Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины

Государственное высшее учебное заведение «Приднепровская

государственная академия строительства и архитектуры»

На правах рукописи

КАПЛЯ  алексЕЙ  ИВАНОВИЧ

УДК 699.877.3

ПОВЫШЕНИЕ безопасности жизнедеятельности

НА РАДИАЦИОННО-загрязненных ТЕРРИТОРИЯХ

05.26.01 – охрана труда

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель

Беликов Анатолий Серафимович

доктор технических наук, профессор

Днепропетровск – 2012





СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ                               6

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                8

РАЗДЕЛ 1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РАДИАЦИОННО-ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ                                                         18

1.1 Научные основы источников ионизирующих излучений            18

1.2 Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом и средой                                                                                                                              24

1.3 Источники ионизирующего излучения и их влияние на формирование общей дозы облучения                                                                              32

1.4 Рабочая гипотеза. Цель и задачи работы                                     36

Выводы по разделу 1                                                                                 37

РАЗДЕЛ 2 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И РЕШЕНИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ                                                   39

2.1 Выбор способа и метода исследований                                        39

2.2 Выявление и анализ угроз и опасностей при организации труда персонала ГП «38 ОИТЧ» на радиационно-опасных объектах               44

2.2.1 Модели внешнего облучения                                                47

2.2.2 Модели переноса радионуклидов в окружающей среде     48

2.2.3 Метаболические и дозиметрические модели                        49

2.3 Материально-техническое (метрологическое) обеспечение проведения исследований                                                                                               49

### 2.3.1  Метод гамма-спектрометрии                                                53

2.3.2  Метод определения отдельных радионуклидов в воде       56

2.3.3 Метод определения альфа-активности и активности смеси различных изотопов в воде                                                                               56

2.3.4 Определение изотопов урана в воде методом жидкостно-сцинтиляционного счёта                                                                 56

2.3.5 Экстракционный метод определения удельной активности радона-222 и радия-226 в воде методом жидкостно-сцинтиляционного счёта                                                                                                               57

2.3.6 Метод определения удельной активности радона-222 в воздухе с использованием активированного угля                                         58

2.4 Моделирование влияния воздействия доз на организм человека на радиационно-опасных объектах                                                                60

Выводы по разделу 2                                                                                  63

РАЗДЕЛ 3 ИССЛЕДОВАНИЯ  РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ НА ПЕРИМЕТРАХ ГП «38 ОИТЧ» В УСЛОВИЯХ РАДИАЦИОННО-ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ПРИДНЕПРОВСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»                                                                                                                     65

3.1 Выявление источников возможного радиационного загрязнения на хвостохранилищах промышленной площадки бывшего уранового производства производственного объединения «Приднепровский химический завод»        65

3.2 Исследование радиационного загрязнения на территории хвостохранилища «Днепровское»                                                             69

3.3 Исследование радиационного загрязнения на территории хвостохранилища по ул. Сергея Лазо                                                       77

3.4 Исследование радиационного загрязнения на территории хвостохранилища «Западное»                                                                   82

3.5 Исследование радиационного загрязнения на территории хвостохранилища «Центральный Яр»                                                      85

3.6 Исследование радиационного загрязнения на территории хвостохранилища «Юго-Восточное»                                                        87

3.7 Исследование радиационного загрязнения на территории южной промышленй площадки бывшего уранового производства ПО «ПХЗ» (хвостохранилища «Западное», «Центральный Яр» и «Юго-Восточное»)                                                                                                                                89

Выводы по разделу 3                                                                                 114

РАЗДЕЛ 4 ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЙ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «38 отдел инженерно-технических частей»                                                                   116

4.1 Исследования воздействия негативных природных и техногенных факторов на сотрудников ГП «38 ОИТЧ»                                                             116

4.2 Оценка влияния малых доз ионизирующих излучений  на сотрудников ГП «38 ОИТЧ»                                                                                                                   120

4.3 Определение эффективной суммарной дозы облучения на маршрутах движения сотрудников ГП «38 ОИТЧ»                                                     149

4.4 Соответствие требованиям НРБУ-97 получаемых доз облучения сотрудниками ГП «38ОИТЧ»                                                                                      151

Выводы по разделу 4                                                                                 156

РАЗДЕЛ 5 ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ.   ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА РАДИАЦИОННО-ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОТИЯХ                                                                                        159

5.1 Система управления и повышения безопасности жизнедеятельности на радиационно-загрязненных территориях                                                              159

5.2 Пути обеспечения безопасности жизнедеятельности сотрудников охраны и физической защиты ГП «38 ОИТЧ»                                                                                            164

5.3 Внедрение комплексной структурной системы управления и обеспечения безопасностижизнедеятельности сотрудников охраны и физической защиты ГП «38 ОИТЧ»                                                                                                  166

5.4 Разработка методических рекомендаций по повышению безопасности жизнедеятельности на радиационно-загрязненных территориях                168

Выводы по разделу 5                                                                                 175

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ                                                           177

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ                             180

ПРИЛОЖЕНИя                                                                                        194

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

МКРЗ – Международная комиссия по радиологической защите.

МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии.

нкдар – Национальный комитет по действию атомной радиации.

НЦРМ – научный центр радиационной медицины Академии медицинских наук Украины.

РЦРИМ – региональный центр радиационных измерений и мониторинга.

ПО «ПХЗ» - производственное объединение «Приднепровский химический завод».

ГП «38 ОИТЧ» - государственное предприятие «38 отдел инженерно-технических частей».

НРБУ – нормы радиационной безопасности Украины.

ГСН В.1.4 – 97 – государственные строительные нормы Украины «Система норм и правил снижения уровня ионизирующих излучений естественных радионуклидов в строительстве».

ОСПУ – основные санитарные правила Украины.

СЭС – санитарно-эпидемиологическая станция.

ЕРН – естественные радионуклиды.

ИРН – искусственные радионуклиды.

ИИ – ионизирующие излучения.

ИИИ – источники ионизирующих излучений.

ТУИПП – техногенно-усиленные источники природного происхождения.

АЭС – атомная электростанция.

СРКСП – система радиационного контроля строительного производства.

Ауд – удельная активность.

Аэф – эффективная удельная активность.

Нэф – эффективная суммарная доза облучения.

МПД – мощность поглощенной дозы.

МЭД – мощность экспозиционной дозы.

ЭРОА – эквивалентная равновесная объемная активность.

ДПР – дочерние продукты распада.

РКУ – региональные контрольные уровни.

КПЗМ – комплекс противорадиационных защитных мероприятий.

СРО – систематические радиационные обследования.

РЭМ – расчетно-экспериментальный метод.

РАО – радиационно-активные отходы.

РАВ – радиационно-активные вещества.

ОА – объемная активность.

ОК – объемная концентрация.

qэксх – скорость эксхаляции.

ЧП – чрезвычайное происшествие.

СЗЗ – санитарно-защитная зона.

РОО – радиационно-опасный объект.

КПП – контрольно-пропускной пункт.

Служба ТРО – служба технического и радиационного обеспечения.

ВВО – ведомственная военизированная охрана.

РВ – радиационные вещества.

ФЗ – физическая защита.

Бк – Беккерель.

Зв – Зиверт.

Гр – Грей.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. На протяжении всего периода развития человечество сталкивается с проблемой интенсивного роста промышленного производства и создания  безопасных условий жизнедеятельности человека. Особенно отмечен интенсивный скачок развития научно-технического прогресса за последние 20 лет прошлого столетия и в начале ХХІ  века. Практически, каждые 5-7 лет (несмотря на кризисные явления) происходит удвоение мировой промышленности, а значит, в таких же примерно количествах возрастает потребность в сырьевых и энергетических ресурсах.

Основными производителями электроэнергии в мире и Украине являются: теплоэлектростанции (ТЭС), гидроэлектростанции (ГЭС, ГАЭС) и атомные станции (АЭС). В среднем в Украине на АЭС вырабатывается 47,9% общего производства электроэнергии. На территории Украины работает 4 атомных электростанции, 2 научно–исследовательских  центра, а также восемь тысяч предприятий и организаций, которые используют в производстве, научно-исследовательской работе, в МЭДицинской практике более 100 тыс. источников ионизирующего излучения (ИИИ).

Чернобыльская АЭС после аварии 1986 года на 4-ом энергоблоке, выведена из эксплуатации, а на Крымской АЭС строительство законсервировано. По количеству ядерных энергетических блоков Украина занимает 8-е место в мире, и 5-е  в Европе. С введением в действие шестого энергоблока Запорожская АЭС (г. Энергодар), стала крупнейшим производителем атомной электроэнергии в Европе и второй АЭС в мире, после Японии.

Для обеспечения работы энергоблоков АЭС и других технологических установок постоянно требуется ядерное топливо. В Советском Союзе замкнутый ядерно-топливный цикл по производству ядерного топлива охватывал многие предприятия и производственные объединения Министерства среднего машиностроения.

Атомные электростанции в Украине

| № п/п | Наименование АЭС (местонахождение) | Тип реактора, мощность, количество | Расстояние до г. Днепродзержинска |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запорожская АЭС г. Энергодар, Запорожская область | Все 6 блоков типа ВВЕР-1000 (Работают) | 160 км |
| 2 | Южноукраинская АЭС г. Южно-Украинск, Николаевская область | 2 блока типа ВВЕР-1000 (Работают) | 350 км |
| 3 | Хмельницкая АЭС г. Нетешин, Хмельницкая область | 2 блока типа ВВЕР-1000 1 блок работает 2 блока достраиваются | 650км |
| 4 | Ровенская АЭС г. Кузнецовск, Ровенская область | 1, 2 блоки типа ВВЕР-440 3, 4 блоки типа ВВЕР-1000 (Работают) | 740км |
| 5 | Чернобыльская АЭС г. Славутич, г. Припять, Киевская область | 1, 2, 3 блоки остановлены Авария в 1986 году на 4 блоке | 620км |
| 6 | Крымская АЭС г. Щелкино, АР Крым Украина | Не построена на 100% (Объект законсервирован) | 440км |

В связи с распадом СССР и закрытием специализированных предприятий, перерабатывающих уран, в Украине накопилось большое количество отходов уранового производства. К таким предприятиям относится и бывшее предприятие уранового цикла – производственное объединение «Приднепровский химический завод» (далее ПО «ПХЗ»), в г. Днепродзержинске, Днепропетровской области.

Для обеспечения производственной деятельности ПО «ПХЗ» на южной части Приднепровской промышленной площадки, где были расположены урановые производства, для утилизации и хранения отходов уранового производства были оборудованы хвостохранилища: «Юго-Восточное», «Центральный Яр», «Западное», а за её пределами хвостохранилища:  «Днепровское», «Сухачёвское» (первая и вторая секция), «Лантовая фракция», хвостохранилище по улице Сергея Лазо и два хранилища отходов уранового производства «ДП-6» и «База-С» с общей площадью более 500 га, где заскладировано больше 42 млн. тонн РАВ с активностью 2000-18000 Кюри.

В настоящее время на территории размещены следующие предприятия: ГП «Барьер», которое занимается содержанием радиационно-загрязненных объектов и хвостохранилищ отходов уранового производства, ЗАО «ДЗМУ», которое занимается производством минеральных удобрений, ГП «Смолы», ДНПП «Цирконий», ГП «ПЗКМ», ЗАО «Сермета Корпорейшн», ООО «Завод Полихимпром», ООО «Полифарб», ООО «Барион» и еще более десятка фирм различной формы собственности [39, 40].

Во исполнение поручения Президента Украины от 09.02.2004 №452/4435-01, поручений Кабинета Министров Украины от 11.02.2004 №6189 и от 12.02.2004 №6189/2 приказом Министра топлива и энергетики Украины от 09.04.2004 №188 было создано государственное предприятие «38 отдел инженерно-технических частей» (далее ГП «38 ОИТЧ»), на которое была возложена задача: усиление охраны, физической защиты объектов повышенной ядерной, химической, техногенной опасности предприятий ядерно-топливного цикла Приднепровской промышленной площадки, обеспечение выходного дозиметрического контроля, поддержание установленного режима режимной территории, с целью обеспечения выполнения «Государственной программы приведения опасных объектов  производственного объединения «Приднепровский химический завод» (ПО «ПХЗ») в экологически безопасное состояние и обеспечение защиты населения от опасного воздействия ионизирующих излучений на 2005-2014 гг [1, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 100].

Наличие огромного количества отходов уранового производства на территории создаёт угрозу здоровью и жизни работников, экологическую и радиационную опасность территории жилой зоны г. Днепродзержинска, Днепропетровской области и Украины.

Поэтому, обеспечение радиационной безопасности на территории бывшего уранового производства ПО «ПХЗ», является одним из приоритетных вопросов национальной политики и является актуальной научной задачей.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Работа выполнялась в соответствии с Законом Украины «О защите человека от влияния ионизирующих излучений» (Киев, №2397-III, 26.04.2001); Государственной программой приведения опасных объектов ПО «ПХЗ» в экологически безопасное состояние и обеспечения защиты населения от вредного влияния ионизирующего излучения на 2005-2014 г.г.; Региональной программой «Обеспечение радиационной безопасности техногенно-повышенных источников природного происхождения» (№143 от 20.11.2000г.); Поручением Премьер-министра Украины от 18 января 2005 года № 130 по усилению организации радиационного контроля и охраны источников ионизирующего излучения, радиоактивных и химических веществ на объектах Приднепровской промышленной площадки; Решением городского совета г. Днепродзержинска от 24. 06. 05 р., № 562-19/ІV «Об определении территории бывшего уранового производства ПО «Приднепровский химический завод» как режимной территории с усиленным уровнем физической защиты, охраны и радиационного контроля»; НИР ПГАСА д/б №1 «Разработка теоретических положений и практических методик снижение факторов риска для обеспечения строительных проектов ресурсами» (гос. регистр. №0103U003110); Госбюджетная научно-исследовательская тема Министерства образования и науки Украины «Разработка и применение инновационных проектов, обеспечивающих энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии при строительстве зданий, сооружений и их элементов» 2006-2010г.г. (№ гос. регистр. 0106U005338) и других нормативных документов [12, 22, 104, 118, 119].

Цель и задачи исследований. Целью работы является повышение безопасности жизнедеятельности на радиационно-загрязненной территории бывшего уранового производства ПО «Приднепровский химический завод».

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе необходимо решить следующие научно-технические задачи:

1. Провести анализ радиационной опасности на территории бывшего уранового производства ПО «Приднепровский химический завод».

2. Провести анализ Концепции радиационной безопасности населения Украины и Норм радиационной безопасности Украины применительно к объектам бывшего уранового производства ПО «Приднепровский химический завод», а также установить уровни, исключающие возможность возникновения детерминированных эффектов облучения и одновременно гарантирующих низкую вероятность возникновения стохастических эффектов облучения.

3. Согласно Государственной программе приведения опасных объектов ПО «Приднепровский химический завод» в экологически безопасное состояние и обеспечения защиты населения от вредного влияния ионизирующего излучения на 2005-2014 г.г. провести комплексное исследование источников радиационной опасности на территории бывшего уранового производства ПО «Приднепровский химический завод».

4. На основе проведенных исследований установить закономерности изменения радиационной опасности на маршрутах охраны ГП «38 ОИТЧ» в зависимости от времени года и климатических условий.

5. Изучить изменения радиационной опасности на маршрутах охраны ГП «38 ОИТЧ» в зависимости от времени эксплуатации радиационно-опасных объектов на территории бывшего уранового производства ПО «Приднепровский химический завод».

6. На основе проведенных исследований радиационной опасности и проведенного анализа функциональных обязанностей сотрудников ГП «38 ОИТЧ» установить группы сотрудников в зависимости от подверженности радиационной опасности на рабочих местах.

7. С учетом проведенных исследований системы управления и обеспечения безопасности жизнедеятельности на радиационно-загрязненной территории, разработать блок-схему априорной информации, позволяющей проводить прогнозирование и моделирование возможных ситуаций на хвостохранилищах бывшего уранового производства ПО «Приднепровский химический завод».

8. На основе проведенных исследований разработать методические рекомендации по повышению безопасности жизнедеятельности на радиационно-загрязненных территориях и внедрить их на ГП «38 ОИТЧ».

Объект исследования – источники ионизирующих излучений на предприятиях (хвостохранилищах) бывшего уранового производства ПО «Приднепровский химический завод».

Предмет исследования установление закономерностей изменения  радиационной опасности и их влияния на условия труда на радиационно-загрязненных территориях.

Методы исследования включают: а) системный анализ фундаментальных исследований в области радиационной безопасности, проведенных НЦРМ АМН Украины; б) применение стандартных и предложенных автором расчетных и экспериментальных методов исследования радиационной опасности на объектах промышленной  площадки  бывшего  уранового  производства  ПО «ПХЗ»; в) оценка управляемости достигнутого уровня радиационного качества промышленных площадок на основе разработанной структурной прогностической модели.

Достоверность полученных результатов подтверждается значительным объёмом натурных исследований, использованием современных методик исследования, сходимостью результатов расчетных методов с результатами экспериментальных и натурных исследований на радиационно-загрязненных территориях бывшего уранового производства  ПО «ПХЗ».

Научная новизна полученных результатов исследования:

- в результате проведенных исследований на хвостохранилище по ул. Сергея Лазо, установлено, что объемная активность ЕРН в воздухе (Ra – 226) 2,67 – 3,68·104 Бк/м³; плотность потока α- излучения до 1 част./ мин..см²; плотность потока β- излучения до 10 част./ мин..см²; МЭД γ- излучения на поверхности 1,6 мкЗв/ч; МЭД на периметре в западной части хвостохранилища достигает 1,124 мкЗв/ч.;

-  выявлено, что МПД гамма-излучения на территории хвостохранилища „Западное” колеблется в пределах 0,1÷9,8 мкГр/ч, что обусловлено местоположением локальных аномалий и в связи с изменением погодных условий. Средний уровень МЭД на поверхности хвостохранилища 0,1 – 0,13 мкЗв/ч. Однако имеют место локальные участки с уровнем МЭД от 0,72 до 1,5 мкЗв/ч на участках №3 и №4, а также ряда других локальных аномалий;

- в результате проведенных исследований на хвостохранилище «Центральный Яр», установлено, что на большинстве участков, мощность экспозиционной дозы гамма-излучения была оценена в пределах 0,12-6,1 мкГр/ч. По периметру МЭД γ- излучение доходит до 0,3 мкЗв/ч. Эксхаляция радона до 5 Бк/м² с.;

- установлено, что на участках №№11-14, которые граничат с рекультивированной поверхностью хвостохранилища «Юго-Восточное», уровни МПД составляют около 0,12÷0,24 мкГр/ч. Уровень МЭД гамма-излучения составляет около 0,13-0,74 мкЗв/ч, что превышает допустимый уровень в 2-3 раза. Проведенные комплексные меры в 2008-2009 годах дали только временный эффект, в связи с разрушением защитного покрытия склонов и тела хвостохранилища «Юго-Восточное»;

- впервые на основе проведенных исследований установлены закономерности изменения радиационной опасности на маршрутах охраны ГП «38 ОИТЧ» в зависимости от времени года и климатических условий;

-  впервые в результате проведенных исследований установлено, что при общей закономерности снижения радиационной опасности с течением времени на маршрутах охраны на территории промышленной площадки ПО «ПХЗ» снижение радиационного фона не отмечено;

-   впервые выявлена закономерность возрастания радиационной опасности во времени на участках №№ 3, 4, 5, 6, 8, 12 маршрутов охраны ГП «38 ОИТЧ», что связано с нарушением целостности поверхности тела хвостохранилища при хранении радиационно-опасных отходов в хвостохранилищах при их эксплуатации;

-  разработана прогностическая структурно-дифференциальная модель обеспечения радиационной безопасности на радиационно-загрязненных территориях бывшего уранового производства ПО «ПХЗ».

Практическое значение полученных результатов исследований состоит в:

-    проведении комплексных исследований на территории бывшего уранового производства ПО «Приднепровский химический завод», согласно Государственной программе приведения опасных объектов ПО «Приднепровский химический завод» в экологически безопасное состояние и обеспечения защиты населения от вредного влияния ионизирующего излучения на 2005-2014 г.г., что позволило оценить радиационную опасность на маршрутах движения охраны ГП «38 ОИТЧ», примыкающих к хвостохранилищам: «Западное», «Центральный Яр», «Юго-Восточное», «Днепровское» и хвостохранилище по ул. С.Лазо;

- проведении исследований радиационной опасности и проведении анализа функциональных обязанностей сотрудников ГП «38 ОИТЧ», а также установления групп сотрудников в зависимости от подверженности радиационной опасности на рабочих местах;

- разработке прогностической структурно-информационной модели, позволяющей прогнозировать радиационную опасность на объектах бывшего уранового производства и тем самым минимизировать возможные последствия радиационного загрязнения, с учётом дальнейшей эксплуатации и реконструкции;

- разработке методических рекомендаций по повышению безопасности жизнедеятельности на радиационно-загрязненных территориях и внедрения их в ГП «38 ОИТЧ».

Личный вклад соискателя состоит в:

-   проведении комплексных исследований по оценке радиационной опасности на территории бывшего уранового производства ПО «Приднепровский химический завод»;

- разработке и обосновании унифицированной адаптированной прогностической структурно-дифференцированной модели обеспечения радиационной безопасности промышленных объектов ураново-ядерного цикла, на региональном уровне Украины;

-    установлении закономерности изменения радиационной опасности на маршрутах охраны ГП «38 ОИТЧ» в зависимости от времени года и климатических условий;

-    изучении изменения радиационной опасности на маршрутах охраны ГП «38 ОИТЧ» в зависимости от времени эксплуатации радиационно-опасных объектов на территории бывшего уранового производства ПО «Приднепровский химический завод»;

- разработке методических рекомендаций обеспечения радиационной безопасности радиационно-загрязненных территорий бывшего уранового производства страны, которая апробирована и внедрена на территории ПО «ПХЗ» в г.Днепродзержинск.

Апробация результатов диссертации.

Основные положения диссертационной работы докладывались и получили положительную оценку на международных и всеукраинских научно-практических конференциях Государственного высшего учебного заведения «Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры» (г.Днепропетровск, 2008-2012гг.); I, ІІ, ІІІ международной научно-практической  конференции «Безпека життєдіяльності в ХХI столітті» (г. Днепропетровск, 2009, 2010, 2011г.г.); IХ научно-практической  конференции «Якість житлового середовища в ХХI столітті» (г. Днепропетровск, 2008 г.); ежегодных научно-технических конференциях, совещаниях и круглых столах проведенных по инициативе Научно-технического союза энергетиков и электротехников Украины, Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, Комитета Верховного Совета Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса (г. Киев, 2008-2011гг.); научно-практических семинарах Международной академии безопасности жизнедеятельности (г. Киев, 2008-2011гг.); международном форуме ЕСО INN «Инновационная модель экологической системы промышленного региона» при участии МАНЭБ (г. Донецк, 3-4 июня 2010г.); VI всеукраинской научно-практической конференции «Охорона навколишнього середовища промислових регіонів як умова сталого розвитку України» (г. Запорожье, 9-10 декабря 2010 г.); VІІІ международной научно-практической конференции «Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назаначения» (АР Крым, г. Алушта, 13÷17 ноября 2010 г.); VІІ украинская конференция по физической защите, учёту и контролю ядерного материала (г. Харьков, 5÷9 октября 2009г.); VІІІ украинская конференция по физической защите, учёту и контролю ядерного материала (АР Крым, г. Севастополь, 13÷17 сентября 2009г.) [43-57, 63-66].

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 10 статьях, в специализированных научных изданиях, 5 - тезисы докладов.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти разделов, общих выводов по работе, списка используемых литературных источников и приложений. Общий объем диссертации 239страницы. Кроме основного текста, изложенного на 179 страницах, диссертация содержит 51 рисунк, 35таблиц, список использованных источников из 120 наименований на 14 страницах и  приложений на 45страницах.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

1. На основании проведенного анализа и обследования территорий бывшего уранового производства ПО «ПХЗ» установлено, что наличие значительного количества отходов переработки урановой руды в хвостохранилищах создаст постоянную угрозу воздействия ИИИ на окружающую среду, оборудование, здания и сооружения, персонал, задействованный на радиационно-загрязненных территориях.

2. Согласно проведенного анализа концепции радиационной безопасности населения Украины и Норм радиационной безопасности Украины (НРБУ-97) установлено, что численные значения радиационной опасности должны устанавливаться на уровнях, исключающих возможность возникновения детерминированных эффектов облучения и, одновременно, гарантирующих настолько низкую вероятность возникновения стохастических эффектов облучения, что она является приемлемой как для отдельных лиц, так и для общества в целом.

3. Для определения фактических пределов доз суммарной эффективной  дозы облучения персонала необходимо проводить мониторинг рабочей зоны для персонала и территории предприятия, а так же окружающей среды для населения, что позволяет оценить уровень радиационной опасности с учётом многолетних замеров и выявленной динамики.

4. Для оценки эквивалентных доз облучения индивидуумов или коллективных эквивалентных доз для различных групп работников возникла необходимость использовать как модели, так и результаты измерений, причём соотношения между ними зависят от таких факторов, как цель проводимой оценки и те звенья путей воздействия ИИ на человека там, где эти измерения выполняются.

5. Установлено, что на хвостохранилище «Днепровское» и до сегоднешнего дня не исключается возможность попадания твердых РАО и радиоактивно-загрязненной воды в р. Коноплянка и дальше в р. Днепр с содержанием в ней ЕРН радия-226, свинца-210, полония-210, уран-234, уран-238 и других, что может привести к радиационной аварии или катастрофы государственного масштаба.

6. В результате проведенных исследований на хвостохранилище по ул. Сергея Лазо, в период с сентября2009 г. по ноябрь 2011 г. (проводились инструментальные измерения α-, β-излучений и γ- излучений с определением значений ЭРОА, МПД и МЭД на тропе наряда) установлено:

- объемная активность ЕРН в воздухе (Ra – 226) 2,67 – 3,68·104 Бк/м³;

- плотность потока α- излучения до 1 част./ мин..см²;

- плотность потока β- излучения до 10 част./ мин..см²;

- МЭД γ- излучения на поверхности 1,6 мкЗв/ч;

- МЭД на периметре в западной части хвостохранилища достигает 1,124 мкЗв/ч.

7. В результате проведенных натурных измерений на хвостохранилище «Западное» в течение года выявлено, что диапазон значений мощности дозы гамма-излучения на территории хвостохранилища колеблется в пределах 0,1÷9,8 мкГр/ч, что обусловлено местоположением локальных аномалий и в связи с изменением погодных условий. Средний уровень МЭД на поверхности хвостохранилища 0,1 – 0,13 мкЗв/ч. Однако имеют место локальные участки с уровнем МЭД от 0,72 до 1,5 мкЗв/ч на участках №3 и №4.

8. В результате натурных измерений и исследований хвостохранилища «Центральный Яр», на большинстве участков, которые были обследованы, МЭД гамма-излучения была оценена в пределах 0,12-6,1 мкГр/ч. По периметру МЭД γ- излучения достигает до 0,3 мкЗв/ч. Эксхаляция радона до 5 Бк/м² с.

9. На участках №№11-14, которые граничат с рекультивированной поверхностью хвостохранилища «Юго-Восточное», уровни МЭД составляют около 0,12÷0,24 мкГр/ч, а низкие уровни потока эксхаляции радона, свидетельствуют об удовлетворительной эффективности покрытия хвостохранилища. Уровень мощности дозы гамма-излучения составляет около 0,13-0,74 мкЗв/ч, что превышает допустимый уровень в 2-3 раза. Проведенные комплексные меры в 2008-2009 годах дали только временный эффект, в связи с разрушением защитного покрытия склонов и тела хвостохранилища « Юго-Восточное».

10. Установлены закономерности изменения радиационной опасности на маршрутах движения сотрудников охраны ГП «38 ОИТЧ», в зависимости от времени года, погодных и климатических условий.

11. Впервые, в результате проведенных исследований установлено, что при общей закономерности снижения радиационной опасности с течением времени Рt = Р1 * Е-0,4 , на ряде маршрутов движения охраны данное снижение не отмечено. Напротив выявлена закономерность возрастания радиационной опасности во времени, что связано с нарушением герметичности при хранении РАО в хвостохранилищах при их эксплуатации.

12. На основе проведенных исследований системы управления и обеспечения безопасности жизнедеятельности на радиационно-загрязненных территориях предложена блок-схема априорной информации позволяющая проводить моделирование возможных ситуаций на хвостостохранилищах бывшего уранового производства ПО «ПХЗ» и тем самым минимизировать возможные последствия радиационного загрязнения с учётом эксплуатации и реконструкции объектов.

13. С учётом проведенных исследований предложена последовательность выполнения этапов по обеспечению радиационной безопасности новых и реконструируемых объектов, зданий и сооружений: организационно-подготовительный этап; радиационный базовый контроль; контроль за уровнями радиационных параметров; проведение аттестации рабочих мест на объектах бывшего уранового производства.

14. Разработаны методические рекомендации «Повышение безопасности на радиационно-загрязненных территориях бывшего уранового производства ПО «Приднепровский химический завод», которые внедрены в ГП «38 ОИТЧ».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.                         ″Міжнародна Конвенція про боротьбу з актами ядерного тероризму″, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 14.09.2005.

2.                        «ISO 9696:1992 Качество воды – Измерение общей альфа-активности в пресной воде» Выброс радионуклидов в окружающую среду – расчёт доз облучения человека / Публикация № 29 МКРЗ - М.: Атомиздат, 1980. – 95 с.

3.                        Биологические основы по ограничению доз в коже / Публикация № 59 МКРЗ - М.: Энергоатомиздат, 1989. - 56. с.

4.                        Булдаков Л.А. Радиоактивные вещества и человек. М.: Энергоатомиздат, 1990. - 156 с.

5.                        Влияние низких доз ионизирующей радиации и других факторов окружающей среды на организм.// Под ред. докт.мед.наук Руднева М.И. Научный центр радиационной медицины АМН Украины. Киев. Наукова думка, 1994. - 137 с.

6.                        Гайсинский А. Радиохимический словарь элементов. / А. Гайсинский, И. Адлов – М.: Энергоиздат, 1989. - 168 с.

7.                        Генетическая склонность к раку / Публикация № 79 МКРЗ - М.: Энергоатомиздат, 1996. - 38 с.

8.                        Голиков В.Я. Радиационная защита при использовании ионизирующих излучений / В.Я. Голиков, И.П. Коренков – М.: Энергоатомиздат, 1986. - 241 с.

9.                        ГОСТ 26307-84 «Источники гамма-излучения радионуклидные закрытые. Методы измерения параметров».

10.                   ГОСТ 26874-86 «Спектрометры энергий ионизирующих излучений. Методы измерений основных параметров».

11.                   ГОСТ 8.505-84 "Метрологическая аттестация методик выполнения измерений содержаний компонентов проб веществ и материалов».

12.                   Государственная программа приведения опасных объектов производственного объединения «Приднепровский химический завод» в экологически безопасное состояние и обеспечение защиты населения от опасного воздействия ионизирующих излучений на 2005-2014 гг. Постановление Кабинета Министров Украины от 26.11.2003. №1846.

13.                   Государственные строительные нормы ДБН В 1.4 – 97 «Система норм и правил снижения ионизирующих излучений естественных радионуклидов в строительстве» - Киев: Госкомградстроительства, 1997. - 100 с.

14.                   Государственный стандарт Украины ДСТУ ISO-9000(1)-95 «Стандарты по управлению качества и обеспечению качества» - Киев: Госстандарт, 1995. - 212 с.

15.                   Гусев Н.Г., Дмитриев П.П. Радиоактивные цепочки: Справочник, 3-е издание / Н.Г. Гусев, П.П. Дмитриев - М.: Энергоатомиздат, 1994. - 136 с.

16.                   Джонсон Н., Дион Ф. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке. Методы обработки данных / Н. Джонсон, Ф. Дион [пер. с англ. под ред. Э.К. Лецкого]. – М.: Мир, 1980. – 176 с.

17.                   Дозиметрический и радиометрический контроль при работе с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений: [под ред. В.И. Гришмаковского. Т.2. Индивидуальный контроль. Радиометрия пробЇ. – М.: Энергоатомиздат, 1981. - 168 с.

18.                   Дозы облучения населения / Крисюк Э.М., Константинов Ю.О., Никитин В.В. // Гигиена и санитария. – 1984. - № 5. - С. 63-66.

19.                   Дополнения и изменения к «Методическим рекомендациям по оценке радиационной обстановки в населенных пунктах в зоне радиоактивного загрязнения со средней плотностью до 5 Ки/км2 цезия-137». 1992г., утв. Председателем УМКРК В.Г. Барьяхтаром, Киев, 1992г. - 5 с.

20.                   ДСТУ 3743-98 «Метрология. Государственная поверочная схема для средств измерений активности, удельной активности и объемной активности радионуклидов»

21.                   Жизнь и радиация / Пер. с англ. под ред. П.В, Рамзаева. - М.: Энергоатомиздат, 1993. - 187 с.

22.                   Закон Украины «О защите человека от воздействия ионизирующих излучений» - Киев: №15 ВР, 1998.

23.                   Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" від 08.06.2000 №1809- III.

24.                   Закон України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" від 18.01.2001 №2245-111.

25.                   Закон України "Про охорону праці" від 18.03 2010 №5691.

26.                   Закон України "Про правові засади цивільної оборони" від 24.06.2004 №1859-ГУ.

27.                   Закон України "Про цивільну оборону" від 03.02 1993 №2974-ХП.

28.                   Закон України „Про ратифікацію Міжнародної Конвенції про боротьбу з актами ядерного тероризму ”.

29.                                        Закон України ″Про боротьбу з тероризмом″ від 20.03,03 № 638 – IV.

30.                   Закон України ″Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку″ від 08/02/1995 №39/95 ВР.

31.                   Закон України ″Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії″ від 11.01.2000 №1370 – XIV.

32.                   Закон України ″Про електроенергетику″ від 19.10.2000 №2064 – ІП.

33.                   Закон України ″Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання″ від 19.10.2000 №2064 – ІП.

34.                   Запрудін В.Ф. Радонова безпека житлових будівель:  [під. для студентів вищих навчальних закладів з грифом МОН] / В.Ф. Запрудін, А.С. Бєліков, О.В. Пилипенко, О.С. Гупало, М.В.Савицький. - Днепропетровск, 2008 – 313 с.

35.                   Звіт про результати виконання робіт згідно з програмами і регламентами радіаційного моніторингу ЦМДПТ по госпдоговору № 14 з ДП «Бар’єр» від 12.05.2006 р. / Войцехович О.В. Костеж О.Б. Скальский О.С. Бугай Д.О. Лось І.П. та ін. – Київ, 2006. - 79с.

36.                   Звіт про результати науково-практичних досліджень. «Виявлення та аналіз шкідливих, небезпечних факторів, що несприятливо впливають на стан здоров'я та безпеку службової діяльності співробітників служби фізичного захисту, охорони та режиму ДП «38 ВІТЧ» в умовах радіаційно-забруднених територій колишнього уранового виробництва ВО «ПХЗ». / Кірнос В.М., Бєліков А.С., Білоусов О.П., Пилипенко О.В., Запрудін В.Ф., Чесанов В.Л., Максименко Ф.І., Пушнін Л.П., Капленко Г.Г. – Дніпропетровськ, 2009. – 102 с.

37.                   Звіт про результати науково-практичних досліджень. «Дослідження особливостей факторів впливу радіаційних загроз і небезпек на маршрутах руху охорони на режимній радіаційно-забрудненій території колишнього уранового виробництва ВО «ПХЗ». / Кірнос В.М., Бєліков А.С., Білоусов О.П., Пилипенко О.В., Шаломов В.А., Капленко Г.Г. – Дніпропетровськ, 2010. – 55 с.

38.                   Звіт про результати науково-практичних досліджень. «Інформаційне, аналітичне, ілюстративне забезпечення та виготовлення макетів учбово-методичних стендів з фізичного захисту та охорони для використання у практичній діяльності ДП «38 ВІТЧ» та Центрі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, охорони, радіаційної безпеки, охорони праці». / Кірнос В.М., Бєліков А.С., Білоусов О.П., Пилипенко О.В., Запрудін В.Ф., Чесанов В.Л., Максименко Ф.І., Пушнін Л.П. – Дніпропетровськ, 2009. – 209 с.

39.                   Звіт про результати науково-практичних досліджень. «Розробка, з урахуванням сучасних вимог безпеки, методичних рекомендацій з особливостями охорони та фізичного захисту режимної території колишнього уранового виробництва ВО «ПХЗ» з радіаційно небезпечними об’єктами» / Кірнос В.М., Бєліков А.С., Білоусов О.П., Запрудін В.Ф., Пилипенко О.В., Чесанов В.Л., Пушнін Л.П., Гупало О.С. – Дніпропетровськ, 2008. – 180 с.

40.                   Звіт про результати науково-практичних досліджень. Виконання робіт згідно з програмами і регламентами радіаційного моніторингу. «Аналіз та оцінка ризиків і загроз в умовах радіаційно-небезпечної території колишнього уранового виробництва ВО «ПХЗ» під час здійснення охорони та підсиленого фізичного захисту радіаційно-забрудненої території». / Кірнос В.М., Бєліков А.С., Білоусов О.П., Запрудін В.Ф., Пилипенко О.В., Чесанов В.Л., Пушнін Л.П., Гупало О.С. – Дніпропетровськ, 2008. – 109 с.

41.                   Ильин Л.А. Основы защиты организма от воздействия радиоактивных веществ / Л.А. Ильин. - М.: Атомиздат, 1977. - 168 с.

42.                   Интерпретация рекомендаций Комиссии о необходимости поддерживать дозы облучений на таких низких уровнях, какие только можно реально достигнуть / Публикации 22 МКРЗ. –М.: Изд-во Минздрав СССР, 1975. - 86 с.

43.                   Капля А.И. Проблемы и перспективы антитерроризма в современных условиях / А.И.Капля // Проблеми безпеки особистості суспільства держави: інформаційно-аналітичний бюлетень. – 2008. - № 8. – С. 178-179.

44.                   Капля О.І. Проблеми та перспективи безпеки об’єктів паливно-енергетичного комплексу / П.А.Іванов, О.І.Капля, М.О.Кононенко// Проблеми розвитку енергетики – 2009. - №3. – С. 110-112.

45.                   Капля О.І. Метод комплексного контролю та ідентифікації санкціонованого доступу до об’єктів особливої важливості (потенційно небезпечних об’єктів) / П.А. Іванов, О.І. Капля, М.О. Кононенко// Проблеми розвитку енергетики – 2009. - №3. – С. 115-118.

46.                   Капля О.І. Ризики, загрози і небезпека радіаційно-забрудненого середовища при здійсненні охорони, фізичного захисту та охорони праці потенційно-небезпечних об’єктів / М.О.Кононенко, П.А. Іванов, О.І.Капля // Седьмая украинская конференция по физической защите, учету и контроля ядерного материала, 5-9 октября2009 г. – Харьков, 2009. – С. 41 - 42.

47.                   Капля О.І. Проблема підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів охорони, фізичного захисту та охорони праці в умовах режимних, радіаційно-забруднених об’єктів та територій / О.І.Капля, О.Й. Єршов // Седьмая украинская конференция по физической защите, учету и контроля ядерного материала, 5-9 октября 2009 г. – Харьков, 2009. – С. 65-67.

48.                   Капля О.І. Актуальність проблем безпеки та її забезпечення в паливно-енергетичному комплексі / М.О.Кононенко, П.А. Іванов, О.І.Капля // Проблеми розвитку енергетики – 2010. - №7. – С. 181-184.

49.                   Капля А.И.  Проблема и особенности подготовки и повышения квалификации специалистов физической защиты и охраны потенциально-опасных и критически важных объектов инфраструктуры энергетики / Н.А. Кононенко, П.А. Иванов, А.И. Капля // Восьмая украинская конференция по физической защите, учету и контроля ядерного материала, 13-17 сентября 2010 г. – Севастополь, 2010. – С. 81-82.

50.                   Капля О.І. Проблеми охорони праці в умовах функціонування об’єктів потенційно небезпечних та підвищеної небезпеки / А.С. Бєліков, В.Н.Кононенко, Г.Г.Капленко, О.І.Капля // Коммунальное хозяйство городов: Материалы 3 междун. науч.-практ. конф. «Безпека життэдыяльносты людини як умова сталого розвитку сучасного суспыльства», 15-17 октября 2009 г. – Вып. 91. – Киев-Харьков: «Основа», 2010. - С. 129-134.

51.                   Капля О.І. Виявлення загроз та небезпек, що впливають на персонал ДП «38 ВІТЧ» при виконання службових обов’язків / А.С.Бєліков, О.І.Капля, О.В.Пилипенко, Г.Г.Капленко, А.В.Саленко, І.Г.Деревянко // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. – Вип. 5 (85). – Т. ІІ. – 2010. – С. 412-417.

52.                   Капля О.І. Аналіз стану радіаційного забруднення хвостосховищ режимної території колишнього уранового виробництва ВО «ПХЗ» / О.В. Пилипенко, О.І. Капля, А.С. Бєліков // Вісник Придніпровської державної академії будівництва і архітектури. – № 8. – 2010. – С.  36-41.

53.                   Капля О.І. Аналіз нормативно-правової бази у сфері охорони та фізичного захисту особовим складом ВВО ДП «38 ВІТЧ» режимної території колишнього уранового виробництва ВО «ПХЗ» / А.С. Бєліков, О.І. Капля, О.В. Пилипенко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва і архітектури. – № 8. – 2010. – С.  41-44.

54.                   Капля О.І. Дослідження джерел можливого радіаційного забруднення на хвостосховищах колишнього уранового виробництва, розташованих за межами виробничого об’єднання «Придніпровський хімічний завод» / А.С.Бєліков,  О.І.Капля, Г.Г.Капленко, Е.Є. Стрежекуров, А.М. Кравчук // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля - № 14 (168). – Ч. 1. – 2011. – С. 23-27.

55.                   Капля О.І. Стан радіаційної безпеки на хвостосховищі по вулю Сергія Лазо в м. Дніпродзержинськ / О.І.Капля, А.С. Бєліков, М.Ю. Шликов, О.В. Пилипенко// Вісник Придніпровської державної академії будівництва і архітектури. – № 6-7. – 2011. – С.  37-41.

56.                   Капля О.І. Дослідження стану радіаційної небезпеки на хвостосховищі «Дніпровське» / О.І.Капля// Строительство, материаловедение, машиностроение. –Вып. 58. – 2011. – С. 313-318.

57.                   Капля А.И. Формирование среднегодовой суммарной эффективной дозы облучения населения и персонала / А.С. Беликов, А.И.Капля, А.В. Пилипенко, Л.А. Чередниченко, А.П. Белоусов, А.В. Степанова // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Вып. 62. – 2011. – С. 79-84.

58.                   Катаев В.Г., Строганов С.П. Гамма-фон территории и населенных пунктов / В.Г. Катаев, С.П.Строганов // Обзор. – М: 1974. – 56 с.

59.                   Кеирим – Маркус И.Б. Новые сведения о действии на людей малой дозы ионизирующего излучения – кризис господствующей концепции регламентации облучения / И.Б. Кеирим – Маркус // Атомная энергия . – 1995. - Т. 79, № 4. - С. 279-285

60.                   Киммель Л.Р. Защита от ионизирующих излучений: справочник / Л.Р. Киммель, В.П.Машкович – М.: Энергоиздат, 1982. - 310 с.

61.                   Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности / В.Ф. Козлов – М.: Энергоатомиздат, 1991. - 350 с.

62.                   Кольтовер В.К. Радиоэкологическая проблема радона / В.К. Кольтовер // Радиационная биология, радиобиология. – 1994. - Т. 34. - С. 257 –263.

63.                   Кононенко М.О. Проблеми охорони праці в умовах функціонування об’єктів потенційно-небезпечних та підвищеної небезпеки / М.О. Кононенко, А.С. Бєліков, Г.Г. Капленко., О.І. Капля // Коммунальное хозяйство города. - 2010 - Вып. 91 - С. 129-134.

64.                   Кононенко М.О. Антитероризм. Концепція, теорія і практика / М.О. Кононенко, П.А. Іванов, О.І. Капля // Фізична ядерна безпека – міри протидії актам ядерного тероризму: материалы третьей междун. науч.-практ. конф., 24-26 жовтня 2007 - Київ, 2007. – С. 200-211.

65.                   Кононенко М.О. Проблемы и перспективы антитерроризма в современных условиях / М.О. Кононенко, П.А. Іванов, О.І. Капля // Матеріали п’ятого Міжнародного антитерористичного Форуму Діалог культур і релігій: протидія тероризму та екстремізму «Міжнародна антитерористична єдність» зі статусом учасника діяльності Ради Європи. - Київ, 2008. - № 8. – С. 118-180.

66.                   Кононенко М.О. Фізичний захист як інтегрована комплексна система протистояння проявам екстремізму та його деструктивним наслідкам / М.О. Кононенко, П.А. Іванов, О.І. Капля // Матеріали п’ятого Міжнародного антитерористичного Форуму «Діалог культур і релігій: протидія тероризму та екстремізму», «Міжнародна анти терористична єдність» зі статусом учасника діяльності Ради Європи. - Київ, 2008. - № 8 – 4 с.

67.                   Маргулис У.Я. Атомная энергия и радиационная безопасность / У.Я. Маргулис. – М.: Энергоатомиздат, 1983. - 160 с.

68.                   Машкович В.П. Основы радиационной безопасности / В.П. Машкович, А.М.Панченко – М.: Энергоатомиздат, 1990. - 187 с.

69.                   МВИ НИО-2-01-05 «Методика выполнения измерений с использованием спектрометра энергий гамма-излучений сцинтилляционного типа СГС-200 на базе LP 4900В».

70.                   МВИ НИО-2-04-06 «Методика определения объемной активности радона в коммунально-бытовых и жилых помещениях».

71.                   Методика ідентифікації потенційно-небезпечних об’єктів. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи № 98 від 23.07.2006 р.

72.                   Методические рекомендации измерения объёмной активности радона в жилых и коммунально-бытовых помещениях -  Ленинград, 1989. -12 с.

73.                   Методические рекомендации по оценке радиационной обстановки в населенных пунктах с целью определения объемов дезактивационно-восстановительных работ (для третьей зоны). Утверждены Председателем Украинской межведомственной комиссии радиационного контроля загрязнения природной среды В.Г. Барьяхтаром по согласованию: с заместителем Главного государственного санитарного врача Украины О.А. Бобылевой; начальником Госкомгидромета Украины Н.П. Скрипником и Первым заместителем министра Украины по вопросам защиты населения от последствий аварии на Чернобыльской АЭС Б.С Пристером. -  Киев, 1992. - 9 с.

74.                   Методические рекомендации по оценке радиационной обстановки в населенных  пунктах в зоне радиоактивного загрязнения со средней плотностью до 5 Ки/км2 цезия-137. Утверждены Председателем Украинской межведомственной комиссии радиационного контроля загрязнения природной среды (УМКРК) В.Г. Барьяхтаром. - Киев, 1991. - 37 с.

75.                   Методические указания по радиационному контролю «Радон-222, радий-226, радий-228 и уран. Вода артезианских скважин. Отбор и подготовка, анализ и гигиеническая оценка». - Киев, 1992. – 24 с.

76.                   Методическое пособие "Определение активности естественных радионуклидов в объектах окружающей среды" МНПП "АКП".- Киев, 1992. - 32 с.

77.                   Методичній документ: Визначення активності природних радионуклидов в об'єктах навколишнього середовища. Методичний посібник. Затв. Головним державним санітарним лікарем України, В.Ф. Мариевским, 1992р. Вимірювання концентрації природних радіонуклідів (ПРН) в будівельній сировині та матеріалах. Метод: Гамма спектрометричного аналізу об'ємних проб з використанням сцінтілляційного гамма-спектрометра з колодцем. - Киев,1992. – 15 с.

78.                   Моисеев А.А. Справочник по дозиметрии и радиационной гигиене / А.А. Моисеев, В.И.Иванов – М.: Энергоатомиздат, 1990. - 247 с.

79.                   Радаев Н. Оценка необходимого объема наблюдений для проверки адекватности моделей зависимости доза-эффект / Н.Радаев // Атомная энергия. – 1998. - Вып. 1, Т. 85. -  С. 51-58

80.                   Наказ Мінпаливенерго від 09.11.2004 №698 "Про затвердження та введення в дію Положення "Про функціональну систему Мінпаливенерго України єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру".

81.                   Наказ Мінпаливенерго від 21.08.2004 №497 "Про порядок інформування у разі виникнення нещасних випадків та надзвичайних ситуацій на підприємствах паливно-енергетичного комплексу".

82.                   Нормы радиационной безопасности (НРБ 76/87). – Москва. МЗ, 1987. - 106с.

83.                   Нормы радиационной безопасности Украины (НРБУ-97). – Киев: МОЗ, 1997, - 121 с.

84.                   Оптимизация радиационной защиты на основе анализа соотношения «затраты-выгода» // Публикация № 37 МКРЗ - М.: Энергоатомиздат, 1985г. с.96.

85.                   Основные анатомические и физиологические данные для использования в качестве исходных данных радиологической защиты // Публикация № 89 МКРЗ - М.: Энергоатомиздат, 2003. -121с.

86.                   Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности Украины (ОСПОРБУ-2005), введены приказом Министерства охраны здоровья Украины от 02.02.2005г. № 54 и зарегистрированы в Министерстве юстиции Украины 20.05.2005г. за № 552/10832, Официальный вестник Украины. - № 23. - 2005г. - 105 с.

87.                   Отчёт Комитета II о допустимых дозах внутреннего облучения // Публикация № 2 МКРЗ - М.: Энергоатомиздат, 1961. - 182 с.

88.                   Отчет о научно-исследовательской работе по теме: “Исследования условий труда работников охраны ГП “38 ОИТЧ” на рабочих местах и на маршрутах перемещения охраны на радиационно-опасных объектах: “База С” и хвостохранилище “С” / Широков Л.В., Ландин А.Ф., Желтый В.Д., Литвиненко С.И., Руденко С.Н., Новохатько Л.В., Удод О.Н. – Жёлтые Воды, 2009. - 60 с.

89.                   Отчет о состоянии радиационной безопасности на ГП «Барьер». - Днепродзержинск, 2003. -64 с.

90.                   Пилипенко А.В. Обеспечение радиационного качества жилья на основе применения теплосберегающих строительных материалов / А.В. Пилипенко, А.С. Беликов, Н.Ю. Шлыков, Л.А. Сушко, А.И.Капля // Строительство, материаловедение, машиностроение. – 2010. – Вып. 52. - С. 25-30.

91.                   Пилипенко О.В. Аналіз стану радіаційного забруднення хвостосховищ режимної території колишнього уранового виробництва ВО ПХЗ /  О.В. Пилипенко, О.І. Капля, А.С. Бєліков // Вісник Придніпровської державної академії будівництва і архітектури. – 2010. - № 8. - С.  36-41.

92.                   Положення про моніторинг потенційно небезпечних об'єктів, затверджене наказом МНС від 06.11.2003 №425 і затверджене у Міністерстві юстиції 27.12.2003 за №1238/8559;

93.                   Поручение Президента Украины от 09.02.2004 №452/4435-01.

94.                   Постанова Кабінету Міністрів України ″Про затвердження Порядку визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії″ від 26.04.2003 №625.

95.                   Постанова Кабінету Міністрів України ″Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки для надання допуску фізичним особам до роботи на ядерних установках та з ядерними матеріалами″ від 25.12.1997 №1471.

96.                   Постанова Кабінету Міністрів України ″Про затвердження Порядку проведення державної перевірки систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та планів взаємодії у разі вчинення актів ядерного тероризму″ від 12.03.2003 №327.

97.                   Постанова КМ від 03.08.1998 №1398 "Про затвердження Положення про Єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру".

98.                   Постанова КМ від 15.02 1999 №192 "Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях".

99.                   Постанова КМ від 25.08.2004 № 1112 ″Деякі питання розслідування та ведення обліку несчасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

100.              Постанова КМ від 29.08.2002 №1288 "Про затвердження  Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів".

101.              Правила забезпечення збереження ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.12.2000 №241.

102.              Правила фізичного захисту ядерного матеріалу та ядерних установок, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання від 4.08.2006 №126 та інші нормативні документи Держатомрегулювання України, інших центральних органів виконавчої влади у сфері фізичного захисту, погоджених згідно з чинним законодавством.

103.              Пределы поступления радионуклидов для работающих с ионизирующим излучением / Публикация № 30 МКРЗ (часть 1) - М.: Энергоатомиздат, 1982. - 135 с.

104.              Приказ Министра топлива и энергетики Украины от 09.04.2004 №188.

105.              Принципы мониторинга в радиационной защите населения / Публикация № 43 МКРЗ - М.: Энергоатомиздат, 1987. - 37 с.

106.              Пэнтл Р. Методы системного анализа окружающей среды / Р.Пэнтл – М.: Мир, 1979. - 289 с.

107.              Радиационная защита // Публикация № 23 МКРЗ - М.: Атомиздат, 1976. - 73 с.

108.              Радиационная защита // Публикация № 26 МКРЗ - М.: Атомиздат, 1978г. с.88.

109.              Радиация. Дозы, эффекты, риск. [ Перевод с англ. Ю.А. Банникова] – М.: Мир. 1990. - 78 с.

110.              Регламент моніторингу потенційно небезпечних об'єктів, затверджений наказом МНС від П.10.2004 №110.

111.              Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-85), СанПиН 42-129-11-3938-85 - Москва, 1986. - 54 с.

112.              Сафонов В.В. Современная концепция радиационной безопасности населения в Украине / Сафонов В.В., Запрудин В.Ф., Пилипенко А.В. // III международный симпозиум „БЖД в 21 веке” - Хургада, Египет: – 2002. -  С.45-46.

113.              Сборник методик по определению естественных радиоактивных элементов уран-радиевого ряда в почве, растениях, воде и воздухе". -  Москва, 1969. - 105 с.

114.              Сердюкова А.С. Изотопы радона и продукты их распада в природе / А.С. Сердюкова, Ю.Т. Капитонов  - М.: Атомиздат, 1975. - 149 с.

115.              Сидельникова О.П. Влияние естественных радионуклидов на безопасность жизнедеятельности людей (на примере Днепропетровской области): дис. на соисканиеуч. степени  канд. техн. наук: спец. 05.26.01 «Охрана труда» / О.П. Сидельникова - Днепропетровск, 1994.- 123 с.

116.              Соколов И.А.  Радиационное качество жилых  зданий и пути его обеспечения: [eчебник для студентов высших учебных заведений з грифом МОН (№ 14/18-Г-1754 от 19.10.2007р.]./ И.А. Соколов, В.Ф. Запрудин, А.С. Беликов, Н.В. Савицкий, А.В. Пилипенко - Днепропетровск, 2007 – 279 с.

117.              Сытин В.И. Радиоактивные источники ионизирующих излучений / В.И. Сытин, Ф.Н. Теплов, Г.А.Череватенко – М.: Энергоатомиздат, 1984. - 138 с.

118.              Указ Президента України ″Про стратегію національної безпеки України″ від 12.02.07, № 105/2007.

119.              Урядова постанова „Про участь України в Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу,1980 року”,1998р.

120.              Хикс Ч. Основные принципы планирования эксперимента / Хикс Ч [пер. с англ.]. – М.: Мир, 1967. - 406 с.

до друку 15.02.

.

âààâàâ

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

2. Складові фінансового ринку України знаходяться у постійній взаємодії та існує зв’язок між динамікою показників, які їх характеризують

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.