mДля заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА

На правах рукопису

КОХАН ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ

УДК 655.5+655.26+65.012.123

МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

ПРОГНОЗУВАННЯ ЯКОСТІ ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУ

Спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології

Д И С Е Р Т А Ц І Я

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Науковий керівник:

Сеньківський Всеволод Миколайович,

доктор технічних наук, професор

Ідентичність всіх примірників дисертації

ЗАСВІДЧУЮ:

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради                    В. Ц. Жидецький

Львів – 2013

2

ЗМІСТ

ВСТУП ..................................................................................................................... 4

РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМАТИКА ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУ

В СУЧАСНИХ УМОВАХ .................................................................................... 10

1.1. Стан, проблеми та перспективи розвитку флексографічного друку ..... 10

1.2. Управління якістю очищення анілоксових валів флексографічних

друкарських машин ........................................................................................... 13

1.3. Інтенсифікація процесу очищення анілоксових валів

флексографічних друкарських машин ............................................................. 20

1.4. Ієрархія структурування та дослідження процесу прогнозування якості

флексографічного друку ................................................................................... 25

Висновки до розділу 1 ....................................................................................... 29

РОЗДІЛ 2. МОДЕЛІ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ЯКОСТІ

ОЧИЩЕННЯ АНІЛОКСОВИХ ВАЛІВ ФЛЕКСОГРАФІЧНИИХ

ДРУКАРСЬКИХ МАШИН ................................................................................... 30

2.1. Фактори, що визначають якість очищення анілоксових валів

флексографічних друкарських машин ............................................................. 30

2.2. Обґрунтування перетворень над факторами прогнозування якості

технологічних процесів ..................................................................................... 36

2.3. Синтез моделі факторів, що визначають якість очищення

анілоксових валів ............................................................................................... 41

2.4. Оптимізація моделі факторів прогнозування якості очищення

анілоксових валів ............................................................................................... 52

2.5. Визначення альтернативних варіантів процесу очищення

анілоксових валів ............................................................................................... 62

Висновки до розділу 2 ....................................................................................... 68

РОЗДІЛ 3. МОДЕЛІ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ

ЯКОСТІ ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУ ......................................................... 70

3.1. Фактори прогнозування якості флексографічного друку ....................... 70

3

3.2. Розроблення ієрархічної моделі факторів впливу на якість

флексографічного друку ................................................................................... 77

3.3. Оцінювання та оптимізація моделі факторів впливу на якість

флексографічного друку ................................................................................... 84

3.4. Проектування та розрахунок альтернативних варіантів процесу

флексографічного друку методом лінійного згортання критеріїв ................ 91

3.5. Багатофакторний вибір альтернативних варіантів флексографічного

друку на основі нечіткого відношення переваги ............................................ 98

Висновки до розділу 3 ..................................................................................... 106

РОЗДІЛ 4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ

ОЧИЩЕННЯ АНІЛОКСОВИХ ВАЛІВ ФЛЕКСОГРАФІЧНИХ

ДРУКАРСЬКИХ МАШИН ................................................................................. 108

4.1. Результати дослідження процесу очищення анілоксового вала .......... 108

4.2. Удосконалена установка очищення  анілоксових  валів

флексографічних  друкарських машин .......................................................... 119

4.3. Автоматизовані засоби цифрового контролю очищення

анілоксових валів змивними речовинами ..................................................... 122

Висновки до розділу 4 ..................................................................................... 128

ВИСНОВКИ ......................................................................................................... 130

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ........................................................... 133

ДОДАТКИ ............................................................................................................ 144

Додаток А – Довідка про використання матеріалів

дисертації у навчальному процесі………………………144

Додаток Б – Акт про використання результатів

дисертаційної роботи……    ……………………………147

Додаток В – Програма статистичного вимірювання та визначення

температури змивної речовини………………………...149

Додаток Д – Патент на корисну модель…………………………….. 153

4

ВСТУП

Актуальність теми. У кінці XX ст. в поліграфії сталися чималі зміни в

усіх способах друку, особливо у флексографічному. Особливо широке засто-сування зазначений вид друку знаходить при виготовленні різноманітних ви-дів етикеток, обгорток, наклейок з паперу, полімерних матеріалів, оформлен-ня гнучкої упаковки, гофрокартону, пластмасових сумок, паперових мішків,

металевих поверхонь, при маркуванні різної пакувальної продукції. При цьо-му можливе використання паперу, картону, самоклеючих матеріалів, метале-вої фольги, плівкових полімерних матеріалів будь-якого типу і товщини.

Сучасна флексографія –  це універсальний спосіб друку з використан-ням рельєфних форм і малов’язких швидковисихаючих фарб, що дає змогу

друкувати на високих швидкостях. Для флексографічного друку використо-вуються гнучкі фотополімерні форми,  які поєднують у собі простоту вигото-влення і високу тиражестійкість. Можливість флексографічних машин пра-цювати з водними фарбами, а не з фарбами на основі рослинних олив, при-йнятими для офсетного друку, часто є важливим фактором при виборі спосо-бу друку на пакувальних матеріалах для харчових продуктів.

Згадані переваги флексографії зумовили її швидкий розвиток, причому

значним поштовхом до цього був винахід у США растрованого анілоксового

валика, що значно поліпшило якість перенесення фарби з фарбового апарата

на фотополімерну друкарську форму. Водночас, очищення анілоксових валів

потребує нових підходів з метою спрощення процесу, зменшення енерговит-рат  за  рахунок  використання  передових  способів  інтенсифікації  процесів

очищення, зменшення робочих площ і використання екологічно безпечних

розчинів.

Перспективним щодо удосконалення технологічного процесу очищен-ня анілоксових валів може стати створення вітчизняного обладнання, що ви-користовує ультразвук, та покращення експлуатаційних характеристик змив-

5

них речовин. Постійно проводяться дослідження технології, обладнання та

матеріалів. Ряд науково-дослідних робіт стосуються вивчення можливостей

використання  вітчизняних  фотополімерних  флексо-друкарських  форм  для

друкування книжок кишенькового формату, газет, рулонних палітурних мате-ріалів, шпалер, маркування консервної тари тощо.

Водночас, аналіз наукових праць  свідчить про відсутність досліджень,

пов’язаних з виявленням та прогнозуванням пріоритетності впливу факторів

на  якість  флексографічного  друку,  багатофакторним  вибором  альтернатив

реалізації процесу друкування.

Таким чином, апріорне забезпечення якості флексографічного друку на

підставі  розроблення  моделей  ієрархії  факторів,  які  стосуються  очищення

анілоксових валів і процесу друкування, та розрахованих оптимальних варіа-нтів реалізації досліджуваних процесів є актуальним науковим завданням.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-таційна робота безпосередньо пов’язана з науковими дослідженнями кафедри

технології друкованих видань і паковань Української академії друкарства, з

тематикою «Квалілогія книги». Робота виконувалась сумісно з бюджетною

тематикою  кафедри  інформаційних  мультимедійних  технологій,  орієнтова-ною на прогнозування якості видавничо-поліграфічних процесів.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розроблен-ня моделей інформаційної технології прогнозування якості очищення анілок-сового  вала  та  флексографічного  друку  на  підставі  дослідження  факторів

впливу на вказані  процеси  та розрахунку альтернативних варіантів їх  реалі-зації.

Мета досягається розв’язанням таких завдань:

- виокремлення факторів впливу на процеси очищення анілоксового вала

та якості флексографічного друку;

-  побудова вихідних графічних моделей зв’язків між факторами дослі-джуваних процесів;

6

-  синтез  ієрархічних  моделей  з  використанням  матриці  досяжності  та

ітераційних таблиць відбору факторів за рівнями важливості;

- оцінювання та оптимізація моделей з використанням методу попарних

порівнянь, шкали відносної важливості об’єктів та відповідних матриць;

-  знаходження вагових числових  величин (коефіцієнтів) пріоритетності

впливу факторів на процеси – значень функцій корисності факторів;

-  обчислення багатофакторної оцінки корисності альтернатив стосовно

досліджуваного процесу для вибору якісно прогнозованих варіантів очищення

анілоксового вала та друкування флексографічним способом;

- проведення експериментальних досліджень процесу очищення анілок-сового вала;

- удосконалення установки для очищення анілоксових валів;

-  розроблення автоматизованих засобів цифрового контролю очищення

анілоксових валів змивними речовинами.

Об’єктом дослідження є процес моделювання прогнозу очищення ані-локсового вала та якості флексографічного друку.

Предметом дослідження є моделі, методи, фактори та засоби, що за-безпечують прогнозування якості очищення анілоксового вала та друкування

флексографічним способом.

Методи досліджень.  У дисертаційній роботі використано: методи сис-темного і матричного аналізу, теорії графів – для виокремлення та формаліза-ції подання зв’язків між факторами впливу на процеси очищення анілоксового

вала та прогнозування якості флексографічного друку; теорії ієрархічних сис-тем – для моделювання пріоритетності впливу факторів на досліджувані про-цеси; методи багатокритеріальної оптимізації, попарних порівнянь –  для оп-тимізації вагових значень та ієрархічних моделей виокремлених факторів; не-чітке математичне програмування, а саме багатокритеріальний вибір альтерна-тив на основі нечіткого відношення переваги – для розрахунку та вибору аль-тернативних варіантів реалізації процесів.

7

Наукова новизна одержаних результатів.  У  дисертаційній  роботі

розв’язано науково-прикладне  завдання прогнозування  якості флексографіч-ного друку. На основі теоретичних і практичних досліджень отримано такі

нові результати:

вперше

-  формалізовано  відношення  між  факторами,  які  стосуються  якості

очищення анілоксових валів та флексографічного друку, за допомогою орієн-тованих графічних моделей, що уможливило їх дослідження методами теорії

ієрархій  та нечіткого математичного програмування;

-  розроблено  ієрархічні  моделі  вагових  значень  факторів  впливу  на

очищення анілоксових валів та якість флексографічного друку з використан-ням методу математичного моделювання ієрархій та ітераційних таблиць фо-рмування рівнів, що стало основою для подальшої оптимізації моделей;

-  оптимізовано моделі факторів очищення анілоксових валів та якості

флексографічного  друку  з  використанням  методу  ієрархій  та  імітаційного

моделювання в системному аналізі на основі  бінарних порівнянь, що забез-печило встановлення пріоритетності впливу факторів на якість досліджува-них процесів та проектування альтернативних варіантів їх реалізації;

отримала подальший розвиток

-  концептуальна  модель  управління  процесом  прогнозування  якості

друкарського процесу в частині створення ієрархії структурування інформа-ційних компонент флексографічного друку, що забезпечує кластерне подання

факторів впливу на прогноз якості друкування та їх підпорядкованість у зага-льній  множині  лінгвістичних  змінних,  які  ідентифікують  інформаційне  за-безпечення друкарського процесу.

Практичне  значення  отриманих  результатів.  Розроблені  моделі

уможливлюють апріорне встановлення пріоритетності впливу виокремлених

експертами факторів на прогнозування якості очищення анілоксових валів та

8

флексографічного друку у цілому, що може бути використано при плануван-ні друкарського процесу.  Практично значимими є такі результати:

- виокремлено технологічні чинники (фактори), згідно з якими викона-но аналіз їх важливості та прогнозованого впливу на друкарський процес;

-  розраховано альтернативний варіант процесу очищення анілоксових

валів флексографічних друкарських машин з використанням вагових величин

факторів та числових значень функцій корисності;

-  здійснено багатофакторний розрахунок та вибір альтернативного ва-ріанту реалізації процесу флексографічного друку на основі нечіткого відно-шення переваги таких недомінованих факторів: матеріал для друкування, па-раметри друкарського процесу, друкарська машина, анілоксовий вал;

-  розроблено імітаційну модель –  основну компоненту програмно-апа-ратних засобів автоматизованого контролю технологічних параметрів змив-них речовин та їх стабілізації у процесі очищення анілоксового вала;

-  удосконалено  спосіб  очищення  анілоксових  валів  флексографічних

друкарських машин, що покращує якість продукції (Патент України на кори-сну модель № 74076).

Результати дисертаційної роботи використано у:

-  науково-виробничому  товаристві  «Поліграфічні  плівки  та  послуги»

(м. Львів);

-  навчальному процесі  Української академії друкарства  під час викла-дання  дисциплін  «Математичне  моделювання  та  програмне  забезпечення»,

«Моделювання технічних систем» на кафедрі технології друкованих видань і

паковань та кафедрі інформаційних мультимедійних технологій.

Дані про впровадження підтверджено відповідними документами.

Особистий внесок здобувача. Основні дослідження (постановка задач,

моделі, фактори) та оформлення їх результатів у вигляді публікацій, доповідей

на конференціях та патенту на винаходи здійснено здобувачем особисто. У

спільних публікаціях автору належить провідна роль: [4-6]  –  аналіз та класи-

9

фікація змивних розчинів для друкарських процесів; [7] – особливості викори-стання води у поліграфічній технології; [48,  44,  65,  79,  112]  –  дослідження

процесів очищення анілоксових валів: інтенсифікація, управління якістю, ви-значальні фактори та модель їх ієрархії;  [96, 97, 98, 102, 109] – модель прогно-зу  якості,    альтернативні  варіанти,  новий  спосіб  прогнозування  результатів

флексографічного друку.

Апробація  результатів  дисертації.  Основні  результати  дисертації

доповідались  та  обговорювались  на:  X-й  Міжнародній  науково-технічній

конференції  студентів  і  аспірантів  «Друкарство  молоде»  (Київ  2010);  I-й

Міжнародній  науково-практичній  конференції  «Пакувальна  індустрія»

(Львів,  2012);  звітних  науково-технічних  конференціях  професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів Української ака-демії друкарства (Львів, 2010, 2012, 2013).

Публікації.  За  результатами  проведених  досліджень  опубліковано

22 наукові праці, серед яких –  7 одноосібних, 15 статей у фахових наукових

виданнях, 5 публікацій у матеріалах наукових конференцій, один патент на

корисну модель.

Структура та обсяг дисертації.  Дисертація складається зі вступу, чо-тирьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 112-и  наймену-вань, додатків. Загальний обсяг роботи 154 сторінок, з яких основна частина

становить 143 сторінок. Дисертація містить 36 рисунки, 35 таблиць.

ВИСНОВКИ

У  дисертаційній  роботі  розв’язано  актуальне  науково-практичне  зав-дання розроблення моделей інформаційної технології прогнозування якості

флексографічного друку на підставі дослідження впливу виокремлених фак-торів на якість очищення анілоксових валів і процесу друкування та розраху-нку альтернативних варіантів їх реалізації.

При цьому отримано такі результати.

1. Проаналізовано проблеми та перспективи розвитку флексографічно-го друку та дотичного до нього процесу очищення анілоксових валів флексо-графічних машин. Запропоновано методику управління якістю очищення ва-лів, яка полягає у побудові причинно-наслідкової діаграми виникнення мож-ливих проблем при їх очищенні та забезпечує можливість встановлення при-чин виникнення неузгоджень і способів їх усунення, визначення максималь-но  повної множини факторів, які необхідно враховувати для удосконалення

процесу та покращення якості очищення  анілоксових валів флексографічних

друкарських машин.

2.  Удосконалено  технологічну  схему  очищення  анілоксових  валів  за

допомогою  ультразвуку  та  відповідних  змивних  речовин,  яка  покращує

якість очищення за рахунок операцій замочування, змивання водою і оброб-лення анілоксових валів ще одним змивальним розчином. Встановлено  ієра-рхію інформаційних компонент –  факторів прогнозування якості флексогра-фічного друку, що стала основою для планування  та реалізації  ієрархічної

схеми дослідження процесу очищення анілоксового вала.

3. Сформовано множину  факторів, які мають визначальний  вплив на

якість очищення  анілоксового вала,  та здійснено  їх  формалізоване відобра-ження лінгвістичними змінними. Виконано класифікацію факторів за їх взає-модією  у  процесі  очищення,  технологічними  режимами,  експлуатаційними

характеристиками.

131

4. Побудовано вихідні графічні моделі залежностей між факторами, що

стосуються очищення анілоксових валів та якості  флексографічного друку,

відповідні їм бінарні матриці досяжності, на підставі чого з використанням

ітераційних табличних процедур розраховано рівні факторів та синтезовано

моделі ієрархії ваг факторів та моделі пріоритетного впливу факторів на іде-нтифіковані ними технологічні процеси.

5.  Виконано  нормалізацію  вагових  значень  факторів  за  програмою

«Імітаційне  моделювання  в  системному  аналізі  методом  бінарних  порів-нянь».  На  підставі  опрацювання  обернено  симетричних  матриць  попарних

порівнянь здійснено оптимізацію отриманих моделей з графічним відобра-женням результатів. Критерії оптимізації стосовно анілоксового вала та фле-ксографічного друку знаходяться в допустимих межах, а саме: максимальне

власне значення  матриць

max 11,15av

і

max 11, 28fd

; індекс узгодженості

0,13avIU

та

0,14fdIU

;  відношення  узгодженості

0, 08avWU

та

0, 09fdWU

.

6.  Розв’язано  задачі  розрахунку  альтернативних  варіантів  очищення

анілоксового вала та флексографічного друку з використанням методу ліній-ного  згортання  критеріїв  та  недомінованих  факторів  підмножини  Парето.

Вибрано кращий з варіантів за критерієм максимального значення функцій

корисності альтернативи. Для заданих величин трудомісткості, яку треба за-тратити на реалізацію факторів при їх сукупній взаємодії в означених альте-рнативах,  оптимальним  при  очищенні  анілоксового  вала  є  другий  варіант,

для якого

2 0, 454avU

; відповідну якість флексографічного друку забезпечує

третій варіант, у якому

3 0, 423fdU

.

7.  Розв’язано задачу багатофакторного вибору варіанту  флексографіч-ного друку на основі нечітких відношень переваги недомінованих факторів

підмножини Парето в альтернативах, виражених бінарними матрицями від-ношень, та розрахованих функцій належності згорток факторів. Встановлено

132

збіжність  результатів  вибору  альтернативних  варіантів  флексографічного

друку, розрахованих за методом лінійного згортання критеріїв та з викорис-танням методу багатокритеріального вибору альтернативи на основі нечітко-го відношення переваги, результуюча згортка якого

0. 8; 0. 4;1нд

Zix

8. Проведено експериментальні дослідження процесу очищення анілок-сових валів флексографічних друкарських машин, у результаті чого отримано

практично підтверджені залежності якості та ступеня очищення від темпера-тури і типу змивної речовини, інтенсивності продування повітря через роз-чин;  потужності  перетворювача,  інтенсивності  ультразвуку  і  тривалості

опромінення; довжини вала. Отримано такі дані.

Оптимальна температура змивної речовини (води) – 50

о

С. Мінімальна

необхідна потужність для створення кавітації рівна 0,8 – 1 Вт/см

2

. Оптималь-на подача повітря в ультразвукову ванну повинна бути 1,5 л./хв. Час очищен-ня анілоксового вала в ультразвуковій ванні залежить від його довжини:  55

мм – 2 хв.;  100 мм – 5 хв.;  285 мм – 15 хв. 330 мм – 22 хв. Найкраще змива-льну  дію  розчини  проявляють  при  температурі  (80±5)

о

С.  При  температурі

нижче 70

о

С різко знижується змивальна здатність розчину і посилюється пі-ноутворення, що знижує якість очищення.

9. Запроектовано узагальнену структурну схему організації програмно-апаратних  засобів  цифрового  контролю  технологічних  параметрів  змивних

речовин та їх стабілізації у процесі очищення анілоксових валів, в основі якої

–  аналогово-цифровий  та  цифрово-аналоговий  перетворювачі.  Керування

функціональними блоками здійснюється за допомогою інтерфейсу розробле-ної імітаційної моделі.

133

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Величко О. Опрацювання інформаційного потоку взаємодією елеме-нтів друкарського контакту : моногр. / О. Величко. –  К.: Київ. ун-т, 2005. –

264 с.

2. Дорош А. К. Контроль якості технологічних процесів та устаткуван-ня флексографічного способу друку : моногр. / А. К. Дорош, Т. В. Розум. – К.:

НТУУ «КПІ», 2007. – 202 с.

3. Розум Т. В. Узагальнена методика визначення причин виникнення не-відповідної продукції / Т. В. Розум // Технологія і техніка друкарства. – 2005.

– № 1 (7). – С. 18–24.

4. Канагін В. О. Інтенсифікація технологічних процесів на основі вико-ристання різних фізичних ефектів / В. О. Канагін, І. І. Конюхова, В. Ф. Кохан,

Н. В. Ярка // Наук. зап. (Укр. акад. друкарства). – 2009. – № 2 (16). – С. 83–89.

5. Канагін В. О. Використання води в технологічних процесах полигра-фічного виробництва / В. О. Канагін, І. І. Конюхова, В. Ф. Кохан, Н. В. Ярка //

Полігр. і вид. справа. – 2010. – № 1 (51). – С. 111–116.

6. Кохан В. Ф. Застосування змивних розчинів у поліграфії та їх класи-фікація / В. Ф. Кохан, М. В. Естріна // Полігр. і вид. справа. –  2010.  –  № 2

(52). – С. 151–156.

7.  Кохан В. Ф. Ультразвук: властивості та важливість використання в

поліграфічній технології / В. Ф. Кохан, М. В. Естріна // Квалілогія книги. –

2011. – № 1 (19). – С. 96–99.

8. Кохан В. Ф. Фізико-хімічні явища при використанні змивальних роз-чинів / В. Ф. Кохан // Наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. працівників

і асп. [Укр. акад. друкарства], 24–27 січ. 2012 р., Львів : тези доп. –  Львів :

[Укр. акад. друкарства], 2012. – С. 49.

134

9. Гавенко С. Системний аналіз і методи керування якістю книжкової

продукції : навч. посіб. / С. Гавенко, І. Корнілов, В. Ничка. – Ужгород: Карпа-ти, 1996. –76 с.

10. Розум Т. В. Концепція метрології формного та друкарського проце-сів  флексографічного друку //  Т. В. Розум.  Поліграфія і видавнича справа.  –

Львів : УАД, 2002. – № 38. – С. 71-78.

11. Исикава К. Японские методы управления качеством : пер. с англ. /

К. Исикава. – М: Экономика,1988. – С. 60–81, 212–215.

12. Лихачев В. В. Квалиметрия печатного изображения : учеб. пособ. /

В. В. Лихачев. – М. : Москов. гос. ун-т печати, 1999. – 88 с.

13. Мельников О. В. Контроль якості друкарського процесу і готової

продукції / О. В. Мельников // Технологія плоского офсетного друку : підруч-ник. – 2-е вид., випр. – Львів: Укр. акад.. друкарства, 2007. – С. 343–379.

14. Шонбергер Р. Японские методы управления производством. Девять

простых уроков : пер. с англ. / Р. Шонбергер. – М.: Экономика, 1988. – 251 с.

15. Щербань В. М. Створення товару : маркетингове, конструкторське

та технологічне забезпечення : навч. посіб. / В. М. Щербань, К. М. Таньков, І.

С. Задорожний. – К.: Професіонал, 2007. – С. 73–84.

16.  Аткинсон  Д.  Системы  очистки  анилоксовых  валов  [Электронный

ресурс] / Д. Аткинсон // Флексография и спец. виды печати. – 2008. – № 7. –

Режим доступа: http://www.publish.ru/fsp/2008/07/5750820/

17. Белянин П. Н. Промышленная чистота машин / П. Н. Белянин, В. М.

Данилов. – М.: Машиностроение, 1982. – 221 с.

18. Бердичевский Л. И. Очистка масел при стендовой приработке дви-гателей / Л. И. Бердичевский, Н. С. Ярош, Н. Ф. Тельнов, Н. К. Рыбакова //

Техника в сельском хозяйстве. – 1985. – № 9. – С. 53–54.

19. Величко О.  Видавничо-поліграфічна справа. Практикум з проекту-вання і розрахунку технологічних і виробничих процесів / О. Величко. –  К.:

Київ. ун-т, 2005. – 520 с.

135

20.  Кенни  Д.  Чистые  анилоксы  [Электронный  ресурс]  /  Д.  Кенни  //

Флексография  и  спец.  виды  печати.  –  2006.  –  №  4.  –  Режим  доступа:  htt-p://www.publish.ru/articles/4592719/text/4084704.html

21. Козлов Ю. С. Очистка изделий в машиностроении / Ю. С. Козлов,

О. К. Кузнецов, А. Ф. Тельнов. – М.: Машиностроение, 1982. – 264 с.

22. Кузьмінов Б. П. Охорона праці в поліграфічній промисловості. Про-блеми гігієни праці та виробничої санітарії / Б. П. Кузьмінов, О. В. Мельни-ков. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. – 127 с.

23. Лазаренко Э. Т. Активация технологических сред в полиграфии / Э.

Т. Лазаренко, И. И. Конюхова. – М.: Книга, 1990. – 39 с. – (Полигр. пром-ть :

обзорная инф. по основным направлениям развития отрасли / Информпечать,

1990, вып. 9).

24.  Лазаренко  Э.  Т.  Исследование  особенностей  растворения  неосве-щенных  участков  фотополимерных  копий  в  процессе  изготовления  гибких

фотополимерных печатных форм : автореф. дис... канд. техн. наук : 399 / Эду-ард Тимофеевич Лазаренко ; [Москов. полигр. ин-т]. – М., 1969. – 22 с.

25. Мартин У. Анилоксовый вал чистоту любит [Электронный ресурс] /

М. Уайт // Флексография и спец. виды печати. – 2008. – № 1. – Режим досту-па: http://www.publish.ru/articles/4394802/text/4822494.html

26. Порошковые краски. Технология покрытий. – СПб: Химиздат, 2001.

– 256 с.

27. Северденко В. П. Применение ультразвука в промышленности / В.

П. Северденко., В. В. Клубович. – Мн.: Наука и техн., 1967. – 98 с.

28. Тараненко Д. Очистка анилоксовых валов –  настоящее и будущее

[Электронный ресурс] / Д. Тараненко // Флексо Плюс. – 2003. – № 1. – Режим

доступа: http://www.kursiv.ru/kursivnew/flexoplus_magazine/archive/31/28.php

29. Тельнов А. Ф. Моющие средства их использования в машинострое-нии и регенерация / А. Ф. Тельнов, Ю. С. Козлов, О. К. Кузнецов, И. А. Тула-ев. – М.: Машиностроение, 1993. – С. 5–11.

136

30.  Ультразвук. Маленькая энциклопедия / гл. ред. И. П. Голямина. –

М.: Сов. энциклопедия, 1979. – 400 с.

31.  Хорбенко И. Г. В мире неслышимых звуков / И. Г. Хорбенко. – М.:

Машиностроение, 1971. – 160 с.

32. Хохлова Р. Лакування у друкарсько-обробному процесі / Р. Хохлова,

О. Величко. – К.: Київ. ун-т, 2010. – 136 с.

33. Чепурна К. О. Удосконалення технологічного процесу експлуатації

фарбових  валів  малоформатних  офсетних  друкарських  машин  :  автореф.

дис... канд. техн. наук: : 05.05.01 / Катерина Олександрівна Чепурна ; [Нац.

техн. ун-т України «Київ. політехн. ін.-т»]. – К., 2009. – 20 с.

34. Сеньківська Н. Є. Вибір альтернативного варіанту друкування на-кладу / Н. Є. Сеньківська // Комп’ютерні технології друкарства : зб. наук. пр.

– Львів : УАД,  2011. – № 26. – С. 222–228.

35. Бартіш М. Я. Дослідження операцій / М. Я. Бартіш, І. М. Дудзяний.

– Ч. 3. Ухвалення рішень і теорія ігор – Львів: Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім.

Івана Франка, 2009. – 278 с.

36. Павлов А. Н. Принятие решений в условиях нечеткой информации :

учеб. пособ. / А. Н. Павлов, Б. В. Соколов. – СПб.: ГУАП, 2006. – 72 с.

37. Молчанов А. А. Моделирование и проектирование сложных систем

/ А. А. Молчанов. – К. : Выща школа, Головное изд-во, 1988.– 359 с.

38. Саати Т. Принятие решений (метод анализа иерархий) / Т. Саати. –

М. : Радио и связь, 1993. – 278 с.

39. Лямец В. И. Системный анализ : вступительный курс / В. И. Лямец,

А. Д. Тевяшев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Х. : ХНУРЕ, 2004. – 448 с.

40. Агранат Б. А. Основы физики и техники ультразвука : учеб. пособие

/ Б. А. Агранат, М. Н. Дубровин, Н. Н. Чавский, Г. И. Эскин. – М.: Высш. шк.,

–1987. – С. 323-325.

41. Альтхаммер Н. Техника флексографской печати : учеб. пособие :

пер. с нем. / Н. Альтхаммер и др. – М.: Мир кн., 1997. – 202 с.

137

42. Белянин П. Н. Промышленная чистота машин / П. Н. Белянин, В. М.

Данилов. – М. : Машиностроение, 1982. – 224 с.

43. Величко О. М. Емульсії, змивні засоби для чищення валиків / О. М. Ве-личко, К. О. Чепурна // Технол. і техн. друкарства. – 2004. – № 1. – С. 91-97.

44. Лазаренко Е. Т. Шляхи інтенсифікації процесу очищення анілоксо-вих валів флексографічних друкарських машин / Е. Т. Лазаренко, В. Ф. Кохан,

О. В. Мельников, О. В. Лазаренко // Технол. і техн. друкарства. – 2012. – Вип.

1 (35). – С. 32-39.

45. Кваско А. В. Нормування, організація та оплата праці в поліграфії :

навч. посіб. / А. В. Кваско, Я. В. Котляревський, О. В. Мельников, М. В. Сі-рик. – К. : Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», 2010. – 248 с.

46. Крауч Д. П. Основы флексографии : пер. с англ. / Д. П. Крауч. – М.:

ПринтМедиаЦентр, 2004. – 166 с. – (Технол. Принт-Медиа).

47.  Кохан В. Ф. Можливості використання ультразвукових коливань в

інтенсифікації процесів поліграфічного виробництва / В. Ф. Кохан // Полігр. і

вид. справа. – 2011. – № 4 (56). – С. 101-103.

48. Кохан В. Ф. Управління якістю очищення анілоксових валів флексо-графічних друкарських машин [Текст] / В. Ф. Кохан, О. В. Мельников, Ю. А.

Кукура // Наук. зап. (Укр. акад. друкарства). – 2012. – № 2 (39). – С. 157-162.

49. Кохан В. Фарбові апарати : аналіз конструкцій, способів і пристроїв

для їх очистки / В. Кохан, С. Шелудько // Квалілогія книги. – 2011. – № 1 (19).

– С. 75-79.

50. Кохан В. Ф.  Фізико-хімічні явища при очищенні робочих поверхонь

змивними речовинами /  В. Ф. Кохан // Наук. зап. (Укр. акад. друкарства). –

2012. – № 1 (38). – С. 180-183.

51. Могинов Р. Г. Техническая эксплуатация полиграфического обору-дования : учеб. пособие / Р. Г. Могинов. – М. : Мир книги, 1995. – 94 с.

52.  Пашуля  П.  Л.  Основи  метрології,  стандартизації  і  сертифікації  :

якість у поліграфії : Навч. Посіб. / П. Л. Пашуля. – К. : ІЗМН, 1997. – 288 с.

138

53. Кохан В. Ф. Миючі речовини в поліграфічній технології / В. Ф. Ко-хан // Наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. спів роб. і асп. [Укр. акад.

друкарства], 2-5 лют. 2010 р., Львів : [тези доп. у 2-х чч.]. –  Ч. 1. –  Львів :

[Укр. акад. друкарства], 2010. – С. 39.

54. Кохан В. Ф. Миючі розчини в поліграфії / В. Ф. Кохан // Тези доп.

10-ї Міжнар. наук.-техн. конф. «Друкарство молоде» : у 2-х кн. – Кн. 1. – К.:

[Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т»], 2010. – С. 283-284.

55. Сорокин Б. А. Флексографская печать / Б. А. Сорокин, О. В. Здан ;

под.. ред.. Г. Н. Кучиной. – М,: Мир кн., 1996. – 176 с.

56. Тельнов А. Ф. Моющие средства, их использование в машиностро-ении и регенерация / А. Ф. Тельнов, Ю. С. Козлов, О. К. Кузнецов, И. А. Ту-лаев. – М.: Машиностроение, 1993. – С. 5-11.

57. Техника флексографской печати : учеб. пособие в 2-х ч. : пер. с нем.

; под ред. В. П. Мирофанова, Б. А. Сорокина. – Ч. 1. – М.: Москов. гос. ун-т

печати, 2000. – 192 с.

58. Техника флексографской печати : учеб. пособие в 2-х ч. : пер. с нем.

; под ред. В. П. Мирофанова, Б. А. Сорокина. – Ч. 2. – М.: Москов. гос. ун-т

печати, 2001. – 208 с.

59. Ткаченко В. П. Оперативні та спеціальні види друку. Технологія, об-ладнання : навч. посіб. / В. П. Ткаченко, В. П. Манаков, А. В. Шевчук. – Х.:

Харків. нац. ун-т радіолектроніки, 2005. – 336 с.

60.  Токманцев  Д.  Необходимые  и  общие  сведения  о  флексографском

способе печати / Д. Токманцев. – К.: Аркуш, 2004. – 34 с.

61. Флексографчские краски : комплексный подход : пер. с англ. –  К.:

Укр. флексографская техн. ассоциация, 2000. – 160 с.

62. Холод З. М. Управління та ефективність використання виробничого

персоналу структур видавничо-поліграфічного комплексу України : моногр. /

З. М. Холод, І. І. Малярчук, О. І. Копилюк, А. М. Штангрет, В. В. Шляхетко. –

Львів: Укр. акад. друкарства, 2008. – 196 с.

139

63.  Швайка Л. А. Економіка видавничо-поліграфічної галузі : підруч. /

Л. А. Швайка, А. М. Штангрет. – Львів: Укр. акад. друкарства, 2008. – 480 с.

64. Ярема С. М. Флексографія : Обладнання, технологія : навч. посіб. /

С. М. Ярема. – К. : Либідь, 1998. –310 с.

65. Сеньківський В. М. Ієрархія факторів, що визначають якість очи-щення анілоксових валів флексографічних друкарських машин / В. М. Сень-ківський, В. Ф. Кохан, О. В. Мельников О. В. Лазаренко // Полігр. і вид. спра-ва. – 2012. – № 1 (57). – С. 95–101.

66. Заде Л. А. Понятие лингвистической переменной и его применение

к принятию приближенных решений / Л. А. Заде. – М.: Мир, 1976. – 165с.

67. Сявавко М. С. Інформаційна система «Нечіткий експерт» / М. С.

Сявавко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 320 с.

68. Ротштейн О. П.,  Soft Computing в біотехнології: багатофакторний

аналіз і діагностика: моногр. / О. П. Ротштейн, Є. П. Ларюшкін, Ю. І. Мітю-шкін. – Вінниця: УНІВЕРСАМ-Вінниця, 2008. – 144 с.

69. Заде Л. Роль мягких вычислений и нечеткой логики в понимании,

конструировании и развитии информационных/интеллектуальных систем / Л.

Заде // Новости искусственного интеллекта, № 2 – 3. – М.: 2001. – С. 7-11.

70. Батыршин И. З. Основные операции нечеткой логики и их обобще-ния / И. З. Батыршин. – Казань: Отечество, 2001. – 100 с.

71. Доменков Н. П. Нечеткое управление в технических системах: уче-бное пособие / Н. П. Доменков. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005.

– 200 с.

72. Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств: Пер. с франц. /

А Кофман. – М.: Радио и связь, 1982. – 482 с.

73. Рыжов А. П. Модели поиска информации в нечеткой среде / А. П,

Рыжов. – М.: МГУ, 2004. – 96 с.

74. Ротштейн А. П. Медицинская диагностика на нечеткой логике / А.

П. Ротштейн. – Винница: Котинент–Прим, 1996. – 132 с.

140

75. Ротштейн А. П. Интеллектуальные технологии идентификации: не-четкие множества, генетические алгоритмы, нейронные сети / А. П. Ротш-тейн. – Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 1999. – 320 с.

76. Сявавко М. Математичне моделювання за умов невизначеності / М.

Сявавко, О. Рибицька. – Львів: НФВ «Українські технології», 2000. – 320 с.

77. Феллер М.  Д. Лингвинистические проблемы автоматизации редак-ционно–издательских процессов. Киев.: Наук. думка, 1986. – 229 с.

78. Цыпкин Я. З. Основы информационной теории идентификации / Я.

З. Цыпкин. – М.: Наука, 1984. – 320 с.

79.  Сеньківський В. М.  Модель факторів,  що визначають якість очи-щення анілоксових валів флексографічних друкарських машин / В. М. Сень-ківський, В. Ф. Кохан, О. В. Мельников // Полігр. і вид. справа. – 2012. – № 2

(58). – С. 99-109.

80.  Кохан  В.  Ф.  Оптимізація  моделі  факторів  прогнозування  якості

очищення анілоксових валів / В. Ф. Кохан // Наук. зап. (Укр. акад. друкарст-ва). – 2012. – № 4 (41). – С. 157-165.

81. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 41832. Укра-їна. Імітаційне моделювання в системному аналізі методом бінарних порів-нянь (комп’ютерна програма) / Авторські майнові права належать І. В. Гілеті,

В. М. Сеньківському, О. В. Мельникову. Зареєстровано 17.01.2012.

82. Макаров  И. М. Теория выбора и принятия решений: учеб. пособ. /

И. М. Макаров, Т. М. Виноградская, А. А. Рубчинский, В. Б. Соколов. – М.:

Наука, 1982. – 328 с.

83. Притула М. М. Динамічні моделі та методи прийняття рішень у ри-нковій економіці: навч. посіб. –  Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана

Франка, 2007. – 128 с.

84. Черноруцкий И. Г. Методы принятия решений: учеб. пособ. / И. Г.

Черноруцкий. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 216 с.

141

85. Ларичев О. И. Теория и методы принятия решений: учебник / О. И.

Ларичев. – М.: Логос, 2003. – 320 с.

86. Гавенко С. Ф. Класифікація і оптимізація системи показників якості

книжкової продукції / С. Ф. Гавенко // Поліграфія і видавнича справа. – 1997.

– Вип. 32. – С. 109.

87. Жидецький Ю. Ц. Поліграфічні матеріали : підруч. / Ю. Ц. Жидець-кий, О. В. Лазаренко, Н. Д. Лотошинська, В. З. Маїк, О. В. Мельников, Т. В.

Олянишен, Ю. М. Румянцев, С. Є. Хаджинова, С. Якуцевич. – Львів: Афіша,

2001. – 328 с.

88. Крауч Дж. Пейдж. Основы флексографии : пер. с англ. / Дж. Пейдж

Крауч. – М.: Москов. гос. ун-т печати, 2004. – 165с.

89. Лихачев В.В. Основы управления качеством печатной продукции :

учеб. пособ. / В. В. Лихачев. – М.: Москов. гос. ун-т печати, 1999. – 88 с.

90. Сеньківська Н. Є. Ієрархія факторів друкарського процесу (на прикладі

плоского офсетного друку) / Н. Є. Сеньківська, О. В. Мельников, В. М. Сеньківсь-кий // Поліграфія і видавнича справа. № 1 (53),  Львів: 2011. С. 152-158.

91. Стефанов С. Флексография – кентавр полиграфии [Электронный ре-сурс] / С. Стефанов // RuPrint.Ru. Мир полиграфии, упаковки, дизайна. – Ре-жим доступа : http://publish.ruprint.ru/stories/2/15_1.php.

92.  Флексография  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа  :  htt-p://www.litera.com.ua/fleksografiya.html

93. Флексография [Электронный ресурс] / сост.: В. В. Патлах // Энцик-лопедия  технологий  и  методик.  –  Режим  доступа  :  http://patlah.ru/etm/etm-01/teh%20reklama/poligraf/fleksograf/fleksograf.htm.

94. Флексографские краски : комплексный поход : пер. с англ. – К.: Укр.

флексограф. техн. ассоциация, 2000. – 160 с.

95.  Пат. на корисну модель 74076 Україна, МПК B 08B 3/00. Спосіб

очищення анілоксових валів флексографічних друкарських машин / В. Ф. Ко-хан, Е. Т. Лазаренко, О. В. Лазаренко, Ю. А. Кукура, О. В. Мельников ; заяв-

142

ник та власник пат. В. Ф. Кохан. – № u 2012 06110 ; заявл. 21.05.2012 ; опубл.

10.10.2012, Бюл. № 19. – 3 с.

96.  Сеньківський В. М. Новий спосіб прогнозування результатів флек-сографічного друку  / В. М. Сеньківський, В. Ф. Кохан, О. В. Мельников // І

Міжнар. наук.-практична конф. «Пакувальна індустрія: Сучасні тенденції ро-звитку та підготовки кадрів», 8-9 листоп. 2012 р., м. Львів : мат. конф. – Львів

: [Укр. акад. друкарства], 2012. – С. 30-33.

97. Сеньківський В. М. Прогнозування якості флексографічного друку /

В.  М.  Сеньківський,  В.  Ф.  Кохан,  О.  В.  Мельников  О.  В.  Лазаренко  //

Комп’ютерні технол. друкарства. – 2012. – № 28. – С. 326-336.

98. Сеньківський В. М. Фактори прогнозування якості флексографічно-го друку [Текст] / В. М. Сеньківський, В. Ф. Кохан, О. В. Мельников, О. В.

Лазаренко // Полігр. і вид. справа. – 2012. – № 3 (59). – С. 53-58.

99. Кохан В. Ф. Концептуальна модель прогнозування якості флексог-рафічного друку [Текст] / В. Ф. Кохан // Наук.-техн. конф. проф.-викл. складу,

наук. працівників і асп. [Укр. акад. друкарства], 5-8 лютого 2013 р., Львів :

тези доп. – Львів : [Укр. акад. друкарства], 2013. – С. 109.

100. Зайченко Ю. П. Дослідження операцій. Підручник. Сьоме видання,

перероблене та доповнене / Ю. П. Зайченко. – К. : Видавничий Дім «Слово»,

2006. – 816 с.

101.  Зайченко  О.  Ю.  Дослідження  операцій.  Збірник  задач  /  О.  Ю.

Зайченко, Ю. П. Зайченко. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2007. – 472 с.

102. Сеньківський В. М. Багатофакторний вибір альтернативних варіан-тів флексографічного друку на основі нечіткого відношення переваги / В. М.

Сеньківський, О. В. Мельников, В. Ф. Кохан // Наук. зап. (Укр. акад. друкарс-тва). – 2012. – № 3 (40). – С. 120-125.

103. Кукура В. В. Дослідження деяких параметрів друкарського проце-су флексографічного друку у виробничих умовах / В. В. Кукура, Ю. А. Кукура

// Наук. зап. (Укр. акад. друкарства ). – 2008. – Вип. 1 (13). –С. 106-109.

143

104. Мельников О. В. Вода у поліграфічних технологіях / О. В. Мельни-ков, О. Г. Дячок // Друкарство. – 2004. – № 3 (56). – С. 32-34.

105. Носов В. А. Ультразвук в химической промышленности / В. А. Но-сов. – К.: Гостехиздат УССР, 1963. – С. 51-52.

106. Розум Т. В. Взаємозв'язок технологічно якісних показників у флек-сографічному друці / Т. В. Розум // Наук. зап. (Укр. акад. друкарства). – 2000.

– Вип. 2. – С. 41-44.

107. Розум Т. В. Фактори, параметри і методи оптимізації флексографі-чного друку / Т. В. Розум, А. К. Дорош // Поліграф. і вид. справа. – 2000. – №

36. – С. 78-79.

108. Технология печатных процессов : учебник / под ред. А. Н. Раскина.

– М.: Книга, 1989. – 432 с.

109. Кохан В. Ф. Установка ультразвукового очищення анілоксовіих ва-лів флексографічних друкарських машин / В. Ф. Кохан, О. В. Мельников, О.

С. Гончарук // Полігр. і вид. справа. – 2012. – № 4 (60). – С.128 -132.

110. Морфлюк В. Ф. Автоматизація процесів контролю технологічних

параметрів поліграфічного устаткування / В. Ф. Морфлюк // Друкарство.  –

2001. – № 1 (30). – С. 34-35.

111. Морфлюк В. Ф. Автоматизація процесів статистичного визначення

натягу полотна паперу у рулонних друкарських машинах / В. Ф. Морфлюк //

Технол. і техн. друкарства. – 2008. – № 1 (19). – С. 89-96.

112. Морфлюк В. Ф. Автоматизовані засоби цифрового контролю очи-щення анілоксових валів флексографічних друкарських машин змивними ро-зчинами [Текст] / В. Ф. Морфлюк, В. Ф. Кохан, О. В. Мельников // Энергос-бережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2012. – № 10 (104). – С. 70-75.

36

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html