Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ГОРНЫХ ПРОЦЕССОВ

На правах рукописи

СТАРИКОВА ИРИНА ГЕННАДИЕВНА

УДК [622.822.225](043.3)

ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ ВО ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ

И ДИФФУЗИИ КИСЛОРОДА НА ПРОЦЕСС САМОНАГРЕВАНИЯ

МЕТАНОНАСЫЩЕННОГО УГОЛЬНОГО ПЛАСТА

Специальность 05.15.09 – «Геотехническая и горная механика»

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель:

Фельдман Эдуард Петрович,

доктор физико-математических наук, профессор

Донецк-2013

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

РАЗДЕЛ 1.	АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРЕДПОСЫЛОК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭНДОГЕННЫХ ПОЖАРОВ В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ	10

1.1 Условия возникновения эндогенных пожаров на угольных шахтах Украины	10

1.2 Критическая температура самовозгорания	12

1.3 Процессы, происходящие в угле под воздействием кислорода	16

1.4 Горнотехнические и горно-геологические условия, определяющие самонагревание и возгорание угля в горных выработках	24

1.5 Существующие критерии пожароопасности	26

1.6 Цель и задачи исследования	33

РАЗДЕЛ 2.	ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ И ТЕПЛООБМЕНА УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ			34

2.1 Теплофизические параметры угля и вмещающих пород	34

2.2 Кинетика температурного режима угольного пласта с учетом теплопередачи в окружающие среды	37

ВЫВОДЫ	51

РАЗДЕЛ 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА САМОНАГРЕВАНИЯ И ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ МАЛОМОЩНЫХ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ			52

3.1 Постановка задачи	52

3.2 Химическая реакция окисления угля и ее связь с пористостью	54

3.3 Вывод базового уравнения	61

3.4 Анализ температурного режима самонагревания угольного пласта	67

ВЫВОДЫ	80

РАЗДЕЛ 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА САМОНАГРЕВАНИЯ УГОЛЬНОГО ПЛАСТА В УСЛОВИЯХ ЗАТРУДНЕННОГО ДОСТУПА КИСЛОРОДА	81

4.1 Масcоперенос кислорода в газонасыщенных углях	81

4.2	 Вывод уравнения для температуры и концентрации кислорода в краевой части угольного пласта	87

4.3	Асимптотический  и численный анализ уравнений для температуры и концентрации кислорода в краевой части угольного пласта	96

ВЫВОДЫ	107

Раздел 5.	МЕТОД РАСЧЕТА ПОЖАРООПАСНОСТИ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ		108

5.1 Введение	108

5.2	Экспериментальное определение коэффициентов теплоотдачи от угля в окружающую среду	109

5.3 Методика проведения расчетов по определению коэффициентов теплоотдачи	111

5.4 Оценка параметров теплопередачи	117

5.5 Метод определения времени самонагревания угольного пласта	120

ВЫВОДЫ	126

ЛИТЕРАТУРА	129

ПРИЛОЖЕНИЕ А.	145

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.	147

# ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Самонагревание и самовозгорание ископаемых углей, вызывающие эндогенные пожары, являются многопараметрическими физико-химическими процессами, в которых основная роль отводится тепло- и массопереносу как исходных материалов, так и продуктов реакции окисления.

Эти процессы, кроме снижения безопасности горных работ, наносят значительный материальный ущерб, иногда сравнимый со стоимостью основных фондов предприятий. В настоящее время разработаны и нашли широкое применение целый ряд теорий самовозгорания, основанных на использовании кинетики сорбции кислорода мелкофракционными классами углей разной степени метаморфизма и теплопередачи в разрушенном угле. Однако эти теории требуют значительной корректировки в случаях эндогенных пожаров, которые происходят в оставленных целиках, краевых частях угольных пластов, а также при подработке и надработке пластов-спутников (более 30% от общего количества пожаров), что обусловлено длительностью процесса самонагревания и компактностью угольной массы. Связано это с тем, что такие объекты сохраняют свою структуру, поскольку угольные целики в условиях предельного напряженно-деформированного состояния разрушаются на крупные блоки размерами, кратными мощности пласта. Краевые части, подработанные и, в особенности, надработанные пласты-спутники ввиду частичной разгрузки от горного давления, как правило, переходят из состояния обобщенного сжатия в состояние обобщенного растяжения, что сопровождается значительным ростом проницаемости угля за счет раскрытия природных и образования крупных техногенных трещин. При этом из-за нарушения сплошности угольного вещества и вмещающих пород возрастают фильтрационный поток воздуха и доступ кислорода к углю. Основным условием процесса перехода самонагревания в самовозгорание и формирования очага эндогенного пожара для таких объектов выступает температурный режим пласта, обусловленный реакцией окисления угля кислородом и теплопередачей в окружающие породы и атмосферу. Поэтому установление закономерностей кинетики температурного режима нарушенных угольных пластов в зависимости от степени доступности в них кислорода и от коэффициентов теплоотдачи от угля в окружающие среды, определяющих склонность угольного массива к самонагреванию и самовозгоранию, является актуальной научной задачей.

Связь диссертационной работы с научными программами, планами и темами НИР. Данная диссертационная работа входит как составная часть в следующие научно-исследовательские темы Института физики горных процессов НАН Украины: «Диффузионные и фильтрационные процессы в средах с неоднородной пористой структурой в различных термодинамических условиях» (ДР 0106U006849 2009-2010), «Установление закономерностей изменения физико-механического состояния горного массива при подземной разработке угольных пластов» (ДР 0107U002130 2010-2011), «Пористо-трещиноватая структура, сорбционные свойства и связанные с ними физические процессы в ископаемом угле» (ДР 0111U007057 2011-2012).

Цель и задачи исследования. Целью работы является установление количественных закономерностей влияния массопереноса кислорода, теплопередачи во вмещающие породы и пластового давления метана на кинетику температурного режима угольного пласта и способность его к самовозгоранию.

Для достижения поставленной цели в диссертации были решены следующие задачи:

1. Выполнен анализ современного состояния изученности процессов окисления угля и самонагревания угольных пластов.

2. Установлены закономерности кинетики температурного режима угольного пласта с учетом влияния массопереноса кислорода и теплопередачи во вмещающие породы и в выработанное пространство.

3. Разработаны критерии пожароопасности угольных пластов и установлено время их самовозгорания.

4. Определена степень влияния пластового давления метана в угольном пласте на процесс массопереноса кислорода и воздействие этого фактора на температурный режим угольного пласта.

5. Разработана и апробирована методика расчета теплового режима угольных пластов и времени их самовозгорания.

Объект исследования – тепловые процессы, происходящие в угольных пластах.

Предмет исследования – угольный массив, который содержит газы и контактирует с вмещающими породами.

Идея работы состоит в учете взаимовоздействия процессов тепловыделения, теплопереноса, а также диффузии и сорбции кислорода в угольном массиве для количественной оценки склонности угольных пластов к самонагреванию и самовозгоранию.

Методы исследований. Применялись методы физического и математического моделирования, современные методы асимптотического и численного анализа уравнений в частных производных, описывающих тепло- и массоперенос в горных выработках, проводились адекватные физические эксперименты на стандартном теплофизическом оборудовании с целью установления условий зарождения и развития очагов самовозгорания.

Основные научные положения, выносимые на защиту:

- Степень изменения температуры пласта в зоне реакции окисления угля определяется взаимовоздействием процессов теплонакопления и теплоотдачи: при затрудненном доступе кислорода температура угля пропорциональна коэффициенту диффузии кислорода, тепловому эффекту химической реакции окисления, толщине угольных слоев в угольном пласте и пустотности пласта и обратно пропорциональна константе скорости сорбции кислорода углем и коэффициенту теплоотдачи от угля в породу.

- Степень доступа кислорода в структуру угольного вещества определяется величиной коэффициента диффузии кислорода в метане, который обратно пропорционален пластовому давлению метана.

- Время самовозгорания угольного пласта (инкубационный период) прямо пропорционально теплоемкости угля, температуре его самовозгорания и обратно пропорционально тепловому эффекту реакции окисления, концентрации кислорода, пустотности пласта, константе скорости сорбции кислорода углем.

Научная новизна полученных результатов состоит в том, что:

- Теоретически установлено, что при ограниченном доступе кислорода в пласт температура угля всегда достигает определенного стационарного значения в отличие от ситуации с постоянной концентрацией кислорода, когда может сформироваться режим неограниченного роста температуры.

- Обоснован новый критерий самовозгорания, учитывающий в количественном виде теплоотдачу из угля во вмещающие породы, скорость сорбции кислорода углем, толщину угольных слоев в пласте, пустотность угля и локальную концентрацию кислорода на его поверхности.

- С использованием стандартных теплофизических свойств углей, оценены времена самонагревания и самовозгорания компактного угольного массива.

- Установлено, что концентрация кислорода на поверхности угольного вещества обратно пропорциональна давлению остаточного метана.

Научное значение полученных результатов состоит в разработке аналитических зависимостей кинетики температурного режима нарушенных угольных пластов от степени доступности в них кислорода и от коэффициентов теплоотдачи от угля в окружающие среды, определяющих склонность угольного массива к самонагреванию и самовозгоранию.

Практическое значение полученных результатов. Разработаны методики прогноза времени самонагревания и самовозгорания угольных массивов разной степени нарушенности, определены коэффициенты теплоотдачи от угля в окружающие породы и атмосферу.

Реализация выводов и результатов работы. Состоит в применении методик прогноза времени самонагревания и самовозгорания угольных массивов разной степени нарушенности в НИИГД «Респиратор». Для учета степени газонасыщенности разработан и внедрен отраслевой стандарт Минэнергоугля «Правила определения газоносности угольных пластов и давления метана измерителем кинетики массопереноса» (СОУ 10124647077001 2012).

Обоснованность и достоверность научных результатов подтверждена: корректностью постановки задач, применением современного математического аппарата и вычислительной техники; соответствием установленных закономерностей развития процессов самонагревания и самовозгорания угля в конкретных горно-геологических условиях основным физическим представлениям; удовлетворительным соответствием результатов математического моделирования экспериментальным данным, близостью результатов оценки склонности углей к самовозгоранию к фактическим параметрам эндогенной пожароопасности пластов.

Личный вклад автора диссертации заключается в самостоятельном анализе литературных данных, участии в постановке задач и обсуждении результатов, в самостоятельном выполнении экспериментов по определению коэффициента теплоотдачи от угля в породу, в численном и асимптотическом анализе систем уравнений теплопередачи и диффузии, в формулировании основных положений и выводов.

Апробация результатов диссертации. Основные результаты работы и материалы исследований докладывались и обсуждались на: научных семинарах Института физики горных процессов НАН Украины, конференции молодых ученых Института физики горных процессов НАН Украины, заседаниях XXI и XXII Международной научной школы им. академика    С. А. Христиановича «Деформирование и разрушение материалов с дефектами и динамические явления в горных породах и выработках» (Алушта, 2011 и 2012 г.г.), «XIII Международной конференции по математическому моделированию «МКММ - 2012», посвященной 370-летию со дня рождения И. Ньютона» (Херсон, 2012 г).

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 11 научных работ, из них 7 статей в научных специализированных изданиях (1 работа выполнена единолично), 1 патент, 1 нормативный документ, 2 публикациях в материалах конференций.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 разделов, выводов, списка использованных источников. Работа содержит 125 страниц машинописного текста, в том числе 35 рисунков и 7 таблиц, список использованных источников из 140 наименований, 2 приложений. Общее количество страниц 147.

### ВЫВОДЫ

Диссертация является законченной научно-исследовательской работой в области геотехнической и горной механики, в которой дано решение актуальной научной задачи, заключающейся в установлении закономерностей кинетики температурного режима нарушенных угольных пластов в зависимости от степени доступности в них кислорода и от коэффициентов теплоотдачи от угля в окружающие среды, определяющих склонность угольного массива к самонагреванию и самовозгоранию,  что позволило разработать методики прогноза времени самонагревания и самовозгорания угольных массивов разной степени нарушенности и отраслевой стандарт Минэнерго угля «Правила определения газоносности угольных пластов и давления метана измерителем кинетики массопереноса» (СОУ 10124647077001 2012).

Основные научные результаты и выводы, полученные при выполнении работы, заключаются в следующем:

- Существующие физико-математические теории самонагревания и самовозгорания природного угольного вещества с разной степенью вероятности прогнозируют температурный режим, обусловленный развитием эндогенного пожара в объеме разрыхленной массы угля. В то же время из-за отсутствия надежных методов определения температурного режима нарушенного, но сохранившего свою целостность угольного массива невозможно прогнозировать инкубационный период развития эндогенных пожаров.

- Обоснована физико-математическая модель, описывающая пространственно-временную зависимость температуры и концентрации кислорода в угольном пласте, примыкающем к выработанному пространству. Получено численное решение, позволяющее с учетом реальных теплофизических характеристик угля и геометрии пласта прогнозировать глубину проникновения кислорода в нарушенный угольный массив.

- Установлено, что степень проникновения кислорода в структуру угля ограничивается потоком десорбирующегося метана за счет уменьшения коэффициента диффузии кислорода обратно пропорционально повышению давления метана.

- Разработана математическая модель и численно решена система уравнений, описывающая изменение температурного режима угольного пласта во времени. Доказано, что при ограниченном доступе кислорода в пласт его температура всегда достигает определенного стационарного значения в отличие от ситуации с постоянной концентрацией кислорода, когда может возникнуть режим неограниченного роста температуры; обоснован критерий возникновения такого режима.

- Установлена зависимость критической и стационарной температуры пласта и времена ее достижения от константы скорости сорбции, пустотности пласта, давления остаточного метана, мощности пласта, коэффициента теплоотдачи во вмещающие породы и скорости потока воздуха из выработки в пласт. Сравнение стационарной температуры с критической температурой самовозгорания угля дает возможность оценить, в частности, пожароопасность целиков.

- Разработана и апробирована на реальных углях и горных породах, отобранных на пластах m3, l81, k3, методика определения коэффициента теплоотдачи от угля в атмосферу и горные породы (глинистый сланец, песчаник).

- Разработаны методики расчета критерия пожароопасности угольных пластов и времени их самонагревания и самовозгорания, а критерий в достаточной степени достоверно прогнозирует пожароопасность пласта, погрешность которого в определении времени его самовозгорания не превышает 15 %. Расчетный экономический эффект от внедрения разработанных методик может составить 200 тыс. грн в зависимости от условий конкретного предприятия.

- Для учета степени газонасыщенности разработан и внедрен отраслевой стандарт Минэнергоугля "Правила определения газоносности угольных пластов и давления метана измерителем кинетики массопереноса" (СОУ 10.1.24647077.001.2012).

### ЛИТЕРАТУРА

- Веселовский В. С. Самовозгорание промышленных материалов / В. С. Веселовский. - М.: Недра, 1964. – 247 с.

- Скочинский А. А. Рудничные пожары / А. А. Скочинский,                      В. М. Огиевский. - М.: Углетехиздат, 1954. – 387 с.

- Пашковский П.С. Влияние интенсивности метановыделения из отбитого угля на инкубационный период его самовозгорания /                       П. С. Пашковский, С.П. Греков // Актуальные вопросы борьбы с самовозгоранием угля: сб. науч. тр. – Донецк: ЧП «Арпи», 2012. – С. 119-125.

- Пашковский П.С. Влияние десорбции в угольном скоплении на инкубационный период его самовозгорания / П.С. Пашковский, С.П. Греков, И.Н. Зинченко // Актуальные вопросы борьбы с самовозгоранием угля: сб. науч. тр. – Донецк: ЧП «Арпи», 2012. – С. 92-105.

- Пашковский П.С. Природа критической температуры самовозгорания угля / П.С. Пашковский, Б.И. Кошовский, В.Ф. Липницкий // Актуальные вопросы борьбы с самовозгоранием угля: сб. науч. тр. – Донецк: ЧП «Арпи», 2012. – С. 153-158.

- Веселовский В. С. Физические основы самовозгорания угля и руд / В. С. Веселовский, Л. П. Виноградова, Г. Л. Орлеанская. - М.: Наука, 1972. -197 с.

- Саранчук В. И. Теоретические основы самовозгорания угля /                  В. И. Саранчук, Х. А. Баев. - М. Недра, 1976. – 205 с.

- Альперович В. Я. Инкубационный период самовозгорания углей / В. Я. Альперович, Г. И. Чунту, П. С. Пашковский // Безопасность труда в промышленности. – 1973. - № 9. – С. 43-44.

- Ландау Л. Д. Теоретическая физика. Т. V. Статистическая физика / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. – М.: Физматлит, 2002. – 616 с.

- Греков С. П. Расчет параметров тепло- и массообмена в самонагревающемся угольном скоплении / С. П. Греков, И. Н. Зинченко // Горноспасательное дело: сб. научн. тр. – 2007. - Вып.44. - С. 26-33.

- Скочинский А. А. Рудничная вентиляция / А. А. Скочинский,                 В. Б. Комаров. - М.: Углетехиздат, 1951. - 564 с.

- Печук И. М. Эндогенные пожары в Донецком бассейне /                         И. М. Печук, В. М. Маевская. - М.: Углетехиздат, 1954. - 276 с.

- Линденау Н. И. Происхождение, профилактика и тушение эндогенных пожаров на угольных шахтах / Н. И. Линденау, В. М. Маевская,        В. Ф. Крылов. - М.: Недра, 1977. - 320 с.

- Глузберг Е. И. Комплесная профилактика газовой и пожарной опасности в угольных шахтах / Е. И. Глузберг, Н. Ф. Гращенков, В. С. Шалаев. - М.: Недра, 1988. - 184 с.

- Игишев В. Г. Борьба с самовозгоранием угля в шахтах /                           В. Г. Игишев. - М.: Недра, 1987. – 177 с.

- Кучер Р. В. Структура ископаемых углей и их способность к окислению / Р. В. Кучер, В. А. Компанец, Л. Ф. Бутузова. – Киев: Наук. думка, 1980. – 168 с.

- Пашковский П. С. Разработка способов прогноза и предотвращения эндогенных пожаров в глубоких шахтах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук: 05.26.01 / П. С. Пашковский. - Донецк, 1992. - 40 с.

- Рябченко Н. С. Зависимость свойств длиннопламенных углей от степени выветривания / Н. С. Рябченко, К. И. Бочкарева, В. М. Васильева и др. // Исследования каменных углей Сибири. - Новосибирск: Наука, 1974. – С 34-41.

- Дубинин М. М. Поверхностные окислы и адсорбционные свойства активных углей / М. М. Дубинин // Успехи химии. – 1955. - Вып.5. -С. 513-526.

- Веселовский В. С. Прогноз и профилактика эндогенных пожаров / В.С. Веселовский, Л.П. Виноградова, Г.Л. Орлеанская и др. - М.: Наука, 1975. - 160 с.

- Саранчук В. И. Термохимическая деструкция бурых углей /                    В. И. Саранчук, Л. Ф. Бутузова, В. Н. Минкова. – Киев: Наук. думка, 1993. – 224 с.

- Михеев Г. Ф. Обнаружение самовозгорания угля на ранней стадии / Г. Ф. Михеев. - М.: Углетехиздат, 1951. – 100 с.

- Каледин Н. В. Влияние хемосорбции кислорода углем на развитие очага самонагревания / Н. В. Каледин, А. Е. Калюсский, С. П. Греков, Н. В. Карягина // Актуальные вопросы борьбы с самовозгоранием угля: сб. науч. тр. – Донецк: ЧП «Арпи», 2012. – С. 82-86.

- Калюсский А. Е. Влияние динамики хемосорбции кислорода углями на их склонность к самовозгоранию / А. Е. Калюсский, Б. И. Кошовский // Актуальные вопросы борьбы с самовозгоранием угля: сб. науч. тр. – Донецк: ЧП «Арпи», 2012. – С. 74-82.

- Греков С. П. Влияние параметров окисления угля и его фракционного состава на самонагревание в скоплении / С. П. Греков, В. К. Костенко, Б. И. Кошовский, О. Э. Толкачев // Актуальные вопросы борьбы с самовозгоранием угля: сб. науч. тр. – Донецк: ЧП «Арпи», 2012. – С. 63-74.

- Пашковский П. С. Определение склонности углей к самовозгоранию / П. С. Пашковский, С. П. Греков, Я. Я. Цыганкевич, И. А. Шайтан // Горноспасательное дело: сб. научн. тр. НИИГД. – Донецк, 2000. - С. 10-16.

- Кошовский Б. И. Неизотермическая кинетика гетерогенного окисления ископаемых углей кислородом воздуха и их самонагревания /                Б. И. Кошовский, Н. А. Березовский, Я. Я. Цыганкевич // Актуальные вопросы борьбы с самовозгоранием угля: сб. науч. тр. – Донецк: ЧП «Арпи», 2012. – С. 209-224.

- Чумак Л. С. Метод прогноза эндогенной пожароопасности выемочного участка в процессе ведения горных работ / Л. С. Чумак,                В. Ю. Пудрик // Актуальные вопросы борьбы с самовозгоранием угля: сб. науч. тр. – Донецк: ЧП «Арпи», 2012. – С. 401-409.

- Чунту Г. И. Склонность углей к самовозгоранию и ее прогноз /               Г. И. Чунту, В. Я. Альперович // Актуальные вопросы борьбы с самовозгоранием угля: сб. науч. тр. – Донецк: ЧП «Арпи», 2012. – С. 348-354.

- Альперович В. Я. Определение опасности самовозгорания угля / В. Я. Альперович, Г. И. Чунту, П. С. Пашковский, Б. И. Кошовский // Актуальные вопросы борьбы с самовозгоранием угля: сб. науч. тр. – Донецк: ЧП «Арпи», 2012. – С. 355-358.

- Альперович В. Я. О стадиях развития эндогенного пожара /                    В. Я. Альперович, П. С. Пашковский, А. Е. Калюсский, Б. И. Кошовский // Актуальные вопросы борьбы с самовозгоранием угля: сб. науч. тр. – Донецк: ЧП «Арпи», 2012. – С. 529-533.

- Альперович В. Я. Совершенствование метода обнаружения ранних стадий самовозгорания и самонагревания углей по непредельным углеводородам / В. Я. Альперович, П. С. Пашковский, Б. И. Кошовский,   О. С. Загоруйко // Актуальные вопросы борьбы с самовозгоранием угля: сб. науч. тр. – Донецк: ЧП «Арпи», 2012. – С. 559-564.

- Пашковский П. С. Прогноз и предупреждение самовозгорания угля в глубоких шахтах / П. С. Пашковский, Н. В. Каледин, А. Ф. Перцев // Актуальные вопросы борьбы с самовозгоранием угля: сб. науч. тр. – Донецк: ЧП «Арпи», 2012. – С. 574-581.

- Пашковский П. С. Закономерности изменения эндогенной пожароопасности в краевых частях угольного массива в подготовительных выработках / П. С. Пашковский, В. В. Петров // Актуальные вопросы борьбы с самовозгоранием угля: сб. науч. тр. – Донецк: ЧП «Арпи», 2012. – С. 409-415.

- Зборщик М. П. Предотвращение экологически вредных проявлений в породах угольных месторождений / М. П. Зборщик, В. В. Осокин. - Донецк, ДонГТУ, 1996. - 178 с.

- Мюллер Р. Подавление эндогенного пожара в выработанном пространстве инертизацией атмосферы азотом / Р. Мюллер // Глюкауф. - 1976. -N 2. - С. 26-34.

- Зборщик М. П. Горение пород угольных месторождений и их тушение / М. П. Зборщик, В. В. Осокин. – Донецк: ДонГТУ, 2000. - 180 с.

- Титов Н. Г. Теоретические основы окисления добытого твердого топлива в атмосферных условиях / Н. Г. Титов, А. И. Хрисанфова // Химия твердого топлива. – 1971. - № 5. - С 29-33.

- Зборщик М. П. Предотвращение самонагревания горных пород / М. П. Зборщик, В. В. Осокин. - Киев: Техніка, 1990. - 176 с.

- Методика дифференцированного прогноза эндогенной пожароопасности выемочных полей и участков с учетом условий образования скоплений угля в шахтах. Утв. ГВГСС Украины 24.05. 95. – 30 с.

- Ярцев В. А. Роль влагообмена в тепловом балансе самовозгорающегося угля / В. А. Ярцев, В. Н. Долганов // Известия вузов. Горный журнал. - 1970. – N 7. - С. 75-78.

- Guney M. An adiabatic Study of the influence of moisture on the spontaneous heating of coal // Can. Mining and Met. Bull, 1971. - Vol. 64. - No.7. - P. 707.

- Панасейко С. П. Влияние влаги на процесс низкотемпературного окисления углей / С. П. Панасейко // Химия твердого топлива. - 1974. - N 1. - С. 26-30.

- Аронов С. Г. Химия твердых горючих ископаемых / С. Г. Аронов, Л. Л. Нестеренко. - Харьков: Изд-во Харьковского университета, 1960. - 213 с.

- Алексеева Н. Д. Действие воды и антипирогенов на кинетику низкотемпературного окисления каменных углей / Н. Д. Алексеева // Химия твердого топлива. – 1968. - N. 1. - С. 48-54.

- Белавенцев Л. П. Влияние гидравлической технологии угледобычи на эндогенную пожароопасность / Л. П. Белавенцев, В. А. Скрицкий,      Ю. И, Донеков // - Уголь Украины. - 1983. - N 3. - С. 23-30.

- Саранчук В. И. Влияние воды на процесс низкотемпературного окисления угля / В. И. Саранчук, Л. Я. Галушко, Л. В. Пащенко // Химия твердого топлива. - 1978. - № 1. - С. 9-12.

- Долганов В. Н. Роль влагообмена в тепловом балансе самонагревания угля / В. Н. Долганов, В. А. Ярцев // Известия вузов. Горный журнал. - 1970. - № 9. - С. 35-38.

- Лифанов Е. В. К вопросу о влиянии воды на процесс самоокисления каменных углей / Е. В. Лифанов // Химия твердого топлива. - 1970. - N 3. - С. 150-152.

- Чернов О. И. О роли влаги в профилактике самовозгорания угля / О. И. Чернов, А. Б. Захаров, Ф. Ф. Эйнер // Вопросы предупреждения и ликвидации аварий на угольных шахтах: сб. науч. тр. НИИГД. - Киев, 1970. - С. 5-8.

- Шестых В. В. Влияние адсорбированной влаги на сорбционные свойства углей / В. В. Шестых, Г. В. Чикунова // Управление газовыделением в угольных шахтах: сб. науч. тр. ВостНИИ. – Кемерово, 1979. - Т. 31. - С. 134-137.

- Орешко В. Ф. О температуре воспламенения ископаемых углей / В. Ф. Орешко // Докл. АН СССР. - 1950. - N 2. - С. 331-333.

- Чернов О. И. Влияние влаги на развитие самовозгорания угля /              О. И. Чернов, Л. П. Белавенцев, В. А. Скрицкий // Безопасность труда в промышленности. -1982. - № 5. - С. 34-36.

- Греков С. П. Метод определения инкубационного периода самовозгорания угля с учетом влажности и газоносности пласта / С. П. Греков, А. А. Всякий, И. Г. Старикова // Вести Донецкого горного института. – 2012. - № 1. - С. 207-216.

- Казаков А. В. Взаимодействие кожи с влагой / А. В. Казаков. - М.: Наука, 1952. - 125 с.

- Кельцев Н. В. Основы адсорбционной техники / Н. В. Кельцев. - М.: Химия, 1984. - 590 с.

- Тында Г. Б. Влияние метаноносности пластов и интенсивности выделения метана из отторгнутого от массива угля на опасность самовозгорания / Г. Б. Тында // Актуальные вопросы борьбы с самовозгоранием угля: сб. науч. тр. – Донецк: ЧП «Арпи», 2012. – С. 105-118.

- Альперович В. Я. Контроль температур в очагах пожаров по соотношениям концентраций этилена и ацетилена в газах / В. Я. Альперович, Б. И. Кошовский, Г. И. Чунту, П. С. Пашковский // Актуальные вопросы борьбы с самовозгоранием угля: сб. науч. тр. – Донецк: ЧП «Арпи», 2012. – С. 551-554.

- Греков С. П. Зависимость химической активности углей от остаточной газоносности и продолжительности окисления / С. П. Греков,            И. Н. Зинченко, И. А. Шайтан, Г. Б. Тында, Е. А. Головченко // Актуальные вопросы борьбы с самовозгоранием угля: сб. науч. тр. – Донецк: ЧП «Арпи», 2012. – С. 87-92.

- Веселовский В. С. Методическое руководство по прогнозу самовозгорания пластов в зависимости от их газонасыщенности / В. С. Веселовский, Л. П. Виноградова. - М., 1973. – с. 25.

- Зборщик М. П. Охрана выработок глубоких шахт в зонах разгрузки / М. П. Зборщик, В. В. Назимко. - Киев: Техніка. - 1991.- 248 с.

- Alexeev A. D., Alternation of methane pressuare in closed pores of fossil coals / A. D. Alexeev, E. P. Feldman, T. A. Vasilenko // Fuel. – 2000. – 79. - N. 8. - P. 939-943.

- Лидин Г. Л. Газообильность каменноугольных шахт центрального региона Донецкого бассейна / Г. Л. Лидин, А. Т. Айруни // Газообильность угольных шахт СССР. – М., 1963. - Т. 3. – С. 57-78.

- Терпогосова Е. А. Торможение метаном процесса окисления углей / Е. А. Терпогосова // Химия твердого топлива. - 1971. - N 5.- С. 55-57.

- Саранчук В. И. Окисление и самовозгорание твердого топлива / В. И. Саранчук, Д. Д. Русчев, В. К. Семененко и др. – Киев: Наук. думка. - 1994. – 264 с.

- Bradecki W. Zastosowanie azotu w stanie gazowym do zwalczanie samozapalen wegla w zrobach acian w kopalni Sosnica / W. Bradecki,                               K. Matuszewski, H. Nowak // Prz. gorn. - 1987. - No 43. - Nr. 7-10.

- Чарков В. П. Исследование геологических свойств воздушно-механической пены / В. П. Чарков, Г. М. Шецер, Ю. Ф. Булгаков // Горючесть веществ и химические средства пожаротушения: сб. науч. трудов Всесоюзного научно-исследовательского института пожарной обороны (ВНИИПО). - М., 1979. - С. 26-29.

- Roszkowski J. Wplyw czynnikow gorniczo-technicznych na powstani pozarow endogenicznych w swietle badan statystycznych /                   J. Roszkowski // Arch.Gorn. - 1963. - T. 8. - Nr. 3. – 320 S.

- Леонов И. Ф. О вероятностной оценке пожароопасности шахт /               И. Ф. Леонов // Безопасность труда в пром-сти. - 1972. - N 2. - С.35-36.

- Пашковский П. С. Локальный прогноз эндогенной пожароопасности выемочного участка в процессе ведения горных работ /               П. С. Пашковский, И. А. Шайтан, И. Н. Коваль // Уголь Украины. - 1992. - N 11.- С. 17-19.

- Gouws M. J. An adiabatic apparatus to establish the spontaneous combustion propensity of coal/ M. J. Gouws, G. J. Gibbon, L. Wade,                  H. R. Phillips // Mining Sci. and Technol. - 1991. - Vol. 13, No. 3. - P. 417-422.

- Состояние и причины производственного травматизма на предприятиях Минуглепрома СССР за 1986-1990 годы (обзор) // - Макеевка: МакНИИ, 1991. – 91 с.

- Виноградова Л. П. Влияние газоносности угольных пластов на их самовозгораемость / Л. П. Виноградова, Б. А. Сурначев, Е. А. Терпогосова // Уголь. - 1977. - N 9. - С. 24-26.

- Бонецкий В. А. Классификация и оценка выемочных полей по фактору эндогенной пожароопасности / В. А. Бонецкий, В. Д. Богатырев,     С. П. Казаков // Физико-техн. пробл. разраб. полезных ископаемых. - 1981. - N 5. - С. 72-76.

- Kovacs Ferenc. Zwiaski miedzy czestoscia wystepowania pozarow kopalnianych prochodzenia endogenicznego z parametrami technicznymi dlugich scian.//Prz.gorn.-1988.-44, Nr.5.-S.1-5.

- Шайтан И. А. Зависимость возникновения эндогенных пожаров от амплитуды смещения пласта по нормали и простиранию в зонах геологических нарушений / И. А. Шайтан, М. В. Чуприна // Горноспасательное дело: сб. науч. тр. НИИГД. – Донецк, 1998. - С. 101-104.

- Чернов О. И. Движение жидкостей в угольных пластах /                           О. И. Чернов, В. С. Черкасов, А. Т. Горбачев. - Новосибирск: Наука, 1981. - 128 с.

- Абрамов Ф. А. Моделирование вентиляционных сетей шахт /                 Ф. А. Абрамов, В. А. Бойко, Н. А. Фрасов. - М.: Госгортехиздат, 1960. - 220 с.

- Абрамов Ф. А. Распределение утечек азота через выработанное пространство / Ф. А. Абрамов, В. Ю. Горб, А. Е. Калюсский // Безопасность труда пром-сти. - 1972. - N 4. - С. 45-46.

- Banerjee S. C. Use of D.T.A. in the study of spontaneous combustion of coal / S. C. Banerjee, R. N. Chakravorty, J. Mines // Metals and Fuels. - 1967. - Vol. 15, No. 1. - P. 1-5.

- Милетич А. Ф. Утечки воздуха и их учет при проветривании шахт / А. Ф. Милетич. – М.: Недра, 1968. – 148 с.

- Путилин А. Т. Способы обнаружения начинающегося самонагревания угля и их применение в рудниках / А. Т. Путилин // Безопасность труда в горной промышленности. – 1932. - № 11-12. – С. 11-15.

- Козлюк А. И. Борьба с самовозгоранием угля в шахтах /                           А. И. Козлюк, Н. В. Каледин, Г. И. Чунту, В. Я. Альперович. - Донецк: Донбасс, 1982. - 120 с.

- Александров В. А. Пожаробезопасная разработка мощных пологих пластов угля / В. А. Александров, А. И. Югай // Уголь. - 1980. - N 5. - С. 42-43.

- Каледин Н. В. Предупреждение эндогенных пожаров на шахтах при щитовой выемке угля / Н. В. Каледин, П. С. Пашковский,                 В. М. Кравец // Уголь Украины. - 1984. - N 4. - С. 9-10.

- Орлов Н. В. Ликвидация сложных подземных аварий /                 Н. В. Орлов, Н. Д. Зрелый, А. Л. Романчук. - К.: Техніка, 1981. - 182 с.

- Белавенцев Л. П. Предупреждение эндогенных пожаров при бесцеликовой отработке выемочных полей / Л. П. Белавенцев,                    В. А. Скрицкий // Уголь. – 1979. - N 11. - С. 47-50.

- Бурчаков А. С. Выбор технологических схем угольных шахт /                А. С. Бурчаков, В. А. Харченко, Л. А. Кафорин. - М.: Недра, 1975. - 272 с.

- Хорольский В. Т. Прогнозирование эндогенной пожароопасности глубоких горизонтов шахт / В. Т. Хорольский, Е. П. Лысенко // Техника безопасности, охрана труда и горноспасательное дело. ЦНИЭИуголь. - Москва. - 1974. - №10 (88). – С. 22-28.

- Хорольский В. Т. Возрастание эндогенной пожароопасности с освоением глубоких горизонтов / В. Т. Хорольский, С. Я. Мерайс,             Е. П. Лысенко // Горноспасательное дело. НИИГД. – Донецк, 1991. - С.-131-133.

- Гуттер А. А. Эндогенная пожароопасность глубоких горизонтов шахт Прокофьевско-Киселевского района / А. А. Гуттер, А. А. Игишева // Локализация и тушение подземных пожаров. Кемеровское книжное изд-во. – 1989. - Вып. 11. – С. 46-50.

- Каледин Н. В. Влияние условий залегания крутых пластов Донбасса на эндогенную пожароопасность / Н. В. Каледин, П. С. Пашковский, В. Я. Альперович // Уголь Украины. - 1982. - N 5. - С. 39-40.

- Мясников А. А. Повышение эффективности и безопасности горных работ / А. А. Мясников, А. Ф. Павлов, В. А. Бонецкий. - М.: Недра, 1950. - 216 с

- Шестых В. В. Влияние адсорбированной влаги на сорбционные свойства углей / В. В. Шестых, Г. В. Чикунова // Управление газовыделением в угольных шахтах: сб. науч. тр. ВостНИИ. – Кемерово. - 1979. - Т.31. - С. 134-137.

- Чернов О. И. Критический объем сухих и увлажненных углей /               О. И. Чернов, В. С. Черкасов, Н. П. Миронов // Физико-техн. пробл. разраб. полезных ископаемых. - 1968. - N 2. - С. 48-55.

- Игишев В. Г. Борьба с эндогенными пожарами при отработке мощных крутых пластов / В. Г. Игишев, В. И. Лагутин, Д. И. Мальцев // Безопасность труда в промышленности. - 1982. - N 3. - С. 10-12.

- Adamus A. Vyhodnoceni inertizfce zavalu porubu 138202 dulnsho zfvodu Lazy v Orlove / A. Adamus, V. Voracek, Z. Hanak // Uhli-rudy geologicky pruzkum, 2003. – No 1. – S 12-18.

- Глузберг Е. И. Самонагревание слоевого скопления угля на почве / Е. И. Глузберг // Известия вузов. Горный журн. - 1980. - N 6. - С. 43-47.

- Крикунов Г. Н. О критических размерах скоплений самовозгорающихся материалов / Г. Н. Крикунов, А. М. Зайцев // Известия вузов. Горный журн. - 1977. - N8. - С. 45-48.

- Козлюк А. И. Борьба с самовозгоранием угля на шахтах /                       А. И. Козлюк, Н. В. Каледин, Г. И. Чунту. - Донецк: Донбасс, 1982. – 120 с.

- Венгеров Р. И. Теплофизика шахт и рудников. Мат. модели /        Р. И. Венгеров. – Донецк: Норд-пресс, 2008. – Т. 1. – 632 с.

- Костенко В. К. Влияние на кинетику окисления угля его фракционного состава и концентрации кислорода / В. К. Костенко, Б. И. Кошовский, Е. Л. Завьялова // Горноспасательное дело: сб. научн. тр. НИИГД. – Донецк, 1999. – С. 104-109.

- Глузберг Е. И. Теоретические основы прогноза и профилактики шахтных эндогенных пожаров / Е. И. Глузберг. - М.: Недра, 1986. – 161 с.

- Франк-Каменецкий Д. Д. Диффузия и теплопередача в химической кинетике / Д. Д. Франк-Каменецкий. - М.: Наука, 1967. - 386 с.

- Греков С. П. Комплексный критерий оценки эндогенной пожароопасности угольных пластов в зонах геологических нарушений /            С. П. Греков, П. С. Пашковский, И. Н. Зинченко // Горноспасательное дело: сб. науч. тр. / НИИГД. - Вып. 46.- С. 67-77.

- Лыков А. В. Тепломассообмен: справочник / А. В. Лыков. - М.: Энергия, 1972. - 560 с.

- Лыков А. В. Теория теплопроводности / А. В. Лыков. - М.: Высшая школа, 1967. – 600 c.

- Белоцерковец Ю. И. Теплофизические свойства каменноугольных отложений Красноармейского геолого-промышленного района Донбасса / Ю. И. Белоцерковец // – Уголь Украины. - 1973. - № 3. - С. 51-52.

- Стариков Г. П. Научные основы метода прогноза очагов самовозгорания угля / Г. П. Стариков, В. В. Завражин, И. Г. Старикова,        В. Н. Чистоклетов, А. Д. Меляков // Физико-технические проблемы горного производства. - 2006. - Вып. 9. - С. 102-107.

- Кузин В. А. Единая методика прогнозирования температурных условий в угольных шахтах / Под редакцией В. А. Кузина, Н. Н. Хохотвы – Макеевка: МакНИИ, 1979. – 196 с.

- Фельдман Э. П. Кинетика температурного режима угольного пласта с учетом теплопередачи в окружающие среды / Э. П. Фельдман,              И. Г. Старикова // Физико-технические проблемы горного производства. – 2010. – Вып. 13. - С. 32-37.

- Подкопаев С. В. О склонности углей к самовозгоранию на современных глубинах разработки / С. В. Подкопаев, С. А. Крутенко // Науковий вісник УкрНДІПБ. – 2008. - № 1 (17). - С. 135-137.

- D. Young Sponyaneous Combustion Management plan for the Narrabri coal mine / Young D. Harrabri coal pty Ltd. – 2007. - № 674. – P 1-14.

- Голынская Ф. А. Концептуальные положения о геологических факторах самовозгорания углей / Ф. А. Голынская // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2009. – Вып. 1. - С. 35-39.

- A. Arisoy Modelling spontaneos combustion of coal / Arisoy A., Beamish B., Cetegen E. - Journals Tubitak. -2006. – P. 193-201.

- Alexeev A. D. Closed porosity in fossil coals / A. D. Alexeev,                        T. A. Vasilenko, E. V. Ulyanova // Fuel. – 1999. – 78. – N. 6. - P. 635-638.

- Лазаров Л. К. Структура и реакции углей / Л. К. Лазаров,                        Г. К. Ангелова. – София: БАН, 1990. – 232 с.

- Алексеев А. Д. Физика угля и горных процессов / А. Д. Алексеев. - Киев.: Наукова думка, 2010. - 423 с.

- Агроскин А. А. Физика угля / А. А. Агроскин. - М.: Наука, 1965. – 352 с.

- Дмитриев А. П. Термодинамика горных пород /                         А. П. Дмитриев, С. А. Гончаров. -. М., изд. МГИ, 1972. – 312 с.

- Ржевский В. В. Основы физики горных пород / В. В. Ржевский,              Г. Я. Новик. - М.: Недра, 1984. 359 с.

- Ониани Ш. И. Характер изменения теплофизичеких свойств сыпучего материала с ростом влажности и плотности / Ш. И. Ониани,       В. А. Сарычев // Шахтная аэрология. - Тбилиси. – 1969. - С. 47-55.

- Веселовский В. С. Кинетика сорбции кислорода измельченным углем при низких температурах / В. С. Веселовский, Е. А. Терпогосова,          Н. Д. Алексеева // Научные труды ИГД им. А. А. Скочинского. - М., 1961. – Т. ХI. - С. 182-190.

- Брюханов В. И. Расследование и предотвращения аварий на угольных шахтах / В. И. Брюханов К. К. Бережинский, и др. – Макеевка: Донбасс, 2004. – 548 с.

- Старикова И. Г. Массоперенос кислорода в газонасыщенных углях / И. Г. Старикова // Геотехническая механика: межвед. сб. науч. тр. – 2011. - Вып. 93. - С. 205-209.

- Ландау Л. Д. Теоретическая физика. Т. X. Физическая кинетика / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. – М.: Физматлит, 2002. – 616 с.

- Бойко Е. А. Диффузионно-кинетическая модель горения и тепломассообмена пылеугольных частиц в газовом потоке / Е. А. Бойко,            С. В. Панковский // Химия твердого топлива. - 2008. - № 6. - С 3-13.

- Пройдаков А. Г. Окисление углей в процессе механообработки / А. Г. Пройдаков, Г. А. Калабин // Химия твердого топлива. - 2009. - № 2. - С. 28-36.

- Yarlagadda S. Proactive strategies for prevention and control of fiers in bord and pillar ines aorking in think coal seams / S. Yarlagadda,           R. Balusu, T. Liu // Undegraund coal operators conference. – 2011. - C. 248-256.

- Gillies A. D. Sponraneous combustion and simulation of mine fires and their effects on mine ventilation sysrems / A. D. Gillies, H. W. Wu,            D. Humphreys // Undegraund coal operators conference. – 2005. - С. 225-258.

- Кузин В. А. Исследование процессов нестационарного теплообмена в выработанном пространстве выемочных участков / В. А. Кузин // Физико-технические проблемы горного производства. – 2008. – Вып. 11. – С. 58-68.

- Цыганкевич Я. Я. Математическая модель процесса самонагревания угля / Я. Я. Цыганкевич, А. А. Березовский, Б. И. Кошовский // Актуальные вопросы борьбы с самовозгоранием угля: сб. науч. тр. – Донецк: ЧП «Арпи», 2012. – С. 242-255.

- Фельдман Э. П. Самонагревание угольного пласта в условиях затрудненного доступа кислорода / Э. П. Фельдман, И. Г. Старикова // Химия твердого топлива. – 2013. - № 1. - С. 16-23.

- Фельдман Э. П. Самонагревание и температурный режим маломощных угольных пластов / Э. П. Фельдман, И. Г. Старикова. // Горноспасательное дело: сб. науч. тр. НИИГД. - 2011. - Вып. 48. - С. 84-94.

- Греков С. П. Группа эндогенной пожароопасности угольных шахтопластов в зонах геологических нарушений / С. П. Греков, П. С. Пашковский, И. Н. Зинченко // Горноспасательное дело: сб. науч. тр. НИИГД. - 2009. - Вып. 46. - С. 77-85.

- Щербань А. Н. Исследование коэффициентов теплоотдачи в моделях горных выработок / А. Н. Щербань, О. А. Кремнев. - Киев: Изд. АН УССР, 1951. - 77 с.

- Пат. 2361184 Российская Федерация МПК G01K1 7/00 Установка для определения характеристик теплоотдачи / Беляев В. С, Богатова Т. Ф., Ефимова А. В., Жилкин Б. П., Зайцев А. В.,       Кисельников А. Ю., Нецветаев С. А; заявитель и патентообладатель Уральский гос. технич. университет им. Первого Президента России Б. Н. Ельцина - № 2005126587/28 заявл. 22.08.05; опубл. 10.07.09.

- Пат. 2046327 Российская Федерация МПК G01N 25/18 Способ определения коэффициента теплоотдачи твердых тел / Калинин В. А., Курепин В. И., Новоселов Р. Ф.; заявитель и патентообладатель Науч.-исследов. институт мех. и прикладной матем. при Ростовском гос. университете - № 93042904/25 заявл. 27.08.93; опубл. 20.10.95.

- Пат. 37552556 Украины, МПК E21F5/00. Метод опрделения скрытого очага самовозгорания угля/ Алексеев А. Д., Стариков Г. П., Завражин В. В., Старикова И. Г., Прокофьева Л. Н.; заявитель и патентообладатель Институт физики горных процессов НАН Украины. - № 68479; заявл. 15.09.2011; опубл. 26.03.2012. - Бюл. № 6.

- Костенко В. К. Геомеханічні і аерологічні основи запобігання пожеж від самозаймання вугілля в шахтах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук: 21.06.02 / В. К. Костенко. - Донецк, 2004. - 37 с.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html