Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Национальная академия наук Украины

институт физики горных процессов

На правах рукописи

ШАЖКО яРОСЛАВ вИТАЛЬЕВИЧ

УДК 622.831:537.86 (043.3)

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СПОСОБА ОЦЕНКИ МЕТАНОНОСНОСТИ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ В ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЕ

Специальность: 05.15.09 – «Геотехническая и горная механика»

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель:

Житлёнок Дмитрий Моисеевич

доктор технических наук,

старший научный сотрудник

Донецк -2013 г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	6

РАЗДЕЛ 1 МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОРБЦИОННОЙ МЕТАНОЕМКОСТИ УГЛЯ	11

1.1 Проблема обеспечения безопасности при освоении газоносных угольных месторождений и необходимость совершенствования методов прогноза метаноносности	11

1.2 Десорбометрические методы определения количества метана в угле	18

1.2.1 Термокаталитический десорбометр	19

1.2.2 Десорбометр, работающий на принципе измерения теплопроводности	21

1.2.3 Десорбометр с определением объема выделяющегося метана	22

1.3 Метод прямого определения природной газоносности угольных пластов	24

1.3.1 Метод прямого замера давления с помощью глубинных манометров	24

1.3.2 Метод с применением керногазонаборников	29

1.4 Косвенный метод определения давления газа в угольном пласте	31

1.4.1 Метод определения потенциальной метаноносности угля и вмещающих пород	31

1.4.2 Метод определения природной газоносности угольных пластов по данным газовых съемок в горных выработках	33

1.4.3 Метод расчета природной газоносности угольных пластов по данным газообильности горных выработок	33

1.5 Комплексный метод Московского геологоразведочного института	34

1.6 Метод определения газоносности, разработанный в Институте проблем комплексного освоения недр РАН	35

Выводы	37

РАЗДЕЛ 2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ДЕСОРБЦИИ МЕТАНА ИЗ ПОРОВОЙ СТРУКТУРЫ УГЛЯ	39

2.1 Фазовые состояния и механизмы десорбции метана из угля	39

2.2 Исследование процесса массопереноса метана из углей в замкнутый     объем	47

Вывод	53

РАЗДЕЛ 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА И ДАВЛЕНИЯ МЕТАНА В ПОРОВОЙ СТРУКТУРЕ УГЛЯ И КИНЕТИКИ ДЕСОРБЦИИ МЕТАНА	55

3.1 Методика подготовки образцов угля для исследования	55

3.2 Экспериментальные исследования по распределению метана в каменном угле	57

3.2.1 Определение количества метана в свободном и адсорбированном состояниях в открытых порах и трещинах каменного угля в условиях равновесия	58

3.2.2 Определение количества метана в микроблоках угля	61

3.3 Определение давления метана в открытых порах угля при десорбции	62

3.4 Методика создания десорбционной  характеристики угольного пласта	69

3.5 Исследование кинетики десорбции метана из угля разного фракционного состава	79

3.5.1 Оценка характерного радиуса частиц формирующегося при бурении скважин диаметром 42мм	79

3.5.2 Методика контроля дегидратаций воды из угольных фракций	82

3.5.3 Результаты исследований десорбции метана из угольных фракций	86

Выводы	89

РАЗДЕЛ 4 ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТАНОНОСНОСТИ И ДАВЛЕНИЯ ГАЗА В ПРИЗАБОЙНОЙ ЧАСТИ УГОЛЬНОГО ПЛАСТА	90

4.1 Обоснование параметров экспресс-метода определения газоносности угольного массива	90

4.2 Конструкция измерителя давления и количества метана в угле, принцип работы и технические характеристики	92

4.3 Функциональные возможности	94

4.3.1 Основные технические характеристики	94

4.3.2 Блок-схема десорбометра	95

4.3.3 Электрические схемы	98

4.4 Методика работы на десорбометре для замера метаноносности в призабойной зоне угольного пласта	101

Вывод	106

РАЗДЕЛ 5 РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ СПОСОБА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТАНОНОСНОСТИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ УГОЛЬНОГО ПЛАСТА	107

5.1 Горно-экспериментальные работы на угольных пластах Донбасса	107

5.2 Приемочные испытания способа определения метаноносности призабойной зоны угольного пласта на ОП «Шахта им. А.А. Скочинского» ГП «ДУЭК»	121

5.2.1 Порядок проведения замеров	121

5.2.2 Горно-геологическая и горнотехническая характеристики экспериментального участка	122

5.2.3 Методика определения количества метана десорбирующегося при взрывных работах	124

5.2.4 Результаты приемочных испытаний метода определения давления и количества метана в угольном пласте в условиях «Шахта им. А.А. Скочинского»	127

5.3 Параметры способа определения метаноносности призабойной зоны угольных пластов	136

Выводы	137

ВЫВОДЫ	138

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	141

ПРИЛОЖЕНИЯ	153

Приложение А	154

Приложение Б	156

Приложение В	157

Приложение Г	158

Приложение Д	159

Приложение Е	160

Приложение Ж	161

Приложение З	162

Приложение И	163

Приложение К	165

Приложение Л	167

Приложение М	169

Приложение Н	171

# ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы. Одним из факторов, осложняющих отработку газоносных угольных пластов, являются непрогнозируемые процессы метановыделения, приводящие нередко к загазированию забоев. Частота и размеры аварий, вызванных этим явлением, в последние годы, достигли критических значений и связаны, как правило, со взрывами метана и сопровождаются групповыми несчастными случаями. Из 169 действующих шахт Украины 86% отнесены к опасным по газу, из них на 17 шахтах интенсивность метановыделения превышает 100 м3/мин. Технико-экономические показатели работы газовых шахт на 35-50% ниже, чем негазовых в аналогичных горно-геологических и горно-технических условиях. Ввиду неизбежности в настоящее время подземной разработки газоносных угольных месторождений, ухудшения горно-геологических условий и роста нагрузок, высокую актуальность приобретает решение проблемы диагностики фактической газоносности призабойной зоны угольных пластов. Существующие методы и средства по прогнозу характера и интенсивности газовыделения в шахтах из-за невысокой достоверности и низкой надежности данную проблему не решают. Обусловлено это, в первую очередь, недостаточной степенью изученности процессов массопереноса метана в трещиновато-пористой структуре угля.

Ввиду отсутствия физически достоверной модели десорбции метана из угольного вещества, не разработаны надежные экспресс-методы и технические средства для определения давления и метаноносности непосредственно в призабойной зоне угольных пластов. Поэтому научное обоснование и разработка нового способа и портативного устройства для определения метаноносности угольных пластов в призабойной зоне является актуальной научно-практической задачей.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Диссертационная работа является составной частью научных исследований Института физики горных процессов НАН Украины «Диффузионные и фильтрационные процессы в средах с неоднородной пористой структурой в различных термодинамических условиях» (№ДР0106U006849 – 2010г.), «Разработка экспресс-метода определения давления и количества метана в угольных пластах в шахтных условиях»(№ДР0108U001999 – 2008г.).

Цель работы – обоснование параметров способа оценки метаноносности угольных пластов в призабойной зоне.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- выполнить анализ существующих методов определения газоносности и давления метана в угольных пластах;

- установить закономерности кинетики сорбции и десорбции метана из угольных фракций разного гранулометрического состава и обосновать экспресс-метод определения давления и количества метана в угольном массиве;

- разработать параметры способа оценки метаноносности угольных пластов в призабойной зоне;

- разработать способ оценки метаноносности угольных пластов в призабойной зоне и портативный образец десорбометра и апробировать его в шахтных условиях.

Идея работы состоит в применении зависимостей десорбционной характеристики угольного пласта для учета потерь объема свободной и адсорбированной фаз метана при расконсервации поровой системы угля.

Объект исследования – призабойные зоны угольных пластов, отбитый уголь и буровой штыб.

Предмет исследования – процессы десорбции метана из образцов различных угольных фракций в малых накопительных емкостях.

Методы исследования. В работе применен комплексный метод исследований, включающий анализ научных основ и методических особенностей отечественных и зарубежных способов определения метаноносности угольных пластов, теоретические исследования механизма истечения газа из угольных частиц в ограниченный объем с использованием представлений о блоковой структуре угля. Лабораторные и шахтные исследования способа для измерения давления и метаноносности угольного пласта.

Основные научные положения, которые выносятся на защиту:

1. Давление газа, накапливающегося при его истечении из угольных частиц отторгнутых от массива и помещенных в накопительный контейнер, прямо пропорционально давлению газа, содержащегося в неразрушенном угольном пласте, пористости угля, объему угольной фракции и корню квадратному из параметра, учитывающего соотношения времени отбора фракций до их герметизации в контейнере и времени измерения процесса десорбции, и обратно пропорционально объему контейнера.

2. Давление и метаноносность в угольном пласте определяются интенсивностью диффузионного потока метана из угольной фракции размером 0,4-0,5 мм в накопительный сосуд объемом 300-400 см3 в течение 15-20 мин и рассчитываются на основе учета изменения зависимости интенсивностей сорбции и десорбции метана от равновесного давления.

Научная новизна полученных результатов:

1. Впервые теоретически установлено, что степень изменения давления газа, десорбирующегося из угольных частиц, отторгнутых от массива в замкнутый объем, зависит от давления газа в угольном массиве, пористости угля, степени заполнения углем объема контейнера и времени, затраченного на отбор проб и времени накопления газа.

2. Результаты одновременного учета фильтрационных и диффузионных потоков для проб, извлеченных из угольного массива, и зависимости интенсивности сорбционных и десорбционных процессов от величины равновесного давления из аналогичных фракций, позволило усовершенствовать параметры способа определения давления и метаноносности в угольном пласте, учитывающий потерю метана от момента отбора проб до момента герметизации в измерительном приборе.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций работы подтверждаются:

- корректностью поставленных задач, применением фундаментальных положений физики твердого тела и теории массопереноса при разработке математической модели, описывающей процесс десорбции газа из фракции угля;

- соответствием результатов теоретических исследований и экспериментальных данных по кинетике фильтрации и диффузии метана в замкнутый объем;

- удовлетворительной сходимостью результатов лабораторных и шахтных экспериментальных исследований по определению давления и метаноносности в угольных пластах. Расхождение результатов, которые оценивались по методике, разработанной в МакНИИ для определения метаноемкости угля после взрывных работ, не превышало 15%.

Научное значение работы заключается в установлении закономерностей десорбции метана из угля разных фракций, определяющих его давление в призабойной зоне и метаноносность в замкнутом объеме, что позволило установить параметры способа оценки метаноносности угольных пластов в призабойной зоне.

Практическое значение полученных результатов:

- разработаны методики проведения лабораторных и шахтных экспериментальных исследований и промышленных испытаний способа оценки метаноносности угольных пластов в призабойной зоне, а так же методика разработки десорбционных характеристик угольных пластов;

- разработаны способ оценки метаноносности угольных пластов в призабойной зоне и портативный образец десорбометра;

- параметры разработанного способа вошли в отраслевой стандарт СОУ 10.1.2647077.001.2012 «Правила определения газоносности угольных пластов и давления метана измерителем кинетики массопереноса» для корректировки допустимой нагрузки на очистной забой по газовому фактору и контроля эффективности противовыбросных мероприятий.

Реализация результатов работы. Разработанный способ оценки метаноносности угольных пластов в призабойной зоне вошел в отраслевой стандарт СОУ 10.1.2647077.001.2012 и внедрен на 5 угольных предприятиях в соответствии с разработанными десорбционными характеристиками: «Шахта Вергелевская», «Шахта Алмазная», «Шахта Горская», «Шахта им. А.И. Гаевого», «Шахта им. XIX съезда КПСС». Ожидаемый экономический эффект от применения способа может составить более 350,0 тыс. грн. в год, в зависимости от экономической ситуации на каждом предприятии.

Апробация результатов работы. Основные положения работы докладывались, обсуждались и получили одобрение на научных семинарах и заседаниях Ученого совета ИФГП НАН Украины и на конференциях: XIX-XXII Междунар. науч. шк. им. акад. С.А. Христиановича «Деформирование и разрушение материалов с дефектами, и динамические явления в горных породах и выработках» (Алушта 2009-2012г.).

Публикации. По результатам исследований опубликовано 11 научных работ, в том числе 6 статей в специализированных изданиях, утвержденных ВАК Украины, 4 – в материалах конференций, один патент на изобретение.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти разделов, выводов, заключения, приложений на 171 страницах машинописного текста, в том числе 51 рисунка, 22 таблиц, списка литературных источников из 115 наименований и 13 приложений на 18 страницах.

# ВЫВОДЫ

Диссертация является законченной научно-исследовательской работой в области геотехнической и горной механики, в которой решена актуальная научная задача обоснования и разработки параметров способа и портативного устройства для повышения достоверности и возможности экспресс-метода определения метаноносности угольных пластов в призабойной зоне, что позволило разработать способ оценки метаноносности угольных пластов в призабойной зоне, вошедший в отраслевой нормативный документ СОУ 10.1.2647077.001.2012 «Правила определения газоносности угольных пластов и давления метана измерителем кинетики массопереноса» для корректировки допустимой нагрузки на очистной забой по газовому фактору и контроля эффективности противовыбросных мероприятий.

Основные научные результаты и выводы, полученные при выполнении работы заключаются в следующем:

1. Выполнен анализ существующих методов диагностики метаноносности угольных пластов, применяющихся в шахтных условиях. Показано, что используемые методики и средства измерения не обеспечивают учет потери свободной фазы метана, которая может составлять до 30% природной газоносности.

2. Обоснована физическая модель истечения метана из предварительно газонасыщенных угольных фракций и фракций, извлеченных из угольного пласта в объем герметичной камеры, с учетом размеров и объема фракции угля, объема камеры и давление метана в ней, а также времени от момента извлечения до момента герметизации и продолжительность измерения. Полученные и проанализированные результаты дали возможность обосновать оптимальные параметры измерительного устройства, исключающие потерю свободной фазы метана.

3. Проведены лабораторные исследования процесса десорбции метана и угольных фракций размером 0,4-2,5 мм. Установлено, что оптимальным размером фракции угля, дающим достоверную информацию  о содержании метана в его микроблоках, являются гранулы размером 0,4-0,5 мм.

4. На базе установленных параметров, характеризующих процессы десорбции метана из угля, усовершенствованы параметры способа предварительной диагностики угольных пластов, позволяющие по давлению метана, десорбирующегося из угольных проб в шахтных условиях; определять фактическую метаноносность пласта.

5. Установлено, что давление газа, накапливающегося при его истечении из угольных частиц, отторгнутых от массива, помещенных в накопительный контейнер, прямо пропорционально давлению газа, содержащегося в неразрушенном угольном пласте, пористости угля, объему угольной фракции и корню квадратному из параметра, учитывающего соотношения времени отбора фракций до их герметизации в контейнере и времени измерения процесса десорбции, и обратно пропорционально объему контейнера.

6. Установлено, что давление и метаноносность в призабойной зоне угольного пласта определяются интенсивностью диффузионного потока метана из угольной фракции размером 0,4-0,5 мм в накопительный сосуд объемом 300-400 см3 в течение 15-20 мин и рассчитываются на основе учета изменения зависимости интенсивностей сорбции и десорбции метана от равновесного давления.

7. Апробирована методика составления десорбционной характеристики угольного пласта.

8. На основе экспериментальных и приемочных исследований в условиях пласта h6' - «Смоляниновский» «Шахта им. А.А. Скочинского» ГП «ДУЭК» установлено, что разработанный измеритель ДС-03 дает достоверную информацию о фактической метаноносности призабойной зоны угольного пласта. При этом затраты времени на выполнение полного цикла измерения не превышают 25-30 мин.

9. Результаты исследования параметров способа оценки метаноносности в призабойной зоне угольных пластов вошли в отраслевой нормативный документ СОУ 10.1.2647077.001.2012 «Правила определения газоносности угольных пластов и давления метана измерителем кинетики массопереноса» для корректировки допустимой нагрузки на очистной забой по газовому фактору и контроля эффективности противовыбросных мероприятий и получен ожидаемый экономический эффект в размере более 350 тыс. грн. в год.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Малышев Ю.Н. Фундаментально прикладные методы решения проблемы метана угольных пластов / Малышев Ю.Н., Трубецкой К.Н., Айруни А.Т. - М.: изд-во Академии горных наук, 2000. — 519 с.

2. Рубан А.Д. Метан в шахтах и рудниках России: прогноз, извлечение и использование / А.Д. Рубан, B.C. Забурдяев, Г.С Забурдяев и др. - М.: ИПКОН РАН, 2006. - 312 с.

3. Пучков Л.А. Эффективное решение проблемы метанобезопасности угольных шахт России - безотлагательная задача сегодняшнего дня / Л.А. Пучков, С.В. Сластунов // Уголь. - 2006. - № 12. – С. 24-28.

4. Пучков Л.А. Концептуальные подходы к обеспечению метанобезопасности угольных шахт России и СНГ на 2007-2010 гг. / Л.А. Пучков, С.В. Сластунов, Н.О. Каледина и др. // Метан: Сб. научн. трудов по материалам симпозиума «Неделя горняка-2007». Отдельный выпуск Горного информационно-аналитического бюллетеня. - 2007. - № ОВ 13. - М.: Изд-во «Мир горной книги», 2007. - С. 9-36.

5. Пучков Л.А. Метанобезопасность — актуальная задача подземной угледобычи. Реальные пути решения основных проблем угольного метана / Л.А. Пучков, С.В. Сластунов // Аэрологическая безопасность горных предприятий: Сб. научн. трудов по материалам симпозиума «Неделя горняка-2005». Тематическое приложение «Аэрология» Горного информационно-аналитического бюллетеня. — М.: Изд-во «Мир горной книги», 2005. - С. 17-29.

6. Пучков Л.А. Проблема метана в современном горном производстве / Л.А. Пучков // Сб. научн. трудов МГГУ к 70-летию проф. Н.В. Ножкина. - М.: МГГУ, 1999. – С. 5-13.

7. Ножкин Н.В. Заблаговременная дегазация угольных месторождений / Ножкин Н.В. — М.: Недра, 1979. - 271 с.

8. Васючков Ю.Ф. Физико-химические способы дегазации угольных пластов / Васючков Ю.Ф. — М.: Недра, 1986. - 255 с.

9. Сластунов С.В. Проблемы угольного метана и их технологические решения / С.В. Сластунов // Сб. научн. трудов МГГУ к 70-летию проф. Н.В. Ножкина. - М.: МГГУ, 1999. – С. 50-61.

10. Малышев Ю.Н. Физико-химические процессы при добыче полезных ископаемых и их влияние на состояние окружающей среды / Малышев Ю.Н., Айруни А.Т., Куликова Е.О. - М.: изд-во Академии горных наук, 2002. — 270 с.

11. Климов С.Л. Энергосбережение и проблемы экологической безопасности в угольной промышленности России / С.Л. Климов, Д.Г. Закиров - М.: изд-во Академии горных наук, 2001. - 271 с.

12. Рубан А.Д. Метановая опасность и проблемы дегазации угольных шахт / А.Д. Рубан, B.C. Забурдяев // Горный вестник. —1997. — № 3. - С. 79-85.

13. Проблемы разработки метаноносных пластов в Кузнецком угольном бассейне / [Малышев Ю.Н., Худин Ю.Л., Васильчук М.П. и др.] — М.: изд-во Академии горных наук, 1997. - 463 с.

14. Метан в угольных пластах / [А.А. Скочинский, В.В. Ходот, В.Г. Гмошинский и др.] Под общей ред. А.А. Скочинского и В.В. Ходота. - М.: Углетехиздат, 1958. - 256 с.

15. Айруни А.Т. Прогнозирование и предотвращение газодинамических явлений в угольных шахтах / Айруни А.Т. - М.: Наука, 1987. - 310 с.

16. Методы прогноза и способы предотвращения выбросов газа, угля и породы / [Ю.Н. Малышев, А.Т. Айруни, Ю.Л. Худин и др.] - М.: Недра, 1995. - 352 с.

17. Айруни А.Т. Теория и практика борьбы с рудничными газами на больших глубинах / Айруни А.Т. - М.: Недра, 1981.-335 с.

18. Ярунин С.А. Поинтервальное гидродинамическое воздействие на углепородный массив через скважину с горизонтальным окончанием ствола / С.А. Ярунин, А.С. Лукаш // Сб. научн. трудов MII к 70-летию проф. Н.В. Ножкина. -М.: МГГУ, 1999. - С. 191-198.

19. Ушаков В.К. Детерминированная и стохастическая динамика шахтных вентиляционных систем / Ушаков В.К. // Сб. научн. трудов МГГУ к 70-летию проф. Н.В. Ножкина. - М.:МГГУ, 1999.-С. 237-241.

20. Аэрология горных предприятий / [К.З. Ушаков, А.С. Бурчаков, Л.А. Пучков и др.] Под ред. К.З. Ушакова. Уч. для вузов. Изд. 3-е. - М.: Недра, 1987. - 421 с.

21. Клебанов Ф.С. Аэродинамическое управление газовым режимом в шахтных вентиляционных сетях / Клебанов Ф.С. — М.: Наука, 1973. - 136 с.

22. Костарев А.П. Взрывы метана и пыли на шахтах и меры по их предупреждению: Обзор / Костарев А.П. - М.: ЦНИЭИуголь, 1989. - 48 с.

23. Козел К.К. Влияние расстояний между разрывными нарушениями на производительность механизированных комплексов / К.К. Козел, В.Л. Середюк // Уголь. - 1991. -№ 9.-С. 54-56.

24. Фрумкин Р.А. Комплексное прогнозирование условий ведения горных работ на шахтах Донецкого бассейна. Дисс. на соиск. учен. степ. докт. техн. наук в форме научного доклада / Фрумкин Р.А. - М.: МГИ, 1989. - 37 с.

25. Фрумкин Р.А. Оценка достоверности прогнозов условий разработки пластов / Р.А. Фрумкин, В.Н. Окалелов // Уголь Украины. - 1983. - № 9. — С. 43-44.

26. Мясников А.А. Предупреждение взрывов газа и пыли в угольных шахтах / Мясников А.А., Старков С.П., Чикунов В.И. - М.: Недра, 1985. - 205 с.

27. Петросян А.Э. Газовыделение в зонах тектонических нарушений / А.Э. Петросян, Т.Н. Калякина // Научные сообщения ИГД им. А.А. Скочинского. Выпуск 170. Вопросы аэрологии и борьбы с пылью на угольных шахтах и разрезах. — М.: ИГД им. А. А. Скочинского, 1978. - С. 3-9.

28. Ушаков К.З. Газовая динамика угольных шахт / Ушаков К.З. - М.: Недра, 1984. - 248 с.

29. Бодня Г.В. Особенности тектонических зон, опасных по внезапным выбросам угля и газа / Г.В. Бодня // Научные сообщения ИГД им. А.А. Скочинского. Выпуск 157. Вопросы вентиляции и борьбы с газом и внезапными выбросами в угольных шахтах. - М.: ИГД им. А.А. Скочинского, 1977. - С. 88-92.

30. Назаренко А.П. Разработка газоносных пластов, склонных к внезапным выбросам / А.П. Назаренко, А.Е. Жуков, В.В. Канин // Безопасность труда в промышленности. -1984.-№5.-С. 55-57.

31. Мурич А.Т. Новые проблемы в обеспечении безопасных условий труда в глубоких шахтах / А.Т. Мурич, М.Я. Худяков // Уголь Украины. — 1989. - № 2. — С. 34-35

32. Курносов А.Т. Механизм разрушения выбросоопасного массива при образовании шпуров в очистном забое с использованием вибрации / А.Т. Курносов, К.К. Софийский, А.С. Курносов // Деформирование и разрушение материалов с дефектами и динамические явления в горных породах и выработках: Матер. XIII Межд. научи, школы. - Симферополь, Таврический нац. ун-т, 2003.-С. 73-75.

33. Николин В.И. О предотвращении выбросоопасности высоконапорным гидравлическим агрегатом КБГ / В.И. Николин, С/В. Подкопаев, А.А. Василец и др. // Деформирование и разрушение материалов с дефектами и динамические явления в горных породах и выработках: Материалы ХШ Межд. научн. школы им. акад. С.А. Христиановича. Алушта, 15-21 сентября 2003 г. — Симферополь, Таврический нац. ун-т, 2003. - С. 110-112.

34. Ольховиченко А.Е. Прогноз выбросоопасности в глубоких шахтах Донбасса / А.Е. Ольховиченко, Я.Н. Бойко, Ю.А. Зеленский // Безопасность труда в промышленности. - 1981. -№1.-С. 45-46.

35. Ярцев В.А. Дробление угля при внезапном выбросе и сбросе давления газа / В.А. Ярцев //Уголь. – 1953 - №5. – С.12-15.

36. Кравченко В.С. К вопросу о природе и механизме внезапных выбросов угля и газа / В.С. Кравченко //Изв. АН СССР, ОТН. – 1955. - №6. – С.101-108.

37. Янас X. Определение газоносности угля в забое при помощи десорбометра / X. Янас // Глюкауф, - 1976, - № 20, - С. 12-15.

38. Желтов Ю.П. О фильтрации газа в трещиноватых породах / Ю.П. Желтов, П.П. Золотарев // ПМТФ, - 1962. - № 5, - С. 135-139.

39. Тимофеев Д.П. Об активированной кнудсеновской диффузии / Д.П. Тимофеев, Н.А. Нечаева // В кн.: Основные проблемы теории физической адсорбции. Труды I Всесоюзной конференции по теоретическим вопросам адсорбции. - М.: Наука, - 1970, - С.437-443.

40. Айруни А.Т. Аппаратура для регистрации быстропротекающих процессов изменения концентрации метана / А.Т. Айруни, М.Г. Гусев, В.Н. Медведев // Безопасность труда в промышленности. – 1984. – № 7. – С. 35-37.

41. Голинько В.И. Исследование процесса окисления метана в термокаталитических датчиках / В.И. Голинько, В.В. Белоножко // Науковий вісник НГУ. – 2003. – № 7. – С. 62-65.

42. Карпов Е.Ф. Автоматическая  газовая защита и контроль рудничной атмосферы / Карпов Е.Ф., Биренберг И.Э., Басовский Б.И. – М.: Недра, 1984. – 285 с.

43. Приборы шахтные газоаналитические. Общие технические требования, методы испытания: ГОСТ-24032-80. – М.: Госстандарт, 1980. – 34 с.

44. Лидин Г.Д. Газообильность каменноугольных шахт СССР: Комплекс. освоение газоносных угольных месторождений / Г.Д. Лидин, А.Т. Айруни – М.: Наука, 1990 – 213 c.

45. Горная энциклопедия: В 5 т./ [Гл. ред. Е.А. Козловский] — М.: Сов. энцикл., 1984—1991.

46. Способы вскрытия, подготовки и системы разработки шахтных полей / [Б.Ф. Братченко, М.И. Устинов, Л.Н. Гапанович и др.] – М.: Недра, 1983. – 487 с.

47. Правила безпеки у вугільних шахтах. ДНАОП 1.1.30-1.01-00. – Київ, 2001. – 495 с.

48. Правила технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт: УДК 622.33.012.2 (083.96) – М.: Недра, 1976. – 303 с.

49. Бобров И.В. Внезапные выбросы угля и газа на шахтах / Бобров И.В., Кричевский Р.М., Михайлов В.И. – М.: Углетехиздат, 1954. – 514с.

50. Бобров И.В. Борьба с внезапными выбросами угля и газа / Бобров И.В., Кричевский Р.М. – Киев: Техника, 1964 – 328с.

51. Горное дело: Энциклопедический справочник. Том 4. // [Под ред. А.А. Скочинского]. – М.: Углеиздат, 1959 – 376с.

52. Николин В.И. Разработка выбросоопасных пластов на глубоких шахтах / Николин В.И. – Донецк.: Донбасс. 1976. – 182с.

53. Минеев C.П. Свойства газонасыщенного угля / C.П. Минеев. – Днепропетровск: НГУ. 2009. – 220 с.

54. Руководство по определению сорбционной метаноемкости природного угля объемным методом с применением промежуточных емкостей для сжатого газа на установке ЯМР им. А.А. Скочинского. – М.: ИГД им. А.Д. Скочинского, 1977. – 28с.

55. Скляров П.А. Определение метаноносности угольных пластов расчетным методом / П.А. Скляров, Р.М. Кривицкая, Г.В. Струковская // Уголь Украины - 1982. - №7 – С.37-39.

56. Сергеев И.В. Методика определения природного газового давления в угольных пластах. Краткий научный отчет / И.В. Сергеев. В.Г. Рыжков. – М. ИГД, им. А.А. Скотинского, 1963.– 106 c.

57. "Методы замера давления газа в угольных пластах". Тезисы докладов. - М. ИГД им. А.А. Скочинского, 1967, .105c.

58. Фертельмейстер Я.И. Определение давления газа в призабойной части пласта. / Я.И. Фертельмейстер.// - Макеевка. Бюл. МакНИИ, - 1958, - № 8. – с. 42-56

59. Храменков В.Г. Бурение геологоразведочных скважин: учебное пособие / В.Г. Храменков, В.И. Брылин; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. – 243с.

60. Пономарев П.П. Технические средства и технологии отбора керна высокого качества при скважин / Пономарев П.П., Каулин В.А., Власюк В.И. – М. ООО «Геоинформцентр», - 2003. – 116 с.

61. Михайлова Н.Д. Техническое проектирование колонкового бурения / Михайлова Н.Д. – М.: Недра, 1985. – 200 с.

62. Пономарев И.И. Отбор керна при колонковом геологоразведочном бурении / И.И. Пономарев, В.А. Каулин – Л.: Недра, 1989. – 256 с.

63. Труфанов В.Н. Методика прогнозирования метанообильных зон углегазовых месторождений Восточного Донбасса / В.Н. Труфанов, М.И. Гамов, В.Г. Рылов, А.В. Труфанов // Материалы симпозиума «Неделя горняка ». М.: МГГУ. - 2001. - С. 106-118.

64. Соколов В.А. Методика и результаты газовых, геохимических и нефтегазопоисковых работ / В.А. Соколов, Г.Г. Григорьев. - М.: Госгоптехиздаг, 1962. - 402 с.

65. Соколов В.А. Геохимия газов земной коры и атмосферы / Соколов В.А. - М., "Недра", 1966. - 320 с.

66. Инструкция по определению и прогнозу газоносности угольных пластов и вмещающих пород при геологоразведочных работах М.: Недра, 1977. – 96 с.

67. Патент России № 2019706, МКИЕ 21 F 5/00. Способ определения выбросоопасных зон и газоносности угольных пластов в призабойной зоне / Радченко С.А., Матвиенко Н.Г. опуб. 15.09.1994, бюлетень № 17.

68. А.С. № 1096375 СССР. МКИЕ 21 5/00. Способ определения выбросоопасных зон угольного пласта / Эттингер И.Л., Радченко С.А., Горбунов И.А., Дорофеев Д.И., Шульман Н.В., Ковалева И.Б. - Опубл. 8.02.1984, Б. И. № 21.

69. Охга К. Определение газоносности угольных пластов вокруг выработок с помощью нового прибора и метода / К. Охга, К. Хигучи // Труды 24 Международной конференции научно-исследовательских институтов по безопасности работ в горной промышленности. — Донецк, 1991. - С. 219-228.

70. Петросян А.Э. Выделение метана в угольных шахтах / Петросян А.Э. - М: Наука, 1975, - 188 с.

71. Алексеев А.Д. Массоперенос метана в угле, обусловленный совместной фильтрацией и диффузией / А.Д. Алексеев, Э.П. Фельдман, Т.А. Василенко, А.Н. Молчанов, Н.А. Калугина // Физика и техника высоких давлений. – Донецк. 2004,−т.14 №3. − С. 107−119.

72. Алексеев А.Д. Кинетика и механизмы десорбции метана из угля / А.Д. Алексеев, В.А. Васильковский, Н.А. Калугина // Физико-технические проблемы горного производства. - Донецк. 2005. - Вып.8. - с.9-21.

73. Радиофизика в угольной промышленности / [Алексеев А.Д., Зайденварг В.У., Синолицкий В.В., Ульянова Е.В.] -М.: Недра, 1992, - 183 с.

74. Лейбензон Л.С. Движение природных жидкостей и газов в пористой среде. / Лейбензон Л.С. - М.-Л.: ОГИЗ, 1947, - 244 с.

75. Алексеев А.Д. Физика угля и горных пород / Алексеев А.Д. - Киев Наукова думка. – 394с.

76. Фельдман Э.П. Истечение метана из угля в замкнутый резервуар: роль явлений диффузии и фильтрации / Фельдман Э.П., Василенко Т.А., Калугина Н.А. // ФТВД. – 2006. - т. 16, № 2.- С. 9 -114.

77. Стариков Г.П. Обоснование способа и портативного устройства для прогноза газоносности углей в шахтах / Г.П. Стариков, Д.М. Житлёнок, Я.В. Шажко // Геотехническая механика: Межвед. сб. науч. тр. – Днепропетровск, 2012. – № 105. – С.64-69.

78. Винокурова Е.Б. Масс-спектрометрическое изучение газообразных продуктов десорбции ископаемых углей / Е.Б. Винокурова, И.А. Дмитриев // Химия твердого топлива. — 1979. -№1.- С. 26-28.

79. Эттингер И.Л. Внезапные выбросы угля и газа и структура угля / Эттингер И.Л. — М.: Наука, 1969.-160 с.

80. Патент России № 2016391, МКИ G 01 N 1/20 Устройство для отбора и исследования сыпучего груза / Радченко С.А., Матвиенко Н.Г., Никитин Ю.В. опуб. 15.07.1994, бюлетень №13.

81. Чернов О.И. К вопросу определения сорбционной газоемкости углей / О.И. Чернов, В.А. Вологодский, СП. Панасейко и др. // В кн.: Борьба с газом, внезапными выбросами и пожарами в угольных шахтах. Труды ВостНИИ, том 24. — Кемерово, 1975, с. 116-120.

82. Bond R.L. Nature / Bond R.L. - 1956, pp. 104-105.

83. Van Heeka K.H. Progress of coal science in the 20th century / K.H. Van Heeka // Fuel, V.79, - 2000, - №1. - pp. l-26.

84. Painter P.C. // Energy and Fuels / P.C. Painter, Y. Park, M. Sobkowiak, M.M. Colemman, // Fuel. -1990. - №4. - pр. 384-393.

85. Harpalani S. Estimations of changes in fracture porosity of coal with gas emission / S. Harpalani, G. Chen // Fuel, V. 74, - 1995, - №10. - pp. 1491-1498.

86. Ходот В.В. Внезапные выбросы угля и газа / Ходот В.В. – М.: ГНТИП, 1961. – 362 с.

87. Иванов Б.М. Механические и физико-химические свойства углей выбросоопасных пластов / Иванов Б.М., Фейт Г.Н., Яновская М.Ф. – М.: Наука, 1979. – 194 с.

88. Адсорбция и пористость //Труды IV Всесоюзной конференции по теоретическим вопросам адсорбции. – М.: Наука, 1976. – 357с.

89. Эттингер И.П. Газоносность ископаемых углей / Эттингер И.П. – М.: Недра, 1966. – 269 с.

90. Эттингер И.П. Физическая химия газоносного угольного пласта / Эттингер И.П. – М.: Недра, 1981. – 104с.

91. Алексеев А.Д. О распределении метана в каменном угле / А.Д. Алексеев, В.А. Васильковский, Я.В. Шажко // Физико-технические проблемы горного производства: Донецк.- 2006.-Вып. 10. - С. 29-38

92. Шажко Я.В. Экспрес-метод определения давления и количества метана в угольных пластах / Я.В. Шажко // Физико-технические проблемы горного производства. – Донецк, 2011. – № 14. – С. 60-67.

93. Лейбензон Л.С. Движение природных жидкостей и газов в пористой среде / Лейбензон Л.С. - М.-Л.: ОГИЗ, - 1947, - 244 с.

94. Васильковский В.А. Некоторые аспекты интерпретации кинетики десорбции метана из каменного угля / В.А. Васильковский, Е.В. Ульянова // Физико-технические проблемы горного производства. – Донецк: 2006, - № 9, - с. 56-61.

95. Эттингер И.Л. Распределение метана в порах ископаемых углей / И.Л. Эттингер, Н.В. Шульман – М.: Наука, 1975. – 112 с.

96. Борисенко А.А. Диспергирование углей при внезапных выбросах / Борисенко А.А. - М.: Недра – 1985. – 96с.

97. СОУ 10.1.2647077.001.2012 «Правила визначення газоносності вугільних пластів і тиску метану вимірником кінетики масопереносу»

98. Завражин В.В. Обоснование оптимальных параметров фракционного состава угля при измерении десорбометром газоносности угольного пласта / В.В. Завражин, Я.В. Шажко, Д.В. Мельников [и др.] // Физико-технические проблемы горного производства. – Донецк, 2012. – № 15. – С. 140-146.

99. Завражин В.В. Обоснование оптимального фракционного состава угля для определения давления и количества метана в угольных пластах / В.В. Завражин, Я.В. Шажко, Л.Д. Ожегова, [и др.]// Материалы XXII междунар. науч. изд.: «Деформирование и разрушение материалов с дефектами, и динамические явления в горных породах и выработках». – Симферополь-Алушта, 2012. – С. 383-385

100. Леше А. Ядерная индукция / Леше А. – М.: Иностранная литература, 1963. – 684с.

101. Эндрю Э.Р. Ядерный магнитный резонанс / Эндрю Э.Р. – М.: Издатинлит, 1957. – 208с.

102. Сместер Н.П. Основы теории магнитного резонанса / Сместер Н.П. – М.: Мир, 1967. – 324с.

103. Слоним И.Я. Ядерный магнитный резонанс в полимерах / И.Я. Слоним, А.Н. Любимов – М.: Наука, 1966. – 339с.

104. Керрингтон А. Магнитный резонанс и его применение в химии / А. Керрингтон, Э. Мак-Лечлан. Пер. с анг. к. х. н. И.Н. Марова под ред. д. х. н. А.Н. Ермакова - М.: Мир. – 1970. – 448с.

105. Уо Дж. Новые методы ЯМР в твердых телах / Уо Дж. – М.: Мир, 1978. – 1978. – 324с.

106. Фейт Г.Н. Рост изменения потенциальной энергии и прогноз выбросоопасности угольных пластов на больших глубинах / Г.Н. Фейт, О.Н. Малинникова // Внезапные выбросы угля и газа, рудничная аэрология: Научн. сообщ. – М.: ИГД им. А.А. Скочинского, 1990. – С. 23 – 28.

107. Обработка выбросоопасных пластов водным раствором ПАВ / [Алексеев А.Д., Стариков Г.П., Малюга М.Г., Аносов О.С.] – К.:  Тэхника, 1988. – 84с.

108. Алексеев А.Д. Обоснование методики определения количества и фазового состояния метана в углях методом ЯМР / А.Д. Алексеев, Г.П. Стариков, Василенко Т.А. и др. //Вести горного института. - №1. – 2005. – С.

109. Лазаров Л. Структура и реакции углей / Л. Лазаров, Г. Ангелов - София: Изд-во Болгарской академии наук, 1990. – 231с.

110. Стариков Г.П. Шахтные исследования десорбометра ДС-03 / Стариков Г.П., Кравченко А.В., Ожегова Л.Д., Шажко Я.В. // XIX Деформирование и разрушение материалов с дефектами, и динамические явления в горных породах и выработках: Материалы междунар. научн.изк.- Симферополь, - 2009.- С.

111. Патент № 96884 UA, МПК (2011.01) Е21 F5/00. Пристрій для виміру тиску й газоємності вугільного пласта / А.Д. Алєксєєв, В.О. Васильковский, Г.П. Старіков, и др. - Власник Інститут фізики гірничих процесів НАН України. – Заявл. 06.12.2010. – Опубл. 25.06.2011. – Бюл. №12.

112. Завражин В.В. Методические основы определения коэффициента массопереноса метана в угле / В.В. Завражин, Л.Д. Ожегова, Я.В. Шажко [и др.] // Материалы XX междунар. науч. изд.: «Деформирование и разрушение материалов с дефектами, и динамические явления в горных породах и выработках». – Симферополь-Алушта, 2010. – С. 125-127.

113. Завражин В.В. Шахтный метод определения давления и количества метана в угле / В.В. Завражин, Л.Д. Ожегова, Г.П. Стариков, Д.В. Мельников, Я.В. Шажко // Материалы XXI междунар. науч. изд.: «Деформирование и разрушение материалов с дефектами, и динамические явления в горных породах и выработках». – Симферополь-Алушта, 2011. – С. 133-135.

114. Стариков Г.П. Применение интегральной десорбометрии для диагностики параметров массопереноса метана в угле / Г.П. Стариков, И.Г. Старикова, Я.В. Шажко [и др.] // Физико-технические проблемы горного производства. – Донецк, 2010. – № 13. – С. 66-73.

115. Гринев В.Г. Развитие интегральной десорбометрии на основе исследования фазовых состояний метана / В.Г. Гринев, В.А. Васильковский, Г.П. Стариков, Я.В. Шажко // Межведомственный сборник научных трудов: «Геотехническая механика». – Днепропетровск, 2010. – Вып. 87. – С.199-203.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html