mДля заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

# МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Державна наукова установа

«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ПОГОРІЛОГО»

# На правах рукопису

### ЗОРА ВАЛЕНТИНА БОРИСІВНА

УДК 631.227.2

ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РОЗДІЛЬНОГО ГОДУВАННЯ РІЗНОСТАТЕВИХ ГРУП БАТЬКІВСЬКОГО ПОГОЛІВ'Я КУРЕЙ ЗА ЇХ КЛІТКОВОГО УТРИМАННЯ

05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник:

доктор технічних наук, професор,

член-кореспондент НААН України

Кравчук Володимир Іванович

## Дослідницьке - 2013

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………..........6

РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РОЗДІЛЬНОГО

ГОДУВАННЯ БАТЬКІВСЬКОГО ПОГОЛІВ’Я КУРЕЙ………………15

  - Зоотехнічні особливості технологій утримання та роздільної

годівлі батьківського поголів’я курей……………………………......15

  - Напрямки розвитку обладнання вітчизняних і зарубіжних

виробників для забезпечення виконання технологічних

операцій утримання і годування батьківського поголів´я курей…...23

  - Аналіз наукових досліджень технологічного процесу кормороздачі…………………………...................................................41

  - Висновки та завдання досліджень…………………………………...50

РОЗДІЛ 2 ОБГРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РОЗРОБЛЮВАНОГО ОБЛАДНАННЯ З

СИСТЕМОЮ РОЗДІЛЬНОГО ГОДУВАННЯ РІЗНОСТАТЕВИХ

ГРУП КУРЕЙ БАТЬКІВСЬКОГО ПОГОЛІВ’Я  ……………................51

2.1 Розроблення абстрактно-логічної моделі та конструкційно-технологічної схеми обладнання системи роздільного годування батьківського поголів'я курей за їх кліткового утримання.................51

2.2 Обґрунтування та методика визначення конструкційно-технологічних параметрів кліткового обладнання системи

роздільнго годування різностатевих груп батьківського

поголів’я курей……................................................................................56

2.2.1 Вихідні умови для розрахунків конструкційно-

технологічних параметрів обладнання……………………………...57

2.2.2 Обґрунтування та визначення параметрів кліткової

батареї для застосування технології роздільної

годівлі різних статевих груп курей ……………………………...60

2.2.2.1 Зони годівлі птиці в клітці та міжпруткова………………..

відстань у цих зонах………………………………………………60

2.2.2.2  Висота розміщення годівниці для півнів……………….64

2.2.3 Методика визначення конструкційно-технологічних

параметрів обладнання для зберігання і завантаження корму……66

2.2.3.1 Бункер для зберігання корму……………………………..66

2.2.3.2 Транспортер для завантаження корму…………………...67

2.2.4 Обгрунтування базових параметрів мобільного

кормороздавача………………………………………………………69

- 2.2.4.1 Бункери мобільного кормороздавача……………………70

2.2.4.2 Швидкість переміщення мобільного кормороздавача….72

2.2.4.3 Дозатори……………………………………………….…...72

2.3 Теоретичні дослідження процесу витікання корму з бункера

та параметрів мобільного кормороздавача з пасивним дозатором…76

2.3.1 Вихідні передумови до дослідження процесу витікання

корму…………………………………………………………………76

2.3.1.1 Форма і розрахункові параметри кормороздавача………76

2.3.1.2 Властивості сипучих кормів……………………………….79

2.3.1.3 Про види витікання сипучого корму в бункері…………..81

2.3.2 Закономірності витікання корму із щілинного бункера

трапецеєподібної форми за умови вільного його витікання….83

2.3.3 Умови працездатності досліджуваного обладнання з

пасивним дозатором………………………………………………. 86

2.3.4 Теоретичні обгрунтування параметрів мобільного

кормороздавача з пасивним дозатором…………………………...88

2.4 Розроблення програмного забезпечення розрахунку базових

параметрів обладнання за методикою їх визначення .......................90

2.5 Висновки до розділу………………………………………………….97

РОЗДІЛ 3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ

РОЗДІЛЬНОЇ ГОДІВЛІ БАТЬКІВСЬКОГО ПОГОЛІВ’Я КУРЕЙ

НА БАЗІ МОБІЛЬНОГО КОРМОРОЗДАВАЧА З ПАСИВНИМ ДОЗАТОРОМ…………………………………………………................100

3.1 Програма і методика експериментальних досліджень…..………100

3.2 Опис експериментальної установки ……………………………….107

3.3 Перевірка базових параметрів кліткової батареї

розроблюваного обладнання з біологічним об´єктом …………...113

3.4 Дослідження впливу властивостей корму та

конструкційних і режимних параметрів обладнання на

процес роздавання корму……………………………………….....116

3.4.1 Проведення досліджень за класичним методом ……………….118

3.4.2 Багатофакторний експеримент …………………………….........130

3.4.3 Порівняння теоретичних та експериментальних

результатів досліджень……………………………………………134

3.5 Задача узгодження параметрів дозаторів бункерів

мобільного кормороздавача …………………………………........135

3.6 Висновки до розділу……………..…………………………………..137

# РОЗДІЛ 4 ВИРОБНИЧА ПЕРЕВІРКА ТА ЕКОНОМІЧНА

# ОЦІНКА РОЗРОБЛЕНОГО ОБЛАДНАННЯ………………………….140

# 4.1 Програма і методика проведення виробничих випробувань……140

4.2 Результати виробничих випробувань……………………………..146

4.3 Техніко-економічна оцінка розробленого обладнання…………..158

4.4 Порівняльна економічна оцінка…………………………………...162

4.4.1 Методика техніко-економічної порівняльної оцінки обладнання для роздільного годування різностатевих груп курей…………………………………….…………………….…...163

4.5 Висновки до розділу……………………………………………….169

РОЗДІЛ 5 ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ………………….171

5.1 Вихідні вимоги на обладнання кліткове для утримання  батьківського поголів’я курей з роздільним годуванням

різних статевих груп птиці……………………………………….171

5.2 Методика і програмне забезпечення визначення базових  …………  параметрів розробленого обладнання…………………………...174

5.3 Методика випробувань промислового обладнання за СОУ

«Техніка сільськогосподарська. Комплекти обладнання для……... утримання птиці. Методи випробувань»……………………......175

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………….177

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………………..180

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………….201

ВСТУП

Технічне переоснащення птахівництва на основі застосування високо-ефективних комплексів машин є одним з важливих і необхідних чинників подальшого його розвитку.

Галузь птахівництва має гарні перспективи з огляду на відносно вигідний, в порівнянні з іншими видами тваринницької продукції, коефіцієнт конверсії корму та легку відновлюваність поголів’я. Розвитку галузі сприяє і низьке забезпечення білком тваринного походження значної кількості населення планети [1].

В Україні останнім часом відбувається відновлення птахівництва на новій, сучасній техніко-технологічній основі, що поряд з розвитком різних галузей тваринництва є запорукою наповнення ринку продукцією і забезпечення продовольчої безпеки держави [2].

Під впливом нової техніки відбувається вдосконалення організаційно-технологічних основ виробництва продукції (підвищується концентрація виробництва, вносяться принципово нові зміни в способи утримання і годування птиці), технології виконання процесів підготовки та роздавання кормів, балансування кормових раціонів відповідно до їх фізіологічних потреб, рівномірності роздавання корму. В результаті поліпшується і підвищується використання продуктивного (генетичного) потенціалу птиці, зростають економічні показники виробництва, зокрема продуктивність праці, знижуються витрати ресурсів на отримання продукції, обслуговування тварин, виконання технологічних процесів, покращується якість продукції, скорочуються витрати і нераціональне використання сировини і матеріалів [3].

Відомо, що успішність функціонування сучасних птахофабрик і птахоферм у великій мірі залежить від створення умов для утримання і годівлі курей батьківського стада. В структурі промислового стада батьківське поголів’я становить близько 10 % [4], але від якості його формування, організації утримання, годівлі птиці різних статевих груп залежить ефективність виробництва продукції.

Провідні зарубіжні фірми «Шпехт», «Меллер», «Салмет» і «Біг Дачмен» виготовляють кліткове обладнання з роздільним годуванням курок і півнів з штучним осіменінням, за якого різні статеві групи птиці знаходяться в сусідніх батареях, або в сусідніх пташниках, або на різних ярусах батареї [5]. Птахівники ідуть на великі затрати праці, щоб отримати інкубаційні яйця високої якості.

Наявне кліткове обладнання для утримання батьківського поголів'я курей разом має систему лише для спільного годування курок і півнів.

Зокрема, відоме вітчизняне обладнання виробництва ПАТ «Завод «Ніжинсільмаш», має єдину систему для спільного годування курок і півнів, а процес годування батьківського поголів'я курей-несучок відрізняється від процесу годування промислового стада курей-несучок лише розділенням зон годування. ТОВ «ВО Техна» для підгодовування півнів застосовує причіпні годівниці, але цей процес − немеханізований. Як показав досвід випробувань цього обладнання в експлуатаційних умовах, господарі причіпними годівницями не користуються, через незручність, неточність виконання робіт та великі затрати праці [6].

Проте нехтувати цим процесом не можна, бо кормовий раціон півнів суттєво відрізняється від раціону курей: у півнів значно вища потреба в ретинолі та токоферолі і менша − в кальції. Роздільне і повноцінне годування птиці забезпечує одержання високого рівня продуктивності, сприяє збереженню і поліпшенню кросових якостей птиці. Роздільне годування має бути дозоване і передбачає зменшення витрат кормів [7] .

Актуальність теми.

Галузь птахівництва має гарні перспективи з огляду на відносно вигідний, в порівнянні з іншими видами тваринницької продукції, коефіцієнт конверсії корму та легку відновлюваність поголів’я. Розвитку галузі сприяє і низьке забезпечення білком тваринного походження значної кількості населення планети.

Успішність функціонування сучасних птахофабрик у великій мірі залежить від створення умов для утримання і годівлі курей батьківського стада. В структурі промислового стада батьківське поголів’я становить близько 10 %, але від якості його формування, організації утримання, годівлі птиці залежить ефективність виробництва продукції всього циклу (ремонтного молодняку, промислового і репродуктивного стада курей).

Застосування технології роздільної годівлі різних статевих груп курей дає можливість збалансувати кормовий раціон для птиці за всіма необхідними компонентами (вітамінами, мінералами, поживними речовинами та різними добавками), що впливає на якість інкубаційних яєць, і передбачає дозовану годівлю, під час якої, окрім інших переваг, зменшення витрат кормів. Тобто, ця технологія − ресурсоощадна.

В порівнянні з підлоговим способом утримання батьківського поголів′я курей, де вирішена проблема роздільного годування курей і півнів, використання кліткового обладнання надасть можливість ефективніше використовувати технологічну площу пташників, зменшити витрати енергії на створення мікроклімату та підвищити конкурентноспроможність вітчизняної продукції − інкубаційних яєць за рахунок покращення їх якості.

На двох міжнародних конференціях в Ставропольському краї (РСП) в     2006 році та в Алушті (ІП УААН) в 2007 році піднімалось питання про необхідність створення кліткового обладнання для утримання батьківського поголів’я курей з роздільним годуванням курей і півнів.

Все це вказує на доцільність проведення подальших наукових досліджень, спрямованих на підвищення ефективності виробництва інкубаційних яєць шляхом впровадження технології роздільного годування різностатевих груп батьківського поголів’я курей за їх утримання в клітковому обладнанні. Завдання це є актуальним, має важливе значення для виходу галузі на рівень конкурентоспроможності.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Основою для розроблення обладнання є аналіз птахівничого обладнання в Україні та за її межами, з врахуванням вимог, передбачених пріоритетним завданням «Державної цільової програми реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі на період до 2011 р.» затверджена Постановою      КМ України № 785 від 30 травня 2007 року.

Дисертаційна робота виконана у Державній науковій установі «Український науково-дослідний інститут прогнозування і випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого). Окремі дослідження увійшли складовою частиною науково-дослідницької роботи за темою «Дослідження обладнання для утримання батьківського поголів’я курей» (номер державної реєстрації 0110U002323), що виконувались відповідно до плану науково-дослідних робіт на 2009 -2010 рр. за проектом «Наукові засади розвитку технічної політики в агропромисловому комплексі» з напрямку «Дослідження, наукова експертиза та впровадження техніко-технологічних рішень для виробництва сільськогосподарської продукції».

Мета і задачі дослідження.

Мета роботи полягає в підвищенні ефективності використання кормів при застосуванні технології роздільного годування різностатевих груп батьківського поголів’я курей за їх кліткового утримання.

Завдання дослідження:

- визначити зоотехнічні особливості годівлі батьківського поголів’я курей, провести аналіз технологій і обладнання їх утримання та наукових досліджень процесу кормороздачі;

- розробити абстрактно-логічну модель системи роздільної годівлі та конструкційно-технологічну схему обладнання;

- обґрунтувати базові конструкційно-технологічні параметри кліткової батареї і обладнання системи кормороздачі та розробити методики їх визначення;

- провести теоретичні дослідження витікання корму з бункера та встановити закономірності цього процесу при пасивному дозуванні;

- розробити фізичну модель та провести експериментальні дослідження щодо впливу конструкційно-технологічних параметрів кліткової батареї, дозатора кормороздавача, режиму його роботи і властивостей технологічного матеріалу на процес роздавання корму та годівлі птиці для встановлення раціональних параметрів обладнання;

- провести виробничі випробування розробленого обладнання та оцінити економічну ефективність.

Об’єкт дослідження – технологічний процес та обладнання для роздільного годування різностатевих груп батьківського поголівʼя курей за їх кліткового утримання.

Предмет дослідження – закономірності впиву конструкційно-технологічних параметрів, режиму роботи обладнання і властивостей технологічного матеріалу на процес роздавання корму і роздільного годування різностатевих груп курей за їх кліткового утримання.

Методи дослідження.

Для вирішення поставлених завдань досліджень використано комплексний метод наукового пізнання на емпіричному, експериментально-теоретичному та теоретичному рівнях. На емпіричному рівні застосовувалися методи: спостереження, порівняння, вимірювання; на експериментально-теоретичному рівні – експеримент, аналіз, фізичне моделювання та логічний і гіпотетичний методи. В основу теоретичних досліджень покладено закони класичної механіки, математичні методи, положення теорії поля.

Розроблення програмного забезпечення для визначення параметрів обладнання проводилась із застосуванням комп’ютерної програми на мові програмування C# з використанням платформи .NET у середовищі програмування Microsoft Visual Studio 2010.

Експериментальні дослідження проведено за розробленими методиками на основі методів планування класичного та багатофакторного експерименту.

Фізичне моделювання технологічного процесу кормороздачі проведено з використанням оригінального фрагменту обладнання. Для обробки отриманих експериментальних даних використано методи математичної статистики, зокрема дисперсійний, кореляційний та регресивний аналізи. Для отримання графічної інтерпретації моделі використано прикладну комп’ютерну програму Маthcad.

Розробка програмного забезпечення для оброблення експериментальних даних та визначення показників економічної оцінки проводилась за допомогою програми Microsoft Excel.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

- обґрунтовано і розроблено новий спосіб та технічні засоби роздачі корму, які забезпечують впровадження технології роздільного годування різностатевих груп курей за їх кліткового утримання і підвищення ефективності використання кормів;

- для забезпечення умов роздільного годування різностатевих груп курей запропоновано абстрактно-логічну модель та узгоджено швидкість руху кормороздавача, параметрів його дозатора, екстер’єрні параметри різностатевих груп курей, параметрів кліткової батареї;

- вперше визначено раціональні параметри кліткової батареї для роздільної годівлі з врахуванням екстер’єрних параметрів різностатевих груп курей: міжпруткової відстані у клітці батареї в різних зонах годівлі, а також висоти розміщення годівниць для курок і півнів;

- удосконалено методики визначення параметрів конструкційно-технологічних параметрів обладнання системи роздачі кормів для роздільної годівлі та, з використанням спарених бункерів, об’ємів ярусних бункерів, погонної норми видачі корму для курей;

- розроблено математичну модель процесу роздавання корму, яка адекватно описує залежність погонної видачі корму від площі вихідного отвору дозатора, швидкості руху кормороздавача та модуля помелу корму;

- уточнено теоретичні залежності швидкості руху корму у бункері кормороздавача та погонної видачі корму за умов невільного його висипання (з пасивним дозатором).

Новизна технічних рішень, прийнятих під час розроблення обладнання, захищена патентами України на корисні моделі: № 32793 і № 34190.

Практичне значення одержаних результатів.

Одержані теоретичні та експериментальні результати досліджень використані під час розроблення дослідного зразка кліткового обладнання з роздільним годуванням батьківського поголів’я курей і мобільним бункерним кормороздавачем. Дослідний зразок пройшов виробничу перевірку.

За результатами досліджень розроблено вихідні вимоги на обладнання кліткове для утримання батьківського поголів’я курей з роздільним годуванням різних статевих груп птиці (реєстраційний № Вт 46.16.22.22-2010 від 30 грудня   2010 р.). Результати досліджень та вихідні вимоги передано до конструкторського відділу ПАТ «Завод «Ніжинсільмаш» для виробництва обладнання.

Передана у технічний та маркетинговий відділи заводу ПАТ «Завод «Ніжинсільмаш» (м. Ніжин) комп’ютерна програма для визначення базових техніко-технологічних показників нового обладнання.

За економічними розрахунками порівняльної оцінки з базовим обладнанням ОКБП для утримання батьківського поголів’я курей (16380 гол.) застосування розробленого обладнання, дозволяє отримати: річну економію корму – 44448 кг (ступінь зміни витрат – 5,24 %) і річний економічний ефект – 112749 грн. (в цінах станом на 1.11. 2012 р.).

Результати обґрунтувань параметрів обладнання та методика визначення (встановлені залежності) можуть використовуватись для розробки обладнання такого типу обладнання різних конструкцій.

Створення нового обладнання сприятиме покращенню всіх економічно значимих ознак: життєздатності птиці і її резистентності до захворювання, кількості інкубаційних яєць на курку, конверсії корму, якості яєць; прибутку від яєць з врахуванням вищої його ціни; зменшенню витрат корму. Водночас якість інкубаційних яєць вплине на виводимість, збереженість курчат, продуктивність промислового стада курей, стан майбутнього батьківського поголів’я курей та збереження кросових властивостей птиці.

Розроблено методику випробування промислових зразків обладнання –     СОУ 74.3-37-271 «Техніка сільськогосподарська. Комплекти обладнання для утримання птиці. Методи випробувань».

Особистий внесок здобувача. В дисертаційній роботі особисто здобувачем обґрунтовано напрям, розроблено наукову гіпотезу, патенти на винахід та програму досліджень. Наукові результати досліджень, висновки, сформульовані в роботі, належать автору і є його науковим доробком. Дослідження за темою дисертації виконані автором особисто: визначено зоотехнічні особливості утримання і годівлі батьківського поголів’я курей, проведено аналіз технологій і обладнання їх утримання та пошукових досліджень щодо визначення параметрів обладнання; розроблено абстрактно-логічну модель з конструкційно-технологічною схемою обладнання; проведено обґрунтування техніко-технологічних параметрів обладнання для застосування технології роздільної годівлі і розроблено методику визначення показників; розроблено залежність для визначення швидкості витікання корму із бункера з пасивним дозатором та погонної видачі корму; проведено експериментальні дослідження для визначення раціональних значень параметрів обладнання системи кормороздачі; випробувано дослідний зразок розробленого обладнання та розроблено методику оцінки економічної ефективності для обладнання з роздільним годуванням та програмне забезпечення, оцінено економічну ефективність, розроблено вихідні вимоги на обладнання та впроваджено результати досліджень. Зі спільних публікацій здобувачем використано, за згодою співавторів, лише власну частину результатів.

Апробація результатів дисертації.

Основні положення та результати дисертаційної роботи доповідались й отримали позитивну оцінку на: IV і VI Міжнародних науково-практичних конфе-ренціях з птахівництва (ІП НААНУ, Союз птахівників України, м. Судак, 2008, 2010 рр.);  X і ХI Українській конференції по птахівництву з міжнародною участю (ІП НААНУ, Птахопром України, м. Алушта, 2009, 2010 рр.); V Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективна техніка і технології-2009» в (МДАУ, м. Миколаїв); XVII та XIX Міжнародних науково-практичних конфе-ренціях ННЦ «ІМЕСГ» – «Технічний прогрес у сільськогосподарському вироб-ництві» та V Всеукраїнській конференції-семінарі аспірантів, докторантів і здобу-вачів у галузі інженерії виробничих систем (смт Глеваха, 2009, 2010, 2011, 2012 рр.); X Міжнародній науковій конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки» на секції «Машинні технології в тваринництві» (ДДАУ, м. Дніпро-петровськ, 2009 р.); XI Міжнародній конференції з нагоди 75-річчя від дня народження академіка УААН та РАСГН  Л. В. Погорілого та XII Міжнародній науковій конференції «Науково-технічні засади розробки, випробування та прогнозування сільськогосподарської техніки і технологій» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, смт Дослідницьке, 2009, 2011,     2012 рр.); Міжнародній науково-практичній конференції «Енергозберігаючі технології і технічні засоби для їх забезпечення в сільськогосподарському виробництві (РУП «НПЦ НАНБ по механізації сільського господарства», м. Мінськ, 2010 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Моделювання технологічних процесів в АПК» (ТДАУ                      м. Мелітополь, 2010 р.); VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» (КНТУ м. Кіровоград, 2011 р.).

Публікації.

За результатами досліджень опубліковано 25 наукових праць, з них у фахових виданнях – 15 (10 наукових статей є одноосібними, одна – надрукована в іноземному виданні), в інших наукових виданнях – шість статей, стандарт організації України (СОУ), окреме видання (посібник) та два патенти України на корисну модель.

Структура та обсяг роботи.

Дисертація складається з вступу, п᾿яти розділів, загальних висновків, списку використаних джерел із 205 найменувань та 16 додатків. Загальний обсяг дисертації становить 241 сторінку (із додатками), з яких основна частина містить 173 сторінки і включає 26 таблиць і 59 рисунків.

ВИСНОВКИ

В результаті аналітичних, теоретичних та експериментальних досліджень обґрунтовано параметри та розроблено кліткове обладнання для утримання батьківського поголів’я курей з роздільним годуванням різних статевих груп з роздачею корму мобільними бункерними роздавачами. Результати обґрунтувань параметрів кліток батареї і обладнання системи кормороздачі та методика їх визначення (встановлені залежності) можуть використовуватись для різних конструкцій даного типу обладнання. Під час виконання дисертаційної роботи:

- На основі проведеного аналізу наукових досліджень та світового досвіду технологій годівлі курей встановлено, що технологія роздільної годівлі батьківського поголів’я – це необхідна умова виробництва якісного інкубаційного яйця. ЇЇ застосування дозволить: зменшити витрати кормів (які у собівартості виробництва яєць становлять більше 80 %) щонайменше на 5 %; збалансувати раціон корму курей і півнів відповідно до зоотехнічних вимог, підвищити заплідненість яєць на 3,2 % і вивід курчат на 2,4 % та отримати додатково на одну самку 4-5 добових курчат. Роздільна годівля сприяє збереженню кросових властивостей репродуктивного стада курей та підвищенню продуктивності птиці протягом всього циклу вирощування і утримання. Аналіз техніки і технологій для утримання курей засвідчив: для виробництва інкубаційних яєць доцільно застосовувати кліткове обладнання з роздачею корму мобільними бункерними роздавачами.

2. Розроблено абстрактно-логічну модель з конструктивно-технологічною схемою розроблюваного обладнання, за якими кліткове обладнання для утримання батьківського поголів'я курей-несучок оснащується двома бункерами зберігання корму для курей і півнів і відповідно – двома лініями завантаження корму. Його кліткова батарея додатково оснащується годівницями для годування півнів, які встановлюються вздовж батареї з одного боку вище годівниць для курей. Мобільний кормороздавач кліткової батареї, оснащений трьома бункерами, два з яких спарені з одного боку батареї. В клітці кліткової батареї прути в зовнішніх гратах мають розміщення: з одного боку – сітчасте, де проходить одна лінія годування – та, що для курей, з другого боку, вони розміщені сітчасто над годівницею для курей, а вище, над годівницею для півнів, – прути розміщені вертикально.

3. Обґрунтовано основні конструктивно-технологічні параметри обладнання, які забезпечують виконання технологічного процесу роздільної годівлі птиці: об’єм бункера для зберігання кормів, потужність приводу та діаметр робочого органу транспортера для завантаження корму, об’єм ярусного бункера мобільного кормороздавача, які залежать від розмірів пташника; параметри клітки, які залежать від екстер’єрних параметрів курей і півнів: висоту зони годівлі для курок – 240 мм, міжпруткову відстань в зоні годівлі: для півнів – 70 мм, для курок – 45х55, висоту розміщення годівниць для півнів – 350 мм та встановлено погонну норму видачі корму: для півнів – 1,29 г/см, для курок – 3,36 г/см і 4,68 г/см. Розроблена методика для визначення цих показників, в якій адаптовано до умов дозованої годівлі та розроблено для застосування технології роздільного годування ряд залежностей. Розроблено програмне забезпечення методики на мові програмування C# у середовищі програмування Microsoft Visual Studio 2010 для визначення базових техніко-технологічних параметрів розробленого обладнання.

4. В результаті теоретичних досліджень встановлено теоретичні залежності для визначення швидкості витікання корму у бункері кормороздавача за умов невільного витікання корму (з пасивним дозатором) та погонної видачі корму.

5. Експериментальними дослідженнями визначено вплив на погонну видачу корму вихідного отвору пасивного дозатора, розмелу корму та швидкості кормороздавача. На погонну видачу корму найбільше впливає площа вихідного отвору дозатора (в 10 раз більше за швидкість руху кормороздавача і майже в 3 рази за модуль помелу корму). За методикою багатофакторного експерименту одержана математична модель у вигляді неповного квадратного рівняння першого порядку, яка адекватно описує процес кормороздачі. В результаті досліджень знайдено раціональні значення параметрів дозатора і режиму роботи кормороздавача. Встановлено, що доцільно застосовувати при роздачі корму гранульований корм, швидкість руху кормороздавача, яка безпечна для птиці – 0,22 м/с. За цих умов досягнуто необхідне значення погонної видачі корму для півнів 1,3 г/см за допустимої нерівномірності розподілу корму меншій за 5 %   (3,2 %). При цьому параметри дозатора становили: ширина дозатора – 26 мм, а висота підняття заслінки – 16 мм (S=480 мм2).

6. Виробничою перевіркою встановлено, що розроблене обладнання дає змогу повністю механізувати процес роздільної годівлі різних статевих груп курей і отримувати необхідні значення погонної видачі корму: для півнів – 1,31 г/см, для курок – 3,42 г/см і 4,74 г/см за допустимої нерівномірності розподілу корму 3,68; 2,5 і 1,7 відповідно.

7. Позитивні результати виробничої перевірки та економічної оцінки свідчать про доцільність використання розробленого обладнання. Встановлено, що розроблене обладнання, в порівнянні з кращим зразком вітчизняного птахівництва, дозволяє за рахунок дозованої годівлі птиці (16380 голів) отримати: річну економію корму – 44448 кг, річний економічний ефект – 112749 грн.

За результатами теоретичних і експериментальних досліджень розроблені вихідні вимоги на обладнання кліткове для утримання батьківського поголів’я курей з роздільним годуванням різних статевих груп птиці. Реєстраційний № Вт 46.16.22.22-2010 від 30 грудня 2010 р. Вихідні вимоги, програма для визначення техніко-технологічних параметрів та інші результати досліджень передано у ПАТ «Завод «Ніжинсільмаш».

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Internationale DLG-Fachausstellung fur Tierhaltung und Management / EuroTier-Neuheiten-Magazin: 11-14 November 2008 Messegelande Hannover. – Max-Eyth-Verlag Frankfurt, 2008. – S. 24.

- Кравчук В.І. Обгрунтування необхідності розроблення обладнання для утримання курей батьківського стада з роздільним годуванням птиці різних статевих груп / В.І. Кравчук, В.І. Смоляр, В.Б. Зора  // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: збірник наукових праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – 2009. – Випуск 13(27). – Книга 2 – С. 360-363.

- Проектування технологій і технічних засобів для тваринництва / [Науменко О.А., Бойко І.Г., Грідасов В.І., Дзюба А.І. та інші]; за ред. О.П. Скорика,      В.М. Полупанова. – Харків: ХНТУСГ, 2009. – 429 с.

- Гигиена промышленного производства яиц / [Данилова А.К., Найденский М.С., Шпиц И.С., Яворский В.С.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Россельхозиздат, 1987. – 273 с.

- Кравчук В. Досвід зарубіжних виробників у виготовленні обладнання з роздільним годуванням різних статевих груп курей / В. Кравчук, В. Зора // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 3 (18). – С. 5-9.

- Зора В. Вітчизняне кліткове обладнання для утримання батьківського поголів’я курей / В. Зора, О. Ковтун // Сучасне птахівництво. – 2007. – № 5-6. – С. 33-36.

- Зора В.Б. Обґрунтування необхідності створення обладнання з роздільним годуванням різних статевих груп птиці репродуктивного стада курей /В.Б. Зора: материалы X Украинской конференции по птицеводству с международным участием [«Актуальные проблемы современного птицеводства], (Алушта,15-18 сентября 2009 г.) / Мінагрополітики України, «Птахопром України». – Харків, 2009. –  С. 70-75.

- Рекомендації з нормованої годівлі сільськогосподарської птиці / [Караващен-  ко В.Ф., Батюжевський Ю.Н., Жук Р.К. і ін.]. – Борки, 1998. – 111 с.

- Масолов Н.Д. Кормление сельскохозяйственных животных / Н.Д. Масолов, Л.А. Билый – Киев: «Вища школа», 1990. – 358 с.

- Околелова Т.М. Кормление сельскохозяйственной птицы / Т.М. Околелова. Сергиев Посад, 2003. – 165 с.

- Січкар В. Використання екструдованої та поживної сої в годівлі сільськогосподарської птиці / В. Січкар // Пропозиція. – 2002. – № 8-9. – С. 74-75.

- Стояновська Г.М. Вплив складу раціону на засвоєння поживних речовин корму та активність гідролаз слизової 12-палої кишки у курей / Г.М. Стояновська, І.В. Карпа // Наук.-техн. бюлетень Інст. біол. твар. УААН. – Львів, 2001. – Вип. 1-2. – С. 80-84.

- Деталізовані норми годівлі сільськогосподарських тварин: довідник / [Ноздрін  М.Т., Карпусь М.М., Каравашенко В.Ф. та ін.]; за ред. М.Т. Ноздріна. – К.: Урожай, 1991. – 344 с.

- Рекомендации по кормлению сельскохозяйственной птицы / [Фисинина В.И., Имангулова Ш.А., Егорова И.А., Околеловой Т.М.]; под ред. В.И. Фисинина. –ВНИТИП. – Сергиев Посад, 2002. – 66 с.

- Сірко Я. Вплив складу раціону для курей-несучок на обмінні процеси в залишковому жовтку і тканині печінки в ембріонів і курчат / Я. Сірко, Л. Андреєва, І. Ратич та ін.: матеріали I Міжнар. наук.-прак. конференції [«Стан та розвиток агропромислового виробництва в межах єврорегіону «Верхній Прут»] / – Чернівці, 2003. – С. 80-81.

- Poultry Breeders Hendrix. Хайсекс белий. Родительское стадо: руководство по содержанию / Hendrix Poultry Breeders. – 2004.

- Poultry Breeders Hendrix. Хайсекс коричневый. Родительское стадо: Руководство по содержанию / Hendrix Poultry Breeders. – 2004.

- Кравченко Н. Племенное птицеводство России / Кравченко Н., Онисовец В., Анненкова М. // Птицеводство. – 2004. – № 2. – С. 7-10.

- Gawecki W. Uzytkowanie zestawow rodzicielskich kur miesnych z roznych hodowli zagranicznych oraz pochodzacych od nich iurczat brojlerow – test XVIII / W. Gawecki // Polskie Drobiarstwo. – 2003. – N 3. – S. 7.

- Majewska T. Analiza wynikow produkcyjno-ekonomicznych stadarodzicielskiego kur Starbro utrzymywanego na roznych podlogach / T. Majewska, P. Czaplinski // Zeszyty naukowe Przegladu Hodowlanego. – 2001. – R. 57. – S. 299-305.

- Пабат В.О. Система перевірки, оцінки і використання плідників в різних типах племінних господарств з птахівництва / Пабат В.О., Микитюк Д.М., Фролов В.В. и др. // Збірник програм та методичних рекомендацій з племінного птахівництва. – К.: ПП «ППНВ», 2005. – С. 53-88.

- Кочиш И.И. Птицеводство / Кочиш И.И., Петраш М.Г., Смирнов С.Б. – М.: Колос, 2004. – 407 с.

- Лемешева М.М. Годівля сільськогосподарської птиці / М.М. Лемешева – Суми: Слобожанщина,  2003. – 152 с.

- Gerardo Santoma. Feeding programs for broilers in the EU / Santoma Gerardo // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. ІП УААН. – Харків, 2008. – Випуск 61. – С. 9-16.

- Waller A. Take a fresh look at broiler nutrition / A. Waller // Poult, 2007. Int. 46,(9), 12-14.

- Спиридонов И.П. Кормление сельскохозяйственной птицы от А до Я / Спиридонов И.П., Мальцев А.Б., Давыдов В.М. – Омск, 2002. – 704 с.

- Лемешева М.М. Теория и практика кормления птицы современных кросов / М.М. Лемешева // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. ІП УААН. – Харків, 2006. – Випуск 58. – С. 272-276.

- Боголювский С.И. Селекция сельскохозяйственной птицы / С.И. Боголювский – М.: Агропромиздат, 1991. – 285 с.

- Куры и индейки / [Сост. В.Д. Булгаков]. – Донецк: ООО ПКФ “БАО”, 2003. – 128 с.

- Ефективність використання нетрадиційних зернових кормів у раціонах племінних курей / Ратич І., Ковальчук О., Воронцянка Б. та ін.: матеріали I Міжнар. наук.-прак. конференції [«Стан та розвиток агропромислового виробництва в межах єврорегіону «Верхній Прут»]/ – Чернівці, 2003. –      С. 80-81.

- Научные основы кормления сельскохозяйственной птицы / [Фисинин В.И., Егоров А.И., Околелова Т.М. Имангулов Ш.А.]. Сергиев Посад, ВНИТИП. – 2009. – 349 с.

- Stradaioli G., Noro T., Sylla L., Monaci M. // Theriogenology. – 2007. – Vol. 67. - № 7. – P. 249-255.

- Liua Z. Footea R.H. // Theriogenology. – 1995. – Vol. 43, № 1. Р. 268-271.

- Архипов А. Эффективное использование корма / А. Архипов // Птицеводство. – 1996. – № 4. – С. 15-17.

- Чабб Л. Дж. Антипитательные факторы в кормлении животных / Л. Дж. Чабб; пер. с англ. – М.: «Агропромиздат», 1985. – Вып. 4. – C. 27-45.

- Справочник по нормированому кормлению сельскохозяйственных животных / [Сост. и науч. ред. Г.Ф. Степурин]. – Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1986. – 416 с.

- Зоотехнічний словник / [за ред. Д.Я. Василенка] – К.: Гол. ред. Укр. рад. енциклопедії, 1977. – 508 с.

- Баканов В.Н., Менькин В.К. Кормление сельскохозяйственных животных / В.Н. Баканов, В.К. Менькин – М.: Агропромиздат, 1989. – 511 с.

- Елизаров Е. Кормление племенных кур / [Елизаров Е., Шитикова И., Езерская А., Борисова Т.] //Птицеводство. – 1992. – № 2. – С. 10-13.

- Каравашенко В.Ф. Кормление сельскохозяйственной птицы                            / В.Ф. Каравашенко – К.: Урожай, 1986. – 299 с.

- Карпа І.В. Вплив складу раціону для племінних курей на оксидантний статус ембріонів і курчат / І.В. Карпа, І.Б. Ратич // Наук.-вісн. Львів. держ. академ. ветеринар. медиц. техн. ім. С.З. Гжицького. – 2003. – Т.5 – № 1. –         С. 204-209.

- Funahashi H., Sano T. // Theriogenology. – 2005. – 63. –N 6. – P. 105-116.

- Elhassana V.M., Wright R.W. // Theriogenology. – 1995. – Vol. 43, № 1. Р. 206-211.

- Сметнев С.И. Совершенствование технологии производства яиц и мяса птицы / Сметнев С.И., Фисинин В.И., Мымрин И.А. //Эффективные технологии производства продукции птицеводства. – М.: 1988. – С. 3.

- Заболотников А.А. Современная технология кормления птицы на птицефабриках / А.А. Заболотников, М.В. Заболотникова // Новое в птицеводстве. – М.: Московский рабочий, 1987. – С. 59-73.

- Ульянова А.С. Эффективность использования кормов / А.С. Ульянова, Л.С. Долина – М.: Колос, 1984. – 80 с.

- Фисин В. Новое в кормлении птицы / В. Фисин: по материалам XIX Всемирного конгресса по птицеводству // Птицеводство. ИП УААН. – Харьков, 1993. – Выпуск 5. – С. 35-36.

- Лисон Стивен. Зависимость между питательностью корма и выводимостью яиц  / Стивен Лисон // Птицеводство. – 1996. - № 4. – С. 36-38.

- Лисон Стивен Питательность корма и качество тушек бройлеров // Птицеводство. – 1996. - № 4. – С. 33-34.

- Бессарабов Б.Ф. Методы контроля и профилактики незаразных болезней птиц / Бессарабов Б.Ф., Обухов Л.М., Шпильман И.Д. – М.: Россагропромиздат, 1988. – 253 с.

- Архипов А.В. Особенности липидного и фосфолипидного обмена у кур в зависимости от уровня жира в рационе  / А.В. Архипов // Липидный обмен у сельскохозяйственных животных. – Боровск, 1974. – С. 301-309.

- Артюх О.М. Дослідження процесу дозованої роздачі кормів в годівниці кліткових батарей для утримання птиці та обґрунтування параметрів мобільного кормороздавача: дис. канд. техн. наук: 05.05.11/ Артюх Олександр Миколайович. – Глеваха, 2001. – 157 с.

- Ли П. Ограниченное кормление ремонтного молодняка птицы / П. Ли // Сельское хозяйство за рубежом. – 1972. – № 12. С. 2-10.

- Радченко Г. Экономить концентрированные корма / Г. Радченко // Птицеводсто. – 1981. – № 10. С. 10-11.

- Хамидуллин Т. Кормородатчики для ограниченного кормления мясных кур / Хамидуллин Т., Скляр В., Самойлова Л. // Птицеводство. – 1988. – № 12. –      С 32-34.

- Царенко П.П. Актуальные проблемы кормления птицы / П.П. Царенко. – Л.: ЛСХИ, 1986. – 16 с.

- Егорова А.И. К вопросу селекции на повышение  конверсии корма у бройлеров / А.И. Егорова // Теория и практика селекции яичных и мясных кур: сб. науч. тр. – Санкт-Петербург – Пушкин, 2002. – С. 183-190.

- Елизаров Е.С. Племенная работа с мясными курами / Елизаров Е.С., Егорова А.В., Шахнова Л.В. – Сергеев Пасад, 2000. – 192 с.

- Лівинський Ф. Птахівниче закрите акціонерне товариство «Березанське» / Ф. Лівинський // Агро-Світ України. – 1998. - № 1. – С. 28-30.

- Мымрин И.А. Птичий двор / И.А. Мымрин. – М.: Колос, 1994. – 287 с.

- Карпа І.В. Вплив складу раціону для племінних курей на жирно кислотний склад жовтка, залишкового жовтка та печінки ембріонів і курчат / І.В. Карпа, І.Б. Ратич // Науковий вісник Львів. держ. академ. ветеринар. медиц. техн. ім. С.З. Гжицького. – 2003. – Т.5 – № 4. – С. 172-179.

- Шатохина С.Т. Взаимосвязь морфологических качеств яиц с эмбриональным и постэмбриональным развитием различных линий яйценоских кур: автореф. дис. канд. с.-х. наук / С.Т. Шатохина. Кубанский СХИ. – Краснодар, 1975. – 26 с.

- Нарушин В.Г. Влияные параметров яиц на их выводимость / В.Г. Нарушин, М.Н. Романов // Птицеводство: міжвід. темат. наук. збірн. – Харків, –2001. – Вип.51. – С. 422-429.

- Ратич І.Б. Жирокислотний склад ліпідів тканин і жавтка яєць курей-несучок за різної кількості і якості ліпідів корму / І.Б. Ратич, Б.Я. Кирилів // Науковий вісник Львів. держ. академ. ветеринар. медиц. техн. ім.             С.З. Гжицького. – 2001. – Т.3 – № 4. – С. 88-94.

- Карпа І.В. Зміни показників системи антиоксидантного захисту у жовтку яєць, залишковому жовтку та печінці ембріонів і одноденних курчат      / І.В. Карпа, І.Б. Ратич // Міжвід. темат. наук. збірн. «Птицеводство». – Харків, –2003. – Вип.53. – С. 264-269.

- Кирилів Б.Я. Ліпідний і жирно кислотний склад тканин курей, ембріонів і добових курчат за різного складу раціону. Вплив вмісту сирого жиру в раціоні для племінних курей на ліпідний склад жовтка яєць, залишкового жовтка і тканини ембріонів і курчат: автореф. дис. канд. с.-х. наук / Б.Я. Кирилів. – Інст. біол. твар. УААН. – Львів, 2004. – 17 с.

- Маслиева О.И. Витамины в кормлении птицы / О.И. Маслиева. – М.: Колос, 1975. – 208 с.

- Лемешева М.М. Витамины в осенне-зимний период  / М.М. Лемешева // Птицеводство. – 1996. - № 5. – С.41-42.

- Ратич І.Б. Вплив різних доз комплексу жиророзчинних вітамінів А, Д, Е у раціоні курей-несучок на стан проксидантно-антиоксидантної систем у їх організмі / І.Б. Ратич, І.В. Карпа // Наук.-вісн. Львів. держ. академ. ветеринар. медиц. техн. ім. С.З. Гжицького. – 2001. – Т.3 – № 4. – С. 84-88.

- Кирилів Б.Я. Вміст загальних ліпідів і співвідношення їх окремих класів у плазмі крові і тканині печінки курей-несучок за різної кількості та якості ліпідів раціону / Б.Я. Кирилів, І.Б. Ратич // Наук.-техн. бюлетень Інст. біол. твар. УААН. – 2001. – Вип. 1-2. – С. 21-26.

- Berzina N. Effect of different levels of dietary ascorbic acid on growth and development of organs of digestive system of 1-30 – day – old chicks in ontogenesis / [Berzina N., Smirnova G., Jermacane G., Apsite M., Basova  N.] // Proceedings of the Baltic and Finnish Poultry Conference. – Sigulda, 2003. –     P. 20-25.

- Berzina N. Dietary ascorbic acid supplementation: thegood and the bad / [Berzina N., Vasylijeva S., Basova N., Apsite M.] // Vitamine und Zusatzstoffe in der Ernahrung von Mensch und Tier – Jena, 2005. – P. 201-205.

- Bui Huu Doan. Effects of different levels of dietary calcium and supplemental Vitamin C on growth, survivability, leg abnormalities / Bui Huu Doan // Livestock Research for Rural Development. – 2000. – V. 12. – P. 1-5.

- Інкубація яєць сільськогосподарської птиці /Метод. посібник за ред. В.О. Бреславця – Харків, 2001. – 92 с.

- Науменко В.В. Фізіологія сільськогосподарських тварин / [Науменко В.В., Дячинський А.С., Демченко В.Ю., Дерев’янко І.Д.]. – Київ: «Сільгоспосвіта», 1994. – С. 198.

- J. E. van Eys. Soy and soybean meal use in the feed industry; formulation and quality considerations / J. E. van Eys. // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. ІП УААН. – Харків, 2008. – Випуск 61. – С. 17-29.

- Westgate M.E. Effects of cultural and environmental conditions during soybean growth on nutritive value of soy products/ [Westgate M.E., Piper E., Bachelort W.D., Hurburgh C.] In: Soy in Animal Nutrition. James K. – Drakley Ed, 2002. –   P. 75-89.

- Parsons C.M. Assessment of nutritional quality of soy products for animals / C.M. Parsons.  In: Soy in Animal Nutrition. James K. Drakley Ed, 2000. – P. 90-105.

- Вовк С.О., Юрчишин В.А. Високопротеїнові рослинні добавки у раціонах яйценосних курей / С.О. Вовк, В.А. Юрчишин // Вісник аграрної науки. – 1999. – № 9. – С.29-31.

- Лісна Б.Б. Вплив складу раціону для племінних курей-несучок на продуктивність та показники білкового обміну у тканинах / Б.Б. Лісна // Наук.-техн. бюлетень Інст. біол. твар. УААН. – 2004. – Вип. 5, № 1-2. –      С. 20-25.

- Brillard J.P. Natural matting in Broiler breeders; present and future concerns / J.P. Brillard // World's Poultry Science Journal. – 2004. – V. 60. –N 4. – P. 439-445.

- ГОСТ 27377-87(СТ СЭВ 5822-86) Клеточные батареи для содержания птицы. Система сбора яиц. Технические требования.

- Царенко П.П. Повышение качества продукции птицеводства: пищевые и инкубационные яйца / П.П. Царенко – Л.: Агропромиздат, Ленинград. от.-ние, 1988. – 240 с.

- Afsharmanesh M. Effects of calcium,citric acid, ascorbic acid,vitamin  on the efficacy ofmicrobial phytase in broiler starters fed wheat-based diets. 1. Performance, bone mineralization and ileal digestibility / M. Afsharmanesh, J. Pourreza // International J. Poultry Science. – 2005. – V. 4. – P. 418-424.

- Prikoszovits A. The mineral content of calcium, phosphorus and magnesium in the serum and bones and the serum activity of alkaline phosphatase in slaughtered fattening pigs / A. Prikoszovits, M. Schuh // Dtsch Tierarztl Wochenschr. – 1995. – H. 102. – S. 53-55.

- Whitehead C.C. Ascorbic acid in poultry/ C.C. Whitehead , T. Keller // World's Poultry Science J. – 2003. – V. 59. – P. 161-184.

- Пенионжкевич Э.Э. Разведение и племенное дело в птицеводстве / Пенионжкевич Э.Э., Злочевская К.В., Шахнова Л.В: 3-е изд., перераб. и доп. – М: Агропромиздат, 1989. – 255 с.

- Яцко Н.А. Кормление сельскохозяйственных животных / Н.А. Яцко. – Минск: Ураджай, 1984. – 216 с.

- Тринченко Л. Техника кормления птицы / Л. Тринченко // Птицеводство. – 1972. – № 9. – С. 41-43.

- Асташов Н. Разные способы раздачи кормов / Н. Асташов, И. Четвертаков // Животноводство. – 1981. - № 7. – С. 56-58.

- Белихов Г.П. Кормление сельскохозяйственных животных / Г.П. Белихов, А.А. Чубинская. – Л.: Колос, 1970. – 192 с.

- Лисон С. Кормление племенных петухов / С. Лисон // Птицеводство. – 1997. – № 2. – С. 28-31.

- Yeroch H. Einfluss der Fitterung auf die Fogtplanzung beim Geflugel / H. Yeroch, H. Pingel // Tierzucht. – 1984. –V. 38. – N 11. – P. 502-503.

- Каркач П.М. Вирішення проблеми роздільної за статтю годівлі курей та півнів батьківського стада бройлерів / П.М. Каркач, Л.Г. Саприкін // Сучасне птахівництво. – 2009. – № 7-8. – С. 12-16.

- Довідник по годівлі сільськогосподарських тварин / [Богданов Г.О.,             Каравашенко В.Ф., Звєрєв О.І. та ін.]; за ред. Г.О. Богданова. – К.: Урожай, 1986. – С. 354-357.

- Спольник З.М. Экономические аспекты определения питательности кормов / З.М. Спольник // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб./ ІП УААН. – Харків, 2010. – Випуск 66. – С.6-12.

- Герман В.В. Вирощування і розведення індичок / В.В. Герман, В.І. Оненко. –К.: 2001. –  59 с. – (Бібліотека ветеринарної медицини).

- Дослідження кліткового обладнання для утримання батьківського поголів’я курей-несучок. Звіт про НДР (заключний) / УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Дослідницьке, 2010 – 83 с.

- Зора В. Система для утримання курей-вибирай сам / В. Зора // Пропозиція. – 2008. – № 8 – С. – 121-125. –№ 9 – С. – 120-123.

- Зора В. Результати випробувань кліткових батарей для утримання птиці / В. Зора // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб./ ІП УААН. – Харків, 2006. – Випуск 58. – С. 395-403.

- Зора В. Результати випробувань кліткових батарей для утримання птиці виробництва ТОВ «Техна» / В. Зора // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. – 2005. – Випуск 8 (22). – С. 227-230.

- Протокол інформ. порівняльних випробувань обладнання кліткового для утримання батьківського поголів’я курей-несучок випробувань ОКБП і ТБР. № 596/(1-30/1) від 11. 2007 р.

- Протокол приймальних випробувань обладнання кліткового для утримання батьківського поголів’я курей-несучок ОКБП. № 01-08-06 від 20.08.2006 р.

- Провести обстеження та випробування в зоні Лісостепу України технічних засобів для механізації процесів в тваринництві і птахівництві. Звіт про НДР (заключний) / УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Дослідницьке, 2008 – 172 с.

- Зора В. У пошуках прогресу: машини і обладнання виробництва ВАТ «Завод Ніжинсільмаш» / В. Зора // Техніка і технології АПК. – 2010. –      № 12. – С. 17-20.

- Протокол держ. інформ. випробувань обладнання кліткового для утримання батьківського поголів’я курей-несучок ОКБП. № 883/60.01-08 від 10.2008 р.

- Протокол реєстраційних випробувань обладнання кліткового для утримання батьківського поголів’я курей-несучок ОКБП/ 2011 р.

- Протокол приймальних випробувань обладнання кліткового для утримання батьківського поголів’я курей-несучок ТБР. № 01-41-06 від 15.12.06.

- Протокол держ. інформ. випробувань обладнання кліткового для утримання батьківського поголів’я курей-несучок ТБР. № 880/61.01.08 від 10.2008 р.

- Протокол періодичних випробувань обладнання кліткового для утримання батьківського поголів’я курей-несучок ТБР. № 01-06-10 від 11.02.10 р.

- Посібник. Машини та обладнання для тваринництва і птахівництва / [Мельник Ю.Ф., Лузан Ю.Я., Шевченко О.О., Гадзало Я.М., Мірошник А.М., Даценко М.С., Микитюк Д.Н., Іщенко Т.Д., Гринько П.В., Бакуменко О.Б., Кравчук В.І., Луценко М.М., Погорілий В.В., Постельга С.С., Тронь М.М., Кришталь О.М., Цинікін І.О., Зора В.Б., Смоляр В.І., Ковтун О.А., Бабинець Т.Л., Погоріла В.В., Панько В.В., Шкляр А.М., Сімоник О.Ю., Осьмак В.Я.]:за ред. В.І. Кравчука, Ю.Ф. Мельника – Дослідницьке: УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – 2009. – 207 с.

- Зора В. Результати випробувань кліткового обладнання для утримання батьківського поголів’я курей вітчизняних виробників / В. Зора // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. – 2008. – Випуск 11(25). – С. 157-166.

- Зора В.Б. Дослідження кліткового обладнання для утримання батьківського поголів′я курей / В. Зора // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб./ ІП УААН. – Харків, 2008. – Випуск 61(частина 2). – С. 282-290.

- Зора В. Клітки для пернатих від вітчизняних виробників / В. Зора, О. Ковтун // Пропозиція. – 2007. – № 7,. – С. 124-127.

- Зора В. Обладнання для утримання батьківського поголів’я курей зарубіжних виробників / В. Зора // Сучасне птахівництво. – 2010 –  № 9. – С. 8-15.

- Ясенецький В.А. та ін. Сільськогосподарська техніка на міжнародній виставці «Sima-2007» / Техніка АПК. - № 8-9. – 2007 р.

- Зора В.Б. Класифікація та тенденції розвитку обладнання для утримання курей / В.Б. Зора // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2009. –  № 2. – С. 201-203.

- Звіт про результати відвідання міжнародної виставки “ЄвроТір 2008”/ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – Дослідницьке, 2008. – 34 с.

- Зора В. Дослідження кліткового обладнання зарубіжних виробників для утримання батьківського поголів′я курей  / В. Зора // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. – 2009. – Випуск 13(27), Книга 2. –        С. 364-378.

- Зора В. Особливості обладнання для утримання батьківського поголів’я курей зарубіжних виробників / В. Зора, Зора П. // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. – 2010. – С. 412-426.

- Ясенецький В.А. Машини для кормовиробництва і тваринництва на Міжнародній виставці сільгосптехніки «Агротех 2002 «Брно» / В.А. Ясенецький / Пропозиція. – 2002. – № 12. – С. 21-25.

- Wagner G. Die Geflugelwirtschaft braucht Verlasslichkeit und Chancengleichheit [Електронний ресурс] / Gerhard Wagner // Stallinwest. Geflugelhaltung. – Darmstadt, 2007. – S. 12. – Режим доступу до журн.: (www.stallinvest.de).

- Ясенецький В.А. та ін. Сільськогосподарська техніка на міжнародній виставці «Sima-2007» / В.А. Ясенецький // Техніка АПК. –2007 р. – № 8-   9. – С. 11-13.

- BFL – Magazin fur Bauen – Technik – Tierhaltung und Geflugelhaltung [Електронний ресурс] – 2008. – c.11. – Режим доступу до журн.: (www. ktbl.de).

- Ясенецький В.А. Нова техніка для тваринництва на ЄвроТір-2008 / / В.А. Ясенецький // Агробізнес Україна, 2009. – № 1. –С. 12-15.

- Фисинин В., Кавтарашвили А. За и против клеточного содержания / В. Фисинин , А. Кавтарашвили // Тваринництво України. – 2010. – № 10. –    С. 6-8.

- Патент України. № 34190 від 25.07.2008 р. Кліткове  обладнання для утримання батьківського поголів’я курей. / Зора В.Б.; заявл.10.04. 2008 р.; опубл. 25.07. 2008 р. Бюл. № 14.

- Виконати моніторинг ринку та дослідити тенденції розвитку технологій та технічних засобів за показниками призначення та технічного рівня для виробництва продукції свинарства та птахівництва: Звіт про НДР.(заключний)/ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Дослідницьке, 2006.

- Зора В.Б. Тенденції розвитку кліткового обладнання для утримання батьківського поголів′я курей / В. Зора: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених [«Перспективна техніка і технології-2009»]. – Миколаїв – МДАУ, 2009. – С. 249-253.

- Директива Совета 1999/74/ЕС 1998, установливающая минимальные стандарты для защиты куриц-несушек [31999L0074] // Официальный Журнал L 203, 03/08/1999 P. 0053-0057.

- Курсове та дипломне проектування по механізації тваринницьких ферм/ [Бойко І.Г., Грідасов В.І., Дзюба А.І. та ін.]; за ред. О.В. Нанки.-  Х.: НМЦ ХНТУСГ, 2003. – 356 с.

- Основи перспективних технологій виробництва продукції тваринництва / [Калетнік Г.М., Кулик М.Ф., Петриченко В.Ф., Хорішко В.Д. та ін.]; за ред. Г.М. Калетніка, М.Ф. Кулика, В.Ф. Петриченка. – Вінниця: «Енозіс»,   2007. – 584 с.

- Механізація виробництва продукції тваринництва / [за ред. Ревенка І.І.] – К.: Урожай, 1994. – 264 с.

- Мжельский Н.И. Справочник по механизации животноводческих ферм и комплексов / Н.И. Мжельский, А.И. Смирнов. – М.: Колос, 1984.- 336 с.

- Производство куринных яиц / [Ю.А. Рябоконь, И.И. Ивко, В.А. Мельник и др.]; под ред. Ю.А. Рябоконя. – Харьков: Эспада, – 2005. – 304 с.

- Шабельник Б.П. Расчет параметров оборудования в животноводстве   / Б.П. Шабельник. – К.: – УСХА, 1992. – 80 с.

- Зенков Р.Л. Бункерные устройства / Зенков Р.Л. Гриневич Г.П., Исаев В.С. – М.: Машиностроение, 1977. 223 с.

- Цомая В. Россыпь кормов уменьшается / Цомая В., Курашвили М., Дзнеладзе Д. // Птицеводство.– 1984. – № 11. – С. 35.

- Залыгин А.Г. Исследование дробления кормовых гранул троссо-шайбовым транспортером / А.Г. Залыгин, В.П. Череватенко  // Исследование и конструирование машин для животноводства и кормопроизводства. – К.: ВНИИЖивмаш, 1978. – Вып.4. – С. 28-31.

- Конаков А.П. Механизация роздачи кормов / Конаков А.П., Юдаев Ю.Н., Козин Р.Б. – М.: Агропромиздат, 1989. – 175 с.

- Шумляк Н., Кныш В. Дозатор комбикормов // Птицеводство. – 1984. - № 1. – С. 33.

- Ивко И.И. Ресурсосберегающие способы производства продукции птицеводства: автореф. дис. д-ра сельхоз. наук: 06.02.04 / И.И. Ивко. Институт птицеводства УААН. – Харьков, 1992. – 28 с.

- Воронцов А. Оборудование для птицеводства / А. Воронцов // Птицеводство. – 1996. – № 4. – С. 26-29.

- Усов А. Машины для промышленного птицеводства / А. Усов // Птицеводство. – 2000. – № 2. – С. 40-43.

- Лукьянов В. Оборудование КП-12Л / В. Лукьянов // Птицеводство. – 1998. – № 1. – С.38-41.

- Гопка В.В. Механизм дозирование корма на малых животноводческих фермах / Гопка В.В., Пашков А.М., Фылоненко Ю.А. // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 1991. № 11. – С. 11-12.

- Хмыров В. Нормированное распределение кормов в клеточных батареях / В. Хмыров, А. Воронцов // Птицеводство. – 1985. № 6. С. 32-34.

- Рогинский Г.А. Дозирование сыпучих материалов / Г.А. Рогинский. – М.: Химия, 1978. – 176 с.

- Киканс И.О. Результаты исследования дозаторов концкормов в дискретном режиме работы / И.О. Киканс, Х.Е. Путанс // Механизация и электрофикация сельского хозяйства. – Рига: НИИМЭСХ. – 1972. – С. 95-102.

- Славин Р.М. Комплесная механизация и автоматизация промышленного птицеводства / Р.М. Славин. – М.: Колос, 1978. – 315 с.

- Звягинцев Д.М. Механизация и автоматизация промышленного птицеводства / Д.М. Звягинцев. – Алма-Ата: Кайнар, 1986. – 280 с.

- Шабранський В. Техніка в пташниках / В. Шабранський, Б. Рой // Механізація сільського господарства. – 1985. - № 10. – С. 22-23.

- Болотнов П.М. Механизация птицеводства / П.М. Болотнов,                   В.М. Лукьянов. – М.: Агропромиздат, 1988. – 215 с.

- Івко І.І. Ресурсозбереження у птахівництві / І.І. Івко // Сучасне птахівництво. – 2003. – № 10. – С. 4-8.

- Промышленное птицеводство / [Ф.Ф. Алексеев, М.А. Асриян,                 Н.Б. Бельченко и др.]. – М.: Агропромиздат, 1991.- 544 с.

- Механізація технологічних процесів у тваринництві. – Харків. – Прапор, 1993. – 140 с.

- Мельников С.В. Механизация и автоматизация животноводческих ферм / С.В. Мельников – Л.: Колос, 1978. – 560 с.

- Омельченко А.А., Куцын Л.М. Кормороздающие устройства                         / А.А. Омельченко, Л.М. Куцын – М.: Машиностроение, 1971. – 203 с.

- Хайліс Г.А. Механіка рослинних матеріалів. Посібник. / Г.А. Хайліс, Ю.В. Федорусь – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛДТУ, 2004. – 302 с.

- Брицын Д.Ф. Физико-механические свойства кормов для птицы и обоснование схемы дозатора при их роздаче / Д.Ф. Брицын // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – К.: Урожай, 1960. – С.52-60.

- Пархоменко Е.С. Физико-механические свойства кормов для кур / Е.С. Пархоменко // Птицеводство, – 1964. – № 5. – С. 28-30.

- Швейцаров Л.Л. К вопросу исследования физико-механических свойств кормов для птицы / Л.Л. Швейцаров // Механизация животноводства. Електрификация сельского хозяйства. – Саратов: СИМСХ. – 1965. – Вып. 37. – С. 39-45.

- Хайлис Г.А. Механика растительных материалов / Г.А. Хайлис. – К: УААН, 1994. – 334 с.

- Брагинець М.В. Дослідження фізико-механічних властивостей кормів / М.В. Брагинець // Вісник сільськогосподарської науки. – 1984. - № 1. –     С. 31-34.

- Шацкий В.В. Моделирование механизированных процессов приготовления кормов / В.В. Шацкий – Запорожье: Х-ПРЕСС, 1998. –    140 с.

- Лазаренко З.П. Определение равномерности выдачи и потерь кормов при раздаче в клеточных батареях / З.П. Лазаренко, В.Ф. Пьянков // Механизация процессов в животноводстве. – Пермь: СХИ. – 1985. – С. 60-63.

- Василенко П.М. О методике механико-математических изысканий при разработке проблем сельскохозяйственной. Техники / П.М. Василенко – М.: БТИ ГОСНИТИ, 1962. – C.82.

- Комаров М.С. Основы научных исследований / М.С. Комаров. – Львов: Вища школа, 1982. – 232 с.

- Остапчук Н.В. Основы матиматического моделирования процессов пищевого производства. – К.: Вища школа, 1991. – 367 с.

- Пожидаєв С.П. Моделювання інженерних задач / С.П. Пожидаєв. – К. Видавництво НАУ, 2006. – 220 с.

- Schuh J. P. Untersuchungen zur Anwendung elektronischer Rueben in der Zuckerruebenernte / Schuh J. P., Fechner W., Uebe N. // Agrotechnische Forschung. 1997 (3), H. 1. – S. 59-65.

- Winkelmann J. Moellirung der Stosseigenschaften von Kartoffeln / Winkelmann J., Fuerll Ch., Schlottmann G. // Agrotechnische Forschung, 2000. – H. 2. –      S. 36-39.

- Хайліс Г.А. Основи проектування і дослідження сільськогосподарських машин: навч. посібник / Г.А. Хайліс, Д.М. Коновалюк – К.: НМК ВО, 1992. – 320 с.

- Сиротюк В.М. Механізація тваринництва: методичні рекомендації з курсового і дипломного проектування для студентів факультету механізації с.г. / [Сиротюк В.М., Носов Ю.М., Форнальчик Є.С., Дмитрів В.Т., Жінчин Я.С.]. – Львівський державний аграрний університет, 1997.

- Практикум по машинах і обладнанню для тваринництва / [Бойко І.Г., Грідасов В.І., Дзюба А.І. та ін.]; за ред. О.П. Скорик, О.І. Фісяченко. – Х.: НМЦ ХНТУСГ, 2004. – 275 с.

- Василенко П.М. О методике механико-математических изысканий при разработке проблем сельскохозяйственной. Техники / П.М. Василенко – М.: БТИ ГОСНИТИ, 1962. – C.82.

- Герман В.В. Вирощування і розведення індичок / В.В. Герман, В.І. Оненко // Бібліотека ветеринарної медицини. – Київ, 2001. – 59 с.

- Машини и оборудование для птицеводства: Справочник / Кива А.А., Сухарев Ю.Н., Лукьянов В.М. – М.: Агропромиздат, 1987. – 240 с.

- Белянчиков Н.Н. Механизация животноводства / Н.Н. Белянчиков, А.И. Смирнов – М.: Колос, 1983. – 360 с.

- Дмитрів В.Т. Машиновикористання в тваринництві: Курс лекцій / В.Т. Дмитрів – Львів: ЛАДУ, 2002. – 202 с.

- Зора В. Модель клеточного оборудования для содержания родительского поголовья кур-несушек с раздельным кормлением кур и петухов / В. Зора: материалы Междунар. научн.-практ. конф. молодых ученых [«Энергоресурсосберегающие технологии и технические средства для их обеспечения в сельскохозяйственном производстве»], (Минск,25-26 августа 2010 г.) /  НПЦ Беларуси по механизации сельского хазяйства. – Минск, 2010 – С.260-264.

- Зора В. Кліткове обладнання для утримання батьківського поголів’я курей-несучок з роздільним годуванням різних статевих груп птиці / В. Зора // Механізація та електрифікація сільського господарства: міжвідом. темат. наук. збірник / НААНУ, ННЦ «ІМЕСГ» – Глеваха, 2010. – Вип. 94 – С. 265-270.

- Патент України. № 32793 від 26.05.2008 р. Кліткове  обладнання для утримання батьківського поголів’я курей-несучок / Зора В.Б., Зора Б.П.; заявл.07.02. 2008 р.; опубл. 26.05. 2008 р. Бюл. № 10.

- Птахівницькі підприємства. Відомчі норми технологічного проектування: ВНТП-АПК-04-05. – [Чинний від 01.01. 2006 р.]. – К: Мінагрополітики України 2005. – 93 с. – (Національні стандарти України).

- Зора В. Вирішення проблеми роздільного годування курок і півнів при їх утриманні в клітковому обладнанні / В. Зора // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП НААНУ. – Харків, 2010. – Вип.66. – С.97-101.

- Зора В. Вимоги до клітки для забезпечення роздільної годівлі батьківського поголів’я курей / В. Зора: материалы ХI Украинской конференции по птицеводству с международным участием [«Актуальные проблемы современного птицеводства»], (Алушта, 14-17 сентября         2010 г.) / Минагропром Украины, «Птицепром Украины». – Харків, 2010. –      С. 270-273.

- Зора В. Обгрунтування та методика визначення параметрів кліткового обладнання для утримання батьківського поголів’я курей з роздільним годуванням різних статевих груп птиці / В. Зора // Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Технічні науки. / НААНУ, ЛНАУ. – Луганськ, 2011. – С. 429-434.

- Яворский Б.М. Справочник по физике / Б.М. Яворский, А.А. Детлаф/ 2-е изд. перер. – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 512 с.

- Гячев Л.В. Основы теории бункеров / Л.В. Гячев – Новосибирск: Изд-во Новосибирского университета, 1992 г. – 312 с.

- Смирнов В.И. Курс высшей матиматики / В.И. Смирнов – М.: Изд. «Наука», Главная редакция физико-математической литературы, 1967. – C.368.

- Зора В. Теоретичні дослідження процесу руху корму в бункері мобільного кормороздавача з пасивним дозатором / В. Зора: тези доповідей XIII Міжнародної наукової конференції [«Сучасні проблеми землеробської механіки»] (Вінниця, 17- 19 жовтня 2012 р.) / НААНУ, ВНАУ, НУБіП України. – Вінниця, 2012. – С. 44-45.

- Зора В. Розробка програми для визначення конструкційно-технологічних параметрів кліткового обладнання для утримання батьківського поголів’я курей з роздільним годуванням різних статевих груп птиці / В. Зора, А. Зора // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 8. – С. 39-42.

- URL: http://www.wikipedia.org  «Вікіпедія».

- Техніка сільськогосподарська. Комплекти обладнання для утримання птиці. Методи випробувань: СОУ 74.3-37-271:2005. – [Чинний від 2006-08-01]. – К: Мінагрополітики України 2005. – 68 с. – (Національні стандарти України).

- Комбікорми повнораціонні для сільськогосподарської птиці. Технічні умови. ДСТУ 4120-2002 – [Чинний від 2003-04-01]. – К: Держспоживстандарт України 2002. – 17 с. – (Національні стандарти України).

- Зажигаев Л.С. Методы планирования и обработки результатов физического эксперимента / Зажигаев Л.С., Китьян А.А., Романников Ю.И. – М.: Атомиздат, 1978. – 232 с.

- Боровиков В.П. STATISTIKA – Статистический анализ и обработка данных в среде Windows / В.П. Боровиков, И.П. Боровиков – М.: Филинь, 1998. – 608 с.

- Холберг Б. Використання Microsoft  Exel 97 / Холберг Б., Кынкоф Ш., Рей Б. – М.-К.: Выльямс, 1998. – 736 с.

- Зора В. Результати експериментальних досліджень з біологічним об’єктом кліткового обладнання з роздільним годуванням різних статевих груп курей / В. Зора: материалы ХII Украинской конференции по птицеводству с международным участием [«Актуальные проблемы современного птицеводства»], (Алушта, 19-22 сентября 2011 г.)./ Минагропром Украины, «Птицепром Украины». – Харків, 2011. – С. 127-131.

- Зора В. Дослідження впливу властивостей корму та конструкційних і режимних параметрів обладнання на процес роздачі корму при роздільній годівлі курей / В. Зора // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: збірник наукових праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – 2011. – Випуск 15(29). – С. 421-432.

- Зора В. Обгрунтування параметрів кліткового обладнання для утримання батьківського поголів’я курей-несучок з роздільним годуванням різних статевих груп птиці / В. Зора: тези доповідей XX Міжнародної науково-технічної конференції [«Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» та VII Всеукраїнської конференції-семінару аспірантів, докторантів і здобувачів у галузі аграрної інженерії] (Глеваха, 22-24 травня 2012 р.) / НААНУ, ННЦ «ІМЕСГ». – Глеваха, 2012. – С. 89-90.

- Дьяконов В.П. MathCAD в матиматике, физике и Internet / В.П. Дьяконов, И.В. Авраменкова. – М.: Нолидж, 1999. – 352 с.

- Зора В. Виробнича перевірка розробленого обладнання для утримання батьківського поголів’я курей ОКБР та впровадження результатів досліджень / В. Зора, П. Зора // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: збірник наукових праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – 2012. – Випуск 16(30). – С. 297-311.

- Техніка сільськогосподарська. Методи економічної оцінки техніки для тваринництва ГСТУ 46.012-2000 – [Чинний від 2001-02-01]. – К: Мінагрополітики України 2000. – 18 с. – (Національні стандарти України).

- Сільськогосподарська техніка. Методи економічного оцінювання техніки на етапі випробовування. ДСТУ 4397:2005 – [Чинний від 2006-01-01]. – К: Держспоживстандарт України 2005. – 15 с. – (Національні стандарти України).

36

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html