## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

На правах рукописи

МАЛЬЦЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

УДК 622.241.5/.8:622.349.5

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ ПРИ РАЗРУШЕНИИ МАССИВА УРАНОСОДЕРЖАЩИХ РУД

Специальность 05.15.02 – Подземная разработка месторождений

полезных ископаемых

Диссертация на соискание научной степени

кандидата технических наук

Научный руководитель:

доктор технических наук, профессор

И.А. КОВАЛЕВСКАЯ

Днепропетровск – 2013

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

ВВЕДЕНИЕ	4

РАЗДЕЛ 1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ	9

1.1. Геотехнологические условия разработки урановых месторождений Украины	9

1.2. Анализ существующих способов производства БВР	16

1.3. Анализ методов исследования напряженно-деформированного состояния горных пород	35

1.4. Цель и задачи исследования	43

1.5. Выводы	47

РАЗДЕЛ 2 ВЫБОР МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ МАССИВА	48

2.1. Методы исследования напряженно-деформированного состояния массива горных пород	49

2.2. Методика теоретического моделирования термодинамическим методом	50

2.3. Методика физического моделирования на эквивалентных материалах	80

2.4. Методика натурных исследований  с помощью маркшейдерских съемок	88

2.5. Выводы	94

РАЗДЕЛ 3 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОЧИСТНОГО ПРОСТРАНСТВА БЛОКОВ НА ВМЕЩАЮЩИЙ МАССИВ	95

3.1. Оценка влияния формы очистного пространства на массив руды на основе теоретического моделирования	95

3.2. Лабораторные и промышленные исследования влияния очистного пространства камеры на параметры буровзрывных работ	106

3.3. Выводы	119

РАЗДЕЛ 4 АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ МАССИВА В ОКРЕСТНОСТИ ОЧИСТНЫХ КАМЕР	120

4.1. Численный анализ разрушения окружающего массива руд в пределах очистного пространства камеры на основе термодинамического метода моделирования	120

4.2. Экспериментальные исследования влияния очистного пространства камеры на параметры разрушения массива	123

4.3. Обоснование рациональных параметров буровзрывных работ	126

4.4. Экономическая оценка принятых технологических решений	137

4.5. Выводы	142

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	144

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	147

Приложение А………………………………………………………………………………...159

Приложение Б………………………………………………………………………………....177

- ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Наиболее распространенными в мире энергоносителями является нефть, газ, уголь и уран. Украина в достаточной мере обеспечена только углем и ураном, причем запасы урана составляют 4% от мировых. Это ставит нашу страну в десятку лидеров международного рейтинга владельцев урановых руд. При существующем уровне обеспеченности баланс использования энергии урана в других энергоносителей составляет 44 на 56% не в пользу урана. При этом разведанные запасы, а это более 20 месторождений урана, можно разрабатывать только подземным способом. Низкое содержание урана в рудах и высокая энергоемкость производства формирует цены на отечественное сырье как одни из самых высоких в мире и позволяет обеспечить топливом украинские АЭС лишь на 33 – 38%.

Добыча урановых руд в Украине осуществляет государственное предприятие «Восточный горно-обогатительный комбинат» (ГП «ВостГОК») с применением на шахтах камерных систем разработки с отбойки руды с подэтажного штреков с закладкой и использованием на проходческих и очистных работах буровзрывного способа отбойки. Одним из путей снижения затрат является оптимизация параметров разрушения массива, где основным технологическим процессом, влияющим на себестоимость добычи руды, является бурение и высадки эксплуатационных скважин. Увеличение глубины разработки приводит к росту влияния напряженно-деформированного состояния (НДС) массива на ведение очистных работ и, как следствие, изменения объема вторичного измельчения, перерасхода взрывчатых веществ и средств инициирования зарядов, увеличение объемов бурения эксплуатационных скважин. Таким образом, обоснование рациональных параметров буровзрывных работ (БВР) при разрушении массива урановых руд, с учетом изменения НДС массива вокруг очистного пространства, имеет актуальное значение для топливно-энергетического комплекса Украины.

Связь работы с научными программами, планами, темами.

Диссертационная работа выполнена на кафедре подземной разработки месторождений Государственный ВУЗ Национальный горный университет и связана с работами Министерства образования и науки Украины в период 2005 – 2012 гг. по темам: ГП-346 «Научные основы геомеханики упрочнения слабых пород вокруг горных выработок», № госрегистрации 0105U000500; ГП-391 «Обоснование геомеханической модели процессов сдвижения слабого слоистого массива вокруг выработки», № госрегистрации 0107U000375; №26/121-06 «Исследования и разработка параметров буровзрывных работ на основе бестротиловых взрывчатых веществ на шахте ГП «Дирекция», № госрегистрации 0107U004832; №26/122-06 «Исследование, разработка, промышленные испытания и внедрение параметров буровзрывных работ на основе неэлектрических средств инициирования зарядов на шахте ГП «Дирекция».

Цель работы и задачи исследования. Целью работы является обоснование рациональных параметров БВР при разрушении массива урановых руд с учетом изменения НДС массива, вызванного воздействием очистных работ в камерах.

Для достижения цели были решены следующие задачи:

1. Обосновать термодинамическую модель НДС в массиве руд содержащий очистную камеру, которая характеризуется ростом напряжений и деформаций.

2. Провести комплексное исследование НДС массива вмещающее очистное пространство камеры, установить основные закономерности и оценить вероятность полученных результатов.

3. Провести лабораторные исследования по определению областей деформации и промышленные исследования изменения гранулометрического состава отбитой руды.

4. Обосновать рациональные параметры технологии разрушения урановой руды.

5. Доказать экономическую целесообразность предлагаемых технологических решений.

Объектом исследования являются процессы в системе «содержащие массив – очистная камера» при камерных системах разработки с последующей закладкой очистного пространства в условиях урановых шахт Украины.

Предметом исследования являются технологические параметры эксплуатационных скважин, расположенных в зоне влияния очистного пространства камер.

Идея работы состоит в использовании закономерностей, описывающих эффект разупрочнения массива руды вокруг очистного пространства камер для обоснования рациональных параметров его разрушения.

Метод исследований. Для решения поставленных задач использован комплексный подход, который включал: анализ научно-технических и проектно-конструкторских работ по вопросам отработки руд с помощью камерных систем разработки, аналитическое и физическое моделирование и промышленные эксперименты. Теоретическое моделирование выполнено с помощью термодинамического метода (по Лавриненко В.Ф.), лабораторные исследования – методом эквивалентных материалов, промышленные эксперименты – по результатам маркшейдерских съемок.

Научные положения, выносимые на защиту:

1. С развитием очистных работ, по простиранию рудного залежи, линия наименьшего сопротивления зарядов для эксплуатационных скважин изменяется по степенной зависимостью и достигает своего экстремума на флангах очистной камеры, что позволяет уменьшить затраты на ведение БВР до 20%.

2. С изменением глубины заложения буровых выработок и увеличением расстояния от геометрического центра очистной камеры к ее границам расстояние между эксплуатацииными скважинами в веере изменяется по степенной зависимостью и достигает максимальных значений по осевой горизонтальной линии камеры, учет этой закономерности обеспечивает снижение затрат на БВР до 15%.

Научное значение работы состоит заключается в установлении закономерностей влияния НДС массива урановых руд, вмещающих очистительную камеру, на определение линии наименьшего сопротивления (ЛНС) зарядов и расстояния между концами скважин при разрушении массива; в выявлении закономерности, описывающей изменение затрат на вторичное измельчение зависимости от размеров очистного пространства камер.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждается: применением апробированных методов исследования; корректной постановкой и решением задач при моделировании термодинамических процессов вокруг очистной камеры и расчета НДС массива; использованием апробированных методов при выполнении теоретических, лабораторных и натурных экспериментов; удовлетворительной сходимостью в результатах между тремя видами исследований проявлений горного давления, которая составила для теоретических и лабораторных значений 10,4 – 13,7% и 14,2% при натурных исследованиях.

Научная новизна полученных результатов:

– впервые обосновано геомеханическую модель, учитывающую влияние НДС массива пород на отдельные слои вокруг очистной камеры;

– впервые установлена степенная зависимость ЛНС зарядов от диапазона развития очистных работ, а также связь расстояния между эксплуатационными скважинами в веере и геометрическими размерами очистной камеры, что позволяет снизить затраты на БВР;

– определены уточняющий коэффициент для ЛНС, что коррелируется в пределах 30% от базовой ЛНС для конкретных горизонтов и отдельных веерах скважин;

– получено степенную зависимость, описывающая изменение затрат на вторичное дробление зависимости от размеров очистного пространства камер.

Практическое значение работы заключается в следующем:

1. Разработаны технологические решения скважинной отбойки руд, позволяющие учитывать влияние размеров очистных камер на определение ЛНС зарядов и расстояния между концами скважин, что позволяет снизить материальные затраты и повысить безопасность работ.

2. Усовершенствованы параметры технологии разрушения массива с учетом места заложения буровых подэтажей в очистных блоках.

3. Доказано экономическую целесообразность предлагаемых параметров технологии разрушения массива.

Личный вклад автора заключается в определении направления и задач исследования; выборе методов и разработке методик проведения аналитического и физического моделирований; обработке полученных результатов и формулировке научных положений; апробации и внедрении технологических решений в условиях действующих урановых шахт Украины.

Апробация результатов. Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на международных научно-практических конференциях: «Форум гірників» (г. Днепропетровск, 2005, 2006 гг), «Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості» (г. Кривой Рог, 2006 г.), «Школа підземної розробки» (г. Ялта, 2007, 2009, 2010 гг) Международный форум-конкурс молодых ученых (г. Санкт-Петербург, 2011 г.)

Публикации. Основные научные положения и результаты диссертационной работы изложены в 17 печатных работах в том числе в 7 статьях в специализированных изданиях, и 8 публикациях в материалах конференций, получено положительное решение от ГП «Украинский институт промышленной собственности» о выдаче патента Украины на полезную модель и 1 справочник.

Объем и структура диссертационной работы.

Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения и перечня источников из 136 наименований на 11 страницах; содержит 123 страницы машинописного текста, 41 рисунка на 22 страницах, 10 таблиц и 2 приложения на 21 странице, общий объем работы – 177 страниц.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертационная работа является законченной научно-исследовательской работой, в которой решена актуальная научно-практическая задача по обоснованию рациональных параметров буровзрывных работ при добычи урановых руд подземным способом в условиях урановых шахт Украины.

Основные результаты исследований состоят в следующем:

1. Выполнен анализ запасов урановой руды, тенденций развития технологий и потребления уранового сырья в Украине. Исследования показали, что современный объем добычи уранового сырья, на шахтах ГП «ВостГОК», постоянно растет и обеспечивает 30% от необходимого объема для страны.

2. В результате выполненного анализа по применению БВР можно утверждать, что веерное расположение скважин при производстве очистных работ на шахтах Украины широко применяется по сравнению с другими способами отбойки рудных полезных ископаемых. Обоснована необходимость определения параметров разрушения массива для урановых руд, залегающих в альбититах, прочностью 120 – 180 МПа с неявным разделением массива руды и породы.

3. Проведен анализ методов исследования напряженно-деформированного состояния горных пород. Для теоретического исследования выбран термодинамический метод. Для лабораторных исследований выбран метод моделирования на эквивалентных материалах. Для промышленного исследования выбран метод с использованием маркшейдерских съемок.

4. Для установления влияния очистного пространства камер на формирование зон напряженно-деформированного состояния и определения параметров разрушения массива с учетом места заложения буровых горизонтов и степени отработки запасов камеры научно обоснован термодинамический метод моделирования и этапы его выполнения.

5. Обоснован метод моделирования на эквивалентных материалах для изучения процессов деформирования массива, вмещающего очистную камеру. Согласно основным положениям теорий подобия определены физико-механические характеристики основных материалов и этапы выполнения моделирования.

6. Выбран метод маркшейдерских съемок в качестве косвенного метода определения напряженно-деформированного состояния массива. Доказана его адекватность для проверки сходимости с теоретическими и лабораторными исследованиями. Определены основные исследовательские этапы метода.

7. Определены радиальные напряжения, действующие в массиве, с учетом очистных работ, вмещающим очистное пространство, которые зависят от места нахождения отбиваемых слоев по высоте камеры, по буровым горизонтам. Это позволило выявить закономерности влияния размеров очистного пространства на НДС массива, описываемые степенной зависимостью.

8. На базе метода моделирования на эквивалентных материалах показано влияние очистного пространства на деформирование массива модели в виде степенной зависимости.

9. Методом маркшейдерской съемки косвенно определен уровень напряженно-деформированного состояния отбиваемых слоев руды. Результаты промышленных исследований влияния очистного пространства на затраты вторичного дробления и выход негабарита показали, что затраты интенсивно снижаются при 60 – 75% отработки запасов камеры и продолжают менее интенсивно снижаться до момента достижения проектных размеров очистной камеры. Результатом промышленных исследований является степенная зависимость, описывающая изменение затрат на вторичное дробление в зависимости от длины очистного пространства камеры.

10. Установлены размеры и форма областей вероятных разрушений вокруг очистных камер. Выявлено, что разрушения в массиве зависят от места нахождения отбиваемых слоев в камере. Это позволило установить закономерности влияния очистного пространства на величину разрушений в массиве, и как следствие рационализировать параметры буровзрывных работ с учетом местоположения буровых горизонтов относительно камеры. Установлено, что влияние очистного пространства при отработке 60% запасов камеры достигает своих максимальных значений на 2, 3 и 4 буровых горизонтах относительно откаточного, а для горизонта 5 после 80% отработки запасов. Уравнение зависимости разрушений имеет вид U = alк³ – blк² + clк – d, где коэффициенты а, b, с и d соответствуют буровым горизонтам. Результатом теоретических исследований является установление зависимости, описывающей разрушения массива в зависимости от размеров очистной камеры для отдельных буровых горизонтов.

11. Исследована качественная картина деформаций, на базе метода моделирования на эквивалентных материалах, распространяющиеся по всей мощности залежи, что говорит о возможности оптимального выбора расстояния между концами скважин. При установлении зависимости между ЛНС и расстоянием между концами скважин a, был определен поправочный коэффициент для показателя сближения зарядов, который коррелируется в переделах 30% от базовой ЛНС для конкретных горизонтов и отдельных вееров скважи, и имеет вид a=(1,0 – 1,3)·W·m'.

12. С помощью натурных исследований процесса отбойки руды за период отработки запасов исследуемых очистных камер установлено, что изменение гранулометрического состава горной массы, выпускаемой из блоков, изменение затрат ВВ и средств инициирования на вторичное дробление зависит он напряженного состояния массива. Результаты промышленных исследований влияния очистного пространства на затраты вторичного дробления и выход негабарита показали, что они интенсивно снижаются при 60 – 75% отработки камерного запаса и затухают при достижении камерами проектных размеров. Результатом промышленных исследований является полученная кубическая зависимость, описывающая изменение затрат на вторичное дробление в зависимости от размеров очистного пространства камер, которая имеют вид Ам = – alк³ + blк² – clк + d.

13. Выполнен экономический расчет целесообразности разработанных технологических решений по сравнению с базовым вариантом. Определены закономерности распространения деформаций или разрушений в массиве. Обоснованы рациональные параметры БВР и установлена экономическая эффективность внедрения технологических решений по рационализации буровзрывных работ в условиях действующей шахты ГП «ВостГОК».

- СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

.	Чернова А.П. Добыча и переработка урановых руд в украине / А.П. Чернова, М.И. Бабак, Ю.И. Кошик, O.K. Авдеев [и др.]. – К.: АДЕФ-Украина, 2001. – 238 с.

.	Недельский А.Г. Обоснование оптимальных параметров буровзрывных работ и качество дробления при скважинной отбойке руд / А.Г. Недельский, Ю.А. Савельев, А.Х. Дудченко, А.И. Курашов // Науковий вісник НГУ. – 2004. – № 4. – С. 22 – 24

.	Ефремов Э.И. Взрывное разрушение выбросоопасных пород в глубоких шахтах / Э.И. Ефремов, В.Н. Харитонов, И.А. Семенюк. – М.: Недра, 1979. – 253 с.

.	Клочков В.Ф. Физико-технические основы взрывного разрушения напряженных пород при проведении подземных выработок: автореф. дис. … д-ра техн. наук: 05.15.11 / В.Ф. Клочков; [Ленинградский горный институт]. – Л., 1984. – 36 с.

.	Корнеев Г.П. Влияние условий взрывания на эффективность разрушения горных пород / Корнеев Г.П., Кривошта В.П., Подозерский Д.С. [и др.]. – Л.: Наука, 1979. – 120 с.

.	Миндели Э.О. К исследованию разрушения статически напряженных сред действием взрыва / Э.О. Миндели // Взрывное дело № 67/24. – М., 1969. – С. 12 – 18

.	Фугзан М.М. Изучение действия взрыва в предварительно напряженной среде / М.М. Фугзан // Физико-технические исследования разработки и обогащения руд. – М.: Изд-во ИФЗ АН СССР, 1973. – С. 29 – 39

.	Ковтун И.Н. Внедрение и исследование рациональных параметров взрывной отбойки горной массы / И.Н. Ковтун, П.И. Федоренко. – К.: Знание, 1979. – 36 с.

.	Ханукаев А.Н. Энергия волн напряжений при разрушении пород взрывом / А.Н. Ханукаев. – М.: Госгортехиздат, 1962. – 200 с.

.	Левин Б.В. Влияние горного давления на эффективность короткозамедленного взрывания в лавах / Б.В. Левин // Взрывное дело № 59/16. – М., 1966. – С. 197 –202

.	Капленко Ю.П. Пути повышения эффективности взрывной отбойки руды при камерных системах разработки / Ю.П. Капленко // Металлургическая промышленность. – 1975. – № 2. – С. 36 – 37

.	Семешин В.З. Подземная разработка железорудных месторождений / В.З. Семешин, Е.О. Прилипенко, А.С. Колодезнев. – К.: Техника, 1981. – 159 с.

.	Капленко Ю.П. Влияние напряженно-деформированного состояния массива на эффективность отбойки руды при очистной выемке / Ю.П. Капленко // Разработка рудных месторождений. – К.: Техніка. – 1977. – Вып. 24. – С. 23 – 26

.	Лескин И.Д. Влияние напряженного состояния взрываемого горного массива на эффективность подземной массовой отбойки / И.Д. Лескин // Разработка и обогащение полезных ископаемых. – М.: Недра, 1978. – С. 67 – 71

.	Машуков В.И. Совершенствование БВР с учетом горного давления / В.И. Машуков, В.А. Еременко, B.C. Лелько // Горный журнал. – 1982. – № 10. – 
С. 32 – 34

.	Койлов В.Г. Разрушение напряженных твердых сред взрывом / В.Г. Койлов, И.А. Семенюк, Л.Ф. Черныгина [и др]. – К.: Наукова думка, 1975. – 52 с.

.	Родзевилло В.М. Использование напряженного состояния массива при отбойке крепких руд / В.М. Родзевилло, И.Т. Требухов, А.И. Котельников [и др.] // Горный журнал. – 1983. – № 1. – С. 47 – 48

.	Марков Г.А. Эффективность использования энергии взрыва в условиях изменения напряженного состояния массива / Г.А. Марков, М.М. Фугзан, Д.С. Подозерский // Регулирование действия взрыва при массовой отбойке. – Апатиты, 1977. – С. 3 – 7

.	Воронков А.А. БВР в условиях высокой напряженности пород / А.А. Воронков, Д.С. Подозерский, М.М. Фугзан // Технология разработки рудных месторождений и проблемы освоения больших глубин. – Л.: Наука, 1980. – С. 72 – 88

.	Ривкин И.Д. Деформированное состояние массива и энергоемкость отбойки / И.Д. Ривкин, М.И. Семенко, В.В. Сакович // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. – М., 1975. – № 5. – С. 83 – 88

.	Лебедев Т.О. Упругие свойства горных пород при высоких давлениях / Т.О. Лебедев, Д.В. Корниец, В.И. Шаповал. – К.: Наукова думка, 1972. – 183 с.

.	Мосинец В.Н. Дробящее и сейсмическое действие взрыва в горных породах / В.Н. Мосинец. – М.: Недра, 1976. – 271 с.

.	Клочков В.Ф. Влияние скорости динамического нагружения горного массива на эффективность его разрушения / В.Ф. Клочков // Разработка рудных месторождений. – К.: Техніка. – 1978. – Вып. 27. – С. 22 – 25

.	Ханукаев А.Н. Снижение напряженности горного массива с помощью взрывов / А.Н. Ханукаев, Н.Ф. Кусов, В.И. Пшеничный [и др.]. – М.: Наука, 1979. – 120 с.

.	Авдеев Г.Ф. Критерий роста радиальных трещин при взрывном разрушении напряженных массивов / Г.Ф. Авдеев, Э.А. Нимский // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. – М., 1985. – № 4. – С. 36 – 40

.	Авдеев Г.Ф. Отбойка крупноблочных руд в условиях повышенного напряженного состояния / Г.Ф. Авдеев, О.В. Славиковский, А.А. Смирнов [и др.] // Горный журнал. – 1986. – № 5. – С. 31 – 33

.	Капленко Ю.П. Закономерности распространения волн в напряженном массиве горных пород // Разработка рудных месторождений. – К.: Техніка. – 1980. – Вып. 30. – С. 47 – 51

.	Вагаев А.В. Оценка влияния глубины разработки на удельный расход ВВ при подземной разработке месторождений полезных ископаемых / А.В. Вагаев // Горный журнал. – 1978. – № 6. – С. 63 – 64

.	Миндели Э.О. Взрывные работы на глубоких горизонтах шахт / Э.О. Миндели, Л.А. Вайштейн, П.А. Демчук. – Донецк: Донбасс, 1971. – 96 с.

.	Клочков В.Ф. Влияние напряженного состояния горного массива на величину удельного расхода ВВ при проходке выработок / В.Ф. Клочков // Разработка рудных месторождений. – К.: Техніка. – 1977. – Вып. 24. – С. 21 – 23

.	Клочков В.Ф. Методика определения удельного расхода ВВ при проведении выработок на глубоких горизонтах / В.Ф. Клочков // Разработка рудных месторождений. – К.: Техніка. – 1983. – Вып. 36. – С. 44 – 47

.	Трубецкой К.Н. Крупномасштабная взрывная отбойка на подземных рудниках / К.Н. Трубецкой, С.Д. Викторов, В.М. Закалинский // Горный журнал. – 2005. – № 4. – С. 43 – 47

.	Еременко А.А. Крупномасштабные взрывы на удароопасных месторождениях / А.А. Еременко, В.А. Еременко, П.А. Филиппов [и др.] // Горный журнал. – 2002. – № 1. – С. 57 – 64

.	Еременко А.А. Технология отбойки горного массива вертикальными концентрированными зарядами при массовом обрушении руд / А.А.Еременко, И.В. Машуков, В.Н. Никитин // Физические проблемы разрушения горных пород. – Новосибирск: Наука. – 2003. – С. 126 – 138

.	Хоменко О.Е. Влияние пространственного ориентирования выработанного про-странства на напряженность вмещающего массива / О.Е. Хоменко // Науковий вісник НГУ – 2002. – № 5. – С. 24 – 28

.	Хоменко О.Е. К обоснованию рациональной технологии буровзрывных работ в условиях шахт ГП «ВостГОК» / О.Е. Хоменко, Д.В. Мальцев // Науковий вісник НГУ – 2005. – № 10. – С. 3 – 6

.	Хоменко О.Е. Крепление подготовительных выработок вблизи выработанного пространства железорудной шахты / О.Е. Хоменко, М.Н. Кононенко, Д.В. Мальцев // Науковий вісник НГУ. – 2005. – № 3. – С. 5 – 7

.	Бондаренко В.И. Технология крепления подготовительных выработок в условиях Южно-Белозерского железорудного месторождения / В.И. Бондаренко, О.Е. Хоменко, М.Н. Кононенко // Науковий вісник НГУ. – 2005. – № 8. – С. 3 – 6

.	Хоменко О.Е. Усовершенствованный способ подготовки очистных блоков для шахт Южно-Белозерского месторождения железных руд / О.Е. Хоменко // Науковий вісник НГУ. – 2007. – № 6. – С. 27 – 32

.	Хоменко О.Е. Усовершенствование технологии добычи железных руд из охранных целиков / О.Е. Хоменко. – Днепропетровск, 2007. – 99 с.

.	Мутамбо В.П. Керування напруженим станом порід і параметрами їх відбійки вертикальними воронками на прикладі рудника Луаньшя (Замбія): автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.15.02 / В.П. Мутамбо. – Кривой Рог, 1999. – 18 с.

.	Малахов Г.М. Вскрытие и разработка рудных месторождений на больших глубинах / Г.М. Малахов, А.П. Черноус. – М.: Госгортехиздат, 1960. – 300 с.

.	Малахов Г.М. Горное давление на рудниках Криворожского бассейна / Г.М. Малахов, В.Ф. Лавриненко // Горный журнал. – 1956. – № 6. – С. 14 – 17

.	Малахов Г.М. Рациональный порядок очистной выемки для рудников Криворожского бассейна / Г.М. Малахов, В.Ф. Лавриненко, И.А. Кучерявенко // Горный журнал. – 1961. – № 3. – С. 19 – 24

.	Андрєєв Д.Н. Наукове обґрунтування технології та параметрів взривної відбійки при підземному видобутку руд в умовах техногенезу недр: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.15.02 / Д.Н. Андрєєв. – Кривой Рог, 1999. – 18 с.

.	Корнеев Г.П. Влияние условий взрывания на эффективность разрушения горных пород / Г.П. Корнеев, В.П. Кривошта, Д.С. Подозерский [и др.]. – Л.: Наука, 1979. – 120 с.

.	Котельников В.М. Использование напряженного состояния массива при отбойке крепких руд / В.М. Котельников, И.Т. Родзевилло, А.И. Требухов [и др.]. // Горный журнал. – 1983. – № 1. – С. 47 – 48

.	Машуков В.И. Совершенствование БВР с учетом горного давления / В.И. Машуков, В.А. Еременко, B.C. Лелько // Горный журнал. – 1982. – № 10.– С. 32 –34

.	Цариковский В.В. Определение и контроль допустимых размеров контсрук-тивных элиментов систем разработки на рудниках Кривбаса / В.В. Цари-ковский, В.В. Сакович, А.В. Недзсетский. – Кривой Рог: НИГРИ, 1987. – 75 с.

.	Попов С.О. Автоматизированная система определения оптимальных парамет-ров буровзрывных работ при проектировании технологических схем отработки добычных блоков / С.О. Попов, Г.Т. Фаустов, П.А. Погорецкий // Научно-технический сборник. – Кривой Рог: НИГРИ, 2004. – № 85. – 200 с.

.	Малый А.Н. Изучение напряженно-деформированного состояния горного массива и устойчивости конструктивных элементов при камерной выемке с закладкой / А.Н. Малый, Е.П. Чистяков, С.В. Кулиш, В.И. Мошинский, Л.А. Русаненко // Сборник научных трудов. – Кривой Рог: НИГРИ, 2000. – 230 с.

.	Бондаренко В.И. Компьютерное моделирование напряженно-деформирован-ного состояния пород вокруг пластовой выработки. Книга 1. Допредельная стадия деформирования системы «порода-крепь» / В.И. Бондаренко, И.А. Ко-валевская, Г.А. Симанович, В.В. Фомичев. – Днепропетровск: ГНПП «Систем-ные технологии», 2006.

.	Бондаренко В.И. Методология компьютерного моделирования проблемы устойчивости подземных выработок / В.И. Бондаренко, Ю.Б. Грядущий, А.И. Коваль, А.В. Вивчаренко // Materialy Szkoly Eksploatacij Podzemnej-2010. – Krakow: Wydawnictwo IGSMiE PAN. – P. 1131 – 1138

.	Черненко В.А. Совершенствование технологий отбойки руды глубокими скважинами на базе анализа отечественных изобретений / В.А. Черненко,
С.И. Ляш, В.З. Семешин, Л.А. Штанько // Сб. науч. тр. Проблемы разработки руд черных металлов. – Кривой Рог: НИГРИ, 1991. – С. 4 – 7

.	Лазаревич Л.М. О волне давления, возникающей после массовых взрывов / Л.М. Лазаревич, В.Д. Демин, Т.И. Лазаревич, В.А. Ваганова, В.К. Климко // Сб. науч. тр. Проблемы разработки руд черных металлов. – Кривой Рог: НИГРИ, 1991. – С. 7 – 14

.	Зорин А.Н. Разрушение горных пород путем воздействия статических и динамических полей напряжений / А.Н. Зорин // Сб. науч. тр. Совершенство-вание горно-рудного производства. – Кривой Рог: НИГРИ, 1990. – С. 87 – 91

.	Яценко Е.И. Промышленные ипытания нового способа отбойки массива скважинными зарядами / Е.И. Яценко, А.П. Григорьев, Е.Д. Прилипенко,
Н.Г. Григорец, Ю.Ю. Кривенко // Сб. науч. тр. Разработка руд черных металлов. – Кривой Рог: НИГРИ, 1989. – С. 32 – 34

.	Плеханов В.К. Инструктивные указания по повторной подземной разработке месторождений Криворожского бассейна / В.К. Плеханов, А.Н. Афанасьев,
В.Р. Безух [и др.]. – Кривой Рог: НИГРИ, 1984. – 37 с.

.	Левин Б.В. Влияние горного давления на эффективность короткозамед-ленного взрывания в лавах / Б.В. Левин // Взрывное дело № 59/16. – М. – 1966. – С. 197 – 202

.	Капленко Ю.П. Пути повышения эффективности взрывной отбойки руды при камерных системах разработки / Ю.П. Капленко // Металлургическая промышленность. – 1975. – № 2. – С. 36 – 37

.	Семешин В.З. Подземная разработка железорудных месторождений / В.З. Семе-шин, Е.О. Прилипенко, А.С. Колодезнев. – К.: Техніка, 1981 – 159 с.

.	Капленко Ю.П. Влияние напряженно-деформированного состояния массива на эффективность отбойки руды при очистной выемке / Ю.П. Капленко // Разра-ботка рудных месторождений. – К.: Техніка. – 1977. – Вып. 24. – С. 23 – 26

.	Лескин И.Д. Влияние напряженного состояния взрываемого горного массива на эффективность подземной массовой отбойки / И.Д. Лескин // Разработка и обогащение полезных ископаемых. – М.: Недра, 1978. – С. 67 – 71

.	Капленко Ю.П. Методические указания по расчету параметров буровзрывных работ / Ю.П. Капленко. – Кривой Рог: Криворожский горнорудный институт, 1982. – 45 с.

.	Капленко Ю.П. Эффективность очистной выемки на железорудных шахтах / Ю.П. Капленко, А.А. Шершнев. – К.: Техніка. – 85 с.

.	Глушко В.Т. Проявление горного давления в глубоких шахтах / В.Т. Глушко. – К: Наукова думка, 1971. – 199 с.

.	Жуков В.В. Напряженно-деформированное состояние слоистого массива / В.В. Жуков. – Л.: Наука, 1973. – 132 с.

.	Стренг Г. Теория метода конечных элементов / Г. Стренг, Дж. Фикс. – М.: Мир, 1977. – 349 с.

.	Съярле Ф. Метод конечных элементов для эллиптических задач / Ф. Съярле. – М.: Мир, 1980. – 512 с.

.	Амусин Б.З. Метод конечных элементов при решении задач горной механики / Б.З. Амусин, А.Б. Фадеев. – М.: Недра, 1975. – 144 с.

.	Зенкевич О. Метод конечных элементов в теории сооружений и механике сплошных сред / О. Зенкевич. – М.: Недра, 1974. – 240 с.

.	Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике / О. Зенкевич. – М.: Мир, 1975. – 539 с.

.	Зенкевич О. Конечные элементы и аппроксимация / О. Зенкевич, К. Морган [Пер. с англ.]. – М.: Мир, 1986. – 318 с., ил.

.	Сегеррлинд Л. Применение метода конечных элементов / Л. Сегеррлинд. – М.: Мир, 1979. – 392 с.

.	Кузнецов С.В. Методология расчета горного давления / С.В. Кузнецов, В.Н. Одинцов [и др.]. – М.: Наука, 1981. – 103 с.

.	Ержанов Ж.С. Метод конечных элементов в задачах механики горных пород / Ж.С. Ержанов, Т.Д. Каримбаев. – Алма-Ата: Наука, 1975.

.	Бреббия К. Применение метода граничных элементов в технике / К. Бреббия, В. Уонерс. – М.: Мир, 1982. – 247 с.

.	Партон В.З. Интегральные уравнения теории упругости / В.З. Партон, П.И. Пермен. – М.: Наука, 1977. – 312 с.

.	Якимчук Д.К. Применение метода граничных интегральных уравнений для решения пространственных задач статики теории упругости / Д.К. Якимчук, А.Л. Квинта. – К: Ин-т проблем прочности АН УССР, 1979. – 65 с.

.	Лавриненко В.Ф. Напряженное состояние и физические свойства пород в зонах разгрузки вокруг горных выработок / В.Ф. Лавриненко, В.И. Лысак // Изв. вузов. Горный журнал. – М.: Недра, 1980. – № 10. – С. 29 – 32

.	Лавриненко В.Ф. Перспективы применения камерных систем разработки на больших глубинах / В.Ф. Лавриненко, В.И. Лысак // Разработка рудных месторождений. – 1978. – Вып. 26. – С. 50 – 55

.	Лавриненко В.Ф. Перераспределение начальных напряжений вокруг горных выработок по мере углубления / В.Ф. Лавриненко, В.И. Лысак // Разработка рудных месторождений. – К.: Техніка. – Вып. 28. – С. 52 – 58

.	Лавриненко В.Ф. Физические процессы в массиве пород при нарушении равновесия / В.Ф. Лавриненко, В.И. Лысак // Изв. вузов. Горный журнал. – М.: Недра, 1993. – № 1. – С. 1 – 6

.	Кузнецов Г.Н. Изучение проявления горного давления на моделях / Г.Н. Кузнецов, М.Н. Бунько, А.А. Филлипов [и др.]. – М.: Углетехиздат, 1959. – 283 с.

.	Кузнецов Г.Н. Моделирование проявления горного давления / Г.Н. Кузнецов, М.Н. Будько. – Л.: Недра, 1968.

.	Моделирование проявления горного давления / Г.Н. Кузнецов, М.Н. Будько, Ю.И. Васильев [и др.]. – М.: Недра, 1968.

.	Кузнецов Г.Н. Методы и средства решения задач горной геомеханики / Г.Н. Кузнецов, К.А. Ардашёв, И.А. Филатов [и др.]. – М.: Недра, 1987. – 248 с.

.	Глушихин Ф.П. Моделирование в геомеханике / Ф.П. Глушихин, Г.Н. Кузнецов, М.Ф. Шклярский [и др.]. – М.: Недра, 1991. – 240 с.

.	Баклашов И.В. Геомеханика. Т. 2. Геомеханические процессы: учебник / И.В. Баклашов, Б.А. Картозия, А.Н. Шашенко, В.Н. Борисов. – М.: Изд-во МГУ, 2004. – 249 с.

.	Шашенко О.М. Механіка гірських порід: навч. посібник / О.М. Шашенко. – Дніпропетровськ: НГАУкраїни, 2002. – 302 с.

.	Насонов И.Д. Моделирование горных процессов / И.Д. Насонов. – М.: Изд-во «Недра». – 1969. – 204 с.

.	Насонов И.Д. Моделирование физических процессов в горном деле / И.Д. На-сонов, В.И. Ресин. – М.: Изд-во академии горных наук, 1999. – 343 с.

.	Глушихин Ф.П. Моделирование в геомеханике / Ф.П. Глушихин, Г.Н. Кузнецов [и др.]. – М.: Недра, 1991.

.	Борисенко С.Г. Расчет на прочность элементов блоков при разработке рудных месторождений / С.Г. Борисенко, Е.Н. Комской. – К.: Техніка, 1970. – 79 с.

.	Хаилова-Малькова Р.И. Методика исследования напряжений поляризационно-оптическим методом / Р.И. Хаилова-Малькова. – М.: Наука, 1970. – 116 с.

.	Ардашев К.А. Методы и приборы для исследования проявлений горного давления: справочник / К.А. Ардашев, В.И. Ахматов, Г.А. Катков. – М.: Недра, 1981. – 128 с.

.	Катков Г.А. Исследования горного давления с применением фотоупругих элементов / Г.А. Катков. – М., Наука, 1976.

.	Глушко В.Т. Геофизический контроль в угольных шахтах / В.Т. Глушко, В.С. Ямщиков, А.А. Яланский. – К.: Наукова думка, 1978.

.	Ямщиков В.С. Ультразвуковые и звуковые методы исследования горных пород / В.С. Ямщиков. – М., 1964.

.	Тарасов Б.Г. Геоэлектрический контроль состояния массивов / Б.Г. Тарасов, В.В. Дырдин, В.В. Иванов. – М.: Недра, 1983. – 216 с.

.	Чепурной В.И. Исследование состояния горного массива с помощью ультрозвукового анализа / В.И. Чепурной, В.А. Кривогубенко, А.И. Бойков // Сб. науч. тр. Проблемы горно-добывающей промышленности металлургического комплекса Украины. – Кривой Рог: НИГРИ. – 1994. – С. 54 – 55

.	Агрикола Г. О горном давлении и металлургии / Г. Агрикола. – М.: Изд-во АН СССР, 1962 – С. 114 – 116

.	Лавриненко В.Ф. Процессы подземных горных работ: методические указания Раздел "Горное давление"/ В.Ф. Лавриненко. – Кривой Рог: КГРИ, 1988. – 39 с.

.	Авершин С.Г. Горные удары / С.Г. Авершин. – М.: Углетехиздат. – 1955. – 235 с.

.	Квапил Р. Новые взгляды на вопросы теории давления горных пород и горных ударов / Р. Квапил // Горное давление. – М.: Изд-во лит. по горному делу. – 1961. – С. 275 – 297

.	Винокур Б.Ш. Предотвращение горных ударов на шахтах СУБРа / Б.Ш. Ви-нокур // Безопасность труда в промышленности. – 1978. – № 7. – С. 39 – 41

.	Тучаников И.А. Оценка напряженного состояния пород по результатам измерений на больших глубинах / И.А. Тучаников, Р.В. Медведев, Д.М. Губерман [и др.] // Напряженно-деформиированное состояние и устойчивость скальных склонов и бортов карьеров. – Фрунзе: ИЛИМ, 1979. – С. 33 – 41

.	Sience News. 1976 – v. 109 – № 17. – 267 p.

.	Зезанов И.А. Сверхглубокое бурение / И.А. Зезанов. – М.: Наука, 1981. – 160 с.

.	Лавриненко В.Ф. Физические процессы, формирующие напряженное состояние массивов пород / В.Ф. Лавриненко // Изв. вузов. Горный журнал. – М.: Недра, 1978. – № 10. – С. 50 – 54

.	Habberest M.K. Jheory of scale models as applied to the geologie structures // Bull. Geol. Soc. Amer. – 1937. – № 10.

.	Исследование плотности торных пород Центрального Казахстана при высоких давлениях // Физика земли. – 1970. – № 1.

.	Николин В.Н., Лысиков Б.А. Влияние глубины залегания пород Донбасса на их изико-механические свойства // Уголь. – 1964. – № 12. – С. 26 – 29.

.	Черненко А.Р. Геомеханическое обеспечение отработки залежей Кривбасса на глубоких горизонтах / А.Р. Черненко, В.П. Волощенко [и др.]. // Проблемы горного давления на больших глубинах при ведении подземных и открытых работ. – Кривой Рог.: НИГРИ. – 1990. – С. 6 – 8

.	Лавриненко В.Ф. Метод определения начального напряженного состояния массивов скальных горных пород / В.Ф. Лавриненко, В.И. Лысак // Разработка рудных месторождений. – К.: Техніка. – 1977. – Вып. 24. – С. 16 – 20

.	Лавриненко В.Ф. Условия равновесия напряжений в нетронутом массиве / В.Ф. Лавриненко // Изв. Вузов. Горный журнал. – 1982. – № 6. – С. 17 – 22

.	Лавриненко В.Ф. Расчет устойчивой формы выработок для глубоких горизонтов железорудных шахт / В.Ф. Лавриненко, В.И. Лысак // Респ. межвед. науч.-техн. сб.: Разработка рудных месторождений. – К.: Техніка, 1981. – Вып. 32. – С. 13 – 18.

.	Динник А.Н. О давлении горных пород и расчет крепи круглой шахты / А.Н. Динник; в кн.: Статьи по горному делу. – М.: Углетехиздат, 1957. – 
9 – 21

.	Троценко В.Н. Труды Дальневосточного политехнического института / В.Н. Троценко. – 1985. – Вып. 1.

.	Лавриненко В.Ф. Труды КГРИ. – 1962. – Вып. 12.

.	Крупенников Г.А. Аналитические исследования в механике горных пород / Г.А. Крупенников, И.А. Филатов [и др.]. // Проблемы механики горных пород. – Новосибирск: Наука, 1971. – С. 128 – 137

.	Кузнецов М.Н. Изучение проявлений горного давления на моделях / М.Н. Ку-знецов, М.Н. Будько, А.А. Филипова [и др.]. – М.: Углетехиздат, 1959. – 239 с.

.	Корнієнко В.І. Логічні алгоритми обробки бінарних зображень в оптичному гранулометрі дроблених матеріалів / В.І. Корнієнко // Науковий вісник НГУ. – 2006. – № 11. – С. 89 – 90

.	Средства передачи и обработки измерительной информации: учеб. пособие. – М.: Изд-во МГГУ, 1999. – 267 с.

.	Грузман И.С. Цифровая обработка изображений в информационных системах: учеб. пособие / И.С. Грузман, В.С. Киричук [и др.]. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2002. – 352 с.

.	Капленко Ю.П. Методические указания по расчету параметров буровзрывных работ / Ю.П. Капленко. – Кривой Рог: КГРИ, 1982. – 45 с.

.	Воротеляк Г.А. Инструктивно-методические указания по выбору рацио-нальных параметров буровзрывных работ при подземной очистной выемке / Г.А. Воротеляк [и др.]. – Кривой Рог: НИГРИ, 1977. – 54 с.

.	Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом. 2-е изд. перераб и доп. – М.: Недра, 1977. – 223 с.

.	Мартынов В.К. Проектирование и расчёт систем разработки рудных месторождений / В.К. Мартынов. – К.: – Донецк: Вища школа – Главное изд-во, 1987. – 216 с.

.	Баклашов И.В. Деформирование и разрушение породных массивов / И.В. Ба-клашов. – М.: Недра. – 1988. – 271 с.

.	Галаев Н.З. Управление состоянием массива горных пород при подземной разработке рудных месторождений / Н.З. Галаев. – М.: Недра. – 1990. – 176 с.

.	Хоменко О.Е., Мальцев Д.В. Ресурсосберегающая технология буровзрывных работ в условиях Ватутинского урановорудного месторождения / О.Е. Хоменко, Д.В. Мальцев // Науковий вісник НГУ. – 2007. – № 1. – С. 13 – 16

.	Сопко В. Бухгалтерський облік у підприємстві: навч. посібник. – 3-е вид. – К.: КНЕУ, 2000. – 578 с.

.	Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: навч. Посібник. – 6-е вид. / за ред. М.В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2002. – 266 с. – (Економіка. Фінанси. Право).

.	Ткаченко С. Основи бухгалтерського обліку / С. Ткаченко. – К., 1996. – 311 с.

.	Мальцев Д.В. Усовершенствование технологии очистных работ во вторичных камерах в условиях Южно-Белозерского месторождения / Д.В. Мальцев, М.Н. Кононенко // Науковий вісник НГУ. – 2008. – № 4. – С. 32 – 35