Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

- Кіровоградський національний технічний університет

- На правах рукопису

- Дейкун Віктор Анатолійович

УДК 631.816.33

ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РОБОЧОГО

ОРГАНА ДЛЯ внутрішньоҐрунтовОГО ВНЕСЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ

05.05.11 – Машини і засоби механізації

сільськогосподарського виробництва

- Дисертація

на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник:

доктор технічних наук, професор Сало Василь Михайлович

Кіровоград – 2013

ЗМІСТ

стор.

| перелік Основних позначень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| --- | --- |
| ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ НАУКОВОГО ТА ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВНЕСЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ. ПОСТАНОВКА МЕТИ І ЗАДАЧ ДОСЛІДЖЕНЬ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| 1.1. Класифікація способів і машин для внесення мінеральних добрив . . . . . . | 11 |
| 1.2. Ефективність внесення добрив внутрішньоґрунтовим способом . . . . . . . . | 18 |
| 1.3. Огляд конструкцій машин для внутрішньоґрунтового внесення добрив . . | 21 |
| 1.4. Аналіз конструкцій робочих органів для внутрішньоґрунтового внесення добрив . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 28 |
| 1.5. Стан аналітичних досліджень транспортування та розподілення гранул мінеральних добрив . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 36 |
| 1.6. Висновки по розділу та задачі досліджень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 |
| РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ РУХУ ТА РОЗПОДІЛУ ЧАСТОК МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ В ПРОЦЕСІ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ З ЕЛЕМЕНТАМИ РОБОЧОГО ОРГАНА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 43 |
| 2.1. Гіпотеза вирішення поставленої задачі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 43 |
| 2.2. Визначення траєкторії руху частки по туконапрямнику . . . . . . . . . . . . . . . | 46 |
| 2.3. Визначення положення площини відбиття часток добрив . . . . . . . . . . . . . | 61 |
| 2.4. Аналіз дальності польоту часток у підлаповому просторі . . . . . . . . . . . . . | 68 |
| 2.5. Висновки за результатами теоретичних досліджень . . . . . . . . . . . . . . . . . | 77 |
| РОЗДІЛ 3. ПРОГРАМА ТА МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 80 |
| 3.1. Програма експериментальних досліджень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 80 |
| 3.2. Методика визначення основних механіко-технологічних властивостей гранульованих мінеральних добрив . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 81 |
| 3.2.1. Визначення аеродинамічних властивостей та фракційного складу гранул добрив . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 81 |
| 3.2.2. Визначення коефіцієнта тертя та загальної вологості суміші добрив | 85 |
| 3.2.3. Визначення вологості гранул мінеральних добрив . . . . . . . . . . . . . . | 86 |
| 3.2.4. Визначення коефіцієнта відновлення гранул мінеральних добрив . . | 86 |
| 3.3. Методика визначення залежності швидкості руху гранул добрив в місці їх виходу з туконапрямника від радіуса кривизни його нижньої частини . . . . . | 89 |
| 3.4. Планування багатофакторного експерименту по встановленню впливу параметрів робочого органа на дальність поперечного польоту гранул та характер їх розподілу по конструктивній ширині його захвату. . . . . . . . . . . . . | 91 |
| 3.5. Лабораторне обладнання та методика дослідження процесу розподілу добрив по конструктивній ширині захвату робочого органа . . . . . . . . . . . . . . . | 95 |
| 3.6. Технічне забезпечення та зміст експериментальних досліджень процесу розподілу мінеральних добрив в ґрунті . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 97 |
| 3.7. Зміст польових досліджень розпушувача-удобрювача КРУ-4, обладнаного експериментальними робочими органами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 |
| 3.7.1. Перевірка працездатності експериментальних робочих органів . . | 100 |
| 3.7.2. Перевірка доцільності внесення мінеральних добрив внутрішньоґрунтовим способом порівняно з традиційним . . . . . . . . . . . . . . . . | 103 |
| 3.8. Висновки по розділу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 104 |
| РОЗДІЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. . . . . . . | 105 |
| 4.1 Основні механіко-технологічні властивості гранульованих мінеральних добрив . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 105 |
| 4.2. Результати визначення початкової швидкості руху часток добрив в місці їх виходу з туконапрямника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 109 |
| 4.3. Розподіл гранул мінеральних добрив по ширині захвату робочого органа в момент перетину площини його нижнього обрізу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 110 |
| 4.4. Рівномірність розподілу гранул добрив в ґрунті по ширині захвату робочого органа після їх перерозподілу в підлаповому просторі . . . . . . . . . . . | 119 |
| 4.5. Оцінка ефективності внесення мінеральних добрив внутрішньоґрунтовим способом одночасно з обробітком грунту під ярий ячмінь . . . . . . . | 121 |

| 4.6. Рівномірність розподілу посівного матеріалу в ґрунті по ширині захвату робочого органа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 125 |
| --- | --- |
| 4.7. Висновки по розділу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 126 |
| РОЗДІЛ 5. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА Техніко-економічна оцінка ефективності запропонованих технічних рішень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 128 |
| 5.1. Практична реалізація результатів досліджень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 128 |
| 5.2. Рекомендації щодо використання результатів досліджень в господарських умовах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 129 |
| 5.3. Економічна ефективність використання розпушувача-удобрювача при вирощуванні сільськогосподарських культур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 131 |
| ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 137 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 139 |
| ДОДАТКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 154 |

перелік Основних позначень

н – кут нахилу прямолінійної ділянки туконапрямника у вертикальній площині;

f – коефіцієнт тертя добрив об матеріал туконапрямника;

Vв – швидкість витання добрив;

R – радіус кривизни нижньої частини туконапрямника;

Vпад. – швидкість падіння гранул добрив на виході з туконапрямника;

l – відстань від обрізу нижньої частини туконапрямника до контакту гранул добрив з поверхнею відбивання (розподільника);

h – висота поверхні відбивання відносно дна борозни;

 – кут нахилу ребра призми розподільника відносно горизонтальної площини;

 – кут між гранями призми (розподільника);

– дальність польоту гранул добрив в горизонтальній площині після відбиття від поверхні розподільника;

–дальність поперечного польоту гранул добрив в горизонтальній площині після відбиття від поверхні розподільника;

– вектор швидкості польоту гранул добрив після відбиття від поверхні розподільника;

 – кут, що задає напрямок вектора швидкості  польоту гранул добрив після відбиття від поверхні розподільника в горизонтальній площині відносно перпендикуляра до напрямку руху робочого органа;

 – кут, що задає напрямок вектора швидкості  польоту гранул добрив після відбиття від поверхні розсіювання у вертикальній площині перпендикулярно напрямку руху робочого органа;

 – кут нахилу лапи до горизонту.

ВСТУП

Актуальність теми. Собівартість продукції рослинництва значною мірою залежить від набору технологічних операцій, які необхідно виконувати для вирощування відповідної сільськогосподарської культури, а також технічних засобів для їх виконання. Світові тенденції розвитку галузі рослинництва передбачають широке впровадження ґрунтозахисних, енергозберігаючих технологій мінімального обробітку ґрунту. З іншого боку – інтенсивне використання ґрунтів вимагає підтримання їх родючості шляхом внесення органічних і особливо мінеральних добрив. Даний захід є основою для отримання стабільних врожаїв сільськогосподарських культур і потребує підвищення загальної культури землеробства. Багаторічний досвід штучного підживлення рослин підтверджує доцільність використання останніх, але ступінь засвоєння мінеральних добрив рослинами залежить не тільки від їх стану і властивостей, а й від агротехніки внесення. В Україні найбільш поширеною і вкрай неефективною технологією внесення добрив залишається розкидання їх по поверхні поля з послідуючою заробкою в ґрунт, при якому значна частина поживних речовин взагалі не використовується культурними рослинами 15; 76; 133; 138. Засвоєння мінеральних добрив рослинами при їх поверхневому розкиданні з подальшою заробкою є незначним, тому що поживні речовини, в одному випадку, дренажують в нижні горизонти ґрунту і є недосяжними для кореневої системи культурних рослин, а в іншому – розчиняються під дією біологічних факторів і вивітрюються, або ж засвоюються кореневою системою бур’янів, підживлюючи їх 14; 28; 420; 115.

Більш ефективним способом внесення добрив є внутрішньоґрунтове розміщення їх в певних горизонтах на заданій глибині 28; 35; 39; 40; 60; 118; 138. Внутрішньогрунтовий спосіб дозволяє більш раціонально використовувати задані дози мінеральних добрив, що знижує загальні витрати на виробництво продукції рослинництва. Застосування таких технологій стримується відсутністю відповідного технічного забезпечення. Тому обґрунтування параметрів та розробка конструкції універсального робочого органа для внутрішньогрунтового внесення мінеральних добрив є актуальною науково-практичною задачею.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Робота виконана згідно національної програми розвитку агропромислового виробництва і соціального відродження села України на 1999-2010 рр., розробленої згідно розпорядження Президента України від 01.12.1998 р. та стратегічних пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки України на 2007-2012 рр.; Плану науково-дослідних робіт КНТУ в контексті з державною бюджетною темою 53Б102 “Технологічні основи та технічне забезпечення локального внесення мінеральних добрив”, державний реєстраційний номер №0102U000707.

Мета та задачі досліджень. Метою роботи є підвищення рівномірності розподілу мінеральних добрив по площі при застосуванні внутрішньогрунтових способів їх внесення.

Для досягнення вказаної мети поставлені наступні задачі:

- провести аналіз існуючих робочих органів для внутрішньогрунтового внесення мінеральних добрив та визначити шляхи удосконалення їх конструкцій;

- провести теоретичний аналіз процесу транспортування по туконапрямнику та розподілення по ширині захвату робочого органа гранульованих мінеральних добрив;

- встановити вплив конструктивних параметрів туконапрямника і розподільника та механіко-технологічних властивостей добрив на характер їх розподілу по ширині захвату робочого органа, обгрунтувати його раціональні параметри;

- здійснити експериментальну перевірку достовірності результатів, отриманих теоретичним шляхом;

- встановити характер залежності рівномірності розподілу мінеральних добрив по ширині смуги в грунті від орієнтації робочого органа в просторі та показника розподілу добрив по конструктивній ширині його захвату;

- виконати техніко-економічну оцінку ефективності запропонованих технічних рішень.

Об’єкт дослідження – процеси транспортування по туконапрямнику та розподілу по ширині захвату робочого органа гранульованих мінеральних добрив.

Предмет дослідження – вплив параметрів робочого органа на рівномірність розподілу гранульованих мінеральних добрив по ширині його захвату.

Методи досліджень. Теоретичні дослідження проводились з використанням методів теоретичної та аналітичної механіки, методів варіаційного числення та методів аналітичної геометрії. Експериментальні дослідження проводились з використанням оригінальної розробленої методики оцінки рівномірності розподілу мінеральних добрив по ширині захвату робочого органа та загальновідомих методик і методів математичної статистики та теорії ймовірності. При розв’язанні теоретичних задач та проведенні аналізу результатів експериментальних досліджень використовувався пакет прикладних комп’ютерних програм Mathematica 7, Mathcad 15, Statistica 5, MathType 6.7.

Наукова новизна отриманих результатів. За результатами проведених досліджень вперше:

- на основі удосконалення математичної моделі процесу транспортування гранул до робочого органа визначена кривизна туконапрямника, яка забезпечує максимальну швидкість їх сходу;

- на основі розв’язання задачі центрального удару встановлені аналітичні залежності для визначення положення відбивної поверхні, при якому забезпечується заданий характер розподілу гранул добрив по конструктивній ширині захвату робочого органа;

- дістали подальший розвиток методи лабораторної оцінки рівномірності розподілу мінеральних добрив в ґрунті по ширині захвату робочого органа при забезпеченні процесу їх внесення, наближеному до реальних умов роботи;

- встановлено характер впливу конструктивних параметрів робочого органа та механіко-технологічних властивостей добрив на рівномірність їх розподілу по площі.

Практичне значення одержаних результатів. Обґрунтована конструкція робочого органа для внутрішньоґрунтового внесення мінеральних добрив, уточнено числові значення основних механіко-технологічних властивостей ряду гранульованих мінеральних добрив, а також розроблена конструкція та виготовлений дослідний зразок ґрунторозпушувача-удобрювача.

Використання даного ґрунторозпушувача-удобрювача дозволяє знизити витрати на вирощування сільськогосподарських культур в результаті об’єднання операції безвідвального обробітку ґрунту та внесення добрив, а також підвищення ефективності і раціональності використання добрив рослинами.

Крім цього, зменшення кількості проходів агрегатів по полю знизить їх негативний вплив на грунт, що в теперішніх умовах є особливо важливим з екологічної точки зору. Технічна новизна запропонованих конструкцій підтверджена патентами на винахід. Конструкторська документація на розпушувач-удобрювач передана для впровадження на підприємство по виготовленню ґрунтообробної техніки «ПП Савіцький». Дослідний зразок пройшов польові випробування на полях Кіровоградської дослідної станції, а також в господарствах ТОВ «Агролан» Новомиргородського району Кіровоградської області та ТОВ «Стебне» Звенигородського району Черкаської області.

Особистий внесок здобувача. Основні результати дисертаційної роботи здобувачем одержані самостійно. В роботах, написаних у співавторстві, авторові належить наступне: аналіз сучасного стану та перспектив вдосконалення знарядь для внутрішньогрунтового внесення мінеральних добрив [51]; обґрунтування основних параметрів робочого органа [53; 54]; дослідження умов транспортування та розподілу туків в підлаповому просторі [52; 55; 72]; теоретичний аналіз процесу рівномірного розподілу гранул мінеральних добрив по ширині захвату стрілчатої лапи, отримана математична модель, що пов’язує його основні параметри з якісними показниками роботи [50; 73]; отримані результати досліджень та їх обробка; формулювання висновків і рекомендацій.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати роботи були заслухані та обговорені на Міжнародних науково-практичних конференціях «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» (м. Кіровоград, КНТУ, 2004, 2012 рр.), на ІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки» (м. Львів, Львівський національний аграрний університет, 17-18 жовтня 2008 р.), на ХХ Міжнародній науково-технічній конференції «Технічний прогрес в сільськогосподарському виробництві» (смт Глеваха, ННЦ «ІМЕСГ», 2012 р.), на ХІІІ Міжнародній науковій конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки» (м. Вінниця, Вінницький національний аграрний університет, 17-19 жовтня 2012 р.), на VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток наукових досліджень» (м. Полтава, 19-20 листопада 2012 р.), на щорічних наукових конференціях професорсько-викладацького складу Кіровоградського національного технічного університету (2005-2013 рр.).

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи викладені в 7 наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях, та 3 тезах доповідей. Одержано 2 патенти України на винаходи та 2 деклараційні патенти на корисну модель.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, п’яти розділів, загальних висновків, додатків та списку використаних джерел. Роботу викладено на 190 сторінках, з них 153 сторінки основного тексту, на яких розміщено 73 рисунки, 13 таблиць, та 5 додатків. Список використаних джерел складається із 154 найменувань.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

- Розкидні способи внесення мінеральних добрив є вкрай неефективними, а поширення сучасних внутрішньоґрунтових стримується складністю і недосконалістю конструктивних елементів їх робочих органів. Отримані в роботі результати підтверджують працездатність висунутої гіпотези забезпечення рівномірності розподілу добрив по площі шляхом створення математичних моделей процесу і обґрунтування на їх основі раціональних конструктивних та технологічних параметрів загортаючого робочого органа, функції розподільника в якому може виконувати конструктивний елемент простої геометричної форми, як варіант – призма.

- Розроблена математична модель процесу транспортування добрив до розподільника, яка враховує тертя гранул, початкову швидкість, аеродинамічні властивості та висоту падіння, дозволяє встановити траєкторію – кривизну туконапрямника, переміщення гранул по якій забезпечує максимальну їх швидкість на виході. Встановлено, що числові значення швидкості польоту гранул на виході з туконапрямника зі збільшенням швидкостей витання зростають, а при зростанні коефіцієнтів тертя – зменшуються.

- У виробничих умовах туконапрямник може бути представлений поєднанням прямолінійної та криволінійної поверхні. При цьому оптимальний кут нахилу прямолінійної ділянки становить α =10, висота h =35 см, а радіус кривизни нижньої ділянки R = 4…6 см.

- В результаті уточнення механіко-технологічних властивостей гранул мінеральних добрив встановлено, що різниця між числовими значеннями показників є не суттєвою і не перевищує 3%. Це дає можливість вважати, що отримані результати теоретичних досліджень з однаковою достовірністю можуть бути застосовані для усіх розглянутих видів добрив.

- Математична модель, яка отримана в результаті теоретичного аналізу процесу взаємодії гранул добрив з поверхнею розподільника, дозволяє встановлювати зв’язок між швидкістю подачі гранул, конструктивними параметрами розподільника та кінцевими показниками процесу – компактністю подачі матеріалу і дальністю його поперечного польоту. Так, залежність дальності поперечного польоту гранул  від кута нахилу призми-розподільника  і кута розхилу граней  має змінний характер. Наближення числового значення кута  до 90 призводить до зниження , а кута   – до збільшення.

- Встановлено, що максимальної дальності польоту гранул добрив після відбиття від поверхні розподільника без урахування параметрів загортаючого робочого органа можна досягти при значеннях кута між гранями призми =103, кута нахилу ребра призми φ = 53 та швидкості польоту гранул в момент контакту з розподільником Vпад = 2 м/с, а максимальної дальності поперечного польоту  гранул в підлаповому просторі при =100, φ = 75…80 і Vпад = 1,0…1,2 м/с.

- При використанні в якості загортаючого робочого органа важкої культиваторної лапи з конструктивною шириною захвату 33 см та нахилом вперед 3 для роботи на важких ґрунтах, максимальної рівномірності розподілу добрив по ширині захвату можна досягти при подачі їх основної маси м на відстань 10…11 см від поздовжньої осі робочого органа. При зниженні  рівномірність розподілу знижується, але за таких же умов при зменшенні кута нахилу робочого органа – підвищується.

- Результати польових експериментальних досліджень свідчать про те, що застосування внутрішньоґрунтового внесення основної дози мінеральних добрив з використанням обґрунтованого в роботі технічного забезпечення порівняно з розкидними способами дозволяє знижувати існуючі дози на 3040% без зниження врожайності, а при рівних дозах внесення забезпечує підвищення врожайності на 4…4,5 ц/га.

- Використання робочого органа для внутрішньоґрунтового внесення добрив з обґрунтованими в результаті досліджень параметрами дозволяє виробнику продукції рослинництва отримати річний економічний ефект у розмірі 397 грн./га.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- А.с. 1066480 А СССР, МПК А01С7/20. Рабочий орган для внутрипочвенного разбросного посева семян и удобрений / Хамидов Ш.А. (СССР). – №7933445; заявл. 28.05.82; опубл. 15.01.84, Бюл. №2.

- А.с. 1217280 А СССР, МПК А01С7/20. Сошник для посева зерновых / Ремезов Л.В., Иваненко В.П. (СССР). – №3713423/30-15; заявл. 13.03.84; опубл. 15.03.86, Бюл. №10.

- А.с. 1424753 А1 СССР, МПК А01С7/20. Сошник для разбросного посева семян и внесения удобрений / Белоконь А.П. (СССР). – № 4035667/30 15; заявл. 12.03.86; опубл. 23.09.88, Бюл. №35.

- А.с. 1454295 А1 СССР, МПК А01С7/20. Сошник для разбросного посева / Сивоконь В.Ф. (СССР). – №3952952/30-15; заявл. 16.07.85; опубл. 30.01.89, Бюл. №4.

- А.с. 1466674 А1 СССР, МПК А01С7/20. Сошник для ленточного внесения минеральных удобрений / Адамчук В.В., Саклаков Г.Б.,. Довгань А.И., Хоменко Н.И., Сенюшов В.М., Григоров С. Н., Щемелинский Л.А. (СССР). –№4271497/30-15; заявл. 29.06.87; опубл. 23.03.89, Бюл. №11.

- А.с. 1514261 СССР, МКИ А01С7/06. Сошник для разбросного посева / Н.М. Беспамятнова, П.В. Лаврухин (СССР). – №01500183; заявл. 18.06.87; опубл. 1989, Бюл. №38.

- А.с. 155685 СССР, МПК А01С7/20. Сошник для безрядковых сеялок / Грищенко Ф.В. (СССР). – № 768444/30-15; заявл. 12.03.62; опубл. 06.07.63, Бюл. № 13.

- А.с. 354790 СССР, МПК А01С7/20. Рабочий орган для внутрипочвенного высева семян и внесения удобрений / И.Ф. Сергеев, Б.Г. Плехов (СССР). – №1066479; заявл. 3428446, 21.04.1982; опубл. 1984, Бюл. №13.

- А.с. 361761 СССР, МПК А01С7/20. Сошник для разбросного посева / Архипов А.С., Поздняков Ю.В. (СССР). – №1619367/30-15; заявл. 08.11.71; опубл. 13.12.72, Бюл. №2.

- А.с. 782733 СССР, МПК А01С7/20. Сошник для подпочвенного разбросного посева / Е.П. Ладик, Ф.Я. Мацина, Н.Е. Каль (СССР). – № 00782733; заявл.  2711038, 08.01.1979; опубл. 1980, Бюл. №44.

- А.с. 871755 СССР, МПК А01С7/20. Распределитель семян к сошникам для разбросного посева / Ковриков И.Т., Фахрутдинов Р.С. (СССР). – №2788367/30-15; заявл. 31.05.79; опубл. 15.10.81, Бюл. №38.

- А.с. 986322 СССР, МПК А01С7/20. Сошник для разбросного посева. / В.С. Кочетков и др. (СССР). – №00986322; заявл. 3342279, 18.09.1981; опубл., 1983, Бюл. №1.

- Абергауз Г.Г. Справочник по вероятностным расчетам / Г.Г. Абергауз, А.П. Тронь, Ю.Н. Копенкин, И.А. Коровина. – М.: Воениздат, 1966. – 408 с.

- Агрохімія: Підручник / І.М. Карасюк, О.М. Геркіял, Г.М. Господаренко та ін.; за ред. І.М. Карасюка. – К.: Вища школа, 1995. – 471 с.

- Адамчук В.В. Механіко-технологічні і технічні основи підвищення ефективності внесення твердих мінеральних добрив та хіммеліорантів: дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук. – Київ: Національний аграрний університет, 2006. – 442 с.

- Архипов А.С. Культиватор, удобритель / А.С. Архипов // Уральские нивы. – 1977. – №2. – С. 54-59.

- Архипов А.С. О безрядковом посеве семян и внесении удобрений / А.С. Архипов // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 1982. – №4. – С. 50-51.

- Бахмутов В.А. Факторы, влияющие на размещение семян и удобрений при безрядковом посеве / В.А. Бахмутов, В.Т. Исайчев // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 1986. – №5. – С. 15-16.

- Белов Г.Д. Комбинированные машины и агрегаты для возделывания сельскохозяйственных культур / Г.Д. Белов, В.А. Дьяченко. – Мн.: Урожай, 1980. – 202 с.

- Белов Г.Д. Механизация локального внесения минеральных удобрений / Г.Д. Белов, В.А. Дьяченко. – Минск: Ураджай, 1977. – 80 с.

- Белодедов В.А. Влияние конструктивных параметров сеялок на равномерность размещения семян / В.А. Белодедов, Н.В. Островский // Механизация и электрификация. – 1980. – №3. – С. 12-14.

- Белодедова Т.М. Исследование влияния конструктивных параметров отражателя цилиндрического типа на равномерность семян при помощи методов активного планирования. / Т.М. Белодедова // Сб. научн. тр./ Московский ин-т инженеров с.-х. производства, 1977. – Т. 14. – Вып. 1 .– С. 31-37.

- Белодедова Т.М. Исследование процесса распределения семян зерновых культур при подпочвенно-разбросном посеве: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук. – М., 1979. – 18 с.

- Беспамятнова Н.М. Исследование равномерности распределения семян при их разбросном посеве / Н.М. Беспамятнова // ВНИИМЭ. –1978. – Вып. 8. – С. 17-22.

- Бєлодєдов В.О. Робочий орган для рівномірно-розприділеної сівби зернових культур / В.О. Бєлодєдов, А.В. Рудь, І.О. Мошенко, Т.М. Бєлодєдова // Рудь Анатолій Володимирович: короткий нарис до 60-річчя / ПДАУ. – Кам’янець-Подільський, 2007. – С. 111.

- Бєлодєдов В.О. Сошник для безрядкової сівби зернових культур / В.О. Бєлодєдов, А.В. Рудь, І.О. Мошенко, Т.М. Бєлодєдова // Рудь Анатолій Володимирович: короткий нарис до 60-річчя / ПДАУ. – Кам’янець-Подільський, 2007. – С. 119.

- Бузенков Г.М. Машины для посева сельскохозяйственных культур / Г.М. Бузенков, С.А. Ма. – М.: Машиностроение, 1976. – 272 с.

- Булаев В.Е. Агрохимические основы и технология локального внесения удобрений. // Способы внесения удобрений. / Труды ВАСХНИЛ. – М.: Колос, 1986. – С. 5-40.

- Бутенин Н.В. Курс теоретической механики / Н.В. Бутенин, Я.Л. Лунц, Д.Р. Меркин. – М.: Наука, 1985. – Т.2. – 496 с.

- Вагин А.Т. Обоснование основных параметров агрегата для послойного внесения органоминеральных удобрений / А.Т. Вагин // Вопросы с.-х. механики. – Т. 15. – Минск: ЦНИИМЭСХ, 1965. – С. 128-142.

- Василенко П.М. Теория движения материальной частицы по шероховатым поверхностям сельскохозяйственных машин / П.М. Василенко. – К.: Изд-во Украинской академии с.-х. наук, 1960. – 283 с.

- Вахмистров Д.Б. Возможные пути и механизмы радиального транспорта ионов в корнях растений / Д.Б. Вахмистров // Агрохимия. – 1971.– № 9. – С. 138-152.

- Вилде А.А. Комбинированные почвообрабатывающие машины / А.А. Вилде, А.Х. Цесниекс, Ю.П. Моритис и др. – Л.: Агропромиздат; Ленинград. отд-ние, 1986. – 128 с.

- Вилде А.А. О рациональной конструкции рабочих органов почвообрабатывающих орудий для работы на повышенных скоростях / А.А. Вилде // Повышение рабочих скоростей машинно-тракторных агрегатов. – М.: Колос, 1973. – С. 367-375.

- Вильдфлуш Р.Т. Миграция питательных веществ в почве и особенности питания растений при локальном внесении основного минерального удобрения / Р.Т. Вильдфлуш // Бюл. ВИУА. – 1974. – №18.– С. 64-79

- Владимиров А.Ф. Безрядковый посев зерновых культур / А.Ф. Владимиров // Прогрессивные способы посева зерновых культур: сб. науч. тр. – М.: ВАСХНИЛ, 1959. – С. 34-37.

- Власенко В.М. Екологические требования к почвообрабатывающим орудиям и посевным машинам / В.М. Власенко // Тракторы и сельскохозяйственные машины. – 1993. – №9. – С. 14-17.

- Геркіял О.М. Агрохімія / О.М. Геркіял, Г.М. Господаренко, Ю.В. Коларьков. – Умань, 2008. – 293 с.

- Геряев М. Суперфосфат лучше вносить локально. / М. Геряев, Р. Геряева // Земледелие. – 1974. – № 3. – С. 86-90.

- Гіліс М.Б. Локальне внесення добрив / М.Б. Гіліс. – К.: УАСГН, 1962. – 192 с.

- Головатюк В.А. Сельскохозяйственные машины / В.А. Головатюк, С.Г. Щукин, В.П. Демидов, В.Г. Луцик. – Новосибирск: Новосиб. гос. аграр. ун-т.; Инженер. ин-т, – Ч.1: Почвообрабатывающие машины: метод. указания, 2010. – 54 с.

- Господаренко Г.М. Агрохімія мінеральних добрив / Г.М. Господаренко. – К.: Науковий світ, 2003. – 136 с.

- Грицун А.Т. Локально-ленточный способ внесения удобрений под сою // Сибирский вестник с.-х.науки. 1975. – №3. – С. 26-31.

- Грищенко В.Ф. О результатах производственной проверки безрядковой (зерновой) сеялки / В.Ф. Грищенко, В.И. Шведков, В.С. Ломовицкий // Механизация сельского хозяйства: сб. науч. тр. / Рязанский с.-х. ин-т. – 1974. – Т. 30. – С. 5-12.

- Грищенко В.Ф. Основы теории движения семян и распределения их в почве при безрядковых посевах / В.Ф. Грищенко // Механизация сельского хозяйства: сб. науч. тр. / Рязанский с.-х. ин-т. – 1963. – Вып. X. – С. 15-33.

- Гульванський І.М. Довідник з агрохімічного стану грунтів Кіровоградської області / Гульванський І.М., Синицький С.Л., Мамчур Ю.А. та ін. – Кіровоград, 1997. – 76 с.

- Гуреев И.И. Исследование сеялки-культиватора подпочвенного посева / И.И. Гуреев, С.В. Росляков // Тракторы и сельхозмашины. – 1982. – №1. – С.24-25.

- Гюнтер Н.М. Курс вариационного исчисления / Н.М. Гюнтер. – М.-Л.: ОГИЗ; Гостехиздат, 1941. – 308 с.

- Дауренбеков Т. Исследование процесса подпочвенного внесения минеральных удобрений распределителем шнекового типа при глубокой безотвальной обработке почвы и выбор его оптимальных параметров и режимов работы: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук. / Т. Дауренбеков. – Алма-Ата, 1970. – 24 с.

- Дейкун В.А. Анализ дальности полета частиц минеральных удобрений в подлаповом пространстве / В.А. Дейкун, В.М. Сало, В.В. Гончаров. Motrol // Motorizacja i energetyka rolnictwa, Lublin, 2012, Tom 14 A. – Р. 177-179.

- Дейкун В.А. Аналіз способів внесення мінеральних добрив / В.А. Дейкун, В.М. Сало, О.М. Васильковський // Наукові записки. – Вип. 5. – Кіровоград, КНТУ, 2004. – С. 12-15.

- Дейкун В.А. Визначення початкової швидкості руху часток добрив в місці їх виходу з туконапрямника / В.А. Дейкун // Розвиток наукових досліджень: Матеріали восьмої міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава: «ІнтерГрафіка», 2012. – С. 30-33.

- Дейкун В.А. Вплив конструктивних параметрів тукопровода на швидкість потоку гранул добрив / В.А. Дейкун, В.М. Сало, С.Я. Гончарова // Електронний збірник – К: Збірник праць НУБІП, 2012. – http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2012_7/12svm.pdf.

- Дейкун В.А. До визначення зони розсіву туків при відбитті від стержневого розсіювача / В.А. Дейкун, О.М. Васильковський, Г.Б. Філімоніхін  // Техніка в с.-г. виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: Зб. наук. пр. – Вип. 25, Ч. 1. – Кіровоград: КНТУ, 2012. – С. 35-40.

- Дейкун В.А. Експериментальні дослідження процесу розсіювання туків конічним робочим органом / В.А. Дейкун, В.М. Сало, О.М. Васильковський // Конструювання виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. – КДТУ, 2004. – Вип. 34 (1). – С. 96-101.

- Дейкун В.А. Методика та результати визначення коефіцієнту відновлення гранул мінеральних добрив / В.А. Дейкун // Матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки» 17-19 жовтня. – Вінниця: Вінницький нац. аграр. ун-т, – 2012. – С. 63-64.

- Догановский М.Г. Машины для внесения удобрений. Конструкции, теория, расчет и испытания / М.Г. Догановский, Е.В. Козловский. – М.: Колос, 1972. – 272 с.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Колос, 1968. – 336 с.

- Доспехов Б.А. Планирование полевого опыта и статистическая обработка его данных / Б.А. Доспехов. – М.: Колос, 1972. – 207 с.

- Дука В. Раціональне використання добрив / В. Дука. – Львів: Каменяр, 1967. – 72 с.

- Есипов В.И. Исследование качественных показателей рабочих органов комбинированных посевных агрегатов при различных способах основной обработки почвы: дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук./ В.И. Есипов. – Куйбышев, 1976. – 212 с.

- Заєць М.Л. Обгрунтування параметрів сошників зернових сівалок: дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук. – Житомир, 2009. – 146 с.

- Зирянов В.О. Рівномірність розміщення насіння та рослин на площі при сівбі зернотрав’яними сівалками / В.О. Зирянов, В.І. Саченко // Механізація та електрифікація сільського господарства. – 2001. – Вип. 85. – с. 11-19.

- Зырянов В.А. Схемы посевов сельскохозяйственных культур / В.А. Зырянов, В.И. Саченко // Аграрная наука. – 2002. – № 3. – С. 14-17.

- Иванец Г.И. Разбросной посев и культивация одновременно / Г.И. Иванец // Земледелие. – 1980. – №12. – С. 44-45.

- Иванов И.А., Конашенков A.A. Равномерность внесения удобрений и урожай // Агрохимический вестник. – 1999. – №7. – С. 43-48.

- Кардашевский С.В. Высевающие устройства посевных машин / С.В. Кардашевский. – М.: Машиностроение, 1973. – 176 с.

- Кардашевский С.В. Методы обработки экспериментальных данных при испытаниях с.-х. техники / С.В. Кардашевский – М.: Всесоюзн. объединение «Союзсельхозтехника» Сов. Мин. СССР, 1972. – 34 с.

- Карпенко А.Г. Обоснование технологических и конструктивных параметров плоскореза-удобрителя: автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. техн. наук / А.Г. Карпенко. – Челябинск, 1977. – 22 с.

- Киров А.А. Обоснование процесса равномерного распределения семян по площади поля и параметров распределителя сошника для подпочвенного разбросного посева: дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук. / А.А. Киров. – Кинель, 1984. – 223 с.

- Клейн В.Ф. Комбинированные агрегаты / В.Ф. Клейн // Техника в сельском хозяйстве. – 1982. – №3. – С. 8.

- Ковбаса В.П. Визначення траєкторії руху частинки за заданого кінематичного режиму / В.П. Ковбаса, В.А. Дейкун // Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження. – Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2008. – №12(2). – С. 539-551.

- Ковбаса В.П. Визначення умов розсіювання частинок мінеральних добрив у підлаповому просторі / В.П. Ковбаса, В.А. Дейкун // Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження. – Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2008. – №12(2) – С. 180-188.

- Ковриков И.Г. Основные принципы разработки распределительных устройств подпочвенно-разбросных сошников зерновых сеялок / И.Г. Ковриков // Тракторы и сельскохозяйственные машины. – 1983.– №5. – С. 13-14.

- Козлов М.В. Агрохімічне забезпечення високопродуктивних технологій вирощування зернових культур / М.В. Козлов, А.А. Плішко. – К.: Урожай, 1991. – 232 с.

- Комаристов В.Е. О повышении равномерности высева семян зерновой сеялкой / В.Е. Комаристов, М.М. Косинов, Г.И. Маломуж // Конструирование и технология производства с.-х. машин: респ. межвед. науч.-техн. сб. – 1977. – Вып. 7. – с. 20-22.

- Корниенко А.В. Резервы повышения эффективности технологий в растениеводстве / А.В. Корниенко, А.К. Нанаенко // Техника в сельском хозяйстве. – 2002. – №3. – С. 11-15.

- Корнилов А.А. Биологические основы высоких урожаев зерновых культур / А.А. Корнилов. – М: Колос, 1968. – 240 с.

- Корчагин В.А. Влаго- и ресурсосберегающие системы обработки почвы в степных районах Среднего Заволжья / В.А. Корчагин, Н.И. Золотарев. – Самара, 1997. – 99 с.

- Косолапов Е.Л. Влияние положения стойки семяпровода на распределение семян / Е.Л. Косолапов, А.А. Киров // Мех. и электр. сел. хоз-ва. – 1982. – №6. – С. 47-48.

- Краснощекая Н.В. Проблемы создания влагосберегающей техники для засушливых регионов / Н.В. Краснощекая, А.П. Спирин // Техника в сельском хозяйстве. – 2000. – №1. – С. 3-6.

- Красюк І.М. Агрохімія / І.М. Красюк, О.М. Геркіял, Г.М. Господаренко – К.: Вища школа, 1995. – 471 с.

- Кругляков М.Л. Комплексная механизация применения удобрений: справочник / М.Л. Кругляков, А.М. Щербаков, А.М. Кругляков, А.Х. Гохтель. – М.: Колос, 1972. – 256 с.

- Кругляков М.Л. Машины для внесения удобрений в почву / М.Л. Кругляков. – М.: Машгиз, 1953. – 230 с.

- Кузнецов С.А. Анализ конструкций универсальных почвообрабатывающих посевных машин / С.А. Кузнецов, И.Н. Гужин // Актуальные агроинженерные проблемы АПК: сб. науч. тр. Поволжской межвуз. конф. – Самара, 2001. – С. 91-94.

- Лихочвор В.В. Мінеральні добрива та їх застосування / В.В. Лихочвор – Львів, 2008. – 311 с.

- Любушко Н.И. Новые тенденции в создании и использовании комбинированных агрегатов / Н.И. Любушко, В.Н. Зволинский // Тракторы и сельскохозяйственные машины. – 1997. – №9. – С. 7-11.

- Любушко Н.И. Посевные машины, применяемые в Канаде и США для почвозащитных технологий / Н.И. Любушко // Тракторы и сельскохозяйственные машины. – 1990. – №7. – С. 44-50.

- Малев М.К. Обоснование параметров рабочих органов сеялок-культиваторов для посева на почвах, подверженных ветровой эрозии / М.К. Малев // Механизация возделывания зерновых культур на почвах, подверженных ветровой эрозии. – Алма-Ата: Кайнар, 1971. – С. 95-117.

- Мачнев А.В. Совершенствование технологического процесса подпочвенно-разбросного посева зерновых культур с разработкой сошника: дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук / А.В. Мачнев. – Пенза, 2001. – 182 с.

- Медведев С.С. Влияние высевающих аппаратов туковых сеялок / С.С. Медведев, Б.А. Нефедов и др. // Химия в сельском хозяйстве. – 1983. – №9. – с. 9-10.

- Медведев С.С. Результаты сравнительных испытаний отечественных и финских сеялок / С.С. Медведев, Б.А. Нефедов // Обоснование агротехнических требований к способам внесения удобрений. Обоснование агротехнических требований к способам и качеству приготовления и внесения минеральных удобрений: Бюл. ВИУА – 1984. – Вып. 67. – с. 40-43.

- Медведев С.С. Эффективность локального внесения удобрений на различных по генезису и плодородию почвах / С.С. Медведев, Т.В. Лыкова // Обоснование агротехнических требований к способам и качеству приготовления и внесения минеральных удобрений. – Бюл. ВИУА. – 1984. – №67. – с. 37-40.

- Мельников С.В. Планирование эксперимента в исследованиях сельскохозяйственных процессов / С.В. Мельников, В.Р. Алешкин, П.М. Рощин – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Колос, 1980. – 168 с.

- Мельник В.И. Внутрипочвенное внесение жидкостей в растениеводстве / В.И. Мельник. – Харьков: Міськдрук, 2010. – 439 с.

- Мосолов И.В. Физиологические основы применения минеральных удобрений / И.В. Мосолов. – М.: Колос, 1968. – 200 с.

- Найдин П.Г. Гранулированные удобрения / П.Г. Найдин. – М.: Сельхозгиз, 1951. – 212 с.

- Найдин П.Г. Методика проведения посевных опытов с удобрениями / П.Г. Найдин // Методические указания по географической сети опытов с удобрениями. М.: Колос, 1965. – Вып. 11. – С. 5-10

- Налимов В.В. Статистические методы планирования экстремальных экспериментов / В.В. Налимов, Н.А. Чернова. – М.: Наука, 1965. – 340 с.

- Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України / За ред. М.В. Зубець, В.П. Ситник, В.О. Круть. – К.: Аграрна наука, 2004. – 840 с.

- Нефедов Б.А. Об уточнении классификации способов внесения удобрений / Б.А. Нефедов // Науч.-технич. бюл. ВИМ. – 1981. – Вып. 47. – С. 31-34.

- Нефедов Б.А. Технология локально-ленточного внесения минеральных удобрений / Б.А. Нефедов, Ю.В. Иванов // Рекомендации М.В.О. «Агрохимиздат». – 1989. – 28 с.

- Новиков В.Э. Внутрипочвенное внесение минеральных удобрений комбинированными рабочими органами плоскореза. / В.Э. Новиков, Б.И. Резников // Научно-технический бюллетень ВИМ. – 1981.– Вып. 48. – С. 24-26.

- Новицкий Л.А. Расчет параметров рассеивающего устройства сошника сплошного посева. / Л.А. Новицкий // Ученые записки (Петрозаводский университет). – Т. 13; Вып. 2. – Петрозаводск, 1965.– С. 206-209.

- Ногтиков А.А. Обоснование параметров боковых поверхностей рассекателя / А.А. Ногтиков, В.А. Голивец // Тракторы и сельскохозяйственные машины. – 1997. – №2. – С. 31-32.

- Ногтиков А.А. Разработка и обоснование параметров комбинированных рабочих органов сеялок для внутрипочвенно-разбросного посева: дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук./ А.А. Ногтиков. – Оренбург, 1995. – 238 с.

- ОСТ 10.5.1-2000 Испытания сельскохозяйственной техники. Машины посевные. Методы оценки функциональных показателей. Взамен РД 105.1-91; Введ. 15.06.2000. – М.: Минсельпрод России, 2000. – 72с.

- ОСТ 102.18-2001. Испытания сельскохозяйственной техники. Методы экономической оценки. – М.: Минсельхоз России, 2002. – С. 22.

- ОСТ 70.5.1-82 Машины посевные. Программа и методы испытаний. – М., 1983. – 148 с.

- Пат. 31569 А, 6 А 01В 59/00, А 01В 63/00. Пристрій для дослідження параметрів функціювання робочих органів грунтообробних та посівних машин / Сало В.М., Дейкун В.А., Калашнік А.Л., Трикін М.М., Мартиненко С.В.; заявник і патентотримач Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування. – №98095106; заявл. 29.09.1998; опубл. 15.12.2000, Бюл. №7-ІІ.

- Пат. 34093. Спосіб дослідження рівномірності розміщення несхожих часток в грунті / Дейкун В.А., Шмат С.І., Ковбаса В.П., Дейкун О.В.; заявник і патентотримач Кіровоградський національний технічний університет. – №u200803326; заявл. 17.03.2008; опубл. 25.07.2008, Бюл. №4.

- Пат. 3724. Робочий орган для локального внесення мінеральних добрив / Дейкун В.А., Сало В.М., Васильковський О.М.; заявник і патентотримач Кіровоградський державний технічний університет. – №2004021299; заявл. 23.02.2004; опубл. 15.12.2004, Бюл. №12.

- Пат. 42226. Сошник прямого посіву / Шмат С.І., Свірень М.О., Дейкун В.А., Пислиця А.М.; заявник і патентотримач Кіровоградський державний технічний університет. – №u200900951; заявл. 09.02.2009; опубл. 25.06.2006, Бюл. №12.

- Перетятько А.В. Совершенствование технологии распределения семян при подпочвенно-разбросном посеве и обоснование конструкции лапового сошника: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук: 05.20.01. – Саратов, 2007. – 187 с.

- Петухов М.П. Агрохимия и система удобрения / М.П. Петухов, Е.А. Панова, Н.Х. Дудина. – М.: Колос, 1979. – 392 с.

- Плишкин А.А. Разбрасывающее устройство для внесения минеральных удобрений одновременно с безотвальной обработкой почвы / А.А. Плишкин, М.К. Шайхов // Научно-технический бюллетень ВИМ. – 1969. – Вып. 6. – С. 21-25.

- Прокопенко В.А. Эффективность отечественных и зарубежных технологий / В.А. Прокопенко // Техника и оборудование для села. – 2001. – №8. – С. 17-21.

- Пастухов В.І. Обгрунтування  тукової машини для локального внесення сипучих мінеральних добрив конструкції шнекового робочого органу / В.І. Пастухов, Г.В. Фесенко, Ю.В. Сівцов, В.С. Шерстюк // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. Вип. 103. – Харків, 2010. –. – С. 156-169.

- Проспект фирмы «John Deer». – 1998-2011.

- Прохоров А.А. Исследование технологического процесса внесения минеральных удобрений при безотвальной обработке почвы: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук. / А.А. Прохоров. – Саратов, 1970. – 21 с.

- Пьяных В.П. Сошник сеялки для широкополосного посева / В.П. Пьяных, А.М. Кольчугов // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 1995. – №7. – С. 26.

- Размыслович И.Р. Зерновая сеялка для безрядкового подпочвенного посева СП-3,6 / И.Р. Размыслович, Д.А. Смиловенко, Н.Д. Бобровский // Сб. науч. тр. / Белорусский ин-т механизации сел. хоз-ва. – Вып. 1. – Минск, 1958. – С. 209-213.

- Размыслович И.Р. Сошник для безрядкового подпочвенного посева зерновых культур / И.Р. Размыслович, И.Д. Бобровский // Сб. науч. тр. / Белорусский ин-т механизации сел. хоз-ва. – Минск, 1960. – Вып. 2. – С. 28-31.

- Резников Б.И. Обоснование параметров распределительного устройства к плоскорезным орудиям для внутрипочвенного внесения минеральных удобрений: дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук: 05.20.01 / Б.И. Резников. – М., 1985. – 186 с.

- Резников Б.И. Построение отражающей поверхности тукораспределителя / Б.И. Резников // Научно-технический бюллетень ВИМ. – Вып. 52. – 1982. – С.15-17.

- Рудь А.В. Робочий орган сівалки для сівби зернових культур розкидним способом / А.В. Рудь, І.О. Мошенко, Ю.Ф. Павельчук та ін. // Рудь Анатолій Володимирович: короткий нарис до 60-річчя / ПДАУ. – Кам’янець-Подільський, 2007. – С. 112.

- Савранчук В.В. Науково-обгрунтована система ведення агропромислового виробництва в Кіровоградській області / В.В. Савранчук, І.М. Семеняка, М.І. Мостіпан, Л.П. Пікаш, С.М. Слободян; за ред. В.В. Савранчука. – Кіровоград: Кіровоградський ін-т агропромислового виробництва УААН, 2005. – 263 с.

- Сало В.М. Науково-технологічні основи обґрунтування складу та параметрів комбінованих ґрунтообробних знарядь: дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук. – Кіровоград, 2008. – 377 с.

- Сергеев Ю.А., Атриков К.Я., Зимин Г.Н. Сошник подпочвенно-разбросного посева семян зерновых культур / Сергеев Ю.А., Атриков К. Я., Зимин Г.Н. // Информ. листок Бурятского ЦНТИ, – 1988.– №45. – 88 с.

- Синягин И.И. Современные аспекты проблемы техники внесения удобрений / И.И. Синягин // Бюл. ВИУА. –1974. – №18. – С. 3-17

- Сметнев С.Д. Исследование работы пневматического распределителя в сошниках для подпочвенно-разбросного посева семян / С.Д. Сметнев // Тракторы и сельскохозяйственные машины. – 1983. – №5.– С. 42-46.

- Смиловенко Д.А. Основные параметры рабочих органов сеялок для подпочвенно-разбросного посева зерновых культур / Д.А. Смиловенко // Вопросы земледельческой механики. – Мн., 1961. – С. 98-149.

- Способы внесения удобрений: сб. / ВАСХНИЛ; отв. ред. В.Е. Булаев. – М.: Колос, 1976. – 224 с.

- Стоянов П.Т. Обоснование формы и параметров распределительных устройств сошников для сплошного (безрядкового) посева зерновых. / П.Т. Стоянов // Доклады МИИСП. – Т.15; Вып. 1; Ч. 1. – М., 1970. – С. 22-30

- Технічне забезпечення для локального внесення добрив // Механізація електрифікація с. г. – 1989. – №2. – с. 22-25.

- Тимофеев А.И. Распределительное устройство к сошнику сеялки для подпочвенно-разбросного посева / А.И. Тимофеев, Т.М. Белодедова // Машины почвообрабатывающие, посевные и для внесения удобрений: Реф.сб. ЦНИИТЭИ тракторосельхозмаш. – Вып. 7. – М., 1976. – С. 11–12.

- Устинов А.Н. Машины для посева и посадки сельскохозяйственных культур / А.Н. Устинов. – М.: Агропромиздат, 1989. – 159 с.

- Фатєєв А.І. Ефективність локального способу внесення мінеральних добрив на грунтах різного рівня родючості / А.І. Фатєєв, В.І. Скороход, О.В. Ревенко // Агрохімія і ґрунтознавство. – 1992. – Вип. 54. – с. 68-70.

- Фахрутдинов Р.С. Исследование и обоснование параметров стерневых сеялок для равномерно-распределённого посева зерновых культур: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук / Р.С. Фахрутдинов. – Рязань, 1983. – 23 с.

- Физико-механические свойства растений, почв и удобрений. – М.: Колос, 1970. – 417 с.

- Хайченко Н.Т. Математико-статистическая характеристика равномерности распределения семян при посеве. // Доклады Всесоюзной Академии с.-х. наук. – 1968. –  №9. – С. 42-44.

- Хамидов Ш.А. Обоснование параметров устройства к глубокорыхлителю для глубокого широкополосного внесения органоминеральных удобрений в зоне хлопководства: дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук: 05.20.01 / Ш.А. Хамидов. – Янгиюль, 1985. – 165 с.

- Херасков В.С. Исследование сошника сеялки для безрядкового посева зерновых / В.С. Херасков, В.А. Бахмутов // Тр. Челябинского ин-та механизации и электрификации сел. хоз-ва. – Вып. 27. – 1967. – с. 149-157.

- Цлаф Л.Я. Вариационное исчисление и интегральные уравнения / Л.Я. Цлаф. – М.: Наука, 1966. – 176 с.

- Шайхов М.К. Обоснование типа и параметров рабочих органов для внесения минеральных удобрений при безотвальной обработке почвы: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук. / М.К. Шайхов. – Челябинск, 1971. – 24 с.

- Шмонин В.А. Исследование и разработка машин для внесения удобрений / В.А. Шмонин и др. // Труды ВИСХОМа. – Вып. 93. – М., 1978. – С. 86-99.

- Шмонин В.А. Машины для внесения минеральных удобрений в зоне ветровой эрозии: обз. инф. / Шмонин В.А., Кузьмин Г.П. // Сельскохозяйственные машины и орудия. – М.: ЦНИИТЭИ тракторосельхозмаш, 1982. – Вып.6. – 25 с.

- Щербаков А.М. Исследование физико-механических свойств новых видов минеральных удобрений для обоснования технологического процесса их рассева: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук. – М., 1969. – 26 с.

- Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление / Л.Э. Эльсгольц. – М.: Наука, 1969, 424 с.

- Якубаускас В.И. Технологические основы механизированного внесения удобрений / В.И. Якубаускас. – М.: Колос, 1973. – 231 с.

- Canadian Agricultural Engineering, 1971. N° 1. – Р.125-149.

- Dowell F.E. No-till drill design for atrazine treated soils / F.E. Dowell, J.B. Solie, T.F. Peeper // Trans. ASAE. St. Joseph, Mich. – 1986. – Vol. 29, X26. – P. 1554-1560.

- Koolen A.J. Soil loosening processes in tillage. Analysis and predictability. Tillage Laboratory Agriculture University Wageningen, Netherlands, 1977.

- Tomas G., Hacanson І. Effect of soil compaction on development and nutrient uptake of peas // Swedish Journ. Of Arg. Res. – 1992. – Vol. 22. – Р. 13-17.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html