Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА

УКРАИНИ

ОДЕССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ

(ОНМА)

На правах рукописи

Дворецкий Виктор Александрович

УДК 629.5.052.3-52-049.5

МЕТОДЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

УЧЕТА РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ДЕВИАЦИИ

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СУДОВОЖДЕНИЯ

05.22.13 – навигация и управление движением

Диссертация на соискание ученой степени кандидата

технических наук

Научный руководитель —

Вагущенко Леонид Леонидович

доктор технических наук,

профессор

Одесса – 2013

2

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ...................................................................... 5

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................................... 6

РАЗДЕЛ 1 ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ СУДОВОЖДЕНИЯ (обзор литературы)

............................................................................................................................................. 14

1.1 Международно - правовые документы по безопасности мореплавания ............... 14

1.2 Статистика аварийности ............................................................................................. 19

1.3 Управление морским транспортным процессом и факторы безопасности .......... 25

1.4 Выводы к разделу ........................................................................................................ 41

РАЗДЕЛ 2 МЕТОДИКА И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ .................... 43

2.1 Выбор и обоснование направления научного исследования .................................. 43

2.2 Методы получения данных по радиолокационной девиации и недостатки их

использования на судне .................................................................................................... 58

2.2.1 Применение методов эквивалентности, аналогии и подобия при решении

специфических задач ........................................................................................................ 58

2.2.2 Обоснование методов получения данных ............................................................. 60

2.3 Перспективы автоматизации учета радиолокационной девиации ......................... 61

2.4 Оценка места и значения радиолокационной девиации в информации ARPA для

судоводителя ...................................................................................................................... 63

2.5 Способы и пути применения автоматизированного учета радиолокационной

девиации в ARPA .............................................................................................................. 65

2.6 Условия определения радиолокационной девиации ............................................... 68

2.6.1 Определение радиолокационной девиации ........................................................... 69

2.6.2 Варианты определения радиолокационной девиации .......................................... 69

2.7 Разработка общей методики исследования .............................................................. 70

2.8 Выводы к разделу ........................................................................................................ 77

РАЗДЕЛ 3 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЯВЛЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ

ДЕВИАЦИИ И ФАКТОРОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЮ ...... 80

3

3.1 Обоснование необходимости и достаточности информации при определении

радиолокационной девиации на судне ............................................................................ 80

3.2 Теоретические основы возникновения радиолокационной девиации

радиолокационной станции .............................................................................................. 90

3.3 Обоснование возможных факторов, влияющих на измеряемые навигационные

параметры ........................................................................................................................... 97

3.3.1 Влияние среды распространения на точностные характеристики судовых

радиолокационных станций ............................................................................................. 97

3.3.2 Влияние турбулентной тропосферы на фазовые флюктуации подвижного в

пространстве источника электромагнитных волн ......................................................... 98

3.3.3 Влияние турбулентной среды на работу антенных систем ............................... 103

3.3.4 Характер повреждений антенных систем в процессе их эксплуатации ........... 106

3.3.5 Оценка влияния деформации отдельных элементов антенны на основные

параметры антенн ............................................................................................................ 108

3.3.6 Снижение максимума коэффициента направленного действия ........................ 110

3.3.7 Возрастание уровня бокового излучения ............................................................ 111

3.3.8 Отклонение направления главного максимума диаграммы направленности

антенны ............................................................................................................................. 112

3.4 Влияние судовых препятствий на изменение направления главного максимума

диаграммы направленности антенны ............................................................................ 117

3.5 Характер возможного влияния составляющих электромагнитного поля судна на

радиолокационной девиации .......................................................................................... 123

3.6 Выводы к разделу ...................................................................................................... 128

РАЗДЕЛ 4 ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ О

РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ДЕВИАЦИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ

ВЫРАБАТЫВАЕМОГО НАВИГАЦИОННОГО ПАРАМЕТРА ................................ 129

4.1 Теоретическое обоснование экспериментального метода определения и расчета

коэффициентов радиолокационной девиации .............................................................. 129

4.2 Оценка точности навигационного параметра с учетом факторов, влияющих на

основные характеристики радиолокационной станции .............................................. 132

4

4.3 Обоснование оперативного управления по использованию радиолокационной

девиации с возможностью полного или частичного ее исключения ......................... 136

4.4 Выводы к разделу ...................................................................................................... 145

РАЗДЕЛ 5 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ДЕВИАЦИИ 146

5.1 Методика определения радиолокационной девиации и съем данных на судне для

РЛС ｫОкеанｻ .................................................................................................................... 146

5.2 Методика определения радиолокационной девиации и съем данных на судне для

РЛС ｫНаяда-5ｻ ................................................................................................................. 148

5.3 Сравнительный анализ полученных данных и их связь с архитектурой судна . 150

5.4 Алгоритм использования радиолокационной девиации вахтенным штурманом

при работе с ARPA .......................................................................................................... 152

5.5 Выбор и обоснование места вывода радиолокационной девиации на экран

дисплея ARPA .................................................................................................................. 155

5.6 Разработка программы и ее испытание на персональном компьютере ............... 159

5.7 Выводы к разделу ...................................................................................................... 161

ВЫВОДЫ .......................................................................................................................... 162

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ...................................................... 164

ПРИЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................... 176

Приложение А Практически снятые величины курсового угла и радиолокационного

курсового угла и рассчитанные ΔРЛКУ ....................................................................... 176

Приложение Б Экономическое обоснование эффективности эксплуатации новой

техники на морском транспорте .................................................................................... 183

Приложение В Акты внедрения ..................................................................................... 202

Приложение Д Экспериментальные данные величин радиолокационных (РЛП) и

расчетных (П) пеленгов с оценкой точности измерений ............................................ 205

5

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АИС – Автоматическая Идентификационная Система

ДН – Диаграмма Направленности

ИМО – Международная Морская Организация

КНД – Коэффициент Направленного Действия

КУ – Курсовой Угол

МКУБ – Международный Кодекс по Управлению Безопасной эксплуатацией судов

и предотвращению загрязнения окружающей среды

НГМ – Направление Главного Максимума

РЛВП – РадиоЛокационный ВидеоПрокладчик

РЛД – РадиоЛокационная Девиация

РЛП – РадиоЛокационный Пеленг

РЛС – РадиоЛокационная Станция

САРП – Средство Автоматизированной Радиолокационной Прокладки

СТА – Статистическая Теория Антенн

СУДС  Система Управления Движением Судов

ЭВМ – Электронно-Вычислительная Машина

ЭМВ – ЭлектроМагнитная Волна

ARPA – Automatic Radar Plotting Aids

ECDIS – Electronic Chart Display and Information System

GPS – Global Positioning Systems

6

ВВЕДЕНИЕ

Судовая РЛС является главным радиотехническим средством судоводителя,

обеспечивающим точное позиционирование своего судна и одновременное наблю-

дение других объектов.

Влиянию препятствий на работу радиопеленгаторов посвящено значительное

число специальных трудов ученых А. И. Берга [14], И. Н. Терехова [105], И. С. Ку-

кеса [61] и др. В то же время вопросы влияния судовых надстроек и мачт на работу

судовых РЛС в литературе рассмотрены, ограничиваясь только упоминанием о

наличии негативного воздействия на характеристики принимаемого сигнала. Однако

этот вопрос представляет интерес как для специалистов, работающих в области

морской радиолокации и радионавигации, так и для специалистов, занимающихся

судовождением и судостроением.

Актуальность темы. Наряду с использованием на судах морского флота си-

стем спутниковой навигации, нет ни одного судна, на котором бы не была установ-

лена и не использовалась РЛС. Это соответствует положениям международной кон-

венции SOLAS (Правило 19) [129]. Требования к радиолокационному оборудованию

изложены в документах ИМО: Эксплуатационные требования к РЛС – Резолюция

MSC.64(67), 1996; Эксплуатационные требования к САРП Резолюция А.823(19),

1995; Эксплуатационные требования к РЛС для скоростных судов Резолюция

А.820(19), 1995. В декабре 2004г. на сессии подкомитета по безопасности были при-

няты Резолюции MSC.191(79) и MSC.192(79) по новым общим стандартам радиоло-

кационного оборудования с перспективой замены вышеперечисленных.

В обозримом будущем РЛС будет оставаться главным средством обеспечения

безопасности судовождения, так как ее информация полностью независима от

внешнего, по отношению к судну, оборудования. РЛС обеспечивают не только по-

зиционирование своего судна, но и постоянное наблюдение за окружающей обста-

новкой, измерение координат наземных, надводных и воздушных целей, что требует

высокой точности. Расширение возможностей использования РЛС за счет средств

7

автоматизированной радиолокационной прокладки делает ее незаменимым, на дан-

ный момент, устройством, удовлетворяющим потребностям обеспечения безопасно-

го мореплавания.

Совместное использование береговых радиолокационных станций и автоматиче-

ских идентификационных систем в постах регулирования движением судов повы-

шает эффективность решения задач освещения и контроля ближней надводной об-

становки [57].

Оборудование транспортных судов современными электронными средствами

навигации и предупреждения столкновений повысили объем выдаваемой судоводи-

телям цифровой и графической информации, степень контроля за местоположением

и движением, как своего судна, так и других судов в окружающем пространстве.

Однако судоводители сразу же столкнулись с проблемой оптимального объединения

информации, получаемой от различных электронных систем, с учетом их точност-

ных характеристик и ограничений (особенно – в процессе маневрирования судов). В

заключениях по некоторым аварийным случаям прямо указывалось, что одна из

причин аварии – избыточное доверие к единственному электронному средству и

неучет его ограничений [4].

Как показывает практика, столкновения судов продолжают происходить (потери

составляют от 8 до 12% от общего числа гибели судов [48]) и по-прежнему приносят

колоссальные убытки.

В табл.1 представлены данные аварий судов, выбранные по критериям неучета

ограничений САРП и чрезмерного доверия к радиолокационной информации, в том

числе и неучет погрешностей РЛС.

Пренебрежение РЛД может дать погрешность до 2-3ｺ (50%) в определении РЛП

для разных типов РЛС, что подтверждается данными литературных источников, ав-

торами которых являются Кондрашихин В. Т. [54], Байрашевский А. М. [7], Данце-

вич В. А., Шевченко А. И., Коваленко Д. Н. [32], Боул А. Г., Джоунз К. Д. [15], Ор-

лов Е. О. [82]. Кроме этого авторами указана возможность всплеска, который дости-

гает 5-6ｺ при наличии в этом направлении препятствия. Наряду с необходимостью

8

учета РЛД, конкретных действий по организации определения и корректуры нави-

гационного параметра с учетом РЛД никто не предложил.

Задача упрощения получения и корректировки данных решена недостаточно.

Методика совместного учета визуально определенных, известных и рассчитанных

поправок к радиолокационным параметрам отсутствует.

Проблемы, возникающие с использованием моделей среды распространения

сигнала, требуют продолжения исследований. На данный момент единой модели,

удовлетворяющей всем требованиям, не найдено и задача состоит в систематизации

и объединении измерений, выполненных всеми возможными способами, и оценки

их с использованием статистических методов обработки данных.

В настоящих условиях, использования на судах информационных технологий в

устройстве приборов наблюдения за окружающей обстановкой, появляется 5 возмож-

ность вводить РЛД, определенную экспериментальным путем, для ее автоматизиро-

ванного учета при производстве наблюдений и расчетов, выполняемых ARPA. Ме-

тодов, позволяющих грамотно учесть все возможные факторы, вызывающие появ-

ление девиации, пока не предложено.

Современную модель отображения навигационной информации необходимо бы-

ло дополнить, в первую очередь, визуальным отображением действующих значений

РЛД в районе плавания для текущих условий перемещения судна. Такой подход

Таблица 1

Характерные аварии

Вовлеченные в аварию суда Способствующие факторы

ｫNorwegian Dreamｻ, ｫEver Decentｻ

(1999)-столкновение

Интенсивное судоходство(over-reliance of

ARPA)

ｫPetr Vasevｻ, ｫAdmiral Nakhimovｻ

(1986)-столкновение

Увлечение радаром (радарный гипноз); не

учтены ограничения САРП

ｫHanjin Madrasｻ, ｫMineral Dampier

ｻ (1995)-столкновение

Неправильная интерпретация радиолока-

ционной информации для целей расхождения

в условиях ограниченной видимости

ｫOrapin Globalｻ, ｫEvoikosｻ (1997)-

столкновение

Небезопасная скорость, ненадлежащее

использование САРП

ｫWahkunaｻ, ｫVespucciｻ (2003)-

столкновение

Чрезмерная уверенность капитана

контейнеровоза в точности САРП

9

позволяет создать наиболее благоприятные условия для минимизации погрешностей

обсерваций и параметров движения целей, а также при принятии ответственного

решения на маневрирование для обеспечения безопасного расхождения и предот-

вращения аварийных ситуаций. Решение данной проблемы представляется возмож-

ным за счет создания компьютерной программы автоматизированного учета РЛД.

Поэтому научные исследования были направлены на совершенствование мето-

дов определения и эффективного использования РЛД в процессе обнаружения и со-

провождения целей по данным РЛС.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Тема диссерта-

ционной работы связана с "Концепцией устойчивой национальной транспортной

политики развития всех видов транспорта на 2007-2014 годы" (приказ

Мінтрансзв'язку от 05.05.2007 г. № 360), распоряжением КМ Украины от 20 октября

2010 г. № 2174-р Киев "Об одобрении Транспортной стратегии Украины на период

до 2020 года". Исследования выполнялись в рамках госбюджетной НИР "Повыше-

ние безопасности управления судами во время морских перевозок" (№ ДР

0106U002117), где автор был исполнителем отдельных разделов.

Цель и задача исследований. Повышение эффективности управления судном

путем информированности и определенности через усовершенствование методов

автоматизации учета РЛД.

Исследования основываются на гипотезе о возможности детерминированного

определения и учета факторов, которые могут искажать электромагнитный сигнал.

Их учет даст возможность провести коррекцию, отсечь погрешности и получить бо-

лее точный навигационный параметр.

Главная задача - определение теоретических и практических особенностей воз-

никновения РЛД, ее учет и использование полученных данных для повышения точ-

ности позиционирования при использовании РЛС в современных комплексах управ-

ления движением судна и систем регулирования судоходства в районах интенсив-

ной навигации.

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

10

провести теоретический анализ явления РЛД, факторов, которые определяют ее

возникновение;

исследовать влияние внешних факторов и объектов на пути распространения

электромагнитной волны (ЭМВ);

рассчитать отклонение направления главного максимума диаграммы направлен-

ности антенны при изменении информационных характеристик антенных

устройств;

исследовать, систематизировать и проанализировать экспериментальные данные

относительно величин измеренных РЛД, полученных на судовой и береговой РЛС;

разработать алгоритм детерминации радиолокационной девиации;

определить экономическую эффективность предложенных технических реше-

ний.

Объект исследования. Явление радиолокационной девиации радиолокационных

систем морских судов.

Предмет исследования. Методы определения РЛД.

Методы исследования. Для решения поставленных в диссертации задач (дости-

жения поставленной цели) использованы такие методы:

системного подхода при информационном поиске, выборе темы исследования, де-

композиции главной задачи на вспомогательные и их решении;

исследования операций, который стал методологической основой для нахождения

новых подходов к проблеме учета РЛД и практического внедрения алгоритма

этого учета в судовых радиолокационных видеопрокладчиках (РЛВП);

статистической теории антенн для определения эффекта влияния изменения

свойств амплитудно-фазового распределения поля в раскрыве антенны на харак-

теристики направленности антенны;

экспериментальные для установления количественных закономерностей с даль-

нейшим их математическим описанием, сравнением с теоретическими данными;

аналогии, эквивалентности и подобия для выявления возможного сходства процес-

са влияния судовых препятствий на распространение ЭМВ независимо от типа

11

судна и разработки универсальных рекомендаций для судов с различной архитек-

турой.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые была создана

численная модель процесса распространения электромагнитного поля и создан ал-

горитм определения и учета РЛД при измерении РЛП на окружающие объекты для

принятия решения относительно расхождения с движущимися объектами, который

отличается тем, что в процессе определения навигационного параметра учитывается

влияние внешних факторов на ЭМВ: судовой архитектуры и магнитного поля, энер-

гопотребления и вида груза на судне, а также состояние поверхности антенны РЛС.

Это дает возможность в 1,5-2 раза уменьшить погрешности РЛП.

Впервые установлены следующие свойства и связи:

зависимость угла отклонения максимума мощности сигнала, который излучается

антенной РЛС от расстояния, курсового угла и количества препятствий, харак-

терных для судовой архитектуры относительно оси антенны, определенная как

нелинейная - при расположении препятствий относительно оси антенны на рас-

стоянии до 1м и как линейная - для препятствий, расположенных от оси антенны

больше чем на 1м;

достаточная точность определения РЛД от влияния переменного электромагнит-

ного поля судна и груза обеспечивается при круговом проведении измерений

РЛП с дискретностью 1;

погрешность от возможных конструктивных изменений поверхности антенны

РЛС является величиной пропорциональной площади повреждения.

Усовершенствован метод формирования расчетных таблиц РЛД путем введе-

ния к основному уравнению радиодевиации, полученных методом наименьших

квадратов, коэффициентов восьмеричной девиации, в отличие от использующихся в

настоящее время четвертной.

Получила дальнейшее развитие методика повышения информационного обес-

печения для автоматизации процесса определения параметров расхождения с целя-

ми и повышения достоверности их элементов движения.

Практическое ____________значение полученных результатов. Полученные результаты

12

использованы при создании программного обеспечения, которое позволяет вычис-

лять и учитывать РЛД в компьютерной системе управления судном для повышения

точности контроля места и обеспечения безопасного судовождения. Программное

обеспечение является универсальным для использования в судовых системах авто-

матизированного определения параметров движения цели и условий расхождения.

Внедрение научных и практических разработок диссертации по автоматизиро-

ванному применению данных РЛД и их учету судоводителями в различных услови-

ях плавания на судне ｫDUCKY SHINYｻ показали эффективность обработки РЛД,

простоту и удобство использования величин РЛД для повышения точности навига-

ционной информации при обеспечении расхождения судов на безопасной дистанции

(акт от 20.05.2009р.).

Результаты диссертационной работы внедрены и используются:

 в тренажерном центре компании ｫV.Shipsｻ в процессе подготовки командного

состава к плаванию. С учетом расчетов, выполненных в диссертационном исследо-

вании по учету влияния судовой архитектуры на условия распространения ЭМВ от

радиолокационной станции, компанией могут быть предложены рекомендации за-

интересованным судостроительным и судоремонтным организациям по подготовке

возможных изменений в архитектуре судов для оптимизации расположения антен-

ных устройств (акт от 20.05.2009р);

 ОНМА – в учебном процессе – лекциях по дисциплине ｫРадіонавігаційні при-

лади та системиｻ (акт от 01.06.2009р.).

Личный вклад соискателя. Работы [33, 39, 40, 41] выполнены единолично. Со-

искателем обоснована необходимость учета РЛД РЛС, представлен результат прак-

тического анализа проведенных экспериментальных исследований влияния архитек-

туры судна на величину РЛД [34, 35], определено влияние магнитного и электро-

магнитного полей на РЛД и необходимость рассмотрения раздельного подхода к

анализу влияния переменного и постоянного электромагнитного полей судна [36],

использованы статистические методы для учета влияния изменений основных ха-

рактеристик антенны и выполнен аналитический расчет отклонений диаграммы

направленности (ДН) РЛС от повреждений поверхности антенны [37, 38]. Автором

13

лично выполнено обоснование основной идеи исследования, обобщение данных ли-

тературы по проблеме, постановка задач, теоретические расчеты, проведение экспе-

риментов и анализ полученных результатов, внедрение результатов в практику.

Апробация диссертационной работы. Основные положения и результаты ис-

следования апробированы на следующих конференциях: научно - методическая

конференция ｫСовременные проблемы повышения безопасности судовожденияｻ

(Одесса, 2009 г.), научно - методическая конференция ｫМорской транспорт: управ-

ление, экономика, безопасностьｻ (Одесса, 2010 г.), научно - методическая конфе-

ренция ｫОбеспечение безаварийного плавания судовｻ (Одесса, 2011 г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 научных работ, среди них 6

статей в научных профессиональных изданиях; 3 как тезисы в сборниках материа-

лов конференций.__

ВЫВОДЫ

На основе анализа и обобщения теоретических и экспериментальных исследо-

ваний решена научно-практическая задача определения теоретических и практиче-

ских особенностей возникновения РЛД, ее учета и использования полученных дан-

ных для повышения точности позиционирования при использовании РЛС в совре-

менных комплексах управления движением судна и системах регулирования судо-

ходства в районах интенсивной навигации. Отличие полученных результатов от ра-

нее известных заключается в обосновании и внедрении автоматизированного мето-

да учета РЛД.

1. Проведен теоретический анализ явления РЛД, факторов, которые определя-

ют ее возникновение. Представлена численная модель, которая описывает распро-

странение электромагнитного поля в пространстве и применена для описания влия-

ния препятствий на распространение ЭМВ в судовых условиях.

2. Изучено влияние внешних факторов и объектов на пути распространения

ЭМВ. Теоретическая предпосылка относительно повышения точности определения

РЛП с учетом РЛД при действии дополнительных факторов (электромагнитное __________поле

судна, препятствия и др.) подтверждена экспериментальными данными.

3. Исследованы, систематизированы и проанализированы экспериментальные

данные о величинах измеренных РЛД, полученных на судах в реальных условиях.

Предложена методика автоматизированного учета РЛД, которая позволяет повы-

сить на 20-50 точность рассчитанных параметров подвижных объектов, что при-

водит к повышению безопасности судовождения.

4. Разработан алгоритм и программа автоматического учета РЛД при использо-

вании в РЛВП для безопасного расхождения судов, в том числе и в сложных усло-

виях плавания.

5. Предложено для внедрения:

методику определения РЛД для конкретного судна в условиях плавания, дающая

возможность унифицировать и отработать процесс получения и контроля дан-

163

ных РЛП.

методику осреднения полученных наблюдений за девиациями, которые определе-

ны через 1 в интервале не менее 10 периодов переменного тока судовой сети

(что соответствует углу поворота антенны на 10).

теоретические и практические разработки при повышении квалификации команд-

ного состава судов и в учебном процессе.

164

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Алексейчук М. С. Основные принципы системы принятия оптимального решения

при расхождении судов / М. С. Алексейчук // Судовождение : Сборник научных

трудов / Одесская национальная морская академия. – Одесса, 2002. – № 1 – С.7–

14.

2. Алексейчук М. С. Использование системного подхода для описания процесса су-

довождения / М. С. Алексейчук // матеріали 54 наук. і наук. – метод. конф. (Оде-

са, 23–26 квітня 2002 р.) – Одеса. : ОНМА, 2002. – С. 26.

3. Алексишин В. Г. Использование зоны безопасности судна для снижения аварий-

ности / В. Г. Алексишин // Судовождение : Сборник научных трудов / Одесская

национальная морская академия. – Одесса, 2005. – № 10 – С. 3–8.

4. Алексишин В. Г. Обеспечение навигационной безопасности плавания

/ В. Г. Алексишин, Л. А. Козырь, С. В. Симоненко. – Одесса. : Фенікс; М. : Тран-

сЛит, 2009. – 518 с.

5. Амиров О. Т. Радиотехнические средства кораблевождения / О. Т. Амиров,

В. В. Сильченко. – М. : Воениздат, 1980. – 287 с.

6. Астафьев Г. П. Радиотехнические средства навигации летательных аппаратов /

Г. П. Астафьев, В. С. Шебшаевич, Ю. А. Юрков. – М. : Советское радио, 1962. –

963 с.

7. Байрашевский А. М. Судовые радиолокационные системы / А. М. Байрашевский,

Н. Т. Ничипоренко. – М. : Транспорт. 1982 – 311 с.

8. Басанец Н. Г. Конвенционные и классификационные требования безопасности

судовождения / Н. Г. Басанец. – Одесса, 2008. – 260 с.

9. Баскаков С. И. Электродинамика и распространение радиоволн / С. И. Баскаков.

– М. : Высшая школа. 1992. – 416 с.

10. Баскин А. С. Береговые системы управления движением судов / А. С. Баскин, Г.

И. Москвин. – М. : Транспорт. 1988 – 159 с.

11. Белавин О. В. Основы радионавигации / О. В. Белавин. – М. : Советское радио,

1967. – 471 с.

165

12. Беляевский Л. С. Точность радиоэлектронных измерительных систем / Л. С. Бе-

ляевский, В. Г. Черкашин. – К. : Техніка, 1981. – 136 с.

13. Беляевский Л. С. Обработка и отображение радионавигационной информации /

Л. С. Беляевский, В. С. Новиков, П. В. Олянюк. – М. : Радио и связь, 1990. –

232 с.

14. Берг А. И. Девиация судового радиопеленгатора / А. И. Берг // Морской сборник.

– 1926. – №8,9. – С. 173–206.

15. Боул А. Г. Пособие по использованию средств автоматической радиолокацион-

ной прокладки / А. Г. Боул, К. Д. Джоунз ; [пер. с англ. под редакцией

И. И. Кирьянова]. – Л. : Судостроение, 1986. – 128 с.

16. Будурис Ж. Цепи сверхвысоких частот / Ж. Будурис, П. Шеневье ; [пер. с франц.

А. Л. Зиновьева]. – М. : «Советское радио», 1979. – 286 с.

17. Вагущенко Л. Л. Особенности обработки данных в судовых радиолокационных

системах / Л. Л. Вагущенко, А. А. Кошевой. – Одесса. : ОГМА, 1998. – 66 с.

18. Вагущенко Л. Л. Судовые навигационно-информационные системы

/ Л. Л Вагущенко. – Одесса. : «Фенікс», 2004. – 302 с.

19. Вагущенко Л. Л. Точность и надежность стабилизации судна на маршруте дис-

кретными корректировками курса: дис. …доктора техн. наук: 05.22.16 / Вагу-

щенко Леонид Леонидович. – Одесса, 1993. – 225 с.

20. Вагущенко Л. Л. Электронные системы отображения навигационных карт

/ Л. Л. Вагущенко, В. А. Данцевич, А. А. Кошевой. – Одесса. : ОГМА, 2000. –

110 с.

21. Вильский Г. Б. Навигационная безопасность при лоцманской проводке судов

/ Г. Б. Вильский, А. С. Мальцев, В. В. Бездольный, Е. И.Гончаров. – Одесса. :

«Фенікс», 2007. – 455 с.

22. Винников В. В. Экономика и эксплуатация морского транспорта. Экономика

морских перевозок. Экономические расчеты на морском флоте / В. В. Винников.

– Одесса : Феникс, 2003, – 262 с.

23. Воробьев Ю. Л. Вероятностная оценка безопасной глубины судового хода

/ Ю. Л. Воробьев, М. Г. Косой, А. В. Проценко. // Вісник Одеського националь-

ного морського університету – ОНМУ, 2004. – №12 – С. 70–80.

166

24. Воробьев Ю. Л. Гидродинамика судна в стесненном фарватере / Ю. Л. Воробьев

– СПб. : Судостроение, 1992. – 224 с.

25. Гладких И. И. Развитие речной информационной службы с целью обеспечения

безопасности судоходства на Дунае : матеріали міжнар. науково-технічної конф.

["Сучасне судноплавство і морська освіта"] Ч. I / И. И. Гладких – Одесса: 2004 р.

– С. 149–152.

26. Голиков В. А. Безопасность жизнедеятельности при морских перевозках

/ В. А. Голиков, А. Г. Губский.// Судовождение : Сб. научн. трудов / ОНМА –

Одесса, 2010 – № 19 – С. 49–54.

27. Голиков В. А. Повышение эффективности и оптимизация режимов работы си-

стем судового микроклимата: дис. …доктора техн. наук: 05.08.05 / Голиков Вла-

димир Антонович. – Одесса, 2000. – 408 с.

28. Голиков В. В. Статистика состояния, роста и аварийности мирового флота

/ В. В. Голиков, К. В. Назаренко // Матеріали наук. – метод. конф. [Морський

транспорт : управління, економіка, безпека] (Одеса, 23–24 листопада 2010 р.) –

Одеса. : ОНМА, 2010. – С. 99–105.

29. Гофман-Велленгоф Б. Глобальна система визначення місцеположення (GPS):

Теорія і практика / Б. Гофман-Велленгоф, Г. Ліхтенеггер, Д. Коллінз ; пер. з англ.

мови третього видання за редакцією акад. НАН України Я. С. Яцківа. – Київ.:

Наукова думка, 1996. – 392 с.

30. Дальнее тропосферное распространение ультракоротких радиоволн / [Под ред.

Б. А. Введенского.] – М. : Сов. радио, 1965. – 347 с.

31. Данцевич В. А. Использование автоматизированной береговой радиолокацион-

ной станции «Океан – СП» для обеспечения безопасности плавания судов в при-

брежной зоне / В. Ф. Карпов, А. М. Жухлин, В. А. Данцевич. // Записки по гид-

рографии. – 1988. – № 220. – С. 86–89.

32. Данцевич В. А. Радиолокационная проводка судна в узкостях / В. А. Данцевич,

А. И. Шевченко, Д. Н. Коваленко. – М. : Транспорт, 1984. – 79 с.

33. Дворецкий В. А. Автоматизация учета радиолокационной девиации / В. А. Дво-

рецкий // Судовождение : Сборник научных трудов / Одесская национальная

167

морская академия. – Одесса, 2000. – № 2. – С. 47–49.

34. Дворецкий В. А. Практический анализ причин возникновения радиолокационной

девиации / В. А. Дворецкий, В. И. Коваленко // Судовождение : Сборник науч-

ных трудов / Одесская национальная морская академия. – Одесса, 2001. –№ 3. –

С. 54–57.

35. Дворецкий В. А. Анализ влияния архитектуры судна на диаграмму направленно-

сти антенны радара / В. А. Дворецкий, В. И. Коваленко // Рибне господарство

України – 2002. – № 2 (19). – С. 41–42.

36. Дворецкий В. А. Влияние магнитного и электромагнитного полей на радиолока-

ционную девиацию / В. А. Дворецкий, В. И. Коваленко // Судовождение : Сбор-

ник научных трудов / Одесская национальная морская академия. – Одесса, 2002.

– № 4. – С. 46–51.

37. Дворецкий В. А. Влияние среды распространения на статистические характери-

стики сигнала / С. В. Андриишин, В. А. Дворецкий // Рибне господарство

України – 2006. – № 5/6 (46, 47). – С. 71–75.

38. Дворецкий В. А. Возможности расчета основных характеристик антенных си-

стем при их повреждении в процессе эксплуатации / В. А. Дворецкий С. В.

Андриишин // Рибне господарство України – 2007. – № 1/2 (48, 49). – С. 51–54.

39. Дворецкий В. А. Оценка места и значения радиолокационной девиации в ин-

формации ARPA для судоводителя / В. А. Дворецкий // Матеріали наук. - метод.

конф. Сучасні проблеми підвищення безпеки судноводіння, – Одесса : ОНМА,

2009. – С. 50–52.

40. Дворецкий В. А. Погрешности РЛС, оказывающие влияние на точность опреде-

ления радиолокационного пеленга / В. А. Дворецкий // Матеріали наук. - метод.

конф. Морський транспорт: управління, економiка, безпека, – Одесса : ОНМА,

2010. – С. 55–57.

41. Дворецкий В. А. Оценка 77 аточности навигационного параметра (РЛД) на основе

сравнения экспериментальных данных / В. А. Дворецкий // Матеріали наук. - ме-

тод. конф. Забезпечення безаварійного плавання суден, – Одесса : ОНМА,

2011. – С. 20–23.

168

42. Демиденко П. П. Влияние интерференционного множителя диаграммы направ-

ленности НРЛС на обнаружение целей / П. П. Демиденко // Судовождение :

Сборник научных трудов / Одесская национальная морская академия. – Одесса,

2006. – № 12. – С. 43–47.

43. Демиденко П. П. Судовые радиолокационные и радионавигационные системы /

П. П. Демиденко. – Одесса. : «Фенікс», 2009. – 372 с.

44. Долуханов М. П. Распространение радиоволн / Долуханов М. П. – М. : «Совет-

ское радио», 1972. – 152с.

45. Дьяконов В. П. Справочник по алгоритмам и программам на языке Бейсик для

персональных ЭВМ / В.П. Дьяконов. – М. : «Наука», 1987. – 240 с.

46. Евсеев А. С. Влияние случайных смещений контррефлектора на уход направле-

ния главного максимума двухзеркальной антенны. – Радиотехника, N5, 1971.

47. Жерлаков А. В. Радиолокационные системы предупреждения столкновения су-

дов / А. В. Жерлаков, Н. С. Зимин, О.В. Кононов. – Л. : Судостроение, 1984. –

200 с.

48. Зурабов Ю. Г. Судовые средства автоматизации предупреждения столкновений

судов / Ю. Г.Зурабов, Р. Н. Черняев, Е. В. Якшевич, В. Я. Яловенко. – М. :

Транспорт, 1985. – 264 с.

49. Замятин В. И. К вопросу о статистических характеристиках поля апертурных ан-

тенн / В. И. Замятин // Антенны. – 1974. – №19 – С. 15–18.

50. Караваев О. Г. Проблемы электромагнитной совместимости / О. Г. Караваев – М.

: Знание, 1988. – 64 с.

51. Кацман Ф. М. Аварийность морского флота и проблемы безопасности судоход-

ства. / А. А. Ершов, Ф. М. Кацман // Транспорт Российской Федерации – 2006. –

№ 5– С. 82–84.

52. Кейхилл Р. А. Столкновения судов и их причины / Р. А. Кейхилл – М.: Транс-

порт, 1987. – 248 с.

53. Кондрашихин В. Т. Определение места судна по импульсным РНС

/ В. Т. Кондрашихин, В. П. Топалов, А. И. Шевченко – М. : Транспорт, 1975. –

63 с. – (Библиотечка судоводителя морского флота).

169

54. Кондрашихин В. Т. Определение места судна / Кондрашихин В. Т. – М. : Транс-

порт, 1981. – 208 с.

55. Коновалов В. В. Судовые радиолокационные станции «Наяда-5» и «Енисей-Р» :

/ В. В. Коновалов, О. Б. Причкин – М: «Мортехинформреклама», 1984. – 32 с.

56. Кораблевождение / [В. Д. Шандабылов, Г. П. Попеко, Е. П. Соломатин и др.];

под ред. Шандабылова В. Д. – ГУНиОМО, 1972. – 648 с.

57. Кошевой А. А. Создание системы освещения надводной обстановки и управле-

ния движением судов и кораблей в Азово-Черноморском бассейне Украины с

использованием автоматизированного зависимого контроля : сб. докладов по ма-

тер. II междунар. конф. ["Планирование глобальной навигации"] (июль 1997 г). –

М. : 1997. – 147 с.

58. Кошевой В. М. Тренажерный комплекс АИС: // матер. міжнар.наук.-техн.конф.

["Сучасне судноплавство і морська освіта"] Ч. 1 / В. М. Кошевой, В. И. Купров-

ский. – Одесса: 2004 р – С. 167–174.

59. Кравцов Ю. А. Прохождение радиоволн через атмосферу Земли / Кравцов Ю. А.,

Фейзулин З. И., Виноградов А. Г. – М. : Радио и связь, 1983. – 224 с.

60. Кричевский В. Почему гибнут корабли? / В. Кричевский // Судоходство – Одес-

са, 2000. – № 9 – C. 20–21.

61. Кукес И. С. Основы радиопеленгации / И. С. Кукес, М. Е. Старик – М. : Совет-

ское радио, 1964. – 640 с.

62. Латинский С. М. Девиация судовых радиолокационных станций

/ С. М. Латинский. – Л. : Судостроение, 1966. – 160 с.

63. Лобкова Л. М. Анализ статистических характеристик огибающей диаграммы

направленности приемной антенны с учетом влияния турбулентной атмосферы /

Л. М Лобкова // Тр. учеб. инст-в. связи – Л., 1970. – № 48. – С. 3–12.

64. Лобкова Л. М. Распространение радиоволн над морской поверхностью

/ Л. М. Лобкова – М. : «Радио и связь», 1991. 256 с.

65. Мальцев А. С. Методы обеспечения плавания судов в прибрежных водах:

//матеріали міжн. наук.-техн. конф. ["Сучасне судноплавство і морська освіта"]

Ч. 1 – Одесса: 2004 р. – С. 143–145.

170

66. Мальцев А. С. Система управления движением судна / А. С. Мальцев // Судо-

вождение : Сборник научных трудов / Одесская национальная морская академия.

– Одесса,2001. – № 3. – С. 106–121.

67. Мальцев А. С. Теория и практика безопасного управления судном при маневри-

ровании: дис. …доктора техн. наук: 05.22.16 / Мальцев Анатолий Сидорович. –

Одесса, 2007. – 386 с.

68. Международная конвенция ПДМНВ – 78 (International STCW convention, 1978):

– СПб. : ЗАО ЦНИИМФ, 1996 – 552 с.

69. Мельник Е. Ф. Разработка вероятностного показателя безопасности судовожде-

ния // матер. 54 наук. і наук.-метод. конф. професорсько-викладацького складу та

курсантів. 23-24 квітня 2002 р. / Е. Ф. Мельник. – Одеса : ОНМА, 2002. – С. 26–

27.

70. Методика определения экономической эффективности использования на мор-

ском транспорте новой техники, изобретений и рационализаторских предложе-

ний – М. : ЦРИА "Морфлот", 1979. – 72 с.

71. Методика обработки навигационных измерений с оценкой точности / [Гара-

нин В. К.]. – ГУНиОМО, 1985. – 52 с.

72. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проек-

тов (вторая редакция). Официальное издание – М. Экономика, 2000.

73. Методические рекомендации по оценке эффективности мероприятий по научно-

техническому прогрессу на морском транспорте – М. : МТИР, 1991. – 242 с.

74. Миюсов М.В. Основные направления научных исследований Одесской нацио-

нальной морской академии по обеспечению безопасности мореплавания : матер.

междунар. науч.-техн. конф ["Безопасность мореплавания и ее обеспечение при

проектировании и постройке судов (БМС-2004)"], – Николаев : НУК, 2004. –

140 с.

75. Миюсов М. В. Проблемы обеспечения безопасности судоходства в бассейне

Черного и Азовского морей / М. В. Миюсов, В. Г. Торский // Матеріали наук. –

метод. конф. [Сучасні проблеми підвищення безпеки судноводіння ] (Одеса, 7–

8 листопада 2009 р.) – Одеса. : ОНМА, 2009. – С. 78–80.

171

76. Навігаційно – гідрографічний словник [уклад. С. В. Симоненко та ін.]. – К. : ДУ

«Держгідрографія», 2008. – 496 с.

77. Навигационные приборы и системы / [Бек Ю. Ф., Ганкин Н. М., Заико Р. А. и

др.] Под ред. Ю. Ф. Бека – М.: Воениздат, 1982. – 463 с.

78. Нечипоренко А. Н. Сужение ширины диграммы направленности антенны в вер-

тикальной плоскости / А. Н__________. Нечипоренко, Н. Т. Ничипоренко // Навигация и

управление судном : Сб. науч. трудов. – М. : Рекламинформбюро ММФ, 1975. –

№ 2. – С. 76–84.

79. Никитин А. М. Управление технической эксплуатацией флота : Учебник

/ А. М. Никитин. – СПб. : Изд-во политехн, ун-та, 2006. – 360 с.

80. Ничипоренко Н. Т. Статистические характеристики сигналов, отраженных от

надводных объектов / Н. Т. Ничипоренко, Н. С. Зимин // Теоретические основы

автоматизации процессов управления судном : труды ЛВИМУ. – М. : "Морте-

хинформреклама", 1989. – С. 80–83.

81. Обухов А. М. О влиянии слабых неоднородностей атмосферы на распростране-

ние звука и света / А. М. Обухов. – М. : Изв. АН СССР, 1953. – 155 с. – (сер. гео-

физ.; №2).

82. Орлов Е. О. Использование автоматической идентификационной системы для

оценки погрешности измерения пеленгов судовыми РЛС / Е. О. Орлов // Судо-

вождение : Сборник научных трудов / Одесская национальная морская академия.

– Одесса, 2007. – № 13. – С. 131–137.

83. Океанские пути мира : руководство / [сост. Беззаботнова Г. А., Вихрова Т. П.,

Глущенко В. И. и др.]. – ГУНиОМО, 1980 – 203 с.

84. Пенроуз Принципы и техника радиолокации / Пенроуз и Боулинг : пер. с англ. –

М. : Воениздат, 1956. – 783 с.

85. Песков Ю. А. Использование рРЛС в судовождении / Ю. А. Песков. – М. : Транс-

порт, 1986. – 144 с. – (библиотечка судоводителя).

86. Позолотин Л. А. Управление безопасностью в судоходстве / Л. А. Позолотин,

В. Г. Торский. – Одесса. : «Астропринт», 2005. – 180 с.

87. Потемкин А. Э. Метод экспериментального исследования точности навигацион-

ных приборов / А. Э. Потемкин // Автоматизация судовых технических средств :

172

научн. – техн. сб. – Одесса : ОГМА, 2000. – № 5 – С. 70–75.

88. Прусс В. М. Международно-правовые аспекты безопасности мореплавания [моно-

графия] / В. М. Прусс, В. Боевич, Т.Р. Короткий. – Одесса. : Латстар, 2001. –

132 с.

89. Рекомендации по организации штурманской службы на морских судах Украины

(РШСУ–98) / [под ред. В. Г.Дыба]. – Одесса, ЮжНИИМФ, 1990. – 111 с.

90. Рекомендации для судоводителей по практическому использованию САРП

«ДАТА БРИДЖ – 7» : метод. реком. / [С. В. Белов]. – М. : В/О «Мортехин-

формреклама», 1986. – 48 с.

91. Репетей В. Д. Статистика аварийных морских происшествий в водах Украины

при проводке судов под иностранными флагами линейными лоцманами / В. Д.

Репетей // Матеріали наук. – метод. конф. [Морський транспорт : управління,

економіка, безпека] (Одеса, 23–24 листопада 2010 р.) – Одеса. : ОНМА________, 2010. –

С. 40–43.

92. Решетов Н. Культура безопасности в судоходстве / Н. Решетов // Морской флот.

– 2000. – № 9-10. – С. 18–19.

93. Романов А. Н. Тренажеры для подготовки операторов РЛС с помощью ЭВМ

/ А. Н. Романов. – М.: Воениздат, 1980. – 126 с.

94. Руководство по использованию навигационных радиолокационных станций в

кораблевождении / [разраб. В. П. Волковым, при участии В. Т. Пеценко и

Ю. И. Бобкова]. – Гидр. упр. МО, 1969. – 44 с.

95. Сафин И. В. Оптимизация маневров для безопасного расхождения судов : авто-

реф. дис. на соискание научн. степени канд. техн. наук : спец. 05.22.16 «Судо-

вождение» / И. В. Сафин. – Одесса, 2004. – 21 с.

96. Скворцов М. И. Систематические погрешности в судовождении

/ М. И.Скворцов. – М. : Транспорт, 1980. – 168 с.

97. Снопков В. И. Безопасность мореплавания / В. И. Снопков, Г. И. Конопелько,

В. Б. Васильева. – М. : Транспорт, 1994. – 247 с.

98. Соколов А. И. Справочник клиентуры морского транспорта / А. И. Соколов. – М.

: Транспорт, 1972, – 328 с.

173

99. Соненберг Г. Д. Радиолокационные и навигационные системы / Г. Д. Соненберг :

пер. с англ. – Л. : Судостроение, 1982. – 400 с.

100. Стехновский Д. И. Навигационная гидрометеорология / Д. И. Стехновский,

А. Е. Зубков – М : Транспорт, 1977. – 264 с.

101. Судовая радиоэлектроника и радионавигационные приборы : учебник для выс-

ших инженерных морских училищ / [А. М. Байрашевский, А. В. Жерлаков, А. А.

Ильин, Н. Т. Ничипоренко, В. Б. Сапегин.] – М. : Транспорт, 1988. – 271 с.

102. Судовые РЛС : атлас схем / [ под ред.. А. М. Байрашевского]. – М. : «Транс-

порт», 1977. – 144с.

103. Таблицы морских расстояний : таблицы / [сост. Беркутов Б. Л., Левицкий А. А.,

Шилов В. И., Якубович В. Д.]. – М. : ЦРИА «Морфлот»,1980 – 228 с.

104. Татарский В. И. Теория флюктуационных явлений при распространении волн в

турбулентной атмосфере / В. И. Татарский. – М. : Изд. АНСССР, 1959.

105. Терехов И. Н. Будущему штурману о судовом магнетизме / И. Н. Терехов. – М.

: Изд. ДОСААФ, 1989. – 112 с.

106. Технико-экономические характеристики судов морского флота. – М. : ЦРИА

"Морфлот", 1980. – 176 с.

107. Топалов В. П. Исследование точности определения места судна по радиопелен-

гам : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук : спец. “Судовож-

дение” / В. П. Топалов. – Л, 1966. – 21 с.

108. Топалов В. П. Определение места судна по радиопеленгам / Топалов В. П. – М.

: Транспорт, 1968. – 63 с. – (Библиотечка судоводителя морского флота).

109. Топалов В. П. Систематические ошибки радиопеленгования / В. П. Топалов

// Судовождениеc2р. – 1969. – № 10. – С. 50–57.

110. Топалов В. П. Уроки морских аварий : практическое пособие / В. П. Топалов,

В. Г. Торский. – Одесса : Астропринт, 2004. – 336 с.

111. Торский В. Г. Системы управления качеством в судоходстве / В. Г. Торский,

А. Н. Боровик,. – Одесса. : «Порты Украины», 1998. – 96 с.

112. Цымбал Н. Н. Развитие теории и методов предупреждения столкновения судов:

дис. …доктора техн. наук: 05.22.13 / Цымбал Николай Николаевич. – Одесса,

2007. – 493 с.

174

113. Чернов Л. А. Корреляция флюктуаций амплитуды и фазы при распространении

волны в среде со случайными неоднородностями / Л. А. Чернов // Акустический

журнал – 1955. – № 1. – С. 89–95.

114. Чернов Л. А. Распространение волн в среде со случайными неоднородностями /

Л. А. Чернов. – М. : Наука, 1975. – 171 с.

115. Честнов Е. П. Предупреждение аварий речных судов при радиолокационной

проводке / Е. П. Честнов. – М. : Транспорт, 1986. – 184 с.

116. Шемелін А. В. Аварійність на морському і річковому транспорті України у

2010 році / А. В Шемелін // Матеріали наук. – метод. конф. [Морський транс-

порт : управління, економіка, безпека] (Одеса, 23–24 листопада 2010 р.) – Оде-

са. : ОНМА, 2010. – С. 7–11.

117. Шемелин А. В. О применении количественных критериев оценки уровня без-

опасности судоходства / А. В______________. Шемелин // Судовождение : Сб. научн. трудов /

ОНМА. – Одесса, 2010. – № 18 – С. 215–223.

118. Шифрин Я. С. Вопросы статистической теории антенн / Я. С. Шифрин – М. :

Сов.радио, 1970. – 384 с.

119. Шифрин Я. С. Статистика поля антенных решеток / Я. С. Шифрин,

Л. Г. Корниенко // Антенны. – 2000. – №1(44). – С. 3–26.

120. Щипцов А. А. Методика и методология использования океанографических ис-

следований в целях навигационно-гидрографического обеспечения / А. А. Щип-

цов – МГИ, Севастополь, 1999. – С. 1–10. – (сб. научных трудов).

121. Экономическое обоснование затрат на новую технику / (методические реко-

мендации) [В. В. Винников]. – Одесса : Консалтинг, 1997. – 64 с.

122. Юдович А. Б. Предупреждение навигационных аварий морских судов

/ А. Б. Юдович – М. : Транспорт, 1998. – 235 с.

123. Ярлыков М. С. Статистическая теория радионавигации / М. С. Ярлыков – М. :

Радио и связь. 1985 – 344с.

124. «AMVER» Bulletin / CAPT Gabriel Kinney /, (Maritime Relations Office, USCG

Battery Park Bldg. New York, N.Y. 10004-1499).

125. Briggs, John N. Target Detection by Marine Radar / John N. Briggs – London, Unit175

ed Kingdom, Institution of Engineering and Technology, 2004. – 705 p.

126. International safety management code (ISM Code) : edition 1997 / IMO publication,

ISBN 92-801-1436-0. – London. : International Maritime Organization, 1997. – 36 p.

127. Coast Guard Statistic. U.K. 2003.

128. Marine Safety Agency: Annual Reports Accident, 1996 – 2006. London, MSA, 2006.

– 86 p.

129. SOLAS Consolidated text of the International Convention for the Safety of Life at

Sea, 1974, and its Protocol of 1988: articles, annexes, and certificates – IMO – London.

– 2004. – 566 p.

130. «Safety at see» (Safety at see International, Lombard House, 3 Pricess Way, Redhill,

Surrey, RH1 1UP, UK).

131. «SAFETY DIGEST» / Marine Accident Investigation Branch, London, SW1E5DU /

№ 3 – 2003.

132. «Seaways» (The International journal of Nautical Institute, London, ISSN 01 44

1019, Editor Claire Walsh BA (Hons), CNI).

133. Seeber G. Satellite geodesy: foundations, methods, and applications. / Seeber G. –

Walter de Gruyter, Berlin – New York, 1993.

134. «SIGNALS» (Is published by North of England P & I Association Limited, The

Quayside Newcastle upon Tyne NE1 3DU UK).

135. UK CLUB loss prevention news (UK P & I club and UK defence club, is published

by Thomas Miller P & I, London EC3A 5BA).__

ВЫВОДЫ

На основе анализа и обобщения теоретических и экспериментальных исследо-

ваний решена научно-практическая задача определения теоретических и практиче-

ских особенностей возникновения РЛД, ее учета и использования полученных дан-

ных для повышения точности позиционирования при использовании РЛС в совре-

менных комплексах управления движением судна и системах регулирования судо-

ходства в районах интенсивной навигации. Отличие полученных результатов от ра-

нее известных заключается в обосновании и внедрении автоматизированного мето-

да учета РЛД.

1. Проведен теоретический анализ явления РЛД, факторов, которые определя-

ют ее возникновение. Представлена численная модель, которая описывает распро-

странение электромагнитного поля в пространстве и применена для описания влия-

ния препятствий на распространение ЭМВ в судовых условиях.

2. Изучено влияние внешних факторов и объектов на пути распространения

ЭМВ. Теоретическая предпосылка относительно повышения точности определения

РЛП с учетом РЛД при действии дополнительных факторов (электромагнитное __________поле

судна, препятствия и др.) подтверждена экспериментальными данными.

3. Исследованы, систематизированы и проанализированы экспериментальные

данные о величинах измеренных РЛД, полученных на судах в реальных условиях.

Предложена методика автоматизированного учета РЛД, которая позволяет повы-

сить на 20-50 точность рассчитанных параметров подвижных объектов, что при-

водит к повышению безопасности судовождения.

4. Разработан алгоритм и программа автоматического учета РЛД при использо-

вании в РЛВП для безопасного расхождения судов, в том числе и в сложных усло-

виях плавания.

5. Предложено для внедрения:

методику определения РЛД для конкретного судна в условиях плавания, дающая

возможность унифицировать и отработать процесс получения и контроля дан-

163

ных РЛП.

методику осреднения полученных наблюдений за девиациями, которые определе-

ны через 1 в интервале не менее 10 периодов переменного тока судовой сети

(что соответствует углу поворота антенны на 10).

теоретические и практические разработки при повышении квалификации команд-

ного состава судов и в учебном процессе.

164

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Алексейчук М. С. Основные принципы системы принятия оптимального решения

при расхождении судов / М. С. Алексейчук // Судовождение : Сборник научных

трудов / Одесская национальная морская академия. – Одесса, 2002. – № 1 – С.7–

14.

2. Алексейчук М. С. Использование системного подхода для описания процесса су-

довождения / М. С. Алексейчук // матеріали 54 наук. і наук. – метод. конф. (Оде-

са, 23–26 квітня 2002 р.) – Одеса. : ОНМА, 2002. – С. 26.

3. Алексишин В. Г. Использование зоны безопасности судна для снижения аварий-

ности / В. Г. Алексишин // Судовождение : Сборник научных трудов / Одесская

национальная морская академия. – Одесса, 2005. – № 10 – С. 3–8.

4. Алексишин В. Г. Обеспечение навигационной безопасности плавания

/ В. Г. Алексишин, Л. А. Козырь, С. В. Симоненко. – Одесса. : Фенікс; М. : Тран-

сЛит, 2009. – 518 с.

5. Амиров О. Т. Радиотехнические средства кораблевождения / О. Т. Амиров,

В. В. Сильченко. – М. : Воениздат, 1980. – 287 с.

6. Астафьев Г. П. Радиотехнические средства навигации летательных аппаратов /

Г. П. Астафьев, В. С. Шебшаевич, Ю. А. Юрков. – М. : Советское радио, 1962. –

963 с.

7. Байрашевский А. М. Судовые радиолокационные системы / А. М. Байрашевский,

Н. Т. Ничипоренко. – М. : Транспорт. 1982 – 311 с.

8. Басанец Н. Г. Конвенционные и классификационные требования безопасности

судовождения / Н. Г. Басанец. – Одесса, 2008. – 260 с.

9. Баскаков С. И. Электродинамика и распространение радиоволн / С. И. Баскаков.

– М. : Высшая школа. 1992. – 416 с.

10. Баскин А. С. Береговые системы управления движением судов / А. С. Баскин, Г.

И. Москвин. – М. : Транспорт. 1988 – 159 с.

11. Белавин О. В. Основы радионавигации / О. В. Белавин. – М. : Советское радио,

1967. – 471 с.

165

12. Беляевский Л. С. Точность радиоэлектронных измерительных систем / Л. С. Бе-

ляевский, В. Г. Черкашин. – К. : Техніка, 1981. – 136 с.

13. Беляевский Л. С. Обработка и отображение радионавигационной информации /

Л. С. Беляевский, В. С. Новиков, П. В. Олянюк. – М. : Радио и связь, 1990. –

232 с.

14. Берг А. И. Девиация судового радиопеленгатора / А. И. Берг // Морской сборник.

– 1926. – №8,9. – С. 173–206.

15. Боул А. Г. Пособие по использованию средств автоматической радиолокацион-

ной прокладки / А. Г. Боул, К. Д. Джоунз ; [пер. с англ. под редакцией

И. И. Кирьянова]. – Л. : Судостроение, 1986. – 128 с.

16. Будурис Ж. Цепи сверхвысоких частот / Ж. Будурис, П. Шеневье ; [пер. с франц.

А. Л. Зиновьева]. – М. : «Советское радио», 1979. – 286 с.

17. Вагущенко Л. Л. Особенности обработки данных в судовых радиолокационных

системах / Л. Л. Вагущенко, А. А. Кошевой. – Одесса. : ОГМА, 1998. – 66 с.

18. Вагущенко Л. Л. Судовые навигационно-информационные системы

/ Л. Л Вагущенко. – Одесса. : «Фенікс», 2004. – 302 с.

19. Вагущенко Л. Л. Точность и надежность стабилизации судна на маршруте дис-

кретными корректировками курса: дис. …доктора техн. наук: 05.22.16 / Вагу-

щенко Леонид Леонидович. – Одесса, 1993. – 225 с.

20. Вагущенко Л. Л. Электронные системы отображения навигационных карт

/ Л. Л. Вагущенко, В. А. Данцевич, А. А. Кошевой. – Одесса. : ОГМА, 2000. –

110 с.

21. Вильский Г. Б. Навигационная безопасность при лоцманской проводке судов

/ Г. Б. Вильский, А. С. Мальцев, В. В. Бездольный, Е. И.Гончаров. – Одесса. :

«Фенікс», 2007. – 455 с.

22. Винников В. В. Экономика и эксплуатация морского транспорта. Экономика

морских перевозок. Экономические расчеты на морском флоте / В. В. Винников.

– Одесса : Феникс, 2003, – 262 с.

23. Воробьев Ю. Л. Вероятностная оценка безопасной глубины судового хода

/ Ю. Л. Воробьев, М. Г. Косой, А. В. Проценко. // Вісник Одеського националь-

ного морського університету – ОНМУ, 2004. – №12 – С. 70–80.

166

24. Воробьев Ю. Л. Гидродинамика судна в стесненном фарватере / Ю. Л. Воробьев

– СПб. : Судостроение, 1992. – 224 с.

25. Гладких И. И. Развитие речной информационной службы с целью обеспечения

безопасности судоходства на Дунае : матеріали міжнар. науково-технічної конф.

["Сучасне судноплавство і морська освіта"] Ч. I / И. И. Гладких – Одесса: 2004 р.

– С. 149–152.

26. Голиков В. А. Безопасность жизнедеятельности при морских перевозках

/ В. А. Голиков, А. Г. Губский.// Судовождение : Сб. научн. трудов / ОНМА –

Одесса, 2010 – № 19 – С. 49–54.

27. Голиков В. А. Повышение эффективности и оптимизация режимов работы си-

стем судового микроклимата: дис. …доктора техн. наук: 05.08.05 / Голиков Вла-

димир Антонович. – Одесса, 2000. – 408 с.

28. Голиков В. В. Статистика состояния, роста и аварийности мирового флота

/ В. В. Голиков, К. В. Назаренко // Матеріали наук. – метод. конф. [Морський

транспорт : управління, економіка, безпека] (Одеса, 23–24 листопада 2010 р.) –

Одеса. : ОНМА, 2010. – С. 99–105.

29. Гофман-Велленгоф Б. Глобальна система визначення місцеположення (GPS):

Теорія і практика / Б. Гофман-Велленгоф, Г. Ліхтенеггер, Д. Коллінз ; пер. з англ.

мови третього видання за редакцією акад. НАН України Я. С. Яцківа. – Київ.:

Наукова думка, 1996. – 392 с.

30. Дальнее тропосферное распространение ультракоротких радиоволн / [Под ред.

Б. А. Введенского.] – М. : Сов. радио, 1965. – 347 с.

31. Данцевич В. А. Использование автоматизированной береговой радиолокацион-

ной станции «Океан – СП» для обеспечения безопасности плавания судов в при-

брежной зоне / В. Ф. Карпов, А. М. Жухлин, В. А. Данцевич. // Записки по гид-

рографии. – 1988. – № 220. – С. 86–89.

32. Данцевич В. А. Радиолокационная проводка судна в узкостях / В. А. Данцевич,

А. И. Шевченко, Д. Н. Коваленко. – М. : Транспорт, 1984. – 79 с.

33. Дворецкий В. А. Автоматизация учета радиолокационной девиации / В. А. Дво-

рецкий // Судовождение : Сборник научных трудов / Одесская национальная

167

морская академия. – Одесса, 2000. – № 2. – С. 47–49.

34. Дворецкий В. А. Практический анализ причин возникновения радиолокационной

девиации / В. А. Дворецкий, В. И. Коваленко // Судовождение : Сборник науч-

ных трудов / Одесская национальная морская академия. – Одесса, 2001. –№ 3. –

С. 54–57.

35. Дворецкий В. А. Анализ влияния архитектуры судна на диаграмму направленно-

сти антенны радара / В. А. Дворецкий, В. И. Коваленко // Рибне господарство

України – 2002. – № 2 (19). – С. 41–42.

36. Дворецкий В. А. Влияние магнитного и электромагнитного полей на радиолока-

ционную девиацию / В. А. Дворецкий, В. И. Коваленко // Судовождение : Сбор-

ник научных трудов / Одесская национальная морская академия. – Одесса, 2002.

– № 4. – С. 46–51.

37. Дворецкий В. А. Влияние среды распространения на статистические характери-

стики сигнала / С. В. Андриишин, В. А. Дворецкий // Рибне господарство

України – 2006. – № 5/6 (46, 47). – С. 71–75.

38. Дворецкий В. А. Возможности расчета основных характеристик антенных си-

стем при их повреждении в процессе эксплуатации / В. А. Дворецкий С. В.

Андриишин // Рибне господарство України – 2007. – № 1/2 (48, 49). – С. 51–54.

39. Дворецкий В. А. Оценка места и значения радиолокационной девиации в ин-

формации ARPA для судоводителя / В. А. Дворецкий // Матеріали наук. - метод.

конф. Сучасні проблеми підвищення безпеки судноводіння, – Одесса : ОНМА,

2009. – С. 50–52.

40. Дворецкий В. А. Погрешности РЛС, оказывающие влияние на точность опреде-

ления радиолокационного пеленга / В. А. Дворецкий // Матеріали наук. - метод.

конф. Морський транспорт: управління, економiка, безпека, – Одесса : ОНМА,

2010. – С. 55–57.

41. Дворецкий В. А. Оценка 77 аточности навигационного параметра (РЛД) на основе

сравнения экспериментальных данных / В. А. Дворецкий // Матеріали наук. - ме-

тод. конф. Забезпечення безаварійного плавання суден, – Одесса : ОНМА,

2011. – С. 20–23.

168

42. Демиденко П. П. Влияние интерференционного множителя диаграммы направ-

ленности НРЛС на обнаружение целей / П. П. Демиденко // Судовождение :

Сборник научных трудов / Одесская национальная морская академия. – Одесса,

2006. – № 12. – С. 43–47.

43. Демиденко П. П. Судовые радиолокационные и радионавигационные системы /

П. П. Демиденко. – Одесса. : «Фенікс», 2009. – 372 с.

44. Долуханов М. П. Распространение радиоволн / Долуханов М. П. – М. : «Совет-

ское радио», 1972. – 152с.

45. Дьяконов В. П. Справочник по алгоритмам и программам на языке Бейсик для

персональных ЭВМ / В.П. Дьяконов. – М. : «Наука», 1987. – 240 с.

46. Евсеев А. С. Влияние случайных смещений контррефлектора на уход направле-

ния главного максимума двухзеркальной антенны. – Радиотехника, N5, 1971.

47. Жерлаков А. В. Радиолокационные системы предупреждения столкновения су-

дов / А. В. Жерлаков, Н. С. Зимин, О.В. Кононов. – Л. : Судостроение, 1984. –

200 с.

48. Зурабов Ю. Г. Судовые средства автоматизации предупреждения столкновений

судов / Ю. Г.Зурабов, Р. Н. Черняев, Е. В. Якшевич, В. Я. Яловенко. – М. :

Транспорт, 1985. – 264 с.

49. Замятин В. И. К вопросу о статистических характеристиках поля апертурных ан-

тенн / В. И. Замятин // Антенны. – 1974. – №19 – С. 15–18.

50. Караваев О. Г. Проблемы электромагнитной совместимости / О. Г. Караваев – М.

: Знание, 1988. – 64 с.

51. Кацман Ф. М. Аварийность морского флота и проблемы безопасности судоход-

ства. / А. А. Ершов, Ф. М. Кацман // Транспорт Российской Федерации – 2006. –

№ 5– С. 82–84.

52. Кейхилл Р. А. Столкновения судов и их причины / Р. А. Кейхилл – М.: Транс-

порт, 1987. – 248 с.

53. Кондрашихин В. Т. Определение места судна по импульсным РНС

/ В. Т. Кондрашихин, В. П. Топалов, А. И. Шевченко – М. : Транспорт, 1975. –

63 с. – (Библиотечка судоводителя морского флота).

169

54. Кондрашихин В. Т. Определение места судна / Кондрашихин В. Т. – М. : Транс-

порт, 1981. – 208 с.

55. Коновалов В. В. Судовые радиолокационные станции «Наяда-5» и «Енисей-Р» :

/ В. В. Коновалов, О. Б. Причкин – М: «Мортехинформреклама», 1984. – 32 с.

56. Кораблевождение / [В. Д. Шандабылов, Г. П. Попеко, Е. П. Соломатин и др.];

под ред. Шандабылова В. Д. – ГУНиОМО, 1972. – 648 с.

57. Кошевой А. А. Создание системы освещения надводной обстановки и управле-

ния движением судов и кораблей в Азово-Черноморском бассейне Украины с

использованием автоматизированного зависимого контроля : сб. докладов по ма-

тер. II междунар. конф. ["Планирование глобальной навигации"] (июль 1997 г). –

М. : 1997. – 147 с.

58. Кошевой В. М. Тренажерный комплекс АИС: // матер. міжнар.наук.-техн.конф.

["Сучасне судноплавство і морська освіта"] Ч. 1 / В. М. Кошевой, В. И. Купров-

ский. – Одесса: 2004 р – С. 167–174.

59. Кравцов Ю. А. Прохождение радиоволн через атмосферу Земли / Кравцов Ю. А.,

Фейзулин З. И., Виноградов А. Г. – М. : Радио и связь, 1983. – 224 с.

60. Кричевский В. Почему гибнут корабли? / В. Кричевский // Судоходство – Одес-

са, 2000. – № 9 – C. 20–21.

61. Кукес И. С. Основы радиопеленгации / И. С. Кукес, М. Е. Старик – М. : Совет-

ское радио, 1964. – 640 с.

62. Латинский С. М. Девиация судовых радиолокационных станций

/ С. М. Латинский. – Л. : Судостроение, 1966. – 160 с.

63. Лобкова Л. М. Анализ статистических характеристик огибающей диаграммы

направленности приемной антенны с учетом влияния турбулентной атмосферы /

Л. М Лобкова // Тр. учеб. инст-в. связи – Л., 1970. – № 48. – С. 3–12.

64. Лобкова Л. М. Распространение радиоволн над морской поверхностью

/ Л. М. Лобкова – М. : «Радио и связь», 1991. 256 с.

65. Мальцев А. С. Методы обеспечения плавания судов в прибрежных водах:

//матеріали міжн. наук.-техн. конф. ["Сучасне судноплавство і морська освіта"]

Ч. 1 – Одесса: 2004 р. – С. 143–145.

170

66. Мальцев А. С. Система управления движением судна / А. С. Мальцев // Судо-

вождение : Сборник научных трудов / Одесская национальная морская академия.

– Одесса,2001. – № 3. – С. 106–121.

67. Мальцев А. С. Теория и практика безопасного управления судном при маневри-

ровании: дис. …доктора техн. наук: 05.22.16 / Мальцев Анатолий Сидорович. –

Одесса, 2007. – 386 с.

68. Международная конвенция ПДМНВ – 78 (International STCW convention, 1978):

– СПб. : ЗАО ЦНИИМФ, 1996 – 552 с.

69. Мельник Е. Ф. Разработка вероятностного показателя безопасности судовожде-

ния // матер. 54 наук. і наук.-метод. конф. професорсько-викладацького складу та

курсантів. 23-24 квітня 2002 р. / Е. Ф. Мельник. – Одеса : ОНМА, 2002. – С. 26–

27.

70. Методика определения экономической эффективности использования на мор-

ском транспорте новой техники, изобретений и рационализаторских предложе-

ний – М. : ЦРИА "Морфлот", 1979. – 72 с.

71. Методика обработки навигационных измерений с оценкой точности / [Гара-

нин В. К.]. – ГУНиОМО, 1985. – 52 с.

72. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проек-

тов (вторая редакция). Официальное издание – М. Экономика, 2000.

73. Методические рекомендации по оценке эффективности мероприятий по научно-

техническому прогрессу на морском транспорте – М. : МТИР, 1991. – 242 с.

74. Миюсов М.В. Основные направления научных исследований Одесской нацио-

нальной морской академии по обеспечению безопасности мореплавания : матер.

междунар. науч.-техн. конф ["Безопасность мореплавания и ее обеспечение при

проектировании и постройке судов (БМС-2004)"], – Николаев : НУК, 2004. –

140 с.

75. Миюсов М. В. Проблемы обеспечения безопасности судоходства в бассейне

Черного и Азовского морей / М. В. Миюсов, В. Г. Торский // Матеріали наук. –

метод. конф. [Сучасні проблеми підвищення безпеки судноводіння ] (Одеса, 7–

8 листопада 2009 р.) – Одеса. : ОНМА, 2009. – С. 78–80.

171

76. Навігаційно – гідрографічний словник [уклад. С. В. Симоненко та ін.]. – К. : ДУ

«Держгідрографія», 2008. – 496 с.

77. Навигационные приборы и системы / [Бек Ю. Ф., Ганкин Н. М., Заико Р. А. и

др.] Под ред. Ю. Ф. Бека – М.: Воениздат, 1982. – 463 с.

78. Нечипоренко А. Н. Сужение ширины диграммы направленности антенны в вер-

тикальной плоскости / А. Н__________. Нечипоренко, Н. Т. Ничипоренко // Навигация и

управление судном : Сб. науч. трудов. – М. : Рекламинформбюро ММФ, 1975. –

№ 2. – С. 76–84.

79. Никитин А. М. Управление технической эксплуатацией флота : Учебник

/ А. М. Никитин. – СПб. : Изд-во политехн, ун-та, 2006. – 360 с.

80. Ничипоренко Н. Т. Статистические характеристики сигналов, отраженных от

надводных объектов / Н. Т. Ничипоренко, Н. С. Зимин // Теоретические основы

автоматизации процессов управления судном : труды ЛВИМУ. – М. : "Морте-

хинформреклама", 1989. – С. 80–83.

81. Обухов А. М. О влиянии слабых неоднородностей атмосферы на распростране-

ние звука и света / А. М. Обухов. – М. : Изв. АН СССР, 1953. – 155 с. – (сер. гео-

физ.; №2).

82. Орлов Е. О. Использование автоматической идентификационной системы для

оценки погрешности измерения пеленгов судовыми РЛС / Е. О. Орлов // Судо-

вождение : Сборник научных трудов / Одесская национальная морская академия.

– Одесса, 2007. – № 13. – С. 131–137.

83. Океанские пути мира : руководство / [сост. Беззаботнова Г. А., Вихрова Т. П.,

Глущенко В. И. и др.]. – ГУНиОМО, 1980 – 203 с.

84. Пенроуз Принципы и техника радиолокации / Пенроуз и Боулинг : пер. с англ. –

М. : Воениздат, 1956. – 783 с.

85. Песков Ю. А. Использование рРЛС в судовождении / Ю. А. Песков. – М. : Транс-

порт, 1986. – 144 с. – (библиотечка судоводителя).

86. Позолотин Л. А. Управление безопасностью в судоходстве / Л. А. Позолотин,

В. Г. Торский. – Одесса. : «Астропринт», 2005. – 180 с.

87. Потемкин А. Э. Метод экспериментального исследования точности навигацион-

ных приборов / А. Э. Потемкин // Автоматизация судовых технических средств :

172

научн. – техн. сб. – Одесса : ОГМА, 2000. – № 5 – С. 70–75.

88. Прусс В. М. Международно-правовые аспекты безопасности мореплавания [моно-

графия] / В. М. Прусс, В. Боевич, Т.Р. Короткий. – Одесса. : Латстар, 2001. –

132 с.

89. Рекомендации по организации штурманской службы на морских судах Украины

(РШСУ–98) / [под ред. В. Г.Дыба]. – Одесса, ЮжНИИМФ, 1990. – 111 с.

90. Рекомендации для судоводителей по практическому использованию САРП

«ДАТА БРИДЖ – 7» : метод. реком. / [С. В. Белов]. – М. : В/О «Мортехин-

формреклама», 1986. – 48 с.

91. Репетей В. Д. Статистика аварийных морских происшествий в водах Украины

при проводке судов под иностранными флагами линейными лоцманами / В. Д.

Репетей // Матеріали наук. – метод. конф. [Морський транспорт : управління,

економіка, безпека] (Одеса, 23–24 листопада 2010 р.) – Одеса. : ОНМА________, 2010. –

С. 40–43.

92. Решетов Н. Культура безопасности в судоходстве / Н. Решетов // Морской флот.

– 2000. – № 9-10. – С. 18–19.

93. Романов А. Н. Тренажеры для подготовки операторов РЛС с помощью ЭВМ

/ А. Н. Романов. – М.: Воениздат, 1980. – 126 с.

94. Руководство по использованию навигационных радиолокационных станций в

кораблевождении / [разраб. В. П. Волковым, при участии В. Т. Пеценко и

Ю. И. Бобкова]. – Гидр. упр. МО, 1969. – 44 с.

95. Сафин И. В. Оптимизация маневров для безопасного расхождения судов : авто-

реф. дис. на соискание научн. степени канд. техн. наук : спец. 05.22.16 «Судо-

вождение» / И. В. Сафин. – Одесса, 2004. – 21 с.

96. Скворцов М. И. Систематические погрешности в судовождении

/ М. И.Скворцов. – М. : Транспорт, 1980. – 168 с.

97. Снопков В. И. Безопасность мореплавания / В. И. Снопков, Г. И. Конопелько,

В. Б. Васильева. – М. : Транспорт, 1994. – 247 с.

98. Соколов А. И. Справочник клиентуры морского транспорта / А. И. Соколов. – М.

: Транспорт, 1972, – 328 с.

173

99. Соненберг Г. Д. Радиолокационные и навигационные системы / Г. Д. Соненберг :

пер. с англ. – Л. : Судостроение, 1982. – 400 с.

100. Стехновский Д. И. Навигационная гидрометеорология / Д. И. Стехновский,

А. Е. Зубков – М : Транспорт, 1977. – 264 с.

101. Судовая радиоэлектроника и радионавигационные приборы : учебник для выс-

ших инженерных морских училищ / [А. М. Байрашевский, А. В. Жерлаков, А. А.

Ильин, Н. Т. Ничипоренко, В. Б. Сапегин.] – М. : Транспорт, 1988. – 271 с.

102. Судовые РЛС : атлас схем / [ под ред.. А. М. Байрашевского]. – М. : «Транс-

порт», 1977. – 144с.

103. Таблицы морских расстояний : таблицы / [сост. Беркутов Б. Л., Левицкий А. А.,

Шилов В. И., Якубович В. Д.]. – М. : ЦРИА «Морфлот»,1980 – 228 с.

104. Татарский В. И. Теория флюктуационных явлений при распространении волн в

турбулентной атмосфере / В. И. Татарский. – М. : Изд. АНСССР, 1959.

105. Терехов И. Н. Будущему штурману о судовом магнетизме / И. Н. Терехов. – М.

: Изд. ДОСААФ, 1989. – 112 с.

106. Технико-экономические характеристики судов морского флота. – М. : ЦРИА

"Морфлот", 1980. – 176 с.

107. Топалов В. П. Исследование точности определения места судна по радиопелен-

гам : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук : спец. “Судовож-

дение” / В. П. Топалов. – Л, 1966. – 21 с.

108. Топалов В. П. Определение места судна по радиопеленгам / Топалов В. П. – М.

: Транспорт, 1968. – 63 с. – (Библиотечка судоводителя морского флота).

109. Топалов В. П. Систематические ошибки радиопеленгования / В. П. Топалов

// Судовождениеc2р. – 1969. – № 10. – С. 50–57.

110. Топалов В. П. Уроки морских аварий : практическое пособие / В. П. Топалов,

В. Г. Торский. – Одесса : Астропринт, 2004. – 336 с.

111. Торский В. Г. Системы управления качеством в судоходстве / В. Г. Торский,

А. Н. Боровик,. – Одесса. : «Порты Украины», 1998. – 96 с.

112. Цымбал Н. Н. Развитие теории и методов предупреждения столкновения судов:

дис. …доктора техн. наук: 05.22.13 / Цымбал Николай Николаевич. – Одесса,

2007. – 493 с.

174

113. Чернов Л. А. Корреляция флюктуаций амплитуды и фазы при распространении

волны в среде со случайными неоднородностями / Л. А. Чернов // Акустический

журнал – 1955. – № 1. – С. 89–95.

114. Чернов Л. А. Распространение волн в среде со случайными неоднородностями /

Л. А. Чернов. – М. : Наука, 1975. – 171 с.

115. Честнов Е. П. Предупреждение аварий речных судов при радиолокационной

проводке / Е. П. Честнов. – М. : Транспорт, 1986. – 184 с.

116. Шемелін А. В. Аварійність на морському і річковому транспорті України у

2010 році / А. В Шемелін // Матеріали наук. – метод. конф. [Морський транс-

порт : управління, економіка, безпека] (Одеса, 23–24 листопада 2010 р.) – Оде-

са. : ОНМА, 2010. – С. 7–11.

117. Шемелин А. В. О применении количественных критериев оценки уровня без-

опасности судоходства / А. В______________. Шемелин // Судовождение : Сб. научн. трудов /

ОНМА. – Одесса, 2010. – № 18 – С. 215–223.

118. Шифрин Я. С. Вопросы статистической теории антенн / Я. С. Шифрин – М. :

Сов.радио, 1970. – 384 с.

119. Шифрин Я. С. Статистика поля антенных решеток / Я. С. Шифрин,

Л. Г. Корниенко // Антенны. – 2000. – №1(44). – С. 3–26.

120. Щипцов А. А. Методика и методология использования океанографических ис-

следований в целях навигационно-гидрографического обеспечения / А. А. Щип-

цов – МГИ, Севастополь, 1999. – С. 1–10. – (сб. научных трудов).

121. Экономическое обоснование затрат на новую технику / (методические реко-

мендации) [В. В. Винников]. – Одесса : Консалтинг, 1997. – 64 с.

122. Юдович А. Б. Предупреждение навигационных аварий морских судов

/ А. Б. Юдович – М. : Транспорт, 1998. – 235 с.

123. Ярлыков М. С. Статистическая теория радионавигации / М. С. Ярлыков – М. :

Радио и связь. 1985 – 344с.

124. «AMVER» Bulletin / CAPT Gabriel Kinney /, (Maritime Relations Office, USCG

Battery Park Bldg. New York, N.Y. 10004-1499).

125. Briggs, John N. Target Detection by Marine Radar / John N. Briggs – London, Unit175

ed Kingdom, Institution of Engineering and Technology, 2004. – 705 p.

126. International safety management code (ISM Code) : edition 1997 / IMO publication,

ISBN 92-801-1436-0. – London. : International Maritime Organization, 1997. – 36 p.

127. Coast Guard Statistic. U.K. 2003.

128. Marine Safety Agency: Annual Reports Accident, 1996 – 2006. London, MSA, 2006.

– 86 p.

129. SOLAS Consolidated text of the International Convention for the Safety of Life at

Sea, 1974, and its Protocol of 1988: articles, annexes, and certificates – IMO – London.

– 2004. – 566 p.

130. «Safety at see» (Safety at see International, Lombard House, 3 Pricess Way, Redhill,

Surrey, RH1 1UP, UK).

131. «SAFETY DIGEST» / Marine Accident Investigation Branch, London, SW1E5DU /

№ 3 – 2003.

132. «Seaways» (The International journal of Nautical Institute, London, ISSN 01 44

1019, Editor Claire Walsh BA (Hons), CNI).

133. Seeber G. Satellite geodesy: foundations, methods, and applications. / Seeber G. –

Walter de Gruyter, Berlin – New York, 1993.

134. «SIGNALS» (Is published by North of England P & I Association Limited, The

Quayside Newcastle upon Tyne NE1 3DU UK).

135. UK CLUB loss prevention news (UK P & I club and UK defence club, is published

by Thomas Miller P & I, London EC3A 5BA).__

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html