mДля заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

На правах рукопису

Пустовіт Сергій Васильович

УДК 631.353

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ

ЗЕРНОЗБИРАЛЬНОГО КОМБАЙНА

05.05.11 - Машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник:

Герук Станіслав Миколайович, кандидат технічних наук, доцент.

Вінниця – 2013

- ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

Y0 – подача вороху на початок решета;

μ – коефіцієнт сепарації;

- L2 – довжина подовжувача;

Vср – середня швидкість переміщення вороха вздовж сепаратора;

t – проміжок часу між струшуванням;

- q – завантаження соломотряса;

- W – імовірність виділення зерна на поверхні соломотряса;

Υк – загальна кількість вільного зерна;

Υ2 – схід зерна через подовжувач;

ΥΔL – схід зерна з міжрешітного простору;

Υ3 – схід зерна з нижнього решета;

Υ – кількість зерна, що поступає з решета очистки;

- β – кут напряму коливань верхнього решета;

- α – кут відкриття жалюзі решета;

- Vа – абсолютна швидкість зернини;

- С – швидкість повітряного потоку;

- φ0 – кут напряму вектора швидкості зернини;

– сила тяжіння;

R – сила опору повітряного потоку;

ρ – густина повітря;

h – відстань між решетами;

η – кут напрямку коливань нижнього решета;

ΔL – необхідна різниця довжин нижнього й верхнього решіт;

Lн – довжина нижнього жалюзійного решета;

LВ – довжина верхнього жалюзійного решета;

a – радіус кривошипа валу приводу;

n – частота обертання валу приводу;

l1 – довжина польоту зернини після удару;

r1 і r2 – радіуси коливань відповідно верхнього й нижнього решіт;

θ – кут нахилу веденого радіусу коливань щодо вертикальної осі;

χ – кут асиметрії радіусів коливань решіт;

ξ – кут нахилу повітряного потоку до горизонту;

ε – коефіцієнт відновлення швидкості під час удару;

f – коефіцієнт відновлення миттєвого тертя під час удару;

– маса зерна в навісці;

– маса дробленого зерна в навісці;

– травмування зерна;

– схожість нетравмованого зерна;

Хц – кількість циркулюючого зерна з необмолоченими колосками;

m1 – маса виділеного вільного зерна;

m2 – маса зерна, яке проходить крізь решето з необмолоченими колосками;

m – маса вільного зерна, поданого на решето для розділеня;

С – повнота виділення з колосового вороху вільного зерна;

С1 – прохід крізь решето зерна з необмолоченими колосками;

Х1 – величина відкриття жалюзів решета;

Х2 – частота коливань решета;

Х3 – подача колосового вороху;

Х4 – кут нахилу решета.

ЗМІСТ

| ВСТУП……………………………………………………………………......... | 6 |
| --- | --- |
| РОЗДІЛ 1. СТАН ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ………............ | 10 |
| 1.1. Чинники, які впливають на якість роботи очистки, і шляхи інтенсифі-кації процесу ……………………………………………………………... | 10 |
| 1.2. Аналіз конструкцій пристроїв для обробітку колосового вороху …… | 19 |
| 1.3. Аналіз теоретичних досліджень .……….................................................. | 32 |
| Висновки до розділу …………………………………………………… | 37 |
| РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗНИЖЕННЯ ТРАВМУВАННЯ ЗЕРНА ПРИ ЗБИРАННІ………………………………………………. | 38 |
| 2.1. Опис пристроїв для обробітку колосового вороху…………………….. | 38 |
| 2.2. Закономірності сходу продуктів обмолоту в колосовий шнек зерно-збирального комбайна……………………………………………………….. | 40 |
| 2.3. Обгрунтування необхідної довжини сепаруючої поверхні нижнього решета очистки…………………………………………………………………. 2.4. Теоретичні основи роботи роздільного решета колосового вороху…... | 50 61 |
| Висновки до розділу………………………………………………….............. | 66 |
| РОЗДІЛ 3. ПРОГРАМА І МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.……………………………………………………….... | 67 |
| 3.1. Програма експериментальних досліджень……………………………... | 67 |
| 3.2. Об'єкти досліджень і експериментальна установка………………......... | 67 |
| 3.3. Методика проведення лабораторних досліджень………………………. | 72 |
| 3.3.1 Дослідження впливу завантаження очистки на вихід компонентів вороху на повторний обмолот……………………………………...... | 72 |
| 3.3.2 Дослідження закономірності циркуляції обмолоченого зерна в молотарці комбайна і її вплив на показники роботи очистки………. | 76 |
| 3.3.3 Методика проведення лабораторних досліджень з обґрунтування режимів роботи решета дообмолочувального пристрою…………………… 3.3.4. Дослідження впливу схем доопрацювання колосового вороху на травмування зерна…………………………………………………………. | 79 83 |
| 3.3.5 Визначення посівних і товарних якостей зерна ………….…………........ | 84 |
| 3.3.6 Дослідження зусилля й деформації руйнування зерна………………...... | 86 |
| 3.3.7 Обробіток експериментальних даних…………………………………….. | 87 |
| Висновки до розділу…………………………………………………………….. | 88 |
| РОЗДІЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ЇХ АНАЛІЗ…………………………………………………………………………… | 90 |
| 4.1. Вихід компонентів вороху в камеру колосового шнека…………...…….. | 90 |
| - 4.2. Результати досліджень процесу дообмолоту колосового вороху……….. | 95 |
| - 4.3. Вплив завантаження очистки на сепарацію зерна за довжиною решіт і подовжувача……………………………………………………………………… | 102 |
| - 4.4. Вплив кількості циркулюючого вороху в молотильно - сепаруючому пристрої комбайна на якість роботи очистки………………………………… | 106 |
| 4.5. Вплив завантаження й довжини нижнього решета очистки на показники її роботи…………………………………………………………………………. | 109 |
| 4.6. Результати порівняльних випробувань схем доопрацювання колосового вороху…………………………………………………………………………….. | 112 |
| - 4.7. Зміна посівних якостей насіння в період зберігання……………………... | 116 |
| 4.8. Результати досліджень з обґрунтування режимів роботи решета дооб-молочувального пристрою…………………………………………………….. - 4.9. Висновки з розділу………………………………………………………….. | 121 138 |
| РОЗДІЛ 5. РЕАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ І ЇХ ЕКОНОМІЧ-НА ЕФЕКТИВНІСТЬ………………………………………………….............. | 140 |
| ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ.……………………………………... | 149 |
| ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………….. | 151 |

ВСТУП

Виробництво зерна  – найважливіше завдання, що чинить істотний вплив на розвиток економіки країни, дозволяє забезпечити в міжнародних відносинах економічну незалежність держави.

Нині сільськогосподарське виробництво повинне забезпечити потребу країни у високоякісному продовольчому й фуражному зерні, створити необхідні державні резерви та ресурси для його експорту. Резервом є зменшен-ня його втрат у процесі збирання, транспортування, післязбиральної обробки й зберігання.

Рішення цього завдання багато в чому залежить від продуктивності і якості роботи зернозбиральних комбайнів, які на сьогодні залишаються основним засобом збирання зернових культур і є одним із джерел утрат зерна. У створенні нових високопродуктивних комбайнів з пропускною здатністю 10 – 12 кг/с і вище велика увага приділяється вдосконаленню системи очистки, котра є стримуючим чинником у підвищенні продуктивності комбайнів.

Як показують дослідження повітряно-решітних очисток, що набули пере-важного поширення в зернозбиральних машинах, утрати вільним зерном скла-дають 50 – 70 % від загальних утрат за молотаркою, а вихід вільного зерна в камеру колосового шнека може досягати 30 – 40 % від усього вимолоченого зерна [24, 54]. Це призводить до виникнення циркулюючого навантаження в технологічній схемі комбайна, яке складає 7 – 15 % від подавання хлібної маси в молотарку, а в деяких випадках і вище [112]. Вміст вільного зерна в колосовому вороху досягає 50 % і вище, до того ж 30 % цього зерна травму-ється під час транспортування колосовим шнеком і наступного домолоту [49].

Актуальність теми. Пшениця – цінна технічна та харчова культура. Вона є сировиною для харчової промисловості, а саме кондитерського й спиртового виробництв, корму для тварин.

Наявність травмованого зерна в посівному матеріалі знижує схожість, унаслідок чого втрачається велика кількість зерна.

На сьогодні не створено досить ефективного й прийнятного пристрою, що дозволяє значно знизити вихід вільного зерна і солом'яних домішок з очистки в камеру колосового шнека зернозбирального комбайна, тому удосконалення конструкції решітної системи очистки зернозбиральних комбайнів з метою зниження травмування зерна є актуальним.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Науково – дослідна робота, виконана з теми дисертації, була складовою частиною тематичних планів науково-дослідних робіт і є складовою частиною науково-технічних програм. Основні положення дисертаційної роботи ввійшли до тематичного плану науково-дослідницької роботи (номер державної реєстрації – №0108 U 001577) «Розробка і впровадження екологобезпечних технічних засобів та методів експлуатації і ремонту техніки в умовах АПК України» Житомирського національного агроекологічного університету.

Методи дослідження. Теоретичне дослідження процесу сепарації дрібного вороху і виділення з колосового вороху вільного зерна перед його дообмолотом, що базувалося на положеннях вищої математики, теоретичної механіки з використанням розроблених програм для ПЕОМ. Експериментальні дослідження виконувались в лабораторних умовах на спроектованому та виго-товленому стенді і в польових умовах з використанням комбайна КЗС- 9-1 з подовженим нижнім решетом. При проведенні лабораторно-польових досліджень застосовувалися методи планування багатофакторного експери-менту. Опрацювання вихідних даних експериментальних досліджень здійснено на ПЕОМ із використанням розроблених і стандартних програм обробки статистичних даних, регресивного та кореляційного аналізів.

Рівень наукової новизни одержаних результатів.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що:

- удосконаналено математичну модель руху зернини в підрешітному просторі очистки зернозбирального комбайна, на основі якої доведено необхідність подовження нижнього решета очистки комбайна КЗС-9-1, що дозволить зменшити рівень травмування зерна;

- вперше обґрунтовано параметри роздільного решета колосового вороху, що дає підстави розробити технічну документацію для удосконалення зернозбирального комбайна;

- дістало подальший розвиток обґрунтування закономірностей сходу продуктів обмолоту в колосовий шнек зернозбирального комбайна.

Практичне значення отриманих результатів. Практичне значення роботи полягає:

в удосконаленні системи очистки дрібного вороху комбайна КЗС- 9-1 "Славу-тич", що дасть змогу зменшити вміст вільного зерна в колосовому воросі та запропоновано пристрій для виділення його з колосового вороху перед дообмо-лотом (отримано патенти України на корисну модель).

Результати теоретичних та експериментальних досліджень передані до впровадження конструкторським бюро ТОВ НВП «Херсонський машинобу-дівний завод».

Особистий внесок здобувача. Особистий внесок дисертанта полягає в проведенні досліджень та в аналізі характеру процесу сепарації, теоретичному та експериментальному обґрунтуванні параметрів і режимів роботи системи очистки, розробці експериментальної установки, аналізі й обробці експеримен-тальних даних, впровадженні результатів досліджень у виробництво. В опублі-кованих працях, які відповідають темі дисертації, частка здобувача становить від 50 до 100 %.

Апробація результатів досліджень. Результати наукового дослідження доповідалися на міжнародних науково-практичних та науково-методичних конференціях, зокрема на: «Технічний прогрес в АПК» та «Технічне забез-печення інноваційних технологій АПК» 17 – 19 березня 2010 р. (ХНТУСГ); VІІІ-ій Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми конструюван-ня, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» 3 – 4 листопада 2011 р. (КНТУ); Міжнародному конгресі молодих вчених та студентів «Здоров’я села – здоров’я держави» (Львів: ЛДАУ, 2010); VІ-ій Всеукраїнській конференції – семінар аспірантів у галузі аграрної інженерії 6 липня 2011 р. ННЦ «ІМЕСГ»; ХІХ-ій Міжнародній науково-технічній конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» 5 – 7 липня 2011 р. ННЦ «ІМЕСГ»; ІІІ-ій Міжнародній науково-практичній конференції «Іннова-ційні технології в АПК і лісовому комплексах та перероб-ній галузі» 2 – 3 чер-вня 2011 р. (ЛНТУ); XІІІ-ій Міжнародній конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки», присвяченій 112-ій річниці з дня народження академіка П. М. Василенка 17 – 18 жовтня 2012 р. (ВНАУ).

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 9 друкованих праць, з них у наукових фахових виданнях – 6 статей, у матеріалах і тезах конференцій – 3 праці, отримано 2 патенти України на корисну модель. Одноосібно надруковано 3 друковані праці в наукових фахових виданнях.

Структура й обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з переліку умовних скорочень, вступу, 5 розділів, загальних висновків, додатків та списку використаних джерел, який включає 135 найменувань. Основна частина роботи викладена на 150 сторінках машинописного тексту і містить 56 рисунків та 25 таблиць.

- ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

#### У дисертаційній роботі, внаслідок проведених теоретичних й експериментальних досліджень подано нове вирішення актуального науково-практичного завдання зниження травмування зерна при збиранні за рахунок удосконалення процесу доопрацювання колосового вороху.

1. Одним з істотних недоліків зернозбирального комбайна, який впливає на рівень травмування зерна, є схід частини обмолоченого зерна в колосовий шнек, що призводить до збільшення кількості циклів навантажень на нього. Знизити рівень травмування зерна, а відтак і підвищити ефективність роботи зернозбирального комбайна можливо за рахунок обґрунтування параметрів очистки, що дозволить зменшити вихід його в колосовий ворох та виділення з колосового вороху вільного зерна перед його дообмолотом.

2. Отримано математичні залежності, які дозволяють визначити кількість обмолоченого зерна, яке виноситься у камеру колосового шнека в результаті   проходу через подовжувач, винесенням потоком повітря з міжрешітного простору очистки та сходу з нижнього решета. Встановлено, що для зменшення  винесення вільного зерна  потоком повітря в колосовий шнек необхідно подовжити нижнє решето комбайна КЗС- 9-1 щонайменше на величину 0,08м, при фіксованій довжині верхнього решета.

3. Зменшення циркуляції вільно обмолоченого зерна в молотарці зернозбирального комбайна за різних режимів його роботи дозволяє знизити втрати за очисткою на 0,4-1,1%.

4. Випробування комбайна КЗС- 9-1 "Славутич" з подовженим на 0,2 м  нижнім решетом показали, що він дозволяє в 1,2-1,4 рази зменшити вихід вільного зерна в колосовий ворох у порівнянні з серійним комбайном.

5. Знизити рівень травмування обмолоченого зерна, котре подається на повторний обмолот в домолотний пристрій комбайна у 2,3-3,3 рази, можливо за рахунок встановлення перед ним роздільного решета.

6. За результатами проведеного комплексу теоретичних і експериментальних досліджень обґрунтовано наступні раціональні  параметри і режими роботи роздільного решета:

- відкриття жалюзів решета - 10…11 мм;

- частота коливань решета - 300…350 хв-1;

- подача вороху не більше  - 0,2 кг/с;

- кут нахилу решета до горизонту знаходитиметься в межах від 4,5 до 6 град.

7. Посівні якості насіння пшениці залежать від його травмування та розмірів. Найбільшу лабораторну схожість має насіння шириною 2,8 - 2,9 мм і становить 92,4 %. Встановлено, що зберігання травмованого насіння  призводить до ушкод-ження його мікроорганізмами, що знижує його лабораторну схожість з 97,7 до 86,3 % після року зберігання.

8. Розрахунковий річний економічний ефект, який формується за рахунок зменшення травмування зерна при збиранні становить21383,3 грн. на один комбайн. Результати досліджень можуть бути використані для удосконалення і проектування зернозбиральних комбайнів і передані для впровадження в ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод».

Отже, зниження рівня травмування при збиранні зернових культур дозволяє підвищити якість насіння, що впливатиме на їх урожайність.

ЛІТЕРАТУРА

- А.С. 1237114 СССР, МКИ А 01 А 12/44. Очистка зерноуборочного комбайна / Е.Ф. Ветров, Е.Г. Баженов, Н.А. Епифанов [и др]. (СССР). –             № 3753866/30-15; заявлено 21.05.84; опубл. 15.06.86, бюл. № 22. – 1 с.

- А.С. 1404021 СССР, МКИ А 01 А 12/44. Очистка зерноуборочного комбайна / А.П. Тарасенко, М.А. Ульяненко (СССР). – № 4163145/30-15; заявлено 15.12.86; опубл. 22.02.88, бюл. № 5. – 2 с.

- А.С. 244780 СССР, МКИ А 01 А 12/30. Устройство для домолота колосьев / И.Я. Чумаченко (СССР). – № 2760265/28-15; заявлено 28.04.68; опубл. 10.12.69, бюл. № 18. – 2 с.

- А.С. 683683 СССР, МКИ А 01 А 12/44. Устройство для очистки зернового вороха в комбайне / А.И. Русанов, Ю.Н. Ярмашев, М.И. Агранович, К.М. Левин (СССР). – № 12488990/30-15; заявлено 16.05.77; опубл. 05.09.79, бюл. № 33. – 2 с.

- А.С. 745430 СССР, МКИ А 01 А 12/44. Устройство для сепарации зернового вороха в комбайне / Х.И. Изаксов (СССР). – № 3147168/30-15; заявлено 23.06.75; опубл. 07.07.80, бюл. № 25. – 2 с.

- А.С. 801794 СССР, МКИ А 01 А 12/44. Устройство для первичного разделения зернового вороха / Ю.И. Ермольев, Е.А. Смехунов, В.Г. Новиков и др. (СССР). – № 2741599/30-15; заявлено 27.03.79; опубл. 07.03.79, бюл. № 5. –  2 с.

- А.С. 946448 СССР, МКИ А 01  12/44. Молотильно-сепарирующее устройство / Ю.Н. Ярмашев, Н.И. Кленин, В.М. Халанский [и др]. (СССР). –    № 2854627/30-15; заявлено 13.11.79; опубл. 30.07.80.

- А.С. 967373 СССР, МКИ А 01 А 12/44. Устройство для сепарации зернового вороха в комбайне / И.В. Канеев, Д.Н. Бородин, Э.В. Козырев,      И.И. Канеев (СССР). – № 3285722/30-15; заявлено 05.05.81; опубл. 23.10.82, бюл. № 39. – 1 с.

- Авдеев Н.Е. Исследование работы клавишных соломотрясов              / Н.Е. Авдеев // Механизация и электрификация социалистического сельского хозяйства. – 1960. – № 6. – С. 12-16.

- Адлер Ю. П., Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий.- Адлер Ю.П., Макарова Е.В., Гроновський Ю.В.  М.: Наука, 1976.   280 с.

- Алферов С.А. Воздушно-решетные очистки зерноуборочных комбайнов. – М.: Агропромиздат, 1987.  159 с.

- Алферов С.А. Предварительные результаты полевых испытаний каскадной ветрорешетной очистки зерноуборочного комбайна / С.А. Алферов, Л.В. Шабанов, М.И. Эйгер, Ю.И. Ермольев. – Ростов-на-Дону, 1976. – С. 3-7.

- Арнольд Р.Э. Эффективность комбайновых молотильных аппаратов / Р.Э. Арнольд // Механизация сельского хозяйства. – 1964. – №9. – С. 2-7.

- Барашев С.М. Перераспределение частиц зернового вороха в наклонном воздушном потоке / С.М. Баранов // Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства. – 1970. – Вып. 13. – С. 274 - 279.

- Барашев С.М. Сепарация через многослойное пространственное решето / С.М. Барашев, М.И. Эйгер // Проектирование рабочих сельскохо-зяйственных машин. – Ростов-на-Дону, 1970. – С. 56 - 58.

- Бекаров А.Д. Исследование конвейерной очистки / А.Д. Бекаров // Науч. тр. / НИПТИМЭСХ Нечерноземной зоны РСФСР. – 1978. – Вып. 25. –    С. 36 - 39.

- Бекаров А.Д. К обоснованию схемы конвейерной очистки зерноуборочного комбайна / А.Д. Бекаров // Науч. тр. / НИПТИМЭСХ Нечерноземной зоны РСФСР. – 1977. – Вып. 22. – С. 18 - 20.

- Бочков Н.П. Исследование процесса расслаивания мелкого вороха на транспортной доске зерноуборочного комбайна / Н.П. Бочков // Уравновешивание рабочих органов и снижение вибрации сельхозмашин. – Ростов-на-Дону, 1972. – С. 81 - 87.

- Бочков Н.П. О моделировании слоя мелкого вороха, перемещаемого транспортной доской зерноуборочного комбайна / Н.П. Бочков // Конструирование рабочих органов с.-х. машин. – Ростов-на-Дону, 1973. –         С. 138 - 145.

- Бублик С.П. Исследование технологического процесса сепарации грубого вороха, осуществленного способом динамической осадки / С.П. Бублик // Земледельческая механика. – 1967. – Т. 7. – С. 21 - 24.

- Василенко И.Ф. Зерноуборочные комбайны СССР и зарубежных стран / И.Ф. Василенко, Н.Е. Авдеев, А.Ф. Морозов. – М.: Сельхозиздат, 1958. – 296 с.

- Василенко И.Ф. Теория соломотряса / И.Ф. Василенко // Сборник трудов по земледельческой механике. – 1961. – Т. 6. – С. 59 - 69.

- Веденяпин Г.В. Общая методика экспериментального исследования и обработки опытных данных 2-е изд., перераб. /Г.В. Веденяпин. – М.: Колос, 1967.  160 с.

- Воистниов Б.Г. Результаты исследований очистки зерноуборочного комбайна Класс 1500 мм / Б.Г. Воистниов // Науч. тр. / ЧИМЭСХ. – 1979. - №151. – С. 93 - 96.

- Воцкий З.И. Влияние режима работы молотильно-сепарирующего устройства на качество работы очистки комбайна СКДР / З.И. Воцкий,          Н.И. Косилов, П.А. Шабанов // Науч. тр. / ЧИМЭСХ. – 1970. – Вып. 48. –         С. 95-100.

- Воцкий З.И. К вопросу совершенствования уборки зерновых культур / З.И. Воцкий // Науч. тр. ЧИМЭСХ. – 1976. – Вып. 113. – С. 12-18.

- Горячкин В.П. Теория просеивания зерновых из вороха /             В.П. Горячкин // Пол. сбор. соч. – Т.1. – С. 108-134.

- ГОСТ 12036-85. Семена сельскохозяйственных культур. Правила приемки и методы отбора проб. – Взамен ГОСТ 12036-66 кроме семян сахарной свеклы.

- ГОСТ 12038-84. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести. – Взамен ГОСТ 120038-66. Введ. 01.07.86 до 01.07.91. // Семена сельскохозяйственных культур. М.: Колос, 1982. –231 с.

- Гурьев Е.А. Интенсификация перераспределения зернового вороха на транспортной доске зерноуборочного комбайна / Е.А. Гурьев // Механизация сельскохозяйственного производства. – Барнаул, 1974. – С. 174-184.

- Дашевский В.И. К расчету параметров ситовых устройств для сортирования зерна по крупности / В.И. Дашевский, Е.А. Непомнящий // Науч. тр. / ВНИИЗ. – 1974. – Вып. 79. – С. 131 - 140.

- Дашевский В.И. К расчету технологического эффекта сепариро-вания зерна на плоских ситах / В.И. Дашевский, Е.А. Непомнящий // Науч. тр. / ВНИИЗ. – 1972. – Вып. 73. – С. 64 - 71.

- Дымченко Н.Д. О траектории движения части соломенного вороха в зерночистных комбайнах / Н.Д. Дымченко // Науч. тр. / ЧИМЭСХ. – 1967. – Вып. 27. – С. 52-56.

- Дымченко Н.Ф. Ветрорешетная очистка повышенной пропускной способности / Н.Д. Дымченко, Н. Золотко // Техника в сельском хозяйстве. – 1970. – №5. – С. 72-74.

- Елабужских В.В. К оценке работы жалюзийного решета зерноуборочного комбайна / В.В. Елабужских // Науч. тр. / Чувашский с.-х. ин-т. – 1975. – Т. 10, Вып. 3. – С. 33-36.

- Елабужских В.В. О рабочем процессе жалюзийного решета (зерноуборочного комбайна) / В.В. Елабужских // Записки Ленинградского с.-х. ин-та. – 1969. – Т. 143, Вып. 1. – С. 49-58.

- Жалнин Э.В. Двухпоточная очистка зерна ( в двухбарабанных комбайнах) / Э.В. Жалнин, В.А. Анисимов, В.М. Акимов // Техника в сельском хозяйстве. – 1978. – № 8. – С. 17-18.

- Жалнин Э.В. Потери зерна за молотилкой как функция подачи / Э.В. Жалнин // Механизация и электрификация социалистического сельского хозяйства. – 1976. – № 8. – С. 6-8.

- Жалнин Э.В. Проблемы создания высокопроизводительного (зерноуборочного комбайна) / Э.В. Жалнин, В.Г. Валимов // Механизация и электрификация социалистического сельского хозяйства. – 1974. – № 6. –          С. 5-8.

- Жарина В.В. Состояние и основные направления совершенствования очисток зерноуборочных комбайнов / В.В. Жарина // Науч. тр. / ВСХИЗО. – 1982. – С. 24-33.

- Завалишин Ф.С. Методы исследований по механизации сельскохозяйственного производства /Ф.С. Завалишин, М.Г. Мацнев. – М.: Колос, 1982.  494 с.

- Зарганян С.Р. К вопросу повышения производительности сепарирующих органов молотильных устройств / С.Р. Зарганян,                      Т.П. Андреенко // Тракторы и сельхозмашины. – 1983. – № 5. – С. 36-37.

- Иродов А.В. Исследование неравномерности воздушного потока широких вентиляторов / А.В. Иродов, А.Я. Коваленко // Науч. тр. / Украинской НИИ механизации с.-х. – 1954. – С. 84-87.

- Карлов М.Е. К вопросу повышения показателей работы грохота очистки зерноуборочного комбайна / М.Е. Карлов // Науч. тр. / ЧИМЭСХ. – 1970. – Вып. 48. – С. 52-54.

- Карлов М.Е. Ступенчатое жалюзийное решето очистки зерноуборочного комбайна / М.Е. Карлов // Техника в сельском хозяйстве. – 1972. – № 11. – С. 87-88.

- Кленин Н.И. Исследование транспортно-колебательной очистки к зерноуборочному комбайну / Н.И. Кленин, С.Г. Ломакин, В.Е. Бердышев // Тракторы и сельхозмашины. – 1980. – № 42. – С. 13-15.

- Козырев Э.В. Влияние распределения зерен по высоте слоя вороха на процесс сепарации / Э.В. Козырев // Проектирование рабочих органов с.-х. машин. Ростовский н/Д ин-т сельхозмашиностроения. – 1973. – Вып. 4.            С. 17-25.

- Колганов К.Г. Двухпоточная очистка для зерноуборочного комбайна двухфазного обмолота / К.Г. Колганов // Науч. тр. / ЧИМЭСХ. – 1973. – Вып. 62. – С. 50-55.

- Колганов К.Г. Интенсификация сепарации зерна при двухфазном обмолоте / К.Г. Колганов // Науч. тр. / ЧИМЭСХ. – 1965. – Вып. 23. –                      С. 185-190.

- Колганов К.Г. Исследование влияния поперечного наклона комбайна на качество работы молотильно-сепарирующих устройств /             К.Г. Колганов, П.М. Каданцев, С.М. Чурсин, В.Ф. Федоров // Науч. тр. / ЧИМЭСХ. – 1970. – Вып. 48. – С. 108-112.

- Колганов К.Г. Исследование очистки зерноуборочного комбайна при повышенных нагрузках / К.Г. Колганов, Н.И. Косилов // Науч. тр. / ЧИМЭСХ. – 1968. – Вып. 35. – С. 89-94.

- Колганов К.Г. Ротационные молотильно-сепарирующие органы / К.Г. Колганов, В.П. Кутепов // Механизация и электрификация социалистического сельского хозяйства. – 1966. – № 7. – С. 17-20.

- Комбайн самоходный зерноуборочный «ДОН-1500» - техническое описание и инструкция по эксплуатации. Производственное объединение Ростсельмаш. – 1982. – 269 с.

- Конарев Ф.М. Кубанская индустриальная технология уборки зерновых / Ф.М. Конарев // Механизация и электрификация социалистического сельского хозяйства. – 1983. - № 8. – С. 10-12.

- Косилов Н.И. Влияние загрузки верхнего решета на качественные показатели работы очистки комбайна / Н.И. Косилов, К.Г. Колганов // Науч. тр. / ЧИМЭСХ. – 1968. – Вып. 35. – С. 95-101.

- Косилов Н.И. К вопросу о двухпоточном выделении зерна из вороха в зерноочистительном устройстве комбайна / Н.И. Косилов,                В.Ф. Федоров // Пути повышения производительности с.-х. машин. – Красноярск, 1970. – С. 66-73.

- Косилов Н.И. Модернизация комбайна СКД-5 / Н.И. Косилов,       В.М. Урайкин // Зерновое хозяйство. – 1975. – № 10. – С. 33-34.

- Косилов Н.И. Некоторые результаты исследования размерных и аэродинамических характеристик компонентов мелкого вороха / Н.И. Косилов, М.П. Степичев // Науч. тр. / ЧИМЭСХ. – 1977. – Вып. 131. – С. 149-156.

- Косилов Н.И. Определение средней скорости относительного перемещения частицы (зерна) в слое вороха / Н.И. Косилов // Науч. тр. / ЧИМЭСХ. – 1970. – Вып. 48. – С. 47-50.

- Кузнецов В.В. Методы уменьшения износа поверхностей трения зерноочистительных агрегатов / В.В. Кузнецов. – Воронеж: ВГУ, 1984. – 132 с.

- Кутепов В. Домолачивающее устройство зерноуборочного комбайна / В. Кутепов, А. Крохалев, А. Байбора // Техника в сельском хозяйстве. – 1973. – № 6 – С. 18-19.

- Летошнев М.Н. Сельскохозяйственные машины / М.Н. Летошнев. – М.-Л.: Сельхозиздат, 1955. – 89 с.

- Липкович Э.И. Об интенсивности выделения зерна из грубого вороха / Э.И. Липкович // Науч. тр. / ВНИИМЭСХ. – 1969. – Вып. 12. –              С. 133-142.

- Лузанов Э.М. Воздушный поток очистки комбайна СК-3 /           Э.М. Лузанов // Записки Ленинград с.-х. ин-та. – 1962. – Т.88. – С.210-227.

- Любимов А.И. Влияние воздушного потока на просеваемость зерновых для решет с круглыми отверстиями / А.И. Любимов // Науч. тр. / ЧИМЭСХ. – 1958. – Вып. 6. – С. 299-311.

- Любимов А.И. Влияние воздушного потока на среднюю скорость движения зерна по решету / А.И. Любимов // Науч. тр. / ЧИМЭСХ. – 1958. – Вып. 6. – С. 291-298.

- Майоров Г.В. Основные факторы ограничивающие количественную эффективность зерноочистки / Г.В. Майоров // Науч. тр. / Волгоградский с.-х. ин-т. – 1964. – Т. 15. – С. 77-79.

- Машанов В.И. Влияние некоторых регулируемых параметров комбайна на качественные показатели работы ветро-решотной очистки в схеме 2-х барабанного комбайна / В.И. Машанов, Б.Н. Четыркин, Н.И. Косилов // Науч. тр. / ЧИМЭСХ. – 19758. – Вып. 95. – С. 32-39.

- Мельников С.В. Планирование эксперимента в исследованиях с.-х. процессов / С.В. Мельников, В.Р. Алешкин, П.М. Рощин. // 2-е изд. доп. и перераб. – Л.: Колос, Ленинградское отделение, 1980. – 166 с.

- Мильман В.М. О нагрузке на сепараторах мелкого вороха в зерноуборочных комбайнах СКД-5 и СК-4 / В.М. Мильман // Науч. тр. / НИИ механизации и электрификации с.-х. северо-запада. – 1970. – Вып. 6. – С. 73-74.

- Мильман В.М. Результаты испытаний жалюзийно-струнного решета и в очистке зерноуборочного комбайна / В.М. Мильман // Науч. тр. / НИИ механизации и электрификации с.-х. северо-запада. – 1972. – Вып. 11. –    С. 138-141.

- Нелюбов А.И. Аэродинамика тракта очистки зерноуборочных комбайнов / А.И. Нелюбов, Е.Ф. Ветров и др. // Тракторы и сельхозмашины. – 1965. – № 6. – С. 34-39.

- Непомнящий Е.А. Определение характеристик процесса разделения сыпучих смесей с учетом гравитационного течения частиц / Е.А. Непомнящий // Науч. тр. / ЛЭТИ. – 1963. – Вып. 48. – С. 317-325.

- Непомнящий Е.А. Применение теории случайных процессов к определению закономерности сепарирования сыпучих смесей /                       Е.А. Непомнящий // Науч. тр. / ВНИИЗ. – 1963. – Вып. 42. – С. 47-56.

- Непомнящий Е.А. Расчет извлечения мелких частиц из сепарируемой смеси при их равномерном начальном распределении /             Е.А. Непомнящий // Науч. тр. / ВНИИЗ. – 1963. – Вып. 48. – С. 97-104.

- Оробинский В.И. Влияние режимов работы очистки зерноуборочных комбайнов на потери зерна / В.И. Оробинский // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 2005. – № 2. – С. 6-7.

- Оробинский В.И. Снижение травмирования зерна при уборке за счет совершенствования процесса доработки колосового вороха в молотилке комбайна. Дисс. канд. техн.- наук: 05.20.01  Воронеж, 1987.  165 с.

- Пат. 1089773 Российская Федерация, МПК А01F12/44. Очистка зерноуборочного комбайна / В.И. Смирнов, В.Б. Сачко, А.Ф. Морозов; заявитель и патентообладатель Производственное объединение « Таганрогский комбайновый завод». – № 3422785/15; заявл. 12.04.1982; опубл. 20.01.2995.

- Пат. 2063674 Российская Федерация, МПК А01F12/44, А01F12/44. Очистка зерноуборочного комбайна / В.Т. Белашов, И.А. Власенко,                В.Г. Гатицкий, М.Г. Деревянченко, И.А. Решетников; заявитель и патенто-обладатель Главное специализированное конструкторское бюро по комплексам машин для двухфазной уборки зерновых, риса, семенников трав и других культур и стационарного обмолота. – № 5059561/15; заявл. 5.05.1992;         опубл. 20.07.1996.

- Пат. 2072763 Российская Федерация, МПК А01F12/18, А01F12/22. Домолачивающее устройство / П.М. Арбузов, Б. У. Бадмациренов,                 В.П. Гаврилов, М.И. Липовский, Л.Н. Логинов, В.И. Мошанов, А.Г. Никитин; заявитель и патентообладатель Липовский М.И. – № 93011706/15;                заявл. 4.03.1993; опубл. 10.02.1997.

- Пат. 2093007 Российская Федерация, МПК А01F12/44, А01F12/48. Очистка зерноуборочного комбайна / Г.В. Понамарев, В.П. Гаврилов,            А.А. Шамин, К.И. Ростовцев; заявитель и патентообладатель ОАО Производственное объединение «Красноярский завод комбайнов». –                  № 93030500/13; заявл. 17.06.1993; опубл. 20.10.1997.

- Пат. 2183397 Российская Федерация, МПК А01F12/44. Очистка зерноуборочного комбайна / Е.Ф. Ветров, В.П. Чернявская, П.М. Арбузов,       О.Е. Сумаруков, А.П. Малышев, А.Г. Никитин; заявитель и патентообладатель ООО «Аэровис ЛТД». – № 2001114421/13; заявл. 30.05.2001; опубл. 20.06.2002.

- Пат. 2198493 Российская Федерация, МПК А01F12/44, А01F12/44. Очистка зерноуборочного комбайна / Г.В. Понамарев, В.А. Стригоцкий,             В.В. Кубяков, Г.В. Кусык; заявитель и патентообладатель ОАО Производственное объединение «Красноярский завод комбайнов». –                  № 2000123484/13; заявл. 11.09.2000; опубл. 27.08.2002.

- Пат. 2231947 Российская Федерация, МПК А01F12/44, А01F12/48. Очистка зерноуборочного комбайна / Г.В. Пономарев, В.А. Стригоцкий,         В.В. Кубяков, Н.Г. Максимов, В.Д. Невмержицкий; заявитель и патентообладатель ОАО «Красноярский проектно-конструкторский технологический институт комбайностраенния». – № 2014105283/12;           заявл. 22.04.2004; опубл. 10.12.2006.

- Пат. 2265311 Российская Федерация, МПК А01F12/44, А01F12/48, А01D41/12. Очистка зерноуборочного комбайна / В.Г. Игнатьев, П.М. Арбузов, В.В. Козлов; заявитель и патентообладатель ОАО Производственное объединение «Красноярский завод комбайнов». – № 2004105283/12;            заявл. 24.02.2004; опубл. 10.12.2005.

- Пат. 2273125 Российская Федерация, МПК А01F12/44. Очистка зерноуборочного комбайна / Г.В. Понамарев, Г.В. Кусык, В.В. Кубяков, В.Д. Невмежицкий; заявитель и патентообладатель ОАО Производственное объединение «Красноярский завод комбайнов». – № 2004120014/12;            заявл. 30.06.2004; опубл. 10.04.2006.

- Пат. 2289234 Российская Федерация, МПК А01F12/44, А01D41/12. Очистка зерноуборочного комбайна / Е.Ф. Ветров, П.М. Арбузов, В.П. Чернявская, О.Е. Сумаруков, В.Г. Игнатьев; заявитель и патентообладатель ООО «Аэровис ЛТД». – № 2005118059/12; заявл. 14.06.2005; опубл. 20.12.2006.

- Пат. 2313935 Российская Федерация, МПК А01F12/44, А01D41/12. Очистка зерноуборочного комбайна / Г.В. Пономарев; заявитель и патентообладатель Пономарев Г.В. – № 2006109684/12; заявл. 27.03.2006; опубл. 10.01.2008.

- Патякин А.Я. К вопросу о взаимодействии жалюзийного решета с воздушным потоком / А.Я. Патякин // Тракторы и сельхозмашины. – 1970. –      № 8. – С. 25.

- Патякин А.Я. К исследованию работы диаметрального вентилятора в очистке зерноуборочного комбайна / А.Я. Патякин // Науч. тр. / Великолукский с.-х. ин-т. – 1970. – Вып. 13. – С. 41-46.

- Патякин А.Я. Распределение воздушного потока над решетом очистки зерноуборочного комбайна / А.Я. Патякин // Механизация и электрификация социалистического сельского хозяйства. – 1971. – № 8. –           С. 40-41.

- Планирование эксперимента в исследованиях сельскохозяй-ственных процессов / [С. В. Мельников, В. Р. Алешкин, П. М. Рощин и др.]        [2 - е изд., перераб. и доп.]  Л.: Колос, 1980.  168с.

- Пустыгин М.А. Закономерности сепарации в молотильно-сепарирующем устройстве с бильным барабаном и клавишным соломотрясом      / М.А. Пустыгин // Тракторы и сельхозмашины. – 1966. - №11. – С. 31-35.

- Романенко В.Н. Высокопроизводительная очистка зерноуборочного комбайна с активатором сепарации зернового вороха / В.Н. Романенко                // Тракторы и сельскохозяйственные машины. – 2007. – №9. – С. 31-33.

- Романовский В.И. Основные задачи теории ошибок                             / В.И. Романовский. – М. – Л.: 1947. –114 с.

- Румшинский Л.З. Математическая обработка результатов эксперимента /Л.З. Румшинский. – М.: Наука, 1971.-192 с.

- Серый Г.Ф. Зерноуборочные комбайны / Г.Ф. Серый, Н.И. Косилов, Ю.М. Ярмешев, А.И. Русанов. – М.: Агропромиздат, 1986. – 248 с.

- Тарасенко А.П. Снижение повреждения зерна при обмолоте               / А.П. Тарасенко, Н.И. Орехов, А.П. Белоусов // Техника в сельском хозяйстве. – 1974. - № 7 – С. 20-21.

- Тарасенко А.П. Снижение травмирования семян при уборке и послеуборочной обработке /А.П. Тарасенко. – Воронеж: ВГАУ, 2003. –331 с.

- Тарасенко Р.А. Снижение травмирования семян путем совершенствования процесса их послеуборочной обработки: Дис. канд. техн. наук 05.20.01. – Воронеж ВГАУ, 2006. – 136 с.

- Терсков Г.Д. О Влиянии скорости движения материала и кинематических факторов на пропускную способность решет с округлыми отверстиями / Г.Д. Терсков // Науч. тр. / ЧИМЭСХ. – 1958. – Вып. 6. –               С. 127-174.

- Терсков Г.Д. Оптимальная скорость воздушного потока в сортировках и построение траектории движения зерна // Сельскохозяйственная машина.-1936. - № 2. – С. 15-18.

- Тимошенко В.Н. Исследование очистки зерноуборочного комбайна / В.Н. Тимошенко // Науч. тр. / ВИСХОМ. – 1962. – Вып. 35. – С. 77-109.

- Ульяненко М.А. Совершенствование очистки зерноуборочного комбайна «ДОН-1500» / М.А. Ульяненко // Вклад молодых ученых ЦЧЗ в интенсификацию сельскохозяйственного производства в новых условиях хозяйственного производства в новых условиях хозяйствования: Тез. докл. на региональной научно – практической конференции молодых ученых                 17 – 19 мая 1989 года. –  Воронеж, 1989. – С. 155-158.

- Урайкин В.М. Влияние расположения колосового шнека на качественные показатели ветро-решотной очистки зерноуборочного комбайна / В.М. Урайкин // Науч. тр. / ЧИМЭСХ. – 1975. – Вып. 102. – С. 45-49.

- Урайкин В.М. Влияние циркулирующих нагрузок на качество работы молотильно–сепарирующих устройств комбайна / В.М. Урайкин,       Н.И. Косилов, М.Г. Степичев // Науч. тр. / ЧИМЭСХ. – 1975. – Вып. 96. – С. 22-31.

- Урайкин В.М. К вопросу процесса образования циркулирующей нагрузки / В.М. Урайкин // Науч. тр. / ЧИМЭСХ. – 1977. – Вып. 131. – С. 56-61.

- Федоров В.Ф. Повышение пропускной способности очистки зерноуборочного комбайна двухфазного обмолота / В.Ф. Федоров // Науч. тр. / ЧИМЭСХ. – 1974. – Вып. 73. – С. 167-174.

- Фомин В.И. Зерноуборочные комбайны моделей 815 и 915 фирмы «Интернационал Харвестер» / В.И. Фомин // Тракторы и сельхозмашины. – 1972. - № 11. – С. 47-48.

- Хроликов В.М. О закономерностях технологического процесса сепарации / В.М. Хроликов, Л.И. Середа // Тракторы и сельхозмашины. – 1981. - № 1. – С. 34-38.

- Чазов С.А. Пути снижения механических повреждений / С.А. Чазов, З.И. Воцкий // Зерновое хозяйство. – 1983. - № 6. – С. 27-29.

- Чаленко В.В. Анализ работы очистки зерноуборочного комбайна с центробежными и диагональными вентиляторами / В.В. Чаленко // Записки Ленинградского с.-х. ин-та. – 1968. – Т. 119, Вып. 1. – С. 36-42.

- Чудин Е.И. Тенденции развития комбайнирования за рубежом / Е.И. Чудин. – М.: Колос, 1979. – 17 с.

- Чумаченко И.Я. К вопросу о выносе зерна с решет очистки в колосовой шнек комбайна // Вопросы механизации и электрификации сельскохозяйственного производства. Сб. научн. тр./ ВНИИМЭСХ – Ростов - на - Дону, 1969. Вып. 12 – С. 143-152.

- Чумаченко И.Я. Потери и дробление зерна при повторном обмолоте колосового вороха в комбайне СК-4 / И.Я. Чумаченко, К.Е. Таликадзе // Вопросы механизации и электрификации сельскохозяйственного производства / ВНИИМЭСХ. – 1969. – Вып. XI. – С. 166-175.

- Шабанова Л.В. Результаты полевых испытаний нового жалюзийного решета воздушно-решетной очистки зерноуборочного комбайна / Л.В. Шабанова // Комплексная механизация и автоматизация с.-х. производства. – Ростов-на-Дону, 1977. – С. 87-89.

- Шенк Х. Теория инженерного эксперимента / Х. Шенк. – М.: Мир, 1972. – 382 с.

- Шпокас Л. И. Исследование работы колосового элеватора комбайна СК-5 «Нива» на холмистых полях / Л.И. Шпокас // Науч. тр. / Литовская с.-х. академия. – XXVI. – С. 24-30.

- Шпокас Л.И. Исследование очистки на холмистых полях                    / Л.И. Шпокас, И.И. Енцюс // Науч. тр. / ЧИМЭСХ. – 1976. – Вып. 111. – С. 78-82.

- Эйгер М.И. Выделение зерна из вороха на решетных сепараторах / М.И. Эйгер // Науч. тр. / ВНИИМЭСХ. – 1970. – Вып. 13. – С. 144-149.

- Ямпилов С.С. Технологические и технические решение проблемы очистки зерна решетами.- Улан – Удэ: Издательство ВСГТУ, 2004.  165с.

- Ярмашев Ю.Н. Повышение технического уровня зерноуборочных комбайнов (обзор и анализ конструкций зерноуборочных комбайнов) /         Ю.Н. Ярмашев, А.И. Русаков // Науч. тр. / ЦНИИТЭИ по тракторному и сельскохозяйственному направлению. – М., 1981. – 54 с.

- Bordon L.L. Development of the MF cascade shock / L.L. Bordon, F.D. Sumson, T.S. Robinson // Trans A.S.A.E. – 1971. – № 3 – S. 49-55.

- Doge K. Das neue reinigungs geblase des Mahdreschers E-516 // K. Doge, G. Manig // AgrartechnicR. – 1979. – V.29, № 8. – S. 343-345.

- Hamilton A. Approaches to the problem of Rombinegrain loss on sloping / A. Hamilton, M. Butson // J. Agr. Eng. Res. – 1979. - № 24. – S. 12-14.

- Patent 2037446 (BRD). Mahdreschor.  1969.

- Patent 328533 (British). Combine Harvesters 1962.

- Patent 3472235 (USA). Thresching machines / Cornelis ver der Lely. - 1969.

- Patent 976873 (British). Threshing machines. 1961.

- Patent 978700 (British). Combine Harvesters / I. A. Frendendahe – 1963.

- Patent 979852 (British). Combine Harvesters 1966.

- Patent 982852 (British). Threshing machines. 1963.

- Regge H. Die Aufgaben der landtech nischen Forschung am Beispiel der Mahdrescherent vicklung / H. Regge // Agrartechnik. – 1977. - № 11. – S. 499-502.

- Sweinitz G. Die Entwicklung im Vahdrescherbau ist noch niht beendet / G. Sweinitz // Landmaschinen Fachbetrieb. – 1976. – V-28, № 6. – S. 170-171.

- Two rotaru kombines from Allis сhalmers // Jmplement and Traktor. – 1979. – №6. – S. 10-12.

36

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html