Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ПУЛЮЯ

На правах рукопису

ГЕВКО МИРОСЛАВ РОМАНОВИЧ

УДК 621.356.2

ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СЕКЦІЙНИХ ГВИНТОВИХ КОНВЕЄРІВ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ СИПКИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАТЕРІАЛІВ

05.05.11 – Машини і засоби механізації

сільськогосподарського виробництва

ДИСЕРТАЦІЯ

на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник:

доктор технічних наук, професор

Рогатинський Роман Михайлович

Тернопіль - 2013

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………..……………..……………………...……4

РОЗДІЛ 1. СТАН ПИТАННЯ……..………………………………………10

1.1. Способи транспортування сипких сільськогосподарських

матеріалів у замкнутих кожухах технологічних магістралей

та схеми їх компонування...............................................................................10

1.2. Класифікація гнучких гвинтових конвеєрів................................……...21

1.3. Огляд конструкцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів....26

1.4. Аналіз результатів теоретичних та експериментальних досліджень гнучких гвинтових конвеєрів...........................................................………..37

1.5. Висновки……………………………………………………....………....45

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ

СЕЦІЙНОГО ШАРНІРНОГО РОБОЧОГО ОРГАНУ ГНУЧКОГО ГВИНТОВОГО КОНВЕЄРА.......................................................................46

2.1. Теоретичне обґрунтування конструктивних параметрів шарнірної секції робочого органу....................................................................................46

2.2. Теоретичне обґрунтування переміщення сипкого матеріалу в неактивних зонах секційного гвинтового органу.........................................53

2.3. Розрахунок конструктивно-кінематичних параметрів шарнірних секцій робочого органу гнучкого гвинтового конвеєра...............................64

2.4 Висновки.....................................................................................................73

РОЗДІЛ 3. ПРОГРАМА, МЕТОДИКА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ............................................75

3.1. Програма експериментальних досліджень.............................................75

3.2. Конструктивні схеми секційних шарнірних робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів........................................................................................76

3.3. Стендове обладнання та методика проведення експериментальних

досліджень........................................................................................................80

3.4. Методика та результати експериментальних досліджень

шарнірних гвинтових робочих органів з визначення їх

енерго-силових параметрів............................................................................84

3.5. Методика та результати експериментальних досліджень з

визначення продуктивності гнучкого гвинтового конвеєра.......................89

3.6. Методика проведення та результати експериментальних

досліджень з визначення зміни крутного моменту на робочому

органі при переміщенні зернового матеріалу..............................................91

3.7. Методика проведення та результати експериментальних

досліджень з визначення ступеня пошкодження зернового матеріалу

при транспортуванні гнучким гвинтовим конвеєром.................................99

3.8. Методика проведення та результати експериментальних

досліджень з визначення деформаційно-силових характеристик розроблених робочих органів......................................................................103

3.9. Висновки.................................................................................................105

РОЗДІЛ 4. СИНТЕЗ ШАРНІРНИХ ГВИНТОВИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИБОРУ ЇХ

РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ...........................................................108

4.1. Синтез шарнірних гнучких гвинтових робочих органів....................108

4.2. Комп’ютерне моделювання для вибору раціональних

конструктивних параметрів шарнірного гвинтового робочого органу...123

4.3. Конструктивно-технологічні схеми з розширення функціональних можливостей механізованого транспортування сипких матеріалів........126

4.4. Економічна ефективність від застосування гнучкого гвинтового конвеєра з розробленим секційним робочим органом..............................130

4.5. Висновки.................................................................................................134

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ...........................................................................135

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ................................................138

ДОДАТКИ....................................................................................................152

В С Т У П

Транспортування сипких сільськогосподарських матеріалів з мінімальним ступенем їх пошкодження на криволінійних трасах в замкнутих еластичних кожухах за допомогою гнучких гвинтових конвеєрів забезпечує високу мобільність виконання завантажувально-розвантажувальних технологічних процесів.

Однак, існуючі гнучкі гвинтові робочі органи не можуть в повній мірі задовольнити експлуатаційні вимоги, які висуваються до таких типів транспортерів. Так, застосування суцільних спіралей шнеків призводить до їх швидких руйнувань внаслідок знакозмінних циклічних навантажень, а використання відомих комбінованих та секційних робочих органів характеризується високою матеріаломісткістю, що призводить до підвищення енерговитрат, пошкодження транспортованого матеріалу та інтенсивного зношення внутрішньої поверхні гнучких еластичних кожухів.

Тому актуальним є завдання розробки нових конструкцій та обґрунтування конструктивно-кінематичних параметрів шарнірно з’єднаних секційних робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів, які забезпечать підвищення функціональних та експлуатаційних показників процесу транспортування сипких сільськогосподарських матеріалів.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дослідження, що складають основи дисертаційної роботи, виконані відповідно до Державної науково-технічної програми Міністерства освіти і науки України за напрямком „Виробництво машин і технологічного обладнання для сільськогосподарської, харчової і переробної промисловості”. Основні положення роботи увійшли до звіту по темі: „Синтез систем неперервного транспорту на основі розкриття закономірностей формування потоку вантажу робочими поверхнями (номер державної реєстрації 0111 U002586), яка реалізується в рамках Постанови Кабінету Міністрів “Про розвиток сільськогосподарського машинобудування і забезпечення агропромислового комплексу конкурентноспроможною технікою”.

Мета і задачі досліджень.

Мета роботи – підвищення функціональних та експлуатаційних характеристик гнучких гвинтових конвеєрів шляхом розробки та обґрунтування параметрів шарнірно з’єднаних секційних гвинтових робочих органів для транспортування сипких сільськогосподарських матеріалів.

Відповідно до поставленої мети необхідно розв’язати такі задачі:

- провести аналіз відомих способів та конструкцій робочих органів для транспортування сипких сільськогосподарських матеріалів по криволінійних трасах і визначити напрямки їх вдосконалення;

- вивести аналітичні залежності для визначення раціональних конструктивних параметрів шарнірно з’єднаних секцій в залежності від кривизни технологічної магістралі;

- здійснити моделювання процесу переміщення сипкого вантажу в неактивній зоні між сусідніми гвинтовими ребрами для вибору оптимальних параметрів розробленого робочого органу;

- провести силовий аналіз для визначення взаємозв’язку між конструктивними параметрами елементів гвинтових секцій, їх коловими навантаженнями та відповідними кутовими деформаціями;

- розробити методики проведення досліджень, стендове обладнання та експериментальну установку гнучкого гвинтового конвеєра з визначенням його продуктивності при різних режимах роботи та з різними сипкими матеріалами сільськогосподарського виробництва;

- провести комплекс експериментальних досліджень для визначення впливу конструктивних, кінематичних і динамічних параметрів шарнірних секцій робочого органу на енерго-силові показники процесу транспортування сипких вантажів та встановлення ступеня пошкодження зернового матеріалу;

- здійснити синтез нових конструктивних схем секційних шарнірних гвинтових робочих органів з метою зменшення металомісткості та спрощення їх конструкцій при забезпеченні відповідної навантажувальної здатності в залежності від умов функціонування;

- розробити комп’ютерну модель для визначення взаємозв’язку між конструктивними та деформаційними параметрами елементів шарнірного гвинтового робочого органу.

Об’єкт дослідження – технологічний процес переміщення сипких сільськогосподарських матеріалів гнучкими гвинтовими конвеєрами.

Предмет дослідження – взаємозв’язок режимів транспортування сипких сільськогосподарських матеріалів з параметрами секційного гвинтового конвеєра.

Методи дослідження. Теоретичні дослідження проведені із застосуванням методів механіко-математичного моделювання, класичної механіки, опору матеріалів, теорії контактної взаємодії та переміщення матеріалу між сусідніми гвинтовими ребрами. Експериментальні дослідження проводились за галузевими та розробленими методиками на стандартизованому та спеціально сконструйованому і виготовленому обладнанні та приладах. При проведенні експериментальних досліджень застосовувались математичні методи планування багатофакторного експерименту. Обробка отриманих результатів здійснювалась на ПЕОМ за допомогою прикладних програм.

Наукова новизна отриманих результатів.

На основі виведених аналітичних залежностей вперше визначено раціональні конструктивні параметри шарнірно з’єднаних гвинтових секцій в залежності від кривизни технологічної магістралі.

Встановлено вплив конструктивних та кінематичних параметрів шарнірно з’єднаних гвинтових секцій на переміщення сипкого вантажу в неактивній зоні між сусідніми гвинтовими ребрами для вибору оптимальної відстані між їх торцями.

Розроблено математичну модель напружено-деформівного стану секцій робочого органу з виведенням функціональних залежностей між конструктивними параметрами, силовими навантаженнями та відповідними кутовими деформаціями.

Вперше  встановлено  закономірності   впливу  конструктивних,  силових,

динамічних і технологічних параметрів розробленого шарнірно-секційного робочого органу на функціональні та експлуатаційні показники процесу роботи гнучкого гвинтового конвеєра, а також ступінь пошкодження зернового матеріалу.

Розроблено синтез секційних гвинтових робочих органів з генеруванням рядів конструктивних схем із заданими техніко-економічними характеристиками.

Практичне значення отриманих результатів.

За результатами теоретичних досліджень розроблено нову конструкцію шарнірно з’єднаного гвинтового робочого органу гнучкого конвеєра та обґрунтовано його раціональні конструктивно-технологічні параметри.

Розроблено лабораторну установку та методику визначення взаємозв’язку між конструктивними і силовими параметрами шарнірного зачеплення та елементів конструкції гвинтових секцій, а також експлуатаційних показників робочого органу.

Розроблено методику та визначено вплив на ступінь пошкодження зернового матеріалу конструктивних і кінематичних параметрів секційного гвинтового робочого органу.

Розроблено програмне забезпечення для визначення взаємозв’язку між конструктивними та деформаційними параметрами елементів шарнірного гвинтового робочого органу.

Розроблено конструктивно-технологічні схеми компонування гнучких гвинтових конвеєрів з робочими машинами для розширення функціональних можливостей транспортування сипких сільськогосподарських матеріалів.

Технічна новизна виконаних розробок захищена п’ятьма деклараційними патентами України на винаходи.

Окремі результати роботи впроваджено в навчальний процес підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю 6.091902 “Механізація сільського господарства” для викладання дисциплін “Сільськогосподарські машини” у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя.

Особистий внесок здобувача. Основні теоретичні та експериментальні дослідження за темою дисертаційної роботи здобувачем отримані особисто. У теоретичних дослідженнях [1; 7] здобувачем виведено аналітичні залежності для визначення раціональних конструктивних, силових і технологічних параметрів секційного гвинтового робочого органу. Здійснено моделювання процесу переміщення сипкого вантажу в неактивній зоні між сусідніми гвинтовими ребрами для вибору оптимальної відстані між їх торцями. Проведений розрахунок напруженого стану елементів зачеплення шарнірних секцій та запропоновано методику вибору їх раціональних параметрів. Особистий внесок здобувача полягає у проведенні та обробці результатів експериментів, розробці комп’ютерної моделі для визначення взаємозв’язку між конструктивними та деформаційними параметрами елементів шарнірного гвинтового робочого органу [5; 6; 12]. За матеріалами дисертації отримано п’ять деклараційних патентів України на корисні моделі, в трьох з яких здобувачеві належать схеми кріплення гвинтових секцій робочих органів конвеєрів. Постановка задач, аналіз і трактування отриманих результатів виконані спільно з науковим керівником.

Апробація результатів дисертації. Основні положення виконаних досліджень доповідались і обговорювались на розширеному засіданні наукового семінару Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (2009-2012рр.), дванадцятій науковій конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя (2008р), Всеукраїнській науковій конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя (2009р), науково-технічній конференції вчених та студентів ”Актуальні задачі сучасних технологій”(Тернопіль, ТДТУ, 2010р), XXV науково-технічній конференції професорського-викладацького складу „Актуальні проблеми та перспективи науки і виробництва”(Луцьк, ЛНТУ, 2010р), міжнародній науковій конференції “Сучасні проблеми землеробської механіки”, присвяченій 112-ій річниці з дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка (Вінниця, ВНАГ, 2012). В повному обсязі робота доповідалась на засіданні науково-методичної ради за напрямом підготовки «Машинобудування» МОН України, на науковому семінарі „Підйомно-транспортні машини“ Підйомно-транспортної Академії Наук України та на розширеному засіданні тематичного наукового семінару кафедри технічної механіки, сільськогосподарських машин і транспортних технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (2012р.).

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 17 наукових праць, з них 7 – у фахових виданнях, 5 – деклараційних патентів України на корисні моделі, 5 – у тезах наукових конференцій.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

1. У дисертації вирішена науково-прикладна задача, яка полягає у підвищенні функціональних та експлуатаційних показників процесу транспортування сипких сільськогосподарських матеріалів шляхом розробки нових конструкцій шарнірно виконаних секційних гвинтових робочих органів та обґрунтування їх раціональних конструктивних, силових та кінематичних параметрів.

2. На основі проведеного теоретичного аналізу просторового розташування шарнірно з’єднаних гвинтових секцій встановлено функціональні залежності мінімально допустимого радіуса кривизни технологічної магістралі RТmin від кутового провертання сусідніх секцій та їх конструктивних параметрів. Так для забезпечення RТmin еластичного кожуха з внутрішнім діаметром 100 мм раціональними будуть наступні межі конструктивних параметрів: величина зазору між пластинами сусідніх секцій Δз = 0,5...1 мм; ширина пластин 2R = 22...26 мм; довжина секції між шарнірними отворами L = 100…140 мм.

3. На основі розробленої математичної моделі процесу переміщення частинки вантажу по робочій поверхні гвинтової спіралі і у вільному русі після відриву від гвинтового ребра встановлено вплив параметрів гвинтового конвеєра на рух частинки в неактивній зоні. Так для забезпечення стабільного руху потоку матеріалу при величині неактивної зони Δ = 30...50мм межі параметрів є такими: частота обертання робочого органу n > 600 об/хв; кут нахилу магістралі м < 300.

4. Проведені теоретичні розрахунки конструктивно-кінематичних параметрів шарнірних секцій дозволили встановити взаємозв’язок між зміною величини крутного моменту між секціями від їх просторового розташування та кінематичних параметрів. Виведені аналітичні залежності умов жорсткості окремої секції та шарнірного з’єднання від величини навантаження та конструктивних параметрів.

5. Розроблені конструкції шарнірних секційних робочих органів і стендового обладнання з використанням перетворювача частоти Altivar 71 та програмного забезпечення PowerSuite v.2.5.0 дозволили провести комплекс експериментальних досліджень. Дослідження з визначення крутного моменту Т та потужності N при транспортуванні зернового матеріалу від Δ і n показали, що при штовхаючому режимі енерговитрати є більшими порівняно з тягнучим в 1,06...1,4 разів.

6. На основі проведеного багатофакторного експерименту отримано регресійну залежність з визначення впливу частоти обертання робочого органу n, величини неактивної зони Δ і висоти піднімання матеріалу h на величину крутного моменту Т при переміщенні зернового матеріалу, з аналізу якої встановлено, що домінуючим фактором, який впливає на значення Т, є величина Δ, а найменш впливовим є n. Факторне поле визначалось таким діапазоном зміни параметрів:  400 < n < 700 (об/хв); 0,2 < h < 1,2 (м); 0,014 < Δ < 0,042 (м).

7. Проведені дослідження з визначення впливу n, величини Δ та маси робочого органу m на ступінь пошкодження зернового матеріалу Пз показали, що домінуючими факторами, які впливають на Пз, є величина зазору Δ та т, а менш впливовим – частота обертання робочого органу n. При швидкості обертання робочого органу в межах 550-650 об/хв спостерігається мінімальне пошкодження зернового матеріалу. Факторне поле визначалось таким діапазоном зміни параметрів: 450 < n < 750 (об/хв); 3,49 < m < 4,44(кг/пм); 0,014 < Δ < 0,042 (м).

8. На основі методу уніфікаційного синтезу було удосконалено класифікацію робочих органів та генеровано їх нові конструкції для підвищення експлуатаційних показників конвеєрів. Для вибору раціональних конструктивних параметрів секцій гвинтового робочого органу було проведене їх комп’ютерне моделювання. Порівняння результатів комп’ютерного моделювання з отриманими експериментально показало, що різниця між відповідними значеннями коливається в межах 11..26%. Для розширення функціональних можливостей механізованих робіт з транспортування, завантаження та розвантаження сипких матеріалів запропоновані схеми компонування гнучких гвинтових конвеєрів з сільськогосподарськими машинами для виконання відповідних операцій.

Економічний ефект від впровадження одного гнучкого гвинтового конвеєра з розробленим робочим органом від зменшення енерговитрат і матеріаломісткості становить складає 683 грн/рік.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Адамчук В., Ратушний В., Онищенко В. Завантажувальний пристрiй до причепiв //Технiка АПК. -1997. -N2. - С. 19-20.

- Адамчук В., Ратушний В., Онищенко В. Унiверсальний агрегат до самохiдного шаcсi //Технiка АПК. -1998. -N2. - С.22.

- Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных решений.- М.:Наука, 1971. -215с.

- Анакин И.А. Анализ работы шнеков комбайна // Тракторы и сельхозмашины. – 1959, №1. –С. 24-26.

- Алешкин В.Р., Рощин П.М. Механизация животноводства.-М.: Агропромиздат, 1985. -218с.

- Белянчиков М.М., Смирнов А.І. Механiзацiя тваринництва. -К.: "Вища школа". -1980, -375с.

- Бертсекас Д. Условная оптимизация и методы множителей Лагранжа: Пер. с. англ. -М.: Радио и связь, 1987. -400с.

- Бойко И.В., Бублик Б.Н., Зинько П.Н. Методы и алгоритмы решения задач оптимизации. -К.: Вища школа, 1983. -420с.

- Вайнберг Д.В. Справочник по прочности, устойчивости и колебаниям пластин. -К.: Будівельник, 1973. -488с.

- Вайсон А.А. Подъёмно-транспортные машины. -М.: Машиностроение, 1989. -536с.

- Василенко П.М. О методике механико-математических изысканий при разработке проблем сельскохозяйственной техники. -М.: БТИ ГОСНИТИ, 1962.-230с.

- Василенко П.М. Теория движения частицы по шероховатым поверхностям сельскохозяйственных машин. -К.: Изд. УСХА, 1960. -216с.

- Васильків В.В, Гевко М.Р. Класифікація робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів// Збiрник наукових статей Вінницького національного аграрного унiверситету "Сільськогосподарські машини".- Вінниця: ВНАУ. -2012. – Випуск 11 т.2.(66) - С.117-121.

- Васильків В.В., Гевко М.Р. Класифікація робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів// Матеріали ХІІІ міжнародної наукової конференції “Сучасні проблеми землеробської механіки”, 17-19 жовтня 2012р. – Вінниця, ВНАУ.- 2012.- С.75.

- Вiтровий А.О. Обгрунтування параметрів технологічного процесу роботи модульного гвинтового агрегату. Дис. канд. техн. наук: 05.20.01.- Луцьк, 1999.- 138с.

- Вiтровий А.О., Гевко Р.Б. Силовий аналіз робочого органу гнучкого гвинтового конвеєра //Збiрник наукових статей Луцького державного технічного унiверситету "Сільськогосподарські машини". -Вип. 4. -Луцьк: Видавництво ЛДТУ. -1998. -С. 34-36.

- Вітровий А.О. Результати досліджень пошкодження зерна гнучким гвинтовим конвеєром //Механізація сільськогосподарського виробництва: Зб. наук. пр. Нац.агр.ун-ту. -К.: В-во НАУ, -1999. -Т.6. -С. 34-36.

- Вибрация в технике: Справочник. В 6-ти т.- М.: Машиностроение, 1989.- Т.4.- 420 с.

- Гевко Б.М. Научные основы разработки винтовых транспортирующих механизмов сельскохозяйственных машин: Дис...д-ра техн. наук: 05.05.11 -Ростов-на-Дону, 1987. -450с.

- Гевко Б.М. Технология изготовления спиралей шнеков. -Львов: Вища школа, 1986. -128с.

- Гевко Б.М., Рогатынський Р.М. Винтовые подающие механизмы сельскохозяйственных машин. -Львов: Выща школа. Изд-во при Львов. ун-те, 1989. -176с.

- Гевко М. Визначення раціональних параметрів розробленого шарнірного робочого органу гвинтового конвеєра// Матеріали дванадцятої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя, 14-15 травня 2008р. – Тернопіль, 2008. – С.31

- Гевко М. Вдосконалення шарнірного робочого органу гнучкого гвинтового      конвеєра//    Вісник      Львівського      національного     аграрного

університету. – Львів, 2011. – С.334-340.

- Гевко М. Секційний шарнірний гвинтовий робочий орган// Матеріали всеукраїнської наукової конференції тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя, 13-14 травня 2009р. – Тернопіль, 2009. – С.35.

- Гевко М. Методика дослідження впливу «мертвих зон» гвинтового конвеєра на енерговитрати при транспортуванні сипких матеріалів// Збірник тез доповідей міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів “Актуальні задачі сучасних технологій”, 21-22 грудня 2010р. – Тернопіль, ТНТУ, 2010. – C.37.

- Гевко М. Розробка нової конструкції робочого органу гнучкого гвинтового конвеєра// Тези XXV науково-технічної конференції професорського-викладацького складу “Актуальні проблеми та перспективи науки і виробництва”, – Луцьк, ЛНТУ, 2010. – С.163-164.

- Гевко М. Стендове обладнання для визначення впливу «мертвих зон» шарнірного гвинтового робочого органу на процес транспортування сипких матеріалів// Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2011. – Випуск 114 - С.183-187.

- Гевко М. Експериментальні дослідження продуктивності шарнірно-секційного робочого органу гвинтового конвеєра// Вісник Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2011. – Том 16 - С.132-136.

- Гевко Р.Б., Вітровий А.О., Гевко М.Р., Клендій М.Б. Вдосконалення конструкції та обґрунтування параметрів секційного шарнірного робочого органу гнучкого гвинтового конвеєра// Вісник інженерної академії України. – Київ, 2009. – Випуск 1 - С.212-216.

- Громов С.В. Разработка метода расчета распределенных сопротивлений движению тягового органа трубчатого скребкового конвейера с пространственной трассой. – Диссертация канд. техн. наук: 05.05.06.- Москва, МГУ, 2006.- 170с.

- Герман Х. Шнековые машины в технологии ФРГ. Л.: Машиностроение, 1975. -280с.

- Григорьев К.В., Румянцев О.А. Экспериментальные исследования динамических свойств упругих, муфт при изгибных колебаниях. "Вестник машиностроения". –1981. –№1. – с.34-36.

- Григорьев А.М., Преображенский П.А. Теория, расчёт и експлуатация односпирального гибкого конвейера. -К.: Знание, 1969. -128с.

- Григорьев А.М. Винтовые конвейеры. -М.: Машиностроение, 1972. -184с.

- Григорьев А.М., Преображенский П.А. Гибкие шнеки. -К.: Знание. -1967. -98с.

- Груздев И.Э., Мирзоев В.Г., Янков В.И. Теория шнековых устройств. -Л.: Машиностроение, 1987. -164с.

- Гузенков П.Г. Детали машин. М.: Высшая школа, 1975. – 208 с.

- Гуляев В.И. Упругое деформирование, устойчивость и колебания гибких криволенейных стержней. -К.: Наукова думка, 1992. -344с.

- Демьянов В.Ф., Малоземов В.И. Введение в минимакс. - М.: Машиностроение, 1972. -157с.

- Диня В.І. Підвищення надійності роботи приводів трубчастих конвеєрів// Вісник Харківського національного технічного університету імені Петра Василенка.- 2011.- Випуск 114.- С.178-182.

- Дідух В.Ф., Тарасюк В.В. Дослідження руху частинки органо-мінеральних добрив по формуючій поверхні// Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. Вип..10 т.2.(59).- Вінниця: Видавничий центр ВНАУ, 2012.- С.84-88.

- Жермен П. Курс механики сплошных сред: Пер. с франц. -М.: Высшая школа, 1983. -400с.

- Зажигаев Л.С., Кишьян А.А., Романиков Ю.И. Методы планирования и обработки результатов физического эксперимента.-М.: Атомиздат, 1978. 258с.

- Зенков Р.Л. Бункерные устройства. -М.: Машиностроение, 1972. -182с.

- Зенков Р.Л. Механика насыпных грузов. - М.: Машиностроение,   1973. – 220с.

- Зенков Р.Л., Иванков Н.И., Колобов Л.И. Машины непрерывного транспорта.- М.: Машиностроение, 1987. -320с.

- Зуев Ф.Г., Лотков Н.А., Полухин А.И. Подъемно-транспортные машины зерноперерабатывающих предприятий. - М.: Колос, 1978. - 264 с.

- Иванченко Ф.К. Конструкция и расчёт подъёмно-транспортных машин. -К.: Выща школа. -1988. -426с.

- Капаціла Ю.Б. Розробка і дослідження технологічних процесів багатофункціональних агрегатів для кормовиробництва: Дис канд. техн. наук: 05.05.11.- Луцьк, ЛДТУ.- 1999.- 138с.

- К вопросу о поступательной скорости движения массы сыпучего материала в горизонтальном односпиральном гибком шнеке /Михайлов С.Н., Вачагин К.Д. //Спирально-винтовые транспортёры (гибкие шнеки). Сб. статей, -Казань, -1970. -С.14-16.

- Клендій М.Б. Обґрунтування параметрів перевантажувального патрубка гвинтового конвеєра. Дис. канд. техн. наук: 05.05.05.- Тернопіль, ТДТУ.- 2007.-137с.

- Козловский М.З. Динамика машин.- Л.: Машиностроение, 1989.- 263с.

- Куцин Л.М. Механико-технические основы создания транспортирующих, дозирующих и смешивающих устройств для приготовления кормов на животноводческих фермах: Автореф. дис...д-ра техн. наук: /Институт сельхозмашиностроения. -Ростов-на-Дону, 1982. -38с.

- Климов В.Ф. Вертикальные скребковые конвейеры для пылевидных грузов: Автореф. дис…к-та техн. наук/ Ленинградский институт водного транспорта.- Ленинград, 1966.- 16с.

- Конвейеры: Справочник /Р.А. Волков, А.Н. Гнутов и др. Под общ. ред. Ю.А. Пертена.- Л.: Машиностроение, 1984.- 367с.

- Корн И., Корн Т. Справочник по математике: Пер. с англ. -М.: Мир, 1970. -540с.

- Кошевий Е.А.  Довідник  по  виробництву  комбікормів. -  К.: Урожай,

1986. -284с.

- Крап Л.И. Обработка и хранение семенного зерна.- М.: Колос, 1974.-128с.

- Красников В.В. Подйомно-транспортные машины. - М.: Агропромиздат, 1981.- 272с.

- Кукта Г.М. Технология переработки и приготовления кормов. -М.: Колос, 1978. -156с.

- Кулаковский И.В., Кирпичников Ф.С., Резник Е.И. Машины и оборудование для приготовления кормов. Справочник в 2 ч. -М.: Росагропромиздат, 1988. -328с.

- Курницкий Б.Я. Оптимизация вокруг нас. -Л.: Машиностроение, 1989. - 144с.

- Куцин Л.М. Механико-технические основы создания транспортирующих, дозирующих и смешивающих устройств для приготовления кормов на животноводческих фермах: Автореф. дис...д-ра техн. наук: /Институт сельхозмашиностроения. -Ростов-на-Дону, 1982. -38с.

- Куцин Л.М., Омельченко А.А. Определение скорости вращения вертикального транспортёра //Тракторы и сельхозмашины, -1973. -№3. –     С.29-30.

- Левитская О.Н., Левитский Н.И. Курс теории механизмов и машин.- М.: Высшая школа, 1985.- 274с.

- Лещук Р.Я. Обґрунтування конструктивно-силових параметрів секційних робочих органів гвинтових перевантажувальних механізмів. Дис.канд.тен.наук: 05.02.02.- Львів, ЛНТУ “Львівська політехніка”.- 2004.-148с.

- Лурье А.И. Аналетическая механика. -М.: Физматгиз, 1961. -824с.

- Любін М.В., Цуркан О.В., Токарчук О.А. Визначення довговічності полімерних матеріалів при транспортуванні сільськогосподарських вантажів// Вісник Харківського національного технічного університету імені Петра Василенка.- 2010.- Випуск 100.- С.215-222.

- Матухно Н.В. Шнекові транспортні органи зернозбиральних комбайнів// Науковий вісник: Зб. наук. праць Нац. агр. ун-ту, вип. 9. –К.: НАУ, 1998. –С. 256–260.

- Маркеев А.П. Динамика тела, соприкасающегося с твёрдой поверхностью. - М.: Наука, 1992. -336с.

- Математика и САПР /В 2-х кн. Кн. 1. Шенен П., Коснар М., Гардан Н. и др. Пер. с франц. -М.: Мир, 1988. -204с.

- Математическая теория оптимальных процессов /Пентрегин Л.С., Болтенский В.Г., Гамирелидзе Е.Ф. и др. -М.: Наука, 1969. -231с.

- Машины непрерывного транспорта /Под ред. В.И.Плавинского -М.: Машиностроение, 1969. -719с.

- Мейз Дж. Теория и задача механики сплошных сред: Пер. с англ. -М.: Мир, 1974. -320с.

- Механiзми з гвинтовими пристроями /Гевко Б.М., Данильченко М.Г., Рогатинський Р.М., Пилипець М.I., Матвiйчук А.В. - Львiв : Свiт, 1993. -208с.

- Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів: Підручник /О.М.Царенко, Д.Г.Войтюк, М.В. Швайко та інші; За ред. С.С. Яцуна – К.: Мета, 2003. – 448с.

- Михайлов С.Н., Преображенский П.А. Влияние угла наклона заборного участка гибкого шнека на его производительность//Труды КХТИ им. С.М.Кирова, вып. 37. -1968. -С. 30-34.

- Михайлов С.Н., Ващагин К.Д., Труфанов А.А. Течение вязкой жидкости в односпиральном гибком шнеке //Труды КХТИ им. С.М.Кирова, вып. 39, ч.II. -1969. -С.44-46.

- Ногин В.Д., Протодьяконов Н.О., Євлампиев И.И. Основы теории оптимизации. -М.: Высш. шк., 1986. -146с.

- Олексишин О.В. Підвищення надійності роботи гнучких трубних конвейєрів// Вісник Харківського національного технічного університету імені Петра Василенка.- 2011.- Випуск 114.- С.147-152.

- Омельченко А.А.,      Куцин Л.М.     О      некоторых    теоретических

предпосылках к расчёту винтовых транспортёров //Тракторы и сельхозмашины.

- 1964. -№12. -С.22-24.

- Омельченко А.А., Ткач Б.Д. Довiдник по механiзацiї тваринницьких i пташиних ферм i комплексів. -К.: Урожай, 1982. -271с.

- О мощности, потребляемой односпиральным гибким шнеком при перемещении порошкообразных и мелкозернистых материалов на горизонтальной трассе транспортирования /Михайлов С.Н., Вачагин К.Д., Труфанов А.А. //Спирально-винтовые транспортёры (гибкие шнеки) и смесители. Сб. статей, -Казань, -1970. –С.24-26.

- Орлов В.П. Инженерные решения многократериальных задач. -М.: Наука, 1982. -257с.

- Павлова І.О. Обґрунтування параметрів гнучкого валу гвинтового конвеєра// Сільськогосподарські машини. Збірник наукових статей. Випуск 12.- Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ЛДТУ, 2004.- С.108-115.

- Павлова І.О. Механізоване транспортування сільськосподарських сипких матеріалів// Сільськогосподарські машини. Збірник наукових статей. Випуск 10.- Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ЛДТУ, 2002.- С.168-175.

- Павлова І.О., Гевко Р.Б. Визначення контактних напружень в шарнірних елементах гнучкого валу// Науковий вісник Національного аграрного університету. - № 80.- НАУ, 2005.- С.338-343.

- Паламарчук І.П., Любін М.В., Токарчук О.А. Динамічні навантаження коливального характеру в гнучких спірально-фасонних конвеєрах поступального руху//Вібрації в техніці та технологіях.- 2010.- №1 (57).- С.46-48.

- Павх І.І. Обґрунтування параметрів сепараторних стрічкових транспортерів бурякозбиральних машин. Дис. канд. техн. наук: 05.05.11.- Луцьк, 2000.- 148с.

- Панченко А.Н. Повышение работоспособности бункеров послойного распредиления сыпучих связных материалов сельскохозяйственных и мелиоративных машин. -Днепропетровск: Днепропетр. гос. агр. ун-т., 1995. -52с.

- Патент України на корисну модель № 16946, МПК В65G 33/16. Шарнірний робочий орган гвинтового конвеєра/ Гевко М.Р.: заявник і власник патенту Гевко М.Р. - №u200509632; заявл. 13.10.2005; опубл. 15.09.2006, Бюл.№9.

- Патент України на корисну модель № 18415, МПК В65G 33/16. Робочий орган гнучкого гвинтового конвеєра/ Гевко Р.Б, Вітровий А.О.,    Гевко М.Р., Кричківський В.Й.: заявник і власник патенту Тернопільський національний економічний університет. - №u200604086; заявл. 13.04.2006; опубл. 15.11.2006, Бюл.№11.

- Патент України на корисну модель № 61757, МПК В65G 33/00. Робочий орган шарнірного гвинтового конвеєра/ Рогатинський Р.М.,           Гевко М.Р., Вітровий А.О.: заявник і власник патенту: Тернопільський національний економічний університет. - №u201100756; заявл. 24.01.2011; опубл. 25.07.2011, Бюл.№14.

- Патент України на корисну модель № 62368, МПК В65G 33/00. Експериментальний робочий орган шарнірного гвинтового конвеєра/          Гевко М.Р.: заявник і власник патенту: Гевко М.Р. - №u201101345; заявл. 07.02.2011; опубл. 25.08.2011, Бюл.№16.

- Патент України на корисну модель № 79118, МПК А01С 15/00. Агрегат для завантаження і транспортування сипких матеріалів/ Рогатинський Р.М., Гевко М.Р., Ткаченко І.Г., Вітровий А.О., Погріщук Б.В., Свинтух М.Б.: заявник і власник патенту: Рогатинський Р.М., Гевко М.Р., Ткаченко І.Г., Вітровий А.О., Погріщук Б.В., Свинтух М.Б. - №u201212271; заявл. 26.10.2012; опубл. 10.04.2013, Бюл.№7.

- Підвищення технічного рівня гнучких гвинтових конвеєрів: монографія/ Гевко Р.Б., Вітровий А.О., Пік А.І.- Тернопіль: Астон, 2012.-204 с.

- Пік А.І. Підвищення технічного рівня засобів механізованого переміщення сипких сільськогосподарських матеріалів по криволінійних трасах. Дис. канд. техн. наук: 05.20.01.- Луцьк, 1999.- 149с.

- Пилипець М.I.  Розробка  i  дослiдження гнучких гвинтових конвеєрів:

Дис...канд. техн. наук: 05.20.04. -Тернопiль, 1993. -269 с.

- Пилипець М.І., Вітровий А.О. Розрахунок параметрів спіралей шнеків гнучких гвинтових конвеєрів // Збiрник наукових праць Національного аграрного університету "Механізація сiльськогосподарського виробництва". –Том 4. - Київ: Видавництво НАУ. -1998. -С.245-247.

- Погорелый Л.В. Инженерные методы испытаний сельскохозяйственных машин. - К.: Техника, 1981. - 176с.

- Пономарев С.Д., Андреева Л.Е. Расчет упругих элементов машин и приборов. М.: Машиностроение, 1980.-326с.

- Преображенский П.А. Транспортирование порошкообразных и мелкозернистых материалов гибким шнеком: Автореф. дис...канд. техн. наук: 05.20.04. / Казань: КХТИ им. С.М.Кирова, 1964. -26с.

- Проспект фiрми "FALKON", Італiя.

- Проспект фiрми "RIELA", ФРН.

- Прочность. Устойчивость. Колебания: Справочник. В 3 т. /Под ред. Биргера И.А. и Пановко Я.Г. М., 1968. -Т.1: Машиностроение. -457с.

- Радик Д.Л. Підвищення надійності роботи завантажувальних пристроїв гвинтових конвеєрів //Тези доповіді науково-технічної конференції. -Тернопіль: ТПІ, 1992. - С.32.

- Реклейтис Г., Рейвиндран А., Рэгсдел К. Оптимизация в технике. В 2-х кн. - М.: Мир, 1986. -Т.І. -349с., Т.ІІ. - 320с.

- Расчеты экономической эффективности новой техники. Справочник /Под ред. К.М.Великанова. -Л.: Машиностроение, 1990. -488с.

- Рибак Т.І. Пiдвищення надiйностi машин для хiмiчного захисту у рослинництвi. - К.: Урожай, 1986. -104с.

- Рогатинський Р.М. Дослідження напружено-деформівного стану гвинтових робочих органів. //Збiрник наукових праць Національного аграрного університету "Сучаснi проблеми сiльськогосподарського машинобудування". -Том 1. -Київ: Видавництво НАУ. -1997. -С. 34-39.

- Рогатинський Р.М.  Дослідження процесів транспортування вантажів

мобільними гвинтовими конвеєрами. //Збiрник наукових праць Національного аграрного університету "Сучаснi проблеми сiльськогосподарського машинобудування". -Том 1. -Київ: Видавництво НАУ. -1997. -С. 69-73.

- Рогатинський Р.М. Механiко-технологiчнi основи взаємодiї шнекових робочих органiв з сировиною сiльськогосподарського виробництва: Дис...докт. техн. наук: 05.20.04. -К.,1997. -425с.

- Рогатинський Р.М. Теоретичне обгрунтування процесів транспортування сільськогосподарських матеріалів шнековими механізмами. //Збiрник наукових праць Національного аграрного університету "Сучаснi проблеми сiльськогосподарського машинобудування". -Том 1. -Київ: Видавництво НАУ. -1997. -С. 19-21.

- Рогатинський Р.М., Гевко М.Р. Результати експериментальних досліджень енергетичних параметрів шарнірно-секційного робочого органа гвинтового конвеєра// Сільськогосподарські машини: Збірник наукових статей. – Випуск 22. – Луцьк: Ред.- вид. Відділ Луцького НТУ, 2012. – С.148-157.

- Розум Р.І., Павлова І.О. Результати експериментальних досліджень завантажувального патрубка та шарнірного несучого валу гнучкого гвинтового конвеєра // Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства. Випуск 24. – Харків: ХДТУСГ. – 2004. – С.310 – 313.

- Синицин В.А. Уравнение  движения твёрдого тела, спирающегося на плоскость с сухим трением //Анал. и числ. методы исслед. мех. систем. -М., 1989. -С. 31-35.

- Спиваковский А.О., Дьячков В.К. Транспортирующие машины. -М.: Машиностроение, 1968. -504с.

- Справочник по сопротивлению материалов /Писаренко Г.С., Яковлев А.П., Матвеев В.В. - 2-е изд. - Киев: Наукова думка, 1988. -736с.

- Сухарев А.Г., Тимохов А.В., Фёдоров В.В. Курс методов оптимизации. -М.: Наука, 1986. -235с.

- Тензометрия в машиностроении. Справочное пособие. /Под. ред. к.т.н. Р.А.Макарова. М.: Машиностроение, 1975. -288с.

- Теория, конструкция и расчет сельхозмашин /Е.С.Босой, О.В.Верняев, И.И.Смирнов, Е.Г.Султан-Шах. -М.: Машиностроение, 1978. -568c.

- Тимошенко С.П. Устойчивость стержней, пластин и оболочек. - М.: Наука, 1971. -808с.

- Тимошенко С.П., Янг Д.Х., Уивер У. Колебания в инженерном деле /Пер. с англ. Л.Г.Корнейчука; Под ред. Э.И.Григолюка. -М.: Машиностроение, 1985. -472с.

- Усов К.А. Трубчатые скребковые конвейеры, их конструкция и основы расчета. Труды ВНИИПТМАШ “Новые конвейеры и элеваторы”, вып. 8, 1960. – С. 26-46.

- Усов К.А. Опытные промышленные образцы трубчатых скребковых конвейеров. Труды ВНИИПТМАШ “Новые конвейеры и элеваторы”, вып10, 1961. – С. 29-48.

- Хайлис Г.А. Основы теории и расчета сельскохозяйственных машин. -К.: Изд-во УСХА, 1992. -240с.

- Хог Э., Арора Я. Прикладное оптимальное проектирование. Механические системы и конструкции. -М.: Машиностроение, 1977. -478с.

- Чернега В.И., Мазуренко И.Я. Краткий справочник по грузоподъёмным машинам. -К.: Техника, 1981. -360с.

- Чугреев Л.И. Динамика конвейеров с цепным тяговым органом.- М.: Недра, 1976.- 160с.

- Штремель Т.Х. Грузоподъёмные машины. -М.: Высш. школа, 1980. -304с.

- Янчин С.К., Обертышев А.И. Коефициент заполнения винтовых транспортёров //Механизация и электрофикация сельского хозяйства. -1970. -№3. -С.40-41.

- Эйдерман Б.А. Закономерности формирования грузопотока и энергозатрат на скребковых конвейерах.- М.: Наука, 1984.- 133с.

- Ehrenman,  Gayle,  Technology   Focus:   Lighter   than   Air,   Mechanical

Engineering, August 2004.

- Gill, David R., Conveying strategies: Determining the characteristics or parameters for a flexible screw conveyor, Food Processing, March 2002.

- Gill, David R., The most efficient distance between two points article, Paint & Coatings Industry; Aug2002, Vol. 18 Issue 8, p64

- Uchida K., Okamoto K. Measurement of powder flow in a screw feeder by x-ray penetration image analysis // Measurement Science and Technology. 2006. V. 17. P. 419-426.

- Uchida K., Okamoto K. X-ray visualisation of powder flow in a screw feeder for different shaped screws // Journal of Visualisation. 2007. V. 10. 4. P. 347-348.

- Uchida K., Okamoto K. Measurement technique on the diffusion coefficient of powder flow in a screw feeder by X-ray visualization // Powder Technology. 2008. V. 187. I. 2. P. 138-145.

- United States Patent 2,830,695. FLEXIBLE SCREW CONVEYOR. Filed: Dec. 16.1955. Date of publication of application: 15.04.58.

- United States Patent 2,888,128. POWER OPERATED FLEXIBLE CONVEYOR. Filed: Dec. 16.1955. Date of publication of application: 26.06.59.

- United States Patent 4,364,831. CHIP CONVEYOR. Filed: Dec. 15.1980. Date of publication of application: 21.12.83.

- United States Patent 4,356,910. EXTENDABLE AUCER. Filed: Jbn. 28.1980. Date of publication of application: Nov.2.1982.

- Deutsches Patentamt. DE 3242754 A1.   Schneckenforder.  Anmeldetag: 18.11.82. Offentegungstag 24.5.84.

- European Patent O 096 673 A2. Device for the transfer of material between a substantialli horizontal and substantialli vertical borew conveyor. Date of filing: 03.06.83. Date of publication of application 21.12.83.

- European Patent O 005 498 A1. Sectional conveyor chain for granulated and/or powdered materials, particularly for fodders. Date of filing: 08.05.79. Date of publication of application 28.11.79.

- Deutsches Patentamt. DE 3021115 A1. B 65 G 33/16. Fordereinrictung, insbesondere fur trockene Forderguter. Anmeldetag: 4.6.80. Offentegungstag 12.12.81.

- Deutsches Patentamt. DE 30 18 929 A1. Biegsne Schnecke fur Scneckenforderer. Anmeldetag: 17.10.79. Offentegungstag 26.11.81.

- Europaische Patentanm e ldung. O 187 889 A1. Schneckenfurdervorrichtung. Anmeldetag: 16.4.85. Offentegungstag: 23.07.86.

- Japan patent. JP 55093715A. B65G33/16; B65G33/26. Articulated screw conveyor in bent pipe or ushaped groove. 16.07.1980.

- Japan patent. JP 55093715A. B65G33/16; B65G33/26. Flexible screw conveyor. 25.01.2008.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html