## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОГО ДЕЛА И ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ «РЕСПИРАТОР»

На правах рукописи

Положий Виталий Олегович

УДК 621.564:[622.867.3:614.895.5]

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ   
  ОХЛАЖДЕНИЯ ГОРНЯКОВ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ШАХТНОГО МИКРОКЛИМАТА

Специальность 05.26.01 – «Охрана труда»

Диссертация

на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель

Мамаев Валерий Владимирович

доктор технических наук, старший научный сотрудник

Донецк - 2013

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение …………………………………………………………………... | 4 |
| --- | --- |
| Раздел 1. Состояние вопроса, цель и задачи исследований ………………………………………………………….. | 10 |
| 1.1. Краткий анализ экстремальных микроклиматических условий в раз- личных отраслях промышленности …..…..…………………..……..… | 10 |
| 1.2. Методы и средства индивидуальной противотепловой защиты ……... | 11 |
| 1.3. Методы и средства оказания экстренной помощи пострадавшим при перегревании их организма ……………………………………..………. | 22 |
| 1.4. Цель и задачи исследований …………………………..………………... | 29 |
| 1.5. Общая методика и основные методы исследований ………………..…. | 31 |
| Раздел 2. Теоретические исследования механиче- ских, теплообменных процессов в ОХЛАЖДАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТАХ и теплоизолирующих контейнерах ……. . | 36 |
| 2.1. Исследование наследственного напряженно-деформированного состояния оболочки водоледяного охлаждающего элемента…….…………... | 36 |
| 2.2. Математическая модель нестационарных теплообменных процессов в системе «окружающая среда –теплоизолирующий контейнер – водо- ледяные ОЭ» …………………………………………………….………… | 46 |
| 2.3. Исследование эндотермических процессов водно-солевых растворов в охлаждающем пакете и определение параметров теплоизолирую- щей оболочки …………………………………………..……….……..…. | 84 |
| Выводы к разделу 2…….…………………..…………………………….. | 97 |
| Раздел 3. Экспериментальные исследования по оп-ределениею параметров ОХЛАЖДАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ и теплоизолирующих контейнеров …..…………........…… | 99 |
| 3.1. Общие сведения …………………………………………….…………..... | 99 |
| 3.2. Методика проведения и исследование напряженно-деформирован- ного состояния оболочки водоледяного ОЭ …………………………… | 99 |
| 3.3. Методика проведения и исследование динамики температуры водо- ледяных ОЭ в теплоизолирующих контейнерах, определение време- ни их хранения ………………………………………………………..….. | 108 |
| 3.4. Исследование динамики температуры водно-солевых растворов, определение их состава и массы ………………………………..………. | 116 |
| 3.5. Исследование охлаждающего действия пакетов при оказании довра- чебной помощи пострадавшим и определение времени восстановле- ния их теплового состояния.…………………………………………..… | 131 |
| Выводы к разделу 3….…………..……………………………………….. | 140 |
| Раздел 4. Создание ОХЛАЖДАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ и теп-лоизолирующих контейнеров для индивидуальной противотепловой защиты …...…………..……………………… | 142 |
| 4.1. Разработка и конструктивное исполнение, технические характери- стики охлаждающих элементов и теплоизолирующих контейнеров…… | 142 |
| 4.2. Годовой экономический эффект от внедрения результатов работы …. | 152 |
| Выводы к разделу 4…………………………………….………………… | 158 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ..…………………..…………..…………………………… | 159 |
| Список использованных источников ………………..…… | 162 |
| Приложение А. Акт о внедрении средств индивидуальной проти-вотепловой защиты горноспасателей….………………………………..… | 173 |

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В производственных процессах многих отраслей промышленности Украины, а также при ведении аварийно-спасательных работ подразделениями МЧС и Государственной военизированной горноспасательной службы (ГВГСС) возникают неблагоприятные микроклиматические условия. В среднем в год горноспасатели ликвидируют около 50 % аварий от общего их количества в условиях повышенной температуры шахтного микроклимата. Одним из мероприятий, направленных на предупреждение перегревания организма работников в этих условиях, является применение средств индивидуальной противотепловой защиты (СИПЗ). К ним относят одежду (жилеты, куртки, костюмы), водяные охлаждающие элементы (ОЭ), морозильные установки для замораживания ОЭ, теплоизолирующие контейнеры для доставки замороженных ОЭ к месту ведения работ, хранения и переоснащения ими одежды, а также средства экстренного охлаждения организма пострадавших при перегревании и механических травмах.

Параметры одежды и морозильных установок научно обоснованы, однако теплообменные и механические процессы в остальных СИПЗ недостаточно изучены и поэтому не установлены параметры, регламентирующие конструкцию, длительность времени рабочего действия, массу, габариты и исходные материалы водоледяных охлаждающих элементов, переносных теплоизолирующих контейнеров, средств экстренного охлаждения пострадавших, а также не предъявлены эргономические требования к названым техническим средствам. Кроме того высокая стоимость таких средств приводит к значительным материальным затратам при  ведении работ в экстремальных условиях. Поэтому обоснование параметров и совершенствование конструкций индивидуальных средств охлаждения горняков для применения в условиях повышенных температур шахтного микроклимата является актуальной научно-технической задачей.

Связь работы с научными программами, планами, темами. В диссертационную работу вошли результаты научных исследований в области противотепловой защиты горноспасателей и горняков, которые выполнены в НИИГД «Респиратор» при непосредственном участии автора в качестве научного руководителя или ответственного исполнителя согласно «Національної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 1996-2000 роки», утвержденной постановлением КМУ от 02.11.1996 г. № 1345, «Програми підвищення безпеки праці на вугільних та шахтнобудівних підприємствах» – постановлением КМУ от 29.03.2006 г. № 374, а также НИР «Разработать контейнер мягкого типа для хранения и транспортирования охлаждающих элементов» (ГР № 01870059169), «Розроблення СОУ «Засоби індивідуального протитеплового захисту гірників. Загальні технічні вимоги і методи випробувань» (ГР № 0108U005871), «Розроблення хімічного пакету для екстреного охолодження постраждалих при перегріванні і механічних травмах» 
(ГР № 0107U005738).

Цель и задачи исследований. Цель работы – раскрытие зависимостей нестационарных теплообменных и механических процессов, протекающих в индивидуальных средствах охлаждения, от влияния теплофизических и механических характеристик материала ОЭ, температуры и скорости движения окружающего воздуха, теплофизических характеристик материалов контейнеров для обоснования параметров индивидуальных средств охлаждения и совершенствования конструкции СИПЗ, обеспечивающих повышение безопасности работы горняков в условиях повышенной температуры шахтного микроклимата.

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе необходимо решить следующие основные задачи:

– выполнить анализ методов и средств индивидуальной противотепловой защиты горняков и оказания экстренной помощи пострадавшим при перегревании их организма;

– провести исследование напряженно-деформированного состояния оболочек водоледяных ОЭ с учетом явления ползучести и установить возможное количество их применений;

– провести исследование нестационарных теплообменных процессов в системе «окружающая среда – теплоизолирующий контейнер – водоледяные ОЭ» и определить допустимое время хранения ОЭ в контейнерах;

– провести исследование эндотермических процессов водно-солевых растворов, определить их состав, массу и конструктивное исполнение охлаждающего пакета;

– провести исследование теплообменных процессов в системе «окружающая среда – охлаждающий пакет – человек» и установить время восстановления теплового состояния пострадавших при перегревании;

– создать охлаждающие элементы, переносные и передвижные теплоизолирующие контейнеры для доставки их к месту ведения работ и хранения.

Объект исследований – теплообменные и механические процессы в составных частях СИПЗ: водоледяных и водно-солевых ОЭ, переносных и передвижных теплоизолирующих контейнерах.

Предмет исследований – влияние окружающей среды на конструктивные и эксплуатационные параметры охлаждающих элементов и теплоизолирующих контейнеров, теплофизические и механические их характеристики.

Методы исследований. Для достижения цели и решения поставленных задач использованы теоретические и экспериментальные методы исследований, математическое и физическое моделирование: теоретические методы, основанные на фундаментальных законах теории упругости, ползучести, тепломассопереноса, моделирования при исследовании напряженно-деформированного состояния оболочки водоледяных ОЭ, теплообменных  процессов в переносном (передвижном) теплоизолирующем контейнере; методы математической обработки данных экспериментов.

Научная новизна полученных результатов

Научные положения, выносимые на защиту, и их новизна заключаются в том, что впервые:

1. Установлена зависимость прочности оболочки водоледяного ОЭ от начальной температуры, теплофизических и механических характеристик материала, его толщины, количества замораживаний, температуры окружающей среды, деформаций во времени, что дало возможность увеличить количество применений ОЭ из поливинилхлоридной пленки по сравнению с пленкой из полиэтилена в 2,5 раза, снизить материальные затраты на ведение работ, повысить безопасность труда в условиях повышенной температуры шахтного микроклимата.

2. Установлена зависимость нестационарных теплообменных процессов в системе «окружающая среда – теплоизолирующий контейнер – водоледяные ОЭ» от неравномерности распределения температуры по объему контейнера, начальной температуры ОЭ, температуры и скорости движения окружающего воздуха, теплофизических характеристик изоляционных материалов, что позволило увеличить время хранения ОЭ с оболочкой из поливинилхлоридной пленки в 1,7 раза по сравнению с оболочкой из полиэтиленовой пленки, повысить время защитного действия противотепловой одежды на 25 %, обосновать параметры и время хранения  ОЭ в контейнерах, снизить материальные затраты и обеспечить безопасность ведения аварийно-спасательных  работ в условиях повышенной температуры шахтного микроклимата.

3. Раскрыт механизм нестационарных теплообменных процессов в системе «окружающая среда – охлаждающий пакет – человек», устанавливающий влияние на охлаждающий эффект состава и массы химических ингредиентов, температуры воздуха окружающей среды, толщины и теплофизических характеристик материала теплоизолирующей оболочки ОЭ для обоснования  параметров охлаждающих пакетов с составом из карбамида, азотнокислого аммония и воды массой по 0,1 кг, что позволило оперативно оказывать помощь пострадавшим при перегревании и механических травмах, сохранять жизнедеятельность людей в условиях повышенной температуры шахтного микроклимата.

Практическое значение полученных результатов состоит в разработке и внедрении:

– водоледяных охлаждающих элементов ОЭ-3, выполненных из поливинилхлоридной оболочки толщиной 0,40 мм, переносных К-2 и передвижных ПВТ (вагонетки-термосы) теплоизолирующих контейнеров, которые внедрены в подразделениях  ГВГСС;

– номограммы для оперативного определения времени хранения водоледяных ОЭ в переносном и передвижном контейнерах в зависимости от их начальной температуры, температуры и скорости движения воздуха окружающей среды, количества переоснащений одежды;

– СОУ 10.1.00174102-020:2012 «Засоби індивідуального протитеплового захисту гірників. Загальні технічні вимоги і методи випробувань», регламентирующего применение разработанных СИПЗ для горняков (членов ВГК шахты).

Разработанные средства также могут быть использованы для индивидуальной противотепловой защиты работников энергетической, металлургической промышленностей и других отраслей, МЧС при ведении аварийно-спасательных работ в условиях повышенной температуры окружающей среды.

Личный вклад соискателя состоит в формулировании цели и задач исследований, научных положений и выводов, проведении теоретических и экспериментальных исследований, обобщении и систематизации результатов, создании и внедрении разработанных средств: водоледяных ОЭ для противотепловой одежды, пакетов химических охлаждающих для оказания помощи пострадавшим при перегревании и механических травмах, переносных (передвижных) контейнеров для доставки к месту ведения работ и хранения водоледяных ОЭ.

Вклад автора в работы, опубликованные в соавторстве:

[1-4, 13] – постановка задачи исследований, проведение теоретических и экспериментальных исследований теплообменных процессов в системе «окружающая среда – теплоизолирующий контейнер – водоледяные ОЭ », анализ и обоснование результатов исследований; [5, 8] – создание и внедрение средств индивидуальной противотепловой защиты; [7, 15] – постановка задачи исследований, проведение теоретических и экспериментальных исследований по определению наследственного напряженно-деформированного состояния оболочки водоледяного ОЭ,  определение многократности их использования; [9-12, 14, 18-19, 21-23] – постановка задач исследований, проведение теоретических и экспериментальных исследований эндотермических и теплообменных процессов в водно-солевом растворе, обоснование параметров теплоизолирующей оболочки и охлаждающего пакета для экстренного охлаждения пострадавших при перегревании и механических травмах; [16, 17] – разработка методики проведения испытаний, обработка и обобщение результатов по определению времени и количества использования охлаждающих пакетов для восстановления теплового состояния пострадавших при перегревании их организма.

Апробация результатов диссертации. Основные результаты работы на отдельных этапах ее выполнения и в целом докладывались на ІІ Международной научно-практической конференции «Пути повышения безопасности горных работ в угольной отрасли» (г. Макеевка, 2007); Международной научной конференции «Охорона праці та соціальний захист працівників» (г. Киев, 2008); Международной научно-практической конференции «Техногенна безпека. Теорія, практика, інновації» (г. Львов, 2008); IX Международной научно-практической конференции «Пожежна безпека – 2009» (г. Львов, 2009); XXII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы пожарной безопасности» (г. Москва, 2010); 2-й Международной научно-технической конференции «Підземні катастрофи: модель, прогноз, запобігання» (г. Днепропетровск, 2011); Х Международной научно-практической конференции «Пожежна безпека – 2011» (г. Харьков, 2011); Ученом совете Научно-исследовательского института горноспасательного дела и пожарной безопасности «Респиратор» (2009, 2012 гг.)

Публикации. По теме диссертации опубликовано 23 научные работы, из них 15 статей в специализированных научных изданиях, 7 – тезисов докладов в материалах научных конференций, 1 – патент на полезную модель.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация является законченной научно-исследовательской работой, в которой дано решение актуальной научно-технической задачи, заключающейся в совершенствовании индивидуальных средств охлаждения на основе установления зависимости прочности оболочки водоледяного ОЭ, закономерностей  нестационарных теплообменных процессов в системах «окружающая среда – теплоизолирующий контейнер – водоледяные ОЭ», «окружающая среда – охлаждающий пакет – человек», что позволило создать ОЭ, теплоизолирующие контейнеры для СИПЗ, обеспечивающие повышение безопасности труда и эффективность ведения работ горняками в условиях повышенной температуры шахтного микроклимата.

Основные выводы, научные и практические результаты работы заключаются в следующем.

1. В производственных процессах многих отраслей промышленности Украины, а также при ведении аварийно-спасательных работ подразделениями МЧС и ГВГСС возникают экстремальные микроклиматические условия, что приводит к снижению производительности труда, потере здоровья работников, а иногда и к смертельным случаям, значительным затратам на лечение и выплату пострадавшим по профессиональному заболеванию.

2. Для обеспечения безопасности труда и эффективности ведения работ в условиях повышенной температуры окружающей среды, когда невозможно снизить температуру воздуха до необходимых санитарных норм, наиболее целесообразным является применение СИПЗ с использованием водоледяной системы охлаждения человека в виде расположенных на внутренней поверхности противотепловой одежды четырехсекционных полиэтиленовых ампул с водой, замороженных в камерах морозильных установок.

3. Недостаточные исследования по обоснованию параметров составных частей существующих СИПЗ: водоледяных ОЭ-2, теплоизолирующих контейнеров К-1 для доставки их к месту ведения работ, хранения и переоснащения ими одежды, средств для оказания экстренной помощи пострадавшим при перегревании и механических травмах (снижение болевого синдрома) приводят к снижению безопасности труда и эффективности ведения аварийно-спасательных работ.

4. Установлена зависимость прочности оболочки водоледяного ОЭ от ползучести материала, толщины оболочки, температуры и количества его замораживаний, начальной температуры воздуха окружающей среды. Получена нелинейная зависимость напряжений от количества замораживаний  ОЭ в полиэтиленовой и практически линейная – в поливинилхлоридной пленках. Прочность пленок ОЭ-3 при температуре замораживания минус 60 0С по сравнению с температурой минус 20 0С снижается практически в два раза. Прочность оболочки ОЭ из поливинилхлоридной пленки толщиной 0,40 мм по сравнению с существующей толщиной 0,15 мм увеличивается практически в десять раз, а при одинаковой толщине – в 2,5 раза.

5. Установлена закономерность теплообменных процессов в системе «окружающая среда – теплоизолирующий контейнер – водоледяные ОЭ» от неравномерности распределения температуры ОЭ по объему, начальной их температуры, времени доставки к месту ведения работ, количества переоснащений одежды, температуры и скорости воздуха окружающей среды, геометрических параметров, теплофизических характеристик материала и количества слоев контейнеров. Это позволило обосновать конструкции переносного и передвижного контейнеров, разработать номограмму для оперативного определения времени хранения ОЭ при их использовании в зависимости от вышеприведенных факторов, повысить безопасность труда и эффективность ведения работ в противотепловой одежде.

6. Использование разработанных ОЭ-3 с оболочкой из поливинилхлоридной пленки толщиной 0,40 мм увеличивает время защитного действия одежды на 25 %.

7. Установлено, что наибольшей охлаждающей способностью в системе «окружающая среда – водно-солевой раствор – оболочка охлаждающего пакета» обладают растворы нитрата аммония, карбамида и воды массой по 0,1 кг. Теплоизолирующая оболочка пакета для предотвращения переохлаждения тела пострадавших должна иметь толщину (2,0…4,0) мм и коэффициент теплопроводности (0,12…0,25) Вт/(м·К).

8. Экспериментально установлено, что применение химических охлаждающих пакетов в наиболее чувствительных к теплосъему участках тела пострадавших при температуре воздуха окружающей среды 303 К (плюс 30 0С), влажности воздуха до 100 % обеспечивает восстановление физиологических параметров (частоту сердечных сокращений и температуру тела) до допустимых норм в течение 22 мин, что дает возможность оказывать доврачебную помощь пострадавшим при перегревании и механических травмах.

9. На основании результатов теоретических и экспериментальных исследований, максимальная погрешность которых не превышает 14 %, разработаны и внедрены водоледяной ОЭ-3, переносной К-2 и передвижной ПВТ теплоизолирующие контейнеры, химический охлаждающий пакет ПХО, обеспечивающие безопасную и эффективную работу в СИПЗ подразделений ГВГСС. Разработанные средства могут быть использованы в других отраслях промышленности, где работники находятся в условиях повышенной температуры, для создания безопасных условий труда.

Годовой экономический эффект от внедрения результатов работы может составить 3,7 млн. грн.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Купчик М.П. Основи охорони праці / М.П. Купчик, М.П. Гандзюк, Ш.Ф. Степанець. – Київ.: Основа, 2009. – 416 с.

2. Перепечаев В.Д. Газодымозащитная служба пожарной охраны / В.Д. Перепечаев, В.Ю. Береза. – Чернигов: Деснянская правда, 2008. – 468 с.

3. Козяр М.М. Статистичний аналіз причин та наслідків службового травматизму в підрозділах пожежної охорони МВС України / М.М. Козяр, Б.О. Білінський // Науковий вісник ЛДУ БЖД. – 2008, №4. – С. 131-135.

4. Правила безпеки у вугільних шахтах: НПАОП 10.0-1.01-10 Затверджено Міністерством праці і соціальної політики України 22.03.2010, 
№ 62. – Київ: Держгірпромнагляд, 2010. – 212 с.

5. Розроблення хімічного пакету для екстренного охолодження постраждалих при перегріванні і механічних травмах: звіт про НДДКР (проміжний) / НДІГС; Керівник В.О. Положій. - № ДР 0107U005738. – Донецьк, 2007. – 72 с.

6. Система автоматизированного учета обслуживаемого шахтного фонда и анализа аварий Центрального штаба ГВГСС Минэнергоуголь Украины 2002–2011 / ГВГСС – Донецк, 2011.– 162 с.

7. Державні санітарні правила та норми. Підприємства вугільної промисловості: ДСП 3.3.1.095–2002: Затверджено Міністерством охорони здоров’я України від 13.12.2002 №468.– Київ, 2002.– 25 с.

8. Марийчук И.Ф. Экономический эффект от внедрения комплекса средств противогазотепловой защиты горнорабочих и членов ВГК / И.Ф. Марийчук, А.А. Онасенко // Уголь Украины. – 2006. - №10. – С. 9-11.

9. Клименко Ю.В. Методы и средства индивидуальной защиты горноспасателей в экстремальных микроклиматических условиях.: дис… канд. техн. наук: спец. 05.26.01 «Охрана труда» / Горный институт. –Днепропетровск, 2003. – 189 с.

10. Гаврилко А.А. Разработка метода и технических средств обеспечения безопасности пожарных при эрготермических нагрузках: дис… канд. техн. наук: спец. 05.26.01 «Охрана труда» / УкрНИИПБ.– Киев.- 2005.– 177 с.

11. Воронов П.С. Обоснование параметров и создание комплекса противотепловой  защиты горноспасателей с использованием сжатого воздуха: дис…канд. техн. наук: 05.26.01 «Охрана труда» / МакНИИ.– Макеевка, 2008.– 
176 с.

12. Онасенко А.А. Обоснование параметров средств индивидуальной противогазотепловой защиты  горнорабочих: дис…канд. техн. наук: 05.26.01 «Охрана труда» / МакНИИ.– Макеевка, 2010.– 187 с.

13. Разработать и внедрить противотепловую куртку с капюшоном и водоледяными охлаждающими элементами: отчет о НИР (заключительный) / ВНИИГД; Руководитель И.Я. Землянский. – № ГР 01850035863. – Донецк, 1986. – 112 с.

14. Землянский И.Я. Противотепловые костюмы ТК–60М и ПТК–80    /И.Я. Землянский, В.И. Землянский, И.И. Волохов // Горноспасательное дело: сб. науч. тр. / НИИГД.– Донецк, 1992. – С. 66-71.

15. Пашковский П.С. Методы и средства индивидуальной противотепловой защиты / П.С. Пашковский, В.Н Попов, И.Ф. Марийчук // Чрезвычайные ситуации, предупреждение и ликвидация: сб. тез. докл. IV Междунар. научн.-практ. конф. – Минск, 2007. – С. 91-93.

16. Диденко Н.С. Регенеративные респираторы для горноспасательных работ / Н.С. Диденко. – М.: Недра, 1990. – 160 с.

17. Онасенко А.А. Комплект средств экстренного охлаждения пострадавших при перегревании /А.А. Онасенко, В.А. Вольский, И.Ф. Марийчук // Уголь Украины. – 2005. - №3. – С. 32 – 34.

18. Контейнер с хладагентом системы охлаждения теплозащитного костюма: А.с.: МКИ А62 В 17/00 / НИИГД (СССР) SU №1304202 А, / А.П. Рыбалко, Е.Л. Степановский, Г.Г. Голдынский, И.И. Волохов.

19. Воронов П.С. Повышение эффективности применения средств противотепловой защиты горноспасателей / П.С. Воронов // Уголь Украины. – 2004. - №6. – С. 42-44.

20. Создать и внедрить мобильный комплекс противотепловых средств                (МКПС «Зима – А») с азотным морозильником: отчет о НИР (заключительный) / ВНИИГД; Руководитель И.Я. Землянский. - № ГР 01825010640. – Донецк, 1983. – 71 с.

21. Воронов П.С. Установка для замораживания охлаждающих элементов к противотепловым средствам горноспасателей / П.С. Воронов, И.Ф. Марийчук // Уголь Украины. – 2003. - № 11. – С. 12–14.

22. Воронов П.С. Теплообмен в воздушной установке при замораживании охлаждающих элементов для горноспастелей / П.С. Воронов // Уголь Украины. – 2003. - № 2. – С. 30–32.

23. Провести исследования и разработать технические задания на неавтономные средства индивидуального охлаждения горнорабочих вне зоны шахтного кондиционирования, основанные на использовании сжатого воздуха: отчет о НИР (промежуточный) / МакНИИ; рук. Н.Н. Хохотва. - № ГР 76073858. – Макеевка. – Донбасс, 1977. – 196 с.

24. Создать опытные образцы неавтономных средств индивидуального охлаждения горнорабочих вне зоны шахтного кондиционирования, основанные на использовании сжатого воздуха: отчет о НИР (промежуточный) / МакНИИ; рук. Н.Н. Хохотова. - № ГР 76073860. – Макеевка, 1978. – 158 с.

25. Исследовать возможность создания шахтных автономных средств индивидуальной противотепловой защиты с аккумуляторами холода: отчет о НИР (заключительный) / МакНИИ. – рук. В.К. Черниченко. - № ГР 77045677. – Макеевка, 1979. – 148 с.

26. Разработать куртку для индивидуальной защиты горнорабочих в условиях высоких температур, запыленности окружающей среды и средства ее технического обеспечения: отчет о НИР (заключительный) / НИИГД «Респиратор»; Руководитель. В.И. Землянский. – № ГР 01961U029391.– Донецк, 1999. – 55 с.

27. Онасенко А.А. Теплообменные процессы в системе «окружающая среда – охлаждающий пакет – человек» / А.А. Онасенко // Горноспасательное дело: сб. науч. тр. / НИИГД. – Донецк, 2005. – Вып. 42. – С. 120–125.

28. Разработать автономный противотепловой костюм для членов ВГК шахты, используемый для тушения пожаров в начальной стадии развития: отчет о НИР (Заключительный) / НИИГД: Руководитель И.Ф. Марийчук. - 
№ ГР 01961U029184. – Донецк, 1997. – 43 с.

29. Гаврилко А.А. Защита пожарных при эрготермических нагрузках / А.А. Гаврилко // Проблемы пожарной безопасности. Ликвидация аварий и их последствий: тезисы докладов Междунар. науч. – практ. конф. – Донецк, 2002. – С. 37–38.

30. Гаврилко О.А. Матиматичне моделювання нестаціонарного переносу тепла в захисному одязі пожежних і гірничорятувальників з водольодяною системою охолодження / О.А. Гаврилко // Пожежна безпека: зб. наук. праць. УкрНДІПБ МНС України. – Львів, 2002. - №3. – С. 76–82.

31. Гаврилко А.А. Теоретические исследования динамики расхода жидкости в системе охлаждения ног пожарного / А.А. Гаврилко, 
И.Ф. Марийчук, А.В. Ревякин // Науковий вісник УкрНДІПБ. – Львів, 2002. - №2.– С. 217–222.

32. Гаврилко А.А. Моделирование динамики температур в системах местного охлаждения защитной одежды пожарных / А.А. Гаврилко // Пожежна безпека: зб. наук. праць, УкрНДІПБ МНС України. – Львів, 2004. - №4. – 
С. 20-25.

33. Гаврилко А. А. Допустимая и предельная продолжительность работы пожарных в изолирующей одежде в экстремальных микроклиматических условиях/ А. А. Гаврилко // Пожежна безпека: зб. наук. праць ЛІПБ; УкрНАІПБ МНС України. – Львів, 2004, - №2. – С. 32-35.

34. Self – cintained cooling sistem. Пат. США с приоритетом 02.02.66. Бюл. 2 (2) т. 834, 10.01.67.

35. Pasternak A. Neue Wege bei Grubenwehreinsatzen // Drägerheft. – Lübeсk. № 339. – S. 2 – 6.

36. Plan für das Grubenrettungswesen. Hauptstelle fur Grubenrettungswesen/ Essen: Glückauf Verlag GmbH. –  1989. – 32 S.

37. Кок Ф-Й., Горноспасательная служба и борьба с подземными пожара-ми в горной промышленности ФРГ // Глюкауф.– 1985. – №1. – С. 13 –22.

38.  Einsatzdauer der Grubenwerk in Grubenbauen mit feuchwarmen Wettern: Technischer Schlussbericht / Forschungsinstitut der Steinkohlenbergbauvereins. – Essen, 1989. – 80 S.

39. Бринк И.Ю. О способе повышения уровня индивидуальной защиты горноспасателей  / И.Ю. Бринк, И.В.  Черунова, В.И. Кудрявцев // Производст-во. Технология. Экология. ПРОТЭК–2001: тр. междунар. науч.-практич. конф. 19-21. 09. 2001 г. – М.: Станкин, 2001. – С. 99 –102.

40. Карпекин В.В. Определение параметров водоледяного аккумулятора холода для противотепловой одежды горноспасателей / В.В. Карпекин, И.Ф. Марийчук, Ю.В. Клименко // Науковий вісник НГА–Дніпропетровськ, 2002. – №5.– С. 82 – 86.

41. Воронов П.С. Теплообменные процессы в контейнере для доставки аккумуляторов холода к месту ведения горноспасательных работ / П.С. Воронов, И.Ф. Марийчук // Проблемы охраны труда и техногенно – экологической безопасности: тезисы докл. 8–й Междунар. науч.-техн. конф., 2003. – Севастополь: ФОРТ, 2003. – С. 45 – 46.

42. Попов В.Н. Параметры стационарного контейнера для хранения водоле-дяных аккумуляторов холода / В.Н. Попов, В.А. Кузин, А.А. Онасенко, П.С. Воро-нов // Горноспасательное дело: сб. науч. тр. / НИИГД «Респиратор».– Донецк, 2006.– Вып. 43.– С. 143 - 153.

43. Vass J. Grubenklima, Grundlagen, Varausberechtung, Wetterkűlűng. Essen (BRD) // Glűckauf GmbH. – 1981. – Vol. 27. – S. 160.

44. Программа нормализации тепловых условий глубоких шахт Донбасса

на 1989 – 1995 годы / Минуглепром СССР: Утв. 08.04.89. – М.: 1989. – 40 с.

45. Voss J. Grubenklima, Grundlasen, Vorausberechnung, Wetterkűhlung. Mit

Arbeitsblättein und Berechnungsbeispielen fűr die bergbauliche Praxis. – Essen: Verlag Glűckauf GmbH. – 1981. –S. 229.

46. Pуководство по ведению горноспасательных работ в условиях высоких температур рудничной атмосферы / [Судиловский И.Н., Гладков Ю.А., Белик И.П., Привалов Н.Н.].– Донецк: ВНИИГД, 1987. – 36 с.

47. Исследование противотепловых курток ТК-50 / [Петулько В.А., Землянский И.Я., Новикова Р.М., Романчук Ф.А.] // Горноспа-сательная техника и противоаварийная защита шахт: сб. науч. трудов / ВНИИГД. – Донецк, 1986. – С. 19 – 24.

48. Mc Ardle B., Dunkan W., Holling H.E., Ladell W.S.S. Srott J.W., Thompson M.L., Weiner J.S. The prediction of the physiological effects of warm and hot environments // Rep. Med. Res. Counc., London. – 1947. – nr 47. – p. 391 – 396.

49. Hamilton D. Theimmediate of heatstroke // Anaesthestor. – 1976. vol. 31. – p. 270 – 272.

50. White M.M., Ronk R. Chemical protective clothing and heat stess // Professional Safty. – 1984. – nr 12. – p. 34 – 38.

51. Leitheat C.S., Lind A.R. Heat stuss and heat disorders. – Philadelphia: F.A. Davis, 1964. – p. 218.

52. Гамбицкий Е.В.Тепловые поражения / Е.В. Гамбицкий, Г.Н. Новожилов, С.Д. Положенцев // Клиническая медицина. – 1989. – Т. 67. – № 5. – С. 10 – 17.

53. Gödecke M., Berstein U. Entwicklung von Schutzkleidung fűr Arbeiten unter ungűstigen kleimabedingungenlinsatz flűssigkeitsgekűhlter Schutzkleidung im untertägigen Bergbau // Textiltechnik. – 1986. – Vol. 36. – Nr.7. – S. 375 – 379.

54. Исследование возможности экстренного выведения человека из состояния гипертермии путем локального охлаждения / [Городницкий С.М., Бавро Г.В., Игнатьев О.Б., Колыханова И.Н.] // Медико-технические проблемы индивидуальной защиты человека: сб. науч. трудов // Ин-т. биофизики МЗ СССР. – М., 1973. – Вып.13. – С. 12 – 22.

55. Fraese G., Burton A.C. Heat lose from the human head // J. Appe. Physiol. – 1957. – nr 10. – p. 235 – 241.

56. Blair D.A., Clover W.E., Roddie J.C. Gutoneous vasomotor nervous to the head  and trunk // J. Appe. Physiol. – 1961. – vol. 16. – nr 1. – p. 119 – 122.

57. Nunnely S.A., Troutman S.J., Webb P. Head cooling in work and heat stress // Aeraspace Medicine. – 1971. – vol. – 42. – nr 1. – p. 64 – 68.

58. Kissen A.T., Hall J. P., Klem F.K. Physiological responses to cooling the head and neck versus the trunk and leg avers in  severe hyperthermie exposure // Aerospace Med. – 1971. – vol. 42. – p. 882 – 888.

59. Shvartz E., Aldjem M., Ben-Mordechai J., Schapiro A. Objective approach to dessing of a wholl – Body, Water – Cooled suit // Aerospace Med. – 1974. – vol. 45. – nr 7. – p. 711 – 715.

60. Williams B.A., Shitzen A. Modular eiguid-cooled helmet liner for thermal comfort // Aerospace Med. – 1974. – vol. 45. – nr 10/ – p. 1030 – 1036.

61. Shvartz. The application of conductive cooling to human operators // Human factors. – 1975. – vol. 17. – nr 5. – p. 438 – 445.

62. Mc. Caffrey T.V., Gais C.S., Djin Mo Tchung, Wurster R.D. Effect of Jsolated Head Heating and Cooling an Sweating in Man // Aviat. Space Environ. Med. – 1975. – vol. 46. – nr. 11. – p. 1353 – 1357.

63. Негрей В.Ф. Влияние умеренного охлаждения надгрудинной и межлопаточной областей поверхности тела на тепловую устойчивость организма человека / В.Ф. Негрей // Медико-технические проблемы индивидуальной защиты человека: сб. науч. трудов / Ин-т биофизики МЗ СССР. – М., 1985. – Вып. 6. – С. 38 – 45.

64. Исследование возможности создании средств экстренного охлаждения пострадавшего от перегрева и методов их применения: отчет о НИР (заключительный) / ВНИИГД: Руководитель Г.Г. Голдынский.–№ ГРО 1870059163; Инв. № 0290025516. – Донецк, 1989. – 188 с.

65. Пат. 1404171, Великобритания, МКИА61F7/10/ Unioncarbide Corp. (США): Заявл. 07.12.73; Опубл. 28.08.75; Охлаждающее устройство.

66. Положий В.О. Метод расчета температуры водно-солевого раствора в охлаждающем пакете / В.О. Положий // Уголь Украины, 2008.– №4.– С. 31-33.

67. Пат. 1393114, Великобритания, МКИF25Н5/02/ Bowater Packaging Ltd (Великобритания); заявл. 08.05.72; опубл. 07.05.75; Охлаждающее устройство.

68. Колтунов. М.А. Ползучесть и релаксация / М.А. Колтунов. М: Высшая школа, 1976. – 280 с.

69. Boltzmann L. Zur Theorie der elastischen Nachwizninig, An. Phys, and Chem., 1876, Erg-Bd.7.

70. Работнов Ю. Н. Элементы наследственной механики твёрдых тел / 
Ю. Н. Работнов. – М: Наука, 1977. – 364 с.

71. Глушко В.Т. Устойчивость горных выработок / В.Т. Глушко, 
Н.Н. Долинина, М.И. Розовский.– Киев: Наукова думка, 1973. – 208 с.

72. Аннин Б.Д. Асимптотическое разложение экспоненциальной функции дробного порядка / Б.Д. Аннин. – М. – ПММ. – Т.ХХХ, вып. № 4, 1961. – 
С 796–798.

73. Теплотехнический справочник / под. ред. Юрнеева. В.Н., Лебедева П.Д. – Т. I-II. – М.: Энергия, 1975. – 335 с.

74. Определение характеристик ползучести линейных наследственно–упругих материалов с использованием ЭЦВМ / [Звонов Е.Н., Малинин Н.И.,  Панерник Л.Х., Цейтлин Б.М.]. – М.: Изв. АН СССР. МТТ. – 1986. - № 5. – 
173 с.

75. Демидович Б.П. Численные методы анализа / Б.П. Демидович. – М.: Наука, 1967. – 362 с.

76. Пинскер И.Ш. Алгоритм для расчета системы с минимальной квадратичной погрешностью / И.Ш. Пинксер, Б.М. Цейтлин // Точность механизмов и автоматизированных измерительных средств: сб. – М.: Наука, 1966. – С. 192–198.

77. Лыков А.В Теория теплопроводности / А.В. Лыков. – М.: Высшая. школа, 1980. – 478 с.

78. Баскаков А.П. Теплотехника / А.П. Баскаков, Б.В. Берг, О.К. Витт. – М.: Энергоиздат, 1982. – 264 с.

79. Михеев М.А. Основы теплопередачи / М.А. Михеев, И.М. Михеева. – М.: Энергия, 1973. – 320 с.

80. Шорин С.И. Теплопередача / С.И. Шорин. – М.: Высшая школа, 1970. – 712 с.

81. Дмитриев А.П. Термодинамические процессы в горных выработках. Учебник для вузов / А.П. Дмитриев, С.А. Гончаров. – М.: Недра, 1983. – 312 с.

82. Бурчаков А.С. Рудничная экология / А.С. Бурчаков, П.И. Мустель, К.З. Ушаков. – М.: Недра, 1971. – 376 с.

83. Юдаев Б.Н Теплопередача. Учебник для вузов / Б.Н. Юдаев. – М.: Высшая школа, 1973. – 360 с.

84. Соболев С.Л. Уравнения математической физики / С.Л. Соболев. – М.: Наука, 1966. – 444 с.

85. Кошляков Н.С. Уравнения частных производных математической физики. Учеб. пособие для мех. – мат. ун-тов / Н.С. Кошляков. – М.: Высшая школа, 1970. – 712 с.

86. Данилина Н.И. Численные методы / Н.И. Данилина, Н.С. Дубровская, О.П. Кваша. – М.: Высшая школа, - 1976. – 368 с.

87. Березин И.С Методы вычислений т. II / И.С. Березин, Н.П. Жидков. – М.: Физматгиз, 1962. – 640 с.

88. Игнатьева А.В. Курс высшей математики / А.В. Игнатьева, 
Т.И. Краснощекова, В.Ф. Смирнов. – М.: Высшая школа, 1964. – 684 с.

89. Воронов П.С. Повышение эффективности применения средств противотепловой защиты горноспасателей / П. С. Воронов // Уголь Украины. – 2004. - №6. – С. 42–44.

90.Роуч П. Вычислительная гидродинамика / П. Роуч. – М.: Мир, 1980. – 616 с.

91. Патанкар С. Численные методы решения задач теплообмена и динамики жидкостей. – М.: Энергоатомиздат. – 1993. – 50 с.

92. Положий В.О. Нестационарные процессы тепломассопереноса в передвижном контейнере с водоледяными элементами / В.О. Положий, Е.В. Попов // Горноспасательное дело: сб. науч. тр. / НИИГД.–Донецк, 2011.–Вып. № 48 .– С. 159 – 171.

93. Курс физической химии/ под ред. Я.И.Герасимова. В 2 т. – М.: Химия, 1970. – Т.1. – 592 с.

94. Краткий справочник физико-химических величин. – Л.: Химия, 1967. – 184 с.

95. Химическая энциклопедия: В 5 т. – М.: Советская энциклопедия, 1964. – Т.3. – С. 327-331.

96. Справочник химика: В 6 т. – М.; Л.: Госхимиздат, 1964. – Т.3.: Химическое равновесие и кинетика. Свойства растворов. Электродные процессы. – 1008 с.

97. Положий В.О. Теплообменные процессы в охлаждающем пакете с химическими ингредиентами / В.О. Положий, И.Ф. Марийчук, Т.А. Лазаренко //  Горноспасательное дело: сб. науч. тр. НИИГД.– Донецк, 2009.–Вып. 46.– 
С. 134–141.

98. Справочник по пластическим массам / Под ред. М.И. Гарбара.– М: Химия, 1987.– 463 с.

99. Моделирование геомеханических процессов в массиве горных пород / Под общей ред. Ю.А. Петренко.– Донецк: НОУЛИДЖ, 2009.– 156 с.

100. ГОСТ 6651-94. Термопреобразователи сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний.

101. ГОСТ 8.157-75 ГСИ. Шкалы температурные практические.

102. Бурлачук Л.Ф. Словарь – справочник по психологической диагностике / Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов. – Киев: Наукова думка, 1989. – 
С. 61–62.

103. ГОСТ 8.207–76 ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения.

104. Макарцев В.И. Определение работоспособности горноспасателей / В.И. Макарцев, М.М. Величко, Ю.В. Клименко // Горноспасательное дело: сб. науч. тр. НИИГД. – Донецк, 2001. – С. 83-86.

104. Патент на корисну модель. Україна, UA 38616 U.МПК(2006) F 25 D 5/00. Охолоджуючий пакет.

105. Разработать руководство по определению работоспособности горноспасателей: отчет о НИР (заключительный) / НИИГД: Рук. В.И. Макар-цев; № 1920020043. – Донецк, 2000. – 98 с.

106. Пат. України на корисну модель № 38616 Охолоджувальний пакет / Пашковський П.С., Положій В.О., Черніков А.П., Дробець В.А., Марійчук І.П.; НИИГД.– № 200809257; Заявл. 15.07.2008; Опубл. 12.01.2009.

107. Методика определения экономической эффективности в угольной промышленности новой техники, изобретений и рационализаторских предложений.– М: ЦНИИЭИуголь, 1979.– 120 с.

108. Разработать методику оценки экономической эффективности от внедрения на шахтах и в подразделениях ВГСЧ новых средств горно-спасательной техники и нормативно методической документации: отчет о НИР (заключительный) / ВНИИГД: Рук. А.З. Найманов. - № ГР 01860094720. – Донецк, 1987. – 74 с.