Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

ЗОТОВА  ІРИНА  ОЛЕКСАНДРІВНА

УДК 664.292:547.458.88:66.083.2

ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКОГО ТИСКУ ДЛЯ ОБРОБКИ ЯБЛУЧНИХ ВИЧАВОК З МЕТОЮ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВИЛУЧЕННЯ ПЕКТИНУ

Спеціальність – 05.18.12 – процеси та обладнання харчових,

мікробіологічних та фармацевтичних виробництв

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Донецьк – 2013

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

| Науковий керівник: Офіційні опоненти: | доктор технічних наук, професор Сукманов Валерій Олександрович, Донецький національний університет економіки й торгівлі імені Михайла Туган-Барановського МОНмолодьспорту України, директор інституту харчових виробництв, завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін доктор технічних наук, професор Сухенко Юрій Григорович, Національний університет біоресурсів і природокористування України Кабінету міністрів України, завідувач кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК кандидат технічних наук, доцент Крапивницька Ірина Олексіївна, Національний університет харчових технологій МОНмолодьспорту України, доцент кафедри технології цукру й підготовки води |
| --- | --- |

Захист відбудеться « 22 » лютого 2013 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.055.02 Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за адресою: 83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31, корп. 7, ауд. 7304.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за адресою: 83017, м. Донецьк, бул. Шевченка, 30.

Автореферат розісланий «_____»__________________ 2013 р.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради, к.т.н., доцент						Л.М. Антропова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В останні роки в Україні спостерігається збільшення продуктивності садових господарств. Найпоширенішою садовою культурою є яблука, урожайність яких в 2011 р. склала 1,05 млн. т, а світове виробництво – 75 млн. т. В нашій країні виробництво яблучного соку становить 40 – 50 % від загального виробництва соків, і 50 – 65 % вирощених яблук використовуються для виробництва соку, в результаті чого утворюється близько 150 тис. т яблучних вичавків, технології переробки яких в Україні не розвинені. Найважливішим напрямком підвищення ефективності сучасного виробництва є створення мало- і безвідхідних технологій і більш широке використання вторинної сировини, втрати якої в переробних галузях АПК досягають 40 %. Одним зі шляхів переробки відходів харчової промисловості є створення технологій виробництва пектину і пектиновмісних продуктів.

Завдяки драглеутворюючим властивостям пектин використовують у харчовій промисловості, медицині, фармації, виробництві косметичних засобів. Використання пектину дозволяє підвищити в'язкість готової продукції, забезпечити необхідну консистенцію, запобігти синерезису, нівелювати вплив невисокої якості сировини на властивості готової продукції, одержати продукт із м'якою і ніжною консистенцією.

Яблучний пектин становить 30 – 35 % світового виробництва пектинових речовин і випускається в США, Великій Британії, Німеччині, Австрії, Китаї. Серед українських вчених значний внесок в галузі одержання й застосування пектину внесли: Богданов Є.С., Дейниченко Г.В., Карпович М.С., Крапивницька І.О., Перцевой Ф.В., Сухенко Ю.Г., Худайкулова О.О. та інші.

Важливою властивістю пектину є комплексоутворююча здатність, яка заснована на взаємодії молекули пектину з іонами важких і радіоактивних металів, що обумовлює детоксикаційні та радіопротекторні властивості пектину. Насичення споживчого ринку пектином є одним з пріоритетних завдань харчової промисловості України. Досягнення цієї мети можливе завдяки інтенсифікації існуючих і розробці нових технологічних процесів. Удосконалення технології виробництва пектинових речовин, зокрема, технології яблучного пектину, за рахунок застосування ефективних фізичних і фізико-хімічних процесів, дозволяє інтенсифікувати процеси екстрагування пектинових речовин, значно зм'якшити і здешевити параметри окремих технологічних стадій.

Одним з актуальних і перспективних у технологічному і технічному аспектах є спосіб обробки харчових продуктів високим тиском (ВТ). Існує значна кількість інформації про вплив ВТ на мікроорганізми, а також про можливість зберігати в процесі обробки колір і аромат продукту, вітамінний комплекс. Більшість робіт була присвячена вивченню впливу ВТ на рідкі продукти (сік, пиво, молоко), тверді та в’язкопластичні продукти (м'ясо, ковбаси, паштет, яйця). Однак вплив ВТ на структурні компоненти рослинної клітки, одним з яких є пектин, вивчено недостатньо; відсутні відомості про виробництво пектину із застосуванням ВТ, а також про вплив ВТ на вихід і якісні показники пектину. Тому дослідження і розробка високоефективних та екологічно чистих процесів для виділення пектину з яблучних вичавків із застосуванням ВТ є актуальним і перспективним напрямком.

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася в рамках планових досліджень, проведених на кафедрі загальноінженерних дисциплін ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського за темами: Д-2005-2 «Удосконалення процесу виробництва кондитерських мас з використанням високого тиску» (№ ДР 0105U002113); Д-2006-2 «Використання високого тиску для покращення властивостей харчових продуктів» (№ ДР 0105U007780); Д-2009-4 «Розробка, проектування та створення автоматизованого дослідницького комплексу для досліджень харчових продуктів, оброблених високим тиском» (№ ДР 0108U011131); Д-2010-18 «Інноваційні методи обробки продуктів харчування та створення технологічного обладнання» (№ ДР 0111U008821); Г 264/2007 «Удосконалення роботи і улаштування торговельного обладнання»; Г 419/2008 «Рекомендації з комп'ютерного моделювання в процесі обробки продуктів харчування високим тиском»; Г 519/2009 «Рекомендації по стабілізації якості продуктів харчування на основі розробки інноваційних технологій»; Г 571/2010 «Стабілізація якості продуктів харчування технологіями високого тиску».

Ціль і завдання дослідження. Метою роботи є інтенсифікація процесу вилучення яблучного пектину шляхом обробки сировини ВТ. При цьому були вирішені наступні задачі:

- проведення порівняльного аналізу існуючих способів одержання пектинових речовин і обладнання для виділення пектину й визначення шляху підвищення ефективності процесу вилучення яблучного пектину;

- апробація та інтенсифікація способу виділення яблучного пектину;

- встановлення характеру й ефективності впливу ВТ на процес одержання яблучного пектину;

- експериментальне визначення й обґрунтування раціональних параметрів (величина тиску, час обробки) процесу одержання пектину при обробці яблучних вичавків ВТ;

- дослідження впливу параметрів процесу обробки яблучних вичавків ВТ на якісні показники (ступінь етерифікації, драглеутворюючу здатність, молекулярну масу) одержаного пектину;

- визначення вмісту токсичних елементів і нітратів, а також мікробіологічних показників в отриманих зразках пектину;

- дослідження впливу параметрів процесу обробки яблучних вичавків ВТ на мікроструктуру одержаних зразків пектину;

- дослідження впливу параметрів процесу обробки ВТ на дисперсний склад і компресійні характеристики яблучних вичавків;

- розробка апаратурно-технологічної схеми для реалізації процесу виробництва яблучного пектину з використанням установки високого тиску (УВТ);

- розробка ТУ на яблучний пектин, одержаний при обробці яблучних вичавків ВТ;

- розробка технічних вимог до УВТ;

- визначення економічного ефекту від впровадження результатів досліджень.

Об'єкт дослідження – процес вилучення пектину з використанням ВТ для попередньої обробки яблучних вичавків.

Предмет дослідження – параметри процесу обробки яблучних вичавків ВТ і якісні показники одержаного пектину.

Методи дослідження – гравіметрія, титриметрія, рН-метрія, фотоколориметрія, сканувальна електронна мікроскопія, енергодисперсійний аналіз, ІЧ спектроскопія, віскозиметрія, статистичний аналіз. Достовірність досліджень процесу одержання яблучного пектину з використанням ВТ забезпечено унікальною дослідницькою УВТ, оснащеною автоматизованим управлінням із застосуванням комп'ютерної техніки, використанням сучасних фізичних, фізико-хімічних і мікробіологічних методів досліджень, сучасних вимірювальних приладів і математичних методів обробки експериментальних даних.

Наукова новизна дисертаційної роботи:

– вперше науково обґрунтовано доцільність використання ВТ для обробки сирих вичавків яблук сорту «Антонівка звичайна» і сортосуміші яблук з метою інтенсифікації процесу екстрагування пектину;

– удосконалено технологічні параметри ключових стадій процесу вилучення пектину із сирих вичавків яблук сорту «Антонівка звичайна» і сортосуміші яблук (гідролізу-екстрагування і центрифуґування);

– вперше встановлено і науково обґрунтовано раціональні параметри процесу обробки ВТ (діапазон тисків, часу), які забезпечують високу ефективність виділення пектину з вичавків яблук сорту «Антонівка звичайна» і сортосуміші яблук з високими якісними характеристиками продукту;

– вперше експериментально доведено, що обробка сирих яблучних вичавків ВТ веде до збільшення відносного виходу пектину на 49 % і не впливає на його мікроструктуру, ступінь етерифікації і драглеутворюючу здатність;

– вперше досліджено компресійні характеристики і дисперсний склад яблучних вичавків, оброблених ВТ;

– вперше досліджено інфрачервоні спектри і молекулярна маса зразків пектину, отриманих з оброблених ВТ вичавків яблук сорту «Антонівка звичайна» і сортосуміші яблук.

Практичне значення отриманих результатів:

– визначено раціональні параметри обробки яблучних вичавків ВТ з метою збільшення виходу пектину;

– розроблено й затверджено ТУ У 15.8-2941509143-001:2011 «Пектин яблучний»;

– новизна наукових досліджень захищена 2 патентами України на корисну модель;

– розроблено апаратурно-технологічну схему виробництва яблучного пектину з використанням ВТ;

– розроблено технічні вимоги до УВТ та підібрано аналоги обладнання, що серійно випускається і задовольняє даним вимогам;

– результати роботи впроваджені у виробництво на ДКФ АТ ПО «КОНТИ» та ООО «БАРЕНС ШОКОЛАД ЛТД».

Особистий внесок здобувача. Автором розроблено і виконано план наукових експериментів, розроблено нормативну документацію. Автор брала безпосередню участь у плануванні і проведенні експериментів, інтерпретації експериментальних даних, оформленні результатів у вигляді публікацій. Формулювання основних положень і висновків дисертаційної роботи автором виконано особисто.

Участь співавторів в опублікованих роботах: д.т.н., професор Сукманов В.О. – науковий керівник, планування експериментів, інтерпретація експериментальних даних, обговорення результатів; д-р інж., професор Стефан Стефанов – обробка експериментальних даних, обговорення результатів.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи доповідались, обговорювались і були ухвалені на наступних конференціях: наукові конференції ДонНУЕТ ( 2010 р., 2011  р., 2012 р.); V, VI і VII Міжнародних науково-практичних конференціях «Актуальні проблеми харчування: технологія та обладнання, організація і економіка» (м. Святогірськ, 2007 р., 2009 р., 2011 р.); VII Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів «Техніка й технологія харчових виробництв», м. Могильов (Білорусь), 22-23 квітня 2010 р.; Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи», м. Київ, 27-28 вересня 2010 р.; Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та обладнання харчових виробництв», м. Тернопіль, 29 – 30 вересня 2011 р.; VII і VIII Міжнародних науково-практичних конференціях «Сучасні проблеми розвитку легкої і харчової промисловості» (м. Луганськ, 2011 р., 2012 р.)

Публікації. За темою дисертації опубліковано 12 наукових праць, у тому числі 6 статей у наукових фахових виданнях, 2 патенти України на корисну модель, 4 тез доповідей на наукових конференціях міжнародного і республіканського рівнів.

Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, 6 розділів, висновків, списку використаних літературних джерел, що включає 117 найменувань, та 10 додатків. Дисертація викладена на 144 сторінках, містить 37 рисунків та 23 таблиці.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, її зв'язок з науковими програмами, сформульовано мету та завдання дослідження, позначено наукову новизну отриманих результатів та їх практичне значення.

Перший розділ «Аналітичний огляд методів інтенсифікації технологічного процесу вилучення пектину із рослинної сировини» містить огляд літературних даних, присвячений властивостям пектину і сферам його застосування, а також аналізу відомих способів вилучення пектину з рослинної сировини з використанням різних фізичних і фізико-хімічних впливів. Наведено обґрунтування обробки яблучних вичавків ВТ для подальшого вилучення пектину.

У другому розділі «Програма, предмет, матеріали та методи досліджень» розроблено структурно-логічну схему етапів дослідження (рис. 1). Представлено методи і методико-апаратурне забезпечення експериментальних досліджень; описано методики визначення якісних показників пектину: вологість, ступінь етерифікації, драглеутворююча здатність, вміст нітратів і токсичних елементів, розмір часток і мікроструктура.

У третьому розділі «Дослідження процесу вилучення яблучного пектину й обґрунтування раціональних шляхів його вдосконалення» описано спосіб одержання пектину з яблучних вичавків без участі ВТ. Сировиною служили: 1) свіжі яблучні вичавки сорту «Антонівка звичайна», вологістю 83 – 84 %, одержані після видалення соку в електричній соковичавниці, до складу яких входять шкірочка, м'якоть, насінні коробочки, а також: 2) сушені вичавки сортосуміші яблук (сорти «Кальвіль сніжний», «Ренет Симиренко», «Аніс оксамитовий», «Пармен літній», «Антонівка звичайна» у рівних масових частках, з залишковою вологістю 8,8 %).

Вилучення пектину проводили кислотно-спиртовим способом, що включає наступні етапи: дворазове промивання сировини підкисленою водою (рН 2,5 – 3,0) у співвідношенні сировина:вода=1:5 при температурі 50 °С протягом 15 хв; гідроліз-екстрагування здійснювали при рН 1,8 і температурі 70 °С протягом 120 хв, нейтралізували екстракт 10 % розчином гідроксиду натрію, відділяли тверду фазу центрифуґуванням протягом 3 – 5 хв при відносній відцентровій силі G = 625 – 700 g; упарювали розчин до 1/6 частини первісного об’єму при температурі не вище 70 °С і тиску 0,1 атм.; осаджували пектин додаванням 3-х кратного об’єму ізопропилового спирту, відфільтровували, висушували та подрібнювали. При використанні в якості сировини сушених вичавків сортосуміші яблук, їх піддавали попередньому набуханню в підкисленій воді (рН 2,5 – 3,0) при температурі 50 °С протягом 1 години.

Для попереднього набухання і промивання вичавків воду підкисляли соляною кислотою. Стадію гідролізу-екстрагування пектину досліджували в присутності п'яти кислот: соляної, оцтової, фосфорної, сірчаної та щавлевої. Найбільш ефективною виявилась фосфорна кислота, при використанні якої вихід пектину (з вологістю 9,29 ± 0,01 %) зі свіжих вичавків яблук сорту «Антонівка звичайна» склав 5,60 ± 0,10 % в перерахунку на сирі вичавки, а з вичавків сортосуміші яблук – 3,79 % (вологість 9,29 ± 0,01 %).

Рисунок 1 - Структурно-логічна схема етапів досліджень

У четвертому розділі «Дослідження процесу одержання яблучного пектину з використанням високого тиску» представлено залежності виходу пектину від величини тиску і тривалості попередньої обробки вичавків яблук сорту «Антонівка звичайна», визначено раціональні параметри впливу ВТ на вичавки з метою збільшення виходу; досліджено компресійні характеристики і дисперсний склад вичавків, оброблених ВТ.

Вплив обробки яблучних вичавків ВТ на вихід пектину

Свіжі яблучні вичавки герметично закупорювали в еластичну тару і в камері ВТ піддавали обробці від 100 до 600 МПа протягом 5 – 30 хв в середовищі рідини ПЕС-3 при температурі 21 – 25 °С, після чого виділяли пектин згідно з методикою, наведеною в розділі 3.

Визначали вихід пектину від маси сирих вичавків (в перерахунку на безводний продукт) як середньоарифметичне значення результатів трьох паралельних визначень (довірча ймовірність Р = 0,95). Вихід пектину, одержаного без обробки вичавків ВТ, що має вологість 9,29 ± 0,01 %, склав 5,60 ± 0,10 % (або 5,08 ± 0,10 % в перерахунку на безводний продукт). Залежності виходу пектину від величини тиску і тривалості його впливу представлені в табл. 1 та на рис. 2, 3.

Таблиця 1 - Залежність виходу пектину (%) від величини тиску і тривалості обробки яблучних вичавків

| Тиск, МПа | Тривалість обробки тиском, хв |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 100 | 5,08±0,06 | 5,26±0,08 | 5,54±0,10 | 5,72±0,09 | 5,92±0,11 | 6,12±0,12 |
| 200 | 5,24±0,09 | 5,57±0,10 | 6,12±0,11 | 6,56±0,13 | 6,70±0,13 | 6,78±0,14 |
| 300 | 5,29±0,09 | 5,69±0,11 | 6,31±0,11 | 6,82±0,14 | 6,98±0,15 | 7,09±0,16 |
| 400 | 5,52±0,10 | 6,02±0,10 | 6,68±0,12 | 7,16±0,15 | 7,31±0,16 | 7,42±0,16 |
| 500 | 5,54±0,10 | 6,10±0,11 | 6,74±0,13 | 7,25±0,14 | 7,40±0,15 | 7,54±0,15 |
| 600 | 5,58±0,09 | 6,16±0,11 | 6,83±0,13 | 7,31±0,15 | 7,43±0,15 | 7,57±0,16 |

Математична обробка експериментальних даних за допомогою програми TableСurve 3D ver.4.0 дозволила одержати залежність відгуку виходу пектину (Q) від режиму обробки вичавків (тиск, час), і математичну модель у загальному вигляді (1):

| Q=f(P,τ), | (1) |
| --- | --- |

і в розгорнутому вигляді (2):

| Q=4,969+0,001⋅P−1,827⋅10−7⋅P2−0,593⋅τ+0,025⋅τ2−0,0003⋅τ31+0,0002⋅P−0,12⋅τ+0,005⋅τ2−6,987⋅10−5⋅τ3, | (2) |
| --- | --- |

де: 	Р – тиск, МПа;

τ – час, хв.

Як показано на рис. 2, 3, чим вище тиск і тривалість його впливу на вичавки, тим більший вихід пектину.

|  | Очевидно, що стиск сировини не веде до збільшення вмісту складових компонентів. У випадку пектину, вилученого з рослинної сировини, отримані результати можна пояснити наступним. Для ефективного вилучення пектину з вичавків у розчин необхідне істотне руйнування не тільки рослинних клітин, але й їх компонентів – в першу чергу клітинних стінок. Механічне подрібнення рослинної тканини яблука, що відбувається при одержанні соку, спрямоване на руй-нування цілісності вакуолі із клітинним со- ком, і механічний вплив на рослинну клітину, достатній для виділення соку, не може нанести значних руйнувань клітинній стінці. |
| --- | --- |
| Рисунок 2 - Залежність виходу пектину від величини тиску, яким оброблені яблучні вичавки, при різній тривалості експозиції у КВТ |  |
| Рисунок 3 - Залежність виходу пектину від тривалості дії ВТ на яблучні вичавки при різній величині тиску |  |

На відміну від цього, вплив ВТ може бути чинником, що руйнує міжмолекулярні взаємодії компонентів клітинної стінки, забезпечуючи надалі більш легку і повну екстракцію пектину у водну фазу, що фіксується як збільшення виходу. Оскільки клітинна стінка має певні пружно-механічні властивості, її руйнування залежить від величини тиску і тривалості його дії, під час якої можуть відбуватись зминання, злам, розриви і подрібнення. Через це величина виходу (вилучення) пектину свідчить про глибину руйнування клітинних стінок.

Залежності виходу пектину від тиску, представлені на рис. 2, мають вигляд кривих з насиченням, що свідчить про наявність певної величини тиску, вище якої збільшення виходу пектину спостерігатися не буде, але може зрости ймовірність протікання гідролітичних процесів і руйнування великих молекул біополімерів, в тому числі й пектину. Отримані експериментальні криві (рис. 2) мають вигляд кусково-лінійної функції, що свідчить про дискретність впливу величини тиску на цілісність клітинних стінок, і може бути пояснено наявністю в них ряду меж міцності.

Визначення раціональних параметрів впливу ВТ

Для визначення раціональної величини ВТ, що дозволяє досягти найбільшого виходу пектину при мінімальному параметрі, залежності виходу пектину від тиску, представлені на рис. 2, були чисельно здиференційовані по формулі (3), і отримана графічна залежність зміни виходу (ΔQ) від зміни тиску представлена на рис. 4:

| dQdP≈ΔQΔP=Qi+1−QiΔP, | (3) |
| --- | --- |

де: Qi – величина виходу пектину при тиску Рi, %;

Qi+1 – величина виходу пектину при тиску (Рi + 100 МПа), %;

ΔР – зміна тиску (ΔР = 100 МПа).

|  | Наведені графіки похідної виходу пектину демонструють два максимуми: перший – при тиску 100 МПа для часу обробки 25 і 30 хв, або при 200 МПа для часу обробки 5, 10, 15 і 20 хв; другий максимум – при тиску 400 МПа для всіх досліджених величин тривалості обробки вичавків ВТ (5 – 30 хв). |
| --- | --- |
| Рисунок 4 - Залежність зміни виходу пектину від величини тиску при різній тривалості дії ВТ на яблучні вичавки (× – 5 хв; ♦ – 10 хв; ▼ – 15 хв; ▲ – 20 хв; ■ – 25 хв;● – 30 хв) |  |

Це дозволяє стверджувати, що тиск 400 МПа є раціональним для обробки яблучних вичавків з метою підвищення виходу пектину. Спостережувана дискретність впливу обробки ВТ на глибину руйнування клітинних стінок плода яблука є наслідком наявності певних меж міцності при 100 – 200 і 400 МПа.

Аналогічний аналіз був проведений для даних залежності виходу пектину від тривалості обробки вичавків ВТ. Графічні залежності зміни виходу пектину від тривалості обробки вичавків ВТ при різних величинах тиску, які представлені на рис. 5, мають максимум зміни виходу пектину при тривалості обробки вичавків ВТ протягом 15 хв для всіх досліджених величин тиску в інтервалі 100 – 600 МПа. Даний факт означає, що після закінчення певного часу (15 хв) відбувається зниження швидкостей протікання ряду процесів, таких як злам клітинної стінки з розривом міжмолекулярних зв'язків її компонентів.

|  | Аналіз кривих, представлених на рис. 4 – 5, дозволяє рекомендувати нас-тупні раціональні параметри обробки вичавків ВТ із метою максимального збіль-шення виходу пектину при мінімальних тривалості дії тиску і його величини: тиск 400 МПа, час впливу – 15 хв. |
| --- | --- |
| Рисунок 5 - Залежність зміни виходу пектину від тривалості обробки яблучних вичавків ВТ при різних величинах тиску (× – 100 МПа; ♦ – 200 МПа; ▼ – 300 МПа; ▲ – 400 МПа; ■ – 500 МПа;● – 600 МПа) |  |

Вихід пектину при цих параметрах становить 6,68 ± 0,12 %, що дає відносне збільшення виходу в 31,5 %, у порівнянні з виходом пектину, що дорівнює 5,08 ± 0,10 %, одержаним без обробки яблучних вичавків ВТ.

Збільшення відносного виходу пектину на 31,5 % не є максимальним значенням, а лише раціональним. Для отриманих величин виходу, найбільше значення (7,57 ± 0,16 %) фіксувалося при граничних величинах ВТ і тривалості обробки вичавків (600 МПа, 30 хв). Відносне збільшення виходу в цьому випадку становить 49 % у порівнянні з виходом пектину, отриманим без обробки яблучних вичавків ВТ. Оскільки крива залежності виходу від тиску при t = 30 хв (рис. 2) виходить на насичення, можна вважати, що зазначені вище параметри обробки вичавків (600 МПа, 30 хв) дозволяють здійснити практично повне вилучення пектину з досліджуваної рослинної сировини.

Зазначені вище раціональні параметри впливу ВТ на вичавки яблук сорту «Антонівка звичайна» були використані для обробки свіжих вичавків сортосуміші яблук. Оброблені ВТ вичавки піддавали сушінню і подальшій обробці для одержання пектину згідно з умовами, описаними в розділі 3. При цьому з 9,00 г сушених вичавків було одержано пектин масою 2,389 г і вологістю 9,32 %, що відповідає виходу пектину 4,31 % у перерахуванні на безводний пектин, одержаний зі свіжих вичавків вологістю 83,7 %. Відносне збільшення виходу пектину при обробці вичавків сортосуміші яблук ВТ у порівнянні з виходом з необроблених вичавків (4,31 і 3,44 %, відповідно), становить 25,3 %, що трохи нижче, ніж аналогічне відносне збільшення виходу (31,5 %), спостережуване для вичавків яблук сорту «Антонівка звичайна», оброблених при таких самих параметрах ВТ. Це може бути обумовлене як частковою термодеструкцією пектину при сушінні вичавків, так і різним вмістом пектину в яблуках різних сортів.

Однак, навіть при використанні вичавків із сортосуміші яблук з їх подальшим сушінням, обробка вичавків ВТ (400 МПа, 15 хв) приводить до відносного збільшення виходу пектину на чверть, що є вагомим показником інтенсифікації процесу виробництва пектину.

Дослідження компресійних характеристик яблучних вичавків,

оброблених ВТ

Досліджено вплив ВТ на компресійні характеристики вичавків яблук сорту «Антонівка звичайна» (щільність, відносний об’єм, модуль об'ємної пружності, коефіцієнт стисливості), який необхідно враховувати при розробці промислового обладнання для реалізації досліджуваного процесу.

Компресійні характеристики яблучних вичавків визначали зі збільшенням тиску від 0 до 600 МПа. З метою вивчення гістерезисного явища при вимірі компресійних показників яблучних вичавків, запис контрольованих параметрів здійснювали як у період збільшення тиску від 0 до величини Р (0→Р), так і у зворотному напрямку при зменшенні величини від значення Р до 0 (Р→0) (рис. 6, 7).

|  | Аналіз отриманих залежностей показав, що з ростом тиску від 0 до 600 МПа відбувається зменшення значень відносного об’єму з 1 до 0,757. При цьому щільність вичавків у діапазоні тисків від 0 до 600 МПа відповідно збільшується з 1050 до 1390 кг/м3. |
| --- | --- |
| Рисунок 6 - Зміна відносного об’єму яблучних вичавків при обробці тиском від 0 до 600 МПа |  |

Модуль об'ємної пружності яблучних вичавків під тиском від 0 до 600 МПа знижується в 1,33 рази, а коефіцієнт стисливості підвищується на 22 %.

Спостережувані зміни об’єму і щільності під впливом тиску характерні практично для всіх аморфних об'єктів, і є наслідком зменшення міжмолекулярних відстаней.

Для апроксимації залежностей відносного об’єму і щільності досліджуваних зразків від тиску була використана експоненційна функція (4):

| y=a+b⋅ecx−1c, | (4) |
| --- | --- |

де: a, b і c – емпіричні коефіцієнти, представлені в табл. 2.

Рисунок 7 - Зміна модуля об'ємної пружності яблучних вичавків при обробці тиском від 0 до 600 МПа

Таблиця 2 - Коефіцієнти апроксимуючої функції (4) залежності відносного об’єму яблучних вичавків від тиску (0 – 600 МПа)

| Тиск |  | a | b | c | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0→Р | 600 МПа | 1,001 | -0,00080 | -0,0026 | 0,998 |
| Р→0 | 200 МПа | 0,969 | -0,00056 | -0,0022 | 0,998 |
|  | 400 МПа | 0,953 | -0,00054 | -0,0017 | 0,998 |
|  | 600 МПа | 0,924 | -0,00058 | -0,0029 | 0,998 |

Залежності модуля об'ємної пружності і коефіцієнта стискальності від тиску були апроксимовані квадратичною функцією (5):

| y=a+b⋅x+c⋅x2, | (5) |
| --- | --- |

де: a, b і c – емпіричні коефіцієнти, представлені в табл. 3.

Таблиця 3 - Коефіцієнти апроксимуючої функції (5) залежності модуля об'ємної пружності яблучних вичавків від тиску (0 – 600 МПа)

| Тиск |  | a | b | c | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0→Р | 600 МПа | 0,00033 | 2,79·10-7 | -1,58·10-10 | 0,999 |
| Р→0 | 200 МПа | 0,00034 | 2,02·10-7 | -1,23·10-10 | 0,999 |
|  | 400 МПа | 0,00035 | 2,04·10-7 | -7,77·10-10 | 0,998 |
|  | 600 МПа | 0,00036 | 2,14·10-7 | -1,39·10-10 | 0,998 |

Аналіз дисперсного складу яблучних вичавків

Досліджено дисперсний склад двох зразків яблучних вичавків: контрольний зразок (свіжі яблучні вичавки без обробки ВТ), і зразок вичавків, оброблених тиском 400 МПа протягом 15 хв. Обидва зразки являють собою щільну і рівномірну просторову структуру, що складається зі згрупованих часток з розмірами від 0,05 до 12 мкм без будь-яких помітних відмінностей (при доступному мікроскопу збільшенні ×280) у формі часток, їх розмірах і компактності розташування. Це дозволяє припустити, що вплив ВТ на яблучні вичавки, який веде до посилення екстрагування з них пектину, проявляється на більш глибокому – субклітинному рівні, і суттєво не відбивається на розмірах і формі самих часток вичавків.

Для цієї пари зразків вичавків отримано експериментальні криві розподілу структурних елементів по шести форм-факторам, а саме – факторам розмірів часток (площа, діаметр, периметр), і факторам форми (компактність, довжина, округлість); як приклад на рис. 8 представлені графіки розподілу часток за діаметром і компактністю: площа полю зору для обох графіків становила 65713 мкм2, для рис. 8а інтервал діаметру складав 0,05 мкм, для рис. 8б інтервал компактності складав 0,01; кількість об’єктів, що розглядалась, становила: для контрольного зразку – 5455, середній діаметр склав 1,54 мкм, середня компактність – 0,79; для дослідного зразку (400 МПа / 15 хв) – 5085, середній діаметр склав 1,52 мкм, середня компактність – 0,82.

аб

Рисунок 8 - Розподіл структурних елементів у контрольному зразку яблучних вичавків і в зразку, обробленому ВТ (400 МПа / 15 хв):

а – розподіл за еквівалентним діаметром; б – розподіл за компактністю

Розподіли структурних елементів по форм-факторам у досліджуваних зразках практично збігаються. Близько 80 % часток має видиму площу менш 5 мкм2. В результаті обробки зразку тиском спостерігається зменшення середньої площі структурних елементів з 3,12 мкм2 для контрольного зразка до 3,08 мкм2 для зразка, обробленого ВТ. Аналогічне зменшення спостерігається для середнього еквівалентного діаметру часток з 1,54 до 1,52 мкм, а середній периметр зменшується з 8,28 до 7,88 мкм. Параметри, що описують форму часток, також змінюються незначно: для зразка, обробленого ВТ, збільшується середня компактність із 0,79 (контроль) до 0,82; середня округлість зростає з 0,69 до 0,71; середня довжина часток зменшується з величини 2,34 до 2,18.

Проведений аналіз дисперсного складу зразків показує, що дія ВТ (400 МПа / 15 хв) при температурі (23 ± 2 )°С не приводить до зміни структури часток яблучних вичавків. Незначна зміна (на 1,0 – 1,5 %) досліджуваних форм-факторів часток яблучних вичавків, підданих обробці ВТ, свідчить про деяке ущільнення структурних елементів обробленого зразка.

Проведено математичну апроксимацію отриманих графічних залежностей розподілу всіх досліджених форм-факторів часток з використанням статистичних функцій і отримано емпіричні коефіцієнти, що коректно описують відповідний масив чисельних даних.

У п'ятому розділі «Експериментальні дослідження впливу параметрів процесу на якісні показники яблучного пектину, одержаного з використанням високого тиску» представлені дані про вологість, ступінь етерифікації, драглеутворюючу здатність, молекулярну масу, ІЧ спектри і мікроструктуру одержаних зразків пектину, а також про показники їх безпеки – дані про вміст нітратів, токсичних елементів і мікроорганізмів.

Вологість зразків пектину перебуває в межах (9,27 – 9,33) %, незалежно від ступеню впливу тиску на яблучні вичавки. Показники ступеню етерифікації пектинів, одержаних з вичавків сортосуміші яблук, підданих обробці ВТ (400 МПа, 15 хв) і без такої, становлять (66,8 ± 0,3) і (67,5 ± 0,3) %, а їх драглеутворююча здатність перебуває в межах (207 – 212 )°ТБ.

Нормовані згідно ДСТУ 6088:2009 показники безпеки пектину: нітрати, токсичні елементи і мікробіологічні показники для експериментальних зразків пектину перебували в межах припустимих значень.

В роботі також досліджено мікроструктуру пектинів, одержаних із застосуванням процесу обробки сировини ВТ. На рис. 9 представлені мікрофотографії фрагментів часток пектинів, одержаних з яблучних вичавків, оброблених тиском різної величини і тривалості, а також не оброблених тиском (рис. 9, а).

| а б в г | Рисунок 9 - Мікрофотографії часток пектину (збільшення×3000), отриманого з яблучних вичавків: а – без обробки тиском; б – оброблених тиском 300 МПа протягом 30 хв; в – оброблених тиском 600 МПа протягом 15 хв; г – оброблених тиском 600 МПа протягом 30 хв |
| --- | --- |

Порівняльний аналіз мікрофотографій демонструє те, що у всіх зразках пектину присутні фібрили, характерні для лінійних полімерів, яким є пектин. Досліджені зразки пектинів, не залежно від ступеня обробки вихідних яблучних вичавків, демонструють однакову аморфну структуру і не мають яких-небудь помітних відмінностей. Це є наслідком того, що пектин у вигляді твердої фази утворюється з його водного розчину при додаванні спирту, і цей процес є однаковим для всіх експериментальних зразків пектину, незалежно від впливу тиску, яким попередньо оброблялись яблучні вичавки.

З метою ідентифікації одержаних зразків, а саме – підтвердження того, що виділені речовини є пектинами, були записані їх ІЧ спектри, які свідчать про наявність функціональних груп в молекулах досліджуваних зразків. Для вивчення впливу попередньої обробки яблучних вичавків ВТ на спектральні характеристики, записані ІЧ спектри зразків пектину, одержаних з вичавків яблук сорту «Антонівка звичайна», піддані різному ступеню впливу ВТ (без ВТ; 400 МПа/15 хв; 600 МПа/15 хв; 600 МПа/30 хв), а також пектину, одержаного з вичавків сортосуміші яблук, оброблених ВТ 400 МПа/15 хв. Піки, спостережувані в ІЧ спектрах зразків пектину, були віднесені до відповідних характеристичних коливань функціональних груп, які присутні в молекулах пектину (табл. 4).

Таблиця 4 - Характеристичні смуги поглинання функціональних

груп пектину в ІЧ спектрах

| Область коливань, см-1 | Коливання функціональних груп |
| --- | --- |
| 3564-3527 | Коливання О–Н зв'язків карбоксильних (СООН) груп |
| 3452-3439 | Широка смуга коливань спиртових О–Н груп і води |
| 2941-2920 | Коливання С–Н зв'язків |
| 2420-2400 | Валентні коливання асоційованих О–Н зв'язків |
| 1747-1743 | Коливання С=О зв'язків карбоксиметильних (СООСН3) груп |
| 1668-1635 | Коливання С=О зв'язків карбоксильних (СООН) груп |
| 1292-1252 | Коливання С–О–С зв'язків ефірів |
| 1169-1043 | Коливання груп С–О–Н вторинних спиртів |
| 990-960 | Коливання С–С зв'язків |
| 908-906 | Коливання піранозного циклу |

Як свідчать спектри, у всіх досліджених зразках пектину присутній повний набір коливань, характерних для цих сполук. Дані ІЧ спектрів не виявили відмінностей у молекулярній будові пектинів, одержаних з використанням обробки яблучних вичавків ВТ або без такої, тобто вплив ВТ на вичавки не призводить до зникнення характерних для пектину функціональних груп або появі невластивих.

Величину молекулярної маси пектину (табл. 5) визначали віскозиметрично для зразків, одержаних з вичавків яблук сорту «Антонівка звичайна» і вичавків сортосуміші, підданих обробці ВТ і необроблених.

Таблиця 5 - Результати визначення молекулярної маси зразків пектину

| Зразок пектину (сировина) | М, Да |
| --- | --- |
| 1 (Антонівка, без ВТ) | 28200 |
| 2 (Антонівка, 400 МПа, 15 хв) | 27900 |
| 3 (Сортосуміш, без ВТ) | 31100 |
| 4 (Сортосуміш, 400 МПа, 15 хв) | 30700 |

Як свідчать представлені вище дані, попередня обробка рослинної сировини тиском практично не впливає на значення якісних показників пектину. Вологість залежить від умов сушіння одержаного пектину, які для всіх зразків були однакові; ступінь етерифікації, драглеутворююча здатність і молекулярна маса залежать від природи рослинної сировини.

У шостому розділі «Практична реалізація результатів досліджень» представлено наступні результати:

- розроблено апаратурно-технологічну схему виробництва яблучного пектину з використанням ВТ на основі параметрів, наведених у розділах 3 і 4, підібрано аналоги обладнання, що серійно випускається і задовольняє даним вимогам;

- розроблено технічні вимоги до установки обробки яблучних вичавків ВТ, представлено техніко-експлуатаційні параметри обладнання і показники надійності;

- визначено економічну ефективність від впровадження результатів дисертаційної роботи: економічний ефект від впровадження установки ВТ для виробництва пектину становить 573,4 тис. грн. з періодом окупності капітальних витрат на впровадження установки 2,3 роки з урахуванням росту чистого прибутку й коефіцієнту інфляції.

ВИСНОВКИ:

В дисертаційній роботі експериментально досліджено вплив обробки яблучних вичавків ВТ з метою інтенсифікації процесу вилучення пектину і ефективності його виробництва.

Дані дослідження дозволяють сформулювати наступні висновки:

1. Процес гідролізу-екстрагування пектину запропоновано здійснювати при постійному перемішуванні протягом 120 хв при температурі 70 ± 2 °С, рН = 1,80 і гідромодулі 1:12.

2. Для процесу гідролізу-екстрагування пектину: експериментально встановлена ефективність використання фосфорної кислоти, запропоновані параметри центрифуґування для відділення баластових речовин від розчину пектину: G = 625 – 700 g протягом 3 – 5 хв. Процес концентрування пектинового розчину запропоновано здійснювати упарюванням при зниженому тиску 10 кПа (0,1 атм) і температурі 70 ± 2 °С.

3. Експериментально встановлена ефективність застосування ВТ для обробки сирих яблучних вичавків з метою збільшення виходу пектину. Раціональними параметрами впливу ВТ є: величина тиску – 400 МПа, час впливу – 15 хв.

4. Обробка сирих яблучних вичавків сорту «Антонівка звичайна» ВТ (400 МПа, 15 хв) приводить до відносного збільшення виходу пектину на 31,5 % у порівнянні з використанням вичавків без обробки ВТ. Відносне збільшення виходу пектину, одержаного із сушених вичавків сортосуміші яблук, які перед сушінням оброблені ВТ (400 МПа, 15 хв), склало 25,3 % у порівнянні з виходом пектину, одержаного із сушених вичавків сортосуміші яблук без обробки ВТ. Висунуте припущення, згідно з яким збільшення виходу пектину є наслідком руйнування клітинних стінок під впливом ВТ.

5. При обробці ВТ яблучних вичавків відбувається зміна значень відносного об’єму з 1 до 0,757, щільності з 1050 до 1390 кг/м3, підвищення коефіцієнту стисливості на 22 % і зниження модулю об'ємної пружності в 1,33 рази при обробці вичавків тиском від 0 до 600 МПа і від 600 до 0 МПа. Експериментальні залежності зміни відносного об’єму і щільності яблучних вичавків від тиску описано апроксимуючою функцією видуyx=a+b⋅ecx−1c, а залежність модуля об'ємної пружності і коефіцієнту стисливості від тиску – функцією виду y=a+b⋅x+c⋅x2.

6. Обробка яблучних вичавків ВТ не призводить до зміни дисперсного складу і форми часток вичавків. Вперше отримано залежності рахункового розподілу за площею часток досліджуваних зразків яблучних вичавків, за компактністю, еквівалентним діаметром, довжиною, периметром і округлістю часток вичавків.

7. Експериментальні зразки пектину, одержаного за участю обробки ВТ, відповідають нормам, які пред’явлені до вмісту нітратів, токсичних елементів і мікробіологічних показників промислових пектинів. Ступінь етерифікації одержаних зразків пектину становить (66,8 – 67,5) %; драглеутворююча здатність зразків пектину, одержаного з вичавків яблук сорту «Антонівка звичайна», перебуває в межах (125 – 133 )°ТБ, із сортосуміші яблук – (207 – 212 )°ТБ; вологість – (9,27 – 9,33) %, що також відповідає нормам стандарту.

8. Обробка яблучних вичавків ВТ не впливає на величину молекулярної маси і мікроструктуру одержаного пектину, яка представлена аморфно розташованими фібрилами.

9. Розроблено новий спосіб одержання пектину, захищений патентами України на корисну модель № 59570 «Спосіб одержання пектину з яблучних вичавок» і № 68276 «Спосіб одержання пектину з використанням високого тиску», згідно з якими здійснюють: обробку яблучних вичавків ВТ; дворазове промивання сировини підкисленою водою в співвідношенні 1:5 при температурі 50 ºС протягом 15 хв; гідроліз-екстрагування – при рН = 1,8 і температурі 70 ºС протягом 120 хв; нейтралізацію екстракту – розчином гідроксиду натрію; концентрування – упарюванням розчину при температурі не вище 70 ºС. Розроблено технічні умови ТУ У 15.8 – 2941509143 – 001: 2011 «Пектин яблучний».

10. Розроблено апаратурно-технологічну схему для реалізації процесу виробництва яблучного пектину з використанням ВТ і технічні вимоги до установки обробки яблучних вичавків ВТ, визначено техніко-експлуатаційні параметри та підібрано аналоги з обладнання, що серійно випускається і задовольняє даним вимогам.

11. Очікуваний економічний ефект від впровадження результатів досліджень становить 573,4 тис. грн. у рік.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у наукових фахових виданнях:

1. Сукманов, В. О. Експериментальна апробація методики отримання пектину з яблучних вичавок [Текст] / В. О. Сукманов, І. О. Зотова // Обладнання та технології харчових виробництв : темат. зб. наук. праць: Донецький націон. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – 2010. – Вип. 23. – С. 123 – 129.

2. Сукманов, В. О. Вплив високого тиску на вихід та мікроструктуру яблучного пектину [Текст] / В. О. Сукманов, І. О. Зотова // Обладнання та технології харчових виробництв : темат. зб. наук. праць: Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – 2011. – Вип.26. – С. 275 – 281.

3. Сукманов, В. А. Оптимизация процессов технологии получения и влияние высокого давления на выход и свойства яблочного пектина [Текст] / В. А. Сукманов, И. А. Зотова // Наук. журн. «Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля»: Луганськ. – 2011. – № 1 (155), Ч. 1`. – С. 236 – 243.

4. Зотова, І. О. Раціональні параметри дії високого тиску для одержання яблучного пектину [Текст] / І. О. Зотова, В. О. Сукманов // Праці Таврійського держ. агротехнологічного ун-ту: Мелітополь : ТДАТУ, 2011. – Вип. 11, Т. 6. – С. 3 – 10.

5. Зотова, И. Исследование характера влияния высокого давления на выход яблочного пектина, его микроструктуру и качественные показатели [Текст] / И. Зотова, С. Стефанов // Науч. тр. University of food technologies – Plovdiv «Food science, engineering and technologies»: Свитък 3, Болгария. – 2011. – Т. 58. – С. 297 – 303.

6. Сукманов, В. О. Вплив обробки сировини високим тиском на вихід, спектральні характеристики та молекулярну масу яблучного пектину [Текст] / В. О. Сукманов, І. О. Зотова // Міжвуз. зб. «Наукові нотатки» : Луцьк. – 2012. – Вип. 39. – С. 185 – 192.

Патенти на корисну модель:

7. Пат. 59570 Україна, МПК А23L1/052 (2006.01). Спосіб одержання пектину з яблучних вичавок [Текст] / В. О. Сукманов, І. О. Зотова (Україна) ; заявник Донецький націон. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – № u201011578 ; заявл. 29.09.2010 ; опубл. 25.05.2011, Бюл. № 10. – 4 с.

8. Пат. 68276 Україна, МПК А23L1/052 (2006.01). Спосіб одержання пектину з використанням високого тиску [Текст] / В. О. Сукманов, І. О. Зотова (Україна) ; заявник Донецький націон. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – № u201108948 ; заявл. 18.07.2011 ; опубл. 26.03.2012, Бюл. № 6. – 4 с.

Тези і матеріали наукових конференцій:

9. Сукманов, В. А. К вопросу экспериментальной апробации методики получения пектина из яблочных выжимок [Текст] / В. А. Сукманов, И. А. Зотова // VII Междунар. науч. конф. студентов и аспирантов «Техника и технология пищевых производств» : тез. докл., Могилев, 22-23 апреля 2010 г. / отв. ред. А.В. Акулич [и др.]. – Могилев: УО «МГУП», 2010. – С. 49.

10. Сукманов, В. О. Отримання пектину з яблучних вичавок [Текст] / В. О. Сукманов, І. О. Зотова // Міжнар. наук.-практ. конф. «Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи»: тези доп., Київ, 27-28 вересня 2010 р. – К.: НУХТ, 2010. – Ч. 1. – С. 13.

11. Сукманов, В. О. Дослідження характеру впливу високого тиску на вихід пектину та його мікроструктуру [Текст] / В. О. Сукманов, І. О. Зотова // Міжнар. наук.-техн. конф. «Проблеми харчових технологій і харчування. Сучасні виклики і перспективи розвитку»: тези доп., Донецьк - Святогірськ, 7-9 вересня 2011. – Донецьк: ДонНУЕТ. – 2011. – С. 177 – 178.

12. Сукманов, В. А. Влияние обработки высокого давления на компрессионные характеристики яблочных выжимок [Текст] / В. А. Сукманов, И. А. Зотова // Міжнар. наук.-техн. конф. «Сучасні технології та обладнання харчових виробництв»: тези доп., Тернопіль, 29-30 вересня 2011р. – Тернопіль: ТНТУ. – 2011. – С. 258 – 259.

Особистий внесок:

У роботах 1 – 6, 9 – 12 автором особисто виконано постановку завдання, проведено експериментальні дослідження, а також узагальнення, аналіз та обробку отриманих результатів.

У роботах 7, 8 автором особисто виконано патентний пошук, проведено експериментальні дослідження та узагальнено результати по розробці способу одержання пектину, створено заявку для отримання патенту.

АНОТАЦІЯ

Зотова І.О. Використання високого тиску для обробки яблучних вичавок з метою інтенсифікації процесу вилучення пектину. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв. – Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Донецьк, 2012 р.

В роботі вирішено актуальну задачу інтенсифікації процесу одержання пектину з вторинної рослинної сировини (яблучні вичавки) шляхом її обробки високим тиском. Розроблено спосіб одержання пектину з свіжих та сушених вичавків, який має стадії: двократне промивання сировини водою з рН 2,5 – 3,0 при 50 °С протягом 15 хв; гідроліз-екстрагування при рН 1,8 в присутності фосфорної кислоти при 70 °С протягом 120 хв; нейтралізація лугом; центрифугування осаду протягом 3 – 5 хв. при G = 625 – 700 g; концентрування розчину при 70 °С / 0,1 атм; осадження пектину спиртом, фільтрування, сушіння і подрібнення. Вихід пектину із свіжих вичавків яблук сорту «Антонівка звичайна» – 5,08 %, із сушених вичавків сортосуміші яблук – 3,79 % (вихід безводного пектину від маси сирих вичавків).

Досліджено вплив обробки сирих вичавків високим тиском (0 – 600 МПа, 5 – 30 хв) на вихід і якісні показники пектину, що вилучається. Визначені раціональні параметри обробки вичавків – 400 МПа / 15 хв, за яких вихід пектину з вичавків яблук сорту «Антонівка звичайна» складає 6,68 %, а з вичавків сортосуміші – 4,31 %. Обробка вичавків тиском дозволяє зберегти високі якісні показники пектину: ступінь етерифікації 67 %, драглеутворююча здатність 207 – 212 °ТБ, молекулярна маса 28 – 31 кДа, вологість 9,3 %. Встановлено збереження мікроструктури пектину та характеристик його ІЧ спектрів після обробки вичавків високим тиском.

Досліджено вплив високого тиску на компресійні характеристики (щільність, відносний об’єм, модуль об’ємної пружності, коефіцієнт стисливості), дисперсний склад і форм-фактори (площа, діаметр, периметр, компактність, протяжність, округлість) часток сирих вичавків; одержано відповідні апроксимуючі функції. Визначено економічну ефективність від впровадження результатів роботи.

Ключові слова: високий тиск, обробка рослинної сировини, пектин, пектинові речовини, яблучні вичавки.

АННОТАЦИЯ

Зотова И.А. Использование высокого давления для обработки яблочных выжимок с целью интенсификации процесса извлечения пектина. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.18.12 – процессы и оборудование пищевых, микробиологических и фармацевтических производств. Донецкий национальной университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, Донецк, 2012 г.

В работе решена актуальная задача интенсификации процесса получения пектина из вторичного растительного сырья (яблочные выжимки) путем обработки сырья высоким давлением.

Разработан способ получения пектина из сырых и сушёных яблочных выжимок, включающий: двукратное промывание сырья подкисленной водой (рН 2,5 – 3,0) (сырье:вода=1:5) при 50 °С в течение 15 мин; гидролиз-экстрагирование при рН 1,8 в присутствии фосфорной кислоты и температуре 70 °С в течение 120 мин, нейтрализация экстракта 10 % раствором NaOH, отделение балласта центрифугированием в течение 3 – 5 мин при G = 625 – 700 g; концентрирование раствора при 70 °С и давлении 0,1 атм.; осаждение пектина 3-х кратным объемом изопропилового спирта; фильтрование, высушивание и измельчение пектина. Выход пектина из свежих выжимок яблок сорта «Антоновка обыкновенная» составляет 5,08 %, из сушеных выжимок сортосмеси – 3,79 % (выход безводного пектина от массы исходных сырых выжимок).

Исследовано влияние обработки сырых яблочных выжимок высоким давлением на выход и качественные показатели выделяемого пектина. Получены зависимости выхода пектина от величины давления (0 – 600 МПа) и длительности обработки (5 – 30 мин). Определены рациональные параметры обработки выжимок – 400 МПа / 15 мин, при этом выход пектина из выжимок яблок сорта «Антоновка обыкновенная» составляет 6,68 %, из выжимок сортосмеси – 4,31 %. Обработка выжимок давлением позволяет сохранить высокие качественные показатели пектина: влажность 9,3 %, степень этерификации 67 %, студнеобразующая способность 207 – 212 °ТБ, молекулярная масса 28 – 31 кДа. Продемонстрирована сохранность микроструктуры пектина и характеристик его ИК спектров после обработки выжимок высоким давлением.

Исследовано воздействие высокого давления на компрессионные характеристики (плотность, относительный объем, модуль объемной упругости, коэффициент сжимаемости), дисперсный состав и форм-факторы (площадь, диаметр, периметр, компактность, протяженность, округлость) частиц сырых яблочных выжимок; получены соответствующие аппроксимирующие функции. С ростом давления от 0 до 600 МПа относительный объем яблочных выжимок уменьшается от 1 до 0,757; плотность увеличивается от 1050 до 1390 кг/м3; модуль объемной упругости снижается в 1,33 раза, а коэффициент сжимаемости повышается на 22 %; значения форм-факторов изменяются на 1,0 – 1,5 %. Определена экономическая эффективность от внедрения результатов работы.

Ключевые слова: высокое давление, обработка растительного сырья, пектин, пектиновые вещества, яблочные выжимки.

ANNOTATION

Zotova I.A. Using of high-pressure processing of apple pomace in order to intensify the process of pectin extracting. - Manuscript.

Dissertation on competition of scientific degree of candidate of technical sciences, specialty 05.18.12 - processes and equipment of food, microbiological and pharmaceutical industries. - Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhayilo Tugan-Baranovsky, Donetsk, 2012.

The dissertation solved the urgent problem of intensification of the process of obtaining pectin from recycled plant material (pomace) by its high pressure working. A method of pectin producing from fresh and dried pomace was worked out, which has stages: washing raw with water pH of 2,5 – 3,0 at 50 °C for 2 × 15 min; hydrolysis-extraction at pH 1,8 in the presence of phosphoric acid at 70 °C for 120 min; alkali neutralization, centrifugation sediment for 3 - 5 min at G = 625 – 700 g; concentration of the solution 70 °C / 0,1 atm; deposition of pectin alcohol, filtering, drying and grinding. Yield of pectin from fresh pomace apples "Antonovka usual" – 5,08 %, sort mixture – 3,79 % (yield anhydrous pectin by weight of moist pomace).

The influence of processing of moist pomace by high pressure (0 - 600 MPa, 5 - 30 min) on the yield and quality parameters of pectin, that is withdrawn, is researched. The rational parameters of processing are determined- 400 MPa / 15 min, in which the output of pectin pomace apples "Antonovka usual" is 6,68 % and pomace of sort mixture - 4,31 %. Processing pressure allows to save a high quality of indicators of pectin: the degree of etherification of 67 %, jelatinous capacity 207 – 212 °TB, molecular weight 28 – 31 kDa, moisture 9,3 %. It was established the conservation microstructure of pectin and the characteristics of its IR spectra after processing of high pressure.

The effect of high pressure on the compression characteristics (density, relative volume, bulk modulus of elasticity, coefficient of compressibility), disperse composition and form-factors (area, diameter, perimeter, compactness, length, roundness) of particles of moist pomace were researched; approximation functions were obtained. The cost-effectiveness of implementing the results was determined.

Keywords: high pressure, processing of plant material, pectin, pectin substances, pomace.

.

âààâàâ

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

2. Складові фінансового ринку України знаходяться у постійній взаємодії та існує зв’язок між динамікою показників, які їх характеризують

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.