mДля заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

ЛИСЕНКО КАТЕРИНА ЄВГЕНІЇВНА

УДК 536.421:539.217

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГРАВІЙНИХ ФІЛЬТРІВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ТЕПЛОМАСООБМІННИХ ПРОЦЕСІВ В ДИСПЕРСНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

05.14.06 – технічна теплофізика і промислова теплоенергетика

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Дніпропетровськ – 2013

Дисертація є  рукописом.

Робота виконана в Дніпропетровському національному університеті

імені Олеся Гончара Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник:                 кандидат технічних наук, доцент,

Дреус Андрій Юлійович,

Дніпропетровський національний університет

імені Олеся Гончара, доцент кафедри

аерогідромеханіки та енергомасопереносу.

Офіційні опоненти:                  доктор технічних наук, професор,

Самохвалов Сергій Євгенович,

Дніпродзержинський державний технічний                                                        університет, завідувач кафедри прикладної   математики;

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник,

Новіцька Марина Павлівна,

Інститут технічної теплофізики Національної   академії наук України, старший науковий співробітник відділу теплофізичних основ енергозберігаючих технологій.

Захист дисертації відбудеться «27» вересня 2013 р. о 12.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.03 при Національній металургійній академії України за адресою: НМетАУ, пр. Гагаріна, 4, м. Дніпропетровськ, 49600, факс: +38(0562)47- 44-61.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної металургійної академії України за адресою: пр. Гагаріна, 4, м. Дніпропетровськ, 49600.

Автореферат розісланий «22» серпня 2013  р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 08.084.03,

доктор технічних наук, професор                                                         Л. В. Камкіна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Гравійні фільтри є елементами обладнання гідрогеологічних, нафтових або геотехнічних свердловин, які призначені для зменшення концентрації домішок в рідині, що видобувається, та підвищення дебету свердловини. Сучасна тенденція до зростання попиту на питну воду та незадовільні якісні показники поверхневих вод, обумовлює все більше використання підземних вод. Для видобутку якіснішої води необхідно збільшувати глибину свердловин, при цьому ускладнюється їх конструкція. В зв’язку з цим підвищуються вимоги до надійності, ефективності та довговічності фільтрів. Існуючі конструкції гравійних фільтрів не завжди задовольняють новим вимогам, зокрема з точки зору забезпечення міцності конструкції під час встановлення фільтру на забій. У ДВНЗ «Національний гірничий університет» на кафедрі техніки розвідки родовищ корисних копалин було запропоновано (А. О. Кожевников, А. К. Судаков) нову технологію виготовлення опускних гравійних фільтрів, в якій міцність конструкції забезпечується за рахунок фазового переходу в’яжучої речовини в середині матеріалу фільтру (гравій). Для цього пропонується використовувати заморожування під час виготовлення фільтру та зворотний фазовий перехід при встановленні його в робоче положення. Таким чином, така технологія пов’язана з використанням низьких температур для виготовлення фільтрів.

Визначення раціональних параметрів та режимів низькотемпературної технології виготовлення гравійних фільтрів потребує вивчення та аналізу тепло- та масообмінних процесів в дисперсному середовищі, що представляє собою корпус фільтра. Одним із ефективних інструментів дослідження є методи математичного моделювання з проведенням обчислювального експерименту на ЕОМ.

Питанню моделювання процесів заморожування або розморожування дисперсного середовища, зокрема ґрунтів, присвячена велика кількість робіт вітчизняних та зарубіжних дослідників. Проте, на сьогоднішній день відсутній загальний розв’язок такої задачі, що враховує просторовість, взаємодію теплових полів та полів вологості, складні залежності теплофізичних характеристик від шуканих величин та характеристик середовища та ін. Слід також зазначити, що можливості проведення фізичного експерименту також обмежені в більшості практично важливих випадків, зокрема, для вивчення теплових процесів в свердловині. Переважна більшість дослідників для аналізу тепломасообмінних процесів в дисперсному середовищі за наявності фазових переходів звертається до методів чисельного моделювання. Задача з дослідження теплового стану гравійного фільтру, що знаходиться в умовах заморозки або розморожування, виникла на практиці вперше й раніше не вивчалась.

Таким чином створення математичної моделі й методики розрахунку, проведення параметричних досліджень та визначення ефективних режимів виготовлення та експлуатації низькотемпературних гравійних фільтрів представляється актуальною задачею технічної теплофізики.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Питання, що розглянуті у дисертації, відповідають концепції Державної цільової науково-технічної програми розвитку та реформування гірничо-металургійного комплексу України до 2020 року. Дослідження виконані у відповідності з тематиками НДР кафедри аерогідромеханіки та енергомасопереносу Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара «Математичні моделі теорії потенціалу для процесів у суцільному середовищі з багатомасштабними та локалізованими ефектами» (№0109U000127, 2009 – 2011 рр.), та пов’язані з науково-дослідницькими роботами з розробки технологій виготовлення гравійних фільтрів у ДВНЗ «Національний гірничий університет».

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є визначення параметрів процесів промерзання і розморожування гравійних фільтрів, які забезпечують міцність конструкції фільтру під час проведення монтажних робіт і спуску в свердловину.

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати наступні задачі:

1. Виконати аналітичний огляд наукової літератури з особливостей технологій виробництва гравійних фільтрів. Зробити аналіз існуючих методів досліджень проблеми  моделювання теплофізичних процесів в дисперсних середовищах.

- Розробити математичну модель тепломасопереносу у низькотемпературному гравійному фільтрі при наявності фазових переходів. Розробити методику чисельної реалізації задачі на ЕОМ.

- Визначити теплофізичні та масообмінні характеристики дисперсного водонасиченого середовища гравійного фільтру.

- Виконати верифікацію математичної  моделі та отриманих результатів, зокрема провести порівняння результатів з експериментальними даними.

- Виконати дослідження температурних та вологісних полів в середині фільтру під час заморожування, розробити рекомендації по часовим параметрам виготовлення низькотемпературних гравійних фільтрів.

- Виконати дослідження теплофізичних процесів в середині гравійного фільтру під час розморожування, розробити рекомендації щодо визначення температури заморожування, допустимої глибини спуску та часу початку руйнування гравійного фільтру.

Об’єкт дослідження – процеси тепломасообміну у дисперсному середовищі гравійного фільтру, що виготовлений по низькотемпературній технології.

Предмет дослідження – вплив температурних режимів, зовнішніх умов, фізичних властивостей пористого середовища на теплові поля гравійного фільтру під час виготовлення та експлуатації.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети використовувалися методи математичного моделювання з проведенням чисельного експерименту на ЕОМ. Адекватність запропонованих моделей та достовірність результатів розрахунків забезпечується використанням фундаментальних законів теорії тепломасопереносу, коректністю фізичних

припущень та порівнянням тестових розрахунків з теоретичними та експериментальними результатами інших авторів. Проведено порівняння з результатами експериментальних дослідження промерзання та розморожування гравійних фільтрів, що виконані в ДВНЗ «Національний гірничий університет».

Наукова новизна одержаних результатів. До наукової новизни отриманих результатів слід віднести:

- Набули подальшого розвитку теоретичні підходи до дослідження теплофізичних процесів у гравійних фільтрах на основі використання методів тепло- та масопереносу в дисперсному середовищі. Вперше для опису теплофізичного стану низькотемпературного гравійного фільтру запропоновано враховувати взаємодію температурного та вологісного полів, фазові перетворення зміцнюючої речовини, гранулометричний склад і пористість матеріалу фільтру, зовнішні умови, що дозволило одержати картину теплового та вологісного стану таких фільтрів під час їх виготовлення та експлуатації.

- Вперше, на основі результатів розрахунків, з урахуванням способу заморожування, температури в морозильній камері, початкової температури, вологості та фізичних властивостей середовища визначено необхідну тривалість витримки елементів блочного низькотемпературного гравійного фільтру, виготовленого з дрібнодисперсного матеріалу, з використанням води в якості зміцнюючої речовини, для забезпечення міцності конструкції.

- Вперше одержано закономірності визначення часу початку розморожування елементу гравійного фільтру від режимів знаходження фільтру, умов теплообміну з навколишнім середовищем, початкової температури і вологості фільтру, та визначено граничний час проведення підготовчих операцій, глибину та час транспортування елементів блочного гравійного фільтру в свердловину до початку втрати міцності конструкції.

Практичне значення одержаних результатів.

1. Розроблена математична модель дослідження процесів тепло- та масопереносу в дисперсному середовищі низькотемпературного гравійного фільтру дозволяє враховувати взаємодію температурних і вологісних полів, теплофізичні характеристики матеріалу фільтру, зовнішні умови під час його виготовлення та експлуатації.

2. Результати розрахунку дозволяють визначати часові характеристики заморожування низькотемпературних гравійних фільтрів, та прогнозувати їх розморожування під час обладнання гідрогеологічних свердловин.

3. Сформульовані рекомендації з визначення тривалості витримки елементів блочного гравійного фільтру, кінцевої температури заморожування, граничного часу проведення підготовчих операцій та часу транспортування блоків гравійного фільтру до початку розморожування конструкції.

4. Математична модель та методика розрахунку передані ДВНЗ «Національний гірничий університет» для проведення проектних робіт з вдосконалення низькотемпературної технології виготовлення гравійних фільтрів.

5. Результати роботи використані для розрахунку режимних параметрів під час обладнання гідрогеологічних свердловин низькотемпературними гравійними фільтрами.

6. Отримані результати дисертаційної роботи впроваджені в навчальний процес Дніпропетровського національного університету при виконанні дипломних та курсових робіт.

Документи, що підтверджують практичне використання, наведено в додатках.

Особистий внесок здобувача. Розробка математичної моделі, чисельна схема розв’язку задачі, програмна реалізація побудованого алгоритму, аналіз отриманих результатів належать авторові. При використанні результатів досліджень інших авторів зроблені посилання на літературні джерела.

Особистий внесок здобувача в опублікованих в співавторстві роботах: [1] – чисельна реалізація розрахункової схеми та обробка отриманих результатів, [2] – розробка математичної моделі та її програмна реалізація, аналіз результатів, [3] – реалізація математичної моделі та дослідження результатів розрахунку, [4, 5] – розробка методики та аналіз розрахунку.

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень доповідались, обговорювались та одержали позитивну оцінку на щорічних підсумкових наукових конференціях професорсько-викладацького складу Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, ІІІ міжнародній науковій конференції «Прикладні проблеми аерогідромеханіки та тепломасопереносу» (Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 4 – 6 листопада,  2010 р.), науково-технічній конференції «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні» (Дніпропетровськ, Національна металургійна академія України, 29 – 31 березня 2011 р.), XVI міжнародній конференції «Теплотехніка та енергетика в металургії» (Дніпропетровськ, Національна металургійна академія України, 4 – 6 жовтня 2011 р.), міжнародній конференції по математичному моделюванню (Херсон, Херсонський національний технічний університет, 12 – 17 вересня, 2011 р.), IV міжнародній науковій конференції «Прикладні проблеми аерогідромеханіки та тепломасопереносу» (Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 1 – 3 листопада,  2012 р.).

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи підготовлено і опубліковано 6 наукових праць [1 – 6], з яких 5 входять у відповідний перелік наукових фахових видань України, та  3 тези доповідей [7 – 9] наукових конференцій.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота містить вступ, чотири розділи, загальні висновки, список літератури із 112 найменувань, 3 додатки. Загальний обсяг роботи – 127 сторінок основного тексту, 37 рисунків, 1 таблиця.

Роботу виконано в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара на кафедрі аерогідромеханіки та енергомасопереносу.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, визначено мету досліджень та задачі, які необхідно розв’язати для її досягнення. Сформульовано наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, наведено відомості про апробацію результатів дисертаційної роботи.

У першому розділі проведено огляд наукової літератури по технологіям виготовлення гравійних фільтрів та їх застосуванню. Аналіз літературних даних показав, що, в залежності від технології виготовлення, існують дві групи гравійних фільтрів:

1) фільтри, які формуються безпосередньо на вибої свердловини (насипні, намивні);

2) опускні фільтри (кожухові, корзинові, блочні), які в готовому вигляді транспортуються на вибій свердловини.

Недоліками гравійних фільтрів першого типу є незадовільні фільтраційні характеристики розрихленої гравійної обсипки із-за неможливості візуального контролю за її формуванням, обмежена глибина свердловин (до 100 м) внаслідок утворення висячих гравійних пробок.  Серед опускних гравійних фільтрів найбільшого розповсюдження знайшли блочні фільтри. Кожухові та корзинові опускні фільтри не знайшли широкого використання внаслідок необхідності виготовлення каркасів, які утримують гравійну обсипку.

Для розв’язання проблеми забезпечення міцності конструкцій блочного гравійного фільтру пропонуються різні підходи, зокрема розглянуто нову технологію виготовлення блочного гравійного фільтру, в якій використовується заморожування зміцнюючої речовини матеріалу фільтру. Така технологія отримала назву низькотемпературної. Обґрунтовано актуальність досліджень теплофізичних процесів у гравійних фільтрах, виготовлених по цій технології.

Розглянуто підходи до дослідження процесів тепломасообміну в дисперсному середовищі гравійних фільтрів, виготовлених по низькотемпературній технології. Аналіз наукової літератури, проведений в першому розділі, показав, що ефективним інструментом дослідження теплофізичних процесів в дисперсному середовищі гравійного фільтру є методи математичного моделювання. Показано, що існують дві групи моделей дослідження тепломасообмінних процесів в дисперсних середовищах при наявності фазових перетворень, а саме, з явним виділенням фронту фазового переходу та наскрізного розрахунку. Обрано теоретичний підхід дослідження теплового та вологісного стану блоку гравійного фільтру на основі методів математичного моделювання.

На підставі виконаного в першому розділі роботи аналітичного огляду поставлені задачі дисертаційного дослідження.

Другий розділ присвячено побудові та верифікації математичної моделі, яка описує перенос тепла і вологи в низькотемпературному гравійному фільтрі під час його промерзання та розморожування.

Побудовано модель елементу блочного гравійного фільтру, яка показана на (рис. 1а).  Матеріалом фільтру є суміш дрібнозернистого гравію та води. Жорстка форма та металева основа є знімними і використовуються під час виготовлення блоку.  Вид готового блоку фільтру показано на рис. 1б. Під час встановлення блоків гравійного фільтру в робочий стан має місце процес руйнування монолітної структури фільтру. Таким чином визначення режимних параметрів процесу виготовлення та встановлення на забій низькотемпературних гравійних фільтрів зводиться до вивчення тепло- і масообмінних процесів у фільтрі при взаємодії з навколишнім середовищем.

Наведено ряд припущень, що приймаються при побудові математичної моделі:

- матеріал гравійного фільтру складається з зерен гравію сферичної форми з фракцією 0,5 – 1 мм, укладка є рівномірною і ущільненою;

- в якості зміцнюючої речовини використовується дистильована вода;

- фазове перетворення води, яка знаходиться в порах матеріалу фільтру, відбувається у вузькому діапазоні від’ємних температур;

- досліджувана система являється замкнутою відносно вологості;

- при побудові математичної моделі вважається, що температура навколишнього середовища постійна;

- процесами морозного вспучування матеріалу фільтра знехтуємо;

- переносом вологи внаслідок термічного градієнта знехтуємо;

- міграцією вологи за рахунок сил тяжіння знехтуємо;

- будемо вважати, що теплообмін з навколишнім середовищем відбувається тільки за рахунок конвекції.

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рис. 1. Модель гравійного фільтру (а), вид готового блоку фільтру (б) |  |

З урахуванням прийнятих допущень, побудовано математичну модель тепломасопереносу в дисперсному водонасиченому середовищі гравійного фільтру з сумісним використанням методу ефективної теплоємкості та методу фіктивного вологовмісту:

сefT,UρT∂T∂τ=1r∂∂rr⋅λT,U⋅∂T∂r+∂∂zλT,U⋅∂T∂z,            (1)

τ>0, R1<r<R2, 0<z<H,

T|τ=0=T0,

∓λR1,R2∂T∂r+αR1,R2Tr=R1,R2=qR1,R2,                          (2)

∓λ0,H∂T∂z+α0,HTz=0,H=q0,H,                              (3)

∂U∂τ=1r∂∂rr⋅kT,U⋅∂U∂r+∂∂zkT,U⋅∂U∂z,                     (4)

τ>0, R1<r<R2, 0<z<H,

Ur,z,0=U0,

kT,U∂U∂r|r=R1=kT,U∂U∂r|r=R2=0,                            (5)

kT,U∂U∂z|z=0=kT,U∂U∂z|z=H=0.                           (6)

де R1, R2− внутрішній та зовнішній радіуси зразка блоку фільтру, H− висота фільтру, Т0− початкова температура, U−фіктивний вологовміст, U0−початковий вологовміст, сef, ρ, λ, k−ефективна теплоємкість, густина, коефіцієнт теплопровідності та коефіцієнт дифузії середовища фільтра, відповідно, iT – функція льодистості, α− коефіцієнт теплообміну відповідної поверхні з навколишнім середовищем, q – тепловий потік, який підводиться до тіла або відводиться від нього.

Істинний вологовміст визначається із співвідношення:

U=1−iTU.                                                 (7)

Представлено залежності для визначення теплофізичних параметрів дисперсного середовища, які входять в  (1) – (6). Ефективна теплоємкість багатокомпонентного та багатофазного дисперсного середовища, яка є адитивною величиною, з урахуванням (7) має вигляд

сefT=1−Пcsk+П⋅1−iTcw⋅U+П⋅iT⋅cl⋅U±ρlρ⋅П⋅l⋅didT,        (8)

де П – пористість, сsk, cw, cl−питомі теплоємкості скелету, води та льоду відповідно, ρsk, ρw, ρl− густини скелету, води та льоду, l – питома теплота фазового перетворення.

Коефіцієнт теплопровідності середовища фільтру визначається виразом

λfT=λm+λt−λm1−iT,                                    (9)

де λm і λt  – коефіцієнти теплопровідності мерзлого та талого водонасиченого гравію відповідно, які залежать від вологовмісту і для крупнодисперсного середовища визначаються емпіричними залежностями:

λm=1,7ρ⋅10−3+0,1U−1,1−0,1U,

λt=1,5ρ⋅10−3+0,1U−1,1−0,1U.

Залежність коефіцієнту дифузії kT,U від температури та вологовмісту запишеться у вигляді:

kT,Uw,Ul=k1T⋅expk2Uw−k3Ul,                               (10)

k1T=1,4⋅10−81+0,04T, k2=0,172, k3=0,23,

де Uw, Ul - вологовміст талої і мерзлої фаз, відповідно.

Функцію льодистості iT, використовуючи експериментальну криву З. А. Нерсесової для зони фазового переходу крупнодисперсного середовища, апроксимуємо виразом:

iT=0, T>TPik1−enT−TН1−еnTК−TН,                             (11)

де ik – значення льодистості при температурі ТК, яке залежить від кількості міцнозв’язаної вологи; ТН, ТК – температура початку та кінця фазового переходу, відповідно; n – коефіцієнт, який характеризує ступінь зв’язаності води з твердим скелетом. Коефіцієнт n залежить від дисперсності і структурного складу пористого матеріалу. Відомо, що чим сильніше зв’язана вода в порах, тим менше n, а при замерзанні вільної води n→∞.

Коефіцієнти тепловіддачі визначаються на основі відомих емпіричних співвідношень. Для розв’язання задачі (1) – (6) було використано чисельний метод скінчених різниць. Приведено алгоритм реалізації поставленої задачі з використанням економічної поздовжньо-поперечної різницевої схеми.

Для оцінки достовірності математичної моделі та алгоритму виконано порівняння результатів розрахунку з даними відомих теоретичних досліджень процесів тепло- та масопереносу в дисперсному середовищі при наявності фазових перетворень інших авторів. При цьому максимальна розбіжність тестових результатів не перевищувала 5 %.

Проведено порівняння результатів чисельного розрахунку з результатами експериментальних досліджень параметрів виготовлення і експлуатації низькотемпературних гравійних фільтрів, які проводились в лабораторії кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин ДВНЗ «Національний гірничий університет». В ході проведення експериментів по заморожуванню заготовок блоків гравійних фільтрів визначався проміжок часу, необхідний для заморожування зразків, в залежності від температури в морозильній камері та початкових параметрів зразка.

Експериментальне дослідження розморожування дослідного зразку блоку низькотемпературного гравійного фільтру проводилось на лабораторному стенді (рис. 2) і відбувалося в два етапи, відповідно до технології встановлення гравійних фільтрів на забій свердловини:

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рис. 2. Схема експериментальної установки: а) – модель бурової свердловини; б) – монтування фільтру; 1- нагнітальний трубопровід, 2 – модель бурової свердловини, 3 – прозора частина стенду, 4 – трубопровід, 5 – насос, 6 – зразок гравійного фільтру, 7 – сітчаста обмотка фільтрової колони, 8 – перфорований фільтр, 9 – ущільнювачі. - заморожений зразок розморожується в повітрі при температурі навколишнього середовища і через однакові інтервали часу фіксуються покази температури по товщині та висоті зразку; - зразок гравійного фільтру розморожується в лабораторній установці в умовах спуску по стовбуру свердловини, як показано на схемі (рис. 2). Під час проведення експерименту визначалися наступні параметри: допустимий час спуску зразків фільтра до початку руйнування (рис. 4), а також в залежності від часу розморожування – допустима глибина свердловини. Результати порівняння результатів чисельного розрахунку і даних, отриманих експериментально, показані на графіках (рис. 3), вхідні параметри приймались наступними: початкова температура зразка 250С, температура в морозильній камері −180С, початкова вологість зразку 5%, висота зразку 200 мм, радіус 196 мм, товщина стінки 20,5 мм. а); б). Рис. 3. Розподіл температури в середині суцільного зразка (а) та пустотілого зразка гравійного фільтру (б), 1 – розрахунок, 2 - експеримент.. |

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рис. 4. Початок руйнування фільтру в моделі свердловини (а), розподіл температури через 10 год після початку розморожування в середині стінки зразка, 1 – розрахунок, 2 – експеримент. |  |

Порівняння результатів, отриманих експериментально з результатами чисельної реалізації задачі розморожування гравійного фільтру показано на графіку (рис. 4), вхідні параметри приймались наступними: температура повітря 200С, початкова температура дослідного зразка  дорівнювала −180С, початкова вологість зразку 5%.

Провівши порівняння результатів чисельного розрахунку з існуючими теоретичними та експериментальними даними, зроблено висновок про доцільність подальшого використання запропонованого теоретичного підходу до дослідження процесів промерзання і розморожування дисперсного середовища низькотемпературного гравійного фільтру.

У третьому розділі було проведено дослідження процесу заморожування гравійного фільтру, виготовленого по низькотемпературній технології.

Модель виготовлення гравійного фільтру показана на схемі (рис. 1а), і представляє собою обмежену  циліндричну двошарову стінку, яка складається з жорсткої оболонки та заготовки гравійного фільтру. В якості оболонки використовуються готова форма з полівінілхлориду, дном форми слугує металева основа. Тіло фільтру складається з рівномірної суміші гравію та води.

Показані результати розв’язання задачі промерзання гравійного фільтру при заморожуванні охолодженим повітрям і криогенного заморожування рідким азотом.

Для аналізу характеру розподілу температури і вологості в досліджуваній області фільтру розглянемо графіки, які побудовано на рис. 5, на яких показано розподіл температури та вологості по радіусу в середньому перерізі стінки фільтру (H=0,1 м) при початковій температурі заготовки фільтру 150С, початковій вологості 20%, температура в морозильній камері −200С.

Рис. 6. Модель гравійного фільтру під час виготовлення.

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рис. 5. Розподіл температури (а) та сумарного вологовмісту (б) по радіусу через 1 год (1), 1,2 год (2). |  |

Як видно з рис. 5а через 1,2 години на внутрішній і зовнішній поверхнях стінки утворюється мерзла зона, що супроводжується стрибком кривої сумарного вологовмісту (рис. 5б). В процесі промерзання області фільтру відбувається неперервне збільшення вологовмісту мерзлої зони, а в талій – вологовміст постійно зменшується, має місце міграція вологи з талої зони в мерзлу, тобто осушення талої зони. Найменшого значення вологовміст приймає на границі фазового перетворення.

Залежність часу промерзання гравійного фільтру від температури в холодильнику представлена на рис. 6, де  τf – інтервал часу, необхідний для просування фронту фазового перетворення всередину стінки фільтру (рис. 6а), τ∞ – інтервал часу, за який температура стінки фільтру досягне температури морозильної камери (рис. 6б).

а) б)

Рис. 6. Часові параметри промерзання гравійного фільтра, 1 - Т0=50С, 2 - Т0=100С, 3 - Т0=150С, 4 - Т0=200С, 5 - Т0=250С.

При криогенному способі заморожування залежності часових параметрів промерзання гравійного фільтра від температури в криогенній камері показано на графіках (рис. 7а і рис. 7б).

а) б)

Рис. 7. Часові параметри промерзання криогенного гравійного фільтра, 1 - Т0=50С, 2 - Т0=100С, 3 - Т0=150С, 4 - Т0=200С, 5 - Т0=250С.

Провівши аналіз теплофізичних процесів в дисперсному середовищі під час заморожування гравійного фільтру зроблено висновок, що визначальними параметрами при оцінці тривалості виготовлення одного блоку фільтру заданих розмірів є: спосіб заморожування заготовки фільтру, температура морозильної камери, початкова температура заготовки.  Значення початкової вологості заготовки та її пористісті у межах, зазначених технологічно, на тривалість процесу заморожування блоку фільтру суттєво не впливають.

Під час заморожування гравійного фільтру охолодженим повітрям  з температурою морозильної камери в діапазоні від −100С до −400С тривалість процесу виготовлення одного блоку гравійного фільтру (висота 200 мм, зовнішній діаметр 180 мм, товщина стінки  35 мм, пористість 20%÷30%, початкова вологість 5%÷20%) в залежності від початкової температури заготовки дорівнюватиме:

- для мінімальної початкової температури заготовки фільтру 50С від 8,5 год при температурі морозильної камери −100С до 9 год 50 хв при температурі морозильної камери −400С;

- для максимальної початкової температури  заготовки фільтру 250С від  9 год при температурі морозильної камери −100С до 10 год 10хв при температурі морозильної камери −400С.

Для виготовлення криогенно-гравійного фільтру під час заморожування рідким азотом комбінованим способом тривалість виготовлення одного блоку фільтру із вказаними вище параметрами в залежності від початкової температури і  температури в криогенній камері дорівнюватиме:

-  для мінімальної початкової температури заготовки фільтру 50С від 2 год при температурі морозильної камери −500С до 2 год 20 хв при температурі морозильної камери −1000С;

- для максимальної початкової температури  заготовки фільтру 250С від 3 год 9хв при температурі морозильної камери −500С до 3 год 22хв при температурі морозильної камери −1000С.

Перевагами криогенного способу заморожування гравійних фільтрів перед повітряним заморожуванням є висока швидкість процесу заморожування та широкий діапазон кінцевих температур. Використання криогенних способів заморожування під час виготовлення гравійних фільтрів значно розширює сферу використання конструкцій з фільтрами. Однак, використання рідкого азоту для заморозки фільтрів пов’язано з технологічною складністю та високою вартістю процесу виготовлення фільтрових блоків, що є основною проблемою даної технології.

Кінцева температура заморожування гравійного фільтру вибирається в залежності від технологічних вимог до експлуатаційних характеристик фільтру: умов теплообміну з навколишнім середовищем під час проведення підготовчих робіт перед спуском фільтру у робочу область, глибини свердловини, швидкості спуску фільтрової колони.

Для забезпечення достатньої міцності конструкції та запобігання передчасному руйнуванню конструкції фільтру температуру його заморожування необхідно вибирати, виходячи з умови

τр≥τм,                                                       (12)

де τр− проміжок часу, за який почнеться розморожування фільтру, τм− інтервал часу, необхідний на проведення операцій по підготовці та спуску блоків фільтру в робочу зону.

Значення τм залежить від тривалості встановлення та транспортування фільтрів у свердловину і визначається згідно технології. Оцінка величини τр буде проведена в четвертому розділі.

У четвертому розділі проведено дослідження теплопереносу в гравійних фільтрах, виготовлених по низькотемпературній технології, в залежності від характеристик дисперсного середовища фільтру та зовнішніх умов процесу розморожування.

Під час встановлення гравійного фільтру в робоче положення, процес розморожування відбувається в залежності від етапу спуску блоків фільтру:

- підготовчі роботи  по монтуванню фільтру перед спуском – блоки фільтру знаходяться на поверхні свердловини в умовах навколишнього середовища;

- етап нарощування фільтрової колони – блоки гравійного фільтра закріплюються нерухомо на перфорованій фільтровій колоні, зверху та знизу обмежені металевими ущільнювачами, навколишнім середовищем є нерухома свердловинна вода;

- етап спуску фільтру на фільтровій колоні до продуктивного пласту – блоки фільтру, закріплені на фільтровій колоні, омиваються свердловинною рідиною.

Проведений аналіз результатів розв’язання задачі  (1) – (6) для етапу розморожування гравійного фільтру показав, що на час початку руйнування конструкції фільтру впливають параметри: температура заморожування, режим транспортування, температура навколишнього середовища і швидкість спуску. Вологість і пористість середовища фільтру суттєво не впливають на значення часу початку фазового перетворення.

Під час підготовчих робіт значення часу початку руйнування блоку гравійного фільтру розмірами R1=0,055м, R2=0,09м, H=0,2м в залежності від температури навколишнього повітря представлено на номограмі, (рис. 8а).

Розрахункові залежності часу початку руйнування гравійного фільтру τр в залежності від температури води на поверхні свердловини в режимі спуску по стовбуру свердловини показано на графіку (рис. 8б). Розрахунок τр був проведений для початкової температури фільтру −10÷−1000С, швидкість спуску 1 мс, відповідно до технології роботи з блоками гравійного фільтру.

Проміжок часу, необхідний для монтування фільтру τм в (12) залежить від тривалості збірки та доставки фільтру в робоче положення:

τм=τзб+τд,                                                     (14)

де τзб – інтервал часу, необхідний для збірки фільтру та підготовки їх до спуску, який складає 20 – 30  хвилин в залежності від кількості фільтрових блоків.

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рис. 8. Час початку руйнування фільтру при підготовчих роботах (а); під час поетапного спуску (б); початкова температура фільтру: −200С (1), −400С (2), −600С (3), −800С (4), −1000С (5). |  |

Час τд, затрачений на спуск блоків складається з n циклів, необхідних для нарощування фільтрової колони τспн  (2 хвилини) та спуску фільтру до статичного рівня  і спуску на довжину однієї свічки τсп (1 хвилина). Кількість n етапів спуску залежить від глибини свердловини та від швидкості спуску фільтрової колони

n⋅τсп=Нυ, τд=Нυ⋅τспτсп+τспн.                               (15)

Показана залежність глибини спуску фільтру від температури його заморожування та сформульовано рекомендації щодо вибору способу та глибини заморожування блоків гравійного фільтру:

- фільтри, виготовлені за допомогою заморожування холодним повітрям в морозильній камері з температурою від −200С до −400С доцільно використовувати для встановлення в свердловини глибиною до 200 м.

- для роботи в свердловинах глибиною понад 200 м для виготовлення гравійного фільтру необхідно використовувати криогенні методи заморожування. При заморожуванні блоків фільтру рідким азотом з температурою від −500С до −1000С допустима глибина спуску криогенно-гравійного фільтру досягає 700 м.

ВИСНОВКИ

- Проведено аналіз наукової літератури з проблем, пов’язаних з технологіями виготовлення гравійних фільтрів. Розглянуто нову задачу, яка пов’язана з виготовленням гравійних фільтрів за низькотемпературною технологією. Дана технологія на відміну від відомих забезпечує міцність конструкції фільтру за рахунок фазових перетворень зміцнюючої речовини в середовищі фільтру, що дозволяє більш ефективно організувати роботу з монтажу обладнання бурових свердловин гравійним фільтром.

- Розроблено математичну модель, яка враховує взаємодію полів температури та вологості, фазові перетворення зміцнюючої речовини фільтру, зовнішні умови виготовлення та експлуатації низькотемпературних гравійних фільтрів. Запропоновано чисельну методику розрахунку, яка базується на основі сумісного методу ефективної теплоємкості і методу фіктивного вологовмісту, що дозволяє ефективно проводити дослідження процесів промерзання та розморожування гравійного фільтру, визначати поля температури та вологості, час заморожування фільтру і час початку руйнування.

- Визначено теплофізичні параметри дисперсного вологонасиченого середовища гравійного фільтру в залежності від гранулометричного складу та пористості матеріалу фільтру, температури і вологості, особливостей фазових перетворень зміцнюючої рідини.

- Показано адекватність моделі та достовірність результатів розрахунку шляхом зіставлення з відомими теоретичними та експериментальними даними. При порівнянні результатів розрахунку з аналітичним розв’язком промерзання вологого ґрунту відносна розбіжність не перевищує 2%, з чисельними результатам – 5%. Порівняння результатів розрахунку з даними експерименту по заморожуванню та розморожуванню елементів блочного гравійного фільтру показало, що відносна розбіжність результатів не перевищує 20%. Це є прийнятним для забезпечення достатньої достовірності результатів та адекватності математичної моделі.

- Виконано дослідження процесу заморожування елементу блочного гравійного фільтру та представлено такі результати: залежність температурних та вологісних полів гравійного фільтру для діапазону початкової температури T0=5...250C, початкової вологості U0=5...20%, способу заморожування, температури в морозильній камері T∞=−10...−1000C, пористості матеріалу фільтру П=20...30%. Показано, що тривалість витримки одного блоку гравійного фільтру в морозильній камері під час заморожування охолодженим повітрям дорівнює від 8,5 годин при початковій температурі заготовки 50Сдо 10,5 годин при температурі заготовки 250С, при цьому температура готового блоку гравійного фільтра досягає до −400С. Під час криогенного заморожування рідким азотом процес омонолічування гравійного фільтра триває від 2,5 до 3,5 години, температура готового фільтру досягає до −1000С.

- Проведено дослідження процесу розморожування гравійного фільтру та представлено наступні результати: залежності температури в гравійному фільтрі від режимів розморожування, зовнішніх умов, температури заморожування фільтру. Показано, що інтервал часу, через який на поверхні фільтру починається процес розморожування  залежить від етапу монтування та початкової температури замороженого фільтру. Під час підготовчих робіт час початку руйнування фільтру варіюється від 30 хв при початковій температурі фільтру −100С до 1 год 40 хв при початковій температурі фільтру −1000С. Під час спуску готових блоків гравійного фільтру в свердловину з температурою води 50С час початку руйнування конструкції варіюється від 15 хв при початковій температурі фільтру −200С до 30 хв при початковій температурі фільтру −1000С. Під час застосування низькотемпературних гравійних фільтрів в свердловинах глибиною до 200 м рекомендується використовувати під час виготовлення фільтру заморожування в морозильній камері. Криогенні методи виготовлення фільтрів дають змогу застосовувати низькотемпературні гравійні фільтри в свердловинах, глибина яких досягає 700 м.

- Розраховані результати були використані для визначення параметрів встановлення гравійних фільтрів на конкретній свердловині. Отримані результати виробничих випробувань нової технології виробництва гравійних фільтрів підтвердили ефективність запропонованої технології, в тому числі ефективність розроблених математичних моделей і достовірність результатів розрахунку. Результати роботи передані для подальшого проведення проектно-пошукових робіт.

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ ПО ТЕМІ ДИСЕРТАЦІЇ

- Дреус, А. Ю. Математическая модель и алгоритм расчета тепловлагопереноса в промерзающей крупнодисперсной среде [Текст] / А. Ю. Дреус, Е. Е. Лысенко // Системні технології. — 2011. — № 2(73). — С. 72—77.

- Дреус, А. Ю. Математическое моделирование тепловых процессов в гравийных фильтрах гидрогеологических скважин [Текст] / А. Ю. Дреус, А. А. Кожевников, Е. Е. Лысенко, А. К. Судаков // Доповіді Національної академії наук України, серія «Науки про Землю». — 2011. — № 9. — С. 98—102.

- Дреус, А. Ю. Моделювання двовимірних теплових та вологісних полів в пористому середовищі з урахуванням фазових перетворень [Текст] /  А. Ю. Дреус, К. Є. Лисенко // Вісник ХНТУ. — 2011. — № 3(42). — С. 186—190.

- Кожевников, А. А. Определение временных параметров замораживания криогенно-гравийного фильтра [Текст] / А. А. Кожевников,   А. К. Судаков, Е. Е. Лысенко, А. Ю. Дреус. // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Гірничо-геологічна». — 2012. —   Вип. 16(206). — С. 20—23.

- Лисенко, К. Є. Дослідження процесів тепло- та вологопереносу в криогенно-гравійному фільтрі під час його промерзання та розтеплення [Текст] / К. Є. Лисенко // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Механіка». — 2012. — Вип. 16, Т. 1. — С. 122—127.

- Судаков, А. К. Розрахунок параметрів розтеплення елемента криогенно-гравійного фільтра бурових свердловин [Текст] / А. К. Судаков, А. Ю. Дреус, К. Є. Лисенко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Гірничо-геологічна». — 2012. —   Вип. 2(17). — С. 3—7.

- Лисенко, К. Є. Математична модель процессу розтеплення у дисперсному середовищі гравійного фільтру [Текст] // Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції «Прикладні проблеми аерогідромеханіки та тепломасопереносу». — Дніпропетровськ, 2010. — С. 139—141.

- Лысенко, Е. Е. Математическое моделирование тепло- и массообмена в криогенно-гравийном фильтре при его промерзании-протаивании [Текст] / Е. Е. Лысенко, А. К. Судаков // Матеріали ІV міжнародної наукової конференції

«Прикладні проблеми аерогідромеханіки та тепломасопереносу». — Дніпропетровськ, 2012. — С. 175—176.

- Дреус, А. Ю. Моделирование процесса размораживания криогенно-гравийного фильтра [Текст] / А. Ю. Дреус, Лысенко Е. Е. // Труды ХVI международной конференции «Теплотехника и энергетика в металлургии». — Днепропетровск, 2011. — С. 82—83.

АНОТАЦІЯ

Лисенко К. Є. Підвищення ефективності низькотемпературної технології виготовлення та експлуатації гравійних фільтрів на основі аналізу тепломасообмінних процесів в дисперсному середовищі. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.06 – технічна теплофізика і промислова теплоенергетика. – Дніпропетровська національна металургійна академія України, Дніпропетровськ, 2013.

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню процесів промерзання і розморожування гравійних фільтрів під час їх виготовлення та експлуатації з метою підвищення ефективності низькотемпературної технології.

У роботі проаналізовано існуючі технології виготовлення гравійних фільтрів, їх переваги та недоліки. Розглянуто низькотемпературну технологію виготовлення гравійних фільтрів та показано необхідність проведення досліджень процесів тепломасопереносу для визначення раціональних параметрів технології. Проведено аналіз методів дослідження дисперсного водонасиченого середовища, з якого складається фільтр.

Запропоновано і обґрунтовано модель промерзання і розморожування низькотемпературного гравійного фільтра, розроблено чисельну методику розрахунку параметрів фільтра. Виконана верифікація математичної моделі та алгоритму на основі порівняння результатів розрахунку з відомими теоретичними та експериментальними даними.

Визначено ефективні режими виготовлення та експлуатації низькотемпературної технології виготовлення гравійних фільтрів. Проведено дослідження промерзання гравійного фільтру та визначено залежність температури фільтру, вологості, часу промерзання від умов та способу заморожування. Проведено дослідження розморожування гравійного фільтра та визначено залежність температури фільтру, часу руйнування від етапів розморожування фільтру.

Розроблено рекомендації по визначенню параметрів виготовлення і експлуатації низькотемпературних гравійних фільтрів.

Ключові слова: гравійний фільтр, низькотемпературна технологія, процеси тепломасообміну, промерзання, розморожування, фазове перетворення, дисперсне середовище.

АННОТАЦИЯ

Лысенко Е. Е. Повышение эффективности низкотемпературной технологии изготовления и эксплуатации гравийных фильтров на основе анализа тепломасообменных процессов в дисперсной среде. – На правах рукописи.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.14.06 – техническая теплофизика и промышленная теплоэнергетика. – Днепропетровская национальная металлургическая академия Украины, Днепропетровск, 2013.

Диссертационная работа посвящена исследованию процессов промерзания и размораживания гравийных фильтров при их изготовлении и эксплуатации с целью повышения эффективности низкотемпературной технологии.

В работе проанализированы существующие технологии изготовления гравийных фильтров, их преимущества и недостатки. Рассмотрена низкотемпературная технология изготовления гравийных фильтров и показана необходимость проведения исследований процессов тепломассопереноса для определения рациональных параметров технологии. Проведен анализ методов исследования дисперсной водонасыщенной среды, из которой состоит фильтр.

Предложена и обоснована модель промерзания и размораживание низкотемпературного гравийного фильтра, разработана численная методика расчета параметров технологического процесса. Выполнена верификация математической модели и алгоритма на основе сравнения результатов расчета с известными теоретическими и экспериментальными данными.

Определены эффективные параметры низкотемпературной технологии изготовления и эксплуатации гравийных фильтров. Проведено исследование промерзания гравийного фильтра и определена зависимость температуры фильтра, влажности, времени промерзания от условий и способа замораживания. Проведено исследование размораживания гравийного фильтра и определена зависимость температуры фильтра, времени разрушения от этапов размораживания фильтра.

Разработаны рекомендации по определению параметров изготовления и эксплуатации низкотемпературных гравийных фильтров.

Ключевые слова: гравийный фильтр, низкотемпературная технология, процессы тепломасообмена, промерзание, размораживание, фазовый переход, дисперсная  среда.

SUMMARY

Lysenko K. E. Improved low-technology manufacturing and maintenance gravel filters by analyzing heat and mass transfer processes in disperse medium. – A manuscript.

Thesis for the degree of candidate of technical sciences, specialty 05.14.06 - engineering thermal physics and industrial power system. – Dnepropetrovsk National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnepropetrovsk, 2013.

The thesis deals with the freezing and thawing gravel filters during their manufacture and operation in order to improve low-temperature technology.

The paper analyzes the existing technology of gravel filters, their advantages and disadvantages. We consider the low-temperature technology of gravel filters and shows the need for studies to determine the heat and mass transfer processes of rational technology parameters. The analysis methods for studying the dispersion of water-filled environment, which consists of a filter.

We propose and justify a model of low-temperature freezing and thawing gravel, have developed a numerical method for calculating the parameters of the process. Verification of the mathematical model and algorithm based on a comparison of calculation results with available theoretical and experimental data.

The effective parameters of low-temperature technology and the exploitation of gravel filters. A study of freezing gravel and determined the dependence of the filter temperature, humidity, time of freezing on the conditions and method of freezing. A study of thawing gravel and determined the dependence of the filter temperature, time, the destruction of the filter stages thawing.

Developed recommendations for determination of parameters low-temperature production and operation gravel filters.

Keywords: gravel filter, low-temperature technology, heat-mass transfer processes, freezing, thawing, phase transition, dispersed saturated.

36

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html