Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ПОБЕРЕЖЕЦЬ ВІКТОР ІВАНОВИЧ

УДК 663.393

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ МЕДОВИХ ВИН ПІДВИЩЕНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ

05.18.05 – технологія цукристих речовин та продуктів бродіння

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Київ – 2013

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Уманському національному університеті садівництва Міністерства аграрної політики України

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор

Литовченко Олександр Михайлович,

завідуючий лабораторією інноваційних харчових технологій Інституту садівництва НААНУ.

Офіційні опоненти:   доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Виноградов Володимир Олександрович,

Національний інститут винограду і вина «Магарач» НААНУ, начальник відділу технологічного обладнання,

кандидат технічних наук, доцент

Білько Марина Володимирівна,

Національний університет харчових технологій, доцент кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства.

Захист відбудеться «24» жовтня 2013 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.058.04 Національного університету харчових технологій за адресою 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68, аудиторія          А – 310.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету харчових технологій за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68.

Автореферат розісланий « 9 » вересня 2013 р.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 26.058.04, к.т.н., доцент				М.В. Карпутіна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В другій половині ХІХ століття розвиток цукрового виробництва зменшив попит на мед, що стимулювало реалізацію меду через виробництво плодово-ягідних медових вин.

Мед відноситься до продуктів підвищеної біологічної цінності. Під час бродіння відбувається ферментація та утворюється спирт, і біологічно цінні сполуки краще засвоюються.

Плодово-ягідні медові вина поєднують в собі оздоровчі і лікувально-профілактичні властивості меду, плодів та ягід, тому в багатьох випадках вони не поступаються виноградним винам за органолептичними показниками та за вмістом біологічно активних речовин. Тому необхідно збільшувати їх асортимент і виробництво.

Важливий вклад в наукове обґрунтування і розвиток технології плодово-ягідних і медових плодово-ягідних вин внесли П.Н. Делле, В.І. Дучман, І.І. Корабльов, В.В. Скрипник, О.С. Вечер, Ю.Г. Скрипніков, М.А. Мехузла, О.Л. Панасюк, Л.А. Юрченко, Т.С. Тюрін, О.М. Литовченко та ін.

Удосконалення технології плодово-ягідних медових вин підвищеної біологічної цінності вимагає чіткого контролю за протіканням технологічних процесів, якістю сировини і готової продукції. Поряд з методами хімічного аналізу доцільно розробляти і використовувати фізичні методи контролю, які потребують значно менше часу і тому можуть використовуватися для проведення експрес-аналізів, що дає можливість оптимізувати технологічні процеси та автоматизувати виробництво плодово-ягідних медових вин.

- Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Робота виконана за темою «Технологія виготовлення некріплених виноматеріалів і вин», яка є підрозділом тематичного плану науково-дослідної роботи Уманського національного університету садівництва «Розробка сучасних конкурентоспроможних технологій виробництва харчових продуктів рослинного походження» (державний реєстраційний номер 0101U004498).

Автор безпосередньо брав участь в експериментальних дослідженнях, опрацюванні та узагальненні одержаних результатів, проведенні промислових досліджень та розробці нормативно-технічної документації.

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є удосконалення технології плодово-ягідних медових вин для максимального збереження цінних біологічно активних сполук вихідної сировини та використання фізичних методів контролю для оптимізації технологічних процесів виробництва цих вин.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

- дослідити біохімічний склад соків, меду, плодово-ягідних виноматеріалів, виброджених з додаванням цукру або меду;

- дослідити фізичні властивості соків, сусел, виноматеріалів, виброджених з додаванням цукру або меду;

- розробити новий високоефективний метод визначення вмісту етилового спирту і загального екстракту в плодово-ягідних виноматеріалах та винах;

- розробити математичні моделі, які встановлюють кореляційні і функціональні зв’язки між фізичними параметрами і складовими сполуками соків, сусел, виноматеріалів та вин;

- удосконалити технологію плодово-ягідних медових вин з підвищеним вмістом біологічно-активних речовин;

- розробити апаратурно-технологічну схему виробництва плодово-ягідних медових вин;

- розробити нормативно-технічну документацію з контролюючими параметрами, технологічні інструкції виготовлення плодово-ягідних медових вин з плодів яблук і вишень.

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є технологія плодово-ягідних медових вин підвищеної біологічної цінності.

Предмет дослідження. Предметом дослідження є соки, плодово-ягідні сусла з додаванням меду або цукру, виноматеріали та вина.

Методи дослідження. В дослідженнях використовували загальноприйняті методи аналізу фізико-хімічних показників меду, сусла, виноматеріалів і вин. Оцінку якості виноматеріалів і вин проводили органолептичним аналізом. В процесі досліджень використовували математичні методи планування експерименту і обробки одержаних даних з використанням комп’ютерної техніки. Перевірку гіпотези про відповідність вибіркового розподілу теоретичному здійснювали за критерієм Пірсона.

Наукова новизна одержаних результатів. В результаті виконання комплексу теоретичних і експериментальних досліджень удосконалено технологію плодово-ягідних медових вин підвищеної біологічної цінності.

Досліджено біохімічний склад меду з різних медоносів та встановлено вплив соняшникового меду на підвищення біологічної цінності плодово-ягідних вин.

Проведено порівняльний аналіз фізико-хімічного складу яблучних і вишневих виноматеріалів, виброджених із додаванням цукру або меду та встановлені особливості в їх ароматичному комплексі.

Встановлено наявність інтенсивного самоосвітлення після тихого бродіння медово-фруктових сусел.

Вперше розроблено новий високоефективний метод визначення вмісту етилового спирту і загального екстракту в плодово-ягідних виноматеріалах та винах, що дозволяє проводити технологічні процеси в автоматичному режимі.

Встановлено залежності зміни в’язкості, поверхневого натягу, питомої електропровідності від вмісту етилового спирту в процесі бродіння медово-фруктових сусел.

Розроблено математичні моделі для визначення швидкості бродіння сусел та вмісту етилового спирту в довільний момент часу, перевірено моделі на адекватність.

Доведено, що виміряні значення питомої електропровідності сприяють встановленню вмісту мінеральних сполук та зміни органічних кислот в процесі бродіння та зберігання виноматеріалів і вин.

Практичне значення одержаних результатів. На основі результатів проведених експериментальних досліджень розроблено технологічні інструкції на виробництво солодких плодово-ягідних медових вин «Медове яблучне» (ТІ 37471967-129-2012) і «Медове вишневе» (ТІ 37471967-128-2012), які апробовані Центральною дегустаційною комісією і затверджені Міністерством аграрно-промислового комплексу України.

Розроблена апаратурно-технологічна схема і встановлені контролюючі параметри виробництва високоякісних медових плодово-ягідних вин з підвищеним вмістом біологічно цінних речовин.

Реалізація розробленого методу контролю вмісту етилового спирту і загального екстракту у виноматеріалах і винах (патент України на корисну модель №66428) дає можливість проводити експрес-контроль за процесом бродіння сусла на великих і малих підприємствах.

Очікуваний економічний ефект від впровадження удосконаленої технології плодово-ягідних медових вин складе 20,98 грн на 1 дал вина.

Особистий внесок здобувача полягає у проведенні експериментальних досліджень фізичних і біохімічних властивостей соків, сусел, виноматеріалів і вин, математичній обробці результатів досліджень, вивченні спеціальної літератури і узагальненні результатів досліджень по даній тематиці, формуванні висновків та участі в підготовці публікацій.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на 73-й, 77-й, 78-й, 79-й Наукових конференціях молодих учених, аспірантів і студентів (Київ, НУХТ, 2007, 2011, 2012, 2013 рр.), Міжнародній науковій конференції «Основи  біологічного рослинництва у сучасному землеробстві» (Умань, УНУС, 2011 р.), VII Международной научно-практической конференции «Пищевые технологии – 2011» (Одесса, ОНАПТ, 2011 р.), Всеукраїнських наукових конференціях молодих учених (Умань, УНУС, 2012, 2013 рр.), на Першій науково-практичній конференції (Київ, Інститут продовольчих ресурсів НААН, 2013 р.).

Публікації. За результатами досліджень, які проведені в дисертаційній роботі, опубліковано шість статей у фахових виданнях, дев’ять тез доповідей на наукових конференціях, отримано патент України на корисну модель.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел, який включає 214 найменувань і трьох додатків. Робота містить 56 таблиць і 18 рисунків. Загальний обсяг дисертації становить 152 сторінки друкованого тексту.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтована актуальність теми, сформульована мета і завдання досліджень, вказані об’єкт, предмет та методи дослідження, визначена наукова новизна і практичне значення одержаних результатів.

У першому розділі «Аналітичний огляд літератури» проведено аналіз технологічних факторів, прийомів і процесів, які впливають на якість плодово-ягідних вин. Проведений аналіз показав, що якість вин залежить від біохімічного складу сировини, технології соків, технологічних схем, які використовуються при виробництві і зберіганні вин.

Розглянуто хімічний склад меду, фізико-хімічні показники соків, виноматеріалів і вин, а також зміни в хімічному складі, які відбуваються в процесі бродіння і при зберіганні вин. Основна увага приділяється сполукам, які найбільш цінні для споживання і життєдіяльності, і показникам якості, що підтверджують вміст цих сполук. Основними показниками якості плодово-ягідних медових вин є вміст етилового спирту і загального екстракту.

Аналіз загальноприйнятих стандартних методів контролю за процесом бродіння і показниками якості соків, сусел, виноматеріалів і вин показав, що ці методи мають достатню точність, але більшість із них – довготривалі, мають відносно складну методику визначення, яка практично не підлягає автоматизації вимірювань. В зв’язку з цим, значний інтерес мають фізичні методи досліджень, які мають просту методику визначення фізичних параметрів, коротку тривалість вимірювання і можливість автоматизації, що дає змогу проводити експрес-контроль якості виноматеріалів та вин.

В даній роботі була поставлена задача удосконалити технологію плодово-ягідних медових вин з метою максимального збереження цілющих властивостей плодів і меду та розробити високоефективний метод контролю за процесом бродіння і якістю виноматеріалів та вин, що сприятиме виробництву конкурентоспроможних плодово-ягідних медових вин.

У другому розділі «Об’єкти, методи та методика проведення досліджень» розглянуто методи визначення якості плодово-ягідної сировини і меду, які використовувались в дослідженнях, наведено методику вимірювання фізико-хімічних параметрів соків, сусел, виноматеріалів, методику закладання сусел.

Для проведення досліджень використовували соки з плодів яблук сорту Кальвіль Сніговий і з плодів вишень сорту Подбєльська, мед гречаний, соняшниковий, липовий, акаційовий.

Густину соків, сусел і виноматеріалів визначали пікнометричним методом, в’язкість вимірювали капілярним віскозиметром, поверхневий натяг – методом відриву краплі, питому електропровідність – двохелектродним методом, показник заломлення світла – рефрактометром, оптичну густину – фотоелектричним колориметром-нефелометром. Біохімічний склад соків, виноматеріалів і меду визначали згідно стандартних методів і методик.

Кількісний і якісний склад фенолокислот і флавоноїдів встановлювали методом рідинної хроматографії в обернено-фазовому варіанті, при фотометричному детектуванні колонки Nova Pak C18150*2,1 мм, рухома фаза 0,1 % фосфорна кислота – ацетоніоприл (90 %), градієнтна зміна складу рухомої фази відбувалася із швидкістю 0,25 см3/хв. При визначенні антоціанів детектування проводили при 525 нм.

Ароматичні сполуки ідентифікували на хроматографі Aqilent Technology 6890 з полум’яно-іонізаційним детектором і кварцовою капілярною колонкою ДВ – 5. Амінокислоти визначали методом високоефективної рідинної хроматографії.

Після пресування соки пастеризували при температурі 85 ºС протягом 3-5 хвилин. Перед бродінням до соків додавали цукор або мед до масової концентрації цукрів 258 г/дм3 у цукрово-яблучному суслі, 267 г/дм3 у медово-яблучному суслі і 224 г/дм3 у цукрово-вишневому та медово-вишневому суслі.

Сусло зброджували періодичним способом при температурі 20 ºС. Використовували чисту культуру дріжджів L 29406 Best before 06/2005 oeroferm. До соку додавали розводку в кількості 3…5 % від маси сусла.

У третьому розділі «Дослідження біохімічного складу плодово-ягідних вин» представлено результати досліджень біохімічного складу меду, соків і виноматеріалів.

Аналіз хроматографії меду з різних медоносів дозволив встановити, що мед характеризується високим вмістом біологічно активних сполук, які представлені в таблиці 1.

Таблиця 1 – Масова концентрація сполук меду, зібраного з різних медоносів, мг/дм3

| Сполуки | Медоноси |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | акація | липа | гречка | соняшник |
| Амінокислоти | 1410,4 | 1783,4 | 3188,6 | 1767,5 |
| Фенольні сполуки | 140,9 | 180,6 | 290,8 | 265,1 |
| Вищі спирти | 0,4 | 0,7 | 4,1 | 3,5 |
| Кислоти | 21,1 | 35,2 | 35,1 | 37,4 |
| Складні ефіри | 7,3 | 3,0 | 14,7 | 6,0 |
| Терпени | 2,3 | 1,1 | 22,2 | 3,1 |
| Альдегіди, кетони, ацеталі | 7,0 | 6,8 | 13,8 | 7,8 |
| Циклічні та інші сполуки | 14,9 | 17,0 | 13,2 | 19,7 |
| Всього | 1601,3 | 2027,8 | 3582,5 | 2110,2 |

Видно, що вміст біологічно цінних сполук найвищий у гречаному і найменший в акаційовому медові.

Для досліджень було взято соняшниковий мед, який за вмістом цінних сполук поступається лише гречаному і який має низьку собівартість та найбільший медозбір в Україні.

Застосування меду з різних медоносів може суттєво підвищити біологічну цінність плодово-ягідних вин.

Після бродіння сусел одержали виноматеріали, основний хімічний склад яких представлено в таблиці 2.

Кількість пектинових, фенольних, барвних речовин і кислот у виноматеріалах, виброджених з додаванням цукру або меду практично є однаковою.

У вишневих виноматеріалах значно вищий вміст титрованих кислот, фенольних і барвних речовин. Вміст пектинових речовин вищий у яблучних виноматеріалах.

Таблиця 2 – Хімічний склад отриманих виноматеріалів, виброджених з додаванням цукру або меду

| Назва виноматеріалів | Об’ємна частка етилового спиту, % | Масова концентрація, г/дм3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | цукрів | титрованих кислот | летких кислот | пектинових речовин | фенольних речовин | барвних речовин | залишкового екстракту |
| Яблучний (з додаван- ням цукру) | 15,4 | 2,1 | 5,0 | 1,04 | 0,56 | 0,230 | - | 29,0 |
| Медово-яблучний | 15,7 | 3,0 | 5,2 | 0,99 | 0,58 | 0,229 | - | 32,8 |
| Вишневий (з додаван- ням цукру) | 13,7 | 2,3 | 9,1 | 0,44 | 0,12 | 1,126 | 0,135 | 56,5 |
| Медово-вишневий | 13,1 | 2,8 | 9,3 | 0,81 | 0,11 | 1,133 | 0,137 | 58,7 |

Біологічну цінність меду, яблучних і вишневих соків та їх виноматеріалів підтверджено результатами хроматографічного аналізу, представленими в таблиці 3.

Цінність плодово-ягідних вин складають амінокислоти і сполуки фенольного комплексу, покомпонентний склад яких було досліджено в медові, яблучних і вишневих соках та в їх виноматеріалах.

В медові основна маса амінокислот припадає на треонін, а в соках – на аспарагін. В яблучних виноматеріалах сумарний вміст амінокислот майже на порядок нижчий, ніж в яблучних соках. Найбільш ймовірно, що амінокислоти соку використовуються під час бродіння дріжджами для їх розвитку і життєдіяльності. У вишневих виноматеріалах сумарний вміст амінокислот практично не змінився у порівнянні із їх вмістом в соку. Можливо, це обумовлено тим, що у вишневому соку азотистих речовин майже втричі більше, ніж в яблучному, і тому є істотні відмінності у споживанні дріжджами азотистих сполук.

Встановлено, що в соках вміст фенольних речовин був вищим, ніж в їх виноматеріалах. У вишневих виноматеріалах вміст фенольних сполук майже в шість разів перевищував їх кількість у яблучних виноматеріалах.

У яблучному сокові і виноматеріалах найбільший вміст має хлорогенова кислоти, а у вишневому сокові і вишневих виноматеріалах – глікозид                          п-кумарової к-ти.

Таблиця 3 – Вміст амінокислот і сполук фенольного комплексу в медові, яблучних і вишневих соках та в їх виноматеріалах, мг/дм3

| Назва сполук | Мед соняшниковий | Яблучний сік | Яблучний виноматеріал (з додаванням цукру) | Медово-яблучний виноматеріал | Вишневий сік | Вишневий виноматеріал (з додавання цукру) | Медово-вишневий виноматеріал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Незамінні амінокислоти |  |  |  |  |  |  |  |
| Метіонін | 72,5 | 65,8 | 8,0 | 3,7 | 65,5 | 25,7 | 20,0 |
| Треонін | 1189 | 6,5 | 2,3 | 1,3 | 17,1 | 22,2 | 21,8 |
| Решта сполук | 217,6 | 12,6 | 15,0 | 7,9 | 20,7 | 29,1 | 27,4 |
| Замінні амінокислоти |  |  |  |  |  |  |  |
| Аспарагінова к-та | - | 86,7 | 3,9 | 5,1 | 82,3 | 118,4 | 134,6 |
| Глютамінова к-та | 98,5 | 22,4 | 6,5 | 2,7 | 19,2 | 70,7 | 42,3 |
| Аспарагін | 1,7 | 333,0 | 5,9 | 2,0 | 3331 | 3152 | 3070 |
| Аланін | 82,9 | 10,7 | 5,1 | 6,6 | 25,3 | 131,8 | 65,2 |
| Пролін | 98,5 | 4,7 | 5,2 | 36,8 | 52,8 | 150,4 | 179,2 |
| Решта сполук | 6,9 | 39,2 | 17,1 | 19,4 | 71,3 | 162,3 | 120,1 |
| Сума амінокислот | 1767 | 581,6 | 69,0 | 85,5 | 3685 | 3862 | 3681 |
| Сполуки фенольного комплексу |  |  |  |  |  |  |  |
| (+)-D-Катехін | 16,4 | - | 6,8 | 6,4 | 16,1 | 36,6 | 40,2 |
| (-)-Епікатехін | 0,3 | 25,8 | 18,1 | 15,3 | 33,3 | 41,0 | 22,9 |
| Флоридзин | 48,3 | 15,2 | 19,0 | 23,1 | 4,7 | 4,7 | 4,1 |
| Неохлорогенова к-та | 4,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 124 | 137,6 | 114,2 |
| Глікозид п-кумарової к-ти | 8,3 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 308 | 362,7 | 332,4 |
| Хлорогенова к-та | 43,8 | 47,2 | 49,9 | 50,2 | 69,6 | 69,8 | 55,2 |
| 3,4-дикофеїлхінна к-та | 73,1 | 14,0 | 14,3 | 14,3 | 37,8 | 56,4 | 49,1 |
| Решта сполук | 70,4 | 39,1 | 22,1 | 21,8 | 244 | 83,6 | 63,7 |
| Сума фенольних сполук | 265,1 | 143,3 | 132,7 | 134,0 | 838 | 792,4 | 681,8 |

Отримано покомпонентний склад ароматоутворювальних сполук у медові, яблучних і вишневих соках та в їх виноматеріалах, який подано в таблиці 4.

Видно, що вміст сполук ароматутворювального комплексу, до складу якого входять спирти, органічні кислоти, складні ефіри, терпени, леткі феноли, ароматичні альдегіди, циклічні і гетероциклічні сполуки, аміди кислот, лактони, прості ефіри, кетони та інші сполуки, в цілому, був вищий у виноматеріалах, виброджених з додаванням меду, ніж у виноматеріалах, виброджених з додаванням цукру.

Таблиця 4 – Вміст сполук ароматутворювального комплексу в медові, яблучних і вишневих соках та в їх виноматеріалах, мг/дм3

| Назви класів речовин | Мед соняшниковий | Яблучний сік | Яблучний виноматеріал (з додаванням цукру) | Медово-яблучний виноматеріал | Вишневий сік | Вишневий виноматеріал (з додаванням цукру) | Медово-вишневий виноматеріал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вищі спирти | 3,53 | 59,9 | 402,6 | 480,9 | 2,81 | 231,7 | 450,6 |
| Оцтова кислота | - | - | 1000 | 950 | - | 400 | 769 |
| Кислоти (без оцтової кислоти) | 37,35 | 4,35 | 8,11 | 11,78 | 2,10 | 16,0 | 23,10 |
| Складні ефіри | 5,95 | 0,84 | 100,2 | 124,1 | 1,00 | 59,44 | 80,12 |
| Терпени | 3,10 | 0,24 | 0,22 | 0,46 | 0,26 | 0,16 | 1,37 |
| Альдегіди, кетони, ацеталі | 7.84 | 3,48 | 27,41 | 30,25 | 2,54 | 26,67 | 40,27 |
| Циклічні та інші сполуки | 19,73 | 0,09 | 0,50 | 1,51 | 0,39 | 0,34 | 2,37 |
| Всього (без оцтової кислоти) | 77,50 | 68,9 | 539,0 | 649,0 | 9,1 | 334,3 | 597,8 |

У четвертому розділі «Експериментальні та аналітичні дослідження фізичних властивостей соків, сусел, виноматеріалів і вин» наведено результати експериментальних досліджень фізичних властивостей плодово-ягідних виноматеріалів, виброджених з додаванням цукру або меду.

Оскільки фізичні властивості виноматеріалів і вин залежать від процесу бродіння важливо контролювати його швидкість. Розроблено математичну модель (з використанням теорії Делле про консервуючу дію цукрово-спиртових одиниць) для визначення швидкості бродіння сусла через число вільних консервуючих одиниць, а також визначення об’ємної частки спирту:

dcdt=k2.83(A−B−2.83c),								(1)

де с – об’ємна частка спирту; t – час; k – коефіцієнт пропорційності, який залежить від температури, хімічного складу сусла, раси дріжджів; А – гранична кількість консервуючих одиниць; В – масова концентрація цукрів в суслі перед початком бродіння.

Розв’язок диференціального рівняння має вид:

c=cmax(1−e−kt),									(2)

де сmax=(А-В)/2,83.

Швидкість бродіння можна визначити за наступною математичною моделлю:

dcdt=cmaxke−kt, 										(3)

Отримані моделі перевірено на адекватність. Вони є адекватними.

За допомогою розроблених математичних моделей можна прогнозувати хід процесу бродіння, що удосконалює технологію плодово-ягідних медових вин.

У соках, виноматеріалах і винах, крім звичайної динамічної ньютонівської в’язкості, існує структурна в’язкість. Динамічна ньютонівська в’язкість обумовлена, в основному, вмістом цукрів і спирту. Структурна в’язкість обумовлена вмістом пектинових речовин. Ланцюгові молекули пектинових речовин утворюють просторову сітку, яка чинить опір потокові рідини і приводить до виникнення структурної в’язкості.

В процесі бродіння зменшується сумарний вміст цукрів, спирту, пектинових речовин, що спричинює зменшення динамічної і структурної в’язкостей, що підтверджується даними рисунка 1.

Рисунок 1 – Зміна в’язкості в процесі бродіння медово-фруктових сусел залежно від вмісту етилового спирту: 1 – яблучне сусло; 2 – вишневе сусло.

В процесі досліджень встановлено, що у вишневому суслі є лише динамічна в’язкість, яка зменшувалась від 2,46 до 1,73 мПа·с (рис. 1, крива 2). Структурної в’язкості не виявлено, тому що у вишневому сокові мало пектинових речовин. На відсутність структурної в’язкості вказує той факт, що в’язкість вишневого соку не відрізняється від в’язкості цукрового розчину, який має лише динамічну в’язкість.

В’язкість яблучного сусла зменшувалась від 3,4 до 1,97 мПа·с (рис. 1, крива 1). В’язкість яблучного сусла більша за в’язкість вишневого сусла, отже, в яблучному суслі є динамічна і структурна в’язкість.

Доведено, що основною поверхнево-активною сполукою виноматеріалів є етиловий спирт. При однакових концентраціях етиловий спирт зменшує поверхневий натяг в значно більшій мірі, ніж інші поверхнево-активні речовини, які складають десяті або соті частини відсотка. Отже, за поверхневим натягом можна визначати вміст етилового спирту. Середня похибка у визначенні вмісту спирту за поверхневим натягом, виміряним методом відриву краплі, становила 0,3…0,5 % об.

Одержано рівняння питомої електропровідності виноматеріалів та вин на основі якого можна визначати вміст слабких електролітів, якими є органічні кислоти і сильних електролітів, якими є мінеральні сполуки:

σ=kske(αc0+βc0),									(4)

де ks – коефіцієнт зниження електропровідності виноматеріалу етиловим спиртом; ke – коефіцієнт зниження електропровідності загальним екстрактом; α і β – сталі; со – зведена (нульова) концентрація, яка дорівнює вмістові загального екстракту на початку бродіння сусла.

Для визначення сталих α і β у формулі (4), спочатку необхідно розбавити виноматеріал дистильованою водою до значень, при яких електрично нейтральні речовини практично не впливають на питому електропровідність і коефіцієнт зниження питомої електропровідності приймає значення майже рівне одиниці, наприклад, розбавити виноматеріал в 25 і 100 раз. Потім виміряти питому електропровідність розбавлених виноматеріалів, і підставивши ці значення в рівняння (4), одержуємо систему двох рівнянь з двома невідомими. Розв’язавши систему рівнянь одержуємо сталі α і β.

За допомогою рівняння (4) можна визначити зміни вмісту сильних і слабких електролітів до і після бродіння. Для медово-вишневого сусла сталі α і β до бродіння, відповідно, дорівнювали 1,60 і 0,24, а після бродіння – 1,54 і 0,17. Для медово-яблучного сусла сталі α і β до бродіння, відповідно, дорівнювали 0,75 і 0,082, а після бродіння – 0,77 і 0,074.

В межах точності досліду стала α не змінювалась в процесі бродіння, тому не змінювався вміст сильних електролітів, якими є мінеральні сполуки.

При визначені вмісту мінеральних сполук використовували формулу:

 = ne,											(5)

де  – лінійна складова електропровідності; n – концентрація іонів; е – заряд іона;  – рухливість іонів. Визначений за електропровідністю вміст мінеральних сполук для вишневого і яблучного сусла, відповідно, дорівнював 0,25 % і 0,12 %.

Стала β зменшилась у вишневому суслі і майже не змінилась у яблучному суслі. Відповідно вміст органічних кислот, які є слабкими електролітами, зменшився у вишневому суслі (від 10,9 до 9,3 г/дм3) і майже не змінився у яблучному суслі (від 5,3 до 5,2 г/дм3).

Зміна питомої електропровідності медово-фруктових сусел в процесі бродіння залежно від вмісту етилового спирту представлена на рисунку 2.

Рисунок 2 – Зміна питомої електропровідності в процесі бродіння медово-фруктових сусел залежно від вмісту етилового спирту: 1 – вишневе сусло; 2 – яблучне сусло.

Видно, що питома електропровідність вишневого сусла вдвічі більша за питому електропровідність яблучного сусла, так як у вишневому сокові значно більше органічних кислот і мінеральних сполук (рис. 2).

В процесі бродіння питома електропровідність сусел зростає в основному за рахунок зменшення вмісту цукрів, які зменшують рухливість носіїв заряду.

В процесі отримання плодово-ягідних виноматеріалів, виброджених із додаванням меду, спостерігалося суттєве освітлення через 50 днів від початку бродіння, в той час як самоосвітлення яблучних виноматеріалів, виброджених з додаванням цукру, відбувалося протягом року. Ймовірно, що медово-яблучні виноматеріали освітлюються за допомогою медових ферментів. При зберіганні виноматеріалів і вин, виброджених з додаванням меду, на протязі трьох років не спостерігалось помутніть. Процеси інтенсивного самоосвітлення удосконалюють технологію плодово-ягідних медових вин за рахунок відсутності оклеювання.

Розроблено новий метод (К-метод, патент на корисну модель № 66428) для визначення вмісту етилового спирту і загального екстракту. Встановлено, що в першому наближенні масова частка загального екстракту дорівнює середньому арифметичному показань шкали сухих розчинних речовин рефрактометра (Cn) і шкали для визначення масової частки сахарози ареометра (Cρ):

C=Cn+Cρ2.										(6)

Об’ємну частку спирту знаходимо за формулою:

Cs=K(Cn−Cρ),										(7)

де К – коефіцієнт пропорційності.

Значення коефіцієнта К визначали експериментально при температурі 20 ºС для водних розчинів спирту із сахарозою. При вмістові спирту меншому 20 % об. коефіцієнт К майже не залежить від об’ємної частки спирту, а залежить від вмісту загального екстракту. Значення коефіцієнта К визначали за формулою:

K=1,40+0,0105C,									(8)

де С – масова частка загального екстракту, визначена у відсотках.

В залежності від вмісту спирту і загального екстракту можна уточнити масову частку загального екстракту, одержану за формулою (6), ввівши незначні поправки:

C=Cn+Cρ2+CΔ,									(9)

де значення поправки СΔ наведені в таблиці 5.

Таблиця 5 – Поправки до вмісту загального екстракту

| Масова частка загального екстракту, % | Вміст етилового спирту, % об. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 0 4 8 12 16 20 24 28 | -0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,01 +0,04 +0,08 | -0,13 -0,04 0,00 0,00 0,00 +0,01 +0,05 +0,10 | -0,21 -0,12 -0,05 -0,01 0,00 +0,01 +0,06 +0,12 | -0,31 -0,20 -0,13 -0,07 -0,02 +0,02 +0,07 +0,15 | -0,42 -0,29 -0,20 -0,12 -0,05 +0,02 +0,09 +0,17 | -0,55 -0,39 -0,27 -0,16 -0,07 0,00 +0,08 +0,18 | -0,69 -0,48 -0,34 -0,22 -0,10 0,00 +0,08 +0,18 |

Середня  похибка  у  визначенні  масової  частки  загального  екстракту К-методом дорівнює 0,1 %, а похибка вмісту етилового спирту становить 0,2 % об.

У п’ятому розділі «Розробка технології солодких плодово-ягідних медових вин» на основі досліджень біохімічного складу і фізичних властивостей плодово-ягідних виноматеріалів розроблено рецептури і принципову технологічну схему виробництва медових вин та визначено економічний ефект від впровадження у виробництво плодово-ягідних медових вин.

На рисунку 3 представлена апаратурно-технологічна схема виробництва вина «Медове яблучне». Плоди яблук сортуються, миються, подрібнюються і пресуються. Сік подається в резервуар для приготування сусла і додається мед до масової концентрації 220 г/дм3, що забезпечує наброджування 12 % об. спирту. Сусло сульфітують із розрахунку 75…100 мг/дм3 діоксиду сірки.

Рисунок 3 – Апаратурно-технологічна схема виробництва плодово-ягідного медового солодкого вина «Медове яблучне»

Контроль за бродінням проводять розробленим експрес-методом (К-метод), який дає можливість визначати вміст спирту і загального екстракту. За розробленими моделями можна визначати швидкість бродіння сусла. Готове сусло подається в бродильний апарат. Бродіння проводили періодичним способом при температурі 18…25 ºС. При набродженні 9…10 % об. спирту визначали вміст цукрів і спирту в суслі, обраховували і додавали до сусла мед в кількості, яка забезпечує об’ємну концентрацію етилового спирту у виноматеріалах не менше 16,3 % об. Бродіння проводили до вмісту залишкового цукру не більше 3 г/дм3.

Після закінчення бродіння виноматеріал відстоювали 3…5 діб, знімали з осаду і подавали в купажний апарат, де додавали мед до вмісту цукрів 95 г/дм3 в перерахунку на інвертний. Купаж сульфітували до загального вмісту діоксиду сірки не більше 200 мг/дм3, у тому числі, вільного – не більше 20 мг/дм3.

Після корегування за вмістом цукрів виноматеріал перекачували у нову ємність, де проводили його відстоювання у повній тарі протягом 20…30 днів за температури 10…16 ºС.

Для досягнення розливостійкості, при необхідності, рекомендується обробка виноматеріалів теплом за температури 65…70 ºС з наступним самоохолодженням та холодом за температури мінус 5…7 ºС з витримкою при цій температурі не менше доби та наступною фільтрацією за умови, що температура на виході з фільтра не вища мінус 3 ºС.

Проведено експертною радою Центральної дегустаційної комісії виноробної промисловості органолептичну оцінку вин, вироблених по удосконаленій технології і рекомендовано їх до промислового виробництва. Встановлено органолептичні показники вин, вироблених по удосконаленій технології (табл. 6).

Таблиця 6 – Органолептичні показники вин, вироблених по удосконаленій технології

| Вино | Колір | Аромат | Смак | Оцінка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Медове яблучне» | Янтарний | Приємний, складний, з відтінками вершків та сухофруктів | Складний, з відтінками меду та сухофруктів, з пікантною гірчинкою | 8,29 |  |  |  |  |  |
| «Медове вишневе» | Рубіновий | Приємний, вишневий з ванільно-шоколадними відтінками | Складний, з тонами чорносливу та шоколаду, з приємним мигдальним відтінком | 8,24 |  |  |  |  |  |

Очікуваний економічний ефект від виробництва одного декалітра обробленого виноматеріалу становить 20,98 грн.

ВИСНОВКИ

Базуючись на одній із головних задач харчової промисловості щодо підвищення якості і розширення асортименту плодово-ягідних медових вин в роботі виконано наступне:

1. Удосконалено технологію плодово-ягідних медових вин на основі яблучної і вишневої сировини.

2. Встановлено біологічну цінність соняшникового меду, яблучних і вишневих соків та їх виноматеріалів за вмістом амінокислот, фенольних і ароматутворюючих сполук. Загальний вміст сполук ароматутворювального комплексу в середньому був на 41,6 % вищий у яблучних і вишневих виноматеріалах, виброджених з додаванням меду (639,0, 597,8 мг/дм3), ніж у відповідних виноматеріалах, виброджених з додаванням цукру (539,0 334,3 мг/дм3).

3. Встановлено, що повне самоосвітлення плодово-ягідних медових виноматеріалів наступає відразу після закінчення бродіння (біля 50 днів). Самоосвітлення яблучних виноматеріалів, виброджених з додаванням цукру, триває в шість разів довше.

4. Розроблені та перевірені на адекватність математичні моделі для визначення швидкості бродіння плодово-ягідних сусел в довільний момент часу.

5. Розроблено новий метод контролю якості виноматеріалів та вин, який в потоці дає можливість визначати вміст етилового спирту з точністю до 0,2 % об. і загального екстракту з точністю 0,1 %. Метод дає можливість оптимізувати технологію плодово-ягідних медових вин за рахунок автоматизації контролю основних технологічних параметрів.

6. Встановлено, що в процесі бродіння яблучних сусел їх в’язкість зменшується з 3,4 до 1,97 мПа·с, що обумовлено зменшенням динамічної і структурної в’язкості. Динамічна в’язкість зменшується завдяки зменшенню вмісту цукрів, а структурна в’язкість – внаслідок зменшення вмісту пектинових речовин. При зброджуванні вишневих сусел структурна в’язкість відсутня, а динамічна зменшується з 2,46 до 1,73 мПа·с.

7. Доведено, що поверхневий натяг виноматеріалів і вин обумовлений вмістом етилового спирту, тому за поверхневим натягом методом відриву краплі можна визначати вміст спирту. В залежності від виду виноматеріалу, похибка становить 0,3…0,5 % об.

8. Встановлено, що в процесі бродіння плодово-ягідних сусел питома електропровідність зростає на 5…25 % в результаті зменшення концентрації цукрів. Вміст сильних електролітів, якими є мінеральні сполуки, не змінюється. Визначений за електропровідністю вміст мінеральних сполук становив у вишневих і яблучних виноматеріалах 0,25 і 0,12 %, відповідно. Концентрація слабких електролітів, основну масу яких складають органічні кислоти, зменшувалась у вишневому суслі і майже не змінювалась у яблучному суслі.

9. Запропоновано удосконалену апаратурно-технологічну схему виробництва плодово-ягідних медових вин з контролюючими параметрами по визначенню етилового спирту та загального екстракту та розроблено технологічні інструкції на виробництво солодких плодово-ягідних медових вин «Медове яблучне» (ТІ 37471967-129-2012) і «Медове вишневе» (ТІ 37471967-128-2012). Очікуваний економічний ефект від виробництва 1000 дал медово-яблучного солодкого вина складе 20984 грн.

Список опублікованих праць за темою дисертації

1. Побережець І.І. Контроль якості яблучних соків за їх фізичними властивостями / І.І. Побережець, В.І. Побережець, І.Я. Романовський // Наук. пр. НУХТ. – К., 2005. – № 16. – С. 110–111.

2. Електропровідність рослинних соків [Електронний ресурс] / І.Я. Романовський, Т.І.  Романовська, І.І. Побережець, В.І. Побережець // Енергетика і автоматика. – 2009. – № 2. – Режим доступу: електронне наукове фахове видання. – С. 1–9.

3. Литовченко О.М. Експрес-метод визначення етилового спирту і загального екстракту в продукції виноробства / О.М. Литовченко, В.І. Побережець // Наук. пр. ОНАХТ. – Одеса, 2011. – Вип. 40, Т. 2. – С. 319–322.

4. Литовченко О.М. К-метод експрес-контролю за бродінням яблучного сусла / О.М. Литовченко, В.І. Побережець, І.І. Побережець // Наук. пр. НУХТ. – К., 2012. – № 42. – С. 112–116.

5. Литовченко О.М. Електропровідність медово-фруктових виноматеріалів та вин / О.М. Литовченко, В.І. Побережець, І.І. Побережець // Наук. пр. НУХТ. – К., 2012. – № 43. – С. 72–77.

6. Литовченко О.М. Визначення вмісту спирту і загального екстракту в плодово-ягідних виноматеріалах К-методом / О.М. Литовченко, В.І. Побережець, І.І. Побережець // Харчова промисловість. – 2012. – № 13. – С. 86–89.

Патент

7. Патент на корисну модель №66428. Україна, МПК GOIN 21/00. К-метод визначення вмісту етилового спирту і сухих розчинних речовин у виноматеріалах та винах / О.М. Литовченко, В.І. Побережець, І.І. Побережець; заявл. 23.02.2011; опубл. 10.01.2012. Бюл. № 54.

Матеріали конференцій

8. Фізичні методи контролю якості рослинних соків / [Побережець І.І., Побережець В.І., Веремей А.В., Крицький Д.В., Романовський І.Я.] // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: матеріали 73-ї наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студ., 23–24 квіт. – К.: НУХТ, 2007. – С. 91.

9. Побережець І.І. Оптико-акустичний критерій визначення концентрації прозорих розчинів / І.І. Побережець, В.І. Побережець, І.Я. Романовський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: матеріали 74-ї наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студ., 21–22 квіт. – К.: НУХТ, 2008. – С. 102–103.

10. Побережець В.І. Визначення вмісту етилового спирту і сухих розчинних речовин у виноматеріалах та винах методом К-коефіцієнтів / В. І. Побережець, О.М. Литовченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: матеріали 77-ї наук. конф. молодих учених, аспірантів і студ., 11–12 квіт. – К.: НУХТ, 2011. – С. 233–234.

11. Побережець В.І. Освітлення медово-яблучних виноматеріалів / В.І. Побережець // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: матеріали 78-ї наук. конф. молодих учених, аспірантів і студ., 2–3 квіт. – К.: НУХТ, 2012. – С. 208–209.

12. Побережець В.І. Новий метод експрес-контролю якості виноматеріалів та вин / В.І. Побережець // Основи біологічного рослинництва в сучасному землеробстві: зб. наук. пр. УНУС. – Умань: Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2011. – С. 455–458.

13. Побережець В.І. В’язкість плодово-ягідних виноматеріалів / В.І. Побережець // Матеріали всеукр. наук. конф. молодих учених, 15 берез. – Умань: Уманський НУС, 2012. – С. 170–171.

14. Побережець В.І. Дослідження вмісту амінокислот в плодово-ягідних соках і виноматеріалах / В.І. Побережець // Матеріали всеукр. наук. конф. молодих учених, 14–15 берез. – Умань: Уманський НУС, 2013. – С. 182–183.

15. Побережець В.І. Поверхневий натяг виноматеріалів / В.І. Побережець // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: матеріали 79-ї наукової конф. молодих учених, аспірантів і студ., 15–16 квіт. – К.: НУХТ, 2013. – С. 332–334.

16. Литовченко О.М. Контроль якості плодово-ягідних виноматеріалів та вин за їх фізичними властивостями / О.М. Литовченко, В.І. Побережець // Матеріали Першої наук.-практ. конф., 10 квіт. – К.: Ін–т продовольчих ресурсів НААН, 2013. – С. 111–113.

Особистий внесок: підбір і аналіз літературних джерел, проведення експериментальних досліджень, аналіз та узагальнення отриманих результатів, підготовка матеріалів до друку [1-6, 8-16], проведення патентного пошуку, розроблення патенту, підготовка матеріалів до патентування [7].

АНОТАЦІЯ

Побережець В.І. Удосконалення технології плодово-ягідних медових вин підвищеної біологічної цінності – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.05 – технологія цукристих речовин та продуктів бродіння. – Національний університет харчових технологій Міністерства освіти і науки України, Київ, 2013.

В дисертації досліджено біохімічний склад меду, яблучних і вишневих соків, виноматеріалів, виброджених з додаванням цукру або меду.

Одержано диференціальне рівняння, яке описує процес бродіння сусла. В процесі бродіння сусла зменшувались густина, динамічна і структурна в’язкість, поверхневий натяг, а питома електропровідність зростала. За результатами досліджень електропровідності визначено вміст мінеральних сполук і динаміку органічних кислот в процесі бродіння сусел. Виявлено інтенсивне самоосвітлення плодово-ягідних медових виноматеріалів, яке удосконалює технологію освітлення вин.

Встановлено зв'язок між фізичними параметрами і показниками якості продукції виноробства. На основі ареометричних і рефрактометричних вимірювань розроблено новий метод експрес-контролю вмісту етилового спирту і загального екстракту у виноматеріалах і винах. Середня похибка методу становить 0,1 % при визначенні вмісту загального екстракту і 0,2 % об. при визначенні об’ємної частки спирту.

На основі досліджень біохімічного складу і фізичних властивостей соків і виноматеріалів удосконалено технологію плодово-ягідних медових вин. Розроблено технологічні інструкції на виробництво плодово-ягідних медових солодких вин «Медове яблучне» і «Медове вишневе».

Ключові слова: плодово-ягідні медові виноматеріали, бродіння, екстракт, етиловий спирт, густина, в’язкість, поверхневий натяг, питома електропровідність.

АННОТАЦИЯ

Побережец В.И. Усовершенствование технологии плодово-ягодных медовых вин повышенной биологической ценности – На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.18.05 – технология сахаристых веществ и продуктов брожения. – Национальный университет пищевых технологий Министерства образования и науки Украины, Киев, 2013.

В диссертации исследованы компоненты биохимического состава меда, яблочных и вишневых соков, их виноматериалов, выброженых с добавлением сахара или меда.

Содержание ароматобразующих веществ у виноматериалах, выброженных с добавкой меда в среднем на 41,6 % выше, чем у виноматериалах, выброженных с добавкой сахара.

Получено дифференциальное уравнение процесса брожения, решение которого определяет содержание этилового спирта и скорость брожения сусла в произвольный момент времени.

В процессе брожения сусла уменьшается динамическая и структурная вязкость сусла, что соответственно обусловлено уменьшением содержания сахаров и пектиновых веществ. Также уменьшается плотность и поверхностное натяжение.

Основным поверхностно-активным веществом виноматериалов и вин является этиловый спирт. При одинаковых концентрациях этиловый спирт уменьшает поверхностное натяжение в большей степени, чем другие поверхностно-активные вещества. Концентрация других поверхностно-активных веществ составляет сотые доли процента, поэтому их влияние на поверхностное натяжение не существенное, что дает возможность определять содержание этилового спирта с погрешностью 0,3…0,5 % об.

Удельная электропроводность увеличивается в процессе брожения сусла, что обусловлено уменьшением сахаров, которые уменьшают подвижность носителей заряда.

Получено уравнение удельной электропроводности виноматериалов и вин, на основании которого можно определять содержание слабых электролитов, которыми являются органические кислоты и сильных электролитов, которыми являются минеральные соединения.

Определенное по удельной электропроводности содержание минеральных веществ составляло 0,25 % у вишневом сусле и 0,12 % в яблучном сусле. В процессе брожения концентрация слабых электролитов, основу которых составляют органические кислоты, уменьшалась у вишневом сусле и почти не изменялась в яблучном сусле. Соответственно содержание титрованных кислот уменьшилось у вишневом сусле от 1,09 до 0,93 % и в яблучном сусле изменилось от 0,53 до 0,52 %.

Осветление медово-фруктовых виноматериалов происходит значительно быстрее, чем осветление аналогичных плодово-ягодных виноматериалов, выброженых с добавлением сахара, что обусловлено наличием осветляющих веществ в меде. Самоосветление плодово-ягодных медовых виноматериалов усовершенствует технологию осветления медовых вин.

Установлена связь между физическими параметрами и показателями качества продукции виноделия. На основании ареометрических и рефрактометрических измерений разработано новый метод экспресс-контроля содержания этилового спирта и общего экстракта у виноматериалах и винах. Средняя погрешность метода составляет 0,1 % при определении содержания общего экстракта и 0,2 % об. при определении объемной доли этилового спирта.

На основании исследований биохимического состава и физических свойств соков и виноматериалов усовершенствована технология плодово-ягодных медовых вин. Разработаны технологические инструкции на производство плодово-ягодных медовых сладких вин «Медовое яблучное» и «Медовое вишневое».

Ключевые слова: плодово-ягодные медовые виноматериалы, брожение, экстракт, этиловый спирт, плотность, вязкость, поверхностное натяжение, удельная электропроводность.

ANNOTATION

Poberezhets V.I. Improvement of the technologies of fruit-and-berry honey wines of increased biological value. – Manuscript copyright.

Thesis submitted for Candidate Degree in Technical Sciences, speciality 05.18.05. – The technology of sugary substances and fermentation products. – National University of Food Technologies of Ministry of Education and Science Ukraine, Kyiv, 2013.

The subject matter of the thesis are the components of biochemical composition of honey, apple and cherry juices, wine materials, fermented with addition of sugar and honey.

A differential equation, describing the process of wort fermentation, was received. Density, dynamic and structural viscosity, surface tension decreased in the process of fermentation, while specific electrical conductivity increased. The content of mineral compounds and dynamics of organic acids in the process of wort fermentation were defined in the result of studying electrical conductivity. The intensive self-clarification of fruit-and-berry honey wine materials which improves the technology of wine clarification was displayed.

The relationship between physical parameters and indices of quality of wine production was found. A new method of express control of the content of ethyl alcohol and general extract in wine materials and wines was developed on the basis of aerometric and refractometric measurements. An average error of the method is 0.1 % at defining the content of general extract and 0.2 % vol. at defining the volume fraction of alcohol.

The technology of fruit-and-berry honey was improved on the basis of studying their biochemical composition and physical peculiarities. The technological instruction for the production of fruit-and-berry honey sweet wines “Medove Yabluchne” (“Honey Apple”) and “Medove Vyshneve” (“Honey Cherry”) were developed.

Key words: fruit-and-berry honey wine materials, fermentation, extract, ethyl alcohol, density, viscosity, surface tension, specific electrical conductivity.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html