Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський національний університет будівництва та архітектури

ДХАРБ Ахмед Абдулсахіб Абдуламір

УДК 691.22:006.354

ПРОДОВЖЕННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ МІСЬКОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ І ЙОГО ЕЛЕМЕНТІВ НА ОСНОВІ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ

05.23.08 – технологія і організація 
промислового та цивільного будівництва

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Харків – 2013

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник:  доктор технічних наук, професор

Торкатюк Володимир Іванович

завідувач кафедри «Економіка будівництва»

Харківського національного університету

міського господарства імені О. М. Бекетова

Міністерства освіти і науки України, м. Харків.

Офіційні опоненти:	доктор технічних наук, професор

Лівінський Олександр Михайлович

перший віце-президент Української академії наук, м. Київ

кандидат технічних наук, доцент

Шумаков Ігор Валентинович,

професор кафедри технології будівельного виробництва Харківського національного університету будівництва та архітектури Міністерства освіти і науки України,

м. Харків

Захист відбудеться «31»  жовтня 2013 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.056.01 при Харківському національному університеті будівництва та архітектури за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 40.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного університету будівництва та архітектури за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 40. Автореферат розісланий «27»  вересня  2013 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

канд. техн. наук, доцент							О. В. Гвоздецький

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Носіями історико-архітектурної і колористичної інформації міста є фасади будівель. Вони формують конструкційні та естетичні функції будинку, створюючи гармонічне міське середовище, виявляють сприятливий візуальний вплив на людину. Велике значення мають естетичні характеристики фасадних поверхонь, що залежать від колористичних можливостей оздоблювальних матеріалів. Тому фарбувальні матеріали традиційно активно використовуються для оздоблення у фасадних системах експлуатуємих і нових житлових будівель.

Фасадні фарбувальні покриття виконують не тільки естетичні функції, але і функції захисту будівель від інтенсивного впливу міського середовища, що особливо загострився останнім часом. Через ці впливи пофарбовані фасадні поверхні швидко втрачають свої функції естетики і захисту, не відповідаючи запроектованим строкам експлуатації. Статистика обстежень експлуатуємих фасадів новозведених будівель показує також, що близько 25 % пофарбованих фасадів великих українських міст мають відмови вже в перші два роки експлуатації.

Інтенсивне житлове будівництво 80-х рр. XX в. зіграли позитивну роль у розв'язанні соціальних і містобудівних завдань тих років. Однак, сьогодні сегмент багатоповерхової панельної забудови вимагає проведення комплексних відновлювальних фасадних робіт, у т.ч., з урахуванням підвищення теплозахисних властивостей будівель. Основними передумовами цього є:

- монотонність колористики фасадів типових будівель;

- фізичне зношування будинків періоду початку типової забудови;

- невідповідність теплозахисних властивостей будівель сьогоднішнім нормативам;

- високі експлуатаційні витрати на проведення технічного обслуговування та епізодичних ремонтів.

Разом із цим, основна частка міського житлового фонду має достатні показники загальної надійності, що підтверджує перспективи його експлуатації та актуальність досліджень будь-яких видів відновлювальних робіт.

Таким чином, актуальність теми дисертації визначається, з одного боку, об'єктивною потребою підвищення якості, архітектурної виразності і декоративних властивостей фасадних покриттів, а з іншого, підвищенням експлуатаційної надійності існуючих фасадів будівель.

У зв’язку із цим великого значення набуває науково-технічний супровід цих процесів, який в останні роки став однією з головних складових підвищення надійності функціонування  фасадних систем. Формування системи надійності полягає в розгляді та дослідженні питання застосування  ефективних методів і технологій відновлення фасадних поверхонь будівель.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Наукові дослідження, викладені в дисертації, виконані у відповідності з Законом України «Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 рр.» та постановою Кабінету Міністрів України № 561 від 07.07.2010 р. «Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду, передбачених у державному бюджеті для фінансування програми реновації». Вони виконувалися в рамках науково-дослідної роботи кафедри «Економіка будівництва» Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова «Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 рр.» (номер державної реєстрації 0103U001133); «Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства Харківської області» (номер державної реєстрації 0103U004051); держбюджетної науково-дослідної роботи на замовлення Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України «Проведення наукового дослідження реформування житлово-комунальної сфери, шляхів її інноваційного розвитку і організаційних форм функціонування» (номер державної реєстрації 0105U008362).

Мета і завдання досліджень. Метою дисертаційного дослідження є удосконалення технології відновлювальних фасадних робіт, що сприяє продовженню життєвого циклу об'єктів міського житлового фонду і його елементів.

Для досягнення поставленої мети було визначено завдання досліджень:

- проаналізувати і узагальнити методичні підходи, конструктивні та організаційно-технологічні рішення, вивчити нормативну базу і результати досліджень в галузі виробництва відновлювальних фасадних робіт;

- дослідити, систематизувати і визначити ступінь впливу дестабілізуючих факторів, що відображають специфічні особливості виконання відновлювальних фасадних робіт, які впливають на довговічність фасадних покриттів будівель;

- дослідити властивості сировинних матеріалів для одержання керамічних порошків-пігментів і наповнювачів фасадних фарб;

- виконати комплексні експериментальні дослідження запропонованих фасадних покриттів;

- дослідити параметри надійності при виборі оптимальних комплектів засобів комплексної механізації і роботизації опоряджувальних робіт при відновленні фасадів будівель;

- розробити організаційно-технологічні рішення, що підвищують довговічність фасадних покриттів будівель та знижують матеріальні та трудові витрати.

Об'єкт дослідження – технологічний процес відновлення фасадів міського житлового фонду.

Предмет дослідження – організаційно-технологічні параметри процесу виконання робіт з відновлення фасадів будівель.

Методи дослідження. Для обґрунтування актуальності, формулювання мети і завдань дослідження застосовано метод аналізу та узагальнення. Основні організаційно-технологічні рішення з відновлення фасадів будівель та умов виконання робіт визначено методом статистичного аналізу. Зв’язок між умовами відновлення фасадів та параметрами організаційно-технологічних рішень виявлено методом математичного моделювання. Для визначення ступеня обґрунтованості прийнятих наукових положень, висновків і рекомендацій шляхом практичного використання в будівельних, проектних, інвестиційних організаціях прийнято метод експериментальних досліджень.

Наукова новизна здобутих результатів полягає в наступному:

- вперше встановлено закономірності впливу організаційно-технологічних факторів через коефіцієнт технологічності фасаду на показники продуктивності засобів механізації і питомих приведених витрат, на підставі чого запропонована методика кількісної оцінки ступені впливу кожного з досліджених факторів, що враховують специфіку відновлювальних фасадних робіт;

- удосконалено методичний підхід до оцінки параметрів надійності при виборі оптимальних комплектів засобів комплексної механізації і роботизації відновлювальних фасадних робіт, що, у свою чергу, склало основу розробленої методики оптимізації вибору засобів комплексної механізації при відновленні фасадів будівель;

- дістав подальшого розвитку метод обґрунтування рівня технологічності відновлювальних фасадів при розробці організаційно-технологічних рішень, що підвищують експлуатаційну довговічність об'єктів міського житлового фонду.

Практичне значення отриманих результатів. Результати досліджень мають практичне значення при застосуванні організаційно-технологічних рішень відновлювальних фасадних робіт на стадії розробки проектів організації будівництва та проектів виконання робіт, підготовки проектів інвестицій, прогнозуванні довговічності фасадних покриттів.

Особистий внесок здобувача. Основні результати дисертаційної роботи отримані автором самостійно і відображені в шести публікаціях [58, 13, 14]. В інших опублікованих у співавторстві працях [1–4, 912] внесок автора полягає у формуванні мети та завдань досліджень, детальному аналізі параметрів організаційно-технологічних процесів, побудові графічних і розрахункових залежностей, оцінці ефективності робіт та впровадження результатів дослідження в практику виробництва відновлювальних фасадних робіт.

Апробація результатів досліджень. Основні положення дисертації доповідалися і отримали позитивну оцінку на науково-теоретичних і науково-практичних конференціях і семінарах: на 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Міжнародних науково-практичних конференціях «Проблеми, перспективи і нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві» (Алушта, АР Крим, 2009-2011 рр.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі» (Харків, 21-22 жовтня 2009 р.);  Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Синергетичні аспекти формування економічних параметрів будівельних структур в умовах ринку» (Харків, 1 листопада1 грудня 2011 р.); ІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку» (Харків, 24-26 квітня 2012 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасна економічна наука: теорія і практика» (Полтава, 15-16 листопада 2012 р.).

Публікації. Результати досліджень опубліковано в 14 наукових працях, у виданнях, рекомендованих ДАК МОН України. Серед них 6 публікацій підготовлено самостійно 5–8, 13, 14 та 8 у співавторстві [1–4, 912].

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел зі 155 найменувань та 3 додатків. Загальний обсяг роботи становить 213 сторінок основного тексту, містить 70 рисунків, 23 таблиці.

зміст роботи

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано об’єкт і предмет досліджень, мету і завдання. Указано на шляхи реалізації поставлених завдань і наведено дані про наукову новизну, практичну цінність та апробацію проведених досліджень. Представлено інформацію щодо впровадження роботи, публікацій результатів, зв’язку з науковими програмами і темами, а також щодо обсягу дисертації.

У першому розділі висвітлено стан питання щодо виконання відновлювальних фасадних робіт, досліджено генезис та еволюцію конструктивних та кольорових рішень фасадів. Відображено ситуацію зниження показників надійності та довговічності різних типів фасадів, вказано типи з недостатнім ступенем надійності. Аналіз показав, що більшість фасадних поверхонь міського житлового фонду не відповідають естетичним, волого- і теплозахисним вимогам. Інтенсивне зношування фасадів пов'язано зі змінами клімату, впливом екологічних факторів і відсутністю комплексної програми санації фасадів будинків.

Розглянуто особливості виконання оздоблювальних фасадних робіт, які відображають характер сучасної забудови, та конструктивні рішення сучасних будівель. Зазначено особливості та умови виконання відновлювальних фасадних робіт, що суттєво впливають на ефективність виконання будівельних процесів як при улаштуванні фасадів, так і загалом при зведенні надземних частин будівель. Питанням дослідження особливостей реконструкції та відновлення житлових будівель, до складу яких входять відновлювальні фасадні роботи, присвячено праці таких учених, як Ю. В. Алексєєв, В. І. Бабушкін, В. Н. Белоусов, С. М. Булгаков, Д. Ф. Гончаренко, А. Д. Єсипенко, А. В. Єфімов, М. С. Золотов, Т. С. Кравчуновська, О. М. Лівінський, В. І. Логаніна, О. І. Менейлюк, Л. П. Орентліхер, О. Ф. Осипов, А. Г. Ройтман, В. В. Савйовський, А. П. Снежко, В. І. Торкатюк, Г. Г. Фаренюк, І. А. Фіздель, В. К. Черненко, О. Л. Шагін, В. Т. Шаленний, К. А. Шрейбер, Л. М. Шутенко, А. Д. Яковлев та ін.

Аналіз та узагальнення досліджень і практичного досвіду в  технології та організації відновлювальних фасадних робіт дозволяють дійти висновку про необхідність проведення попередньої оцінки технічного стану фасадів та складності поверхонь, що підлягають відновленню, а також умов виконання робіт. Це дає об’єктивну картину для прийняття ефективних організаційно-технологічних  рішень з відновлення фасадів. Крім того, у зв'язку з неминучим збільшенням обсягів теплоізоляційних робіт на фасадах житлових будинків в Україні визначено відповідне їм збільшення обсягів оздоблювальних фасадних робіт. Відповідно із українською і загальносвітовою тенденцією перспективи домінування належать системі скріпленої теплоізоляції з обробкою фасаду «мокрим» методом.

Дослідження показали, що питанням виконання відновлювальних фасадних робіт міської житлової забудови з урахуванням виявлених особливостей масової забудови приділено недостатньо уваги. Це й зумовило необхідність визначення напрямів подальших досліджень.

У другому розділі проведено дослідження захисних та декоративних властивостей фасадних покриттів. Установлено, що переважну частину зовнішніх стінових конструкцій житлових будівель, що експлуатуються, становлять залізобетонні конструкції. Аналіз результатів досліджень їх технічного стану показав, що майже 90 % фасадів мають експлуатаційні відмови, які відбуваються на ранній стадії (перші 7÷8 років) і призводять до прискореного зношування конструкцій.

Виконано аналіз способів улаштування фасадних покриттів будівель. Визначено, що найбільш розповсюдженим в практиці є «мокрий» спосіб улаштування та відновлення фасадів. Це зумовлено значною мірою конструктивними особливостями фасадів масової житлової забудови, підвищенням вимог щодо теплозахисту будівель, низькою трудомісткістю «мокрого» метода оздоблення.

Досліджено нормативну документацію, яка регламентує вимоги до фасадних матеріалів і методів улаштування зовнішніх покриттів, що дало можливість визначити границі та насиченість нормативним регулюванням проблемного поля створення і функціонування систем «мокрих» фасадів. Зроблено аналіз ринку фарбувальних матеріалів, який показав, що українські фасадні матеріали не мають потрібного ступеня довговічності, а імпортні, хоча і забезпечують його, але, водночас, мають високу вартість, що стримує їх масове використання. На основі цього було сформульовано гіпотезу про можливість впровадження в практику відновлення фасадів рідких фарбувальних матеріалів на основі силікатного в’яжучого та керамічних пігментів.

Проведено дослідження технічного стану огороджуючіх стінових конструкцій житлових будівель, яке дозволило згрупувати ситуації імовірнісної відмови фасадних покриттів та наслідків, до яких вони призводять, що, у свою чергу, дало змогу отримати базу сценаріїв виникнення і розвитку деструкції різних типів фасадів.

На основі аналізу конструктивних і організаційно-технологічних рішень, які застосовуються при відновленні фасадів житлових будівель, виявлено  специфічні особливості виконання таких робіт на об’єктах.   З’ясовано, що при виконанні відновлювальних робіт значний вплив на їх ефективність здійснюють фактори технологічності, якими є: розміри поверхонь фасадів, що відновлюються; ступінь однорідності фасадів по площі, висоті та виду опоряджувального покриття; наявність фрагментів фасадів, які створюють умови стисненості виконання робіт; наявність умов, що перешкоджають застосуванню засобів комплексної механізації та автоматизації відновлювальних робіт; технічний стан поверхонь фасадів; показники якості робіт по зведенню огороджуючіх конструкцій  вертикальність та рівність поверхні.

За результатами досліджень визначено необхідність оцінки кількісної міри впливу розглянутих факторів на параметри ефективності відновлювальних фасадних робіт.

Враховуючі це, в дослідженнях введено поняття коефіцієнту технологічності фасадів Ктехн.ф., котрий складається з коефіцієнтів-співмножників, які, відповідно, враховують: площу поверхні фасаду (КА); поверховість будівлі (Кпов.); підготовленість фасадної поверхні (Кпідгот.); площу фасадних поверхонь, де неможливо виконання механізованих відновлювальних (КА min); вертикальність конструктивних елементів зовнішніх стін (Кверт.); горизонтальність конструктивних елементів зовнішніх стін (Кгор.); рівність фасадної площини (Крівн.); рівень якості відновлювальних робіт (Кяк.); долю ручних операцій по підготовці фасадних поверхонь (Кручн.).

В дослідженнях отримано математичні залежності, які відображають рівень впливу кожного з коефіцієнтів-співмножників:

- на загальний коефіцієнт технологічності фасадів

Ктехн. ф. =7,4 – 0,74КА – 4,37Кпов. + 0,59Кяк. + 1,83Кпідгот. + 0,16КА min –

– 12.5Кверт. + 1,54Кгор. + 7,74Крівн. – 0,53Кручн.                               (1)

- на величину питомого виробітку

В = 261,9 – 24,02КА – 89,6Кпов. + 10,4Кяк. + 62,8Кпідгот. – 9,42 КА min –

–  350,2 Кверт. + 59,1 Кгор. + 169,4 Крівн. – 70,2Кручн.                        (2)

- на величину питомої трудомісткості

T = – 0,79 – 0,32КА – 1,48Кпов. – 0,18Кяк. + 0,048Кпідгот. + 0,12 КА min –

–  1,42 Кверт. + 0,06 Кгор. + 4,02 Крівн. + 0,27Кручн.                            (3)

- на величину питомих приведених витрат

Зприв.  = – 3,76 + 0,28КА + 2,96Кпов. – 0,418Кяк. – 0,79Кпідгот. – 0,074 КА min +

+ 6,49 Кверт. – 0,84 Кгор. – 3,96 Крівн. + 0,73Кручн.                         (4)

По результатах перевірки адекватності отриманих математичних моделей в виробничих умовах відновлювальних фасадних робіт на об’єктах-представниках житлових мікрорайонів Харкова  отримано графічні залежності, які дозволяють сформувати зони оптимальної технологічності фасадів при проектуванні відновлювальних фасадних робіт (рис. 1).

Рис. 1. Графічні залежності для формування зони оптимальної технологічності  фасадів при проектуванні відновлювальних фасадних робіт

Крім цього, після визначення чисельних значень коефіцієнтів-співмножників загального коефіцієнту технологічності фасадів отримані графічні взаємозалежності між ними та організаційно-технологічними факторами, до котрих відносяться: загальна площа відновлення фасаду (Аn,i), висота фасаду (hn), рівень якості поверхні оздоблення, що планується (Уо), рівень підготовленості поверхні до відновлення (Упідгот.), доля архітектурних форм фасаду, що створюють стиснені умови виконання робіт (Аmin), питома вага елементів фасаду з параметрами невертикальності (Пверт.ф.), питома вага елементів фасаду з параметрами негоризонтальності (Пгор.ф.), ступінь нерівності фасадної поверхні (Прівн.ф.), обсяг відновлювальних робіт що виконуються механізовано (Vв.м.ф.) (рис. 2).

Рис. 2. Графічне інтерпретування залежності коефіцієнтів-співмножників загального коефіцієнту технологічності від організаційно-технологічних факторів

Для оптимізації значень обраних параметрів в роботі було проведено дослідження особливостей виготовлення та використання рідких оздоблювальних фасадних матеріалів на основі силікатного в’яжучого та керамічних пігментів-наповнювачів. Зроблено висновок про істотне підвищення рівня технологічності фасадів та зниження питомих витрат при використанні запропонованих фарбувальних матеріалів.

У третьому розділі проведено дослідження, пов’язані з експериментальною частиною.

З’ясовано, що одним з основних факторів атмосферного впливу на стіни фасадів є опади різної інтенсивності і тривалості. Косі дощі є однієї із причин порушення проектних експлуатаційних характеристик фасадів будинків і негативно впливають на колористику міського середовища. Для урахування несприятливої дії косих дощів на фасади, крім даних про загальний розподіл, інтенсивність і тривалості опадів ставилося завдання визначити, яка кількість атмосферної води попадає на вертикальні поверхні фасадів.

У процесі досліджень була встановлена залежність між інтенсивністю опадів і швидкістю падіння дощових крапель. На підставі фактичних даних про кількість і інтенсивності опадів, що випадають на горизонтальну поверхню, і даних спостережень за швидкістю вітру розраховані можливі опади на навітряну вертикальну поверхню стосовно Харківської області. Знаючи інтенсивність опадів за певний період (а отже, і швидкість їх падіння), а також швидкість вітру при їх випаданні, можна визначити максимально можливу кількість опадів на вертикальну поверхню фасаду будинку при її найбільш несприятливій, навітряній експозиції.

На підставі таких розрахунків установлюється співвідношення між вертикальними і горизонтальними опадами  (В:Г) різної інтенсивності (i) залежно від швидкості вітру (). При цьому величина опадів на вертикальну поверхню (для центральних ділянок стіни) визначалася без урахування неоднорідності повітряного потоку, а також без урахування величини випаровування опадів і їх стоку по поверхні.

З наведеного на рис. 3 графіка випливає, що навіть при слабких вітрах (зі швидкістю 2,5 м/с) і малої інтенсивності опадів (0,01 мм/9в.) на вертикальну поверхню випадає більша кількість опадів, ніж на горизонтальну. Зі збільшенням швидкості вітру вертикальна складова опадів у порівнянні з горизонтальної різко збільшується і уже при вітрах зі швидкістю 5 м/с при тій же інтенсивності, на вертикальну поверхню фасадів випадає опадів у два рази, а при швидкості 10 м/с  в 4,5 рази більше опадів, ніж на горизонтальну.

Рис. 3. Графік залежності кута між навітряною вертикальною поверхнею фасаду будинку і напрямком падіння дощових крапель від швидкості вітру і інтенсивності опадів:

i – інтенсивність опадів (мм/хв.)

Таким чином, знаючи середньомісячну кількість опадів на горизонтальну поверхню і середньомісячну швидкість вітру при дощі, можна визначити кількість середньомісячних опадів на вертикальні навітряні стіни фасадів у будь-якому населеному пункті України.

Проведені експериментальні дослідження основних фізико-хімічних і механічних характеристик запропонованих фасадних составів: стійкість до атмосферних впливів; адгезія до бетонної поверхні; морозовитривалість нанесеного шару; укрывистость; здатність состава втримуватися на поверхні, що фарбується; ступінь перетиру; дисперсність порошку; здатність пофарбованого шару до шліфування.

Дані експериментальних досліджень підтвердили раціональність фізико-хімічних і технічних характеристик пропонованих фасадних составів для рішення технологічних аспектів відбудовних робіт фасадів будинків міського житлового фонду. Отримані результати досліджень є основою створення високоякісних фасадних фарб на керамічних порошках-пігментах і на їх основі декоративних оздоблювальних составів з високим ступенем технологічності й колористичними якостями. Отримані результати експериментальних досліджень дозволяють проектувати організаційно-технологічні і технічні рішення по відновленню фасадів з більш високою ефективністю на основі реалізації зв’язки «технологія відновлення  склад компонентів для оздоблення фасадів».

У четвертому розділі проведені дослідження, пов’язані з розробкою ефективних організаційно-технологічних рішень виконання відновлювальних фасадних робіт об’єктів міського житлового фонду, спрямованих на підвищення їх довговічності.

З’ясовано, що однієї із проблем удосконалення технології відновлювальних фасадних робіт є підвищення продуктивності засобів комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів. Зроблено узагальнення, що науковою основою механізованого виробництва відновлювальних фасадних робіт є теорія продуктивності машин і праці, що дозволяє вирішувати не тільки завдання вибору і проектування ефективних засобів механізації, але і питання аналізу і оцінки шляхів скорочення трудомістких ручних операцій, вибору найбільш перспективних напрямків роботизації відновлювальних процесів. При цьому, підвищити продуктивність праці можна за рахунок зменшення витрат: живої праці  шляхом скорочення чисельності робітників, зайнятих у процесі; минулої праці  шляхом зниження вартості машин; живої і минулої праці  шляхом підвищення продуктивності машин.

Таким чином, в якості методологічної основи удосконалення організаційно-технологічних рішень відновлювальних фасадних робіт запропоновані наступні положення:

- технічна доцільність і економічна ефективність удосконалення технології відновлювальних фасадних робіт визначаються кількісним і якісним співвідношенням питомих витрат ручної праці і машинного часу технічних засобів, що впливають на матеріальні елементи при нанесенні оздоблювальних покриттів на площині фасадів;

- зниження витрат праці робітників забезпечується підвищенням рівня взаємної пристосованості засобів механізації і елементів фасадів при формуванні відновлювальних площин фасадів; рівень такої пристосованості визначається мінімально припустимою величиною граничних відхилень елементів фасадів від проектних станів;

- підвищення значень даного параметра досягається збільшенням рівня технологічності і числа ступенів рухливості технічних засобів, зниженням погрішності в позиціонуванні засобів механізації.

Отримані розрахункові залежності для оцінки параметрів надійності при виборі оптимальних комплектів засобів комплексної механізації і роботизації опоряджувальних робіт при відновленні фасадів будинків. Установлено, що вибір величини рівня надійності повинен установлюватися на підставі забезпечення принципів максимальної ефективності і максимальної безпеки ведення робіт по відновленню фасадів.

В процесі досліджень визначені закономірності, що впливають на ефективність виробництва відновлювальних фасадних робіт, що полягає у тому, що витрати праці робітників знижуються, а витрати машинного часу засобів механізації збільшуються при загальному зниженні сумарних витрат праці робітників і машинного часу. Технічно і економічно обґрунтовані принципи варіантного проектування виробництва відновлювальних фасадних робіт із застосуванням засобів механізації і роботизації трудомістких процесів.

Розроблена методика проведення укрупнених економічних розрахунків з метою обґрунтування доцільності проведення відновлювальних фасадних робіт проектними і експлуатаційними організаціями. Оцінка ефективності розроблених організаційно-технологічних рішень по відновленню фасадів зроблена по найменшій величині комплексного критерію, у якому наведені витрати мають мінімальне значення, а трудомісткість ручних робіт і продуктивність технічних засобів мають відповідно мінімально і максимально задані величини.

В роботі введено поняття показника надійності механізації опоряджувальних робіт при відновленні фасадів Кнэ.

При виборі варіантів застосування окремих машин або комплектів машин для відновлення фасадів наведені витрати з урахуванням фактора надійності по кожному варіанту запропоновано визначати по формулі:

(5)

де Сj – собівартість робіт на об'єкті по j-му варіанту;

Ен – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень;

Фі – балансова вартість і-ой машини комплекту, прийнятого по j-му варіанту;

Тоi – число змін (годин) роботи на об'єкті і-ой машини комплекту, прийнятого по j-му варіанту;

Tрi – річне число змін (годин) роботи і-ой машини по нормативу;

n – число машин у комплекті.

Запропоновані методика прогнозування параметрів надійності засобів механізації, технологічні та кінематичні схеми їх використання   впроваджені у практику  в місті Харкові при розробці  технологічних карт на відновлення фасадів житлових об’єктів науково-виробничого підприємства «Академія», науково-проектної та будівельної компанії «Дедал» та виробничої науково-технічної корпорації «Модернізація і розвиток».

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Проведені дослідження дозволили удосконалити технологію відновлювальних фасадних робіт, що сприяють продовженню життєвого циклу об'єктів міського житлового фонду і його елементів. При проведенні досліджень отримано наступні результати:

- Аналіз українського і закордонного досвіду конструктивних і організаційно-технологічних рішень виробництва відновлювальних фасадних робіт житлових будівель виявив стійку тенденцію підвищення складності проектних і виробничих рішень, необхідність удосконалення організаційно-технологічного обґрунтування в проблемному полі створення і функціонування надійних фасадних систем.

- Підтверджена робоча гіпотеза про можливість створення високоякісних фарб і декоративних складів для відновлення фасадів будинків, основними розробленими компонентами яких є керамічні порошки-пігменти і силікатне сполучне.

- Здійснена оптимізація рецептур наповнювачів, пігментів і інших інгредієнтів у складі фасадних фарб і декоративних оздоблювальних составів. Підібрані спеціальні добавки до складу фасадних фарб для забезпечення необхідної технологічності і високих експлуатаційних характеристик оздоблювальних покриттів фасадів.

- Виконані комплексні експериментальні дослідження покриттів на адгезію, удароміцність, пористість, морозостійкість, кольоростійкість і довговічність  показали високі експлуатаційні властивості покриттів, що є основою для організації виробництва фасадних фарб і декоративних оздоблювальних составів на керамічних порошках-пігментах і впровадження запропонованої технології їх нанесення.

- Виявлена система визначальних організаційно-технологічних факторів, що відображають специфічні особливості виробництва відновлювальних фасадних робіт, що впливають на довговічність експлуатації фасадного покриття. Встановлено вплив досліджених факторів на ступінь технологічності фасаду при його відновленні через коефіцієнти-співмножники, на основі чого запропоновано методику прогнозування загального коефіцієнту технологічності фасаду.

- Установлено, що зниження витрат праці робітників забезпечується підвищенням рівня взаємної пристосованості засобів механізації і елементів фасадів при формуванні відновлюваних площин фасадів; рівень такої пристосованості визначається мінімально припустимою величиною граничних відхилень елементів фасадів від проектних станів конструктивних елементів будинків.

- Підготовлені пропозиції по організації виробництва фасадної фарби на керамічних пігментах, підібране необхідне технологічне устаткування, розроблена схема його компонування, розроблені пропозиції по складу комплекту засобів комплексної механізації і роботизації для виробництва опоряджувальних робіт при відновленні фасадів.

- Аналіз ефективності розроблених організаційно-технологічних рішень відновлення фасадів будинків за економічним критерієм залежно від величини ручної праці і продуктивності технічних засобів здійснений по математичному вираженню, у якому працевитрати і продуктивність представляються в диференційованому виді і є аргументом, а питомі наведені витрати  функцією.

- Отримані розрахункові залежності для оцінки параметрів надійності при виборі оптимальних комплектів засобів комплексної механізації і роботизації опоряджувальних робіт при відновленні фасадів будинків. Установлено, що вибір величини рівня надійності повинен установлюватися на підставі забезпечення принципів максимальної ефективності і максимальної безпеки ведення робіт по відновленню фасадів.

- Виконані в дисертаційній роботі дослідження дозволяють створити теоретичні основи побудови багаторівневих структурних моделей і засобів системного моделювання організаційно-технологічних, технічних і економічних рішень, спрямованих на підвищення ефективності процесів відновлення фасадів будівель міського житлового фонду.

- Впровадження результатів досліджень у проектних та будівельних установах підтвердило їх вірогідність, практичну доцільність і економічну ефективність.

- СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у наукових виданнях

- Торкатюк В. И. Анализ особенностей эволюции и современное состояние архитектурно-конструктивных решений зданий жилого фонда Ирака и их влияние на экономические аспекты реконструкции / В. И. Торкатюк, Ахмед Абдулсахиб Абдуламир Дхарб // Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник. Серія: Технічні науки та архітектура.  К.: Техніка.  2009.  Вип. 88.  С. 39-52, де автор дослідив конструктивні особливості фасадів житлових будівель Іраку. - Шутенко Л. М. Організаційно-технологічні процеси моніторингу та діагностики оцінки технічного стану залишкового ресурсу конструкцій і будівель міського житлового фонду / Л. М. Шутенко, В. І. Торкатюк, Д. І. Васильєв, Ахмед Абдулсахіб Абдуламір Дхарб // Науковий вісник будівництва. – Х.: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2009.  Вип. 55.  С. 194-206, де автор виявив напрямки формування системи діагностики технічного стану фасадів житлових будівель. - Шутенко Л. Н. О возможностях использования космической съемки SPOT-5 для планирования развития строительства и мониторинга окружающей среды / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, Ф. Т. Шумаков, Ахмед Абдулсахиб Абдуламир Дхарб // Науковий вісник будівництва. – Х.: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2009.  Вип. 56.  С. 242-246, де автором обґрунтовано структуру планування моніторингу фасадних систем будівель та перспективи її використання для прогнозування процесів відновлення. - Шутенко Л. Н. Математическое моделирование физических процессов износа конструктивных элементов и их монтажных соединений зданий и сооружений городского жилого фонда / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, О. В. Якименко, Ахмед Абдулсахиб Абдуламир // Науковий вісник будівництва. – Х.: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2010.  Вип. 57.  С. 59-71, де автор дослідив фактори, що впливають на ефективність відновлювальних фасадних робіт. Особливу увагу приділено впливу факторів на коефіциент технологічності фасадів. - Дхарб Ахмед Абдулсахиб Абдуламир. Исследование устойчивости окрашенной поверхности фасадов зданий к атмосферному воздействию / Ахмед Абдулсахиб Абдуламир Дхарб // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія.  Х.: НТУ «ХПІ».  2012.  № 59 (965).  С. 156-162. - Дхарб Ахмед Абдулсахиб Абдуламир. Совершенствование технологии отделочных работ при продлении жизненного цикла городского жилого фонда / Ахмед Абдулсахиб Абдуламир // Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник. Серія: Технічні науки та архітектура.  К.: Техніка.  2013.  Вип. 107.  С. 161-167. - Дхарб Ахмед Абдулсахиб Абдуламир. Анализ технологических особенностей и эффективности процесса окраски фасадов зданий / Ахмед Абдулсахиб Абдуламир Дхарб // Науковий вісник будівництва. – Х.: ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2013.  Вип. 71.  С. 478-487. - Дхарб Ахмед Абдулсахиб Абдуламир. Джерела фінансового забезпечення організаційно-технологічних рішень процесу оздоблювальних робіт / Ахмед Абдулсахиб Абдуламир Дхарб // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту.  Х.: УДАЗТ, 2013.  Вип. 136.  С. 222-227. Матеріали конференцій - Торкатюк В. І. Реалізація заходів енергозбереження при реконструкції житла / В. І. Торкатюк, О. В. Якименко, С. А. Степаненко, Ахмед Абдулсахиб Абдуламир Дхарб // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф.  Алушта: ХО НТТ КГ та ПО, ХНАМГ, 2010.  С. 211-214, де автор виявив закономірності впливу діючих факторів на показник продуктивності засобів механізації відновлювальних фасадних робіт при улаштуванні зовнішнього утеплення фасадів. - Торкатюк В. І. Современные информационные технологии и проблема энергосбережения в ЖКХ / В. И. Торкатюк, И. В. Гурина, М. В. Гриценко, Ахмед Абдулсахиб Абдуламир Дхарб // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф.  Алушта: ХО НТТ КГ та ПО, ХНАМГ, 2011.  С. 161-163, де автор дослідив вплив ступеня інноваційності інформаційних технологій, що використовуються, на організаційно-технологічні рішення з відновлення фасадів з урахуванням вимог енергозбереження. - Торкатюк В. І. Особливості реформування житлово-комунального господарства в Україні / В. И. Торкатюк, Аболхасан Аліреза, Ахмед Абдулсахиб Абдуламир Дхарб // Матеріали XXXVІ наук.-техн. конф. викладачів, аспірантів та співробітників Харківськ. нац. акад. міського госп-ва. Частина 3: Економічні науки.  Х.: ХНАМГ, 2012.  С. 107-109, де автор виявив організаційно-технологічні особливості, які впливають на формування загального коефіциенту технологічності фасадів з урахуванням сучасних технологічних рішень. - Торкатюк В. І. Стратегія інноваційного розвитку житлово-комунального господарства / В. І. Торкатюк, С. В. Кравцова, О. Ю. Покровська, Ахмед Абдулсахіб Абдуламір Дхарб // Сучасна економічна наука: теорія і практика: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 15-16 листопада 2012 р.  Полтава: ПолНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2012.  С. 187-189, де автор дослідив процеси інноватизації відновлювальних фасадних робіт та отримав залежності оцінки параметрів надійності при виборі оптимальних комплектів засобів комплексної механізації відновлювальних фасадних робіт. - Дхарб Ахмед Абдулсахиб Абдуламир. Механізм розвитку будівельного підприємства, що здійснює фарбування фасадів / Ахмед Абдулсахиб Абдуламир Дхарб // Менеджмент міського та регіонального розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28-29 березня.  Х.: ХНАМГ, 2013.  С. 111-113. - Дхарб Ахмед Абдулсахиб Абдуламир. Фінансове забезпечення організаційно-технологічних рішень для оздоблювальних робіт / Ахмед Абдулсахиб Абдуламир Дхарб // Менеджмент міського та регіонального розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28-29 березня.  Х.: ХНАМГ, 2013.  С. 150-152.

АНОТАЦІЯ

- Дхарб Ахмед Абдулсахіб Абдуламір. Продовження життєвого циклу міського житлового фонду і його елементів на основі удосконалення технології відновлювальних робіт. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.23.08 − технологія і організація промислового та цивільного будівництва. - Харківський національний університет будівництва та архітектури. Харків, 2013 р.

Робота присвячена рішенню важливого науково-прикладного завдання удосконалення організаційно-технологічних розв'язків виробництва відновлювальних фасадних робіт.

На основі проведених досліджень установлено, що переважна частина фасадів існуючої забудови країни має ознаки деструкції, що веде до порушень експлуатаційних режимів стінових конструкцій. Визначено, що одним з ефективних способів  відновлення фасадів будинків є улаштування покриттів, основними розробленими компонентами яких є керамічні порошки-пігменти і силікатне сполучне. Установлені залежності впливу організаційно-технологічних факторів через коефіцієнт технологічності фасаду на показники продуктивності засобів механізації і питомих наведених витрат, на основі чого запропонована методика кількісної оцінки ступеня впливу кожного з досліджених факторів, що враховують специфіку відновлювальних фасадних робіт. Розроблена методика оптимізації вибору засобів комплексної механізації робіт по відновленню фасадів. Запропоновані організаційно-технологічні рішення виробництва відновлювальних фасадних робіт, що підвищують експлуатаційну довговічність об'єктів міського житлового фонду.

Ключові слова: відновлювальні фасадні роботи, довговічність фасадів, технологія відновлення, методика вибору і кількісної оцінки дестабілізуючих факторів, оптимізація комплекту засобів механізації.

АННОТАЦИЯ

- Дхарб Ахмед Абдулсахиб Абдуламир. Продление жизненного цикла городского жилого фонда и его элементов на основе совершенствования технологии восстановительных работ. – Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.23.08 − технология и организация промышленного и гражданского строительства. – Харьковский национальный университет строительства и архитектуры. Харьков, 2013 г.

Работа посвящена решению важной научно-прикладной задачи совершенствования организационно-технологических решений производства восстановительных фасадных работ.

На основе проведенных исследований установлено, что преобладающая часть фасадов существующей застройки страны имеет признаки деструкции, что влечет к нарушениям эксплуатационных режимов ограждающих конструкций. Детально исследованы отечественные и зарубежные методы производства восстановительных фасадных работ. Отмечено, что не все из них эффективны. Определено, что одним из эффективных способов  восстановления фасадов зданий является устройство покрытий, основными разработанными компонентами которых являются керамические порошки-пигменты и силикатное связующее. Исследованы организационно-технологические особенности работ по восстановлению фасадов на объектах массовой жилой застройки Украины. Установлены зависимости влияния организационно-технологических факторов через коэффициент технологичности фасада на показатели производительности средств механизации и удельных приведенных затрат, на основе чего предложена методика количественной оценки степени влияния каждого из исследованных факторов, учитывающих специфику восстановительных фасадных работ. Разработана методика оптимизации выбора средств комплексной механизации работ по восстановлению фасадов. Получены расчетные зависимости для оценки параметров надежности при выборе оптимальных комплектов средств комплексной механизации и роботизации отделочных работ при восстановлении фасадов зданий. В результате исследований установлено, что выбор величины уровня надежности должен устанавливаться на основании обеспечения принципов максимальной эффективности и максимальной безопасности ведения работ по восстановлению фасадов.

Установлено, что снижение затрат труда рабочих обеспечивается повышением уровня взаимной приспособленности средств механизации и элементов фасадов при формировании восстанавливаемых плоскостей фасадов; уровень такой приспособленности определяется минимально допустимой величиной предельных отклонений элементов фасадов от проектных состояний конструктивных элементов зданий.

Предложены организационно-технологические решения производства восстановительных фасадных работ, повышающих эксплуатационную долговечность объектов городского жилого фонда. Выполненные исследования позволяют создать теоретические основы построения многоуровневых структурных моделей и средств системного моделирования организационно-технологических, технических и экономических решений, направленных на повышение эффективности процессов восстановления фасадов зданий городского жилого фонда.

Результаты научных положений и выводы являются теоретически обоснованными, апробированными и внедрены в производство при проектировании и выполнении восстановительных фасадных работ.

Ключевые слова: восстановительные фасадные работы, долговечность фасадов, технология восстановления, методика выбора и количественной оценки дестабилизирующих факторов, оптимизация комплекта средств механизации.

SUMMARY

- Ahmed Abdulsahib Abdulameer Dharb. Extending the Lifespan of Urban Housing Stock and its Elements by Improving Restoration Technology. – Monogram. A thesis for the academic degree of PhD in Engineering, field of specialization 05.23.08: technology and organization of industrial and civil construction. – Kharkiv National University of Construction and Architecture. Kharkiv, 2013.

The paper is devoted to the solution of an important applied-science problem of improving organizational and technological solutions in façade restoration sphere.

Research has revealed that the overwhelming majority of facades of existing buildings in Ukraine have the signs of destruction, which leads to nonobservance of operating regimes of protective structures. It was determined that one of the efficient methods of restoring building facades is application of coatings containing ceramic pigment powders and silicate binding agent as the main ingredients. Dependences of effect of organizational and technological factors via façade fabricability coefficient on productivity indicators of the means of mechanization and specific reduced costs were established, based on which a methodology of quantitative assessment of the degree of each factor’s effect, which takes into account specifics of façade restoration work, was proposed. A methodology of optimizing selection of the means of comprehensive mechanization of façade restoration work was developed. Organizational and technological solutions in façade restoration sphere improving operating longevity of urban housing stock were proposed.

The results of scientific provisions and conclusions are theoretically substantiated, tested and implemented in the practice of designing and performing façade restoration work.

Keywords: façade restoration work, façade longevity, restoration technology, destabilizing factor selection and quantitative assessment methodology, optimization of the set of mechanization means.

Формат 60×84/16.  Ум. друк. арк. 0.9. Тир. 100 прим. Зам. 358-13.

Підписано до друку 19.09.13. Папір офсетний.

Надруковано з макету замовника у СПД ФО Бровін О.В.

61022, м. Харків, вул. Трінклера, 2, корп. 1, к. 19. т. (057)758-01-08, (066) 822-71-30

Свідоцтво про внесення суб’єкта до Державного реєстру

Видавців та виготовників видавничої продукції серія ДК 3587 від 23.09.09 р.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html