Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

ЄМЕЦЬ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 629.764

НАУКОВІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ

РАКЕТ-НОСІЇВ ІЗ СПАЛИМИМИ БАКОВИМИ ОБОЛОНКАМИ

05.07.02 – проектування, виробництво та випробування літальних апаратів

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук

Харків – 2013

Дисертацією є рукопис.

Робота  виконана  в  Дніпропетровському  національному  університеті  ім.  Олеся

Гончара Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Науковий консультант – доктор технічних наук, професор

Санін Федір Павлович,

Дніпропетровський  національний  університет  ім.  Олеся

Гончара, професор кафедри технології виробництва.

Офіційні опоненти:  доктор технічних наук, професор

Качан Олексій Якович,

Запорізький національний технічний університет,

завідувач кафедри технології авіаційних двигунів;

доктор технічних наук, професор

Дронь Микола Михайлович,

Дніпропетровський національний університеті ім. Олеся

Гончара, професор кафедри проектування і конструкцій;

доктор технічних наук, професор

Гайдачук Віталій Євгенович,

Національний аерокосмічний університет ім.

М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,

завідувач кафедри проектування ракетно-космічних апаратів.

Захист  відбудеться 19  квітня 2013  р.  о 14.00  годині  на  засіданні

спеціалізованої  вченої  ради  Д64.062.04  в  Національному  аерокосмічному

університеті  ім.  М.Є.  Жуковського «Харківський  авіаційний  інститут»  за  адресою:

вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070.

З  дисертацією  можна  ознайомитись  у  бібліотеці  Національного  аерокосмічного

університету ім.  М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за адресою:

вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070.

Автореферат розісланий «_14_»___березня____ 2013 р.

Учений секретар                                                                            О.М. Застела

спеціалізованої вченої ради

1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність  теми.  Головною  проблемою  сучасної  космонавтики  є  висока

вартість  виведення  корисних  вантажів  на  навколоземну  орбіту.  Вже  протягом

кількох  десятиріч  вона  має  порядок 104

дол.  США  за 1  кг  при  виведенні  на  низьку

орбіту  ракетами-носіями (РН)  середнього  та  важкого  класів.  Така  висока  питома

вартість  не  тільки  стримує  розвиток  світової  космонавтики,  але  й  призводить  до

суттєвого зниження пускової активності. Разом із тим згідно з прогнозами, майбутнє

промислове  використання  ресурсів  космосу  може  статися  за  умови  зниження

вартості космічного транспортування на два-три порядки.

Означена проблема додатково загострилася внаслідок появи нових технологій

створення  малих  супутників,  доступних  для  розроблення  та  виготовлення  силами

малих  фірм  та  університетських  колективів.  Питома  вартість  запуску  таких

супутників  спеціально  призначеними  малими  РН (МРН)  є  в  кілька  разів  більшою,

ніж  великими  РН,  і  може  сягати 70  тис.  дол.  за 1  кг  внаслідок  дії  масштабного

чинника –  зменшення  питомої  корисної  маси  РН  разом  із  зменшенням  її  розмірів,

що  за  оцінками  експертів  у  два –  п’ять  разів  зменшує  обсяг  сучасного  ринку

пускових  послуг  для  малих  супутників  порівняно  з  його  потенціалом.  Абсолютна

вартість  пуску  сучасних  МРН  становить  кілька  десятків  мільйонів  доларів  США.

Разом  із  тим  підраховано,  що  для  основних  потенційних  користувачів  малих

супутників –  малих  університетських,  аматорських  або  бізнесових  груп –

прийнятною може бути вартість, що не перевищує 3...5 мільйонів доларів. У цей час

створилася  така  ситуація,  коли  потреби  та  можливості  виготовлення  малих

супутників у кілька разів перевищують можливості їх запуску.

Відомо,  що  існують  чотири  основні  шляхи  зниження  питомої  вартості

виведення  корисного  вантажу  на  орбіту:  1)  збільшення  маси  корисного  вантажу

транспортної  космічної  системи (ТКС), 2)  зменшення  вартості  виготовлення  ТКС,

3)  підвищення  кратності  багаторазового  використання  ТКС  або  її  окремих  частин  і

4) зниження разових витрат на один пуск ТКС.

Для  РН  традиційної  побудови  необхідно  відзначити,  що  на  перших  двох

шляхах  на  теперішній  час  вже  практично  досягнуто  найвищу  межу  масової  і

технологічної (економічної)  досконалості.  Застосування  для  РН  третього  шляху  на

сучасному  технічному  рівні  поки  що  не  принесло  позитивного  результату:  відомо,

що  питома  вартість  виведення,  яка  забезпечувалася  частково  багаторазовою  ТКС

“Space Shuttle”,  була  практично  такою  ж,  як  і  для  одноразових  РН,  через  великий

обсяг  міжпольотних  і  відновлювальних  робіт.  Крім  того,  значною  проблемою  є

м’яке  приземлення  та  повернення  до  місця  старту  великогабаритних  ракетних

блоків (РБ)  першого  ступеня  або  їх  відновлення  після  приводнення.  Зниження

разових  витрат  для  РН  можливо  лише  в  один  кардинальний  спосіб –  використання

1-ступеневих  РН,  які  не  потребують  зон  падіння  відпрацьованих  частин.  Втім,

відомо, що 1-ступеневим РН властивий великий технічний ризик розроблення: малі

відхилення  характеристик  реальних  виробів  від  заданих  проектних  параметрів

призводять  до  значної  втрати  корисного  вантажу,  аж  до  від’ємних  його  значень.  З

цієї  причини  проекти 1-ступеневих  ракетних  ТКС  останнім  часом  поступилися

місцем  проектам  повітряно-космічних  літаків (ПКЛ),  що,  як  вважають,  здатні

знизити  технічний  ризик  розроблення  за  рахунок  початкового  розгону  в  атмосфері

2

за  допомогою  повітряно-реактивних  двигунів  і,  таким  чином,  зменшення

характеристичної  швидкості,  що  досягається  в  подальшому  ракетному  польоті,  на

1000…1500  м/с.  Проте,  ПКЛ  за  оцінками  їх  розробників  можуть  бути  економічно

ефективними  лише  за  умови  великих  транспортних  потоків  і  високої  частоти

польотів – до кількох сотень на рік, що у цей час є віддаленою перспективою.

Таким  чином,  кардинально  знизити  питому  вартість  виведення  корисного

вантажу  на  орбіту  за  допомогою  сучасних  підходів  навряд  чи  можливо,  отже,

необхідно  розробляти  такі  засоби  виведення,  побудовані  на  нових  принципах.

Проблема  полягає  в  тому,  щоб  розробити  такі  нові  засоби,  які  б  могли  знизити

питому  вартість  виведення  комплексно  за  всіма  чотирма  згаданими  напрямками  і,

крім  того,  мали  б  низьку  чутливість  до  масштабного  чинника,  тобто  були  б

ефективними для запуску не тільки великих, але й малих корисних вантажів. На наш

погляд,  цю  проблему  можна  розв’язати  за  допомогою  таких  РН,  де  конструктивні

елементи  баків  використовують  як  паливо (спалимих  РН).  Однак,  на  сьогодні  не

існує  теорії  спалимих  РН,  яка  є  необхідною  умовою  для  початку  їх  розроблення.

Тому  робота,  що  присвячена  розв’язанню  проблеми  створення  теоретичних  і

технологічних основ спалимих РН, є актуальною.

Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами.  Частина

наведених  у  дисертаційному  дослідженні  теоретичних  та  експериментальних  робіт

була  проведена  автором  у  Конструкторському  бюро «Південне»  ім.  М.К.  Янгеля  в

рамках  дослідно-конструкторської  роботи «Розробка  та  створення  авіаційно-космічного  ракетного  комплексу «Світязь» (державний  реєстраційний  номер –

0194U018928,  автор –  відповідальний  виконавець  цієї  частини  робіт).  Інша  частина

експериментальних  і  теоретичних  робіт  була  виконана  автором  за  проектною

угодою № 2524 «Використання поліетиленових баків ракет як пального», укладеною

між  Дніпропетровським  національним  університетом  ім.  Олеся  Гончара  і

Українським  науково-технологічним  центром  за  підтримки  Європейського

космічного агентства (ESA/ESTEC); автор – керівник проекту.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розв’язання

проблеми  розроблення  наукових  і  технологічних  основ  створення  нових

високоефективних  ракет-носіїв,  призначених  для  зниження  вартості

транспортування  корисних  вантажів  на  низьку  навколоземну  орбіту,  на  нових

засадах – використанні конструктивних елементів як палива.

Об’єкт  дослідження –  проблема  зниження  вартості  транспортування

корисних вантажів на низьку навколоземну орбіту.

Предмет  дослідження –  принципи  побудови,  конструкції  і  технології

виготовлення засобів виведення корисних вантажів на низьку навколоземну орбіту,

спрямовані на зниження вартості цього виведення.

Для досягнення мети досліджень необхідно виконати такі задачі:

а)  вибір  і  обґрунтування  спалення  оболонки  РН  як  напрямку  підвищення

ефективності ТКС, розроблення основних принципів побудови і основних

складових частин спалимих ракет-носіїв (СРН);

б)  вибір паливно-конструкційного матеріалу для спалимих бакових оболонок

СРН і обґрунтування його придатності для отримання високих питомих

імпульсів тяги та виготовлення бакової оболонки СРН;

3

в)   обґрунтування  придатності  обраного  паливно-конструкційного  матеріалу

для  ефективної  газифікації  і  компресорної  подачі  в  двигунну  установку

(ДУ)  СРН,  визначення  його  теплофізичних  характеристик  за  умов

термічної  деструкції  і  газоподібного  стану;  оцінка  характеристик

компресора газоподібного пального;

г)  розроблення  теорії  газифікаційної  камери (ГК)  і  визначення  її  основних

характеристик, формалізація  взаємозв’язків характеристик ГК і проектних

параметрів СРН;

д)  підтвердження достовірності математичної моделі ГК і теоретичної оцінки

її  характеристик,  а  також  інженерної  здійснимості  ДУ  СРН  шляхом

експериментального дослідження фізичних моделей ГК і ДУ з ГК;

е)  розроблення  теорії  і  теоретична  оцінка  характеристик  обтюратора  СРН,

експериментальне  підтвердження  цієї  оцінки  і  принципової  можливості

технічної  реалізації  обтюратора  шляхом  дослідження  фізичних  моделей

його окремих вузлів;

ж)  визначення  економічної  ефективності  СРН  і  доцільних  областей  їх

застосування.

Методи  дослідження.  Комплексний  теоретико-експериментальний  підхід  до

виконання  поставлених  завдань  прийнятий  в  роботі  з  огляду  на  те,  що  основні

частини  СРН,  такі,  як  ГК,  компресор  газоподібного  пального  і  магнітопорошковий

(МП)  обтюратор,  є  новими –  в  реальності  існують  лише  їх  аналоги.  Тому  для

достовірного  визначення  характеристик  СРН  теоретичні  оцінки,  що  базувались  на

методах  проектування  РН,  теоретичної  механіки,  розрахунків  ракетних  двигунів,

теплопередачі  в  тілах  з  рухомою  межею  тощо,  доповнювались  фізичним

моделюванням  з  використанням  теорії  подібності  й  відомих  методів  проведення

теплотехнічних експериментів, вимірювання температур, тисків і магнітних полів.

Принципи  побудови  СРН  були  визначені  методом  аналізу  перспектив

розвитку  та  недоліків  сучасних  шляхів  зменшення  вартості  виведення  корисних

вантажів  у  космос  і  відомих  пропозицій  РН  з  відкиданням  і  спаленням  оболонок

баків.  Пошук  найдоцільніших  областей  застосування  СРН  здійснювався  методом

порівняння із сучасними й перспективними одноразовими та багаторазовими РН за

критерієм  питомої  вартості  виведення  корисного  вантажу  на  низьку  навколоземну

орбіту  спеціально  призначеними  РН.  Швидкість  газифікації  поліетилену

визначалася розробленими автором методами – теоретичним методом використання

числових  значень  температурного  поля  всередині  ГК  і  диференціального  рівняння

квазістаціонарного прогріву тіла з рухомою межею та  експериментальним  методом

вимірювання швидкості скорочення поліетиленового стержня в фізичній моделі ДУ

СРН.  Коефіцієнт  низькотемпературного  тертя  між  частинками  магнітного  порошку

(МП)  у  кріогенному  середовищі  визначався  запропонованим  автором

експериментальним методом виокремлення ділянки МП ущільнення.

Наукова новизна одержаних результатів

1.  Вперше  теоретично  доведено  і  за  допомогою  фізичних  моделей  експери-ментально підтверджено, що використання полімерних оболонок паливних баків як

пального  на  сучасному  технологічному  рівні  є  здійснимим  і  перспективним  для

ефективного  розв’язання  двох  головних  проблем  сучасного  космічного

4

транспортування –  зниження  питомої  вартості  виведення  на  низьку  навколоземну

орбіту і зниження вартості пуску мікро- і наноракет-носіїв.

2.  Вперше  визначено  основні  складові  частини  ракет-носіїв,  що  належать  до

класу спалимих ракет-носіїв:

а)  бакова оболонка, що придатна до газифікації і використовується як пальне;

б)  рухома  двигунна  установка,  що  в  міру  витрачання  палива  пересувається

вздовж бакової оболонки під дією власної тяги;

в)   газифікаційна  камера,  що  перетворює  матеріал  бакової  оболонки  на  газ  в

міру просування двигунної установки;

г)   обтюратор,  що  ущільнює  проміжки  між  газифікаційною  камерою  та

баковою оболонкою;

д) агрегат подачі газифікованого пального із газифікаційної камери в двигунну

установку (можливим є також варіант інерційної спалимої ракети-носія без

агрегата подачі).

3.  Вперше  формалізовані  зв’язки  між  основними  проектними  параметрами

спалимої ракети-носія, характеристиками газифікаційної камери та спалимої бакової

оболонки.

4.  Вперше  теоретично  продемонстровано,  що  на  основі  використання

обтюратора  з  низьким  тертям  є  здійснимою  мала  інерційна  спалима  ракета-носій,

яка  характеризується  низьким  тиском  у  газифікаційній  камері  та  високим

перевантаженням.

5.  Доведено  придатність  поліетилену  для  використання  як  паливно-конструкційного  матеріалу  для  спалимої  ракети-носія.  Встановлено,  що  додавання

до нього порошків металів і металогідридів підвищить питомий імпульс до 7%.

6.  Розроблено  математичну  модель  і  методику  розрахунку  газифікаційної

камери  спалимої  ракети-носія;  розроблено  метод  розрахунку  швидкості  газифікації

пального  в  газифікаційній  камері,  що  ґрунтується  на  використанні  основного

диференціального  рівняння  теплопровідності,  числових  значень  температурного

поля  всередині  газифікаційної  камери  при  квазістаціонарному  прогріві  і

теплофізичних  характеристик  поліетилену  в  широкому  температурному  діапазоні.

Вперше теоретично встановлено, що газифікаційна камера конічно-зубчастої форми

забезпечить необхідне для реалізації спалимої ракети-носія перевищення швидкості

скорочення ракети над швидкістю газифікації пального (в 20-100 разів).

7.  Вперше  експериментально  підтверджено  достовірність  теоретичної  оцінки

характеристик газифікаційної камери і продемонстровано принципову можливість її

технічної реалізації і двигунної установки спалимої ракети-носія в цілому.

8.  Визначено  параметри  компресора  для  подачі  в  ракетний  двигун

газоподібних продуктів термічної деструкції поліетилену.

9.  Розроблено  принципи  конструктивної  побудови  обтюратора  спалимої

ракети-носія, що складається із герметизатора та демпфера, на основі використання

вперше  розробленого  магнітного  порошку,  частинки  якого  мають  магнітотверде

ядро  та  полімерну  оболонку,  і  розроблено  математичну  модель  демпфера  такого

обтюратора.  Експериментально  за  допомогою  фізичних  моделей  герметизатора  та

демпфера доведено практичну здійснимість обтюратора СРН.

5

10.  Експериментально  виявлено  ефект  збільшення  тиску  пробою

магнітопорошкового герметизатора в кріогенному середовищі та надано теоретичне

пояснення  цього  ефекту,  що  ґрунтується  на  припущенні  про  низькотемпературне

тертя між частинками магнітного порошку.

11. Вперше визначено доцільні області використання спеціально призначених

спалимих  ракет-носіїв  різних  типів  за  критерієм  питомої  вартості  виведення

корисного вантажу на навколоземну орбіту.

Практичне  значення  одержаних  результатів.  З  метою  зниження  вартості

космічного транспортування при розробленні нових ТКС середнього і малого класів

конструкторськими  бюро  і  науково-дослідними  інститутами  можуть  бути

використані такі результати дисертаційного дослідження:

– конструктивно-компонувальні (ККС) та пневмогідравлічні схеми (ПГС) для

СРН з турбонасосно-компресорним агрегатом (ТНКА) й інерційної СРН;

– залежності для визначення і узгодження між собою характеристик спалимої

бакової  оболонки,  характеристик  ГК  та  основних  проектних  параметрів

СРН (визначені  нові  проектні  параметри,  що  притаманні  лише  СРН, –

швидкість  скорочення  ракети,  швидкість  газифікації  пального,  тиск  у  ГК,

довжина паливного бака);

–  масово-енергетичні  співвідношення  для  спалимих  РН,  співвідношення  та

коефіцієнти для визначення мас ГК та обтюратора;

– закон керування наддувом, що забезпечує припустимий діапазон тисків у ГК

і, таким чином, уможливлює реалізацію ДУ СРН з ТНКА;

–  теплофізичні  характеристики  поліетилену  в  діапазоні  від  початку  до

завершення  термічної  деструкції,  що  були  експериментально  визначені  для

забезпечення  розрахунку  температурного  поля  в  ГК,  і  запропоновані  для

них  емпіричні  формули,  а  також  експериментально  визначений  коефіцієнт

тепловіддачі від стінки ГК в поліетилен;

–  методика  проектування  ГК,  рекомендовані  коефіцієнти  для  визначення

абсолютних і відносних масових характеристик ГК;

– програма розрахунку квазістаціонарного температурного поля в ГК;

–  принципова  конструктивна  схема  ГК  зубчастого  типу,  що  забезпечує

перевищення  швидкості  скорочення  СРН  в 20-100  разів  над  швидкістю

газифікації пального;

–  експериментальний  метод  і  принципи  побудови  установки  для  визначення

швидкості газифікації пального шляхом подачі паливного стержня в ГК;

–  експериментально  визначені  критичні  параметри  стану  й  теплоємність

газоподібних  продуктів  термічної  деструкції  поліетилену  для  наближеної

оцінки характеристик компресора пального;

–  метод  і  принципи  побудови  лабораторної  установки  для  отримання  МП

шляхом розпилювання суспензії магнітотвердого порошку в розплавленому

полімері;

–  методика  проектування  МП  обтюратора  й  формула  визначення  тиску

пробою МП герметизатора в кріогенному середовищі.

Результати  дисертаційного  дослідження,  такі,  як  рекомендовані  принципи

побудови  та  методики  проектування  ГК  і  МП  обтюратора,  технологія  виробництва

6

МП,  були  використані  для  розроблення  лабораторних  моделей  двигуна  з  ГК,

герметизатора і демпфера СРН, що були виготовлені і експериментально досліджені

в  Дніпропетровському  національному  університеті  ім.  Олеся  Гончара,

Дельфтському  технічному  університеті (Technische Universiteit Delft)  та

Хафодширському університеті (the University of Hertfordshire). ККС інерційної СРН

та оцінка її характеристик були використані в Університеті Лондонського Сіті (City

University London) для розроблення проекту РН для пікосупутників.

Крім  того,  розроблені  в  дисертації  принципи  і  методики  мають  практичне

значення  також  і  для  технічних  областей,  що  не  пов’язані  з  РН.  Газифікацію

полімерів  з  метою  підвищення  повноти  їх  згоряння  доцільно  застосовувати  при

спаленні  полімерних  побутових  відходів  для  опалення  приміщень.  МП

герметизатори  доцільно  використовувати  для  поршневих  витискних  систем  подачі

палива  багаторазових  космічних  апаратів,  космічних  станцій  тривалого

використання,  що  потребують  дозаправок  паливом,  і  для  перспективних

мікросупутників  і  космічних  апаратів.  МП  герметизатори  можуть  застосовуватись

також як елементи з’єднувальних муфт і теплових компенсаторів для трубопроводів,

що  складаються  з  кількох  рухомих  частин.  МП  демпфер  може  бути  використаний

для гасіння коливань при розкритті сонячних батарей космічних апаратів.

Результати  дисертаційного  дослідження  використовують  у  навчальному

процесі  в  Дніпропетровському  національному  університеті  ім.  Олеся  Гончара  при

підготовці бакалаврів і магістрів ракетно-космічних спеціальностей за дисципліною

«Розвиток  ракетобудування.  Нетрадиційні  ракети-носії  космічних  апаратів»  і  в

Національному центрі аерокосмічної освіти молоді України ім. О.М. Макарова.

Особистий  внесок  здобувача.  Всі  результати,  що  виносяться  на  захист  і

мають наукову новизну отримані автором самостійно. У публікаціях, які написані у

співавторстві,  здобувачеві  належать  такі  ідеї  та  результати:  у  роботі [1] –

принципові  схеми  та  конструкції  моделей  ракетних  двигунів,  що  живляться

поліетиленовими  стержнями  як  пальним,  обробка  експериментальних  даних;  у

роботі [2] –  огляд  і  аналіз  проектів  і  пропозицій  автофажних  ракет  і  ракет  з

відкиданням бакової оболонки; у роботі [3] – схеми устрою СРН, ГК та обтюратора,

теоретичні  оцінки  їх  характеристик,  розробка  моделей  ДУ  СРН,  обробка

експериментальних даних; у роботі [5] – розробка експериментальної установки для

визначення  теплофізичних  характеристик  газоподібних  продуктів  термічної

деструкції  поліетилену,  обробка  експериментальних  даних;  у  роботі [10] –

теоретичні  розрахунки  компресора  газоподібних  продуктів  термічної  деструкції

поліетилену; у роботі [13] – розробка теорії і моделі магнітопорошкового демпфера,

обробка  експериментальних  даних;  у  роботі [17] –  розробка  моделей

магніторідинних  герметизаторів,  аналіз  експериментальних  даних;  у  роботі [18] –

ідеї  та  конструктивні  схеми  інерційної  СРН,  її  ДУ  та  обтюратора;  розрахунок  їх

характеристик;  у  роботі [19] –  ідея  інерційної  СРН,  розробка  установки  газифікації

та  спалення  поліетиленового  стержня,  обробка  експериментальних  даних;  у  роботі

[20] –  ідеї  будови  та  отримання  металополімерного  МП,  розробка  установки  для

його  виготовлення,  розробка  моделей  МП  герметизаторів  та  демпфера,  обробка

експериментальних даних.

7

Апробація  результатів  дисертації.  Результати  досліджень,  викладені  в

дисертації,  доповідались  автором  на  таких  наукових  заходах:  Міжнародний

симпозіум  українських  інженерів-механіків  у  Львові (Львів, 1995  і 2001  рр.);

Міжнародна  конференція «Людина  і  космос» (Дніпропетровськ, 2000, 2001  і

2002  рр.);  Німецько-Український  коопераційний  захід (Харків, 2005  р.,

Дніпропетровськ, 2007  р.);  презентація  результатів  проекту  Українського  науково-технологічного  центру  № 2524 «Використання  поліетиленових  баків  ракет  як

пального»  в  Європейському  центрі  космічної  науки  і  технології  Європейського

космічного агентства (Noordwijk, Nederland, 2006 р.); семінар «Від науки до бізнесу»

за  програмою NАТО «Безпека  через  науку» (Київ, 2006  р.);  Міжнародна

конференція «Передові  космічні  технології  задля  добробуту  людства»

(Дніпропетровськ, 2007, 2009 рр.); 59-й Міжнародний астронавтичний конгрес (59th

IAC, Glasgow, Great Britain, 2008  р.);  науковий  семінар «Космічна  техніка  і

технології» (Дніпропетровськ, 2006  р.);  наукові  семінари  кафедри  технології

виробництва  Дніпропетровського  національного  університету  ім.  Олеся  Гончара

(Дніпропетровськ, 1998, 2001, 2010  і 2012  рр.);  наукові  семінари  кафедри

авіаційного матеріалознавства та кафедри проектування ракетно-космічних апаратів,

кафедри технології виробництва літальних апаратів та кафедри проектування літаків

і  вертольотів  Національного  аерокосмічного  університету  ім.  М.Є.  Жуковського

«Харківський  авіаційний  інститут» (Харків, 2010  і 2011  рр.);  презентації  в

Конструкторському  бюро «Південне»  ім.  М.К.  Янгеля (Дніпропетровськ, 2011  та

2012  рр.),  Університеті  Лондонського  Сіті (London, Great Britain, 2012  р.),

Хафодширському  університеті (Hatfield, Great Britain, 2012  р.),  Дельфтському

технічному університеті (Delft, Nederland, 2012 р.).

Публікації.  Результати  дисертації  опубліковані  в 22  статтях  у  фахових

наукових виданнях (12 статей без співавторів) і в 10 тезах доповідей.

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, 7 розділів,

висновків,  списку  використаних  джерел  і 4  додатків.  Загальний  обсяг  роботи  –

463 сторінки, вона містить 112 рисунків, 28 таблиць, список використаних джерел із

318 найменувань і додатки на 64 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У  вступі  в  загальних  рисах  окреслено  сучасний  стан,  актуальність  і

перспективи розв’язання проблеми зниження вартості виведення корисних вантажів

в космос. Подано загальну характеристику дисертації.

У першому розділі «Аналіз проектно-конструкторських проблем розроблення

економічно  ефективних  транспортних  космічних  систем»  відзначено,  що  основною

проблемою  сучасного  космічного  транспортування  є  зниження  вартості  виведення

корисного вантажу на навколоземну орбіту. Для середніх і важких РН ця проблема

формулюється як зниження питомої вартості виведення:







  R

M

c k

C

c

sp

LV1       (1)

де  cM  -– маса корисного вантажу ТКС;  LVC  – вартість виготовлення ТКС;  R  – разові

витрати  на  один  пуск  ТКС;  k   –  кратність  багаторазового  використання  ТКС  або  її

8

окремих  частин.  Для  малих  РН  проблема  зниження  вартості  виведення

формулюється  як  проблема  зменшення  вартості  пуску.  Зазначено,  що  наслідком

занадто  великої  питомої  вартості  виведення  стало  суттєве  зниження  світової

пускової  активності,  яке  спостерігається  протягом  останніх  двох  десятиріч

(приблизно  в 1,5  раза),  та  закриття  таких  програм  як «Space Shuttle», «Энергия-Буран» тощо. Для малих РН, подібних до «Pegasus XL», сучасна вартість пуску, що

становить  кілька  десятків  мільйонів  доларів  США,  на  порядок  перевищує  ту  межу,

яка  вважається  прийнятною  для  економічно  вигідного  зростання  ринку  малих

супутників.  Хоча  частка  мікро-,  нано-  та  пікосупутників  у  загальносвітовій  річній

кількості  запущених  супутників  невпинно  зростає  завдяки  прогресу  в  галузях

мікроелектроніки та мікрооптомеханічних систем, виведення їх на орбіту найпоши-ренішим  зараз  методом  спільного  запуску –  разом  із  великими  супутниками –  є

далеко  не  завжди  прийнятним,  а  створення  МРН (масою  не  більше  кількох  тонн),

спеціально призначених для індивідуального виведення таких супутників, взагалі не

є  можливим  внаслідок  дії  масштабного  чинника,  якщо  використовувати  сучасні

ККС  і  технологію  виробництва  РН.  Проведено  аналіз  сучасних  і  перспективних

проектно-конструкторських  рішень,  спрямованих  на  підвищення  економічної

ефективності  як  великих (рис. 1,  формула (1)),  так  і  малих  ТКС (рис. 2).

Констатується,  що  сучасні  підходи  до  цієї  задачі  не  можуть  кардинально  вплинути

на  її  розв’язання  або  тому,  що  вони  вже  практично  досягли  межі  досконалості,  або

тому, що вони можуть бути реалізовані лише у віддаленій перспективі.

Відзначено, що новий підхід – використання бакової оболонки РН як пального

–  разом  з  іншими  сучасними  технологіями  потенційно  може  розв’язати  означені

проблеми:  для  РН  середнього  і  малого  класів  кардинальне  зниження  spc   можуть

забезпечити  шляхи 5, 11, 14  і 16 (див.  рис. 1);  а  для  РН,  призначених  для  нано-  і

пікосупутників, кардинальне зниження вартості запуску можуть забезпечити шляхи

4  та 5 (див.  рис. 2).  Із  аналізу  відомих  пропозицій  спалимих  ракет  зроблено

висновок, що найдоцільнішими є ідеї Ю. Кондратюка і Ф. Цандера – розплавлення і

газифікація твердих конструкційних елементів перед подачею в двигун.

У  другому  розділі  «Визначення  напрямків  дослідження»  на  основі  аналізу

основних  напрямків  зменшення  питомої  вартості  виведення (див.  рис. 1)  і  вартості

пуску  МРН (див.  рис. 2)  сформульовані  вимоги  до  перспективних  ТКС,  що  мають

потенціал  кардинального  розв’язання  цих  проблем (табл. 1)  і  є  вільними  від

сукупності  суттєвих  недоліків  традиційних  ТКС (важкі  баки  РН  з  витискною

подачею, високий ризик реалізації одноступеневої РН, труднощі повернення РБ 1-го

ступеня  на  космодром,  висока  вартість  ДУ  з  турбонасосним  агрегатом (ТНА).

Визначені  основні  частини  СРН: 1)  спалима  оболонка; 2)  ДУ  з  обтюратором,  що

пересувається вздовж бака в міру його спорожнення під дією власної тяги; 3) ГК, що

газифікує  бакову  оболонку  перед  її  подачею  в  КЗ; 4)  компресорна  або  інерційна

подача  газифікованого  пального  в  ДУ.  Один  із  варіантів  побудови  багаторазової

СРН показано на рис. 3. У цьому варіанті (див. рис. 3) рідкий окислювач вміщується

всередину бакової оболонки, зробленої із вуглеводневого полімеру. На одному кінці

оболонки  є  двигунний  блок (ДБ),  а  на  іншому –  спускний  апарат (СА).  ДБ

складається із ГК, ДУ, ТНКА і обтюратора.

Рисунок 1 – Напрямки зниження питомої вартості виведення на низьку орбіту

10

Рисунок 2 – Напрямки зниження вартості запуску малої РН

Таблиця 1 Вимоги до економічно ефективних ТКС (виведення на низьку орбіту)

№

з/п  Для супутників важчих 100 кг  Для піко-, нано- і мікросупутників

1  зниження  spc  на 1 порядок

порівняно з сучасним рівнем

зниження вартості пуску РН на 1 по-рядок порівняно з сучасним рівнем

2  безпечність для довкілля: неотруйне паливо, відсутність зон відчуження

3  спалення оболонок баків як кардинальне зниження маси конструкції

4  багаторазове використання лише

найдорожчих частин – ДУ і приладів

5  можливість використання в складі авіаційно-космічної системи

а

б

a – перед стартом; б – після приземлення; 1 – відсік корисного вантажу або кабіна; 2 – балістичний або крилатий

багаторазовий СА; 3 – приладовий відсік; 4 – парашутний відсік; 5 – газова подушка; 6 – рідкий окислювач;

7 – полімерна оболонка; 8 – телескопічна опора; 9 – пересувне бакове днище; 10 – газогенератор; 11 – обтюратор;

12 – ГК; 13 – нагрівач зубчастої форми; 14 – вхід гарячих газів в нагрівач; 15 – багаторазова ДУ; 16 – вихід гарячих газів

із нагрівача; 17 – забір газоподібних продуктів термічної деструкції поліетилену; 18 – газова турбіна; 19 – компресор

газоподібних продуктів термічної деструкції поліетилену; 20 – насос окислювача; 21 – теплоізоляція; 22 – отвори для

виходу газоподібних продуктів термічної деструкції поліетилену в колектор; 23 – колектор.

Рисунок 3 – ККС одноступеневої СРН з компресорно-насосною подачею палива

12

Бакова  оболонка  подається  в  ГК  за  рахунок  тяги  ДУ.  В  ГК  газогенераторний

газ  нагріває  торець  бакової  оболонки.  Це  приводить  до  термічної  деструкції  і

газифікації  цього  торцю.  Компресор  подає  газ,  що  утворюється,  в  камеру  згоряння

(КЗ).  Окислювач  подається  в  КЗ  насосом.  Обтюратор  ущільнює  проміжок  між

баковою  оболонкою  і  ДБ,  а  також  демпфірує  коливання  ДУ.  В  міру  витрачання

палива  бакова  оболонка  скорочується  і  ДБ  переміщується  в  напрямку  СА.  Коли

паливо щойно витрачено, ДБ заходить в СА для спуску з орбіти.

Зазначено,  що  для  малих  РН  теоретично  можливо  здійснити  подачу  бакової

оболонки  в  ДУ  без  будь-якого  агрегату  подачі,  лише  за  рахунок  інерційних  сил,  за

умови забезпечення низького тертя в обтюраторах, рис. 4.

а

а – корпус РН і ДУ роз’єднані перед

стартом; б – корпус РН і ДУ поєднані на

старті, ГК розігріта стартовим зарядом;

в – СРН у польоті, газифіковане паливо

виходить в КЗ під дією тяги ДУ;

1 – корисний вантаж; 2 – полімерна

оболонка; 3 – твердий окислювач;

4 – ГК; 5 – КЗ; 6 – обтюратори;

7 – стартовий заряд; 8 – гарячі гази

стартового заряду; 9 – газифіковане

паливо; 10 – шляхи виходу

газифікованого палива в КЗ.

Рисунок 4 – Схема інерційної СРН

б

в

Наголошено,  що  основні  вузли  СРН  мають  прототипи  серед  сучасних  зразків

ракетної техніки, таких, як балістичні ракети (БР) мінометного старту і мінометного

розділення  ступенів,  ракетні  блоки,  що  пересуваються  всередині  зовнішньої

оболонки  при  її  відкиданні (блок «Д»).  Як  прототип  ДБ  СРН,  що  рухається

всередині бака, може розглядатися БР, яка пересувається в пусковому контейнері, а

прототипом обтюратора СРН – обтюратор піддона БР мінометного старту (рис. 5).

1 – гумовий обтюратор; 2 – фторопластові ковзкі

опори; 3 – двигуни, що уводять піддон вбік після

виходу БР із шахти.

Рисунок 5 – Піддон, що забезпечує мінометний

старт БР 15А16 із шахтного пускового

контейнера (Національний центр аерокосмічної

освіти молоді ім. О.М. Макарова)

У  висновках  відзначено,  що  хоча  використання  конструкції  баків  як  палива

виглядає  перспективним,  але  на  сьогоднішній  день  для  розроблення  СРН  не  існує

ані теорії, ані технології, тому визначення доцільності й практичну реалізацію СРН

необхідно  розпочати  із  створення  їх  теоретичних  і  технологічних  основ,  що  і  є

метою  цієї  дисертаційної  роботи.  На  основі  аналізу  проблем  реалізації  СРН  обрано

13

напрямки  дослідження,  сформульовано  завдання,  обрано  методи  і  методику

дисертаційного дослідження.

У  третьому  розділі «Вибір  та  дослідження  характеристик  пального  та

компресора  спалимої  ракети-носія»  в  результаті  розгляду  металів,  металогідридів  і

твердих вуглеводнів визначено, що найсприятливішими матеріалами  для оболонки

СРН  є  вуглеводневі  полімери,  а  серед  них –  поліетилен –  за  такими  критеріями,  як

питомий імпульс тяги  питI  (з кисневими окислювачами), міцність, технологічність,

хімічна  та  радіаційна  стійкість,  нешкідливість  для  довкілля  і  придатність  до

термічної  деструкції  з  утворенням  газоподібних  продуктів (що  припускає

можливість  подачі  високопродуктивними  компресорами).  За  питомим  імпульсом  у

парі  з  кисневими  окислювачами  поліетилен,  за  нашими  розрахунками,  не

поступається традиційному ракетному вуглеводневому пальному – гасу (табл. 2).

Таблиця 2 Основні теоретичні характеристики поліетиленових і гасових палив

(тиски в камері згоряння та на зрізі сопла відповідно 25,3 та 0,02 МПа)

Окислю-вач  Пальне

Тепло-творна

здатність

палива,

кДж/кг

Пито-мий

імпульс

питI  ,

м/с

Темпера-тура в

камері

згоряння,

К

Темпера-тура на

зрізі

сопла, К

Стехіомет-ричне спів-відношення

компонентів

(масове)  mk

Перекис

водню 98%

поліетилен 5130 3320 3020 1100  7,4

гас  5070 3300 3000 1100  7,3

Кисень  поліетилен 6100 3680 3900 2400  3,4

гас  6000 3640 3890 2400  3,4

До  найсуттєвіших  переваг  поліетилену  над  гасом  треба  віднести  більший

вміст  водню,  більшу  густину,  нетоксичність  і  придатність  до  використання  як

конструкційного  матеріалу.  Міцність  поліетилену  є  цілком  достатньою  для

виготовлення  оболонок  паливних  баків  діаметром  у  кілька  метрів,  що  навантажені

типовими  для  РН  внутрішнім  тиском  і  поздовжнім  стисненням,  оскільки  товщини

стінок таких баків (з урахуванням співвідношення між компонентами палива) на 1-2

порядки перевищуватимуть типові товщини баків сучасних РН (табл. 3).

Таблиця 3 Товщини циліндричних баків з радіусом 1...2 м і внутрішнім тиском

0,5 МПа

Матеріал

Руйнівне

напруження

BPP  ,. ,

МПа

Потрібні за

вимогами

міцності, м

З урахуванням співвідношення

компонентів палива, м

окислювач

О2  Н2О2

Поліетилен

високого тиску  17 0,020…0,040 0,140…0,300 0,090…0,180

Поліетилен

низького тиску  45 0,007…0,015 0,140…0,300 0,090…0,180

Амг 6  320  0,001…0,002  –  –

14

Теоретично  встановлено,  що  додавання  в  поліетилен  порошків  металів  або

металогідридів підніме питомий імпульс на 5...7%, якщо окислювачем є кисень, і на

3...5%, якщо окислювач – перекис водню (рис. 6), а це може спричинити додаткове

збільшення  відносної  корисної  маси  одноступеневої  РН,  що  призначена  для

виведення корисних вантажів на низьку навколоземну орбіту, на 12...23%.

а

б

а – паливо поліетилен – кисень; б – паливо поліетилен – перекис водню (98%);

1 – область     питпит IImax .

Рисунок 6 – Залежність теоретичного питомого імпульсу  питI , його приросту  

питI  і

втрат  

питI  від масової частки наповнювача в пальному   і масової частки

конденсату в продуктах згоряння  z  на прикладі використання Li

Проведено  експериментальне  дослідження  теплофізичних  характеристик

поліетилену  в  температурному  діапазоні  його  термічної  деструкції,  яке  було

зумовлено  необхідністю  знати  теплофізичні  характеристики  поліетилену  в

широкому температурному діапазоні – від нормальної температури до температури

газифікації,  для  проведення  розрахунків  ГК.  Такі  характеристики  поліетилену,  як

залежність  теплоємності  с  і  теплопровідності    від  температури  T   у  діапазоні

20…2500

С, відомі, але дані для більш високих температур, у тому числі в діапазоні

термічної деструкції цього матеріалу від 290 до 4750

С нами в літературі не знайдені.

Крім того, для розрахунку ГК важливо знати характеристики газоутворення під час

термічної деструкції: залежності від  T  питомого теплопоглинання  vq  і еквівалентної

густини  ПЕ  (умовної характеристики – результату ділення різниці між початковою

масою  зразка  і  масою  газифікованої  речовини  на  початковий  об’єм  цього  зразка).

Такі дані в літературі нами також не знайдені, тому визначені експериментально. За

даними  експериментального  дослідження  методом  регресивного  аналізу  нами

отримані залежності

)T(сс ,    )T( ,    )T(ПЕПЕ  ,    )T(qq vv      (2)

і  з’ясовано,  що  поліетилен  має  високу  теплоємність  і  низьку  теплопровідність  у

всьому  діапазоні  температур  від  нормального  стану  до  повної  газифікації.  Отже,  в

ГК лише тонкий прошарок поліетилену, який контактує з нагрівачем, перебуватиме

у газоподібному стані, а решта поліетилену буде відносно холодною. Це означає, що

ніякі засоби для охолодження поліетилену на вході в ГК не потрібні, а також, те, що

швидкість  газифікації  бакової  оболонки  СРН  буде  малою,  і  тому  для  забезпечення

15

потрібної  продуктивності  газоподібного  пального  буде  необхідна  ГК  з  великою

площею  газифікації.  Отримані  експериментальні  залежності  теплофізичних

характеристик  поліетилену  в  широкому  температурному  діапазоні  уможливлюють

подальший теоретичний розрахунок ГК.

З  метою  з’ясування  можливості  використання  лопатевого  компресора  для

подачі  газифікованого  пального  в  двигун  було  проведено  експериментальне

дослідження  параметрів  критичного  стану,  теплоємності  й  показника  адіабати

газоподібних продуктів термічної деструкції поліетилену, про які з літератури було

відомо  лише  те,  що  вони  мають  середню  молекулярну  масу 0,692  кг/моль  і

складаються  з  різноманітних  речовин,  які  є  воскоподібними  за  нормальної

температури.  Дослідження  показало,  що  критична  температура  газоподібних

продуктів  термічної  деструкції  поліетилену  становить  близько 760  К,  тобто  дещо

перевищує температуру його повної газифікації – отже, цей газ ні за якого тиску не

може  бути  скраплений,  якщо  його  не  охолоджувати.  Крім  того,  визначено,  що

теплоємність такого газу дуже висока – 104

…105

Дж/(кгК), отже, процес стиснення

в  компресорі  буде  майже  адіабатним.  Таким  чином,  встановлено,  що  компресорна

подача  газоподібних  продуктів  термічної  деструкції  поліетилену  є  можливою,

оскільки ці продукти не будуть скраплюватися в компресорі, а незначне підвищення

температури газів у компресорі уможливить, навіть за високої вхідної температури,

прийнятні умови для використання сучасних конструкційних матеріалів.

Для  оцінки  характеристик  компресора  газоподібних  продуктів  термічної

деструкції  поліетилену  визначено,  що  необхідний  тиск  на  вході  в  компресор  ГКP

(який є тиском в газифікаційній камері) залежить від довжини бака  бL  (при заданих

характеристиках палива, тиску наддуву  надP  і деяких проектних параметрах СРН), а

від маси РН та її діаметра не залежить:

 надvv

m

mkДБ

k

Тб

ГК Pkk

k

kngnLP 







































 1

1

11

1

00    (3)

де

1

1

1

1

0





























m

v

v

mk

k

Тб

припнад k

k

k

kgnL

РP ;    (4)

Т  –  густина  палива;  g  –  прискорення  вільного  падіння;  ДБ  –  відносна  маса  ДБ;

0n  –  стартове  перевантаження  СРН;  mk  –  масове  співвідношення  компонентів

палива;  vk  –  об’ємне  співвідношення  компонентів  палива;   –  відносна  поточна

маса СРН;  k  – відносна кінцева маса СРН;  припР  – припустима нижня межа тиску

на вході в насос окислювача. Із (3) випливає, що за певних умов може бути створена

СРН  без  агрегату  подачі  пального  в  двигун,  тобто  інерційна  СРН (див.  рис. 4).  На

рис. 7 проілюстровано залежність (3) з використанням імовірних для одноступеневої

СРН  масово-енергетичних  характеристик  у  випадку,  коли  тиск  наддування

використовують  для  компенсації  падіння  тиску  гідравлічного  стовпа  в  баці (в  міру

витрачання  окислювача)  і  підтримки  тиску  на  вході  в  баковий  забірний  пристрій

низ

бP  на рівні не менше деякого мінімально припустимого.

16

1 –  ГКP ; 2 –  низ

бP ; 3 –  надP .

Рисунок 7 – Зміна  ГКP  і  низ

бP  протягом

польоту при наддуванні окислювача на

кінцевій ділянці польоту (одноступенева

СРН,  ДБ  = 0,014,  k  = 0,058,  бL  = 23 м,

0n  = 1,5, поліетилен + перекис водню,

Т  = 1362 кг/м3

,  mk  = 7,4,  vk  = 4,8)

У  разі  припущення,  що,  згідно  з  рис. 7  ГКP  = 0,4…0,8  МПа,  і  з  урахуванням

того, що для СРН (при типових для РН тисках у КЗ) знадобиться кількаступеневий

відцентровий  компресор  із  сумарним  ступенем  стиснення 30…60,  отримана  оцінка

роботи  адіабатного  стиснення  газу  і  питомої  маси  компресора.  В  першому

наближенні  можна  прийняти,  що  питома  маса  агрегату  подачі  внаслідок  заміни

насоса  пального  на  компресор  не  зміниться,  тобто  ТНКА  СРН  матиме  приблизно

таку ж масу, як ТНА традиційної РН з такою ж масовою продуктивністю.

У  четвертому  розділі «Дослідження  основних  характеристик  газифікаційної

камери  і  узгодження  їх  із  проектними  параметрами  спалимої  ракети-носія»

розроблено  основи  теорії  газифікаційної  камери  та  проведено  оцінку  її  основних

характеристик,  визначено  взаємозв’язки  характеристик  ГК  та  основних  проектних

параметрів СРН. Розроблено математичну модель ГК, до якої разом із виразами (3) і

(4) належать такі основні формули:



 fПЕ mm ,       (5)

ПЕ

n

ГКГКПЕ Sm 



,      (6)

mпит

f

kI

gMn

m







1

100 ,      (7)











 N

S

S

n

ГК

ГК

торц

ГК ,      (8)

m

ГК k

CS







1

,

ПЕ

n

ГКпитI

gMnC



 00 ,     (9)

0

0

TT

TT

lna q

q

n

ГК 





 ,      (10)

17



















































ПЕm

v

v

пит

k

Тб

РНПЕ

f

ГК

)k(

k

k

I

gnL

D

m

1

1

12

1

1

0 ,   (11)





f

ГК

ГК

m

m

a ,       (12)

)k(I

gMn

am

mпит

ГКГК 



1

00 ,      (13)

mпит

ГКДУСРН kI

ga





1

1      (14)

де



fm  –  витрачання  пального  в  ДУ  за  одиницю  часу;  ПЕm



–  продуктивність

газифікації пального в ГК за одиницю часу;  0M  – стартова маса СРН;  ГКS  – площа

нагрівальної  поверхні  ГК (рис. 8);  торцS  –  площа  плоского  торця  бакової  оболонки

СРН;  n

ГК  –  швидкість  газифікації  пального (див.  рис. 8);   ГК –  швидкість

скорочення  СРН,  або,  що  те  ж  саме,  швидкість  пересування  ГК  вздовж  бакової

оболонки (див. рис. 8);  N  – ступінь перевищення швидкості;

ПЕс

a





  – коефіцієнт

температуропровідності;  qT  –  температура  початку  помітного  газоутворення  в

пальному (рис. 9);  0T  –  температура  пального  перед  нагріванням (див.  рис. 9);    –

координата вздовж осі, прив’язаної до рухомої межі палива в ГК (див. рис. 9);  q  –

відстань від межі палива до ізотерми з температурою  qT  (див. рис. 9); ∆ – товщина

оболонки РН; DРН – діаметр РН;  ГКm  – маса ГК;  СРН  – відносна маса ДУ СРН (ДУ

разом із ГК, але без обтюратора);  ДУ  – відносна маса ДУ традиційної РН.

Рисунок 8 – До визначення   ГК і  n

ГК : 1 – спалима оболонка; 2 – обтюратор; 3 – ГК

18

1 – стінка газифікаційної камери; 2 – умовна

межа поверхневого шару поліетилену, який є

розплавом, насиченим газовими бульбашками з

температурою на поверхні  ST ; 3 – ізотерма

початку піролізу  qT , швидкість пересування якої

приймається за швидкість газифікації  n

ГК .

Рисунок 9 – Фрагмент газифікаційної камери, що

переміщується вздовж нерухомої осі  x , в

моменти часу  k  і  k

Вираз (5) є очевидною і необхідною умовою реалізації ГК: кількість пального,

яку  ГК  щосекунди  газифікує  згідно  з (6),  мусить  дорівнювати  кількості  пального,

яка  щосекунди  витрачається  в  ДУ  відповідно до (7).  Також  очевидною  є  умова (8):

площа газифікації має перевищувати площу торця оболонки так само, як швидкість

скорочення  РН  перевищує  швидкість  газифікації  пального.  З (9)  випливає,  що  ГКS

залежить  переважно  від  mk  (від  вибору  окислювача),  оскільки  C   для  РН  одного

класу при використанні одного пального змінюється мало.

Формула (10)  є  відомим  основним  диференціальним  рівнянням  теплопровід-ності, записаним відносно осі   , яка прив’язана  до рухомої межі палива в ГК (див.

рис. 9). У запропонованому нами методі приблизної оцінки  n

ГК  припускається, що

n

ГК  дорівнює швидкості переміщення ізотерми з температурою початку помітного

газоутворення  qT ,  яка  визначається  підстановкою  в (10)  пари  значень   T,q ,

знайдених  у  результаті  розрахунку  квазістаціонарного  температурного  поля  в  ГК.

Для  числового  розрахунку  цього  поля  використано  відому  теорію  нестаціонарної

теплопередачі (відоме  основне  диференціальне  рівняння  теплопровідності  й

рівняння  Фур’є  входять  у  повну  математичну  модель  ГК,  але  в  авторефераті  не

наводяться) і залежності (2), які також входять у повну математичну модель ГК.

Із (11) так само, як із (3) і (4), випливає, що на відміну від традиційних РН для

СРН  бL   та  ДБ   є  основними  проектними  параметрами,  оскільки  від  них  залежить

подача  бакової  оболонки  в  ГК  і,  отже,  здійснимість  СРН.  Система  рівнянь (3), (4),

(9), (11)  і (13)  формалізує  зв’язки  між  характеристиками  ГК  і  проектними

параметрами  СРН.  Вона  дає  можливість  знайти  чотири  невідомих  характеристики

ГК –  ГКS ,   ГК,  ГКm ,  ГКP  –  і  один  невідомий  основний  проектний  параметр  бL

залежно  від  заданих  значень  решти  проектних  параметрів  СРН.  Це  дає  можливість

обирати  проектні  параметри  з  урахуванням  відмінностей  СРН  від  традиційних  РН.

Так, наприклад, на початковому етапі проектування доцільно перш за все обрати  бL ,

ДБ ,  0n   і  паливо  з  умови  забезпечення  прийнятного  ГКP ,  а  далі  з  використанням

цих обраних параметрів визначити  ГКS ,   ГК і  ГКm .

19

Для  оцінювання  мас  ГК  і  ДУ  СРН  згідно  з (12)  запропоновано  використання

коефіцієнта  ГКa   –  частки  маси  ГК,  що  умовно  припадає  на 1  кг  секундного

витрачання  пального;  цей  коефіцієнт  є  універсальним,  тому  що  не  залежить  від

вибору окислювача, крім того, він є зручним для оцінювання  СРН  згідно з (14).

Математична  модель  ГК  доповнена  формулами  для  визначення  основних

геометричних  параметрів  ГК  і  мас  її  основних  складових  частин –  нагрівального

тракту й корпусу (рис. 10).

1 – кільцевий корпус; 2 – колектор

газоподібних продуктів термічної деструкції

пального; 3 – нагрівальний тракт у вигляді

кільцевих зубців, що складається з трубок;

4 – бакова оболонка; 5 – герметизатор;

6 – трубки з теплоносієм; 7 – газовий прошарок

із продуктів термічної деструкції пального;

8 – щілина для виходу газоподібних продуктів

термічної деструкції пального в колектор;

9 – теплоізоляція; 10 – опорна рама.

Рисунок 10 – Варіант газифікаційної камери у

вигляді кільцевих зубців з трубковим

нагрівачем

Запропоновано  конструкцію  нагрівального  тракту  ГК,  який  може  бути

виготовлений  із  застосуванням  технології  паяння,  що  використовують  при

виробництві сучасних ДУ РН (рис.11), а також методику розрахунку ГК, до складу

якої входить такий нагрівальний тракт.

1 – вхідний патрубок; 2 – вхідний колектор;

3 – трубчастий нагрівальний тракт; 4 – вихідний

патрубок; 5 – вихідний колектор.

Рисунок 11 – Складальні одиниці нагрівального

тракту газифікаційної камери

Методика  розрахунку  ГК  базується  на  використанні  запропонованої  нами

математичної моделі ГК і відомих методик теплових розрахунків ракетних двигунів.

Основні результати, що отримані за цією методикою, такі:

а)  для  поліетилену  n

ГК  = 1..510-3

м/с,  при  щільності  теплового  потоку  в  ГК

порядку 106

Вт/м2

,  коефіцієнті  тепловіддачі  від  стінки  ГК  у  поліетилен

5000…10000 Вт/(м2

К) і температурі теплоносія 1100…1500 К;

б)  глибина  прогрівання  поверхневого  шару  поліетилену  до  температури

плавлення  прогнозується  малою –  порядку 10-5

м,  отже,  небезпеки

розплавлення бакової оболонки за межами ГК немає;

в)  потрібна  швидкість  скорочення  ракети  в 20-100  разів  перевищує

швидкість  газифікації ( N  = 20…100);  отже,  потрібна  площа  нагрівальної

20

поверхні,  яка  перевищувала  б  площу  перерізу  бакової  оболонки  на  таку

саму величину;

г)  для поліетилену  ГКa  ≈ 2,3…2,5 с    незалежно від типу окислювача;

д)  збільшення  відносної  маси  ДУ  на  поліетиленовому  паливі,  спричинене

додаванням  ГК,  становитиме 7...15% (нижня  оцінка  відповідає  перекис-водневому паливу, верхня – кисневому);

е)  вимогам  забезпечення  потрібної  площі  нагрівальної  поверхні  та  високої

тепловіддачі відповідає нагрівальний тракт зубчастого профілю, утворений

сукупністю  тонких  трубок,  по  яких  тече  газ-теплоносій,  що  складається  з

продуктів неповного згоряння основного палива.

У  п’ятому  розділі «Експериментальні  дослідження  газифікації  твердого

поліетиленового  пального  за  допомогою  модельних  двигунів  спалимих  ракет-носіїв»  підтверджено  достовірність  математичної  моделі  ГК  і  теоретичної  оцінки  її

характеристик,  а  також  інженерна  здійснимість  ДУ  СРН  шляхом  експери-ментального дослідження фізичних моделей ГК і ДУ з ГК.

На  першому  етапі  досліджень (рис. 12),  експериментальним  шляхом  за  допо-могою  модельної  ГК  з  електронагріванням  з’ясована  технічна  здійснимість  повної

газифікації поліетилену як найкращого способу підготовки пального до подачі в КЗ

ДУ: газифікація забезпечує найтонший можливий розпил речовини (на атомарному

рівні) і кардинально знижує її в’язкість порівняно з розплавом.

а  б

1 – камера згоряння; 2 – водяне охолодження; 3 – термопара; 4 – форсунка

окислювача; 5 – форсунка пального; 6, 11 – електронагрівач; 7 – електроізоляція;

8 – газифікаційна камера; 9 – тигель; 10 – засипка; 12 – теплоізоляція;

13 – поліетилен; 14 – теплообмінник; 15 – термопара; 16 – манометр;17 – редуктор;

18 – вентиль; 19 – електропневмоклапан; 20 – кисень; 21 – азот; 22 – дренаж;

23 – вода; 24 – ресивер; 25 – компресор; 26 – зворотний клапан.

Рисунок 12 – Експериментальна установка для дослідження газифікації поліетилену

електронагріванням з подальшим спаленням його в камері згоряння

21

Оскільки  електронагрівач  на  борту  СРН  не  є  доцільним,  то  на  другому  етапі

досліджувалась  газифікація  твердого  поліетиленового  пального  за  допомогою

продуктів згоряння ракетного двигуна, рис. 13.

1 – гідроциліндр; 2 – каретка; 3 – напрямний стержень; 4 – сопло з ніобієвого

сплаву; 5 – захисний колектор; 6 – газифікаційна камера з молібдену; 7 – газовід;

8 – фільєра; 9 – штовхач; 10 – поліетиленовий стержень; 11 – напрямна труба;

12 – клапан; 13 – трубопровід з електронагріванням; 14 – камера згоряння.

Рисунок 13 – Модельний двигун з розміщенням газифікаційної камери в соплі

Спочатку  ГК  нагрівалася  продуктами  згоряння  стартового  палива (метану  з

киснем),  а  після  початку  газифікації  поліетилену  в  ГК  стартове  пальне

відключалось,  і  нагрівання  здійснювалося  продуктами  згоряння  піролізованого

поліетилену  та  кисню.  ГК  вміщувалася  в  сопло  для  зручності  регулювання

теплового  потоку  та  встановлення  термопар  в  її  стінці  на  різних  глибинах h  і

відстанях від носка H (рис. 14).

1 – термопара; 2 – захисний кожух;

3 – отвір для виходу піролізованого

пального в камеру згоряння; 4 –

канавки для збирання піролізованого

поліетилену в колектор.

Рисунок 14 – Розміщення термопар

на газифікаційній камері

22

За  допомогою  цієї  установки  були  заміряні  температури  в  різних  точках

стінки  ГК  і   ГК,  що  дало  можливість  визначити  порядки  теплових  потоків  q   від

продуктів  згоряння  в  поліетилен  через  стінку  ГК (106

Вт/м2

),  коефіцієнта

тепловіддачі  2   від  стінки  ГК  у  поліетилен (103

Вт/м2

К)  і  n

ГК  (10-3

м/с).  Порядки

цих  величин  збігаються  з  визначеними  теоретично  за  допомогою  математичної

моделі  ГК,  що  свідчить  на  користь  достовірності  цієї  моделі  та  розрахованих  за  її

допомогою основних масово-геометричних характеристик ГК.

Оскільки  визначені за допомогою експериментальних даних теплові потоки в

ГК  мають  порядок  теплових  потоків  типового  сучасного  ракетного  двигуна,  то

припускалося,  що  розміщення  ГК  в  області  форсункової  головки (як  на  СРН)

забезпечить  газифікацію  поліетиленового  елемента.  Для  підтвердження  цього

припущення проводився третій етап досліджень (рис. 15).

a  б

а – схема побудови; б – загальний вигляд; 1 – гідроциліндр; 2 – датчик сили;

3 – штовхач; 4 – напрямна труба; 5 – поліетиленовий стержень; 6 – фільєра;

7 – форсункова головка; 8 – газифікаційна камера; 9 – камера згоряння;

10 – охолоджувальний тракт; 11 – каретка; 12 – напрямний стержень.

Рисунок 15 – Модельний двигун з розміщенням газифікаційної камери в головці

За  допомогою  продуктів  згоряння  стартового  палива  і  продуктів  піролізу

поліетилену  були  успішно  газифіковані  поліетиленові  стержні  довжиною  близько

20 см. Вимірювалась   ГК, і за результатами вимірювань визначалась  n

ГК , яка мала

той  самий  порядок,  що  і  на  попередньому  етапі  досліджень (10-3

м/с),  що

підтвердило наведене вище припущення та інженерну здійснимість ДУ СРН.

Подібність моделювання та процесу газифікації, що передбачається в реальній

ГК СРН, визначалась за критерієм Ві:

пе

l

Bi





 02

де

Sw TT

q





2

2 ;

 





 21 www TT

q ;

23

пе  –  коефіцієнт  еквівалентної  теплопровідності  поліетилену  в  деякому  шарі

завтовшки  0l ,  що  межує  із  внутрішньою  стінкою  ГК;  w  –  коефіцієнт

теплопровідності стінки ГК;  1wT  – температура зовнішньої стінки ГК, що контактує

з продуктами згоряння в КЗ;  2wT  – температура внутрішньої стінки ГК, що межує з

поліетиленом;  δ –  товщина  стінки  ГК.  Температури  1wT   і  2wT   вимірювались

термопарами (див. рис. 14). Збіг порядків знайдених за експериментальними даними

швидкості  газифікації  n

ГК   та  коефіцієнта  тепловіддачі  2   із  величинами,

визначеними  теоретично  в  четвертому  розділі (що  забезпечувалось  подібністю

фізичних моделей і ГК СРН за критерієм Ві), підтверджує достовірність розробленої

в розділі 4 математичної моделі ГК.

У  шостому  розділі «Розробка  обтюратора  спалимої  ракети-носія»  визначено

принципи  влаштування  і  основні  частини  обтюратора  СРН,  який  складається  з

магнітопорошкових  герметизатора  й  демпфера;  розроблено  технологію

виготовлення магнітного порошку; розроблено математичну модель МП демпфера і

обтюратора  в  цілому;  за  допомогою  фізичних  моделей  підтверджено  інженерну

здійснимість  МП  обтюратора  а  також  достовірність  розробленої  математичної

моделі  МП  демпфера  і  обґрунтованість  використання  відомої  математичної  моделі

магніторідинного  герметизатора  при  застосуванні  МП;  виявлено  ефект  зростання

утримуваного  тиску  МП  герметизатором  у  кріогенному  середовищі,  розроблено

теоретичне  пояснення  цього  явища,  яке  підтверджено  на  фізичній  моделі;

розроблено  методику  розрахунку  основних  характеристик  і  рекомендації  щодо

побудови обтюратора СРН.

Основні частини обтюратора – герметизатор і демпфер, дія яких базується на

використанні металополімерного магнітного порошку, показані на рис. 16.

2, 3, 4, 5, 6, IV – демпфер; 8, 9, 12, ІІІ – герметизатор; 1 – корпус; 2 – пружний

елемент; 3 – постійний магніт; 4, 9 – магнітний порошок; 5 – магнітопровід; 6 –

ковзке опорне кільце; 7 – оболонка паливного бака СРН; 8 – легкодеформівний

магніт; 10 – теплоізоляція; 11 – газифікаційна камера ДУ СРН; 12 – наддута камера.

Рисунок 16 – Принцип побудови обтюратора

Магнітний порошок обраний як ущільнювальна речовина герметизатора з тієї

причини,  що  він  забезпечує  низьке  тертя  обтюратора  відносно  бака  СРН.  Цей

24

порошок  обраний  також  як  робоча  речовина  демпфера  тому,  що  він  забезпечує

простоту конструкції за відсутності пружності (залишкових коливань) демпфера.

Бакова  оболонка  матиме  технологічні  й  експлуатаційні  відхилення  від  форми

круглого  циліндра.  Для  забезпечення  малого  тертя  між  обтюратором  і  баком

доцільно поєднати в конструкції герметизатора традиційне контактне і безконтактне

магнітопорошкове  ущільнення,  яке  є  різновидом  добре  відомих  магніторідинних

ущільнень.  Під  дією  тиску  наддутої  камери  легкодеформівний  кільцевий  елемент

мінімізуватиме  ущільнюваний  проміжок  до  висоти,  що  визначатиметься  місцевими

нерівностями  та  подряпинами.  В  свою  чергу,  МП  ущільнюватиме  малі (до  кількох

міліметрів)  проміжки.  Таким  чином,  стикання  герметизатора  та  бака

відбуватиметься через прошарок МП, що і забезпечить потрібне низьке тертя.

Нами  розроблено  намагнічений  магнітотвердий  порошок,  кожна  частинка

якого вкрита ковзкою полімерною оболонкою. Цей порошок не вміщує рідкої фази,

не  замерзає  в  кріогенних  баках  і  не  виноситься  із  ущільнюваного  проміжку  на

відміну від відомих магнітних рідин. Використання намагніченого МП є доцільним

у тих випадках, коли напруженість магнітного поля в робочому проміжку є меншою

за  напруженість  насичення  МП.  Таким  випадком  є  ущільнення  немагнітної

оболонки  паливного  бака,  коли  довжина  магнітних  ліній,  що  проходять  між

полюсами  магніту,  в  кілька  разів  перевищує  ущільнюваний  проміжок.  Схема

адаптивного  МП  герметизатора  та  мікрофотографія  металополімерного Sm-Co

порошку вкритого поліетиленовою оболонкою показані на рис. 17.

а  б

а – схема устрою (див.рис.16); б – магнітний порошок (видно бліки на полімерній

оболонці сферичних порошинок); 1 – адаптивний магніт; 2 – намагнічені

порошинки; 3 – немагнітна оболонка бака; 4 – ядро порошинки з магнітотвердого

матеріалу; 5 – ковзка полімерна оболонка.

Рисунок 17 – Адаптивний магнітопорошковий герметизатор

Математична  модель  МП  демпфера,  що  описує  обертання  ДБ (рис. 18)  та

безударне стикання ДБ з баком (рис. 19), складається з таких рівнянь:

0

2cos22

2









 GСРН DFDP

dt

dJ ,     (15)

)1( 0







n

FSPfPP ДБниз

бGC ,    gnMF 00 ,   (16)

25

2

2

dt

xdM ДБ ,      (17)

2

cos 

 ststf NpSk ,     (18)

x

lMHxMHxpp M

M 4

)()( 0max0      (19)

де  J  –  момент  інерції  ДБ  відносно  осі  обертання;   –  кут  повороту  ДБ;  GСD  –

зовнішній діаметр ГК (див. рис. 18);  P  – сила, що створюється внутрішньобаковим

тиском  низ

бP  і тиском в ГК  GCP ;  F  – тяга ДУ;  t  – час;  ДБM  – маса ДБ;  x  – відстань

між  частинами  демпфера (робочий  проміжок),  див.  рис. 19;   –  сила  опору

демпфера;  fk  –  коефіцієнт  зчеплення  між  частинками  МП  у  магнітному  полі;  p  –

тиск  всередині  об’єму,  заповненого  МП;  stS  –  площа  контакту  магніту  і  МП  на

одному  ступені  демпфера;  stN  –  кількість  ступенів  демпфера;   –  кут  зубця

демпфера;  0  –  магнітна  стала;  M  –  намагніченість  МП;  maxH  –  максимальна

напруженість магнітного поля в робочому проміжку;  MH  – напруженість магнітного

поля в нейтральному перерізі магніту;  Ml  – довжина магніту.

Рисунок 18 – Обертання двигунного

блока навколо осі, що проходить

через точку А в місці його стикання з

баковою оболонкою

1 – постійний магніт, прикріплений до ДБ;

2 – робочий проміжок, заповнений

магнітним порошком; 3 – магнітопровідна

частина, що торкається бака.

Рисунок 19 – Фрагмент демпфера, що

входить до складу обтюратора

(див. рис. 16)

26

Рівняння (15)  описує  обертання  ДБ  довкола  місця  стикання  з  баковою

оболонкою  під  дією  сил  F   і  P ,  при  цьому  завжди





cos

РН

GС

PDFD   з  урахуванням

(16)  при  малих   (див.  рис. 18).  Обертання  ДБ  навколо  точки  А  закінчується

стиканням ДБ з баковою оболонкою в точці Е, і починається обертання ДБ навколо

точки  Е,  яке  закінчується  стиканням  ДБ  з  баковою  оболонкою  в  точці  А  і  т.д.

Рівняння (17) описує гальмування ДБ перед стиканням з баковою оболонкою. Із (18)

і (19) видно, що опір   є обернено пропорційним до  x  і зростає в міру наближення

ДБ  до  бака.  Математична  модель  всього  обтюратора (у  складі  демпфера  й

герметизатора)  отримується  шляхом  доповнення  рівнянь (15) – (19)  відомими

рівняннями  для  визначення  пробивного  тиску  магнітного  ущільнення  і  розрахунку

потрібних розмірів постійного магніту (в авторефераті не наводяться).

Розроблено  методику  оцінювання  характеристик  обтюратора  СРН.  Вона

базується  на  використанні  запропонованої  нами  математичної  моделі  демпфера  та

відомих методик розрахунків постійних магнітів і магніторідинних герметизаторів.

За цією методикою частка обтюратора в масі ДБ становитиме 10…17%, а погонна

маса відповідно – 10…20 кг на 1 метр периметра обабіч бакової оболонки.

Достовірність  розрахунків  підтверджена  результатами  експериментальних

досліджень фізичних моделей герметизатора (рис. 20) і демпфера (рис. 21).

а   б

а – схема побудови; б – загальний вигляд; 1 – балон з повітрям; 2 – немагнітний

циліндр; 3 – адаптивний поршень з магнітної гуми; 4 – магнітний порошок;

5 – пружина; 6 – контрольний гвинт.

Рисунок 20 – Модель адаптивного магнітопорошкового герметизатора

Згідно  із  запропонованим  нами  критерієм

p

MHK ger 

 1

max0 ,  що  враховує

подібність магнітних характеристик герметизаторів і МП, модель, показана на рис.

20,  є  подібною  до  герметизатора  СРН.  Відповідно  до  запропонованого  нами

критерію  f

st

dam kSMHK



 max0 ,  що  враховує  подібність  магнітних  і  фрикційних

характеристик  демпферів  і  МП,  модель,  зображена  на  рис. 21,  є  подібною  до

демпфера  СРН.  Пробивний  тиск  адаптивного  МП  герметизатора  на  основі

еластомагнітного поршня становив близько 0,2 МПа в тому випадку, коли поршень

не  переміщувався,  і 0,06…0,07  МПа,  якщо  поршень  переміщувався  із  швидкістю

0,01…0,1  м/с (порівняно  низький  пробивний  тиск  пояснюється  використанням

ферит-барієвого  еластомагніту  і  МП  з  низькими  магнітними  характеристиками).

Важливим  результатом  є  те,  що  унесення  МП  із  ущільнюваного  проміжку  при

27

переміщенні  поршня  не  спостерігалось (на  відміну  від  відомих  випадків

використання  магнітних  рідин).  Причиною  цього  є  відсутність  у  порошку  рідини,

отже, відсутність її адгезії до поверхні циліндра.

а  б

а – схема побудови; б – залежність логарифмічного декременту від амплітуди

коливань є типовою для опору, що має характер зовнішнього тертя; 1 – маятник;

2 – ротор; 3 – магнітний порошок; 4 – соленоїд.

Рисунок 21 – Модель магнітопорошкового демпфера і експериментальні дані

Опір,  що  створюється  МП,  дуже  слабо  залежить  від  швидкості,  тобто  має

характер  зовнішнього  тертя,  а  не  в’язкості.  При  цьому  коефіцієнт  зчеплення  між

порошинками (що  дається  взнаки  в  магнітному  полі)  за  результатами  обробки

експериментальних  даних  мав  величину  коефіцієнта  тертя  фрикційних  матеріалів

( fk  ≈ 0,4), що згідно з нашими оцінками уможливлює ефективне демпфірування ДБ.

У  сьомому  розділі «Дослідження  ефективності  і  доцільних  областей

застосування  спалимих  ракет-носіїв»  визначено  характеристики  та  доцільні  області

використання  СРН  за  критерієм  питомої  вартості  виведення.  З’ясовано,  що  за

допомогою  спалимих  РН  можна  розв’язати  дві  актуальні  задачі  сучасного

космічного  транспортування –  зниження  питомої  вартості  виведення  на  низьку

навколоземну орбіту і зниження вартості пуску мікро- і наноРН – більш ефективним

способом,  ніж  за  допомогою  традиційних  РН.  З’ясовано,  що  доцільний  тип  РН,

спеціально призначеної для виведення певної маси корисного вантажу, визначається

масою  цього  вантажу,  або  залежною  від  неї  стартовою  масою.  Доцільні  області

застосування СРН  різних типів (інерційних і з ТНКА, одно- і багаторазових, 1- і 2-ступеневих)  визначалися  шляхом  їх  порівняння  з  традиційними  РН  різних  типів (з

рідким і гібридним паливом, з насосною та витискною подачею, з різними пальними

на  різних  ступенях,  одно-  і  багаторазових),  рис. 22.  Порівняння  здійснювалось  за

критеріями умовної питомої вартості виведення корисного вантажу на низьку орбіту

spc

_

і відносної маси корисного вантажу  c  з урахуванням залежності цих критеріїв

від  розмірності  РН,  яка  характеризується  стартовою  масою  РН  0M ,  масою

корисного  вантажу  cM  (рис. 23),  або  відносною  масою  паливних  відсіків ati (i –

номер ступеня РН), див. рис. 22.

28

Рисунок 22 – Порівняння спалимих і традиційних РН різних типів

1 – 1-ст. одноразова СРН з ТНКА (Н2О2+поліетилен) і 2-ст. одноразова традиційна РН (О2+гас);

2 – 2-ст. одноразова СРН з ТНКА (Н2О2+поліетилен) і 2-ст. одноразова традиційна РН (О2+гас+Н2);

3 – 1-ст.  багаторазова  СРН  з  ТНКА (Н2О2+поліетилен)  і 2-ст.  багаторазова  традиційна  РН (О2+гас+Н2)

при k = 10;

4 – 2-ст. багаторазова СРН з ТНКА (Н2О2+поліетилен) при k = 10;

5 – квазіодноступенева інерційна одноразова СРН.

Рисунок 23 – Залежність  spc

_

і масових характеристик спеціально призначеної РН від її корисної маси й типу

30

Масово-енергетичні  характеристики  традиційних  і  спалимих  РН  визначались

відомим  методом  питомих  мас  з  використанням  масово-енергетичних  спів-відношень  для  багатоступеневих  РН,  доповнених  автором  з  урахуванням

особливостей  спалимої  РН.  Так,  наприклад,  оцінювання  c   СРН  здійснювалось  за

формулою



  



















N

i ii

ii

i

eq

c

i

i

n

n

Nw

V

1 01

0

1

1

exp

де

i

iii

t

sgt

i a

aaa







1

;

i

i

t

e

i a





1

;

ieqV  –  характеристична  швидкість i-го  ступеня; N –  число  ступенів; wi –  швидкість

витікання газів із двигунів i-го ступеня; n0i – стартове перевантаження i-го ступеня;

agi –  відносна  маса  відсіку  системи  керування  РБ i-го  ступеня; asi –  відносна  маса

інших  відсіків  РБ i-го  ступеня;  γei –  відносна  маса  двигунної  установки  РБ i-го

ступеня.  При  цьому  використовували  типові  для  традиційних  РН  масово-енергетичні  характеристики  і  зроблені  нами  в  цій  дисертаційній  роботі  оцінки

масово-енергетичних характеристик СРН ( питI , маси ГК, ТНКА, обтюратора).

Вартісні  характеристики  традиційних  і  спалимих  РН  визначалися  відомим

методом  умовних  питомих  вартостей.  Для  оцінювання  spc   за  цим  методом

використовували  формулу (1)  у  припущенні,  що  пускові  витрати  визначаються  в

основному вартістю виготовлення РН (R≈0):

 



N

i

ssrrggeiettppLV iiiiiiiiiii

McMcMcMcMcMcC

1

 

































N

i

i

j

c

scis

rckirgcg

eietktkp

j

ii

iiiiii

iiiiiii

M

ac

acac

ncacc

1

1

0

0

0

)1(

)()1(

)1()1(

де  LVC  – вартість РН в умовних одиницях;  ipc ,  itc ,  iec ,  igc ,  irc ,  isc  – питомі вартості

в  умовних  одиницях  відповідно  палива,  паливних  баків,  двигунних  установок,

систем  керування,  засобів  рятування  і  повернення  багаторазових  частин,  інших

елементів і-го РБ;  ipM ,  itM ,  ieM ,  igM ,  irM ,  isM  – маси відповідно палива, паливних

баків,  двигунних  установок,  систем  керування,  засобів  рятування  і  повернення

багаторазових частин, інших елементів і-го РБ;  ic  і  ik  –  відповідно відносна маса

корисного вантажу та відносна кінцева маса і-го ступеня РН.

Із рис. 22 випливає, що СРН-технологію доцільно використовувати для малих

РН або РБ, тобто в тих випадках, коли традиційні РН мають високі ati

внаслідок дії

масштабного  чинника.  На  рис. 23  штриховкою  позначені  області  доцільного

використання  різних  типів  спеціально  призначених  РН.  Згідно  з  рис. 23

використання СРН є доцільним у діапазоні С для виведення піко- та наносупутників

31

(інерційні  СРН,  лінія 5),  у  діапазоні  В  для  виведення  мікросупутників (1-ступеневі

СРН  з  ТНКА,  лінії 1  та 3),  а  для  виведення  супутників,  важчих  за 100  кг (діапазон

А),  доцільно  застосовувати  як  традиційні,  так  і  спалимі  РН,  при  цьому  найбільше

зниження  spc  (на порядок) можуть забезпечити 2-ступеневі багаторазові СРН.

ВИСНОВКИ

1.  Висока  сучасна  вартість  виведення  корисних  вантажів  у  космос  гальмує

розвиток  космонавтики  й  призводить  до  скорочення  космічних  транспортних

програм. Сучасні шляхи зниження цієї вартості не можуть кардинально вплинути на

ситуацію,  що  склалася.  Додаткове  загострення  проблеми  спричиняє  потреба  у

запуску  новітніх  малих  супутників,  для  яких  немає  ані  ефективних  малих  РН,  ані

технологій  їх  створення.  Таким  чином,  актуальним  є  розроблення  таких  РН,  що

побудовані  на  нових  проектно-конструкторських  засадах  і  здатні  кардинально

знизити вартість виведення.

2. Встановлено, що вартість виведення корисних вантажів у космос може бути

приблизно  на  порядок  знижена  шляхом  застосування  спалимих  РН,  інженерна

реалізація яких є можливою на базі сучасного технічного рівня за умови успішного

розроблення  таких  нових  пристроїв,  як  газифікаційна  камера,  магнітопорошковий

обтюратор  рухомої  ДУ,  компресор  газоподібних  продуктів  термічної  деструкції

палива. Визначені та рекомендовані схеми влаштування цих нових пристроїв і СРН

в  цілому,  формалізовані  зв’язки  між  основними  проектними  параметрами  СРН,

характеристиками газифікаційної камери та спалимої бакової оболонки.

3.  Доведено,  що  вуглеводневі  полімери  є  вельми  доцільним  паливно-конструктивним матеріалом для спалимих бакових оболонок: наприклад, поліетилен

дає  високі  теоретичні  питомі  імпульси  тяги  в  парі  з  традиційними  кисневими

окислювачами (не гірше ніж при застосуванні традиційного ракетного гасу: 3680 м/с

–  максимальний  теоретичний  імпульс  для  пари  поліетилен-кисень);  до  того  ж,

відомо, що тверді вуглеводневі полімери можна повністю перевести у газоподібний

стан з метою спрощення їх подачі в камеру згоряння. Крім того, тверді вуглеводневі

полімери  є  придатними  для  введення  металомістких  наповнювачів:  визначено,  що

додавання порошків металів або металогідридів у поліетилен підвищує теоретичний

питомий  імпульс  на 5…7%  при 20…30%  вмісті  наповнювача (при  використанні

перекис-водневого або кисневого окислювача).

4.  Розроблено  теорію  ГК  СРН.  Встановлено,  що  ГК  мусить  мати  площу

газифікації, в 20-100 разів більшу, ніж площа торцю паливного заряду для того, щоб

забезпечити  інженерну  реалізацію  СРН  і  відповідне  перевищення  швидкості

скорочення СРН над швидкістю газифікації цього заряду. Доведено, що такій вимозі

відповідає  камера  конічно-зубчастої  форми.  Встановлено,  що  ГК  збільшить  масу

традиційної  ДУ  на 10…20%.  За  допомогою  фізичного  моделювання  доведено

інженерну  здійснимість  ГК,  підтверджено  достовірність  її  математичної  моделі  та

оцінки  її  основних  характеристик,  визначено  порядок  швидкості  газифікації

поліетиленового  конструктивного  елемента – 10-3

м/с –  за  умови  прийнятних  для

ракетних  двигунів  теплових  потоків  порядку 106

Вт/м2

;  підтверджено  інженерну

здійснимість ДУ СРН.

32

5.  З’ясовано  теоретичну  можливість  реалізації  компресора  газоподібних

продуктів  термічної  деструкції  поліетилену  для  подачі  газифікованого  пального  в

ДУ.  Встановлено,  що  маса  ДУ  внаслідок  заміни  традиційного  насоса  на  такий

компресор в першому проектному наближенні не зміниться.

6.  Розроблено  математичну  модель  і  методику  проектування  адаптивного

магнітопорошкового  обтюратора  рухомої  ДУ  СРН,  розроблено  схему  його  устрою

як  сукупності  ущільнювального  та  демпферного  вузлів  з  використанням

розробленого  нами  МП,  частинки  якого  мають  магнітотверде  ядро  і  полімерну

оболонку.  Достовірність  математичної  моделі  демпфера  в  складі  обтюратора

підтверджено  експериментально  за  допомогою  фізичного  моделювання.

Експериментально  доведено  можливість  практичної  реалізації  такого  обтюратора.

Встановлено,  що  він  збільшить  масу  традиційної  ДУ  на 10…17%.

Експериментально  виявлено  ефект  збільшення  тиску  пробою  МП  герметизатора  в

кріогенному середовищі і запропоновано теоретичне пояснення цього ефекту.

7.  Визначено  та  рекомендовано  області  доцільного  застосування  спеціально

призначених СРН різних типів, які залежать від маси корисного навантаження:

а)  для  виведення  супутників,  важчих  за 100  кг,  доцільні  багаторазові

2-ступеневі  СРН  з  ТНКА,  які,  наприклад,  при 10-кратному  повторному

використанні  здатні  знизити  питому  вартість  виведення  на  порядок

порівняно  із  традиційною 2-ступеневою  одноразовою  РН  на

вуглеводневому  паливі,  що  в  три  рази  перевершує  аналогічний  показник,

теоретично  досяжний  для  кращої  традиційної  багаторазової  РН  з  тією  ж

кратністю повторного використання;

б)  для  мікросупутників  масами  від 10  до 100  кг  доцільні 1-ступеневі

одноразові  та  багаторазові  СРН  з  ТНКА,  які  матимуть  питому  вартість

виведення,  приблизно  однакову  з  кращими 2-ступеневими  традиційними

РН (відповідно  одноразовими  та  багаторазовими),  але  при  цьому  не

потребуватимуть  зон  падіння  для  відпрацьованих  частин  і,  таким  чином,

забезпечать  зниження  разових  витрат  на  пуск  і  уможливлять  пускову

діяльність з власної території для тих країн, що не мають зон падіння через

географічні обмеження;

в)  для  нано-  і  пікосупутників  масами 0,5…5  кг  доцільні  одноразові

квазіодноступеневі  СРН  з  інерційною  подачею  палива,  які  дозволять

знизити вартість пуску приблизно на порядок (при масі супутника 0,5 кг);

при  цьому  зауважимо,  що  при  використанні  традиційних  технологій

спеціально  призначені  РН  для  таких  супутників  взагалі  не  можуть  бути

реалізовані  через  масштабний  ефект,  отже,  в  цій  області  СРН  постають

унікальним засобом космічного транспортування.

8.  Достовірність  результатів  дослідження  обґрунтовується  використанням

загальновідомих методик проектування РН, законів термодинаміки й теплопередачі

для  розрахунку  ДУ  і  ГК,  теоретичної  механіки  та  методик  розрахунку  магнітних

полів для визначення характеристик обтюратора, теорії подібності для планування й

здійснення  експериментів,  які  використовували  для  підтвердження  теоретичних

прогнозів.

33

9.  Практична  цінність  дисертаційної  роботи  визначається  тим,  що  розроблені

основи  створення  спалимих  ракет-носіїв –  як  проектні  співвідношення  для  СРН  в

цілому, їх конструктивні і компонувальні схеми, так і методики розрахунку окремих

агрегатів і принципи їх конструктивної побудови. Такі розроблені пристрої, як ГК та

МП герметизатор і демпфер, можуть бути використані в інших областях техніки – в

будівництві  космічних  апаратів  і  в  тепловій  енергетиці.  Теоретичні  і

експериментальні результати використовуються як матеріал для лекцій і практичних

занять при навчальному процесі в Дніпропетровському національному університеті

ім. Олеся Гончара і в Національному центрі аерокосмічної освіти молоді України ім.

О.М. Макарова.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1.  Експериментальне  дослідження  моделі  ракетного  двигуна,  що  живиться

твердим  поліетиленовим  стержнем  як  пальним [Текст] /  В.В.  Ємець,  Ф.П.  Санін,

Є.О.  Джур,  М.В.  Масляний,  О.Ю.  Костріцин,  Г.В.  Мінтєєв,  В.Н.  Ушканов //

Космічна наука і технологія. – 2007. – Т. 13, № 6. – С. 18-30.

2.  Ємець,  В.В.  Автофажні  ракети-носії.  На  шляху  від  ідеї  до  реалізації. I.  З

історії  проблеми [Текст] /  В.В.  Ємець,  Ф.П.  Санін //  Системне  проектування  та

аналіз  характеристик  аерокосмічної  техніки:  зб.  наук.  пр. –   Т. 2 /  ред.  А.С.

Макарова. – Дніпропетровськ: Навчальна книга, 2000. – С. 5-14.

3.  Ємець,  В.В.  Автофажні  ракети-носії.  На  шляху  від  ідеї  до  реалізації.  ІІ.

Спалення  бакових  оболонок [Текст] /  В.В.  Ємець,  Ф.П.  Санін //  Системне

проектування  та  аналіз  характеристик  аерокосмічної  техніки:  зб.  наук.  пр. –  Т. 3 /

ред. А.С. Макарова. – Дніпропетровськ: Навчальна книга, 2001. – С. 5-18.

4.  Ємець,  В.В.  Газифікаційна  камера  спалимої  ракети-носія [Текст] /  В.В.

Ємець // Вісник двигунобудування. – 2008. – № 1. – С. 17-21.

5.  Ємець,  В.В.  Дослідження  можливості  розробки  компресора  для

газоподібних продуктів термічної деструкції поліетилену [Текст] / В.В. Ємець, О.Ю.

Костріцин // Системне проектування та аналіз характеристик аерокосмічної техніки:

зб. наук. пр. – Т. 4 / ред. А.С. Макарова. – Дніпропетровськ.: Навчальна книга, 2006.

– С. 39-49.

6.  Ємець,  В.В.  Доцільні  області  застосування  ракет-носіїв  із  спалимими

поліетиленовими баками [Текст] / В.В. Ємець // Космічна наука і технологія. – 2008.

– Т. 14, № 1. – С. 17-24.

7.  Ємець,  В.В.  Експеримент  з  моделлю  ракетного  двигуна  на  газоподібному

поліетиленовому  пальному [Текст] /  В.В.  Ємець //  Космічна  наука  і  технологія. –

2006. – Т. 12, № 2/3. – С. 103-107.

8.  Ємець,  В.В.  Обтюратор  двигунного  блоку  спалимої  ракети-носія [Текст] /

В.В. Ємець // Вісник двигунобудування. – 2007. – № 2. – С. 17-23.

9.  Ємець,  В.В.  Оцінка  теплофізичних  характеристик  поліетилену  в  умовах

газифікаційної  камери  спалимої  ракети-носія [Текст] /  В.В.  Ємець //  Вісник

двигунобудування. – 2008. – № 2. – С. 20-23.

10. Ємець, В.В. Оцінка характеристик компресора для газоподібних продуктів

термічної  деструкції  поліетилену [Текст] /  В.В.  Ємець,  О.Ю.  Костріцин //  Вісник

34

Дніпропетровського  університету.  Ракетно-космічна  техніка. – 2006. –  № 9/1. –  С.

29-35.

11. Ємець, В.В. Перспектива реалізації ефективної мікро ракети-носія шляхом

використання  полімерної  бакової  оболонки  як  пального [Текст] /  В.В.  Ємець //

Авиационно-космическая техника и технология. – 2010. – № 10 (77) – С. 24-27.

12. Ємець,  В.В.  Поліетиленове  пальне  з  металомісткими  наповнювачами  для

автофажних  ракет-носіїв [Текст] /  В.В.  Ємець //  Вісник  Дніпропетровського

університету. Ракетно-космічна техніка. – 2000. – Вип. 4. – С. 45-56.

13. Ємець,  В.  Дослідження  характеристик  магнітопорошкового  демпфера

[Текст] / В. Ємець, Л. Філінський // Машинознавство. – 2001. – № 8. – С. 34-36.

14. Ємець,  В.  Ефект  підвищення  тиску  пробою  магнітопорошкового

ущільнення в кріогенній рідині [Текст] / В. Ємець // Машинознавство. – 1998. – № 1.

– С. 24-26.

15. Ємець,  В.  Перекіс  рухомого  двигунного  блока  в  ракеті  з  витрачанням

бакової оболонки [Текст] / В. Ємець // Машинознавство. – 2000. – № 11. – С. 25-28.

16. Ємець, В. Поліетилен як пальне для рідинного ракетного двигуна [Текст] /

В. Ємець // Машинознавство. – 1999. – № 12. – С. 44-48.

17. Савостянов,  О.М.  Дослідження  фрагментів  магніторідинного

гермовіброзахисту  великогабаритних  конструкцій [Текст] /  О.М.  Савостянов,  В.В.

Ємець, В.Ю. Єрмаков // Космічна наука і технологія. – 1996. – T. 2, № 1/2. – С. 99-107.

18. Is the Combustible Inertial Pico Launch Vehicle Feasible? [Текст] / V. Yemets,

F. Sanin, O. Kostritsyn, M. Masliany, G. Minteev // Journal  of the British Interplanetary

Society. – 2010. – Vol. 63, № 7 . – P. 249-259.

19. Single-Stage Small Satellite Launcher with Combustible Tank of Polyethylene

[Текст] / V. Yemets, F. Sanin, Ye. Dzhur, M. Masliany, O. Kostritsyn, G. Minteev // Acta

Astronautica. – 2009. – Vol. 64. – P. 28-32.

20. Yemets, V. Coated Magnetic  Powder as Sealing and Damping Material / V.

Yemets, M. Masliany, O. Kostritsyn // Magnetohydrodynamics. – 2007. – № 3. – P. 355-361.

21. Yemets, V. Launch Vehicle with Combustible Polyethylene Case Gasification

Chamber Design Basis [Текст] / V. Yemets // Journal of the British Interplanetary Society.

– 2008. – Vol. 61, № 1. – P. 32-38.

22. Yemets, V. Prospects of Magnetic Powder Seals and Dampers for Spacecraft

Devices, paper IAC-08.C2.8.9 [Електронний  ресурс] / V. Yemets // 59th International

Astronautical Congress, Glasgow, Scotland, 2008. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM).

23. Емец, В.В. Магнитожидкостная гермовиброзащита летательных аппаратов

[Текст] /  В.В.  Емец,  А.М.  Савостьянов,  В.Ю.  Ермаков //  Научно-технические

проблемы  космонавтики  и  ракетостроения:  междунар.  конф.:  тез.  докл. /

Центральный  научно-исследовательский  институт  машиностроения. –  Королёв,

Московская обл., 1996. – С. 47.

24. Ємець,  В.В.  Автофажні  ракети-носії [Текст] /  В.В.  Ємець //  Людина  і

космос: 2-га  всеукр.  конф.:  тези  доп. /  Нац.  косм.  агентство  України,  Нац.  центр

аерокосм. освіти молоді України. – Дніпропетровськ, 2000. – С. 163.

35

25. Ємець,  В.В.  Експеримент  з  моделлю  ракетного  двигуна  на  газоподібному

поліетиленовому пальному [Текст] / В.В. Ємець, Ф.П. Санін // Людина і космос: 3-тя

міжнар. конф.: тези доп. / Нац. косм. агентство України, Нац. центр аерокосм. освіти

молоді України. – Дніпропетровськ, 2001. – С. 129.

26. Ємець, В. Використання магнітних порошків для демпфування механічних

коливань [Текст] / В. Ємець // 5-й Міжнар. симп. українських інженерів-механіків у

Львові: тези доп. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львівська політехніка». –

Львів, 2001. – С. 21-22.

27. Ємець,  В.В.  Оцінка  характеристик  плавильної  камери  автофажної  ракети

[Текст] / В.В. Ємець, Ф.П. Санін // Людина і космос: 4-та міжнар. конф.: тези доп. /

Нац.  косм.  агентство  України,  Нац.  центр  аерокосм.  освіти  молоді  України. –

Дніпропетровськ, 2002. – С. 147.

28. Ємець,  В.  Експериментальні  дослідження  кріогенних  магнітопорошкових

герметизаторів  для  бакових  заборних  пристроїв [Текст] /  В.  Ємець,  О.  Кравцов  //

2-й Міжнар. симп. українських інженерів-механіків у Львові: тези доп. / М-во освіти

і науки України, Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів, 1995. – С.165.

29. Ємець,  В.  Ефект  підвищення  у  кріогенній  рідині  максимального  тиску,

втримуваного  магнітопорошковим  ущільненням [Текст] /  В.  Ємець // 3-й  Міжнар.

симп.  українських  інженерів-механіків  у  Львові:  тези  доп. /  М-во  освіти  і  науки

України, Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів, 1997. – С. 112-113.

30. Combustible Inertial Micro Launch Vehicle Engineering Feasibility [Текст] / V.

Yemets, F. Sanin, Ye. Dzhur, M. Masliany, O. Kostritsyn, G. Minteev, V. Pererva //

Передові космічні технології на благо людства: міжнар. конф.: тези доп. / під егідою

Міжнар. федерації астронавтики. – Дніпропетровськ, 2009. – С. 85.

31. Single-Stage-to-Orbit Microsatellite  Launcher with Combustible Tank of

Polyethylene [Текст] / V. Yemets, F. Sanin, Ye. Dzhur, M. Masliany, O. Kostritsyn, G.

Minteev // Передові космічні технології на благо людства: міжнар. конф.: тези доп. /

під егідою Міжнар. федерації астронавтики. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 1-2.

32. Yemets, V. Combustible Case, Mobile Engine and no Feed Device: the Concept

of a Pico Launch Vehicle, paper IAC-10.D2.7.9 [Електронний  ресурс] / V. Yemets //

61st International Astronautical Congress, Prague, Czech Republic, 2010. – 1  електрон.

опт. диск (DVD-ROM).

АНОТАЦІЯ

Ємець  В.В.  Наукові  та  технологічні  основи  створення  ракет-носіїв  із

спалимими баковими оболонками. – На правах рукопису.

Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  доктора  технічних  наук  за

спеціальністю 05.07.02 –  проектування,  виробництво  та  випробування  літальних

апаратів. –  Національний  аерокосмічний  університет  ім.  М.Є.  Жуковського

«Харківський авіаційний інститут», Харків, 2012.

Дисертація  присвячена  розв’язанню  проблеми  розроблення  наукових  і

технологічних  основ  створення  ракет-носіїв,  призначених  для  зниження  вартості

виведення  корисних  вантажів  на  низьку  навколоземну  орбіту,  на  нових  засадах –

використанні  конструктивних  елементів  як  палива.  Обрано  принципи  побудови

ракет-носіїв із спалимими баковими оболонками (СРН) і матеріал таких оболонок –

36

вуглеводневі  полімери,  наприклад  поліетилен.  Визначено  теплофізичні

характеристики поліетилену в температурному діапазоні його термічної деструкції і

теплофізичні характеристики газоподібних продуктів його піролізу. Оцінено питому

масу  компресора  для  газоподібних  продуктів  піролізу  поліетилену.  Розроблено

математичні  моделі  газифікаційної  камери  і  обтюратора  СРН,  оцінено  їх

характеристики.  Експериментально  підтверджено  здійснимість  газифікаційної

камери і обтюратора, достовірність їх математичних моделей і теоретичних оцінок.

Визначено доцільні області використання СРН.

Ключові  слова:  використання  конструкції  ракет-носіїв  як  палива,  зниження

вартості  виведення  на  орбіту,  газифікаційна  камера  та  магнітопорошковий

обтюратор СРН.

АННОТАЦИЯ

Емец  В.В.  Научные  и  технологические  основы  создания  ракет-носителей  со

сжигаемыми баковыми оболочками. – На правах рукописи.

Диссертация  на  соискание  учёной  степени  доктора  технических  наук  по

специальности 05.07.02 –  проектирование,  производство  и  испытания  летательных

аппаратов. –  Национальный  аэрокосмический  университет  им.  Н.Е.  Жуковского

«Харьковский авиационный институт», Харьков, 2012.

Диссертация  посвящена  решению  проблемы  разработки  научных  и

технологических  основ  создания  ракет-носителей,  предназначенных  для  снижения

стоимости  выведения  полезных  грузов  на  низкую  околоземную  орбиту,  на  новых

принципах – использовании конструкционных элементов как топлива.

Выбраны  принципы  создания  ракет-носителей  со  сжигаемыми  баковыми

оболочками (СРН)  и  материал  оболочек –  углеводородные  полимеры,  например

полиэтилен.  Определены  теплофизические  характеристики  полиэтилена  в

температурном  диапазоне  его  термической  деструкции  и  характеристики

газообразных  продуктов  его  пиролиза.  Оценена  удельная  масса  компрессора

газообразных  продуктов  термической  деструкции  полиэтилена.  Разработаны

математические  модели  газификационной  камеры  и  обтюратора  СРН,  оценены  их

характеристики.

Экспериментально подтверждены осуществимость газификационной камеры и

обтюратора,  достоверность  их  математических  моделей  и  теоретических  оценок.

Определены целесообразные области использования СРН.

Ключевые  слова:  использование  конструкции  ракет-носителей  как  топлива,

снижение  стоимости  выведения  на  орбиту,  газификационная  камера  и

магнитопорошковый обтюратор СРН.

ABSTRACT

Yemets V.V. Scientific and Technological Basis for the Development of Launch

Vehicles equipped with Combustible Tank Shells. – Manuscript.

Thesis for Doctor of Technical Sciences degree in speciality 05.07.02 – Designing,

Production Engineering and Testing Flying Vehicles. – M.  Ye. Zhukovsky National

Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”, Kharkiv, 2012.

37

The thesis aims developing the scientific and technological basis for designing a

new type of launch vehicles (LVs), combustible LVs (CLVs), which is intended to

decrease space launch cost and based on using rocket tank structures as fuel.

The design principles of  the CLVs equipped with a combustible tank shells were

chosen. It is shown that the most suitable materials for the shells are hydrocarbon

polymers like polyethylene. Thermophysical characteristics of polyethylene for a wide

temperature range including an area of its pyrolysis, critical state parameters (in terms of

Van-der-Waals’ equation) for the gasiform products of thermal destruction of

polyethylene, their heat capacity and specific heat ratio were determined experimentally.

The specific mass of the compressor for the gasiform products of thermal destruction of

polyethylene was estimated. According to the estimation no increase of the CLV engine

mass happens as the result of the replacement of a conventional rocket liquid fuel

turbopump by such a compressor.

A mathematical model of the gasification  chamber (GC) intended to transform the

solid tank shell into gas to provide a CLV  engine with the gas  was developed. Main

characteristics of the GC were estimated, the relations between them and the main design

parameters of the CLV were derived. It was deduced that a GC with an area of 20-100

times more than the area of the CLV case cross-section would be necessary to ensure the

same excess of the CLV shortening rate over the gasification rate of its fuel charge and

make the CLV itself feasible. It is shown that a GC of a conically-toothed form is suitable

to this end. It was estimated that such a  GC would cause the increase of the mass of a

conventional rocket engine by 10-20%. Reliability of the mathematical model for the GC

and the theoretical evaluation of its characteristics as well as its engineering feasibility are

proven by means of experimental investigations of the GC physical analogs.

Design principles for the magnetic powder  obturator to seal the gap between the

CLV tank shell and mobile engine were developed. A magnetic powder every particle of

which consists of a magnetized core and polymeric slidable envelope was made for the

obturator. A mathematic model and physical  analogue for the obturator were developed

and successfully tested. The effect of increasing pressure drop of such a magnetic powder

seal in cryogenic liquid was discovered and a  theoretical explanation for the effect was

proposed and proved experimentally with a  physical analogue. It was found out that the

obturator would lead to increasing the mass of the conventional liquid rocket engine by

10…17%.

The preferable areas for the economically sound use  of the CLVs were estimated.

To put into an orbit the satellites with masses more than 100 kg the reusable 2-stage CLVs

equipped with turbo-pump-compressor feed aggregates and powered with polyethylene

and hydrogen peroxide are preferable. They are capable of decreasing specific launch cost

for LEO by an order in comparison with conventional expandable  2-stage LVs powered

with kerosene-LOX propellant if the reusable parts are used 10 times.

To orbit the microsatellites with masses  of 10-100 kg the Single-Stage-to-Orbit

(SSTO) expandable or reusable CLVs equipped with turbo-pump-compressor feed

aggregates are preferable. They have approximately the same specific launch costs as the

best traditional 2-stage LVs (expandable or  reusable correspondingly), however, at the

same time need no impact area for used rocket parts. So, the CLVs of the category have a

38

potential of decreasing recurrent launch expenses and enabling launch activity for that

countries which have no open space for the impact areas.

For launching the nano- and picosatellites with masses of 0.5-5 kg the reusable

quasi SSTO inertial CLVs are preferable (“inertial” means a CLV with no feed device –

inertial forces deliver the combustible case of the LV into its engine). They are capable of

decreasing launch cost approximately by an order. At the same time it is important to take

into account that it is impossible to make a nano- and picosatellites specific launcher using

the traditional modern technology because of  well-known “scale effect”. So, in the area

the CLVs are unique means of orbiting small payloads.

Several laboratory-scale models of the CLV rocket engine equipped with a GC as

well as the models of  a MP seal and damper were developed and successfully tested at

Oles’ Honchar Dnipropetrovs’k National University (Dnipropetrovs’k, Ukraine), the

University of Hertfordshire (Hatfield, the UK) and Delft University of Technology (Delft,

the Netherlands). A layout of the inertial  CLV and its performances were used to

investigate air and heat loads for a picosatellite launcher at City University London

(London, the UK).

The results of the investigations have a practical importance for other technological

areas also: MP seals can be  used for piston-type pressure feed systems of reusable

spaceships and permanent space stations which need refuelling as well for advanced

micro- and picosatellites and spacecraft; MP  dampers can be applied for folding space

structures like solar panels as miniature devices built in their junction units.

Key words: combustible launch vehicles, combustion of a launch vehicle structure

as fuel, decreasing the space launch cost, gasification chamber and magnetic powder

obturator for a combustible launch vehicle.

Підписано до друку 06.03.2013 р.

Формат 60х90/16. Пап. офс. №2. Офс. друк

Ум. друк. арк. 1.9. Наклад 100 прим. Зам. №94

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

«Хfhrsdcmrbq fdsfwsqybq sycnbnen»

61070, Харків-70, вул. Чкалова, 17

http://www.khai.edu

Видавничий центр «ХАІ»

61070, Харків-70, вул. Чкалова, 17

izdat@khai.edu

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html