## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет «Львівська політехніка»

На правах рукопису

ОЛЕКСІВ Максим Васильович

УДК 004.93'1; 004.932

СПОСОБИ ТА ЗАСОБИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

ОБ’ЄКТІВ ЗА ЇХ СИЛУЕТАМИ

Спеціальність 05.13.05.- Комп’ютерні системи та компоненти

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник:

Пуйда Володимир Якович кандидат технічних наук, доцент

Ідентичність усіх примірників дисертації

ЗАСВІДЧУЮ:

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради                            /Я. Луцик/

Львів-2012

Зміст

Перелік умовних позначень............................................................................................... 5

Вступ.................................................................................................................................... 6

РОЗДІЛ 1.

Аналіз методів, способів і засобів візуального виявлення та ідентифікації об’єктів	12

1. 1. Введення, представлення і цифрове опрацювання зображень	12

1. 1. 1. Первинне представлення зображень	12

1. 1. 2. Формування зображень за допомогою ПЗЗ- і КМОН-камер	16

1. 1. 3. Системи кольору	16

1. 1. 4. Введення зображень	19

1. 1. 5. Покращення якості зображень	21

1. 1. 6. Морфологічне опрацювання зображень	22

1. 1. 7. Сегментація зображень	22

1. 1. 8. Ідентифікація візуальних образів	23

1. 2. Аналіз методів і способів виявлення та ідентифікації літаків	27

1. 3. Аналіз відомих засобів моніторингу повітряного простору в зоні аеропорту	29

1. 4. Висновки до розділу 1	30

РОЗДІЛ 2.

Способи автоматичного візуального виявлення та ідентифікації літаків	31

2. 1. Підходи до розв’язку задачі візуального виявлення та ідентифікації літаків	31

2. 2. Цифрова фільтрація зображення	32

2. 3. Бінарна сегментація цифрового зображення	34

2. 4. Напівтоново-бінарна сегментація цифрового зображення	36

2. 5. Проектування штучної нейронної мережі для  виявлення літаків за їх візуальними зображеннями	38

2. 6. Дослідження впливу алгоритмів навчання на точність виявлення літаків за їх візуальними зображеннями штучною нейронною мережею	43

2. 7. Проектування і дослідження штучної нейронної мережі  для ідентифікації літаків за їх візуальними зображеннями	46

2. 8. Розроблення та дослідження способів автоматичного виявлення та ідентифікації візуальних об’єктів за їх силуетами	51

2. 9. Апаратно орієнтований спосіб визначення значень коефіцієнтів цифрових фільтрів з безконечною імпульсною характеристикою	55

2. 10. Моделювання способу визначення значень коефіцієнтів цифрових  фільтрів з безконечною імпульсною характеристикою	62

2. 11. Спосіб цифрової фільтрації зображень засобами  одновимірних рекурсивних фільтрів	66

2. 12. Висновки до розділу 2	73

РОЗДІЛ 3.

Структури базових апаратних компонент для реалізації процесу виявлення та ідентифікації літаків	74

3. 1. Синтез базових апаратних структур спецпроцесора  цифрової фільтрації зображення	74

3. 1. 1. Синтез базових структур блоку еквалізації гістограми зображення	74

3. 1. 2. Синтез базової структури низькочастотного одновимірного  БІХ фільтру Баттерворта	79

3. 1. 3. Синтез базової структури високочастотного одновимірного  БІХ фільтру Баттерворта	80

3. 1. 4. Синтез вузла керування НЧ і ВЧ БІХ фільтрів	82

3. 1. 5. Синтез базового елементу комутації спецпроцесора  цифрової фільтрації зображення	82

3. 2. Синтез структури спецпроцесора цифрової фільтрації зображення	83

3. 3. Синтез базових структур пристроїв сегментації зображень	84

3. 4. Висновки до розділу 3	87

РОЗДІЛ 4.

Апаратна та програмна реалізація компонентів системи для виявлення та ідентифікації літаків	88

4. 1. Розроблення структурної схеми і алгоритму функціонування процесорної системи візуального виявлення та ідентифікації літаків в полі зору відеокамери	88

4. 2. Розроблення вузла введення відеопослідовності	90

4. 3. Розроблення вузла виведення опрацьованої сцени	92

4. 4. Розроблення алгоритму бінарної сегментації  цифрового зображення сцени	93

4. 5. Розроблення алгоритму виявлення літаків та ідентифікації АН-225	95

4. 6. Реалізація апаратного забезпечення процесорної системи візуального виявлення та ідентифікації літаків в полі зору відеокамери	97

4. 7. Апаратно-програмна реалізація введення цифрових відеокадрів	98

4. 8. Апаратно-програмна реалізація виведення опрацьованої сцени	99

4. 9. Апаратно-програмна реалізація вузла опрацювання сцени в базисі BF533	100

4. 10. Реалізація VHDL проекту апаратного БІХ фільтру низьких частот	101

4. 11. Реалізація VHDL проекту апаратного БІХ фільтру високих частот	103

4. 12. Дослідження результатів реалізації VHDL проектів  апаратних БІХ фільтрів на ПЛІС	105

4. 13. Реалізація VHDL проекту спецпроцесора цифрової фільтрації зображення	106

4. 14. Програмний пакет визначення значень коефіцієнтів цифрових БІХ фільтрів	112

Висновки до розділу 4	114

Література	118

ДОДАТКИ	126

Перелік умовних позначень

БС – бінарна сегментація;

БІХ фільтр – фільтр з безконечною імпульсною характеристикою;

ВЧ – високочастотний;

КМОН – комплементарний метал-оксидний-напівпровідник;

НБС – напівтоново-бінарна сегментація;

НЧ – низькочастотний;

ПЗЗ – пристрій з зарядовим зв’язком;

ПСВВІЛ – процесорна система виявлення та ідентифікації літаків в полі зору відеокамери;

СІХ фільтр – фільтр зі скінченною імпульсною характеристикою;

ШНМ – штучна нейронна мережа;

ЯМР – ядерний магнітний резонанс;

GPS – Система глобального позиціонування (англ. Global Positioning System).

Вступ

Актуальність теми. Візуальна ідентифікація об’єктів широко застосовується в системах технічного зору в промисловості, медицині, моніторингу, військовій сфері, наприклад, для підвищення контролю якості продукції, візуальному аналізу пошкоджень, ідентифікації об’єктів на складальному конвеєрі, виявленні патології органів, розробленні інтелектуальних систем озброєнь, підвищенні безпеки, зборі інформації про пересування транспорту, виявленні та ідентифікації нерівномірно освітлених об’єктів тощо. Однією з надзвичайно актуальних задач є виявлення та ідентифікації об’єктів для запобігання виникненню аварійно небезпечних ситуацій в повітряній та наземній зонах аеропорту через можливість неавторизованого доступу літаків та допоміжної техніки до злітно-посадкових смуг. До цих аварійно небезпечних ситуацій відносяться: зліт літаків з коротшої смуги, ніж необхідно; одночасне приземлення та зліт з одної смуги; помилковий вибір смуги; поява допоміжної техніки та персоналу аеропорту в моменти злету та приземлення літаків. Іншою проблемою є проведення візуального моніторингу прилеглого простору аеропорту за умов зміни дня і ночі, складних погодних умов, наприклад, дощу, туману, мряки тощо, які призводять до низької видимості.

За останні десятиліття для підвищення безпеки переміщення літаків у зоні аеропортів було розроблено чимало систем. Системи перших поколінь покладалися тільки на пілотів і авіадиспетчерів. Вони використовували різноманітні ідентифікаційні комплекти, маркування, вогні літаків, світло-шумові сигнали, попереджувальні написи тощо. Системи останніх поколінь використовують радіо чи GPS засоби: технології радарів поверхонь; пасивні і активні ідентифікаційні технології; радари вторинного спостереження; системи автоматичного залежного спостереження в режимі радіомовлення (ADS-B); системи автоматичної ідентифікації (AIS); польотні інформаційні сервіси (FIS); mode-s транспондери; лазерні системи з подальшою побудовою 3D моделі обстановки тощо. До новітніх систем можна також віднести бортові індикатори інформації про рух (CDTI), які тільки відображають інформацію в кабіні пілотів, що отримана за допомогою інших систем і сервісів. Існують також і гібридні системи, які використовують інформацію, що отримана з радарних комплексів та інформацію, що отримана від засобів візуального спостереження, наприклад, Vocord AEROCON. Система Vocord AEROCON базується на потужному обчислювальному комплексі, який опрацьовує всю інформацію, що надходить з давачів через комп’ютерну мережу до центру збору і опрацювання інформації. Опрацьована інформація відображається на терміналі авіадиспетчера.

Недоліком більшості відомих систем підвищення безпеки переміщення в прилеглому просторі аеропортів є відсутність повноцінного візуального контролю за реальною обстановкою, оскільки відомі засоби забезпечують лише псевдовізуальну ідентифікацію об’єктів та псевдовізуальний моніторинг. Даний недолік можна пояснити відсутністю ефективних способів та засобів візуальної ідентифікації об’єктів зображення яких мають складну структуру. Такими об’єктами є не тільки літаки, а і транспорт, військові об’єкти, тварини, споруди, органи людини, зношене в процесі роботи промислове устаткування тощо.

Таким чином, актуальним постає розв’язок задачі підвищення ефективності візуальної ідентифікації об’єктів із складною структурою за їх силуетами на прикладі літаків. В результаті розв’язку цієї задачі підвищиться безпека перебування транспортних засобів та людей у зоні аеропортів, з’явиться змога перенести акцент з потужного обчислювального центру на розподілені дешеві обчислювальні вузли. Такі вузли можуть вводити, опрацьовувати та передавати на термінал персоналу аеропорту вже опрацьоване зображення сцени прилеглого простору аеропорту, на якому виділені і ідентифіковані літаки навіть за умов низької видимості та поза зоною видимості радарів на малій висоті. Україна, як одна з небагатьох авіабудівних держав світу, повинна мати власні сучасні розробки у даній сфері.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Дисертаційна робота виконана в межах наукового напряму кафедри електронних обчислювальних машин: "Питання теорії, проектування та реалізації комп’ютерних систем та мереж, а також комп’ютерних засобів, вузлів, приладів і пристроїв вимірювальних, інформаційних, керуючих, телекомунікаційних та кіберфізичних систем", – під час виконання кафедральної науково-дослідної роботи "Методи та засоби візуального виявлення та ідентифікації літальних апаратів в полі зору відеокамери" 2011-
2013 рр. (номер держреєстрації 0111U009068).

Мета і завдання дослідження. Метою досліджень є вдосконалення відомих та розроблення нових способів та засобів візуального виявлення та ідентифікації об’єктів зі складною структурою на прикладі літаків. Для досягнення мети в ході досліджень вирішувалися низка завдань, головними з яких є:

-	аналіз відомих методів та способів цифрового опрацювання зображень, що дають змогу розв’язати задачу візуального виявлення та ідентифікації об’єктів;

-	розроблення методики цифрової фільтрації зображення, що забезпечує виділення силуетів об’єктів пікселями із значеннями локальних максимумів;

-	розроблення методик сегментації цифрових зображень, що дають змогу цілісно відділяти силуети літаків, які представлені на зображенні сцени пікселями зі значеннями локальних максимумів;

-	розроблення апаратно-орієнтованого способу визначення значень коефіцієнтів рекурсії цифрових фільтрів з безконечною імпульсною характеристикою з метою зменшення апаратної складності та накопичуваної похибки квантування у апаратних рекурсивних фільтрах;

-	синтез базових апаратних структур компонент системи візуального виявлення та ідентифікації літаків;

-	розроблення та дослідження апаратно-програмного забезпечення процесорної системи візуального виявлення та ідентифікації літаків в полі зору відеокамери.

Об’єкт дослідження: процеси формування і цифрового опрацювання відеосигналу з метою візуального виявлення та ідентифікації об’єктів у полі зору відеокамери.

Предмет дослідження: методи та апаратно-програмні засоби візуального виявлення та ідентифікації об’єктів із складною структурою.

Методи дослідження: методологічною основою досліджень є теорія цифрового опрацювання сигналів і зображень, прикладна теорія цифрових автоматів, теорія алгоритмів, теорія штучних нейронних мереж. При розробленні структури спеціалізованих обчислювачів застосовувалися методи аналізу й синтезу обчислювальних пристроїв та імітаційне моделювання.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

1. Вперше запропоновано автоматичну ідентифікацію візуальних об’єктів за їх силуетами, яка відрізняється :

а) цифровою фільтрацією зображення, яка виконується комбінуванням високочастотної (ВЧ) та низькочастотної (НЧ) цифрової фільтрації зображення з еквалізацією гістограми зображення, що дає змогу виділяти пікселями з значеннями локальних максимумів силуети об’єктів з складною структурою на цифровому зображенні сцени навіть за умов низької видимості;

б) бінарною сегментацією цифрового зображення, яка складається з бінаризації зображення, морфологічного опрацювання зображення, маркування зв’язних компонент, визначення піксельних координат об’єктів та видалення об’єктів, площа яких недостатня для їх подальшої ідентифікації, що дає змогу визначати піксельні координати об’єктів і до двох разів збільшити відсоток цілісно відділених силуетів об’єктів від фону.

2. Вперше запропоновано аналітичне визначення значень коефіцієнтів рекурсії цифрових фільтрів з безконечною імпульсною характеристикою (БІХ фільтрів), що, на відміну від відомих, забезпечує зменшення апаратної складності апаратних БІХ фільтрів та накопичуваної похибки квантування порівняно з відомою структурою прямої форми ІІ реалізації БІХ фільтрів (класична структура). Зазначений ефект відбувається завдяки врахуванню розрядності цільових апаратних засобів при розрахунку коефіцієнтів БІХ фільтрів. Для 4-х полюсного НЧ БІХ фільтру Баттерворта з частотою зрізу 0.5 нормованої частоти виграш становить: 25% елементів затримки, 44.5% і 50% двовходових елементів множення і додавання, відповідно.

3. Вперше запропоновано структуру спеціалізованого процесора цифрової фільтрації зображення, що, на відміну від відомих, дає змогу виділяти пікселями з значеннями локальних максимумів силуети об’єктів зі складною структурою на цифровому зображенні сцени за умов низької видимості. Процесор здійснює фільтрацію зображення ВЧ і НЧ одновимірними рекурсивними фільтрами з врахуванням 8-ми зв’язного околу пікселя з часовою складністю рівною О(n) та у процесі роботи не потребує інформації про відстані до об’єктів.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено програмний пакет для реалізації "Способу визначення значень коефіцієнтів рекурсії цифрових фільтрів з безконечною імпульсною характеристикою", який дає можливість проектувати цифрові апаратні БІХ фільтри з меншою апаратною складністю та накопичуваною похибкою квантування, ніж відомі аналоги.

Реалізовано VHDL-проект спецпроцесора цифрової фільтрації зображення, який дає змогу виділяти пікселями з значеннями локальних максимумів силуети об’єктів з складною структурою на цифровому зображенні сцени зокрема і на низькоконтрастному.

Розроблено апаратно-програмні компоненти процесорної системи візуального виявлення та ідентифікації літаків в полі зору відеокамери.

Використання результатів. Теоретичні і практичні результати дисертаційної роботи використано і впроваджено: у кафедральній науково-дослідній роботі "Методи та засоби візуального виявлення та ідентифікації літальних апаратів в полі зору відеокамери" (номер держреєстрації 0111U009068) та у дослідницько-конструкторській роботі "Топаз".

Практичну цінність одержаних результатів підтверджують акти впроваджень, отримані у Національному університеті "Львівська політехніка" та у ДП "Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут".

Особистий внесок здобувача. Основний зміст роботи, всі теоретичні та практичні результати, висновки і дослідження, які представлено до захисту, одержані автором особисто. Роботи [26, 30, 42, 43, 52, 58, 71] опубліковані самостійно. У публікаціях, написаних у співавторстві, автору належать: автоматичне візуальне виявлення та ідентифікація об’єктів [24, 27, 29]; апаратно-програмна реалізація первинного опрацювання зображень літаків з метою їх ефективного відділення від фону [28]; сегментація зображень візуальних об’єктів за їх силуетами [24, 29, 55]; вибір навчальної множини, критеріїв припинення навчання штучної нейронної мережі, дослідження алгоритмів навчання штучної нейронної мережі прямого поширення для ідентифікації літаків [53, 72]; розроблення штучних нейронних мереж для ідентифікації силуетів літаків та їх бортових номерів [56]; розроблення штучних нейронних мереж для розпізнавання номерів [72]; структура системи технічного зору для ідентифікації літаків [20, 57, 68]; розроблення та дослідження підсистеми формування зображень системи відеоспостереження за польотами літаків, розроблення вузла по кадрової візуалізації відеоінформації на терміналі [57].

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, викладені в дисертаційній роботі, доповідались та обговорювалися на наукових семінарах кафедри ЕОМ, а також на міжнародних конференціях: ІІІ, IV, V International conference “Advanced computer systems and networks: design and application” 
(м. Львів, 2007, 2009, 2011); 53-rd International Scientific Colloquium. Prospects in mechanical engineering (м. Ільменау, ФРН, 2008); X, XIII International PhD Workshop OWD (Вісла, Польща, 2008, 2011); ІІІ, ІV, V Міжнародна конференція молодих науковців "Комп’ютерні системи та інженерія" (м. Львів, 2009-2011); Перша міжнародна науково-технічна конференція "Обчислювальний інтелект 2011" 
(м. Черкаси, 2011).

Публікації. За результатами проведених досліджень опубліковано 19 наукових праць, в тому числі 3 патенти на корисну модель і 6 статей у фахових наукових виданнях із переліку, затвердженому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, викладених на 117-и сторінках друкованого тексту, списку використаних джерел (75 найменувань). Робота містить 54 рисунки, 13 таблиць та 3 додатки.

В И С Н О В К И

У дисертаційній роботі розв’язано наукову задачу підвищення ефективності візуальної ідентифікації об’єктів із складною структурою за їх силуетами на прикладі літаків. При розв’язанні цієї задачі було розроблено способи та засоби для автоматичного візуального виявлення та ідентифікації літаків. Вони дають змогу зменшити похибки та збільшити швидкодію автоматичного візуального виявлення та ідентифікації літаків. При цьому одержано такі основні наукові та практичні результати:

1.	Проведено аналіз методів, способів та засобів, що використовуються при візуальному виявлені та ідентифікації об’єктів. В результаті аналізу визначено недоліки відомих методів, способів та засобів автоматичного та автоматизованого візуального виявлення та ідентифікації літаків. Обґрунтовано потреби розроблення нових та вдосконалення відомих способів і засобів автоматичного візуального виявлення та ідентифікації літаків.

2.	Вперше запропоновано "Спосіб автоматичної ідентифікації візуальних об’єктів за їх силуетами", який забезпечує виявлення та ідентифікацію об’єктів, наприклад, літаків, за різних погодних умов на складному та простому фоні. Для виявлення і ідентифікації використовує одну ШНМ. Спосіб зберігає працездатність при наявності візерунків, текстур і спотворень на силуетах об’єктів та забезпечує ймовірність ідентифікації літака на рівні до 74%.

3.	Вперше запропоновано "Спосіб визначення значень коефіцієнтів рекурсії цифрових фільтрів з безконечною імпульсною характеристикою" (БІХ фільтрів). На відміну від відомих, запропонований спосіб враховує розрядність цільових апаратних засобів при розрахунку коефіцієнтів рекурсії БІХ фільтрів, що дає змогу зменшити апаратну складність та накопичувану похибку квантування у апаратних БІХ фільтрів при їх реалізації. Спосіб реалізовано у вигляді програмного пакету.

4.	Розроблено та досліджено 4 способи автоматичного виявлення та ідентифікації візуальних об’єктів за їх силуетами, які орієнтовані на цілісне відділення літаків від фону та здатні функціонувати за складних погодних умов. Для виявлення і ідентифікації використовують дві ШНМ. Три з чотирьох розроблених способів дають змогу до двох разів підвищити ймовірність виявлення та ідентифікації літаків. Запропоновано області застосування розроблених способів в залежності від зони спостереження за літаками.

5.	Синтезовано структури одновимірних рекурсивних 4-ох полюсних ВЧ і НЧ фільтрів Баттерворта. В порівнянні з прямою формою ІІ реалізації рекурсивних фільтрів для реалізації синтезованого 4-ох полюсного НЧ БІХ фільтру Баттерворта на ПЛІС Xilinx XC3S1400AN необхідно в 2.23 рази менше 4 входових LUT-ів, а синтезований ВЧ БІХ фільтр використовує при реалізації на 11% менше елементів XOR3.

6.	Синтезовано структуру спеціалізованого процесора цифрової фільтрації зображення. На відміну від відомих, вона дає змогу здійснювати фільтрацію зображення ВЧ і НЧ одновимірними рекурсивними фільтрами з врахуванням 8-ми зв’язного околу пікселя з часовою складністю рівною О(n). Структура спецпроцесора забезпечує можливість опрацювання зображень без інформації про відстані до об’єктів, що зображені на них.

7.	Розроблено апаратно-програмне забезпечення процесорної системи візуального виявлення та ідентифікації літаків в полі зору відеокамери. Встановлено, що для обраних апаратних засобів час виявлення та ідентифікації одного літака на цифровому напівтоновому відеокадрі розміром 128х128 пікселів становить приблизно 9с. Значення даного показника може бути зменшене за умови використання сучасної елементної бази.

# Література

1. Шапиро Л. Компьютерное зрение. Пер. c англ. / Л. Шапиро, Дж. Стокман. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 756с.

2. Википедия свободная энциклопедия: КМОП-матрица [Електронний ресурс]– 2008. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/КМОП-матрица.

3. Википедия свободная энциклопедия: Intensity (physics) [Електронний ресурс]– 2008. – Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/Intensity_(physics).

4. Википедия свободная энциклопедия: Интенсивность света [Електронний ресурс]– 2008. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Интенсивность_света.

5. Википедия свободная энциклопедия: Вектор Пойнтинга [Електронний ресурс]– 2008. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Вектор_Пойнтинга.

6. Википедия свободная энциклопедия: Кандела [Електронний ресурс] – 2008. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Кандела.

7. Litwiller D. CCD vs. CMOS: Facts and Fiction [Електронний ресурс] / D. Litwiller.  – 2001. – 4с. – Режим доступу: http://www.dalsa.com/shared/content/Photonics_Spectra_ CCDvsCMOS_Litwiller.pdf.

8. Википедия свободная энциклопедия: Тон (цвет) [Електронний ресурс] – 2008. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Тон_(цвет).

9. РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R BT.1700 (2005), Характеристики составных сигналов видео для стандартных аналоговых систем телевидения [Електронний ресурс] – 2005. – Режим доступу:  http://tvbook.narod.ru/itu/itu_r_bt_1700_ru.pdf.

10. INTERNATIONAL ORGANISATION FOR STANDARDISATION ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 CODING OF MOVING PICTURES AND AUDIO: MPEG-1 [Електронний ресурс] – 1996. – Режим доступу: http://www.chiariglione.org/mpeg/ standards/mpeg-1/mpeg-1.htm.

11. Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений / Р. Гонсалес, Р. Вудс. – М: Техносфера, 2005. – 1072 с.

12. Хайкин С. Нейронние сети: полный курс, 2-е издание.: Пер. с англ. / С. Хайкин. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2006. – 1104 с.: ил. – Парал. тит. англ.

13. Rastegar S. Airplane Detection and Tracking Using Wavelet Features and SVM Classifier / S. Rastegar, A. Babaeian, M. Bandarabadi, Y. Toopchi // 41st Southeastern Symposium on System Theory University of Tennessee Space Institute, Tullahoma, TN, USA, March 15-17, 2009. – pp. 64-67.

14. Пат. №82883 А Україна, МПК G 06 K 9/68. Спосіб ідентифікації рухомих об’єктів. / Зайцев В. С., Золотько Ю. С.; заявник і власник патенту ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. – № a200512505; заяв. 26.12.2005; опубл. 26.05.2008,  Бюл. № 10.

15. Пат. № 7305145 B2 США, МПК G 06 К 9/36. Method and apparatus for filtering an image / Forman A. V., Krivanek A., Nguyen D. T., LaPointe S. P., Mayercik M. J.; заявник і власник патенту Lockheed Martin Corporation (Bethesda, MD, US). – 
№ 10/444125; заяв. 23.05.2003; опубл. 04.12.2007.

16. Галушкин А. И. Нейрокомпьютеры в разработках военной техники США / 
А. И. Галушкин // Зарубеж. радиоэлектроника. – 1995. – № 5. – 152с.

17. Stockman G. Matching images to models for recognition and object detection via clustering / G. Stockman, S. Kopstein, S. Benett // IEEE Trans. PAMI, v. PAMI-4(3), 1982. – pp. 229-241.

18. Потапов А. А. Новейшие методы обработки изображений. / А. А. Потапов, Ю. В. Гуляев, С. А. Никитов, А. А. Пахомов, В. А. Герман; под ред. А. А. Потапова – М.:ФИЗМАТЛИТ, 2008. – 496с.

19. Фурман Я. А. Введение в контурный анализ; приложения к обработки изображений и сигналов / Я. А. Фурман, А. В. Кревецкий, А. К. Передреев, А. А. Роженцов, Р. Г. Хафизов, И. Л. Егошина, А. Н. Леухин; под ред. Я. А. Фурмана – 2-е изд., испр. – М.:ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 592с.

20. Oleksiv M. Automated visual control system for airports / М. В. Олексів, 
В. Я. Пуйда // Матеріали 10-ого міжнародного семінару OWD 2008. – Вісла, Польща, 2008. – С. 227-228.

21. Пат. 20080140269 США, МПК B64D43/02; B64D43/00. Aircraft ground maneuvering monitoring system. [Електронний ресурс] / Naimer J. L., Hummel F., Jorgensen J., Krohn P.; заявник і власник патенту Universal Avionics Systems Corporation. - № 11/634,663; заяв. 6.12.2006; опубл. 12.6.2008. – Режим доступу до патенту: http://www.freepatentsonline.com/y2008/0140269.html.

22. Пат. 20080158041 США, МПК G01S13/00; G01S13/00. Airport Surface Detector and Control System. [Електронний ресурс] / Crudeli R. C. T., Crudeli R. D. C. T.;  заявник і власник патенту Tommasi & Tommasi America LLC. - № 11/618,428; заявл. 29.12.2006; опубл. 3.7.2008. Режим доступу до патенту: http://www.freepatentsonline.com/y2008/0158041.html.

23. Система визуализации для контрольно-диспетчерских пунктов аэропортов VOCORD Aerocon [Електронний ресурс] – 2009. – Режим доступу: http://www.vocord.ru/62/.

24. Пат. 52535 U Україна, МПК G 06 K 9/00. Спосіб автоматичної ідентифікації візуальних об’єктів за їх силуетами / Пуйда В.Я., Олексів М.В.; заявник і власник патенту НУ "Львівська політехніка". – № u201003306; заяв. 22.03.2010; опубл. 25.08.2010,  Бюл. № 16.

25. Пат. № 58778 U Україна, МПК G 06 F 17/00. Спосіб визначення значень коефіцієнтів рекурсії цифрових фільтрів з безконечною імпульсною характеристикою / Олексів М.В.; заявник і власник патенту НУ "Львівська політехніка". – № u201011534; заяв. 28.09.2010; опубл. 26.04.2011,  Бюл. № 8.

26. Олексів М. Цифрове опрацювання візуальних зображень з метою ефективного відділення об’єктів від фону / М. В. Олексів // Вісник "Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика". – Львів: НУ "Львівська політехніка", 2010. – №685. – С. 134-137.

27. Олексів М. Метод візуального виявлення та ідентифікації літаків / М. В. Олексів, В. Я. Пуйда // Вісник "Комп’ютерні системи та мережі". – Львів: НУ "Львівська політехніка", 2010. – №688. – С. 179-183.

28. Олексів М. Первинне опрацювання зображень літаків з метою їх ефективного відділення від фону / М. В. Олексів, В. Я. Пуйда // Матеріали 4-ої міжнародної конференції ACSN-2009. – Львів, 2009. – С. 191-193.

29. Олексів М. Виявлення та ідентифікація літаків на зображеннях з використанням штучних нейронних мереж прямого поширення / М. В. Олексів, В. Я. Пуйда // Матеріали І міжнародної науково-технічної конференції "Обчислювальний інтелект 2011". – Черкаси, 2011. – С. 217-218.

30. Олексів М. Виявлення об’єктів, що представлені бінарними зображеннями їх силуетів, за допомогою штучних нейронних мереж / М. В. Олексів // Технічний вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2010. - № 4. – С. 63-68.

31. Кестер У. Проектирование систем цифровой и смешанной обработки сигналов / У. Кестер. – М.: Техносфера, 2010. – 328с.

32. Смит С. Цифровая обработка сигналов. Практическое руководство для инженеров и научных работников (+СD) / Стивен Смит; пер. с англ. 
А. Ю. Линовича, С. В. Витязева, И. С. Гусинського. – М.:Додэка-ХХІ, 2008. – 720с.: ил. – (Серия "Схемотехника").

33. 	Смит С. Цифровая обработка сигналов. Практическое руководство для инженеров и научных работников (+СD) / Стивен Смит; пер. с англ. 
А. Ю. Линовича, С. В. Витязева, И. С. Гусинського. – М.:Додэка-ХХІ, 2008. – С.528-533: ил. – (Серия "Схемотехника").

34.	Chen Yen-Liang. A universal look-ahead algorithm for pipelining IIR filters / 
Chen Yen-Liang, Chen Chun-Yu, Jheng Kai-Yuan, Wu An-Yeu // IEEE International Symposium on VLSI Design, Automation and Test, 2008. – pp. 259 – 262.

35.  	Dudgeon D. E. Multidimensional Digital Signal Processing / D. E. Dudgeon, 
M. M. Russell. - Prentice Hall, 1990. - 448p.

36. 	Edmonson W. W. Simplified Global Least Mean Square Algorithm for Adaptive IIR Filtering / W. W. Edmonson, K. A. Srinivasan // Proceedings of 1996 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP-96). – pp. 1822 - 1825 vol. 3.

37. 	Jackson L. B. Frequency-domain Steiglitz-McBride method for least-squares IIR filter design, ARMA modeling, and periodogram smoothing / L. B. Jackson // Signal Processing Letters, IEEE. – pp. 49-52 vol. 15.

38. 	Konopacki J. Simplified Method for IIR Filter Design with Quasi-Equiripple Passband and Least-Squares Stopband / J. Konopacki, K. A. Moscinska // Proceedings of the 14th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems, 2007. – 
pp. 302 – 305.

39. 	Kwan H. K. Adaptive IIR Digital Filtering Using an Analog Neural Network / 
H. K. Kwan, L. Tao // Proceedings of the 1999 IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, Shaw Conference Center, Edmonton, Alberta, Canada, 
May 9-12 1999. – pp. 827 - 830 vol.2.

40. Ran Yang. Periodic Look Ahead Filter Design for Pipelining 2-D IIR Digital Filters / Ran Yang, Shiyang Qiu, Guoli Wang. // 2007 IEEE International Conference on Control and Automation, Guangzhou, CHINA - May 30 to June 1, 2007. – pp. 308 – 312.

41. Vargas R. A. Iterative Design of lp FIR and IIR Digital Filters / R. A. Vargas, 
C. S. Burrus // IEEE 13th Digital Signal Processing Workshop and 5th IEEE Signal Processing Education Workshop, 2009. – pp. 468 – 473.

42. Пат. 66370 U Україна, МПК G 06 K 9/36. Пристрій цифрової фільтрації зображення / Олексів М.В.; заявник і власник патенту НУ "Львівська політехніка". – № u201111003; заяв. 14.09.2011; опубл. 26.12.11,  Бюл. № 24.

43. Олексів М. Спеціалізований процесор цифрової фільтрації зображення / 
М. В. Олексів // Матеріали 5-ї міжнародної конференції CSE-2011. – Львів, Україна, 2011 р. – С.136-137.

44. Tickle A. J. Development of Morphological Operators for Field Programmable Gate Arrays [Електронний ресурс] / A. J. Tickle, J. S. Smith, Q. H. Wu. // Journal of Physics: Conference Series vol.76 №1, 2007. – Режим доступу: http://iopscience.iop.org/1742-6596/76/1/012028/pdf/1742-6596_76_1_012028.pdf

45. Бабич Н. П. Компьютерная схемотехника. Методы построения и пректирования: учебное пособие / Н. П. Бабич, И. А. Жуков. – К.: "МК-Пресс", 2004. – 576 с., ил.

46. Википедия свободная энциклопедия: КБ Антонов [Електронний ресурс] – 2010. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/КБ_Антонов.

47. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы / И. С. Гоноровский. – Москва, 1986. – С. 512.

48. Джонс М. Т. Программирование искуственного интелекта в приложениях / 
М. Т. Джонс; пер. с англ. А. И. Осипов – М.:ДМК Пресс, 2004. С.90-91.

49. Исследование характеристик распознавания тестових объектов в оптическом диапазоне. Отчет о НИР/НИИРадиоэлектроники и лизерной техники Моск. гос. техн. ун-та им. Н.Э.Баумана; Руководитель Бурый Е.В. - Л210201. – Инв. № РЛМ-64/02. – М., 2002. – 29 с.

50. Крылов В.Н. Метод текстурной сегментации изображений с применением детектирования / В. Н. Крылов, М. В. Полякова, Н. П. Волкова // Вестник ХНТУ – 2006. – С. 226-270.

51. Мельник А. О. Архітектура комп’ютера: наукове видання. / А. О. Мельник – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – 470 с.

52. Олексів М. Апаратно-програмне моделювання підсистеми формування зображень системи відеоспостереження за польотами літаків / М. В. Олексів // Вісник "Комп’ютерні системи та мережі". – Львів: НУ "Львівська політехніка", 2009. – №658. – С. 99-103.

53. Олексів М. Дослідження алгоритмів навчання нейронної мережі прямого поширення для ідентифікації літаків / М. В. Олексів, В. Я. Пуйда // Вісник "Комп’ютерні системи та мережі". – Львів: НУ "Львівська політехніка", 2008. – №630. – С. 87-91.

54. Олексів М. Метод візуального виявлення та ідентифікації літаків / М. В. Олексів, В. Я. Пуйда // Вісник "Комп’ютерні системи та мережі". – Львів: НУ "Львівська політехніка", 2010. – №688. – С. 179-183.

55. Олексів М. Метод сегментації зображень візуальних об’єктів за їх силуетами / 
М. В. Олексів, В. Я. Пуйда // Матеріали 4-ї міжнародної конференції CSE-2010. – Львів, 2010 р. – С. 154-155.

56. Олексів М. Підсистема ідентифікації силуетів літаків та номерів їх бортів / 
М. В. Олексів, В. Я. Пуйда // Вісник "Комп’ютерні науки та інформаційні технології". – Львів: НУ "Львівська політехніка", 2007. – №604. – С. 228-231.

57. Олексів М. Підсистема формування зображень в зоні аеропорту системи відеоспостереження за польотами / М. В. Олексів, В. Я. Пуйда // Матеріали 3-ї міжнародної конференції CSE-2009. – Львів, 2009 р. – С. 158-159.

58. Олексів М. Цифрова фільтрація зображень засобами одновимірних низькочастотних рекурсивних фільтрів / М. В. Олексів // Матеріали 5-ої міжнародної конференції ACSN-2011. – Львів, 2011. – С.157-158.

59. Пантелейчук А. Основы выбора цифровых сигнальных процессоров [Електронний ресурс] / А. Пантелійчук. – Режим доступу: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/micros/dsp_ti.htm.

60. Претт У. Цыфровая обработка изображений в 2 книгах.: Пер. с англ. / У. Претт. – М.: "МИР", 1982. – С.530.

61. Процессоры Blackfin от компании Analog Devices превосходят процессоры I.MX на базе ядра ARM от компании FREESCALE по результатам тестов,  проведённых Консорциумом по тестированию встроенных микропроцессоров (EEMBC) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://analog.com.ru/doc/Blackfin-test.pdf.

62. Харалик Р. Статистический и структурный подходы к описанию текстур / Р. Харалик // ТИИЭР 67(5) (1979). – С. 98-120.

63. ADSP-BF531/ADSP-BF532/ADSP-BF533 [Електронний ресурс] – 2008. – 60 p. – Режим доступу: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADSP-BF531_BF532_ BF533.pdf.

64. ADSP-BF533 Blackfin® Processor Hardware Reference [Електронний ресурс] – 2009. – 886 p. – Режим доступу: http://www.analog.com/static/imported-files/processor_manuals/bf533_hwr_ Rev3.4.pdf.

65. Choosing a DSP Processor, Berkeley, California: Berkeley Design Technology, Inc. [Електронний ресурс]. – 2000. – 8 p. – Режим доступу: http://www.bdti.com/MyBDTI/
pubs/choose_2000.pdf

66. Churchland P.S. The Computational Brain / P. S. Churchland, T. J. Sejnowski. –  Cambridge, MA: MIT Press, 1992. – 544p.

67. Hagan M. T. Neural Network Design / M. T. Hagan, H. B. Demuth, M. H. Beale. – Boston, MA: PWS Publishing, 1996. – pp. 12-14.

68. Ivakhiv O. Computer vision system for airport / О. В. Івахів, М. В. Олексів, 
В. Я. Пуйда // Матеріали 53-го міжнародного наукового колоквіуму 53rd IWK. – Ільменау, ФРН, 2008. – С. 361-362.

69. McCulloch W. S. A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity / 
W.S. McCulloch, W. Pitts // Bulletin of Mathematical Biophysics, 1943, vol. 5. – pp.115-133.

70. Moller M. F. A scaled conjugate gradient algorithm for fast supervised learning /  
M. F. Moller // Neural Networks, Vol. 6, 1993, pp. 525-533.

71. Oleksiv M. The research of the novel hardware oriented method of an 1-D IIR filters coefficients determination / М. В. Олексів // Матеріали 13-го міжнародного семінару OWD 2011. – Вісла, Польща, 2011. – С.42-45.

72. Puyda V. Pattern recognition subsystem based on neural network / В. Я. Пуйда, М. В. Олексів // Матеріали 3-ої міжнародної конференції ACSN-2007. – Львів, 2007. – С. 179-180.

73. Rastegar Saeed. Airplane Detection and Tracking Using Wavelet Features and SVM Classifier / Rastegar Saeed, Babaeian Amir, Bandarabadi Mojtaba, Toopchi Yashar // 41st Southeastern Symposium on System Theory University of Tennessee Space Institute Tullahoma, TN, USA, March 15-17, 2009. – pp. 64-67.

74. Riedmiller M. A direct adaptive method for faster backpropagation learning: The RPROP algorithm / M. Riedmiller, H. Braun // Proceedings of the IEEE International Conference on Neural Networks, 1993. – pp. 586-591.

75. Tremblay Th. Туман - Volumetric Fog [Електронний ресурс] / Thierry Tremblay – 2002. – Режим доступу: http://algolist.ncstu.ru/graphics/effect/fog.php.