Кручек Оксана Анатоліївна. Розробка технології пастеризованого молока з подовженим терміном зберігання : Дис... канд. наук: 05.18.04 - 2007.

Кручек О.А. Розробка технології пастеризованого молока з подовженим терміном зберігання: – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.04 – технологія м’ясних, молочних і рибних продуктів. – Одеська національна академія харчових технологій Міністерства освіти й науки України, Одеса, 2007. Дисертація присвячена розробці технологічних операцій, які подовжують термін зберігання пастеризованого молока. Визначено вплив температури, тривалості й кратності теплової обробки на кількісний і якісний склад мікрофлори сирого молока. Розроблено режим пастеризації молока з подовженим терміном зберігання. Показано, що застосування дворазової пастеризації дає можливість запобігти розвитку мікрофлори сирого молока в процесі тривалого зберігання, а також зменшити вміст у пастеризованому молоці залишкової мікрофлори. Обґрунтовано ефективність комбінованої дії на мікрофлору сирого молока двох факторів – нізину і пастеризації, а також конкуруючої мікрофлори і пастеризації. Показано доцільність розливу молока за температури (70 ± 5) С для запобігання вторинного бактеріального обсіменіння. Визначено, що запропоновані режими теплової обробки не призводять до суттєвих змін основних компонентів молока. Спостерігаються зміни фракційного складу, у першу чергу сироваткових білків. На основі проведених досліджень розроблено і затверджено нормативну документацію на нові види пастеризованого молока..

1. На основі узагальнення теоретичного матеріалу й експериментальних досліджень запропоновано варіанти технологічних операцій, які дозволяють збільшити термін зберігання пастеризованого молока: застосування “гарячого” розливу, дворазової пастеризації, використання комбінованої дії теплової обробки і консерванту природного походження – нізину, а також комбінованої дії теплової обробки і конкуруючої мікрофлори. 2. Встановлено закономірності зміни якісного і кількісного складу мікрофлори сирого молока під впливом температури і тривалості теплової обробки. Доведено, що режим теплової обробки при виробництві пастеризованого молока з терміном зберігання 7 діб повинний бути таким: (88 ± 2) С з витримуванням 15...20 с. Такий режим забезпечує ефективність пастеризації 99,98 %. 3. Показано, що застосування дворазової пастеризації (перший етап – (76±2) С з витримуванням 15...20 с безпосередньо після приймання молока, другий – (88 ± 2) С з витримуванням 15...20 с) дає можливість попередити розвиток мікрофлори сирого молока в процесі тривалого зберігання, у тому числі психротрофної а також зменшити вміст у пастеризованому молоці залишкової мікрофлори, що дає можливість збільшити термін зберігання готового продукту до семи діб. 4. Обґрунтовано, що ефективність комбінованої дії на мікрофлору сирого молока двох факторів – консерванту природного походження нізину і пастеризації при (76 ± 2) С з витримуванням 15...20 с має таку ж величину, як і в результаті пастеризації при (88 ± 2) С 15...20 с. Експериментально і методом математичної обробки результатів досліджень встановлено концентрації нізину для молока вищого (1 мг/кг), першого (1,25 мг/кг) і другого (2,5 мг/кг) сортів, які пригнічують ріст мікрофлори молока і сприяють збільшенню терміну зберігання пастеризованого молока до семи діб. 5. Обґрунтовано вибір штамів пробіотичних культур Lactobacillus acidophilus і роду Bifidobacterium, як конкуруючої мікрофлори, що забезпечує збереженність пастеризованого молока без зміни фізико-хімічних і органолептичних показників протягом семи діб. Такими штамами є: 3114 і 317/402 Lactobacillus acidophilus, Я-3 Bifidobacterium longum, С-52 Bifido-bacterium adolescentis, штами, представлені в заквасках DVS La-5 і Bb-12. Використання штамів пробіотичних мікроорганізмів у виробництві пастеризованого молока крім збільшення терміну зберігання забезпечує одержання нового виду питного молока з оздоровчими властивостями. 6. Встановлено, що для обмеження вторинного бактеріального обсіменіння при виробництві пастеризованого молока доцільно розлив проводити запри температурі (70 ± 5) С, що дає можливість збільшити термін його зберігання до 7 діб. 7. Встановлено, що запропоновані режими теплової обробки при виробництві пастеризованого молока з подовженим терміном зберігання не призводять до будь-яких істотних змін у кількісному вмісті білків, жиру, лактози, тіаміну і рибофлавіну. Спостерігаються зміни фракційного складу, у першу чергу сироваткових білків, збільшення міцел казеїну, підвищення в'язкості і кількості SH-груп. Результати кількісного визначення фракційного складу білків молока підтверджені електрофоретичним аналізом. 8. Розроблено і затверджено нормативну документацію на молоко «Українське», отримане з застосуванням «гарячого» розливу (ТУ В 25027034-008-98) і Зміни №1 до технологічної інструкції з застосування дворазової пастеризації. Розроблено проект технологічної інструкції на молоко «Українське» з нізином. В даний час молоко «Українське» випускають понад 30 підприємств. 9. Розроблено і затверджено нормативну документацію на «Біо-молоко» з використанням як за конкуруючу мікрофлору штамів ацидофільної палички і біфідобактерій (ТУ В 25027034-025-2001). Технологія «Біо-молока» впроваджена на двох підприємствах. 10. Проведено розрахунок економічної ефективності виробництва пастеризованого молока з подовженим терміном зберігання, що передбачає використання Кризину (нізину) і конкуруючої мікрофлори (закваска Bb-12). Сумарний економічний ефект від впровадження технології пастеризованого «Біо-молоко» складає 193,71 тис. грн., молока «Українського» з нізином – 75,33 тис. грн. на рік..