## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Запорізький національний технічний університет

На правах рукопису

Малий Олександр Юрійович

УДК 519.685

МАТЕМАТИЧНЕ ТА ЛІНГВІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ НАПИСАННЯ ПРОГРАМ ВОСЬМИРОЗРЯДНИХ МІКРОКОНТРОЛЕРІВ

05.13.12 – Системи автоматизації проектувальних робіт

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата

технічних наук

Науковий керівник

к.т.н., доц. Фарафонов

Олексій Юрійович

Запоріжжя – 2012

ЗМІСТ

Перелік скорочень…………………………………………………………………4

Вступ………………………………………………………………………………..6

1. Аналіз сучасного стану автоматизованого проектування та

відлагодження программ мікроконтролерів і постановка

задач дослідження……………………………………………………………..13

1.1 Аналіз пристроїв на основі мікроконтролерів та можливості

сучасних САПР при проектуванні та відлагодженні

программ мікроконтролерів……………………………………………13

1.2 Аналіз методів та засобів автоматизації розроблення програм…….26

1.3 Основні проблеми, що виникають під час проектування

програм мікроконтролерів для різного роду пристроїв……………..34

1.4  Постановка задач дослідження……………………………………….41

2. Розроблення моделей опису складу та функціонування

мікроконтролерів різних виробників та лінгвістичного забезпечення

для опису алгоритмів функціонування мікроконтролерних систем………44

2.1 Побудова математичної моделі мікроконтролерів різних типів

для створення загальної методики написання програм……………44

2.2 Розроблення уніфікованої алгоритмічної мови для

опису функціонування мікроконтролерів, периферійних

пристроїв вбудованих в них, та електронних пристроїв на

їх основі………………………………………………………………58

2.3 Розроблення моделі опису функціонального складу

восьмирозрядних мікроконтролерів різних типів та виробників

на основі структур плаваючої довжини…………………………….73

2.4 Розроблення моделі опису системи команд з вказанням

алгоритмів перетворення ними об’єктів, що входять до

складу мікроконтролерів…………………………………………….84

2.5 Висновки до розділу…………………………………………………...96

3. Розробка методів та алгоритмів автоматизації створення програм мікроконтролерів………………………………………………………………97

3.1 Розроблення методу опису інженерних задач за

допомогою уніфікованої алгоритмічної мови

програмування мікроконтролерів (УАМПМ)………………………..97

3.2 Розроблення алгоритму автоматизованого вибору

типу мікроконтролеру для розв’язання  поставленої інженерної

задачі……………………………………………………………………119

3.3 Опрацювання поставленої інженерної задачі на УАМПМ

для перетворення в асемблерний код обраного мікроконтролеру…133

3.4 Висновки до розділу…………………………………………………...146

4. Інформаційне та програмне забезпечення автоматизації процесу

написання програм та перевірка отриманих у дисертаційній

роботі результатів………………………………………………………….….148

4.1 Побудова структури програмного забезпечення

автоматизації програмування мікроконтролерів та опис

алгоритмів роботи окремих модулів…………….…………………..148

4.2 Розроблення інформаційного забезпечення системи

автоматизації написання програм мікроконтролерів………………160

4.3 Особливості використання розробленого програмного

забезпечення автоматизації написання програм

восьмирозрядних мікроконтролерів……………………………….167

4.4 Перевірка отриманих у дисертаційній роботі результатів…………182

4.5 Висновки до розділу…………………………………………………..187

Висновки……………………………………………………………………….190

Список використаних джерел………………………………………………...193

Додатки…………………………………………………………………………212

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

САПР – система автоматизації проектувальних робіт

МК – мікроконтролер

МПС – мікропроцесорна система

УАМПМ – уніфікована алгоритмічна мова програмування мікроконтролерів

ЗНТУ – Запорізький національний технічний університет

САП – система автоматизації програмування

ПЗ – програмне забезпечення

САПП – система автоматизованого проектування програм

СОД – система обробки даних

CPU – Central processing unit

ROM – read only memory

RAM – random access memery

кБ – кілобайт

АЦП – аналогово-ціфровий перетворювач

ОД – обробка даних

ЕОМ – електронна обчислювальна машина

СУБД – система управління базами даних

ППП – пакет прикладних програм

АСУ – автоматизована система управління

ЕС – електронна система

ТПР – таблиця прийняття рішень

АА – алгебра алгоритміки

САА – система алгоритмічних алгебр

СКЗ – середовище конструювання алгоритмічних знань

РС – регулярна схема

CISC – Complex Instruction Set Computer

RISC – Reduced Instruction Set Computer

ОТР – однократно програмувальна пам'ять

ПЗП – постійний запам'ятовуючий пристрій

МПС –  мікропроцесорна система

МП –  мікропроцесор

ОЗП –  оперативний запам’ятовуючий пристрій

ППЗП –  перепрограмований постійний запам’ятовуючий пристрій

ЦАП – цифро-аналоговий перетворювач

УМП –  універсальна мова програмування

УСА – уніфікована семантична алгебра

ВІС – велика інтегральна схема

ПЛІС -  програмована логічна інтегральна схема

TLB -  Translation Lookaside Buffer

EEPROM – electrically erased programmable read-onle memory

БД – база даних

РКІ -  рідкокристалічний індикатор

ВСТУП

Актуальність теми: На сучасному етапі розвитку радіоелектронної апаратури використання мікроконтроллерів стає все більшим. Як промислові так й побутові пристрої розроблюються на основі мікроконтролерів. Ускладнення пристроїв, що побудовані на основі мікроконтролерів все більше потребує автоматизації процесу їх розробки. Таким чином, стає актуальною проблема створення системи автоматизованої розробки пристроїв на основі мікроконтроллерів. Першим етапом створення такої системи є створення системи автоматизованого програмування для написання текстів програм мікроконтролерів, що керують складними радіоелектронними системами. Це дасть змогу скоротити час на розробку та модернізацію радіоелектронних засобів.

На жаль, на ринку програмного забезпечення відсутні програмні засоби, що проводять автоматизацію створення програм мікроконтролерів різних сімейств та дають змогу враховувати властивості обєктів, що входять до складу МК. Більше того, основи теорії оптимізації й автоматизації програмування мікроконтролерів розвинені дуже слабко.

Основи теорії автоматизації програмування досліджувалися багатьма вітчизняними (Романов В.М., Ющенко Е.Л. [1-3], Цейтлін Г.Є.[4], Бабенко Л.П.[5], Вельбицький І.В. [6] і т.д.) та закордонними науковцями (Трифанов Н.П. [7], Лавров С.С. [8], Арушанян О.Б. [9-11], Бабецький Г.І. [10,12], Бетелін В.Б. [13], Гудман С. [14] і ін.[15-22]), але підходи автоматизації створення программ, що розглядалися прив’язувалися до електронно-обчислювальних машин або окремо взятих процесорів та не враховували особливостей роботи мікроконтролерів. Основною відмінністю мікроконтролерів від обчислювальних систем для яких створювались методи та засоби автоматизації програмування є насамперед наявність вбудованої периферії, що має чітку структуру для кожного окремо взятого типу МК. Запропоновані до цього підходи не враховують взаємодію написаної програми з апаратною частиною мікроконтролера, як цілісної системи.

Крім того, для реалізації повноцінної системи автоматизації створення програм необхідно мати можливість опису структури та функціонування будь якого мікроконтролера. Існує велика кількість математичних моделей процесорних пристроїв [23-36] та методів опису цифрових пристроїв[28,37-41], у тому числі і мікропроцесорів [42-48]. Але треба зазначити, що запропоновані методи є або дуже складними для реалізації користувачем САПР, або не можуть бути використані для опису мікроконтролерів з причин іншого цільового призначення або неповноти параметрів.

Отже, розроблення математичних моделей опису мікроконтролерів, методів опису функціонування, як окремих вузлів так і мікроконтролера вцілому, а також мови для опису алгоритмів функціонування складних радіоелектронних систем на основі мікроконтролера та взаємодії елементів всередині мікроконтролера є дуже актуальними. Тому в роботі пропонується розробка математичного та лінгвістичного забезпечення автоматизації програмування мікроконтролерів на основі модернізації існуючих методів, засобів та підходів та розробленні власних з врахуванням особливостей функціонування мікроконтролерів, як цілісної програмно-апаратної системи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основу дисертаційної роботи складають результати теоретичних та практичних досліджень, виконаних автором в рамках планових робіт кафедри інформаційних технологій електронних засобів Запорізького національного технічного університету, зокрема держбюджетних тем:

- ДБ 04117 “Методи оптимізації параметрів радіоелектронних пристроїв з використанням геометричних моделей допускових областей” (наказ МОНУ №732 від 27.10.2006 р., № держ. реєстр. 0107U000440);

- ДБ 04410 “Об’єктно-орієнтовані методи проектування радіоелектронних апаратів“ (наказ МОНУ №686 від 22.07.2009 р. № держ. реєстр. 0110U001141).

Участь автора полягала в розробці об’єктних моделей радіоелектронних пристроїв та алгоритмів їх роботи на стадії проведення експериментальних досліджень, що дало змогу спростити процес тестування за рахунок зменшення часу на проведення експериментів.

Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи: розроблення моделей опису мікроконтролерів різних виробників та методу опису інженерних задач для автоматизації написання керуючих програм мікроконтролерів. Для досягнення цієї мети поставлено такі задачі дослідження:

- провести аналіз пристроїв на основі мікроконтролерів, можливостей сучасних САПР при проектуванні та відлагодженні програм мікроконтролерів, методів та засобів автоматизації розробки програм, а також методів опису мікропроцесорних пристроїв;

- розробити загальну математичну модель мікроконтролера, що дасть змогу проводити опис будь-якого типу мікроконтролера незалежно від виробника та на її основі розробити модель опису функціонального складу мікроконтролерів та системи команд, що дасть змогу визначити структуру мікроконтролерів різних типів;

- розробити уніфіковану мову для опису функціонування мікроконтролерів, периферійних пристроїв, вбудованих в мікроконтролери, та радіоелектронних пристроїв на основі мікроконтролерів;

- розробити алгоритм автоматизації створення програм мікроконтролерів на основі введеного користувачем алгоритму роботи радіоелектронного пристрою, що проектується, та розробити алгоритм автоматизованого вибору мікроконтролера для поставленої задачі;

- розробити базове програмне забезпечення для автоматизації створення програм мікроконтролерів та алгоритм його використання, а також провести порівняльний аналіз результатів, отриманих завдяки ньому з результатами написання програм безпосередньо програмістом без використання автоматизації.

Об'єкт дослідження: автоматизація програмування мікроконтролерів.

Предмет дослідження: моделі, алгоритми та методи автоматизованого написання текстів програм восьмирозрядних мікроконтролерів на основі введеного алгоритму роботи пристрою.

Методи дослідження: формальні методи аналізу й перетворення програм, засновані на алгоритмічних алгебрах, аналіз потоків даних, форми Бекуса-Наура, методи теорії програмування, формального опису синтаксису мов програмування, матричні методи.

Наукова новизна проведених досліджень полягає в наступному:

1. Вдосконалено моделі опису апаратних елементів мікропроцесорних систем, які на відміну від існуючих включають дані про периферійні модулі та взаємозв’язок між апаратними та програмними складовими, що дає змогу описувати як єдине ціле програмно-апаратну систему.

2. Вперше розроблено уніфіковану алгоритмічну мову програмування мікроконтролерів, яка ґрунтується на основі розроблених об’єктних моделей опису мікропроцесорної системи та алгоритмах трансляції і дає змогу автоматизувати процес генерування текстів керуючих програм мікроконтролерів.

3. Вдосконалено метод опису інженерної задачі, який на відміну від існуючих включає опис складових елементів системи на основі структур з плаваючою довжиною та використовує базові алгоритми роботи периферійних пристроїв і дає змогу спростити опис функціонального складу пристрою, що проектується.

4. Вперше розроблено метод автоматизованого вибору мікроконтролеру, що базується на оцінці об’єму памяті мікроконтролеру, параметрах вбудованих периферійних модулів та економічних показниках та на відміну від існуючих дає можливість аналізу інженерної задачі з метою підвищення швидкості функціонування мікропроцесорної системи при мінімальних економічних витратах.

5. Вперше запропоновано метод автоматизованого синтезу програм керування мікроконтролерів, який базується на використанні вимог технічного завдання, алгоритмах функціонування елементів та цілої системи, типових структурах мікропрограм, базових елементах коду та продуктивних правилах, що дає змогу в автоматизованому режимі генерувати текст керуючої програми мікроконтролеру.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено інформаційне забезпечення для САПР мікроконтролерів у вигляді структур даних, що дає змогу створювати уніфіковану базу даних для опису мікроконтролерів різних виробників та сімейств. Розроблено алгоритм автоматизованого вибору мікроконтролерів, що враховує конструктивні, технічні та економічні параметри мікроконтролерів, занесених у базу даних, по десяти критеріях та пропонує розроблювачу радіоелектронних пристроїв оптимальний, з точки зору швидкості функціонування мікропроцесорної системи при мінімальних економічних витратах, мікроконтролер. Розроблено базовий програмний комплекс автоматизації написання програм восьмирозрядних мікроконтролерів, що дає змогу роботи опис будь-яких мікроконтролерів, проводити опис інженерної задачі, проводити автоматизований вибір цільового мікроконтролера, проводити  компіляцію вихідної задачі в мову обраного мікроконтролера, трансляцію й дизасемблювання програм будь-яких мікроконтролерів. Результати роботи дають змогу скоротити час для створення нових радіоелектроних пристроїв на основі мікроконтролерів за рахунок автоматизації процесу написання програм.

Результати дисертаційної роботи впроваджені в навчальний процес Запорізького національного технічного університету й на наступних підприємствах:  КП «НПК «Іскра»»; ТОВ «ВАГАВЄС».

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати дисертаційної роботи отримані автором самостійно. У наукових працях, опублікованих у співавторстві, автору належать: [49,54] – дослідження існуючих методів створення алгоритмічних мов програмування, розробка уніфікованої алгоритмічної мови програмування мікроконтролерів; [50,59] – пристосування існуючих математичних методів аналізу програм при трансляції для розгляду процесу трансляції при перетворені алгоритму в кінцевий код мікроконтролера; [53] – розробка загального алгоритму вибору мікроконтролера для вирішення поставленої інженерної задачі, вибір та ранжування критеріїв автоматизованого вибору; [54] – розробка методу опису проектних задач для пристроїв на основі мікроконтролерів, [57] – порівняння мікроконтролерів різних виробників та складання узагальненої моделі восьмирозрядних мікроконтролерів для їх опису під час використання в засобах автоматизації написання програм; [58] – аналіз інструкцій програмного коду мікроконтролерів різних виробників.

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати дисертаційної роботи доповідались й обговорювались на таких конференціях: міжнародна науково-технічна конференція “Сучасні проблеми засобів телекомунікацій, комп’ютерної інженерії та підготовки спеціалістів” TSCET’08, 2008 (м.Славське); 8-ма та 9-та міжнародні науково-технічні конференції "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки" CADSM, 2005, 2007 (с.Поляна); ІІІ-VI міжнар. наук.-практ. конф «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій», 2006, 2008, 2010, 2012р.р, (м. Запоріжжя), 7-й та 11-й міжнар. молодіжні форуми «Радиоэлектроника и молодежь в ХХI веке», 2003, 2007 (м. Харків).

Публікації. Основний зміст дисертаційної роботи опублікований в 14 друкованих працях загальним обсягом 66 сторінок, з яких 5 - одноосібні, в тому числі 5 наукових статей (з яких 5 - у фахових виданнях), 9 - матеріали і тези доповідей на конференціях.

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу і чотирьох розділів, висновку, списку літератури з 216 найменувань і 6 додатків. Основний зміст роботи викладено на 189 сторінках, включаючи 49 рисунків та 8 таблиць.

У першому розділі проводиться аналіз пристроїв на основі мікроконтролерів, сучасного стану систем автоматизованого проектування програм мікроконтролерів, досліджуються етапи розроблення програм мікроконтролерів, основні проблеми, що виникають під час проектування пристроїв.

У другому розділі розроблено методи універсалізації створення програм мікроконтролерів. Досліджено структури мікроконтролерів та розроблено моделі опису функціонального складу з урахуванням жорстких взаємодій між програмною й апаратною частиною. Розроблена уніфікована алгоритмічна мова для опису функціонування мікроконтролерів, периферійних пристроїв, вбудованих в мікроконтролери та радіоелектронних пристроїв на основі мікроконтролерів для роботи з мікроконтролерами різних виробників та метод опису системи команд.

У третьому розділі розроблено метод створення алгоритмів на основі поставленої інженерної задачі. Розроблено алгоритм автоматизованого вибору цільового мікроконтролера на основі аналізу поставленої задачі. Розроблено метод обробки вихідної задачі на уніфікованій алгоритмічній мові для перетворення в асемблерний чи машинний код обраного мікроконтролера.

У четвертому розділі проведено опис розробленого на основі проведених досліджень інформаційного та програмного забезпечення. Розроблено алгоритм роботи з розробленим програмним комплексом автоматизації написання програм мікроконтролерів MC-CAD при проектуванні пристроїв на основі мікроконтролерів, а також порівняння отриманих шляхом автоматизації результатів з результатами отриманими при розробці програм мікроконтролерів без використання автоматизації.

- ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі вирішено важливу наукову задачу – вдосконалено методи автоматизації програмування в сфері застосування їх до мікроконтролерів, розроблено більш універсальні моделі опису мікроконтролерів, що можуть використовуватись у САПР при проектуванні радіоелектронних пристроїв на основі мікроконтролерів. Отримані наступні основні результати:

Проведено аналіз пристроїв на основі мікроконтролерів, можливостей сучасних САПР при проектуванні та відлагодженні программ мікроконтролерів, методів та засобів автоматизації розробки програм, а також методів та моделей опису мікропроцесорних пристроїв.

Розроблена загальна математична модель мікроконтролерів, що дає змогу проводити опис будь-якого типу мікроконтролера в незалежності від виробника та на її основі розроблено метод опису функціонального складу мікроконтролерів, що дасть змогу визначити структуру мікроконтролерів різних типів.

Розроблена уніфікована мова (УАМПМ) для опису функціонування мікроконтролерів, периферійних пристроїв, вбудованих в мікроконтролери та радіоелектронних пристроїв на основі мікроконтролерів. Розроблена модель опису функціонального складу мікрокотролерів, що базується на математичній моделі мікроконтролерів та представляє собою структуру даних з плаваючою довжиною, що дає змогу проводити розробку інформаційного забезпечення у вигляді баз даних для САПР мікроконтролерів. Розроблена модель опису системи команд восьмирозрядних мікроконтролерів на основі УАМПМ, що дає змогу описувати набори інструкцій та їх вплив на апаратне забезпечення мікроконтролеру для архітектур RISC та CISС.

Розроблений метод опису інженерних задач при проектуванні радіоелектронних пристроїв на основі мікроконтролерів, що дасть змогу спростити процес складання технічного задання для систем автоматизації написання програм мікроконтролерів. Розроблений алгоритм автоматизованого вибору мікроконтролеру для вирішення окремої поставленої інженерної задачі при проектуванні пристроїв на основі мікроконтролерів, що базується на десяти критеріях, які враховують як технічні, так і економічні показники, що дасть змогу обирати оптимальний з точки зору швидкодії при заданому наборі вбудованої периферії мікроконтролер з мінімальною вартістю з бази даних САПР.

Розроблений метод автоматизації створення програм мікроконтролерів на основі введеного користувачем алгоритму роботи радіоелектронного пристрою, що проектується, та використовуючи теорію трансляції, що дать змогу підвищити швидкість написання програмного коду керуючого мікроконтролера від 2 до 15 разів в залежності від складності поставленої інженерної задачі. Розроблене базове програмне забезпечення для автоматизації написання програм мікроконтролерів та алгоритм його використання та проведено порівняльний аналіз результатів, отриманих завдяки ньому з результатами написання програм безпосередньо програмистом без використання автоматизації.

Теоретичні і практичні результати дисертаційної роботи використано при проектуванні радіоелектронних пристроїв на основі мікроконтролерів PIC12F508, PIC12F629, PIC16F84A, PIC16F628A, Attiny12, що випускають та модернізують на ТОВ «Вагавєс», а також при модернізації електронних ваг CAS CI2001A з мікроконтролером з системою команд фірми AVR шляхом зміни керуючої програми мікроконтролеру, що дало змогу розширити кількість виконуваних функцій при незмінній схемі.

Сукупність запропонованих моделей, методів та алгоритмів автоматизації написання програм восьмирозрядних мікроконтролерів проектування і алгоритмів використання розробленого програмного забезпечення даэ змогу значно спростити та прискорити процес написання програм восьмирозрядних мікроконтролерів для радіоелектронних пристроїв, що їми керуються і як наслідок прискорити та знизити вартість загального процесу проектування пристрою.

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

1. Романов В. М. Методы и системы автоматизированного проектирования программ обработки данных // Романов В. М., Ющенко Е. Л. // К.: ИК, 1980. – 126 с.

2. Теория языков и автоматизация программирования: Сб. науч. тр./ АН УССР, науч. совет по пробл. “Кибернетика”, Ин-т Кибернетики им. В.М. Глушкова; [Ред-кол.: Е.Л. Ющенко] К.: ИК, 1986. – 276 с.

3. Методы реализации систем программирования: Сб. науч. тр./АН УССР, ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова; [Редкол.:Е.Л. Ющенко] – К.: ИК, 1989. – 280 с.

4. Автоматизация программирования [Сборник статей. Отв. ред. канд. физ.-мат. наук Г.Е. Цейтлин] – К.. [ЦК], 1974. – 116 с.

5.  Бабенко Л. П., Лавріщева К. М. Основи програмної інженерії: Навч. посібник. - К.: Знання, 2001. – 269 с.

6. Технология программирования: [Сб. статей]/ АН УССР, Науч совет по пробол.”Кибернетика”, Ин-т кибернетики; [Редкол. И.В. Вельбицкий]. – К.: ИК, 1980. – 74 с.

7. Трифонова Н. П., Шура-Бура М. Р. Система автоматизации программирования - М.: Физматгиз, 1961. – 158 с.

8. Лавров С. С. Программирование. Математические основы, средства, теория: Уч. Пособие. – СПб.: БХВ – Петербург, 2001. – 320 с.

9. Арушанян О. Б. Автоматизация конструирования библиотек программ: Монография. – М.:МГУ. 1988. – 248 с.

10. Автоматизация программирования: Челябинский политехнич. ин-т каф. “Электронные выч. машины” Уч. пособие. – Челябинск, 1974. – 88 с.

11. Пилипосян А Г. Математические вопросы кибернетики и вычислительной техники. Автоматизация программирования. – Ереван, Изд-во Акад. Наук Арм. ССР, 1966. – 129 с.

12. Альфа – система автоматизации программирования / Г.И. Бабецкий, М.М. Бежанова, Ю.М. Волошин / Под ред. кфмн А.П. Ершова. Новосибирск, “Наука”, Сиб. отд-е, 1967. – 223–240 с.

13. Бетелин В. Б. Системы автоматизации труда программиста. – М.: Наука, 1990. – 176 с.

14. Гудман С., Хидетниеми С. Введение в разработку и анализ алгоритмов. Перевод с англ. Ю.Б. Котова и др.: Под ред. В.В. Мартынюка -М.: Мир, 1981. – 361 с.

15. Системное и теоретическое программирование: Сб./ АН МолдССР, Ин-т математики с выч. центром.– Кишинев: Штиинца, 1987. – 146 с.

16. Заковряшин А. И. Алгоритмизация и программирование вычислительлных задач: Учеб. Пособие. –М.: САЙНС-ПРЕСС, 2002. – 80 с.

17. Слисенко А. О., Соловьев С. В. Математические методы построения и анализа алгоритмов: Сб./ АН СССР Ленинград. Ин-т информатики и автоматизации. – Л.:Наука, 1990. – 238 с.

18. Успенский В. А., Семенов А. Л. Теория алгоритмов: основные открытия и приложения. – М.: Наука, 1987. – 288 с.

19. Приходько П. П. О термальном аспекте автоматизации программирования. Проблеми програмування №1, 2006. – 3-16 с.

20. Сценко О. А. Середовище алгоритмічних знань та інструментарій синтезу програм // Проблеми програмування№2-3, 2006. – 349-358 с.

21. Григорьев С. В., Лукичёв А. С. Генератор синтаксических анализаторов для произвольных контекстно-свободных грамматик // Технологии Microsoft в теории и практике программирования: материалы межвуз. конкурса-конф. студентов, аспирантов и молодых ученых Северо-Запада, 16-17 марта 2010 г./ Российское представительство Microsoft; Санкт-Петербургский государственный политехнический университет; - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2010. – 80 с.

22. Jones, N. D., Gomard, CJC, Sestoft, P. Partial Evaluation and Automatic program generation, Prentice Hall International, 1993. http//www.dina.lk/Ldk/sestoft/peboolo/pebook.html.

23. Евстигнеев В. А. Применение теории графов в программировании / Под ред. А.П. Ершова.– М.: Наука, 1985. – 352 с.

24. Вычислительная техника и программирование [учеб. для техн. Вузов / А.В. Петров, В.Е.Алексеев, А.С. Ваулин и др.]; Под ред. А.В. Петрова – М.: Высш. Шк., 1990. – 478 с.

25. Бондаренко М. Ф., Дударь З. В., Процай Н. Т. и др. Алгебра предикатов и предикатных операций // Радиоэлектроника и информатика №1, 2005. – 81-86 с.

26. Голдобин А. А. Квазигомоморфное преобразование гиперграфов в автоматизации проектирования устройств управления // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління №1, 2006. – 41-48 с.

27. Касьянов В. Н. Средства поддержки применения графов в программировании. // Проблемы программирования №1-2, 2000. – 286-300 с.

28. Ицысков В. М. Исследование и проектирование моделей программнных средств эмуляции вычислительных систем: Дис. канд. техн, наук: 05.13.13. - СПб, 1999. – 249 с.

29. Капитонова Ю. В., Летичевский А. А, Математическая теория про-ектирования вычислительных систем. — М.: Наука. Гл. ред. физ-мат. лит., 1988. – 296 с.

30. Borger E, and Stark R., Abstract State Machines: A Method for High-level System Design and Analysis. Springer-Verlag, 2003.

31. Chen L. et al. DEFUSE: A Deterministic Functional Self-Test Methodology for Processors, VTS, 2000.

32. Fox A.C.J,, Harman N.A. Algebraic models of correctness for microprocessors. Technical Report CSR 8-98 (accepted for Formal Aspects of Computer Science). - University of Wales Swansea, 1998. - 22 p.

33. Fox A.C.J., Harman N. A. Algebraic Models of Temporal Abstraction for Initialised Iterated State Systems: An Abstract Pipelined Case Study.Technical Report CSR (submitted to Acta Informatica) -University of Wales Swansea, 1998. - 32 p.

34. Stephenson, K. Towards an Algebraic Specification of the Java Virtual Machine. In Proceedings of the ESPRIT Working Group 8533 on Prospects For Hardware Foundations: NADA - New Hardware Design Methods, Survey Chapters B. Moller and J. V. Tucker, Eds, Lecture Notes In Computer Science, vol. 1546. Springer-Verlag, London, 1998. pp. 236-277.

35. Stickel, M. E., A unification algorithm for associative-commutative functions, J. of the Association for Computing Machinery 28 (3), 1981, pp-423-434.

36. Turing A, On Computable Numbers, with an Application to the Ent-sheidungsproblem. Proceedings of the London Mathematical Society, Series 2, Vol, 42:230-265, 1936.

37. Перельройден Е. З. Проектируем на VHDL. – М.: СОЛОН Пресс, 2004 – 448 с.

38. Опанасенко В. Н., Лисовый А. Н. Особенности языка VHDL для программирования кристаллов ПЛИС // Проблеми програмування №1. 2006. – 70-78 с.

39. Баркалов А. А., Зеленова И. Я., Грищенко А. А. Адаптация MDA для моделирования управляющих автоматов в стандартах UML // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління №1. 2006. – 33-37 с.

40. Кривуля Г. Ф., Сыревич Е. Е., Карасев А. Л. Верификация моделей цифровых устройств, представленных на языке описания аппаратуры // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління №2. 2005. – 63-68 с.

41. Баркалов А. А., Вишневський Р., Єфименко К. Н. Реализация композиционного микро программного устройства управления на FPGA // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління №2. 2005. – 127-131 с.

42. Сергиенко А. М. VHDL для проектирования вычислительных устройств. – К.: ЧП «Корнейчук», ООО «Тид «ДС», 2003. – 203 с.

43. Бабенко Л. П., Лавріщева К. М. Основи програмної інженерії: Навч. пос.: Для студентів вузів. – К.: Знання, 2001. - 269 с.

44. Karatkevich Andrey, Andrzejewski Grzegorz Hierarchical decomposition of Petri nets for analysis and design of digital Microsystems // Computing. 2006, Vol 5, Issue 1, p.18-25

45. Негода В. Н. Средства автоматизации структурно-функционального проектирования микропроцессорных систем. - Дисс. на соиск. уч. Степени д.т.н., Ульяновск: УлГТУ, 2001. – 156 с.

46. Негода Д. В. Таблично-алгоритмическая оптимизация симулятора микропроцессора микропроцессора // Труды Белорусской Инженерной Академии, 2004. – 109-111 с.

47. Girbal, S. Mouchard, G., Cohen, A., and Temam, O, 2003. DiST: a simple, reliable and scalable method to significantly reduce processor architecture simulation time. In Proceedings of the 2003 ACMSIGMETRICS international Conference on Measurement and Modeling of Computer SIGMETRICS '03. ACM Press, New York, 2003. - 1-12 pp.

48. Warren A. Hunt Jr. Microprocessor Design Verification. Journal of Automated Reasoning, Volume 5, Number 4, December 1989. - 429-460 pp.

49. Крищук В. М. Універсальна алгоритмічна мова програмування мікроконтролерів / В. М. Крищук, О. Ю. Малий, О. Ю. Воропай // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2009. – №2. – С. 115-120.

50. Воропай А. Ю. Математическое обеспечение автоматизации разработки и проверки программ микроконтроллеров / А. Ю. Воропай, В. Н. Крищук, А. Ю. Малый // Радіотехніка. – 2009. –№3(158). – С. 100-106.

51. Малий О. Ю. Розробка методів універсалізації програмування мікроконтролерів різних сімейств/ А. Ю. Малый // Радіотехніка. – 2009. –№4(159). – С. 355-366.

52. Малий О. Ю. Алгоритм автоматизованого вибору восьмирозрядного мікроконтролеру при вирішенні інженерних задач / О. Ю. Малий, О. Ю. Фарафонов, М. І. Лазуткін // Радіотехніка. – 2011. –№4(167). – С. 171-180.

53. Малий О. Ю. Метод опису інженерних задач за допомогою універсальної мови програмування мікроконтролерів / О. Ю. Малий, О. Ю. Фарафонов, О. А. Дем’яненко // Радіотехніка. – 2012. –№2(169). – С. 116-124.

54. Крищук В. Н. Универсальный алгоритмический язык программирования микроконтроллеров / В. Н. Крищук, А. Ю. Малый // Тези доп. ІІІ між нар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій», м. Запоріжжя, 13-15 квітня 2006р..– Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – С. 152-153.

55. Малый А. Ю. Анализ сходств и различий семейств 8-разрядных микроконтроллеров для решения задачи автоматизированного выбора целевого микроконтроллера / Малый А. Ю. // Тезисы 11-го междунар. молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в ХХI веке», г.Харьков, 10-12 апреля 2007г.. –Харьков : ХНУРЭ, 2007. – С. 151-152.

56. Малий О. Ю. Основні принципи побудови вхідної мови для системи автоматизованого програмування мікроконтролерів / О. Ю. Малий // Тези доп. IV міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій», м. Запоріжжя, 24-26 квітня 2008р..– Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. –  С. 186-188.

57. Maly А. Development of methods of designing of means of the automated creation of the programs of microcontrollers in difficult electronic systems / Vladimir Krischuk, Alexandr Maly // Proceeding of the VIIIth International Conference CADSM 2005 “The expirience of disigning and aplication of CAD Systems in Microelectronic”, Lviv – Polyana, Ukraine, 21-25 Feb.2005. – Lviv, 2005. – P. 279-280.

58. Krischuk V. The dynamic description of system of instructions of microcontrollers / Alexandr Maly, Volodimir Krischuk // Proceeding of the IXth International Conference CADSM 2007, “The expirience of disigning and aplication of CAD Systems in Microelectronic”, Lviv – Polyana, Ukraine, 20-24 Feb.2007. – Lviv, 2007. – P.264-265.

59. Maly O. Mathematical maintence of automatisation of development and check of the programs of microcontrollers / Olexandr Maly, Volodimir Krischuk // Proceeding of the International Conference TCSET 2008, “Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science”, Lviv – Slavsko, Ukraine, 19-23 Feb. 2008. – Lviv, 2008. – P. 520 – 524.

60. Малий О. Ю. Основні проблеми, що виникають під час проектування пристроїв на основі мікроконтролерів / Малий О.Ю. // Тези доп. V міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій», м. Запоріжжя, 22-24 вересня 2010р.– Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – С. 60-61.

61. Малий О. Ю. Програмне забезпечення автоматизації програмування мікроконтролерів MC-CAD / Малий О. Ю. // Тези доп. VІ міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій», м. Запоріжжя, 19-21 вересня 2012р. .– Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С. 268-270.

62. Малый А. Ю. Анализ ремонтопригодности мобильных телефонов стандарта GSM 900/1800 в условиях Украины / Малый А. Ю. // Материалы 7-го междунар. молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в ХХI веке», 22-24 апреля 2003г., Харьков. –Харьков : ХНУРЭ, 2003. – С.115.

63. Тавернье К. PIC-микроконтроллеры: практика применения. – М.: ДМК Пресс, 2004 – 272 с.

64. Предко М. Справочник по PIC-микроконтроллерам: Пер. с англ. – М.: ДМК Пресс: ООО «Издательский дом» Додэка XXI, 2004. – 512 с.

65. Яценков В. С. Микроконтроллеры Micro CHIP. Практическое руководство 2-е изд. – М.: Горячая линия – Телеком, 2005 – 280 с.

66. Фрунзе А. В. Микроконтроллеры? Это же просто! Т.1 – М.: ООО «ИД СКИМЕН», 2002 – 336 с.

67. Петров И. В. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы прикладного проектирования /Под ред. В.П. Дьяконова. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2004 – 256 с.

68. Андрэ Ф. Микроконтроллеры семейства SX фирмы «CENIX»: Пер. с фр. – М.: Изд. Дом «Додэка XXI», 2002. – 272 с.

69. Бродин В. Б. Системы на микроконтроллерах и БИС программируемой логике/  В. Б. Бродин, А. В. Калинин.–М.: ЭКОМ, 2002. – 400 с.

70. Предко М. Руководство по микроконтроллерам: в 2-х т.: Пер. с англ. –М.: ПОСТМАРКЕТ, 2001. – 413 с.

71. Сташин В. В. и др. Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах /В.В. Сташин, А.В. Урусов, О.Ф. Мологонцева.–М.: Энергоатомиздат, 1990 – 223 с.

72. Ульрих В. А. Микроконтроллеры PIC 16x7xx. Семейство 8 разрядных КМОП микроконтроллеров с АЦП/ Под ред. С.Л. Корякина-Черняка. – СПб.: Наука и техника, 2002 – 320 с.

73. Шагурин И. И. Микропроцессоры и микроконтроллеры фирмы Motorola: Справочное пособие. – М.: Радио и связь, 1998. – 560 с.

74. Охрименко В. 8-разрядные микроконтроллеры // Электронные компоненты и системы №6, 2001 - с6-17

75. Зобнин Ю. Микроконтроллеры для начинающих и не только // Радио 2000 №2 21-23 с.

76. Краснов В. Микроконтроллеры для начинающих и не только // Радио 2000 №3 20-22 с.

77. Краснов В. Микроконтроллеры для начинающих и не только // Радио 2000 №4 22-23 с.

78. Соммервилл И, Инженерия программного обеспечения, 6-е изда ние,: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. — 624 с.

79. Dershowitz N., Jouannaud J.P. Rewrite Systems. Chapter 6 of Handbook of Theoretical Computer Science. Volume B: Formal Methods and Semantics, J. van Leeuwen ed. pp. 243-320, North Holland, Amsterdam, 1990. - 243-320 pp.

80. Фісун М. Т., Гнездьонова О. В. Розробка синтаксичного аналізатора мови програмування PL/1 для реінженерінгу блок-схем алгоритмів // Проблеми програмування. 2006. – №2-3 – 617-625 с.

81. Бэкус Д. Ставшие класич. Языки программирования // Информатика 2001 №26

82. Язык компьютера. — М.: Мир, 1989. — С. 163, 190, 194. — ISBN 5-03-001148-X

83. «Практическое руководство по Алголу 68», Пейган Ф. Дж. Пер. с англ. — М., Мир, 1979—240 с.

84. «Алгол 68: Методы реализации», А. Н. Балуев и др., под ред. Г. С. Цейтина — Л. изд-во Ленингр. ун-та, 1976—224 с.

85. «Неформальное введение в Алгол 68», Ч. Линдси, С. ван дер Мюйлен. Пер. с англ., 1973—408 с.

86. Роберт В Себеста Глава 2.11. Ортогональная структура: язык ALGOL 68 // Основные концепции языков программирования = Concepts of Programming Languages. — 5-е изд. — М.: «Вильямс», 2001. — С. 672.

87. Brailsford, D.F. and Walker, A.N., Introductory ALGOL 68 Programming, Ellis Horwood/Wiley, 1979

88. McGettrick, A.D., ALGOL 68, A First and Second Course, Cambridge Univ. Press, 1978

89. Ван Тассел Д.Стиль, разработка, эффективность, отладка и испытание программ. 2-е. изд. М., 1985.

90. Роберт У. Себеста. Основные концепции языков программирования = Concepts of Programming Languages / Пер. с англ. — 5-е изд. — М.: Вильямс, 2001. — 672 с.

91. Вольфенгаген В. Э. Конструкции языков программирования. Приёмы описания. — М.: Центр ЮрИнфоР, 2001. — 276 с.

92. M. E. Beckman, Stress and Non-Stress Accent, Dordrecht: Foris 1986

93. R. Silipo and S. Greenberg, Automatic Transcription of Prosodic Stress for Spontaneous English Discourse, Proceedings of the XIVth International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS99), San Francisco, CA, August 1999, pages 2351-2354

94. Алгебраическая алгоритмика: с упражнениями и решениями/ П.Ноден, К. Китте; Пер с фр. В.А. Соколова. – М.: Мир, 1999. – 720 с.

95. Судоплатов С.В. Математическая логика и теория алгоритмов: Учебник/ С.В. Судоплатов, Е.В. Овчинникова. – М.: ИНФРА-М;  Новосибирск: Из-во НГТУ, 2004. – 224 с.

96. Роберт В Себеста  Основные концепции языков программирования — 5-е изд. — М.: «Вильямс», 2001. — С. 672.

97. Chandra, S. Retargetable Functional Simultor. A Master Thesis, Department of Computer Science & Engineering, Indian Institute of Technology, Kanpur, 1999.

98. Cifuentes C, Lewis B.T, Ung D., "Walkabout-A Retargetable Dynamic Binary Translation Framework", Sun Labs Tech Report TR-2002-106, January 2002.

99. Code Visual to Flowchart - automatic code flow chart generator // http://www.fatesoft.com/s2f/

100.Алгоритмические алгебры / Цейтлин Г. Е., Суржко С. В., Ющенко К. Л., Шевченко А. И. - Киев, 1997. – 342 с.

101. Яценко Е. А., Мохница А. С. Инструментальные средства конструирования синтаксически правильных параллельных алгоритмов и программ // Проблеми програмування. - 2004. - № 2-3. - С. 444 – 450 с.

102. Мохница А. С. Алгебра алгоритмики и трансформационная сводимость схем алгоритмов и программ // Проблеми програмування. Матер. б-й Междунар. научно-практической конф. по программированию УкрПРОГ'2008. - 2008. - № 2/3. - С. 341-347.

103. Ющенко Е Л., Цейтлин Г. Е., Галушка А. В. Алгебро-грамматические спецификации и синтез структурированных схем программ // Кибернетика. - 1989. - № б. - С. 5-16.

104. Цейтлин Г. Е. Введение в алгоритмику. - Киев: Сфера, 1998. - 310 с.

105. Глушков В. М. Теория автоматов и формальные преобразования микропрограмм. // Кибернетика. – 1965. – № 5. – С. 1–10.

106. Глушков В. М., Цейтлин Г. Е., Ющенко Е. Л. Алгебра. Языки. Программирование.  –  Киев: Наук. думка, 1978. – 319 с.

107. Многоуровневое структурное проектирование программ: Теоретические основы, инструментарий /  Ющенко Е. Л., Цейтлин Г. Е., Грицай В. П., Терзян Т. К. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 208 с.

108. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. Получисленные алгоритмы. – М.: Мир, 1977. – Т.2. – 822 с.

109. Брусенцов Н. П., Владимирова Ю. С. Компьютеризация булевой алгебры // Докл. Академии наук, 2004. – Т. 395.– № 1.

110. Брусенцов Н. П. Кибернетика – ожидания и результаты. Политехнические чтения. Вып. 2. – М.: Знание, 2002. – С. 104 – 105.

111. Поспелов Д. А. Логические методы анализа и синтеза схем. Изд. 3–е, перераб. и доп. – М.: Энергия, 1974. – 368 с.

112. Акуловський В. Г., Костенко В. В. Перетворення елементарних алгоритмічних конструкцій за допомогою засобів алгебри алгоритмів // Вісн. АМС України.  2006. – № 3. – С. 93 – 99.

113. Акуловський В. Г., Костенко В. В. Розробка алгоритмів на основі продукційної моделі подання знань // Вісн. АМС України.  2006. – № 2. – С. 41– 46.

114. Гаврилова Т. А., Хорошевский В. Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. – СпБ: Питер. 2001. – 384 с.

115. Вирт Н. Алгоритмы + структуры данных = программы. – М.: Мир, 1985. – 406 с.

116. Липаев В. В. Проектирование программных средств: [Учеб. пособие для вузов] – М.:Высш. шк.,1990. – 303 с.

117. Диковский А. Я., Канович М. И. Вычислительные модели с разделяемыми подзадачами // Изв. АН СССР. Техн. Кибернетика. – 1985. – №5. – С. 36-59.

118. Тыугу Э. Х. Концептуальное программирование. – М.: Наука, 1984. – 256 с.

119. Лавров С. С. Синтез программ // Кибернетика. 1982.– №6 . – С.11-16.

120. Приходько П. П. Функциональный подход к концептуальному программированию // Дис. канд.физ.-мат. наук.– Киев, 1991. – 177 с.

121. Питерсон Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем: Пер. с  англ. – М.: Мир, 1984. – 264 с.

122. Джеймс Питерсон Теория сетей Петри и моделирование систем:Пер. с англ.-М.:Мир, 1984.-264с., ил.

123. Толковый словарь по вычислительным системам = Dictionary of Computing / Под ред. В. Иллингуорта и др.: Пер. с англ. А. К. Белоцкого и др.; Под ред. Е. К. Масловского. — М.: Машиностроение, 1990. — 560 с.

124. Sivarama P. Dandamudi. Chapter 3: RISC Principles // Guide to RISC Processors for Programmers and Engineers. — Springer New York, 2005. — P. 39—44.

125. Каган Б. М. «Электронно-вычислительные машины и системы» Москва «Радио и связь»1991г.

126. Новиков Ю. В. , Скоробогатов П. К. «Основы микропроцессорной техники». 2006. – 357 с.

127. Смирнов А. Д. «Архитектура вычислительных систем» Москва «Радио и связь» 1990. – 320 с.

128. Цилькер Б.Я., Орлов С.А. «Организация ЭВМ и систем». Спб.: Питер 2006.

128. Джон Хопкрофт, Раджив Мотвани, Джеффри Ульман Глава 8. Введение в теорию машин Тьюринга // Введение в теорию автоматов, языков и вычислений = Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation. — М.: «Вильямс», 2002. — С. 528

129. Кузнецов О.П., Адельсон Г.М. Дискретная математика для инженера. М., Энергоатомиздат, 1988

130. Мальцев А.И. Алгоритмы и рекурсивные функции. М., Наука, 1984

131. Катленд Н. Введение в теорию рекурсивных функций. М., Мир, 1983

132. Марков А.А., Нагорный Н.И. Теория алгоритмов. М., Наука, 1984

133. Роджерс Х. Теория рекурсивных функций и эффективная вычислимость. М., Мир, 1972

134. Вишняков Ю.М. Введение в теорию алгоритмов: Уч. пособие. Та- ганрог: ТРТУ, 1995. 86 с.

135. Витушкин А.Г.Доказательство существования аналитических функций многих переменных, не представимых линейными суперпозициями непрерывно дифференцируемых функций меньшего числа переменных.- ДАН СССР, 1984,156,6,с.1258-1261.

136. Mealy George H. A Method to Synthesizing Sequential Circuits. — Bell Systems Technical Journal. — P. 1045–1079.

137. Roth Charles H., Jr. Fundamentals of Logic Design. — Thomson-Engineering. — P. 364–367.

138. Moore E. F. Gedanken-experiments on Sequential Machines. Automata Studies, Annals of Mathematical Studies, 34, 129–153. Princeton University Press, Princeton, N.J.(1956).

139. Баркалов А.А., Красиков А.А., Бойков В.А Оптимизация схемы микропрограммного автомата Мили на FPGA // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2006. –№1. –с. 38-41

140. Cifuentes, C. and Sendall, S. Specifying the Semantics of Machine Instructions. In Proceedings of the 6th international Workshop on Program Comprehension (June 24 - 26, 1998). IWPC. IEEE Computer Society, Washington, 1998.

141. Yu.Gurevich. Logic and the challenge of computer science // Current Trends in Theoretical Computer Science / Ed. E.Bцrger. Computer Science Press, 1988. P. 1-57.

142. Yu.Gurevich. Evolving Algebras: An Attempt to Discover Semantics // Current Trends in Theoretical Computer Science / Eds. G. Rozenberg and A. Salomaa. World Scientific, 1993. P. 266-292.

143. Yu.Gurevich. May 1997 Draft of the ASM Guide. CSE-TR-336-97. Michigan, 1997.

144. Yu.Gurevich, J.Huggins. The Semantics of the C Programming Language // Computer Science Logics. LNCS 702 / Springer, 1993. P. 274-308.

145. Yu.Gurevich, J.Morris. Algebraic operational semantics and Modula-2 // 1st Workshop on Computer Science Logic. LNCS 329 / Springer, 1988. P. 81-101.

146. Yu.Gurevich, L.S.Moss. Algebraic Operational Semantics and Occam // 3rd Workshop on Computer Science Logic. LNCS 440 / Springer, 1990. P. 176-192.

147. Барендрегт X. Ламбда-исчисление. Его синтаксис и семантика: Пер. с англ. — М.: Мир, 1985. — 606 с.

148. Чечулин В. Л. О непротиворечивости лямбда-исчисления // В мире научных открытий, серия Математика. Механика. Информатика, 2011, № 1, сс. 203—206

149. Гильберт Д., Аккерман В. Основы теоретической логики. М., 1947

150. Клини С. К. Введение в метаматематику. М., 1957

151. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. М., 1976

152. Новиков П. С. Элементы математической логики. М., 1959

153. Черч А. Введение в математическую логику, т. I. М. 1960

154. Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Ривест. Алгоритмы: построение и анализ. — М.: МЦНМО, 2000.

155. Гантер Р. Методы управления проектированием программного
обеспечения. Пер. с англ. М.: Мир, 1981.

156. Фрунзе А. Микроконтроллеры 8ХС516В фирмы Intel // Радио 1998 №2 с33-35

157. Куприянов М.С., Мартынов О.Е., Панфилов Д.И. Коммуникационные контроллеры фирмы Motorola – СПб.: БХВ – Петербугр, 2001 – 560с.

158. Кузьминов А.Ю. Интерфейс RS232. Связь между компьютером и микроконтроллером.-М.: Радио и связь, 2004 – 168с.

159. Паньков В.Д. Отечественные и зарубежные ус-ва ЧПУЦ и программируемые контроллеры /ВНИИ ТЭМР – М.: ВНИИТЭМР, 1991. – 190с.

160. Охрименко В. Восьмиразрядные микроконтроллеры 68НС08 // Электронные компоненты и системы 2002 №4 с6-11

161. Щеглов С., Матевосов А., Чернявский К., Ольховський А. Z8PROG – программа тор для МК Z86E0x // Радио 2000 №4 с20-21

162. Щеглов С., Матевосов А., Чернявский К., Ольховський А. Z8PROG – программа тор для МК Z86E0x // Радио 2000 №5 с35-36

163. Краснов В. Микроконтроллеры для начинающих и не только // Радио 2000 №5 с36-37

164. Каляев А.В. Многопроцессорные системы с программируемой архитектурой М.:Радио и связь, 1984

165. Самофалов К.Г., Романкевич А.М., и др. Прикладная теория цифровых автоматов. - Киев. “Вища школа" 1987.

166. Соловьев Г.Н. Арифметические устройства ЭВМ. - М. “Энергия”. 1978.

167. Савельев А.Я. Прикладная теория цифровых автоматов - М. “Высшая школа”. 1987.

168. Каган Б.М. Электронные вычислительные машины и системы. - М. Энергоатомиздат. 1985.

169. Лысиков Б.Г. Арифметические и логические основы цифровых автоматов. - Минск. “Вышэйшая школа”. 1980.

170. Фокс Дж.  Программное  обеспечение  и  его  разработка. Пер. с англ. М.: Мир, 1985.

171. Липаев В.В.  Проектирование  программных  средств.  М.: Высшая  школа, 1990.

172. Языки и трансляции: Учеб. пособие - Изд. 2-е, испр. и доп. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. 257 с

173. Ахо А. Компиляторы: принципы, технологии и инструменты: Пер. с англ. / А.Ахо, Р. Сети, Д. Ульман.–М.:Вильямс,2001.-768с.

174. Гонца М.Г. Многоязыковые транслирующие системы. Синтаксис. Семантика. Проектирование: (монография)/Под ред. Рынчаса.–Кишинев “ШТИИнца”, 1978.–140с.

175. Григорьев А. Компиляторы М.: Наука, 1990.–80с.

176. Семантика языков программирования: Сб. статей Пер. с англ. А.Н. Бирюкова, В.А. Серебрякова; Под ред. В.М. Курочкина – М.: Мир, 1980

177. Губенко М.В. Функционально-коммуникативная грамматика как компьютерная грамматика языковых технологий // Управляющие системы и машины 2002 №1 с62-70

178. Цимбал О.М., Цехмістро Р.І. Розробка транслятора простої мови програмування // Радиоэлектроника и информатика .–2006.–№1.–с.57-65

179. Finkel R. Advanced Programming Languages Design. // Addison-Wesley, Kentucky.– 1996.– 372 p.

180. Скляров В.А. Программное и лингвистическое обеспечение персональных ЭВМ: Новые системы: Справ. пособие. Минск: Высшэйш. шк., 1992

181. Ахо А. Теория синтаксического анализа, перевода и компиляции. Т.2: Компиляция/ А.Ахо, Дж. Ульман; Под ред. В.М. Курочкина – М.: Мир, 1978.–487с.

182. G. Hadjiyannis, S. Hanono, S. Devadas. ISDL: An Instruction Set Description Language for Retargetability. Design Automation Conference (DAC) 1997.

183. А. Бухтев. Проектирование встроенных систем: от концепции до кристалла. Журнал «Электронные компоненты», 2007, №1.

184. A. Parker, etc. System-Level Design. The VLSI Handbook—2nd ed. CRC Press, 2007.

185. Donald R. Cottrell. Design Automation Technology Roadmap. The VLSI Handbook—2nd ed. CRC Press, 2007.

186. R Ernst, J Henkel, T Benner. ”Hardware-software co-synthesis for microcontrollers”, IEEE Design and Test,V-10, Dec 1993.

187. Lin Yung-Chia. Hardware/Software Co-design with Architecture Description Language. Programming Language Lab. NTHU. 2003.

188. Д.Ю. Булычев. Разработка программно-аппаратных систем на основе описания макроархитектуры. Сборник Системное программирование. Санкт-Петербург, 2004.

189. Z. Navabi. Languages for Design and Implementation of Hardware. The VLSI Handbook—2nd ed. CRC Press, 2007.

190. Z. Navabi. Register Transfer Level Hardware Description with Verilog. The VLSI Handbook—2nd ed. CRC Press, 2007.

191. S. Mirkhani and Z. Navabi. Register-Transfer Level Hardware Description with SystemC. The VLSI Handbook—2nd ed. CRC Press, 2007.

192. P. Mishra and N. Dutt. Architecture description languages for programmable embedded systems. // IEEE Proceedings Computers and Digital Techniques., Vol. 152, No. 3, May 2005.

193. W. Qin, and S. Malik. Architecture description languages for retargetable compilation. // The Compiler Design Handbook, CRC Press, 2002.

194. H. Tomiyama, A. Halambi, P. Grun, N. Dutt, A. Nicolau. Architecture Description Languages for Systems-on-Chip Design. // Proc. Asia Pacific Conf. on Chip Design Language, 1999, pp. 109–116.

195. Rainer Leupers. Retargetable Code Generation for Digital Signal Processors. Kluwer Academic Publishers, 1997.

196. A. Fauth, J. Van Praet, M. Freericks. Describing instruction set processors using nML. In Proc. of ED&TC, 1995.

197. Ashok Halambi, Peter Grun, Vijay Ganesh, Asheesh Khare, Nikil Dutt and Alex Nicolau. EXPRESSION: A Language for Architecture Exploration through Compiler/Simulator Retargetability, DATE 99.

198. P. Mishra, A. Shrivastava, N. Dutt. ADL-driven Software Toolkit Generation for DSE. ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems, pp. 1-31, 2006.

199. Хемди А. Таха Глава 18. Имитационное моделирование // Введение в исследование операций = Operations Research: An Introduction. — 7-е изд. — М.: «Вильямс», 2007. — С. 697-737.

200. Строгалев В. П., Толкачева И. О. Имитационное моделирование. — МГТУ им. Баумана, 2008. — С. 697-737.

201. П.Н. Бибило. Синтез логических схем с использованием языка VHDL. // М.: СОЛОН-Р, 2002. 384 с.

202. Volnei A. Pedroni. Circuit Design with VHDL. // MIT Press, 2004.

203. Stephen Bailey. Comparison of VHDL, Verilog and SystemVerilog. Model Technology White Paper.

204. А.К. Поляков. Языки VHDL и VERILOG в проектировании цифровой аппаратуры. // М.: Солон-Пресс, 2003. 320 с.

205. Бибило П.Н. Системы проектирования интегральных схем на основе языка VHDL: State CAD. Model Sim. Leonardo Spectrum.- М.: СОЛОН – ПРЕСС, 2005-384с.

206. И.П.Норенков Автоматизированное проектирование. – М.: Высшая школа. – 2000. – 188с.

207. Рюмик С.М. Микроконтролеры. Шаг 1 // Радіоаматор 2004 №3 с31-35

208. Охрименко В. Как правильно выбрать микроконтроллер // Электронные компоненты и системы 2003 №2 с.4-9

209. Джаныбаев К., Петрушин В.А. Специальные методы доказательства правильности представления операций при реализации инструментальных языков программирования // Организация взаимодействия человека с ЭВМ. – К.;Институт кибернетики им. В.М.Глушкова АН УССР, 1985. – с.57-63

210. Берестовая С.Н. Об одном подходе к описанию языков программирования // Программирование. – 1982. –№2. –с.52-58

211. Льюис П., Розенкранц Д., Стирнз Р. Атрибутные трансляции // Семантика языков программирования. – М.: Мир, 1980. – С.162-195

212. Руденко Ю. М. Грамматика с памятью для создания трансляторов с параллельных языков вычислительных систем // Наука и образование. – Электронное научно-техническое издание. – М.:МГТУ им. Н.Э. Баумана. – 10 октября 2011. – с. 1-9

213. Касьянов В. Н., Поттосин И. В. Методы построения трансляторов. – Новосибирск.– Наука, 1986.– 344 с.

214. Липаев В. В, Тестирование программ. — М.: Радио и связь, 1986. — 296 с.

215. ДСТУ 2850-94 Програмні засоби ЕОМ. Показники та методи оцінювання якості.

216. 24. ДСТУ 3327-96 Методика випробування процесорів мов програмування. Загальні вимоги.