Остапенко Валентина Василівна. Удосконалення технології бутильованих питних вод : Дис... канд. наук: 05.18.07 – 2008

Остапенко В.В. Удосконалення технології бутильованих питних вод. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.05 – технологія цукристих речовин та продуктів бродіння. – Національний університет харчових технологій, Київ, 2008. Робота присвячена вирішенню актуальних питань в технології бутильованих питних вод і направлена на розроблення способів водоготування, що забезпечують збереження або покращення основних природних характеристик води, зокрема збалансованість хімічного складу, органолептичні показники, безпечність, фізіологічну повноцінність і біологічну стабільність протягом строку придатності. На основі проведених теоретичних та експериментальних досліджень розроблено способи геомагнітного і магнітно-механічного оброблення води та комплексного застосування УФ-випромінювання для знезараження води в потоці та препаратів на основі солей полігексаметиленгуанідину для обробки тари, що при збереженні основних характеристик води дозволило знизити тимчасову жорсткість та збільшити біологічну стійкість готової продукції від 6 місяців до одного року. Удосконалену технологію впроваджено у виробництво. Соціально-економічна ефективність полягає у виключенні з технологічного процесу енерго- та матеріаломістких стадій пом’якшення води, розширення асортименту готової продукції, збільшення терміну придатності до споживання готової продукції та збереження природного балансу мінеральних речовин..

На основі аналітичного огляду, теоретичних і експериментальних досліджень удосконалено технологію бутильованих питних вод, яка дозволяє забезпечити збереження або покращення її основних природних характеристик: збалансованість хімічного складу, органолептичні показники, епідемічну безпечність, фізіологічну повноцінність і біологічну стійкість при тривалому зберіганні. 1. За результатами досліджень зразків артезіанської води різних водоносних горизонтів визначено джерела артезіанської води, що за органолептичними, фізико-хімічними і мікробіологічними показниками та фізіологічними властивостями води є найбільш придатними для виробництва БПВ. 2. Розроблено спосіб та конструкцію активатора для підготовки води з застосуванням концентрованого геомагнітного випромінювання. Обробка води протягом 5 хв при інтенсивності геомагнітного випромінювання від 4,8 до 6,0 кал/дм3 дозволяє на 12,3...31,4 % знизити показник загальної жорсткості при збільшенні водневого показника на 1,4...8,2 %. 3. Доведено ефективність використання магнітно-механічного оброблення води в технології БПВ. Розроблено спосіб та конструкцію магнітно-механічного активатора для підготовки води (швидкість пропускання 180 л/год, напруженість магнітного поля 25…45 кА/м, тиск 0,1…0,5 МПа). При цьому значення рН збільшується на 12…14 %, показник тимчасової жорсткості зменшується на 28…30 % при зниженні показника загальної жорсткості на 31…33 %. Встановлено стабільність отриманого ефекту при тривалому зберіганні готової продукції. 4. Встановлено перспективність використання препаратів на основі суміші солей полігексаметиленгуанідину гідрохлориду та полігексаметилен-гуанідину фосфату для забезпечення біологічної стійкості бутильованих питних вод. 5. Встановлено, що комплексне оброблення води УФ-випромінюванням при довжині хвилі 253,7 нм і бактерицидній дозі 16 МДж/см2 та тари робочим розчином препарату „Полідез-20” з концентрацією 0,025...0,05 % збільшує біологічну стійкість БПВ від 6 місяців до одного року. 6. Розроблено технологічну схему виробництва БПВ, що передбачає заміну існуючих способів пом’якшення та знезараження води магнітно-механічним обробленням та комплексним застосуванням УФ-випромінювання і дезинфікуючого препарату „Полідез-20”. 7. Розроблено нормативно-технічну документацію на виробництво БПВ за удосконаленою технологією. На ПП „Водовоз” за період з грудня 2006 р. по грудень 2007 р. вироблено 72,6 тис. дал готової продукції. 8. Соціально-економічна ефективність виробництва БПВ за удосконаленою технологією полягає у виключенні з технологічного процесу енерго- та матеріаломістких стадій пом’якшення води, збільшенням терміну придатності до споживання готової продукції зі збереженням природного балансу мінеральних речовин. Додатковий прибуток підприємства від удосконаленої технології становить 10890 грн., коефіцієнт економічної ефективності – 1,59, термін окупності – менше року, зниження собівартості продукції на 6,2 %, рентабельність продукції зросла на 10,4 %..