Руднєва Ірина Миколаївна. Особливості просторової роботи висячого покриття, що утворюється системою жорстких ниток : дис... канд. техн. наук: 05.23.01 / Донбаська національна академія будівництва і архітектури. - Макіївка, 2006

Руднєва І.М. Особливості просторової роботи висячого покриття, що утворюється системою жорстких ниток. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди. – Донбаська національна академія будівництва і архітектури, Макіївка, 2006. У дисертації розглядаються питання розрахунку і проектування конструкцій покриттів у вигляді великопролітних положистих висячих оболонок з вирізом на еліптичному плані, утворених системою жорстких ниток наскрізного перерізу та огороджуючою конструкцією, виконаної з полікарбонатних вуглепластиків. Отримана система просторово - жорсткісних параметрів для висячої оболонки, на основі якої був проведений чисельний експеримент та отримані залежності між безрозмірними просторово - жорсткісними параметрами конструкції та безрозмірними параметрами напружено - деформованого стану її елементів. Проведено експериментальні дослідження міцності і деформативних властивостей вуглепластику «Danpalon» у вихідному стані й у результаті старіння. Проведено натурні дослідження снігових навантажень на покриття з огороджуючими конструкціями, виконаними з полікарбонатних вуглепластиків. Зроблено великомасштабну модель блоку висячих ферм, яка є фрагментом оболонки покриття, та за допомогою проведення експериментальних та теоретичних досліджень розроблено методику розрахунку і проектування конструкції покриття, яка дозволяє визначати і оцінювати геометричні параметри, жорсткісні характеристики основних несучих елементів, а також забезпечує експлуатаційну надійность огороджуючих конструкцій, виконаних з вуглепластиків..

- На підставі результатів виконаних теоретичних і експериментальних досліджень розроблена експериментально обґрунтована методика розрахунку і проектування конструкції покриття у вигляді великопрольотної висячої оболонки з вирізом на еліптичному плані, що дозволяє забезпечити експлуатаційну надійність огороджуючих конструкцій, виконаних з полікарбонатних пластиків. - Запропоновано раціональну геометрію покриття у вигляді великопрольотної висячої оболонки з вирізом на еліптичному плані, утвореної системою згинально-жорстких ниток наскрізного перерізу і огороджуючої конструкції, виконаної з вуглепластику, при якій забезпечуються мінімальні переміщення від заданих навантажень і раціональний розподіл зусиль в елементах конструкції. При цьому: - стріла прогину внутрішнього опорного контуру уздовж довгої півосі (де а- довга піввісь); - стріла підйому внутрішнього опорного контуру уздовж короткої півосі (де b- коротка піввісь); Рис. 22. Блок-схема методики розрахунку висячого покриття з великим вирізом - Зусилля в елементах ферм, отримані в ході експериментального дослідження фрагмента оболонки, підтверджують якісну картину розподілу зусиль в елементах ферм, що виникають внаслідок чисельного моделювання для постійного і тимчасо- вого (снігового) навантаження. Аналогічний якісний збіг результатів розрахунку з результатами екпериментальних досліджень спостерігається при аналізі величин вертикальних переміщень. При цьому, відмінності в порівнюваних величинах максимальних переміщень складають до 10-19%. - За результатами випробувань фізико-механічних властивостей вуглепластику встановлено, що внаслідок старіння головні характеристики () змінюються несуттєво в межах 1.3%...4.4%. Найбільшого впливу зазнає зона пружної роботи матеріалу, яка внаслідок старіння скорочується на 25% (з 0.4Rрозр до 0.3Rрозр) і сприяє ранішому переходу матеріалу в пружньо-пластичну стадію роботи. - Розроблені рекомендації з використанням понижуючих коефіцієнтів з визначення розрахункових значень снігових навантажень і дозволяють знизити у ряді випадків матеріалоємкість несучої конструкції до 20%, а огороджуючої до 50%. - Результати проведених досліджень при розробці проектів покриття над трибунами стадіону „Олімпійський” (м.Донецьк) забезпечують витрати сталі до 35-40 кг/м2, а для ЦС „Шахтар” у м.Донецьк до 70 кг/м2, що знаходиться на рівні кращих світових конструктивних рішень для даного класу конструкцій.