Кашканов Віталій Альбертович. Удосконалення методу визначення коефіцієнта зчеплення при автотехнічній експертизі ДТП : Дис... канд. наук: 05.22.20 – 2008

Кашканов В.А. Удосконалення методу визначення коефіцієнта зчеплення при автотехнічній експертизі ДТП.– Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. – Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків, 2008 р. Дисертацію присвячено розробці, на основі теорії нечітких множин, удосконаленого методу розрахунку коефіцієнта зчеплення коліс автомобіля з дорожнім покриттям, з метою використання при розслідуванні механізмів дорожньо-транспортних пригод за участю автомобілів, обладнаних антиблокувальними системами. З’ясування задач, які досить часто приходиться розв’язувати при аналізі механізму дорожньо-транспортних пригод дало можливість визначити недоліки в існуючій методиці проведення автотехнічної експертизи. В результаті теоретичних і експериментальних досліджень запропоновано удосконалений метод відтворення дійсного значення коефіцієнта зчеплення коліс з дорожнім покриттям з відомостей про тип і стан дорожнього покриття, тип, зношеність та тиск у шинах автомобіля, завантаженість автомобіля та початкову швидкість гальмування, навіть в умовах нечіткості початкових даних, занесених у протоколи ДТП..

Основні наукові і практичні результати, викладені в дисертації, полягають в наступному: - Згідно аналізу літературних джерел до недоліків більшості методів та приладів для визначення коефіцієнта зчеплення можна віднести наступне: відсутність можливості безпосереднього визначення коефіцієнта зчеплення під час експлуатації автомобіля для визначення безпечних режимів руху, неможливість застосування ні одного з них для врахування усіх комбінацій факторів, що впливають на коефіцієнт зчеплення; необхідність проведення вимірів на місці пригоди в найкоротший час після виникнення ДТП, неможливість оцінки величини коефіцієнта зчеплення за інформацією протоколів дорожньо-транспортних пригод. - Використання математичного апарату теорії нечітких множин дало можливість в комплексі врахувати кількісний та якісний характер основних факторів впливу: типу і стану дорожнього покриття, типу і стану шин, навантаження на колесо та швидкості руху автомобіля на коефіцієнт зчеплення. - Створена математична модель визначення коефіцієнта зчеплення вперше враховує комплексно кількісний та якісний характер впливу типу і стану дорожнього покриття, типу і стану шин, навантаження на колесо та швидкості руху автомобіля, обладнаного АБС, на використання зчіпних якостей його коліс з опорною поверхнею при гальмуванні. - В результаті структурної ідентифікації моделі визначення коефіцієнта зчеплення отримали нову експертну базу знань, яка на відміну від існуючої має удосконалені правила та більшу поверхню прогнозу на 67%. Параметрична ідентифікація – показала середню відносну похибку прогнозу менше 4%, яка є задовільною для практичних розрахунків. - Аналіз результатів моделювання гальмівної ефективності автомобілів, обладнаних антиблокувальними системами, показав більшу точність розрахунку гальмівного шляху за запропонованою залежністю, ніж за формулою, яка рекомендується ДСТУ 3649-97. Максимальна відносна похибка розрахунку з використанням розробленого методу визначення коефіцієнта зчеплення становить 10,92%, за ДСТУ 3649-97 – 19,31% від експериментальних значень. - На основі удосконаленого методу визначення коефіцієнта зчеплення та створеної залежності для розрахунку гальмівного шляху автомобіля, обладнаного АБС, визначено взаємозв’язок відстані між автомобілем та перешкодою в момент виникнення небезпеки для руху та умовами гальмування. - Використання основних результатів дисертаційної роботи дасть змогу підвищити якість та зменшити суб’єктивність проведення автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод. Вони можуть бути використані в майбутніх методиках експертизи ДТП за участю автомобілів, обладнаних АБС..