Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

На правах рукопису

## КЛЕПІКОВСЬКИЙ АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

УДК 621.396.96

ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ТЕРМОСТАТУВАННЯ КВАРЦОВИХ РЕЗОНАНСНИХ СИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ МОДУЛІВ ПЕЛЬТЬЄ

Спеціальність 05.12.13

Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник:

Шайко-Шайковський Олександр Геннадійович,

доктор технічних наук, професор

Хмельницький – 2013

ЗМІСТ

| ВСТУП | 5 |
| --- | --- |
| РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ТЕРМОСТАБІЛІЗАЦІЇ П`ЄЗОРЕЗОНАНСНИХ КОЛИВАЛЬНИХ СИСТЕМ | 13 |
| 1.1. Аналіз методів та засобів термостатування елементів радіоелектронних систем | 13 |
| 1.2. Аналіз методів побудови активних систем термостатування радіоелектронних систем | 19 |
| 1.3. Теоретичні основи роботи та конструктивне виконання елементів Пельтьє | 25 |
| 1.4. Аналіз теплових процесів в елементі Пельтьє | 28 |
| 1.5. Систематизоване подання невідповідностей існуючих методів термостатування сучасним вимогам. Обґрунтування напрямків вирішення завдань дослідження | 32 |
| Висновки до розділу 1 | 34 |
| РОЗДІЛ 2. Розробка моделей системи термостатування п’єзорезонансних коливальних систем напівпровідниковими термостатуючими елементами | 35 |
| 2.1. Встановлення залежності струму кварцового резонатора від температурних режимів кристалу | 36 |
| 2.2. Розробка алгоритму способу активного термостатування із передбаченням | 50 |
| 2.3 Вибір елементів забезпечення температурного режиму для побудови системи активного термостатування із передбаченнями | 60 |
| Висновки до розділу 2 | 70 |
| РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ НАПІВПРОВІДНИКОВОГО ТЕРМОЕЛЕМЕНТУ З УРАХУВАННЯМ МЕХАНІЧНИХ ВПЛИВІВ | 71 |
| 3.1. Загальні питання оцінки механічних властивостей напівпровідникових термоелементів | 71 |
| 3.2. Розробка математичної моделі багатокаскадних термоелементів Пельтьє на основі розв’язку диференційних рівнянь Лагранжа ІІ-го роду | 74 |
| 3.2.1. Однокаскадні термоелектричні модулі | 74 |
| 3.2.2 Двохкаскадні термоелектричні модулі | 75 |
| 3.2.3 Трьохкаскадні термоелектричні модулі | 77 |
| 3.2.4 Чотирьохкаскадні термоелектричні модулі | 78 |
| 3.3. Розробка математичної моделі багатокаскадних термоелементів Пельтьє на основі методу електродинамічних аналогій | 85 |
| 3.3.1 Диференціальні рівняння Лагранжа ІІ-го роду та методу електродинамічних аналогій | 86 |
| 3.3.2 Однокаскадні термоелектричні модулі | 94 |
| 3.3.3 Двохкаскадні термоелектричні модулі | 98 |
| 3.3.4 Трьохкаскадні термоелектричні модулі | 101 |
| 3.3.5 Чотирьохкаскадні термоелектричні модулі | 106 |
| 3.4. Розрахунок власних резонансних частот багатокаскадних термоелектричних модулів | 110 |
| 3.4.1 Однокаскадні термоелектричні охолоджувачі | 110 |
| 3.4.2 Двохкаскадні термоелектричні охолоджувачі | 112 |
| 3.4.3 Трьохкаскадні термоелектричні охолоджувачі | 116 |
| 3.4.4 Чотирьохкаскадні термоелектричні охолоджувачі | 118 |
| Висновки до розділу 3 | 122 |
| РОЗДІЛ 4. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЧАСТОТИ КВАРЦОВИХ ГЕНЕРАТОРІВ НА ОСНОВІ ТЕРМОСТАТУЮЧИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ТЕРМОЕЛЕМЕНТІВ | 124 |
| 4.1. Аналітичний опис режимів роботи напівпровідникових термоелементів | 124 |
| 4.2. Принципи термокомпенсації нестабільності частоти кварцових генераторів | 130 |
| 4.3. Інтервальний спосіб термокомпенсації | 134 |
| 4.4. Побудова та дослідження імітаційної моделі системи термостатування засобами Matlab Simulink | 136 |
| Висновки до розділу 4 | 148 |
| ВИСНОВКИ | 150 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ | 156 |
| ДОДАТКИ | 179 |
| Додаток А. Код програми, розробленої у середовищі Delphi | 180 |
| Додаток Б. Побудова системи Штурма та методу Лобачевского в системі MathCad | 184 |
| Додаток В. Результати досліджень | 196 |
| Додаток Д. Вихідні дані для визначення власних частот коливань виробів 1-4-х каскадної конфігурації | 205 |
| Додаток Е. Можливі сполучення кількості термоелементів (при відповідній масі - m та жорсткості - с) для всіх каскадів | 207 |
| Додаток Ж. Акти впровадження результатів | 211 |

ВСТУП

Актуальність теми. Стрімко зростаюча технічна складність сучасних електронних систем та пристроїв вимагає певного переосмислення існуючих методів забезпечення стабільності та надійності їх роботи, оскільки висока щільність розміщення елементів та суцільне інтегральне виконання цілих вузлів апаратури унеможливлює достатню їх розв’язку за різними фізичними чинниками (електромагнітними, температурними, вібраційними і т.д.).  Слід також зазначити, що на етапі проектування необхідно враховувати ще й велику кількість недетермінованих чинників, впив яких по своїй суті носить комплексний характер і за своєю природою виникнення може бути віднесений як до внутрішніх, так і до зовнішніх.

Одним із найчутливіших вузлів прийомопередаючих пристроїв, систем обробки інформації, систем єдиного часу, телекомунікаційних систем, систем мобільного зв'язку, засобів вимірювання та ін., що вимагає серйозних заходів по зовнішній стабілізації, є кварцовий резонатор, що служить фактично еталоном частоти генераторів коливань.  Серед дестабілізуючих факторів, що викликають нестабільність частоти кварцових генераторів, головну роль відіграють зміни температури навколишнього середовища та впливу зовнішніх низькочастотних вібрацій, що діють на резонатор.

Як показує аналіз наявної літератури, задоволення вимог по стабільності частоти досягається головним чином, демпфуванням механічних впливів, підтримкою постійної температури пьєзокварцової пластини резонатора і використанням зрізів кварцових резонаторів з малим температурним коефіцієнтом частоти.  Проте, однією з головних причин температурної нестабільності частоти п’єзорезонансних систем, є наявність температурного градієнта між нагрівачем, резонатором і термодатчиком. Якщо термодатчик погано сполучений з пьєзопластиною, то система термостатування буде підтримувати постійною температуру датчика, а не п’єзокварцової пластини. Ідеальне сполучення датчика з п’єзопластиною дуже ускладнене, оскільки частота визначається температурою центральної частини пластини, де амплітуда коливань максимальна, а розташувати там термодатчик не можливо, оскільки він буде знижувати добротність резонатора.

Аналіз робіт як відомих українських, так й закордонних вчених в галузі п’єзорезонансних систем, таких як В. Я. Баржина, Ф. Ф. Колпакова, 
Ю. С. Іванченка,  Ю. С. Шмалія, В. П. Багаєва, А. В. Косих, В. Ф. Самойленка, С. А. Зав'ялова та ін. показав, що існуючі методи підвищення температурної стабільності п’єзорезонаторів ґрунтуються, в першу чергу, на конструктивних підходах (застосування кристалів спеціальних зрізів) або використанні термочутливих неосновних мод коливань кристалів, що знову ж таки вимагає застосування спеціальних зрізів і при цьому має дуже вузький діапазон термочутливості. Крім того, використання термочутливої  моди не знаходить застосування в серійних виробах через нестабільність її динамічного опору (так званих «провалів активності», коли добротність резонансу різко падає). Іншою проблемою в точному термостатуванні, є висока інерційність термостатуючих систем і залежність їх ефективності від зовнішніх чинників (температури, вологості і. т.д.), що практично зводить нанівець ефективність їх застосування в вузлах радіосистем, що розміщуються поза приміщеннями (прийомопередавачі, модулі ФАР, мобільні засоби зв’язку, тощо).

Одним з можливих підходів в подоланні даних труднощів може бути застосування напівпровідникових термоелектричних елементів Пельтьє, що в поєднанні з оперативним контролем та короткочасним прогнозуванням температури п’єзоелементу дають змогу значно знизити імпеданс процесу термостатування незалежно від зовнішніх (кліматичних) умов роботи. Для цього в дисертаційній роботі запропоновано математичну модель кварцового резонатора і розроблений на її основі метод термостатування п’єзорезонансних систем з використанням напівпровідникових термоелектричних елементів Пельтьє, що є сутністю актуального наукового завдання.

Застосування запропонованого методу дає змогу значно підвищити температурну стабільність кварцових резонаторів, а урахування механічних властивостей термоелектричних модулів, дає змогу компенсувати зовнішні механічні впливи на резонатори і відповідно підвищити їх стабільність на основних модах коливань в вузькому частотному діапазоні.

Зв'язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась відповідно з пріоритетним напрямком розвитку науки і техніки «Новітні технології й ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі», сформульованому в Законі України «Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки» від 11.07.2001 року, №2623-Ш; середньостроковим напрямом «Машинобудування і приладобудування як основа високотехнологічного відновлення усіх галузей виробництва» (стаття 8 Закону України «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні», планом проведення науково-дослідних робіт Хмельницького національного університету, держбюджетними темами«Динаміка та міцність контактних поверхонь деталей машин, що модифікуються насиченням наночастками та регулярним армуванням поверхонь», номер держреєстрації № 0111U002303; «Утворення і ріст кристалів. Кінетика процесу кристалізації. Явище переносу. Метастабільні стани. Стекла. Машинобудівні матеріали», номер державної реєстрації № 0199U001906;«Розвиток теоретичних основ та розробка методів статико-динамічного спектрального оцінювання сигналів в радіолокації», номер державної реєстрації № 0112U002247.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення температурної стабільності синтезаторів частоти на основі п’єзорезонансних генераторів з використанням напівпровідникових термоелектричних модулів Пельтьє.

Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно вирішити наступні взаємопов’язані часткові завдання:

1.	Провести порівняльний аналіз методів термо та вібростабілізації п’єзо резонансних коливальних систем, встановити основні тенденції та наявні методи побудови термостатованих п’єзо резонансних систем.

2.	Розробити математичну модель п’єзо резонансного елементу, що встановлює зв'язок між температурою кристалу та діючим значенням струму через нього і розробити метод термостатування з використанням напівпровідникових термоелектричних модулів.

3.	Розробити математичні моделі та методику оцінки власних частот багато каскадних термоелектричних модулів Пельтьє.

4.	Розробити алгоритм та програми реалізації методик, які використовують відповідність між параметрами запропонованої математичної моделі та фізичними характеристиками об’єктів, що досліджуються.

5.	Розробити імітаційну модель синтезатора частоти на основі п’єзо резонансного генератора та дослідити його температурну нестабільність.

6.	За допомогою розроблених математичних моделей та алгоритмів розрахунку, розробити рекомендації по реалізації антивібраційних заходів щодо застосування багато каскадних термоелектричних елементів.

Об’єкт дослідження– процеси термостабілізації п’єзорезонансних коливальних систем.

Предмет досліджень – методи термостатування п’єзоелектричних резонаторів та забезпечення вібраційної стабільності елементів радіоелектронної апаратури, що містить багатокаскадні напівпровідникові термоелементи.

Методи дослідження. Математична модель, яка використовує диференціальні рівняння Лагранжа ІІ-го роду, метод Лобачевського; система Штурма; метод електродинамічних аналогій; методи теорії пружності, інтегрального та диференціального числення. Математичні процедури методу побудовані з використанням чисельних методів інтегрування та диференціювання рівнянь та систем рівнянь, методу теорії функцій комплексної змінної. При розробці програмного забезпечення використовувалися методи теорії алгоритмів та програмування.

Наукова новизна одержаних результатів. У результаті проведеного дисертаційного дослідження здобувачем особисто отримано наступні нові наукові результати:

- Удосконалено метод термостатування п’єзорезонансного елементу з урахуванням температурної динаміки його внутрішнього струму та з використанням напівпровідникових термоелементів. Відмінність даного методу, що визначає його новизну та сутність удосконалення, полягає в застосуванні напівпровідникових термоелектричних модулів Пельтьє в якості терморестабілізатора і діючого значення струму п’єзоелементу в якості термометричного сигналу.

- Вперше розроблено математичну модель напівпровідникових термоелементів Пельтьє з урахуванням механічних впливів. Новизна даної моделі полягає в урахуванні механічних резонансних властивостей термоелементів Пельтьє, що дає змогу розглядати дані модулі в якості пасивних джерел механічних збуджень електромеханічних коливальних систем.

- Удосконалена імітаційна модель синтезатора частоти на основі термостатованого кварцового генератора з урахуванням температурних впливів. Новизна даної моделі полягає у введенні термочутливого елементу в системі кварцової стабілізації частоти, що дає змогу оцінити ефективність системи термостатування за різними показниками.

Практичне значення одержаних результатів дослідження  полягає в наступному:

- запропоновано метод термостатування кварцових резонансних систем на основі контролю динаміки струму резонатора і використанням напівпровідникових термоелектричних модулів Пельтьє, що дає змогу значно знизити імпеданс системи термостатування;

- запропоновані математичні моделі багатокаскадних термоелектричних елементів Пельтьє та їх програмні реалізації, що дають змогу визначати власні механічні резонансні частоти модулів. Урахування даних частот при проектуванні елементів радіоелектронних систем дає змогу підвищити вібраційну стабільність п’єзорезонансних систем стабілізації частоти;

- розроблена імітаційна модель синтезатора частоти в середовищі Simulink, що дає змогу оцінювати ефективність роботи запропонованої системи термостатування кварцового генератора частоти в стабілізації сітки частот синтезатора.

Як показали результати моделювання, застосування запропонованого методу термостатування дає змогу підвищити температурну стабільність частоти кварцового резонатора АТ-зрізу на основній моді коливань на 17 % за рахунок звуження температурного діапазону роботи до 0,1 градуса. Оцінка власних резонансних частот термоелементу Пельтьє дала змогу виділити вузький спектр конструкцій термоелементів, що можуть бути застосовані при термостабілізації електромеханічних резонансних систем. Як показали розрахунки, на першій резонансній частоті власних коливань, що міститься в смузі частот декількох кілогерц, підсилення зовнішніх механічних впливів термоелементом може сягати більше 10 дБ.

Особистий внесок здобувача. Основні результати наукових, теоретичних і практичних досліджень, що викладені в дисертації, отримані автором особисто. У працях, опублікованих у співавторстві, дисертантові належать: [105] – методика оцінки точності виготовлення термоелементів та їх характеристики; [111] – проведення розрахунку  коливань трьох- та чотирьохкаскадних термоелементів;  [118] – математична модель трьох- та чотирьохкаскадних термоелементів з урахуванням механічних впливів; [119] – розроблення математичних моделей для проведення оцінки факторів, що впливають на значення власних частот коливань систем з декількома степенями свободи; [120] –  запропонована методика проектного підвищення надійності технічних систем з використанням термоелектричних модулів; [123] – проведення розрахунку та порівняльної оцінки точності за допомогою методу диференціальних рівнянь Лагранжа ІІ-го роду та методу ЕДА; [129] – розроблення математичних моделей для проведення оцінки факторів, що впливають на значення власних частот коливань систем з декількома степенями свободи та запропонована методика проектного підвищення надійності технічних систем; [156] – запропоновані шляхи підвищення надійності конструкцій апаратури від вібраційних впливів; [186] – методика оцінки вібраційних напружень в термоелементах різної конструкції. Ідеї співавторів у роботі не використовувались.

Апробація результатів дисертації. Отримані результати дисертаційної роботи  доповідалися та обговорювалися на 31 міжнародних та всеукраїнських наукових симпозіумах, конференціях і семінарах: Міжнародній науково-практичній конференції «Современные информационные и электронные технологии» (Одесса, 2001 г., 2002 г., 2003 г.),  Міжнародному симпозіумі «Новые информационные технологии в решении проблем производства, строительства, коммунального хозяйства, экологии, образования, управления и права» (Пенза, Россия, 2001 г., 2002 г.), Міжнародній науково-практичній конференції «Автоматизація виробничих процесів» (Хмельницький, 2002 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Мікропроцесорні пристрої та системи в автоматизації виробничих процесів» (Хмельницький, 2003 р.), IX Міжнародній конференції по фізиці і технології тонких плівок (Івано-Франківськ, 2003 р.), Міжнародному симпозіумі UNESCO WORLD TECHNOLOGICAL UNIVERSITY «Инновационные технологии в проектировании» (Пенза, Россия, 2003 г., 2004 г.), Міжнародному симпозіумі UNESCO «Надежность и качество» (Пенза, 2003 г., 2004 г., 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г.), VIII Міжнародній науково-практичній конференції (Дніпропетровськ, 2005 р.), IV Міжнародній науково-практичній конференції МНПК-2005 «Комп’ютерні системи в автоматизації виробничих процесів» (Хмельницький, 2005 р.), Міжнародній інженерній конференції SEM, Annual Conference and Exposition on Experimental and Eppeied mechanics (Portland, USA, 2005), VIII Міжнародній конференції «Контроль і управління в складних системах» (Вінниця, 2005 р.), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні наукові дослідження-2006» (Дніпропетровськ, 2006 р.), IV Українсько-Польській науково-технічній конференції молодих науковців «Механіка та інформатика» (Хмельницький, 2006р.), ІІІ Всеукраїнській науково-технічній конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій» (Хмельницький, 2009 р.), перших віртуальних академічних читаннях з прикладної механіки  (Ізраїль, 2010 р.), Міжнародній науковій конференції “IV українсько-польські наукові діалоги” (Хмельницький-Яремче, 2011 р.), XI International Conference Dedicated to the 60th anniversary of the Radio Department at the Lviv Polytechnic National University (Lviv, Ukraine, 2012), 16-й Международном молодежном форуме “Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке” (Харьков, 2012 г.), Міжнародній науково-технічній конференції «РТПСАС», (Київ, 2012, 2013р.).

Дисертаційна робота обговорювалась на наукових семінарах кафедр загальної фізики Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича; біофізики та медичної інформатики Буковинського державного медичного університету; прикладної математики та соціальної інформатики Хмельницького національного університету.

Публікації. За результатами досліджень, які викладені у даній дисертаційній роботі, опубліковано 33 наукових праць, серед них 11 статтей у провідних фахових українських наукових журналах згідно з переліком ВАК України, 22 публікації у збірниках праць міжнародних та національних наукових конференцій.

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів досліджень, висновків, списку використаних джерел та додатків. Містить 212 сторінок, з них 155 сторінки основного тексту, 80 рисунків, 15 таблиць і 6 додатків на 34 сторінках, список використаних джерел з 188 найменувань на 23 сторінках.

ВИСНОВКИ

Коротка оцінка стану питання. Стрімко зростаюча технічна складність сучасних електронних систем та пристроїв вимагає певного переосмислення існуючих методів забезпечення стабільності та надійності їх роботи, оскільки висока щільність розміщення елементів та суцільне інтегральне виконання цілих вузлів апаратури унеможливлює достатню їх розв’язку за різними фізичними чинниками (електромагнітна, температурна, вібраційна і т.д.).  Слід також зазначити, що на етапі проектування, додатково необхідно враховувати велику кількість недетермінованих чинників, вплив яких по своїй суті носить комплексний характер і за природою виникнення може бути віднесений як  до внутрішніх, так і до зовнішніх.

Одним із найчутливіших вузлів прийомопередаючих пристроїв, систем обробки інформації, систем єдиного часу, телекомунікаційних систем, систем мобільного зв'язку, засобів вимірювання та ін., що вимагає серйозних заходів по зовнішній стабілізації, є кварцовий резонатор, що служить фактично еталоном частоти генераторів коливань.  Серед дестабілізуючих факторів, що викликають нестабільність частоти кварцових генераторів, головну роль відіграють зміни температури навколишнього середовища та впливу зовнішніх низькочастотних вібрацій, що діють на резонатор.

Як показує аналіз наявної літератури, задоволення вимог по стабільності частоти, досягається головним чином демпфуванням механічних впливів, підтримкою постійної температури пьєзокварцової пластини резонатора і використанням зрізів кварцових резонаторів з малим температурним коефіцієнтом частоти.  Проте, однією з головних причин температурної нестабільності частоти п’єзорезонансних систем є наявність температурного градієнта між нагрівачем, резонатором і термодатчиком. Якщо термодатчик погано сполучений з пьєзопластиною, то система термостатування буде підтримувати постійною температуру датчика, а не п’єзокварцової пластини. Ідеальне сполучення датчика з п’єзопластиною дуже ускладнене, оскільки частота визначається температурою центральної частини пластини, де амплітуда коливань максимальна, а розмістити там термодатчик неможливо, оскільки він буде знижувати добротність резонатора.

Аналіз робіт відомих українських та закордонних вчених в галузі п’єзорезонансних систем, таких як В. Я. Баржина, Ф. Ф. Колпакова, 
Ю. С. Іванченка,  Ю. С. Шмалія, В. П. Багаєва, А. В. Косих, В. Ф. Самойленка, С. А. Зав'ялова та ін. показав, що існуючі методи підвищення температурної стабільності п’єзорезонаторів ґрунтуються, в першу чергу, на конструктивних підходах (застосування кристалів спеціальних зрізів) або використанні термочутливих неосновних мод коливань кристалів, що, знову ж таки, вимагає застосування спеціальних зрізів і при цьому має дуже вузький діапазон термочутливості. Крім того, використання термочутливої  моди не знаходить застосування в серійних виробах через нестабільність її динамічного опору, так званих «провалів активності», коли добротність резонансу різко падає. Іншою проблемою в точному термостатуванні є висока інерційність термостатуючих систем і залежність їх ефективності від зовнішніх чинників (температури, вологості і. т.д.), що практично зводить нанівець ефективність їх застосування в вузлах радіосистем, що розміщуються поза приміщеннями (прийомопередавачі, модулі ФАР, мобільні засоби зв’язку, тощо).

Одним з можливих підходів в подоланні даних труднощів може бути застосування напівпровідникових термоелектричних елементів Пельтьє, що в поєднанні з оперативним контролем та короткочасним прогнозуванням температури п’єзоелементу дають змогу значно знизити імпеданс процесу термостатування незалежно від зовнішніх (кліматичних) умов роботи. Для цього в дисертаційній роботі запропоновано математичну модель кварцового резонатора і розроблений на її основі метод термостатування п’єзорезонансних систем з використанням напівпровідникових термоелектричних елементів Пельтьє, що є сутністю актуального наукового завдання.

Застосування запропонованого методу, дає змогу значно підвищити температурну стабільність кварцових резонаторів, а урахування механічних властивостей термоелектричних модулів, дає змогу компенсувати зовнішні механічні впливи на резонатори і відповідно підвищити їх стабільність на основних модах коливань в вузькому частотному діапазоні.

Формулювання розв’язаного в дисертації наукового завдання.

У дисертації наведене теоретичне узагальнення та нове вирішення актуального наукового завдання, що полягає в розробці математичної моделі кварцового резонатора і методу термостатування п’єзорезонансних систем на її основі, з використанням напівпровідникових термоелектричних елементів Пельтьє з метою підвищення температурної стабільності кварцових резонаторів.

Методи вирішення поставленого у дисертації наукового завдання.

В роботі використані наступні методи наукових досліджень: методи математичного аналізу, теорії оптимального прийому, статистичної теорії сигналів, теорії ймовірності і математичної статистики. Математичні моделі розроблені на основі теорії спектрального аналізу та теорії цифрової обробки сигналів. Методи експериментальних досліджень: натурний експеримент, імітаційне моделювання. Реалізація даних методів проведена із використанням систем автоматизованого проектування ("MathCAD", "MatLab").

Найбільш важливими науковими результатами, які було отримано в дисертаційній роботі, є:

- Удосконалено метод термостатування п’єзорезонансного елементу з урахуванням температурної динаміки його внутрішнього струму та з використанням напівпровідникових термоелементів.

Відмінність даного методу, що визначає його новизну та сутність удосконалення, полягає в застосуванні напівпровідникових термоелектричних модулів Пельтьє в якості терморестабілізатора і діючого значення струму п’єзоелементу в якості термометричного сигналу.

- Вперше розроблено математичну модель напівпровідникових термоелементів Пельтьє з урахуванням механічних впливів.

Новизна даної моделі полягає в урахуванні механічних резонансних властивостей термоелементів Пельтьє, що дає змогу розглядати дані модулі в якості пасивних джерел механічних збуджень електромеханічних коливальних систем.

- Удосконалена імітаційна модель синтезатора частоти на основі термостатованого кварцового генератора з урахуванням температурних впливів.

Новизна даної моделі полягає у введенні термочутливого елементу в систему кварцової стабілізації частоти, що дає змогу оцінити ефективність системи термостатування за різними показниками.

Наукова цінність результатів полягає у розвитку теорії радіотехнічних кіл та систем шляхом обґрунтування і розробки методів термостатування п’єзорезонансних систем із застосуванням напівпровідникових термоелементів Пельтьє, що дає змогу знизити імпеданс процесу термостатування і підвищити його точність.

Практичне значення отриманих результатів.

Головний практичний результат дослідженняполягаєв тому, що запропоновано метод термостатування кварцових резонансних систем на основі контролю динаміки струму резонатора і використанням напівпровідникових термоелектричних модулів Пельтьє, що дає змогу значно знизити імпеданс системи термостатування; запропоновані математичні моделі багатокаскадних термоелектричних елементів Пельтьє та їх програмні реалізації, що дають змогу визначати власні механічні резонансні частоти модулів. Урахування даних частот при проектуванні елементів радіоелектронних систем дає змогу підвищити вібраційну стабільність п’єзорезонансних систем стабілізації частоти; розроблена імітаційна модель синтезатора частоти в середовищі Simulink, що дає змогу оцінювати ефективність роботи запропонованої системи термостатування кварцового генератора частоти в стабілізації сітки частот синтезатора.

Як показали результати моделювання, застосування запропонованого методу термостатування дає змогу підвищити температурну стабільність частоти кварцового резонатора ТД-зрізу на основній моді коливань на 17 % за рахунок звуження температурного діапазону роботи до 0,1 градуса. Оцінка власних резонансних частот термоелементу Пельтьє дала змогу виділити вузький спектр конструкцій термоелементів, що можуть бути застосовані при термостабілізації електромеханічних резонансних систем. Як показали розрахунки, на першій резонансній частоті власних коливань, що міститься в смузі частот декількох кілогерц, підсилення зовнішніх механічних впливів термоелементом може сягати більше 10 дБ.

Таким чином, мета дослідження по підвищенню температурної стабільності синтезаторів частоти на основі п’єзорезонансних генераторів з використанням напівпровідникових термоелектричних модулів Пельтьє досягнута і всі поставлені завдання вирішені повністю. Проведені дослідження дозволили вирішити важливе наукове завдання щодо розробки математичної моделі кварцового резонатора і розробці на її основі методу термостатування п’єзорезонансних систем з використанням напівпровідникових термоелектричних елементів Пельтьє. Реалізація даного методу дає змогу значно підвищити температурну стабільність кварцових резонаторів, а урахування механічних властивостей термоелектричних модулів, дає змогу компенсувати зовнішні механічні впливи на резонатори і відповідно підвищити їх стабільність на основних модах коливань в вузькому частотному діапазоні.

Результати роботи використані та можуть використовуватися в подальшому підприємствами, що розробляють і виготовляють радіотехнічні та електротехнічні засоби, про що засвідчують акти реалізації, які отримані з:

Подільського експертно-технічного центру (акт вх. № 123/73 від 22.05.2012);

Державного підприємства "Новатор” (акт вх. № 123/61 від 18.05.2012).

Достовірність отриманих результатів підтверджується коректними постановками завдань, науковою обґрунтованістю теоретичних положень, вибором адекватних методів досліджень, використанням сучасного математичного апарату, збігом теоретичних розрахунків з результатами, імітаційного моделювання.

Висновки і рекомендації по науковому і практичному використанні отриманих наукових результатів. Нові наукові результати, які було отримано в дисертаційній роботі, можуть бути використані під час розробки нових методів та засобів термостатування компонентів і вузлів радіоелектронної апаратури, а також при проектуванні термоелектричних напівпровідникових модулів для віброчутливих вузлів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Arenas A., Palacios R., Pecharromán R.R., Pagola F.L. Full–size prototype on active thermal windows based on thermoelectricity // ECT2008 – 6th European Conference on Thermoelectrics, 2008. – P. 0.18.1.

- Ascheulov A.A. Calculation of mechanic tension and natural vibration twocascade thermoelectric battery for acupuncture / A.A. Ascheulov, V.V. Bortez, A.G. Shayko-Shaykovsky, Romanyuk I.S. // Journal of thermoelecricity. – 2000. – N 4. – P. 59-65.

- Ascheulov A.A. Procedure for assessment as strength parameter of multi-stage thermoelectric cooler / A.A. Ascheulov, I.S. Romanyuk, A.G. Shaiko-Shaikovsky // J. of Thermoelectricity. – 1999. – № 4. – P. 57-62.

- Astráin D. Optimizacion de la disipacion de calor en modulos de efecto Peltier. Aplicacion en refrigeracion domestica. Doctoral Thesis. Director Dr. Jose Gonzalez Vian. 11 enero 2002. – Р.63-69.

- Astráin D., Vián J.G., Albizua J. Computational model for refrigerators based on Peltier effect application // Applied Thermal Engineering. – № 25. – 2005. – P. 3149.

- Astráin D., Vián J.G., Dominguez M. Increase of COP in the thermoelectric refrigeration by the optimisation of heat dissipation // Applied Thermal Engineering. – 23/17. – 2003. – P. 2183.

- Birkholz U. Irondisilicidc as thermoelectric generator material // Proc. 8-th Int. Conf on Thermoelectric Energy Conversion. – France, 1989. – P.98.

- Boukai A.I., Y. Bunomovich, et al. Silicon nanowires as efficient thermoelectric materials. Nature. – 2008. – 451 (7175). – P. 168-171.

- Braun J. F. Application of silicon germanium thermoelectric devices for electrical power production in space // Proceedings of the XIV Intern. Conf. on Thermoelectrics. – St. Petersburg, Russia. –1995. – P. 394-400.

- Chung D.–Y., Hogan Т., Brazis P., Rocci–Lane M., Kannewurf C, Bastea M., Uher C, Kanatzidis M.G. CsB4Te6: A High-Performance Thermoelectric Material for Low-Temperature Applications // Science. – 2000. – V.287. – P. 1024-1027.

- D A.Johnson, J.S.Kendrick. Improvements in reliability of thermoelectric coolers through the use of redundant elements // Proc. 7th Intern. Conf. On Thermoelectric Energy Conversion, Arlington, Texas 1988 Ed. K.R.Rao, Ph.D., - Р. 95-100.

- David D.Allred, On Van Nguyen. Accelerated life test for thermoelectric junctions: solder element interactions // Proc. 7th Intern. Conf. On Thermoelectric Energy Conversion, Arlington, Texas. – 1988. – Р. 137-140.

- Domínguez M., García D., Esarte J., Astrain D., Vián J. G. Possibilities of efficiency improvement pin the thermoelectrics systems // Journal of Thermoelectricity. – № 2. – 1999. – P. 31.

- Dominguez M. Thermoelectric device to measure the thermal conductivity of materials //21st International Conference on Thermoelectrics, 2002. – Р.46.

- Filin S., Owsicki A. Budowa, projektowanie і zastosowanie chłodziarek termoelektrycznych. Urządzenia transportowe і stacionarne // Systherm. – Poznań, 2009. - Р. 253.

- Fu L.W., Rowe D.M., Min G. Long term electrical power factor stability of high temperature annealed SiGe / GaP thermoelectric alloys // Proc. XI International Conf. on Thermoelectrics. – Arlington, USA, 1992. – P. 83-86.

- Ghamaty S., Eisner N.B. Quantum Well Thermoelectric Devices // Materials Research Society. – 2004. – V. 793. – P. 225-228.

- Grabtree G.W. and N.S. Lewis Solar Energy Conversion // Physics Today. – 2007. – 60 (3). – P. 37-42.

- Hachiuma H. and K. Fukuda. Activities and Future Vision of Komatsu Thermo modules // European Conference on Thermoelectric, ECT2007. - Р. 108.

- Harman T.C., M.P. Walsh, et al. Nonstructured thermoelectric materials // Journal of Electronic Materials. – 2005. – 34 (5). – P. L19-L22.

- Harman T.C., P.J. Taylor, et al. Thermoelectric quantum-dot superlattices with high ZT // Journal of Electronic Materials. – 2000. – 29 (1). – P. 1-4.

- Harman T.C., Taylor P.J., Walsh M.P., Laforge B.E. Quantum Dot Superlattice Thermoelectric Materials and Devices // Science. – 2002. – V. 297. – P. 2229-2232.

- Hisk L.D. and M.S Dresselhaus. Effect of quantum-well structures on the thermoelectric figure of merit // Phys. Rev. B. 47 (19). – 1993. – P. 12727-12731.

- Hochbaum A.I., R. Chen, et al. Enhanced thermoelectric performance of rough silicon nanowires // Nature. – 2008. – 451 (7175). – P. 163-167.

- Hsu K.F., S. Loo, et al. Cubic AgPbmSbTe2+m: Bulk Thermoelectric Materials with High Figure of Merit // Science. – 2004. – 303. – P. 818-821.

- Ionying R. Crown of psevdothernary compound telluride’s solid alloys by vertical zone melting method / R. Ionying, Z. Yonqcang, Z. Xiuping // Proceeding XII ICT (Japan). – 1994. – P. 231-235.

- J.H.Kiely, D.V.Morgan, D.M.Rowe. Failure Analysis of a Thin Film Thermoelectric Generator // Proc. XIII Intern. Conf. On Thermoelectrics, Kansas City, Missouri, USA, 1994. – Р. 567.

- Jones D., Mathiprakasam В., Heenan P. and Brantley D. Development of 1000W thermoelectric air–conditioner // Proc. 13th Int. Conf. on Thermoelectric Energy Conversion. – 1989. – P. 232.

- Kadota M. and K.Yamomoto. Advanced Transient Simulation on Hybrid Vehicle Using Rankine Cecle System. (2008). Lewis N.S. and G.W. Grabtree. – 2005. – Basic Research Needs for Solar Energy Utilization // Report on the Basic Energy Science Workshop on Solar Energy Utilization, April 18-21., 2005. – Р. 218.

- Kajikawa Т., Ozaki M., Ito Т., Yamaguchi К. Japanese National Project / Development for Advanced Thermoelectric Coversion Systems // Proc. of ICT04. – Australia, 2004. – Р. 140.

- Kajikawa Т., Ozaki M., Yamaguchi K., Obara H. Progress of Development for Advanced Thermoelectric Conversion Systems // Proc. of ICT05. – USA, 2005. – P. 147-154.

- Koga Т., Cronin S.B., Dresselhaus M.S.. Carrier Pocket Engineering for the design of Low Dimensional Thermoelectrics with High ZT // Materials Research Society. – 2000. – Р. 626. – z4.3.1-z4.3.12.

- Kurosaki K. et.al. Enhancement of thermoelectric figure of merit in tenary silver tallium tellurides by controlling the carrier concentration // 25-th ICT'2006. – Vienna, Austria, 2006. – P. 176-179.

- Malek Z., Strajblova J. Konstrukce referecniho spoje termoclanku pro velmi presna mereni teploty. // Cs. Cas. fys., №18, 1968, s. 95.

- Marchuk N.D., Zaitsev V.K., Fedorov M.I., Kaliazin A.E. Thermoelectric properties of some cheap n-type materials // Proc. 8-th Int. Conf. on Thermoelectric Energy Conversion. – Arlington, France, 1989. – P. 210.

- McCarty Robin. Использование ANSYS Multiphysics для оптимизации конструкции термоэлектрического охладителя / Robin McCarty // ANSYS Advantage. Непревзойденное преимущество в инженерных расчетах. Русская редакция. – 2008. – № 9. – С. 12-14.

- Modern problems of radioengineering telecommunications and computer science / A. Klepikovskiy, O. Shaiko-Shaikovskiy, O. Borovik  // Proc. XI International Conference Dedicated to the 60th anniversary of the Radio Department at the Lviv Polytechnic National University. – Lviv, Ukraine, 2012. – P. 466-467.

- Nolas G.S., Sharp J. and Goldsmid H.J. Thermoelectrics: Basic Principle and New Materials Developments, Springer, Berlin 2001, - Р. 99.

- P.A.Dillon, L.McCarthy, M.I.Stephenson. Effects of thermal cycling on thermoelectric modules, Proc. 9th Intern. Cons. On Thermoelectrics CIT, Pasadena, 1990, JPL, - Р. 136-142.

- Реi Y.Z., Chen L.D., Zhang W., Shi X., Bai S.Q., Zhao X.Y, Mci Z.G., Li X.Y. Synthesis and thermoelectric properties of KyCo4Sb12 // Applied Physics Letters. – 2006. – V. 89. – P. 221-256.

- Poudel B., Q. Hao, et. al. High-Thermoelectric Performance of Nanostructured Bismuth Antimony Telluride Bulk Alloys // Science. – 2008. – P. 115-147.

- Richard N.AIonso, Dwight A.Johnson, Roger Devilibiss. Predicting thermoelectric cooler reliability for the telecommunications industry // Proc. XI Intern. Conf. Thermoelectrics, Univ. Texas, Arlington. – 1992. – Р. 312-318.

- Roth H., Walz H. Nullpunkt-Thermostat fur Thermoelemente // Siemens-Zeitshrift, v. 41, №6, s. 539.

- Samarat et al. Large thermoelectric figure of merit at high temperature in Czochralski-grown clathrate Ba8Ga16Ge30 // J. Appl. Phys. – 2006. – V. 99. – P. - 237.

- Sanz-Bobi M.A., Palacios R., Villar J., Arenas A. Prototype of heat pump based on Peltier effect for applications in ambient temperature conditioning // Proc. 11th International Conference on Thermoelectrics, 1992. – Р. 139.

- Semenyuk V.A. Cascade thermoelectric coolers with branched electrical feed / V.A. Semenyuk, D.B. Bezverkhov // Proc. of 4th European Workshop on Thermoelectrics, Madrid, Spain, 1998. Comillas University (1999). – P. 33-38.

- Semenyuk V.A. Thermoelectric cooling of high power extrimely localized heat sources: System aspects / V.A. Semenyuk // Proc. of 18th ICT, Baltimore, USA. – 1999. – P. 40-44.

- Shaiko-Shaikovski A.G. Procedure for improvement pf operating reliability and quality of thermoelements used in thermoelectric coolers assembly / A.G. Shaiko-Shaikovski // Journal of Thermoelectricity. 1999. – № 2. – P. 62-68.

- Shaiko-Shaikovsky A.G. Methods for calculation of strength parameters of multi-stage thermoelectric coolers / A.G. Shaiko-Shaikovsky // J. of Thermoelectricity. – 1998. – № 4. – P. 90-97.

- Shwarts Yu.M., Kondrachuk A.V., Shwarts M.M., Spinar L.I. Non-ohmic Mott conductivity and thermometric characteristics of heavity doped silicon structures // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – 2000. – Vol. 3, N 3. – P. 400-405.

- Simard J.-M., Vasilevskiy D., Belanger F., L'Ecuyer J., Turenne S. Production of thermoelectric materials by mechanical alloying - extrusion process // Proc. 20-th Int. Conf. on Thermoelectrics. – China, 2001. – P. 132-135.

- Snowden D., Allen D., Cook В., Eisner N. High temperature segmenting for increased specific output // Proc. ICT99. – Baltimor, 1999. – P.230-233.

- Takazawa H., Obara PL, Okada Y., Kobayashi K., Onishi Т., Kajikawa T. Efficiency Measurement of Thermoelectric Module Operating in the Temperature of up to 550 К // Proc. of ICT06. – Austria, 2006. – Р. 11.

- Temperature measurement and control / Product Catalog and Reference Guide. Part 1. – Westerville, Ohio (USA): Published by Lake Shore Cryotronics, Inc. – 1999. Р. 564.

- Terasaki I. Thermoelectric materials in layered transition–metal oxides // Proc. of ICT05. – U.S.A. 2005. – P. 289-294.

- Tritt T.M., H. Böttner, et. al. Thermoelectrics: Direct Solar Thermal Energy Conversion // MRS Bulletin. – 2008. – 33 (3). – P. 366 – 368.

- Tschetter M.J., Beaudry B.J. // 25th Intersoc. Energy Conv. Eng. Conf. – 1990. – Reno NV. – 2. – P. 382-386.

- Uemura K-I. Thermoelectric cooling applications in Japan and western countries / K-I. Uemura // Journal of thermoelectricity. – 1995. – N 1. – Р. 30-48.

- Vázquez J., Palacios R., Sanz–Bobi M.A., Arenas A. State of the Art of Thermoelectric Generators Based on Heat Recovered from the Exhaust Gases of Automobiles // Proc. 7th European Workshop on Thermoelectrics. – №17. – 2002. – Р. 67.

- Vázquez J., Sanz–Bobi M.A., Palacios R., Arenas A. Cooling system for hermetic devices based on thermoelectricity // 6th European Workshop on Thermoelectrics. – 2001. – Р. 67.

- Vedernikov M.V., Engalychev A.E., Zaitsev, V.K., Ordin, S.V., and Fedorov, M.I. Thermoelectric properties of materials based on the manganese silicide and cobalt monosilicide // Proc. 7th Int. Conf. on Thermoelectric Energy Conversion. – Arlington, Texas, 1988. – P. 151.

- Анатичук Л.І. Сучасний стан і деякі перспективи термоелектрики / Л.І. Анатичук // Термоелектрика. – 2007. – № 2. – С. 7-20.

- Анатычук Л.И. Термоэлектричество. Т. 2. Термоэлектрические преобразователи энергии / Л.И. Анатычук – Киев, Черновцы: Институт термоэлектричества, – 2003. – 376 с.

- Анатычук Л.И. Термоэлементы и термоэлектрические устройства. Справочник / Л.И. Анатычук– К.: Наукова думка, 1979. – 766 с.

- Ашкинадзе Г.И. Об управляемом прохождение резонанса при ограниченном возбуждении / Г.И. Ашкинадзе // Прикладная механика. – 1975. – Т. 11, вып. 4. – С. 128-130.

- Ащеулов А.А. Деякі особливості виготовлення термоелектричних модулів Пельтьє підвищеної надійності на основі кристалів Bi-Te-Se-Sb / А.А. Ащеулов, І.С. Романюк // Термоелектрика. – 2004. – № 3. – С. 68-76.

- Ащеулов А.А. Конструктивно-технологические пути повышения надежности термоэлектрических батарей / А.А. Ащеулов, А.Г. Шайко-Шайковский // ТКЭА. – 2000. – № 5-6. – С. 1-11.

- Ащеулов А.А. Конструктивно-технологические пути повышения ТЕМ / А.А. Ащеулов, А.Г., Шайко-Шайковский // ТКЭА. – 2001. – № 5-6. – С. 8-12.

- Ащеулов А.А. Механическая прочность ветвей термоэлектрических модулей Пельтье при их односторонней фиксации: тез. докл. XVIII междунар. н.-т. конф. по фотоэл. и ПНВ. – М.: ГУП НПО «Орион», 2004. – С. 116-117.

- Ащеулов А.А. Определение статической механической прочности ветвей термоэлектрических модулей Пельтье при одностороннем защемлении / А.А. Ащеулов, Ю.Г. Добровольский, И.С. Романюк // XII Междунар. конф. по фотоэлектронике и ПНВ: тезисы докл.– Москва: НПО «Орион»,2004.– С.89.

- Ащеулов А.А. Особенности технологии термоэлектрических модулей Пельтье повышенной надежности / А.А. Ащеулов, Ю.Г. Добровольский, И.С. Романюк // ТКЭА. – 2004. – № 4. – С. 28-31.

- Ащеулов А.А. Расчет механических напряжений и собственных колебаний двухкаскадной термоэлектрической батареи, используемой в термопунктуре / А.А. Ащеулов, А.Г. Шайко-Шайковский, И.С. Романюк // Термоэлектричество. – 2000. – № 4. – С. 58-62.

- Ащеулов А.А. Технология изготовления термоэлектрических модулей Пельтье повышенной надежности / А.А. Ащеулов, Ю.Г. Добровольский, И.С. Романюк // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2004. – № 4. – С. 57-60.

- Ащеулов А.А., Шайко-Шайковский А.Г., Клепиковский А.В., Романюк И.С. Сравнительная оценка и анализ резонансных частот термоэлектрических охладителей с разным числом каскадов: тезисы докл. 3-й Междунар. науч.-пр. конф. [“Современные информационные и электронные технологии СИЭТ-2002”]. – Одесса. – 151с.

- Бабицкий В.И. Теория виброударных систем / Бабицкий В.И. – М.: Наука, 1965. – 560 с.

- Бегун П.И. Биомеханика: учебник [для вузов] / П.И. Бегун, 
Ю.А. Шукейло. – СПб.: Политехника, 2000. – 463 с.

- Бидерман В.Л. Прикладная теория механических колебаний / 
В.Л. Бидерман – М.: Высшая школа, 1972. – 416 с.

- Блехман И.И. Действие вибраций на механические системы / 
И.И. Блехман // Вибротехника. – 1973. – № 3(20). – С. 369-374.

- Булат Л.П. Термоэлектрики и их применения / Л.П. Булат, 
Г.И. Пивоваров, А.А. Снарский – Санкт-Петербург, ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, 2006. – С. 36-40.

- Вайнер А.Л. / Совмещенные приборы криотермоэлектрической электроники / А.Л. Вайнер – Одесса: Негоциант. – 2000. – 59с.

- Вайнер А.Л. Нестаціонарний режим роботи термобатареї / А.Л. Вайнер, В.І. Перепека // Термоелектрика. – 2008. – № 2. – С. 16-21.

- Вайнінг К.Б. Обмежені можливості термоелектрики в умовах кліматичної кризи / К.Б. Вайнінг // Термоелектрика. – 2008. – № 4. – С. 7-20.

- Визначення власних частот коливань багатокаскадних термоелектричних охолоджувачів методом ЕГДА / [А.В. Клепіковський, Є.М. Тимофієва, Т.О. Царик, О.Г. Шайко-Шайковський]: тези доп. II Міжнар. наук.-пр. конф. [“Сучасні наукові дослідження-2006)”], (Дніпропетровськ, 20-28 лютого 2006 р.). – Т. 14. – С. 33-37.

- Визначення власних частот коливань термоелектричних охолоджувачів та конструктивні шляхи підвищення їх віброзахисту / [А.В. Клепіковський, Є.М. Тимофієва, Т.О. Царик, О.Г. Шайко-Шайковський]: тези доп. VIII Міжнар. конф. [“Контроль і управління в складних системах (КУСС-2005)”], (Вінниця, 24-28 жовтня 2005 р.). – 46 с.

- Ганиев Р.Ф. Резонансные явления при нелинейных колебаниях твердых тел / Р.Ф. Ганиев // Прикладная механика. – 1972. – № 12. – С. 45-70.

- Гольцман Б.М. / Полупроводниковые термоэлектрические материалы на основе Bi2Te3 / Б.М. Гольцман, В.А. Кудинов – М.: Наука, 1972. – 320 с.

- Громов Г.Г. Комплексный метод контроля качества конструкции и эксплуатационной надежности термоэлектрических модулей в составе оптоэлектронных приборов / Г.Г. Громов, И.А. Драбкин, Л.Б. Ершова – ЗАО «РМТ», Россия. – 2005. – 120с.

- Гурецкий В.В. Об оптимизации параметров системы амортизации при стационарных случайных воздействиях / В.В. Гурецкий // Машиностроение, 1971. – № 5. – С. 23-30.

- Демчук Б.М. Підвищення надійності багатоелементних термобатарей методом пасивного резервування / Б.М. Демчук // Термоелектрика. – 2003. – № 1. – С. 64-67.

- Ерошев В.К. Влияние ширины зоны спая на термическую надежность торцевых спаев / В.К. Ерошев // Электронная техника. – 1969. – Сер. 14, № 6. – С. 23-30.

- Журавлев В.Ф. Прикладные методы теории колебаний / В.Ф. Журавлев, Д.М. Климов – М.: Наука, 1988. – 328 с.

- Заика П.М. О прохождении через основные резонансы пространственной вибрационной машины с источником энергии ограниченной мощности / П.М. Заика // Прикладная механика. – 1971. – Т. 7, вып. 7. – С. 86-90.

- Зайков В.П. Влияние циклического режима работы охлаждающего термоэлектрического устройства на его надежность / В.П. Зайков, В.Ф. Моисеев // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2003. – № 6. – С. 35-38.

- Закс Д. И. Параметры теплового режима микросхем.– М.: Радио и связь. 1983.–176 с.

- Запаров С.Ф. / Про вплив різних способів розрізання Bi2Te3 на властивості термоелектричних модулів охолодження / С.Ф. Запаров, А.В. Сатиго // Термоелектрика. – 2002. – С. 57-60.

- Іванов А.С. Аналіз технічних можливостей двохкаскадних термоелектричних модулів охолодження / А.С. Іванов, Ю.П. Лебедєв, Є.А. Шуніков // Термоелектрика. – 2004. – № 2. – С. 47-52.

- Кадзикава Такенобу. Сучасний стан технології термоелектричного генерування енергії в Японії / Такенобу Кадзикава // Термоелектрика. – 2007. – № 2. – С. 21-31.

- Карпушин В.Б. Вибрации и удары в аппаратуре / В.Б. Карпушин – М.: Сов. радио, 1971. – 341 с.

- Киселев А.Г. Напряженное состояние в краевых точках диффузионных соединений разнородных материалов / А.Г. Киселев // Сб. науч. тр. – М.: Изд-во МИФИ, 2000. – С. 131-132.

- Клепіковський А.В. Визначення власних резонансних частот багатокаскадних термоелектричних елементів та оцінка їх впливу на роботу електромеханічних резонансних пристроїв / А.В. Клепіковський // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2012, № 2 (24). – С. 63-70.

- Клепиковский А.В. Использование термоэлектрических преобразователей для проведения термопунктуры травматологическим больным в реабилитационный период: тезисы Второй Междунар. конф. «Современные информационные и электронные технологии» СИЭТ-2001 (Одесса, 28-31 мая 2001 г.) / ОГПУ. – Одесса, 2001. – 175с.

- Клепиковский А.В. Математическая модель оценки факторов, влияющих на значения собственных частот колебаний систем с несколькими степенями свободы / А.В. Клепиковский, Е.Н. Тимофеева, А.Г. Шайко-Шайковский: труды Междунар. симп. [“Надежность и качество 2009”], (Пенза, 25-30 мая 2009 г.). – Т. 1. – С. 300-302.

- Клепіковський А.В. Конструктивно-технологічні шляхи керування параметрами термоелектричного охолоджувача на модулях Пельтьє / А.В. Клепіковський, О.Г. Шайко-Шайковський // Термоелектрика. – 2003. – № 3. – С. 80-83.

- Клепіковський А.В. Математичне моделювання за визначенням власних частот коливань систем з кількома степенями свободи / А.В. Клепіковський : матеріали конф. [“93-я підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету”], (Чернівці, 14-20 лютого 2012 р.).

- Клепіковський А.В. Методика оцінки динамічних параметрів термоелектричних охолоджувачів з каскадами різної конфігурації / А.В. Клепіковський, Е.М. Тимофєєва, О.Г. Шайко-Шайковський // Вісник технологічного університету Поділля № 3. – 2003. – Т. 2. – С. 133-136.

- Клепіковський А.В. Методика проектного підвищення надійності технічних систем з декількома степенями свободи / А.В. Клепіковський: тези доп. ІІІ Всеукр. наук.-техн. конф. [“Актуальні проблеми комп’ютерних технологій”], (Хмельницький, 30 квітня 2009 р.). – 2009. – С. 59-61.

- Клепіковський А.В. Стабілізація частоти напівпровідниковими термостатуючими елементами / А.В. Клепіковський // Вісник Хмельницького національного університету. – 2013, № 1 (197). – С. 144-147.

- Клепіковський А.В. Шляхи підвищення надійності конструкцій апаратури етажеркової побудови / А.В. Клепіковський, В. Г. Камбург, О.Г. Шайко-Шайковський // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки – 2006. – Т. 2, № 2. – С. 49-51.

- Кондрашенков И.С. Моделирование тепловых режимов активных компонентов электронных модулей / И.С. Кондрашенков // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2006. – № 2. – С. 43-44.

- Кононенко В.О. Колебательные системы с ограниченным возбуждением / В.О. Кононенко– М.: Наука, 1984. – 254 с.

- Конструктивні шляхи захисту багатокаскадних термоохолоджувачів від вібрацій / Т.О. Царик, А.В. Клепіковський, Є.М. Тимофієва, О.Г. Шайко-Шайковський // Науковий вісник чернівецького університету. Вип. 261. Фізика. Електроніка. – 2005. – С. 104-106.

- Конструкции корпусов и тепловые свойства полупроводниковых приборов/Под общ. ред. Н.Н.Горюнова.– М.:Энергия, 1972–120 с.

- Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров / Корн Г., Корн Т. – М.: Наука, 1974. – 831 с.

- Кравченко А.В., Плаксин С.В., Соколовский И.И. Активное термостатирование полупроводниковых СВЧ-генераторов// Технология и конструирование в электронной аппаратуре, 2005, №3, С.63-64.

- Ландау Л.Д. Теория упругости / Л.Д. Ландау– М.: Наука, 1965. – 203 с.

- Лобунец Ю.Н. Методы расчета и проектирования термоэлектрических преобразователей энергии / Ю.Н. Лобунец– К.: Наук. думка, 1989. – 176 с.

- Малов В.В. Пьезорезонансные датчики / В.В. Малов – М.: Энергия, 1978. – 248 с.

- Математическое моделирование в задачах определения собственных частот колебаний систем с несколькими степенями свободы / А.В. Клепиковский, А.Г. Шайко-Шайковский: материалы междунар. конф. [“IV українсько-польські наукові діалоги ”], (Хмельницький-Яремче, 2011 р.). – С. 182-183.

- Математическое моделирование и оценка надежности работы электронных систем, содержащих многокаскадные термоэлектрические охладители / А.В. Клепиковский, Е.Н. Тимофеева, Т.О. Царик, А.Г. Шайко-Шайковский: труды Междунар. симп. [“Надежность и качество 2006”], (Пенза, 22-31 мая 2006). – С. 235-236.

- Методика визначення власних частот коливань термоелектричних охолоджувачів за допомогою математичного моделювання / А.В. Клепіковський, Е.М. Тимофієва, Т.О. Царик, О.Г. Шайко-Шайковський // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки – 2005. – Т. 2, ч. 1. – № 4. – С. 209-215.

- Методика оценки влияния слоев припоя на динамические характеристики модулей Пельтье с произвольным числом каскадов / А.В. Клепиковский, Е.Н. Тимофеева, А.Г. Шайко-Шайковский: тезисы докл. Междунар. симп. [“Надежность и качество”], (Пенза, 2003 г.). –388 с.

- Методика оценки собственных частот колебаний систем с тремя и четырьмя степенями свободы методом ЭГДА / [А.В. Клепиковский, Т.О. Царик, Е.Н. Тимофеева и др.]: труды Междунар. симп. [“Надежность и качество 2008”], (Пенза, 26 мая-1 июня 2008 г.). – Т. 1. –329 с.

- Методика оцінки вібраційної стійкості радіоелектронної апаратури за допомогою методу електродинамічних аналогій / О.М. Шинкарук, А.В. Клепіковський, О.Г. Шайко-Шайковский: тези доп. Міжнар. науково-технічної конференції [“РТПСАС”], (Київ, 2012р.). – С. 47-48.

- Методика оцінки впливу неточностей виготовлення термоелементів і розкидів значень їхніх фізико-механічних характеристик на надійність роботи приладу для термопунктури на модулях Пельтьє / А.А. Ащеулов, А.Г. Шайко-Шайковський, А.В. Клепіковський, І.С. Романюк // Науковий вісник Чернівецького університету. Фізика. Електроніка. – 2002. – Вип. 133. – С. 72-74.

- Методика повышения надежности систем с несколькими степенями свободы с помощью математического моделирования / А.В. Клепиковский, В.Г. Камбург, Т.О. Царик, А.Г. Шайко-Шайковский: труды Междунар. симп. [“Надежность и качество 2007”], (Пенза, 20-31 мая 2007 г.). – Т. 1. –212 с.

- Моисеев В.Ф. Влияние режима работы термоэлектрического устройства на его надежность / В.Ф. Моисеев, В.П. Зайков // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2001. – № 4-5. – С. 30-32.

- Надежность технических систем: [справочник] / Ю.К. Беляев, В.А.Богатырев, В.В. Болотин и др.; под ред. И.А. Ушакова. – М.: Радио и связь. – 1985. – 608 с.

- Определение собственных частот колебаний термоэлектрических охладителей с разных числом каскадов методами ЭГДА и Лагранжа / Т.О. Царик, А.Г. Шайко-Шайковский, Е.Н. Тимофеева, А.В. Клепиковский // Термоэлектричество. – 2004. – № 3. – С. 66-69.

- Определение собственных частот четырехуровневого термоэлектрического охладителя  / [А.В. Клепиковский, Е.Н. Тимофеева, Т.О. Царик  и др.]: труды Междунар. симп. [“Инновационные технологии в проектировании «Надежность и качество 2010»], (Пенза, 24-31 мая 2010 г.). – Т. 1. – С. 147-149.

- Орнатский П.П. Теоретические основы информационно-измерительной техники. Киев: Вища школа, 1983. - 455 с.

- Особливості виготовлення удосконалених термоелектричних модулів на основі телуриду вісмуту / [ А.А. Ащеулов, Ю.Г. Добровольський, І.С. Романюк та ін.] // НВ ЧНУ. Фізика. Електроніка. – 2000. – Вип. 79. – С. 92-94.

- Офіційний сайт «Справочний портал» Режим доступу до журн.: http://www.calc.ru/125.html — Назва з екрана.

- Офіційний сайт ЗАО «Промэлектроника» Режим доступу до журн.: http://www.promelec.ru/catalog_info/ — Назва з екрана.

- Офіційний сайт ООО НПП «Метеор-Курс» Режим доступу до журн.: http://www.meteor-kurs.ru/products.html — Назва з екрана.

- Охладители Пельтье повышенной надежности для фотоприемников / [А.А. Ащеулов, А.В. Клепиковский, А.Г. Шайко-Шайковский и др.] // Прикладная физика. – 2003. – № 2. – С. 114-117.

- Оценка влияния качества термоэлементов одно- и двухкаскадных охладителей на модулях Пельтье на значения собственных колебаний изделия / А.В. Клепиковский, Е.Н. Тимофеева, А.Г. Шайко-Шайковский: тезисы докл. Муждунар. симп. [“Инновационные технологии в проектировании”], (Пенза, 10-20 мая 2004 г.). – С. 45-46.

- Павловський М.А. Теоретична механіка / Павловський М.А. – К.: Техніка, 2004. – 510 с.

- Павлушкин Н.М. Основы технологии ситаллов: Учебн. пособие для вузов. – 2-е изд. перераб. и дополн. / Павлушкин Н.М. – М.: Стройиздат, 1979. – 360 с.

- Пат. 2285980 Ru. Способ контроля качества термоэлектрического модуля / Г.Г. Громов, Л.Б. Ершова, В.В. Володин – 2006. – Бюл. №2.

- Пат. 45615А Україна, МКВ Н01 С 35/02. Пристрій для термопунктури / Ащеулов А.А., Добровольський Ю.Г., Романюк І.С., Борец В.Я., Шайко-Шайковський О.Г; зяавка № 2001042798 від 24.03.2001. – Бюл. №4.

- Пат. 53104А Україна, UA 53104 7H01L35/00. Датчик для попередньої діагностики запальних процесів молочних залоз / А.А. Ащеулов, А.В. Клепіковський, Л.Я. Кушнерик, А.І. Рарейко, В.І.  Черпенко–2003. – Бюл. № 1.

- Пилат И.М. Методика расчета прочностных параметров многокаскадного термоэлектрического охладителя / И.М. Пилат, А.Г. Шайко-Шайковский // Инженерно-физический журнал, 1998. – № 2. – С. 374.

- Писаренко Г.С. Вибропоглощающие свойства конструкционных материалов / Г.С. Писаренко, А.Н. Яковлев, В.В. Матвеев – К.: Наукова думка, 1971. – 376 с.

- Писаренко Г.С. Методы определения характеристик демпфирования колебаний упругих систем / Г.С. Писаренко, В.В. Матвеев, А.Н. Яковлев – К.: Наукова думка, 1976. – 86 с.

- Писаренко Г.С. Справочник по сопротивлению материалов / Г.С. Писаренко, В.В. Матвеев, А.П. Яковлева – К.: Наукова думка, 1988. – 736 с.

- Порхоменко П.П. Основи технической диагностики. Оптимизация алгоритмов диагностирования, аппаратурные средства / П.П. Пархоменко, Е.С. Согомонян – М.:Энергия, 1981. – 320 с.

- Преображенский В. П. Теплотехнические измерения и приборы: Учеб. пособие. - М.: Энергия, 1978.

- Про підвищення циклічної стійкості термоелектричних модулів охолодження / Л.І. Анатичук, В.М. Балазюк, О.Я. Лусте та ін. // Термоелектрика. – 2002. – № 4. – С. 71-75.

- Прогнозирование показателей надежности двухкаскадного термоэлектрического охлаждающего устройства в режиме Q0max / [В.П. Зайков, Л.А. Киншова, Л.Д. Казанжи, Л.Ф. Храмова] // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2009. – № 5. – С. 34-37.

- Прогнозирование показателей надежности двухкаскадного термоэлектрического охлаждающего устройства в режиме Tmax / [В.П. Зайков, Л.А. Киншова, В.Ф. Моисеев и др.] // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2009. – № 4. – С. 45-47.

- Прочность материалов и элементов конструкций в экстремальных условиях / [под ред. Г.С. Писаренко]. – К.: Наук. думка, 1980. – Т. 2. – 772 с.

- Прошкин Н.Н. Ускоренные испытания как один из методов повышения надежности термоэлектрических модулей. Тепловые режимы и охлаждение радиоэлектронной аппаратуры / Н.Н. Прошкин // 1. – 1999. – 50 с.

- Прошкін М.М. Методи підвищення надійності і довгострокової стабільності охолоджуючих термоелектричних модулів / М.М. Прошкін // Термоелектрика. – 2000. – № 2. – С. 54-61.

- Пути повышения виброустойчивости многокаскадных этажерочный конструкций / А.Г. Шайко-Шайковский, А.В. Клепиковский: доклады Израильской независимой академии развития науки [“Теоретическая и прикладная механика ”], (Израиль, 2011 г.). – Т. 1. – Вып. 1. – С. 27-30.

- Пьезоэлектрические резонаторы: Справочник/ В.Г. Андросова, Е.Г. Бронникова, А.М. Васильев и др.; Под ред. П.Е. Кандыбы и П.Г. Позднякова. – М.: Радио и связь, 1992. – 392 с.

- Расчет собственных частот многокаскадных термоэлектрических охладителей и пути защиты их от вибрации / Т.О. Царик, А.В. Клепиковский, Е.Н. Тимофеева, А.Г. Шайко-Шайковский // Термоэлектричество. – 2005. – № 1. – С. 70-77.

- Ревич Ю.В. Занимательная электроника. – 2-е изд. перераб. и доп. – СПб.: БХВ Петербург, 2009. – 720 с.

- Роуз-Инс А. Техника низкотемпературного эксперимента. Использование жидкого гелия в лабораторной практике: Пер. с англ. - М.: Мир, 1966.

- Сабо Є.П. Механізми, що визначають ресурсні можливості термоелектричних перетворювачів / Є.П. Сабо // Термоелектрика. – 2006. – № 2. – С. 59-70.

- Сергеев В.А., Васильев А.Н. Умножитель частоты инфранизкочастотных сигналов на терморезисторе. Тезисы докладов II ежегодной школы семинара «Актуальные проблемы  физической и функциональной электроники» –Ульяновск, УлГТУ, 1999 –с.37-38.

- Сергеев В.А., Горюнов Н.Н., Широков А.А. Измерение параметров теплоэлектрической модели мощных полупроводниковых приборов.– Электронная техника, сер. 8, вып. 6., 1982.– с.40-41.

- Сергеев С.И. Демпфирование механических колебаний / С.И. Сергеев – М.: Физматгиз, 1959. – 408 с.

- Сопротивление и адегизионная прочность переходных контактов на границах разделов монокристаллов твердых растворов систем Bi2Te3-Bi2Se3 и Bi2Te3-Sbi2Se3 со слоями никеля и эвтектикой системы Bi-Se / [Т.Д. Алиева, Я.С. Фейзиев, Ф.Г. Мусаев и др.] // Неорганические материалы. – 1990. – Т. 26, вып. 4. – С. 716-718.

- Справочник по физико-техническим основам глубокого охлаждения / М. П. Малков, И. Б. Данилов, А. Г. Зельдович, А. Б. Фрадков / Под ред. М. П. Малкова. - М.: Энергия, 1973.

- Стучебников В.М. Микроэлектронные датчики за рубежом / В.М. Стучебников // Приборы и средства автоматизации. – 1993. – № 1. – С. 18-21

- Теорія і реалізаційні основи інваріантних п’єзорезонансних коливальних систем/ Ф.Ф. Колпаков, С.К. Підченко. – Харків: Нац. Аерокосм. Ун-н «Харк. Авіац. Ін-т», 2011.-327 с.

- Термоелектричні модулі Пельтьє підвищеної надійності / [А.А. Ащеулов, А.Г. Шайко-Шайковський, Ю.Г. Добровольський та ін.] // Фізика і хімія твердого тіла. – 2002. – № 3, т. 3. – С. 508-514.

- Термостатування частоти кварцового резонатора із передбаченням температурних режимів / А.В. Клепіковський: тези доп. Міжн. наук. техн. конф. “РТПСАС”, (Київ, 2013р.). – С.69 - 70.

- Термоэлектрические процессы в термоэлементах с боковым теплообменом / А.А. Ащеулов, В.Г. Охрем, Е.А. Охрем, В.Д. Фотий, А.В. Клепиковский: тезисы докл. VIII Междунар.науч.-техн. конф. [«Высокие технологии в промышленности России»], (Москва, 11-13 сентября 2002г.). – С.146.

- Термоэлектрический эффект: Методические указания к выполнению лабораторной работы Э-14а по курсу общей физики для студентов всех специальностей. – Томск: Изд-во ТПУ, 2008. – 15 с.

- Термоэлектрическое охлаждение. Текст лекций / Под общ. ред. Л.П. Булата. – СПб: СПбГУНиПТ, 2002. – 163с.

- Тихонов А.Н. Уравнения математической физики / А.Н. Тихонов, А.А. Самарский – М.: Наука, 1972. – 735 с.

- Тугов Н.М. Полупроводниковые приборы / Н.М. Тугов, Б.А. Глебов, Н.А.  Чарыков– М.: Энергоатомиздат, 1990. – 245 с.

- Уайт Г. К. Экспериментальная техника в физике низких температур: Справочное руководство: Пер. с англ. - М.: Физматгиз, 1961.

- Уточненная математическая модель оценки собственных частот колебаний систем с несколькими степенями свободы / [А.В. Клепиковский, Е.Н. Тимофеева, А.Г. Шайко-Шайковский]: труды Междунар. симп. [“Инновационные технологии в проектировании «Надежность и качество 2011»], (Пенза, 10-15 мая 2011 г.). – Т. 1. – С. 286-288.

- Фандеев В.И. Технологии и средства анализа отказов восстанавливаемых электронных изделий приборостроения / В.И. Фандеев – Пенза: Изд-во ПГУ, 2001. – 240 с.

- Ферриты и их соединения с металлами и керамикой / [под. ред. Г.В. Конюшкова]. – М.: Энергия, 1979. – 232 с.

- Физика твердого тела для инженеров/ В. А. Гуртов, Р. Н. Осауленко. - Уч. пособие, Харьков, изд-во Техносфера, 2007. – 520 с.

- Фурман Ф.А. Активные виброзащитные системы / Ф.А. Фурман // Вестник машиностроителя. – 1972. – № 5. – С. 31-34.

- Хоменко И.В. Терморегулятор термостатированного генератора и способ настройки данного терморегулятора. Патент России №2463700, 20.04.2011, Опубл. 10.10.2012, Бюл. №28.

- Хоменко И.В. Терморегулятор термостатированного генератора и способ настройки данного терморегулятора. Патент России №2463700, 20.04.2011, Опубл. 10.10.2012, Бюл. №28.

- Цветков Ф.Ф., Григорьев Б.А. Тепломассообмен. Учебное пособие для вузов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство МЭИ, 2005. - 550 с.

- Шайко-Шайковский А.Г. Конструктивно-технологические пути повышения надежности термоэлектрической батарей / А.Г. Шайко-Шайковский, А.А. Ащеулов / Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2000. – № 5-6. – С. 8-12.

- Шайко-Шайковский А.Г., Охрем В.Г., Ащеулов А.А. Клепиковский А.В. Исследование термоэлектрических охладителей на основе эффекта Пельтье и гальванотермомагнитных холодильников: сб. материалов симп. [“Новые информационные технологии в решении проблем производства, строительства, коммунального хозяйства, экологии, образования, управления и права”], (Пенза, 29-30 янв. 2002 г.). – С. 93-96.

- Шерин К.Ю. Синтез типоразмерных рядов базовых несущих конструкций радиоэлектронных средств / К.Ю. Шерин– СПб: СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 2000. - 382 с.

- Шинкарук О.Н. Методика оценки температурных напряжений в микрохолодильных устройствах для радиоэлектронной аппаратуры / О.Н. Шинкарук, А.В. Клепиковский, А.Г. Шайко-Шайковский // Прикладная радиоэлектроника. – 2012. – Т. 11. – № . 1 – С. 116-119.

- Шляхи автоматизації технології збирання термоелектричних модулів Пельтьє / [А.А.Ащеулов, В.М. Димитрюк, А.В. Клепіковський та ін.] // Вісник технологічного університету Поділля № 3. – 2002. – Т. 1. – С. 66-69.

- Шляхи оцінки вібростійкості приладів РЕА з декількома степенями свободи / Клепіковський А.В., Шайко-Шайковський О.Г. //  тезисы докл. 16-й Междунар. молодежн. форума [“Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке”], (Харьков, 17-19 апреля 2012 г.) – С. 193-194.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html