Ануфриенко Александр Юрьевич. Исследование протоколов для беспроводных IoT устройств и методов обработки информации;[Место защиты: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»], 2021

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики»

На правах рукописи

Ануфриенко Александр Юрьевич

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТОКОЛОВ ДЛЯ БЕСПРОВОДНЫХ IoT УСТРОЙСТВ И

МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

Специальность 2.2.13. Радиотехника, в том числе системы и устройства

телевидения

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель: доктор технических наук, доцент Кучерявый Евгений Андреевич

Москва - 2022

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1.	Анализ методов обработки информации в системах Интернета вещей	11

1.1	Обзор систем Интернета вещей	 11

1.2. Анализ архитектур и проблем систем Интернета вещей	15

1.3	Анализ методов сокращения объемов, передаваемых данных в системах

Интернета вещей 	 25

1.4	Цели и задачи диссертационного исследования	38

1.5	Выводы к Главе 1	39

2.	Разработка метода обработки информации на конечных устройствах, для

снижения объемов данных передаваемых и хранимых в системах Интернета вещей	41

2.1	Модель системы Интернета вещей	41

2.2	Анализ подходов корреляционной обработки сигналов	43

2.3	Разработка метода и алгоритма корреляционной обработки для конечного

устройства	51

2.4	Выводы к Главе 2	69

3.	Исследование способов улучшения параметров корреляционного метода

обработки информации на конечном устройстве	71

3.1	Исследование характеристик корреляционного метода в зависимости от

параметров импульсной характеристики	 71

3.2	Исследование влияния разрядности и длины импульсной характеристики на

требуемые аппаратные ресурсы	 74

3

3.3	Исследование способов улучшения параметров корреляционного метода

обработки на конечном устройстве как части системы Интернета вещей	85

3.4	Выводы к Главе 3	97

4.	Реализация обработки данных на конечном устройстве	100

4.1	Структура коррелятора	101

4.2	Параметры коррелятора	104

4.3	Реализация коррелятора	108

4.5	Выводы к Главе 4	119

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	 120

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ	 122

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	 124

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	 136

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

137

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные результаты, полученные в диссертационной работе, будут полезны при исследовании и реализации алгоритмов цифровой обработки сигналов для конечных и промежуточных IoT-устройств различного назначения. В диссертационной работе решены следующие задачи:

- разработан метод обработки информации на конечных устройствах Интернета вещей, для снижения объемов данных передаваемых и хранимых в IoT-системах;

- разработана методика оценки характеристик метода обработки информации на конечных устройствах;

- исследованы способы улучшения параметров метода обработки информации на конечных устройствах, включая быстродействие (максимальная тактовая частота, задержка обработки данных). В рамках подхода была предложена архитектура конечного устройства, включающая процессорный модуль.

- исследовано влияние параметров метода обработки информации, включая порядок фильтра, разрядность входного потока, на требуемые аппаратные ресурсы; при увеличении порядка фильтра N в 2 раза (с N = 4 до N = 8), количество требуемых ресурсов увеличивается в 3,25 раза. А при увеличении N в 8 раз - в 14,3 раза. Максимальная тактовая частота Fmах (быстродействие системы) достигается при минимизации разрядности системы (8-бит) и минимизации порядка фильтра N (4-8). Причем данный факт можно использовать не для снижения динамического диапазона (диапазона входных данных), а для целенаправленного сужения рабочего диапазона вокруг среднего значения х последовательности входных данных.

- при проектировании IoT-системы целесообразно правильно определять баланс между требуемой точностью и потребностями в аппаратных ресурсах, нет необходимости стремиться увеличивать порядок фильтра N для повышения

точности.

121

- проведена оценка сокращения объема передаваемых данных для разработанного метода, достигающая 20-40%, в сравнении с другими методами, в частности прямым методом (bypass) и простым пороговым методом, при заданных начальных условиях. Методы, использующие для обработки промежуточные устройства (двойного предсказания и другие), в силу ограничений, не обеспечивают возможности работы с высокоскоростными потоками данных. Аналитически показано преимущество предлагаемого метода в сравнении с методом двойного предсказания в части задержки обработки данных.

- показано, что наилучший эффект по снижению объемов передаваемых данных будет достигаться при использовании комбинации корреляционной обработки на конечном устройстве и использовании пропиетарного протокола для IoT, позволяющего минимизировать объем служебных данных в передаваемом пакете.

- получено выражение для оценки границ работоспособности метода в зависимости от скорости входного потока, пропускной способности канала связи модем-гейт и разрядности входного потока данных.

- проведена оценка задержки обработки данных с учетом модели IoT-системы для корреляционного метода и метода двойного предсказания. При прочих равных задержка для корреляционного метода будет ниже за счет отсутствия обратной связи и необходимости реализации сложной обработки на уровне гейтов.

- реализация системы обработки информации на основе предлагаемого метода, на конечном устройстве позволяет для анализа высокоскоростных потоков данных использовать ресурсы сравнительно маломощных IoT-систем, построенных, например, на базе NB-IoT или BT (BT Low Energy), без замены сетевой инфраструктуры.

6

6