Ковальов Максим Олександрович. Напружено-деформований і граничні стани сталебетонних балок при статичному короткочасному навантаженні. : Дис... канд. наук: 05.23.01 – 2009

Ковальов М.А. Напружено-деформований і граничні стани сталебетонних балок при статичному короткочасному навантаженні. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди. - Українська державна академія залізничного транспорту, Харків, 2008. Розглянута в роботі конструкція являє собою бетонну балку, армовану знизу сталевою смуговою арматурою. Об'єднання бетонного тіла балки і сталевої смугової арматури здійснюється за допомогою різного типу анкерних устроїв. У теоретичній частини розроблено методику розрахунку НДС сталебетонних балок з урахуванням піддатливості контакту сталевого листа з бетоном. Визначено несучу здатність сталебетонних балок по міцності нормальних перерізів і по міцності контакту сталевого листа з бетоном методом граничної рівноваги. В результаті проведених експериментальних досліджень було визначено деформативні характеристики об'єднання сталевого листа з бетоном, виявлено закономірності розподілу і перерозподілу зусиль, що виникають у площині контакту сталевого листа з бетоном, оцінено вплив різних типів анкерування сталевої смуги і бетону на несучу здатність сталебетонних балок. Отримано жорсткості різних типів анкерних устроїв. У дисертації здійснено співставлення дослідних і теоретичних даних..

- Проведений огляд досліджень робіт вітчизняних і закордонних вчених, присвячених сталебетонним конструкціям, дозволяє стверджувати, що характер деформування і вичерпання несучої здатності сталебетонних балок, що згинаються досліджено недостатньо. Не виявлено якісний вплив смугової арматури на процес деформування і руйнування, не досліджено характер руйнування по міцності об'єднання листових арматур з бетоном, не оцінено вплив зміцнення сталі за межою текучості на несучу здатність і деформативність сталебетонної балки. - Розроблено математичний апарат для розрахунку сталебетонних балок при статичному короткочасному навантаженні: - описано процес деформування сталебетонних балок при короткочасному навантаженні; - отримано повну систему рівнянь (фізичні рівняння, рівняння рівноваги, геометричні залежності), яка визначає напружено-деформований стан малого елемента поперечно навантаженої сталебетонної балки; - розроблено методику розрахунку сталебетонних балок з урахуванням податливості контакту сталевого листа з бетоном; - визначено несучу здатність сталебетонних балок по міцності нормальних перерізів і по міцності контакту сталевого листа з бетоном методом граничної рівноваги. - Проведено експериментальні дослідження сталебетонних балок з різними типами анкерних упорів. Отримано жорсткості різних типів анкерних устроїв. - Проведено порівняльний аналіз дослідних і теоретичних даних, показана їхня відповідність із імовірністю 0,95, довірчий інтервал становить 0 - 4,8%. - Результати розрахунків впроваджені в практику проектування і будівництва на ТОВ “Старк”, у вигляді запропонованої конструкції перекриття та методики розрахунку кількості анкерних упорів..