Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

На правах рукопису

Назаренко Олексій Олексійович

УДК 629.114

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

МАШИННО-ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ ОБГРУНТУВАННЯМ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ РЕЖИМІВ

спеціальність 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник:

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор  Головчук А.Ф.

Полтава – 2013

###### ЗМІСТ

| Вступ..................................................................................................................... | 5 |
| --- | --- |
| РОЗДІЛ 1. СТАН ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ..………..... | 11 |
| 1.1. Аналіз режимів роботи МТА на базі колісних тракторів..……........ | 11 |
| 1.2. Шляхи покращення паливної економічності МТА………...……..... | 18 |
| 1.3. Аналіз характеристик паливоподачі дизелів колісних тракторів..... | 22 |
| 1.4. Аналіз систем паливоподачі колісних тракторів та їх впливу на ефективність експлуатації МТА……………………………………... | 29 |
| Висновки по першому розділу…..………………………..…………..….. | 39 |
| Розділ 2. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ РЕЖИМІВ СИСТЕМИ ПАЛИВОПОДАЧІ НА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИННО-ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ…………………………………………………… | 41 |
| 2.1. Основні принципи, прийняті при розробці математичних моделей | 41 |
| 2.2. Структурно-функціональна схема динамічної системи МТА “енергетичний засіб – силові та ходові частини – технологічні операції”…………………………………………………………………... | 43 |
| 2.3. Математична модель системи МТА “енергетичний засіб – силові та ходові частини – технологічні операції”..…….................................... | 46 |
| 2.4. Особливості процесів рушання, розгону та дослідження в їздовому циклі машинно-тракторного агрегату………………………... | 56 |
| 2.5. Характеристики паливоподачі МТА при виконанні основного обробітку ґрунту………….………………………………………………. | 58 |
| 2.6. Характеристики паливоподачі МТА при виконанні транспортних робіт……………………………………………………………………….. | 65 |
| 2.7. Характеристики паливоподачі МТА при виконанні поверхневого обробітку ґрунту………………………………………………………….. | 67 |
| 2.8. Результати теоретичних досліджень динамічної системи МТА “енергетичний засіб – силові та ходові частини – технологічні операції”…………………………………………………………………... | 70 |
| Висновки по другому розділу.…………………………………………... | 76 |
| РОЗДІЛ 3. ПРОГРАМА ТА МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ…………………………………………………………………... | 78 |
| 3.1. Мета експериментальних досліджень……………………………… | 78 |
| 3.2. Програма і об’єкти експериментальних досліджень.……………... | 79 |
| 3.3. Установки, обладнання і вимірювальна апаратура для експери-ментальних досліджень………………………………………………….. | 90 |
| 3.4. Програма і методика лабораторних досліджень системи регулювання паливоподачі.……………………………………………… | 102 |
| 3.5. Програма і методика експлуатаційних досліджень.………………. | 104 |
| 3.5.1. Визначення паливних характеристик тракторного транспорт-ного агрегату……………………………………………………………… | 105 |
| 3.5.2. Визначення техніко-економічних показників машинно-тракторного агрегату…………………………………………………….. | 107 |
| 3.6. Похибки експериментальних результатів досліджень……………. | 113 |
| Висновки по третьому розділу.…..………………………………...……. | 114 |
| РОЗДІЛ 4. Результати експериментальних досліджень…… | 115 |
| 4.1. Швидкісні характеристики паливного насоса НД 22/6Б4 з серійним регулятором і розробленою системою регулювання паливоподачі……………………………………………………………… | 115 |
| 4.2. Паливно-швидкісна характеристика МТА на базі трактора тягового зусилля 30 кН при виконанні транспортних робіт…………... | 122 |
| 4.3. Швидкісна характеристика транспортного МТА…………….…… | 126 |
| 4.4. Визначення продуктивності та експлуатаційної паливної економічності МТА на базі трактора тягового зусилля 30 кН при виконанні основного та поверхневого обробітку ґрунту……………… | 128 |
| 4.5. Перевірка адекватності математичної моделі……………………... | 134 |
| 4.6. Економічне обґрунтування ефективності використання розроб-леної системи регулювання паливоподачі мобільних енергетичних засобів……………………………………………………………………... | 137 |
| Висновки по четвертому розділу.…..…………………………………… | 143 |
| висновки……………………………………………………………….….. | 145 |
| Список використаних джерел………………………………..…....... | 147 |
| додатки……………………………………………………………………….. | 163 |
| Додаток А. Програма математичної моделі системи МТА “енерге-тичний засіб – силові та ходові частини – технологічні операції”….... | 164 |
| Додаток Б. Приклад розрахунку розгону МТА (Т-150К+РЖТ-8) на математичній моделі системи МТА “енергетичний засіб – силові та ходові частини – технологічні операції”……………………………….. | 176 |
| Додаток В. Протоколи польових досліджень…………………………... | 183 |
| Додаток Д. Протоколи впроваджень……………………………………. | 196 |
| Додаток Е. Патенти, отримані з використанням матеріалів дисерта-ційної роботи……………………………………………………………... | 207 |

ВСТУП

Ефективність сільськогосподарського виробництва в значній мірі залежить від експлуатаційних показників машинно-тракторних агрегатів (МТА) при виконанні технологічних операцій, які характеризуються зміною режимів навантаження. Сучасні МТА – це складні енергонасичені комплекси, які є одними з основних споживачів паливно-енергетичних ресурсів. Проблема зменшення запасів паливно-енергетичних ресурсів в свою чергу має велике економічне значення. Тому покращення паливної економічності енергетичних засобів є суттєвим резервом економії рідкого палива, зокрема в аграрному секторі економіки України.

Одним із резервів зниження експлуатаційної витрати палива та підвищення ефективності експлуатації МТА є оптимальне пристосування характеристик паливоподачі до умов його роботи.

На двигунах сільськогосподарських тракторів, комбайнів та інших мобільних машин, для роботи яких вимагається підтримання постійної швидкості руху при виконанні польових робіт як на номінальному, так і на часткових режимах незалежно від зміни навантаження, отримали широке застосування всережимні регулятори частоти обертання. До таких польових робіт відноситься оранка, сівба та збирання зернових, технічних і овочевих культур, міжрядний обробіток тощо.

Відомі дослідження науковців показали, що тип регулятора суттєво впливає на паливно-економічні, екологічні та динамічні показники трактора і автомобіля. Так, застосування однорежимних або дворежимних регуляторів на дизелях колісних тракторів, при виконанні ними транспортних робіт, дає можливість порівняно із всережимними покращити паливну економічність.

Колісні трактори, окрім транспортних, виконують ще цілий ряд робіт, де потрібен всережимний регулятор. Можна зробити висновок про доцільність встановлення на сільськогосподарських колісних тракторах універсальних регуляторів із автоматичною системою регулювання паливоподачі, яка дозволяє на польових роботах використовувати їх як всережимний регулятор, а при перевезенні вантажів – як дворежимний чи однорежимний з пологими частковими характеристиками.

Розроблено і досліджено декілька конструкцій універсальних регуляторів для колісних тракторів, але залишалися невирішеними питання наукового обгрунтування автоматичного регулювання паливоподачі в залежності від навантаження МТА.

Для ефективного використання МТА тракторист повинен керувати навантаженням двигуна, напрямком руху, роботою сільськогосподарської машини, контролювати системи та механізми трактора і сільськогосподарської машини, а також забезпечувати безпеку руху. З підвищенням робочих швидкостей суттєво збільшується напруженість роботи тракториста, який керує складним комплексом систем і механізмів МТА. Чим більша робоча швидкість і складність технологічної операції, тим більший потік інформації опрацьовує тракторист і тим частіше доводиться втручатися в роботу МТА, що призводить до швидкої втоми тракториста.

З огляду на викладене нами запропонована на колісних тракторах ХТЗ автоматична ресурсозберігаюча система регулювання паливоподачі, яка дозволяє без зупинки МТА і втручання людини автоматично змінювати всережимне регулювання на дворежимне і навпаки.

Зв’язок роботи з науковими темами. Робота виконана відповідно з Державними програмами: “Виробництво технологічних комплексів машин і обладнання для агропромислового комплексу в 1998-2005 роках”, розробленою відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1997 року    № 1341; “Розробка і впровадження у виробництво машинно-технологічних систем для механізованого виробництва сільськогосподарської продукції на основі енергозберігаючих, екологічно безпечних технологій і технологічних засобів для різних форм господарювання” (ДР № 0100U005610, 2005-2010 рр.); “Розробка і впровадження у виробництво енергозберігаючих, екологічно безпечних технологічних систем у рослинництві” (ДР № 0106U001213, 2006-2011 рр.); з Комплексною програмою розвитку сільського господарства Полтавської області у 2001-2010 роках; з договором про науково-технічне співробітництво з ВАТ “Чугуївська паливна апаратура” Харківської області і ВАТ “Кошманівське ремонтне підприємство” Полтавської області. Результати роботи впроваджені в реалізацію Державної програми по технічній політиці в агропромисловому комплексі на період до 2010 р., затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України № 93-Р від 15.02.2006 р.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є підвищення ефективності експлуатації МТА у складі із колісним енергетичним засобом тягового зусилля 30 кН шляхом обґрунтування ресурсозберігаючих параметрів системи регулювання паливоподачі та режимів роботи.

Для досягнення поставленої мети визначені наступні завдання:

-	виконати аналіз результатів наукових досліджень з підвищення ефективності МТА шляхом регулювання системи паливоподачі двигунів колісних тракторів тягового зусилля 30 кН;

-	удосконалити математичну модель динамічної системи МТА “енергетичний засіб – силові та ходові частини – технологічні операції”, та визначити ресурсозберігаючі характеристики паливоподачі в залежності від режимів навантаження;

-	розробити програму, виготовити і провести порівняльні дослідження експериментальної системи паливоподачі, формалізувати їх результат, перевірити адекватність удосконаленої математичної моделі;

-	провести порівняльні дослідження роботи МТА, до складу якого входить трактор тягового зусилля 30 кН, на польових та транспортних роботах із застосуванням експериментальної ресурсозберігаючої системи паливоподачі та без неї;

-	визначити економічну ефективність впровадження у виробництво розробленої системи регулювання паливоподачі.

Об’єкт дослідження: процес експлуатації МТА, зв’язок процесу з параметрами системи паливоподачі.

Предмет дослідження: підвищення ефективності експлуатації МТА обґрунтуванням ресурсозберігаючих режимів.

Методи дослідження: теоретичні дослідження виконані із застосуванням основних положень теоретичної механіки, вищої математики, математичної статистики. Експериментальні дослідження проведені на стендах і на МТА в умовах сільськогосподарського виробництва з використанням відомих методів моделювання та математичної статистики. Розрахунки та обробка результатів експериментальних досліджень виконані з використанням програмного забезпечення Visual Fortran 5.0 та Microsoft Office Excel 2003.

Наукова новизна одержаних результатів:

- вперше, на основі теоретичних досліджень, встановлено, що для зменшення витрати палива МТА необхідно використовувати паливну систему із визначеними ресурсозберігаючими режимами [24, 35, 106];

- для керування ефективністю МТА вперше виконано комплексне обґрунтування ресурсозберігаючих режимів розробленої системи паливоподачі в залежності від навантаження МТА [103, 105];

- для визначення впливу системи регулювання паливоподачі на експлуатаційні показники уточнено математичну модель динамічної системи МТА “енергетичний засіб – силові та ходові частини – технологічні операції”, яка відрізняється від відомих тим, що враховує рівняння тягового зусилля і погектарної витрати палива при неусталених навантаженнях та режимах       роботи [104].

Практичне значення одержаних результатів:

- запропонована і обґрунтована нова універсальна конструкція системи паливоподачі, яка дозволяє при дворежимному регулюванні зменшити експлуатаційну витрату палива на 4,6…6,1% на транспортних роботах та 3,7…8,9% при поверхневому обробітку ґрунту, порівняно із всережимним;

- одержані результати теоретичних та експериментальних досліджень впроваджені в ВАТ “Чугуївський завод паливної апаратури” та ВАТ “Кошманівське ремонтне підприємство” при проектуванні та удосконаленні нових регуляторів паливних насосів високого тиску;

- ефективність запропонованих технічних рішень підтверджена економічним ефектом, отриманим від впровадження розробленої системи паливоподачі у ВАТ “Кошманівське ремонтне підприємство” Полтавської області при виконанні транспортних перевезень МТА, що склав 7820 грн у рік на один трактор.

Основні положення наукової роботи використовуються в навчальному процесі при підготовці спеціалістів з напряму 6.100102 “Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва” в Полтавській державній аграрній академії та Уманському національному університеті садівництва.

Особистий внесок здобувача. Основні результати дисертаційної роботи здобувачем отримані самостійно. У наукових працях, виконаних у співавторстві, особистий внесок такий:

[4, 112] – проведений аналіз існуючих схем універсальних регуляторів швидкості та досліджено кінематику універсального регулятора із системою регулювання паливоподачі мобільних енергетичних засобів;

[24] – розроблена методика і проведені експериментальні дослідження характеристик паливоподачі на різних режимах регулювання;

[35] – розроблена конструкція та досліджена робота автоматичної системи регулювання паливоподачі для МТА з трактором тягового зусилля     30 кН;

[33] – досліджена робота машинно-тракторних агрегатів на базі трактора Т-150 К при виконанні транспортних та польових робіт;

[35, 114, 115] – розроблений універсальний регулятор, обладнаний системою регулювання паливоподачі дизеля мобільного енергетичного засобу.

Апробація результатів досліджень. Основні положення дисертаційної роботи були докладені, обговорені та схвалені на Міжнародній науково-практичній конференції “АГРОМЕХ-2004” (м. Львів, 2004 р.); на Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми та перспективи розвитку аграрної механіки” (м. Дніпропетровськ, 2004 р.); на XIII Міжнародній науково-технічній конференції “Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві” (смт. Глеваха ННЦ ІМЕСГ, 2005 р.); на Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми конструювання та експлуатації сільськогосподарської техніки” (м. Дніпропетровськ, 2005 р.); на Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми та перспективи розвитку механізації агропромислового виробництва” (м. Полтава, 2006 р.); на Міжнародній науково-практичній конференції “Технічний прогрес в АПК”             (м. Харків, 2007 р.); на Міжнародному науково-практичному семінарі “Перспективи та шляхи використання машин в аграрному виробництві”              (м. Полтава, 2007 р.); на Міжнародній науково-методичній конференції “Технічне забезпечення інноваційних технологій АПК” (м. Харків, 2010 р.); на Міжнародній науково-практичній конференції “Енергозбереження і альтернативні джерела енергії: проблеми та шляхи їх вирішення” (м. Полтава, 2010 р.); на XI Міжнародній науково-технічній конференції АС ПГП “Промислова гідравліка і пневматика” (м. Мелітопіль, 2010 р.); на ІХ Міжнародній науково-методичній конференції “Інженерно-технічне забезпечення інноваційних технологій сервісу машин” (м. Харків, 2011 р.); на щорічних науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної академії (2003 – 2012 рр.).

Публікації. Основний зміст дисертаційної роботи опубліковано в               6 наукових статтях фахових видань та 2 тезах доповідей, з яких 4 статті – самостійно. Отримано 3 патенти України на винахід.

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, додатків і списку використаних літературних джерел із 158 найменувань. Повний обсяг дисертації викладено на 227 сторінках комп’ютерного тексту (65 сторінок додатків). Основна частина дисертації складає 146 сторінок і містить 57 рисунків та 7 таблиць.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що виявляється в математичному моделюванні ресурсозберігаючих режимів МТА. Це дозволило підвищити ефективність експлуатації МТА.

Головними підсумками виконаної роботи є наступні результати:

1. Проведеним аналізом літературних джерел встановлено, що сільськогосподарські трактори 55...85% часу використовуються на транспортних роботах і виконанні поверхневого обробітку ґрунту з навантаженням двигуна до 60% в широкому діапазоні швидкісних режимів. При цьому двигуни, переважно, працюють на часткових режимах, решту часу – на польових роботах, де необхідно точно підтримувати агротехнічну швидкість МТА. На колісних сільськогосподарських тракторах, які більше 40% часу працюють на транспортних роботах, доцільним є застосування дворежимного регулювання паливоподачі, а на польових роботах – всережимного. У зв’язку з цим необхідно виконати теоретичні та експериментальні дослідження розробленої системи паливоподачі МТА при виконанні польових та транспортних робіт.

2. Удосконалено математичну модель динамічної системи МТА “енергетичний засіб – силові та ходові частини – технологічні операції”, яка відрізняється від відомих тим, що враховує режими роботи та зміну навантаження МТА при виконанні технологічних процесів. Обґрунтовано ресурсозберігаючий спосіб регулювання паливоподачі, який враховує навантаження МТА і дозволяє підвищити ефективність енергетичного засобу при виконанні транспортних робіт та поверхневому обробітку ґрунту.

3. Теоретичним розрахунком динамічних процесів розгону МТА з розробленою системою регулювання паливоподачі під навантаженням встановлено зниження середньої питомої ефективної витрати палива з ge=285,8 г/(кВт·год) до ge=267,5 г/(кВт·год), що складає 6,4%; загальної витрати палива – із G=229 г до G=207 г, що складає 9,6% при дворежимному регулюванні відносно всережимного.

4. На основі математичного моделювання розроблена система регулювання паливоподачі з механізмом переключення режимів, яка забезпечує швидкісні характеристики при всережимному і дворежимному регулюванні. При всережимному регулюванні забезпечується вихід часткових регуляторних віток на зовнішню швидкісну характеристику, а при дворежимному – зростання циклової подачі палива при зниженні частоти обертання на часткових режимах, що виключає спеціальне регулювання мінімальної частоти обертання.

5. Експериментальними дослідженнями встановлено, що при дворежимному регулюванні пройдений шлях та час розгону МТА з місця до усталеного руху на IV передачі складає відповідно 132,4 м і 18,8 с, що на 13,3% і 11,4% є меншим у порівнянні зі всережимним регулюванням. При дворежимному регулюванні динамічні характеристики МТА покращуються.

6. Експериментально визначено, що дворежимне регулювання паливоподачі при виконанні поверхневого обробітку ґрунту агрегатом, до складу якого входить трактор тягового зусилля 30 кН, раціонально виконувати при силі тяги на гаку трактора Ргак<19,5…20,0 кН.

7. Польовими дослідженнями підтверджено адекватність математичної моделі динамічної системи МТА “енергетичний засіб – силові та ходові частини – технологічні операції” порівнянням теоретичних та експлуатаційних залежностей витрати палива. При перевірці адекватності за критерієм Фішера для 5% рівня значущості ймовірність досліджень складає 95,6 %.

8. Економічний ефект від використання дослідної системи регулювання паливоподачі енергетичного засобу МТА (Т-150К+РЖТ-8) у ВАТ “Кошманівське ремонтне підприємство” Полтавської області при виконанні транспортних перевезень складає 7820 грн. у рік на один трактор.

Список  використаних  джерел

- Адлер Ю.П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю.П. Адлер, Е.В. Маркова, Ю.В. Граковский. – М.: Наука, 1976. –  279 с.

- Андрусенко П.И. Теория и исследование новой системы топливоподачи для тракторных двигателей: Дис. … д-ра техн. наук. / П.И. Андрусенко. – Киев, 1954.

- Анилович В. Формирование моделей обеспечения надежности МТП по технико-экономическим критериям / В. Анилович // Техника АПК. – 2001. –     № 5-6. – С. 13-17.

- Арендаренко В.М. Дослідження кінематики універсального регулятора швидкості колісного трактора / В.М. Арендаренко, Г.О. Лапенко, Р.М. Харак, О.О. Назаренко // Шостий міжнародний симпозіум українських інженерів -механіків у Львові: Тези доповідей. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД. – 2003.– 174 с.

- Афонин С. Топливная система дизельных двигателей. Рядные ТНВД. Распределительные ТНВД. Устройство, принцип действия, регулировки, ремонт. Практическое руководство / С. Афонин. «ПОНЧиК», 2000. – 136 с.

- Балюк Б.К. Исследование некоторых эксплуатационных режимов работы дизелей СМД-62 на тракторах Т-150К / Б.К. Балюк, Г.С. Крючков // Тракторы и сельскохозяйственные машины. – 1980. - № 7. – С. 8-9.

- Балюк Б.К. О загрузке дизелей СМД-62 / Б.К. Балюк, Г.С. Крючков // Техника в сельском хозяйстве. – 1982. - № 6. – С. 40-41.

- Баширов Р.М. Скоростные характеристики топливоподающих систем тракторных двигателей / Р.М. Баширов. – Ульяновск: Ульян. с.-х. ин-т, – 1976. – 91 с.

- Безбородова Г.Б. Экономия топлива при вождении автомобиля / Г.Б. Безбородова. – К.: Техника, 1986. – 112 с.

- Белявцев А.В. Топливная аппаратура автотракторных дизелей: конструктивные особенности и эксплуатация / А.В. Белявцев, А.С. Процеров. – М.: Росагропромиздат, 1988. – 223 с.

- Блаженнов Е.И. О степени неравномерности всережимного регулятора автомобильного дизеля / Е.И. Блаженнов // Автомобильная промышленность. – 1966. – № 6. – С. 9-12.

- Блаженнов Е.И. Работа САР дизеля КамАЗ-740 с трехрежимным регулятором / Е.И. Блаженнов, Ю.Е. Хрящев, А.М. Трепов и др. // Двигателестроение. – 1987. – № 3. – С. 29-32.

- Блаженнов Е.И. Трехрежимные регуляторы автотракторных дизелей / Е.И. Блаженнов // Автомобильная промышленность. – 1986. – № 7. – С. 8-9.

- Болтинский В.Н. Работа тракторного двигателя при неустановившейся нагрузке / В.Н. Болтинский. – Сельхозиздат, 1949. – 216 с.

- Взоров Б.А. Снижение расхода топлива с.-х. тракторами путём оптимизации режимов работы двигателей / Б.А. Взоров, К.К. Молчанов, И.И. Трепененков // Тракторы и сельскохозяйственные машины. – 1985. – № 6. – С. 10-14.

- Водяник І.І. Експлуатаційні властивості тракторів і автомобілів / І.І. Водяник. – К.: Урожай, 1994. – 224 с.

- Высоцкий М.С. Топливная экономичность автомобилей и автопоездов / М.С. Высоцкий, Ю.Ю. Беленький, В.В. Московкин. – Минск.: Наука и техника, 1984. – 208 с.

- Галкин Н.Ф. Выбор экономичных режимов работы дизелей / Н.Ф. Галкин, Н.И. Зубов, В.А. Челозерцев // Техника в сельском хозяйстве. – 1986. – № 4. – С. 44-46.

- Ганганов В.М. Проблеми відродження продуктивності сільсько-господарських земель в Україні / В.М. Ганганов // Економіка АПК. – 2003. –   № 9 – С. 37-42.

- Говорун А.Г. Исследование гидравлической системы регулирования автомобильного дизеля с целью улучшения его экономических и динамических показателей. – Дис. … канд. техн. наук / А.Г. Говорун. – К., 1972. – 195 с.

- Говорущенко Н.Я. Экономия топлива и снижение токсичности на автомобильном транспорте / Н.Я. Говорущенко. – М.: Транспорт, 1990. – 135 с.

- Головчук А.Ф. Автоматизація переключення всережимного і дворежимного регулювання універсального регулятора колісних тракторів / А.Ф. Головчук, Р.М. Харак // Вісник ХДТУСГ. Збірник наукових праць “Підвищення надійності відновлюємих деталей машин”. Випуск 8, том 2. – Харків, 2001.– С. 178-182.

- Головчук А.Ф. Автоматическое регулирование автотракторных и комбайновых двигателей: Учебное пособие / А.Ф. Головчук. – Умань, УГАА, 2001. – 64 с.

- Головчук А.Ф. Безмоторні дослідження універсального регулятора для розподільчих насосів типу НД / А.Ф. Головчук, В.М. Арендаренко, Р.М. Харак, О.О. Назаренко О // Агромех-2004: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Львівський державний аграрний університет, 2004. – 260с.

- Головчук А.Ф. Вдосконалення універсального регулятора колісних тракторів ХТЗ / А.Ф. Головчук, Р.М. Харак // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. Дніпропетровськ, – 2004. – № 1. – С. 56-60.

- Головчук А.Ф. Дослідження динаміки МТА з універсальним регулятором швидкості / А.Ф. Головчук // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. Вип. 2 том 6. – Мелітополь, 1998. – С. 43-46.

- Головчук А.Ф. Дослідження ефективності універсального регулятора швидкості шляхом математичного моделювання / А.Ф. Головчук // Четвертий міжнародний симпозіум українських інженерів - механіків у Львові: Тези доповідей. – Львів,– 1999. – С. 14-15.

- Головчук А.Ф. Исследование регуляторов скорости автотракторных и комбайновых дизелей / А.Ф. Головчук // Двигателестроение. – 1984. – № 8. –   С. 27-29.

- Головчук А.Ф. Математичне моделювання в дослідженнях регуляторів швидкості тракторів і автомобілів / А.Ф. Головчук // Науково-теоретичний, науково-практичний журнал. Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету, – № 1-2. Дніпропетровськ, – 1998.– С. 57-60.

- Головчук А.Ф. Машиновикористання та екологія довкілля: Підручник / [А.Ф. Головчук, А.С. Лімонт, М.Г. Бондаренко.]. За ред. А.Ф. Головчука. – К.: Грамота, 2007. – 360 с: іл. – Бібліогр.: 354 с.

- Головчук А.Ф. Методика математичного моделювання динамічних та еколого-економічних показників машинно-тракторних агрегатів / А.Ф. Головчук // Вісник Полтавської державної аграрної академії № 4. Полтава, – 2006. – С. 31-36.

- Головчук А.Ф. Повышение энергетических показателей трактора     Т-150К на частичных скоростных режимах работы двигателя / А.Ф. Головчук, В.А. Родичев // Тракторы и сельскохозяйственные машины. – 1986. – № 5. –    С. 14-17.

- Головчук А.Ф. Покращення техніко-економічних показників МТА з універсальним регулятором / А.Ф. Головчук, В.Е. Приходько, О.О. Назаренко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2004. – 212 с.

- Головчук А.Ф. Разработка и исследование универсальных регуляторов топливных насосов НД-22/6 для колёсных тракторов ХТЗ / А.Ф. Головчук, Р.М. Харак, В.И. Левчук // Вестник Национального технического университета “ХПИ”. Тематический сборник научных работ “Двигатели внутреннего сгорания”. Харьков, НТУ “ХПИ” – 2001. – № 2. – С. 10-19.

- Головчук А.Ф. Розробка та дослідження системи переключення режимності роботи двигуна колісних тракторів / А.Ф. Головчук, Р.М. Харак, О.О. Назаренко // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. – Мелітополь: ТДАТА, 2006. – Вип.40. – С. 11-16.

- Головчук А.Ф. Улучшение топливной экономичности и снижение дымности тракторного дизеля с турбонаддувом. – Дис. … канд. техн. наук / А.Ф. Головчук. – К., 1981. – 300 с.

- Головчук А.Ф. Улучшение топливной экономичности и снижение дымности тракторных дизелей путём совершенствования системы автоматического регулирования: Дис. … д-ра техн. наук / А.Ф. Головчук. – К., 1992. – 654 с.

- Головчук А.Ф. Улучшение топливной экономичности и снижение дымности тракторных дизелей путем совершенствования системы автоматического регулирования: монография / А.Ф. Головчук. – Харьков: ХНАДУ, 2012. – 472 с.

- Головчук А.Ф. Универсальный регулятор частоты вращения для колесных тракторов / А.Ф. Головчук, В.И. Мельниченко // Двигателестроение. – 1987. – № 10. – С. 50-51.

- ГОСТ 8670-82. Насосы топливные высокого давления автотракторных дизелей. Правила приёмки и методы испытаний. – М.: Изд-во стандартов,   1982. – 5 с.

- ГОСТ 18509-88 (СТ СЭВ 2560-80). Дизели тракторные и комбайновые. Методы стендовых испытаний. – М.: Изд-во стандартов, 1988. – 70 с.

- ГОСТ 20000-82 (СТ СЭВ 1005-78, СТ СЭВ 1006-78). Дизели тракторные и комбайновые. Основные параметры. Общие технические требования. – М. Изд-во стандартов, 1982. – 8 с.

- ГОСТ 20306-90. Автотранспортные средства. Топливная экономичность. Методы испытаний. – М.: Изд-во стандартов, 1991. – 32 с.

- ГОСТ 25836-83. Тракторы. Виды и программы испытаний. – М.: Изд-во стандартов, 1983 – 34 с.

- ГОСТ 7057-81. Тракторы сельскохозяйственные. Методы испытаний. – М.: Изд-во стандартов, 1981. – 24 с.

- ГОСТ 24055-88 (СТ СЭВ 5628-86). Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологической оценки. Общие положения. – М.: Изд-во стандартов, 1988. – 15 с.

- ГОСТ 20915-75. Сельскохозяйственная техника. Методы определения условий испытаний. – М.: Изд-во стандартов, 1975. – 34 с.

- ГОСТ 22576-90. Автомобили и автопоезда. Номенклатура показателей скоростных свойств и методы их определения. М.: Изд-во стандартов, 1990. – 17 с.

- ГОСТ 8.401-80. Государственная система обеспечения единства измерений. Классы точности средств измерений. Общие требования. – М.: Изд-во стандартов, 1986. – 12 с.

- ГОСТ 23729-79. Техника сельскохозяйственная. Методы экономической эффективности. М.: Изд. стандартов, 1970. – 18 с.

- Грунауэр А.А. Исследование регуляторов тракторных дизелей: Автореф. дис. …канд. техн. наук / А.А. Грунауэр. – Х., 1958. – 15 с.

- Грунауэр А.А. Применение ЭВМ для изучения динамики САР ДВС: Учебное пособие / А.А. Грунауэр, И.Д. Долгих. – К.: УМКВО, 1989. – 171 с.

- Грушко И.М. Основы научных исследований. – 3-е изд. перераб. и доп. / И.М. Грушко, В.М. Сиденко. - Харьков: Вища школа. Изд-во Харьк. ун-та, 1983. – 224 с.

- Гутаревич Ю.Ф. Исследование работы дизелей транспортных машин при применении насосов с дозированием на впуске и однорежимном регулировании. – Дис. … канд. техн. наук / Ю.Ф. Гутаревич. – К., 1969. – 178 с.

- Гутаревич Ю.Ф. Снижение вредных выбросов и расхода топлива двигателями автомобилей путём оптимизации эксплуатационных факторов. – Дис…. д-ра техн. наук / Ю.Ф. Гутаревич. – К., 1985. – 538 с.

- Гутаревич Ю.Ф. Снижение токсичности выбросов при эксплуатации автомобилей / Ю.Ф. Гутаревич, О.Д. Климпуш, Н.Н. Худолий, В.И. Гдыря. – К.: Техника, 1981. – 89 с.

- Гутаревич Ю.Ф. Токсичность и дымность дизеля ЯМЗ-236 в неустановившихся режимах при различных типах регулятора / Ю.Ф. Гутаревич, А.С. Жерновой, А.М. Редзюк // Двигателестроение. – 1984. – № 9. – С. 33-35.

- Діденко Н.К. Експлуатація машинно-тракторного парку / Н.К. Діденко. – К.: Вища школа, 1977. – 392 с.

- Долганов К.Е. Гидравлическая система регулирования автомобильных и тракторных дизелей: Автореферат дис. доктора техн. наук. / К.Е. Долганов. – Киев, КАДИ, 1974. – 58 с.

- Долганов К.Е. Математическое моделирование псевдослучайного процесса колебаний момента сопротивления, действующего на коленчатый вал тракторного дизеля / К.Е. Долганов, А.С. Бурко, В.И. Романюк, С.И. Ковалёв // Двигателестроение. – 1986. – № 2. – С. 21-24.

- Долганов К.Е. Однорежимно-всережимный регулятор частоты вращения для тракторного дизеля / К.Е. Долганов, И.Е. Каньковский, В.И. Романюк, А.Ф. Головчук // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 1985. – № 8. – С. 11-15.

- Долганов К.Є. Автоматичне регулювання двигунів внутрішнього згоряння: Навчальний посібник / К.Є. Долганов, А.А. Лісовал. – К.: НТУ, 2003. – 138 с.

- Долганов К.Є. Автомобільні двигуни. Системи живлення та регулювання поршневих двигунів: Навч. посібник / К.Є. Долганов, Ю.Ф. Гутаревич. – К.: УТУ, 1995. – 148 с.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). 3-е изд., перераб. и доп. / Б.А. Доспехов. – М.: Колос, 1973. – 336 с.

- ДСТУ ГОСТ 10578-2003. Насоси паливні дизелів. Загальні технічні умови. К.: Держспоживстандарт, 2003. – 25 с.

- ДСТУ ГОСТ 7057-2003. Трактори сільськогосподарські. Методи випробувань. К.: Держспоживстандарт, 2003. – 13 с.

- Експлуатація машинно-тракторного парку в аграрному виробництві /     [В.Ю. Ільченко, П.І. Карасьов, А.С. Лімонт та ін.]; За ред. В.Ю. Ільченка. – К.: Урожай, 1993. – 288 с.

- Жегалин О.И. Вероятностная оценка режимов работы тракторного двигателя / О.И. Жегалин, П.Д. Лупачев, Б.В. Челогнов, С.С. Сафронов // Тракторы и сельскохозяйственные машины. – 1985. – № 9. – С. 6-9.

- Журбенко В.И. Исследование и выбор рациональных параметров регулятора дизеля СМД-62 с целью повышения производительности машинно-тракторного агрегата: Дис … канд. техн. наук. / В.И. Журбенко. – К., 1981. – 293 с.

- Зайдель А.Н. Погрешности измерений физических величин / А.Н. Зайдель. – Л.: Наука, 1985. – 112 с.

- Захарчук В.И. Улучшение эксплуатационных показателей колёсного трактора при выполнении транспортной работы применением универсального регулятора: Автореф. дис. … канд. техн. наук. / В.И. Захарчук. – Киев, 1996. – 21 с.

- Захарчук В.И. Универсальный регулятор / В.И. Захарчук // АПК: Наука, техника, практика. – 1990. – № 8. – С. 20-21.

- Зоробян С.Р. Оптимизация системы регулирования тракторной моторной установки / С.Р. Зоробян, П.Д. Лупачев, А.В. Кирилюк, А.И. Цыплаков // Тракторы и сельскохозяйственные машины. – 1989. – № 7. – С. 14-16.

- Иванов В.Н. Экономия топлива на автомобильном транспорте / В.Н. Иванов, В.И. Ерохов. – М.: Транспорт, 1984. – 302 с.

- Иофинов С.А. Приборы для учета и контроля работы тракторных агрегатов / С.А. Иофинов, Х.М. Райхлин. – Л.: Машиностроение, 1972. – 223 с.

- Иофинов С.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка / С.А. Иофинов, Г.П. Лышко. - М.: Колос, 1984. – 351 с.

- Испытания сельскохозяйственных тракторов / [А.Т. Коробейников, В.С. Лихачёв, В.Ф. Шолохов]. – М.: Машиностроение, 1985. – 240 с.

- Канило П.М. Автомобиль и окружающая среда / П.М Канило, И.С. Бей, А.И. Ровенский. – Х.: Прапор, 2000. – 304 с.

- Каньковский И.Е. Повышение эксплуатационной топливной экономичности тракторного дизеля путём применения универсального однорежимно-всережимного регулятора. – Дис ... канд. техн. наук / И.Е. Каньковский. – К., 1987. – 377 с.

- Карбанович И.И. Экономия автомобильного топлива: Опыт и проблема / И.И. Карбанович. – М.: Транспорт, 1992. – 144 с.

- Кацман М.М. Электрические машины. – 2-е изд., перераб. и доп. / М.М. Кацман. – М.: Высшая школа, 1990. – 463 с.

- Кислов В.Г. Конструирование и производство топливной аппаратуры транспортных дизелей / В.Г. Кислов. – М.: Машиностроение, 1971. – 339 с.

- Кислов В.Г. Топливная аппаратура тракторных и комбайновых дизелей. Справочник / [В.Г. Кислов, В.А. Павлов, А П. Трусов и др.]. – М.: Машиностроение, 1981. – 208 с.

- Козаченко О.В. Проблеми ресурсозбереження у сільськогосподарських агрегатах: наукове видання / О.В. Козаченко. Харків: Торнадо, 2008. – 272 с.

- Коколев А.А. Топливная аппаратура для украинских автомобильных дизелей / А.А. Коколев, Н.И. Самусь, К.Е. Долганов, А.А. Лисовал // Автошляховик України. – 1995. – № 4. – С. 24-26.

- Колчин А.В. Датчики средств диагностирования машин / А.В. Колчин. – М.: Машиностроение, 1984. – 115 с.

- Костин А.К. Работа дизелей в условиях эксплуатации / А.К. Костин, Б.П. Пугачев, Ю.Ю. Кочинев. – Л.: Машиностроение, 1989. – 288 с.

- Костин А.К. Эксплуатационные режимы тракторных дизелей / А.К. Костин, К.Б. Ермембаев. – Алма-Ата : Наука, 1988. – 191 с.

- Крайнык Л.В. Топливная экономичность и динамика автобуса с регуляторами различных типов / [Л.В. Крайнык, Р.В. Пелехатый, А.А. Токарев и др.] // Автомобильная промышленность. – 1982. – № 2 – С. 13-15.

- Крутов В.И. Автоматическое регулирование и управление двигателей внутреннего сгорания. – 5-е изд., перераб. и доп. / В.И. Крутов. М.: Машиностроение, 1989. – 416 с.

- Крутов В.И. Топливная аппаратура автотракторных дизелей / В.И. Крутов, В.Е. Горбаневский, В.Г. Кислов. – М.: Машиностроение, 1985. – 208 с.

- Кряжков В.М. Концепция энергосбережения в сельском хозяйстве / В.М. Кряжков, В.А. Борзенков, В.Н. Потапов и др. // Тракторы и сельскохозяйственные машины. – 1995. – № 11. – С. 5-9.

- Кутьков Г.М. Технологические основы мобильных энергетических средств. В 2-х ч. Ч 2. / Г.М. Кутьков. М.: МГАУ им. В.П. Горячкина, 2000. –  135 с.

- Лиханов В.А. Снижение токсичности автотракторных дизелей / В.А. Лиханов, А.М. Сайкин. – М.: Агропромиздат, 1991. – 208 с.

- Лихачёв В.С. Испытания тракторов / В.С. Лихачёв. – М.: Машиностроение, 1974. – 288 с.

- Лясковський В.Г. Розробка і дослідження дворежимного регулятора для дизеля середньої потужності з роторним паливним насосом: Автореф. дис. … канд. техн. наук / В.Г. Лясковський. – К., 2001. – 20 с.

- Машиновикористання в землеробстві / [В.Ю. Ільченко, Ю.П. Нагірний, П.А. Джолос та ін.]; За ред.. В.Ю. Ільченка і Ю.П. Нагірного. – К.: Урожай, 1996. – 384 с.

- Мельниченко В.І. Поліпшення показників трактора Т-150К / В.І. Мельниченко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2004. – 212 с.

- Мельниченко В.И. Улучшение топливной экономичности и снижение дымности тракторного дизеля применением двухрежимно-всережимного регулятора: Автореф. дис. … канд. техн. наук / В.И. Мельниченко. – Х., 1991. – 17с.

- Миронюк С.К. Использование транспорта в сельском хозяйстве / С.К. Миронюк. – М.: Колос, 1982. – 287с.

- Михайловский Е. Теория трактора и автомобиля / Е. Михайловский, В. Цимбалин. – М.: Гос. изд-во с.-х. литературы, 1960. – 336 с.

- Михальский Л.Л. К разработке систем электронного управления топливоподачей тракторных дизелей / Л.Л. Михальский, П.Д. Лупачёв, С.С. Софонов // Тракторы и сельскохозяйственные машины. – 1986. – № 2. –   С. 18-20.

- Назаренко О.О. Математичне моделювання динамічних та економічних показників машинно-тракторних агрегатів. / О.О. Назаренко // Праці Таврійського державного агротехнічного університету. Том 1. – Мелітополь: ТДАТУ, 2011. – Вип. 11. – С. 276-281.

- Назаренко О.О. Математичне моделювання режимів роботи машинно-тракторних агрегатів на базі колісного трактора тягового класу 30 кН. / О.О. Назаренко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. “Проблеми технічної експлуатації машин” – Харків, 2011. – Вип. 109. – С. 211-216.

- Назаренко О.О. Результати досліджень експлуатаційних показників машинно-тракторних агрегатів. / О.О. Назаренко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. “Проблеми технічної експлуатації машин” “Системотехніка і технології лісового комплексу” – Харків, 2010. – Вип. 94.– С. 137-141.

- Назаренко О.О. Теоретичне дослідження системи переключення режимності роботи двигуна колісних тракторів. / О.О. Назаренко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Том 2. “Механізація сільськогосподарського виробництва” – Харків, 2007. – Вип. 59.– С. 356-362.

- Настенко Н.Н. Регуляторы тракторных и комбайновых двигателей. Проектирование, расчёт и испытание / Н.Н. Настенко, Л.А. Борошок, А.А. Грунауэр. – М.: Машиностроение, 1965. – 251 с.

- Николаенко А.В. Повышение эффективности использования тракторных дизелей в сельском хозяйстве / А.В. Николаенко, В.Н. Хватов. – Л.: Агропромиздат, Ленинградское отделение, 1986. – 191 с.

- Николаенко А.В. Теория, конструкция и расчёт автотракторных двигателей / А.В. Николаенко. – М.: Колос, 1984. – 335 с.

- Остапенко Г.И. Эффективность применения антикоректора топливоподачи на тракторных дизелях с турбонаддувом / Г.И. Остапенко, В.И. Романюк, И.Е. Каньковский// Двигателестроение. – 1984. – № 7. – С. 23-25.

- Панов И.М. Основные пути снижения энергозатрат при обработке почвы / И.М. Панов, Н.М. Орлов // Тракторы и сельскохозяйственные машины. – 1998. – № 8. – С. 27-30.

- Патент № 69757А України, МКИ F02D1/04. Регулятор частоти обертання двигуна внутрішнього згоряння / А.Ф. Головчук, В.М. Арендаренко, Р.М. Харак, О.О. Назаренко, В.Д. Орехівський (Україна). – № 2003119884; Заявл. 04.11.03; Опубл. 15.09.04. – Бюл. № 9. – 4 с.

- Патент № 60879А України, МКИ А01В49/02. Комбінований ґрунтообробний агрегат / П.П. Ярошенко, В.В. Падалка, С.С. Антонець, В.М. Писаренко, Г.О. Лапенко, В.М. Арендаренко, О.О. Назаренко, Л.І. Тесленко, М.І. Хейло (Україна). – № 2003032580; Заявл. 25.03.03; Опубл. 15.10.03. – Бюл. № 10.

- Патент № 10814 України, МКИ F02D1/04. Регулятор частоти обертання двигуна внутрішнього згоряння / А.Ф. Головчук, О.О. Назаренко, В.М. Арендаренко, Р.М. Харак, (Україна). – № u200506441; Заявл. 30.06.05; Опубл. 15.11.05. – Бюл. № 11.

- Патент на винахід № 80173 України, МПК F02D1/04. Регулятор частоти обертання двигуна внутрішнього згоряння / А.Ф. Головчук, О.О. Назаренко, В.М. Арендаренко, Р.М. Харак, (Україна). – № а200506268; Заявл. 24.06.05; Опубл. 27.08.07. – Бюл. № 13.

- Петров В.А. Автоматические системы транспортных машин / В.А. Петров. – М.: Машиностроение, 1974. – 336 с.

- Повышение эффективности использования сельскохозяйственной техники / Под ред. А.В. Николаенко, Л.: Лениздат, 1977. – 168 с.

- Поліпшення паливної економічності колісних тракторів шляхом узгодження характеристик паливоподачі / А.Ф. Головчук, В.М. Арендаренко, Р.М. Харак, А.А. Бородай // Матеріали міжнародного науково-практичного форуму “Теорія і практика розвитку АПК” – т.2. – Львів: Львівський державний аграрний університет, 2006. – С. 421-426.

- Попов Е.П. Автоматическое регулирование и управление / Е.П. Попов. – М.: Наука, 1996. – 388 с.

- Рего К.Г. Метрологическая обработка результатов технических измерений / К.Г. Рего. – К.: Техника, 1987. – 128 с.

- Регулятор частоты вращения двигателя внутреннего сгорания: А.с. 1082975 СССР, МКИ F02Д1/04 / К.Е. Долганов, И.Е. Каньковский, В.И. Романюк, Г.И. Остапенко, А.Ф. Головчук (СССР). – № 3553671/2606; Заявл. 17.02.83; Опубл. 30.03.84, Бюл. №12. – 5 с.

- Регулятор частоты вращения двигателя внутреннего сгорания: А.с. 1778339 СССР, МКИ F02Д1/04 / В.И. Захарчук, В.И. Романюк (СССР). – № 4861539/06; Заявл. 20.08.90, Опубл. в Б.И., 1992. №44.

- Регулятор частоты вращения двигателя внутреннего сгорания: А.с. 1216397 (СССР), МКИ F02Д1/04 / А.Ф. Головчук, В.И. Мельниченко (СССР). – № 928054; Заявл. 17.10.83; Опубл. 07.03.86, Бюл. № 9. – 4 с.

- Регулятор частоты вращения двигателя внутреннего сгорания: А.с. 1515857 СССР, МКИ F02Д1/04 / А.Ф. Головчук, В.И. Мельниченко (СССР). – № 1216397; Заявл. 15.02.88, Опубл. 30.10.89, Бюл. №40. – 5 с.

- Регулятор частоты вращения двигателя внутреннего сгорания: А.с. 859662 СССР, МКИ F02Д1/04 / К.Е. Долганов, А.Г. Говорун, В.Г. Лясковский, М.П. Поляков, В.И. Шабадаш , Э.И. Маркович (СССР). – Опубл. 07.01.88. Бюл. № 1. – 3 с.

- Румшинский Л.З. Математическая обработка результатов эксперимента / Л.З. Румшинский. – М.: Наука, 1971. – 192 с.

- Свиридов Ю.Б. Топливо и топливоподача автотракторных дизелей / Ю.Б. Свиридов, Л.В. Малявинский, М.М. Вихерт. – Л.: Машиностроение, 1979. – 248 с.

- Справочник по эксплуатации машинно-тракторного парка / [С.А. Иофинов, Э. П. Бабенко, Ю.А. Зуев]; Под общ. ред. С.А. Иофинова. – М.: Агропромиздат, 1985. – 272 с.

- Степнов М.Н. Статистические методы обработки результатов механических испытаний: Справочник / М.Н. Степнов. – М.: Машиностроение, 1985. – 232 с.

- Строков А.П. Системы питания дизелей типа СМД: Справочник / А.П. Строков, А.Ф. Головчук. – Днепропетровск: Пороги, 1996. – 170 с.

- Суханов В.Ф. Анализ процессов регулирования частоты вращения вала дизеля современного энергонасыщенного трактора / В.Ф. Суханов, В.И. Кирюхин // Горьковский сельскохозяйственный институт. Вопросы теории и эксплуатации тракторов и автомобилей. Труды, т. 121. Горький, 1978 –          С. 48-53.

- Токарев А.А. Топливная экономичность и тягово-скоростные качества автомобиля / А.А. Токарев. – М.: Машиностроение, 1982. – 224 с.

- Тракторные поезда / [П.П. Артемьев, Ю.Е. Атаманов, Н.В. Богдан и др.]; Под редакцией В.В. Гуськова. – М.: Машиностроение, 1982. – 183 с.

- Тракторы, теория / Под ред. В.В. Гуськова. – М.: Машиностроение, 1988. – 374 с.

- Трепенников И.И. О топливной экономичности машинно-тракторных агрегатов / И.И. Трепенников, С.С. Сафронов// Тракторы и сельско-хозяйственные машины. – 1984. – № 1. – С. 1-3.

- Файнлейб Б.Н. Методы испытаний и исследований топливной аппаратуры автотракторных дизелей / Б.Н. Файнлейб. – Л.: Машиностроение. – 1965. – 175 с.

- Файнлейб Б.Н. Топливная аппаратура автотракторных дизелей: Справочник. – 2-е изд., перераб. и доп. / Б.Н. Файнлейб – Л.: Машиностроение, 1990. – 350 с.

- Филимонов А.И. Нормирование топливной экономичности тракторных и комбайновых дизелей / А.И. Филимонов, Ю.А. Савельев // Тракторы и сельскохозяйственные машины. – 1987. – № 2. – С. 21-23.

- Фомин Ю.Я. Топливная аппаратура дизелей / Ю.Я. Фомин, Г.В. Никонов, Г.В. Ивановский. – М.: Машиностроение, 1982. – 169 с.

- Ханин Н.С. О динамике системы дизель с центробежным регулятором – автомобиль / Н.С. Ханин, Е.А. Зельцер // Автомобильная промышленность. – 1977. – № 3 – С. 10-12.

- Харак Р.М. Дослідження універсального регулятора швидкості дизелів колісних тракторів. – Дис. … канд. техн. наук. / Р.М. Харак – Полтава, 2005. – 171 с.

- Харак Р.М. Покращення паливно-економічних показників колісних тракторів шляхом узгодження характеристик паливоподачі / Р.М. Харак // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Випуск 59 “Механізація сільськогосподарського виробництва” Том 2. – Харків, 2007. – С. 370-374.

- Хрящев Ю.Е. Обоснование выбора типа регулятора частоты вращения автомобильного дизеля: Автореф. дис. … канд. техн. наук. / Ю.Е. Хрящев. – М., 1985. – 16 с.

- Чудаков Д.А. Основы теории и расчета тракторов и автомобилей / Д.А. Чудаков. – М.: Колос, 1972. – 384 с.

- Шалягин В.Н. К вопросу агрегатирования с.-х. колёсных тракторов на транспортных работах / В.Н. Шалягин, Р.Б. Финкель // Тракторы и сельскохозяйственные машины. – 1983. – № 4. – С. 3-7.

- Шестухин В.И. Влияние типа регулятора на топливную экономичность автомобиля при работе в условиях неустановившейся нагрузки / В.И. Шестухин // Автомобильная промышленность. – 1967. – № 5 – С. 3-6.

- Шестухин В.И. Исследование влияния параметров топливной аппаратуры на работу дизеля в условиях неустановившейся нагрузки: Автореф. дис. … канд. техн. наук. / В.И. Шестухин. – М., 1984. – 16 с.

- Шестухин В.И. Исследование влияния свойств топливной аппаратуры на некоторые эксплуатационные качества автомобиля МАЗ-500 при работе в условиях неустановившейся нагрузки / В.И. Шестухин // Совершенствование техники и технологии на автомобильном транспорте. – М.: Транспорт, 1970. – С. 24-27.

- C.C. Cavalaris, T.A. Gemtos. Evaluation of tillage efficiency and energy requirements for five methods of soil preparation in the sugar beet crop. Proceedings of the EE&AE’02 Conference-International Scientific Conference – 2002, S. 172-179.

- Diesel duethis spring / Rosdick Richard. J. Rabbit. – Automot Ind., 1977. N 3, S. 15-16.

- Einspritzsystem fur schnellaufende Diselmotoren. / J. Indra. Maschinen-bautechnik, 1975, N 24, S. 122-125, 136.

- GreenStar Guidance System // “Landwards” Late summer. – 2004, № 1. S. 15.

- Gross R. Is diesel exhaust deadly. Commercial Carries Journal. N 8, 1985,     S. 63-67.

- Hans Schon, Hermann Auernhammer, Roland Bauer ets. Landtechnik Bawessen. / Uerfahrentechnik–Arbiet–Gebaude–Umwelt / BLV Verlagsgesellschaft Munchen, 1985. – 420 s.

- Jаnte A., Hofman К. Uber Verbrennungsmotoren und Kraftfahrwessen. Band 2. VEB Verlag Technik, Berlin, 1959. – 740 s.

- Reciprocating internal combustion-ignition engines. Apparatus for determination of the light adsorption coefficient of exhaust gas : International standard (ISO 11614). – Geneva : International Organization for Standardization, 1999. – 57 s.

- Soucek R., Maschinen  und Gerate fur Bodenbearbetinung. / Soucek R., Pippig G. // Technik Verlag. Berlin, 1990. –  45 s.

- Volkswagen develops a disel. – Automot.Eng., 1977, N 6, S. 62-68.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html