Іващук Богдан Миколайович. Метод визначення роздільної здатності інфрачервоних систем дистанційного зондування Землі в умовах льотних випробувань по пасивному тест - об'єкту : дис... канд. техн. наук: 05.07.12 / Харківський ун-т Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба. — Х., 2007. — 184арк. : іл. — Бібліогр.: арк. 141-152.

Іващук Б.М. Метод визначення роздільної здатності інфрачервоних систем дистанційного зондування Землі в умовах льотних випробувань по пасивному тест - об’єкту. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження. – Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харків, 2007.

Дисертаційна робота присвячена питанням створення методу визначення роздільної здатності інфрачервоних систем дистанційного зондування Землі при льотних випробуваннях по пасивному тест - об’єкту та у обґрунтуванні тактико – технічних вимог до інфрачервоного вимірювального полігону. Запропонований метод дозволяє оцінити характеристики інфрачервоних систем повітряного базування за допомогою пасивних тест – об’єктів.

Структура методу являє собою п’ять етапів проведення випробувань. До його складу входять метод оцінки найвищого теплового контрасту пасивного інфрачервоного тест - об’єкту, метод розрахунку коефіцієнту прозорості атмосфери в інфрачервоному діапазоні.

Запропонований метод може бути використаний для: дистанційного екологічного моніторингу, захисту і вивчення природних середовищ, їхніх ресурсів, при плануванні польотів на виконання повітряного спостереження в ескадрилі “Блакитна Стежа”, а саме при перевірці ІЧ обладнання літака перед польотом спостереження над Україною з іншої держави, підготовки до сертифікації літака АН 74 ТК – 300 другого етапу ДВН та його обладнання.