Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ

ПРИРОДООХРАННОГО И КУРОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

На правах рукописи

ЛИТВИНОВА ЭЛЛА ВАЛЕНТИНОВНА

УДК 699.841:624.042.8; 550.8.053

ДИНАМИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

05.23.01 – строительные конструкции, здания и сооружения

Диссертация на соискание научной степени

кандидата технических наук

Научный руководитель Бугаевский Геннадий Николаевич доктор физико–математических наук, профессор

Симферополь – 2013

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………….…...... РАЗДЕЛ 1. РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИЙ И НОРМ СЕЙСМОСТОЙКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ………………….…............... 1.1. Состояние проблемы исследования…………………………................ 1.2. История развития динамической теории сейсмостойкости (обзор литературы)…………………………………………………………….. 1.3. Обеспечение и способы повышения сейсмостойкости зданий и сооружений…………………………………………………................... 1.4. Оценка сейсмостойкости эксплуатируемых зданий и сооружений……………………………………………………………... 1.5. Определение экономического эффекта при проведении антисейсмических мероприятий…………………………………......... Выводы………………………………………….............................................. РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПАСПОРТИЗАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ..………………………………………………... 2.1. Задачи динамической паспортизации зданий и сооружений……........ 2.2. Математические основы динамической паспортизации зданий и сооружений…………………………………………............................... 2.2.1. Методы оценки действия линейной регистрирующей системы при гармоническом и импульсном возбуждениях……............................... 2.2.2. Определение “истинного” движения колебательных систем ........... 2.3. Экспериментальная проверка устойчивости алгоритмов решения обратной задачи сейсмометрии………………...………....................... 2.3.1. Численный эксперимент для теоретических сигналов……............... 2.3.2. Инструментальный анализ задачи восстановления входного сигнала……............................................................................................... Выводы………………………………………….............................................. РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПАСПОРТИЗАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ….……….……………………………………... #### 3.1. Испытание зданий и сооружений динамическими нагрузками……… 3.1.1. Виды и методы обследования конструкций....……………………… 3.1.2. Цели и задачи испытаний..……...……………………………............. 3.1.3. Метод испытания строительных конструкций динамическими нагрузками……………………………………………………………… 3.2. Расчет сооружений на сейсмические воздействия……………………. 3.2.1. Расчетные модели сооружений…………………………….………… 3.2.2. Расчетные модели сейсмического воздействия…………………….. 3.2.3. Методы определения величины сейсмической нагрузки..…............. 3.2.4. Учет волновых процессов при расчете зданий на сейсмичность….. 3.3. Проведение инструментальных наблюдений для изучения реакции зданий и сооружений на действие многокомпонентных механических воздействий.……..………............................................... #### 3.3.1. Принцип выбора источника возбуждения…………………............... 3.3.2. Подготовка и размещение аппаратуры…...……………………......... 3.4. Анализ результатов реакции зданий и сооружений на механические воздействия…………..………................................................................. 3.4.1. Выбор формы представления исходных данных…………................ #### 3.4.2. Спектральный анализ записей…………………………………....….. 3.4.3. Основы моделирования строительных объектов…………………… #### 3.4.4. Программный комплекс для автоматизированного анализа и интерпретации сейсмических данных……………………………........ Выводы………………………………………….............................................. РАЗДЕЛ 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОЛЕБАНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ………………….…………...…… 4.1. Этапы расчета зданий и сооружений на механическое воздействие.. 4.2. Конструктивные схемы объектов исследования……..……................... 4.3. Источники возбуждения колебаний объектов исследования……….... 4.4. Выбор точек регистрации механического воздействия в объектах исследования.…..……………………………………………………….. 4.5. Построение расчетной модели исследуемого здания…………..…….. 4.6. Изучение полей динамических параметров реакции здания на механическое воздействие………………….......................................... 4.7. Расчет пространственной системы на статические и динамические воздействия………………………………………………….………….. 4.8. Расчет пространственной системы на упругом основании………….. 4.9. Сравнительный анализ полученных результатов…………………...... Выводы………………………………………….............................................. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ………………………………………………………….. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………................... Приложение А. Экспериментальная проверка устойчивости алгоритмов решения обратной задачи сейсмометрии для теоретических сигналов … Приложение Б. Расчетные модели зданий и сооружений ……………….. Приложение В. Схемы расстановки аппаратуры в зданиях……………… Приложение Д. Экспериментальное изучение реакции реального здания на задаваемое механическое воздействие………………………………….. Приложение Ж. Расчет пространственной системы на статические и динамические воздействия …..……………………………………………... Приложение З. Рекомендации по проведению обследования зданий и сооружений ………………………………………………………………...... | Стр. 5 13 14 17 26 31 34 38 39 40 42 44 50 55 55 61 62 63 66 67 71 74 75 78 81 83 85 88 90 92 95 95 95 98 105 108 110 112 114 115 117 121 123 125 131 137 140 142 143 164 176 180 181 200 224 |
| --- | --- |

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Современные проблемы строительства зданий в сейсмических районах, повышенные требования к надежности возводимых сооружений, вопросы экологии и совершенствование технологий требуют развития методов расчета сооружения на различного рода динамические, в том числе и сейсмические нагрузки.

В соответствии с государственными строительными нормами Украины “Строительство в сейсмических районах Украины: ДБН В.1.1–12:2006” [182] сейсмическая нагрузка определяется как произведение нескольких величин, из которых с динамикой воздействия связаны максимальное ускорение точек грунта и коэффициенты динамичности. Это ускорение принимается в соответствии с картами сейсмического районирования для данной территории и практически не связано с его экспериментальным определением при реальном землетрясении в данном регионе. Поэтому сила инерции, определяемая через максимальное ускорение, вычисляется с учетом местных условий за счет коэффициента динамичности. Этот коэффициент представляется в виде нескольких рассчитываемых кривых, каждая из которых связывается с одной из категорий грунта.

Таким образом, получается, что сейсмическая сила может определяться, по существу, картой сейсмического районирования и выбором варианта грунта, близкого к местным условиям. Значение сейсмической силы при этом определяется как статическая величина – результат приложения ступенчатой силы, значение которой вычисляется через общее для здания максимальное ускорение и значение, соответствующее данному узлу масс. При этом динамика реальных колебательных движений при прохождении сейсмических волн фактически не рассматривается.

С другой стороны, силы реакции связей в сооружении должны быть больше внешних сил, приложенных к каждому узлу, для сохранения устойчивости связей. Поэтому, оптимальное распределение прочностных характеристик в сооружении должно определяться уравнениями движения каждого данного узла сооружения в процессе прохождения сейсмических волн. Прочностные характеристики сооружения непосредственно определяются через кинематические и динамические характеристики сейсмического движения узлов сооружения.

Следовательно, актуальность работы вытекает:

– из необходимости определения уравнений “истинного” движения масс сооружения при прохождении сейсмических волн;

– из требований обеспечения соответствия прочностных характеристик динамическим нагрузкам при сейсмических движениях масс сооружения.

Для решения задачи исследования и обеспечения устойчивости существующего здания наиболее пригодна динамическая паспортизация зданий и сооружений, которая основана на изучении распределения в здании частотных характеристик. Определяющую роль при прогнозировании надежности и жизнеспособности элементов реальных сооружений, особенно при воздействии статических и динамических нагрузок, играет адекватная оценка значений динамических деформаций (смещений) элементов сооружения.

Одной из главных задач динамической паспортизации зданий и сооружений является необходимость определения их технического состояния и ресурса. В связи с этим актуальной является разработка основных положений методики динамической паспортизации зданий и сооружений с использованием сейсмических методов, аппаратуры и оборудования как основы динамической паспортизации. Решение данной задачи – определение возмущающих воздействий в единицах перемещений и реакции объекта (его элементов) на них. Средство решения – создание автоматизированной системы, включающей измерительный комплекс и программный комплекс для анализа и интерпретации сейсмических данных.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Диссертационная работа выполнена в рамках следующих госбюджетных научно–исследовательских работ 181, 183:

- “Геофизические и физико–математические основы анализа сейсмостойкости и сейсмозащиты сооружений” (государственный регистрационный № 0198U005859, 1999 г.);

- “Исследования вариаций динамических характеристик пространственного объекта во времени ” (государственный регистрационный № 0105U003509, 2006 г.).

Цель и задачи исследования

Цель работы – разработка основных положений методики расчета сейсмостойкости зданий и сооружений в параметрах “истинного” движения на сейсмическое (механическое) воздействие с учетом пространственного характера движения сооружения в целом и его отдельных элементов, податливости и инерционных свойств грунтов основания как основы динамической паспортизации зданий и сооружений в соответствии с государственными строительными нормами Украины “Строительство в сейсмических районах Украины: ДБН В.1.1–12:2006”  [182].

Для достижения цели требовалось решить следующие задачи:

- проанализировать существующие подходы к изучению механики реакции сооружения на сейсмическое воздействие;

- выполнить оценку эффективности метода решения обратной задачи сейсмометрии путем сопоставления полученных результатов с экспериментальными данными;

- обосновать применение обратной задачи сейсмометрии к определению частотных характеристик объекта как научной основы методики динамической паспортизации зданий и сооружений;

- разработать основные положения методики детального исследования реакции грунта, зданий и сооружений как колебательных систем на сейсмическое (механическое) воздействие;

- выполнить апробацию методики на реальных малоэтажных зданиях.

Объект исследования – малоэтажные здания и сооружения.

Предмет исследования – параметры сейсмической (механической) реакции и динамические характеристики состояния объекта, метрологически обеспеченный контроль их экспериментального определения.

Методы исследования:

- анализ литературных источников;

- численный метод Линза решения обратной задачи сейсмометрии, программирование и анализ возможности лицензированных программных комплексов для реализации предложенных алгоритмов расчета на ПК;

- математическое моделирование для определения собственных и вынужденных движений объекта как колебательной системы;

- численный анализ результатов наблюдений при экспериментальном изучении реакции реальных зданий на задаваемое механическое воздействие.

Научная новизна полученных результатов.

- Впервые предлагается метод Линза решения обратной задачи сейсмометрии, который дает возможность определять в зависимости от качества исходного материала реакцию здания на механическое (сейсмическое) воздействие.

- Впервые теоретически обосновано и экспериментально подтверждено применение решения обратной задачи сейсмометрии к определению частотных характеристик объекта как математической основы методики динамической паспортизации зданий и сооружений в единицах “истинного” движения.

- Разработаны основные положения методики динамической паспортизации зданий и сооружений, позволяющей учитывать оценку возможных изменений спектральной характеристики объекта.

Достоверность основных положений и выводов подтверждается:

– применением строгого математического аппарата;

– корректностью постановки рассматриваемых в работе задач;

– проверкой устойчивости алгоритмов решения обратной задачи сейсмометрии на классических теоретических моделях и экспериментально;

– сравнением результатов, полученных при обследовании реальных зданий повторяющимся механическим воздействием с помощью инженерно–сейсмометрического измерительного комплекса, и при моделировании в программном комплексе ЛИРА.

Практическое значение полученных результатов состоит в обосновании основных положений методики динамической паспортизации зданий и сооружений с использованием сейсмических методов, компьютерного моделирования, аппаратуры и оборудования:

1) в строительстве:

– при задании параметров расчетной модели объекта;

– при оценке эффективности инженерных мероприятий по снижению и устранению катастрофических последствий сейсмического и вибрационного воздействия;

– при оценке прочностных характеристик конструкций;

– при прогнозировании условий возникновения резонансов и их последствий;

– при выборе путей и методов измерения резонансных свойств конструкций;

2) в сейсмометрии:

– для сейсмического мониторинга территорий расположения потенциально опасных объектов, больших промышленных агломераций;

– для инструментальной метрологической калибровки сейсмометрической аппаратуры;

– для сейсмического спектрально–динамического зонирования и паспортизации объекта, выявления в нем областей повышенной и пониженной, механической и сейсмической уязвимости в различных частотных диапазонах и контроля над этими изменениями для принятия локальных антисейсмических мероприятий;

– для вычисления региональных амплитудных спектров Фурье и спектров реакции, необходимых для расчета конструкций сейсмостойких зданий;

3) в учебном процессе – при постановке лабораторных работ по дисциплине “Основы сейсмологии и динамической теории сейсмостойкости” для студентов направления подготовки 6.060101 – Строительство.

Разработаны рекомендации по проведению обследования зданий и сооружений для применения организациями, занимающимися обследованием и оценкой недвижимости.

Личный вклад соискателя.

- Впервые применен метод Линза решения обратной задачи сейсмометрии для восстановления собственных и вынужденных движений колебательных систем (грунта, зданий и сооружений).

- Предложены основные положения методики детального исследования реакции объекта на сейсмическое (механическое) воздействие.

- Разработан пакет программ многомерного анализа экспериментальных данных, преимущества которого:

- возможность решения прямой и обратной задач сейсмометрии;

- возможность оперативной корректировки и дополнения программного обеспечения при уточнении параметров используемых расчетных моделей сооружений и грунтовых оснований, при усовершенствовании прикладных методик расчета динамики инженерных объектов на механические (сейсмические) воздействия;

- возможность применения программного обеспечения в тех отраслях науки и производства, где необходим многомерный анализ экспериментальных данных.

- Экспериментально доказана эффективность методики анализа результатов наблюдений реакции реальных малоэтажных зданий на задаваемое механическое воздействие.

- Основные результаты, изложенные в диссертационной работе, получены автором лично.

Апробация результатов диссертации

Основные положения и результаты диссертации представлены на следующих конференциях:

– научнотехнической конференции “Строительство и проблемы экологии” (г. Симферополь, 1992 г.) 99;

- Международной научно–практической конференции “Геоэкологические и медико–экологические проблемы промышленно–городских агломераций” (г. Симферополь, 1994 г.) 101;

- IV научно–технической конференции “Строительство в сейсмических районах Украины” (г. Ялта, 1999 г.) 95;

- Пятой и Шестой Международных междисциплинарных научно–практических конференциях “Современные проблемы гуманизации и гармонизации управления” (г. Харьков, 2004–2005 гг.) 96, 133;

- 6–8–ой Всеукраинских конференциях “Строительство в сейсмических районах Украины” (г. Ялта, 2006 г., 2008 г., 2010 г.) 22, 94, 97;

- научно–технических конференциях профессорско–преподавательского состава, студентов и аспирантов НАПКС по результатам научно–исследовательской работы (1992–2010 гг.) 19, 27, 93, 100;

– Международной конференции “Геодинамика, сейсмическая опасность, сейсмостойкость сооружений” (г. Алушта, 2011 г.) 98;

– Сьомої науково–технічної конференції “Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди” (м. Рівне, 2011) 104.

В завершенном виде работа докладывалась на научном семинаре кафедры механики и сейсмостойкости сооружений (МиСС) и межкафедральном семинаре архитектурно–строительного факультета Национальной академии природоохранного и курортного строительства (НАПКС).

Публикации. Всего опубликовано 37 научных работ, из них в 19 –основные положения и результаты диссертации 18, 19, 21, 22, 27, 31, 93104, 133, в том числе 13   в специализированных научных изданиях, которые внесены в перечень, утвержденный ВАК 19, 21, 22, 27, 9395, 97–101, 103, 104, 1 – в международном журнале [31].

Количество публикаций без соавторов – 6.

В работах, выполненных совместно с соавторами [18, 19, 21, 22, 27, 31, 96–98, 102, 104, 133], диссертанту принадлежит идея и постановка задачи, непосредственное участие в обработке и анализе полученных результатов и подготовке выводов.

Структура и объем работы.

Диссертация состоит из введения, четырех разделов основного содержания с выводами, общих выводов, 6 приложений и 194 наименования списка использованных источников. Общий объем диссертации – 227 страниц, 14 рисунков на 12 страницах, 19 таблиц на 17 страницах, 64 страницы приложений, 21 страница списка использованных источников.

Автор выражает искреннюю благодарность научному руководителю – доктору физико–математических наук, профессору Бугаевскому Г. Н. за постоянное внимание и помощь в проведении научного исследования. Также автор выражает благодарность заведующему кафедрой геофизики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, доктору геологических наук, профессору Выжве С. А.; доктору технических наук, профессору НАПКС Панюкову Э. Ф.; заведующему кафедрой МиСС НАПКС, доктору технических наук, профессору Чемодурову В. Т.; кандидату технических наук, первому проректору НАПКС Панченко Н. В.; кандидату технических наук, профессору кафедры железобетонных конструкций НАПКС Линченко Ю. П.; кандидату технических наук, доценту кафедры железобетонных конструкций НАПКС Жигне В. В. за полезные советы, обсуждение полученных результатов и содействие в работе; старшему преподавателю кафедры МиСС НАПКС Попову А. Г. за помощь и консультацию при работе с программным комплексом ЛИРА 9.6; заведующей лабораторией кафедры МиСС НАПКС Спрингер Н. Д. за помощь в проведении лабораторных стендовых испытаний.

В работе использованы результаты исследований по определению реакции грунта и реальных зданий на механические воздействия лаборатории кафедры МиСС НАПКС (г. Симферополь).

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ

- Решена научная задача по разработке основных положений методики расчета сейсмостойкости зданий и сооружений на механическое воздействие с учетом пространственного характера их движения, податливости и инерционных свойств грунтов основания как основы динамической паспортизации зданий и сооружений в соответствии с государственными строительными нормами Украины “Строительство в сейсмических районах Украины: ДБН В.1.1–12:2006”  .

- Проанализированы существующие подходы к изучению механики реакции сооружения на сейсмическое воздействие.

- Доказана эффективность применения методики решения обратной задачи сейсмометрии к определению реакции колебательных систем (грунта, точек зданий) на сейсмическое (механическое) воздействие.

- Обосновано применение обратной задачи сейсмометрии к определению частотных характеристик объекта как математической основы методики динамической паспортизации зданий и сооружений.

- Разработаны основные положения методики динамической паспортизации зданий и сооружений, позволяющие:

  - осуществлять с высокой точностью измерения и регистрацию пространственных микроколебаний зданий и сооружений, возникающих при кратковременном механическом воздействии;

  - определять комплекс параметров динамических характеристик, отображающих физическое состояние зданий и сооружений, как в целом, так и его отдельных блоков и элементов;

  - проводить тщательное изучение и паспортизацию спектральных свойств зданий и сооружений, определение их частотных характеристик, как путем математического моделирования, так и с помощью экспериментальных исследований.

6.  Выполнена апробация методики на реальных малоэтажных зданиях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Айвазян С. А. Классификация многомерных наблюдений / Айвазян С. А., Бежаева З. И., Староверов О. В. – М.: Статистика, 1974. – 78 с.

- Айзенберг Я. М. Сооружения с выключающимися связями для сейсмических районов / Айзенберг Я. М. – М.: Стройиздат, 1976. – 232 с.

- Альберт И. У. Вероятностная оценка надежности систем сейсмоизоляции и сейсмозащиты зданий и сооружений / Альберт И. У. // Будiвельнi конструкцiї. – Киiв: НДIБК, 2008. – Вип. 69. – С. 224–231.

- Амосов А. А. Основы теории сейсмостойкости сооружений / А. А. Амосов, С. Б. Синицын. – М.: АСВ, 2001. – 96 с.

- Аранович З. И. Амплитудные характеристики сейсмографа при нестационарных сигналах и оценка погрешностей, связанных с применением амплитудных характеристик для стационарных гармонических колебаний / Аранович З. И., Василькович Е. В., Долгополов Д. В. – М.: Наука, 1966. – (Вычислительная сейсмология; вып. 1).

- Барашиков А. Я. Оцінювання сейсмічного ризику для будівель та споруд / А. Я. Барашиков А. Я., П. М. Коваль // Будiвельнi конструкцii. – Киiв: НДIБК, 2004. – Вип. 60. – С. 202–209.

- Баскаков С. И. Радиотехнические цепи и сигналы / Баскаков С. И. – М.: Высшая школа, 1983. – 536 с.

- Белаш Т. А. Демпферы сухого трения в системе сейсмозащиты высотных зданий / Т. А. Белаш, Р. Р. Тюльменев // Будiвельнi конструкцiї. – Киiв: НДIБК, 2008. – Вип. 69. – С. 449–452.

- Белаш Т. А. Обеспечение сейсмостойкости городской застройки с использованием специальных средств сейсмозащиты / Т. А. Белаш,               К. В. Блинкова // Будiвельнi конструкцiї. – Киiв: НДIБК, 2008. – Вип. 69. –       С. 90–95.

- Бендат Д. Основы теории случайных шумов и ее применения / Бендат Д. – М.: Наука, 1965. – 464 с.

- Бендат Д. Применение корреляционного и спектрального анализа /  Д. Бендат, А. Пирсол. – М.: Мир, 1983. – 312 с.

- Болотин В. В. Методы теории вероятностей и теории надежности в расчетах сооружений / Болотин В. В. – М.: Стройиздат, 1982. – 352 с.

- Богданов В. И. Определениие истинного движения и остаточного смещения почвы по сейсмограммам повторных толчков сильных землетрясений/ Богданов В. И., Грайзер В. М., Шебалин Н. В. – М.: Наука, 1978. – С. 98–107. – (Эпицентральная зона землетрясений. Вопросы инженерной сейсмологии; вып. 19).

- Большев Л. Н. Таблицы математической статистики /                    Л. Н. Большев, Н. В. Николаи. – М.: Наука, 1965. – 464 с.

- Бондарев В. Н. Цифровая обработка сигналов: методы и средства: учеб. пособие [для вузов] / Бондарев В. Н., Трёстер Г., Чернега В. С. – Х.: Конус, 2001. – 398 с.: ил.

- Бугаевский Г. Н. Динамическая паспортизация зданий и сооружений – основа повышения качества строительных объектов / Г. Н. Бугаевский,     О. В. Волосович, А. Г. Бугаевский // Строительство и техногенная безопасность. – Симферополь: НАПКС, 2008. – Вып. 24–25. – С. 10–13.

- Бугаевский Г. Н. Исходные понятия теории сейсмостойкости и “сейсмической силы” / Г. Н. Бугаевский // Строительство и техногенная безопасность. – Симферополь: КАПКС, 2002. – Вып. 7. – С. 131–134.

- Бугаевский Г. Н. Задача динамической паспортизации грунта, зданий и сооружений / Г. Н. Бугаевский, Э. В. Литвинова // Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научн. трудов. Днепропетровск: ГВУЗ “ПГАСА”, 2012. – Вып. 65. – С. 110–117.

- Бугаевский Г. Н. Комплексная методика детального исследования реакции элементов сооружения на механическое воздействие /                       Г. Н. Бугаевский, Э. В. Литвинова // Строительство и техногенная безопасность. Симферополь: НАПКС, 2008. – Вып. 24–25. – С. 14–22.

- Бугаевский Г. Н. Комплексная научная основа устойчивого функционирования и развития курортных зон / Г. Н. Бугаевский, В. Я. Ковалев// Строительство и техногенная безопасность. – Симферополь: НАПКС, 2005. – Вып. 10. – С. 125–127.

- Бугаєвський Г. М. Методика визначення дійсного руху коливальних систем / Г. М. Бугаєвський, Е. В. Літвінова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – Київ. – 2007. – Вип. 41–42. –  С. 69–73.

- Бугаєвський Г. М. Методика визначення дійсного руху коливальних систем як основа динамічної паспортизації споруд / Г. М. Бугаєвський,         Е. В. Літвінова // Будiвельнi конструкції. – Киiв: НДIБК, 2008. – Вип. 69. –       С. 209–216.

- Бугаевский Г. Н. Оценка “приращения балльности” для построения схемы сейсмического микрорайонирования / Г. Н. Бугаевский // Сейсмическое микрорайонирование. – Кишинев, Штиинца, 1979. – С. 173–184.

- Бугаевский Г. Н. Параметры динамической паспортизации /         Г. Н. Бугаевский // Будiвельнi конструкції. – Киiв: НДIБК, 2008. – Вип. 69. –    С. 201–207.

- Бугаевский Г. Н. Проблема динамических исследований на основе сейсмометрических записей / Г. Н. Бугаевский // Сейсмологический бюллетень Украины за 2000 год. – Симферополь. – 2002. – С. 102–104.

- Бугаевский Г. Н. Проблемы сейсмостойкости и СНиП /                 Г. Н. Бугаевский // Строительство и техногенная безопасность. – Симферополь: КАПКС, 2002. – Вып. 6. – С. 29–32.

- Бугаевский Г. Н. Проверка устойчивости алгоритма решения обратной задачи сейсмометрии по методу Линза / Г. Н. Бугаевский,              Э. В. Литвинова // Строительство и техногенная безопасность. – Симферополь: КАПКС, 2002. – Вып. 7. – С. 121–125.

- Бугаевский Г. Н. Сейсмическое спектрально–динамическое зонирование территории и сооружений / Г. Н. Бугаевский, А. Г. Бугаевский // Будівельні конструкції. – Київ: НДІБК, 2000. – Вип. 53, кн. 1. – С. 69–77.

- Бугаевский Г. Н. Спектрально–динамические и диссипативные свойства элементов сооружения / Г. Н. Бугаевский // Строительство и техногенная безопасность. – Симферополь: НАПКС, 2005. – Вып. 11. –             С. 85–88.

- Бугаевский Г. Н. Теоретические отклики сейсмографов на специальные импульсные возбуждения / Г. Н. Бугаевский, А. Н. Шулбаев // Физика сейсмических волн и внутреннее строение Земли.– М.– 1983.– С. 49–55.

- Бугаевский Г. Н. Универсальный метод решения обратной задачи сейсмометрии / Г. Н. Бугаевский, Э. В. Литвинова // Геофизический журнал. – Киев. – 2002. – № 1. – Т. 24. – С. 120–123.

- Бугаевский Г. Н. Уравнения равновесия и движения среды и спектральный тензор деформации / Г. Н. Бугаевский // Строительство и техногенная безопасность. – Симферополь: КАПКС, 2003. – Вып. 8. – С. 61–66.

- Бугаевский Г. Н. Численный анализ реакции грунта на сейсмическое воздействие / Г. Н. Бугаевский // Будiвельнi конструкції. – Киiв: НДIБК, 2006. – Вип. 64. – С. 254–261.

- Бугаевский Г. Н. Экспериментальное изучение реакции сооружения на механическое воздействие / Г. Н. Бугаевский // Строительство и техногенная безопасность. – Симферополь: НАПКС, 2005. – Вып. 9. – С. 44–51.

- Вознесенский Е. А. Землетрясения и динамика грунтов /               Е. А. Вознесенский // Соросовский Образовательный Журнал. – 1998. – №2. – C. 101–108.

- Волновые процессы в конструкциях зданий при сейсмических воздействиях. – М.: Наука, 1987. – 160 с.

- Воробьев В. Г. Задание расчетной сейсмостойкости зданий и сооружений на основе методов теории риска и теории надежности с учетом планируемого срока их службы / В. Г. Воробьев // Будiвельнi конструкції. – Киiв: НДIБК, 2008. – Вип. 69. – С. 168–175.

- Гахов Ф. Д. Уравнения типа свертки / Ф. Д. Гахов, Ю. И. Черский. – М.: Наука, 1978. – 296 с.

- Гласко В. Б. Обратные задачи математической физики / Гласко В. Б. – М.: Изд. МГУ, 1984. – 112 с.

- Гольденблат И. И. Расчет конструкций на действие сейсмических и мпульсивных сил / И. И. Гольденблат, H. A. Николаенко. – М.: Госиздат, 1961. – 320 с.

- Гоноровский И. С. Радиотехнические цепи и сигналы / Гоноровский И. С. – М.: Высшая школа, 1983. – 536 с.

- Городецкий А. С. Программное обеспечение для расчета и проектирования строительных объектов при сейсмических воздействиях /     А. С. Городецкий // Будiвельнi конструкцii. – Киiв: НДIБК, 2004. – Вып. 60. –     С. 39–41.

- Городецкий А. С. Прямой динамический расчет зданий на сейсмические воздействия с учетом физически нелинейной работы материала конструкций / А. С. Городецкий, Ю. Д. Гераймович // Будiвельнi конструкцii. – Киiв: НДIБК, 2006. – Вип. 64. – С. 80–87.

- Государственные нормы ДБН В.1.1–12:2006 “Строительство в сейсмических районах Украины” и задачи обеспечения сейсмобезопасности зданий и сооружений / [Ю. И. Немчинов, А. К. Хавкин, К. В. Егупов и др.] // Будiвельнi конструкцii. – Киiв: НДIБК, 2008. – Вип. 69. – С. 3–25.

- Государственные нормы “Строительство в сейсмических районах Украины” / [Ю. И. Немчинов, Н. Г. Марьенков, В. С. Кукунаев, …,                 Г. Н. Бугаевский и др.] // Будiвельнi конструкцii. – Киiв: НДIБК, 2006. – Вип. 64. – С. 3–19.

- Грайзер В. М. “Истинное” движение почвы в эпицентральной зоне / Грайзер В. М. – М.: Наука, 1984. – 198 с.

- Грайзер В. М. Определение истинного смещения почвы по записям сильных движений / В. М. Грайзер // Известия АН СССР, Физика Земли. –  1979. – №12. – С. 36–50.

- Гранев В. В. Повышение сейсмостойкости зданий при реконструкции/ В. В. Гранев, Э. Н. Кодыш // Будiвельнi конструкції. – Киiв: НДIБК, 2008. – Вип. 69. – С. 96–101.

- Гроздов В. Т. Техническое обследование строительных конструкций зданий и сооружений / Гроздов В. Т. – СПб.: Издательский дом KN+, 2001. – 140 с.

- Гронский В. И. О задаче автоматизации анализа резонансных колебаний механической системы при вибрационных испытаниях /               В. И. Гронский, А. М. Тихомиров // Прикладная механика. – 1990. – Том 26 (36), №7. – С. 77–83.

- Гусев А. А. Деконволюция сейсмических записей (вопросы методики и некоторые результаты) / А. А. Гусев, Е. М. Гусева // Физика сейсмических волн и внутреннее строение Земли. – М.: Наука, 1983. – С.15–17.

- Гутников В. С. Фильтрация измерительных сигналов / Гутников В. С. – Л.: Энергоатомиздат, Ленингр. отд–ние, 1990. – 192 с.

- ДБН В.1.1–12:2006 “Строительство в сейсмических районах Украины” – опыт применения в течении 2006–2010 гг. / [Ю. И. Немчинов,   А. К. Хавкин, Н. Г. Марьенков, В. С. Кукунаев] // Будiвельнi конструкцii. – Киiв: НДIБК, 2010. – Вип. 3. – С. 35–42.

- Денисов Б. Е. Исследование динамических характеристик крупнопанельных зданий на основе записей инженерно–сейсмометрических станций / Б. Е. Денисов // Исследование сейсмостойкости конструкций и вопросы совершенствования ИСС. – М.: ЦНИИСК, 1985.

- Денисов Б. Е. Определение динамических характеристик строительных конструкций по данным нженерно–сейсмометрических станций / Б. Е. Денисов, В. М. Дорофеев, О. К. Погосян // Известия АН Арм. ССР, серия технич. наук. – 1982. – Т. ХХХV, №6. – С. 47–50.

- Динамика различных сооружений: ветровые воздействия, комфорт, способы демпфирования колебаний [А. В. Жак, В. В. Кулябко, В. П. Чабан, И. И. Давыдов] // Вiсник Донбаської державної академiї будiвництва i архiтектури. Будiвельнi конструкцiї, будiвлi та споруди. – ДонДАБА. – 2001. – №4(29). – Т. 1. Вплив вiтру на будинки i споруди. – С. 102–106.

- Динамический расчет зданий и сооружений: справочник проектировщика [Под ред. Б. Г. Коренева, И. М. Рабиновича]. – М.: Стройиздат, 1984. – С. 272–280.

- Добрынин С. А. Методы автоматизированного исследования вибраций машин: справочник / Добрынин С. А., Фельдман М. С., Фирсов Г. И.– М, Машиностроение, 1987. – С. 197–201.

- Долгополов Д. В. О решении обратной задачи сейсмометрии /      Д. В. Долгополов, А. П. Буденный // Известия АН СССР, Физика Земли. –  1966. – №1. – С. 3–12.

- Егупов В. К. Практические методы расчета зданий на сейсмостойкость / Егупов В. К., Егупов К. В., Лукаш Э. П. – Киев: Будiвельник, 1982. – 144 с.

- Егупов В. К. Пространственные расчеты зданий. (Пособие по проектированию) / Егупов В. К., Командрина Т. А., Голобородько В. Н. – К.: Будiвельник, 1976. – 264 с.

- Егупов В. К. Расчет зданий на сейсмические воздействия /            В. К. Егупов, Т. А. Командрина. – К.: Будiвельник, 1969. – 207 с.

- Егупов К. В. Исследование динамических характеристик каркасных зданий с несущими ограждающими конструкциями / К. В. Егупов,                А. Н. Арсирий // Будiвельнi конструкцiї. – Киiв: НДIБК, 2008. – Вип. 69. –        С. 442–448.

- Заикин А. И. Проектирование железобетонных конструкций многоэтажных промышленных зданий / Заикин А. И. – М.: Издательство АСВ, 2005. – 200 с.

- Залилов К. Ю. Построение региональной спектральной кривой коэффициента динамичности / К. Ю. Залилов // Э.И. ВНИИИС. – 1986. – Сер. 14 (отеч. опыт), вып. 1.

- Зеленьков Ф. Д. Предохранение зданий и сооружений от разрушения с помощью сейсмоамортизатора / Зеленьков Ф. Д. – М.: Наука, 1979. – 52 с.

- Казакевич М. И. Актуальные проблемы динамики сооружений / М. И. Казакевич, В. В. Кулябко // Металлические конструкции. – Украинская ассоциация металлических конструкций. – 1998. – Т. 1, № 1. – С. 65–74.

- Казина Г. А. Системы сейсмоизоляций зданий / Г. А. Казина // Строительство и архитектура. – М. – 1986. – С. 2–6.

- Калинин В. М. Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений / Калинин В. М., Сокова С. Д., Топилин А. Н. – М.: ИНФРА–М, 2005. – 336 с.

- Карапетян Б. К. Изучение колебаний некоторых инженерных сооружений / Б. К. Карапетян // Инженерная сейсмология. – 1985. – №№ 1, 2. – С. 106.

- Кендзера О. В. Сучасний стан та основні напрямки сейсмологічних досліджень в Україні / О. В. Кендзера // Будiвельнi конструкцii. – Киiв: НДIБК, 2004. – Вип. 60. – С. 14–21.

- Кирнос Д. П. О некоторых задачах и инструментальных средствах регистрации сильных землетрясений / Д. П. Кирнос // Сейсмические приборы. – М.: Наука, 1978. – Вып. 11. – С. 3–13.

- Кирпий А. Ф. Перспективы проектирования сейсмостойких монолитных зданий / А. Ф. Кирпий, Т. В. Аксентий, Ю. Б. Солодкая // Будiвельнi конструкції. – Киiв: НДIБК, 2008. – Вип. 69. – С. 603–610.

- Кондратьев И. К. Корректность и помехоустойчивость способов цифровой обратной фильтрации сейсмических трасс / И. К. Кондратьев // Прикладная геофизика. – М.: Недра, 1967. – Вып. 50. – С. 3–22.

- Корчагина О. А. Возможности и ограничения спектрального способа восстановления движения грунта по сейсмограмме / О. А. Корчагина,           Г. Л. Косарев, А. Г. Москвина // Физика сейсмических волн и внутреннее строение Земли. – М.: Наука, 1983. – С. 3–15.

- Корчагина О. А. О восстановлении истинного движения почвы по сейсмограмме / О. А. Корчагина, А. Г. Москвина // Известия АН СССР, Физика Земли. – 1975. – №3. – С. 27–42.

- Крупнопанельное домостроение нового поколения в Крыму / [Н. А. Ильяшенко, А. М. Билетников, …, В. С. Кукунаев] // Будiвельнi конструкцiї. – Киiв: НДIБК, 2008. – Вип. 69.– С. 529–537.

- Кукунаев В. С. Оценка сейсмического риска существующих объектов строительства в АР Крым / В. С. Кукунаев, О. Л. Лобанов // Будiвельнi конструкцiї. – Киiв: НДIБК, 2010. – Вип. 73. – С. 239–244.

- Кукунаев В. С. Регламентация использования существующих конструкций в сейсмостойком строительстве / В. С. Кукунаев // Будiвельнi конструкцiї. – Киiв: НДIБК, 2004. – Вип. 60. – С. 22–27.

- Кукунаев В. С. Состояние сейсмостойкого строительства в Крыму / В. С. Кукунаев // Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений, 2000. – № 1. – С.16–20.

- Кулябко В. В. Варианты моделирования колебаний многоэтажных каркасных зданий и сооружений: Proc. 5th Intern. Conf. [“Modern Building Materials. Structures and Techniques”] / В. В. Кулябко, И. И. Давыдов – Vilnius (Lithuania): Technika, 1997. – Vol. 3. – P. 175–180.

- Кулябко В. В. Динамічні випробування споруд — розвиток методів та термінологія / В. В. Кулябко, В. П. Редченко // Вісник ДонНАБА. – 2010. – Вип. 2010–2(82). – С.190–194.

- Кулябко В. В. Динамические характеристики искусственных сооружений с гибкими элементами (колебания, устойчивость, испытания и диагностика) / В. В. Кулябко, В. П. Чабан, Т. А. Ковтун–Горбачева // Автомобiльнi дороги i дорожнє будiвництво. – Київ: НТУ, 2001. – Вип. 61. –    С. 131–134.

- Кулябко В. В. Моделирование нелинейных колебаний здания с сейсмоизолирующим скользящим поясом и фрикционными демпферами /    В. В. Кулябко, И. И. Давыдов // Механiка грунтiв та фундаментобудування. –Київ. – 2000. – Кн. 1. – C. 478–483.

- Кулябко В. В. Натурные динамические испытания и моделирование как средства сейсмодинамической паспортизации и мониторинга состояния каркасных и других сооружений: доповiдi науково–технiчної конференцiї [“Будiвництво в сейсмiчних районах України”] / В. В. Кулябко, И. И. Давыдов, Чабан В. П. – Ялта. – 1999. – С. 74–80.

- Кулябко В. В. О новых возможностях теории и практики динамики сооружений при расчетах, диагностике и реконструкции сложных объектов / В. В. Кулябко, А. В. Жак, И. И. Давыдов // Вiсник Академiї будiвництва України. – Київ. – 2000. – №9. – С. 50–56.

- Кулябко В. В. О теоретических и экспериментальных исследованиях вариантов нелинейного демпфирования колебаний и сейсмо–паспортизации сооружений / В. В. Кулябко, А. В. Масловский, А. В. Михеев // Будiвельнi конструкцiї. – Киiв: НДIБК, 2008. – Вип. 69. – С. 289–297.

- Кулябко В. В. Оценка сейсмостойкости объектов в натурных условиях и разработка новых методов расчета и рационального конструирования / В. В. Кулябко // Будівельні конструкції. Будівництво в сейсмічних районах України. – Київ: НДІБК, 2004. – Вип. 60. – С. 231–235.

- Кулябко В. В. О циклах алгоритмов разработки сейсмозащиты сооружений: нелинейные расчеты, конструирование, лабораторные и натурные испытания, паспортизация / В. В. Кулябко // Будівельні конструкції. Будівництво в сейсмічних районах України. – Київ: НДІБК, 2010. – Вип. 73. – С. 783–791.

- Кулябко В. В. Проблемы и принципы моделирования работы зданий и сооружений при динамических нагрузках / В. В. Кулябко // Вiсник Донбаської державної академiї будiвництва i архiтектури. Будiвельнi конструкцiї, будiвлi та споруди. – ДонДАБА. – 2001. – №4(29). – Т. 1. Вплив вiтру на будинки i споруди. – С. 51–55.

- Курбацкий Е. Н. Использование концепции спектров ответов для выбора и расчёта опорных частей для мостов в сейсмоопасных районах /     Е. Н. Курбацкий, Ф. Х. Бахссас // Транспортное строительство. – М., 2007. –    № 12. – С. 18–22.

- Лаврентьев М. М. Некорректные задачи математической физики и анализа / Лаврентьев М. М., Романов В. Г., Шишатский С. П. – М.: Наука,  1980. – 286 с.

- Литвинова Э. В. Инструментальный анализ задачи восстановления входного сигнала / Э. В. Литвинова // Строительство и техногенная безопасность. – Симферополь: КАПКС, 2003. – Вып. 8. – С. 75–77.

- Литвинова Э. В. Инструментальное определение истинного смещения грунта и точек здания / Э. В. Литвинова // Будівельні конструкції. Будівництво в сейсмічних районах України. – Київ: НДІБК, 2006. – Вип. 64. – С. 324–329.

- Литвинова Э. В. Математическое решение обратной задачи сейсмометрии: доповiдi науково–технiчної конференцiї [“Будiвництво в сейсмiчних районах України”] / Э. В. Литвинова. – Ялта. – 1999. – С. 221–226.

- Литвинова Э. В. Методика расчета зданий и сооружений на действие многокомпонентных сейсмических воздействий / Э. В. Литвинова,                Л. Р. Билялова, Л. В. Жучкова // Современные проблемы гуманизации и гармонизации управления. – Харьков, Украинская Ассоциация “Женщины в науке и образовании”, Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, 2005. – С. 104–105.

- Литвинова Э. В. Методы определения параметров динамических характеристик колебаний зданий и сооружений / Э. В. Литвинова, А. Г. Попов // Будiвельнi конструкції. – Киiв: НДIБК, 2010. – Вип. 73. – С. 170–176.

- Литвинова Э. В. Определение параметров динамических характеристик колебаний здания с учетом грунтовых условий /                      Э. В. Литвинова, А. Г. Попов, В. В. Спрожецкий // Строительство и техногенная безопасность.– Симферополь: НАПКС, 2011.– Вып. 35.– С. 170–176.

- Литвинова Э. В. Программное обеспечение сейсмометрического диагностирования зданий и сооружений: материалы научно–технической конференции [“Строительство и проблемы экологии”] / Э. В. Литвинова. – Симферополь: КИПКС, 1992. – С. 131.

- Литвинова Э. В. Разработка обоснованной сейсмометрической методики анализа сейсмических записей / Э. В. Литвинова // Строительство и техногенная безопасность.– Симферополь: КАПКС, 2002.– Вып. 6.– С. 249–259.

- Литвинова Э. В. Сейсмоизоляция ответственных объектов от горизонтальных движений грунта, свободная от резонанса: материалы международной научно–практической конференции [“Геоэкологические и медико–экологические проблемы промышленно–городских агломераций”]; часть 2 / Э. В. Литвинова. – Симферополь: КИПКС, 1994. – С. 104–106.

- Литвинова Э. В. Экономическая целесообразность использования систем сейсмоизоляции: материалы III Международной научно–практической конференции [“Теория и практика экономики и предпринимательства”], (Алушта, 11–13 мая 2006 г.) / Э. В. Литвинова, Т. И. Бородачева – Симферополь. – 2006. – С. 166–167.

- Літвінова Е. В. Застосування методики визначення дійсного руху коливальних систем ((зсувів) ґрунту й точок споруди) / Е. В. Літвінова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – Київ. – 2007. – Вип. 41–42. – С. 43–48.

- Літвінова Е. В. Методика неруйнівного інструментального інженерно–сейсмологічного обстеження будівель і споруд / Е. В. Літвінова,  Т. І. Бородачова // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди.– Рівне. – 2011. – Вип. 22. – С. 673–680.

- Макс Ж. Методы и техника обработки сигналов при физических измерениях / Макс Ж. – М.: Мир, 1983. – Т. 1.

- Медведев C. B. Инженерная сейсмология / Медведев C. B. – М.: Стройиздат, 1962. – 284 с.

- Мероприятия по повышению сейсмических свойств оснований зданий и сооружений / [К. И. Анисимов, А. С. Бондаренко, С. Т. Вербицкий, К. В. Егупов] // Будiвельнi конструкції. – Киiв: НДIБК, 2008. – Вип. 69. –          С. 408–412.

- Могилев А. В. Элементы математического моделирования /         А. В. Могилев, Я. Я. Злотникова. – Омск: Изд–во ОмГПУ, 1995. – 104 с.

- Моніторинг будівельних конструкцій і застосування нових державних норм ДБН В.1.1–12:2006 “Будівництво в сейсмічних районах України” / [О. К. Хавкін, Ю. І. Калюх, М. Г. Мар’єнков та ін.] // Будiвельнi конструкцiї. – Киiв: НДIБК, 2008. – Вип. 69. – С. 26–44.

- Назаров Ю. П. Аналитические основы расчета сооружений на сейсмические воздействия / Назаров Ю. П. – М.: Наука, 2010. – 468 с.

- Назин В. В. Некоторые конструктивные мероприятия, уменьшающие сейсмическое воздействие на здание / В. В. Назин // Сейсмичность, сейсмическая опасность Крыма и сейсмостойкое строительство. – Киев: Наукова думка, 1972. – С. 147–159.

- Назин В. В. Новые сейсмостойкие конструкции и железобетонные механизмы сейсмоизоляции зданий и сооружений / В. В. Назин – М.: Стройиздат, 1993. – 133 с.

- Напетваридзе Ш. Г. Вероятностные задачи инженерной сейсомологии и теория сейсмостойкости / Ш. Г. Напетваридзе – Тбилиси: Мецниереба, 1985. – 109 с.

- Напетваридзе Ш. Г. Некоторые задачи инженерной сейсмологии / Напетваридзе Ш. Г. – Тбилиси: Мецниереба, 1973. – 161 с.

- Напетваридзе Ш. Г. Пространственные упругопластические сейсмические колебания здания и инженерных сооружений / Напетваридзе Ш. Г., Двалишвили Р. В., Уклеба Д. К. – Тбилиси: Мецниереба, 1982. – 118 с.

- Немчинов Ю. И. Динамическая паспортизация сооружений как составная часть СНиПа / Ю. И. Немчинов, А. В. Кендзера, Г. Н. Бугаевский // Будiвельнi конструкцii. – Киiв: НДIБК, 2004. – Вип. 60. – С. 193–198.

- Немчинов Ю. И. Проблемы проектирования и строительства в сейсмоопасных районах Украины и основные направления развития норм по сейсмостойкому строительству / Ю. И. Немчинов // Будiвельнi конструкцii. – Киiв: НДIБК, 2004. – Вип. 60. – С. 3–13.

- Николаев И. И. Проектирование железобетонных конструкций зданий для строительства в сейсмических районах / Николаев И. И. – Ташкент: Укитувчи, 1990. – 232 с.

- Николаенко H. A. Векторное представление сейсмического воздействия / H. A. Николаенко, Ю. П. Назаров // Строительная механика и расчет сооружений. – 1980. – № 1. – С. 53–59.

- Николаенко Н. А. Динамика и сейсмостойкость сооружений / Н. А. Николаенко, Ю. П. Назаров. – М., Стройиздат, 1988. – 312 с.

- Ньюмарк Н. Основы сейсмостойкого строительства / Н. Ньюмарк,   Э. Розенблюэт – М.: Стройиздат, 1980. – 344 с.

- Общее сейсмическое районирование территории Крыма (ОСР–98) / [Б. Г. Пустовитенко, В. Е. Кульчицкий, Л. С. Борисенко, Е. И. Поречнова] // Геофизический журнал. – 1999. – № 6. – Т. 21. – С. 3–15.

- Один из методов определения сейсмической загрузки по заданной акселерограмме землетрясений / К. В. Егупов, Ю. П., Зюкин, А. С. Бондаренко// Будiвельнi конструкції. – Киiв: НДIБК, 2010. – Вип. 73. – С. 114–120.

- Определение амплитуды перемещений пространственных расчетных схем зданий при сейсмических воздействиях с применением экспериментально–статистического моделирования / [В. С. Дорофеев,          К. В. Егупов, Е. C. Луцкин, А. В. Мурашко] // Будiвельнi конструкцii. – Киiв: НДIБК, 2008. – Вип. 69. – С. 70–76.

- Основы теории сейсмостойкости зданий и сооружений. Руководство по проектированию сейсмостойких зданий и сооружений / [К. С. Завриев,    А. Г. Назаров, Я. М. Айзенберг и др. ] – М.: Стройиздат, 1970. – 224 с.

- Оценка влияния грунтовых условий на сейсмическую опасность: методическое руководство по сейсмическому микрорайонированию /          [В. И. Джурик, В. В. Севастьянов, …, Г. Н. Бугаевский и др.]. – М.: Наука,  1988. – 224 с.

- Перепелица В. А. Определение истинного вида смещения почвы методом почленного интегрирования / В. А. Перепелица // Известия АН СССР, Физика Земли. – 1972. – № 2. – С. 66–77.

- Перепелица В. А. Определение истинного вида смещения ”почвы” по сейсмограмме / Перепелица В. А. – М.: Наука, 1974. – 76 с.

- Петров А. А. Повышение сейсмостойкости мостов с помощью сейсмоизолирующих опор / А. А. Петров // Строительство и архитектура. – М. – 1986. – С. 2–6.

- Плешингер А. Методы решения обратной задачи сейсмометрии и границы их практической применимости / А. Плешингер // Известия АН СССР, Физика Земли. – 1977. – № 9. – С. 38–55.

- Поляков С. В. Сейсмостойкие конструкции зданий / Поляков С. В. – М.: Высш. школа, 1983. – 304 с.

- Поляков B. C. Современные методы сейсмозащиты зданий / Поляков B. C., Килимник Л. Ш., Черкашин A. B. – М.: Стройиздат, 1988. –    319 с.

- Принципиальные возможности определения истинного движения сооружения / Э. В. Литвинова, Л. Р. Билялова, Л. В. Жучкова // Современные проблемы гуманизации и гармонизации управления. – Харьков, Украинская Ассоциация “Женщины в науке и образовании”, Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Житомирский институт предпринимательства и современных технологий, 2004. – С. 131–132.

- Прядко Н. В. Обследование и реконструкция жилых зданий /        Н. В. Прядко // Макеевка: ДонНАСА, 2006. – 156 с.

- Репях В. В. Опыт применения новых строительных норм в сейсмических расчетах зданий / В. В. Репях // Будiвельнi конструкцiї. – Киiв: НДIБК, 2008. – Вип. 69. – С. 674–679.

- Саваренский Е. Ф. О восстановлении истинного движения почвы из записи землетрясения / Е. Ф. Саваренский, Г. Л. Косарев, Ф. С. Садиков // Известия АН СССР, Физика Земли. – 1977. – № 1. – С. 77–83.

- Савицкий Н. В. Разработка количественной системы диагностики и оценки качества, технического состояния железобетонных инженерных сооружений / [Н. В. Савицкий, А. А. Тытюк, Т. Ю. Шевченко] // Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научн. трудов. – Днепропетровск: ПГАСА, 2009. – Вып. 48. – Ч. 3. – С. 160–168.

- Савович М. К. Динамический расчет каркасных зданий / Савович М. К. – Ханты–Мансийск, 2005. – 255 с.

- Сахарова В. В. Алгоритм пространственного расчета сложных конструкций на сейсмические воздействия / В. В. Сахарова, А. М. Уздин // Сейсмостойкое строительство. – ВНИИИС. – 1981. – Вып. 11.

- Сейсмическая опасность юго–западной части Украины /               [Б. Г. Пустовитенко, В. Е. Кульчицкий, Ю. М. Вольфман и др.] // Будiвельнi конструкцii. – Киiв: НДIБК, 2004. – Вип. 60. – С. 114–119.

- Сейсмостойкое строительство зданий [Под ред. проф. И. Л. Корчинского] – М.: Высш. школа, 1971. – 320 с.

- Сейсмостойкость сооружений / [В. С. Дорофеев, К. В. Егупов,     Н. Н. Сорока, А. В. Мурашко] – Одесса: ОГАСА, 2006. – 53 с.

- Сойбельман С. М. Некоторые особенности пространственного расчета зданий на сейсмические воздействия / Сойбельман С. М. – Э. И. М., ВНИИИС. – 1984. – Сер. 14, вып. 4.

- Состояние и задачи обеспечения сейсмической безопасности и дальнейшего развития сейсмостойкого строительства в Украине /                           Ю. И. Немчинов, ..., Н. Г. Марьенков, …, В. С. Кукунаев, …, К. В. Егупов // Будiвельнi конструкцii. – Киiв: НДIБК, 2010. – Вип. 73. – С. 8–34.

- Спрожецкий В. В. Теоретическое и экспериментальное определение главных частот колебаний реального здания: магистерская работа /                   В. В. Спрожецкий. – Симферополь, 2006. – 55 с.

- Статистическая интерпретация геофизических данных [под ред. Ф. М. Гольцмана]. – Л. – 1981. – 225 с.

- Стенд для испытаний и калибровки сейсмометрической аппаратуры / [Г. Н. Бугаевский, B. П. Белов, С. Д. Нестеренко, А. А. Геращенко]. // Строительство и техногенная безопасность. – КАПКС, Симферополь. – 2001. – Вып. 5.  С. 92–97.

- Стенд для испытаний и калибровки сейсмометрической аппаратуры / [Г. Н. Бугаевский, В. П. Белов, З. Я. Смертенко и др]: доповiдi науково–технiчної конференцiї [“Будiвництво в сейсмiчних районах України”]. – Ялта. – 1999. – С. 221–226.

- Уздин А. М. Оценка сейсмостойкости моста, запроектированного по старым нормам / Уздин А. М. // Экспресс–информация “Сейсмостойкое строительство”. – ВНИИИС. – М. – 1983. – Вып. 12. – С. 1–6.

- Уздин А. М. Основы теории сейсмостойкости и сейсмостойкого строительства зданий и сооружений / Уздин А. М., Сандович Т. А., Аль–Насер–Мохомад Самих Амин – СПб: Изд–во ВНИИГ им Б. Е. Веденеева, 1993. – 176 с.

- Фремд В. М. Инструментальные средства и методы регистрации сильных землетрясений / Фремд В. М. – М.: Наука, 1978.– 174 с.

- Хакимов Ш. А. Вопросы нормирования антисейсмического усиления эксплуатируемых зданий в городах с разнородной застройкой / Ш. А. Хакимов// Будiвельнi конструкції. – Киiв: НДIБК, 2008. – Вип. 69. – С. 150–160.

- Хачиян Э. Е. Динамические модели сооружений в теории сейсмостойкости / Э. Е. Хачиян, В. А. Амбарцумян – М.: Наука, 1981. – 204 с.

- Хургин Я. И. Финитные функции в физике и технике / Я. И. Хургин, В. П. Яковлев – М.: Наука, 1971. – 408 с.

- Черепинский Ю. Д. Сейсмоизоляция жилых зданий /                    Ю. Д. Черепинский // Будiвельнi конструкції. – Киiв: НДIБК, 2010. – Вип. 73. – С. 758–773.

- Шевченко Т. Ю. Подходы к оценке надежности инженерных конструкций из железобетона / Т. Ю. Шевченко // Вісник ПДАБА. – Дніпропетровськ, 2009. – № 9. – С. 41–45.

- Шевченко Т. Ю. Системы мониторинга инженерных конструкций / Т. Ю. Шевченко // Теоретичні основи будівництва. – Дніпропетровськ, 2009. – №17. – с. 489–492.

- Шубин В. Кинематические фундаменты: надежная основа /               В. Шубин // Холл (Казахстан). – 2002 (Осень 2002). – № 3. – С. 26–27.

- Шулбаев А. Н. Алгоритмы решения обратной задачи сейсмометрии: диссертация канд. физ.–мат. наук: 01.04.12 / А. Н. Шулбаев – Южно–Сахалинск, 1980. – 110 с.

- Шулбаев А. Н. Восстановление входного сейсмического сигнала с помощью интегрального уравнения Вольтера / А. Н. Шулбаев // Сейсмичность и глубинное строение Сибири и Дальнего Востока. – Владивосток, 1976. – С. 151–161.

- Шулбаев А. Н. Решение обратной задачи сейсмометрии с помощью интегральных уравнений Вольтера / А. Н. Шулбаев // Физика сейсмических волн и внутреннее строение Земли. – М.: Наука, 1983. – С. 27–37.

- Экономическая целесообразность научно–технического сопровождения объектов экспериментального строительства /                     [Ю. И. Немчинов, А. К. Хавкин, Н. Г. Марьенков и др.] // Будiвельнi конструкцiї. – Киiв: НДIБК, 2008. – Вип. 69. – С. 143–149.

- Якутин Г. С. Испытание конструкций динамическими нагрузками: методическое пособие. – Хабаровск: Изд–во ДВГУПС, 2005. – 25 с.

- Яновская Т. Б. Обратные задачи геофизики: учеб. пособие /           Т. Б. Яновская, Л. Н. Порохова – Л.: Изд–во Ленингр. ун–та, 1983. – 212 с.

- Arias A. A measure of earthquake intensity / A. Arias // Seismic Design for Nuclear Power Plants. – Cambridge, MA, The M.I.T. Press. – 1970. – P. 438– 483.

- Backus G. Numerical application of formalism for geophysical inverse problems / G. Backus, P. Gilbert // Geophys. J. Roy. Astr. Soc. – 1967. – Vol. 13. – P. 247–276.

- Berg G. V. Integrated velocity and displacement of strong earthquake ground motion / G. V. Berg, G. W. Housner // Bul. Seism. Soc. Amer. – 1961. – V. 51, № 2. – P. 175–189.

- Beandet P. R. Digital Filters for Response Spectra / P. R. Beandet,       S. I. Wolfson // Bull. of the Seismol. Society of America. – 1970. – Vol. 60, № 3, June. – P. 1001–1013.

- Biot M. A. A mechanical analyzer for the Prediction of earthquake /   M. A. Biot // Engineering, Tokyo. – 1980. – 103 p.

- Housner G. W. Ground displacement computed from strong–motion accelerograms / G. W. Housner // Bul. Seism. Soc. Amer. – 1947. – V. 37. –             P. 299–305.

- Linz P. Numerical methods for Volterra integral equations of the first kind / P. Linz // The comp. J. – 1969. – V. 12, №4.

- Linz P. Product integration methods for Volterra integral equations of the first kind / P. Linz // BIT. – 1971. – B. 11, № 3.

- Neunhofer H. Deconvolution of the seismogram concerning the parameters of the seismograph / H. Neunhofer // Gerlands Beitr. Geophysik. – 1971. – № 6.

- Newmark N. M. Earthquake response analysis of reactor structures / N. M. Newmark // Nucl. Eng. And Des. – 1972. – V. 20. № 2. – P. 303–322.

- Omori F. Seismic Experiments on the Fracturing and Overturning of Columns / F. Omori // Publ. Earthquake Invest. Comm. in foreign Languages, Tokyo. – № 4. – 1900.

- Proceedings Seminar of Deconvolution of seismograms and high–fidelity seismometry // Zeitshrift fur Geophysik. – 1973. – V. 39, № 4. – P. 501–626.

- Research and development work in Italy on seismic isolation for industrial and power plants applications / [A. Martelli, M. Forni and oth.] // Proceedings of the ninth European conference on earthquake engineering.– M.– 1990. – Vol. 3. – P. 205.

- Seismic Signal Analysis and Discrimination / [edited by C. H. Chen]. – Elsevier Scientific Publishing Company. Amsterdam–Oxford–New York. – 1982/ [пер. с англ.: к. т. н. А. Л. Малкин. Анализ и выделение сейсмических сигналов]. – М.: Мир, 1986. – 240 с.

- Shiff A. Analysis of current methods of interpreting strong–motion accelerograms / A. Shiff, J. L. Bogdanoff // Bul. Seism. Soc. Amer. – 1967. – V. 57, № 5. – P. 857–875.

- Zhunusov T. Earthquake resistance of multistory buildings on seismoisolating sliding bearings with Teflon spacers / T. Zhunusov,                        Yu. Shakhnovich // Proceedings of the ninth European conference on earthquake engineering. – M. – 1990. – Vol. 3. – P. 205.

- Геофизические и физико–математические основы анализа сейсмостойкости и сейсмозащиты сооружений / [отчет о научно–исследовательской работе (госбюджетное финансирование)]. – Симферополь.– 1999. – 72 с.

- Державні будівельні норми України. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівництво у сейсмічних районах України: ДБН В.1.1–12:2006. – Видання офіційне. – Київ: Міністерство будівництва, архітектури та житлово–комунального господарства України, 2006.– 84 с.

- Исследования вариаций во времени динамических характеристик пространственного объекта / [отчет о научно–исследовательской работе (госбюджетное финансирование)]. – Симферополь. – 2006. – 122 с.

- Асоціація українського сейсмостійкого будівництва [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.region.in.ua/seism.

- Гравитационная система сейсмоизоляции на сферических стойках [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.stroyrec.com.ua.

- Европейские нормы по сейсмостойкому строительству – Еврокод 8 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://relcom.wwwsite.ru.

- Исследования по вопросам динамики сооружений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bigsoviet.org.

- Лира сервис [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rflira.ru.

- Программные продукты пространственного расчета конструкций на сейсмическое воздействие – программы НПО “Еврософт” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.niktsim.ru.

- Разработки Центра сейсмостойкости сооружений (ЦСС) национальной службы сейсмической защиты (НССЗ) Армении [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pressclubs.org.

- Сейсмоизолирующие системы по технологии ТИСЭ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tise.ru.

- Сейсмоизолирующие фундаменты без заглубления (дом на грунте) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fond–zbg.narod.ru.

- Строительные инженерные программы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.twirpx.com.

- ЦНИИСК: конструктивные системы современной сейсмоизоляции сооружений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.i–line.ru.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html