Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

НАЦИОНАЛЬНАЯ  АКАДЕМИЯ НАУК  УКРАИНЫ

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ А.Н. ПОДГОРНОГО

На правах рукописи

Колодяжная Любовь Владимировна

УДК 621.165

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ АЭРОУПРУГИХ ЯВ-ЛЕНИЙ В СТУПЕНЯХ ТУРБОМАШИН В ТРЕХМЕРНОМ ПОТОКЕ

ВЯЗКОГО ГАЗА

Специальность 05.05.16 – турбомашины и турбоустановки

Диссертация на соискание ученой степени

доктора технических наук

Научный консультант

Гнесин Виталий Исаевич

доктор технических наук, профессор

Харьков   2013

2

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ОСНОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ  5

ВВЕДЕНИЕ  6

РАЗДЕЛ 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ И

АЭРОУПРУГИЕ ЯВЛЕНИЯ В ТУРБОМАШИНАХ

18

1.1. Классификация явлений аэроупругости                                         19

1.2. Моделирование нестационарных аэродинамических течений  24

1.3. Методы решения задач аэроупругости  29

1.4. Постановка задачи исследования  34

1.5. Выводы по разделу  37

РАЗДЕЛ  2.  МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ  ТРЕХМЕРНОГО  ТРАНС-ЗВУКОВОГО ПОТОКА ВЯЗКОГО ГАЗА В СТУПЕНИ ОСЕВОЙ

ТУРБОМАШИНЫ С УЧЕТОМ УПРУГИХ КОЛЕБАНИЙ ЛОПАТОК

39

2.1.  Аэродинамическая  модель  трехмерного  потока  вязкого  газа  через

ступень турбомашины

41

2.2. Модель турбулентности  49

2.3. Динамическая модель колеблющейся лопатки  53

2.4. Постановка связанной задачи нестационарной аэродинамики и

упругих колебаний лопаток

54

2.5. Выводы  по разделу  56

РАЗДЕЛ 3. ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ СВЯЗАННОЙ

ЗАДАЧИ НЕСТАЦИОНАРНОЙ АЭРОДИНАМИКИ И УПРУГИХ

КОЛЕБАНИЙ ЛОПАТОК

57

3.1. Разностная схема 2-го порядка аппроксимации для пространствен-ной подвижной сетки

58

3.2.  Алгоритм  и  структура  программного  комплекса  для  расчета  трех-мерных  нестационарных  течений  вязкого  газа  через  ступень  турбома-шины

64

3

3.3. Алгоритм расчета потерь в трехмерном нестационарном потоке

вязкого газа через турбинную и компрессорную ступени

75

3.4. Тестирование численного метода  85

3.4.1.  Сопоставление  результатов  численного  расчета  и  эксперимен-тальных данных для стандартной конфигурации STC11

85

3.4.2. Прогнозирование флаттера лопаточного венца вентилятора  95

3.5. Выводы по разделу  105

РАЗДЕЛ  4.  ЧИСЛЕННЫЙ  АНАЛИЗ  АЭРОУПРУГИХ  ЯВЛЕНИЙ  В

ТУРБИННЫХ  СТУПЕНЯХ  В  ТРЕХМЕРНОМ  ПОТОКЕ  ИДЕАЛЬНО-ГО ГАЗА

106

4.1. Аэроупругий анализ ступени среднего давления паровой турбины

с отбором пара

106

4.2.  Расчетное  исследование  аэродинамических  и  аэроупругих  харак-теристик  последней  ступени  паровой  турбины  1000  МВт  с  лопаткой

L=1085 мм

118

4.3. Численный анализ  аэродинамических  и  аэроупругих характери-

стик  последней  ступени  паровой  турбины  200  Мвт  с  лопаткой

L=765 мм на номинальном режиме

140

4.4.  Численный  анализ  влияния  соотношения  чисел  лопаток  статора  и

ротора на нестационарные нагрузки и режимы колебаний лопаток

149

4.5. Выводы по разделу  168

РАЗДЕЛ  5.  ЧИСЛЕННЫЙ  АНАЛИЗ  АЭРОУПРУГИХ  ЯВЛЕНИЙ  В

ТУРБИННОЙ СТУПЕНИ В ТРЕХМЕРНОМ ПОТОКЕ ВЯЗКОГО

ГАЗА

169

5.1. Численный анализ аэроупругого поведения последней ступени

турбомашины 200 МВт с рабочей лопаткой L=765 мм на номинальном

режиме

169

5.2. Численный анализ аэроупругого поведения последней ступени

4

турбомашины 200 МВт с рабочей лопаткой L=765 мм на частичном

режиме

177

5.3. Численный анализ аэроупругих колебаний лопаток и потерь

энергии  в  ступени  турбомашины  в  трехмерном  потоке  вязкого  газа  с

учетом протечек в радиальном зазоре

181

5.4. Выводы по разделу  186

РАЗДЕЛ  6.  АЭРОУПРУГОЕ  ПОВЕДЕНИЕ  РАБОЧИХ  ЛОПАТОК  В

СТУПЕНИ ОСЕВОГО КОМПРЕССОРА

188

6.1. Численный анализ нестационарных нагрузок и аэроупругих

колебаний лопаток в компрессорной ступени

188

6.2. Влияние протечек в радиальном зазоре на аэроупругие

характеристики и потери энергии в компрессорной ступени в

трехмерном потоке вязкого газа

206

6.3. Влияние взаимного окружного расположения смежных статоров на

нестационарные характеристики компрессорной ступени

224

6.4. Выводы по разделу  239

РАЗДЕЛ  7.  АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ  И  АЭРОУПРУГОЕ  ВЗАИМО-ДЕЙСТВИЕ ЛОПАТОЧНЫХ ВЕНЦОВ В МНОГОСТУПЕНЧАТОМ

ОСЕВОМ КОМПРЕССОРЕ

240

7.1. Численный анализ нестационарных нагрузок и аэроупругих

колебаний лопаток в отсеке осевого компрессора

241

7.2. Влияние неравномерности потока, вызванное загромождением

дуги направляющего аппарата, на аэроупругие характеристики

лопаточных венцов в двухступенчатом отсеке осевого компрессора

251

7.3. Выводы по разделу  289

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ  290

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  293

Приложение А. Акты внедрения результатов исследования  325

5

СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

D   -  коэффициент аэродемпфирования;

µµµµ  -  коэффициент динамической вязкости;

F  -  аэродинамическая сила;

h  -  перещение лопатки;

M  -  аэродинамический момент;

Pr    Число Прандтля;

M из   -  число Маха;

p  -  статическое давление;

T  -  период колебаний;

ττττ  -  напряжение трения;

t  -  время;

ϕ  -  угол поворота лопатки;

ν i     собственная частота  i -й формы;

с  -  хорда профиля;

a  -  скорость звука;

δ  -  межлопаточный угол сдвига по фазе (МЛФУ);

q i   -  модальный коэффициент;

λ i   -  модальная сила;

,ih     коэффициент механического демпфирования  i -й формы;

ρ     плотность;

L    длина;

x, y,z    пространственные координаты;

КПД    коэффициент полезного действия

НА    направляющий аппарат

РК    рабочее колесо

6

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы

Основными  особенностями  современных  высоконагруженных  турбин  и

компрессоров являются:

− высокие транс- и сверхзвуковые скорости;

− пространственный и нестационарный характер течения;

− интенсивные вязкие вторичные вихри.

Нестационарные  явления,  вызванные  колебаниями  лопаток  под

действием  возмущающих  сил  любой  природы,  характеризуются  обменом

энергией  между  потоком  газа  и  колеблющимися  лопатками  и  составляют

основу  физического  механизма  аэроупругих  колебаний.  Аэроупругие

колебания  могут  либо  затухать  (аэродемпфирование),  либо  проявляться  в

устойчивой форме автоколебаний, либо в неустойчивой форме флаттера.

Тенденция  развития  паро-  и  газотурбинных  двигателей  с  высокими

аэродинамическими  показателями  (тонкие  высоконагруженные  лопатки)

приводит  к  проблеме  аэроупругого  поведения  лопаток  не  только  в

компрессорах,  но  и  в  турбинах.  Нестационарные  аэродинамические  силы,

действующие  на  лопатки  компрессоров  и  турбин,  могут  вызвать  чрезмерные

вибрации лопаток, приводящие к разрушению конструкции.

Поэтому  одной  из  важнейших  проблем  в  области  аэромеханики

турбомашин  является  развитие  теории  и  численных  методов  исследования

пространственных  течений  с  учетом  таких  эффектов,  как  нестационарность,

вязкость,  аэроупругость  с  целью  повышения  экономичности  и  надежности

лопаточных машин.

Аэроупругие явления в турбомашинах характеризуются взаимодействием

двух физических сред, описываемых нелинейными уравнениями течения газа и

движения  лопаток,  которые  не  могут  быть  решены  аналитически,  и  даже

численное  решение  совместной  системы  уравнений  для  произвольной

геометрии до сих пор является чрезвычайно сложной задачей.

7

В  силу  этой  сложности  вплоть  до  последнего  времени  в  основе  расчета

проточной части турбомашины лежит допущение об отсутствии обратной связи

влияния колеблющихся лопаток на основной поток.

Это  некорректное,  в  общем  случае,  допущение  оказалось  плодотворным,

так  как  позволило  разделить  две  физические  среды  и  добиться  значительных

успехов в  каждой из них.

Некорректность  принятого  допущения  об  отсутствии  влияния

нестационарных  эффектов,  вызванных  колебаниями  лопаток,  на  основной

поток  и,  следовательно,  на  колебания  этих  лопаток,  заключается  в  том,  что  в

результате  разделения  двух  сред  исключается  из  рассмотрения  наиболее

сложное  и  наименее  изученное  явление,  называемое  самовозбуждающимися

колебаниями.  Самовозбуждающиеся  колебания  являются  результатом

непрерывного  обмена  энергией  между  потоком  газа  и  колеблющимися

лопатками  и  поэтому  принципиально  не  могут  быть  изучены  в  рамках

раздельно рассматриваемых физических сред.

В  турбомашинах  эта  проблема  значительно  усложняется  по  сравнению  с

одиночным крылом, так как лопатки вибрируют со сдвигом фаз колебаний одна

относительно  другой  (межлопаточный  фазовый  угол  МЛФУ).  Этот  сдвиг  по

фазе  колебаний  лопаток  заранее  неизвестен,  и  он  играет  важнейшую  роль  в

физическом механизме обмена энергией между потоком и лопатками.

Для решения проблемы аэроупругости большое значение имело развитие

теории решеток в нестационарном потоке. Значительный вклад в решение про-блемы  нестационарных  процессов  в  турбомашинах  внесли  работы

Г.С. Самойловича  [60,61],  В.Н.  Ершова  [34],  Д.Н.  Горелова  [31],  В.Б.  Курзина

[50−53],  В.В.  Нитусова  [55],  А.С.  Ласкина  [54],  Г.А.  Соколовского  и  В.И.

Гнесина  [62],  Вердона  Дж.  и  Каспара  Дж.  [279,  280],  С.  Вебера  и  М.  Платзера

[286−288],  С. В.  Ершова  [35−37]  и  других  авторов  [1,  84,  94,  96,  108,  111,  168,

191, 192, 214, 233, 234], в которых были исследованы и получены важные зако-номерности обтекания решеток профилей нестационарным потоком.

8

Основы  теории  аэроупругости  развиты  в  работах  Г.  Фершинга  [65],

Е. Доуэла  [115,  116],  Ф.  Систо  [254−257],  С.М.  Белоцерковского  [2],

А.С. Вольмира  [5],  Я.Ц.  Фына  [67],  а  также  в  работах  [71,  74,  87−89,  90,  91,

130].

Проблеме  флаттера,  аэроупругого  поведения  решетки  профилей  и

вращающегося  лопаточного  венца  посвящены  экспериментальные

исследования  [78,  81,  122,  123,  133−135,  142,  143,  155,  165,  170−174,  252,  270,

271].

В  последнее  время  развиты  новые  подходы  для  исследования

аэроупругого  поведения  лопаточных  венцов  в  трехмерном  потоке  идеального

газа,  основанные  на  последовательном  по  времени  интегрировании  уравнений

движения потока газа и упругих колебаний лопаток [11, 21, 28, 48, 97−99, 112,

133, 206].

Детальный обзор экспериментальных и расчетных исследований в облас-ти  аэроупругости  турбомашин  приведен  в  работах  Д.  Маршалла,

М. Имрегуна [213] и Имрегуна, М. Вахдати [186−188, 273−277].

Несмотря  на  большое  количество  теоретических,  расчетных  и

экспериментальных исследований, проведенных с целью изучения физического

механизма  флаттера,  следует  отметить,  что  большинство  работ  посвящено

исследованию  аэроупругого  поведения  изолированного  лопаточного  венца  в

рамках модели идеального газа или квазитрехмерной модели вязкого газа. В то

же  время  чрезвачайно  важной  проблемой  для  оценки  надежности  и  ресурса

турбомашины  является  прогнозирование  аэроупругого  поведения  лопаточных

венцов в ступенях турбин (компрессоров) в трехмерном потоке вязкого газа, на

номинальном  и  частичных  режимах,  с  учетом  аэродинамического  и

аэроупругого взаимодействия смежных венцов в многоступенчатом отсеке.

Следует  подчеркнуть,  что  экспериментальные  методы  исследования

флаттера  лопаточных  аппаратов  турбомашин  чрезвычайно  трудоемки  и

дорогостоящи. В связи с этим возрастает значение вычислительных методов в

9

проблеме  аэроупругости.  Современные  тенденции  развития  ЭВМ  и

совершенствования  численных  методов  решения  задач  нестационарной  газо-динамики  и  динамики  упругих  колебаний  лопаток  позволяют  не  только

дополнить  экспериментальные  исследования,  но  и  во  многих  случаях

полностью заменить их.

Важнейшим  направлением  развития  современной  теории  аэроупругости

является  разработка  математических  моделей  и  численных  методов  решения

связанных  задач  нестационарной  газодинамики  трехмерного  потока  в’язкого

газа  и  упругих  колебаний  лопаток  для  прогнозирования  аэроупругого

поведения  лопаточных  аппаратов  турбомашин,  повышения  их  надежности  и

продления ресурса.

Поэтому  актуальной  является  тема  настоящей  диссертационной  работы,

посвященной  разработке  новых  подходов  и  численных  методов  решения

связанной  задачи  нестационарной  газодинамики  пространственного  потока

вязкого  газа  через  ступень  (отсек)  многоступенчатой  турбомашины  и  упругих

колебаний  лопаток,  а  также  численному  анализу  и  прогнозированию

аэроупругого  поведения  лопаточных  аппаратов  турбин  и  компрессоров  на

расчетных и нерасчетных режимах с учетом аэродинамического и аэроупругого

взаимодействия смежных лопаточных венцов.

Связь работы с научными программами, планами и темами.

Материалы  диссертации  являются  обобщением  научных  результатов,

которые  получены  автором  в  период  с  2003  по  2011  годы  при  выполнении

научно-исследовательских работ в соответствии с программами НАН Украины

и  тематическими  планами  Института  проблем  машиностроения

им. А.Н. Подгорного  НАН  Украины  (ИПМаш),  в  которых  автор  был

исполнителем.  Это  –  бюджетные  темы:  №  1.7.2.14  «Математическое  и

физическое  моделирование  трехмерных  нестационарных  и  вязких

турбулентных  течений  в  турбомашинах  с  учетом  колебаний  лопаточных

аппаратов»  (№ госрегистрации  0101U003585),  №  III–12–05  «Разработка

10

научных  основ  решения  связанных  задач  аэрогидродинамики  и  упругих

колебаний с использованием эффективных методов расчета и эксперименталь-ных  исследований  вязких  течений  в  турбомашинах»  (№  госрегистрации

0105U002644), № III–33–09 «Разработка эффективных математических моделей

и  численный  анализ  аэроупругого  поведения  лопаточных  аппаратов  осевых

турбомашин  в  трехмерном  потоке  вязкого  газа»  (№  госрегистрации

0109U001424),  научно-исследовательская  работа  №  II–15–2006

«Совершенствование  численного  метода  решения  связанной  задачи

трехмерного нестационарного течения вязкого газа через ступень турбомашины

с учетом колебаний лопаточных аппаратов» (№ госрегистрации 0106U008601),

научно-исследовательская  работа  №  II–15–2007  «  Численный  анализ

аэроупругих  и  экономических  характеристик  турбинных  ступеней  на

номинальных  и  частичных  режимах  эксплуатации»  (№  госрегистрации

0107U008039),  научно-исследовательская  работа  №  II–15–2008  «Разработка

рекомендаций  по  повышению  экономичности  и  надежности  лопаточных

аппаратов  турбомашин»  (№  госрегистрации  0108U004417),  хоздоговорная

работа  №  228-23  от  13.05.2004г.  «Численный  анализ  аэроупругого  поведения

изолированного лопаточного венца вентилятора двигателя Д30КП».

Цель и задачи исследования. Основная цель диссертационной работы –

повышение  надежности,  экономичности  и  продление  ресурса  турбомашин

путем  прогнозирования  нестационарных  аэроупругих  характеристик,

уменьшения  нестационарных  нагрузок  и  амплитуд  колебаний  лопаточных

аппаратов  на  основе  разработки  новых  эффективных  методов  решения

связанных  задач  аэродинамики  и  упругих  колебаний  лопаточных  аппаратов  в

трехмерном потоке вязкого газа.

В процессе исследования были поставлены следующие основные задачи:

1) разработать математическую модель и численный метод расчета трех-мерного  нестационарного  потока  вязкого  газа  через  ступень  турбины

11

(компрессора)  с  учетом  колебаний  лопаток  (связанная  задача  нестационарной

аэродинамики и упругих колебаний лопаток);

2)  разработать  численный  метод  расчета  аэродинамического  и

аэроупругого  взаимодействия  смежных  ступеней  в  отсеке  осевой

турбомашины;

3) реализовать численные методы в виде программ на языке ФОРТРАН и

провести  тестирование  путем  сопоставления  результатов  расчетов  с

экспериментальными  данными  для  стандартных  конфигураций  и  расчетными

данными других авторов;

4)  провести  численный  анализ  аэроупругих  характеристик  турбинной

ступени  и  оценить  влияние  на  нестационарные  нагрузки  и  режимы  колебаний

лопаток следующих факторов:

– номинальный и частичный режимы работы;

– неравномерность в распределении параметров до и за ступенью;

– соотношение чисел лопаток статора и ротора;

– влияние радиального зазора;

5)  провести  численный  анализ  аэроупругого  поведения  лопаточного  вен-ца  и  потерь  энергии  в  ступени  осевого  компрессора  с  учетом  протечки  в

радиальном зазоре;

6)  выполнить  численный  анализ  аэродинамического  и  аэроупругого

взаимодействия  смежных  ступеней  в  отсеке  осевого  компрессора  с  учетом

неравномерности потока на входе в направляющий аппарат.

Объект исследования − лопаточные венцы ступеней осевой турбомашины

(компрессора), обтекаемые трехмерным нестационарным потоком вязкого газа.

Предмет  исследования  −  аэроупругое  поведение  лопаточных  аппаратов

турбомашин с учетом непрерывного взаимодействия и обмена энергией между

нестационарным  потоком  газа,  обтекающим  лопатки,  и  колеблющимися

лопатками.

12

Методы  исследования  −  математическое  и  численное  моделирование

силового  взаимодействия  пространственного  нестационарного  потока  вязкого

газа  с  колеблющимися  лопатками,  основанное  на  частично−интегральном

подходе к решению  связанной задачи нестационарной газодинамики и упругих

колебаний лопаток.

Научная новизна полученных результатов.

1.  Впервые  разработана  математическая  модель  аэродинамического  и

аэроупругого  взаимодействия  лопаточных  венцов  ступени  турбомашины  (в

отсеке  турбомашины),  основанная  на  частично-интегральном  методе  решения

связанной  задачи  нестационарной  газодинамики  пространственного  вязкого

потока и упругих колебаний лопаток.

2. Впервые разработаны алгоритм и численный метод решения связанной

задачи  аэроупругого  взаимодействия  смежных  ступеней  в  отсеке  осевой

турбомашины в трехмерном нестационарном потоке вязкого газа.

3.  Проведено  обобщение  разностной  схемы  Годунова−Колгана

интегрирования  уравнений  Навье−Стокса  на  произвольных  пространственных

деформируемых гибридных Н−Н и Н−О разностных сетках.

4.  Впервые  проведено  численное  исследование  влияния  на  аэроупругое

поведение  лопаточного  венца  последней  ступени  турбомашины  (амплитуды  и

частоты  самовозбуждающихся  и  вынужденных  колебаний  лопаток)  режима

работы  (номинальный  и  частичный),  неравномерности  потока  перед  и  за

ступенью, соотношения чисел лопаток статора и ротора.

5.  Впервые  представлены  результаты  численного  анализа  аэроупругого

поведения  лопаточных  аппаратов  осевого  компрессора  с  учетом

аэродинамического и аэроупругого взаимодействия смежных ступеней в отсеке

компрессора.

6.  Проанализировано  влияние  протечек  в  радиальном  зазоре  на

аэроупругое  поведение  и  потери  энергии  в  турбинной  и  компрессорной

ступенях.

13

7.  Впервые  выполнен  численный  анализ  нестационарных  аэродина-мических  нагрузок  и  аэроупругих  колебаний  лопаточных  венцов  в  отсеке

осевого  компрессора  в  трехмерном  потоке  идеального  газа  при  парциальном

подводе.

Практическое значение полученных результатов.

1.  Разработаны  комплексы  программ  на  языке  ФОРТРАН  для  расчета

трехмерных нестационарных течений вязкого газа через ступень (отсек) осевой

турбомашины  и  осевого  компрессора  с  учетом  упругих  колебаний  рабочих

лопаток.

2.  Применение  разработанного  численного  метода  расчета  на  стадии

проектирования  или  модернизации  проточной  части  осевой  турбомашины

(компрессора) позволяет:

−  прогнозировать  возможность  возникновения  самовозбуждающихся

колебаний  лопаточных  аппаратов  и,  самое  важное,  переходный  процесс

(аэродемпфирование,  автоколебания  или  флаттер),  что  принципиально

невозможно получить никаким другим способом;

−  повысить  надежность  и  продлить  ресурс  агрегата  путем  уменьшения

уровня  нестационарных  нагрузок  и  амплитуд  колебаний  лопаток  за  счет

изменения режимных или геометрических параметров.

3.  В  результате  численного  анализа  аэроупругого  поведения  лопаточных

аппаратов  турбинных  и  компрессорных  ступеней  получены  новые

количественные  и  качественные  оценки  влияния  различных  факторов  (режим

работы,  неравномерность  потока  перед  и  за  ступенью,  соотношение  чисел

лопаток  смежных  лопаточных  венцов),  которые  могут  быть  использованы  при

проектировании турбомашин.

4. Результаты диссертационной работы используются в :

−  ОАО  «Турбоатом»,  г.  Харьков    для  оценки  вибронапряженного

состояния и ресурса лопаточных аппаратов турбомашин;

14

−  ХЦКБ  «Энергопрогресс»  при  модернизации  проточных  частей

турбомашин;

−  ОАО  «НПО  «Сатурн»,  г.  Рыбинск,  Россия  при  создании  лопаточного

венца вентилятора авиационного двигателя;

−  Институт  проточных  машин  Польской  академии  наук,  г.  Гданьск,

Польша, при анализе динамической прочности лопаточных аппаратов;

− НТУ «ХПИ», г. Харьков, в учебном процессе.

Личный вклад соискателя

Основные  результаты  работы,  которые  выносятся  на  защиту,  получены

соискателем  лично.  В  работах  [11−14]  предложена  математическая  модель

связанной задачи нестационарной газодинамики и упругих колебаний лопаток,

а  также  разработан  численный  метод  расчета  трехмерного  трансзвукового

потока  идеального  газа  через  взаимно  движущиеся  направляющий  аппарат  и

рабочее  колесо  турбомашины  с  учетом  колебаний  лопаток.  Диссертантом

проведен  с  использованием  программного  комплекса  численный  анализ

аэроупругого  поведения  компрессорной  решетки  колеблющихся  профилей  и

сравнение  с  экспериментальными  данными  [142],  подтвердившее

достоверность  численных  результатов.  В  работе  [258]  диссертант  расчетным

путем  определил  явление  флаттера  лопаточного  венца  вентилятора,

приводившее  к  физическому  разрушению  реального  вентилятора,  разработал

рекомендации  по  устранению  флаттера,  что  было  подтверждено

экспериментально.

Автором  проведен  численный  анализ  аэроупругого  поведения  рабочих

лопаток  турбинной  ступени  с  учетом  неравномерности  потока  перед  и  за

ступенью:  для  предотборной  ступени  среднего  давления  [12],  для  последней

ступени турбины 200 МВт на номинальном и частичном режимах [13, 145, 148,

149,  150,  151],  для  последней  ступени  турбины  ШКОДА  с  длиной  рабочей

лопатки 1085 мм [14].

15

Предложен  численный  метод  решения  связанной  задачи  нестационарной

аэродинамики  и  упругих  колебаний  лопаток  в  трехмерном  потоке  вязкого  газа

через лопаточный венец [15, 16, 17, 156, 240] и ступень турбомашины (осевого

компрессора)  [20,  23,  48,  159,  163]  на  основе  интегрирования  осредненных  по

Рейнольдсу  уравнений  Навье–Стокса  с  использованием  явной  конечно–

объемной  разностной  схемы  Годунова,  обобщенной  на  случай  произвольной

пространственной деформируемой гибридной Н–О разностной сетки.

В  работах  [19,  161]  диссертантом  проведен  численный  анализ  влияния

соотношения  чисел  лопаток  статора  и  ротора  на  аэроупругое  поведение

рабочих  лопаток  и  разработаны  рекомендации  для  выбора  оптимального

соотношения  чисел  лопаток,  позволяющее  существенно  снизить

нестационарные  нагрузки  и  амплитуды  колебаний  лопаток.  В  работах  [26,  47,

237]  диссертант  выполнил  численное  исследование  влияния  на  аэроупругое

поведение  рабочих  лопаток  окружного  расположения  смежных  статорных

венцов  в  полуторной  ступени  осевого  компрессора.  В  работе  [24]  представлен

численный  метод  расчета  трехмерного  вязкого  потока  через  ступень

турбомашины с учетом протечек через радиальный зазор в периферийной части

рабочих лопаток, проведен численный анализ влияния протечек через радиаль-ный  зазор  на  аэроупругое  поведение  лопаточного  венца  и  потери

энергии в турбинной ступени.

Автором  проведен  численный  анализ  аэродинамического и  аэроупругого

взаимодействия  смежных  ступеней  в  трехступенчатом  отсеке  осевого

компрессора  [49,  241],  в  пятиступенчатом  отсеке  [25,  27]  и  семиступенчатом

отсеке [50].

Проведено  численное  исследование  влияния  загромождения  части  дуги

входного  направляющего  аппарата  (моделирование  разрушения  лопаток)  на

нестационарные  нагрузки,  амплитуды  и  частоты  колебаний  рабочих  лопаток  в

двухступенчатом отсеке осевого компрессора [28].

16

Апробация результатов диссертации

Результаты  исследований  по  теме  диссертации  докладывались  и

обсуждались на:

−  международной  научно-технической  конференции  «Совершенствование

турбоустановок  методами  математического  и  физического  моделирования»,

Змиев.−2003, 2006, 2009 гг.

−  5-ой  международной  конференции  «on  Turbomachinery  Fluid  Dynamics  and

Thermodynamics», Prague, Czech Republic.−2003 г.;

−  6-ом  международном  симпозиуме  «on  Aerothermodynamic  of  Internal  Flows»,

Шанхай, Китай.−2003 г.;

−  всеукраинской  научно-технической  конференции  «Энергетические  и  тепло-технические процессы и оборудование», г. Харьков.−2005−2012гг.;

−  международной  научно-технической  конференции  по  нестационарной

аэродинамике,  аэроаккустике  и  аэроупругости  в  турбомашинах,

Нидерланды.−2006 г.;

−  7-ой  международной  конференции  по  аэродинамике  внутренних  течений,

Токио, Япония.−2005 г.;

− 7-ой европейской конференции по турбомашинам, Афины, Греция.−2007 г.;

−  международном  симпозиуме  по  экспериментальной  и  численной  аэротермо-динамике внутренних течений, Лион, Франция.−2007 г.;

− 9-ой международной конференции «on Flow-Induced Vibration», Prague, Czech

Republic.−2008 г.;

−  международном  симпозиуме  по  «Dynamics  of  Steam  and  Gas  Turbines»,

Гданьск, Польша.−2009 г.;

−  8−ой  международной  конференции  «on  Power  System  Engineering,

Thermodynamics and Fluid Flow», Plsen, Czech Republic.−2009 г.;

−  международной  научно-технической  конференции  «Авиадвигатели  ХХI

века», г. Москва.−2010 г.;

17

−международной  научно-технической  конференции  «on  Rotordynamics»,  Seoul,

Korea.−2010 г.

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  опубликовано  в  33

печатных работах, из которых 23 статьи − в журналах и сборниках, внесенных в

перечень  специализированных изданий  Украины, 6  −  в  трудах  конференций, 4

− в зарубежных журналах.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

В диссертации приведены результаты теоретических и численных иссле-дований, направленных на решение важной научной проблемы: разработка но-вых подходов и численных методов решения связанной задачи нестационарной

газодинамики и упругих колебаний лопаток для  прогнозирования аэроупругого

поведения  лопаточных  аппаратов  турбин  и  компрессоров  на  расчетных  и  не-расчетных режимах. В процессе диссертационного исследования получены но-вые научные и практические результаты:

1. Разработаны математическая модель и численный метод решения  свя-занной задачи нестационарной газодинамики и упругих колебаний лопаток для

ступени  осевой  турбомашины  (компрессора)  в  трехмерном  потоке  идеального

газа (уравнения Эйлера) и вязкого газа (уравнения Навье−Стокса).

2. Получено трехмерное обобщение разностной схемы Годунова−Колгана

для  подвижных  Н−О  разностных  сеток  для  численного  интегрирования  осред-ненных по Рейнольдсу уравнений Навье−Стокса.

3.  Достоверность  метода  подтверждена  сопоставлением  численных  ре-зультатов  с  экспериментальными  данными  для  11-й  стандартной  конфигура-ции.

С  использованием  разработанного  численного  метода  был  проведен  ана-лиз аэроупругого поведения лопаточного венца вентилятора авиационного дви-гателя  на  различных  режимах.  Результаты  расчетов  подтвердили  возникнове-ние неустойчивых режимов работы вентилятора. В результате проведенных ис-следований  даны  рекомендации  по  устранению  аэроупругого  явления  −  флат-тера (изменена геометрия лопатки вентилятора).

4.  Численный  анализ  аэроупругого  поведения  ступени  турбомашины  без

отбора  и  с  включенным  регенеративным  отбором  рабочего  тела,  показал,  что

включение  отбора  приводит  к  увеличению  средних  нагрузок  и  пульсаций  на

рабочих лопатках.

291

5.  Проведено  численное  исследование влияния  соотношения  чисел  лопа-ток статора и ротора турбинной ступени на нестационарные нагрузки и режимы

колебаний лопаток. Показано, что  увеличение соотношения чисел лопаток НА

и  РК  от  1:2  к 5:6  приводит  к  снижению  неравномерности  распределения пара-метров  в  зазоре  в  окружном  направлении  и  соответственно  к  уменьшению  не-стационарных нагрузок и амплитуд колебаний рабочих лопаток.

6.  Проведен  численный  анализ  аэроупругого  поведения  лопаточного  ап-парата последней   ступени турбомашины 200 МВт с лопаткой L=765 мм на но-минальном режиме. Показано, что основной вклад в колебания лопатки вносят

первые  три  собственные  формы,  совершающие  автоколебаний  с  частотами,

близкими к  собственным  частотам и  амплитудами,  значительно  превышающи-ми амплитуды вынужденных колебаний.

7. Проведен численный анализ аэроупругого поведения лопаточного вен-ца ступени осевого компрессора. Показано, что нестационарные нагрузки, дей-ствующие на лопатки, и колебания лопаток включают высокочастотные гармо-ники с частотами кратными числу лопаток статора и низкочастотные гармони-ки  с  частотами  не  кратными  частоте  вращения  ротора.  Это  объясняется,  во-первых,  влиянием  колеблющихся  лопаток  на  поток  и,  во−вторых,  возникнове-нием вращающегося срыва, который перемещается в окружном направлении со

скоростью не равной скорости вращения ротора.

8.  Численный  метод  для  интегрирования  трехмерных  осредненных  по

Рейнольдсу уравнений Навье−Стокса с использованием алгебраической модели

турбулентности  Болдвина−Ломакса  применен  для  расчета  трехмерного  неста-ционарного  вязкого  течения  через  ступень  паровой  турбины  на  частичном  ре-жиме  и  ступень  осевого  компрессора  с  учетом  колебаний  рабочих  лопаток  и

утечки через радиальный зазор. Показано, что протечка через радиальный зазор

влияет  на  нестационарные  эффекты  и  потери,  однако  это  влияние  для  турбин-ных ступеней низкого давления ( 32 ÷≈

L

Dсред  ) незначительно.

292

9.  В  результате  проведенного  численного  анализа  аэроупругого  поведе-ния  лопаточных  венцов  семиступенчатого  осевого  компрессора  с  учетом  их

взаимного  аэродинамического  взаимодействия,  показано  влияние  смежных

венцов  на  нестационарные  аэродинамические  нагрузки  и  режимы  колебаний

лопаток.

10.  Проведен  численный  анализ  нестационарных  аэродинамических  на-грузок и аэроупругих колебаний лопаточных венцов в двухступенчатом отсеке

осевого  компрессора  в  трехмерном  потоке  идеального  газа  при  полном  и  час-тичном подводе. Максимальные амплитуды нестационарных нагрузок при пар-циальном подводе примерно в 5–6 раз выше максимальных амплитуд при пол-ном подводе для ротора (Р1) и в 3 раза – для ротора (Р2). Максимальная ампли-туда колебаний при парциальном подводе в 4 раза превышает амплитуду коле-баний рабочих лопаток для режима с однородным потоком на входе для ротора

(Р1) и в 2–3 раза – для рабочих лопаток ротора (Р2).

11. Представленный метод решения связанной аэроупругой задачи позво-ляет прогнозировать амплитудно−частотный спектр колебаний лопаток в пото-ке газа, включая вынужденные и самовозбуждающиеся вибрации (флаттер) или

автоколебания  с  целью  повышения  экономичности  и  надежности  лопаточных

аппаратов турбомашин.

12.  Полученные  научные  результаты  используются  при  проектировании

проточных частей осевых турбин и компрессоров с целью прогнозирования аэ-роупругого  поведения  и  продления  ресурса  лопаточных  аппаратов  на  ОАО

«Турбоатом»,  г.  Харьков  (акт  внедрения    от  12.09.2012  г.),  ЦКБ  «Энерго»,

г. Харьков (акт внедрения от 10.04.2012 г.), предприятие «Сатурн», г. Рыбинск,

Россия  (от  04.11.  2012  г.),  ИПМ  ПАН,  г.  Гданьск,  Польша  (акт  внедрения  от

10.10.  2012  г.),  а  также  для  подготовки  специалистов  в  НТУ  «ХПИ»  (акт  вне-дрения от 20.09.2012 г.).

293

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.  Численное  моделирование  нестационарных  явлений  в  газотурбинных

двигателях  /  В.Г.  Августинович,  Ю.Н.  Шмотин,  А.М.  Сипатов  и  др.−  М.:

Машиностроение.−2005.−536 с.

2.  Введение  в  аэроавтоупругость  /  С.М.  Белоцерковский,  Ю.А.  Кочетков,

А.А. Красовский, В.В. Новицкий.−М.: Наука, 1980.− 384 с.

3.  Бойко А.В.  Основы  теории  оптимального  проектирования  проточной  части

осевых  турбомашин  /  А.В.  Бойко,  Ю.Н.  Говорущенко.−  Харьков:  Вища

школа, 1989. – 220 с.

4.  Современные  подходы  к  проектированию  проточной  части  газовых  турбин

/  В.Д.  Венедиктов,  М.Я.  Иванов,  В.Г.  Крупа  и  др.  //  Конверсия    в

машиностроении  (Conversion  in  machine  building  of  Russia).−2005.−  №4−5.−

С.133−137.

5.  Вольмир  А.С.  Оболочки  в  потоке  жидкости  и  газа.  Задачи  аэроупругости.

/А.С. Вольмир.− М.: Наука, 1976.− 416 с.

6.  Воробьев  Ю.С.  Колебания  лопаточного  аппарата  турбомашин  /

Ю.С. Воробьев.− Киев: Наук. думка.− 1988.−220 с.

7. Гнесин В.И. Численное моделирование нестационарного трехмерного потока

идеального  газа  через  колеблющийся  венец  турбомашины  /

В.И. Гнесин,  Л.В.  Колодяжная  //  Совершенствование  турбоустановок

методами  математического  и  физического  моделирования:  тр.  ИПМаш

НАНУ, Харьков: ИПМаш НАНУ, 1997.− С.197−200.

8.  Гнесин  В.И.  Численное  моделирование  аэроупругого  состояния

вибрирующего  лопаточного  венца  турбомашины  в  3х−мерном  трансзвуко-

вом  потоке  невязкого  газа  /  В.И.  Гнесин,  Л.В.  Колодяжная  //  Пробл.

Машиностроения.−1998.−Т.1, Вып.2.− С. 65−75.

9.  Гнесин  В.И.  Аэроупругий  анализ  лопаточного  венца  турбомашины  на

основе  численного  решения  связанной  задачи  аэродинамики  и  упругих

294

колебаний  /  В.И.  Гнесин,  Л.В.  Колодяжная  //  Проб.  Машиностроения.−1998.−

Т.1, Вып. 3−4.−С.29−40.

10.  Гнесин  В.И.  Самовозбуждающиеся  колебания  лопаточных  венцов

турбомашин  в  нестационарном  трансзвуковом  потоке  газа  /  В.И.  Гнесин,

Л.В. Колодяжная,  Р.  Жандковски  //  Совершенствование  турбоустановок

методами  математического  и  физического  моделирования:  тр.  ИПМаш

НАНУ, Харьков: ИПМаш НАНУ, 2000.− С. 222−228.

11.  Гнесин  В.И.  Численный  анализ  нестационарных  явлений  в  турбинной

ступени  с  учетом  колебаний  лопаточных  аппаратов  /  В.И.  Гнесин,

Л.В. Колодяжная // Проблемы машиностроения.− 2002.−Т.5, №1.−C.20−28.

12.  Гнесин  В.И.  Численный  анализ  нестационарных  нагрузок  и  колебаний

лопаток  предотборной  турбинной  ступени  /  В.И.  Гнесин,  Л.В.  Колодяжная,

P. Жандковски  //  Совершенствование  турбоустановок  методами

математического  и  физического  моделирования:  тр.  ИПМаш  НАНУ,

Харьков: ИПМаш НАНУ, 2003.−С.155−161.

13.  Гнесин  В.И.  Аэроупругое  поведение  последней  ступени  турбомашины  на

номинальном  и  частичных  режимах  /  В.И.  Гнесин,  Л.В.  Колодяжная  //

Проблемы машиностроения.−2003.−Т.6,  №1.− С. 48−57.

14.  Гнесин  В.И.  Численный  анализ  аэроупругих  характеристик  последней

ступени  турбомашины  с  лопаткой  1085  мм  /  В.И.  Гнесин,  Л.В.  Колодяжная  //

Вестник  Национального  технического  университета  «ХПИ».−2005.−  №6.−

С. 22−30.

15.  Гнесин  В.И.  Численное  моделирование  трехмерного  потока  вязкого  газа

через  вибрирующий  лопаточный  венец  турбомашины  /  В.И.  Гнесин,

Л.В. Колодяжная  //  Вестник  Национального  технического  университета

«ХПИ».− 2006.− № 5. − С.21−29.

16.  Аэроупругое  поведение  лопаточного  венца  турбомашины  в  трехмерном

потоке  вязкого  газа/  В.И.  Гнесин,  Л.В.  Колодяжная,  А.Н.  Слипченко,

Р. Жандковски  //Компрессорное  и  энергетическое  машиностроение.−  2007.−

№ 1.− С. 92−96.

295

17.  Гнесин  В.И.  Численный  анализ  самовозбуждающихся  колебаний  лопа-точных  венцов  турбомашины  в  трехмерном  потоке  вязкого  газа  /

В.И. Гнесин,  Л.В.  Колодяжная,  А.Н.  Слипченко  //  Энергетические  и

теплотехнические  процессы  и  оборудование:  Вестник  НТУ  ХПИ.−2007.−

№2.− С. 16−25.

18.  Гнесин  В.И.  Численный  анализ  аэроупругих  характеристик  турбинной

ступени  в  трехмерном  потоке  вязкого  газа  /  В.И.  Гнесин,  Л.В.  Колодяжная  //

Энергетические  и  теплотехнические  процессы  и  оборудование:  Вестник  НТУ

ХПИ.−2008.− № 6.− С. 13−22.

19.  Гнесин  В.И.  Численный  анализ  влияния  соотношения  чисел  лопаток

статора  и  ротора  на  нестационарные  нагрузки  и  режимы  колебаний  лопаток

/В.И.  Гнесин,  Л.В.  Колодяжная  //  Энергетические  и  теплотехнические

процессы и оборудование: Вестник НТУ ХПИ. −2009.− №3.− С. 23−32.

20.  Гнесин  В.И.  Аэроупругое  поведение  последней  ступени  турбомашины  на

номинальном  и  частичном  режимах  в  3-х  мерном  потоке  вязкого  газа  /

В.И. Гнесин,  Л.В.  Колодяжная,  Р.  Жандковски  //  Проблемы  машинострое-ния.−2009.−Т. 12, № 6.− C.8−18.

21.  Гнесин  В.И.  Аэроупругие  явления  в  турбомашинах  /  В.И.Гнесин,

Л.В. Колодяжная  //  Аэрогидродинамика  и  Аэроакустика:  Проблемы  и

перспективы: Сборник научных трудов  ХАИ.−2009.− № 3.− С. 53−62.

22.  Гнесин  В.И.  Математическая  модель  и  численный  анализ  аэроупругого

поведения  компрессорной  ступени  в  трехмерном  потоке  вязкого  газа

/В.И. Гнесин,  Л.В.  Колодяжная  //  Авиадвигатели  XXI  века:  тезисы  докладов

научно−технической конференции.− Москва, 2010.−С. 1−4.

23.  Гнесин  В.И.  Численное  исследование  аэроупругого  поведения

компрессорной  ступени  в  трехмерном  потоке  вязкого  газа  /  В.И.  Гнесин,

Л.В. Колодяжная  //  Энергетические  и  теплотехнические  процессы  и

оборудование: Вестник НТУ ХПИ.−2010. − № 2.− С. 39−48.

24.  Гнесин  В.И.  Влияние  протечек  в  радиальном  зазоре  на  aэроупругие

характеристики  и  потери  энергии  в  турбинной  ступени  в  трехмерном  потоке

296

вязкого  газа  /  В.И.  Гнесин,  Л.В.  Колодяжная  //  Восточно-Европейский

журнал передовых технологий.− 2010.− № 2/7 (44).−С. 66−71.

25.  Гнесин  В.И.  Аэроупругое  взаимодействие  лопаточных  венцов  в

пятиступенчатом  осевом  компрессоре  в  трехмерном  потоке  идеального  газа/

В.И.  Гнесин,  Л.В.  Колодяжная//  Энергетические  и  теплотехнические

процессы и оборудование: Вестник НТУ ХПИ.−2011.− №5.−C. 15−24.

26.  Гнесин  В.И.  Анализ  аэроупругого  поведения  лопаточного  венца  в

полуторной  ступени  осевого  компрессора  /  В.И.  Гнесин,  Л.В.  Колодяжная,

К.В.Огурцов  //  Восточно−Европейский  журнал  передовых  техноло-

гий.−2011.− № 3/8.− C.64−68.

27.  Гнесин  В.И.  Аэродинамическое  и  аэроупругое  взаимодействие

лопаточных  венцов  осевого  компрессора/  В.И.  Гнесин,  Л.В.  Колодяжная//

Теория  и  практика  насосо-  и  компрессоростроения:  монография;  под

редакцией  проф.  В.А.  Марцинковского.–Сумы:  Сумской  Государственный

университет.− 2011.− С. 109−118.

28.  Гнесин  В.И.  Нестационарные  силы  и  упругие  колебания  рабочих  лопаток

осевого  компрессора  при  парциальном  подводе/  В.И.  Гнесин,

Л.В.   Колодяжная,  Р.  Жандковски  //  Энергетические  и  теплотехнические

процессы и оборудование: Вестник НТУ ХПИ.−2012.− № 7.−С. 29−38.

29.  Гнесин  В.И.  Аэроупругое  взаимодействие  лопаточных  венцов

компрессорной  ступени  в  трехмерном  потоке  вязкого  газа  с  учетом  протечек

в  радиальном  зазоре  /В.И.  Гнесин,  Л.В.  Колодяжная,  Р.  Жандковски  //

Совершенствование  турбоустановок  методами  математического  и

физического моделирования: доклад №1, секция №2.− 2012.− С. 1−13.

30.  Годунов  С.К.  Разностный  метод  численного  расчета  разрывных  решений

уравнений  гидродинамики  /С.К.Годунов  //    Мат.  сб.−1959.−Т.  47  (89),

№ 3.−С. 271−306.

31.  Горелов  Д.Н.  Аэродинамика  решеток  в  нестационарном  потоке

/Д.Н. Горелов, В.Б. Курзин, В.Э. Сарен.− Новосибирск: Наука, 1971.−283 с.

297

32.  Годунов  С.K.  Численное  решение  многомерных  задач  газовой  динамики/

С.K.Годунов, А.В. Забродин, М.Я. Иванов.− М.: Наука, 1976.− 400 с.

33.  Дидковский  В.Н.  Параметрические  колебания  лопаток  турбомашин  в

потоке / В.Н. Дидковский // Пробл. прочности.−1976.−№ 8.−С. 9−13.

34.  Ершов  В.Н.  Неустойчивые  режимы  турбомашин/  В.Н.  Ершов.−М.:

Машиз, 1966.−180 c.

35.  Ершов  С.В.  Численное  моделирование  турбулентных  отрывных  течений  в

плоских  решетках.  /  С.В.  Ершов//  Изв.  вузов.  Авиационная  техника.  –  1994.  –

№ 1. – C. 69–72.

36. Ершов С.В. Квазимонотонная ENO схема повышенной точности для интег-рирования  уравнений  Эйлера  и  Навье–Стокса.  /  С.В.  Ершов//  Мат.

моделирование. – 1994. – Т.6, № 11. – C. 58–64.

37.  Ершов  С.В.  Аэродинамическое  совершенствование  проточной  части  ЦВД

паровой  турбины  на  основе  расчетов  трехмерного  вязкого

течения/С.В. Ершов,  А.В.  Русанов,  В.А.  Яковлев  //  Компрессорное  и

энергетическое машиностроение. – 2006. – Т.4,  №2. – С. 100–106.

38.  Жондковски  Р.  Численный  анализ  аэроупругого  взаимодействия

лопаточных  венцов  осевого  компрессора  /Р.  Жондковски,  В.И.  Гнесин,

Л.В. Колодяжная  //Intern.  Scientific  and  technical  Journal  Reliability  and  life  of

machines and structures. −2011.− N 34.–P. 88−99.

39.  Идиятуллина  Ф.Л.  Обтекание  решетки  колеблющихся  профилей

сжимаемым  потоком  /  Ф.Л.  Идиятуллина,  А.Н.  Старцев  //  Аэроупругость

лопаток  турбомашин:  тр.  Центр.  ин-та  авиац.  моторостр.−  1983.−  №  1064.−

С.7−22.

40.  Казакевич  В.В.  Автоколебания  (помпаж)  в  вентиляторах  и  компрессорах  /

В.В. Казакевич.−М.: Оборонгиз.−1959.−192 с.

41.  Карта  Ф.А.  Флаттерная  неустойчивость  системы  лопатки−диск−бандаж  в

роторах  турбореактивных  двигателей  /  Ф.А.  Карта  //  Энергетические  машины

и установки.− 1967.− № 3.−С. 129−141.

298

42.  Канило  С.П.  Методика  комбинированного  анализа  колебаний  лопаток

турбомашин  на  основе  различных  математических  моделей  /  С.П.  Канило,

М.Л.  Корсунский,  А.И.  Шепель  //  Прочность  и  колебания  конструкций  при

вибрационных  и  сейсмических  нагрузках:  материалы  научной  конференции,

Запорожье, 1993.−С. 30−65.

43.  Кампсти  Н.  Аэродинамика  компрессоров  /  Н.  Кампсти:  пер.  с  англ.  –  М.:

Мир, 2000. – 688 с.

44.  Колган  В.П.  Конечно-разностная  схема  для  расчета  двумерных

разрывных  решений  нестационарной  газовой  динамики  /  В.П.  Колган  //  Уч.

зап. Центр. аэрогидродинам. ин-та.−1975.−Т. 6, № 1.−С. 9−14.

45.  Колодяжна  Л.В.  Самозбудні  коливання  лопаткових  вінців  турбомашин  у

нестаціонарному  трансзвуковому  потоці  газу:  автореф.  дис.  канд.  техн.  наук:

05.05.16/ Л.В. Колодяжна.−Харків, 2002.−С. 1−19.

46.  Костюк  А.Г.  Некоторые  насущные  проблемы  проектирования  и  модерни-зации паровых турбин / А.Г. Костюк // Теплоэнергетика.−2005.−№ 4.−С. 16−27.

47.  Колодяжная  Л.В.  Аэроупругое  взаимодействие  3-х  лопаточных  венцов  в

полуторной  компрессорной  ступени  /  Л.В.  Колодяжная  //  Проблемы

машиностроения.−2009.− Т.12, № 5.− С.25−35.

48.  Колодяжная  Л.В.  Численное  моделирование  аэроупругих  явлений  в

турбомашинах/  Л.В.Колодяжная  //Компрессорное  и  энергетическое

машиностроение.−2010.− № 1 (19).−C. 11−18.

49.  Колодяжная  Л.В.  Аэроупругое  поведение  лопаточных  венцов  в  трех-ступенчатом  отсеке  осевого  компрессора  /  Л.В.Колодяжная  //  Энерго-сбережение. Энергетика. Энергоаудит.−2010.− № 8 (78).− С.12−24.

50.  Колодяжная  Л.В.  Численный  анализ  нестационарных  нагрузок  и  упругих

колебаний  лопаток  в  семиступенчатом  осевом  компрессоре/

Л.В.Колодяжная// Проблемы машиностроения.−2011.− Т.14, №.3.−C. 24−31.

51.  Курзин  В.Б.  Колебания  решетки  тонких  профилей  в  сжимаемом

дозвуковом потоке /В.Б. Курзин// ПМТФ. − 1962.− № 1.−С. 1−27.

299

52.  Курзин  В.Б.  О  динамической  устойчивости  лопаток  в  решетке  при  малой

расстройке  собственных  частот  /  В.Б.  Курзин  //  Изв.  АН  СССР.  Механика

жидкости и газа.−1966.−№ 5.−С. 142−144.

53.  Курзин  В.Б.  Математическая  модель  аэроупругих  колебаний  решеток

лопастей  осевых  турбомашин,  обусловленных  окружной  неравномерностью

потока  /  В.Б.  Курзин  //  Прикладная  механика  и  техническая  физика.−2009.−

Т.50, № 6.− С. 134−145.

54.  Ласкин  А.С.  Исследование  аэродинамического  возбуждения  колебаний

лопаточного  аппарата  и  потерь  энергии  при  нестационарных  процессах  в

турбинах: автореф. дис. д-ра техн. наук. / А.С. Ласкин. −Л., 1979.−40 с.

55.  Нитусов  В.В.  Расчет  обтекания  решетки  произвольных  профилей,

вибрирующих  с  произвольным  сдвигом  фаз  и  с  учетом  смещения  профилей  /

В.В.  Нитусов,  Г.С.  Самойлович//Изв.  АН  СССР.  Механика  жидкости  и

газа.−1970.−№3.−С. 170−173.

56.  Ольштейн  Л.Е.  О  влиянии  аэродинамической  связности  на  срывной

флаттер  решетки  профилей  /Л.Е.  Ольштейн,  Р.А.  Шипов//  Сб.

Промышленная аэродинамика.− 1962.− № 24.−288 c.

57.  Рай  М.М.  Моделирование  взаимодействия  ротора  и  статора  турбины  на

основе  решения  трехмерных  уравнений  Навье−Стокса:  часть  1.  Метод

расчета / М.М. Рай// Аэрокосмическая техника.−1990.−№ 3.−С. 37−46.

58.  Рай  М.М.  Моделирование  взаимодействия  ротора  и  статора  турбины  на

основе  решения  трехмерных  уравнений  Навье−Стокса:  часть  2.  Результаты

расчетов / М.М. Рай// Аэрокосмическая техника.−1990.−№ 3.−С. 46−56.

59.  Рябченко  В.П.  Нестационарные  аэродинамические  характеристики

решеток  произвольных  профилей,  вибрирующих  в  потенциальном  потоке

несжимаемой  жидкости  /  В.П.  Рябченко  //  Изв.  АН  СССР.  Механика

жидкости и газа.−1974.−№ 1.− С. 15−20.

60.  Самойлович  Г.С.  Нестационарное  обтекание  и  аэроупругие  колебания

решеток турбомашин / Г.С. Самойлович.− М.: Наука, 1969.−444 с.

300

61.  Самойлович  Г.С.  Возбуждение  колебаний  лопаток  турбомашин  /

Г.С. Самойлович.−  М.: Машиностроение, 1975.− 288 с.

62.  Соколовский  Г.А.  Нестационарные  трансзвуковые  и  вязкие  течения  в

турбомашинах  /  Г.А.  Соколовский,  В.И.  Гнесин.−Киев:  Наук.  Думка,  1986.−

260 c.

63.  Терещенко  Ю.М.  Аэродинамическое  совершенствование  лопаточных

аппаратов  компрессоров  /  Ю.М. Терещенко.−  М.:  Машиностроение,  1988.  –

167 с.

64.  Шлихтинг  Г.  Теория  пограничного  слоя/  Г.  Шлихтинг.−М.:  Наука,

1974.−711 с.

65.  Фершинг  Г.  Основы  аэроупругости  /  Г.  Фершинг.−  М.:  Машиностроение,

1984.− 600 с.

66.  Флетчер  К.  Вычислительные  методы  в  динамике  жидкостей  /

К. Флетчер.− М.: Мир, 1991.− 552 c.

67.  Фын  Я.Ц.  Введение  в  аэроупругость  /Я.Ц.  Фын.−  М.:  Физматгиз,  1959.−

524 с.

68.  Abhari  R.S.  A  Navier-Stokes  analysis  of  airfoils  in  oscillating  transonic

cascades  for  the  prediction  of  aerodynamic  damping  /  R.S.  Abhari,  M.  Giles  //

Journal of Turbomachinery.−1997.− Vol. 119.− P. 77−84.

69.  Adamczyk  J.J.  Unsteady  flow  in  a  supersonic  cascade  with  leading–edge  locus

/ J.J. Adamczyk, M.E. Goldstein// AIAA Journal.–1978.–Vol. 16.–P. 1248–1254.

70.  Adamczyk  J.J.  Supersonic  stall  flutter  of  high–speed  fans  /  J.J.  Adamczyk,

W. Stevans,  R.  Jutras//  ASME    Journal  of  Engineering  for  Power.–1982.–

Vol. 104.–P. 675–682.

71.  Agard  Manual  Aeroelasticity  in  axial–flow  turbomachines  /Agard  Manual,  ed.

M.F. Platzer, F.O. Carta// AGARD–AG–298.–1987.−Vol.1,2.−P. 145−161.

72.  Agarval  R.  Computational  fluid  dynamics  of  whole–body  aircraft  /R.  Agarval//

Annu. Rev. Fluid Mech.–1999.–31: 125–69.–P. 125–160.

301

73.  Ammann  O.H.  The  failure  of  the  tacoma  narrows  bridge  /  O.H.  Ammann,

Th. Von  Karman,  G.B.  Woodruft  //  A  Report  to  the  Administrator,  Federal  Works

Agency, March 28, 1941.−P. 3−25.

74.  Ashley  H.  Update  to  aeroelasticity  /  H.  Ashley  //  AMR23  (1970):  119−129,

Applied Mechanics Update.− 1986.− P.117−125.

75.  Atassi  H.  Aerodynamic  force  and  moment  on  oscillating  airfoils  in  cascades/

H. Atassi, T.J. Akai// ASME Paper 78–GT–181.–1978.−306p.

76.  Ayer  T.C.  Numerical  unsteady  aerodynamic  simulator  for  vibrating  blade  rows

/  T.C.  Ayer,  J.M.  Verdon  //  ASME  Paper  96−GT−340,  IGTI  Birmingham.−

1996.−240p.

77.  Ayer  T.C.  Validation  of  a  nonlinear  unsteady  aerodynamic  simulator  for

vibrating  blade  rows  /  T.C.  Ayer,  J.M.  Verdon  //  ASME  Journal  of

Turbomachinery.−1998.− Vol. 120.−P. 112−121.

78.  Bailie  S.T.  Experimental  reduction  of  transonic  fan  forced  response  by  inlet

guide  vane  flow  control  /S.T.  Bailie,  W.F.  Ng,  W.W.  Copenhaver//  ASME  Journal

of Turbomachinery.−2010.− Vol. 132.−021003−8.−P. 210−348.

79.  Bakhle  M.A.  Time  domain  flutter  analysis  of  cascades  using  a  full–potential

solver/  M.A.  Bakhle,  T.S.  Reddy,  T.G.  Keith//AIAA  Journal.–1992.–Vol.30.–

P.163–170.

80.  Baldwin  B.  Thin  layer  approximation  and  algebraic  model  for  separated

turbulent flow / B. Baldwin, H. Lomax // AIAA Paper 78–0257.− 1978.− P. 1−45.

81.  Experimental  and  Numerical  Fluid-Structure  Analysis  of  Rigid  and  Flexible

Flapping  Airfoils  /S.  Bansmer,  R.  Radespiel,  R.  Unger,  M.  Haupt,  P.  Horst  //

Journal AIAA.−2010.− Vol. 48, № 9.− P. 1959−1974.

82.  Barter  J.W.  Interaction  effects  in  a  transonic  stage  /  J.W.  Barter,  P.H.  Vitt,

J.P. Chen // ASME paper 2000−GT−0376.−2000.−P. 3−30.

83.  Beam  A.  An  implicit  finite−difference  algorithm  for  hyperbolic  systems  in

conservation−law  form  /A.  Beam,  R.F.  Warming  //  Journ.  Comp.

Phys.−1976.−22.− P. 87−110.

302

84.  Bell  D.L.  Three  –dimensional  unsteady  flow  for  an  oscillating  turbine  blade

and  the  influence  of  tip  leakage  /  D.L.  Bell,  L.  He  //  Journal  of

Turbomachinery.−2000.− Vol. 122.− P. 93−101.

85.  Bendiksen  O.O.  The  effect  of  bending–torsion  coupling  on  fan  and  compressor

blade  flutter/  O.O.  Bendiksen,  P.P.  Friedmann//  ASME  Journal  of  Engineering  for

Power.–1982.–Vol. 104.–P. 617–623.

86.  Bendiksen  O.O.  Role  of  shocks  in  transonic/supersonic  compressor  rotor

flutter/ O.O. Bendiksen// AIAA Journal.–1986.–Vol. 24.–P. 1179–1186.

87.  Bendiksen  O.O.  A  new  approach  to  computational  aeroelasticity/

O.O. Bendiksen//  AIAA  Paper  91–0939.–1991:  31st  Structural  dynamics  and

materials conference , Baltimore, USA.−1991.−P. 1712−1727.

88.  Bendiksen  O.O.  Aeroelastic  problems  in  turbomachines  /  O.O.  Bendiksen  //

ASME  Journal  of  Flight−Vehicle,  Materials,  Structures  and

Dynamics−Accessment and Future Directions.−1993.− Vol. 5.− P. 241−297.

89.  Bendiksen  O.O.  Nonlinear  blade  vibration  and  flutter  in  transonic  rotors  /

O.O. Bendiksen  //Proceedings  of  ISROMAC–7:  the  7th  Intern.  Symp.  On  Transort

Phenomena  and  Dynamics  of  Rotating  Machinery,  February  22–26,  Honolulu,

Hawaii, USA.–1998.–P. 664–672.

90.  Bisplinghoff  R.L.  Principles  of  aeroelasticity  /  R.L.  Bisplinghoff,  H.  Ashley,

J. Wiley & Sons // Inc. New York.− 1962.−150 p.

91.  Bolcs  A.    Aeroelasticity  in  turbomachines.  Comparison  of  theoretical  and

experimental  cascade  results  /  A.  Bolcs,  T.  Fransson  //  Communication  de

Laboratoire de Thermique Appliquée de Turbomachines.− 1986.− №13.−174 p.

92.  Borland  C.J.  Nonlinear  transonic  flutter  analysis  /  C.J.  Borland,  D.P.  Rizzetta  //

AIAA Journal.−1982.−Vol. 20, № 11.−P. 1606−1615.

93.  An  integrated  time−domain  aeroelasticity  model  for  the  prediction  of  fan

forced  response  due  to  inlet  distortion  /  C.  Breard,  M.  Vahdati,  A.I.  Sayma,

M. Imregun  //  Proceedings  of  ASME  EXPO  2000.  Munich,  Germany,  2000.−

2000−GT−0373.−P. 1−10.

303

94.  Brouillet  B.  3D  Navier−Stokes  simulation  of  a  transonic  flutter  cascade  near

stall  conditions  /  B.  Brouillet,  H.  Benetschik,  T.  Volmar,  H.Gallus,  R.  Niehuts  //

Proceedings  of  the    International  Gas  Turbin:  Congress  Kobe.−1999.−Vol.1.−

P.511−518.

95.  Oscillating  cascade  aerodynamics  at  large  mean  incidence  /  D.H.  Buffum,

V.R. Capece,  A.J.  King,  Y.M.  EL−Aini  //  Journal  of  Turbomachinery.−1998.−

Vol. 120.− P. 122−130.

96.  Carstens  V.  Computation  of  unsteady  transonic  3D  flow  in  oscillating

turbomachinery  bladings  by  an  Euler  algorithm  with  deforming  grids  /  V.  Carstens

//  Proceedings  of  the  7th  International  Symposium  on  Unsteady  Aerodynamics  and

Aeroelasticity  of  Turbomachines,  Fukuoka,  Japan,  September  25−29,

1994.−P. 73−91.

97.  Carstens  V.  Investigation  of  fluid-structure  interaction    in  vibrating  cascades

using  a  time  domain  method  /  V.  Carsten,  J.  Belz  //  The  9th  ISUAAT,  France.−

2000.− P. 678−694.

98.  Carstens  V.  Numerical  investigation  of  nonlinear  fluid−structure  interaction

in  vibrating  compressor  blades  /  V.  Carstens,  J.  Belz  //  Journal  of

Turbomachinery.−2001.− Vol. 123.− P. 402−408.

99.  Carstens  V.  Coupled  simulation  of  flow−structure  interaction  in  turbo-

machinery  /  V.  Carstens,  R.  Kemme,  S.  Schmitt    //  Aerosol  Sci.  Technol.−2003.

−Vol. 7 (4).−P. 298−306.

100.  Carta  F.O.  Coupled  blade–disc–shroud  flutter  instabilities  in  turbojet  engine

rotors/F.O.  Carta//  ASME  Journal  of  Engineering  for  Power.–1967.–Vol.  89.–

P. 419–426.

101.  Cebeci  T.  Analysis  of  turbulent  boundary  layers  /  T.  Cebeci,  A.M.O.  Smith//

New York: Academic Press, 1974.–269p.

102.  An  inviscid–viscous  interaction  approach  to  the  calculation  of  dynamic  stall

initiation  on  airfoils/T.  Cebeci,  M.F.  Platzer,  H.M.  Jang,  H.H.  Chen//  ASME  Paper

92–GT–128.–1992.

304

103.  Part−speed  flutter  analysis  of  a  wide−chord  fan  blade  /  J.W.  Chew,

J.G. Marshall,  M.  Vahdati,  M.  Imregun  //  Unsteady  Aerodynamics  and

Aeroelasticity  of  Turbomachines,  T.H.  Fransson  (ed.),  Kluwer  Academic

Publishers.− 1998.− P. 707−724.

104.  Chuang  H.A.  A  nonlinear  simulator  for  three−dimensional  flows  through

vibrating  blade  rows  /  H.A.  Chuang,  J.M.  Verdon  //  Journal  of

Turbomachinery.−1999.− Vol. 121.− P. 348−357.

105.  A  numerical  method  for  turbomachinery  aeroelasticity  /P.  Cinnella,

P.De Palma,  G.  Pascazio,  M.  Napolitano  //  Journal  of  Turbomachinery.−2004.−

Vol. 126.− P. 310−316.

106.  Clark  W.    A  numerical  model  of  the  onset  of  stall  flutter  in  cascades  /

W. Clark, K. Hall // J. Comput. Phys.−1995.−Vol. 53.−P. 1−11.

107.  Clark  W.S.  A  time-inearized  Navier−Stokes  analysis  of  stall  flutter

/W.S. Clark, K.C. Hall  // Journal of Turbomachinery.−2000.−Vol. 122.−P. 467−476.

108.  Couaillier  V.  CFD  in  turbomachinery  for  compressible  flows:  A  state  of  the

art  review  /  V.  Couaillier//  Fluid  Dynamics  and  Thermodynamics  Aspects:  1st

European  Conference  Turbomachinery,  Erlangen,Nurnberg,  March  1−3.−

1995.−P. 1−25.

109.  Collar  A.R.  The  expanding  domain  of  aeroelasticity  /  A.R.  Collar//  Journal  of

the Royal Aeronautical Society.−1947.−N 51.−P. 1−34.

110.  Denton  J.D.  An  improved  time−marching  method  for  turbomachinery  flow

calculations/J.D.  Denton//ASME  Journal  of  Engineering  for

Power.−1983.−Vol. 105.−P. 514−524.

111.  Denton  J.D.  The  calculation  of  three−dimensional  viscous  flow  through

multistage  turbomachines  /  J.D.  Denton  //  ASME  Paper.  –  1990.  –  90−GT−019.  –

10p.

112.  Doi  H.  Fluid/structure  coupled  aeroelastic  computations  for  transonic  flows  in

turbomachinery  /  H.  Doi,  J.J.  Alonso  //  Proceedings  of  ASME  Turbo  Expo  2002.

Amsterdam, the Netherlands, June 3−6.− 2002.− GT−2002−30313.−8p.

305

113.  Donea  J.  An  arbitrary  Lagrangian−Eulerian  finite  element  method  for

transient  dynamic  fluid−structure  interactions/J.  Donea,  S.  Giuliani,

J.P. Halleux//Computer  Methods  in  Applied  Mechanics  and

Engineering.−1982.−Vol. 33.−P. 689−723.

114.  A  modern  course  in  aeroelasticity  /    E.  H.    Dowell  (editor),  С.  Howard,

Jr. Curtiss,  Н.  Robert  Scanlan  and  Ferrando  Sisto.−Kluwer  Academic  Publishers,

Netherlands.− 1989.− 555p.

115.  Dowell  E.H.  Nonlinear  aeroelasticity  and  unsteady  aerodynamics  /

E.H. Dowell, D. Tang // AIAA Journal.−2002.−Vol. 40, № 9.−P. 1697−1707.

116  A  new  solution  method  for  unsteady  flows  around  oscillating  bluff  bodies  /

E.H.  Dowell,  J.P.  Thomas,  R.  Kielb,    M.  Spiker,  A.  Li,  C.M.  Denegri  //

Proceedings  of  the  IUTAM  Symposium  on  fluid−structure  interaction  in  ocean

engineering, Springer−Verlag, New York.− 2008.−348p.

117.  Numerical  investigation  on  the  self-induced  unsteadiness  in  tip  leakage  flow

for  a  transonic  fan  rotor  /  J.  Du,  F.  Lin,  H.  Zhang,  J.  Chen//  Journal  of

Turbomachinery.−2010.− Vol. 132.− 021017−9.

118.  Dugeai  A.  Numerical  unsteady  aerodynamics  for  turbomachinery

aeroelasticity  /  A.  Dugeai,  A.  Madec,  A.S.  Sens  //  9th  International  Symposium  of

Unsteady  Aerodynamics,  Aeroacoustics  and  Aeroelasticity  of  Turbomachines,

Lyon, France.− 2000.−P. 830−840.

119. Dugeai A. Aeroelastic developments in the elsA code and unsteady RANS

applications  /  A.  Dugeai    //  International  Forum  on  Aeroelasticity  and  Structural

Dynamics, Munich, Germany.− 2005.−12p.

120.  Eguchi    T.    Numerical    analysis    of  unstalled  and  stalled  flutter  using  a

Navier-Stokes  code  with  deforming  meshes  /T.  Eguchi,  A.  Wiedermann  //

Proceedings  of  7th  Intern.  Symp.  On  Unsteady  Aerodynamics  and  Aeroelasticity  of

Turbomachines, Fukuoka, Japan.− 1994.− P. 237−254.

121.  Ekaterinaris  J.A.  Progress  in  the  analysis  of  blade  stall  flutter  /

J.A. Ekaterinaris,  M.  F.  Platzer  //  Proceedings  of  the  7th  International  Symposium

306

on  Unsteady  Aerodynamics,  Aeroacoustics  and  Aeroelasticity  in  Turbomachines

and Propellers.−1994.−Vol. 7.−P. 287−302.

122.  Ekaterinaris  J.A.  Numerical  investigation  of  stall  flutter  /  J.A.  Eraterinaris,

M. F. Platzer // Journal of Turbomachinery.−1996.− Vol. 118.− P. 197−203.

123.  Ellenberger  K.  Experimental  investigation  of  stall  flutter  in  a  transonic

cascade / K. Ellenberger, H. Gallus // ASME Paper № 99−GT−409.−1999.

124.  Erdos  J.I.  Numerical  Solution  of  Periodic  Transonic  Flow  through  a  Fan

Stage  /  J.I.  Erdos,  E.  Alzner,  W.  McNally  //  AIAA  Journal.−1977.−Vol.15.−

1977.− P.1559−1568.

125.  Ernst  M.  Analysis  of  rotor−stator−interaction  and  blade−to−blade

measurements  in  a  two  stage  axial  flow  compressor  /  M.  Ernst,  A.  Michel,

P. Jeschke // Journal of Turbomachinery.−2011.− Vol. 133.−  011027−1−12.

126.  Farhat  C.  Provably  second−order  time−accurate  loosely  coupled  solution

algorithms  for  transient  nonlinear  computational  aeroelasticity  /  C.  Farhat,

G. Kristoffer,  van  der  Zeeb,  P.  Geuzaine    //  Computer  Methods  in  Applied

Mechanics and Engineering.− 2006.−№ 195.−P. 1973−2001.

127.  Farhat  C.  Two  efficient  staggered  algorithms  for  the  serial  and  parallel

solution  of  three−dimensional  nonlinear  transient  aeroelastic  problems  /  C.  Farhat,

M.  Lesoinne  //  Computer  Methods  in  Applied  Mechanics  and

Engineering.−2000.−№ 182.−P. 499−515.

128.  Ferrari  E.  Flutter  stability  analysis  of  a–bird−damaged  fan  assembly  /

E. Ferrary,  M.  Vahdati,  M.  Imregun  //  3rd  European  Conference  on

Turbomachinery,  C/557/116/99  Institution  of  Mechanical  Engineers  London,  2−5

March, 1999.− P. 365−376.

129.  Viscous  and  inviscid  linear/nonlinear  calculations  versus  quasi  3D

experimental  data  for  a  new  aeroelastic  turbine  Standard  Configuration/

T.H. Fransson,  M.  Jöcker,  A.  Bölcs,  P.  Ott  //  Journal  of  Turbomachinery.−1998.−

Vol. 121, No. 1.− P. 717−725.

130.  Fransson  T.H.  Aeroelasticity  in  axial−flow  turbomachines  /  T.H.  Fransson  //

KTH Stockholm, Sweden.− 1999.− 60p.

307

131.  Influence  of  the  blade  count  ratio  on  aerodynamic  forcing  −  Part  I:  Highly

transonic  compressor  /  F.  Fruth,  D.M.  Vogt,  H.  Mårtensson,  M.A.  Mayorca,

T.H. Fransson // ASME Paper GT2010−22756.−2010.

132.  Gbadebo  S.A.  Interaction  of  tip  clearance  flow  and  three−dimensional

separations  in  axial  compressors  /  S.A.  Gbadebo,  N.A.  Cumpsty,  T.P.  Hynes  //

Journal of Turbomachinery.−2007.−Vol. 129.−P. 679−685.

133.  Gerolymos  G.A.  Numerical  investigation  of  the  3D  unsteady  Euler  equations

for  flutter  analysis  of  axial  flow  compressors  /  G.A.  Gerolymos  //  ASME  Paper

№ 88−GT−255.− 1988.

134.  Gerolymos  G.A.  Coupled  3D  aeroelastic  stability  analysis  of  bladed  disks  /

G.A. Gerolymos // ASME Paper № 92−GT−171.−1992.

135.  Gerolymos  G.A.  Validation  of  three−dimensional  Euler  methods  for  vibrating

cascade  aerodynamics  /G.A.  Gerolymos,  I.  Vallet  //  Journal  of

Turbomachinery.−1996.− Vol. 118.− P. 771−782.

136.  Aeroelastic  dynamic  analysis  of  a  full  F-16  configuration  for  various  flight

conditions  /  P.  Geuzaine,  G.  Brown,  C.  Harris,  C.  Farhat.  //  AIAA  Journal.−2003.−

Vol. 41(3).−P. 363–371.

137.  Giannopapa  C.G.  Linear  stability  analysis  and  validation  of  a  unified  solution

method  for  fluid-structure-interaction  on  a  structural  dynamic  problem  /

C.G. Giannopapa,  G.  Papadakis  //  Invited  paper  submitted  to  Journal  of  Pressure

Vessel Technology.−2003.−P.1−9.

138.  Giannopapa  C.  G.  A  new  formulation  for  solids  suitable  for  a  unified  solution

method  for  fluid-structure  interaction  problems  /  C.G.  Giannopapa,  G.  Papadakis  //

ASME PVP.− 2004, San Diego California, PVP.−2004.−Vol. 491.−1.− P. 111−117.

139.  Giles  M.B.  An  approach  for  multi−stage  calculations  incorporating

unsteadiness / M.B. Giles// ASME Paper № 92−GT−282.−1992.

140.  Girodroux  L.  P.  Transonic  aeroelastic  computations  using  Navier-Stokes

equations  /  L.  P.  Girodroux,  A.  Dugeai  //  International  Forum  on  Aeroelasticity

and Structural Dynamics, 4−6 June 2003, Amsterdam, Nederlands.

308

141. Numerical investigation of the 3D effects for turbomachine stage viscous flow /

V.I.  Gnesin,  A.V.  Rusanov,  S.V.  Yershov  //  The  2nd  European  Conference  on

Turbomachinery,  Fluid  Dynamics  and  Thermodynamics,  Antwerpen,  Belgium.−

1997.– P. 347–354.

142.  Gnesin  V.I.  The  experimental  and  investigation  of  flutter  origin  for  the

compressor  airfoils  cascade  /  V.I.  Gnesin,  A.P.Zinkovsky,  V.A.  Tsymbalyuk,

L. Kolodyazhnaya//Проблемы машиностроения.−2002.−Vol. 5, №4.− P. 10−18.

143.  Gnesin  V.I.  Fluid−structure  interaction  analysis  for  aeroelastic  behaviour  of

the  turbine  last  stage  under  design  and  off−design  regimes  /  V.I.  Gnesin,

L. Kolodyazhnaya,  R.  Rzadkowski  //  Conf.  Proceedings,  5th  European  Conference

on  Turbomachinery  Fluid  Dynamics  and  Thermodynamics,  Praha,  Czech

Republic.− 2003.−P.823−836.

144.  Gnesin  V.I.  Numerical  analysis  of  the  aeroelastic  behaviour  for  the  last

turbine  stage  in  3D  transonic  flow  /  V.I.  Gnesin,  L.  Kolodyazhnaya  //  Proc.  of  the

6th  Intern.  Symp.  on  Aerothermodynamic  of  Internal  Flows,  Shanghai,  Chine.−

−2003.− P. 98−103.

145.  Gnesin  V.I.  Stator-rotor  aeroelastic  interaction  for  the  turbine  last  stage  in  3D

transonic  flow  /  V.I.  Gnesin,  R.  Rzadkowski,  L.  Kolodyazhnaya  //  Proc.  of  the  10th

ISUAAT, Durham, USA.− 2003.−P.78−89.

146.  Numerical  analysis  of  the  fluid−structure  interaction  for  the  turbine  stage  with

steam  extract  /  V.I.  Gnesin,  R.  Rzadkowski,  L.  Kolodyazhnaya,  P.Ostrowski,

W. Radulski  //  Power  System  Engineering−Fluid  Flow−Heat  Transfer,  Pilsen,

Czech Republic.−2004.− P. 193−200.

147.  Gnesin  V.I.  Fluid−structure  interaction  for  the  turbine  stage  with  steam

extract / V.I. Gnesin, R. Rzadkowski, L. Kolodyazhnaya, P.Ostrowski, W. Radulski //

Proc. of Intern. Conf. Flow induced vibration. Paris, France.−2004.−P.109−115.

148.  Gnesin  V.I.  Numerical  analysis  of  the  aeroelastic  behaviour  for  the  last

turbine  stage  in  3D  transonic  flow  /  V.I.  Gnesin,  L.  Kolodyazhnaya  //  Journal  of

Thermal Science.−2004.− Vol. 13, № 4.−P. 328−333.

309

149.  Gnesin  V.I.  A  numerical  modeling  of  stator-rotor  interaction  in  a  turbine  stage

with  oscillating  blades  /  V.I.  Gnesin,  L.V.  Kolodyazhnaya,  R.  Rzadkowski  //

Journal of Fluids and Structures.−2004.− № 19.− P. 1141−1153.

150.  Gnesin  V.I.  Numerical  modelling  of  the  aeroelastic  behaviour  and  variable

loads  for  the  turbine  stage  in  3D  transonic  flow  /V.I.  Gnesin,  L.  Kolodyazhnaya,

R. Rzadkowski // Proceedings of 7th ISAIF, Tokyo, Japan.− 2005.−P.233−238.

151.  Gnesin  V.I.  Numerical  analysis  of  the  aeroelastic  behaviour  for  the  last

turbine  stage  in  3D  transonic  flow  /  V.I.  Gnesin,  L.  Kolodyazhnaya,

R. Rzadkowski // Journal of Thermal Science.−2005.− Vol. 14, № 3.−P. 236−241.

152.  Gnesin  V.I.  Three−dimensional  viscous  flutter  of  rotor  blade  row  /

V.I. Gnesin,    R.  Rzadkowski,  L.  Kolodyazhnaya  //  Turbomachines:  Aeroelasticity,

Aeroacoustics and Unsteady Aerodynamics, Moskow.− 2006.−P. 103−114.

153.  Gnesin  V.  Stator−rotor  aeroelastic  interaction  for  the  turbine  last  stage  in  3D

transonic  flow  /V.  Gnesin,  L.  Kolodyazhnaya,  R.  Rzadkowski  //  Unsteady

Aerodynamics,  Aeroelastics    and  Aeroelasticity  of  Turbomachines  Springer,

Netherlands.− 2006.− P. 569−580.

154.  Gnesin  V.  Aerodynamic  unsteady  forces  of  the  rotor  blades  in  the  control

stage  with  steam  extraction  /  V.  Gnesin,  R.  Rzadkowski,  W.  Radulski  //

J. Advances in Vibration Engineering India.−2006.−Vol.5, № 1.− P.1−10.

155.  Experimental  and  numerical  investigation  of  2D  palisade  flutter  for  the

harmonic  oscillations  /  V.  Gnesin,    V.  Tsimbalyuk,  A.  Zinkovski,  R.  Rzadkowski,

J.  Sokolowski  //  Unsteady  Aerodynamics  Aeroacoustics  and  Aeroelasticity  of

Turbomachines, Springer, Netherlands.− 2006.− P. 53−63.

156.  Gnesin  V.I.  Numerical  modelling  of  the  3D  viscous  flow  through  vibrating

turbomachine blade row / V.I. Gnesin, L.V. Kolodyazhnaya, R. Rzadkowski // Proc.

of 7th European Conf. of Turbomachinery, Athens, Greece, 5−9 March 2007.− 12p.

157.  Gnesin  V.I.  3D  inviscid  self-excited  vibrations  of  a  blade  row  in  the  last  stage

turbine  /  V.I.  Gnesin,  R.  Rzadkowski  //  J.  of  Fluids  and  Structures.−2007.−  №23.−

P. 858−873.

310

158.  Gnesin  V.I.  The  numerical analysis behaviour  for  the isolated blade  row  in 3D

viscous  flow  /  V.I.  Gnesin,  L.V.  Kolodyazhnaya,  R.  Rzadkowski  //  Proceedings  of

the  8th    Intern.  Symp.  on  Experimental  and  Computational  Aerothermodynamics  of

Internal Flows. Lyon, France.−2007.− P.449−459.

159.  Gnesin  V.I.  Numerical  modeling  of  the  unsteady  loads  and  aeroelastic  blade

oscillations  for  compressor  stage  /  V.I.  Gnesin,  L.  Kolodyazhnaya,  R.  Rzadkowski/

// Проблемы машиностроения.− 2007.−T.10, №4.− P. 39−47.

160.  Gnesin  V.  Numerical  modelling  of  the  3D  viscous  flow  through  a  vibrating

turbomachine  blade  row  /  V.  Gnesin,  L.  Kolodyazhnaya,  R.  Rzadkowski  //

Proceedings  of  the  9th  International  Conference  on  Flow−Induced  Vibration  −

FIV2008, Institute of Thermomechanics, Prague, Czech Republic.− 2008. −8p.

161.  Gnesin  V.  The    aeroelastic  behaviour    of  rotor  blade  row  depending  on  the

stator−rotor  blade  number  ratio  /  V.  Gnesin,  L.  Kolodyazhnaya,  R.  Rzadkowski  //

Проблемы машиностроения.−2009.−Т. 12, №4.− P.17-24.

162.  Gnesin  V.  The  numerical  modelling  of    aeroelastic  behaviour  for  a  turbine

stage  with  oscillating  blades  in  3D  viscous  flow  /  V.  Gnesin,  L.  Kolodyazhnaya,

R. Rzadkowski  //  Proceedings  of  the  8th  International  Conference  on  Power

System  Engineering,  Thermodynamics  and  Fluid  Flow,  ES  2009,  Plsen,  Czech

Republic.−2009.−P. 37−45.

163.  Gnesin  V.  Numerical  Modelling  of  fluid–structure  interaction  in  a  turbine

stage  for  3D  viscous  flow  in  nominal  and  off−design  regimes  /V.  Gnesin,

L. Kolodyazhnaya,  R.  Rzadkowski  //  Proceedings  of    ASME,  TURBO-EXPO

2010, GT2010−23779, Glasgow, UK.−2010.− P. 1−9.

164.  The  unsteady  rotor  blade  forces  for  a  changing  the  number  of  stator  blades  /

V.I.  Gnesin,  R.  Rzadkowski,  M.  Solinski,  L.  Kolodyazhnaya  //  Proceedings  of  the

8th  IFToMM  International  Conference  on  Rotordynamics,  KIST,  Seoul,

Korea.−2010.−P. 1−8.

165.  Groth  P.  Experimental  and  computational  fluid  dynamics  based  determination

of  flutter  limits  in  supersonic  space  turbines  /  P.  Groth,  H.  Martensson,  N.  Edin  //

Journal Turbomachinery.− 2010.− Vol.132.− № 011010.−P. 1−10.

311

166.  Grüber  B.  Computation  of  the  unsteady  transonic  flow  in  harmonically

oscillating  turbine  cascades  taking  into  account  viscous  effects  /  B.  Grüber,

V. Carstens // Journal of Turbomachinery.−1998.− Vol. 120.− P. 104−111.

167.  Grüber  B.  The  impact  of  viscous  effects  on  the  aerodynamic  damping  of

vibrating  transonic  compressor  blades  –  a  numerical  study  /  B.  Grüber,  V. Carstens

// Journal of Turbomachinery.−2001.− Vol. 123.− P. 409−417.

168.  Hall  K.C.  Calculation  of  three−dimensional  unsteady  flows  in  turbomachinery

using  the  linearized  harmonic  Euler  equations  /K.C.  Hall,  C.B.  Lorence  //ASME

Paper.−1992.−92−GT−136.

169.  Hall  K.C.  The  influence  of  neighbouring  blade  rows  on  the  unsteady

aerodynamic  response  of  cascades  /K.C.  Hall,  P.D.  Silkowski  //  Journal  of

Turbomachinery.−1997.− Vol. 119.− P. 85−93.

170.  He  L.  Inviscid−viscous  coupled  solution  for  unsteady  flows  through  vibrating

blades  //  L.He,  J.D.  Denton  //  Journal  of  Turbomachinery.−1993.−  Vol.  115.−

P. 94−109.

171.  He  L.  New  two−grid  acceleration  method  for  unsteady  Navier-Stokes

calculations  /L.  He  //  AIAA  Journal  of  Propulsion  and

Power.−1993.−Vol.9.−P. 272−280.

172.  He  L.  Experimental  investigation  of  unsteady  pressure  over  oscillating  turbine

cascade  /  L.  He,  J.D.  Denton  //  Proceedings  of  7th  Intern.  Symp.  On  Unsteady

Aerodynamics  and  Aeroelasticity  of  Turbomachines,  Fukuoka,  Japan.−1994.−

P. 255−276.

173.  He  L.  Rotating−stall/stall−flutter  prediction  using  a  fluid/structure  coupled

method /  L.  He  //  Proceedings of 7th Intern.  Symp.  On  Unsteady  Aerodynamics  and

Aeroelasticity of Turbomachines, Fukuoka, Japan.− 1994.− P. 597−608.

174.  He  L.  Three−dimensional  time–marching  inviscid  and  viscous  solutions  for

unsteady  flows  around  vibrating  blades  /  L.  He,  J.D.  Denton  //  Journal  of

Turbomachinery.−1994.− Vol. 116.− P. 469−475.

312

175.  He  L.  Integration  of  2D  fluid  –  structure  coupled  systems  for  calculation  of

turbomachinery  aerodynamic,  aeroelastic  instabilities  /  L.  He  //  J.  of  Comp.  Fluid

Dynamics. − 1994. −Vol. 3.− Р. 217–231.

176.  He  L.  Concurrent  blade  aerodynamic−aeroelastic  design  optimization  using

adjonint  method  /  L.He,  D.X.  Wang  //  Journal  of  Turbomachinery.−2011.−

Vol. 133.− P. 1−9.

177.  Hounjet  M.H.L.  A  field  panel  method  for  the  calculation  of  inviscid  transonic

flow  about  thin  oscillating  airfoils  with  shocks  /  M.H.L.  Hounjet  //  NLR  MP

81043 U,  National  Aerospace  Laboratory,  Netherlands,  presented  at  the

International Symposium on Aeroelasticity.− 1981,  Nuremberg, Germany.

178. Höhn W. Flutter analysis of two dimensional viscous flow in turbomachinesus-ing the advection upstream splitting method / W. Höhn, T.H. Fransson// ECCOMAS

Conference on Comp. Fluid Dynamics: Conf. Proceed., Paris.−1996.− P. 917−923.

179.  Höhn  W.  Flutter  analysis  of  two-dimensional  viscous  subsonic  and  transonic

flow  in  turbomachines  using  the  advection  upstream  splitting  method  (AUSM)

/W. Höhn,  T.  Fransson  //  Proceedings  of  the  8th  International  Symposium  on

Unsteady  Aerodynamics,  Aeroacoustics  and  Aeroelasticity  in  Turbomachines  and

Propellers.−1997.−Vol. 8.−P. 195−210.

180.  Höhn  W.  Flutter  analysis  of separated  flow  in  axial turbomachines /  W.  Höhn,

T.H.  Fransson  //  AIAA  Paper    №  99−2811:  35th  AIAA  Joint  Propulsion

Conference.− 1999.

181.  Höhn  W.  Numerical  investigation  of  blade  flutter  at  or  near  stall  in  axial

turbomachines / W. Höhn // Doctoral Thesis, Royal Institute of Technology, S-10044,

Stockholm, Sweden.− 2000.− 180p.

182.  Huang  P.G.  Low  of  the  wall  for  turbulent  flows  in  pressure  gradients

/P.G. Huang, P. Bradshaw// AIAA J.−1995.−Vol. 33, № 4.−P.624−632.

183.  Huff  D.L.  Numerical  analysis  of  supersonic  flow  through  oscillating  cascade

sections  by  using  f  deforming  grid  /  D.L.  Huff,  T.S.R.  Reddy  //  AIAA  Paper

№89−2805.−1989.

313

184.  Hushmandi  N.B.  Unsteady  forces  of  rotor  blades  in  full  and  partial  admission

turbines  /  N.B.  Hushmandi,  J.E.  Fridh,  T.H.  Fransson//  Journal  of

Turbomachinery.−2011.− Vol. 133.−041017−12.

185.  Hwang  Y.  Numerical  study  on  unsteadiness  of  tip  clearance  flow  induced  by

downstream  stator  row  in  axial  compressor  /  Y.  Hwang,  Shin−Hyoung  Kang,

S. Lee  //  Proceedings  of  ASME  Turbo  Expo  2010,  GT2010−23024,  Glasgow,

UK.− 2010.− P. 1−8.

186.  Imregun  M.  Prediction  of  flutter  stability  using  aeroelastic  response  functions

/M. Imregun// Journal of Fluid and Structure.−1995.−Vol.−9.−P. 419−434.

187.  Imregun  M.    Aeroelasticity  analysis  of  a  bird−damaged  fan  assembly  using  a

large  numerical  model  /  M.  Imregun,  M.  Vahdati  //  The  Aeronautical  Journal.−

1999.− Vol. 103.− P. 569−578.

188.  Imregun  M.  An  overview  of  computational  turbomachinery  aeroelasticity  /

M. Imregun,  M.  Vahdati  //  Turbomachines:  Aeroelasticity,  Aeroacoustics  and

Unsteady Aerodynamics, Moskow.− 2006.− P. 3−8.

189.  Isogai  K.  Numerical  study  of  transonic  flutter  of  a  two-dimensional  airfoil  /

K.  Isogai  //  Technical  report  of  national  aerospace  laboratory,  Japan,

NAL−TR−617T.− 1980.

190.  Isomura  K.  A  numerical  study  of  flutter  in  a    transonic  fan  /  K.  Isomura,

M.B. Giles // Journal of Turbomachinery.−1998.− Vol. 120.− P. 500−507.

191.  Jameson  A.  The  evolution  of  computational  methods  in  aerodynamics  /

A. Jameson //J. of Applied Mechanics.−1983.−Vol.50.−P. 1052−1060.

192.  Jameson  A.  Solution  of  the  Euler  equations  for  complex

configurations/A. Jameson, T.J. Baker// AIAA Paper № 83−1929.−1983.

193.  Ji  S.  Flutter  computation  of  turbomachinery  cascades  using  a  parallei

unsteady  Navier-Stokes  code  /  S.  Ji,  F.  Liu  //  AIAA  Journal.−1999.−

№ 37(3).−P. 320−326.

194.  Jöcker  M.  Numerical  investigation  of  the  aerodynamic  vibration  excitation  of

high-pressure  turbine  rotors  /  M.  Jöcker  //  Doctoral  Thesis.  Department  of  Energy

314

Technology  Division  of  Heat  and  Power  Technology  Royal  Institute  of

Technology, Stockholm.−2002.−98p.

195.  Kerlick  G.D.  Mean  values  of  unsteady  oscillations  in  transonic  flow

calculations  /  G.  D.  Kerlick,  D.  Nixon  //  AIAA  Journal.−  1981.−Vol.19,

№ 11.−P. 1496−1498.

196.  König  S.  Experimental  investigation  of  the  clocking  effect  in  1.5  –  stage  axial

turbine  –  Part  I:  Time−averaged  results  /S.  König,  B.Stoffel,  M.T.  Schobeiri  //

Journal of Turbomachinery.−2009.−Vol. 131.− P. 1−12.

197.  König  S.  Experimental  investigation  of  the  clocking  effect  in  1.5  –  stage  axial

turbine  –  Part  II:  Unsteady  results  and  boundary  layer  behaviour  /  S.  König,

B. Stoffel, M.T. Schobeiri // Journal of Turbomachinery.−2009.−Vol. 131.− P. 1−8.

198.  Direct  integration  method  in  flutter  analysis  of  IV  Standard  Configuration

cascade  /  L.  Kubitz,

R.  Rzadkowski,  V.  Gnesin,  L.  Kolodyazhnaya  //  DRAFT

IGTC2011−ABS−0044 −2011.− 5p.

199.  Transient  numerical  investigation of rotor clocking  in 1.5 stage of an axial  test

turbine  with  a  blade−to−vane  ratio  of  1.5  //  K.  Kusterer,  N.  Morits,  D.  Bohn,

T. Sugimoto,  R.  Tanaka  //  Proceedings  of  ASME  Turbo  Expo  2010:  Power  for

Land, Sea and Air GT2010, June 14−18, 2010, Glasgow, UK.− P. 1−10.

200. Investigation of interaction of the main flow with root and tip leakage flows in

an  axial  turbine  stage  by  means  of  a  source/sink  approach  for  a  3D  Navier-Stokes

Solver  /P.Lampart,  A.Gardzilewicz,  S.Yershov,  A.Rusanov  //  Journal  of  Thermal

Science  (JTS),  International  Journal  of  Thermal  and  Fluid  Sciences.–2001.–

Vol. 10, № 3.– P. 198–204.

201.  Lane F.  System  mode  shapes  in  the flutter of  compressor  blade  rows  /  F.  Lane

// JAS.−1956.− № 1.

202.  Laumert  B.  Investigation  of  unsteady  aerodynamic  blade  excitation

mechanisms  in  a  transonic  turbine  stage  –  Part  I:  Phenomenological  identification

and  classification  /  B.  Laumert,  H.  Martensson,  T.H.  Fransson  //  Journal  of

Turbomachinery.−2002.− Vol. 124.− P. 410−418.

315

203.  Laumert  B.  Investigation  of  unsteady  aerodynamic  blade  excitation

mechanisms  in  a  transonic  turbine  stage  –  Part  II:  Analytical  description  and

quantification  /  B.  Laumert,  H.  Martensson,  T.H.  Fransson  //  Journal  of

Turbomachinery.−2002.− Vol. 124.− P. 419−428.

204.  Launder  B.E.  The  numerical  computation  of  turbulent  flows/B.E.  Launder,

D.B.  Spalding//  Computer  Methods  in  Applied  Mechanics  and

Engineering.−1974.−Vol. 3, № 2.−P. 269−286.

205.  Lee  C.L.  An  iterative  procedure  for  nonlinear  flutter  analysis/  C.L.  Lee//

AIAA Journal.−1986.−Vol. 24.−P.833−840.

206.  Calculation  of  wing  flutter  by  a  coupled  fluid-structure  method  /  F.  Liu,

J. Cai,  Y.  Zhu,  A.S.F.  Wong,  H.M.  Tsai    //  Journal  of  Aircraft.−2001.−

Vol. 38(2).−P. 334−342.

207.  Li  H.D.  Single−passage  analysis  of  unsteady  flows  around  vibrating  blades  of

a  transonic  fan  under  inlet  distortion  /  H.D.  Li,  L.  He  //  Journal  of

Turbomachinery.−2002.− Vol. 124.− P. 285−292.

208.  Li  H.D.  Effects  of  blade  count  on  three−blade  row  interaction  in  a  transonic

turbine  /  H.D.  Li,  L.He  //  Proceedings  of  ASME  Turbo  Expo  2002,

GT −2002−30310, Amsterdam, the Netherlands.− 2002.− P.1−9.

209.  Li  H.D.  Blade  count  and  clocking  effects  on  three−blade  row  interaction  in  a

transonic  turbine  /H.D.  Li,  L.He  //  Journal  of  Turbomachinery.−  2003.−Vol.  125.−

P. 632−640.

210.  Li  H.D.  Blade  aerodynamic  damping  variation  with  rotor−stator  gap:  A

computational  study  using  single−passage  approach  /  H.D.  Li,  L.  He  //  Journal  of

Turbomachinery.−2005.− Vol. 127.− P. 573−579.

211. Mailach R. Rotor−stator interaction in a four−stage low−speed axial compressor

– Part I: Unsteady profile pressures and the effect of clocking /R. Mailach, L.Müller,

K. Vogeler // Journal of Turbomachinery.−2004.−Vol. 126.− P. 507−518.

212.  Mailach  R.  Rotor−stator  interaction  in  a  four−stage  low−speed  axial

compressor  –  Part  II:  Unsteady  aerodynamic  forces  of  rotor  and  stator  blades

316

/R. Mailach,  L.Müller,  K.  Vogeler//Journal  of  Turbomachinery.−2004.−Vol.  126.−

P. 519−526.

213.  Marshall  J.  G.  A  review  of  aeroelasticity  methods  with  emphasis  on

turbomachinery  applications  /  J.G.  Marshall,  M.  Imregun  //  Journal  of  Fluids  and

Structures.−1996.− № 10.− P. 237−267.

214.  Mateescu  D.  Analysis  of  unsteady  confined  viscous  flows  with  variable

inflow  velocity  and  oscillating  walls  /  D.  Mateescu,  M.  Munoz,  O.  Sholz  //  Journal

of Fluids Engineering.−2010.−Vol.−132.−041105−9.

215.  A  new  reduced  order  modeling  for  stability  and  forced  response  analysis  of

aero−coupled  blades  considering  various  mode  families  /  M.A.  Mayorca,

D.M.Vogt, H. Mårtensson, T.H. Fransson // ASME Paper GT2010−22745.− 2010.

216.  Effect  of  scaling  of  blade  row  sectors  on  the  prediction  of  aerodynamic

forcing  in  a  highly  loaded  transonic  compressor  stage  /  M.A.  Mayorca,

J.A.  De Andrate,  D.M.Vogt,  H.  Mårtensson,  T.H.  Fransson  //    Journal  of

Turbomachinery .−2011.−Vol. 133.− P. 1−9.

217.  McBean  I.  Simulations  of  aeroelasticity    in  an  annular  cascade    using  a

parallel  3−dimensional  Navier−Stokes  solver  /  I.  McBean,  F.  Liu,  K.  Hourigan,

M. Thompson  //  Proceedings  of  ASME  Turbo  Expo  2002,  ASME,  New  York,

ASME Paper № GT−2002−30366.

218.  McBean  I.  Simulation  of  3-dimensional  aeroelastic  effects  in  turbomachinery

cascades / I. McBean // Ph.D. thesis Monash University.− 2002.−6p.

219.  McBean  I.  Prediction  on  flutter  of  turbine  blades  in  a  transonic  annular

cascade  /  I.  McBean,  K.  Hourigan,  M.  Thompson,  F.  Liu  //  Journal  of  Fluids

Engineering.−2005.− Vol. 127.−P. 1053−1058.

220.  Aeroelastic  and  aerothermoelastic  behaviour  in  hypersonic  flow  /

J.J. McNamara,  P.P.  Friedmann,  K.G.  Powell,B.J.  Thruthimattam,  R.E.  Bartels  //

Journal AIAA.−2008.− Vol. 46, № 10.− P. 2591−2610.

221.  Menter  F.R.  Two−equation  eddy  viscosity  turbulence  models  for  engineering

applications/ F.R. Menter// AIAA Journal.−1994.−Vol. 32, № 8.−P. 1598−1605.

317

222. Miller R.J. Wake, shock, and potential field interactions in a 1.5 stage turbine –

Part  1:  Vane−rotor  and  rotor−vane  interaction.  –  Part  2:  Vane−vane  interaction

and discussion of results / R.J. Miller, R.W. Moss, N.W. Ainsworth // Journal of Tur-bomachinery.−2003.− Vol. 125.− P. 33−47.

223.  Montgomery  M.  C.  A  linearized  unsteady  Euler  analysis  for  turbomachinery

blade  rows  using  an  implicit  wave−split  scheme  /    M.  С.    Montgomery,  J.  Verdon

//  Proceedings  of  the  7th  International  Symposium  on  Unsteady  Aerodynamics  and

Aeroelasticity of Turbomachines.−1994.−Vol. 7.−P. 143−160.

224.  Moyroud  F.  A  modal  coupling  for  fluid  and  structure  analysis  of

turbomachine  flutter.  Application  to  a  fan  stage/  F.  Moyroud,

G. Jacquet−Richardet, T.H. Fransson//ASME Paper 96−GT−335.−1996.−P.1−19.

225.  A  fluid−structure  interfacing  technique  for  computational  aeroelastic

simulations  /  F.  Moyroud,  N.  Cosme,  M.  Jöcker,  T.H.  Fransson,  D.  Lornagex,

G. Jacquet−Richardet  //  Proceedings  of  9th  International  Symposium  on  Unsteady

Aerodynamics,  Aeroacoustics  and  Aeroelasticity  of  Turbomachines,  Lyon,  France,

2000.−11p.

226.  Naudascher  E.  Flow−induced  structural  vibrations  /E.  Naudascher//

IUTAM/IAHR  Symposium,  Karlsruhe  1972,  Springer−Verlag,  Berlin.−

1974.−P. 504−512.

227.  Newmark  N.M.  A  method  of  computation  for  structutal  dynamics/

N.M. Newmark//  A.S.C.M.,  Journal  of  Engineering  Mechanics  Division.−1959.−

Vol. 85.− P. 67−94.

228.  Ning  W.  Computation  of  unsteady  flows  around  oscillating  blades  using

linear  and  nonlinear  harmonic  Euler  methods  /W.  Ning,  L.  He  //  Journal  of

Turbomachinery.−1998.−Vol. 120.−P. 508−514.

229.  Piperno  S.  Partitioned  procedures  for  the  transient  solution  of  coupled

aeroelastic  problems−Part  II:  energy  transfer  analysis  and  three−dimensional

applications  /  S.  Piperno,  C.  Farhat  //  Computer  Methods  in  Applied  Mechanics

and Engineering.−2001.−Vol. 190.−P. 3147−3170.

318

230.  Rao  K.  V.  Investigation  of  flow  through  a  transonic  turbine  stage  /  K.V. Rao,

R. A. Delaney// AIAA Paper 90-2408/2409.− 1990.– P. 387−396.

231.  Raveh  D.E.  Numerical  study  of  an  oscillating  airfoil  in  transonic  buffeting

flows / D.E. Raveh //  AIAA Journal.−2009.−Vol.47, № 3.−P. 505−515.

232.  Rougeault−Sens  A.−S.  Numerical  unsteady  aerodynamics  for  turbomachinery

aeroelasticity  /  A.−S.  Rougeault−Sens,  A.  Dugeai  //  Unsteady  Aerodynamics,

Aeroacoustics  and  Aeroelasticity  of  Turbomachines.  Springer,  Printed  in  the

Netherlands.− 2006.−P. 423−436.

233.  Röber  T.  Investigation  of  unsteady  flow  effects  in  an  axial  compressor  based

on    whole  annulus  computations  /  T.  Röber,  E.  Kügeler,  A.  Weber  //  Proceedings

of  ASME  Turbo  Expo  2010.−GT2010−23522,  June  14−18,  2010,  Glasgow,  UK.−

13 p.

234.  Rusanov  A.V.  Numerical  method  for  calculation  of  3d  viscous  turbomachine

flow  taking  into  account  stator/rotor  unsteady  interaction  /  A.V.  Rusanov,

S.V. Yershov  //  The  4th  Colloq.  Process  Simulation,  ed.  A.  Jokilaakso,  11–13  June

1997, Espoo, Finland.−1997.– P. 179–197.

235.  Rzadkowski  R.  The  numerical  and  experimental  verification  of  the  3D

inviscid  code  /  R.  Rzadkowski,    V.  Gnesin  //  Transactions  of  the  Institute  of

Fluid−Flow Machinery.−2000.−№ 106.−P. 69−95.

236.  Rzadkowski  R.  Effect  of  stator  clocking  on  3d  aeroelastic  characteristics  of

compressor  rotor  blades  /  R.  Rzadkowski,  V.  Gnesin,  L.  Kolodyazhnaya  //  ASME

Turbo  EXPO  2008,  Power  for  Land,  Sea  and  Air,  June   9−13,  2008,  Berlin,

Germany, CD ASME paper GT−2008−50767.− 10p.

237.  Stator  clocking  on  So3  compressor   first  stage   rotor  blades  /  R.  Rzadkowski  ,

V.  Gnesin  ,  L.  Kolodyazhnaya  ,  R.  Szczepanik  //  International  Symposium,

SYMKOM’08,  Compressor&Turbine  Flow  Systems  Theory&Application  Areas,

Łódź  2008,  Cieplne  Maszyny  Przepływowe,  Turbomachinery.−2008.−

No. 133.−P.299−308.

238.  Rzadkowski  R.  The  influence    of  the  stator−rotor  blade  number  ratio  on  the

aeroelastic  behaviour  of  rotor  blades  /  R.  Rzadkowski,  V.  Gnesin  and

319

L. Kolodyazhnaya  //  Proc.  of  the    IFToMM  Intern.  Symp.  on  Dynamics  of  Steam

and Gas Turbines, Gdansk, Poland.−2009.−P.20−30.

239.  The  unsteady  low−frequency  aerodynamic  forces  acting  on  the  rotor  blade  in

the  first  stage  of  an  axial  compressor  of  SO−3  jet  engine  /R.  Rzadkowski,

M. Solinski,  A.  Maciejewska,  R.  Szczepanik  //  IFToMM  International  Symposium

on Dynamics of Steam and Gas Turbines, Gdansk, Poland.− 2009.− P. 1−16.

240.  Rzadkowski  R.  Viscous  flutter  of  11th  configuration  blade  row/

R. Rzadkowski,  V.  Gnesin  and  L.  Kolodyazhnaya  //  Journal  of  Advances  in

Vibration Engineering.−2009.−Vol. 8(3).−P.20−30.

241.  Rzadkowski  R.  The  aerodynamic  interaction  of  the  blade  rows  in  the  three

stage  compartment  of  axial  compressor  /R.  Rzadkowski,  V.I.  Gnesin,

L. Kolodyazhnaya  //  Восточно-Европейский  журнал  передовых  технологий.−

2010.− № 4/7 (46).− С.16−20.

242.  Rzadkowski  R.  Unsteady  forces  acting  on  rotor  blades  in  five  and  half

compressor  stage    /  R.  Rzadkowski,  V.  Gnesin,  L.  Kolodyazhnaya  //  DRAFT

IGTC2011−ABS−0050.−2011.− P. 1−10.

243.  Rzadkowski  R.  Flutter  analysis  of  IV  Standard  configuration  cascade  using

direct  integration  method  /  R.  Rzadkowski,  V.  Gnesin,  L.  Kubitz,

L. Kolodyazhnaya //Intern. Scientific and technical Journal Reliability and life of ma-chines and structures. −2012.− No 35.–P. 78−86.

244.  Sabatuik  A.  A  survey  of  aerodynamic  excitation  problems  in  turbomachines  /

A. Sabatuik, F. Sisto // Trans. ASME.− 1956.−№ 3.−340p.

245.  Sayma  A.I.  Whole−assembly  flutter  analysis  of  a  low  pressure  turbine  blade  /

A.I.  Sayma,  M.  Vahdati,  J.S.  Green  and  M.  Imregun  //  Proceedings  of  the

International  Sympisium  on  Unsteady  Aerodynamics  and  Aeroelasticity  of

Turbomachines.− 1998.− P. 347−359.

246.  Experimental  and  numerical  investigation  of  airfoil  clocking  and

inter−blade−row  effects  on  axial  compressor  stage  performance  /  V.E.  Saren,

N.M. Savin, D.J. Dorney, D.L. Sondak // AIAA 98−3413.– 1998.– P. 1−13.

320

247.  Sadeghi  M.  Investigation  of  non-linear  flutter  by  a  coupled  aerodynamics  and

structural dynamics method / M. Sadeghi, F. Liu // AIAA Journal. −2001.−0573.

248.  Sadeghi  M.  Computation  of  mistuning  effects  on  cascade  flutter  /  M.  Sadeghi,

F. Liu // Journal AIAA.−2001.−Vol. 39, № 1.− P. 22−28.

249.  Sadeghi  M.  Coupled  fluid−structure  simulation  for  turbomachinery  blade

rows  /  M.  Sadeghi,  F.  Liu  //  43rd  AIAA  Aerospace  Sciences  Meeting  Exhibit

Reno.− AIAA Paper № 2005−0018.−2005.

250.  Sharma  O.P.  Assesment  of  unsteady  flows  in  turbines/  O.P.  Sharma,

G.F. Pickett,  R.H.  Ni//  ASME  Journal  of  Turbomachinery.−1992.−Vol.

114.−P.79−90.

251.  Three  dimensional  clocking  effects  in  a  one  and  a  half  stage  transonic  turbine

/O.  Schennach,  J.  Woisetschläger,  B.  Paradiso,  G.  Persico,  P.  Gaetani  //  Journal  of

Turbomachinery.−2010.−Vol. 132.−011019.−P. 1−10.

252.  Experimental  and  numerical  investigation  of  nonlinear  effects  in  transonic

flutter / G. Schewe G., A. Knipfer, H. Mai, G. Dietz // DLR IB 232 – 2002.− J 01.

253.  Sisto  F.  Stall−flutter  in  cascades  /  F.  Sisto  //  Journal  of  the  Aeronautical

Science.−1953.−Vol. 20 (9).− P. 598−604.

254.  Sisto  F.  Unsteady  aerodynamic  reactions  on  airfoil  in  cascade  /  F.  Sisto  //

JAS.− № 5.− 1955.

255.  Sisto  F.  AGARD  munual  on  aeroelasticity  in  axial−flow  turbomachines  /

F. Sisto//  AGARDograph  №  298.−Vol.1,  Unsteady  Turbomachinery

Aerodynamics, chap. 7, Stall Flutter, AGARD.−1987.

256.  Sisto  F.  Computation  aerodynamics  of  oscillating  cascades  with  the  evolution

of  stall  /  F.  Sisto,  W.  Wu,  S.  Thangam,  S.  Jonnavithula  //  AIAA  Journal.−1989.−

Vol. 27(4).−P. 462−471.

257.  Sisto  F.  Computational  prediction  of  stall  flutter  in  cascades  airfoils/  F.  Sisto,

S. Thangam, A. Abdel−Rahim//AIAA Journal.−1991.−Vol. 29.−P.1161−1167.

258.  Numerical  simulation  of  aeroelastic  behaviour  of  isolated  fan  blade  row

/Yu. N.  Shmotin,  R.Yu.  Starkov,  P.V.  Chupin,  V.I.  Gnesin  and

321

L.V. Kolodyazhnaya  //  Turbomachines:  Aeroelasticity,  Aeroacoustics  and

Unsteady Aerodynamics, Moskow.− 2006.− P. 24−35.

259.  Srinivasan  A.V.  Flutter  and  resonant  vibration  characteristics  of  engine  blades

/A.V.  Srinivasan//  ASME  Journal  of  Engineering  for  Gas  Turbines  and

Power.−1997.−Vol. 119.− P. 742−775.

260.  Srivastana  R.  Aeroelastic  analysis  of  turbomachinery−  Part  I:  phase  lagged

boundary  condition  methods  /  R.  Srivastana,  M.A.  Bakhle,  T.G.  Keith,

G.L. Stefko//Journal  of  Numerical  Methods  for  Heat  &  Fluid

Flow.−2004.−Vol. 14, № 3.−P. 366−381.

261.  Srivastana  R.  Aeroelastic  analysis  of  turbomachinery−  Part  II:  stability

computations  /  R.  Srivastana,  M.A.  Bakhle,  T.G.  Keith,  D.  Huyniak//Journal  of

Numerical Methods for Heat & Fluid Flow.−2004.−Vol. 14, № 3.−P. 382−402.

262.  Spalart  P.R.  A  one−equation  turbulence  model  for  aerodynamic

flows/P.R. Spalart, S.R. Allmaras// AIAA Paper 92−0439.−1992.−P. 1−16.

263. Suyder L.E. Supersonic unstalled flutter in fan rotor: analytical and experimental

results/L.E. Suyder, G.L. Commerford// ASME Paper 74−GT−40, 1974.

264.  Tadros  R.N.  Dynamic  response  of  blades  and  vanes  to  wakes  in  axial

turbomachinery/R.N. Tadros, M. Botman// ASME Paper 81−DET−33.−1981.

265.  Takahara  S.  On  the  numerical  analysis  of  stall  flutter  in  turbine  cascades/

S. Takahara,  T.  Adachi,  Y.  Kadoya//  Proceedings  of  the  2nd  Intern.  Symp.  On

Aeroelasticity in Turbomachines, Lausanne, Switzerland, 1980.−P. 251−262.

266.  Tanida  Y.  Experimental  study  on  flutter  in  cascading  blades  /  Y.  Tanida,

K. Hatta, T. Asanuma // Bulletin of JSME .−1963.− Vol.6.− № 24.

267.  Tatum  K.E.  Integrating  nonlinear  aerodynamic  and  structural  analysis  for  a

complete  fighter  configuration/K.E.  Tatum,  G.L.  Giles//AIAA  Journal  of

Aircraft.−1988.−Vol. 25.−P. 1150−1156.

268.  Thermann  H.  Unsteady  Navier−Stokes  simulation  of  a  transonic  flutter

cascade  near−stall  conditions  applying  algebraic  transition  models  /  H.  Thermann,

R. Niehuis // Journal of Turbomachinery.−2006.−Vol. 128.−P. 474−483.

322

269.  Thomas  J.P.  Nonlinear  inviscid  aerodynamic  effects  on  transonic  divergence,

flutter,  and  limit-cycle  oscillations  /  J.P.  Thomas,  E.H.  Dowell,  K.C.  Hall  //  AIAA

Journal.−2002.−Vol. 40, № 4.−P. 638−646.

270.  Experimental  and  numerical  investigation  of  2D  palisade  flutter  for  the

harmonic  oscillations  /  V.  Tsimbalyuk,  A.  Zinkovskii,  V.  Gnesin,  R.  Rzadkowski,

J.  Sokolowski  //  Unsteady  Aerodynamics,  Aeroacoustics  and  Aeroelasticity  of

Turbomachines. Springer, Printed in the Netherlands.− 2006.−P. 53−63.

271.  Tsimbalyuk  V.  Experimental  investigation  of  palisade  flutter  for  the  harmonic

oscillations  /  V.  Tsimbalyuk,  A.  Zinkovskii,  R.  Rzadkowski  //  Proc.  of  the  XV

Conference of Flow Mechanics, Poland.− 2002.

272.  Usab  W.J.  Advancesin  the  numerical  analysis  of  linearized  unsteady  cascade

flows/  W.J.  Usab,  J.M.  Verdon//  ASME  Journal  of  Turbomachinery.−1991.−Vol.

113.−P. 633−643.

273.  Vahdati  M.  Non−linear  aeroelasticity  analysis  using  unstructured  dynamic

meshes  /  M.  Vahdati,  M.  Imregun  //  Proceedings  of  7th  Intern.  Symp.  On  Unsteady

Aerodynamics  and  Aeroelasticity  of  Turbomachines,  Sept.  25−29,  1994,  Fukuoka,

Japan.−1994.− P. 177−189.

274.  Vahdati  M.    A  non-linear  integrated  aeroelasticity  analysis  of  a  fan  blade

using unstructured  dynamic  meshes /  M.  Vahdati,  M.  Imregun  //  Proceedings  of the

Institution  of  Mechanical  Engineers,    Part  C-Journal  of  Mechanical  Engineering

Science.− 1996.− Vol. 210.− P. 549−563.

275. Vahdati M. Viscous flutter calculations for a fan assembly using hybrid grids /

A.I.  Sayma,  M.  Imregun  //  3rd  European  Conference  on  Turbomachinery  −  Fluid

Dynamics and Thermodynamics.− 1999.− P. 353−363.

276.  Vahdati  M.  Mechanisms  and  prediction  methods  for  fan  blade  stall  flutter  /

M. Vahdati,  A.I.  Sayma,  J.G.  Marshall  //  Journal  Propul  Power.−  2001.−  Vol.  17.−

P. 1100−1108.

277.  Vahdati  M.  Unsteady  flow  and  aeroelasticity  behaviour  of  aero−engine  core

compressors  during  rotating  stall  and  surge  /  M.  Vahdati,  G.  Simpson,  M.  Imregun

// Journal of Turbomachinery.− 2008.−Vol. 130.− 031017.−P. 1−9.

323

278.  Vahdati  M.  Mechanisms  for  wide−chord  fan  blade  flutter  /  M.  Vahdati,

G. Simpson, M. Imregun // Journal Turbomachinery.−2011.−Vol.133.

279.  Verdon  J.M.  A  linearized  unsteady  aerodynamic  analysis  for  transonic

cascades/  J.M.Verdon,  J.R.  Caspar  //  J.  of  Fluid  Mechanics.−  1984.−  Vol.  149.−

P. 403−429.

280.  Verdon  J.M.  Review  of  unsteady  aerodynamic  methods  for  turbomachinery

aeroelastic  and  aeroacoustic  applications  /  J.M.  Verdon  //  AIAA  Journal  .−1993.−

Vol. 31, № 2.−P. 235−250.

281.  Simulation  of  turbomachine  blading  vibrations  /Y.  S.  Vorobev,  S.P.  Kanilo,

A.I.  Shepel,  M.I.  Korsunsky  //  EUROSIM  Congress'95,  Vienna,  September  11−15,

1995, ARGESIM  Report  № 3.−1995.−P. 43−72.

282.  Vogt  D.M.  Experimental  and  numerical  study  of  unsteady  aerodynamics  in  an

oscillating  low−pressure  turbine  cascade  of  annular  sector  shape  /  D.M.  Vogt,

H.E. Mårtensson,  T.H.  Fransson  //  Paper  presented  at  the  11th  ISUAAAT

Symposium in Moscow, Russia, September 4−8, 2006.

283.  Vogt  D.M.  Turbomachinery  aeroelasticity  analysis−everyday  business  or

exceptional  challenge  /  D.M.  Vogt,  T.H.  Fransson  //  Invited  lecture  at  the  9th

European Conference on Turbomachinery, Instanbul, Turkey.−2011.

284.  Watanabe  T.  Numerical  analysis  of  the  unstarted  flutter  in  a  compressor

cascade  /  T.  Watanabe,  H.  Doi,  S.  Kaji  //  Proceedings  of  7th  Intern.  Symp.  On

Unsteady  Aerodynamics  and  Aeroelasticity  of  Turbomachines,  Fukuoka,  Japan.−

1994.− P. 207−222.

285.  Wang  B.  Numerical  simulation  of  transonic  limit  cycle  oscillations  using

high-order  low-diffusion  schemes/  B.  Wang,  Ge-Cheng  Zha//  Journal  of  Fluids  and

Structures.−2010.−P. 579−601.

286.  Weber  S.  Numerical  solution  of  the  Navier−Stokes  equations  for  unsteady

unstalled  and  stalled  flow  in  turbomachinery  cascades  with  oscillating  blades

/S. Weber,  H.E.  Gallus,  and  D.Peitsch  //  Proceedings  of  8th  Intern.  Symp.  On

Unsteady Aerodynamics and Aeroelasticity of Turbomachines.− 1997.− P. 477−491.

324

287.  A  Numerical  approach  to  unstalled  and  stalled  flutter  phenomena  in

turbomachinery  cascades  /  S.  Weber,  H.  Benetschik,  D.  Peitsch,  H.  Gallus  //

ASME Paper № 97−GT−102.−1997.

288.  Weber  S.  A  Navier−Stokes  analysis  of  the  stall  flutter  characteristics  of  the

buffum  cascade  /  S.  Weber,  M.F.  Platzer  //  Proceedings  of  ASME  Turbo  Expo

2000, Münich, Germany,2000−GT−385.− 2000.− P. 1−10.

289.  Whitehead  D.S.  The  vibration  of  cascade  blades  treated  by  actuator  disk

methods /  D.S. Whitehead // J. Mech.engin.− 1959.−Vol. 173.−P. 555−557.

290.  Whitehead  D.S.  Effect  of  mistuning  on  the  vibration  of  turbomachine  blades

induced by wakes /  D.S.Whitehead // J. Mеch.engin. Sci.− 1966.−№ 1.−380p.

291.  Whitehead  D.S.  The  analysis  of  blade  vibration  due  to  random  excitation  /

D.S. Whitehead // ARC. R. a. M., № 3253.− 1962.

292.  Wilcox  D.C.  Reassessment  of  the  scale−determining  equation  for  advanced

turbulence  models  /  D.C.  Wilcox  //AIAA  Journal.−1988.−Vol.26,  №11.−P.

1299−1310.

293.  Williams  M.H.  Unsteady  aerodynamic  analysis  of  ducted  fans  /

M.H. Williams,  J.  Cho,  W.N.  Dalton//  AIAA  Journal  of  Propulsion.−1991.−Vol.

7.−P. 800−804.

294.  Yang  D.  Investigation  of  leakage  flow  and  heat  transfer  in  a  gas  turbine  blade

tip  with  emphasis  on  the  effect  of  rotation  /  D.  Yang,  X.  Yu,  Z.  Feng  //  Journal  of

Turbomachinery.−2010.−Vol. 132.− P. 1−8.

295.  Test  case  9.  Highly  loaded  transonic  linear  turbine  guide  vane  cascade.  A  test

case  for  inviscid  and  viscous  flow  computations.  /  S.V.Yershov,  A.V.Rusanov,

A.Gardzilewicz,  J.Badur,  P.Lampart  //  5th  ERCOFTAC  Seminar  and  Workshop  on

3D Turbomachinery Flow Prediction. – 1997. – P. 199–203.

296.  Zhang  W.  Two  better  loosely  coupled  solution  algorithm  of  CFD  based

aeroelastic  simulation  /  W.  Zhang,  Y.  Jiang,  Z.  Ye  //  Engineering  Applications  of

Computational Fluid Mechanics. −2007.−Vol. 1, № 4.−P. 253−262.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html