## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

ХАРЬКОВСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ

ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

На правах рукописи

ДМИТРЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

УДК 504.06:(628.196:628.112)

ПОВЫШЕНИЕ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  РОДНИКОВЫХ  ВОД

(НА  ПРИМЕРЕ  ХАРЬКОВСКОГО  РЕГИОНА)

21.06.01 – экологическая безопасность

## Д и с с е р т а ц и я

на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель:

доктор технических наук, профессор,

заведующий кафедрой

инженерной экологии городов

Стольберг Феликс Владимирович

ХАРЬКОВ – 2004

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ ………………………………………..…………………………... | 5 |
| 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ РОДНИКОВЫХ ВОД …………………………………………………............. | 11 |
| 1.1. Место родников в современной структуре питьевого водоснаб- жения городов.…………………………………………………….... | 11 |
| - Город Харьков как объект для разработки научно-технических решений, обеспечивающих экологически безопасное использование родниковых вод для питьевого водоснабжения городов Украины………………………………………………........ | 16 |
| 1.3. Ретроспективный анализ использования родников г. Харькова... | 18 |
| 1.4. Опыт исследований количественных и качественных характе- ристик воды харьковских родников…….…………………………. | 25 |
| 1.5. Существующие методы кондиционирования воды из подземных водоисточников ………………………………...…………………... | 29 |
| - Выбор направления диссертационного исследования. Цель и задачи работы……………………………………………………….. | 36 |
| 2. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ.………………………………................. | 38 |
| 2.1. Основные принципы организации и проведения исследований.... | 38 |
| 2.2. Гидрохимическое и экологическое обоснование природно- техногенной стратификации подземной гидросферы урбанизи-рованной территории..………………….…………………………... | 40 |
| 2.3. Метод расчета зон санитарной охраны родников…..…………….. | 47 |
| 2.4. Методика мониторинга качества воды родников………………… | 52 |
| Выводы………………………………………………………………. | 56 |
| 3. ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОДЫ РОДНИКОВ ХАРЬКОВСКОГО РЕГИОНА……... | 58 |
| 3.1. Природно-техногенная стратификация подземной гидросферы г. Харькова. Условия формирования родникового стока ……….. | 58 |
| 3.2. Результаты натурных исследований родников …………………… | 79 |
| 3.3. Эксплуатационные запасы родниковых вод г. Харькова...……… | 86 |
| 3.4. Качество родниковых вод как источника водоснабжения ………. | 87 |
| 3.4.1. Гидрохимические данные за многолетний период наблю- дений………………………………………………………….. | 87 |
| 3.4.2. Бактериологическая характеристика родниковых вод.……. | 92 |
| Выводы………………………………………………………………. | 95 |
| 4. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА РОДНИКОВЫХ ВОД.……………………………...................... | 97 |
| 4.1. Результаты расчета зон санитарной охраны родников и краткая характеристика выделенных зон ..……………………………….... | 97 |
| 4.2. Охранные мероприятия и санация в зонах питания родников ….. | 104 |
| - Усовершенствованная конструкция каптажей родников в целях защиты воды от бактериального загрязнения………..……. | 107 |
| Выводы………………………………………………………………. | 109 |
| 5. ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВА-НИЯ РОДНИКОВЫХ ВОД………………...………………............................. | 110 |
| 5.1. Обоснование приоритетности родников г. Харькова для их каптажа и обустройства.……………………………………...…….. | 110 |
| 5.2. Очистка и обеззараживание родниковых вод для питьевого использования……………………………………………………….. | 111 |
| 5.3. Концептуальный подход к решению вопросов экологически безопасного использования родниковых вод..……………………. | 118 |
| 5.4. Рекомендации по экологически безопасному использованию родниковых вод в городах Украины ……………………………… | 119 |
| 5.5. Оценка экономической эффективности мероприятий по инженерной защите, благоустройству родников, очистке и обеззараживанию родниковых вод.………………………………... | 121 |
| 5.5.1. Оценка потребности в инвестициях.………………………... | 122 |
| 5.5.2. Оценка риска реализации проекта.…………………………. | 123 |
| 5.5.3. Финансовая стратегия осуществления проекта..…………... | 124 |
| 5.5.4. Оценка эффективности реализации проекта……………….. | 129 |
| Выводы.…………………………………………………………...… | 134 |
| ОБЩИЕ ВЫВОДЫ…………………………………..……………………….. | 135 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ..…………………………. | 138 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………….... | 153 |

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Обеспечение населения качественной питьевой водой – одна из важнейших государственных задач. В то же время следует констатировать, что на практике в этом вопросе за последние 10 – 20 лет на территории стран СНГ, в частности, в Украине, Российской Федерации (РФ) и других странах сложилось весьма критическое положение, близкое к экологическому кризису. Качество питьевой воды для населения Украины не всегда соответствует необходимым санитарно-гигиеническим требованиям и продолжает с каждым годом ухудшаться. На протяжении последних трех лет количество ежегодно регистрируемых вспышек кишечных инфекций в Украине возросло в три раза. По данным академика В.В. Гончарука, в Украине большинство населения пользуется водой, качество которой не соответствует действующим нормативам.

Ухудшение качества воды в системах централизованного водоснабжения привело к поиску дополнительных источников снабжения населения питьевой водой. За последние 15 лет в крупных городах Украины (Киеве, Харькове, Одессе и др.) введены в эксплуатацию артезианские скважины, обеспечивающие население водой более высокого качества. При этом вода забирается из подземных горизонтов, защищенных от антропогенного воздействия слоями водонепроницаемых пород. В частности, в Харькове организовано снабжение населения водой из артезианских скважин глубиной 700 м. Наличие дополнительной системы водоснабжения позволяет обеспечить надежность водоснабжения, особенно в случае экстраординарных ситуаций, связанных с возможными техногенными катастрофами, опасностью террористических актов и другими форс - мажорными обстоятельствами.

К дополнительным источникам питьевой воды следует отнести и воду родников (источников), которой пользуется население городов в течение многих десятилетий и даже столетий.

В связи с изложенным, актуальными и неотложными являются вопросы, связанные с научным обоснованием возможности обеспечения экологически безопасного использования населением воды родников урбанизированных территорий для питьевых целей.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Диссертационная работа выполнена в рамках государственной программы «Мониторинг геологической среды территорий Сумской, Полтавской и Харьковской областей» (№ У01-30/17 госрегистрации, 2001 – 2006 гг.) и региональных программ: 1. «Родники г. Харькова» (утверждена Научным советом Северо-Восточного научного центра Национальной академии наук Украины, г. Харьков, 2001 г.); 2. «Комплексная программа улучшения санитарно-эпидемиологического состояния г. Харькова» (утверждена решением 24-й сессии Харьковского городского совета, 2000 г.); 3. “Подготовка пакета документов для принятия в коммунальную собственность территориальной общественности города родников, не имеющих балансового отображения” (утверждена решением 18-й сессии Харьковского городского совета, 2003 г.).

Целью диссертационной работы является научное обоснование возможности обеспечения экологически безопасного использования населением воды родников урбанизированных территорий для питьевых целей.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Разработать методику мониторинга качества родниковых вод, формирующихся на урбанизированной территории и использующихся для питьевых целей.

2. Гидрохимически и экологически обосновать выделение трех природно-техногенных этажей подземной гидросферы урбанизированной территории, в основу которого положен учет как природных условий, так и техногенных факторов.

3. Разработать метод расчета и обоснования размеров зон санитарной охраны (ЗСО) родников.

4. Разработать научно-технические решения для защиты родников от бактериального загрязнения, а также методы очистки и обеззараживания воды.

5. Разработать концептуальный подход к решению вопросов экологически безопасного использования родниковых вод.

Объект исследования – деградация качества воды родников урбанизированных территорий.

Предмет исследования – формирования качества воды родников и повышение экологической безопасности их использования для питьевых целей.

Методы исследования. Для оценки качества родниковых вод использовали химические, бактериологические и физико-химические методы исследований.

Химический состав воды определяли спектральным методом с использованием рентгено-флуоресцентного анализатора “Спарк” и стандартными методами химического анализа качества питьевых вод.

Расчет зон санитарной охраны родников выполняли с использованием балансовой модели, которая базируется на определении площади питания, исходя из дебитов родников.

Научная новизна полученных результатов:

– разработана методика мониторинга качества воды родников, что позволило обоснованно проводить систематические наблюдения за состоянием родников и получать информацию о соответствии качества воды питьевым нормативам (на примере Харьковского региона);

– гидрохимически и экологически обосновано выделение трех природно-техногенных этажей подземной гидросферы урбанизированной территории, в основу которого положен учет как природных условий, так и техногенных факторов;

– разработан метод расчета и обоснования размеров зон санитарной охраны родников с использованием балансовой модели, что дает возможность целенаправленно осуществлять мероприятия по охране и санации в зонах питания родников;

– предложен концептуальный подход к решению вопросов экологически безопасного использования родниковых вод, базирующийся на учете экологических аспектов, сложившейся структуры городской застройки, прогноза миграции техногенных загрязнений, экстремальных обстоятельств и др. Это позволило выработать комплекс научно-технических и организационных решений, направленных на обеспечение экологически безопасного использования родниковых вод.

Практическое значение полученных результатов. Основные результаты исследований использованы Государственным управлением экологии и природных ресурсов в Харьковской области при разработке программы обустройства родников Харьковского региона для создания благоприятного гидрогеологического режима и предотвращения загрязнения подземных вод.

Реализованы рекомендации по ликвидации источников загрязнения Пантелеймоновского и Шатиловского родников г. Харькова.

Разработаны и предложены к внедрению практические предложения по очистке и обеззараживанию родниковых вод с целью их питьевого использования на основе ранжирования родников по степени пригодности воды для питьевых целей (на примере харьковских родников). Основные результаты исследований внедрены ОАО “Харьковспецстрой” при благоустройстве родников г. Харькова.

Предложена к внедрению усовершенствованная конструкция каптажа родников с использованием лучевых дрен для защиты источников от бактериального загрязнения.

Рассчитаны зоны санитарной охраны 25 родников г. Харькова, разработаны требования и ограничения хозяйственной деятельности на территориях, входящих в ЗСО.

На основании результатов диссертационной работы разработана и внедрена в центральной лаборатории санитарно-эпидемиологического контроля качества вод ТПО «Харковкоммунпромвод» схема экологического мониторинга качества воды родников г. Харькова.

Личный вклад соискателя заключается в проведении научных и экспериментальных исследований, обработке полученных результатов, формулировании основных положений и выводов, а также апробации результатов работы в условиях Харьковского региона. Предложена усовершенствованная методика мониторинга качества воды родников, включающая информационное обеспечение населения о качестве питьевой воды. Обоснованы количественные и качественные показатели природно-техногенных этажей подземной гидросферы урбанизированной территории. Разработан метод расчета и обоснования зон санитарной охраны родников с использованием балансовой модели. Разработаны общие рекомендации по экологически безопасному использованию родниковых вод в городах Украины. Проведены натурные обследования родниковых зон и составлена карта всех родников Харькова, оценены эксплуатационные запасы этих родников.

Апробация результатов диссертации. Основные результаты исследований и главные положения диссертации докладывались и обсуждались на научно-технической конференции "Основнi напрями забезпечення безпеки населення та стiйкостi функцiонування господарства України при загрозi виникнення природних і техногенних катастроф" (г. Киев, 1996 г.); Международной научно-технической конференции "Water Management – Monitoring of Water Quality" (г. Уппсала, Швеция, 1998 г.); Международной научно-технической конференции "Нагальнi проблеми лiквiдацii пiдтоплення грунтовими водами територiй мiст i селищ мiського типу", (г. Харьков, 1998 г.); открытой лекции в Политехническом университете Вааса (г. Вааса, Финляндия, 2001 г.); заседании Регионального экологического центра Западной Финляндии (г. Вааса, Финляндия, 2001 г.); XXXI научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХГАГХ (г. Харьков, 2002 г.); Международной научно-практической конференции "Вода, экология, общество", (г. Харьков, 2002 г.).

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 12 научных работ, из которых 9 статей – в изданиях, регламентированных ВАК Украины. Четыре работы опубликовано без соавторов.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. Обеспечение населения качественной питьевой водой – одна из важнейших государственных задач. Однако на практике в этом вопросе за последние 10 – 20 лет в Украине и других странах СНГ сложилось весьма критическое положение, близкое к экологическому кризису. В данной работе изучены экологические аспекты формирования родникового стока и научно обоснована возможность обеспечения экологически безопасного использования населением воды родников урбанизированных территорий для питьевых целей.

2. На основании проведенных исследований разработана методика мониторинга качества воды родников урбанизированных территорий.

3. Гидрохимически и экологически обосновано выделение трех природно-техногенных этажей подземной гидросферы урбанизированной территории, в основу которого положен учет как природных условий, так и техногенных факторов.

4. Разработан метод расчета и обоснования размеров зон санитарной охраны родников с использованием балансовой модели, что дает возможность целенаправленно осуществлять мероприятия по охране и санации в зонах питания родников. Выполнен расчет поясов зон санитарной охраны 25 родников г. Харькова.

5. Предложен концептуальный подход к решению вопросов экологически безопасного использования родниковых вод, базирующийся на учете экологических аспектов, сложившейся структуры городской застройки, прогноза миграции техногенных загрязнений, экстремальных обстоятельств и др. Это позволило выработать комплекс научно-технических и организационных решений, направленных на обеспечение экологически безопасного использования родниковых вод.

6. Оценены суммарные эксплуатационные запасы родников г. Харькова, равные 7,0 тыс. м3/сутки, что почти в три раза превышает биологическую потребность в воде жителей города (2,45 тыс. м3/сутки).

7. На основании данных о химическом и бактериологическом составе родниковых вод, возможности их кондиционирования, а также с учетом техногенной и экологической ситуации в зоне питания источника, проведено ранжирование родников г. Харькова по качеству воды и сложности очистки, выполнению мероприятий по каптажу, водоподготовке и санации в зонах санитарной охраны. Разработаны практические предложения по кондиционированию, включающие очистку и обеззараживание родниковых вод с целью их использования для питьевых нужд.

8. Предложена конструкция каптажа родников с использованием горизонтальных лучевых дрен для защиты родниковых вод от бактериального загрязнения. На примере двух известных родников города (Немышлянского и Пантелеймоновского) установлено, что каптаж и расчистка зон питания родников улучшают качественные показатели воды.

9. Выполнена оценка эффективности использования инвестиций, в соответствии с которой затраты на проектирование, оборудование, инженерную защиту и эксплуатацию бюветов 20 родников г. Харькова, которые составляют 2,23 млн. грн., окупятся за 4,9 года (наиболее вероятный прогноз) и за 3,3 года (оптимистический прогноз).

10. Разработаны общие рекомендации по экологически безопасному использованию родниковых вод в городах Украины. Полученные результаты исследований родников Харьковского региона обладают высокой степенью общности и могут быть применены для других городов страны, где имеются выходы подземных вод на земную поверхность в виде родников.

11. Основные результаты исследований внедрены ОАО “Харьковспецстрой” при благоустройстве следующих родников г. Харькова: Алексеевского-1, Салтовского-2, Немышлянского-1. Реализованы рекомендации по ликвидации источников загрязнения Пантелеймоновского и Шатиловского родников г. Харькова. На основании результатов диссертационной работы разработана и внедрена в центральной лаборатории санитарно-эпидемиологического контроля качества вод ТПО «Харковкоммун-промвод» схема экологического мониторинга качества воды родников г. Харькова. Основные результаты исследований использованы Государственным управлением экологии и природных ресурсов в Харьковской области при разработке программы обустройства родников Харьковского региона для создания благоприятного гидрогеологического режима и предотвращения загрязнения подземных вод.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Рахманин Ю.А. Меры по улучшению снабжения населения России питьевой  водой  //  Водоснабжение  и  санитарная  техника. – 2000. – № 4. –

С. 26 – 27.

2. Рахманин Ю.А., Михайлова Р.И. Питьевая вода и здоровье человека: проблемы, направления и методика исследований // Мелиорация и водное хозяйство. – 1998. – №3. – С. 58 – 60.

3. Верстов В.В., Феофанов Ю.А. Ресурсосбережение и охрана подземных вод  от  загрязнения  и  истощения  // Водоснабжение  и  санитарная  техника. –

1995. – № 9. – С. 2 – 3.

4. Экологическая геология Украины: Справ. пособие / Шнюков Е.Ф., Шестопалов В.М., Яковлев Е.А. и др. – К.: Наук. думка, 1993. – 408 с. (АН Украины, Ин-т геол. наук).

5. Шевелев Ф.А., Орлов Г.А. Водоснабжение больших городов зарубежных стран. – М.: Стройиздат, 1987. – 351 с.

6. Кульский Л. А., Даль В.В. Чистая вода и перспективы ее сохранения. – К.: Наук. думка, 1978. – 228 с.

7. Соболевский Э.Э., Юревич А.И., Яковлев Е.А. Роль подземных вод в решении вопросов водоснабжения городов УССР // Современные проблемы инженерной геологии и гидрогеологии территории городов и городских агломераций. – М.: Наука, 1987. – С. 399 – 401.

8. Тугай А.М., Прокопчук И.Т. Водоснабжение из подземных источников: Справочник. – К.: Урожай, 1990. – 264 с.

9. Дорогунцов С.И., Хвесик М.А. Концепция водообеспечения народно-хозяйственного комплекса областей Украины на период до 2005 г. – К.: Вища школа, 1992. – 93 с.

10. Дорогунцов С.І., Хвесик М.А. Екологічні проблеми галузевого водо-користування і водозабезпечення народного господарства України. – К.: РВПС, 1993. – 55 с.

11. Гидрогеология СССР. Т. V. Украинская ССР. – М.: Недра, 1971. – 614 с.

12. Мольчак Я.В., Хвесик М.А. Экологизация водопользования в условиях реформирования экономики Украины. – Луцк: ВДУ, 1995. – 460 с.

13. Герасимчук З.В., Мольчак Я.О., Хвесик М.А. Еколого-економічні основи водокористування в Україні: Навчальний посібник. – Луцьк: Надстир’я, 2000. – 364 с.

14. Zektser I.S., Yazvin L.S. Groundwater as an Alternative Source of Supply for Urban Areas in Russia // Current Problems of Hydrogeology in Urban Areas, Urban Agglomerates and Industrial Centres / Eds.: Ken W.F. Howard and Rauf G. Israfilov. – Dordrecht: Kluwer Academic Publ., 2002. – P. 263 – 271.

15. Демина Т.А. Экология, природопользование, охрана окружающей среды: Пособие для учащихся старших классов общеобразовательных учреждений. – М.: Аспект-Пресс, 1999. – 143 с.

16. Журавлев П.В., Алешня В.В., Шелякина Т.В. и др. Влияние условий водопользования на онкозаболеваемость населения // Гигиена и санитария. – 2000. – №6. – С. 28 – 30.

17. Крыжановская М.В. Диоксины (сущность проблемы и возможные пути решения) // Довкілля та здоров’я. – 1999. – №4. – С. 15 – 17.

18. Руководство к лабораторным занятиям по коммунальной гигиене: Учебное пособие / Е.И. Гончарук, Р.Д. Габович, С.И. Гаркавый и др. /Под ред. Е.И. Гончарука. – 3-е изд. – М.: Медицина, 1990. – 416 с.

19. The International Drinking Water Supply and Sanitation Decade: End of Decade Review. – Geneva: WHO, 1992. – 113 p.

20. Экологически чистые подземные питьевые воды (минеральные, природные, столовые): Рекомендации по обоснованию перспективных участков для добычи с целью промышленного разлива. – М., 1998. – 32 с. (ГИДЭК).

21. Яковлев Е.А., Сляднев В.А., Мазуркевич А.А., Юркова Н.А. Эколого-гидрогеологические особенности подземного водопользования // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2000. – № 4. – С. 54 – 57.

22. Яковлев Е.А., Юркова Н.А. Использование геоинформационных сис-тем (ГИС) для оценки экологической безопасности хозяйственно-питьевого во-доснабжения // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 1999. – № 1. – С. 37 – 39.

23. Водне господарство в Україні / За ред. А.В. Яцика, В.М. Хорєва. – К.: Генеза, 2000. – 456 с.

24. Bowen R. Groundwater. – 2nd ed. – London: Elsevier Appl. Sci. Publ., 1986. – 27 p.

25. Chiras D.D. Environmental  Science:  Action  for  a  Sustainable  Future. –

3rd ed. – Redwood City: The Benjamin/Cummins Publ. Co., 1990. – 549 p.

26. Environmental Science and Engineering / J. Glynn Henry, Gary W. Heinke.- Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall, 1989. – 728 p.

27. Environmental Science: The Way the World Works / Bernard J. Nebel, Richard T. Wright. – 5th ed. – Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 1996. – 698 p.

28. Enger E.D., Smith B.F. Environmental Science: A Study of Interrelationships. - 5th ed. – Boston: WCB / McGraw Hill, 1995. – 431 p.

29. Price M. Introducing Groundwater. – London: Allen & Unwin, 1985. –

425 p.

30. Боков В.А., Лущик А.В. Основы экологической безопасности: Учебное пособие. – Симферополь: СОНАТ, 1998. – 224 с.

31. Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях. – М.: Военное изд-во, 1991. – 64 с.

32. Дмитренко Т.В. Родники в городской черте // Экология города: Учебное пособие. – К.: Либра, 2000. – С. 65 – 68.

33. Эльпинер Л.И. Современные проблемы качества подземных источников водоснабжения // Водоснабжение и санитарная техника. – 1998. – №4. – С. 22 – 23.

34. Радиоактивное и химическое загрязнение Днепра и его водохранилищ после аварии на Чернобыльской АЭС / Евтушенко Н.Ю., Кузьменко М.И., Сиренко Л.А. и др. – К.: Наук. думка, 1992. – 196 с.

35. Большинский С.В. Повышение эффективности использования водных ресурсов малых рек на территориальном перераспределении стока (на примере рек Украины) // География и природные ресурсы. – 1986. - №1. – С. 100 – 107.

36. Коврижных А.И. и др. Изменение гидрохимического режима Северского Донца под влиянием р. Уды и сброса подогретых вод Харьковской ГРЭС-2 // Водные ресурсы. – 1993. – Т. 20, № 1. – С. 64 – 69.

37. Петросов В.А. Радиация. Экология. Вода. - Харьков: Основа, 1996. – 191 с.

38. Малі річки України: Довідник / За ред. А.В. Яцика – К.: Урожай, 1991. – 296 с.

39. Денисова О.І., Серебрякова Т.М., Чернявська А.П. Екологічна оцінка сучасного стану поверхневих вод України // Український географічний журнал. – 1996.  – № 3. – С. 3 – 11.

40. Денисова А.П., Тимченко В.М., Нахшина Е.П. и др. Гидрология и гидрохимия Днепра и его водохранилищ. – К.: Наук. думка, 1989. – 216 с.

41. Огурцов А.П., Мамаєв Л.М., Заліщук В.В. Зона радіаційного лиха Придніпров’я // Тези доп. міжнар. конф. “Екологія кризових регіонів України”. – Дніпропетровськ, 2001. – С. 131.

42. Куликова О.Н., Романенко Г.Н. Тяжелые металлы в воде малых рек Днепропетровской области // Тез. докл. Первой междунар. научно-практ. конф. “Устойчивое развитие: Загрязнение окружающей среды и экологическая безопасность”. – Том 1. – Днепропетровск, 1995. – С. 86 – 87.

43. Національна програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води. – К., 1997. – 92 с. (Мінекобезпеки України).

44. Яковлев В.В. Проблемы питьевого водоснабжения городов Украины // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. – К.: Техніка. – 1998. – Вып. 13. – С. 70 – 73.

45. Шумейко А.С. Характеристика экологического состояния г. Харькова и Харьковской области: Конспект лекций для студентов специальности «Инженерная экология городов». – Харьков, 1994. – 96 с. (ХГАГХ).

46. Яковлев В.В. Питьевое водоснабжение городов на основе отдельного использования подземных вод (на примере г. Харькова): Дис… канд. Техн. наук: 05.23.04. – Х., 1999. – 195 с.

47. Петросов В.А. Водоснабжение г. Харькова. – Харьков: Кортель,  1998. – 40 с.

48. Захарченко Г.М. О возможности использования вод естественных источников в районе г. Харькова // Ученые записки геологического факультета ХГУ. – 1955. – Т. 57. – С. 139 – 146.

49. Федоровский А.С. К вопросу о запасах подземных вод г. Харкова. – Харьков, 1934. – 26 с.

50. Пижанова В.А., Дробитько Л.А. Харьковские минеральные воды. - Харьков: Харьковское областное изд-во, 1958. – 20 с.

51. Терещенко В.А., Недай В.Н. Тяжелые металлы в источниках Харькова и его окрестностей // Вестник Харьковского университета. – 1990. – №345. – 100 с.

52. Гончарук В.В., Якимова Т.И. Использование некондиционных под-земных вод в питьевом водоснабжении // Химия и технология воды. – 1996. – Т. 18, № 5. – С. 495 – 532.

53. Технология очистки природных вод / Л. А. Кульский, П.П. Строкач. – 2-е изд. – К: Вища школа, 1986. – 352 с.

54. Николадзе Г.И. Улучшение качества подземных вод. – М.: Стройиздат, 1987. – 240 с.

55. Николадзе Г.И. Технология очистки природных вод. – М.: Высшая школа, 1987. – 515 с.

56. Клячко В.А., Апельцин И.Э. Очистка природных вод. – М.: Изд-во литературы по строительству, 1971. – 580 с.

57. Кожинов В.Ф. Очистка питьевой и технической воды. Примеры и расчеты. – М.: Изд-во литературы по строительству, 1971. – 304 с.

58. Золотова Е.Ф., Асс Г.Ю. Очистка воды от железа, марганца, фтора и сероводорода. – М.: Стройиздат, 1975. – 89 с.

59. Фрог Б.Н., Левченко А.П. Водоподготовка. – М.: Изд-во МГУ, 1996. – 678 с.

60. Руденко Г.Г., Гороновский И.Т. Удаление примесей из природных вод на водопроводных станциях. – К.: Будівельник, 1976. – 208 с.

61. Карюкина Т.А., Чурбанова И.И. Химия воды и микробиология. – М.: Стройиздат, 1995. – 209 с.

62. Справочник по свойствам, методам анализа и очистке воды / Л.А. Кульский, И.М. Гороновский, А.М. Когановский, М.А. Шевченко. – Том 2. – К.: Наук. думка, 1980. – 1206 с.

63. Belan F. Water Treatment. – Moscow: “Mir” Publ. House, 1989. – 232 p.

64. Иониты в химической технологии / Под ред. Б.П. Никольского и П.Г. Романкова. – Л.: Химия, 1982. – 416 с.

65. Кокотов Ю.А. Иониты и ионный обмен. – Л.: Химия, 1980. – 112 с.

66. Регенерация ионитов. Теория процесса и расчет аппаратов / А.И. Волжинский, В.А. Константинов. – Л.: Химия, 1990. – 240 с.

67. Савлук О.С., Потапченко Н.Г., Косинова В.Н. Обеззараживание питьевой воды // Химия и технология воды. – 1998. – Т. 20, № 1. – С. 99 – 111.

68. Потапченко Н.Г., Илляшенко В.В., Савлук О.С. Обеззараживание микроорганизмов питьевой воды с помощью ультрафиолетового излучения // Микробиол. журн. – 1995. – Т. 57, №1. – С. 85 – 90.

69. Паболков В.В. Возможности УФ-технологий для интенсификации процессов обеззараживания питьевой воды // Вісник Національного технічного університету  «ХПІ»:  Зб.  наук.  пр.  – Харків:  НТУ  “ХПІ”. – 2002. – Вип. 5. –

С. 126 – 131.

70. Гончарук В.В., Потапченко Н.Г. Современное состояние проблемы обеззараживания воды // Химия и технология воды. – 1998. – Т. 20, № 2. – С. 190 – 217.

71. Кульский Л.А. Основы химии и технологии воды. – К.: Наук. думка, 1991. – 565 с.

72. Guidelines for Drinking Water Quality. – 2nd ed. – Geneva: WHO, UNEP, 1993. – V. 1. – 188 p.

73. ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора. – Взамен ГОСТ 2761 – …; Введ. 23.10.85. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 14 с.

74. ГОСТ 2874-82. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством. – Взамен ГОСТ 2874-73; Введ. 05.10.84. – М.: Изд-во стандартов, 1983. – 7 с.

75. ДержСанПіН “Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання” / МОЗ України. Увед. в дію 23.12.96. Наказ МОЗ України № 383. – К., 1996. – 11 с.

76. СанПиН 4630-88. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения / МЗ СССР: Утв. 04.07.88. – М., 1988. – 73 с.

77. СанПиН 1226-75. Санитарные правила по устройству и содержанию колодцев и каптажей родников, используемых для децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения / МЗ СССР: Утв. 20.02.75. – М., 1975. – 49 с.

78. Бочевер Ф.М., Лапшин Н.Н., Орадовская А.Е. Защита подземных вод от загрязнения. – М.: Недра, 1979. – 253 с.

79. Бабенко В.Д., Абрамов И.Б., Карагодин Г.В. Городские и промышлен-ные агломерации // Водообмен в гидрогеологических структурах Украины. Водообмен в нарушенных условиях / В. М. Шестопалов, Н. С. Огняник, Н.И. Дробноход и др. / Редкол.: В.М. Шестопалов (гл. ред.). - К.: Наук. думка, 1991. – С. 65 – 79.

80. Бабенко В.Д., Абрамов И.Б., Карагодин Г.В. Водообмен в условиях влияния промышленно-городской агломерации (на примере г. Харькова) // Водообмен в гидрогеологических структурах Украины. Водообмен в нарушенных условиях / В. М. Шестопалов, Н. С. Огняник, Н.И. Дробноход и др. / Редкол.: В.М. Шестопалов (гл. ред.). – К.: Наук. думка, 1991. – С. 384 – 395.

81. Водообмен в гидрогеологических структурах Украины. Водообмен в естественных условиях / В.М. Шестопалов, А.А. Сухоребрый, В.В. Гудзенко и др. / Редкол.: В.М. Шестопалов (гл. ред.). – К.: Наук. думка, 1989. – 288 с.

82. Колодный Ю.И. Рациональное использование природных вод. – Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1986. – 175 с.

83. Стефанович А.В. Подтопление земель и меры по ликвидации вызванных им вредных явлений на территории г. Харькова: Концепция. УкркоммунНИИпроект. – Харьков, 1996. – 13 с.

84. Справочное руководство гидрогеолога / В.М. Максимов, В.А. Кирю-хин, Б.В. Боревский и др. / Под ред. В.М. Максимова. – 3-е изд. – Том 2. – Л.: Недра, 1979. – 295 с.

85. Суярко В.Г. Экология подземной гидросферы Донбасса. – К., 1997. –

70 с. (Общество «Знание» Украины).

86. Юрченко В.А. Некоторые микробиологические аспекты проблемы подтопления территорий // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. –  2003. – № 6. – С. 52 – 55.

87. Абрамов С.К. и др. Прогноз предотвращения подтопления грунтовыми водами территорий при строительстве. – М.: Стройиздат, 1978. – 177 с.

88. Анпилов В.Е. Формирование и прогноз режима грунтовых вод на застраиваемых территориях. – 2-е изд. – М.: Недра, 1984. – 161 с.

89. Сводная карта условий развития экзогенных геологических процессов на территории Украины. Масштаб 1:500 000. – К.: Геоинформ, 1998. – 160 с.

90. Гольдберг В.М. Взаимосвязь загрязнения подземных вод и природной среды. - Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 248 с.

91. Оценка изменений гидрогеологических условий под влиянием произ-водственной деятельности / Под ред. В.М. Фомина. – М.: Недра, 1978. – 264 с. (Всесоюз. научн.-иссл. ин-т гидрогеологии и инженерной геологии).

92. Yakovlev V.V., Svirenko L.P., Chebanov O.Yu., Spirin O.I. Rising Groundwater Levels in North-Eastern Ukraine: Hazardous Trends in Urban Areas // Current Problems of Hydrogeology on Urban Areas: Urban Agglomerates and Industrial Centres. – Dordrecht: Kluwer Academic Publ., 2002. – P. 221 – 241.

93. Edworthy, K. J. Groundwater Contamination – A Review of Current Knowledge and Research Activity // Stygologia. – 1987. – № 3/4. – P. 279 – 295.

94. Goudie A. The Human Impact on the Natural Environment. – 2nd ed. – Cambridge, Massachusets: The MIT Press, 1989. – 338 p.

95. Piver W.T. Contamination and Restoration of Groundwater Aquifers // Environ. Health Perspect. – 1993. – P. 237 – 247.

96. Khondaker A.N., Al-Layla R.I., and Husain T. Groundwater Contamination Studies. The State of the Art // CRC Crit. Rev. Environ. Control. – 1990. – Vol. 20, № 4. – P. 231 – 256.

97. Technological Civilization Impact on the Environment and Situation in the post-Soviet Area // Abstracts of Intern. Symp., May 1996. – Karlsruhe (Germany). – 1996. – 129 p.

98. Foster S.S.D. Impacts of Urbanisation on Groundwater // IAHS Publ. – 1990. – № 198. – P. 187 – 207.

99. Lerner, D.N. Groundwater Recharge in Urban Areas // IAHS Publ. – 1990. – № 198. – P. 59 – 65.

100. Рябых В.А., Яковлев В.В., Белокопытова Н.А. Влияние эксплуатации подземных вод на условия подтопления городской территории на примере г. Харькова // Матеріали доп. і повідомлень Міжнар. конф. “Нагальні проблеми ліквідації підтоплення ґрунтовими водами територій міст і селищ міського типу” (14-16 жовтня 1998 р., м. Харків):. – К., 1998. – С. 55 – 63.

101. Assessment of Pollution Risk to Deep Aquifers from Wastewater: Santa Cruz City Report // Brit. Geol. Survey Techn. Rep. WC/97/11. – 1997. – 50 p.

102. Assessment of Pollution Risk to Deep Groundwaters from Urban Wastewaters: Hat Yai City Report // Brit. Geol. Survey Techn. Rep. – WC/97/16. – 1997. – 40 p.

103. Kakar Y.P., Bhatnagar N.C. Groundwater due to Industrial Effluents in Ludhiana, India, in Quality of Groundwater // Studies in Environmental Science. – 1981. – Vol. 17. – P. 265–272.

104. O’Dochartaigh B.E., Morris B.L., Litvak R.G., Nemaltseva E.J., Podub-naia I., Tolstihin G. Groundwater Vulnerability and Urban Activity: the Bishkek, Kyrghyzstan, Case-Study // Brit. Geol. Survey Tech. Rep. – WC/00/14. – 2000. – 36 p.

105. Morris B.L., Lawrence A.R. and Stuart M.E. 1994. The Impact of Urbanisation on Groundwater Quality (Project Summary Report) // Brit. Geol. Survey Techn. Rep. WC/94/56. – 1994. – 49 p.

106. Крайнов С.Р., Закутин В.П., Соломин Г.А. Соединения азота в подземных водах хозяйственно-питьевого назначения. – М., 1989. – 66 с. (ВИЭМС).

107. Liebhardt W.C., Galt C. and Tupin J. Nitrate and Ammonia Concentrations of Ground Water Resulting from Poultry Manure Applications // J. of Environ. Quality. – 1979. – Vol. 8. – P. 211 – 215.

108. Walker W.G., Bouma J., Keeney D.R. and Olcott P.G. Nitrogen Transfor-mations During Subsurface Disposal of Septic Tank Effluent in Land/Groundwater Quality / J. of Environ. Quality. – 1973. – Vol. 2. – P. 521 – 525.

109. Pionke H., Urban J. Sampling the Chemistry of Shallow Aquifer Systems – a Case study // Ground Water Monitoring Rev. – 1987. – Vol. 7, № 2. – P. 79 – 88.

110. Lawrence A.R., Foster S.S.D. Denitrification in a Limestone Aquifer in Relation to the Security of Low-nitrate Groundwater Supplies // Jons. Inst. Water Eng. and Sci. – 1986. – №2. – P. 159 – 172.

111. Dahab M.F. Comparison and Evaluation of in-situ Bio-denitrification Systems for Nitrate Reduction in Groundwater // Water Sci. and Techn. – 1993. – Vol. 28, № 3-5. – P. 359 – 368.

112. Holló J. et al. 1991. Biological Nitrification and Denitrification // Proc. 5th European Congress on Biotechnology, Christensen. – 1991. – Vol. 1. – P. 373 – 379.

113. Tiedje J.M. Ecology of Denitrification and Dissimilatory Nitrate Reduction to Ammonium // Biology of Anaerobic Microorganisms / A. J. B. Zehnder (Ed.). – NY: Wiley-Interscience, 1988. – P. 179 – 244.

114. Тютюнова Ф.И. Физико-химические процессы в подземных водах (Взаимосвязь с антропогенными факторами). - М.: Наука, 1976. – 127 с.

115. Cherry J. A. Occurrence and Migration of Contaminants in Groundwater at Municipal Landfills on Sand Aquifers // Environment and Solid Wastes / Editors: C.W. Francis, S.I. Auerbach, V.A. Jacobs. – Boston: Butterworths, 1983. – P. l24 – l47.

116. Sudicky E.A., Cherry J.A., Frind E.O. Migration of Contaminants in Groundwater at a Landfill: a Case Study. IV. A Natural Gradient Tracer Test // J. of Hydrology. – 1983. – Vol. 63. – P. 81 – 108.

117. Пособие по проектированию сооружений для водозабора подземных вод (к СНиП 2.04.02-84). – М.: Стройиздат, 1989. – 272 с. (ВНИИ ВОДГЕО Госстроя СССР).

118. Рекомендации по гидрогеологическим расчетам для определения границ зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. – М., 1983. – 101 с. (ВНИИ ВОДГЕО).

119. Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів. Постанова Кабінету Міністрів. – Київ, 1998. – 5 с.

120. Великий В.И., Мудрый И.В. Некоторые эколого-гигиенические аспекты интенсивного применения азотных минеральных удобрений в сельском хозяйстве // Довкілля та здоров’я. – 1999. – №4. – С. 55 – 58.

121. Клоченко П.Д., Сакевич А.И. Особенности накопления нитратов и нитритов в источниках питьевого назначения // Гигиена и санитария. – 1991. - №6. – С. 17 – 20.

122. Природопользование: Учебник / Под ред. проф. Э.А. Арустамова. – М.: Издательский Дом «Дашков и Ко», 1999. – 252 с.

123. Самарина В.С. Гидрогеохимия. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1977. – 360 с.

124. Суярко В.Г., Панов Б.С., Краснопольский Н.А., Садреева Г.Н. О некоторых источниках нитратного и нитритного загрязнения подземных вод // Тез. докл. Междунар. конф. “Теория и практика геохимических поисков в современных условиях”. – Вып. 6. – М., 1988. – С. 106.

125. Nitrogen and Phosphorus in Groundwater: Project. Abstracts of the Danish NPo Research Programme. – Copenhagen: Miljostyrelsen, 1991. – 296 p.

125. Мирка Г.Е., Яковлев В.В. Тяжелые металлы в почвах и донных отложениях г. Харькова // Тез. докл. областной научно-практ. конф. "Экологические проблемы Харьковской области" (25-27 декабря 1995 г., г. Харьков). – Харкiв, 1995. – С. 66 – 67.

127. Svirenko L.P., Spirin A.I. The Wetlands of Ukraine: The National Economy vs. the Environment // Conflict and the Environment / Eds.: N.P. Gleditsch et. al. – Dordrecht: Kluwer Academic Publ., 1997. – P. 451 – 470.

128. Городская среда Харькова: географический анализ загрязнения, самоочищение земель, возможные влияния на здоровье / Под ред. И.Г. Черванева. – Харьков, 1994. – 81 с.

129. Підтоплення у великих містах України (на прикладі м. Харкова) / Під ред. О. Ю. Чебанова. – Харків - Київ, 1998. – 128 с. (Укр. будинок екон. та науково-техн. знань товариства “Знання” України).

130. Подтопление в населенных пунктах Харьковской области / Г.Г. Стрижельчик, Ю.П. Соколов, И.А. Гольдфельд, А.Ю. Чебанов, Н.С. Николенко. – Харьков, 2003. – 160 с.

131. Яковлев В.В., Дмитренко Т.В. Экологическое состояние грунтовых вод на подтопленных территориях // Підтоплення у великих містах України (на прикладі м. Харкова). – Харків – Київ: Знання, 1998. – С. 78 – 81.

132. Гигиенические критерии состояния окружающей среды. Нитраты, нитриты и N-нитросоединения. – М.: Медицина, 1981. – 118 с. (Всемирная организация здравоохранения).

133. Flipse W.J.Jr., Katz B.G., Lindner J.B., Markel R. Sources of Nitrate in Ground Water in a Sewered Housing Development, Central Long Island, New York // Ground Water. – 1984. Vol. 22. – P. 418 – 426.

134. Яковлев В.В., Белокопытова Н.А., Решетов И.К. Перспективы использования подземных вод в Харькове // Вестник Харьковского ун-та. Сер. Геология. География. Экология. – 1998. – № 402. – С. 61 – 68.

135. ОСТ 41-05-263-86. Воды подземные, классификация по химическому составу и температуре. – М., 1986. – 14 с. (ВСЕГИНГЕО).

136. Карта естественной защищенности подземных вод Украинской ССР. Харьковская область. Масштаб 1:200 000 / Гл. ред. Н.М. Гавриленко – М., 1984. – 69 с. (МИНГЕО СССР).

137. Третинник В.Ю. Природные дисперсные минералы Украины и перспективы их использования в технологии водоочистки // Химия и технология воды. – 1998. – Т. 20, № 2. – С. 183 – 189.

138. Тарасевич Ю.И. Природные сорбенты в процессах очистки воды. – К.: Наук. думка, 1981. – 208 с.

139. Тарасевич Ю.И., Овчаренко Ф.Д. Адсорбция на глинистых минералах. – К: Наук. думка, 1975. – 358 с.

140. Natural Zeolites: Occurrence, Properties, Use / Ed.: L.V. Sand, F.H. Mumpton. – Oxford: Pergamon, 1990. – 551 p.

141. Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites / Ed. by D.Kallo, H.S. Sherry. – Budapest: Akademiai Kiado, 1988. – 449 p.

142. Машошин Г.Ф., Рябых В.А., Яковлев В.В. Микрокомпоненты в подземных водах Харьковской агломерации // Тез. докл. Первой Междунар. научно-практ. конф. “Устойчивое развитие: загрязнение окружающей среды и экологическая безопасность”. – Том 1. - Днепропетровск, 1995. – С. 87 – 88.

143. Дмитренко Т.В., Яковлев В.В. Экологическое состояние водоносного горизонта обуховских отложений г. Харькова // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. – К.: Техніка. – 1998. – Вып. 13. – C. 81 – 85.

144. Дмитренко Т.В., Ищенко А.В. К вопросу обследования родников Дзержинского и Киевского районов г. Харькова // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. – К.: Техніка. – 1997. – Вып. 10. – C. 93 – 94.

145. Дмитренко Т.В. К вопросу исследования Немышлянского родника в г. Харькове и источников его загрязнения // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. – К.: Техніка. – 1997. – Вып. 12. – C. 76-78.

146. Дмитренко Т.В., Яковлев В.В, Костенко Н.В. Экологические аспекты использования родниковых вод урбанизированных территорий для питьевого водоснабжения (на примере г. Харькова) // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ. – 2003. – Вип. 21. – С. 209 – 224.

147. Покровский В.А. Гигиена: Учебник. – М.: Медицина, 1979. – 496 с.

148. Коммунальная гигиена / К.И. Акулов К.А. Буштуева, Е.И. Гончарук и др. / Под ред. К.И. Акулова и К.А. Буштуева. – М.: Медицина, 1986. – 606 с.

149. Руководство по гигиене водоснабжения / Под ред. С.Н. Черкинско-го. – М.: Медицина, 1975. – 328 с.

150. Дмитренко Т.В. Анализ качества воды родников г. Харькова // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. – К.: Техніка. – 1999. – Вып. 18. – C. 105 – 108.

151. Дмитренко Т.В. К вопросу экологической реконструкции балки Саржин Яр // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. – К.: Техніка. – 1997. – Вып. 8. – C. 87 – 88.

152. Дмитренко Т.В. Антропогенное воздействие на подземные воды г. Харькова // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. – Харьков: ХГПУ. – 1998. – Вып. 25. – С. 157 – 159.

153. Дранников А.М. Гидрогеология. – К.: Вища школа, 1972. – 112 с.

154. Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 6: Украина и Молдавия. Вып. 3.: Бассейн Северского Донца и реки Приазовья. – Л.: Гидрометеоиздат, 1967. – 492 с.

155. Яковлев В.В., Дмитренко Т.В., Шараевская Л.А. Инженерная защита родников на городской территории от техногенного загрязнения на примере источников г. Харькова // Тез. докл. XXXI научн.-техн. конф. преподавателей, аспирантов и сотрудников ХГАГХ. – Харьков: ХГАГХ, 2002. – C. 100.

156. Яковлев В.В., Дмитренко Т.В., Шараевская Л.А. Результаты исследования родников г. Харькова и перспективы их использования населением // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ ”ХПІ”. – 2002. – Вип. 3. – С. 211 – 221.

157. Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсные системы: Учебник для ВУЗов. – 2-е изд. – М: Химия, 1998. – 464 с.

158. Кульский Л.А., Булава М.Н., Гороновский И.Т., Смирнов П.И. Проектирование и расчет очистных сооружений водопроводов. – 2-е изд. – К.: Будівельник, 1972. – 421 с.

159. Дмитренко Т.В., Яковлев В.В., Момот Т.В. Эффективность инженерной защиты родников в городской черте // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. – К.: Техніка. – 2003. – Вып. 49. – С. 351 – 354.

160. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 144 с.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html