## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

На правах рукопису

Непошивайленко Наталія Олександрівна

УДК 502.36 : 556.18

ЕКОЛОГО - СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ПІДТОПЛЕННЯ

МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ТА РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ДО ЙОГО ЗМЕНШЕННЯ

(НА ПРИКЛАДІ міста  ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА)

Спеціальність 21.06.01 – екологічна безпека

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник:

Волошин Микола Дмитрович

доктор технічних наук, професор

Дніпродзержинськ – 2005

ЗМІСТ

| ВСТУП | 4 |
| --- | --- |
| 1. СТАН ПИТАННЯ ПІДТОПЛЕННЯ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ | 9 |
| 1.1. Основні закономірні параметри та причини процесу підтоплення | 9 |
| 1.2. Гідрогеологічні, екологічні та соціальні наслідки процесу підтоплення міських територій | 20 |
| 1.3. Засоби запобігання чи зменшення інтенсивності підвищення рівня підземних вод | 28 |
| 1.4. Вибір напрямку дисертаційного дослідження. Мета та задачі роботи | 36 |
| # 2. ОСОБЛИВОСТІ УМОВ ТА НАСЛІДКІВ ПІДТОПЛЕННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА | 38 |
| 2.1. Геологічна будова території м. Дніпродзержинська | 38 |
| 2.2. Гідрогеологічні умови району м. Дніпродзержинська | 42 |
| 2.3. Геоморфологічна будова території м. Дніпродзержинська | 47 |
| 2.4. Фізико-геологічні й інженерно-геологічні процеси і явища, зумовлені підтопленням територій у м. Дніпродзержинську | 52 |
| 2.5. Санітарно-гігієнічні й епідемічні умови м. Дніпродзержинська, пов’язані з підтопленням територій | 59 |
| Висновки | 71 |
| ## 3. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ПІДТОПЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА) | 72 |
| 3.1. Методика дослідження грунтів у лабораторних умовах | 73 |
| 3.1.1.Визначення гранулометричного складу грунтової товщі | 73 |
| 3.1.2. Визначення пористості та водних характеристик ґрунтів | 74 |
| 3.1.3. Визначення фільтраційних властивостей грунтів | 74 |
| 3.1.4. Точність визначення первинних характеристик ґрунтів | 76 |
| 3.2. Методика дослідження грунтів у природних умовах | 78 |
| 3.2.1. Відкачки зі свердловин | 78 |
| 3.2.2. Наливи в шурфи | 79 |
| 3.3. Методика складання карти підтоплення території м. Дніпродзержинська | 80 |
| 3.4. Методика розрахунку водного балансу зони аерації м.Дніпродзержинська | 81 |

| 3.5. Методика дослідження соціального стану на підтопленій території міста Дніпродзержинська | 88 |
| --- | --- |
| Висновки | 96 |
| 4. АНАЛІЗ ПРОВЕДЕНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ГЕОЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ | 97 |
| 4.1. Складання карти підтоплення території міста Дніпродзержинська | 97 |
| 4.2.Результати досліджень властивостей ґрунтів території м.Дніпродзержинська | 105 |
| 4.2.1. Показники дослідження ґрунтів | 105 |
| 4.2.2. Визначення точності результатів первинних характеристик досліджуваних ґрунтів | 125 |
| 4.3. Аналіз водного балансу зони аерації міста Дніпродзержинська | 130 |
| 4.4. Дослідження соціального стану на підтопленій території міста Дніпродзержинська | 137 |
| Висновки | 145 |
| 5. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗРОБКИ ЗАХОДІВ З УСУНЕННЯ ПІДТОПЛЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА) | 147 |
| 5.1. Програма науково-технічних і організаційно-технічних рішень | 147 |
| 5.2. Влаштування пристроїв сифонів з метою відведення поверхневих та підземних вод | 151 |
| 5.2.1. Загальний діючий механізм пристрою сифонного водоскиду | 152 |
| 5.2.2. Різновид пристрою сифонів | 154 |
| 5.2.3. Математичні розрахунки сифонного дренажу | 162 |
| 5.2.4. Приклад впровадження сифонного дренажу | 173 |
| Висновки | 176 |
| 6. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗНИЖЕННЮ РІВНЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА | 177 |
| 6.1. Рекомендації з ліквідації підтоплення промислової частини міста | 180 |
| 6.2. Рекомендації з ліквідації підтоплення селітебної частини міста | 182 |
| Висновки | 184 |
| ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ | 185 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ | 187 |
| ДОДАТКИ | 202 |

ВСТУП

Підвищення рівня підземних вод (РПВ), яке викликає підтоплення урбанізованої території, та засоби боротьби з цим явищем поряд із забрудненням навколишнього середовища викликає суттєві зміни у стані довкілля населених пунктів. В Україні підтоплення земель розвинене на території понад 500 міст й охоплює площу біля 200 тис. га (11% від загальної площі цих населених пунктів). Більш ніж у 20 великих містах підтоплені площі перевищують 1000 га. В зоні потенційно підтоплених територій знаходиться понад 150 тис. га забудованих територій.

Представницькими  прикладами, де існує проблема підтоплення територій, є міста Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, Харків, Київ, Одеса та інші.

Промислова і цивільна забудова міст України сприяла порушенню історично сформованої природної рівноваги. Інфільтрація води з мереж водопостачання і водовідведення комунального господарства і промислових об’єктів, аварійні витоки води з указаних мереж, порушення балансу поверхневого стоку, скорочення площі відкритої поверхні на забудованих територіях сприяють додатковому живленню підземних вод і підвищенню їхнього рівня, замочуванню ґрунтів, підтопленню територій з виникненням просадних деформацій і зсувних явищ. Незадовільний санітарно-гідротехнічний стан, викликаний підтопленням на території міст, зумовлює забруднення ґрунтів, поверхневих і підземних вод, а також погіршення санітарно-епідеміологічного стану приміщень на підтоплених територіях, що сприяє поширенню епідемій та інфекцій. Вказане характерне більшості підтоплених урбанізованих територій України.

На прикладі м. Дніпродзержинська з’ясовано, що підтопленню сприяє, насамперед, господарська діяльність людини, яка впливає на природне середовище і погіршує умови життя населення, знижує цінність земель міського фонду. Особливо небезпечне становище склалося в районі розташування промислових підприємств міста (металургійний комбінат ім. Дзержинського (ВАТ ДДМК), коксохімічний завод (ВАТ ДКХЗ), хімічні комбінати (ДП ПХЗ, ВАТ Дніпро-Азот), ДП Демос тощо). Аварійний режим роботи дренажної меліоративної системи (МС), яка розташована у цьому районі м. Дніпродзержинська, призводить до катастрофічного екологічного положення та потребує невідкладних заходів як наукового, так і технічного спрямування.

Отже створення системи спостереження за розвитком процесів підвищення РПВ та розробка реальних технічних рішень, спрямованих на регулювання та зменшення негативних наслідків, є актуальним і своєчасним, оскільки нададуть можливість зменшити чи усунути існуючі еколого-соціальні порушення, пов’язані з підтопленням урбанізованих територій та у м. Дніпродзержинську зокрема.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  Дисертаційна робота виконувалась відповідно до напрямку Програми виходу з екологічної кризи м. Дніпродзержинська на 2000-2005 рр. розділу „Екзогенні  процеси на території міста” (Розпорядження Президента України від 11.06.1997р. №235/97-рп „Про еколого-економічний експеримент у містах Кривий Ріг, Дніпродзержинськ, Маріуполь і Запоріжжя”, Постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.1999р. №715), включена до програми з ліквідації підтоплення на території м. Дніпродзержинська. Робота виконувалась за планом науково-дослідницької роботи Дніпродзержинського державного технічного університету (ДДТУ) „Теоретичне та дослідницьке обґрунтування засобів боротьби з підтопленням ґрунтів в умовах промислового міста Придніпров’я” (№ державної реєстрації 01970U06759), а також в об’ємі господарського договору №724-13 юр-99.

Мета роботи і завдання дослідження. Метою роботи є з’ясування еколого-соціальних наслідків підтоплення міських територій та розробка технічних рішень щодо зниження РПВ (на прикладі м. Дніпродзержинська).

Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити наступні задачі:

- дослідити гідрогеологічні, геоморфологічні, інженерні умови та соціальний стан на території міста Дніпродзержинська;

- скласти водний баланс зони аерації для території м. Дніпродзержинська зі статтями притоку і витрати природних та господарчих вод, а також виявити об’єми та джерела вод, що потрапляють у підземні горизонти й спричиняють підтоплення територій;

- розробити електронну карту підтоплення м. Дніпродзержинська з відокремленням зон небезпечних рівнів залягання підземних вод;

- визначити вплив підтоплення міських територій на соціальний стан населення;

- науково обґрунтувати та розробити заходи щодо поліпшення екологічного стану складових довкілля у м. Дніпродзержинську, розробити технічні рішення і рекомендації щодо усунення підтоплення окремих районів та  м. Дніпродзержинська в цілому.

Об’єкт дослідження – еколого-соціальні наслідки підвищення рівня підземних вод.

Предметом дослідження є умови підвищення рівня підземних вод та заходи, спрямовані на його зменшення (на прикладі м. Дніпродзержинська).

Методи дослідження. Експериментальні дослідження виконано в лабораторних та реальних (польових) умовах. Гідрогеологічне та соціальне становище оцінене за статистичними дослідженнями архівних матеріалів й відповідних форм звітності. Методика дослідження та обробка отриманих даних базується на використанні методів системного аналізу, математичної статистики з використанням комп’ютерної техніки.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у наступному:

- встановлено залежність процесу підвищення РПВ від властивостей лесових ґрунтів і статей водного балансу;

- розроблено математичну модель кореляції значень коефіцієнту фільтрації для лесових ґрунтів, одержаних лабораторним способом, до значень цього показника в конкретних польових умовах;

- науково обґрунтовано й розроблено заходи щодо поліпшення екологічного стану водної та ґрунтової складових довкілля у м. Дніпродзержинську за рахунок зниження РПВ, вдосконалення систем водокористування промислових підприємств та відновлення режиму роботи міської дренажної системи;

- розроблено електронну карту підтоплення м. Дніпродзержинська з визначенням зон небезпечних рівнів залягання підземних вод;

- розраховано екологічні коефіцієнти впливу підтоплення на захворюваність населення.

Практичне значення отриманих результатів.

Складено та впроваджено електронну карту підтоплення м. Дніпродзержинська з метою вивчення гідрогеологічних явищ у місті, прогнозування процесу підвищення РПВ і централізованого прийняття мір з покращання ситуації, що склалася.

Розроблено заходи, які спрямовані на усунення небезпечних гідрогеологічних явищ у м. Дніпродзержинську. Рекомендації щодо усунення підтоплення включені до розділу „Екзогенні  процеси на території міста” Програми виходу з екологічної кризи м. Дніпродзержинська на 2000-2005 рр. та програми з ліквідації підтоплення на території м. Дніпродзержинська.

Складено комплекс заходів щодо поліпшення екологічного стану водної та ґрунтової складових довкілля у районах м. Дніпродзержинська, що вміщує низку заходів, спрямованих на вдосконалення систем водокористування промислових підприємств та  відновлення працездатності  МС.

Розроблено схему пристрою сифонного дренажу з метою відведення техногенних та підземних вод, у конкретному випадку впроваджено відведення води з підвалу п’ятиповерхового житлового будинку за допомогою сифонного дренажу.

Особистий внесок здобувача. Наукові результати, які викладені в дисертації, отримані особисто автором на підставі вивчення існуючого становища і особливостей підвищення РПВ, а також проведених досліджень властивостей лесових ґрунтів і соціального стану на підтопленій території. Виконано аналіз отриманих результатів, які пов’язують окремі результати у цілісну методологію дослідження підтоплення урбанізованої території. Здійснено обробку одержаних результатів та, як наслідок, розроблено пропозиції організаційного й технічного напрямку щодо відвернення підтоплення на території м. Дніпродзержинська (Комплексна програма заходів щодо поліпшення екологічного стану довкілля у місті), які вміщують низку заходів, спрямованих на вдосконалення систем водопостачання та водовідведення промислових підприємств та відновлення працездатності  МС.

Апробація результатів дисертаційної роботи. Матеріали дисертаційної роботи доповідалися і обговорювалися на дев’яти конференціях: ІІІ Всеукраїнська науково-методична конференція з міжнародною участю „Екологія та інженерія. Стан, наслідки, шляхи створення екологічно чистих технологій (Дніпродзержинськ, 2000); ІІІ Міжнародна науково-практична конференція „Проблеми геоінформатики при комплексному засвоєнні надр” (Дніпропетровськ,2001); Міжнародна науково-практична конференція „Сталий розвиток міст” (Харків, 2002); Всеукраїнська студентська наукова конференція „Екологічна безпека довкілля. Проблеми та шляхи вирішення” (Ужгород, 2002); 2 Міжнародна науково-практична конференція „Екологічна та техногенна безпека” (Харків, 2002); ІV Всеукраїнська науково-методична конференція з міжнародною участю „Екологія та інженерія. Стан, наслідки, шляхи створення екологічно чистих технологій” (Дніпродзержинськ, 2002); ХІ міжнародна науково-технічна конференція „Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов” (Бердянськ, 2003); Друга Міжнародна науково-практична конференція „Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів” (Дніпропетровськ, 2003); Друга міжнародна науково-практична конференція „Нагальні питання вирішення проблеми підтоплення ґрунтовими водами територій міст та селищ міського типу” (Харків, 2003); VІІ Міжнародна науково-практична конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Екологія. Людина. Суспільство” (Київ, 2004); VІІ Международная научно-практическая конференция „Вода: проблемы и решения” (Дніпропетровськ, 2005).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 13 робіт у різних виданнях України, в тому числі 6 статей у фахових виданнях, регламентованих ВАК України,  2 статті та 5 тез доповідей у матеріалах наукових конференцій.

ЗАГАЛЬНІ  ВИСНОВКИ

1. Підтоплення забудованих територій викликає вагомі зміни у стані довкілля та відбивається на умовах життєдіяльності населення, що мешкає на підтоплених ділянках. У дисертаційній роботі зауважено, що спостереження за розвитком процесів підвищення рівня підземних вод та розробка технічних рішень, нададуть можливість зменшити або усунути еколого-соціальні порушення, пов’язані з підтопленням урбанізованих територій.

2. Встановлено, що для території м. Дніпродзержинська накопиченню підземних вод у верхніх шарах ґрунтів та підвищенню їх рівнів сприяють природні    (до 20%) та техногенні чинники (70-80%). Наслідки техногенного впливу проявляються через порушення водного балансу зони аерації території. Встановлено, що додаткове живлення підземних вод і підвищення їх рівня призводить до замочування ґрунтів, розвитку підтоплення територій (понад 20% від селітебної частини міста), сприяє забрудненню грунтів, поверхневих та підземних вод, впроваджує за собою погіршення санітарно-гігієнічного та епідеміологічного благополуччя населення у місті.

3. Досліджено, що при повній відсутності крупнопіщаних зерен та наявності не менше 50% за вагою у супісках пилуватих часток, знижуються їх фільтраційні здібності, а при  кількості глинистої фракції  понад 20% за вагою в суглинках відбувається їх обводнення. Зі збільшенням пилувато-піщаного складу потенційне підтоплення істотно зменшується. Встановлено, що процес підтоплення пов’язаний з фільтраційними властивостями лесових ґрунтів, які залежать від їх пористості (43-55%) та вологості (понад 25-30%).

4. Розроблено математичну модель кореляції значень коефіцієнту фільтрації для лесових ґрунтів, одержаних лабораторним способом до значень цього показника в конкретних польових умовах.

5. Встановлено кількісні значення водного балансу зони аерації забудованої території м. Дніпродзержинська,  основний обсяг яких приходиться на техногенні чинники його поповнення (водопостачання – водовідведення) у кількості понад  20 млн. м3/рік.

6. Складено електронну карту підтоплення території м. Дніпродзержинська з виділенням ділянок з небезпечним рівнем залягання підземних вод, яка використовується з метою прогнозування та централізованого прийняття заходів для боротьби з підтопленням.

7. Доведено вплив підтоплення територій на соціальний стан населення у      м. Дніпродзержинську через „житлові захворювання” за допомогою кореляційного та дисперсійного аналізу. Розраховано екологічний стан та екологічні коефіцієнти впливу підтоплення на захворюваність населення.

8. Науково обґрунтовано та розроблено програму заходів щодо поліпшення екологічного стану складових довкілля у м. Дніпродзержинську за рахунок зниження рівня підземних вод, вдосконалення систем водокористування промислових підприємств та відновлення працездатності  міської дренажної системи. Запропоновано використання пристроїв сифонних дренажів з метою відведення техногенних та підземних вод від окремих ділянок м. Дніпродзержинська.

9. Впроваджено практичні результати дисертаційної роботи у „Програмі виходу з екологічної кризи м. Дніпродзержинська на 2000-2005 рр.”,  практичні рекомендації із зниження рівня підземних вод  на ділянках міста використані у „Програмі з ліквідації підтоплення на території м. Дніпродзержинська”.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Куриленко В.В. Основные проблемы экологической геологии и современной экополитики в области рационального природо- и недропользования //  Экологическая геология и рациональное недропользование: Сб. ст. / Под ред. В.В. Куриленко, В.Т. Трофимова. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1999. – С. 35 – 53.

- Осипов В.И. Геоэкология: понятие, задачи, приоритеты // Геоэкология. – 1997. - №1. – С. 3 - 18.

- Нікберг І.І., Сергета В.М., Цимбалюк Л.І. Гігієна з основами екології. К.: Здоров’я, 2001. – 503 с.

- Загальна гігієна з основами екології / Кондратюк В.А., Сергета В.М., Бойчук Б.Р. та ін./ За ред. В.А. Кондратюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – 592 с.

- Карцев А.А. Экологическая гидрогеология // Роль подземной гидросферы в истории Земли. – АН СССР. М.: Наука, 1990. – С. 126 – 131.

- Водообмен в гидрогеологических структурах Украины: Водообмен в нарушенных условиях / Шестопалов В.М., Огнянник Н.С., Дробиоход Н.И. и др. / Под ред. В.М. Шестопалова. – АН СССР Ин-т геологических наук. – К.: Наукова думка, 1991. – 325 с.

- Максимович Н. Г. Проблемы управления геологической средой промышленных зон городов // Современные проблемы инженерной геологии и гидрогеологии территории городов и городских агломераций. - М.: Наука, 1987. -  С. 268-270.

- СНиП 2.01.15.-90. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов: Основные положения проектирования. /Госстрой СССР.-М., Арендное производственное предприятие ЦИТП, 1991.- 32 с.

- СНиП 2.06.15.-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, 1986. – 20 с.

- СНиП 2.07.01.- 89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, 1989. – 56 с.

- Слинко О.В., Сусков И.И. Оценка опасности процесса подтопления // Геоэкология. – 2001. - №3. – С. 260 – 267.

- Трофімчук О.М., Яковлев Є.О., Закорчевна Н.Б., Госк Е. Регіональне підтоплення міст та селищ України як фактор її національної безпеки // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2003. - №6. – С. 12-23.

- Дегтярев Б.М. Дренаж в промышленном и гражданском строительстве. – М.: Стройиздат, 1990. – 238 с.

- Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції; м. Дніпропетровськ, Україна, 24-27 жовтня 2001 р. – Дніпропетровськ, 2001. – 320 с.

- Current Problems of Hydrogeology in Urban Areas, Urban Agglomerates and Indastrial Centres / K.Howard (ed.). / Proceedings of NATO Advanced Research Workshop, 29 May – 1 June, 2001, Baku, Azerbaijan. – Dordrecht: Kluwer, 2002. (NATO ARW Series).

- Свіренко Л.П., Спірін О.І., Яковлєв В.В. Підземні води урбанізованих територій та пов’язані з ними проблеми // Комунальне господарство міст. Сер.: Архітектура і технічні науки. – 2002. – Вип.36. – С. 186-190.

- Nield T. Floods in Braitains basement // New science/ - 1986. – No.1501. – P.109.

- Groundwater in the Urban Environment. Vol. 1: Problems, processes and management / Chilton J. (ed.) / Proc. XXVII IAH Congress. – Nottingham, UK: "Balkema", 1997. – 682 pp.

- Инженерная защита подтопляемых территорий  больших городов // Проблемы больших городов – Обзорн. Информ. / МГЦНТИ. – 1985, вып.9. – С. 5-32.

- Абрамов С.К., Дегтярев Б.М., Каплан В.М. Проблема подтопления промышленных предприятий грунтовыми водами в связи с хозяйственной деятельностью человека и пути ее решения // Материалы Всесоюз. совещ.: Основные направления совершенствования гидрогеологических изысканий в строительстве. – ПНИИИС Госстроя СССР. – М., 1970. – С. 29-51.

- Anieszky G., Tothne N.J., Schener G. Harmful natural environmental effects in Hungary as a result of human interferences // Proc. 4 Int. Congr. Inst. Assoc. Ang. Geol. – New Dehli. – 1982. – vol.1.

- Касьянов Г.В., Нікітенко В.Й. Загальні положення інженерного захисту від підтоплення міських територій України // Комунальне господарство міст. Сер.: Архітектура і технічні науки. – 2002. – Вип.36. – С. 190-193.

- Бабиченко В.Я., Микитенко В.Й., Чебанов О.Ю. Сучасні проблеми підтоплення міст і селищ міського типу, шляхи їх вирішення в державному масштабі // Підтоплення в великих містах України (на прикладі м. Харкова). Харків, Київ. – Товариство „Знання” України. – 1998. – С. 14-29.

- Авакян А. Б., Истомина М.Н..  Антропогенные причины наводнений // Энергия. – 2001. - №7. - С. 50-55.

- Ресурсы Internet. courier.com.ru: Ткачук Р. Беда не ходит одна. - Агентство «Пресс-КИТ»

- Ковалевский В.С., Семенов С.М., Ковалевский Ю.В. Воздействие климатических изменений на подземные воды и взаимосвязанную с ними окружающую среду // Геоэкология. – 1997. - №5. – С.16-29.

- Скалабанович И.А., Бронштейн Б.Е. Охрана геологической среды на территориях городов и промышленных предприятий: Учебное пособие. – Днепропетровск: ДГУ, 1985. – 164 с.

- Разумов Г.А., Хасин М.Ф. Тонущие города. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Стройиздат, 1991. – 256 с.

- Смирнов Р.А., Богданов В.И., Грыза А.А., Солдак А.Г. Гидрогеологические изыскания на застроенных территориях: Практическое пособие. – К.: Будівельник, 1973. – 148 с.

- Скальный В.С. Изменение гидрогеологической среды архитектурных памятников // Реконструкция городов и геотехническое строительство. – 1999. - №1. – С. 18-29.

- Дегтярев Б.М., Дзекцер Е.С., Муфтахов А.Ж. Защита оснований зданий и сооружений от воздействия подземных вод. – М.: Стройиздат, 1985. – 264 с.

- Ресурсы Internet. www.dvgups.ru / METDOC: Кудрявцев С.А., Тюрин И.М. Теория и практика проектирования фундаментов зданий и сооружений в пучиноопасных грунтах Дальнего Востока. – Хабаровск: ДВГУПС, 1999.

- Методы типизации и картирования геологической среды городских агломераций для решения задач планирования инженерно-хозяйственной деятельности. – М.: Стройизыскания, 1981. – 229 с.

- Гавшина З.П., Дзекцер Е.С. Условия подтопления грунтовыми водами застраиваемых территорий. – М.: Стройиздат, 1982. – 116 с.

- Лясковский А. Оползень в городе Днепропетровске // Добрый день. – 1997. - № 35. – С.4.

- Анпилов В.Е. Формирование и прогноз режима грунтовых вод на застраиваемых территориях. – М.: Недра, 1984. – 160 с.

- Проблемы инженерной геологии городов. – М.: Наука, 1983. – 208 с.

- Бахтиярова Л.Х., Падунова Л.Г. Гигиеническая оценка санитарно-экологической ситуации в городах РСФСР // Научные и технические аспекты охраны окружающей среды. Обзорная информация. – М.: ВИНИТИ. – 1991. - №2. – С. 8–22.

- Ресурсы Internet. www.eco-net.ru/Gosdoklad 97: В.И. Данилов-Данильян.

- Статистика: Підручник / С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М. Еріна та ін. / За наук. ред. С.С. Герасименко. – 2-ге вид., перероб. і  доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 467 с.

- Шестаков В.М. Мониторинг подземных вод – принципы, методы, проблемы // Геоэкология. – 1993. - №6. – С. 532 – 548.

- Svirenko L.P., Spirin A.I. The Wetlands of Ukraine: The National Economy vs. the Environment // Conflict and the Environment / N. P. Gleditch et al. (eds.). - Dordrecht: Kluwer, 1997. – P.451-470. (NATO ARW Series).

- Нагальні питання вирішення проблеми підтоплення ґрунтовими водами територій міст та селищ міського типу. // Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: Екологія. Наука. Техніка., 2003. – 88 с.

- Кушинов Н.В.,Сердюк Я.Я., Тяпкін О.К. та ін. Экологическая карта города Днепропетровска // Екологія і природокористування: Збірник наукових праць Інституту проблем природокористування та  екології НАН України. Випуск 3. – Днепропетровск, 2001. – 169-179.

- Програма виходу з екологічної кризи м. Дніпродзержинська на 2000-2005рр. Інститут проблем природокористування та екології НАН України. Договір № 724-13юр-99. – 73 с.

- Yokohama Strategy and Plan of Action for a Safer Word. Guidelines for Natural Disaster Prevention, Preparadness and Mitigation // World Conference Natural Disaster Prevention. Yokohama, Japan, 23-27 May 1994. Unated Nations, New York-Geneva, 1995. 17 p.

- Осипов В.И. Природные катастрофы на рубеже XXI века // Геоэкология. – 2001. - №4. – С. 293-309.

- Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов (к СНиП 3.02.01 - 83) / НИИОСП им. Н.М. Герсеванова. – М.: Стройиздат, 1986. – 567 с.

- ВНиР. Сборник В 15. Специальные работы в энергетическом строительстве. Вып. 2. Устройство противофильтрационных завес, закрепления грунтов, понижения уровня грунтовых вод / Миненерго СССР. – М.: Прейскурантиздат, 1987. – 96 с.

- Авторское свидетельство 962442 СССР, Е02d 3/12. Способ противофильтрационного закрепления грунта.

- Авторское свидетельство 945502 СССР, F04f 10/00. Неразряжающийся сифон.

- Гидрогеология Европы.  Том 1. Общая характеристика подземных вод /Министерство геологии СССР, Всесоюзный научно-исследовательский институт зарубежных стран; под ред. Н.А.Маринова, Н.И.Толстыхина.  -М.: Недра, 1989 г. - 560 с.

- Коляев  Г.И., Глеваский Е.Б., Димитров Г.Х. Палеотектоника и строение земной коры докембрийской железнорудной провинции Украины - К.: Наукова думка, 1984 г.-239 с.

- Фаворин Н.Н.  Искуственное  пополнение подземных вод. -М.: Наука, 1967 г. - 198 с.

- Роль подземной гидросферы в истории Земли. Академия наук СССР. Научный  совет по инженерной геологии и гидрогеологии, М.: Наука, 1990г.-138 с.

- Барг І. М. Нариси геологічної історії Дніпропетровщини. - Днепропетровск, 1997 р.- 195 с.

- Геологическая карта основных структурных этажей Украинской ССР и Молдавской ССР. Масштаб 1:1000000. Объяснительная записка. -  К.: Центральная тематическая экспедиция, 1988. – 126 с.

- Руденко Ф.А. Гидрогеология   Украинского кристаллического массива. - М.: Государственное научно-техническое издательство литературы по геологии и охране недр, 1958 г.-214 с.

- Гойжевский А.А. Тектонические условия образования полезных ископаемых  осадочного чехла Украинского щита.  - К.: Наукова думка, 1982 г.-180 с.

- НИИ Геологии. Изучение процессов подтопления и деформации берегов в условиях неустановившегося режима грунтовых вод в зоне влияния Кременчугского водохранилища.– Днепропетровск, 1961 г. -89 с.

- Причины подтопления г. Днепродзержинска  Гидрогеологическая экспедиция. Днепродзержинская гидрогеологическая партия. – Днепродзержинск: 1983. – 35 с.

- Дегтярев В.М. Состояние проблемы самоподтопления застроенных   территорий и пути ее решения. Сб. «Инженерные изыскания в строительстве. Защита застроенных территорий от подтопления». Киев: Будівельник, 1977 г.

- СНиП 2.02.01-82.

- Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24.02.1994  Голос України.- 1994.- №65.- С.8-12.

- Державна статистична звітність. Форма 2-ТП (водгосп), 1992-2002рр.

- СНиП 1-2. Строительная терминология / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1980. – 32 с.

- Решение исполнительного комитета Днепродзержинского городского совета народных депутатов Днепропетровской области от 13.11.1985 года №452 “О мерах улучшения санитарного состояния мелиосистемы”.

- Решение исполнительного комитета Днепродзержинского городского совета народных депутатов Днепропетровской области от 19.12.1990 года №420-252 “О мера по предотвращению города”.

- Рішення виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради народних депутатів Дніпропетровської області від 16.08.1994 року №253 “Про заходи по розподілу меліосистему за підприємствами та запобіганню підтоплення міста зливовими водами”.

- Рішення виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради народних депутатів Дніпропетровської області від 21.02.1996 року №651 “Про утримання мелліосистеми”.

- Рішення виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради народних  депутатів Дніпропетровської області від 05.03.1997 року №60 “Про затвердження правил скиду поверхневих вод в міську меліосистему”.

- Рішення виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради народних депутатів Дніпропетровської області від 17.05.1997 року №142 “Про хід виконання рішень міськвиконкому по утриманню міської меліосистеми та заходи, направлені на покращення її стану”.

- СанПиН №4630-88. Охрана поверхностных вод от загрязнения. – М.: Минздрав СССР, 1988. – 26 с.

- Висновки результатів дослідження ситуації з відведенням поверхневих зливових та дренажних підземних вод  Гриценко А.В. – УкрНДІЕП. – Харків, 1999. – 2 с. - №02-11350.

- Звіт про науково-дослідну роботу «Оцінка впливу техногенних факторів на формування якості природних вод нижньої течії р. Дніпро та розробка заходів щодо зменшення їх забруднення (на прикладі Дніпродзержинського промислового вузла)»  Палій В., Багрій І., Синах В. – ІГН НАНУ.- Київ, 1999. – 110с.- № держреєстрації 0197UO14563.

- Временное методическое руководство по проведению комплексных эколого-геологических исследований (на территории Украины).- Киев: ГГП «Геопрогноз», 1994.- 331 с.

- ГОСТ 2874-82. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством. – М.: Издательство стандартов, 1983.

- Заключение о гидрогеологических условиях территории ПХЗ и влияние их на стоки ливневой канализации  Кошик Ю.И., Чернов В.С. –  УкрНИИПИпромтехнологии. – Желтые Воды: 1996. – 16 с. - № арх. 14549.

- СНиП 2.04.05-86. Отопление, вентиляция и кондиционирование. – М.: Государственный строительный комитет СССР, 1988.- 35 с.

- Чесанов Л.Г., Шапарь А.Г., Корабльова А.І., Чесанов В.Л., Мороз М.П. Проблеми урбоекології. – Дніпропетровськ: Поліграфіст, 2001. – 159 с.

- Исследование качества воздуха внутри помещений: Отчет о совещании ВОЗ: Выпущено на рус. – Стокгольм: Медицина, 1984. – 298 с.

- Окружающая среда и здоровье населения  Шандала М.Г., Звиняцковский Я.И. – К.: Здоровье, 1988. – 168 с.

- Мещенко В.А. Геохимия ландшафта и болезни  Природа.-1974.-№8.-С.12-16.

- Кравченко С.М. Кальций-фосфорное отношение в геохимических ландшафтах и его влияние на здоровье человека  Геоэкология.–1998.-№1.–С.30-36.

- Середин В.П. Санация территорий, загрязненных нефтью  Геоэкология.–2000.-№6.–С.525-536.

- Климентов П.П., Кононов В.М. Методика гидрогеологических исследований: Учебник для геологоразведочных и горных вузов и факультетов. – М.: Высшая школа, 1978. – 408 с.

- Климентов П.П., Кононов В.М. Динамика подземных вод: Учебник для геологоразведочных техникумов. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1985. – 384 с.

- Боревский Б.В., Самсонов Б.Г., Язвин Л.С. Методика определения параметров водонасыщенных горизонтов по данным откачек. – 2-е изд. – М.: Высшая школа, 1979. – 180 с.

- Климентов П.П. Общая гидрогеология: Учебник для гидрогеологических средних специальных учебных заведений. – 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1980. – 303 с.

- ГОСТ 12536-79. Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) состава. – М.: Издательство стандартов, 1980.

- Чаповский В.Г. Лабораторные работы по грунтоведению и механике грунтов. – М.: Недра. - 1975. – С. 38-60.

- Основы научных исследований / И.М.Глущенко, А.Е.Пинскер, О.И.Полянчи-ков, А.И.Трикило – К.: Вища школа. Головное изд-во, 1983. – 158 с.

- Дмитриев В.В. Оптимизация лабораторных инженерно-геологических исследований. – М.: Недра, 1990. – 184 с.

- Ансберг Е.А., Боровицкий В.П. Практикум по общей гидрогеологии. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1970. – 258 с.

- Отчет об инженерно-геологических изысканиях под строительство дымовой трубы на площадке реконструкции теплового пункта под котельную по       ул. Алтайской в г. Днепродзержинске Днепропетровской обл. /                       ГП „ДнепроГИИНТИЗ”. Шифр 7424. Днепропетровск, 2003. – 47с.

- Отчет об инженерно-геологических изысканиях на площадке строительства котельной по ул. Народной в г. Днепродзержинске / ОАО ПИИ „Укр-спецстройпроект”. Шифр 16419. Днепропетровск, 1997. – 20с.

- Инженерно-геологическое заключение  по площадке девятиэтажного жилого дома для малосемейных по ул. Республиканской в г. Днепродзержинске Днепропетровской обл. / „Укргипромез”. Днепропетровск, 1985. – 12с.

- Отчет об инженерно-геологических изысканиях на участке строительства группы жилых домов по ул. Урицкого в г. Днепродзержинске / „Укрвосток ГИИНТИЗ”. Шифр 5130. Днепропетровск,1985. – 60с.

- Отчет об инженерно-геологических изысканиях на площадке строительства жилого дома по ул. Кузнецова в г. Днепродзержинске /„Укрвосток ГИИНТИЗ”. Шифр 5706. Днепропетровск,1988. – 89с.

- Отчет об инженерно-геологических изысканиях по упорядочению ливневой канализации по оврагу „Волчье горло” в районе транспортной развязки мостового перехода в г. Днепродзержинске / А/П „Геополис”. Шифр 6972. Днепропетровск,1993. – 84с.

- Отчет об инженерно-геологических изысканиях на площадке расширения лечебно-трудового профилактория по ул. Колеусовской в                                  г. Днепродзержинске / Д/Ф „Укрвосток ГИИНТИЗ”. Шифр 3828. Днепропетровск,1984. – 114с.

- Анпилов В.Е. Формирование и прогноз режима грунтовых вод на застраиваемых территориях.- М.: Недра, 1976. - 183 с.

- Екологічний атлас Дніпропетровської області / Дніпропетровське відділення міжнародного фонду „Відродження”. – Київ – Дніпропетровськ, 1995. – 24 с.

- Непошивайленко Н.О., Карпенко О.О. Складання карти підтоплення та управління ним в місті Дніпродзержинськ // Ученые записки ТНУ. Серия: География. Том 17. - №2. – Симферополь: ТНУ. – 2004. – С. 41-45.

- Проектирование осушительных систем. Практикум // Н.А.Лазарчук, А.Н. Рокочинский, А.В. Черенков. – К.: Выща шк. Головное изд-во, 1989. – 208 с.

- Инженерные изыскания в строительстве. Защита застроенных территорий     от подтопления. Под ред. Смирнова Р.А. – К.: ”Будівельник”, 1972. – 100 с.

- Иванов Л.А. О транспирации полезащитных полос в Деркульской степи // Труды института леса АН СССР, Т. ХХХ., 1973. – С. 147-159.

- Непошивайленко Н.О., Волошин М.Д. Гідрогеологічні аспекти підвищення      рівня грунтових вод території міста Дніпродзержинська. // Сб. научных      трудов НГА Украины № 12, Том 1.- Днепропетровск: РИК НГА Украины, 2001. - С.295-299.

- Смирнов Р.А. Некоторые вопросы проектирования мелиорации в орошаемой зоне юга Украины // Водное хозяйство. -.К.: Урожай. – 1986. - вып.5. - С.112-134.

- Гидрологические и водно-балансовые расчеты / Н.Г. Галущенко. – К.: Вища школа, 1987. – 248 с.

- Каменский Н.Г. Гидрогеологические принципы изучения режима грунтовых вод // Вопросы гидрогеологии и инженерной геологии. - М.: наука, 1973. – С. 4-12.

- Свиренко Л.П., Вергелес Ю.И., Спирин А.И., Яковлев В.В. Исследование подтопленных территорий и факторов подтопления // Підтоплення в великих містах України (на прикладі м. Харкова). - Харків, Київ:  Товариство „Знання України”, 1998.- С. 57-108.

- Буравльов Є. П. Основи сучасної екологічної безпеки. – К.: Інститут транспорту нафти, 1999. – 235 с.

- Кліменко-Мешкова Н.А, Буравльов Є. П. Оцінка антропогенних впливів на природне середовище. // Вісн. АН УССР. – 1987. - №8. - С. 77-80.

- Федоров В.Д., Гильманов Т.Г. Экология. – М.: Изд-во МГУ, 1980. – 464с.

- Столяров Г.С., Вороненко Ю.В., Голубчиков М.В. Статистика охорони здоровя: Навч.-метод. посібник – К.: КНЕУ. – 2000. – 187с.

- Цыганов Д.Н. Фитоиндикация экологических режимов в подзоне хвойно-широколиственных лесов. – М.: Наука, 1983. -197 с.

- Програма виходу з екологічної кризи м. Дніпродзержинська на 2000-2005 рр./ Ємець М.А., Копач П.І., Кушинов М.В. та ін. - Інститут проблем природокористування та екології НАН. -   Дніпропетровськ. – 1999. – 73 с. - № 724 - 13 юр - 99.

- Горова А.І. Методологічні аспекти оцінки генетичних наслідків техногенезу // Екологія і природокористування. – 2001. - №3. – С. 143-149.

- Цытович Н.А. Механика грунтов (краткий курс): Учебник для вузов. – 3-е изд., доп. – М.: Высш. школа, 1979.- 272 с.

- Сурков А.В. Генезис и модель микроструктуры лёсса по данным детальной гранулометрии // Геоэкология и разведка. – 1990. - №6. – С.124-128.

- Осипов  В.И., Соколов В.Н. Природа и механизм просадки лёссов // Геоэкология. – 2000. - №5. – С. 422-431.

- Непошивайленко Н.О., Волошин М.Д., Трикило А.І. Дослідження динаміки руху підземних вод в умовах підтоплених ґрунтів промислового міста // Проблеми екології. – 2001. - №1. – С. 65-68.

- Непошивайленко Н.О., Волошин М.Д., Трикило А.І. Визначення похибки характеристик лесових ґрунтів підтоплених районів м. Дніпродзержинська // Екологія та інженерія. Стан, наслідки, шляхи створення екологічно чистих технологій. Збірка тез доповідей ІV всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю. Днепродзержинска, ДДТУ. -  2002. – С. 122-123.

- Непошивайленко Н.О. Дослідження водного балансу зони аерації території міста Дніпродзержинська // ДДУ. -  2005. – С. 122-123.

- Непошивайленко Н.О., Волошин М.Д. Вплив геоекологічної ситуації, що склалася у м. Дніпродзержинську, на санітарно-гігієнічні й епідемічні умови місцевості //Вісник Харківського інституту соціального прогресу. Сер.: Екологія, техногенна безпека і соціальний прогрес. – 2002. – Вип..1 (2). – С. 163-170.

- Державна статистична звітність. Форма №12. Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувальних закладів м. Дніпродзержинська за 1980, 1990, 2000 роки.

- Непошивайленко Н.О., Волошин М.Д. Методологічні аспекти дослідження соціального стану на підтопленій території міста Дніпродзержинська // Екологія та природокористування: Збірник наукових праць Інституту проблем природокористування та екології НАН України. Випуск 4. – Дніпропетровськ, 2002. – С.118-122.

- Непошивайленко Н.А., Киселева Ю, Шкирко Ю. Методология исследования процесса подтопления селитебных территорий (на примере г. Днепродзержинска) // Збірка тез доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Екологія. Людина. Суспільство”. К.: 2004. – С. 49.

- Чугаев Р.Р. Гидравлика (техническая механика жидкости).- Л.: ЛО Энергии. - 1970.- 552 с.

- Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Учебное пособие для вузов  Под ред. П.Г. Романкова. – 10-е изд., перераб и доп. – Л.: Химия. – 576 с.

- Купрін О.І., Андрусенко О.І., Михайлов О.І. Пристрої для генерування коливань в гідросистемах. – К.: Техніка, 1991. – 149 с.

- Осушение земель вертикальным дренажем  Мурашко А.И., Митрахович А.И., Довнар С.В. и др. – Минск: Урожай, 1980. – 248 с.

- СНиП  II-60-75. Планирование и застройка городов, поселков и поселковых       населенных пунктовГосстрой СССР.- М.: ЦИТП Госстроя СССР,1976.-120с.

- Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. В 2 ч.  Под ред. И.Г. Староверова. – 3-е изд.,перереб. и доп. – М.: Стройиздат, 1975. – Ч.1: Отопление, водопровод, канализация. – 429 с.

- СНиП 3.05.01-85. Внутренние сети водопровода и канализации  Госстрой СССР.– М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1990.- 48 с.

- СНиП 3.05.04-85. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации  Госстрой СССР.– М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1990.- 60 с.

- СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения  Госстрой СССР. - М.: ЦИТП Госстроя СССР,1986. - 72 с.

- Прогнозы подтопления и расчет дренажных систем на застраеваемых и застроенных территориях / Комплекс. н-и и конструкт.-технолог. и-т водоснабжения, канализации, гидротехн. сооружений и инж. гидрогеологии. – М.: Стройиздат, 1991. – 272 с. – (Справ. пособие к СНиП).

- Проектирование осушительных систем. Практикум // Н.А. Лазарчук, А.Н. Рокочинский, А.В. Черенков.- К.: Выща шк. Головное изд-во, 1989. – 208 с.

- Мелиорация и водное хозяйство. Осушение. Справочник / Под ред. Б.С.Маслова. – М.: Агропромиздат, 1985. - 447 с.

- Канализационные сети. Примеры расчета: Учеб. пособие для вузов / Н.Ф.Федоров, А.М.Курганов,  М.И.Алексеев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1985. – 223 с.

- Справочное руководство гидрогеолога. Под ред. В.М.Максимова.- Л.: Недра, 1968. – 469 с.

- Прогноз и предотвращение подтопления грунтовыми водами  территорий при строительстве. Под ред. С.К.Абрамова. – М.: Стройиздат, 1978. – 270 с.

- Рекомендации по оценке влияния поверхностного стока на подтопление городских территорий и по организации отведения дождевых и талых вод с этих территорий.    РД 204 УССР, 152-84. – Харьков: УкрКомунНИИпроект, 1984.– 187 с.

- Непошивайленко Н.О., Волошин М.Д. Уравнение водного баланса для города Днепродзержинска // Екологія та інженерія. Стан, наслідки, шляхи створення екологічно чистих технологій. Збірка тез доповідей ІІІ всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю. Днепродзержинска, ДДТУ. -  2000. – С. 51-52.

- Аравин В.И., Нумеров С.Н. Теория движения жидкостей и газов в недеформируемой пористой среде. – М.: Гостоптехиздат, 1963. – 129 с.

- Закон України “Про екологічну експертизу”. Розділ І. Стаття 1. Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища. Том 1. – Чернівці: “Зелена Буковина”. - 1997 - С.175-183.

- Водний кодекс України. Водокористування. Розділ ІІІ. Статті 42-44. Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища. Том 1. - Чернівці: “Зелена Буковина”. – 1997 - С. 292-304.

- ГОСТ 26.008-83.

- ArcView 8.3 Evaluation Software Inside. Registration number EVA 892071310, USA.

- Інформаційний звіт про результати виконання робіт „Поставка цифрової та картографічної продукції на місто Дніпродзержинськ” /Науково-дослідний інститут геодезії і картографії. Договір №273 від 14.10.2003 р. Шифр НДІ.11.0273.Д . Київ, 2003. 19 с.

- Непошивайленко Н.О. Методологія визначення коефіцієнту фільтрації лесових ґрунтів // Науковий вісник НГУ.- №6. – Днепропетровск: РИК НГУ. –  2004. – С. 82-84.

- Statistica. Version 5. StatSoft, inc, USA.

- Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Статистический анализ данных на компьютере / В.Э. Фигурнова – М.: ИНФА-М, 1998. – 528с.

- ГОСТ 25584-83. Грунты. Метод лабораторного определения коэффициента фильтрации. – М.: Издательство стандартов, 1983.

Д О Д А Т К И

.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html