Поспєлов Борис Борисович. Адаптація авіаційних радіотехнічних систем в умовах ситуаційної невизначеності : Дис... д-ра наук: 05.12.17 – 2007

Поспєлов Б.Б. Адаптація авіаційних радіотехнічних систем в умовах ситуаційної невизначеності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за фахом 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи. Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”, Харків, 2007.

У дисертації розвинуто теорію і методологію підвищення якості інформаційного обміну (ІО) в авіаційних радіотехнічних системах (АРТС) в умовах ситуаційної невизначеності (СН) та обмеженого частотно-енергетичного ресурсу, засновану на використанні нового класу динамічних трактів передачі інформації (ДТПІ), які адаптуються до СН. Запропоновано критерії оптимальності і математичні моделі ДТПІ, на основі яких розвинуто методологію їхньої погодженої і розмежованої адаптації при різних рівнях СН в АРТС. Розвинуто підхід на основі якого досліджено ефективність методів адаптації в динамічних умовах з урахуванням характеристик апертури. Запропоновано підхід до формування опорного сигналу у ДТПІ в умовах СН, заснований на використанні спектральної надмірності сигналів. Показано, що злагоджена адаптація ДТПІ дозволяє більш ніж на порядок (у порівнянні з адаптацією ДТПІ на приймальному боці) збільшити поточну пропускну здатність, знизити величину відносної середньої квадратичної похибки передачі сигналів й імовірність похибки прийому. Запропоновано підхід до модифікації методів адаптації, який дозволяє забезпечити підвищену локальну швидкість та якість адаптації в умовах істотної динаміки СН та наявності інструментальних похибок. Розроблено та досліджено макет адаптивного тракту обробки на приймальному боці ДТПІ.