Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

ОДЕССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

На правах рукописи

ВОЛЧОК ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

# УДК 536.423:536.71

621.564.2

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ХЛАДАГЕНТОВ СЕРИИ R400

Специальность 05.14.06 – Техническая теплофизика и промышленная теплоэнергетика

Диссертация

на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель

Лапардин Николай Иннокентиевич

кандидат технических наук, доцент

Одеса – 2013

- СОДЕРЖАНИЕ

стр.

- СПИСОК ОСНОВНЫХ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ…….…………...……4

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………....……………..6

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАМЕНЫ ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕВОДОРОДОВ АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ   ХЛАДАГЕНТАМИ……….……….….….…...........13

  - Основные принципы оценки безопасности хладагентов………..13

  - Перспективы замены гидрохлорфторуглеводородов альтернативными веществами………………………………………………….23

  - Особенности термодинамических свойств переходных альтернативных хладагентов серии R400……………………………………...31

1.4.  	Обзор и анализ данных о термодинамических свойствах бинарных смесей хладагентов R22/R142b, R22/152a, R22/R124, R124/R142b и R152a/R124………………………………………………………………….……51

1.5.    Выводы…………………………………………………...…………63

РАЗДЕЛ 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СМЕСЕЙ ХЛАДАГЕНТОВ И МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТОВ ………………………………………65

2.1.  Обоснование выбора метода экспериментального определения термических свойств веществ…………………………………………………..65

  - Экспериментальная установка для определения давления кипения смесей хладагентов, методика проведения опытов и результаты экспериментов……………………………………………..…………..…………67

2.3.   Экспериментальная установка для определения плотности жидкой фазы смесей хладагентов, методика проведения опытов и результаты экспериментов……………………………………………………………………74

2.4.	Оценка погрешности определения термодинамических свойств смесей хладагентов..…………...…………………………………………...……81

2.4.1. Определение погрешности измерения температуры термостатирующей жидкости…………………………………………………..83

2.4.2.	 Расчет погрешности измерения давления…………………85

2.4.3.  Погрешности выполненной тарировки объёма пьезометра и объёма жидкой фазы смесей хладагентов………………………………...……86

2.4.4.  Погрешность определения плотности жидкой фазы смесей хладагентов……………………………………………………...……………….88

2.5.   Выводы………………………………………………………………89

РАЗДЕЛ  3.  МЕТОДЫ РАСЧЕТА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СМЕСЕЙ ХЛАДАГЕНТОВ……………………………………………………..91

3.1. Уравнения состояния, описывающие термодинамические свойства смесей хладагентов………………………………………………………..……..91

3.2. Кубическое уравнение состояния Пенга-Робинсона………………95

3.3. Многоконстантное уравнение состояния Ли-Кеслера…………..…97

3.4. Уравнение состояния свободной энергии Гельмгольца………….102

3.5. Выводы………………………………………………….………...…106

- РАЗДЕЛ  4.  РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ…..107

4.1. Обработка экспериментальных данных по давлению кипения бинарных смесей хладагентов.…………………………………...……...…….107

4.2.  Обработка экспериментальных данных по плотности жидкой фазы бинарных смесей хладагентов ………………………………….…………..…117

4.3.    Выводы……………………………………………………...…..…127

- ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ.…………………………………………………..130

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………………..132

ПРИЛОЖЕНИЕ А……………………………………………………………...149

ПРИЛОЖЕНИЕ Б……………………………………………………………....160

ПРИЛОЖЕНИЕ В……………………………………………………………....168

СПИСОК ОСНОВНЫХ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

а, b, c, d, A, B, C, D – коэффициенты;

Cp – изобарная теплоёмкость, кДж/(кг·К);

Cv – изохорная теплоёмкость, кДж/(кг·К);

g – мольная доля, моль/моль;

i – энтальпия, кДж/кг;

М – молекулярный вес, кг/кмоль;

m – масса, кг;

P – давление, Па;

R – универсальная газовая постоянная, кДж/(моль·К);

S – среднеквадратическое отклонение;

s – энтропия, кДж/(кг·К);

tα (n) – коэффициент Стьюдента;

T– абсолютная температура, К;

v – удельный объём, м3/кг;

V – объём, м3;

X – массовая концентрация, кг/кг;

Z – коэффициент сжимаемости;

Δ - разность и абсолютная погрешность;

π – приведенное давление;

ρ – плотность, кг/м3;

τ  - приведенная температура;

φ – приведенный объем;

ω – фактор ацентричности;

[ ] – источник информации.

Верхние индексы

` - свойство жидкости в состоянии насыщения;

`` - свойство газа в состоянии насыщения;

l – индекс отношения к жидкой фазе;

v – индекс отношения к паровой фазе;

* – индекс приведенного параметра.

Нижние индексы

абс. – абсолютное значение;

к – конденсация;

н.к. – свойства при нормальной температуре кипения;

сист. – систематическая;

сл. – случайная;

э. – экспериментальные значения;

i, j – порядковые индексы;

R – индекс хладагента;

пскр – псевдо-критическое свойство;

p, T, v – индексы коэффициентов.

ВВЕДЕНИЕ

Выполнение Постановлений Кабинета Министров Украины, связано с реализацией принятых обязательств по соблюдению Монреальского (1987г.) и Киотского (1997г.) Протоколов, запрещающих использование озоноразрушающих веществ, а также регламентирующих эмиссию парниковых газов. Одним из путей дальнейшего развития холодильной техники является применение смесей хладагентов с сокращением использования озоноразрушающих веществ. Смеси обладают по сравнению с чистыми веществами рядом преимуществ: увеличение холодопроизводительности установок без особых конструктивных изменений, получение низких температур с высокими объёмными и энергетическими характеристиками.

Задача применения смесей веществ в настоящее время сталкивается с необходимостью не только изучения их свойств, но и с учётом их экологического воздействия на окружающую среду в результате неизбежных утечек.

При разработке и проектировании холодильного оборудования, работающего на многокомпонентных смесях часто возникают трудности, связанные с отсутствием достоверной информации о термодинамических свойствах многокомпонентных хладагентов. Имеющаяся в литературе информация о термодинамических свойствах ограничена и не позволяет интерпретировать полученные закономерности на другие системы. Возможности теоретических методов расчёта крайне ограничены и позволяют получить лишь качественную информацию о свойствах многокомпонентных рабочих тел.

Существенное прикладное значение имеет рассмотренный в диссертации вопрос, связанный с возможностью определения термодинамических свойств трёхкомпонентных смесей на основе экспериментальных данных о бинарных смесях хладагентов.

При решении рассмотренных в диссертации задач автор опирался на работы таких известных учёных как: Анисимов М.А., Бадылькес И.С., Ватанабе К. (Watanabe K.), Чайковский В.Ф., Геллер В.З., Йокозеки А. (Yokozeki A.), Лавренченко Г.К., Мазур В.А., Хмельнюк М.Г. и др.

Связь работы с научными программами. Диссертационная работа выполнена в соответствии с: Постановлением Верховной Рады Украины от 04.02.2004 о ратификации Киотского протокола, который вступил в силу 16.02.2005; Постановлением Кабинета Министров Украины №624 от 16.05.2002 г. «Об усилении государственного регулирования ввоза и вывоза из Украины озоноразрушающих веществ»; Постановлением Кабинета Министров Украины №256 от 04.03.2004 г., утвердившим программу приостановления производства и использования озоноразрушающих веществ на 2004-2030 гг.

Целью и задачей исследований работы является разработка достоверной информации о термодинамических свойствах альтернативных хладагентов серии R400. Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи исследования:

- разработать и создать экспериментальные установки для определения давления кипения и плотности двух- и многокомпонентных смесей хладагентов в жидкой фазе в диапазонах параметров, соответствующих их техническому применению;

- экспериментально определить давление кипения бинарных смесей хладагентов R125/R22, R22/R152a, R22/R124, R22/R142b, R124/R142b и R152а/R124 примерно эквимолярного состава и тройной смеси – хладагента R401А;

- экспериментально определить плотность в жидкой фазе бинарных смесей хладагентов R125/R22, R22/R124, R22/R142b  и R152а/R124 примерно эквимолярного состава и тройной смеси – хладагента R401А;

- проанализировать всю доступную информацию о термодинамических свойствах (ТДС) хладагентов серии R400 и их компонентов, выбрать наиболее достоверные результаты измерений и на основе использования этих данных совместно с результатами экспериментов, выполненных в рамках настоящей работы, составить уравнения состояния  (УС) и таблицы ТДС хладагентов серии R400.

- проанализировать возможности использования различных УС: уравнение свободной энергии Гельмгольца (СЭГ), уравнение Ли-Кесслера (ЛК) и уравнение Пенга-Робинсона (ПР), составленных на основе имеющихся данных о давлении кипения и плотности жидкой фазы;

- исследовать возможность использования параметров уравнения СЭГ, найденных для бинарных смесей хладагентов, для расчета ТДС многокомпонентных смесей.

Объектами исследования являются альтернативные хладагенты серии R400.

Предметом исследования являются термодинамические свойства альтернативных хладагентов серии R400, методы прогнозирования ТДС на линии кипения и плотности жидкости, таблицы ТДС.

Методы исследований:

экспериментальные исследования, включая:

- измерение давления кипения бинарных смесей хладагентов R125/R22, R22/R152a, R22/R124, R22/R142b, R124/R142b и R152а/R124 примерно эквимолярного состава и тройной смеси - хладагента R401А;

- измерение плотности  жидкой фазы бинарных смесей хладагентов R125/R22, R22/R124, R22/R142b  и R152а/R124 примерно эквимолярного состава и тройной смеси - хладагента R401А.

расчетные исследования, включая:

- анализ возможности использования различных УС (уравнение свободной энергии Гельмгольца, уравнение Ли-Кеслера и уравнение Пенга-Робинсона), составленных на основе данных как о давлении кипения так и плотности жидкой фазы;

- исследование возможности использования параметров уравнения СЭГ, найденных для бинарных смесей хладагентов, для расчета ТДС многокомпонентных смесей;

- составление УС и таблиц ТДС хладагентов серии R400.

Научная новизна выполненной работы состоит в том, что:

- впервые получены экспериментальные данные о давлении кипения и плотности жидкости бинарной смеси хладагентов R125/R22 в диапазонах температур 259...334 К и давлений 0.38...13.1 МПа;

- впервые получены экспериментальные данные о давление кипения и плотность жидкости хладагента R401A в диапазонах температур 265...342 К и давлений 0.58...9.4 МПа;

- впервые по имеющимся в литературе экспериментальным значениям на линии кипения и дополнительно полученным в работе, а также данным плотности жидкости, составлено уравнение состояния бинарной смеси хладагентов R152a/R124;

- исследовано фазовое и объемное поведение в системах жидкость-пар бинарных смесей хладагентов и показано, что данные о давлении кипения имеют наибольшее влияние на величину псевдокритической температуры, а данные о плотности жидкой фазы на величину псевдокритичного объема смеси;

- проведен анализ возможности использования трех форм УС при описании термодинамической поверхности зеотропних смесей и сопоставлены результаты расчета ТДС по оригинальной версии УС ПР, модифицированному УС ЛК и УС СЭГ с оптимальными перекрестными параметрами;

- впервые получены перекрестные параметры УС СЭГ исследованных смесей и составлены таблицы ТДС 14 многокомпонентных смесей хладагентов: R401A (R22/R152a/R124), R401B (R22/R152a/R124), R401C (R22/R152a/R124), R402A (R125/R290/R22), R402B (R125/R290/R22), R405A (R22/R152a/R142b/RC318), R406A (R22/R600a/R142b), R408A (R125/R143a/R22), R409A (R22/R124/R142b), R409B (R22/R124/R142b), R411A (R1270/R22/R152a), R411B (R1270/R22/R152a), R414А R22/R124/R600a/R142b), R414B (R22/R124/R600a/R142b);

- на основании сравнения расчетных значений с экспериментальными данными показано, что приведенные в Приложении В таблицы ТДС хладагентов серии R400 имеют точность, приемлемую для инженерных расчетов и могут быть использованы при проектировании и эксплуатации холодильной техники.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждаются корректной постановкой выполненных исследований, проведенным анализом экспериментальных погрешностей данных, согласованностью полученных данных о давлении кипения и плотности жидкости с доступной литературной информацией о ТДС объектов исследований.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждаются корректной постановкой выполненных исследований, проведенным анализом экспериментальных погрешностей данных, согласованностью полученных данных о давлении кипения и плотности жидкости с доступной литературной информацией о ТДС объектов исследований.

Практическое значение полученных результатов работы заключается в том, что получены достоверные экспериментальные данные о давлении кипения бинарных смесей хладагентов R125/R22, R22/R152a, R22/R124, R22/R142b, R124/R142b и R152а/R124 эквимолярного состава и тройной смеси – хладагента R401А и плотности жидкости бинарных смесей хладагентов R125/R22, R22/R124, R22/R142b и R152а/R124 и тройной смеси - хладагента R401А.

На основе совместной обработки данных о давлении кипения и плотности жидкости, найдены оптимальные перекрестные параметры уравнения состояния в форме уравнения СЭГ.

Полученные результаты использованы для расчета ТДС многокомпонентных смесей хладагентов, необходимые при проектировании и эксплуатации холодильной техники.

Личный вклад автора. Диссертация выполнена при консультациях научного руководителя. На отдельных этапах работы в ней принимали участие сотрудники кафедр теплоэнергетики и трубопроводного транспорта энергоносителей, процессов, аппаратов и энергетического менеджмента, экологии ОНАПТ - соавторы публикаций. Лично соискателем созданы экспериментальные установки по определению давления кипения смесей хладагентов и плотности жидкости, проведен обзор литературной информации о ТДС смесей хладагентов, найдены перекрестные коэффициенты уравнений ЛК и СЭГ, уточнены уравнения состояния многокомпонентных хладагентов серии R400, рассчитаны таблицы справочных данных по ТДС хладагентов серии R400.

Апробация результатов диссертации проведена в ходе обсуждения их на II Международной научно-технической конференции «Современные проблемы холодильной техники и технологии», г. Одесса, 2002; на IV Международной научно-технической конференции «Современные проблемы холодильной техники и технологии», г. Одесса, 2005; на XI Российской конференции по теплофизическим свойствам веществ, г. Санкт-Петербург (Россия, 2005); на Всеукраинском научно-техническом семинаре «Усовершенствование малой хладотеплотехники и обеспечиваемых ею технологических процессов», г. Донецк, 2008; на Международной научно-технической конференции посвященной 90-летию со дня рождения проф. В.Ф.Чайковского «Современные проблемы холодильной техники и технологии», г. Одесса, 2011; на II Международной научно-технической конференции «Инновации в судостроении и океанотехнике», г. Николаев, 2011; на VIII Международной  научно-технической конференции «Устойчивое развитие и искусственный холод», г. Одесса, 2012.

Публикации. Основное содержание диссертации изложено в 7 статьях, опубликованных в профессиональных периодических журналах, и 5 печатных трудах, опубликованных в форме докладов и тезисов в сборниках научных трудов международных конференций.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех разделов, выводов, списка использованной литературы и трех приложений. Работа содержит 185 страниц текста, включая 24 рисунка, 45 таблиц и 142 наименования библиографических источников.

ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В диссертации разработана база справочных данных по термодинамическим свойствам альтернативных хладагентов серии R400.

Для решения поставленной задачи потребовалось решить ряд взаимосвязанных экспериментальных и теоретических задач. К наиболее важным научным и практическим выводам и результатам, полученным в диссертации, могут быть отнесены:

1. Созданы экспериментальные установки:

- для определения давления кипения как индивидуальных веществ, так и смесей на их основе;

- для определения плотности жидкой фазы как индивидуальных веществ, так и смесей на их основе.

2. Экспериментально определены:

- давление кипения бинарных смесей хладагентов R125/R22, R22/R152a, R22/R124, R22/R142b, R124/R142b и R152а/R124 примерно эквимолярного состава и тройной смеси – хладагента R401А;

- плотность жидкой фазы бинарных смесей хладагентов R125/R22, R22/R124, R22/R142b и R152а/R124 примерно эквимолярного состава и тройной смеси – хладагента R401А.

3. Детальное сравнение трех форм УС при описании давления кипения и плотности жидкости трехкомпонентной зеотропной смеси - хладагента R401А показало:

- кубическое УС ПР при использовании ограниченной информации и без учета взаимодействия компонентов смеси (Θij = 1) достаточно удовлетворительно согласовывается с экспериментальными данными (2.9% и 2.1%, соответственно);

- многоконстантное УС ЛК в отдельных случаях превышает по точности УС СЭГ для бинарных смесей, но в целом уступает ему при описании термодинамической поверхности многокомпонентных смесей.

4. На основе наиболее достоверных результатов измерений, отобранных  после анализа доступной информации о ТДС хладагентов серии R400 и их компонентов, совместно с результатами экспериментов, выполненных в рамках этой работы, с учетом взаимодействия компонентов в смеси позволило проводить расчеты давления кипения и плотности жидкости на основе многоконстантного УС ЛК с точностью, приемлемой для инженерных расчетов.

5.  Предложенные автором значения перекрестных параметров Кt и Кv УС СЭГ, найденные для исследованных смесей хладагентов, позволяют значительно уменьшить погрешность при расчете ТДС многокомпонентных смесей по программе REFPROP.

6. Представленные в Приложении В диссертации таблицы справочных данных ТДС хладагентов серии R400, рассчитанных по УС СЭГ, могут быть использованы при проектировании и эксплуатации холодильной техники.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. [Тext] Final Act: UNEP. – Nairobi, Kenya, 2000. – 54 p.

- Решение XIV/10 UNEP/Oz.L.Pro.14/9,. Четырнадцатое совещание Сторон Монреальского протокола, Рим, Италия, 2002, 154 с.

- UNEP. Report of the Refrigeration, Air-Conditioning and Heat Pumps Technical Options Committee – 2009, Assessment, United Nations Environment Programme (UNEP), Ozone Secretariat, Nairobi, Kenya, 2010.

- Sobue, A. TEWI Evaluation for Household Refrigeration and Air-Conditioning System [Тext] / A. Sobue, K. Watanabe // REITO (Refrigeration). - 2002. - №77. – 896 р.

- Материалы совместного совещания экспертов МГЭИК/ТЕАП по вариантам сокращения выбросов ГФУ и ПФУ, Петтен, Нидерланды, 1999. – Режим доступа: http://www.ipcc-wg3.org/docs/IPCC-ТEAP99/index.html.

- Minor, B.H. R410A and R407C design and performance - a literature review [Тext] / B.H. Minor // Proc. of the Earth Technologies Forum, Arlington, Va., Alliance for Responsible Atmospheric Policy, 2004.

- Domanski, P.A. Minimizing throttling losses in the refrigeration cycle [Тext] / P.A. Domanski // Proc. of International Congress of Refrigeration, International Institute of Refrigeration. – Paris: 1995. – P. 766–773.

- Calm, J.M., Didion, D.A. Tradeoffs in refrigerant selections: past, present, and future [Тext] / J.M. Calm, D.A. Didion // Refrigerants for the 21st Century: Proc. ASHRAE/NIST Refrigerants Conference, Gaithersburg, Md, October 6–7, 1997. – Atlanta: ASHRAE. – 1997 – P. 6–19.

- Payne, W.V., Domanski, P.A. A comparison of the R22 and an R410A air conditioner operating at high ambient temperatures [Тext] / W.V. Payne, P.A. Domanski // Proc. 9th International Refrigeration Conference at Purdue, West Lafayette, Ind., Purdue University, 2002, paper R2-1.

- Spatz, M.W., Yana Motta, S.F. An evaluation of options for replacing HCFC-22 in commercial refrigerating systems [Тext] / M.W. Spatz, S.F. Yana Motta // Proc. International Congress of Refrigeration. International Institute of Refrigeration. – Paris: 2003, paper ICR0510.

- Yoshida Y. et al. Residential use air conditioner for advanced COP: acceptability of HFC-32/hydrocarbon mixtures [Тext] / Y. Yoshida et al. // Heat Pumps – a Benefit for the. Environment: Proc. Sixth IEA Heat Pump Conference, Frankfurt am Main, Germany. - VWEW-Verlag, 1999.

- Фадеков, К.Н. Сравнительные испытания малого герметичного компрессора С-К-160Н5-1 на фреоне R12 и зеотропной смеси R22/R142b [Текст] / К.Н. Фадеков // Инженерная защита окружающей среды. Тезисы докладов Международной конференции и V международного симпозиума молодых ученых, аспирантов и студентов //Под ред. Баранова Д.А., Беренгартена М.Г., Мельниковой Н.Н., Николайкиной Н.Е. – М.: МГУИЭ. - 2001. – 320 с.; ил.

- Kul, I., DesMarteau, D. D., Beyerlein, A. L. Vapor-Liquid Equilibria of Novel Chemicals and Their Mixtures as R-22 Alternatives [Тext] /  Fluid Phase Equil., 173(2):263–276, 2000.

- Kul, I. Coefficient of performance of fluorinated ether and fluorinated ether mixtures [Тext] / I. Kul, D.D. DesMarteau, A.L. Beyerlein // ASHRAE Transactions. – 2004. – Vol. 110, №2. – P. 246-259.

- ГОСТ 29265-91 (ИСО 817-74). Межгосударственный стандарт. Хладагенты органические. (Хладоны). Цифровые обозначения [Текст]. - Введ. 2002-01-01. – М.: Изд-во стандартов, 2001. – 27 с.: ил.

- Цветков, О.Б. Теплофизические свойства и диаграммы альтернативных холодильных агентов [Текст] / О.Б. Цветков, А.В. Клецкий, Ю.А.  Лаптев. - СПб.: СПбГУНиПТ, 1997. - 358 с.

- Цветков, О.Б. Холодильные агенты: монография  [Текст] /  О.Б. Цветков. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : СПбГУНиПТ, 2004. - 213 с.

- Perkins, R. Specific heat capacity at constant volume for R125 and R410A at temperatures from (300 to 400)K and pressures to 20 MPa [Тext] / R. Perkins, J. W. Magee // J. Chem. Eng. Data. – 2005. – Vol. 50. - P. 1727-1731.

- Calm, J.M., Hourahan, G.C. Refrigerant data summary [Тext] / J.M. Calm, G.C. Hourahan // Engineered Systems. – 2001. – Vol. 18, №11. – P. 74–88.

- Воронина, В.П. Автоматизированная система стандартных справочных данных о теплофизических свойствах газов и жидкостей. Обзорная информация [Текст] / В.П. Воронина, Н.Е. Гнездилов, А.Д. Козлов. — М.: ГСССД, 1977. — 26 с.

- Байбуз, В.Ф. Исследования теплофизических свойств веществ и банки теплофизических данных в Советском Союзе [Текст] / В.Ф. Байбуз // Обзоры по теплофизическим свойствам веществ. — М.: ИВТАН, 1984. - № 3 (47). - с. 3-25.

- Бартоломей, Г.Г. Теплоэнергетика и теплотехника: Общие вопросы: Справочник [Текст] В 2 кн. Кн. 1 / Г.Г. Бартоломей, В.Л. Благонадежин, Д.Б. Вольфсберг ; под общ. ред. В.А. Григорьева, В.М. Зорина. - 2-е изд. перераб. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - 456 с.

- Зубарев, В.Н. Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях. Справочник [Текст] / В.Н. Зубарев, А.Д. Козлов, В.М. Кузнецов. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - 232 с.

- Assael, M.J. Transport Properties of Fluids. Their Correlation, Prediction and Estimation [Тext] / M.J. Assael, E. Bich, R.J.B. Craven and oth.; edited by J. Millat, J.H. Dymond, C.A. Nieto de Castro. - Cambridge: Cambr. University Press, 1996. - 483 p.

- Vargaftik, N.B. Handbook of Physical Properties of Liquids and Gases [Тext] / N.B.Vargaftik, Yu.K.Vinogradov, V.S. Yargin. - NY: Begell House Inc., 1996. - 942 p.

- Lemmon, E.W. A generalized model for the prediction of the  thermodynamic properties of mixtures including vapor-liquid equilibrium. [Тext] / E.W. Lemmon. - PhD Thesis, University of Idaho, Moscow, ID, 1996.

- Handbook for Refrigeration [Тext]. – Atlanta : ASHRAE GA, 1998. – 520 p.

- Linstrom, P.J. The NIST Chemistry WebBook: A Chemical Data Resource on the Internet [Тext] / P.J. Linstrom, W.G., Mallard. - Abstracts of the Fourteenth Symp. on Thermophys. Prop. - Boulder, Colorado, USA, 2000. -  315 p.

- Skovrup, M.J. CoolPack, A Collection of Simulation Tools for Refrigeration — Version 1.46 [Тext] / M.J. Skovrup, A. Jacobsen, B.D. Rasmussen, S.E. Andersen. - Technical Univ. of Denmark, Dept. of Mechanical Engineering, Lyngby, Denmark, 2000.

- Kang, J.W. Development and Current Status of the Korea Thermophysical Properties Databank (KDB) [Тext] / J.W. Kang, K._P. Yoo, H.Y. Kim and oth.// Int. J. Thermophys. - 2001. - Vol.22, № 2. - Р. 487-494.

- Электронный справочник по свойствам веществ и его использование в учебном процессе [Текст] / Г.А. Кобзев, В.В. Ягов, В.Ю. Зицерман и др. // Тез. докл. X Российской конф. по теплофиз. свойствам веществ. - Казань: Бутлеровские сообщения, 2002. - С. 191-193.

- Устюжанин, Е.Е. Приложение процедур NIST/TRC — базы данных для анализа теплофизической информации [Текст] / Е.Е. Устюжанин, Б.Ф. Реутов, И.М. Абдулагатов, М. Френкель // Тез. докл. XІІ Российской конф. по теплофиз. свойствам веществ. - М.: Интерконтакт Наука, 2008. - С. 193.

- NIST/TRC Databases and Software for Chemistry and Engineering [Тext] / M. Frenkel, R.D. Chirico, Q. Dong and oth.// Fifteenth Symp. on Thermophys. Prop. - Boulder, Colorado, USA, 2003. - File р. 548 + CD-ROM.

- The Dortmund Databank (DDB) - A Comprehensive Database for Thermophysical Properties [Тext] / W. Cordes, J.Menke, K. Fischer and oth.// Abstracts of the Fifteenth Symp. on Thermophys. Prop. - Boulder, Colorado, USA, 2003. - File р. 125 + CD-ROM.

- Lemmon, E.W. The REFPROP Database for the Thermophysical Properties of Fluids [Тext] / Lemmon, E.W., McLinden M.O., Huber M.L. // Fifteenth Symp. on Thermophys. Prop. - Boulder, Colorado, USA, 2003. - File р. 138 + CD-ROM.

- Development of Program Package for Thermophysical Properties of Fluids: PROPATH — Availabilities of Dynamic Link Library (DLL) in Windows Applications [Тext] / T. Yamaguchi, R. Akasaka, T. Honda and oth.// CD ROM of the Sixteenth Symp. on Thermophys. Prop. - Boulder, Colorado, USA, 2006. - File р. 1039 + CD-ROM..

- Виноградов, Ю.К. Теплофизические свойства газов и жидкостей (база данных) [Текст] / Ю.К. Виноградов // Тез. докл. XІІ Российской конф. по теплофиз. свойствам веществ. - М.: Интерконтакт Наука, 2008. - С. 191-192.

- Sand, J. Carnahan-Starling-DeSantis and Lee-Kesler-Plocker interaction coefficients for several binary mixtures of ozone-safe refrigerants [Тext] / J. Sand,  S. Fischer,  J. Jones // Int. J. Refrigeration. - 1994. -  Vol. 17, № 2. - Р.123-129.

- Singh, R. Vapor-liquid equilibria (p-T-x-y) data on 22/124 and 22/152a mixtures [Тext] / R. Singh, G. Knopeck, D. Wison // Buffalo Research Laboratory Honeywell International, Inc. Buffallo. – 2000. - P. 28-31.

- Strom, K. Liquid molar volumes of CH2FCF3, CH3CClF2, and CH3CHF2 and the mixtures CHF2Cl + CH3CClF2 and CHF2Cl + CH3CHF2 [Тext] / K. Strom, U. Gren // J. Chem. Eng. Data. - 1993. - Vol. 38. - Р. 18-22.

- Maezawa, Y. Saturated-liquid densities and bubble-point pressures of the binary system HCFC 22 + HCFC 142b [Тext] / Y. Maezawa, J. Widiatmo, H. Sato,  K. Watanabe // High Temperatures – High Pressures. - 1992. -  Vol. 24. - Р. 435-442.

- Sousa, A. Density od HCFC 142b and its mixture with HCFC 22 [Тext] / A. Sousa, P. Fialho, C. Nieto de Castro, R. Tufeu,  B. Le Neindre // Fluid Phase Equilibria. - 1992.- Vol. 80.- P. 213-225.

- Kumagai, K. Measurements of PVTx Properties for the Binary Refrigerant HCFC 142b + HCFC 22 System [Тext] / K. Kumagai, N. Yada, H. Sato, K. Watanabe // J. Chem. Eng. Data. – 1991. - Vol. 36. - P. 236-240.

- Larue, P. Verification of the properties of new non-azeotropic fluid mixtures. Final Report [Тext] / P. Larue, P. Renaud, M. Parent // Centre de Recherche Industrielle du Quebec, Canada. - 1990.

- Arnemann, M. Experimentelle ergebnisse zur siededichte und flussigkeitsviskositat der alternativen kaltemittelgemische R22/R142b und R22/R152a [Тext] / M. Arnemann, H. Kruse // DKV-Tagungsbericht. - 1989. -  Vol. 16, № 2. - Р. 427- 440.

- Valtz, A. Bubble pressures and saturated liquid molar volumes of difluoromonochlomethane-fluorochloroethane binary mixtures: experimental data and modelling [Тext] / A. Valtz, S. Laugier, D. Richon // Rev. Int. Froid. - 1986. - Р. 282-289.

- Dressner, M. Thermische mischungs-effekte in binaren gasmischungen mit neuen kaltemitteln [Тext] / M. Dressner,  K. Bier. – Dusseldorf: VDI Verlag Reihe 3. - 1993. – № 332. - 154 p.

- Lee, J. Vapor-liquid equilibria for 1,1,1,2-tetrafluoroetane + 1-chloro-1,2,2,2-tetrafluoroethane and 1-chloro-1,2,2,2- tetrafluoroethane + 1-chloro-1,1-difluoroethane systems / J. Lee, J. Lee, H. Kim  // J. Chem. Eng. Data. - 1996. – Vol. 41. - Р. 745-747.

- Maezawa, Y. Saturated Liquid Densities and Bubble-Point Pressures of the Binary HCFC 22 + HFC 152a System  [Тext] / Y. Maezawa, H. Sato, K. Watanabe // Fluid Phase Equilibria. -  1991. – Vol. 61. - P. 263–273.

- Wang, J. Elservier Science Publisters B.V. Amsterdam. Fluid Phase Equilibria  [Тext]  / J. Wang, Z. Liu, J. Yin // . – 1992.  – Vol. 80. – P. 203 – 211.

- Кириллин, В.А. Исследование термодинамических свойств веществ  [Текст] / В.А. Кириллин, А.Е. Шейндлин. – М.: Госэнергоиздат, 1963. – 235 с.

- Теоретические основы теплотехники. Теплотехнический эксперимент  [Текст] / Е.В. Аметистов [и др.]; под ред. В.А. Григорьева, В.М. Зорина – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 560 с.

- Kretzschmar, H.J. Property Libraries for Working Fluids for Calculating Heat Cycles, Boilers, Turbines, Heat Pumps, and Refrigerating Processes [Тext] / H.J. Kretzschmar, I. Stoecker, M. Kunick, S. Herrmann // Sеvеnteenth Symp. on Thermophys. Prop. - Boulder, Colorado, USA, 2009. - File р.530 + CD-ROM.

- Циклис, Д.С. Техника физико-химических исследований при высоких и сверхвысоких давлениях  [Текст] / Д.С. Циклис – М.: Химия, 1976. – 232 с.

- Кивилис, С. С. Техника измерения плотности жидкостей и твердых тел [Текст] / С. С. Кивилис // . - М., 1959, гл. 4. – С. 95-143.

- Юренев, В.Н. Теплотехнический справочник [Текст] в 2 кн. / В.Н. Юренев. – 2-е изд.– М.: Энергия,  1976. - Кн. 2. - 897 с.

- Образцовая установка для исследования p-v-t – зависимости жидкостей методом гидростатического взвешивания [Текст] / Б.В. Войтюк, В.А. Рабинович, Л.В. Мосейчук, А.А. Денисенко // Теплофизические свойства веществ и материалов - М.: ГСССД. - 1974. - Вып. 8. – С. 246-256.

- Афтеньев, Ю.М. Экспериментальное исследование теплофизических свойств системы н-С5Н12-н-С5F12 в широком интервале параметров, включая критическую область [Текст] / Ю.М. Афтеньев // Теплофизические свойства веществ и материалов. – М.: ГСССД. - 1980. – Вып. 15. – С. 115-123.

- Светличный, П.И. Исследование термодинамических свойств фреонов – 14 и 152а [Текст]: дис. … канд. техн. наук (с автореф.): спец. 05.14.05 – Теоретические основы теплотехники (включая техническую термодинамику и тепло- и массообмен) /  Светличный П.И.; науч. рук. Чайковский В.Ф. - Одесса, 1982. – 220 с. – Библиогр.: с. 98-109.

- Шевченко, Г.З. Термодинамические свойства азотно-фреоновых и азотно-углеводородных смесей [Текст]: автореф. дис. … канд. техн. наук /  Г.З. Шевченко. – Одесса, 1983. – 16 с.

- Халайджи, В.Н. Термодинамические и переносные свойства многокомпонентных рабочих тел криогенных систем охлаждения и методика расчета их вязкости и теплопроводности [Текст]: дис. … канд. техн. наук (с автореф.):  спец. 05.14.05 – Теоретические основы теплотехники (включая техническую термодинамику и тепло- и массообмен) / Халайджи В.Н.; науч. рук. Чайковский В.Ф. - Одесса, 1988. – 151 с. – Библиогр.: с. 95-118.

- Валякин, В.Н. Термодинамическое исследование и разработка на основе смеси фреонов – 14 и – 22 эффективного рабочего тела дроссельных рефрижераторов для температурного уровня 150 К [Текст]: автореф. дис. … канд. техн. наук /  В.Н. Валякин. – Одесса, 1983. – 17 с.

- Багинский, В.А. Фазовые равновесия смесей рабочих веществ низкотемпературных систем охлаждения [Текст]: автореф. дис. … канд. техн. наук  (с автореф.):  спец. 05.14.05 - Теоретические основы теплотехники / Багинский В.А.; науч. рук. Геллер В.З. – Одесса, 1990. – 98 с. - Библиогр.: с. 78-88.

- Охотин, В.С. Экспериментальное и расчетно-теоретическое исследование технически важных жидкостей с целью создания уравнений и таблиц теплофизических свойств высокой точности [Текст]: автореф. дис. … докт. техн. наук / В.С. Охотин. - М, 1987. – 25 с.

- Рассказов, Д.А. Исследование термодинамических свойств дифенильной смеси [Текст] / Д.А. Рассказов, Г.А. Спиридонов, Ю.М. Бабиков, Е.К. Петров // Теплофизические свойства веществ и материалов. – М.: ГСССД. – 1980. – Вып.14. – С. 79-97.

- Алтунин, В.В. Исследование термических свойств бинарных растворов жидких алифатических спиртов при высоких давлениях [Текст] / В.В. Алтунин, Е.И. Коникевич // Теплофизические свойства веществ и материалов. – М.: ГСССД. - 1980. – Вып.14. – С. 97-106.

- Исследование теплофизических свойств жидких теплоносителей [Текст] / П.М. Кессельман, Д.С. Гильгур, Е.Г. Поричанский и др. // Теплофизические свойства веществ и материалов. - М.: ГСССД. - 1977. – Вып. 17. – C. 64-71.

- Ривкин, С.Л. Экспериментальное исследование сжимаемости газов. Азот и смеси азота и двуокиси углерода [Текст] / С.Л. Ривкин  // Теплофизические свойства веществ и материалов. - М.: ГСССД. - 1975. –Вып.8. – C. 190-203.

- Исследование p, v, T – зависимости фреона-23 [Текст] / Д.А. Рассказов, Е.К. Петров, Г.А. Спиридонов, Э.Р. Ушмайкин // Теплофизические свойства веществ и материалов. - М.:ГСССД. - 1975. – Вып. 8. – C. 4-16.

- Геллер, З.И. Термические свойства жидкого фреона – С318 [Текст] / З.И. Геллер, Е.Г. Поричанский, В.К. Романов // Теплофизические свойства веществ и материалов. - М.: ГСССД. - 1975. – Вып.8. – C. 71-78.

- Перельштейн, И.И. Экспериментальное исследование термодинамических свойств фреона-13В1 [Текст] / И.И. Перельштейн, Ю.П. Алешин // Теплофизические свойства веществ и материалов. - М.: ГСССД. - 1971. – Вып.4. – C. 50-64.

- Курумов, Д.С. Экспериментальное исследование p, ρ, T –зависимости н-гептана в критической области [Текст] / Д.С. Курумов, Б.А. Григорьев, Ю.Л. Васильев // Теплофизические свойства веществ и материалов. – М.: ГСССД. - 1989. – Вып.27. – C. 40-48.

- Валякин, В.Н. Экспрессная установка для исследования фазовых равновесий и p, v, T, X – зависимостей смесей [Текст] / В.Н. Валякин, Б.А. Ковальчук, Г.К. Лавренченко // Теплофизические свойства веществ и материалов. – М.: ГСССД. - 1983. – Вып.18. – C. 25-31.

- Кыонг, Ч.А. Исследование фазовых равновесий в смеси R21-R218 [Текст] / Ч.А. Кыонг, Г.К. Лавренченко, М.Г. Хмельнюк // Холодильная техника и технология. -  Киев: Техника. - 1992. – Вып.54. – C. 55-58.

- Геллер, В.З. Теплофизические свойства жидких пищевых продуктов и их моделей [Текст] / В.З. Геллер, Н.А. Аликберов, В.В. Чук // Новейшие исследования в области теплофизических свойств: Тез. докл. Всесоюз. совещ.-семинара молодых ученых (IX Всесоюзн. теплофизическая школа). –Тамбов. - 1988. – C. 102.

- Запорожан, Г.В. Исследование фазового равновесия жидкость-пар в системе хладон R14 - хладон R22 [Текст] / Г.В. Запорожан, В.А. Багинский, В.А. Волчок // Новейшие исследования в области теплофизических свойств: Тез. докл. Всесоюз. совещ.-семинара молодых ученых (IX Всесоюзн. Теплофизическая школа). –Тамбов. - 1988. – C. 103.

- Запорожан, Г.В. Теплофизические свойства сложных хладагентов [Текст] / Г.В. Запорожан, С.И. Лозовский, И.А. Кобылянский // Новейшие исследования в области теплофизических свойств: Тез. докл. Всесоюз. совещ.-семинара молодых ученых (IX Всесоюзн. Теплофизическая школа). – Тамбов. - 1988. – C. 109.

- Теплофизические свойства веществ и материалов [Текст] / Н.Д. Захаров, А.С. Литвинов, А.К. Грезин, Э.А. Громов. – М.: ГСССД. - 1976. – Вып. 9. – C. 162-167.

- Владимиров, Б.П. Давление насыщенных паров фреонов 218, 329  и азеотропной смеси R116 и R23 [Текст] / Б.П. Владимиров, Ю.Ф. Швец // Теплофизические свойства веществ и материалов. – М.: ГСССД. -1983. – Вып.28. – С. 24-27.

- Рыбников, М.В. Теплофизические свойства некоторых синтетических топлив [Текст]: дис. … канд. техн. наук. (с автореф.): спец. 01.04.14 – Теплофизика и молекулярная физика / Рыбников М.В.; науч. рук. Геллер В.З. - Одесса, 1991. – 196 с. – Библиогр.: с. 151-160.

- Кессельман, П.М. Термодинамические свойства жидких фреонов метанового ряда [Текст] / П.М. Кессельман, С.А. Иншаков // Теплофизические свойства веществ и материалов. – М.: ГСССД. - 1989. – Вып.28. – С. 28-44.

- Кессельман, П.М. Комплексные исследования теплофизических свойств озонобезопасных хладагентов [Текст] / П.М. Кессельман, В.П.  Железный // Холодильная техника. – 1992. - №11-12. - C. 16-18.

- Kuwabara, S. Vapor-liquid coexistence curves in the critical region and the critical temperatures and densities of difluoromethane and pentafluoroethane [Тext] / S. Kuwabara, H. Aoyama, H. Sato, K.Watanabe // J. Chem. Eng. Data. – 1995. – Vol. 40. - P. 112-116.

- Kayukawa, Y. Gas-Phase PVT Properties for Propane Measured by the Burnett Apparatus [Тext] / Y. Kayukawa, T. Hondo, J. V.Widiatmo, K. Watanabe // International Conference of the Institute of Refrigeration, Commission B1 Paderborn, Germany. - 2001.

- Tekaˇc, V. PVT Properties of Liquids and Liquid Mixtures: A Review of the Experimental Methods and the Literature Data [Тext] / V. Tekaˇc, I. Cibulka, R. Holub // Fluid Phase Equil. – 1985. – Vol. 19. – P. 33–149.

- McLinden M. O. Densimetry for primary temperature metrology and a method for the in-situ determination of densimeter sinker volumes  [Text] / M. O. McLinden Measurement Science and Technology 17, 2597-2612 (2006).

- Kayukawa, Y. Thermodynamic property measurements for HFO and its binary mixtures [Text] / Y. Kayukawa, K. Fujii,  R. Akasaka. – Tokyo: International Symposium on Next-generation Air Conditioning and Refrigeration Technology. – 2010.

- Grebenkov, A. J. Physical properties and equation of state for trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene  [Text] / A. J. Grebenkov, R. Hulse, H. Pham, R. Singh. 3rd IIR Conference on Thermophysical Properties and Transfer Processes of Refrigerants, Boulder, Colorado, International Institute of Refrigeration, paper no. 191. 2009.

- Kayukawa, Y. Development of Rapid Measurement Technique with Vibrating-Tube Densimeter for the Thermodynamic Properties of Refrigerant [Тext] / Y. Kayukawa, M. Hasumoto, K. Watanabe // 22nd Jpn. Symp. Thermophys. Prop. Sendai, Japan. - 2001.

- Hasumoto M. Measurements of Thermodynamic Properties of Refrigerants with Vibrating-Tube Densimeter [Тext] / M. Hasumoto, Y. Kayukawa, K. Watanabe // JSRAE Annual Conf. Okayama, Japan. - 2002.

- Kayukawa Y. Rapid Density Measurements for Novel Refrigerants with Vibrating-Tube Densimeter [Тext] / Y. Kayukawa, M. Hasumoto, K. Watanabe // Asian Conf. Refrig. Airconditioning (ACRA) Kobe, Japan. - 2002.

- Холодильная техника. Кондиционирование воздуха. Свойства веществ. Справ. [Текст] / С.Н. Богданов, С.И. Бурцев, О.П. Иванов, А.В. Куприянова. - СПб.: СПбГУНиПТ, 1999. – 248 с.

- Клецкий, А.В. Теплофизические свойства фреона-22 / [Текст] / А.В. Клецкий. – М.: Изд-во стандартов, 1970. – 80 с.

- Новицкий П.В., Зограф И.А. Оценка погрешностей результатов измерений [Текст] / П.В. Новицкий, И.А. Зограф. – 2-е изд. – Л.: Энергоатомиздат, 1991. – 304 с.

- ГОСТ 8.207-76. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов измерений [Текст]. – М.: Изд-во стандартов, 1983. – 264 с.

- Рабинович, С.Г. Погрешности измерений [Текст] / С.Г. Рабинович. – Л.: Энергия, 1978. – 262 с.

- Бурдун, Г.Д. Основы метрологии [Текст] / Г.Д. Бурдун, В.Н. Марков. - 3-е издание. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 255 с.

- NIST/TRC Databases and Software Tools for Chemistry and Engineering [Тext] / M. Frenkel, R.D. Chirico, V.V. Diky and oth. // Seventeenth Symp. on Thermophys. Prop. - Boulder, Colorado, USA. - 2009. - File р. 661 + CD-ROM.

- Lemmon, E.W. REFPROP - Reference Fluid Thermodynamic and Transport Properties [Тext] / E.W. Lemmon, M.L. Huber, M.O. McLinden // Sеventeenth Symp. on Thermophys. Prop. - Boulder, Colorado, USA, 2009. - File р.599 + CD-ROM.

- Захаров, Н.Д. Многокомпонентные рабочие тела дроссельных микрокриогенных систем [Текст] / Н.Д. Захаров. – Одесса: Полиграф, 2008. – 81 с.: ил.

- Захаров, Н.Д. О расчете термодинамических свойств по обобщенным уравнениям состояния [Текст] / Н.Д. Захаров, Н.И. Лапардин // Холодильна техніка і технологія. – 2000. –  №.69. – С.72-74.

- Захаров, Н.Д. Моделирование термодинамических свойств смесей обобщенными уравнениями состояния [Текст] / Н.Д. Захаров, Н.И. Лапардин // Холодильна техніка і технологія. – 2001. – №3 (72). – С.19-24.

- Sadus, R. High pressure phase behaviour of multicomponent fluid mixtures [Text] / R. J. Sadus. -  Amsterdam: Elsevier, 1992.

- Sadus, R. J. Novel critical transitions in ternary fluids mixtures [Text] / R. J. Sadus // J. Phys. Chem. – 1992. - №96. - Р. 5197-5202.

- Sadus, R. J. Calculating critical transitions of fluid mixtures.  Theory Vs. experiment [Text] //  AIChE J. – 1994. - Vol. 40. - Р. 1376-1403.

- Martin, J. J.  Cubic equations of state [Text] / J. J. Martin // Ind. Eng. Chem. Fundam. – 1979. – Vol. 18, №1. - P. 81-97.

- Рид, Р. Свойства газов и жидкостей [Текст] / Р. Рид, Дж. Праусниц, Т.  Шервуд. – Л: Химия. – 1982. – 702 с.

- Gubbins, K. E.  Fluid phase equilibria: experiment, computer simulation and theory [Text] / K. E. Gubbins, K. S. Shing, W. B. Streett // J. Phys. Chem. – 1983. - Vol. 87 . - Р. 4573-4585.

- Anderko, A.  Equation of state methods for the modelling of phase equilibria [Text] / A. Anderko // Fluid Phase Equilib. – 1990 . - Vol. 61. - Р. 145-225.

- Sandler, S. I. Models for thermodynamic and phase equilibria calculations [Text] / S. I. Sandler // Marcel Dekker. – 1994. - New York.

- Economou, I. G. Equations of state for hydrogen bonding systems [Text] /  I. G. Economou, M. D. Donohue // Fluid Phase Equilib. – 1996. - Vol. 116. - Р. 518-529.

- Wei, Y. S. Equations of state for the calculation of fluid-phase equilibria [Text] / Y. S. Wei, R. J. Sadus // AIChE J. – 2000. - Vol. 46. - Р. 169-195.

- Sengers, J. V. Equations of state for fluids and fluid mixtures [Text] / J. V. Sengers, R. F. Kayser, C. J. Peters, H. J.  // White Elsevier. - 2000 Amsterdam.

- Захаров, Н.Д. Разработка и внедрение высокоэффективных азотно- хладоновых криоагентов в дроссельные микрокриогенные системы [Текст]: автореф. дис. … д-р. тех. наук : 01.04.09 / Захаров Н.Д. ; МЭИ –Москва, 1986. – 38 с.

- Peng, D. Y. A New Two-Constant Equation of State [Тext] / D. Y. Peng, D. B. Robinson // Ind. Eng. Fundam. -  1976. – Vol. 15. – Р. 59–64.

- Захаров, Н.Д. Новая обобщенная форма уравнения Пенга-Робинсона [Текст] / Н.Д. Захаров, Н.И. Лапардин // Холодильна техніка і технологія. – 1999. – Вып. 66. – С.11-17.

- Benedict, M. An Empirical Equation for Thermodynamic Properties of Light Hydrocarbons and Their Mixtures. I. Methane, Ethane, Propane and Butane [Тext] / M. Benedict, G. B. Web, L. C. Rubin // J. Chem. Phys. - 1940. - Vol. 8. – P. 334–345.

- Starling, К. E. Fluid Thermodynamic Properties for Light Petroleum Systems  [Тext] /  К. E. Starling // Gulf Publishing Company, 1973.

- Lee, B. I.  A generalized thermodynamic correlation based on three-parameter corresponding states [Тext] / B. I. Lee, M. G.   Kesler // The American Institute of Chemical Engineers Journal. - 1975. - В. 3. - Т. 21. - Р. 510-527.

- Opfell, J. B. Application of Benedict Equation to Theorem of Corresponding States  [Тext] / J. B. Opfell, B. H. Sage, K. S. Pitzer // Industrial and Engineering Chemistry. - 1956. - В. 11. - Т. 48. - Р. 2069-2076.

121.	Lemmon, E.W. Equations of State for Mixtures [Text] / E.W. Lemmon, T. J. Richard. – 2004.

122.   Клецкий, А.В. Соотношения между термодинамическими свойствами

рабочего вещества [Текст] / А.В. Клецкий // Вестник МАХ. – 2003. - №3.

123. 	Клецкий, А.В. Современные тенденции в аппроксимации термодинамических свойств хладагентов [Текст] / А.В. Клецкий, В.В. Митропов // Вестник МАХ. - 2009. - №1. - С. 22-24.

124. 	Шпильрайн, Э.Э. Основы теории теплофизических свойств веществ [Текст] / Э.Э. Шпильрайн, П.М. Кессельман. - М.: Энергия, 1977. - 248 с.

125. 	Astina, I.M. A rational fundamental equation of state for pentafluoro-ethane with theoretical and experimental bases [Тext] / I.M. Astina, Н. Sato // Int. J. Thermophys. – 2004. – Vol. 25. – P. 113.

126.	Span, R. Equations of state for technical applications. III. Results for polar fluids [Тext] / R. Span  // Int. J. of Therm. – 2003. – Vol. 24, №1. – P. 111-162.

127. 	Defibaugh, D. R. Compressed and Saturated Liquid Densities for 18 Halogenated Organic Compounds [Тext] / D. R. Defibaugh, M. R. Moldover // J.Chem. Eng. Data. – 1997. – Vol. 42. – P. 160-168.

128. 	Gillis, K. A. Thermodynamic properties of seven gaseous halogenated hydrocarbons from acoustic measurements: CHCIFCF3, CHF2CF3, CF3CH3, CHF2CH3, CF3CHFCHF2, CF3CH2CF3 and CHF2CF2CH2F [Тext] / K. A. Gillis // Int. J. Thermophys. – 1997. – Vol. 18. - P. 73-135.

129. 	Grigiante, M. Vapor phase acoustic measurements for R125 and development of a Helmholtz free energy equation [Тext] / Grigiante M., Scalabrin G., Benedetto G. // Fluid Phase Equilib. – 2000. – Vol. 174. - P. 69-79.

130. 	Hozumi, I. Determination of second virial coefficient and virial equation of alternative refrigerants based on the speed-of-sound measurements [Тext] / I. Hozumi, T. Ichikawa, H. Sato, K. Watanabe // Reprint 13 Symp. Thermoph. Prop. – 1997. – 244 p.

131. 		Sawjanya, Y. Preduction of VLE data for alternative refrigerant mixtures [Тext] / Y. Sawjanya, C.R. Yarlanki // Korean J. Chem. Eng. – 2007. - Vol. 24. – P. 106-117.

132. 	Yokozeki, A. Ideal-gaz heat capacities and virial coefficients of HFC refrigerants [Тext] / A. Yokozeki, H. Sato, K. Watanabe // Int. J. of  Thermophysics. -  1998. - Vol. 19, № 1. - P. 89-127.

133. 	Митропов, В.В. Способы включения опытных данных в программу построения взаимосогласованных уравнений состояния [Текст] /  В.В. Митропов, А.В. Клецкий // Известия СПбГУНиПТ. – 2006. - №2. - C. 13-15.

134. 	Kayukawa, Y. Gas-Phase Thermodynamic Properties of New Generation Refrigerants [Тext] / Y. Kayukawa // M. S. thesis, Keio University, Yokohama, Japan. - 2000.

135. 	McLinden, M. O. NIST Thermodynamic and Transport Properties of Refrigerants and Refrigerant Mixtures (REFPROP), Ver. 6.01. [Тext] /  M. O. McLinden, S. A. Klein, E. W. Lemmon, A. P. Peskin // National Institute of Standard and Technology, U.S. Dept. Commerce, Wasington D.C. - 1998.

136. 	Lemmon, E. W. REFPROP, Reference Fluid Thermodynamic and Transport Properties, NIST Standard Reference Database 23, Ver. 7.0. [Тext] / E. W. Lemmon, M. O. McLinden, M. L. Huber // National Institute of Standard and Technology, U.S. Dept. Commerce, Wasington D.C. - 2002.

137. 	Lemmon, E. W. NIST Standard Reference Database 23, NIST Reference Fluid Thermodynamic and Transport Properties—REFPROP, version 8.0. [Тext] / E. W. Lemmon, M. L. Huber, M. O. McLinden // Standard Reference Data Program, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD. - 2007.

138. 	Morimoto, Y. A Study of Liquid Phase Thermodynamic Properties for New Generation Refrigerants [Тext] / Y. Morimoto // M. S. thesis, Keio University, Yokohama, Japan. - 2001.

139. 	Tillner-Roth, R. Thermodynamic properties of pure and blended hydrofluorocarbon (HFC) refrigerants [Text] / R. Tillner-Roth, J. Li, A. Yokozeki, H. Sato, K. Watanabe. – Tokyo: JSRACE, 1998. – 846 p.

140.	Уэйлес, С. Фазовые равновесия в химической технологии [Текст] : пер. с англ. А.В. Беспалова / под ред. В.С. Бескова / С. Уэйлес. - М.: Мир, 1989. – 306 с.: ил.

141.	Лоусон, Ч. Численное решение задач метода наименьших   квадратов [Текст] : пер. с англ. / Ч. Лоусон, Р. Хенсон. - М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. - 232 с.

142.	Bouchot, C. Direct pressure-volume-temperature and vapor-liquid  equilibrium measurements with a single equipment using a vibrating tub densimeter up to 393 K and 40 MPa: description of the original apparatus and new data [Text] / C. Bouchot, D. Richon  // Ind.Eng.Chem. Res. – 1998. – Vol. 37. – P. 3295-3304.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html