Кривенко Ольга Петрівна. Стійкість гнучких оболонок зі змінними геометричними параметрами за товщиною при термосилових навантаженнях: дис... канд. техн. наук: 05.23.17 / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. - К., 2005.

Кривенко О.П. Стійкість гнучких оболонок зі змінними геометричними параметрами за товщиною при термосилових навантаженнях. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.17 – будівельна механіка. – Київський національний університет будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України, Київ, 2005. Розроблена у геометрично нелінійній постановці на основі співвідношень тривимірної теорії термопружності нова скінченноелементна методика дослідження НДС, стійкості та позакритичної поведінки оболонок з геометричними особливостями за товщиною при дії термосилових навантажень. Розроблений новий універсальний просторовий скінченний елемент, ексцентрично розміщений відносно серединної поверхні, який розповсюджений як на ділянки ступінчато-збільшеної товщини, так і на ділянки ступінчато-зменшеної товщини. Задача розв’язується комбінованим алгоритмом, в якому поєднані метод продовження розв'язку за параметром, ітераційна процедура Ньютона-Канторовича та самокоригування параметрів алгоритму на кроці навантаження. Проведений аналіз достовірності отримуємих розв’язків шляхом дослідження збіжності та порівняння з відомими нелінійними результатами, досліджений вплив параметрів на втрату стійкості оболонок змінної товщини (з ребрами, каналами, виїмками, отворами, лінійно-змінної товщини, зі зломами серединної поверхні) при дії силових і температурних навантажень..

- Розроблена, реалізована та чисельно обґрунтована скінченноелементна методика дослідження процесів нелінійного деформування, стійкості та позакритичної поведінки тонких оболонок зі змінними геометричними параметрами за товщиною, які знаходяться в умовах складного термосилового навантаження. В методиці з єдиних методологічних позицій моделюється широкий клас оболонок: сталої та гладко-змінної товщини, з ребрами та накладками, каналами та виїмками, отворами, зі зломами серединної поверхні та інші. - Нова методика базується на геометрично нелінійних співвідношеннях тривимірної теорії термопружності без застосування спрощуючих гіпотез теорії оболонок. Враховані як для обшивки, так і для ребер усі нелінійні члени, усі компоненти тензорів деформацій і напружень. Це дозволило розширити межи використання методики. - Розроблений новий універсальний просторовий скінченний елемент, ексцентрично розміщений відносно серединної поверхні обшивки. СЕ побудований у відповідності до моментної схеми скінченних елементів, яка розповсюджена на задачі термопружного деформування. Елемент дозволяє моделювати ділянки оболонки як ступінчато-збільшеної, так і ступінчато-зменшеної товщини. - У явному вигляді при аналітичному інтегруванні отримані матриці реакцій, жорсткості, геометричної жорсткості та еквівалентних температурних навантажень для універсального просторового СЕ. Це дозволило спростити та прискорити обчислення співвідношень МСЕ на ПЕОМ. - Розроблений та реалізований у вигляді обчислювального комплексу алгоритм розв’язування нелінійної задачі стійкості, який характеризується універсальністю, автоматизацією та аналізом проходження діаграми "навантаження-прогин", можливостями візуалізації результатів розрахунків. - Достовірність методу розрахунків на стійкість оболонок з геометричними особливостями за товщиною при термосилових навантаженнях обґрунтована дослідженням збіжності результатів і порівнянням їх з відомими нелінійними розв'язками. - Можливості та ефективність методики продемонстровані на дослідженнях стійкості тонких гнучких оболонок наступних класів: з різною формою серединної поверхні - гладкі та зі зломами (грановані); сталої, лінійно- та ступінчато-змінної товщини (підкріплені ребрами і накладками, послаблені каналами і виїмками); з отворами. - Виявлені важливі для практики особливості та нелінійні ефекти деформування та втрати стійкості оболонок зі змінними геометричними параметрами за товщиною при дії тиску та різних законів нагріву..