Будков Виктор Иванович. Совершенствование формирования массива силосуемых кормов ручной электротрамбовкой ударного действия : диссертация ... кандидата технических наук : 05.20.01 / Будков Виктор Иванович; [Место защиты: Ставроп. гос. аграр. ун-т].- Ставрополь, 2009.- 167 с.: ил. РГБ ОД, 61 09-5/1609

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

(СтГАУ)

На правах рукописи

БУДКОВ Виктор Иванович

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ МАССИВА СИЛОСУЕМЫХ КОРМОВ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОТРАМБОВКОЙ

УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ

Специальность 05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского

хозяйства (по техническим наукам)

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель:

Ангилеев О.Г.,

лауреат Государственной премии СССР, доктор технических наук, профессор

Ставрополь - 2009

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	 4

- СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 	9

  - Обоснование темы исследования	 9

  - Краткий обзор исследований процессов сжатия листостебельчатых материалов и моделирование их свойств 	17

  - Анализ факторов, влияющих на уплотнение материалов

под воздействием ударной и вибрационной нагрузок ....	25

  - Обзор конструкций механизированного ручного инструмента для уплотнения рыхлых материалов 	 33

  - Выводы из раздела	 47

- ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	 50

  - Исследование динамики газо-, влаго- и теплопереноса в горизонтальных силосохранилищах (ГСХ)	 50

  - Расчет коэффициента динамичности при ударной нагрузке	 57

  - Определение динамических напряжений при уплотнении силосуемых кормов ударной нагрузкой	 60

  - Определение конструктивно-эксплуатационных параметров трамбовки, влияющих на уплотнение силосуемых кормов	   63

- ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ	 67

  - Общая программа и методика исследования	 67

  - Частные методики 	 68

    - Методика определения влажности и длины резки исходного растительного материала	 68

    - Методика определения параметров трамбовки и режимов уплотнения	 68

з

    - Методика обработки экспериментальных данных 	74

    - Методика сооружения и расчета многосекционного малообъемного приусадебного силосохранилища 	79

    - Описание приборов, экспериментального стенда и устройств	 81

- РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ....	88

  - Влажность и длина резки исходного растительного материала	 88

  - Определение рабочих параметров ручной электрифицированной трамбовки ударного действия для уплотнения силосуемой массы 	 88

  - Определение рациональных режимов уплотнения силосуемой массы ручной электрифицированной трамбовкой ударного действия 	 97

  - Сравнительные наблюдения за уплотнением массива резки вручную и с применением механической трамбовки.... 106

- РАСЧЕТ ЭНЕРГОЗАТРАТ И ТЕХНИКО-КОНОМИЧЕС- КОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УДАРНОГО ФОРМИРОВАНИЯ МАССИВА СИЛОСУЕМЫХ КОРМОВ 	 109

  - Сравнительный расчет энергетических затрат на уплотнение силосуемого корма	 109

  - Технико-экономическая оценка приготовления силосуемого корма и экономическая эффективность результатов исследования	 112

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ	 131

ЛИТЕРАТУРА	 134

ПРИЛОЖЕНИЯ	 145

ВВЕДЕНИЕ

Структурные преобразования, происшедшие в сельском хозяйстве в последнее 10-и летие, не только повлекли существенное перераспределение численности скота, содержащегося на животноводческих фермах с.-х. предприятий и на подворьях крестьян, но и коренным образом повлияли на структуру посевных площадей под кормовыми культурами.

Посевы высокоурожайных силосных культур - кукурузы, подсолнечника, сорго - сократились в среднем по Ставропольскому краю больше чем в 4 раза, а в отдельных районах - в 20-40 раз. Сельскохозяйственные предприятия засевают этими культурами площади, достаточные для минимального обеспечения силосом скота, содержащегося на фермах. Это привело к тому, что силос фактически исключен из рациона скота большинства фермерских, крестьянских и личных хозяйств, хотя никто не оспаривал высокой кормовой и диетической эффективности качественного силоса. Силосованный корм охотно поедается всеми видами скота, благоприятно влияет на моторику кишечника животных, 1 кг содержит 0,2...0,24 к.е. и, что весьма важно, имеет невысокую стоимость.

Так стоимость 1 ц к.е. силоса не превышает 190 руб., что в 1,4 раза дешевле 1 ц к.е. содержащихся в сене, в 1,6 раза дешевле, чем в зернофураже.

С другой стороны практически все опрошенные владельцы частных подворий основные трудности и проблемы содержания скота, увеличения численности поголовья и роста продуктивности, связывают с нехваткой кормов, их дороговизной и невысоким качеством. Основными, в указанном плане, называются:

- недостаточность площадей и низкая продуктивность пастбищных

выпасов;

- дороговизна зеленых кормов из однолетних и многолетних трав, травосмесей, продаваемых на корню;

- низкое качество и высокая стоимость силоса, реализуемого с.-х. предприятиями владельцам подворий, осложняемое трудностями доставки его в зимнее время;

- низкое качество и дороговизна концентрированных кормов;

- несбалансированность и однообразие рациона скота, содержащегося на подворьях.

Не умаляя важности решения других проблем, стоящих перед владельцами малых фермерских, крестьянских и личных подсобных хозяйств, на основании изложенного можно сделать вывод, что основные сложности содержания скота на подворьях заключаются в обеспечении поголовья животных потребным количеством качественных и дешевых кормов. Одними из таких кормов являются наиболее дешевые и энергетически ценные силос и сенаж, обеспечение потребности скота в которых позволит получать качественную продукцию животноводства в больших количествах и с наименьшими затратами.

Именно на решение этой проблемы и направлено настоящее исследование.

Целью работы является совершенствование формирования массива силосуемых кормов с применением ручной электрифицированной трамбовки ударного действия, рабочие характеристики которой отвечают требованиям процесса и обеспечивают минимальные энергетические, материальные и трудовые затраты.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи исследования:

- рассмотреть динамику газо-, влаго- и теплопереноса в сформированном массиве стебельчатых кормов и в процессе его уплотнения;

- исследовать динамику ударного уплотнения силосуемых кормов, закладываемых в малообъемные хранилища;

- выполнить анализ рабочих характеристик ручных механических трамбовок ударного действия, определить параметры и установить режимы их работы при уплотнении силосуемых кормов;

- разработать программу автоматизированного расчета многосекционного хранилища для силосованных кормов;

- определить технико-экономическую эффективность приусадебного приготовления силосованных кормов.

Рабочей гипотезой явилось предположение о возможности низкозатратного, в материальном, энергетическом и трудовом выражении, приготовления качественных силосованных кормов в малообъемных приусадебных хранилищах путем использования усовершенствованных ручных механических трамбовок, параметры и режимы работы которых отвечают требованиям формирования массива кормовой массы.

Объект исследования: процесс формирования массива силосуемого корма в малообъемном хранилище модернизированной механической трамбовкой ударного действия.

Предмет исследования: закономерности изменения плотности силосуемого корма, параметры и режимы работы ручной механической трамбовки ударного действия.

В первой главе работы обоснована тема исследования, выполнен краткий обзор исследований процессов сжатия листостебельчатых материалов, рассмотрено моделирование их свойств. Проведен анализ факторов, влияющих на уплотнение материалов под воздействием ударной и вибрационной нагрузки. Сделан обзор конструкций механизированного ручного инструмента для уплотнения материалов с высокой скважностью.

Во второй главе на базе трудов отечественных и зарубежных ученых исследована динамика газо-, влаго- и теплопереноса в силосохранилище. Проведен расчет коэффициента динамичности, определены динамические напряжения при уплотнении силосуемых кормов ударной нагрузкой, установлены параметры ручной трамбовки, влияющие на уплотнение силосуемых кормов.

В третьей главе изложены методики проведения наблюдений, планирования и обработки эксперимента, установления параметров механической трамбовки, определения рациональных режимов уплотнения силосуемой массы, предложена программа расчета многосекционного малообъемного приусадебного силосохранилища.

В четвертой главе приведены результаты определения исходной влажности травяной и кукурузной резки. Получены экспериментальные числовые значения зависимости плотности кукурузной и травяной резки от рабочих параметров ручной электрифицированной трамбовки и исследуемых режимов уплотнения, приведены сравнительные наблюдения за уплотнением массива кукурузной резки вручную и с применением механической трамбовки.

В пятой главе проведена сравнительная оценка энергетических затрат процесса уплотнения силоса с использованием ручной трамбовки и электрифицированной трамбовки ударного действия. Определена технико-экономическая эффективность приусадебного приготовления силосованных кормов.

Научная новизна исследования заключается в установлении значимости конструктивно-технологических факторов, влияющих на процесс формирования массива силосуемой массы ручной механической трамбовкой ударного действия в малообъемных хранилищах, определении закономерностей уплотнения влажной растительной массы под воздействием ударной нагрузки.

Практическая значимость исследования заключается в ус

тановлении параметров и режимов работы ручной механической трамбовки ударного действия для уплотнения силосуемых кормов, создании программы для расчета многосекционного приусадебного хранилища, в возможности использования результатов работы в фермерских, крестьянских и личных подсобных хозяйствах при заготовке корма в малообъемных хранилищах.

По результатам выполненного исследования на защиту выносятся следующие положения, имеющие научную и практическую значимость:

- установление значимости факторов, влияющих на процесс формирования массива силрсуемой массы, под действием ударной нагрузки в малообъемных хранилищах;

- закономерности уплотнения растительной массы с упруго-вязкопластичными свойствами под воздействием ударной нагрузки;

- определение параметров ручной механической трамбовки ударного действия для уплотнения силосуемого сырья, модернизация ее конструкции и подбор режимов работы применительно особенностей выполняемого процесса;

методика автоматизированного расчета многосекционного хранилища для силосования кормов.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

- В настоящее время свыше 50% поголовья скота содержится в фермерских крестьянских и личных подсобных хозяйствах. Но силос и сенаж практически не используется в рационе скота, содержащегося на частных подворьях, вследствие отсутствия апробированных конструкций малообъемных приусадебных хранилищ силосованных кормов, несовершенства технологии приготовления их и отсутствия простых и надежных средств механизации.

- Установлено, что низкое качество поверхностного слоя корма в силосохранилище обуславливается газо-, влаго- и теплопе- реносом, происходящем в сформированном массиве, вследствие естественных перепадов атмосферного давления, воздействия ветра и солнечной радиации.

Расчетным путем определена динамика газообмена в слое ма- .* . териала, уплотняемого движителями тракторов. Обоснована необходимость изыскания рациональных режимов и средств формиро- , вания массива силосуемых кормов в малообъемных хранилищах.

- Установлено, что динамические напряжения сгд, возникающие в материале при его уплотнении механической трамбовкой ударного действия, возрастают с увеличением модуля упругости Е и плотности материала /?1(, высоты падения трамбующего башмака ho и, в меньшей степени, с увеличением площади его поперечного сечения S. Уменьшение динамических напряжений происходит с увеличением массы трамбующего башмака mg и толщины уплотняемого слоя hp.

Интенсивность воздействия ручной электротрамбовки на уплотняемый материал определяется радиусом кривошипа г, жесткостью пружины с, массой корпуса тк, массой башмака то и частотой вынужденных колебаний со.

- Серией трехфакторных экспериментов уплотнения травяной (влажностью W = 60%) и кукурузной (W = 70%) резки электрифицированной трамбовкой установлено, что наибольшее влияние на процесс формирования массива оказывает время уплотнения t, доля значимости которого, по сравнению с частотой нанесения ударов v и площадью трамбующего башмака S, составляет 57% (первая серия наблюдений). Установлено также, что определяющими являются толщина единичного уплотняемого слоя hp и число ударов по одному следу пс, доли значимости которых составляют соответственно 41 и 30% (вторая серия наблюдений).

Получены уравнения регрессии, позволяющие рассчитывать плотность растительной резки в зависимости от названных факторов.

- Установлены рабочие параметры и режимы уплотнения ручной электрифицированной трамбовки ударного действия, обеспечивающие закладку в хранилище 1,6... 1,8 м3/ч травяной (0,9... 1,0 т/ч) и кукурузной (1,0... 1,2 т/ч) резки:

- площадь трамбующего башмака S = 0,08 м2;

- частота нанесения ударов v = 80 мин'1;

- число ударов по одному следу пс = 20;

- время уплотнения 1 м2 поверхности t — 180 с;

- толщина единичного уплотняемого слоя hp = 0,3 м.

- Разработана и апробирована на практике программа автоматизированного расчета многосекционного малообъемного приусадебного силосохранилища и расхода материалов на его сооружение с учетом поголовья скота, норм кормления, продолжительности стойлового периода, плотности закладки силосуемой массы, технологических потерь и других факторов (свидетельство об официальной регистрации № 2003610882).

- Использование электрифицированной трамбовки ударного

действия позволяет уплотнять малые объемы резки кукурузы до

1 >) плотности 680...720 кг/м , травяной резки - 570...605 кг/м , что не

может быть достигнуто другими известными способами.

Производительность процесса возрастает в 1,7...2 раза при затратах живого труда — 39,45 МДж.

Себестоимость силоса заготовленного в секционном хранилище с использованием ручной электротрамбовки составила 283,81 руб/т, сенажа - 2113,61 руб/т, при рентабельности соответственно 139,6 % и 51,4 %.

166