Шилова Алена Алексеевна. Организация низкотемпературного бедного горения в камерах сгорания газотурбинных энергоустановок малой мощности;[Место защиты: ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ»], 2023

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Кафедра «Ракетно-космическая техника и энергетические системы»

На правах рукописи

Шилова Алена Алексеевна

ОРГАНИЗАЦИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО БЕДНОГО ГОРЕНИЯ

В КАМЕРАХ СГОРАНИЯ ГАЗОТУРБИННЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК

МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Специальность: 2.5.15 — Тепловые, электроракетные двигатели

и энергоустановки летательных аппаратов

Диссертация

на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор Бульбович Роман Васильевич

Пермь - 2023

Оглавление

Принятые сокращения и условные обозначения	4

Введение	5

Глава 1 Обзор и обобщение научно-технической информации по организации малоэмиссионного низкотемпературного бедного горения в камерах сгорания газотурбинных энергоустановок	13

1.1	Проблемы сжигания разнородных по составу и теплопроизводительности

нестандартных топливных газов	13

1.1.1	Модификация стандартных газотурбинных установок для работы

с нестандартными топливными газами	13

1.1.2	Анализ характеристик горения нестандартных топливных газах в камерах

сгорания газотурбинных установок	18

1.1.3	Способы утилизации нефтяного газа. Проблемы сжигания нефтяного газа

в газотурбинных установках	22

1.2	Концентрационные пределы горения. Влияния условий подачи воздуха и

топливного газа на пределы горения	24

1.3	Исследования характеристик горения в камерах сгорания газотурбинных

энергоустановок	27

1.4	Эмиссия вредных веществ	35

1.5	Газотурбинные энергоустановки малой мощности	44

Выводы по Главе 1	48

Глава 2 Влияние параметров подачи компонентов на пределы горения топливных газов	50

2.1	Концентрационные пределы горения нестандартных топливных газов. Срывные

характеристики в камере сгорания по составу топливного газа	51

2.1.1	Определение концентрационных пределов горения слабозабалластированных

топливных газов методом Ле-Шателье	51

2.1.2	Определение концентрационных пределов горения сильнозабалластированных

топливных газов методом флегматизации	55

2.2	Влияния параметров подачи воздуха и топливного газа на пределы его горения.

Характеристики подогревателя топливного газа	63

2.3	Границы срыва пламени при внешнем подогреве компонентов	73

Выводы по Главе 2	79

Глава 3 Влияние внешнего подогрева на характеристики	камеры сгорания

газотурбинной энергоустановки малой мощности	81

3.1	Методика определения параметров газотурбинной энергоустановки малой

мощности с внешним подогревом топливного газа	81

3.2	Критерии устойчивости пламени в газотурбинных энергоустановках малой

мощности	92

3.3	Исследование режимных и газодинамических характеристик камеры сгорания

по реакторной модели	96

3.4	Влияние подогрева компонентов на режимные характеристики газотурбинной

энергоустановки малой мощности	111

Выводы по Главе 3	124

Глава 4 Численные и экспериментальные исследования по низкотемпературному горению стандартных и нестандартных топливных газов	125

4.1	Сравнительный анализ характеристик низкотемпературного бедного горения природного газа и нефтяного газа по результатам численного моделирования .... 125

4.2	Описание экспериментального стенда и методики проведения испытаний

по диффузионному горению	132

4.3	Верификация расчетных и экспериментальных данных по концентрационным

пределам при диффузионном горении нефтяного газа	137

4.4	Экспериментальные исследования по влиянию подогрева топливного газа

на эмиссионные и газодинамические характеристики горения	139

Выводы по Главе 4	149

Заключение	151

Список используемых источников информации	153

Приложение А	166

Приложение Б	167

Приложение В

Заключение

В соответствии с целью и задачами диссертационной работы доказана возможность реализации устойчивого низкотемпературного бедного горения в камерах сгорания без зоны разбавления ГТУ малой мощности за счет внешнего подогрева компонентов отработанными на турбине газами. Основные результаты работы заключаются в следующем:

- Выявлены и проанализированы применяемые на практике и перспективные направления по разработке малоэмисионных камер сгорания в составе газотурбинных энергоустановок. Конвертированные и вновь разрабатываемые камеры сгорания для сжигания нестандартных топливных газов должны обеспечить стабильное положение пламени при переменных составах, теплопроизводительности и условиях эксплуатации, а также эмиссию вредных веществ в соответствии с установленными нормами.

- При разработке малоэмиссионных камер сгорания в составе МГТУ для снижения эмиссии вредных веществ целесообразным является либо организация гомогенного горения предварительно подготовленной ГВС, либо организация низкотемпературного бедного горения при больших значениях коэффициента избытка воздуха с внешним подогревом топливного газа.

- Для улучшения эффективности МГТУ предложено использовать подогрев воздуха и топливного газа перед их подачей в камеры сгорания в специальных рекуператорах отработанными на турбине газами. Исследования показали, что при температурах подогрева компонентов до 800 К возможна реализации низкотемпературного бедного горения с температурами от 900 до 1500 К.

- В качестве критериев устойчивости пламени при разработке КС МГТУ предложено использовать относительную расходонапряженность дк, соотношение скоростей WrBC/Ut, соотношения времен тпр/тсг и тПрт/тсг. По результатам инженерного моделирования и экспериментальных исследований рекомендуются для газотурбинных энергоустановок с полезной мощностью менее 500 кВт диапазоны дк = (0,5 - 3,5) • 10-4 кг/(с • Н), ^гвсМ = (5 - 35), тщ/т„ > 1 и тП"ртЛсг > 1

- Разработаны экспериментальные установки для исследования газодинамических и эмиссионных характеристик горения. Проведенные экспериментальные исследования подтвердили низкотемпературное устойчивое бедное горение при внешнем подогреве топливного газа при коэффициенте избытка воздуха 4.59, при котором температуры ПС достигали 1015 К.

- Проведенные экспериментальные исследования подтвердили диапазоны относительной расходонапряженности^к = (0,5 — 3,5) • 10-4 кг/(с • Н), отношения скоростей WrBC/Ut = (5 — 35) и соотношение времен тпр/тсг > 1.

- Экспериментальные исследования эмиссионных характеристик показали, что увеличение температуры топливного газа на входе в КС на 40% приводит к уменьшению эмиссии СО на 24 % и увеличению эмиссии NOx 15%. Однако, эмиссия NOx при бедном горении значительно ниже по сравнению с околостехиометрическим горением. При дальнейшем подогреве топливного газа и улучшением условий смесеобразования можно получить более низкие значения по эмиссии СО, которые регламентируются заказчиком согласно ГОСТ 29328-92;

Перспективы дальнейшей разработки темы исследования. Выявленные и экспериментально подтвержденные рекомендации по организации низкотемпературного бедного горения создают основу разработки перспективных малоэмиссионных камер сгорания в составе МГТУ. Практические результаты работы могут найти применение на предприятиях топливо-энергетического комплекса.

Как показывают многочисленные исследования, разработка малоэмиссионых камер сгорания связана с решением проблем термоакустической неустойчивости внутрикамерных процессов. Полученные в работе результаты являются основой для дальнейших исследований в этом направлении.

6

6