Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Министерство образования и науки

Украины

Государственное высшее учебное заведение

Донецкий национальный технический университет

на правах рукописи

ВАЖИНСКИЙ АНТОН ИВАНОВИЧ

УДК 614.841.332

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ УПРАВлЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ КОМПЛЕКСА ВЕСОВОГО ДОЗИРОВАНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Специальность 05.09.03 – электротехнические комплексы и системы

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель

доктор технических наук, профессор

Жуков Станислав Федорович

Донецк 2013

| СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | стр. |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ…………………………………………………………………………. |  |  |  | 5 |  |  |
| ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………. |  |  |  | 6 |  |  |
| 1 | Состояние проблемы и задачи исследования системы управления электротехническим комплексом……………………………………… |  |  | 11 |  |  |
|  | 1.1 | Современные подходы к построению систем автоматического управления электротехническими комплексами весового дозирования ………………………………........................................ |  | 11 |  |  |
|  | 1.2 | Оценка технического состояния элементов электротехнических комплексов ………………………………. |  | 19 |  |  |
|  | 1.3 | Цели и задачи исследования ……………………………………. |  | 26 |  |  |
|  |  | Выводы к разделу 1………….…………………………………… |  | 29 |  |  |
| 2 | Разработка математического описания электротехнического |  |  |  |  |  |
|  | комплекса весового дозирования ……………….……………….......... |  |  | 30 |  |  |
|  | 2.1 | Математическое описание процесса весового дозирования …. |  | 30 |  |  |
|  | 2.2 | Разработка математических моделей основного оборудования |  |  |  |  |
|  |  | комплекса весового дозирования шихтовых материалов……... |  | 32 |  |  |
|  | 2.3 | Синтез системы управления комплексом весового |  |  |  |  |
|  |  | дозирования ……………………………………………………… |  | 38 |  |  |
|  | 2.4 | Применение модели прогнозирования для управления |  |  |  |  |
|  |  | электрическим оборудованием комплекса дозирования сыпучих материалов …………………………………………………... |  | 45 |  |  |
|  | 2.5 | Идентификация параметров объекта управления……………… |  | 51 |  |  |
|  | 2.6 | Математическое описание системы оценки технического |  |  |  |  |
|  |  | состояния элементов комплекса весового дозирования……….. |  | 69 |  |  |
|  |  | Выводы к разделу 2…………….................................................... |  | 89 |  |  |
| 3 | Результаты математического моделирования |  |  |  |  |  |
|  | электротехнического комплекса весового дозирования …………….. |  |  | 90 |  |  |
|  | 3.1 | Математическое моделирование элементов комплекса |  |  |  |  |
|  |  | весового дозирования ….…........................................................... |  | 90 |  |  |
|  | 3.2 | Имитационное моделирование системы управления комплексом весового дозирования …………………................................ |  | 94 |  |  |
|  | 3.3 | Расчет переходных процессов в системе управления комплексом дозирования шихтовых материалов………………….. |  | 96 |  |  |
|  | 3.4 | Определение качественных показателей функционирования |  |  |  |  |
|  |  | и устойчивости системы управления электротехническим комплексом………………………………………………………. |  | 98 |  |  |
|  | 3.5 | Сравнение статистических данных и данных, полученных в результате математического моделирования…………………... |  | 112 |  |  |
|  |  | Выводы к разделу 3………..……………………………………. |  | 120 |  |  |
| 4 | Разработка программно – аппаратного обеспечения системы управления электротехническим комплексом весового дозирования…….. |  |  | 121 |  |  |
|  | 4.1 | Алгоритмы управления и диагностирования |  |  |  |  |
|  |  | электротехнического комплекса весового дозирования………. |  | 121 |  |  |
|  | 4.2 | Программная реализация алгоритмов управления и диагностирования оборудования дозирования шихтовых материалов………………………………………………………................. |  | 130 |  |  |
|  | 4.3 | Аппаратная реализация схемотехнических решений построения системы управления и диагностики электротехнического комплекса весового дозирования………………………………. |  | 134 |  |  |
|  |  | Выводы к разделу 4………………………………………………. |  | 143 |  |  |
| 5 | Обеспечение надежности функционирования системы управления электротехническим комплексом дозирования….………………….… |  |  | 144 |  |  |
|  | 5.1 | Вероятностная оценка надежности функционирования оборудования весового дозирования…………………………………... |  |  | 144 |  |
|  | 5.2 | Определение показателей надежности функционирования электрического оборудования комплекса дозирования ……….. |  |  | 146 |  |
|  | 5.3 | Прогнозирование отказов модулей системы управления комплексом дозирования шихтовых материалов…………………… |  |  | 149 |  |
|  | 5.4 | Построение интерфейса системы определения показателей надежности……………………….………………………………….. |  |  | 153 |  |
|  |  | Выводы к разделу 5………………………………………………. |  |  | 158 |  |
| ВЫВОДЫ…………………………………………………………………… |  |  | 159 |  |  |  |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………. |  |  | 161 |  |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А. Акты внедрения этапов работ………………………. |  |  | 172 |  |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Патентование результатов работы …………………. |  |  | 177 |  |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В. Экономический эффект от внедрения системы управления……………………...................................................................... |  |  | 182 |  |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г Листинг программной реализации системы управления электротехническим комплексом весового дозирования…............................................................................................................... |  |  | 189 |  |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д Показатели качества функционирования системы управления электрическим комплексом дозирования……………. …….. |  |  | 200 |  |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е Алгоритм построения системы управления электротехническим комплексом весового дозирования………………………………………....................................................... |  |  | 201 |  |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Показатели надежности для каждого ИСО электротехнического комплекса весового дозирования…………………………. |  |  | 202 |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

| АД | Асинхронный двигатель |
| --- | --- |
| КЗ | Короткое замыкание |
| ПИ | Пропорционально-интегральный |
| СУ | Система управления |
| ПК | Персональный компьютер |
| ПИД | Пропорционально-интегрально-дифференциальный |
| ПП | Пропорцонально-пропорциональный |
| ПЧ | Преобразователь частоты |
| МНК | Метод наименьших квадратов |
| ММ | Метод масштабирования |
| CHR-метод | Chien, Hrones и Reswick метод |
| СППР | Система поддержки принятия решений |
| СУБД | Система управления базами данных |
| СКАДа | Система контроля и сбора данных |
| ПЛК | Программируемый логический контролер |
| ОУ | Объект управления |
| ТФН | Таблица функций неисправностей |
| ЛАЧХ | Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика |
| SQL | Структурированный язык запросов |
| STEP7 | Язык программирования контроллеров Siemens |
| ДСЛ | Датчик скорости ленты |
| ДНЛ | Датчик натяжения ленты |
| ОД | Объект диагностики |
| ХРО | Ход регулирующего органа |
| ТСА | Технические средства автоматизации |
| ДСТУ | Государственный стандарт Украины |
| МЭК | Международная электротехническая комиссия |
| ИСО | Исходное событие отказа |
| КЧХ | Комплексная частотная характеристика |
| АЧХ | Амплитудно-частотная характеристика |
| ФЧХ | Фазо-частотная характеристика |
| АФХ | Амплитудно-фазовая характеристика |

ВВЕДЕНИЕ

Наличие запаздывания в технологических объектах резко ухудшает динамику замкнутой системы. Обычно при отношении τзап / Тоб > 0,5 типовые законы управления не могут обеспечить высокую точность и быстродействие процесса регулирования. Главной причиной здесь является резкое снижение критического коэффициента усиления системы при увеличении запаздывания в объекте управления. В связи с этим повысить качество управления можно либо путем уменьшения запаздывания в объекте, либо за счет применения регулятора более сложной структуры.

Для процесса агломерации важно соблюдать весовое соотношение всех компонентов шихты с целью  обеспечения стабильного химического состава. Руда в данном процессе является основным компонентом, поэтому ставится задача качественного управления и регулирования процессом дозирования этого компонента. При решении задач оптимизации процесса дозирования необходимо с достаточной точностью определять соотношение шихтовых материалов с учетом их химического состава, влажности, фракции, включенных примесей.

Одним из важнейших требований к технологии агломерации является обеспечение стабильного химического состава агломерата. Сложность решения указанной задачи связана не только с колебаниями химического состава и расходов исходных железорудных материалов, но и с текущими изменениями химического состава и расходов оборотных продуктов (возврата, отсева агломерата и окатышей из доменного цеха, шламов, пыли и других отходов металлургического производства).

С целью повышения качества  агломерата целесообразно разработать аналитико-экспериментальную модель прогнозирования свойств и управления качеством агломерата.

Актуальность темы. Рассматриваемый объект автоматизации – электротехнический комплекс весового дозирования. Основная технологическая задача отделения дозирования – выдача каждого компонента в таком соотношении, которое обеспечивало бы  заданное качество конечного продукта. Электротехнический комплекс призван обеспечить высокоточное дозирование исходных материалов.  Основной проблемой при этом является временное рассогласование управляющих воздействий и данных канала обратной связи. В связи с этим, разработка системы управления электротехническим комплексом весового дозирования является актуальной. Интеграция в систему управления диагностических функций позволит повысить надежность функционирования электрического оборудования и избежать финансовых потерь на производствах, связанных с дозированием сыпучих материалов.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Работа выполнялась в соответствии с научным направлением университета и его программ, в выполнении которых соискатель принимал непосредственное участие, а именно: научно – исследовательской работы № Н4-10 «Исследование современных систем электропривода».

Цель работы – совершенствование методов и средств управления электрическим оборудованием весового дозирования путем устранения влияния временного рассогласования управляющих воздействий и повышение надежности функционирования комплекса за счет интеграции в систему управления диагностических функций.

Для достижения поставленной цели необходимо  решить следующие  задачи:

– провести анализ объекта управления – электротехнического комплекса весового дозирования;

– усовершенствовать методы и разработать математическую модель процесса  управления весовым дозированием, учитывающую влияние временного запаздывания в объекте исследования;

– разработать адаптивную систему управления комплексом весового дозирования;

– провести имитационное моделирование системы управления;

– выполнить идентификацию объекта управления;

– разработать методику и алгоритм диагностирования элементов электротехнического комплекса весового дозирования;

– провести лабораторные и промышленные испытания.

Объект исследования – процесс управления электротехническим комплексом весового дозирования.

Предмет исследования – методы и модели построения системы управления и диагностирования электротехнического комплекса весового дозирования.

Методы исследований.  Работа выполнена с применением методов математического и физического моделирования. Поставленные задачи решались с использованием теории автоматического управления; теории электропривода, методов дифференциального и интегрального исчисления, полиномиального синтеза, методов математического и физического моделирования. Достоверность результатов обеспечивалась корректным применением методов исследования.

Научная новизна полученных результатов

1. Впервые получено математическое описание комплекса весового дозирования сыпучих материалов, ставшее основой  комплексной методики синтеза системы управления, исключающей влияние транспортного запаздывания и включающей в себя созданное измерительное устройство – датчик наличия сыпучих материалов, позволяющий определять наличие различных шихтовых материалов путем адаптивной настройки в функции изменения сопротивления шихты.

2. Получила развитие модель формирования управляющего воздействия на основе прогнозирования состояния объекта, учитывающая динамику процесса подготовки шихтовых материалов.

3. Впервые предложен  метод компенсации возмущений в системе управления, вызванных изменением параметров объекта управления, основанный на комплексном использовании  таблиц адаптации настроек регуляторов и результатов идентификации методом площадей Симою.

4. Усовершенствован метод оценки технического состояния элементов электрического оборудования комплекса дозирования, основанный на анализе таблиц функций неисправностей комплекса и частотной области влияния параметров двигателя при их отклонении от номинальных значений.

.	Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций обеспечивается корректностью принятых допущений при математическом и физическом моделировании, а также хорошим совпадением результатов моделирования с экспериментальными данными и теоретическими положениями.

Практическое значение полученных результатов:

– синтезирована система управления электрическим оборудованием комплекса дозирования сыпучих материалов, в которой учитывается влияние транспортного  запаздывания путем идентификации объекта управления и применения усовершенствованных алгоритмов адаптации;

– результатом сокращения времени регулирования в 3-5 раз, уменьшения перерегулирования и повышения запаса устойчивости  в системе управления стала экономия сырья и повышение качества готовой продукции;

– предложена  методика оценки параметров элементов электрического оборудования комплекса весового дозирования для перехода к превентивному обслуживанию электрического оборудования;

– предложенное схемотехническое решение датчика наличия сыпучих материалов позволило повысить его надежность за счет устранения отказов релейных элементов.

Личный вклад соискателя. Основные положения и результаты, приведенные в диссертационной работе, получены автором самостоятельно. Вклад соискателя состоит в самостоятельном анализе отечественных и заграничных источников, участии в постановке цели и задач исследований, формулировании идеи работы, основных научных положений, проведении теоретических и экспериментальных исследований и обработке их результатов, а также обобщении выводов. Участие автора в работах, опубликованных в соавторстве, приведено в списке опубликованных работ по теме диссертации: в [89, 91] –разработка функциональных схем построения комплексов диагностики и управления электрооборудованием весового дозирования; в [90, 92] –исследование процессов весового дозирования; в [93, 97, 99, 100] – разработка математической модели, алгоритмов реализации систем управления; в [94, 95] – построение логических и диагностических моделей; в [96, 98] – исследование и  алгоритмизация процессов управления, [102] – разработка схемотехнических решений, [101] – построение математической модели и имитационное моделирования комплекса весового дозирования.

Апробация результатов работы. Основные положения диссертационной работы докладывались и получили положительную оценку на:  XI и  XIІ международной научно-технической конференции «ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ», Киев 2010, 2012; IX и X международной научно-технической конференции молодых ученых и специалистов, Кременчуг, 2011 и 2012; V международной  научно-технической конференции "КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ РОБОТИ ОБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ – 2011", Святогорск, 2011; VI международной научно-практической конференции "ДОНБАСС–2020: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ".

Публикации. Основные результаты диссертационной работы изложены в 13 печатный работах, среди них 6  в изданиях, утвержденных МОН Украины как специализированные: 3 – в сборниках научных трудов, 3 – в научно-прикладных журналах, 3 – в материалах конференций; получен 1 патент Украины на полезную модель.

ВЫВОДЫ

В диссертационной работе решена научно-прикладная задача построения системы автоматического управления и диагностирования электротехнического комплекса весового дозирования в условиях временного рассогласования управляющих воздействий и информации каналов обратной связи.

1. В результате применения комплексного подхода к идентификации параметров объекта управления методом площадей Симою получено уточненное описание системы управления электротехническим комплексом весового дозирования.

2. Новые аналитические зависимости, полученные при математическом моделировании системы весового дозирования, подтверждены при экспериментальных исследованиях и послужили основой для построения модели весового дозирования.

3. Включение в предиктивную модель управления электрическим оборудованием дозирования аналитического описания системы позволило учесть влияние временного запаздывания управляющих воздействий и повысить качественные показатели дозирования шихтовых материалов.

4. Исследование переходных процессов в системе показало уменьшение времени регулирования и повышение запаса устойчивости, подтвердив эффективность применения усовершенствованной модели предиктора Смита. 5. Результатом применения комплексного подхода к синтезу адаптивной системы управления стало повышение точности дозирования шихтовых материалов.

6. Исследование  частотных характеристик с использованием критериев Найквиста и Стодолы позволяет сделать вывод, что система устойчива по фазе и модулю.

7. В результате применения разработанного датчика наличия сыпучих материалов стало возможным уменьшение числа ложных срабатываний  и обеспечение лучшего контроля над  процессом дозирования материала.

8. Анализ таблиц функций неисправностей с применением условия минимизации булевых функций позволил разработать программное обеспечение модуля диагностики электрического оборудования весового дозирования.

9. Анализ ЛАЧХ чувствительностей передаточных функций разомкнутой системы в процессе моделирования при изменении параметров АД, позволил оценить влияние параметров двигателя на его работоспособность и определить поля допусков  для построения модуля оценки работоспособности и диагностики.

10. Проведенные промышленные испытания подтвердили правильность подходов, использованных при синтезе  системы управления и применимость таких систем для объектов управления с временным рассогласованием управляющих воздействий.

Основные результаты опубликованы в [89-102].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.

1. Проблемы автоматизации агломерационного производства: материалы всесоюзной конференции / Ин-т автоматики; Ред. Н.В. Федоровский. – К. ,1973. – 374 с.

2. Пазюк М.Ю. Моделирование работы барабанных окомкователей /М. Ю. Пазюк // Известия  вузов черной  металлургии – 1988. – №4. – С. 93 – 97.

3. Ищенко А.Д. Автоматизированная система управления технологическим процессом на агломашине / А.Д. Ищенко, Г.М. Моня, Л.Г.Бенсман, С.П. Зевин, В.В. Греков // Сталь – 1989. – №9 . – С. 13 – 15.

4. Минаков Н.С. Совершенствование технологии спекания двухслойной шихты при ее агломерации в высоком слое / Н.С. Минаков, Б.М. Боранбаев, В.И. Кретинин, В.И. Купцов // Сталь – 1995. – №9. – С.16–18.

5. Герасимов Л.К., Викулов Г.С., Кабанов Ю.А., Добряков Г.Г. Результаты освоения установки по утилизации тепла охлаждения агломерата на агломашине АКМ-312 / Л.К. Герасимов, Г.С. Викулов, Ю.А. Кабанов, Г.Г. Добряков // Сталь – 1998. – №3. – С.8 – 9.

6. Панишев Н.В. Регулирование параметров работы удлиненной агломашины / Н.В. Панишев, А.Г. Неясов, О.Н. Подборных, В.М. Долгополов, Р.Б. Юсупов // Сталь – 1988. – №5. – С. 5 – 6.

7. Кравцов В.В., Рузин Э.В., Кувшинов В.А., Лебедев А.Н., Демьяненко В.В. К вопросу оптимизации агломерационного процесса / В.В. Кравцов, Э.В. Рузин, В.А. Кувшинов, А.Н. Лебедев, В.В. Демьяненко // Известия вузов черной металлургии. – 1991. – №3. – С. 9 – 12.

8. Ищенко А.Д., Моня Г.М., Бенсман Л.Г., Зевин С.П., Греков В.В. Автоматизированная система управления технологическим процессом на агломашине / А.Д. Ищенко, Г.М. Моня, Л.Г. Бенсман, С.П. Зевин, В.В. Греков // Сталь. – 1989. – №9. – С. 13 – 15.

9. Агломерация железных руд: справочник / Н.В.Федоровский, Д.И.Шанидзе. – К.: Техника, 1991. – 141 с.

10. Теория и практика автоматизации агломерационного производства: Сборник научных статей / под ред. Н.В. Федоровского. – К.: Институт автоматики, 1971. – 256 c.

11. Астахов А.Г. Автоматизация агломерационного и доменного производства / Астахов А.Г. – К.: Институт автоматики, 1969. – 230 с.

12. Астахов А.Г. Автоматизация процессов окускования железных руд и концентратов / А.Г. Астахов, Н.В. Федоровский – К.: Техника, 1965, – 230 с.

13. Каганов В.Ю. Автоматизация управления металлургическими процессами / В.Ю. Каганов, О.М. Блинов, А.М. Беленький – М.: Металлургия, 1974. – 386 с.

14. Глинков Г.М. АСУ технологическим процессами в агломерационных и сталеплавильных цехах / Г.М. Глинков, В.А. Маковский. – М.: Металлургия, 1981. – 360 с.

15. Тлеугабулов Б.С. К вопросу о загрузочных устройствах агломерационных машин / Б.С. Тлеугабулов // Сталь. – 2007. – № 3. – С. 4 – 19.

16. Беленький А.М. Автоматическое управление металлургическими процессами. – М.: Металлургия, 1989. – 356 с.

17. Краснов И.Ю. Исследование системы автоматического высокоточного дозирования сыпучих материалов / И.Ю. Краснов // Известия томского политехнического университета. – 2007. – №4. – С. 108 – 112.

18. Коротич В.И. Основы теории и технологии подготовки сырья к доменной плавке / В.И. Коротич. – М.: Металлургия, 1978. – 206 с.

19. Денисенко В.В. Компьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием / В.В. Денисенко. – М.: Горячая линия – Телеком, 2009. – 608 с.

20. Astrom K.J., Lee Т.Н., Tan K.K., Johansson K.H. Recent advances in relay feedback methods — A survey // IEEE International Conference on Systems. Man and Cybernetics. 1995. «Intelligent Systems for the 21st Century». 22-25 Oct 1995. Vol. 3. P. 2616-2621.

21. Prokop R., Korbel J., Matusu R. Relay-based autotuning: a second order algebraic design // IEEE International Workshop on Intelligent Signal Processing. 1-3 Sept. 2005. P. 98 – 103.

22. Boiko I. Autotune identification via the locus of a perturbed relay system approach // Proceedings of the American Control Conference. 4-6 June 2003. Vol. 5. P. 4385 – 4390.

23. Wang Q.-G., Hang С.-С., Bi Q. A technique for frequency response identification from relay feedback // IEEE Transactions on Control Systems Technology. Jan 1999. Vol. 7. Issue 1. P. 122 – 128.

24. Aguero J.C., Goodwin G.C. Virtual closed loop identification: a subspace approach // 43rd IEEE Conference on Decision and Control. CDC. 14-17 Dec. 2004. Vol. 1. P. 364 – 369.

25. Zheng W.X. A modified method for closed-loop identification of transfer function models // IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications. Apr 2002. Vol. 49. Issue 4. P. 556 – 562.

26. Vinsonneau В., Goodall D.P., Burnham K.J., Brie D. Combined A Priori Knowledge And Structural Model Closed-Loop Identification Of High Temperature Industrial Furnaces // 44th IEEE Conference on Decision and Control, and European Control Conference CDC-ECC '05. 2005. P. 8138 – 8143.

27. Grassi Е., Tsakalis K.S. Integrated system identification and PID controller tuning by frequency loop-shaping // Proceedings of the 38th IEEE Conference on Decision and Control. 1999. Vol. 2. P. 1517 – 1522.

28. Wang D., Johnson C.D. A comparison study of some impulse-response identification methods // Proceedings of Twenty-First Southeastern Symposium on System Theory. 1989. 26–28 Mar 1989. P. 52 – 56.

29. Vermeulen H.J., Strauss J.M. Off-line identification of an open-loop automatic voltage regulator using pseudo-random binary sequence perturbations // AFRICON. IEEE. 1999. Vol. 2. P. 799 – 802.

30. Braun M.W., Rivera D.E., Stenman A., Foslien W., Hrenya C. Multi-level pseudo-random signal design and «model-on-demand» estimation applied to nonlinear identification of a RTP wafer reactor // Proceedings of the 1999 American Control Conference. 1999. Vol. 3. P. 1573 – 1577.

31. Karakawa K., Abe N., Ichihara H. Joint design method of closed-loop identification and IMC structure for temperature control system with time delay // SICE 2002. Proceedings of the 41st SICE Annual Conference. 5-7 Aug. 2002. Vol. 3. P. 1592 – 1595.

32. Schrama R.J.P. Accurate identification for control: the necessity of an iterative scheme // IEEE Transactions on Automatic Control. Jul 1992. Vol. 37. Issue 7. P. 991 – 994.

33. Pereira D.S., Pinto J.O.P. Genetic algorithm based system identification and PID tuning for optimum adaptive control // Advanced Intelligent Mechatronics. Proceedings. 2005 IEEE/ASME International Conference on. 2005. P. 801 – 806.

34. Lee W.S., Shi J. Modified IMC-PID controllers and generalized PID controllers for first-order plus dead-time processes // Seventh Int. Conf. on Control. Automation. Robots and Vision (ICARCV'02). Dec. 2002. Singapore. P. 898 – 903.

35. Visioli A. Model-based PID tuning for high-order processes: when to approximate // IEEE Conference on Decision and Control. 2005 and 2005 European Control Conference. CDC–ECC '05. 12–15 Dec. 2005. P. 7127 – 7132.

36. Leva A., Piroddi L. Model-based PID autotuning enhanced by neural structural identification // Proceedings of the 2004 American Control Conference. 30 June - 2 July 2004. Vol. 3. P. 2427 – 2432.

37. Fink A., Nelles O. Nonlinear internal model control based on local linear neural networks // 2001 IEEE International Conference on Systems. Man. and Cybernetics. 2001. Vol. 1. P. 117 – 122.

38. Yukitomo M., Baba Y., Shigemasa Т., Ogawa M., Akamatsu K., Amano S. A model driven PID control system and its application to chemical processes // Proceedings of the 41st SICE Annual Conference. 5–7 Aug. 2002. Vol. 4. P. 2656 – 2660.

39. Shigemasa Т., Yukitomo M., Kuwata R. A model-driven PID control system and its case studies // Proceedings of the 2002 International Conference on Control Applications. 2002. Vol. 1. P. 571 – 576.

40. Wei Т., Songjiao S., Mengxiao W. A novel Smith predictor with double-controller structure // Proceedings of the 2002 American Control Conference. 2002. Vol. 6. P. 5074 – 5079.

41. Baba Y., Shigemasa Т., Yukitomo M., Kojima F., Takahashi M., Sasamura E. Model-driven PID control system in single-loop controller // SICE 2003 Annual Conference. 4–6 Aug. 2003. Vol. 1. P. 187 – 190.

42. Yukitomo M., Shigemasa Т., Baba Y., Kojima F. A two degrees of freedom PID control system, its features and applications // 5th Asian Control Conference. 20–23 July 2004. Vol. 1. P. 456 – 459.

43. Kristiansson В., Lennartson B. Robust PI and PID controllers including Smith predictor structure // Proceedings of the 2001 American Control Conference. 2001. Vol. 3. P. 2197 – 2202.

44. Astrom K.J., Hang C.C., Lim B.C. A new Smith predictor for controlling a process with an integrator and long dead-time // IEEE Transactions on Automatic Control. 1994. Vol. 39. Issue 2. P. 343 – 345.

45. Matausek M.R., Micic A.D. A modified Smith predictor for controlling a process with an integrator and long dead-time // IEEE Transactions on Automatic Control. Aug 1996. Vol. 41. Issue 8. P. 1199 – 1203.

46. Stojic M.R., Matijevic F.S., Draganovic L.S. A robust Smith predictor modified by internal models for integrating process with dead time // IEEE Transactions on Automatic Control. Aug 2001. Vol. 46. Issue 8. P. 1293 – 1298.

47. Gao W., Li Y., Liu G., Zhang T. An adaptive fuzzy Smith control of time-varying processes with dominant and variable delay // Proceedings of the 2003 American Control Conference. 4–6 June 2003. Vol. 1. P. 220 – 224.

48. Gao W., Li Y., Liu G., Zhang T. An adaptive fuzzy Smith control of time-varying processes with dominant and variable delay // Proceedings of the 2003 American Control Conference. 4–6 June 2003. Vol. 1. P. 220 – 224.

49. Mu J., Liu G.P., Rees D. Design of robust networked predictive control systems // Proceedings of the 2005 American Control Conference. 8–10 June 2005. P. 638 – 643.

50. Natori K., Tsuji Т., Ohnishi K., Hace A., Jezernik K. Robust bilateral control with Internet communication // 30th Annual Conference of IEEE Industrial Electronics Society. IECON. 2–6 Nov. 2004. Vol. 3. P.2321 – 2326.

51. Tamayo E. Industrial implementation of a predictive IMC controller // IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering. 1999. Vol. 3. P. 1565 – 1569.

52. Hagglund T. A predictive PI controller for processes with long dead times // IEEE Control Systems Magazine. Feb 1992. Vol. 12. Issue 1. P. 57 – 60.

53. Wei Т., Songjiao S., Mengxiao W. A novel Smith predictor with double-controller structure // Proceedings of the 2002 American Control Conference. 2002. Vol. 6. P. 5074 – 5079.

54. Yang Q., Xue Y., Wu Q. Stabilization and robust control of a class of processes with long time delay // 30th Annual Conference of IEEE Industrial Electronics Society. IECON. 2–6 Nov. 2004. Vol. 2. P. 1304 – 1308.

55. Farronato L. Virtual System Fault Models for Training Fuzzy-Wavelet Identifiers in Electrical Drive diagnostic: an Experimental Validation/ Farronato L., Monti A., Ponci F., Cristaldi L. // IMTC 2005, 16–19 MAY 2005, Ottawa, ON, Canada.

56.Седуш В.Я. Прогнозирование сроков отказа металлургического оборудования / В.Я. Седуш, Н.А. Ченцов// Металлургическая и горнорудная промышленность. – 1994. – №3 – С. 75 – 77.

57. Михлин В.М. Прогнозирование технического состояния машин / В.М. Михлин. – М.: Колос, 1976. – 288 с.

58. Нетес В.А. Применение анализа Парето для повышения надежности / В.А. Нетес // Методы менеджмента качества. – 2002. – № 11. – С. 32 – 36.

59. Статистические методы повышения качества: Пер. с англ. / Под ред. Х. Кумэ. – М.: Финансы и статистика, 1990– 304 с.

60. Netes V.A. Pareto analysis approach to reliability improvement // 2d International Workshop on the Design of Reliable Communication Networks (DRCN 2000). April 9–12, 2000. Munich. Proceedings. Munchen: Herbert Utz Verlag, 2000. P. 187 – 191.

61. Исикава К. Японские методы управления качеством. – М.: Экономика, 1988. – 215 с.

62. Ушаков  И.А. Надежность технических систем / И.А. Ушаков – М.: Радио и связь, 1985. – 608 с.

63. Обнаружение изменения свойств сигналов и динамических систем / Бассвиль М., Вилски А., Банвенист А. и др. – М.: Мир , 1989 – 278 с.

64. Айден К. Аппаратные средства РС / Айден К., Фибельман Х., Крамер М.; пер. с нем. – СПб.: BHV–Санкт-Петербург, – 544 с.

65. Автоматизация технологических процессов цветной металлургии : сб. статей / Моск. ин-т стали и сплавов ; Ред. В.А. Иванов. – М.: Металлургия, 1981. – 158 с.

66. Сальников И.М. Практика совершенствования средств автоматизации агломерационного процесса с целью повышения качества агломерата / И.М. Сальников, В.Д. Гетало, А.Т. Гетало // Сталь. – 1993. – №9. – С. 3–7.

67. Изерман Р. Цифровые системы управления / Р. Изерман. – М.: Мир, 1984. – 541 с.

68. Симою М.П. Определение коэффициентов передаточных функций линеаризованных звеньев систем регулирования / М.П. Симою // Автоматика и телемеханика. – 1957. – № 6. – С. 514 – 527.

69. Бажанов В. JI. Настройка ПИД-регуляторов с помощью метода масштабирования на объектах управления с запаздыванием и на объектах высокого порядка  / В. JI. Бажанов, А. В. Кузьмин, Н. В. Кузьмин. // Автоматизация в промышленности. – 2009. – № 2. – С. 15 – 20.

70. Бажанов B.JI. Метод масштабирования для определения параметров настройки регуляторов в замкнутых САР / В.Л. Бажанов // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. – 2002. – № 12. – С. 1 – 8.

71. Vrančić, D., Peng Y. and Danz, C. (1995). A comparison between different PI controller tuning methods. Report DP-7286, J. Stefan Institute, Ljubljana.

72. Гриценко А.В.Улучшение качества алгоритма управления "Предиктор Смита" посредством автоматического вычисления времени запаздывания / А.В. Гриценко // Промышленные АСУ и контроллеры. – 2004. - №12. – С. 32 – 37.

73. Осипов О.И. Техническая диагностика автоматизированных электроприводов / О.И. Осипов, Ю.С. Усынин. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 160 с.

74. Пархоменко П.П. Основы технической диагностики / П.П. Пархоменко. - М.: Энергия, 1976. – 464 с.

75. Биргер И.А. Техническая диагностика / И. А. Биргер. – М. : Машиностроение, 1978. – 240 с.

76. Карибский В.В. Техническая диагностика объектов контроля / В.В. Карибский, П.П. Пархоменко, Е.С. Согомонян . – М.: Энергия, 1967. – 80 с.

77. Мозгалевский, А.В. Техническая диагностика устройств и систем управления / А. В. Мозгалевский, Л. П. Глазунов, О. В. Щербаков. – Л.: [б. и.], 1972. – 29 с.

78. Портнягин Н.Н. Применение метода исключения варьируемого параметра при решении задач диагностики / Н.Н. Портнягин, Г.А. Пюкке. – М.: Академия Естествознания, 2009. – 165 с.

79. Пивняк Г.Г. Современные частотно-регулируемые асинхронные электроприводы с широтно-импульсной модуляцией: (Монография) / Г.Г. Пивняк, А.В. Волков ; Нац. горн. ун-т. – Днепропетровск: НГУ, 2006. – 469 с.

80. Дружинин Г.В. Надежность автоматизированных систем /Г.В. Дружинин. – М.: Энергия, 1977. – 536 с.

81. Черных И.В. SIMULINK: среда создания инженерных приложений /. Под общ. ред. В.Г. Потемкина. – М.: Диалог-МИФИ, 2003. – 496 с.

82. Astrom K.J., Hagglund T. Advanced PID-control. – ISA (The Instrumentation, Systems, and Automation Society), 2006.

83. Воронов, А. А. Устойчивость, управляемость, наблюдаемость / А.А. Воронов. – М.: Наука, 1979. – 335 с.

84. Технические средства диагностирования: Справочник/Клюев В.В., Пархоменко П.П., Абрамчук В.Е. и др.; Под общ. ред. В.В.Клюева. – Машиностроение, 1989. – 672 с.

85. ДСТУ 3004-95 «Надежность техники. Методы оценки показателей надежности по экспериментальным данным»

86. ГОСТ 15467-79* Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.

87.  ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения.

88. ГОСТ 27.301-95 Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения.

89. Жуков С.Ф. Разработка комплекса аппаратных и программных средств автоматического управления агломерационным производством / С.Ф. Жуков, А.И. Важинский // Науковi працi Донецького нацiонального технiчного унiверситету, серія «Електротехніка і енергетика». – Донецьк: ДонНТУ, 2009. – №9(158). – С. 95 – 100.

90. Жуков С.Ф. Система управления электротехническим комплексом весового дозирования / С.Ф. Жуков, А.И. Важинский // Науковi працi Донецького нацiонального технiчного унiверситету, серія «Електротехніка і енергетика». – Донецьк: ДонНТУ, 2011. – №11(186). – С. 137 – 140.

91. Жуков С.Ф. Классификация методов и средств технической диагностики электротехнического комплекса металлургического производства/ С.Ф. Жуков, А.И. Важинский // Науковi працi Донецького нацiонального технiчного унiверситету, серія «Електротехніка і енергетика». – Донецьк: ДонНТУ, 2009. – №9(158). – С. 101 – 106.

92. Жуков С.Ф. Автоматизация процессов управления и диагностирования электротехнических комплексов металлургического производства / С.Ф. Жуков, А.И. Важинский. // Технiчна електродинамiка: тематичний випуск «Проблеми сучасної електротехнiки». – Київ: ІЕД НАНУ, 2010. – Ч.1. – С. 181 – 184.

93. Жуков С.Ф. Система управления  электротехническим комплексом подготовки материалов металлургического процесса / С.Ф. Жуков, А.И. Важинский, А.В. Зайцев // Електромеханiчнi та енергетичнi системи, методы моделювання та оптимизацii. Матерiали IX Міжнародноi науково-технічноi конференціi молодих вчених і спеціалістів. – Кременчуг: КНУ, 2011. – С. 254 – 256.

94. Жуков С.Ф. Интеграция диагностических возможностей в электротехнический  комплекс весового дозирования / С.Ф. Жуков, А.И. Важинский // Науковi працi Донецького нацiонального технiчного унiверситету, серія «Електротехніка і енергетика». – Донецьк: ДонНТУ, 2011. – №11(186). – С. 133 – 136.

95. Жуков С.Ф. Техническая диагностика , как средство повышения надежности электротехнического комплекса металлургического производства / С.Ф. Жуков, А.И. Важинский // Науковi працi Донецького нацiонального технiчного унiверситету, серія «Електротехніка і енергетика». – Донецьк: ДонНТУ, 2009. – №9(158). – С. 107 – 111.

96. Жуков С.Ф. Решения в области обеспечения непрерывного высокоточного  дозирования сыпучих материалов / С.Ф. Жуков, А.И. Важинский // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КНУ, 2011. – №1 (13). – С. 55 – 58.

97. Жуков С.Ф. Разработка алгоритма управления с транспортным запаздыванием/ С.Ф. Жуков, А.И. Важинский // Електромеханiчнi та енергетичнi системи, методы моделювання та оптимизацii. Матерiали X Міжнародноi науково-технічноi конференціi молодих вчених і спеціалістів. – Кременчуг: КНУ, 2012. – С. 222 – 223.

98. Важинский А.И. Управление комплексом весодозирования шихтовых материалов / А.И. Важинский // Донбасс–2020: Перспективы развития глазами молодых учених. Материалы VI Международной научно-практической конференции. – Донецк: ДонНТУ, 2012. – С. 365 – 367.

99. Жуков С.Ф. Алгоритм управления объектом с компенсацией транспортного запаздывания / С.Ф. Жуков, А.И. Важинский // Технічна електродинамiка. – Київ: ІЕД НАНУ, 2012. – №3. – С. 23 – 24.

100. Жуков С.Ф. Исследование алгоритма управления в системах с запаздыванием / С.Ф. Жуков, А.И. Важинский // Науковi працi Донецького нацiонального технiчного унiверситету, серія «Електротехніка і енергетика». – Донецьк: ДонНТУ, 2012. – №1(12) – 2(13). – С. 78 – 83.

101. Жуков С.Ф. Идентификация модели объекта управления комплексом весодозирования / С.Ф. Жуков, А.И. Важинский // Науковi працi Донецького нацiонального технiчного унiверситету, серія «Електротехніка і енергетика». – Донецьк: ДонНТУ, 2012. – №1(12) – 2(13). – С. 84 – 88.

102. Важинський А.І. Сигналізатор наявності сипких матеріалів Пат. на Корисну модель 71202 Украина, МПК(2012) G01F23/00. Власник ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ». – № u 2011 14272; заявл. 02.12.11; опубл. 10.07.12, Бюл. № 13.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html