Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Министерство образования и науки Украины Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина

На правах рукописи

ФРОЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ

УДК 658.512+621.91:004.8

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА ОСНОВЕ ЭВОЛЮЦИОННЫХ

МЕТОДОВ

05.13.12 - системы автоматизации проектных работ

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук

Научный консультант Жолткевич Григорий Николаевич, доктор технических наук, профессор

Цей примірник дисертаційної роботи ідентичний за змістом з іншими, поданими до спеціалізованої вченої ради.

Вчений секретар спецради Д 64.052.02	В.В. Безкоровайний

Харьков - 2013

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7

РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ	13

- Обзор методов автоматизации проектирования технологических систем механической обработки	13

- Основные направления развития систем автоматизации проектирования технологических процессов,	45

- Цели и задачи исследования	55

РАЗДЕЛ 2. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ГА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.	64

- Исследование эффективных направлений применения ГА при автоматизированном проектировании технологических систем	64

- Разработка модели модифицированного генетического алгоритма

для целей технологического проектирования	83

- Выводы	90

РАЗДЕЛ 3. ЭВОЛЮЦИОННЫЙ МЕТОД СТРУКТУРНОГО СИНТЕЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ	92

  - Разработка математической модели структуры

технологической системы	92

  - Математическая модель комбинаторно-оптимизационного проектирования технологической системы	109

  - Разработка эволюционного метода для проектирования эффективных технологических систем,	115

  - Выводы	120

РАЗДЕЛ 4. ЭВОЛЮЦИОННЫЙ МЕТОД ДВУХУРОВНЕВОГО ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ СРЕДСТВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ	123

- Математическая модель оптимизации выбора структурных

элементов дискретной технологической системы,	123

- Разработка эволюционного метода двухуровневого выбора структурных

элементов технологической системы	133

- Разработка фреймово-продукционных моделей для реализации

функциональных зависимостей режимных параметров	137

- Выводы	141

РАЗДЕЛ 5. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ МЕТОДОВ ЭВОЛЮЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ	144

- Содержательная постановка задачи разработки моделей деталей	144

- Разработка математической модели структуры детали	156

- Метод распознавания структурных свойств обрабатываемой

детали по ее изображению	164

- Практические аспекты использования предложенной

математической модели	174

- Выводы	183

РАЗДЕЛ 6. ЭВОЛЮЦИОННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА И РАСЧЕТА СИСТЕМ РАЗМЕРОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ	184

- Метод анализа правильности простановки

размеров на плоских контурах	184

- Метод анализа правильности

простановки размеров на 3Б-моделях деталей	197

- Метод расчета размерных цепей на основе нейроподобных элементов. „208

- Математическая модель для расчета технологических

размерных цепей с помощью гибридного ГА.	219

- Обобщенная математическая модель для

расчета сборочных размерных цепей с помощью гибридного ГА	223

- Выводы	226

РАЗДЕЛ 7. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВОЛЮЦИОННЫХ МЕТОДОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ	229

- Программное обеспечение параметрической оптимизации технологической системы	229

- Оптимизация параметров технологической системы

для обработки детали «Ось звена» - 150.32.142	237

- Программное обеспечение структурной оптимизации технологической системы	248

- Классы вычислительного ядра технологического проектирования 254

- Принципы проектирования фреймов сценариев

технологического процесса для деталей различных типов	263

- Особенности выбора рациональной структуры технологической системы для призматических деталей	269

- Выводы	281

ВЫВОДЫ	282

СПИСКОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	286

Приложение А. Программа нахождение коэффициентов

уточнения различными методами оптимизации	317

Приложение Б. Тестирование работы ГА	324

Приложение В. Рисунки раздела 3	336

Приложение Д. Рисунки раздела 4	346

Приложение Е. Вычислений изоморфизма систем размеров

на плоских деталях	350

Приложение Ж. Программная реализация метода расчета

технологических размерных цепей с помощью гибридного ГА	357

Приложение К. Пример интеграции ВЯПОТС с системой ЗоШ'^гкБ

для расчета размерных цепей	360

Приложение Л. Оптимизация параметров технологической системы для

обработки детали «Ось звена» - 150.32.142	369

Приложение М. Параметрическая оптимизация технологической

системы по обработке детали «Шестерня» - 150М.37.272	375

Приложение Н. Вычислительное ядро технологического проектирования 386

Приложение П. Пример интеграции ВЯПОТС с системой САПР ТП

«ВЕРТИКАЛЬ»	399

Приложение Р. Акты использования результатов

диссертационной работы	405

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АСУ	-	автоматизированная система управления.

АСУТП	- автоматизированная система управления технологическим

процессом.

ВЯТП	- вычислительное ядро технологического проектирования.

ВЯПОТС	- вычислительное ядро параметрической оптимизации техноло

гической системы.

ГА	-	генетический алгоритм.

ГПС	-	гибкая производственная система.

ИНС	-	искусственная нейронная сеть.

ИПИ	- информационная поддержка жизненного цикла наукоемких

промышленных изделий.

ПСА	-	интегрированная система автоматизации.

КТЭ	-	конструктивно-технологический элемент.

НпС	-	нейроподобная сеть.

НпЭ	-	нейроподобный элемент.

ПДП	-	производственная деятельность предприятия.

РИ	-	режущий инструмент.

САПР ТП	- система автоматизированного проектирования технологиче

ских процессов.

ТП	-	технологический процесс.

ТПП	-	технологическая подготовка производства.

ТС	-	технологическая система.

ЧПУ	- числовое программное управление.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Современное многономенклатурное производство требует от технологической подготовки предприятия (ТПП) сокращения сроков освоения новых изделий и повышения качества проектов. Сокращение сроков обеспечивается за счет применения концепции CALS, которая на уровне программного обеспечения реализуется PLM/PDM - системами, а на уровне информационного обмена стандартами типа STEP. Повышение качества проектов обеспечивается за счет принятия оптимальных, для конкретных условий предприятия, решений. При решении задач ТПП наблюдается широкий разброс целевых функций по топологическим свойствам, и возникают значительные трудности с аналитическим описанием целевой функции. Поэтому для решения конкретной задачи приходится подбирать отдельный метод оптимизации, что приводит к большому разнообразию методов оптимизации в рамках ТПП. При разработке САПР для проектирования технологических систем механической обработки, в этом случае, необходимо реализовать все множество оптимизационных алгоритмов, которые не имеют единой методологической основы, как на программном, так и на информационном уровнях. Это приводит к сложностям при разработке объектно-ориентированного программного обеспечения и проблемам интеграции на уровне информационных моделей различных задач проектирования. Поэтому разработка методов комбинаторно-оптимизационного проектирования технологических систем механической обработки, имеющих единую методологическую основу, которая позволяет реализовать принципы интеграции и инвариантности, является актуальной проблемой для разработчиков САПР технологического назначения.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Работа выполнялась в рамках общего направления научной деятельности кафедры теоретической и прикладной информатики Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина «Математическое и компьютерное моделирование информационных процессов в сложных природных и технических системах» (номер государственной регистрации 0112U002098). В рамках указанного направления соискателем разрабатывались математические и информационные модели технологической структуры, машиностроительных деталей, технологической системы на уровне операции.

Начальный этап работ отражен при внедрении разработок и рекомендаций, по хозяйственному договору № 23846 от 1 апреля 2008 г. про научноисследовательскую работу «Разработка инженерных методик организационнотехнологического моделирования и проектирования технологических систем механообработки» совместно с Государственным предприятием Харьковский машиностроительный завод «ФЭД». В рамках указанной темы соискателем разрабатывался метод выбора маршрутов обработки поверхностей высокоточных машиностроительных деталей.

Цель и задачи исследования. Цель работы - повышение уровня автоматизации проектных работ, снижение их трудоемкости и затрат на исправление ошибок проектирования за счет разработки комплексной научно-обоснованной системы математических моделей, методов, информационных технологий для проектирования технологических систем механической обработки.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- Определить основные проблемы практической реализации существующих методов автоматизации проектирования технологических систем механической обработки;

- Определить наиболее эффективные направления применения ГА при автоматизированном проектировании технологических систем и предложить концептуальную модель ГА, учитывающую особенности предметной области;

- Разработать эволюционный метод структурного синтеза технологических систем механической обработки, обеспечивающий формирование технологической структуры рациональной по минимуму суммарной трудоемкости с учетом взаимосвязи маршрута обработки на уровне детали и маршрутов обработки отдельных поверхностей;

- Разработать эволюционный метод двухуровневого выбора наиболее рационального сочетания средств технологического оснащения и их параметров для конкретной технологической структуры по заданным критериям эффективности на каждом уровне;

- Разработать математическую и информационную модели машиностроительной детали для эволюционных методов проектирования технологических систем, которые учитывают иерархические связи конструктивных элементов, определяющие технологическую структуру механической обработки, и принципы информационного единства в CALS;

- Разработать эволюционный метод для автоматизации расчета конструкторских и технологических размерных цепей, который позволяет выбрать наиболее рациональное сочетание допусков и отклонений составляющих звеньев, с учетом особенностей механической обработки поверхностей и максимального использования допуска замыкающего звена;

- Разработать методы количественного анализа правильности простановки размеров для автоматизации входного технологического контроля рабочих чертежей деталей;

- Разработать программное обеспечение эволюционных методов автоматизации технологического проектирования, на основе принципов инвариантности и информационного единства в САПР.

Объект исследования - процесс проектирования технологических систем механической обработки.

Предмет исследования	- модели и методы	комбинаторно

оптимизационного проектирования технологических систем механической обработки.

Методы исследования: объектно-ориентированное моделирование предметной области на основе языка UML; теория множеств; математическая логика; генетические алгоритмы и искусственные нейронные сети.

Научная новизна полученных результатов. В результате исследования получил дальнейшее развитие подход структурно-параметрического синтеза технологических систем механической обработки за счет применения эволюционных методов проектирования для автоматизации проектных работ, при этом получено следующее:

а)	впервые предложен эволюционный метод проектирования структуры технологических систем механической обработки, который, в отличие от существующих, решает задачу выбора наиболее рациональной конфигурации технологической системы по минимуму трудоемкости комплексно, учитывая как маршрут обработки всей детали, так и маршруты обработки элементарных поверхностей. С одной стороны, такой подход позволяет выбрать конфигурацию технологической системы более эффективно с точки зрения использования производственных ресурсов механообрабатывающего цеха. С другой стороны, изначальная ориентированность метода на автоматизацию проектных работ при технологической подготовке производства с использованием генетического алгоритма позволяет снизить их трудоемкость;

б) впервые предложен эволюционный метод двухуровневого выбора рационального сочетания средств технологического оснащения, который, в отличие от существующих, решает задачи выбора средств технологического оснащения и их параметров в комплексе, на основе математической модели многоуровневого программирования. Это позволяет получить проектные решения на уровне технологической операции, которые обеспечивают наиболее полное использование возможностей средств технологического оснащения в производстве. Математические модели, составляющие основу метода, позволяют использовать инвариантное программное обеспечение, реализующее генетический алгоритм и интегрируемое в виде СОМ-объектов, что снижает уровень ошибок при автоматизации проектирования;

в) впервые предложен эволюционный метод проектирования технологических и сборочных размерных цепей, который за счет использования гибридного генетического алгоритма и нейроподобных структур, позволяет подобрать допуски составляющих звеньев, обеспечивающие наиболее полное использование допуска замыкающего звена. В отличие от существующих этот метод комплексно решает задачи расчета связанных размерных цепей за счет использования нейроподобных структур, что снижает количество ошибок и трудоемкость проектирования на этом этапе;

г) на основе предложенных в данной работе математических моделей, получил дальнейшее развитие метод количественной оценки правильности простановки размеров на машиностроительных деталях. Этот метод в отличие от существующих позволяет:

- снять субъективный фактор при техническом контроле чертежей, что

повышает их качество;

- отказаться о разработки экспертных систем, за счет использования теоретически обоснованных аналитических зависимостей, что упрощает автоматизацию этого этапа технологической подготовки производства и снижает ее трудоемкость.

Практическое значение полученных результатов. Эволюционные методы проектирования, реализованы на уровне программного обеспечения:

- вычислительное ядро параметрической оптимизации технологической системы (ВЯПОТС), которое выполнено в виде COM объекта;

- вычислительное ядро технологического проектирования (ВЯТП), выполненного в виде библиотеки классов технологического проектирования;

- модули расчета размерных цепей, интегрированные с системой Solid- Works;

- независимый модуль расчета размерных цепей, который связывается с различными CAD системами с помощью библиотеки XSLT сценариев.

Совокупность разработанных модулей обеспечивает единую методологическую основу для создания инструментальных средств автоматизации проектирования технологических систем механической обработки.

Указанное программное обеспечение использовалось на различных этапах ТПП ОАО «ХТЗ» (г. Харьков) и в конструкторской подготовке ООО УКТБПП (г. Харьков), что подтверждено актами внедрения.

Личный вклад соискателя. Основные результаты диссертационной работы получены автором самостоятельно и опубликованы в работах [201-232]. В печатных научных трудах, опубликованных в соавторстве, автору принадлежит: в [201] алгоритм построения модели детали с учетом иерархических связей и информационные модели призматических деталей и тел вращения в XML; в [202] разработка сети фреймов «Диалог» и алгоритмов интеграции приложений на основе OLE; в [203] разработка схемы информационных потоков при применении станков с ЧПУ, информационная модель технологического фрейма на языке XML, разработка сети фреймов для обработки отверстий и формирование управляющей программы; в [230] разработка продукционных правил формирование технологического процесса для корпусных деталей на многоцелевых станках с ЧПУ; в [219] анализ алгоритмов построения твердотельных моделей в конструкторских САПР, классификация элементов формы детали, математическая модель детали; в [209] обобщенный сценарий обработки тел обращения, конструкторский граф детали, технологический граф детали, взаимосвязь графов; в [225] математическая модель формального нейрона для размерной цепи, математическая модель обучения нейрона, алгоритм расчета размерных цепей; в [206] математическая модель формирования маршрута обработки на основе коэффициентов уточнения, анализ коэффициентов уточнения для разных сочетаний допусков; в [207] математическая модель параметрической оптимизации технологической системы и анализ особенностей параметрической оптимизации дискретных технологических систем.

Апробация результатов диссертации. Основные результаты работы докладывались на конференциях: 5-я международная научно-практическая конференция «Уеёеску ргйшгБІ еугорБкеИо копйпепШ - 2009» (г. Прага); 6-я международная научно-практическая конференция «ЕГекйуш паБІгуе шоёегшсИ - 2010» (г. Прага); 6-я международная научно-практическая конференция «Уеёеску рокгок па гоушеуі Іівісіїеіі - 2010» (г. Прага); 6-я международная научно-практическая конференция «Naukowa рггеБІхгес Еигору - 2010» (г. Прзе- мисл); 6-я международная научно-практическая конференция «Основни проблеми на съвременната наука - 2010» (г. София); 6-я международная научнопрактическая конференция «Новини за модерна наука - 2010» (г. София); 6-я международная научно-практическая конференция «Найновите постижения на европейската наука - 2010» (г. София);	16-я международная научно

техническая конференция «Физические и компьютерные технологии» 2010 г. (г. Харьков); ХУТТТ міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» МТСК0СА0-2010 (г. Харьков); Международная научно-техническая конференция «Интерпартнер - 2010» (г. Харьков).

Публикации. Основные положения изложены в 32 статьях. В том числе 24 статьи в изданиях, аттестованных для публикации результатов диссертационных работ.

выводы

В диссертационной работе получено решение актуальной научнопрактической проблемы, которое заключается в разработке единой методологической основы для комбинаторно-оптимизационного проектирования в САПР технологических систем механической обработки с использованием принципов интеграции и инвариантности. Это решение основывается на эволюционных методах, математических и информационных моделях, особенности применения которых рассмотрены ниже.

- Свойство гомоморфизма технологической системы, является основополагающим для любой теории унификации технологических процессов. Выявление этого свойства на структурах предполагает наличие математической модели структурных отношений между элементами технологического процесса в виде генетического дерева, отражающего процесс наследования свойств элементов технологической системы на разных уровнях. Общий подход к технологическому проектированию, в этом случае, можно рассматривать как последовательное применение сортировок к исходному множеству методов обработки от уровня методов обработки до уровня операций. Таким образом, математическая модель технологической структуры это помеченное ориентированное дерево с корнем, где на различных уровнях глубины дерева формируются уплотняемые и не уплотняемые цепи. Тогда суть проектирования структуры ТП заключается в получении на первом уровне графа дерева не уплотняемой цепи. Такая модель может быть представлена в виде НпС прямого распространения с НпЭ специального вида. В результате, изоморфизм технологических структур определяет наличие гомоморфизма технологических процессов, что позволяет снизить объемы вычислений при поиске рациональной технологической структуры за счет использования типовых технологических решений. Представление технологической структуры в виде НпС позволяет достаточно просто оценить суммарную трудоемкость изготовления детали в рамках всего технологического процесса.

- Метод эволюционного проектирования структуры технологических систем механической обработки обеспечивает выбор наиболее рациональной структуры технологической системы с учетом особенностей конкретного производства за счет использования нейроподобных структур для моделирования технологической системы и взаимосвязанных информационных моделей, построенных с учетом принципа информационного единства. Снижение трудоемкости и затрат на исправление ошибок здесь обусловлено тем, что рациональность маршрута обработки отдельной поверхности решается не изолированно, а в комплексе с учетом рациональности маршрута обработки всей детали. Реализация такого подхода стала возможна благодаря использованию нейроподобной модели технологической системы. Так же на повышение качества решений влияет использование в данной работе модели машиностроительной детали, которая позволяет учитывать иерархические связи между конструктивными элементами детали, влияющие на формирование технологической структуры.

Повышение уровня автоматизации проектных работ обеспечивается реализацией принципа инвариантности программных решений в САПР ТП, использующей этот метод, за счет предложенной в данной работе объектноориентированной библиотеки классов, которая является основой вычислительного ядра технологического проектирования.

- Задачи рационального подбора параметров структурных элементов технологической системы в условиях многономенклатурного производства представляет собой сложную многоуровневую комбинаторно-оптимизационную задачу. При этом необходимо учитывать, что структура технологической системы фиксированная, т.е. имеется фрейм технологической операции, где слоты отображают структурные элементы технологической системы с конечными опорными множествами. Мощность опорных множеств слотов определяются возможностями производственных подразделений, т.е. наличием в этих подразделениях технологической оснастки и оборудования. Каждое технологическое решение, принятое технологом в таких условиях, представляет собой решение из множества декартового произведения опорных множеств слотов, причем связи между слотами, зафиксированные на уровне фрейма, определяют возможность реализации того или иного решения из этого множества. Применение для таких задач нового метода эволюционного выбора параметров технологической системы, основанного на математической модели многоуровневого программирования, обеспечивает снижение количества ошибочных проектных решений и выбор наиболее рационального сочетания параметров структурных элементов технологической системы. Это происходит за счет комплексного двухуровневого подхода к выбору элементов и их параметров по заданному критерию оптимальности.

Принцип инвариантности реализуется в данном подходе за счет применения модели ГА, оформленной в виде вычислительного ядра параметрической оптимизации и интегрируемой в любую вычислительную среду за счет технологии COM.

Принцип информационного единства реализуется за счет использования информационных моделей параметрической оптимизации выполненных на языке XML, что позволяет повысить уровень автоматизации проектных работ и снизить трудоемкость программной реализации математической модели оптимизации в различных инструментальных средах.

Применение ГА в данном методе позволило реализовать принципы параллельных вычислений, что значительно снизило время вычислений и позволило максимально использовать вычислительные возможности многоядерных процессоров.

Использование ИНС для расчетов режимных параметров технологической системы, позволяет:

- реализовать формирования алгоритмической модели на основе функционально независимых модулей, что снижает уровень ошибок моделирования при согласовании этапов проектирования;

- наиболее эффективно и просто настраивать базу данных, обеспечивающую расчет режимных параметров, поскольку в условиях конкретного производства замене подлежат только ИНС, аккумулирующие знания о свойствах процесса резания. Причем обучение ИНС может быть выполнено прямо на производстве с учетом конкретного оборудования и инструментальных материалов различных фирм.

- Эволюционный метод расчета размерных цепей, основанный на использовании гибридного генетического алгоритма, позволяет подобрать наиболее рациональные сочетания полей допусков, которые обеспечивают повышения качества сборки изделий и выявления резервов возможностей технологической обработки. Практика показывает, что наиболее эффективно использовать данный метод на связанных размерных цепях, где на выбор допусков и отклонений накладываются достаточно сложные и порой противоречивые ограничения, связанные как с особенностями конструкции, так и с особенностями технологии изготовления. Гибридный генетический алгоритм, применяемый в программном обеспечении, реализует комплексный подход к расчету размерных цепей, который позволяет подобрать стандартные значения допусков и отклонений, рекомендуемые 180, для большинства звеньев размерной цепи без трудоемких вычислений, которые обычно в этом случае выполняют. Расчет размерных цепей с использованием НпС позволяет достаточно эффективно автоматизировать процесс расчета на основе унифицированных решений, зафиксированных в этих сетях.

- Методы численной оценки правильности простановки размеров, позволяют снизить трудоемкость автоматизации этапа технологической подготовки производства, связанного с технологическим контролем конструкторской документации на изделие, за счет применения теоретически обоснованных математических зависимостей, позволяющих определить нужное количество размеров для детали, используя строго формализованные алгоритмы, а не теоретический аппарат экспертных систем.

- Использование предложенной в данной работе концептуальной модели ГА на задачах с размерностью до 108 позволяет выявить резервы повышения производительности технологической системы, за счет интенсификации механической обработки, в среднем на 25% с высокой вероятностью, а на задачах с размерностью до 8.376 х1020 , данный подход позволяет выявить резервы снижения машинного времени в среднем на 28%, с вероятностью 0,8.

- Программно-методическое обеспечение методов эволюционного проектирования технологической системы повышает эффективность реализации САПР ТП, что подтверждается практическими результатами внедрения на производственных предприятиях (приложение Р).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Системы автоматизированного проектирования изделий и технологических процессов в машиностроении : монография / Ред. Р. А. Аллик. - Л. : Машиностроение, 1986. - 320 с.

- Аверченков В. И.	Оптимизация технологических процессов в САПР ТП /

В.	И. Аверченков. - Брянск : БИТМ, 1987. - 108 с.

- Горанский Г.	К. Технологическое	проектирование в	комплексных

автоматизированных	системах подготовки	производства / Г. К.	Горанский,

- И. Бендерева. - М. : Машиностроение, 1981. - 455 с.

- Автоматизированные системы технологической подготовки производства в машиностроении / Ред. Г. К. Горанский. - М. : Машиностроение, 1976. - 240 с.

- Слипченко В.	Г.	Автоматизация труда технолога-машиностроителя	:

справочное пособие / В. Г. Слипченко, А. П. Гавриш, Е. С. Пуховский. - Киев : Тэхника, 1991. - 112 с.

- Гавриш А.	П. Автоматизация	технологической	подготовки

машиностроительного производства / А. П. Гавриш, А. И. Ефремов. - Киев : Техшка, 1982. - 215 с.

- Капустин Н.	М. Ускорение	технологической	подготовки

механосборочного производства / Н. М. Капустин. - М. : Машиностроение, 1972. - 256 с.

- Капустин Н.	М.	Разработка технологических процессов обработки

деталей на станках на станках с помощью ЭВМ : научное издание / Н. М. Капустин. - М. : Машиностроение, 1979. - 288 с.

- Автоматизация	проектирования технологических процессов	в

машиностроении / Ред. Н. М. Капустин. - М. : Машиностроение ; Берлин : Техника, 1985. - 304 с.

- Автоматизированная система проектирования технологических процессов механосборочного производства / Ред. Н. М. Капустин. - М. : Машиностроение, 1979. - 247с.

- Диалоговое проектирование технологических процессов / Капустин Н. М. [и др.]. - М. : Машиностроение, 1983. - 254 с.

- Автоматизация технологической подготовки серийного производства /

С.	П. Митрофанов [и др.]. - М. : Машиностроение, 1981. - 287 с.

- Петренко А. И. Основы построения систем автоматизированного проектирования / А. И. Петренко, О. И. Семенков. - Киев : Выща школа, 1985. - 294 с.

- Автоматизация проектно-конструкторских работ и технологической подготовки производства в машиностроении : в 2 т. / общ. ред. О. И. Семенков. - Минск : Вышэйш. шк., 1976. - 2 т.

- Автоматизированное проектирование и производство в машиностроении : производственно-практическое издание / Ю. М. Соломенцев [и др.] ; ред.: Ю. М. Соломенцев, В. Г. Митрофанов. - М. : Машиностроение, 1986. - 256 с.

- Цветков В. Д. Система автоматизации проектирования технологических процессов : монография / В. Д. Цветков. - М. : Машиностроение, 1972. - 240 с.

- Цветков В. Д. Системно-структурное моделирование и автоматизация проектирования технологических процессов / В. Д. Цветков. - Минск: Наука и техника, 1979. - 254 с.

- Проблемно ориентированные языки систем автоматизированного технологического проектирования / В. Д. Цветков, А. И. Петровский, А. А. Толкачев ; ред.: П. И. Ящерицын. - Минск : Наука и техника, 1984. - 192 с.

- Челищев Б. Е.	Автоматизация проектирования технологии в машиностроении : монография / Б. Е. Челищев, И. В. Боброва, А. Гонсалес- Сабатер ; ред. Н. Г. Бруевич. - М. : Машиностроение, 1987. - 264 с.

- Челищев В. Е. Автоматизированное проектирование технологических процессов и систем производства РЭС / В. Е. Челищев, И. В. Боброва. - М. : Высшая школа, 1991. - 453 с.

- Верещака	А. С. Технологические производственные среды: анализ

тенденций совершенствования (часть 1) / А. С. Верещака // Вестник МГТУ "Станкин". - № 4 (12). - 2010. - С.74-84

- Кутин А. А. Высокоэффективные машиностроительные технологии на основе ГПС нового поколения / А. А. Кутин, М. В. Туркин // Вестник МГТУ "Станкин". - № 4 (12). - 2010. - С.41-46

- Кутин А.	А.	Технологическое управление качеством и

производительностью механосборочного производства / А. А. Кутин,

В. П.	Вороненко	// Вестник МГТУ "Станкин". - № 1 (9). - 2010. - С.15-23

- Голубева	А. В., Архитектура автоматизированных интегрированных

производственных систем / А. В. Голубева, И. С. Гришин, В. Г. Митрофанов // Вестник МГТУ "Станкин". - №2 (2). - 2008. - С. 82-86

- Основные	сведения о функциональных блок-схемах [Электронный

ресурс].	- Режим доступа:	http://office.microsoft.com/ru-ru/visio-

Ье1р/К7102657954^рх?СТТ=1

- Суслов А. Г. Научные основы технологии машиностроения / А. Г. Суслов, А. М. Дальский. - М. : Машиностроение, 2002. - 684 с.

- Справочник инженера-технолога в машиностроении / А.П. Бабичев [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 541 с.

- Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т. 1. / под ред. А. М. Дальского, А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова, А. Г. Суслова. - М. : Машиностроение-1, 2001. - 912 с.

- Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т. 2. / под ред. А. М. Дальского, А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова, А. Г. Суслова. - М. : Машиностроение-1, 2001. - 903 с.

- Машиностроение. Энциклопедия. Т. 111-3. Технология изготовления деталей машин / А. М. Дальский [и др.] ; под общ. ред. А. Г. Суслова. - М. : Машиноностроение, 2000. - 840 с.

- Обработка металлов резанием. Справочник технолога. / А. А. Панов [и др.]. - М. : Машиностроение, 2007. - 784 с.

- Свифт К. Г. Выбор процесса. От разработки до производства / К. Г. Свифт, Дж.Д. Букер. - М. : Издательский Дом «Технологии», 2006. - 400 с.

- Соломенцев Ю. М. О проблемах автоматизации этапов жизненного цикла изделия / Ю. М. Соломенцев, С. Е. Чекменев, Е. Б. Фролов, В. В. Крюков // Вестник МГТУ "Станкин". - № 4 (12). - 2010. - С.122-125

- Аверченков А. В. Автоматизация технологической подготовки производства для малых инновационных предприятий в машиностроении [Электронный ресурс] : автореф. дис. на соискание ученой степени доктора техн. наук : спец. 05.13.06 «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (в машиностроении)» / А. В. Аверченков. - Саратов,	2002.	-	36	с.	-	Режим	доступа:

http://vak.ed.gov.rU/common//img/uploaded/files/AverchenkovAV.doc

- Калачев О. Н. Разработка САПР ТП на основе моделирования и анализа размерных изменений заготовки в ходе проектирования технологического процесса / О. Н. Калачев // Вестник ЯГТУ. - №3. - 2000. - С.68-73

- Тюлина Н. В. Формирование планов механической обработки поверхностей деталей при технологической подготовке производства [Электронный ресурс] : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук : спец. 05.02.08 «Технология машиностроения» / Н. В. Тюлина. - М., 2012. - 18 с. - Режим доступа: http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/90159

- Лапа М. В. Выбор методов обработки сочетания поверхностей детали с использованием подсистемы интеллектуального анализа конструкторско- технологических данных / М.В. Лапа // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Приладобудування. - 2008. - №36. - С.110-117

- Криськов О. Д. Розробка підсистеми автоматизованого вибору маршруту обробки поверхні різанням [Электронный ресурс] / О. Д. Криськов, Д. І. Дойч // Збірник наукових праць Кіровоградського Національного Технічного Університету. Техніка в сільському господарстві, галузеве машинобудування, автоматизація.	-	№22.	-	2009.	-	Режим	доступа:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/znpkntu/2009_22/stat_09/22.pdf

- Попок Н.	Н.	Програмно-інформаційне забезпечення синтезу

технологічних процесів виготовлення нетипізованих деталей [Электронный ресурс] / Н. Н. Попок, Н. В. Біляков // Вісник ЖДТУ. Технічні науки. - № 4 (51).	-	2009.	-	С.87-95.	-	Режим	доступа:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vzhdtu/2009_4/13.pdf

- Криськов О. Д. Особливості взаємозв’язку полів при проектуванні переходів в САПР регламентів технологічного процесу на основі ООП [Электронный ресурс] / О. Д. Криськов, І. М. Іваник, К. К. Щербина // Збірник наукових праць Кіровоградського Національного Технічного Університету. - Кіровоград.	-	2010.	-	№23.	-	Режим	доступа:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/znpkntu/2010_23/stat_23/11.pdf

- Арзыбаев А. М. Разработка метода проектирования технологии изготовления модулей поверхностей деталей [Электронный ресурс] : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук : спец. 05.02.08 «Технология машиностроения» / А. М. Арзыбаев. - М., 2012. - 19с. - Режим доступа: http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/78886

- Долгов В.	А.	Повышение производительности производственных

участков в многономенклатурном производстве путём адаптации технологических процессов к их текущему состоянию [Электронный ресурс] : автореф. дис. на соискание ученой степени доктора. техн. наук : спец. 05.02.08 «Технология машиностроения» / В. А. Долгов. - М., 2012. - 43 с. - Режим доступа: http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/62536

- Насретдинов	А.	В. Проектирование организационно-технологических

структур производственных систем механической обработки / А. В. Насретдинов, И. Н. Пац, Е. В. Мешков. - Л. : Политехника, 1991. - 255 с.

- Митрофанов	С.	П. Групповая технология изготовления заготовок

серийного производства / С. П. Митрофанов. - Л. : Машиностроение, 1985. - 239 с.

- Барташев Л.	В.	Технолог и экономика / Л. В. Барташев. - М. :

Машиностроение. - 1983. - 152 с.

- Моисеев М. П. Экономика технологичности конструкций / М. П. Моисеев. - М. : Машиностроение, 1973.- 351 с.

- Боковая Н. В. Оптимизация проектирования перестраиваемых производственных систем на основе адаптивных методов анализа и синтеза проектных решений [Электронный ресурс] : автореф. дис. на соискание ученой степени доктора техн. наук : спец. 05.13.12 «Системы автоматизации проектирования (промышленность)» / Н. В. Боковая. - Воронеж, 2010. - 38 с. - Режим	доступа: http://vak.ed.gov.ru/common/img/uploaded/files/vak/2010/announcements/techn/02- 08ZBokovayaNV.doc

- Оськин Д. А. Совершенствование расчета технологических размеров на основе выявления обратных связей между допусками и условиями обработки : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук : спец. 05.02.08 «Технология машиностроения» / Д. А. Оськин. - Омск, 2007. - 18 с.

- Гришкевич А. В. Проектирование операций механической обработки /

А.	В. Гришкевич, И. Л. Цымбал. - Харьков: Вища шк. Изд-во при Харьк. унте, 1985. - 144 с.

- Осипов В. А. Синтез структур технологических операций одно- инструментальной обработки деталей (на примере тел вращения). : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук : спец. 05.02.08 «Технология машиностроения» , 05.03.01 «Процессы механической и физико-технической обработки, металлорежущие станки и инструмент» / В. А. Осипов. - Харьков, 1994. - 23 с.

- Алєксєєв М. О. Метод автоматизованого проектування технологічних процесів на основі інтегрування конструкторської і технологічної інформації [Электронный ресурс] : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук : спец. 05.11.14 «Технологія приладобудування» / М. О. Алєксєєв. - К., 2004. - 22 с. - Режим доступа: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi- bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z2 1ID=&Image_file_name=DOC/2004/04amokti.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=

1

- Малышев Н. Г. Методы автоматизации проектирования технологических структур промышленных систем / Н. Г. Малышев, Е. А. Паршин, А. В. Суворов. -Ростов : Издательство Ростовского университета, 1986. - 216 с.

- Володченко В. В. Підвищення продуктивності токарних верстатів з ЧПК на основі синтезу групових інструментальних налагоджень [Электронный ресурс] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування» / В. В. Володченко. - Х., 2001. - 20 с. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01vvvgin.zip

- Денисюк В. Ю. Технологічне забезпечення формоутворення поверхонь тіл обертання в умовах серійного виробництва [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування» / В. Ю. Денисюк. - Т., 2004. - 20 с. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04dvyusv.zip

- Гітіс В. Б. Удосконалення нормування часу механообробки деталей у одиничному та дрібносерійному виробництві на основі нейронних мереж [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту» / В. Б. Гітіс. - Донецьк,	2005.	-	24 с.	-	Режим	доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05gvbonm.zip

- Григорян Т. Г. Автоматизація проектування структур технологічних процесів суднобудівного виробництва [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» / Т. Г. Григорян. - К., 2006. - 17 с. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06gtgpsv.zip

- Мішура Є. В. Технологічне забезпечення виготовлення деталей типу валів на базі методів нейромережевого моделювання [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування» / Є. В. Мішура. - Т., 2007. - 21 с. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07mevmnm.zip

- Старостин В. Г. Формализация проектирования процессов обработки резанием. Библиографическая информация / В. Г. Старостин, В. Е. Лелюхин. - М. : Машиностроение, 1986. - 136 с.

- Искусственный интеллект:	применение в интегрированных производственных системах / под. ред. Э. Кьюсиака ; пер. с англ. А. П. Фомина ; под. ред. А. И. Дащенко. - М. : Машиностроение, 1991. - 544 с.

- Оптимизация технологических процессов в машиностроении /В. В. Душинский, К. С. Пуховский, С. Г. Радченко ; под общ. ред. Г. Э. Таурит. - Киев. : Техника, 1977. - 176 с.

- Автоматизированное проектирование оптимальных наладок металлорежущих станков / А. М. Гильман [и др.]. - М. : Машиностроение, 1984. - 160 с.

- Гжиров Р. И. Программирование обработки на станках с ЧПУ. Справочник / Р. И. Гжиров П. П. Серебреницкий. - Л. : Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1990. - 588 с.

- Ващенко Ю.Л. Автоматизация анализа технологических процессов при решениии задач оптимизации / Ю. Л. Ващенко. - Минск : Инт-т техн. кибернетики АН БССР, 1985. - 96 с.

- Сикора Е. Оптиимзация процессов обработки резанием с применением вычислительных машин / Е. Сикора. - М. : Машиностроение, 1983. - 232 с.

- Старков В. К. Технологические методы повышения надежности обработки на станках с ЧПУ / В. К. Старков. - М. : Машиностроение, 1984. - 120 с.

- Шарин Ю. С. Технологическое обеспечение станков с ЧПУ / Ю. С. Шарин. - М. : Машиностроение, 1986. - 176 с.

- Якобс Г. Ю. Оптимизация резания. Параметризация способов обработки резанием с использованием технологической оптимизации / Г. Ю. Якобс, Э. Якоб, Д. Кохан ; пер. с нем. - М. : Машиностроение, 1981. - 279 с.

- Сборный твердосплавный инструмент / Г. Л. Хает, В. М. Гах, К. Г. Громаков [и др.] ; под общ. ред. Г.Л. Хаета. - М. : Машиностроение, 1989. - 256 с.

- Старков В. К. Обработка резанием. Управлением стабильностью и качеством в автоматизированном производстве / В. К. Старков. - М. : Машиностроение, 1989. - 296 с.

- Гузеев В. И. Режимы резания для токарных и сверлильно-фрезернорасточных станков с ЧПУ. Справочник / В. И. Гузеев, В. А. Батуев, И. В. Сурков ; под. ред. В.И. Гузеева. - М. : Машиностроение, 2005. - 368 с.

- Высокопроизводительная обработка металлов резанием / AB Sandvik Coromant. - М. : Издательство «Полиграфия», 2003. - 301 с.

- Sandvik Coromant Расчет режимов резания [Electronic resource]. - Режим доступа	: http://coroguide.coromant.sandvik.com/CuttingDataModule/CDMMainMenu.asp7La ng=RUS&Metric=metric

- Manufacturing Process Planning [Electronic resource]. - Режим доступа : http://www-2.cs.cmu.edu/afs/cs/project/jair/pub/volume15/ambite01a- html/node23.html

- Computer Aided Manufacturing (CAM) [Electronic resource]. - Режим доступа : http://www.opm.wb.utwente.nl/cam.html. - Дата: 21.07.2004.

- Duda J. Generative system for manufacturing process planning. [Electronic resource] / J. Duda. - Режим доступа : http://fstroj.utc.sk/journal/engl/papers/032_2002.pdf.

- Computer Aided Process Planning [Electronic resource]. - Режим доступа : http://www.banki.hu/_banki/cra/ract9835.htm. - Дата: 21.07.2004.

- Regli W. C. National Repository for Design and Process Planning [Electronic resource] / W. C. Regli, D. M. Gainesy // National Science Foundation Design & Manufacturing Grantees Conference. - Seattle, 1997. - January 7-10. - Режим доступа : http://gicl.cs.drexel.edu/papers/PDFs/NSF-Grantees-1997.pdf

- Vancza J. A Constraint Engine for Manufacturing Process Planning [Electronic resource] / J. Vancza, A. Markus. - Режим доступа : http://www.digital— factory.sztaki.hu/download/cluster1/ConstraintProgramming.pdf. — Дата: 21.07.2004.

- Automated Generation of Manufacturing Process Plans from Product Models. [Electronic	resource].	—	Режим	доступа:

http://www.imti21.org/msam/ExSumPlan.pdf. — Дата: 21.07.2004.

- Draghici G. Integrated approach in computer aided process planning [Electronic resource] / G. Draghici, I. Bondrea. — Режим доступа : http://www.mec.utt.ro/~draghici/draghisoce98.pdf. — Дата: 11.12.2004.

- Feng S. C. Information Modeling of Conceptual Design Integrated with Process Planning [Electronic resource] / S. C. Feng, E. Y. Song // Symposia on Design For Manufacturability The 2000 International Mechanical Engineering Congress and Exposition November 5 — 10, 2000 in Orlando. — Florida. — Режим доступа : http://www.mit.edu/afs/athena/course/2/2.095/www/imece.pdf. — Дата:

11.12.2004.

- NC Machining Feedrate Optimization using On—line Model Tuning and Adaptive Control [Electronic resource] / Fussell, Barry Jerard, Robert Richards, Nathan	Yalcin,	Cuneyt.	—	Режим	доступа	:

http://www.unh.edu/dml/publications/2002/NSF_02_toolpath_optimization.pdf.	—

Дата: 21.12.2004.

- Kramer T. R. Process planning for a milling machine from a feature—based design [Electronic resource] / T. R. Kramer. — Режим доступа: http://www.isd.mel.nist.gov/personnel/kramer/pubs/pplanASME.pdf. —	Дата:

08.07.2004.

- Goldmann Sigrid Distributed Process Planning Support with MILOS [Electronic resource] / Sigrid Goldmann, Jürgen Münch, Harald Holz. — Режим доступа	:	http://wwwagse.informatik.uni—

kl.de/publications/paper/seke_99_paper.pdf. — Дата: 11.12.2004.

- Pinilla J. M. Process Planning and Automation for Additive—Subtractive Solid Freeform Fabrication [Electronic resource] / J. M. Pinilla, Ju—Hsien Kao, F. B. Prinz.

- Режим доступа: http://www-rpl.stanford.edu/files/paper/1998/sff1998b.pdf. - Дата: 11.12.2004.

- Kao Ju-Hsien, Hen Process planning for additive/subtractive solid freeform fabrication using medial axis transform a dissertation submitted to the department of mechanical engineering and the committee on graduate studies of Stanford university in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy June 1999 [Electronic resource] / Ju-Hsien Kao. - Режим доступа: http://www- rpl.stanford.edu/files/thesis/thesis_jkao.pdf. - Дата: 21.12.2004.

- Pinilla J. M. Retaining flexibility in process planning: applications to shape deposition manufacturing. A dissertation submitted to the department of mechanical engineering and the committee on graduate studies of Stanford university in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy May 2001 [Electronic resource] / J. M. Pinilla. - Режим доступа : http://www- rpl.stanford.edu/files/thesis/thesis_jmpinilla.pdf. - Дата: 11.12.2004.

- Ramaswami K. Process planning for shape deposition manufacturing. a dissertation submitted to the department of mechanical engineering and the committee on graduate studies of Stanford university in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy January 1997 [Electronic resource] / K. Ramaswami. - Режим доступа :	http://www- rpl.stanford.edu/files/thesis/thesis_kramaswami.pdf. - Дата: 21.12.2004.

- Békés J. Similarity, variant and generative process planning [Electronic resource] /	J.	Békés. - Режим доступа :

http://fstroj.utc.sk/journal/engl/papers/016_2002.pdf. - Дата: 06.07.2004.

- Gawlik E. The analysis of methods for computer aided process planning [Electronic resource] /	E. Gawlik. - Режим доступа : http://fstroj.utc.sk/journal/engl/papers/017_2002.pdf. - Дата: 06.07.2004

- Parametric aspect in CAPP system based on group technology [Electronic resource] / I. Kuric, J. Lepot, M. Janèusova, L. Varesinsky. - Режим доступа : http://fstroj.utc.sk/journal/engl/papers/018_2002.pdf. - Дата: 06.07.2004

- Seminsky J. System framework of an decision basis definition of the manufacturing systems design [Electronic resource] / J. Seminsky. - Режим доступа: http://fstroj.utc.sk/journal/engl/papers/019_2002.pdf. - Дата: 06.07.2004

- Hlavenka B. Expert system for layout of technological workplaces [Electronic resource] / B. Hlavenka. - Режим доступа : http://fstroj.utc.sk/journal/engl/papers/031_2002.pdf. - Дата: 06.07.2004

- Przybysz E. SOME ASPECTS OF VARIANT COMPUTER AIDED PROCESS PLANNING SYSTEMS [Electronic resource] / E. Przybysz, M. Pijanowski	.	-	Режим	доступа	:

http://fstroj.utc.sk/journal/engl/papers/042_2002.pdf. - Дата: 21.07. 2004

- Chin Kwai-Sang A hybrid rough-cut process planning for quality / Kwai- Sang Chin, Lian-Yu Zheng, Li Wei // The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. - 2003. - November. - Volume 22, Numbers 9-10. - P.733 - 743

- Zheng L. Y. QFD based optimal process quality planning The International Journal of Advanced Manufacturing Technology / L. Y. Zheng, K. S. Chin. - 2005.

- October. - Volume 26, Numbers 7-8. - P.831 - 841

- Parametric process planning based on feature parameters of parts [Electronic resource] / Y. Chen , Z. Huang1, L. Chen, Q. Wang // The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. - 2006. - Volume 28, Numbers 7-8. - P.727- 736. - Режим доступа: http://www.springerlink.com/content/t2145g69426800mg/

- Orwig R. A Multi-Agent View of Strategic Planning Using Group Support Systems and Artificial Intelligence / R. Orwig, H. Chen, D. Vogel, J. F. Nunamaker // Group Decision and Negotiation. - 1997. - January. - Volume 6, Number 1. - P.37

- 59

- Analytic Hierarchy Process Based Decision Modelling in CAPP Development Tools / J.-S. Wang, D. Liu, G. Duan, N. Lei // The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. - 1999. - January. - Volume 15, Number 1. - P.26 - 31

- The development of an automated process planning and die design system for multi former-bolt products / M. S. Kim, J. C. Choi , Y. H. Kim, Ch. Kim, C. W. Park // The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. - 2004. - August. - Volume 24, Numbers 3-4. - P.288 - 297

- Thimm G. A graph theoretic approach linking design dimensioning and process planning Part 2: Design heuristics for rotational parts / G. Thimm , G. A. Britton, S. C. Fok // The International Journal of Advanced Manufacturing Technology Publisher. - 2004. - August. - Volume 24, Numbers 3-4. - P.272 - 278

- Thimm G. A graph theoretic approach linking design dimensioning and process planning Part 1: Designing to process planning / G. Thimm , G. A. Britton,

S.	C. Fok // The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. - 2004. - August. - Volume 24, Numbers 3-4. - P.261 - 271

- Production engineering-oriented virtual factory: a planning cell-based approach to manufacturing systems design [Electronic resource] / Zhai Wenbin , Yan Juanqi, Ma Dengzhe, Jin Ye, Fan Xiumin // The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. - 2006. - Volume 28, Numbers 9-10. - P. 957-965. - Режим доступа: http://www.springerlink.com/content/k3h3kw8q53q17432

- Shaw C. Feng Preliminary design and manufacturing planning integration using web-based intelligent agents / Shaw C. Feng // Journal of Intelligent Manufacturing. - 2005. - October. - Volume 16, Numbers 4-5. - P.423 - 437

- Kumar M. Development of a generative CAPP system for axisymmetric components for a job shop environment [Electronic resource] / M. Kumar, S. Rajotia // The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. - 2005. - Volume 27, Numbers 1-2.	- P.136-144.	- Режим доступа:

http://www.springerlink.com/content/ft4d2lh0dwe5cu8w/

- Binghai Z. A heuristic algorithm to batching and loading problems in a flexible manufacturing system / Z. Binghai , X. Lifeng, C. Yongshang // The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. - 2004. - June. - Volume 23, Numbers 11-12. - P. 903 - 908

- Askin R. G. Formation of independent flow-line cells based on operation requirements and machine capabilities / R. G. Askin, Ming Zhou // IIE Transactions.

- 1998. - April. -Volume 30, Number 4. - P. 319 - 329

- Raman R. Integrated process planning using tool/process capabilities and heuristic search / R. Raman, M. M. Marefat // Journal of Intelligent Manufacturing. -

- - April. - Volume 15, Number 2. - P. 141 - 174

- Chang H.-C. A Dynamic Programming Based Process Planning Selection Strategy Considering Utilisation of Machines / H.-C. Chang, F.F. Chen // The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. - 2002. - February. - Volume 19, Number 2. - P. 97 - 105

- You Chun-Fong Java-based computer-aided process planning / Chun-Fong You, Chien-Hao Lin // The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. - 2005. - October. - Volume 26, Numbers 9-10. - P.1063 - 1070

- Graph based process planning for Mold Shape Deposition Manufacturing [Electronic resource] / A.G. Cooper, J.M. Pinilla, J. Kao, F.B. Prinz // Proceedings of the 8th European Conference on Rapid Prototyping and Manufacturing, Nottingham, England, 5-7 July 1999.	-	Режим	доступа:	http://www-

rpl.stanford.edu/files/paper/1999/rpm1999.pdf

- Балакшин Б. С. Основы технологии машиностроения / Б. С. Балакшин. - М. : Машиностроение, 1969. - 358 с.

- Балакшин Б. С. Теория и практика технологии машиностроения : В 2-х кн. Кн.1 / Б. С. Балакшин. - М. : Машиностроение, 1982. - 283 с.

- Балакшин Б. С. Теория и практика технологии машиностроения : В 2-х кн. Кн.2 / Б. С. Балакшин. - М. : Машиностроение, 1982. - 269 с.

- ГОСТ 21496 Базирование и базы в машиностроении. Термины и определения. - М. : Изд-во стандартов, 1982. - 35 с.

- Кобыленко Е. Н. Системные знания теории базирования в машиностроении / Е. Н. Кобыленко // Вестник машиностроения. - 2004. - №6.

- с.58 - 62

- Кобыленко	Е.	Н.	Системные	знания	теории	базирования	в

машиностроении / Е. Н. Кобыленко // Вестник машиностроения. - 2004. - №8.

- с.67 - 70

- Кобыленко	Е.	Н.	Системные	знания	теории	базирования	в

машиностроении / Е. Н. Кобыленко // Вестник машиностроения. - 2005. - №5.

- с.53 - 57

- Кобыленко	Е.	Н.	Системные	знания	теории	базирования	в

машиностроении / Е. Н. Кобыленко // Вестник машиностроения. - 2005. - №6.

- с.66 - 73

- Кобыленко	Е.	Н.	Системные	знания	теории	базирования	в

машиностроении / Е. Н. Кобыленко // Вестник машиностроения. - 2005. - №7.

- с.56 - 62

- Кобыленко	Е.	Н.	Системные	знания	теории	базирования	в

машиностроении / Е. Н. Кобыленко // Вестник машиностроения. - 2005. - №8.

- с.66 - 71

- Кобыленко	Е.	Н.	Системные	знания	теории	базирования	в

машиностроении / Е. Н. Кобыленко // Вестник машиностроения. - 2005. - №9.

- с.75 - 79

- Кобыленко	Е.	Н.	Системные	знания	теории	базирования	в

машиностроении / Е. Н. Кобыленко // Вестник машиностроения. - 2005. - №10.

- с.56 - 63

- Кобыленко	Е.	Н.	Системные	знания	теории	базирования	в

машиностроении / Е. Н. Кобыленко // Вестник машиностроения. - 2005. - №11.

- с.49 - 55

- Медарь А. В. Методология технологического синтеза / А. В. Медарь // Технология машиностроения. - 2008. - № 4. - С.78-81

- Саратов А. А. Системный синтез структур технических объектов на основе метода взаимных штрафов [Электронный ресурс]	:	Материалы

конференции и выставки "Системы проектирования, технологической подготовки производства и управления этапами жизненного цикла промышленного продукта. CAD/CAM/PDM-2001" / А. А. Саратов. - Режим доступа: http://lab18.ipu.rssi.ru/labconf/aticle.asp?num=8. - Дата: 07.02.2006

- Голембиевский А. И. Основы системологии способов формообразующей обработки в машиностроении / А. И. Голембиевский ; под ред. В. А. Петрова. - Мн. : Наука и техника, 1986. - 168 с.

- Малыгин Е. Н. Автоматизация процесса технологической подготовки машиностроительного производства [Электронный ресурс]	:	Материалы

конференции и выставки "Системы проектирования, технологической подготовки производства и управления этапами жизненного цикла промышленного продукта. CAD/CAM/PDM-2001" / Е. Н. Малыгин,

В. А. Немтинов, Ж. Е. Зимнухова.	- Режим доступа:

http://lab18.ipu.rssi.ru/labconf/aticle.asp?num=63. - Дата: 07.02.2006

- Овчинников В. А. Алгоритмизация комбинаторно-оптимизационных задач при проектировании ЭВМ и систем / В. А. Овчинников. - М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. - 288 с.

- Reeves C. R. Genetic algorithms: principles and perspectives. A Guide to GA Theory / C. R. Reeves, J. E.Rowe. - New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow : Kluwer Academic Publishers, 2002. - 332 p.

- Sivanandam S. N. Introduction to Genetic Algorithms / S. N. Sivanandam,

S.N. Deepa. - Berlin : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008. - 442 p.

- Leung M. Data mining using grammar based geneticprogramming and applications / M. Leung, W. Kwong, S. Leung. - New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow : Kluwer Academic Publishers, 2002. - 228 p.

- Дуккардт А. Н. Разработка и исследование комплексного гибридного генетического алгоритма разбиения схем [Электронный ресурс] : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук : спец. 05.13.12 «Системы автоматизации проектирования» / А. Н. Дуккардт. - Таганрог, 2007. - 20 с. - Режим	доступа:	http://www.library.sfedu.ru/referat/D212-208-22/05-13-

12Z20070823_D212-208-22_05-13-12_DukkardtAN.doc. - Дата: 28.07.2012

- Гудилов В. В. Разработка и исследование алгоритмов эволюционного синтеза комбинационных схем [Электронный ресурс] : автореф. дис. на соискание ученой	степени	канд. техн.	наук : спец.	05.13.12 «Системы

автоматизации проектирования» / В. В. Гудилов. - Таганрог, 2007. - 16 с. - Режим	доступа:	http://www.library.sfedu.ru/referat/D212-208-22/05-13-

12Z20070828_D212-208-22_05-13-12_GudilovVV.doc. - Дата: 28.07.2012

- Шкамардин	И. А.	Разработка бионических	методов синтеза

радиоэлектронных	устройств [Электронный ресурс]	:	автореф. дис. на

соискание ученой	степени	канд. техн.	наук : спец.	05.13.12 «Системы

автоматизации проектирования» / И. А. Шкамардин. - Таганрог, 2007. - 13 с. - Режим	доступа:	http://www.library.sfedu.ru/referat/D212-208-22/05-13-

12/20071109_D212-208-22_05-13-12_ShkamardinIA.doc. - Дата: 28.07.2012

- Баринов С. В. Разработка и исследование комплекса генетических алгоритмов разбиения схем с учетом временных задержек [Электронный ресурс] : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук : спец. 05.13.12 «Системы автоматизации проектирования» / С. В. Баринов. - Таганрог, 2008. - 16 с. - Режим доступа: http://www.library.sfedu.ru/referat/D212- 208-22/05-13-12/20080827_D212-208-22_05-13-12_BarinovSV.doc.	- Дата: 28.07.2012

- Кныш Д. С. Исследование и разработка гибридных генетических алгоритмов трассировки коммутационных блоков [Электронный ресурс] : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук : спец. 05.13.12 «Системы автоматизации проектирования» / Д. С. Кныш. - Таганрог, 2011. - 21 с. - Режим доступа: http://www.library.sfedu.ru/referat/D212-208-22/05-13- 12Z20110915_D212-208-22_05-13-12_KnyshDS.pdf. - Дата: 28.07.2012

- Бушин С. А. Разработка и исследование эволюционных методов размещения компонентов СБИС [Электронный ресурс] : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук : спец. 05.13.12 «Системы автоматизации проектирования (вычислительная техника и информатика)»; 05.13.17 «Теоретические основы информатики» / С. А. Бушин. - Таганрог, 2011. - 20 с. - Режим доступа: http://www.library.sfedu.ru/referat/D212-208-22/05- 13-12/20120119_D212-208-22_05-13-12_BushinSA.pdf. - Дата: 28.07.2012

- Лю Б. Теория и практика неопределенного программирования : [пер. с англ.] / Б. Лю - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. - 2005. - 416 с.

- Рутковская Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы / Д. Рутковская, М. Пилиньский, Л. Рутковский ; перевод с польск. И.Д. Рудинского. - М. : Горячая линия - Телеком, 2006. - 452 с.

- Панченко Т. В. Генетические алгоритмы / Т. В. Панченко. - Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2007. - 87 с.

- Емельянов В. В. Теория и практика эволюционного моделирования / В.

В.	Емельянов В. В. Курейчик, В. М. Курейчик. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2003. - 432 с.

- Холланд Д. Х. Генетические алгоритмы / Д. Х. Холланд // В мире науки. - 1992. - №9-10. - С. 32 - 35

- Sinriech D. Process selection and tool assignment in automated cellular manufacturing using Genetic Algorithms / D. Sinriech, A. Meir // Annals of Operations Research. - 1998. - January. - Volume 77. - P. 51 - 78

- Cakar T. A neuro-genetic approach to design and planning of a manufacturing cell / T. Cakar, M. B. Yildirim, M. Barut // Journal of Intelligent Manufacturing. -

- - October. - Volume 16, Numbers 4-5. - P.453 - 462

- Автоматизированная система технологической подготовки бережливого производства в машиностроении [Электронный ресурс] / С. Г. Селиванов, В. В. Никитин, М. А. Дружинина, В. Г. Шипилова. - Вестник УГАТУ. - 2009. - Т.13, №1(34).	-	С.121	-	127.	-	Режим	доступа:

http://www.ugatu.ac.ru/publish/vu/stat/ugatu-2009-1(34)/17.pdf

- Использование методов искусственного интеллекта в технологической подготовке машиностроительного производства [Электронный ресурс] / С. Г. Селиванов, В. В. Никитин, С. Н. Поезжалова, М. В. Селиванова. - Вестник УГАТУ,	2010.	- Т.14,	№1(36).	- С.87	-	97.	- Режим доступа:

http://www.ugatu.ac.ru/publish/vu/stat/ugatu-2010-1(36)/14.pdf

- Кривий Р. З. Розроблення і використання генетичних алгоритмів для розв’язання задач САПР розкрою плоских заготовок [Электронный ресурс] : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» / Р. З. Кривий. - Львів, 2010. - 19 с.	-	Режим	доступа:	http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z2 1ID=&Image_file_name=DOC/2010/10krzrpz.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1

- Нургалиев А. А. Нейроструктурный метод разработки проектных технологических процессов [Электронный ресурс] / А. А. Нургалиев // Вестник УГАТУ.	-	2008.	- Т.10,	№1(26).	-	С.87-90.	-	Режим доступа:

http://www.ugatu.ac.ru/publish/vu/stat/UGATU-2008-1(26)/13.pdf

- Денисов А. Р. Методические основы построения автоматизированных систем конструкторско-технологической подготовки мелкосерийного машиностроительного производства [Электронный ресурс] : автореф. дис. на соискание ученой степени доктора техн. наук : спец. 05.13.06 «Aвтoмaтизация и управление технологическими процессами и производствами (промышленность)» / А. Р. Денисов. - Кострома, 2011. - 33 с. - Режим доступа: http://vak.ed.gov.ru/common//img/uploaded/files/DenisovAR.pdf

- Горнев В. Ф. ТУРБО-технологии - технологии и методология интеллектуальных производств [Электронный ресурс] / В.Ф. Горнев. - Режим доступа:

http://www.rk9.bmstu.ru/library/articles/article_view.php?article=turbotech. - Дата:

01.04.2004.

- Потапов Е. М. Автоматизация процессов проектирования машиностроительных объектов / Е. М. Потапов, А. Н. Феофанов // Вестник МГТУ «Станкин». - 2009. - №1(5). - С.51-55

- Соломенцев Ю. М. Моделирование иерархии целей функционирования производительных систем в CALS-технологиях / Ю. М. Соломенцев, В. В. Павлов // Вестник МГТУ «Станкин». - 2009. - №1(5). - С.98-101

- Соломенцев Ю. М. Современное автоматизированное производство в промышленности / Ю. М. Соломенцев // Вестник МГТУ «Станкин». - 2008. - №4(4). - С.125-131

- Волкова, Г. Д. Реинжениринг системы концептуального моделирования для создания САПР машиностроительного назначения / Г. Д. Волкова, А. Васильев, А. Васильев // Вестник МГТУ «Станкин». - 2009. - №3(5). - С.79-82

- Потапов, В. А. Автоматизация производства предприятия / В. А. Потапов, А. Н. Феофанов // Технология машиностроения. - 2008. - № 11. -

С.48-50

- Бахур, А. Б. Возможности автоматизации проектирования технических систем на основе интегративно-функциональных представлений о системной организации [Электронный ресурс] : Материалы конференции и выставки "Системы проектирования, технологической подготовки производства и управления этапами жизненного цикла промышленного продукта. СА0/САМ/РБМ-2001"	/ А. Б. Бахур.	- Режим доступа:

Шр://1аЬ18.1ри.гвв1.т/1аЬсоп£/а11с1е.авр?пит=10. - Дата: 07.02.2006.

- Соколов В. П. Информационные технологии в обеспечении технологической подготовки производства [Электронный ресурс] : Материалы конференции и выставки "Системы проектирования, технологической подготовки производства и управления этапами жизненного цикла промышленного продукта. СА0/САМ/РБМ-2001"	/ В.П. Соколов, А.В. Цырков. - Режим доступа: Шр://1аЬ18.1ри.г8в1.га/1аЬсоп1Уа11с1е.авр?пит=79. - Дата: 07.02.2006

- Рыбаков А. В. Компьютерная подготовка производства в машиностроении на основе системы автоматизированной поддержки информационных решений [Электронный ресурс] : Материалы конференции и выставки "Системы проектирования, технологической подготовки производства и управления этапами жизненного цикла промышленного продукта. СА0/САМ/РБМ-2001" / А. В. Рыбаков, С. А Евдокимов, Г. А.

Мелешина. - Режим доступа: http://lab18.ipu.rssi.ru/labconf/aticle.asp?num=48. - Дата: 07.02.2006

- Мухин А. Современным технологам - современные образовательные технологии / А. Мухин // CADmaster. - 2004. - №5. - С.16 - 17

- Сквозной цикл производства изделия как результат внедрения ИПИ технологий в ОКБМ / В. Штарев, В. Банкрутенко, А. Лазарев, К. Комиссаров // CADmaster. - 2007. - №5. - С.10-15

- Кульга К. С. Особенности реализации базовых технологий PLM-системы для машиностроительного производства / К. С. Кульга // Вестник УГАТУ. -

- - Т.13, №2(35). - С.51 - 60

- Галкин В. И. ^а^иче^ий опыт модеpнизации автоматизиpованных систем технологической подготовки ^отводс^а / В. И. Галкин, А. О. Анохин // Технология машиностроения. - 2008. - № 8. - С.54-59

- Бурдо Г. Б. Основы построения автоматизированных систем проектирования технологических процессов и сопровождения производства изделий в геофизическом приборостроении [Электронный ресурс] : автореф. дис. на соискание ученой степени доктора техн. наук : спец. 05.13.12 «Системы автоматизации проектирования (в промышленности)» / Г. Б. Бурдо. - Тверь, 2011.	-	36	с.	-	Режим	доступа:

http://vak.ed.gov.ru/common//img/uploaded/files/BurdoGB.doc

- Толкачева Е. В. Система автоматизации формирования технологической документации на основе модифицированного метода поиска ассоциативных правил [Электронный ресурс] : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук : спец. 05.13.12 «Системы автоматизации проектирования» / Е. В. Толкачева.	-	Омск,	2002.	-	20 с.	- Режим доступа:

http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/72025

- Утёшев Г. В. Структурные модели технологического оборудования многономенклатурного производства / Г. В. Утёшев // Вестник МГТУ «Станкин». - 2010. - №2 (10). - С.69-70

- Журавлева Л. Н. Разработка подсистемы автоматизированного проектирования участков реновации деталей машин / Л. Н. Журавлева, Е. И. Егошкин // Вестник МГТУ «Станкин». - 2009. - №1(5). - С.55-58

- Горнев В. Ф. К технологиям машиностроительных проиводств ХХ!-го века [Электронный ресурс] /	В. Ф. Горнев.	- Режим доступа:

http://www.rk9.bmstu.ru/library/articles/article_view.php?article=techvest. - Дата:

01.04.2004.

- Разработка отечественного	программно-методического комплекса

автоматизации производственной деятельности предприятий и создание инфраструктуры предоставления услуг для их информатизации [Электронный ресурс].	-	Режим	доступа:

http://www.rk9.bmstu.ru/library/articles/article_view.php?article=pmk. - Дата:

01.04.2004.

- Тезисы основных положений концепции развития конкурентоспособных машиностроительных производств [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.rk9.bmstu.ru/library/articles/article_view.php?article=imp-2000. - Дата:

01.04.2004.

- Горнев В. Ф. Проблемы и технология комплексной автоматизации [Электронный	ресурс]	/	В.	Ф.	Горнев.	-	Режим доступа:

http://www.rk9.bmstu.ru/library/articles/article_view.php?article=kompavtom. - Дата: 01.04.2004.

- Митрофанов В. Г. Интегрированные производственные системы / В. Г. Митрофанов // Вестник МГТУ «Станкин». - 2008. - № 1 (1). - С.65-67

- Положения концепции комплексной автоматизации предприятий [Электронный	ресурс].	-	Режим	доступа:

http://www.rk9.bmstu.ru/library/articles/article_view.php?article=problemavt. - Дата: 01.04.2004.

- Информационная модель системы технологического мониторинга продукции [Электронный ресурс] / В. А. Васильев, А. В. Цырков, Г. Е. Семенов,	В. А.	Федоров.	-	Режим	доступа: http://lab18.ipu.rssi.ru/projects/papers2003/REPORTS/МатиТИАС-2.htm. - Дата:

30.10.2003.

- Сироджа И. Б. Состояние проблемы знаниеориентированной поддержки принятия технологических решений в условиях современной автоматизации труда технолога [Электронный ресурс] / И. Б. Сироджа, Л. С. Молодых // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. Шорник научных трудов. - Харьков : Нац. аэрокосм. ун-т "ХАИ". - 2008. - №39.	-	С.	253-259.	-	Режим	доступа:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vikit/2008_39/p_253-259.pdf

- Цырков А. В. Модель процесса технологического проектирования [Электронный ресурс] : Материалы конференции и выставки "Системы проектирования, технологической подготовки производства и управления этапами жизненного цикла промышленного продукта. CAD/CAM/PDM-2001" / А. В. Цырков, О. В. Козлова, С. В. Чефранов. - Режим доступа: http://lab18.ipu.rssi.ru/labconf/aticle.asp?num=81. - Дата: 07.02.2006

- Никулин М. В. Автоматизация принятия проектных решений [Электронный ресурс] / М. В. Никулин, А. С. Давыдкин. - Режим доступа: http://lab18.ipu.rssi.ru/projects/papers2003/REPORTS/Автоматизация%20приняти я%20проектных%20решений_Доклад.htm. - Дата: 30.10.2003.

- Питц-Моултис Н. XML / Н. Питц-Моултис, Ч. Кирк ; пер. с англ. - СПб. : БХВ-Петербург, 2001. - 736с.

- Поляков К. Работаем вместе [Электронный ресурс] / К. Поляков // Директор информационной службы. - 2003. - № 10. - Режим доступа: http://www.osp.ru/cio/2003/10/172908/. - Дата: 31.10.2012

- Родиков В. CALS - это не дань моде [Электронный ресурс] / В. Родиков. // Независимое Военное Обозрение. - 2001. - 16 ноября. - Режим доступа: http://www.avia.ru/press/2001/nov/16nov-2.shtml. - Дата: 31.10.2012

- Богаченко В. Применение CALS-технологий для электронного описания систем качества предприятий [Электронный ресурс] / В. Богаченко. - Режим доступа: http://bvp.h1.ru/docum/cals.html

- Андронова О. CALS по-русски означает ИПИ [Электронный ресурс] / О. Андронова, И. Бойцов // "Компьютер-Информ". - 2003. - №17. - Режим доступа: http://www.computerinform.ru/inform17_03/p_06.htm

- Головко М. CALS: последний шанс российской промышленности [Электронный ресурс] / М. Головко // ИНФОРУС для профессионалов статьи и обзоры.	-	2003.	-	17	апреля.	- Режим	доступа:

http://inforus.biz/profi/17_04_2003_3.php

- Курочкин С. Возможные пути внедрения CAL S-технологий [Электронный ресурс] / С. Курочкин // САПР и графика. - 2001. - №8. - Режим доступа: http://sapr.ru/article.aspx?id=7711&iid=314

- Куликов В. Стратегия развития информационных технологий в промышленности [Электронный ресурс] / В. Куликов. - Режим доступа: http://www.asutp.ru/?p=600334&mode=results. - Дата: 05.06.2004.

- Елисеев Ю.	"САЛЮТ" интенсивно внедряет CAL S-технологии

[Электронный ресурс]	/ Ю. Елисеев.	- Режим доступа:

http://engine.aviaport.ru/issues/28/page06.html. - Дата: 05.06.2004.

- Овсянников М. В. Концепция CALS - создание единой интегрированной модели изделия [Электронный ресурс] / М. В. Овсянников, П. С. Шильников. - Режим	доступа: http://www.rk9.bmstu.ru/library/articles/article_view.php?article=calstech. - Дата:

01.04.2004.

- ГОСТ 2.052-2006 ЕСКД. Электронная модель изделия . - М. : Стандартинформ, 2006. - 15 с.

- Система автоматизированного проектирования технологических процессов ВЕРТИКАЛЬ [Электронный ресурс] / АСКОН. - Режим доступа: http://machinery.ascon.ru/software/tasks/items/?prcid=8&prpid=420. - Дата: 31.10.2012.

- Синяков Е. ВЕРТИКАЛЬные решения для технологической подготовки производства [Электронный ресурс] / Е. Синяков, А. Коптев // САПР и

Графика.	-	2011.	-	№1.	-	Режим	доступа:

http://www.sapr.ru/Article.aspx?id=21952

- ТехноПро - технологическая платформа организации производства [Электронный ресурс] / Корпорация "Вектор-Альянс". - Режим доступа: http://www.tehnopro.com/tehnopro7. - Дата: 31.10.2012.

- T-FLEX Технология - программа для технологической подготовки производства [Электронный ресурс] / ТОП Системы. - Режим доступа: http://www.tflex.ru/products/tehnolog/tehno/index.php. - Дата: 31.10.2012.

- Ксенофонтов С. Л. Автоматизация КТПП с помощью программного комплекса T-FLEX PLM: опыт отечественных предприятий / С. Л. Ксенофонтов // Rational Enterprise Management. - 2012. - №2. - С.12-14

- Хрустицкий К. В. Условия обеспечения эффективного использования современных производственных мощностей на базе российского программного комплекса T-FLEX [Электронный ресурс] / К. В. Хрустицкий // САПР и графика.	-	2011.	-	№1.	- С.34-37.	- Режим доступа:

http://sapr.ru/article.aspx?id=21949&iid=1003

- Techcard Комплекс средств автоматизации технологической подготовки производства [Электронный ресурс] / ИНТЕРМЕХ. - Режим доступа: http://www.intermech.ru/techcard.htm#mark1. - Дата: 31.10.2012.

- СПРУТ-ТП [Электронный ресурс] / СПРУТ-Технология. - Режим доступа: http://www.sprut.ru. - Дата: 31.10.2012.

- Technologies Описание системы [Электронный ресурс] / Technologies . - Режим доступа: http://www.technologics.ru/node/86. - Дата: 31.10.2012.

- Мендель Б. XML внедряется в корпоративные БД [Электронный ресурс] / Б. Мендель // Computerworld Россия. - 1999. - № 15. - Режим доступа: http://www.osp.ru/cw/1999/15/28.htm. - Дата: 31.10.2012.

- Веселов В. В. XML и технологии БАЗ ДАННЫХ [Электронный ресурс] / В. В. Веселов, А. Н. Долженков // Открытые Системы. - 2000. - №05-06. - Режим доступа: www.osp.ru/os/2000/05-06/178052/

- Веселов В. В. Технология XML - новая страница в развитии СУБД [Электронный ресурс] / В. В. Веселов, А. Н. Долженков // Открытые Системы. - 2001.	-	№2.	-	Режим	доступа:

http://www.inftech.webservis.ru/it/internet/xml/ar3.html

- Фролов В. В. Использование XML для разработки и интеграции технологических САПР / В. В. Фролов, Г. Н. Жолткевич // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технології в машинобудуванні. - Харків : НТУ "ХПІ". - 2003. - №16. - С. 73-82.

- Фролов В. В. Использование OLE - технологии и фреймового подхода для создания единой среды технологического проектирования / В. В. Фролов,

А.	А. Пермяков // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2003. - №1(7). - С. 39-41.

- Фролов В. В. Оптимальное технологическое проектирование для станков с ЧПУ / В. В. Фролов, Г. Н. Жолткевич // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2004. - №5(11). - С. 18-31.

- Фролов В.	В.	Комбинаторно-оптимизационное технологическое

проектирование на основе	структурно-функциональной	унификации

технологической системы / В. В. Фролов // Вісник Харківського Національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. - Харків : ХНТУСГ. - 2010. - Вип. 101: Технічний сервіс АПК, техніка та технологіі у сільскогосподарському машинобудуванні. - С. 160-166.

- Фролов В. В. Особенности реализации генетического алгоритма для проектирования технологических систем механической обработки /В. В. Фролов // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2012. - №3/9(57). - С. 60-64.

- Фролов В. В. Об одном подходе к формированию маршрутов обработки элементарных поверхностей /В. В. Фролов, Г. Н. Жолткевич // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технології в машинобудуванні. - Харків : НТУ "ХПГ. - 2009. - №2. - С. 114-118.

- Фролов В. В. Особенности параметрической оптимизации при фиксированной структуре технологической системы /В. В. Фролов, А. В. Евтухов // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технології в машинобудуванні. - Харків : НТУ "ХПІ". - 2010. - №49. - С. 81

87.

- Фролов В. В. Использование генетических алгоритмов для решения комбинаторно-оптимизационных задач технологического проектирования / В.

В.	Фролов // Materialy VI mezinarodni vedecko - prakticka konference «Vedecky pokrok na roymeyi tisicileti - 2010». Dll 26. Technicke vedy. - Praha : Publishing House «Education and Science1» s.r.o. - 2010. - С. 32-34

- Фролов В. В. Информационная модель связи конструкции с технологией изготовления / В. В. Фролов, Г. Н. Жолткевич, М. С. Иванова // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технології в машинобудуванні. - Харків : НТУ "ХПІ". - 2007. - №1. - С. 64-72.

- Фролов В. В. Классификация технологических структур искусственными нейронными сетями /В. В. Фролов // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технології в машинобудуванні. - Харків : НТУ "ХПІ". - 2010. - №25. - С. 102-109.

- Фролов В. В. Математическая и информационная модели структуры технологической системы / В. В. Фролов // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2010. - №5/4(47). - С. 61-64.

- Фролов В. В. Формирование эффективных систем механической обработки с использованием генетических алгоритмов / В. В. Фролов // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць - Краматорськ : Донбаська державна машинобудівна академія. - 2010. - №26. - С. 312-317.

- Фролов В. В. Метод комбинаторно-оптимизационного проектирования технологических систем механической обработки / В. В. Фролов // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. Сборник научных трудов. - Харьков : Нац. аэрокосм. ун-т «ХАИ». - 2012. - №54. - С. 125-131.

- Фролов В. В. Особенности структурно-функциональной унификации технологической системы при комбинаторно - оптимизацион-ном проектировании технологических процессов / В. В. Фролов // Materialy VI mezinarodni vedecko - prakticka konference «Efektivni nastrije modernich - 2010». Dll 21. Technicke vedy. - Praha : Publishing House «Education and Science1» s.r.o. - 2010. - С. 18-20

- Фролов В. В. Автоматизированные модули расчета режимов резания для обработки отверстий на многоцелевых станках с ЧПУ / В. В. Фролов // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технології в машинобудуванні. - Харків : НТУ "ХПІ". - 2008. - №4. - С. 152-157.

- Фролов В. В. Реализация генетического алгоритма для двухуровневой оптимизации параметров технологической системы / В. В. Фролов // ВосточноЕвропейский журнал передовых технологий. - 2010. - №4/3(46). - С. 33-36.

- Фролов В. В. Использование вычислительного ядра параметрической оптимизации технологической системы при обработке деталей на станках с ЧПУ / В. В. Фролов // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць - Краматорськ : Донбаська державна машинобудівна академія. - 2011. - №29. - С. 202-208.

- Фролов В. В. Решение комбинаторно - оптимизационной задачи проектирования технологической операции /В. В. Фролов //Материали за 6-а международна научна практична конференция «Найновите постижения на европейската наука - 2010» Том. 20. Технологии. Физическа култура и спорт. - София : «Бял ГРАД-БГ» ООД.- 2010. - С. 17-19

- Жолткевич Г. Н. Об одном подходе к построению информационной модели детали типа тела вращения / Г. Н. Жолткевич, В. В. Фролов, Т. Л. Кононенко // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технології в машинобудуванні. - Харків : НТУ "ХПІ". - 2005. - №39. - С. 123

134.

- Фролов В. В. Формализация описания геометрической структуры плоских машиностроительных деталей / В. В. Фролов // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технології в машинобудуванні. - Харків : НТУ "ХПІ". - 2010. - №24. - С. 50-57.

- Фролов В. В. Технологический контроль правильности простановки размеров на 3D моделях деталей / В. В. Фролов // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2010. - №3/1(45). - С. 63-66.

- Фролов В. В. Особенности распознавания структурных свойств обрабатываемой детали по ее изображению / В. В. Фролов // Materialy V mezinarodni vedecko - prakticka konference «Vedeckÿ prùmzsl evropskeho kontinentu - 2009». Dil 14. Technicke vedy. Vÿstavba a architektura. Matematika. Moderni informacni technologie. - Praha : Publishing House «Education and Science1» s.r.o. - 2009. - С. 22-24

- Фролов В. В. Информационная модель структуры машиностроительной детали / В. В. Фролов //Материали за 6-а международна научна практична конференция «Новини за модерна наука - 2010» Том. 21. Технологии. Физика. - София : «Бял ГРАД-БГ» ООД.- 2010. - С. 14-16

- Фролов В. В. Применение фреймового подхода при проектировании форматно-раскроечных станков / В. В. Фролов // Международный информационно-технический журнал «Оборудование и инструмент для профессионалов».- 2005. - №9(68). - С. 40-45

- Фролов В. В. Методика расчета технологических размерных цепей с помощью искусственных нейронных сетей / В. В. Фролов, Г. Н. Жолткевич //

Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технології в машинобудуванні. - Харків : НТУ "ХПІ". - 2009. - №1. - С. 96-100.

- Фролов В. В. Анализ и расчет размерных цепей деталей автотракторной техники на основе искусственных нейронных сетей /В. В. Фролов // Автомобильный транспорт. Сборник научных трудов. - Харьков : ХНАДУ. -

- - №27. - С. 104-109.

- Фролов В. В. Расчет технологических размерных цепей на основе мягких вычислений / В. В. Фролов // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технології в машинобудуванні. - Харків : НТУ "ХПІ". - 2011. - №40. -

С.198-205.

- Фролов В. В. Об одном подходе к количественной оценке правильности простановки размеров плоских размерных цепей машиностроительных деталей / В. В. Фролов // Materialy VI miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzec Europy - 2010». Volume 18. Techniczne nauki. - Przemysl : Nauka i studia. - 2010. - С. 20-22

- Фролов В. В. Количественная оценка правильности простановки размеров пространственных размерных цепей машиностроительных деталей / В. В. Фролов //Материали за 6-а международна научна практична конференция «Основни проблеми на съвременната наука - 2010» Том. 23. Технологии. Физика. - София : «Бял ГРАД-БГ» ООД.- 2010. - С. 14-16

- Жолткевич Г. Н. Автоматизированное проектирование технологии для многоцелевых станков с ЧПУ с использованием языка XML / Г. Н. Жолткевич,

В.	В. Фролов // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технології в машинобудуванні. - Харків : НТУ "ХПІ". - 2004. - №28. - С. 86

97.

- Фролов В. В. Разработка элементной базы дискретной оптимизации параметров технологической системы / В. В. Фролов // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технології в машинобудуванні. - Харків : НТУ "ХПІ". - 2010. - №40. - С. 29-33.

- Фролов В. В. Программное обеспечение параметрической оптимизации технологической системы механической обработки / В. В. Фролов // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. Сборник научных трудов. - Харьков : Нац. аэрокосм. ун-т «ХАИ». - 2011. - №51. - С. 170-177

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html