Федорук Андрій Вікторович. Вдосконалення технології армування укосів геосинтетичними матеріалами : дис... канд. техн. наук: 05.23.08 / Одеська держ. академія будівництва та архітектури. — О., 2006. — 144арк. : рис. — Бібліогр.: арк. 130-141.

Федорук А.В. Вдосконалення технології армування укосів геосинтетичними матеріалами. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.08 - технологія та організація промислового та цивільного будівництва. – Вінницький національний технічний університет, Вінниця - 2007. Робота присвячена вирішенню завдання вдосконалення технології влаштування ґрунтових споруд з кутом укоса, більшим за природний. В роботі виконано аналіз традиційних технологій влаштування армоґрунтових конструкцій. Викладена методика проведення досліджень впливу основних дослід-жуваних факторів та їх сукупності на показники стійкості ґрунтових споруд. Використовуючи экспериментально-статистичне моделювання, проведені дос-лідження та встановлені закономірності впливу технологічних параметрів на показники стійкості армованих укосів. Результати впровадження, одержані на двох реальних об’єктах будівництва, показали їх достатню збіжність з результатами лабораторних досліджень. При використанні оптимальних величин технологічних факторів, одержаних в результаті експериментальних досліджень, величина корисного навантаження на укос в натурных умовах збільшується в 1,12-1,41 раза. Впровадження розробленої технології в м. Одеса дозволило скоротити на кожному погонному метрі готового укоса висотою 3,5 м: трудомісткість на 12 люд./год., потребу в машинах на 9 маш./год., витрати на матеріали на 1129 грн. у порівнянні з традиційним методом укріплення укосів..

- При влаштуванні ґрунтових споруд в наш час найбільш перспективною є технологія їх армування геосинтетичними матеріалами. У вивчених джерелах відсутні відомості про системні дослідження впливу техноло-гічних параметрів армування ґрунтових споруд геосинтетичними матеріа-лами на показники стійкості таких споруд. - На основі аналізу стану питання обґрунтовано необхідність вирішення завдання – удосконалення технології влаштування ґрунтових споруд з кутом укосу, вище природного, шляхом розробки нового способу підвищення їхньої стійкості і визначення оптимальних технологічних параметрів його реалізації. - Вивчення технологічних основ стійкості укосів показало, що найбільш значущими факторами, що визначають її показники, є: довжина заведення армуючого полотна за криву ковзання; величина вертикального кроку армування; тип армуючого матеріалу; кількість армованих шарів. - Розроблена експериментальна модель технологічного процесу влаштування армованих укосів дозволила дослідити характер впливу технологічних факторів на деформації армованих укосів. Представлена в роботі методика дозволила вивчити вплив технологічних факторів на показники стійкості армованих укосів. - У результаті експериментально-теоретичних досліджень визначена закономірність впливу технологічних факторів на показники стійкості армованих укосів при зміні технологічних факторів. - Встановлено можливість збільшення показників стійкості укосів в розглянутих межах зміни технологічних факторів: в 1,08-1,94 рази при зміні довжини заведення армуючого полотна за криву ковзання; в 1,005-1,92 рази при зміні вертикального кроку армування; в 1,09-1,26 рази при зміні типу геотекстиля. - Оптимальне співвідношення досліджуваних технологічних факторів дозволяє досягнути максимального (в 2,49 рази) збільшення показника корисного навантаження, що відповідає втраті стійкості укосу. - Апробація результатів досліджень в виробничих умовах показала, що при використанні розробленої технології, величина корисного навантаження на укос в натурних умовах збільшується на 12-41 % в порівнянні з результат-тами, отриманими на моделях. - Впровадження розробленої технології з оптимальними параметрами армування укосів в м. Одеса дозволило скоротити на кожному погонному метрі готового укосу висотою 3,5 м: трудомісткість на 12 люд./год., потреби в машинах на 9 маш./год., витрати на матеріали на 1129 грн. в порівнянні з традиційним методом укріплення укосів. - Економічна ефективність розробленої технології по результатам впровадження – 24573 грн., що складає 957-1094 грн. на 1 м.п. укріпленого укосу висотою 3,5 м. - Результати, отримані при виробничій перевірці в натурних умовах, дозволяють рекомендувати розроблену технологію укріплення укосів для впровадження при влаштуванні укосів з кутом, вище природного..