Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический университет)

На правах рукописи

I

\

г

• •

I

I

Ерженков Алексей Сергеевич

05.17.07 - химия и технология топлив и специальных продуктов

Диссертация

на соискание учёной степени кандидата технических наук Научный руководитель:

доктор химических наук, профессор	Гайле А. А.

Научный консультант:

доктор экономических наук, профессор	Сомов В. Е.

РАЗРАБОТКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКСТРАКЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ ВЫДЕЛЕНИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ
УГЛЕВОДОРОДОВ ИЗ СРЕДНЕДИСТИЛЛЯТНЫХ НЕФТЯНЫХ
ФРАКЦИЙ И БЕНЗОЛЬНОГО КАТАЛИЗАТА РИФОРМИНГА

Санкт-Петербург

2003

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

- АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР	8

  - Совершенствование технологии экстракции бензола, толуола и

ксилолов из катализата риформинга	8

  - Современные требования к реактивным и дизельным топливам	11

  - Гидрогенизационные методы получения экологически чистого

дизельного топлива	14

•	1.4. Экстракционная очистка реактивного и дизельного топлива	16

- Использование ароматических экстрактов среднедистиллятных

нефтяных фракций	23

- Моделирование процесса экстракции	26

- ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ	35

  - Методика проведения многоступенчатой противоточной экстракции 	35

  - Методика проведения хроматодистилляционной разгонки	37

  - Исследование химического состава с помощью ЯМР-спектроскопии 	38

  - Расчёт предельных коэффициентов активности, равновесия и

результатов многоступенчатой экстракции	39

- ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ	  40

  - Совершенствование технологии процесса экстракции на установке

ЛГ-35-8/300Б ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез»	40

  - Моделирование процесса экстракции	51

•

з

  - Обоснование выбора неполярного растворителя в качестве

- компонента экстракционных систем	59

  - Очистка керосиновой фракции комбинированным методом

экстракции и азеотропной ректификации	69

  - Экстракционная очистка дизельной фракции	77

  - Очистка дизельной фракции комбинированным методом экстракции

и азеотропной ректификации	85

- ВЫВОДЫ	103

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	106

СПРАВКА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ

- ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ЕРЖЕНКОВА А. С. НА ООО «ПО

• •

«КИРИШИНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»	125

- ВЫВОДЫ

- Замена триэтиленгликоля на смешанный экстрагент триэтиленг- ликоль - сульфолан является относительно простым и эффективным способом улучшения показателей процесса экстракции ароматических углеводородов из катализата риформинга. Экстракция бензола, толуола и ксилолов на установке ЛГ-35-8/300Б ООО «ПО «Киришинефтеоргситез» смешанным экстрагентом, содержащим 15 масс. % сульфолана, позволяет повысить суммарную степень извлечения на 2,1 масс. % или снизить соотношения экстрагента и рисайкла к сырью на 20 %.

- Замена водной промывки экстракта на промывку ксилолов позволяет значительно снизить потери экстрагента с экстрактом. После внедрения промывки ксилолов на установке ЛГ-35-8/300Б ООО «ПО «Киришинефтеоргситез» потери экстрагента с экстрактом составляют менее 1 т в год или менее 10 г на тонну выделенных аренов.

- Предложен способ снижения температуры процесса экстракции без установки нового оборудования, позволяющий вести процесс в более оптимальных условиях и одновременно снизить энергозатраты.

- Предсказание равновесия в многокомпонентных системах жидкость - жидкость возможно с использованием параметров только бинарного взаимодействия, при этом точность предсказания удовлетворительна для расчёта экстракции. Это подтверждено расчётом равновесия в 27 системах. Средние отклонения рассчитанных по уравнениям NRTL и UNIQUAC данных от экспериментальных мало отличаются друг от друга, что свидетельствует о равной надёжности этих уравнений. Однако результаты расчёта по уравнению NRTL сильно зависят от параметра а для пары компонентов с ограниченной взаимной растворимостью, поэтому предпочтительнее использовать уравнение UNIQUAC.

104

- При использовании приводившихся ранее в литературе параметров взаимодействия уравнения UNIFAC для групп АСН и TMS (сульфолан) погрешность расчёта достигала 100 %. Определены параметры взаимодействия, которые обеспечивают вычисление коэффициентов активности ароматических углеводородов в сульфолане с точностью на уровне экспериментального определения.

- Экстракционная очистка керосиновой фракции ацетонитрилом с пентаном в сочетании с азеотропной ректификацией при регенерации ацетонитрила из экстрактной фазы, в процессе которой отгоняются азеотропы ацетонитрила с насыщенными углеводородами, позволяет повысить содержание аренов в ароматическом концентрате до 99,5 масс. % по сравнению с 83,6 масс. % в экстракте. Предложенный метод позволяет получать реактивное топливо с содержанием аренов менее 10 масс. % и ароматические нефтяные растворители типа Нефрас А-120/200 без использования энергоёмкого процесса каталитического риформинга.

- Очистка дизельной фракции экстракционной системой ацетонитрил - вода - пентан позволяет получить дизельное топливо с содержанием аренов не выше 15 масс. %, соответствующее перспективным российским требованиям. Экстракт содержит свыше 90 масс. % ароматических углеводородов.

- Предложенный комбинированный метод экстракции аренов из дизельной фракции диметилформамидом или диметилацетамидом с пентаном в сочетании с азеотропной ректификацией позволяет получать экологически чистое дизельное топливо с содержанием аренов не более 10 масс. % и ароматические нефтяные растворители типа Нефрас А- 150/330. При регенерации полярных экстрагентов из экстрактной фазы, в процессе которой отгоняются азеотропы полярного растворителя с насыщенными углеводородами С10-Н214, содержание аренов в ароматиче-

ском концентрате повышается до 98+99 масс. % по сравнению с 93+95 масс. % в экстракте.