Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

На правах рукопису

ПЕДЧЕНКО МИХАИЛ О МИХАИЛОВИЧ Ц

УДК 66.011:66.040:622.691.2

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ГІДРАТОУТВОРЕННЯ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ГАЗІВ У РЕАКТОРАХ СТРУМИННОГО ТИПУ

Спеціальність 05.17.08 - процеси та обладнання хімічної технології

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

В.К.Тимченко

Полтава-2013

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Павленко А.М.

ЗМІСТ

| ВСТУП ………………………………………………………………. РОЗДІЛ І. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ВИБІР НАПРЯМКІВ ДОСЛІДЖЕНЬ …………………………………………………………… 1.1. Властивості газових гідратів ………………………………..……… 1. 2. Кінетика процесу утворення газових гідратів ……………………. 1.3. Вплив ефекту самоконсервації газогідрату на швидкість дисоціації .. 1.4. Напрямки інтенсифікації процесу гідратоутворення ……………… 1.5. Характеристика масообмінних апаратів ………………………….. 1.6. Існуючий рівень та напрямки удосконалення процесу гідратоутворення, як основи газогідратної технології …….…………. Висновки до розділу ……………………………………………………. РОЗДІЛ ІІ. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ІНТЕНСИВНОГО ГІДРАТОУТВОРЕННЯ ……….. 2.1. Розробка та теоретичне обґрунтування основних параметрів процесу інтенсивного гідратоутворення ……………………………………… 2.2. Розробка й обґрунтування схемних рішень для організації безперервного процесу виробництва газогідрату ……………… …………. 2.3. Обґрунтування параметрів процесу концентрування (осушення) газогідратної маси ……………………………………… 2.4. Обґрунтування параметрів формування газогідратних блоків ……... Висновки до розділу …………………………………………………… РОЗДІЛ ІІІ. ОБЛАДНАННЯ І МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ .. …… …………………………………………………… 3.1. Модульна лабораторна газогідратна установка для відпрацювання елементів газогідратних технологій … ……………… 3.2. Обладнання і методика експерименту з порівняння способів гідратоутворення і визначення швидкості процесу……………………... 3.3. Обладнання і методика експерименту із встановлення параметрів процесу коагуляції елементарних структур газогідрату ….. 3.4. Обладнання і методика експерименту для здійснення безперервного процесу виробництва газогідрату ………………………… 3.5. Обладнання і методика експерименту з визначення швидкості гідратоутворення при використанні струминного апарата з вільним падаючим струменем ………………… ……… 3.6. Обладнання і методика експерименту для дослідження процесу концентрування (осушення) газогідратної маси ……………… 3.7. Обладнання і методика експерименту із встановлення параметрів технології формування газогідратної маси ……………. 3.8. Обладнання і методика експерименту з вивчення процесу дисоціації газогідратних блоків ……………………………….. Висновки до розділу ……………………………………………………. РОЗДІЛ ІV. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 4.1. Вибір способу гідратоутворення …………………………………. 4.2. Визначення параметрів процесу коагуляції газогідрату ………….. 4.3. Результати експерименту з організації безперервного процесу виробництва газогідрату …………………………………… 4.4. Визначення швидкості гідратоутворення ………………………… 4.5. Визначення параметрів процесу осушення газогідратної маси ……. 4.6. Встановлення параметрів формування газогідратної маси ……. 4.7. Дослідження кінетики дисоціації газогідратного блока ……….. Висновки до розділу …………………………………………………… РОЗДІЛ V. ТЕХНОЛОГІЧНІ СХЕМИ ГАЗОГІДРАТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ГАЗІВ …. 5.1. Технологічний ланцюг раціонального використання попутного нафтового газу за газогідратною технологією ……………… 5.2. Обґрунтування параметрів способу виробництва газогідратних блоків попутного нафтового газу ……………………………………… 5.3. Проект установки із виробництва гідрату ПНГ у вигляді блоків потужністю 140 т/добу (20 тис м3/добу газу) …………………… 5.4. Газогідратна технологія підвищення тиску вуглеводнвих газів …… Висновки до розділу ……………………………………………………… ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ........................................................................ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……….................................... ДОДАТКИ ……………………………………………………………….. | 4 10 10 12 27 29 33 39 44 46 46 50 55 60 66 67 67 74 78 80 82 83 85 89 90 92 92 93 97 98 106 107 118 120 122 122 124 128 147 152 155 157 173 |
| --- | --- |

ВСТУП

Актуальність теми. Проблема раціонального використання ресурсів вуглеводневих газів залишається актуальною для нафтохімічної і нафтогазовидобувної галузей країни. Для її вирішення доцільно створювати перспективні наукоємні технології, які максимально відповідають вимогам енергоресурсозбереження та ефективного використання нетрадиційних джерел енергії і сировини. Передусім це стосується проблеми накопичення, транспортування та зберігання ресурсів попутного нафтового газу, шахтного метану, природного газу малодебітних родовищ та газових сумішей хімічних і нафтопереробних підприємств.

Існує ряд газохімічних процесів переробки газів безпосередньо у місцях його отримання. Проте рентабельне виробництво на їх основі (отримання метанолу, рідкого палива й ін.) потребує масштабів починаючи від декількох сотень мільйонів кубічних метрів газу на рік. Їх зворотне масштабування у бік малотоннажного виробництва призводить до багатократного зростання питомих капіталовкладень, і лише в окремих випадках може бути економічно виправдане. Зниження їх річної потужності від 50 до 10 тис. т удвічі підвищує собівартість [1].

У той же час перспективним напрямком вирішення проблеми є впровадження газогідратної технології, заснованої на здатності молекул води і газу за певних термобаричних умов утворювати відносно стійкі структури – газові гідрати. В складі гідрату значні об’єми газу можуть тривалий час зберігатися при атмосферному тискові та незначній від’ємній температурі [2].

Однак процес, що лежить в основі газогідратних технологій потребує зв’язування значних обсягів газу в газогідратну форму. Причому, на відміну від повільного утворення покладів гідрату метану у природних умовах,  промислові масштаби технології потребують здійснення інтенсивного процесу гідратоутворення для виробництва достатньої кількості газогідрату в короткий термін. Проте розробка процесу інтенсивного гідратоутворення і апаратного оформлення для його здійснення можливі тільки на основі врахування фізико-хімічних властивостей і особливостей кінетики утворення газових гідратів.

Основним елементом установок виробництва газогідрату є пристрої для здійснення контактування фаз і створення відповідних термобаричних умов – реактори гідратоутворення. Від рівня їх технічної досконалості напряму залежить можливість здійснення ефективного технологічного процесу та якість цільового продукту.

Останніми роками в хімічній технології розширилися межі застосування струминних апаратів в якості контактних пристроїв для здійснення тепломасообмінних процесів. Перевагою реакторів на основі струминних апаратів є те, що вони, не поступаючись за інтенсивністю масопереносу системам з механічними мішалками [3], не містять занурених в рідину рухомих пристроїв і складного приводу, що істотно підвищує їх експлуатаційну надійність і ремонтопридатність. Крім того інтенсивність роботи струминних апаратів легко регулюється зміною витрати циркулюючої рідини. Тому, враховуючи технологічні параметри і особливості кінетики гідратоутворення, при здійсненні даного процесу буде доцільним використання в якості контактних пристроїв реакторів струминного типу.

Таким чином, для раціонального використання ресурсів вуглеводневих газів актуальними задачами є комплексне дослідження процесів, покладених в основу газогідратної технології та удосконалення обладнання для переробки вуглеводневих газів, які і визначили напрям дисертаційної роботи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами.

Робота виконувалась на кафедрі видобування нафти і газу та геотехніки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка відповідно до держбюджетної НДР МОНМС України «Застосування газогідратних технологій при розробці традиційних і газогідратних родовищ газу» ДР № 0113U0041, де здобувач був відповідальним виконавцем окремих розділів.

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – створення наукового підґрунтя перспективної газогідратної технології та обладнання для переробки вуглеводневих газів на основі теоретичних і експериментальних досліджень процесу гідратоутворення в контактних пристроях струминного типу.

Для досягнення поставленої мети визначені задачі:

– проаналізувати сучасний стан і тенденції розвитку технологій виробництва штучного газогідрату і транспортування газів у формі гідратів;

– теоретично обґрунтувати технологічні умови утворення і стабільності гідратів вуглеводневих газів і запропонувати перспективний спосіб гідратоутворення на основі струминного реактора;

– провести комплекс масообмінних та кінетичних досліджень процесів, покладених в основу газогідратної технології: гідратоутворення, фазового розділення водогазогідратної суміші та її осушення;

– експериментально обґрунтувати технологічні стадії та параметри безперервного виробництва гідратів вуглеводневих газів;

– провести експериментальні дослідження реологічних властивостей газогідратної маси у процесі її формування;

–  за результатами теоретичних і експериментальних досліджень процесу гідратоутворення в реакторах струминного типу розробити перспективні варіанти апаратурно-технологічного оформлення газогідратної технології та схемні рішення її використання.

Об’єкт дослідження – процеси масообміну та кінетика гідратоутворення в системі вода – газ – газовий гідрат.

Предмет дослідження – закономірності та технологічні умови утворення гідратів вуглеводневих газів в реакторах струминного типу; реологічні властивості газогідратної маси.

Методи дослідження. Теоретичні положення дисертаційної роботи базуються на класичних положеннях теорії масообміну між рідиною та газом і технічної гідромеханіки (процеси гідратоутворення і концентрування газогідратної маси), а також теоретичних основ розділення дисперсних систем і формування газогідратної маси. Для дослідження кінетики і масообміну процесу гідратоутворення використано метод фізичного моделювання досліджуваних процесів за допомогою спеціально створеної модульної лабораторної газогідратної установки. Експериментальні дослідження проводились: при виборі способу і визначенні швидкості гідратоутворення; вивченні керованості процесу фазового розділення водогазогідратної суміші; встановленні параметрів осушення, формування і дисоціації газогідратної маси. Статистичну обробку результатів експериментальних досліджень виконували за допомогою методів математичної статистики (пакети прикладних програм MathCad, Microsoft Excel i Statistica).

Наукова новизна одержаних результатів.

– вперше запропоновано за результатами теоретичних і експериментальних досліджень процес гідратоутворення здійснювати у контактному пристрої на основі струминного апарату із вільним падаючим струменем, що дозволяє підвищити його ефективність та спростити апаратурно-технологічне оформлення газогідратних технологій;

– визначено емпіричні коефіцієнти залежності швидкості гідратоутворення від інжекційної здатності струминних апаратів із вільним падаючим струменем рідини, що дозволило розробити методику визначення робочих параметрів технології промислового виробництва гідратів вуглеводневих газів;

–  вперше експериментально встановлена можливість керування процесом коагуляції газогідрату для попередження закупорювання технологічного обладнання гідратною масою в результаті фазового розділення водогазогідратної суміші;

–  обґрунтована і експериментально підтверджена можливість організації безперервного процесу виробництва газогідрату на основі струминних апаратів із вільним падаючим струменем, що дозволяє покращити техніко-економічні показники технології;

– вперше виявлено і експериментально досліджено прояв деформації повзучості за умов прикладання постійної сили до зразка газогідрату, врахування якої дозволяє скоротити витрати енергії на формування газогідратної маси;

– експериментально підтверджено придатність до транспортування та тривалого зберігання за атмосферного тиску та незначної від’ємної температури газогідратних блоків великого розміру.

Практичне значення отриманих результатів для хімічної та нафтогазовидобувної галузей полягає в наступному:

– розроблено і створено модульну лабораторну газогідратну установку, яка дозволяє удосконалювати процеси і обладнання газогідратних технологій;

– розроблено спосіб гідратоутворення та пристрій для здійснення контактування фаз на основі струминного апарата (патент України № 68770), який дозволяє інтенсифікувати процес масообміну при утворенні газогідрату;

– розроблено спосіб виробництва (патент України № 61109), основні технологічні параметри і принципову схему установки з виробництва гідрату вуглеводневого газу (патент України № 68780), які дозволяють здійснювати його накопичення, транспортування і зберігання без додаткового охолодження;

–  результати наукових досліджень, а саме, процес керованого утворення газових гідратів з метою їх виведення за межі проблемної зони, використано при оптимізації технологічних параметрів установок ТОВ «Укрнафтогазресурс» (м. Полтава);

– результати досліджень упроваджені в навчальний процес при викладанні дисципліни «Газогідратні технології в нафтогазовій галузі» за напрямом підготовки магістрів 8.05030401 «Видобування нафти і газу» кафедри видобування нафти і газу та геотехніки ПолтНТУ. Лабораторна газогідратна установка використовується для проведення наукових досліджень магістрами та аспірантами кафедри.

Особистий внесок здобувача. Основні наукові положення і результати роботи одержані здобувачем особисто. Серед них: виконання теоретичної частини роботи, фізичного та математичного моделювання; розробка і створення лабораторного обладнання, проведення лабораторних досліджень, статистичної обробки результатів досліджень, розробки схемних рішень представлених технологій, апробації основних положень робити.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідалися та обговорювалися на: Міжнародній науково-технічній конференції «Нафтогазова енергетика-2011» (Івано-Франківськ, 2011); ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки» (Полтава, 2011); VI – VIII Всеукраїнських спеціалізованих виставках-презентаціях «Нафта. Газ. Сервіс-2010-12» (Полтава, 2010 – 12); II Полтавській міжрегіональній науково-практичній конференції «Проблеми розвитку бурових робіт» (Полтава, 2012); 62 – 64 наукових конференціях професорів, викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (Полтава, 2010 – 12); засіданні робочої групи університетів-партнерів WorkShop №3 програми міжнародного співробітництва ТЕМПУС проекту «Инновационная межуниверситетская сеть для развития сотрудничества с предприятиями» (Москва, 2012); Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу» (Івано-Франківськ, 2012); VII Міжнародній науково-практичній конференції «Проблемы горного дела и экологии горного производства» (Антрацит, 2012); Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку нафтогазового комплексу» (Полтава, 2012); Міжнародній науково-технічній конференції «Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі» (Івано-Франківськ, 2012); XVI Міжнародній виставці нафтогазової промисловості «Нафта та газ» (Київ, 2012).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 20 наукових праць, в тому числі: 4 статті у наукових фахових виданнях України, 2 патенти України на винахід та 3 патенти України на корисну модель, 11 у збірниках матеріалів конференцій.

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 193 сторінки, із них основного тексту 156 сторінок, 63 рисунки за текстом, 21 таблиця за текстом, список використаних джерел із 167 найменувань на 16 сторінках, 5 додатків на 21 сторінці.

Робота виконана на кафедрі видобування нафти і газу та геотехніки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка під керівництвом доктора технічних наук, професора А.М. Павленка, якому здобувач висловлює свою вдячність.

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і вирішення науково-практичного завдання – удосконалення технології і обладнання виробництва гідратів вуглеводневих газів у формі придатній до транспортування і зберігання з метою їх раціонального використання.

Основні висновки:

1. Встановлено, що конструкції відомих установок виробництва газогідрату і реакторів гідратоутворення потребують подальшого удосконалення своїх техніко-економічних показників. Крім того гранульований газогідрат, який на сьогодні розглядається як основна форма його транспортування, має ряд недоліків. Вигідними є монолітні блоки великих розмірів, однак технологія їх промислового виробництва знаходиться в стадії розробки.

2. Теоретично обґрунтовано технологічні умови утворення і стабільності гідратів вуглеводневих газів і запропоновано спосіб реалізації газогідратної технології з використанням струминного апарату з вільним падаючим струменем.

3. На підставі виявлених закономірностей масообміну та кінетики процесу гідратоутворення у контактному пристрої із вільним падаючим струменем одержано емпіричну залежності швидкості процесу від коефіцієнта масопередачі.

4. Експериментально встановлено параметри керованості фазового розділення водогазогідратної суміші в процесі гідратоутворення з метою попередження закупорювання обладнання гідратною масою. Встановлено, що при наближенні термобаричних умов до рівноважних гідратоутворення та при перемішуванні швидкість коагуляції гідратних структур уповільнюється. Процес гідратоутворення в реакторі запропоновано обмежити на рівні елементарних структур, а їх коагуляцію з подальшим фазовим розділенням здійснювати за його межами.

5. Експериментально встановлено можливість організації безперервного процесу виробництва газогідрату на основі струминного апарату із вільним падаючим струменем. Запропоновано в процесі циркуляції матеріального потоку по напрямку «струминний апарат – реактор – сепаратор – теплообмінник – насос – струминний апарат» здійснювати інжекцію газу в рідину, перемішування вмісту реактора, підживлення процесу водою, відведення теплоти гідратоутворення і виведення утвореного газогідрату.

6. Обґрунтовано необхідність узгодження швидкостей утворення гідрату в процесі його виробництва в реакторі і в процесі осушення газогідратної маси. Запропоновано інтенсифікувати процес осушення продуванням газогідрату охолодженим сировинним газом з одночасним перемішуванням.

7. При прикладанні постійної сили до зразка газогідрату після миттєвої деформації виявлено прояв деформації повзучості. Встановлено залежність тиску, необхідного для формування газогідрату від часу витримки зусилля. При його подовженні до 8 хв, для досягнення пористості 0,08 – 0,1, він знижується від 36 до 2,7 МПа.

8. Розроблено й обґрунтовано технологічні схеми процесів газогідратного компримування та виробництва гідратів вуглеводневих газів у формі блоків придатних для транспортування і зберігання без додаткового охолодження.

9. Розроблено й обґрунтовано проект технологічної установки із виробництва гідрату ПНГ потужністю 140 т/добу (20 тис м3/добу газу). У літній період на виробництво газогідрату із властивостями, які не потребують його додаткового охолодження в процесі транспортування і зберігання, установка споживатиме 12 % енергії у перерахунку на газ, а за низьких температур – лише 2,8 %.

10. Запропоновано використовувати розроблену газогідратну технологію, як складову технологічного ланцюга переробки вуглеводневих газів у нафтогазовому комплексі та хімічній промисловості.

11. Результати дисертаційної роботи впроваджено на підприємстві ТОВ «Укрнафтогазресурс» (м. Полтава) та в навчальний процес кафедри видобування нафти і газу та геотехніки Полтавського НТУ імені Юрія Кондратюка.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Использование попутного газа в России // Отчет PFC по энергетике, Всемирный банк, декабрь 2007. – 166 с. – Режим доступу до журн.: http: // www.cenef.ru /files / FINAL_EE_rus. pdf.

2. Gudmundsson J. Storing natural gas as frozen hydrate / J. Gudmundsson, M. Parlaktuna, A. Khokhar // SPE Production and Facilities. – 1994. – 9 No.1 (Feb.). – P. 69 – 73.

3. Яблокова М.А. Аппараты с инжектированием и диспергированием газа турбулентными струями жидкости // Автореф. дисс.  д-ра техн. наук. СПб.: СПбГТИ(ТУ), 1995. 20 с.

4. Якушев В.С. Природный газ и газовые гидраты в криолитозоне. – М.: ВНИИГАЗ, 2009. – 192 с.

5. Бык С.Ш. Газовые гидраты / С.Ш. Бык, В.И. Фомина. – М.: ВИНИТИ, 1970. – 126 с.

6. Макогон Ю.Ф. Газовые гидраты, предупреждение их образования и использование / Ю.Ф. Макогон. – М.: Недра, 1985. – 232 с.

7. Требин Ф.А. Добыча природного газа / Ф.А. Требин, Ю.Ф. Макогон, К.С. Басниев. М.: Недра, 1976. – 368 с.

8. Якушев В.С. Современное состояние газогидратных технологий. Обз. инф. / В.С.Якушев, Ю.А. Герасимов, В.Г. Квон, В.А. Истомин. – М.: ООО «ИРЦ Газпром», 2008. – 88 с.

9. Макогон Ю.Ф. Природные гидраты: открытие и перспективы / Ю.Ф. Макогон // Газовая промышленность. – 2001. – №5. – С. 10 – 16.

10. Макогон Ю.Ф. Природные газовые гидраты: распространение, модели образования, ресурсы // Российский химический журнал (Журнал  Российского химического общества им. Д.И. Менделеева). – 2003. – т. ХLVII, № 3. – С. 70 – 79.

11. Василев А. Оценка пространственного распределения и запасов газогидратов в Черном море / А. Василев, Л. Димитров // Геология и геофизика. – 2002. – (43) №7 – С. 672 – 684.

12. Результаты первых экспериментальных определений теплот разложения гидратов природного газа / Н.В. Черский, А.Г. Гройсман, Л.М. Никитина,  В.П. Царев. – Доклад АН  СССР. –  1982. –  T. 265. – № 1. – C. 185 – 189.

13. Белослудов B.P. Теоретические модели клатратообразования / В.Р. Белослудов, Ю.А. Дядин, М.Ю. Лаврентьев. – Новосибирск: Наука. – 1991. – 129 с.

14. Handa Y. P. Thermodynamic properties of empty lattice of structure I and structure II clathrate hydrates / Y.P. Handa, J.S. Tse // J. Phys. Chem. – 1986. – Vol. 90(22). – Р. 5917 – 5921.

15. Бугай Ю.Н. Газогидратные месторождения (условия образования залежи, подходы к поискам и добычи метанового газа) / Ю.Н. Бугай, Ю.А. Балакиров. – Киев МНТУ. – 2001. – 172 с.

16. Якушев В.С. Природный газ и газовые гидраты в криолитозоне / В.С. Якушев. – М.: ВНИИГАЗ, 2009. – 192 с.

17. Бык С.Ш. Газовые гидраты /С.Ш. Бык, Ю.Ф.Макогон, В.И. Фомина. – М.: Химия, 1980. – 296 с.

18. Xiea Y. Gas hydrate growth morphology outside of horizontal heat transfer tube / [Y. Xiea, K. Guo, D. Liang et al.] // J. Crystal Growth. – 2005. – Vol. 276. – P. 253 – 264.

19. Мусаев Р. М. Изучение изменения энтальпии системы газ – вода при образовании одной твердой фазы – гидратов / Р.М. Мусаев // Труды Всесоюз. НИ проектного института по подготовке к транспортировке и переработке природного газа. – Баку: – 1977. – № 4. – С. 42 – 48.

20. Гройсман А.Г. Адгезионные свойства газовых гидратов. – В кн.: Природные газовые гидраты / А.Г. Гройсман, А.З. Саввин. М.: ВНИИГАЗ, 1990. – С. 84 – 93.

21. Дегтярев Б.В. Борьба с гидратами при эксплуатации газовых скважин в северных районах / Б.В.Дегтярев, Э.Б.Бухгалтер. М.: Недра, 1976. – 198 с.

22. Гройсман А.Г. Теплофизические свойства газових гидратов / А.Г. Гройсман. – Новосибирск: Наука, 1985. – 94 с.

23. Carrol J.J. Natural Gas Hydrates. 2-nd ed. Burlington (USA): Elsevier Inc, 2009. – 277 p.

24. Stoll R. D. Phisical Properties of Sediments Containing Gas Hydrates / R.D. Stoll, G.M. Bryan // J. Geophys. Res. – 1979. – Vol. 84, No B4. – P. 1629 – 1634.

25. Макогон Ю.Ф. Гидраты природных газов /Ю.Ф. Макогон. – М: Недра, 1974. – 208 с.

26. Истомин В.А. Газовые гидраты в природных условиях / В.А. Истомин, В.С. Якушев. – М.:Недра, 1992. – 236 с.

27. Макогон Ю.Ф. Газовые гидраты, предупреждение их образования и использование / Ю.Ф. Макогон. – М.: Недра, 1985. – 232 с.

28. Мелихов И.В. Наука о кристаллизации на пороге третьего тысячелетия / И.В.Мелихов, А.М. Кутепов. // Теоретические основы химической технологии. – 2001. – Т. 35, № 5. – С. 451 – 456.

29. Dinsmore  A. D. Self-assembly of colloidal crystals / A.D. Dinsmore, J. Crocker,  A. G. Yodh  //  Curr.  Opin.  Colloid  Interface   Sci. –   1998. –  Vol. 3.  No. l. – P. 5.

30. Мусаев P.M. К вопросу о механизме образования газов гидратов и методов борьбы с ними. / В кн.: Борьба с технологическими осложнениями и совершенствование процессов подготовки и переработки газа. – Баку. – 1985. – С. 29 – 34.

31. К вопросу гидратообразования газов из их водных растворов / [Р.М.Мусаев, А.Н.Багиров, М.А.Алиев, Х.Г.Агамиров] // Fizika-riyaziyyat vs texnika elmlari seriyasi, fizika va astronomiya. – 2006. – №2. – С. 158 – 162.

32. Гобуда С. П. Связанная вода: Факты и гипотезы / С. П. Гобуда. – Новосибирск: Наука, 1982. – 159 c.

33. Антонченко В.Я. Основы физики воды./ В.Я. Антонченко, А.С. Давыдов, Ильин В.С. – Киев: Наукова думка, 1991. – 669 с.

34. Зацепина Г.Л. Физические свойства и структура воды / Г.Л. Зацепина. – М.: МГУ, 1998. – 185 с.

35. Смирнов А.Н. Супранадмолекулярные комплексы воды / А.Н. Смирнов, А.В. Сыроешкин // Российский химический журнал (Журнал Российского химического общества им. Д.И. Менделеева). – 2004. – Т.ХLVIII. – № 2. – С. 125 – 135.

36. Vysniauskas A.A. Kinetic Study of Methane Hydrate Formation / A. Vysniauskas, P. R. Bichnoi // 1Y Canadian Permalrast Conference. Calgary. – 1981. – P. 299 – 304.

37. Vysniaukas A. A kinetic study of methane hydrate formation / A. Vysniauskas, P. R. Bichnoi / /Chem. Eng. Sci. – 1983. – Vol. 38. – P. 1061 – 1072.

38. Englezos Р. Kinetics of formation of methane end ethane gas hydrates. / Р. Englezos, N. Kalogerakis, P.D. Dholabhai, P.R. Bishnoi // Chem. Eng. Sci. – 1987. – Vol. 42. – P. 2647 – 2658.

39. Sloan E.D. Clathrate  hydrate  measurements: microscopic, mesoscopic, and macroscopic / E.D. Sloan // J. Chem. Thermodynamics. – 2003. – Vol. 35. – P. 41 – 53.

40. Kashchiev D. Driving force for crystallization of gas hydrates / D. Kashchiev, A. Firoozabadi // J. Crystal Growth. – 2002. – Vol. 241. – P. 220 – 230.

41. Анисимов М.П. Нуклеация: теория и эксперимент / М.П. Анисимов // Успехи химии. – 2003. – Т. 1. – №12(1). – С. 664 – 705.

42. Черский H.B. Размер равновесных критических зародышей газовых гидратов / Н.В. Черский, Н.Е. Михайлов. – ДАН СССР. – 1990. – Т.312. – №4. – С. 968 – 971.

43. 41. Sloan E.D. Clathrate hydrates of natural gases. 2-nd ed. NY: Marcel Dekker,1998. – 705 р.

44. Kashchiev D. Nucleation of gas hydrates / D. Kashchiev, A. Firoozabadi// J. Crystal Growth. – 2002. – Vol. 243. – P. 476 – 489.

45. Kashchiev D. Induction time in crystallization of gas hydrates / D. Kashchiev,   A.  Firoozabadi // J. Crystal  Growth. – 2003. – Vol.  250. –  P.  499 – 515.

46. Yousif  M.H. Testing of hydrate kinetic inhibitors using laser light scattering technique / M.N. Yousif, R.B. Dorshow, D.B. Young // Ann. NY Acad. Sci. – 1994. – Vol. 715. – P. 330 – 340.

47. Servio P. Kinetics of ethane hydrate growth on latex spheres measured by a light scattering technique / P. Servio, P. Englezos, P.R. Bishnoi // Ann. NY Acad. Sci. – 2000. – Vol. 912. – P. 576 – 582.

48. Herri J. Kinetics of methane hydrate formation / J. Herri, F. Gray, M. Cournil // Proceed. 2-nd Intern. Conf. on natural gas hydrates, Toulouse, France, June 2-6, 1996. – P. 243 – 250.

49. Study of methane hydrate inhibition mechanisms using copolymers / B. Cingotti, A. Sinquin, J.P. Durand, T. Palermo //Ann. NY Acad. Sci. – 2000. – Vol. 912. – P. 766 – 776.

50. Bishnoi P.R. A unified description of the kinetics of hydrate nucleation, growth, and decomposition / P.R. Bishnoi, V. Natarajan, N. Kalogerakis // Ann. NY Acad. Sci. – 1994. – Vol. 715. – P. 311 – 321.

51. Measurements of induction times for the formation of methane and ethane gas hydrates / P. Skovborg, H.J. Ng, P. Rasmussen, U. Mohn // Chem. Eng. Sci. – 1993. – Vol. 48. – P. 445 – 453.

52. Кутергин О.Б. Влияние ПАВ на механизм и кинетику гидратообразования газов / О.Б. Кутергин, В.П. Мельников, А.Н. Нестеров. – Доклады академии наук. – 1992. – Т.323. – С. 549 – 553.

53. Химическая энциклопедия: В 5 т./ [pедкол.: Кнунянц И.Л. (гл.ред.) и др.]. – М.: Сов.энцикл., 1990. – Т. 2. – 671 с.

54. Freer E.M. Methane hydrate film growth kinetics / E.M. Freer, M.S. Selim, E.D. Sloan // Fluid Phase Equilibr. – 2001. – Vol. 185. – P. 65 – 75.

55. Sugaya M. Behavior of clathrate hydrate formation at the boundary of liquid water and a fluorocarbon in liquid or vapor state / M. Sugaya, Y.H. Mori // Chem. Eng. Sci. – 1996. – Vol. 51. – P. 3505 – 3517.

56. Ohmura R. Measurements of clathrate-hydrate film thickness using laser interferometry / R. Ohmura, S. Kashiwazaki, Y.H. Mori // J. Crystal Growth. – 2000. – Vol. 218. – P. 372 – 380.

57. NRI measurement of hydrate growth and an application to advanced C02 sequestration technology / [S. Hirai, Y. Tabe, K. Kuwano et al.] // Ann. NY Academy Sci. – 2000. – Vol. 912. – P. 246 – 253.

58. Skovborg P. A mass transport limited model for the growth of methane and ethane gas hydrates / P. Skovborg, P. Rasmussen // Chem. Eng. Sci. – 1994 – Vol. 49. – P. 1131 – 1134.

59. Gaillard C. Investigation of methane hydrate formation in a recirculating flow loop: modeling of the kinetics and tests of efficiency of chemical additives on hydrate inhibition / Gaillard C., Monfort J.P. and Peytavy J.L. // Oil & Gas Science and Technology – Rev. IFP, – 1999.  – Vol. 54. – P. 365 – 374.

60. Monfort, J.P. Kinetics of gas hydrate formation and tests of efficiency of kinetic inhibitors, experimental and theoretical approaches / Monfort, J.P., Jussaume L., El Hafaia T. and Canselier J.P. // Annals of the New York Academy of  Sci. – 2000 . – Vol. 912. – P. 753 – 765.

61. Herri J.M. A new experimental set-up for the characterization in situ of methane hydrate formation / Herri J.M., Gruy F., Cournil M., Di Benedetto D. and Breuil P. // 2nd International Confere on Naturai Gas Hydrates Proceedings, Toulouse, France, June 2-6, 1996.

62. Herri J.M. Methane hydrate crystallization mechanism from in-situ particle sizing / Herri J.M., Pic J.S., Gruy F. and Cournil, M. // AIChE Journal. – 1999. – Vol. 45. P. – 590 – 602.

63. Mork M. Hydrate Formation Rate in a Continuous Stirred Tank Reactor: Experimental Results and Bubble-to-Crystal Model / M. Mork, J.S. Gudmundsson // Proceedings of The Fourth International Conference on Gas Hydrates. – Yokohama, Japan. – May, 19 – 23. – 2002. – 6 р.

64. Mullin J.W. Crystallization, 3rd ed. / J.W. Mullin. – Butterworth-Heinemann, 1993. – P. 885 – 900.

65. Varaminian F. The role of heat transfer in kinetics of hydrate formation / Varaminian F. // Proceedings of The Fourth International Conference on Gas Hydrates. Yokohama, Japan. – May, 19 – 23. – 2002. – 5 р.

66. 78. Englezos P. Clathrate hydrates / P. Englezos // Ind. Eng. Chem .Res. – 1993. – Vol. 32. – P. 1251 – 1274.

67. Laboratory analysis of naturally occurring gas hydrate from sediment of the Gulf Mexico / [D.W. Davidson, S.K. Garg, S.R. Gough et al.] //Geochimica et Cosmochimica Acta. – 1986. – Vol. 50. – P. 619 – 623.

68. Handa Y.P. Calorimetric determinations of the compositions, enthalpies of dissociation, and heat capacities in the range 85 to 270 К for clathrates of xenon and krypton / Y.P. Handa // J.Chem. Thermodynamics. – 1986. – Vol. 18. – P. 891 – 902.

69. Якушев B.C. Экспериментальное изучение кинетики диссоциации гидрата метана при отрицательных температурах / В.С. Якушев // ЭИ ВНИИГазпрома, сер. Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений. – 1988. – № 4. – С. 11 – 14.

70. Якушев B.C. Особенности существования газовых гидратов в породах при отрицательных температурах / В.С. Якушев, В.А. Истомин // Геохимия. – 1990. – № 6. – С. 899 – 903.

71. Particle size effect of CH4 hydrate for self-preservation / [S. Takeya, T. Uchida, J. Nagao et al.] // Chem. Eng. Sci. – 2005. – Vol. 60. – P. 1383 – 1387.

72. Истомин В.А. О возможности перегрева гидратов природных газов и других водосодержащих кристаллических структур / В.А. Истомин // ЖФХ. – 1999. – Т. 73. – № 11. – С. 2091 – 2095.

73. In situ X-ray diffraction measurements of the self-preservation effect of CH4 hydrate / [S. Takeya, W. Shimada, Y. Kamata et al.] // J. Phys. Chem. A. – 2001. – Vol. 105. – P. 9756 – 9759.

74. Self-preservation effect and dissociation rates of CH4 hydrate / [S. Takeya, T. Ebinuma,  T. Uchida et al.] // J. Crystal Growth. – 2002. – Vol. 237 – 239. – P. 379 – 382.

75. In situ Raman spectroscopy investigation of the dissociation of methane hydrate at temperatures just below the ice point / [T. Komai, S. Kang, J. Yoon et al.] // J. Phys. Chem. B. – 2004. – Vol. 108. – P. 8062 – 8068.

76. Hori A. Theoretical study on the diffusion of gases in hexagonal ice by the molecular orbital method / A. Hori, T. Hondoh // Can. J. Phys. – 2003. – Vol. 81. – P. 251 – 259.

75. Ice perfection and onset of anomalous preservation of gas hydrate / [W.F. Kuhs, G. Genov, D.K. Staykova, T. Hansen] // Phys. Chem. Chem. Phys. – 2004. – Vol. 6. – P. 4917 – 4920.

76. Ice perfection and anomalous preservation of gas hydrates / [W.F.  Kuhs, G. Genov, D.K. Staykova, T. Hansen] // Proceed. 5-th Intern. Conf. on gas hydrates. Trondheim, Norway, June 13-16. – 2005. – Vol. l. – P. 18 – 23.

77. Texture change of ice on anomalously preseserved methane clathrate hydrate / [W. Shimada, S. Takeya, Y. Kamata et al.] // J. Phys. Chem. B. – 2005. – Vol. 109. – P. 5802 – 5807.

78. Meshanism of self-preservation during dissociation of methane clathrate hydrate / [W. Shimada, S. Takeya, Y. Kamata et al.] // Proceed. 5-th Intern. Conf. on gas hydrates. Trondheim, Norway, June 13-16. – 2005. – Vol. l. – P. 208 – 212.

79. Stern L.A. Peculiarities of methane clathrate hydrate formation and solid-state deformation, and the associated superheating of water ice / L.A. Stern, S.H. Kirby, W. B. Durham. Science, 1996. – P. 1843 – 1848.

80. Levik O.I. Thermophysical and Compositional Properties of Natural Gas Hydrate, Dr.Ing. Thesis, Department of Petroleum Engineering and Applied Geophysics, NTNU, Trondheim, September, 2000. – 164 p.

81. Natural Gas Hydrate and Growth on Suspended Water Droplet / [D.L. Zhong, D.P. Liu, Z.M. Wu, L.Zhang] // Proceeding of the 6th International Coference on Gas Hydrates (ICGH 2008), Vancouver, British Columbia, CANADA, July 6 – 10, 2008. – 11 р.

82. Gumerov N.A. Dynamics of bubbles in conditions of gas hydrate formation / N.A. Gumerov, G.L. Chahine // 8th International Offshore and Polar Ingineering Conference, Montréal, Canada, May 24 – 29, 1998. – 11 р.

83. Sloan E.D. Clathrate Hydrates of Natural Gases / Sloan E.D.,  Koh, C.  3rd Edition; CRC Press, Taylor & Francis Group, LLC: Boca Raton, FL, USA, 2008.

84.  Taylor C.E.  Advances in the Study of Gas Hydrates / Taylor C.E., Kwan J.T. // Kluwer Academic / Plenum Publishers: –  New York, NY, USA, – 2004.

85. Chacin, M.C.G. Phenomenological modeling of hydrate formation and dissociation. In  Advances in the Study of Gas Hydrates / Chacin M.C.G., Hughes R.G., Civan, F., Taylor, C.E. // Kluwer Academic/Plenum Publishers: –New York, NY, USA. – 2004. –  Р. 27–38.

86. Taylor C.E. English N. Methane hydrate research at NETL: Research to make methane production from hydrates a reality./ Taylor C.E., Link D.D., English N. // J. Pet. Sci. Engineering.  – 2007. – Vol. 56. – Р. 186 –191.

87. Welander P. Designing and optimizing gas/liquid reactions for: Environmental processes/chemical reactions/heat transfer / Welander P., Vincent. T.L. // Brochure from Exhibition at the Chem Show. – New York –  NY, USA. – 1999.

88. Brown. T.D.  Rapid Gas Hydrate Formation Processes: Will They Work? / T.D. Brown ,  C. E. Taylor, M. P. Bernardo //  Energies. – 2010. – Vol. 3, – Р.  1154 – 1175.

89. Mori, Y.H., Mochizuki T. Mass transport acrossclathrate hydrate films–A capillary permeation model / Mori, Y.H., Mochizuki T. // Chem. Eng. Sci. – 1997. – Vol. 52, 3613–3616.

90. Kobayashi I. Microscopic  observations of clathrate-hydrate films formed at liquid/liquid interfaces. I. Morphology of hydrate films / Kobayashi I., Ito Y., Mori Y.H. // Chem. Eng. Sci. – 2001. – Vol. 56.  – P. 4331 – 4338.

91. Servio P. Morphology of methane  and carbon dioxide hydrates formed from water droplets / Servio P., Englezos P. // AIChE J. – 2003. – Vol.  49. – P. 269 – 276.

92. Lee J.D., Susilo R., Englezos P. Methane-ethane and methane-propane hydrate formation and decomposition on water droplets / Lee J.D., Susilo R., Englezos P. // Chem. Eng. Sci. – 2005, – Vol. 60. – P. 4203 – 4212.

93. Соколов Е.Я., Зингер Н.М. Струйные аппараты /. Соколов Е.Я., Зингер Н.М.  – 3-е изд., перераб. – М.: Энергоатомиздат, – 1989. – 352 с.

94. Лямаев Б.Ф. Гидроструйные насосы и установки / Лямаев Б.Ф.  – Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-е, – 1988. – 256 с.

95. Стахов Е.А. Очистка нефтесодержащих сточных вод предприятий хранения и транспорта нефтепродуктов /  Стахов Е.А. – Л.: Недра.  –1983. –263 с.

96. Lara P. Onset of air entrainment for a water jet impinging vertically on a water surface / P. Lara // Chem. Eng. Sci. – 1979. – Vol. 34. – P. 1164 – 1165.

97. Дужий А.Б. Исследование процесса инжекции газа свободными жидкими струями в кожухотрубном струйно – инжекционном абсорбере для производства пищевых продуктов: дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук / Дужий Алексей Борисович. – Санкт-Петербург, 2001. – 138 с.

98. Mc Keogh E.J. Air entrainment rate and diffijsion pattern of plunging liquid jets / E.J. Mc Keogh, D.A. Ervine // Chem. Eng. Sci. – 1981. – Vol. 36, N 7. – P. 1161 – 1172.

99. Mc Keogh E.J. Air retained in pool by plunging water jet / E.J.  Mc Keogh, E.M. Elsawy // Joum. Hydr. Div. – 1980. – Vol. 10. – P. 1577 – 1593.

100. Van De Sande E. Eintragen von Luft in eine Flüssigkeit durch einen Wasserstrahl / E. Van De Sande, J.M. Smith // Chem. Ing. Techn. – 1972. – Vol. 44. – P. 1177 – 1183.

101. Van De Sande E. A note on the large scale turbulence characteristics of a submerged water jet / E. Van De Sande, Y. Cordemans // Trans. Inst. Chem. Eng. – 1973. – Vol. 51. – P. 247 – 258.

102. Van De Sande E. Surface entrainment of air by high velocity water jets / E. Van De Sande, J.M. Smith // Chem. Eng. Sei. – 1973. – Vol. 28. – P. 1161 – 1168.

103. Van De Sande E. Jet break-up and air entrainment by low velocity turbulent water jets / E. Van De Sande, J.M. Smith // Chem. Eng. Sei. – 1976. – Vol. 31. – P. 219 – 224.

104. Ибрагимов С.Х. Гидромеханические характеристики струйно-инжекционных кожухотрубных  сатураторов: Дис.  канд.  техн. наук. – Л., 1984. – 119 с.

105. Прохорчик И.П. Интенсификация процесса инжекции воздуха свободными струями жидкости в кожухотрубных струйно-инжекционных аппаратах: Автореф. дис. канд. техн. наук, ЛТИХП, Л., 1989, 16 с.

106. Яблокова М.А. Аппараты с инжектированием и диспергированием газа турбулентными струями жидкости. – Дис. д.т.н.. – СПб, –1995, – 384 с.

107. Bin A.K. Gas entrainment by plunging liquid jet / A.K. Bin // Chem. Eng Sei. – 1993. – № 48. – P. 3585 – 3630.

108. Bonetto F. The analysis of a plunging liquid jet the air entrainment process / F. Bonetto, D. Drew, R.T.Jr. Lachey // Chem. Eng. Communication. – 1994. – Vol. 130. – P. 11 – 29.

109. Tojo K. Oxygen transfer in the jet mixers / K. Tojo, K. Miyanami // Chem. Eng. Journal. – 1982. – Vol. 24, № 1. – P. 89 – 97.

110. Chaudhari R.V. Novel gas-liquid-solid reactors / R.V. Chaudhari, Y.T. Shah, M.R. Foster // Catal. Rev.-Sci. Eng. – 1986. – Vol. 28(4). – P. 431 – 518.

111. Cummings P.D. Air entrainment in the developing flow region of plunging jets / P.D. Cummings, H. Chanson // ASM E J. of Fluids Eng. – 1997. – Part 1. – Vol. 119. – P. 597 – 602.

112. Giborowski J. Badanie efektu napowietrzania swobodnych strumieni cieczy / J. Giborowski, A. Bin // Ing. Chem. – 1972. – Vol. II, № 4. – P. 557 – 576.

113. Дужий А.Б. Исследование механизма уноса газа жидкими струями: Процессы, управление, машины и аппараты пищевой технологии / А.Б. Дужий, В.Б. Тишин. – Межвузовский сборник научных трудов. – Санкт-Петербург, СПбГАХПТ, 1998. – С. 46 – 49.

114. Лебедева Т.Я. Пути совершенствования абсорбционных аппаратов пищевых производств. Процессы, управление, машины и аппараты пищевой технологии / Т.Я. Лебедева, А.В. Хандобин, В.Б. Тишин В.Б. – Межвузовский сборник научных трудов. – Санкт-Петербург, СПбГАХПТ, 1998. – С. 3 – 12.

115. Gudmundsson J.S. Natural Gas Hydrate an Alternative to Liquified Natural Gas / J.S. Gudmundsson, A.Borrehaug // Petroleum Review. – 1996. –Vol. 50, No 592. – P. 232 – 235.

116. Kanda H. Economic study on natural gas transportation with natural gas hydrate  (NGH)  pellets  / H. Kanda // 23rd  World  Gas  Conference,  Amsterdam,  – 2006. – 11 р.

117. Sloan E.D. A clathrate hydrates of natural gases. – 3rd ed. / E.D. Sloan, C.A. Koh. – CRC Press Taylor&Francis Group LLC, 2008. – 758 c.

118. Carroll J.J. A model for the solubility of light hydrocarbons in water and aqueous solutions of alkanolamines / J.J. Carroll, A.E. Mather // Chem. Eng. Sci. – 1997. – Vol. 52. – Р. 545 – 552.

119. U.S. Patent No. 3,888,434. Method of Pipeline Transportation of Natural Gas / N.V. Chersky. – 1975. – 5 p.

120. Evaluation and analysis method for natural gas hydrate storage and transportation processes / [Wenfeng Hao, Jinqu Wang, Shuanshi Fan, Wenbin Hao] // Energy Conversion and Management. – 2008. – Vol. 49. – Р. 2546 – 2553.

121. Norwegian Patent No. 172080. Method and Equipment for Production of Gas Hydrates / J-S. Gudmundsson. – 1990. – 8 р.

122. Istomin V.A. On Possibilitty of Superheating of Natural Gas Hydrate and Other Aqueous Crystalline Structures / V.A. Istomin // Russian Journal of Physical Chemistry. – 1999. – Vol. 73(11). – Р. 1888 – 1890.

123. Patent № WO 9,301,153. Method of receipt of gas hydrates with the purpose of storage and transporting of gas / J.S.Gudmundsson. – 1993. – 6 р.

124. U.S. Patent No. 5,536,893. Method for production of gas hydrates for transportation and storage / J.S. Gudmundsson. – 1996. – 7 p.

125. Gas Hydrate Storage Process for Natural Gas / [R.E. Rodgers, Y. Zbong, R. Arunkumar et al.]. – GasTIPS. – 2005, Winter. – Р. 14 – 18.

126. Gudmundsson J.S. Hydrate non-pipeline technology for transport of natural gas / J.S. Gudmundsson, O.F.Graff. – Режим доступу: http: //www.igu.org/ html /wgc 2003/WGC ffiles/ 10056_ 1046347297_14776_1.pdf.

127. U.S. Patent No.5,941,096. Method of Oil and Gas Transportation / J.S. Gudmundsson. – 1999. – 8 р.

128. Смирнов Л.Ф. Технологическое использование газовых гидратов: Сб. науч. тр. «Природные и техногенные газовые гидраты» / Л.Ф. Смирнов. – М.: ООО «ВНИИГАЗ», 1990. – С. 127 – 166.

129. Yakushev V. Gas-hydrates selfpreservation effect / V. Yakushev, V. Istomin // In  Proc. IPC-91  Symp.  Sapporo. – Sapporo, 1991,  September. –  P. 136 – 140.

130. Dawe R.A. Hydrate Technology for Transporting Natural Gas / R.A.Dawe, M.S. Thomas, M.Kromah// Engineering Journal of the University of Qatar. – 2003. – Vol. 16. – Р. 1118.

131. Khokhar A.A. Storage Properties of Natural Gas Hydrates, Dr.Ing. Thesis, Department of Petroleum Engineering and Applied Geophysics, NTNU, Trondheim, October, 1998. – Р. 62 – 65.

132. Пат. № 68780, Україна МПК 6 С10L 3/10. Спосіб виробництва гідратів попутного нафтового газу з метою їх транспортування і зберігання / Л.О. Педченко, М.М. Педченко; заявник і власник патенту Педченко М.М. – № u 201111388; заяв. 26.09.2011; опубл. 10. 04. 2012; Бюл. № 7, 2012 р. – 6 с.

133. Burgess  J.M. A  note on  the  plunging  liquid  reactor /  J.M. Burgess, N.A. Molloy,  M.J.  Mc  Carthy  // Chem.  Eng.  Sei. – 1972. – Vol. 27, № 2. – P. 442 – 445.

134. Ohkawa A. Gas holdup in downflow bubble columns with gas entrainment by a liquid jet / A. Ohkawa, Y. Shiokawa, N. Sakai // J. Chem. Eng. Jap. – 1985. – Vol. 18, №9. – P. 172 – 174.

135. Ohkawa A. Effect of nozzle length on gas entrainment characteristics of vertical liquid jet / A. Ohkawa, D. Kusabiraki, N. Sakai // J. Chem. Eng. Jap. – 1987. – Vol. 20, № 3. – P. 295 – 300.

136. Ohyama V. Air entrainment phenomena by issuing jets / V. Ohyama, V. Takashima, H. Idemura // J. Chem. Eng. Jap. – 1985. – Vol. 19. – P. 344 – 348.

137. Dispersion of a gas  by a liquid-jet ejector / [T. Otake, S. Tone, R. Kuboi et al.] // Int. Chem. Eng. – 1981. – Vol. 21, № 1. – P. 72 – 80.

138. Kumagai M. Effects of kinematics viscosity and surface tension on gas entrainment rate of an impinging liquid jet / M. Kumagai, K. Endon // Joum. of Chem. Eng. Jap. – 1982. – Vol. 15, № 6. – P. 427 – 433.

139. A third-surface effect on hydrate formation / [S.B. Cha, H. Ouar, T.R. Wildeman, E.D. Sloan]// J. Phys. Chem. – 1988. – Vol. 92. – P. 6492 – 6494.

140. Чураев H.B. Физикохимия процессов массопереноса в пористых телах / Н.В. Чураев. – М.: Химия, 1990. – 272 с.

141. Мельников В.П. Гидратообразование газов из поровой минерализованной влаги / В.П. Мельников, А.Н. Нестеров // Криосфера Земли. – 2001. – Т. 5. – M l. – С. 61 – 67.

142. Якушев B.C. Особенности массообмена в дисперсных породах при гидратообразовании // Природные и техногенные гидраты: Сб. научн. Трудов ВНИИ природ, газов (ВНИИГаз), Ред.: А.И.Гриценко, В.А.Истомин. – М., 1990. – С. 174 – 187.

143. Experimental investigation of gas hydrate and ice formation in methane-saturated sediments / [E.M. Chuvilin, E.V. Kozlova, N.A. Makhonina, V.S. Yakushev ]// Proceed. 8-th Intern. Conf on permafrost. Zurich, Switzerland, July 21-25. – 2003. – Vol. I. – P. 145 – 150.

144. Petrophysical investigations on frozen sediments artificially saturated by hydrate / [E.M. Chuvilin, N.A. Makhonina, O.A. Titenskaya, O.M. Boldina] // Proceed. 4-th Intern. Conf on gas hydrates. Yokohama, Japan, May 19-23. – 2002. – Vol. 2. – P. 734 – 739.

145. Хасанов М.К. Особенности образования газогидратов при нагнетании холодного газа в пористую среду, насыщенную газом и водой / М.К. Хасанов, И. К. Гималтдинов, М. В. Столповский // Теоретические основы химической технологии. – 2010. – Т. 44. – №2. – С. 1 – 8.

146. Шагапов В.Ш. Образование газогидрата в пористом резервуаре, частично насыщенном водой, при инжекции холодного газа / В.Ш. Шагапов, М.К. Хасанов, Н.Г. Мусакаев // Прикл. мех. и техн. физика. – 2008. – Т. 49. – № 3. – С. 127 – 132.

147. Гумеров Н.А. Автомодельный рост газового гидрата, разделяющего газ  и жидкость  / Н.А. Гумеров // Механика жидкости и газа. – 1992. – № 5. – С. 68 – 78.

148. Хархута Н.Я. Прочность, устойчивость и уплотнение грунтов земляного полотна автомобильных дорог / Н.Я. Хархута, Ю.М. Васильев. – М.: Транспорт, 1975. – 283 с.

149. Калужский Я.А. Уплотнение зенляного полотна и дорожных одежд / Я.А. Калужский, О.Т. Батраков. – М.: Транспорт, I97I. – 158 с.

150. The strength and rheology of methane clathrate hydrate / [W.B. Durham, S.H. Kirby, L.A. Stern, W. Zhang] // Journal of Geophysical Research. – 2003. – Vol. 108, No. B4. – P. 4 – 11.

151. Gudmundsson, J.S. Gas-in-ice: Concept evaluation / J.S. Gudmundsson, M. Parlaktuna // Technical report, Department of Petroleum Engineering and Applied Geophysics, Norwegian University of Science and Technology.  Trondheim, 1991. - 110 p.

152. Raman spectroscopic determination of hydration number of methane hydrates / [T. Uchida, T. Hirano, T. Ebinuma et al.] // AIChE Journal. – 1999. – Vol. 45 (12). – 2641 – 2645.

153. Helgerud M. B. Wave speeds in gas hydrate and sediments containing gas hydrate: A laboratory and modeling study. – Ph.D. thesis.  –Stanford Univ. Press.  –Stanford, Calif. – 2001. – 167 р.

154. Инженерная  гляциология  (Под. ред. Г.К.Тушинского) – М.: МГУ. – I97I. – 207 с.

155. Калекин В.С. Гидравлика  и  теплотехника:  учеб.  пособие  /  В.С. Калекин, С.Н. Михайлец. Омск : Изд-во ОмГТУ, 2007. – 320 с.

156. Павленко А.М. Організація безперервного циклу виробництва газових гідратів / А.М. Павленко, Л.О. Педченко, М.М. Педченко // Сборник научных трудов SWorld. Материалы Междунар. науч.-практич. конф. «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2012».– Одесса: КУПРИЕНКО, 2012. – Выпуск 4. Том 8. – ЦИТ 412-1193. – С. 98 – 106.

157. Perry R.H. Perry’s chemical engineer’s handbook, 6th ed. / R.H. Perry, D. Green // McGraw-Hill, Book Co., Singapore. – 1985. – 367 р.

158. Нестеров А.Н. Кинетика и механизм гидратообразоания газов в присутствии поверхностно – активных веществ: дис. на соискание уч. степени доктора хим. наук / Нестеров А. Н. – ИКЗ СО РАН, Тюмень, 2006. – 254 с.

159. Makogon Y. F. Hydrates of Hydrocarbons / Y.F. Makogon. – PennWell Books: Tulsa. – 1997. – 504 p.

160. Вайсберг И.С. Выбор параметров и создание виброуплотнителей для строительства снеголедяных дорожных покрытий / И.С. Вайсберг. – Красноярск, 1982. – 48 с.

161. Інженерна геологія. Механіка ґрунтів, основи та фундаменти: Підручник / [М.Л. Зоценко, В.І. Коваленко, А.В. Яковлєв та ін.]. – Полтава: ПолтНТУ, 2004. – 568 с.

162. Holder G. Phase behaviour in systems containing clathrate hydrates. A Review / G. Holder, S. Zetts, N. Pradhan // Revievs in Chemical Engineering. – 1988. – V. 5. – 70 p.

163. Marongiu-Porcu M. The Economics of Compressed Natural Gas Sea Transport / M.Marongiu-Porcu, X. Wang, M.J. Economides // Russian Oil & Gas Technical Conference and Exhibition held in Moscow, Russia, 28–30 October. – 2008. – 12 р.

164. Economides M.J. Compressed Natural Gas (CNG): An Alternative to Liquefied Natural Gas (LNG) / M.J. Economides, Kai Sun, G.U. Subero // Journal SPE Production & Operations. – 2006. – Vol. 21(2). – P. 318 – 324. – Режим доступу до журн.: http: // www. onepetro. org/mslib/servlet/ onepetropreview ?id=SPE-92047-PA.

165. Seungyong Chang Comparing Exploitation and Transportation Technologies for Monetisation of Offshore Stranded Gas / Seungyong Chang  // SPE Asia Pacific Oil and Gas Conference and Exhibition: Indonesia, Jakarta, 2001, 17 – 19 April. – Режим доступу: http: // www. onepetro. org/ mslib /servlet / onepetropreview?id =00068680.

166.. Патент на винахід № 97296, Україна Спосіб видобування і підготовки природного газу / Клименко В.В., Педченко М.М., Зоценко М.Л., Педченко Л.О.; заявник і власник патенту ПолтНТУ. – № a201004097; заяв. 08.04.2010; опубл. 25. 01. 2012; Бюл. № 2, 2012 р. – 4 с.

167. Патент на винахід № 97411, Україна, Установка для підготовки природного газу / Клименко В.В., Педченко М.М., Зоценко М.Л., Педченко Л.О.; заявник і власник патенту ПолтНТУ. – № а 201004094; заяв. 08.04.2010; опубл. 10. 02. 2012; Бюл. № 3, 2012 р. – 3 с.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html