Мурашко Олексій Володимирович. Розрахунок багатоповерхових безригельних будівель на сейсмічні впливи : Дис... канд. наук: 05.23.01 - 2008.

Мурашко О.В. «Розрахунок багатоповерхових безригельних будівель на сейсмічні впливи». - Рукопис Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі і споруди. - Одеська державна академія будівництва і архітектури, Одеса, 2008. Дисертаційна робота присвячена розробці методики оперативного визначення періоду першої форми власних коливань і амплітуди переміщень просторових розрахункових схем будівель з безригельним каркасом. У роботі досліджено вплив конфігурації будівель, мас, відповідних вертикальному навантаженню, конструктивних чинників і технологічної пошкодженості на динамічні характеристики будівель. Розроблені експериментально-статистичні моделі, що дозволяють визначити період першої форми власних коливань і амплітуду переміщень у залежності від найбільш впливових факторів. Представлені результати порівняння запропонованої методики з іншими методиками, що існують на сьогоднішній день, а також МСЕ, реалізованому в різних програмних комплексах, на реальних об'єктах експериментального будівництва..

- Проведений аналіз і дана кількісна оцінка зміни періоду першої форми власних коливань і амплітуд переміщень розрахункових схем будівель при сейсмічних діях під впливом конфігурації будівель і величини мас, що відповідають вертикальному навантаженню. - Запропонований розрахунковий коефіцієнт відносної протяжності діафрагм жорсткості, що ураховує вплив вертикальних несучих елементів на динамічні характеристики будівлі. - Виявлені фактори, які найбільше впливають на динамічні характеристики розрахункових схем будівель: поверховість, відносна розрахункова протяжність діафрагм жорсткості, висота поверху, величина мас, що відповідають вертикальному навантаженню, товщина діафрагм жорсткості. - Розроблена числова модель, що дозволяє визначити період першої форми власних коливань і амплітуду переміщень розрахункових схем будівель у залежності від найбільш впливових факторів. - Досліджена зміна періоду першої форми власних коливань і амплітуди переміщень під впливом технологічної пошкодженості і конструктивних факторів. - Достовірність розробленої методики підтверджена порівняльними розрахунками реальних будівель. - Розроблені рекомендації по створенню просторових розрахункових схем сейсмостійких будівель..