Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

На правах рукопису

ЯРОВИЙ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

УДК 004.2:004.93:654.915:681.3

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ПАРАЛЕЛЬНО-ІЄРАРХІЧНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ІЗ РЕКУРСИВНОЮ АРХІТЕКТУРОЮ

Спеціальність 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти

ДИСЕРТАЦІЯ

на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Науковий консультант

Тимченко Леонід Іванович,

доктор технічних наук, професор

Вінниця – 2013

ЗМІСТ

| ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУП 1 АНАЛІЗ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЕНЬ І ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ 1.1 Аналіз принципів природного та штучного паралелізму 1.2 Аналіз концепцій побудови комп'ютерних засобів з організацією паралельних та розподілених обчислень 1.3 Гетерогенні паралельно-ієрархічні технології та перспективи їх розвитку 1.4 Вибір напряму, мети та постановка завдань дослідження 1.5 Висновки до розділу 1 2 МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ПАРАЛЕЛЬНО-ІЄРАРХІЧНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ 2.1 Аналіз існуючих підходів та класифікація проблемно-орієнтованих методів перетворення інформації 2.2 Методологічний базис побудови паралельно-ієрархічних обчислювальних систем із рекурсивною архітектурою 2.3 Особливості розпаралелювання обчислювального процесу в паралельно-ієрархічних системах 2.4 Висновки до розділу 2 3 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ПАРАЛЕЛЬНО-ІЄРАРХІЧНИХ СИСТЕМ ІЗ РЕКУРСИВНОЮ АРХІТЕКТУРОЮ 3.1 Розробка мережевої обчислювальної структури та її базових понять для побудови паралельно-ієрархічних систем із рекурсивною архітектурою 3.2 Базові теоретичні положення організації кодування-декодування інформації для паралельно-ієрархічних обчислювальних систем 3.3 Теоретичні основи організації обчислювальних процесів та структурно-функціональне забезпечення паралельно-ієрархічних обчислювальних систем 3.4 Висновки до розділу 3 4 РОЗРОБКА МЕТОДІВ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ У ВИСОКО-ПРОДУКТИВНИХ ПАРАЛЕЛЬНО-ІЄРАРХІЧНИХ СИСТЕМАХ ІЗ РЕКУРСИВНОЮ АРХІТЕКТУРОЮ 4.1 Метод прямого паралельно-ієрархічного перетворення для кодування інформації в обчислювальних системах 4.2 Методи зворотного паралельно-ієрархічного перетворення для декодування інформації в обчислювальних системах 4.2.1 Методи зворотного паралельно-ієрархічного перетворення із формуванням масок 4.2.2 Метод зворотного паралельно-ієрархічного перетворення із оптимізацією масок 4.3 Аналіз процесів перетворення та обчислювальної складності паралельно-ієрархічних обчислювальних систем 4.4 Висновки до розділу 4 5 ВИСОКОПРОДУКТИВНІ ПАРАЛЕЛЬНО-ІЄРАРХІЧНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ ІЗ РЕКУРСИВНОЮ АРХІТЕКТУРОЮ ТА МЕТОДИКА ЇХ ПОБУДОВИ 5.1 Методика організації рекурсивних обчислювальних процесів і структурно-функціональне забезпечення паралельно-ієрархічних обчислювальних систем 5.2 Розробка комп'ютерних засобів для паралельно-ієрархічних систем із рекурсивною архітектурою на основі CPU-орієнтованої апаратної платформи 5.2.1 Алгоритмічне та програмно-апаратне забезпечення кодування інформації методом прямого паралельно-ієрархічного перетворення 5.2.1.1 Пряме паралельно-ієрархічне перетворення на основі CPU-орієнтованої апаратної платформи 5.2.1.2 Пряме паралельно-ієрархічне перетворення на основі кластерної CPU-орієнтованої апаратної платформи 5.2.2 Алгоритмічне та програмно-апаратне забезпечення декодування інформації методами зворотного паралельно-ієрархічного перетворення 5.2.3 Аналіз обчислювальної складності алгоритмів паралельно-ієрархічного перетворення зображень на основі їх асимптотичної складності 5.3 Розробка комп'ютерних засобів для паралельно-ієрархічних систем із рекурсивною архітектурою на основі GPGPU технологій 5.3.1 Обґрунтування вибору GPGPU технологій та особливості архітектурної організації комп’ютерних засобів на їх основі 5.3.2 Реалізація паралельно-ієрархічного перетворення на основі GPU-орієнтованої апаратної платформи 5.3.3 Оптимізація характеристик обчислювального GPGPU-процесу в паралельно-ієрархічному перетворенні 5.3.4 Оцінювання продуктивності апаратного забезпечення паралельно-ієрархічних систем із рекурсивною архітектурою 5.3.5 Експериментальні дослідження та оцінювання ефективності багатопотокового паралельно-ієрархічного перетворення інформації 5.4 Висновки до розділу 5 6 ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ПАРАЛЕЛЬНО-ІЄРАРХІЧНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ІЗ РЕКУРСИВНОЮ АРХІТЕКТУРОЮ 6.1 Розробка оптико-електронних систем з паралельно-ієрархічним принципом обробки інформації для профілювання лазерних променів у реальному часі 6.1.1 Методи та комп’ютерні засоби обробки плямоподібних зображень профілю лазерного променя 6.1.2 Алгоритмічне та програмне забезпечення паралельно-ієрархічного перетворення плямоподібних зображень на основі GPU-орієнтованої апаратної платформи 6.1.3 Методи та комп’ютерні засоби для ущільнення і класифікації багатокольорових зображень на зашумленому фоні 6.2 Розробка комп’ютерних засобів з паралельно-ієрархічним принципом обробки інформації для автоматизованої системи підтримки експлуатації транспортної мережі зв’язку 6.2.1 Системні вимоги та опис моделі системи обліку каналів транспортної мережі зв’язку для центральної служби зв'язку Укрзалізниці 6.2.2 Алгоритми та комп’ютерні засоби для підтримки експлуатації транспортної мережі зв’язку 6.3 Аналіз результатів впровадження високопродуктивних паралельно-ієрархічних обчислювальних систем із рекурсивною архітектурою 6.4 Висновки до розділу 6 ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТОК А Приклади паралельно-ієрархічного перетворення інформації та його комп’ютерне моделювання ДОДАТОК Б Паралельно-ієрархічне перетворення із рекурсивною архітектурою на основі CPU-орієнтованої апаратної платформи ДОДАТОК В Паралельно-ієрархічне перетворення із рекурсивною архітектурою на основі GPGPU технологій ДОДАТОК Г Паралельно-ієрархічне перетворення із рекурсивною архітектурою у профілюванні лазерних променів у реальному часі ДОДАТОК Д Паралельно-ієрархічне перетворення із рекурсивною архітектурою при підтримці експлуатації транспортної мережі зв’язку ДОДАТОК Е Документи про впровадження результатів | 6 8 26 26 36 48 56 64 67 67 75 85 89 90 90 97 108 119 121 121 131 131 136 139 154 155 155 167 167 167 170 179 184 187 187 193 204 211 214 220 222 222 229 245 256 263 263 265 276 283 287 292 327 346 364 392 412 427 |
| --- | --- |

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

БД – база даних;

БМОК – багатомашинний обчислювальний комплекс;

ВПІОП – високопродуктивні паралельно-ієрархічні обчислювальні процеси;

ДІКМ – диференціальна імпульсно-кодова модуляція;

ЕС – експертні системи;

ЕЦ – енергетичний центр;

ІІТ – інтелектуальні інформаційні технології;

ІКМ – імпульсно-кодова модуляція;

ІП – інформаційне поле;

ІС – інтелектуальна система;

КС – комп’ютерна система;

ЛЧК – логіко-часовий код;

ОЗП – оперативна пам'ять;

ОК – образний комп'ютер;

ОС – обчислювальна система;

ОТ – обчислювальна техніка;

ПЗЗ – прилад із зарядовим зв'язком;

ПІ – паралельно-ієрархічний;

ПІОС – паралельно-ієрархічна обчислювальна система;

ПІП – паралельно-ієрархічне перетворення;

ПЕ – процесорний елемент;

ПП – потоковий процесор;

ПЧ – просторово-часовий;

ПЧC – просторово-часове середовище;

ТМЗ – транспортна мережа зв’язку;

ФП – функціональний пристрій;

ЦСЗ – Центральна служба зв’язку;

ШІ – штучний інтелект;

API – Application Programming Interface;

ALU – Arithmetic and Logic Unit;

CAD – Computer Aided Design;

CCD – Charge-Coupled Device;

CPU – Central Processing Unit;

CUDA – Compute Unified Device Architecture;

DMA – Direct Memory Access;

DSP – Digital Signal Processor;

FSO – Free Space Optic;

GPC – Graphics Processing Clusters;

GPU – Graphics Processing Unit;

GPGPU – General-Purpose Graphics Processing Units;

HMM – Hidden Markov Model;

MIMD – Multiple-Instruction, Multiple-Data;

MISD – Multiple-Instruction, Single-Data;

MPI – Message Passing Interface;

МРР – Massively Parallel Processors;

PCA – Principal Component Analysis;

PCI-E – PCI-Express;

PRAM – Parallel Random Access Machine;

PVM – Parallel Virtual Machine;

Qml – Qt Meta-Object Language;

SIMD – Single-Instruction, Multiple-Data;

SISD – Single-Instruction, Single-Data;

SLI – Scalable Link Interface;

SMP – Symmetric Multiprocessor;

SPU – Shader Processing Units;

UDA – Unified Driver Architecture;

VLIW – Very Long Instruction Word;

2D – двовимірний;

3D – тривимірний.

ВСТУП

Актуальність теми. Останні десятиліття високопродуктивні обчислювальні системи знаходять своє застосування при вирішенні практично будь-яких завдань науки і техніки в усіх галузях народного господарства. Серед таких завдань – моделювання різних фізичних процесів, задачі обчислювальної хімії та біології, нанотехнології, автоматизація проектування та багато інших. Прогрес у галузі високопродуктивних обчислень багато в чому визначає темп розвитку науки і техніки, і, в остаточному підсумку, рівень технологічного розвитку держави в цілому. Тому, можна з упевненістю стверджувати, що створення і вивчення методів розробки програмно-апаратного забезпечення для високопродуктивних обчислювальних систем є однією із найважливіших задач сучасних інформаційних технологій.

Паралельні обчислення є узагальненим терміном, що застосовується для позначення технологій та методів розробки програмно-апаратного забезпечення для високопродуктивних комп'ютерних систем. Тому, термін "паралельні обчислення" описує достатньо широку галузь, яка пов'язана з організацією розрахунків в обчислювальних системах, що містять декілька процесорних пристроїв. До таких систем відносять багатоядерні процесори, багатопроцесорні системи із загальною пам'яттю, високопродуктивні обчислювальні кластери з розподіленою пам'яттю або гібридною архітектурою, системи, що реалізують загальні обчислення на основі відеоадаптерів (GPGPU), хмарні обчислення (Cloud Computing), тощо.

У наукових публікаціях, дослідженнях і прикладних проектах паралельним обчисленням останнім часом приділяється велика увага. Це пов'язано, переважно, з двома чинниками. Перший фактор обумовлений науково-технічним прогресом, у результаті якого з'явилися нові галузі знань, що потребують застосування високопродуктивних методів математичного моделювання. Відповідно, і моделі також істотно ускладнились. У підсумку, спостерігається тенденція зростання потреби в ресурсоємних розрахунках, які в ряді випадків можна виконати лише на базі високопродуктивної обчислювальної техніки і виключно за допомогою методів паралельних, розподілених або ж гетерогенних обчислень.

Другий істотний фактор, в результаті якого інтерес до паралельних обчислень суттєво зріс, полягає в широкому розповсюдженні паралельних комп'ютерів. Останнім часом багатопроцесорні сервери можна часто зустріти на середніх і великих підприємствах, у банках, дослідних інститутах та обчислювальних центрах. З появою багатоядерних процесорів та відеоадаптерів багато користувачів стали володарями своєрідних "міні-суперкомп'ютерів" на своїх робочих місцях. Істотний прогрес у галузі мережевих технологій дозволив використовувати для паралельних обчислень локальні мережі підприємств, навчальні класи освітніх установ, уможливив створення відносно недорогих обчислювальних кластерів.

У підсумку, можна стверджувати, що "паралельні інформаційні технології" перетворилися з вузькоспеціальної дисципліни в необхідну складову інформаційної інфраструктури різноманітних установ та організацій – з одного боку, а з другого боку – комплексу знань фахівців з інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, розробників сучасного програмно-апаратного забезпечення.

Зокрема, актуальним є застосування паралельних обчислень в галузях, що пов'язані з проведенням ресурсоємних та складних розрахунків, а саме:

– системах формування, оброблення, ідентифікації та розпізнавання динамічно змінюваних зображень із надвеликою роздільною здатністю (порядку 10000×10000 пікселів і більше) у реальному часі. До цієї категорії відносяться задачі, пов'язані з організацією моніторингу окремих параметрів середовища, лазерної локації, астрополяриметрії, біомедичної сфери, промислових процесів, тощо. Зокрема, в сфері профілювання лазерних променів обов’язковою вимогою є застосування високопродуктивних ОС при розпакуванні та обробленні стислих відеоданих із надвеликою роздільною здатністю; їх ідентифікації, класифікації, розпізнаванні, а також прогнозуванні динамічно отриманих швидкозмінних даних і оперативній реакції та прийняттю рішень щодо функціонування лазерної системи у реальному часі;

– системах моніторингу та підтримки прийняття рішень при експлуатації складних технічних об’єктів. До цієї категорії відносяться задачі, пов'язані зі складною функціональною обробкою великорозмірних масивів даних, їх кодуванням, візуалізацією, а також високоефективним виконанням запитів пошуку в базах, сховищах та вітринах даних. Зокрема, в сфері автоматизованої підтримки експлуатації транспортної мережі зв’язку, що використовується Укрзалізницею, є потреба застосування високопродуктивних ОС, пов’язана із великою трудомісткістю при виконанні робіт з обліку каналів зв'язку та характеристик працездатності обладнання, організацією складної функціональної обробки надвеликих масивів даних при діагностиці та контролі систем телекомунікацій, ефективною організацією високошвидкісних магістральних каналів зв'язку, надання нових широкосмугових сервісів, включаючи специфічні вимоги до функціонування залізничних сервісів, впровадженні автоматизованих керуючих систем.

Вищенаведені задачі відносяться до предмету проведених у даній роботі досліджень. Крім цього, необхідно відзначити, що застосування паралельних обчислень є актуальним і в інших галузях:

– системах підтримки проектування (CAD – Computer Aided Design). У таких системах необхідність здійснювати моделювання в реальному часі висуває високі вимоги до продуктивності програмно-апаратного забезпечення. В результаті ж застосування паралельних інформаційних технологій вдається прискорити процес проектування, і тим самим, знизити часові та трудові витрати на розробку нової моделі;

– складних інженерних розрахунках та імітаційному моделюванні. До цього класу належать різноманітні задачі з галузі моделювання аварійних ситуацій, моделювання робастних систем, міцнісного моделювання і багато інших;

– математичному моделюванні фізичних процесів. До цього широкого класу задач відносять сфери дослідження динаміки рідини і газу, електромагнітні і ядерні взаємодії, процеси горіння і т.п. Такі процеси, як правило, описуються системами рівнянь в часткових похідних. Застосування для вирішення таких задач різницевих методів найчастіше потребує дуже великих обсягів обчислень і пам'яті. Використання багатопроцесорних систем і методів паралельних та розподілених обчислень дозволяє підвищити показники точності та продуктивності моделювання;

– моделюванні глобальних процесів. В першу чергу, це задачі прогнозування зміни клімату, природних катаклізмів, тощо. Також, великою обчислювальною складністю характеризуються різноманітні геологічні дослідження, пов'язані з аналізом будови та процесів у надрах планети;

– обчислювальної хімії. Різноманітні задачі цієї галузі спрямовані на вивчення властивостей речовини в різних станах. Широке застосування методів молекулярної динаміки також часто потребує значних обчислювальних ресурсів, що підтверджує актуальність застосування паралельного програмування. До даної категорії можна також віднести задачі, пов'язані з оптимальною конфігурацією протеїнів, розшифрування ДНК і багато інших проблем, суміжних з хімічною галуззю;

– бізнес-додатках. До цієї категорії відносяться задачі, пов'язані з аналізом фінансових ринків і прогнозуванням курсів валют. Також поширені оптимізаційні задачі для формування прогнозу та прийняття рішення щодо найкращого варіанта використання фінансових або інших ресурсів, побудови оптимальних транспортних і телекомунікаційних мереж, розміщення підприємств в регіоні тощо.

Даний перелік можна продовжувати й далі, адже він є достатньо великим. Проте, вище наведено лише деякі, найбільш виражені за своєю актуальністю із численних застосувань систем паралельних обчислень, перелік сфер застосування яких неухильно і активно розширюється.

Значний вклад у розвиток моделей, методів та засобів організації високопродуктивних інтелектуалізованих паралельних ОС, обробки зображень та розпізнавання образів внесли вітчизняні дослідники: Азаров О.Д., 
Андон П.І., Анісімов А.В., Бондаренко М.Ф., Боюн В.П., Вальковський В.О., 
Глушков В.М., Гриценко В.І., Грицик В.В., Євдокимов В.Ф., Євреінов Е.В., 
Задихайло І.Б., Івахненко А.Г., Зіатдінов Ю.К., Каляєв А.В., Капітонова Ю.В., Кожем'яко В.П., Кривуля Г.Ф., Кузьмін І.В., Летичевський О.А., Майоров С.А., 
Малиновський Б.М., Міренков М.М., Новіков Г.І., Опанасенко В.М., 
Палагін О.В., Пєтух А.М., Поспелов Г.С., Прангішвілі І.В., Рабінович З.Л., Романюк О.Н., Русин Б.П., Скуріхін В.І., Свечніков С.В., Тимченко Л.І., Хорошевський В.Г., Цмоць І.Г., Шабанов-Кушнаренко Ю.П., Шлезінгер М.І., Широчин В.П., Ясинявічус Р.Ю. та ін., а також зарубіжні учені: Ф. Аллен, 
Ч. Бэббідж, Е. Берлекамп, Ф. Брукс, Л. Веліант, Т. Візель, Н. Вінер, 
Е. Дейкстра, Р. Кан, Е. Кларк, Д. Кнут, Дж. Кок, Ф. Корбато, С. Крей, С. Кук, 
Б. Лемпсон, У. Маккалок, М. Мінський, Г. Мойер, С. Мурога, У. Пірс, 
Ф. Розенблат, В. Серф, А. Тьюринг, Дж. Уілкінсон, М. Уілкс, Е. Фейгенбаум, М. Флінн, Д. Хеб, Р. Хеммінг, Ч. Хоар, Р. Хокні, Д. Хьюбел, К. Шеннон та ін.

Варто відзначити, що на сучасному етапі попит на підвищення гетерогенності в ОС пов'язаний із необхідністю у високопродуктивних інтерактивних системах, які динамічно взаємодіють із зовнішнім середовищем (відео-системи, системи керування, мережеві системи, тощо). 
У минулому технологічні досягнення й масштабованість частоти ПЕ дозволяли більшості комп'ютерних засобів збільшувати продуктивність без структурних змін або апаратного прискорення. В сучасних умовах зростаючі обсяги даних та обчислень, необхідних для обробки великих масивів інформації потребують все більшої продуктивності використовуваних для цього ОС. Оскільки щільність "упаковування" елементів в інтегральних схемах визначається фізичними обмеженнями, швидкодія в результаті обмежується кінцевою швидкістю поширення електромагнітних коливань від одного елемента до іншого. Перебороти цей фізичний бар'єр можна лише розпаралелюванням обчислювальних процесів у системі, що, в свою чергу, призводить до ускладнення її архітектури. Натепер, із врахуванням вказаних додаткових обмежень, основним методом одержання додаткової продуктивності ОС є введення додаткових спеціалізованих ресурсів, в результаті чого ОС стає гетерогенною. Це дозволяє розробникам використовувати декілька типів обчислювальних елементів, кожен з яких здатен виконувати завдання, які найкраще для нього підходять. Введення додаткових, незалежних обчислювальних ресурсів неминуче приводить до того, що більшість гетерогенних систем розглядаються як паралельні ОС або ж багатоядерні ОС.

Таким чином, можна констатувати, що останнім часом простежується тенденція в галузі високопродуктивних обчислень до конвергенції сучасних технологій паралельної та розподіленої обробки інформації. Проте перед розробниками гетерогенних ОС постають задачі, пов'язані з неоднозначністю вибору можливих варіантів побудови комбінацій функціональних блоків, які можуть бути реалізовані різноманітними апаратно-програмними засобами. Дані задачі потребують дослідження та застосування нових підходів і методів щодо організації високопродуктивних гетерогенних ОС, оскільки правильний вибір конкретних засобів їх реалізації має важливе значення для досягнення потрібних техніко-економічних показників.

Отже, актуальною науково-прикладною проблемою, що підлягає вирішенню, є недостатня продуктивність комп'ютерних засобів оброблення надвеликих масивів цифрової інформації різного походження та їх невідповідність вимогам ресурсоємних обчислювальних задач.

Теоретичний аспект вказаної проблеми полягає у розвитку принципів побудови високопродуктивних ПІОС із рекурсивною архітектурою, розвитку теорії паралельно-ієрархічного перетворення інформації в комп'ютерних системах. Методологічний аспект вказаної проблеми полягає у розробленні нових моделей та методів, які враховують просторово-багаторівневе подання даних і часово-мережевий принцип їх аналізу, що дозволяє реалізацію високопродуктивних паралельно-ієрархічних обчислювальних процесів в багатоядерних системах з GPU-прискоренням.

Принцип паралельно-ієрархічного оброблення інформації припускає організацію багаторівневого ПІ обчислювального процесу, орієнтованого на досягнення максимально можливої алгоритмічної та схемотехнічної швидкодії при перетворенні інформації, і мінімально можливих параметрів ємності пам'яті і споживаної потужності для її збереження, з випереджаючим ростом функціональних можливостей технічних засобів у порівнянні з їхньою складністю. Таким чином, ПІОС для оброблення цифрових сигналів різного походження є тим універсальним засобом, що забезпечить в реальному часі перетворення великих масивів інформації та дозволить реалізувати ефективні паралельні обчислення.

ПІП застосовується для виділення характерних ознак зображень, кодування та скорочення їх розмірності при виконанні обчислень та подальшому збереженні. Досліджені в роботі властивості ПІП і структури ПІОС використовуються в структурах паралельної пам'яті, системах аналізу та розпізнавання зображень, при кодуванні та ущільненні даних. Особливо перспективною є ідея реалізації ПІП при побудові високопродуктивних паралельно-ієрархічних обчислювальних систем на основі новітніх GPGPU технологій.

З іншого боку, необхідно відзначити, що принцип ПІП також частково враховує підтверджену результатами нейронаук гіпотезу про ієрархічну організацію зв’язків між структурами головного мозку, сутність якої ґрунтується на тому, що "передача збудження між структурами, тобто їх активація, може відбуватись не лише за вертикальними (ієрархічним прямим та зворотним) зв’язками, але також за горизонтальними – у межах одного і того ж поля". Відповідно, врахування такої нейроподібної схеми обробки інформації в  паралельно-ієрархічному перетворенні, в свою чергу, теж сприяє ефективній реалізації моделей та програмно-апаратних засобів ПІОС для високопродуктивної обробки надвеликих масивів інформації.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження проводилось згідно з планами науково-дослідних робіт кафедри лазерної та оптоелектронної техніки та кафедри комп'ютерних наук Вінницького національного технічного університету і кафедри телекомунікаційних технологій та автоматики Державного економіко-технологічного університету транспорту (м. Київ), в тому числі в межах:

- договору GP/F44/051/4710 “Методи та засоби організації високопродуктивних паралельно-ієрархічних обчислювальних процесів в інтелектуальних системах” (грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених, № державної реєстрації: 0112U008123, 2012 р.), при виконанні якого автор брав участь як науковий керівник;

- договору Ф13/49-2007 “Інтелектуальна система для ідентифікації плямових зображень лазерних пучків” (грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених, № державної реєстрації: 0107U011806, 2007 р.), при виконанні якого автор брав участь як науковий керівник;

- госпдоговірної теми „Розробка алгоритмів роботи автоматизованої системи підтримки експлуатації транспортної мережі зв’язку” 
(№ державної реєстрації: 0113U003214, 2012-2013 р.р.), при виконанні якої автор брав участь як відповідальний виконавець;

- держбюджетної теми „Високопродуктивні гетерогенні обчислювальні комплекси паралельно-ієрархічного оброблення зображень протяжних лазерних трас та прогнозування їх характеристик для оптичних систем зв'язку” (№ державної реєстрації: 0113U003212, 2013 р.); при виконанні якої автор бере участь як відповідальний виконавець;

- держбюджетної теми 57-Д-281 “Оптико-електронний квантово-розмірний образний комп'ютер око-процесорного типу: концепції, методологія, база знань” (№ державної реєстрації: 0105U002434, 2005-2007 р.р.);

- держбюджетної теми 57-Д-300 „Оптико-електронні паралельні логіко-часові інформаційно-енергетичні середовища на базі образних комп'ютерів” (№ державної реєстрації: 0108U000662, 2008-2010 р.р.);

- держбюджетної теми 57-Д-337 „Розподілені ієрархічні оптико-електронні паралельні логіко-часові інформаційно-енергетичні середовища” 
(№ державної реєстрації: 0111U001104, 2011-2013 р.р.);

- держбюджетної теми 44-2010 Б „Розробка апаратно-програмних засобів ідентифікації зображень людських облич в телекомунікаційних та корпоративних мережах залізничного транспорту” (№ державної реєстрації: 0111U009125, 2012 р.).

Тематика роботи пов’язана з Державною цільовою науково-технічною програмою "Образний комп'ютер" (2000-2011 р.р.), що затверджена постановами КМУ від 08.11.2000 р. №1652 та від 27.01.2010 р. №58 та відповідає пріоритетному напряму розвитку науки і техніки "Інформаційні та комунікаційні технології" (згідно з Законом України від 12.10.2010 № 2519-17), зокрема пріоритетному тематичному напряму наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року "Суперкомп'ютерні програмно-технічні засоби, телекомунікаційні мережі та системи. Грід- та клауд-технології" (згідно з постановою КМУ від 07.09.2011 № 942), що також визначені у Програмі діяльності Уряду та Державній програмі соціально-економічного розвитку України.

Тематика роботи пов’язана з обласною Програмою "Розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій в закладах освіти Вінницького регіону до 2015 року" (в 2011 р. автор отримав грант Вінницької обласної Ради та обласної державної адміністрації для закладів освіти системи загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти, рішення 7 сесії Вінницької обласної ради 6 скликання від 28.10.2011 р. №184).

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає у підвищенні продуктивності обчислювальних процесів паралельної обробки надвеликих масивів цифрової інформації в багатоядерних системах з масовим паралелізмом шляхом створення нового принципу побудови ПІОС, розробки їх структурної та архітектурної організації на основі GPGPU технологій.

Відповідно до мети мають бути розв’язані такі основні задачі:

– здійснити аналіз сучасних концепцій паралельних обчислень і високопродуктивних комп’ютерних засобів обробки інформації;

– розвинути теорію паралельно-ієрархічного перетворення інформації, розробити математичні моделі організації високопродуктивних паралельно-ієрархічних обчислювальних процесів у комп'ютерних системах;

– розробити теоретичні основи побудови високопродуктивних паралельно-ієрархічних систем із рекурсивною архітектурою, що містять нову концепцію багаторівневого ПІ перетворення інформації із рекурсивним формуванням сукупностей загальних і різноманітних станів ПЧС, нові моделі та методи із просторово-багаторівневим поданням даних і часово-мережевим принципом їх аналізу;

– розробити методи і математичні моделі кодування/декодування інформації на основі прямого/зворотного паралельно-ієрархічного перетворення;

– розробити високопродуктивні паралельно-ієрархічні системи із рекурсивною архітектурою на основі CPU-орієнтованої апаратної платформи;

– розробити високопродуктивні паралельно-ієрархічні обчислювальні системи із рекурсивною архітектурою на основі GPGPU технологій;

– розробити високопродуктивні комп’ютерні засоби з паралельно-ієрархічним принципом обробки інформації:

– розробити оптико-електронну систему з паралельно-ієрархічним принципом обробки інформації для профілювання лазерних променів в реальному часі.

– розробити комп’ютерні засоби з паралельно-ієрархічним принципом обробки інформації для автоматизованої системи підтримки експлуатації транспортної мережі зв’язку.

Об'єкт дослідження – процес організації високопродуктивних паралельно-ієрархічних обчислень у багатоядерних системах з масовим паралелізмом.

Предмет дослідження – методи та комп’ютерні засоби для організації високопродуктивних ПІОС із рекурсивною архітектурою на основі GPGPU технологій.

Методи дослідження. Для розробки теоретичних основ побудови високопродуктивних ПІОС із рекурсивною архітектурою використано методи теорії паралельних обчислень, теорії штучного інтелекту, теорії множин, теорії алгоритмів, теорії ймовірностей, математичної логіки. Для розробки комп'ютерних засобів високопродуктивних ПІОС із рекурсивною архітектурою використано методи теорії паралельно-ієрархічного перетворення, теорії штучних нейронних мереж та кореляційного аналізу, математичного та імітаційного моделювання, теорії інформації, цифрової обробки сигналів та методів машинного аналізу зображень.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розвитку теорії паралельно-ієрархічного перетворення інформації в комп'ютерних системах, розробці методів і моделей високопродуктивних ПІОС із рекурсивною архітектурою на основі GPGPU технологій, зокрема:

Вперше:

– розроблено концепцію багаторівневого паралельно-ієрархічного перетворення інформації, в якій, на відміну від існуючих, реалізовано рекурсивне формування сукупностей загальних і різноманітних станів просторово-часового середовища, що містить методи паралельно-ієрархічного перетворення, в тому числі з оптимізацією масок, що реалізують паралельно-ієрархічне кодування, при якому кожна наступна маска за визначеною залежністю має розмірність менше за попередню, що забезпечує підвищення швидкодії оброблення зображень (20,53% приросту швидкодії – для прямого, 66,24% приросту швидкодії – для зворотного паралельно-ієрархічного перетворення), а також на 59,35% зменшує обсяги пам'яті для зберігання масок;

– розроблено моделі, структурну та архітектурну організацію високо-продуктивних ПІОС, які, на відміну від існуючих, орієнтовані на використання сучасних GPGPU технологій, що забезпечує підвищення швидкодії оброблення надвеликих масивів інформації (при розмірності матриці 4096×4096 елементів показник прискорення складає 3,87, а показник ефективності – 0,97);

– розроблено високопродуктивні ПІОС із рекурсивною архітектурою (гранична теоретична продуктивність – 4976,6 GFLOPS) та використанням принципу паралельно-ієрархічного перетворення, які, на відміну від існуючих, реалізують парадигму гетерогенних обчислень (паралельні та розподілені обчислення на базі спеціалізованих апаратних графічних прискорювачів), 
що забезпечує підвищення швидкодії оброблення зображень великої розмірності та покращує ефективність їх розпізнавання (точність класифікації – 89,5%);

– доведено теоретичну залежність між початковою розмірністю вхідної матриці та гранично можливим збільшенням її розмірності в пам'яті обчислювальної системи при паралельно-ієрархічному перетворенні, що забезпечує ефективну організацію потоків при паралельному обчислювальному процесі в ПІОС на базі апаратних графічних прискорювачів.

Удосконалено:

– математичні моделі кодування/декодування інформації методами прямого/зворотного паралельно-ієрархічного перетворення, які, на відміну від існуючих, реалізують ефективніші способи організації паралельних потоків та їх оптимізації при реалізації ПІП на базі спеціалізованих апаратних графічних прискорювачів, що забезпечує покращення швидкодії оброблення зображень.

Набули подальшого розвитку:

– теорія організації високопродуктивних ПІОС, що містять нові моделі та методи, які враховують просторово-багаторівневе подання даних і часово-мережевий принцип їх аналізу, що дозволяє реалізацію високопродуктивних паралельно-ієрархічних обчислювальних процесів в багатоядерних системах з GPU-прискоренням;

– методи та математичні моделі організації обчислень у ПІОС з масовим паралелізмом, які, на відміну від існуючих, містять перетворення даних на просторову мережну модель інформаційного середовища, що забезпечує підвищення швидкодії порівняння і структурного опису зображення, створеного у вигляді паралельно-ієрархічної структури (при обробленні зображень надвеликої роздільної здатності – 10000×10000 пікселів і більше, – швидкодія паралельно-ієрархічного перетворення на основі GPU-орієнтованої в 2,88 рази перевищує швидкодію на основі CPU-орієнтованої апаратної платформи).

Практичне значення одержаних результатів у галузі паралельної обробки надвеликих масивів інформації полягає в створенні методики побудови високопродуктивних ПІОС із рекурсивною архітектурою та відповідних комп'ютерних засобів, які у сукупності вирішують важливу науково-прикладну проблему. Зокрема:

1) розроблено методику побудови високопродуктивних ПІОС із рекурсивною архітектурою, а також алгоритми та програмне забезпечення для ПІП інформації на основі технологій CPU та GPGPU, в тому числі програмно-апаратні комплекси для реалізації ПІП інформації на основі CPU- та GPU-орієнтованих кластерних платформ. Це забезпечує реалізацію високопродуктивних ПІОС із високою обчислювальною щільністю поряд з високошвидкісними каналами передачі даних, що дозволяє використати проектні рішення на базі GPU у компактних кластерних комплексах з економним споживанням електроенергії;

2) розроблено макетний зразок високопродуктивної ПІОС, що містить в своїй основі кластерний обчислювальний комплекс на основі інтеграції парадигм паралельної та розподіленої обробки інформації, а також GPGPU технологій, в якому реалізовано новий спосіб організації багатопотокового ПІ обчислювального процесу, що дозволяє підвищити продуктивність оброблення надвеликих масивів інформації. Зокрема, при обробленні масивів інформації у вигляді двовимірних матриць було досягнуто таких показників прискорення обробки:

– при розмірності матриці 2048×2048 елементів показник прискорення – 3,99, порівняно з послідовним варіантом виконання обчислень, а показник ефективності, який характеризує середню частку часу виконання паралельного алгоритму, протягом якого процесори реально використовуються для вирішення завдання, складає – 0,99;

– при розмірності матриці 4096×4096 елементів показник прискорення – 3,87, порівняно з послідовним варіантом виконання обчислень, а показник ефективності, який характеризує середню частку часу виконання паралельного алгоритму, протягом якого процесори реально використовуються для вирішення завдання, складає – 0,97;

3) розроблено зразок оптоелектронної системи профілювання лазерних променів з ПІ перетворенням інформації, що розширює функціональні можливості системи профілювання та забезпечує оброблення і аналіз плямоподібних зображень у реальному часі (час обробки 25 кадрів відеоряду із зображеннями роздільної здатності 4096×4096 пікселів складає 1027 мс) з підвищеною точністю вимірювання координат енергетичних центрів, як складових характеристик профілю лазерного променя (до 1,5 пікселя);

4) розроблено інтелектуалізовані програмні засоби для класифікації та розпізнавання плямоподібних зображень лазерного променя в реальному часі, які використовують метод ПІП на основі формування нормуючого рівняння, що дозволило в середньому в 1,5 рази підвищити точність класифікації в процесах профілювання лазерного променя. Оскільки такі обчислення потребують значних ресурсів та апаратних затрат, для них застосовано високопродуктивні ПІОС із рекурсивною архітектурою, що забезпечило підвищення показників продуктивності та швидкодії розпізнавання, а також оброблення динамічних зображень різної розмірності в реальному часі (за критерієм "час, що витрачається лише на обчислення, без врахування витрат часу на операції завантаження у пам'ять ОС," швидкодія при обробленні зображень розмірності 16384×16384 пікселів на GPU більше ніж в 60 разів перевищує швидкодію оброблення на CPU);

5) розроблено методику організації високопродуктивних ПІОС, яка забезпечує підвищення ефективності функціонування та експлуатації транспортної мережі зв’язку на залізничному транспорті. Розроблено алгоритми паралельної організації обчислювальних процесів із використанням GPU-прискорювачів за технологією "Fermi" при роботі системи підтримки експлуатації транспортної мережі залізничного транспорту, які забезпечили прискорення виконання запитів пошуку.

Вказані результати впроваджено:

– на підприємствах та установах: ЗАТ ”Космические информационные аналитические системы” (Москва, Росія) – акт від 18.12.2012 р.; Головному управлінні автоматики, телемеханіки та зв'язку Укрзалізниці (Київ, Україна) – акт від 12.02.2013 р.; Управлінні освіти і науки Вінницької облдержадміністрації (Вінниця, Україна) – акт від 16.05.2013 р.; Головному управлінні статистики у Вінницькій області – акт від 29.04.2013 р.; ТОВ "CDM-Україна", що є офіційним представництвом в Україні компанії "CDM A/S" (Данія) – акт від 25.04.2013 р.; північноамериканській компанії "Gemicle Inc." (Belize) – акт від 19.03.2013 р.; ПП «Науково-виробнича лабораторія «ІНТЕРАКТИВ» (Вінниця, Україна) – акт від 28.01.2013 р.

– у навчальному процесі: на кафедрі комп'ютерних наук Вінницького національного технічного університету (Вінниця, Україна) при підготовці фахівців зі спеціальності "Системи штучного інтелекту" – акт від 04.06.2013 р., а також на кафедрі телекомунікаційних технологій та автоматики Державного економіко-технологічного університету транспорту (Київ, Україна) при підготовці фахівців зі спеціальності "Автоматика та автоматизація на транспорті" – акт від 26.06.2013 р.

Відповідні акти про впровадження результатів дисертаційної роботи наведено в додатку Е.

Особистий внесок здобувача. Всі наукові результати, що винесено на захист, отримані автором особисто та опубліковані в роботах [1–125]. Роботи, опубліковані у співавторстві, виконувалися у Вінницькому національному технічному університеті та Державному економіко-технологічному університеті транспорту. У цих працях автору належить: [1-3, 12, 25, 42, 44, 73, 76-78, 85-86, 89, 90, 93-96, 98] – розвиток теорії паралельно-ієрархічного перетворення інформації в комп'ютерних системах, методології організації високопродуктивних ПІ структур, розробка структурно-функціональних моделей ПІОС із рекурсивною архітектурою; [5, 9, 19, 24, 26, 79, 88, 106] – методи та математичні моделі кодування/декодування інформації методами прямого/ зворотного ПІП; організація обчислювального процесу ПІ оброблення інформації; [39, 46, 49-53, 60] – моделювання обчислювальних процесів паралельно-ієрархічного перетворення, розробка алгоритмічного та програмного забезпечення паралельно-ієрархічного перетворення інформації; [40, 41, 45, 54-57, 72, 84, 91] – варіанти програмно-апаратної реалізації високопродуктивних ПІОС із рекурсивною архітектурою; [10, 20, 23, 47, 48, 58, 59, 80-83, 92, 97, 100] – розробка високопродуктивних ПІОС із рекурсивною архітектурою на основі GPGPU технологій; [32, 33, 66, 103, 104, 107, 108] – прикладна реалізація високопродуктивних ПІОС для обробки зображень; [28, 30, 31, 34-37, 61, 62, 65, 67-71, 105, 109, 111-118, 119-122] – прикладна реалізація систем з паралельно-ієрархічним принципом оброблення інформації для профілювання лазерних променів в реальному часі; [75, 123-125] – прикладна реалізація комп’ютерних засобів з паралельно-ієрархічним принципом оброблення інформації для автоматизованої системи підтримки експлуатації транспортної мережі зв’язку.

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, що викладені в дисертаційній роботі, пройшли апробацію на 48 наукових конференціях і семінарах, зокрема, на III-VI міжнародних науково-технічних конференціях Оптоелектронні інформаційні технології “Фотоніка – ОДС” (м. Вінниця, 2005, 2008, 2010, 2012 р.р.); VI-IX та XII міжнародних наукових конференціях молодих вчених „Optics and High Technology Material Science (OHTMS)” 
(м. Київ, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011 р.р.); X Scientific Conference and School “Optical fibres and their applications (TAL 2006)” (Польща, 2006 р.); 
V-VIII міжнародних науково-практичних конференціях „Інтернет-Освіта-Наука (ІОН)” (м. Вінниця, 2006, 2008, 2010, 2012 р.р.); IV міжнародній конференції "Фундаментальные проблемы оптики (ФПО – 2006)" (м. Санкт-Петербург, Росія, 2006 р.); III міжнародній науковій конференції “Інтелектуальні системи прийняття рішень і прикладні аспекти інформаційних технологій (ISDMIT-2007)” (м. Євпаторія, 2007 р.); III-V міжнародних науково-технічних конференціях "Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП)" (м. Вінниця, 2007, 2009, 2011 р.р.); 
I та III міжнародних науково-технічних конференціях "Інтелектуальні системи в промисловості і освіті (ІСПО)" (м. Суми, 2007, 2011 р.р.); IX-XI International Conferences on „Development and application systems (DAS)” (Румунія, 2008, 2010, 2012 р.р.); IX-XI міжнародних конференціях "Контроль і управління в складних системах (КУСС)" (м. Вінниця, 2008, 2010, 2012 р.р.); 
XI Всеросійській науково-технічній конференції "Нейроинформатика-2009" 
(м. Москва, Росія, 2009 р.); II та IV міжнародних науково-практичних конференціях "Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації (МЗКЗУІ)" (м. Вінниця, 2009, 2013 р.р.); VII міжнародній науковій конференції з прикладної математики та інформатики „СНКПМІ-2009” (м. Львів, 2009 р.); 
III-IV міжнародних конференціях молодих вчених “Комп’ютерні науки та інженерія (CSE)” (м. Львів, 2009, 2010 р.р.); міжнародній науковій конференції “Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI-2009)” (м. Євпаторія, 2009 р.); I та III міжнародних науково-практичних конференціях “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія (ІТКІ)” (м. Вінниця, 2010, 2012 р.р.); XII-XIII міжнародних науково-технічних конференціях "Системний аналіз та інформаційні технології (SAIT)" (м. Київ, 2010, 2011 р.р.); міжнародній науковій конференції "Информационные и компьютерные технологии, моделирование, управление" присвяченій 80-річчю з дня народження академіка І.В. Прангішвілі (м. Тбілісі, Грузія, 2010 р.); 
I-II міжнародних конференціях молодих науковців "Сучасні інформаційні технології (MIT)" (м. Одеса, 2010, 2012 р.р.); IX міжнародній науково-практичній конференції "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (МПЗІС-2011)" (м. Дніпропетровськ, 2011 р.); міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції "Інформаційні технології та безпека інформаційно-комунікаційних систем" (м. Вінниця, 
2012 р.); міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції "Комп'ютерна графіка та розпізнавання зображень" (м. Вінниця, 2012 р.); II International Conference "High Performance Computing (HPC-UA’2012)" (м. Київ, 2012 р.); 
IX International symposium on Telecommunications "BIHTEL 2012" (Боснія і Герцеговина, 2012 р.), II міжнародній науково-технічній конференції "Обчислювальний інтелект (ComInt – 2013)" (м. Черкаси, 2013 р.), 
ІІ International Conference on Advances in Computer Science and Engineering 
"CSE 2013" (США, 2013 р.); науковому семінарі з проблеми "Образний комп’ютер" (МННЦІТС НАН та МОН України, м. Київ, 2013 р.).

Публікації. Результати дисертаційної роботи представлено у 119 працях, зокрема, у 2 монографіях, 32 наукових статях у фахових виданнях (з них 
15 одноосібних), 9 наукових статях у наукових виданнях іноземних держав, 
48 публікаціях у збірках матеріалів міжнародних конференцій, 2 патентах України на винахід, 26 свідоцтвах про реєстрацію авторського права на твір (комп'ютерну програму) у Державній службі інтелектуальної власності України. Додатково наукові результати дослідження відображені у 
5 навчальних посібниках.

ВИСНОВКИ

Сукупність отриманих у дисертації результатів розв’язує важливу науково-прикладну проблему, що полягає у недостатній продуктивності комп'ютерних засобів оброблення надвеликих масивів цифрової інформації різного походження та невідповідності вимогам ресурсоємних обчислювальних задач.

У дисертаційній роботі одержані такі основні результати.

  - Здійснено аналіз сучасних концепцій паралельних обчислень, принципів природного та штучного паралелізму, високопродуктивних комп’ютерних засобів обробки інформації та інтелектуальних інформаційних технологій. На основі проведеного аналізу визначено тенденцію конвергенції ОТ у контексті створення обчислювальних комплексів на основі інтеграції парадигм паралельної та розподіленої обробки інформації, а також технологій GPGPU для подальшої реалізації швидкої та ефективної паралельної обробки надвеликих масивів інформації різної фізичної природи.

  - Розвинуто теорію паралельно-ієрархічного перетворення інформації, розроблено математичні та структурно-функціональні моделі організації високопродуктивних паралельно-ієрархічних обчислювальних процесів у комп'ютерних системах, одержано та досліджено нові властивості паралельно-ієрархічного перетворення, проаналізовано процеси перетворення та обчислювальну складність ПІОС, в основу яких покладена нова концепція багаторівневої організації обчислень, що дозволяє здійснювати паралельне перетворення не лише просторово ізольованих локальних областей, а досліджувати і формалізувати багатоетапні процедури їх паралельної взаємодії у часі на різних рівнях ієрархії ПІОС.

  - Розроблено теоретичні основи побудови високопродуктивних ПІОС із рекурсивною архітектурою, що містять нову концепцію багаторівневого паралельно-ієрархічного перетворення інформації із рекурсивним формуванням сукупностей загальних і різноманітних станів просторово-часового середовища, що забезпечує як кількісне так і якісне оцінювання потоків інформації та підвищення продуктивності обчислень. Розроблено нові моделі та методи із просторово-багаторівневим поданням даних і часово-мережевим принципом їх аналізу, що забезпечує підвищення швидкодії порівняння і структурного опису зображення, створеного у вигляді багатоступеневої паралельно-ієрархічної структури, а також розроблено моделі реалізації структурних схем ПІОС на основі різних комбінацій методів перетворення інформації відповідно до різних форм паралелізму, що забезпечує розробку високопродуктивної схеми реалізації потоків у ПІОС із рекурсивною архітектурою. Вперше доведено теоретичну залежність між початковою розмірністю вхідної матриці та гранично можливим збільшенням її розмірності в пам'яті обчислювальної системи при паралельно-ієрархічному перетворенні, що забезпечує ефективну організацію потоків при паралельному обчислювальному процесі в ПІОС.

  - Розроблено методи і математичні моделі кодування/декодування інформації на основі прямого/зворотного паралельно-ієрархічного перетворення, що дозволяє застосувати ефективніші способи організації паралельних потоків та їх оптимізації при реалізації ПІП. Зокрема, вперше розроблено метод ПІП із оптимізацією масок, який на відміну від існуючих реалізує паралельно-ієрархічне кодування, при якому кожна наступна маска за визначеною залежністю має розмірність менше за попередню, що забезпечує підвищення швидкодії оброблення зображень (20,53% приросту швидкодії – для прямого ПІП, 66,24% приросту швидкодії – для зворотного ПІП), а також на 59,35% зменшує обсяги пам'яті для зберігання масок.

  - Розроблено високопродуктивні паралельно-ієрархічні системи із рекурсивною архітектурою на основі CPU-орієнтованої апаратної платформи. Зокрема, розроблено методику, алгоритми та програмне забезпечення для ПІП інформації на основі CPU, а також на основі CPU-орієнтованої кластерної платформи. Це забезпечує компактне виконання високопродуктивних ПІОС з високою обчислювальною щільністю поряд з високошвидкісними каналами передачі даних.

  - Розроблено високопродуктивні паралельно-ієрархічні обчислювальні системи із рекурсивною архітектурою на основі GPGPU технологій. Зокрема, вперше розроблено моделі, структурну та архітектурну організацію високопродуктивних ПІОС з масовим паралелізмом, які, на відміну від існуючих, орієнтовані на використання сучасних GPGPU технологій, що забезпечує підвищення швидкодії оброблення надвеликих масивів інформації (при розмірності матриці 4096×4096 елементів показник прискорення складає 3,87, а показник ефективності – 0,97). Вперше розроблено високопродуктивну ПІОС із рекурсивною архітектурою (гранична теоретична продуктивність – 4976,6 GFLOPS) з використанням принципу ПІП, яка реалізує парадигму гетерогенних обчислень (паралельні та розподілені обчислення на базі спеціалізованих апаратних графічних прискорювачів), що забезпечує підвищення швидкодії оброблення зображень великої розмірності в реальному часі. Запропоновано варіанти реалізації ПІП і багаторівневих високопродуктивних ПІОС основі технологій GPGPU. Здійснено оцінку продуктивності обраного апаратного забезпечення ПІОС, а також оцінку ефективності багатопотокового ПІП інформації, що переконливо свідчить про підвищення продуктивності обчислювальних процесів паралельної обробки надвеликих масивів інформації в багатоядерних системах з масовим паралелізмом. Це забезпечує компактне виконання високопродуктивних ПІОС з високою обчислювальною щільністю поряд з високошвидкісними каналами передачі даних, що дозволяє використати проектні рішення на базі GPU у компактних кластерних комплексах з економним споживанням електроенергії.

  - Розроблено оптико-електронну систему з паралельно-ієрархічним принципом обробки інформації для профілювання лазерних променів в реальному часі, що розширює функціональні можливості системи профілювання й забезпечує оброблення та аналіз плямоподібних зображень у реальному часі з підвищеною точністю вимірювання координат енергетичних центрів як складових характеристик профілю лазерного променя (до 1,5 пікселя). Розроблено інтелектуалізовані програмні засоби для класифікації та розпізнавання плямоподібних зображень лазерного променя в реальному часі, які використовують метод ПІП на основі формування нормуючого рівняння, що забезпечило в середньому в 1,5 рази підвищення точності класифікації в процесах профілювання лазерного променя. Оскільки такі обчислення потребують значних ресурсів та апаратних затрат, для них застосовано високопродуктивну ПІОС, що дозволило підвищити показники продуктивності та швидкодії розпізнавання, а також забезпечити оброблення динамічних зображень різної розмірності в реальному часі.

  - Розроблено комп’ютерні засоби з паралельно-ієрархічним принципом обробки інформації для автоматизованої системи підтримки експлуатації транспортної мережі зв’язку. В цьому контексті, розроблено методику організації високопродуктивних ПІОС, яка забезпечує підвищення ефективності функціонування та експлуатації транспортної мережі зв’язку на залізничному транспорті. Розроблено алгоритми паралельної організації обчислювальних процесів із використанням GPU-прискорювачів за технологією "Fermi" при роботі системи підтримки експлуатації транспортної мережі залізничного транспорту, що забезпечили значне прискорення виконання запитів пошуку: в середньому величина прискорення складає 36,2 для неіндексованих даних.

  - Основні результати, отримані у дисертаційній роботі, підтверджено актами впровадження на підприємствах та установах різної форми власності, в т.ч. за кордоном, а також вищих навчальних закладів України. Аналіз результатів дослідження та впровадження дозволяє стверджувати, що на основі реалізованих у межах запропонованої концепції високопродуктивних багаторівневих ПІОС досягнуто адекватні розв'язки комплексу актуальних задач паралельної обробки надвеликих масивів інформації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Кожем’яко В.П. Паралельно-ієрархічні мережі як структурно-функціональний базис для побудови спеціалізованих моделей образного комп’ютера : [Монографія] / В.П. Кожем’яко, Л.І. Тимченко, А.А. Яровий. – Вінниця: Універсум-Вінниця, 2005. – 161 с.

- Кожем'яко В.П. Образний відео-комп'ютер око-процесорного типу : [Монографія] / В.П. Кожем'яко, Г.Л. Лисенко, А.А. Яровий, А.В. Кожем'яко – Вінниця: Універсум-Вінниця, 2008. – 215 с.

- Тимченко Л.И. Теоретические и прикладные аспекты параллельно-иерархического многоуровневого преобразования цифровых сигналов / 
Л.И. Тимченко, А.А. Яровой, Н.И. Кокряцкая // Электронное моделирование. – 2013. – Т.35. – №2. – С. 35-54.

- Яровий А.А. Багаторівневі паралельно-ієрархічні системи та їх комп'ютерне моделювання / А.А. Яровий // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2012. – №2 (24). – С. 9-17.

- Yarovyy A. A. Parallel-Hierarchical Computing System for Multi-Level Transformation of Masked Digital Signals / A. A. Yarovyy, L. I. Timchenko, N. I. Kokriatskaia // Advances in Electrical and Computer Engineering. – 2012. – vol. 12, no. 3. – P. 13-20.

- Яровий А.А. Аналіз нових обчислювальних властивостей паралельно-ієрархічного перетворення інформаційних середовищ та їх комп'ютерне моделювання / А.А. Яровий // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2012. – №1 (23). – С. 16-24.

- Яровий А.А. Метод оптимізованого формування масок при кодуванні інформації в паралельно-ієрархічному перетворенні / А.А. Яровий // Вісник ВПІ. – 2011. – №6 (99). – С. 216 – 223.

- Яровий А.А. Паралельно-ієрархічне перетворення інформаційних середовищ на основі маскового методу / А.А. Яровий // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2011. – №1 (21). – С. 15-23.

- A new approach to detection of noise-distorted signals based on the method of S-preparation / S. Nakonechna, M. Petrovskyi, L. Timchenko, Yu. Kutaev, N. Kokryatskaya, A. Yarovyy : Proceedings [IX International symposium on Telecommunications (BIHTEL 2012)], (Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, October 25-27, 2012) – Sarajevo, IEEE, 2012 – P.1-6. – Режим доступу: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6401225.

- Високопродуктивні гетерогенні обчислювальні комплекси паралельно-ієрархічного оброблення зображень / Тимченко Л.І., Яровий А.А., Мудрик В.В., Кокряцька Н.І. : Proceedings of 2 International Conference [High Performance Computing (HPC-UA’2012)], (Київ, 8-10 жовтня 2012 р.) – Київ, ТОВ "Три К", 2012. – С. 322-327.

- Яровий А.А. Обробка зображень методом прямого паралельно-ієрархічного перетворення на базі кластерних систем з розподіленою обробкою інформації / А.А. Яровий // Вісник ВПІ. – 2011. – № 3 (96). – С. 133 – 140.

- Kozhemyako V. Methodological Principles of Pyramidal and Parallel-Hierarchical Image Processing on the Base of Neural-Like Network Systems / 
V. Kozhemyako, L. Timchenko, A. Yarovyy // Advances in Electrical and Computer Engineering – “Stefan cel Mare” University of Suceava, Romania – Volume 8 (15), Number 2 (30), 2008, P. 54-60.

- Яровий А.А. Особливості організації високопродуктивних паралельно-ієрархічних обчислювальних процесів / А.А. Яровий // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2011. – №2 (22). – С. 55-64.

- Яровий А.А. Паралельно-ієрархічне перетворення інформаційних середовищ на основі гетерогенної кластерної системи / А.А. Яровий // Вісник ВПІ. – 2011. – № 2 (95). – С. 120 – 127.

- Яровий А.А. Методологічні особливості побудови паралельно-ієрархічних та ієрарх-ієрархічних мереж на основі кластерних систем з розподіленою обробкою інформації / А.А. Яровий // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2010. – №1 (19). – С. 69-79.

- Applied Realization of Neural Network and Neurolike Parallel-Hierarchical System Based on GPGPU / A.A. Yarovyy  :  Development and application systems : Proceedings of the 10th International Conference on DAS-2010, May 27-29, 2010, Suceava, Romania – Suceava, Universitatea Stefan cel Mare Suceava, 2010 – P. 351-356. – Режим доступу: http://www.dasconference.ro/cd2010/data/papers/D50.pdf

- Яровий А.А. Імітаційне моделювання та програмна реалізація мережної моделі паралельно-ієрархічного перетворення / А.А. Яровий // Вісник ВПІ. – 2010. – №3 (90). – С. 85-92.

- Яровий А.А. Прикладні аспекти і перспективи побудови кластерів на основі GPU для реалізації паралельної та паралельно-ієрархічної обробки інформації / А.А. Яровий // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2009. – №2 (18). – С. 119-126.

- Parallel-Hierarchical Transformation as the System Model of Neurolike Scheme of Data Processing / Kozhemyako V.P., Timchenko L.I., Yarovyy A.A. : сборник трудов IV Международной конференции «Фундаментальные проблемы оптики-2006». Санкт-Петербург. 16–20 октября 2006 / под ред. проф. В.Г. Беспалова, проф. С.А. Козлова – СПб.: Издательский дом «Corvus», 2006. – 
С. 246-248.

- Яровий А.А. Прикладна реалізація масштабних нейронних та нейроподібних паралельно-ієрархічних мереж на основі технологій GPGPU [Електронний ресурс] : [Електронне наукове фахове видання] / А. А. Яровий, Ю. С. Богомолов, К. Ю. Вознесенський // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – 2009. – №2. – С. 1-8. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2009_2_ua/2009-2.files/uk/09aayogt_ua. pdf. – Назва з екрану.

- Яровий А.А. Аналіз функціонування програмної моделі GPGPU в контексті організації паралельних обчислень в нейроподібних паралельно-ієрархічних системах / А.А. Яровий // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2009. – №1 (17). – С. 42-49.

- Прикладные аспекты программно-аппаратной реализации нейроподобных параллельно-иерархических систем / А.А. Яровой : Научная сессия МИФИ – 2009. ХІ Всероссийская научно-техническая конференция «Нейроинформатика-2009», 27-30 января 2009 г.: Сборник научных трудов. В 2 частях. Ч. 2. – Москва, МИФИ, 2009. – С. 39-48.

- Кожем'яко В.П. Методологічні особливості реалізації нейроподібних паралельно-ієрархічних систем на основі технологій GPGPU / В.П. Кожем'яко, А.А. Яровий, Ю.С. Богомолов, К.Ю. Вознесенський // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2008. – №2 (16). – С. 26-33.

- Kozhemyako V.P. Population Coding with Parallel-Hierarchical Network Application for Pattern Recognition / V.P. Kozhemyako, L.I. Timchenko, A.A. Yarovyy, V.V. Khomyuk  // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2007. – № 1(8). – С. 77-81.

- Кожем'яко В.П. Методологічні аспекти принципів паралельності та ієрархічності в нейронній обробці інформації / В.П. Кожем'яко, Л.І. Тимченко, А.А. Яровий, Р.М. Новицький // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2006. – №2 (12). – С. 98-109.

- Кожем’яко В.П. Пірамідальне просторово-зв'язане препарування та його прикладна реалізація / В.П. Кожем'яко, А.А. Яровий // Вісник ВПІ. – 2006. – 
№4 (67). – С. 48-62.

- Яровий А.А. Нейроподібна мережна модель паралельно-ієрархічної обробки цифрової інформації для задач ідентифікації плямових зображень лазерних пучків / А.А. Яровий // Вісник ВПІ. – 2007. – №5 (74). – С. 95-102.

- Кожем'яко В.П. Методологічні підходи до паралельно-ієрархічної обробки плямових зображень лазерних пучків та їх прикладна реалізація / В.П. Кожем'яко, Л.І. Тимченко, А.А. Яровий // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2006. – №1 (11). – С. 14-25.

- Яровий А.А. Методологічні особливості побудови 3D відображення плямових зображень лазерного променя та його розпізнавання / А.А. Яровий // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2010. – №2 (20). – С. 72-80.

- Яровий А.А. Інтелектуальна система ущільнення та розпізнавання зображень для задач профілювання лазерного променя [Електронний ресурс] : [Електронне наукове фахове видання] / А. А. Яровий, Р. С. Власюк // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – 2010. – №2. – 
С. 1-11. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2010-2/2010-2.files/uk/10yaalbp_ua.pdf. – Назва з екрану.

- Яровой А.А. Теоретико-методологические и прикладные аспекты использования технологий визуализации для задач профилирования лазерных лучей [Электронный ресурс] : [Электронный журнал Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", Москва] / А.А. Яровой, А.М. Яровой // Научная визуализация. – 2010. – Том 2. – №3. – 
С. 50-72. – Режим доступу до журн.: http://sv-journal.com/2010-3/04/index.html. – Назва з екрану.

- Яровий А.А. Аналіз методики нейромережевого розпізнавання кольорових зображень в контексті її універсальності / А.А. Яровий, Р.С. Власюк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Інформаційні системи та мережі. – 2009. – №653. – С. 255-262.

- Яровий А.А. Імітаційне моделювання нейромережевої системи розпізнавання багатокольорових плямових зображень профілю лазерного променя [Електронний ресурс] : [Електронне наукове фахове видання] / А.А. Яровий, Р.С. Власюк // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – 2010. – №3. – С. 1-6. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2010_3/2010-3.files/uk/10aaylbp_ua.pdf. Назва з екрану.

- Кожем'яко В.П. Розробка методів і засобів для високоточного вимірювання та прогнозування координат енергетичних центрів зображень протяжних лазерних трас  / В.П. Кожем'яко, Л.І. Тимченко, А.А. Яровий, Д.П. Зарезенко // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2007. – №1 (13). – С. 5-12.

- Software Support of Accurately Measurement and Prediction of Laser Beam Profile Characteristics / V.P. Kozhemyako, L.I. Timchenko, A.A. Yarovyy:  Proceedings of the X International Conference „Swiatіowody i ich zastosowania”, 4-7 October 2006, Krasnobrуd, Poland, Tom 2 – Lublin, Wydawnictwo-Drukarnia Liber Duo s.c., 2006 – P. 675-684.

- Яровий А.А. Розробка нейромережевої інтелектуальної системи для прогнозування енергетичних центрів плямових зображень в процесах профілювання лазерного променя / А.А. Яровий, Р.С. Власюк // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2012. – № 1. – С. 39-50.

- Кожем’яко В.П. Методологічні особливості побудови моделей статистичного аналізу та прогнозування часових рядів на базі нейронних мереж у задачах профілювання лазерних променів / В.П. Кожем’яко, А.А. Яровий // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2008. – №1 (15). – С. 67-72.

- Яровий А.А. Інтелектуальна система аналізу та обробки складових характеристик профілю лазерного променя для їх нейроподібного паралельно-ієрархічного розпізнавання та ідентифікації / А.А. Яровий. // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2007. – № 3(10). – С. 115-123.

- Kozhemiako V.P.  Parallel-hierarchial networks as structural-functional basis for construction of pattern computer models / V.P. Kozhemiako, L.I. Timchenko, A.A. Yarovyy // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2005. – №2 (10). – С. 49-54.

- Кожем’яко В.П. Розробка багатофункціональних оптико-електронних модулів як базових компонентів моделей образного комп’ютера  / 
В.П. Кожем’яко, Л.І. Тимченко, А.А. Яровий // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2005. – №1 (9). – С. 139-147.

- Кожем’яко В.П. Нанотехнологічні принципи реалізації оптоелектронного модуля для запису, збереження та відображення інформації / В.П. Кожем’яко, А.А. Яровий, Р.М. Новицький // Комп’ютинг. – 2007. – Том 6, Випуск 3. – 
С. 52-61.

- Модели параллельно-иерархической обработки информации на основе аппарата логико-временных функций / Кожемяко В.П., Тимченко Л.И., 
Яровой А.А. : «Информационные и компьютерные технологии, моделирование, управление» : Тезисы докладов Международной научной конференции посвященной 80-летию со дня рождения академика И.В. Прангишвили, Грузия, Тбилиси, 1 – 4 ноября 2010 года. – Тбилиси, Издательство ГТУ, 2010. – 
С. 231-232.

- Яровий А.А. Концептуальні підходи до розробки нейронного елемента логіко-часового типу та його прикладна реалізація / А.А. Яровий // Вісник ВПІ. – 2009. – №1 (82). – С. 37-40.

- Кожем’яко В.П. Моделі нейронних елементів логіко-часового типу / 
В.П. Кожем’яко, Т.Б. Мартинюк, А.А. Яровий, І.В. Мороз // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2007. – №2 (14). – С. 63-72.

- Патент України на винахід № 78533. Оптоелектронний модуль / Кожем'яко В.П., Тимченко Л.І., Яровий А.А., Ковінько Ю.О., Новицький Р.М., Самра Муавия Хамо – 18 с. ; Опуб. 10.04.2007. Бюл. № 4.

- Kozhemyako V.P. Methodological Peculiarities of Neural-Like Network Model for Pyramidal and Parallel-Hierarchical Processing of Digital Information. / Kozhemyako V.P., Timchenko L.I., Yarovyy A.A. : Abstracts Book of the 9th Int. Conf. DAS-08, May 22-24, 2008, Suceava, Romania – Suceava, Universitatea Stefan cel Mare Suceava, 2008 – P. 68.

- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 45426. Комп’ютерна програма "Комп’ютерна програма кодування / декодування інформації модифікованими для GPGPU методами прямого та зворотного паралельно-ієрархічного перетворення з оптимізацією масок" / Яровий А.А., Сугак І.М., Трошина А.В. Дата реєстрації Державною службою інтелектуальної власності України 03.09.2012.

- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 45427. Комп’ютерна програма "Комп’ютерна програма для визначення оптимальних параметрів груп паралельних потоків при організації обчислювального GPGPU-процесу в паралельно-ієрархічному перетворенні" / Яровий А.А., Сугак І.М., Трошина А.В.  Дата реєстрації Державною службою інтелектуальної власності України 03.09.2012.

- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 39488. Комп’ютерна програма "Комп'ютерна програма прямого паралельно-ієрархічного перетворення з формуванням масок (із множенням мінімального елемента на потужність в операторі перетворення G)" / Яровий А.А., Сугак І.М.  Дата реєстрації Державним Департаментом інтелектуальної власності 
України 04.08.2011.

- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 39491. Комп’ютерна програма "Комп'ютерна програма зворотного паралельно-ієрархічного перетворення на основі маскового методу (із множенням мінімального елемента на потужність в операторі перетворення G)" / Яровий А.А., Сугак І.М. Дата реєстрації Державним Департаментом інтелектуальної власності України 04.08.2011.

- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 39490. Комп’ютерна програма "Комп'ютерна програма прямого паралельно-ієрархічного перетворення з оптимізацією формування масок (із множенням мінімального елемента на потужність в операторі перетворення G)" / Яровий А.А., Сугак І.М. Дата реєстрації Державним Департаментом інтелектуальної власності України 04.08.2011.

- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 39489. Комп’ютерна програма "Комп'ютерна програма зворотного паралельно-ієрархічного перетворення на основі оптимізованого маскового методу (із множенням мінімального елемента на потужність в операторі перетворення G)" / Яровий А.А., Сугак І.М. Дата реєстрації Державним Департаментом інтелектуальної власності України 04.08.2011.

- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 45425. Комп’ютерна програма "Комп’ютерна програма для моделювання процесу кодування інформаційних масивів методом прямого паралельно-ієрархічного перетворення без масок" / Яровий А.А., Трошина А.В., Мурзак І.Д. Дата реєстрації Державною службою інтелектуальної власності України 03.09.2012.

- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 34123. Комп’ютерна програма "Програмний комплекс для реалізації паралельно-ієрархічного перетворення інформаційних середовищ на основі CPU-орієнтованої кластерної платформи (DirectPHT::Cluster)" / Яровий А.А., Богомолов Ю.С. Дата реєстрації Державним Департаментом інтелектуальної власності України 14.07.2010.

- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 34122. Комп’ютерна програма "Програмний комплекс для реалізації паралельно-ієрархічного перетворення інформаційних середовищ на основі GPU-орієнтованої кластерної платформи (DirectPHT::GPU-Cluster)" / Яровий А.А., Богомолов Ю.С. Дата реєстрації Державним Департаментом інтелектуальної власності України 14.07.2010.

- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 33758. Комп’ютерна програма для реалізації паралельно-ієрархічного перетворення інформаційних середовищ на основі CPU (Direct PHT::CPU) / Яровий А.А., Богомолов Ю.С. Дата реєстрації Державним Департаментом інтелектуальної власності України 17.06.2010.

- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 33759. Комп’ютерна програма для реалізації паралельно-ієрархічного перетворення інформаційних середовищ на основі технологій GPGPU (Direct PHT::GPU) / Яровий А.А., Богомолов Ю.С. Дата реєстрації Державним Департаментом інтелектуальної власності України 17.06.2010.

- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 31705. Комп’ютерна програма “Програмна бібліотека для організації паралельної обробки інформації на основі програмування відеоадаптерів ATI („useGPU”)” / Яровий А.А., Вознесенський К.Ю., Богомолов Ю.С. Дата реєстрації Державним Департаментом інтелектуальної власності України 21.01.2010.

- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 31706. Комп’ютерна програма “Програмна бібліотека для побудови GPU-кластера із організацією розподіленої обробки інформації на основі програмування віддалених відеоадаптерів ATI („dotGPU”)” / Яровий А.А., Вознесенський К.Ю. Дата реєстрації Державним Департаментом інтелектуальної власності України 21.01.2010.

- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 27755. Комп’ютерна програма „Програмна бібліотека для конструювання та моделювання топологій штучних нейронних та нейроподібних мереж” („NN-Constructor”) / Яровий А.А., Богомолов Ю.С., Вознесенський К.Ю. Дата реєстрації Державним Департаментом інтелектуальної власності України 20.02.2009.

- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 20958. Комп’ютерна програма для реалізації обробки плямових зображень відео-траси лазерних променів у реальному часі / Яровий А.А., Зарезенко Д.П. Дата реєстрації Державним Департаментом інтелектуальної власності України 18.06.2007.

- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 21866. Комп’ютерна програма для аналізу та ідентифікації плямових зображень лазерних пучків у реальному часі з підвищеною точністю вимірювання координат енергетичних центрів як складових характеристик профілю лазерного променя („Laser Beam Analysis”) / Яровий А.А., Зарезенко Д.П., Коновалюк Ю.М. Дата реєстрації Державним Департаментом інтелектуальної власності України 30.08.2007.

- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 26731. Комп’ютерна програма спеціалізованої гістограмної моделі для процесу тунелювання при ідентифікації плямових зображень відео-траси лазерних пучків („Laser Beam Application::Advanced Histogram”) / Яровий А.А. Дата реєстрації Державним Департаментом інтелектуальної власності України 01.12.2008.

- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 26732. Комп’ютерна програма динамічного 3D моделювання та аналізу відео-траси лазерного променя для профілювання у реальному часі („Laser Beam::3D Video”) / Яровий А.А. Дата реєстрації Державним Департаментом інтелектуальної власності України 01.12.2008.

- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 24059. Комп’ютерна програма для моделювання тривимірного профілю лазерного променя у реальному часі на базі плямових зображень відео-траси лазерних пучків („Laser Beam::3D Profiling”) / Яровий А.А., Зарезенко Д.П. Дата реєстрації Державним Департаментом інтелектуальної власності України 24.03.2008.

- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 34042. Комп’ютерна програма нейромережевого розпізнавання багатокольорових символьних зображень на зашумлених фонах („MultiColorImageRecogniser::NN Preprocessing”) / Яровий А.А., Власюк Р.С. Дата реєстрації Державним Департаментом інтелектуальної власності України 09.07.2010.

- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 45428. Комп’ютерна програма "Інтелектуальна система ідентифікації двовимірних статичних та динамічних профілів лазерного променя на основі нечіткої логіки" / Яровий А.А., Степанчук О.В., Трошина А.В. Дата реєстрації Державною службою інтелектуальної власності України 03.09.2012.

- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 24444. Комп’ютерна програма "Оболонка експертної системи продукційного типу для підтримки процесу прийняття рішень "Decision Support Expert:Shell" / Яровий А.А., Яровий А.М., Малик Н.О. Дата реєстрації Державним Департаментом інтелектуальної власності України 13.05.2008.

- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 29085. Комп’ютерна програма нейромережевого розпізнавання та класифікації плямових зображень для попередньої обробки характеристик профілю лазерного променя („Laser Beam::NN Preprocessing”) / Яровий А.А., Власюк Р.С. Дата реєстрації Державним Департаментом інтелектуальної власності України 04.06.2009.

- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 34386. Комп’ютерна програма „Програмний модуль попереднього оброблення вхідних даних та візуалізації результатів нейромережевого прогнозування координат енергетичних центрів профілю лазерного променя  („LaserBeam::Prediction-P&V”)” / Яровий А.А., Власюк Р.С. Дата реєстрації Державним Департаментом інтелектуальної власності України 04.08.2010.

- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 34385. Комп’ютерна програма „Програмний модуль для структурного та параметричного синтезу нейронної мережі інтелектуальної системи для прогнозування координат енергетичних центрів профілю лазерного променя („LaserBeam::Prediction-NN”)” / Яровий А.А., Власюк Р.С. Дата реєстрації Державним Департаментом інтелектуальної власності України 04.08.2010.

- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 26935. Комп’ютерна програма для імітаційного моделювання структур нейронних мереж логіко-часового типу („Logic-temporal neural net builder”) / Яровий А.А., Ляшенко Ю.Л. Дата реєстрації Державним Департаментом інтелектуальної власності України 17.12.2008.

- Яровий А.А., Арсенюк І.Р. Науковий проект GP/F44/051 / 4710 “Методи та засоби організації високопродуктивних паралельно-ієрархічних обчислювальних процесів в інтелектуальних системах” (№  держ. реєстрації: 0112U008123). Заключний звіт. 25.12.2012. – 181 с.

- Яровий А.А. Науковий проект Ф13/49-2007 “Інтелектуальна система для ідентифікації плямових зображень лазерних пучків” (№  держ. реєстрації: 0107U011806). Заключний звіт. 29.11.2007. – 107 с.

- Тимченко Л.І., Яровий А.А., Кокряцька Н.І. та ін. Науковий проект „Розробка алгоритмів роботи автоматизованої системи підтримки експлуатації транспортної мережі зв’язку” (№  держ. реєстрації: 0113U003214). Заключний звіт. 24.12.2012. – 77 с.

- Кожем’яко В.П., Лисенко Г.Л., Яровий А.А. та ін. Науковий проект 
57-Д-337 „Розподілені ієрархічні оптико-електронні паралельні логіко-часові інформаційно-енергетичні середовища” (№  держ. реєстрації: 0111U001104) . Проміжний звіт. 20.12.2012. – 207 с.

- Кожем’яко В.П., Лисенко Г.Л., Яровий А.А. та ін. Науковий проект 
57-Д-300 „Оптико-електронні паралельні логіко-часові інформаційно-енергетичні середовища на базі образних комп'ютерів” (№  держ. реєстрації: 0108U000662). Заключний звіт. 29.11.2010. – 350 с.

- Кожем’яко В.П., Лисенко Г.Л., Яровий А.А. та ін. Науковий проект 
57-Д-281 “Оптико-електронний квантово-розмірний образний комп'ютер око-процесорного типу: концепції, методологія, база знань” (№  держ. реєстрації: 0105U002434). Заключний звіт. 13.12.2007. – 394 с.

- Theoretical Aspects of Parallel-Hierarchical Multi-Level Transformation of Digital Signals / A. Yarovyy, L. Timchenko, N. Kokriatskaia : Development and application systems : Proceedings of the 11th International Conference on DAS-2012, May 17-19, 2012, Suceava, Romania – Suceava, Universitatea Stefan cel Mare Suceava, 2012 – P. 1-9.

- Варіантний аналіз апаратної та програмної платформи для організації високопродуктивного обчислювального комплексу на основі технологій GPGPU. / Яровий А.А., Мудрик В.В., Титко М.М. : збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції [Інформаційні технології та безпека інформаційно-комунікаційних систем], (Вінниця, 12-19 березня
2012 р.) – Вінниця, Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, 2012. – С. 313-318.

- Високопродуктивний обчислювальний мережевий комплекс на основі сучасних паралельно-ієрархічних технологій та GPGPU. / Яровий А.А., Борисов А.О., Мудрик В.В. : Інтелектуальні системи в промисловості і освіті : тези доповідей Третьої міжнародної науково-практичної конференції ІСПО-2011, Суми, 2-4 листопада 2011 р. – Суми, Видавництво СумДУ, 2011. – С. 146-148.

- Аналіз технологій мультичіпової обробки даних на GPU для організації масивно-паралельних обчислень / Яровий А.А., Мудрик В.В. : тези доповідей Третьої Міжнародної науково-технічної конференції [Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія (ІТКІ-2012)”], (Вінниця, 29-31 травня 2012 р.) – Вінниця, ВНТУ, 2012 – С. 50-51.

- Способи організації масивно-паралельних обчислень на базі апаратної платформи GPU. / Мудрик В.В., Степанчук О.В., Яровий А.А. – Сучасні інформаційні технології 2012 (MIT-2012) / Матеріали другої міжнародної конференції молодих науковців, 26-27 квітня 2012 р. / МОНМСУ, ВНЗ "Одеський національний політехнічний університет". – Одеса, Видавництво ОНПУ, 2012. – С. 98-99.

- Прикладні аспекти реалізації паралельно-ієрархічного перетворення інформаційних середовищ на основі гетерогенної кластерної системи. / Яровий А.А., Богомолов Ю.С. – «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2010» : Збірник матеріалів VII Міжнародної конференції, м. Вінниця, 28 вересня – 3 жовтня 2010 року. – Вінниця: ВНТУ, 2010 – с. 243-247.

- Methodological Peculiarities of Neural-Like Network Model for Pyramidal and Parallel-Hierarchical Processing of Digital Information. / V.P. Kozhemyako, L.I. Timchenko, A.A. Yarovyy: Proceedings of the 9th International Conference on „Development and application systems (DAS-08)”, May 22-24, 2008, Suceava, Romania – Suceava, Universitatea Stefan cel Mare Suceava, 2008 – P. 313-319.

- Realization of the model of neurobiological information processing on the base of parallel-hierarchical network. / V.P. Kozhemyako, L.I. Timchenko, A.A. Yarovyy: Proceedings of the Fifth International Conference „INTERNET – EDUCATION – SCIENCE IES-2006”, 10-14 October 2006, Vinnytsia, Ukraine, Vol. 2 – Vinnytsia, Universum-Vinnytsia, 2006. – P. 616-620.

- Методологічні особливості організації нейроподібної паралельно-ієрархічної обробки цифрової інформації. / Яровий А.А. – Оптоелектронні інформаційні технології «Фотоніка ОДС-2010» : Збірник тез V Мiжнародної науково-технiчної конференції, м. Вінниця, 28-30 вересня 2010 року. – Вінниця: ВНТУ, 2010 – С. 71.

- Розробка методу подання масок для оптимізації зворотного паралельно-ієрархічного перетворення зображень. / Яровий А., Сугак І. – Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування: матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції СПРТП-2011, м. Вінниця, 19-21 травня 2011 р. – Вінниця, ВНТУ, 2011 – С. 25.

- Методологічні особливості організації мережної моделі паралельно-ієрархічного перетворення інформаційних середовищ – Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем / Яровий А.А., Сугак І.М., Трошина А.В. : Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції МПЗІС-2011, Дніпропетровськ, 23-25 листопада 2011 р. – Дніпропетровськ, ДНУ, 2011. – С. 299-300.

- Методологічні та прикладні аспекти реалізації мережної моделі прямого та зворотного паралельно-ієрархічного перетворення. / Яровий А.А., Богомолов Ю.С., Сугак І.М. – Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2011, Київ, 
23–28 травня 2011 р. / ННК “IПСА” НТУУ “КПI”. – К.: ННК “IПСА” НТУУ “КПI”, 2011. – С. 518.

- Апаратна реалізація паралельно-ієрархічної мережі на основі DSP / Кожем'яко В.П., Тимченко Л.І., Яровий А.А., Ремезюк С. – Оптоелектронні інформаційні технології “Фотоніка ОДС–2005”. Збірник тез доповідей третьої міжнародної науково-технічної конференції, м. Вінниця, 27-28 квітня 2005 року. – Вінниця: „УНІВЕРСУМ-Вінниця”, 2005. – С. 43.

- Особливості організації паралельних потоків при виконанні паралельно-ієрархічного перетворення на основі GPGPU / Яровий А.А., Сугак І.М. : тези доповідей Третьої Міжнародної науково-технічної конференції [Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія (ІТКІ-2012)”], (Вінниця, 29-31 травня 
2012 р.) – Вінниця, ВНТУ, 2012 – С. 52-53.

- Особливості організації обчислювального процесу в багаторівневих паралельно-ієрархічних системах / Яровий А.А., Трошина А.В.  : тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції [Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації (МЗКЗУІ-2013)], (Вінниця, 23-25 квітня 
2013 р.) – Вінниця, ТД Едельвейс і К, 2013. – С. 337-340.

- Математичне моделювання методів паралельно-ієрархічного перетворення та аналіз їх властивостей / Яровий А.А., Трошина А.В. : тези доповідей Третьої Міжнародної науково-технічної конференції [Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія (ІТКІ-2012)], (Вінниця, 29-31 травня 2012 р.) – Вінниця, ВНТУ, 2012 – С. 56-57.

- Математичні моделі паралельно-ієрархічних мереж та їх комп’ютерне моделювання / Яровий А.А., Трошина А.В., Польгуль Т.Д. : тези доповідей ХI Міжнародної конференції [Контроль і управління в складних системах (КУСС-2012)], (Вінниця, 9-11 жовтня 2012 р.) – Вінниця, ВНТУ, 2012. – С. 111-112.

- Структурно-функціональна організація багаторівневих паралельно-ієрархічних систем та аналіз їх обчислювальних властивостей / Яровий А.А., Трошина А.В. : збірник праць Восьмої Міжнародної науково-практичної конференції [Інтернет-Освіта-Наука (ІОН-2012)], (Вінниця, 1-5 жовтня 2012 р.) – Вінниця, ВНТУ, 2012. – С. 109.

- Імітаційне моделювання та програмна емуляція нейроподібних паралельно-ієрархічних систем на основі технологій GPGPU. / А.А. Яровий, 
Ю. С. Богомолов – Матеріали ІV Міжнародної науково-технічної конференції “Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2009)”, м. Вінниця, 8-10 жовтня 2009 р. Частина 2. – Вінниця, 
ПП „Радіоінформ”, 2009 – С. 27.

- Нейронна мережа логіко-часового типу як структурно-функціональний базис для обробки образної інформації / Кожем'яко В.П., Яровий А.А. – Оптоелектронні інформаційні технології “Фотоніка ОДС–2008”. Збірник тез доповідей IV міжнародної науково-технічної конференції, м. Вінниця, 30 вересня – 2 жовтня 2008 року. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 
С. 99-100.

- Імітаційне моделювання та програмна емуляція нейронного елемента логіко-часового типу / Яровий А.А. – «Інтернет – Освіта – Наука 2008» VI міжнародна науково-практична конференція, 7-11 жовтня 2008 р. Збірник матеріалів конференції. Том 2. – Вінниця: Універсум-Вінниця, 2008. – 
С. 553-556.

- Паралельно-ієрархічне перетворення для вирішення задач кодування зображень з використанням технології CUDA / Яровий А.А., Мудрик В.В., Мурзак І.Д. : тези доповідей ХI Міжнародної конференції [Контроль і управління в складних системах (КУСС-2012)], (Вінниця, 9-11 жовтня 
2012 р.) – Вінниця, ВНТУ, 2012. – С. 110-111.

- Soft Hardware Development Intended for Real Time Processing of Laser Beams Spot Images / A.A. Yarovyy – Optics and High Technology Material Science “SPO-2005”. Збірник наукових праць Шостої міжнародної наукової конференції молодих вчених, м. Київ, 27-30 жовтня 2005 року – Київ, ВПЦ “Київський університет”, 2005. – С. 164.

- Parallel-hierarchical and Q-transformations as methodological basis for effective images processing and pattern recognition in real time. / Yarovyy A.A. – 9th International Young Scientists Conference „Optics and High Technology Material Science”. Збірник наукових праць 9 міжнародної наукової конференції молодих вчених, м. Київ, 23-26 жовтня 2008 р. – Київ, ВПЦ “Київський університет”, 2008. – С. 168.

- Аналіз методики нейромережевого розпізнавання багатокольорових зображень в контексті її універсальності. / Яровий А.А., Власюк Р.С. – Матеріали ІІІ Міжнародної конференції молодих вчених “Комп’ютерні науки та інженерія CSE-2009”, м. Львів, 14-16 травня 2009 р. – Львів, Видавництво НУ „Львівська політехніка”, 2009 – С. 90-92.

- Імітаційне моделювання та програмна реалізація нейромережевої системи розпізнавання багатокольорових зображень. / Власюк Р.С., Яровий А.А. – Матеріали ІV Міжнародної науково-технічної конференції “Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2009)”, 
м. Вінниця, 8-10 жовтня 2009 р. Частина 1. – Вінниця, ПП „Радіоінформ”, 
2009 – с. 40.

- Седлецький Розробка способу нейромережевого розпізнавання та класифікації плямових зображень в задачах профілювання лазерних променів. / А.А. Яровий, Р.С. Власюк, М.В. Седлецький – Матеріали Міжнародної наукової конференції “Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту ISDMCI-2009”, м. Євпаторія, 18-22 травня 2009 р. Том 2 – Херсон, ХНТУ, 2009 – С. 479-483.

- Кожемяко В.П. Методы пирамидального кодирования для сжатия данных / В.П. Кожемяко, Л.И. Тимченко, А.А. Яровой, Н.И. Кокряцкая  // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2004. – №2 (8). – С. 58-66.

- Розробка інтелектуальної системи ущільнення та розпізнавання плямових зображень. / Яровий А.А., Власюк Р.С. – тези доповідей другої міжнародної науково-практичної конференції "Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації". м. Вінниця, 22-24 квітня 2009 р. – Вінниця, Універсум-Вінниця, 2009. – С. 152-153.

- Розпізнавання кольорових символьних зображень на зашумлених фонах. / Власюк Р.С., Яровий А.А. – тези доповідей сьомої міжнародної наукової конференції з прикладної математики та інформатики „СНКПМІ-2009”, 
м. Львів, 28-29 квітня 2009 р. – Львів, ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – С. 56-57.

- Ідентифікація плямових зображень лазерних пучків на базі нейроподібних паралельно-ієрархічних систем. / Яровий А., Зарезенко Д. – Матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2007)", 
м. Вінниця, 31 травня – 02 червня 2007 р. – Вінниця, „УНІВЕРСУМ-Вінниця”, 2007. – С. 115-116.

- Intelligent system for identification of the laser beam spot images on a basis of neurolike parallel – hierarchical technologies. / Yarovyy A.A. – Optics and High Technology Material Science “SPO-2007”. Збірник наукових праць VIII міжнародної наукової конференції молодих вчених, м. Київ, 25-28 жовтня 
2007 р. – Київ, ВПЦ “Київський університет”, 2007. – С. 112.

- Програмні засоби реалізації обробки плямових зображень лазерних пучків у реальному часі / Кожем'яко В.П., Тимченко Л.І., Яровий А.А., Зарезенко Д. – Оптоелектронні інформаційні технології “Фотоніка ОДС–2005”. Збірник тез доповідей третьої міжнародної науково-технічної конференції, м. Вінниця, 27-28 квітня 2005 року. – Вінниця: „УНІВЕРСУМ-Вінниця”, 2005. – С. 92-93.

- Інтелектуальна система розпізнавання плямоподібних зображень лазерного променя з нечіткою логікою та прикладні аспекти її реалізації / Яровий А.А., Степанчук О.В., Мудрик В.В. : збірник наукових праць Міжнародної науково-технічної Інтернет-конференції [Комп’ютерна графіка та розпізнавання зображень], (Вінниця, травень 2012 р.) – Вінниця, Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, 2012. – С. 224-235.

- Аналіз методологічних підходів до розпізнавання 3D об’єктів в контексті проблеми профілювання лазерних променів. / Яровий А.А., Власюк Р.С. – «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2010» : збірник матеріалів VII Міжнародної конференції, м. Вінниця, 28 вересня – 3 жовтня 2010 року. – Вінниця: ВНТУ, 2010 – С. 238-240.

- Аналіз методів розпізнавання складних 3D об’єктів та технологій їх реалізації. / Яровий А.А., Степанчук О.В. – Оптоелектронні інформаційні технології «Фотоніка ОДС-2010» : Збірник тез V Мiжнародної науково-технiчної конференції, м. Вінниця, 28-30 вересня 2010 року. – Вінниця: ВНТУ, 2010 – С. 75.

- Методи та засоби для ідентифікації тривимірних об’єктів плямоподібних зображень профілю лазерного променя. / Степанчук О.В., Яровий А.А. – Сучасні інформаційні технології 2011 (MIT-2011) / Матеріали першої міжнародної конференції молодих науковців, 12-13 травня 2011 р. / МОНМСУ, ВНЗ "Одеський національний політехнічний університет". – Одеса, Видавництво ОНПУ, 2011. – Том 2. – С. 97-98.

- Recognition and expertise of 3D profiles of laser beam in context of their identification / Yarovyy A., Stepanchuk O., Dmytrenko O. – 12th International Young Scientists Conference „Optics and High Technology Material Science”. Збірник наукових праць 12 міжнародної наукової конференції молодих вчених, м. Київ, 27-30 жовтня 2011 р. – Київ, ВПЦ “Київський університет”, 2011. – 
С. 217.

- Розробка програмних засобів ідентифікації та розпізнавання 3D зображень для систем профілювання лазерних променів. / Яровий А.А., Власюк Р.С., Степанчук О.В. – "Комп'ютерні науки та інженерія" (CSE-2010) : Збірник матеріалів IV Міжнародної конференції молодих вчених, м. Львів, 25-27 листопада 2010 року. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 
С. 30-31.

- Розробка програмних засобів ідентифікації та розпізнавання 3D зображень для систем профілювання лазерних променів. / Яровий А.А., Власюк Р.С., Степанчук О.В. – "Комп'ютерні науки та інженерія" (CSE-2010) : Збірник матеріалів IV Міжнародної конференції молодих вчених, м. Львів, 25-27 листопада 2010 року. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 
с. 30-31.

- Інтелектуальні методики і засоби ідентифікації та прогнозування складових характеристик профілю лазерного променя / Яровий А.А., 
Зарезенко Д.П., Янчик В.Ю. : тези доповідей Першої міжнародної науково-технічної конференції "Інтелектуальні системи в промисловості і освіті - 2007" - Суми, 2007 – С. 181-182.

- Комп’ютерне моделювання нейромережевої інтелектуальної системи для задач прогнозування складових характеристик профілю лазерного променя. / Яровий А.А., Власюк Р.С., Крейчі О.В. – Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. м. Вінниця, 19-21 травня 2010 р. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 
С. 329-330.

- Розробка імітаційної моделі системи прогнозування координат енергетичних центрів плямових зображень профілю лазерного променя. / Яровий А.А., Власюк Р.С., Крейчі О.В. – Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї: матерiали 12-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2010, Київ, 25–29 травня 2010 р. / ННК “IПСА” НТУУ “КПI”. – К.: ННК “IПСА” НТУУ “КПI”, 2010. – С. 347.

- Нейромережеве прогнозування складових характеристик профілю лазерного променя на базі персептронних структур. / Яровий А.А., Янчик В.Ю., Зарезенко Д.П. – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Інтелектуальні системи прийняття рішень і прикладні аспекти інформаційних технологій (ISDMIT-2007)”, м. Євпаторія, 14-18 травня 2007 р., Том 2 – Херсон, ПП Вишемирський В.С., 2007. – С. 246-249.

- Комп'ютерні засоби для підтримки експлуатації транспортної мережі зв’язку на основі її кластерної організації із застосуванням GPGPU технологій / Яровий А.А., Мудрик В.В. : тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції [Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації (МЗКЗУІ-2013)], (Вінниця, 23-25 квітня 2013 р.) – Вінниця, ТД Едельвейс і К, 2013. – С. 314-317.

- Програмний комплекс для моніторингу та підтримки експлуатації транспортної мережі зв'язку із використанням технології GPGPU / Яровий А.А., Мудрик В.В. : збірник праць Восьмої Міжнародної науково-практичної конференції [Інтернет-Освіта-Наука (ІОН-2012)], (Вінниця, 1-5 жовтня 2012 р.) – Вінниця, ВНТУ, 2012. – С. 49-50.

- Перспективи впровадження технологій GPGPU в структуру автоматизованої системи підтримки експлуатації транспортної мережі зв'язку / Яровий А.А., Мудрик В.В. : збірник тез доповідей Шостої Міжнародної науково-технічної конференції [Фотоніка ОДС-2012)], (Вінниця, 1-4 жовтня 2012 р.) – Вінниця, "ТД Едельвейс і К", 2012. – С. 37-38.

- Хьюбел Д. Глаз, мозг, зрение / Хьюбел Д. – М.: Мир, 1990. – 239 с.

- Hubel D. Receptive Fields, Binocular Interaction, and Functional Architecture in the Cat's Visual Cortex / D.Hubel, T. N. Weisel // Psysiol. – 1962. – Vol. 160, – Р. 106-154.

- Zeki S. A Vision of the Brain / Zeki S. – Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1993. – Р. 178-190.

- Kandel R. The Biological Basis of Learning and Individuality / Kandel R., Hawcins R. // Scientific American. – 1992. – Vol. 267 (3). – Р. 53-60.

- Szentagonthai J. The "modul-concept" in cerebral cortex architecture / Szentagonthai J. // Brain Res. – 1975. – Р. 475-496.

- Rock, I. The Legacy of Gestalt Psychology / Rock, I., Palmer, S. // Scientific American. – 1990. – Vol. 263, №. 6. – Р. 48-61.

- Crick F. Towards a Neurobiological Theory of Conscionsness / Crick F., 
Koch C. // Seminars in the Neuroscinces. – 1990. – Vol.2. – Р. 263-275.

- Kohler W. Gestalt Psycholody. / Kohler W. – New York: Liyeright, 1929. – 
403 p.

- Blum F. Brain, Mind and Behavior. / Blum F., Lazerson A., Hofstadter L. – New York: – W.H. Freeman and Co., 1985. – 323 p.

- Месарович М. Теория иерархических многоуровневых систем / 
Месарович М., Мако Д., Такахара Л. – М.: Мир, 1973. – 344 с.

- Тимченко Л.I. Конвергентнi та дивергентнi процеси в реальних та штучних нейронних мережах / Тимченко Л.I. // Вiсник ВПI. – 1997. – №1. – С. 5-10.

- Kuffler, S.W. From Neuron to Brain / Kuffler, S.W., Nicholls, J.G., Mertin, A.R. // Sinauer Associates, Sunderland, Mass. – 1984. – 651 p.

- Livingstone M.S. Anatomy in the Primate Visual Cortex. / Livingstone M.S., Hubel D.H. // Neurosci. – 1984. – №4. – Р. 309-356.

- Nicoll R.A. The Current Excitement in Long-Term Potentiation / Nicoll R.A., Kauer J.A., Malenka R.C. // Neuron. 1(2). – 1988. – Р. 97-103.

- Churchland P. The Computational Brain / Churchland P., Sejnowski T.J. // The MIT Press/Bradford Books. – 1992. – 544 p.

- Казаков В.Н. Исследование конвергентных свойств клеток Пуркинье при центральных и перефирических раздражениях / Казаков В.Н., Калинина Т.Е., Рахманина Е.А. // Труды IV симпозиума по проблеме: "Структурная и функциональная организация мозжечка". – Ереван, 1979. – С. 130-135.

- Физиология человека. / Бабский Е.Б., Зубков А.А., Косицкий Г.И., Ходоров Б.И. – М.: Медицина, 1972. – 656 с.

- Аматуни А.С. О нейронной организации фастгинального ядра мозжечка кошки / Аматуни А.С. // Труды IV симпозиума по проблеме: "Структурная и функциональная организация мозжечка". – Ереван, 1979. – С. 113-123.

- Айрaпетян А.А. Сравнительная оценка влияния электрического раздражения центральных ядер мозжечка на активность нейронов спецефических и неспецефических структур таламуса / Айрaпетян А.А., Ваганян Л.Г. // Труды IV симпозиума по проблеме: "Структурная и функциональная организация мозжечка". – Ереван, 1979. – С. 166-171.

- Альтман Я.А. О роли мозжечка в организации слуховой функции / Альтман Я.А., Бехтерев Н.Н., Родионова Е.А. // Труды IV симпозиума по проблеме: "Структурная и функциональная организация мозжечка". – Ереван, 1979. – С. 73-77.

- Воеводин В.В. Параллельные вычисления. / В.В. Воеводин, 
Вл.В. Воеводин – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 608 с.

- Аляутдинов М.А. Методы  распараллеливания и программно-аппаратной реализации нейросетевых алгоритмов обработки изображений / 
Аляутдинов М.А., Галушкин А.И., Назаров Л.Е. // Нейрокомпьютеры: разработка, применение. – №2. – 2003. – С. 3-21.

- Лупин С.А. Технологии параллельного программирования. / Лупин С.А., Посыпкин М.А. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. – 208 с.

- Бройнль Т. Паралельне програмування: Навч. посібник / Бройнль Т. [Пер. з нім. В.А. Святного] – К.: Вища школа, 1997. – 358 с.

- Хьюз К. Параллельное и распределенное программирование на С++. / Хьюз К., Хьюз Т. [Пер. с англ.] – М.: ИД «Вильямс», 2004. – 672 с.

- М.А. Аляутдинов Перспективные средства построения высокопроизводительных масштабируемых вычислительных систем / 
М.А. Аляутдинов, А. И. Галушкин, Г. В. Троепольская // Нейрокомпьютеры: разработка, применение : Научно-технический журнал. – 2008. – № 8. – 
С. 70-80.

- С. Хайкин Нейронные сети: полн. курс / С. Хайкин [пер. с англ.] – Издательский дом Вильямс, 2008. – 1103 с.

- Галушкин А.И. Нейронные сети: история развития теории. / 
Галушкин А.И., Цыпкин Я.З. // Радиотехника, Москва, 2001. – 839 с.

- Круг П.Г. Нейронные сети и нейрокомпьютеры : учебн. пособие [для студ. высш. учебн. зав. по курсу «Микропроцессоры»] / Круг П.Г. – М.: Издательство МЭИ, 2002. – 176 с.

- M. Glesner Neurocomputers. An Overview of Neural networks in VLSI / 
M. Glesner, W. Pochmuller – Chapman&Hall, 1994. – 281 p.

- Універсальний НВІС-процесор швидких тригонометричних перетворень / Ліскевич Р.І., Цмоць І.Г., Яцимірський М.М. // Збірник наукових праць. [Інститут проблем моделювання в енергетиці]. – Київ – Вип. 10. – 2000. – С.190-197.

- Parallel  algorithms  for  digital  image  processing, computer  vision and  neural  networks / I.Pitas ed. – John Wiley & Sons, 1993. – 410 p.

- N. Sundararajan Parallel architectures for artificial neural networks: paradigms and implementations. / N. Sundararajan, P. Saratchandran – IEEE Computer Society, 1998. – 379 p.

- Осинский В.И. Зонная инженерия: ионная реализация виртуальных квантово-размерных гетероструктур наноэлектроники / Осинский В.И., Вербицький В.Г. // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2001. – №1. – С. 169-183.

- Квантові перетворювачі на оптоелектронних логіко-часових середовищах для око-процесорної обробки зображень : [Монографія.] / Кожем’яко В.П., Мартинюк Т.Б., Суприган О.І., Клімкіна Д.І. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2007. – 126 с.

- Вінцюк Т.К. Образний комп’ютер: концепція, методологія, підходи. / 
Т.К.Вінцюк  // Праці п’ятої міжнародної конференції [“УкрОБРАЗ’2000”], – 
К., 2000. – С. 9-16.

- D.J. Livingstone Artificial Neural Networks. Methods and Applications. – Volume 458. / D.J. Livingstone – Humana Press, 2009. – 254 р.

- M. Hassoun Fundamentals of Artificial Neural Networks.  / M. Hassoun – 
"A Bradford Book", 2003. – 511 р.

- Kenji Suzuki Artificial Neural Networks - Architectures and Applications. / Kenji Suzuki – "InTech", 2013. – 256 р.

- Суперкомпьютерные технологии в науке, образовании и промышленности / Под редакцией: акад. В.А. Садовничего, акад. Г.И. Савина, чл.-корр. РАН Вл.В. Воеводина. – М.: Издательство Московского университета, 2009. – 232 с.

- B. Furht Handbook of Cloud Computing / Borko Furht, Armando Escalante – New York, Springer Science+Business Media LLC, 2010. – 634 p.

- Тимченко Л.И. Многоэтапная параллельно-иерархическая сеть как модель нейроподобной схемы вычислений / Тимченко Л.И. // Кибернетика и системный анализ. – 2000. – №2. – С. 114-134.

- Вступ в алгоритмічну теорію ієрархії і паралелізму нейроподібних обчислювальних середовищ та її застосування до перетворення зображень. Основи теорії пірамідально сітьового перетворення зображень. / Кожем’яко В.П., Тимченко Л.І., Кутаев Ю.Ф., Івасюк І.Д. – К.: УМК ВО, 1994. – 272 с.

- Тимченко Л.И. Пирамидально-сетевые технологии Q-преобразования 
сигналов : [Монографія.] / Л.И. Тимченко, О.В. Шевченко, Ю.Ф. Кутаев, В.И. Басов, Н.И. Кокряцкая, И.Д. Ивасюк, А.Д. Возненко. – К.: Наукова думка. – 2011. – 586 с.

- Э. Таненбаум Распределенные системы. Принципы и парадигмы. / 
Э. Таненбаум, М. ван Стеен – СПб.: Питер, 2003. – 877 с.

- Г.Р.Эндрюс Основы многопоточного, параллельного и распределенного программирования./ Г.Р.Эндрюс – М.: ИД "Вильямс", 2003. – 512 с.

- T. Rauber Parallel Programming For Multicore and Cluster Systems / T. Rauber, G. Runger – Verlag Berlin Heidelberg – Springer, 2010. – 455 р.

- В.П. Горбулін Розподілені комп'ютерні системи як складові інформаційних інфраструктур / В.П. Горбулін, О.Г. Додонов, О.С. Горбачик, М.Г. Кузнєцова // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2008. – Т. 10, № 4. – С. 19-24.

- Карпов Ю.Г. Model Checking. Верификация параллельных и распределенных программных систем. / Карпов Ю.Г. – СПб.: "БХВ-Петербург", 2010. – 560 с.

- А. Б. Барский Параллельные информационные технологии. / А. Б. Барский – М.: ИнТУИТ, Бином, 2007. – 503 с.

- Эхтер Ш. Многоядерное программирование. / Эхтер Ш., Робертс Д. – СПб.: "Питер", 2010. – 316 с.

- Немнюгин С. Параллельное программирование для многопроцессорных вычислительных систем / Немнюгин С., Стесик О. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 400 с.

- Гергель В.П. Высокопроизводительные вычисления для многоядерных многопроцессорных систем. / Гергель В.П. – Н.: ННГУ им. Н.И.Лобачевского, 2010. – 421 с.

- Hennessy J.L. Computer Architecture. A Quantitative Approach. - 4th Edition. / J.L. Hennessy, D.A. Patterson – Morgan Kaufmann Publ. – 2006. – 704 p.

- Корнеев В.В. Параллельное программирование в MPI. / Корнеев В.В. –  Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2003. – 304 с.

- Водяхо А. И. Высокопроизводительные системы обработки данных. / Водяхо А. И., Горнец H. H., Пузанков Д. В. – М.: Высшая школа, 1997. – 304 с.

- П. Джексон Экспертные системы. / П. Джексон – М.: ИД «Вильямс», 2001. – 609 с.

- Дж.Ф. Люгер Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем. [4-е издание : Пер. с англ.] / Дж.Ф. Люгер – М.: ИД «Вильямс», 2003. – 864 с.

- Михайлов Б.М. Классификация и организация вычислительных систем. – Учебное пособие. / Михайлов Б.М., Халабия Р.Ф. – М.:  МГУПИ, 2010. – 144 с.

- Bill Gates The Road Ahead. / Bill Gates, Nathan Myhrvold, Peter Rinearson – Viking, 1995. – 286 p.

- Кузьмин И.В. Основы теории информации и кодирования / И.В. Кузьмин, В.А. Кедрус – К.: Вища школа, 1986. – 238 с.

- Кузьмин И.В. Синтез вычислительных алгоритмов управления и контроля / И.В. Кузьмин, Н.Т. Березюк, К.К. Фурманов, В.Б. Шаронов – К.: Техника, 1975. – 248 с.

- Палташев Т.Т. Растрирование и распределенная обработка в системах генерации реалистических изображений / Т.Т. Палташев, С.И. Климина // Зарубежная радиоэлектроника. – 1992. – № 11. – С. 3-22.

- Гриценко В.И. Информатизация как проблема / В.И. Гриценко // Управляющие системы и машины. – 2001. – №6. – С. 3-8.

- The Top500 List: Twenty Years of Insight into HPC Performance. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.top500.org.

- Ивахненко А.Г. Структуры образного компьютера, основанного на принципе самоорганизации моделей, обладающих повышенным свойством обобщения / Ивахненко А.Г. // Управляющие системы и машины. – 2003. – №4. – C. 22-25.

- Вінцюк Т.К. Образний комп'ютер. / Вінцюк Т.К. // 3б. наук. праць Сучасні проблеми в комп'ютерних науках. – Львів, Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2000. – С. 5-14.

- Рабинович З.Л. О естественных механизмах мышления и интелектуализации ЭВМ / Рабинович З.Л. // Кибернетика и системный анализ. – 2003. – №5. – С. 82-88.

- Рабинович З.Л. Представление и обработка знаний во взаимодействии сенсорной и языковой нейросистем человека / З.Л. Рабинович, Г.С. Воронков // Кибернетика и системный аналіз. – 1998. – №2. – С. 3-11.

- Капитонова Ю.В. О некоторых тенденциях развития и проблемах искусственного интеллекта / Ю.В. Капитонова, В.И. Скурихин // Кибернетика и системный аналіз. – 1999. – №1. – C. 43-50.

- Коваль В.Н. Развитие знаниеориентированных систем мультипроцессорной обработки информации на основе технологии интеллектуальных решающих машин / Коваль В.Н., Булавенко О.Н., 
Рабинович З.Л. // Штучний інтелект. – 2002. – №3. – С. 242-257.

- Поспелов Г.С. Искусственный интеллект – основа новой информационной технологии / Поспелов Г.С. – М.: Наука, 1988. – 274 с.

- Сторож В.В. Ограничение класических подходов к распознаванию образов / Сторож В.В. // Штучний інтелект. – 2002. – №3. – С. 172-187.

- Schlesinger M. Ten Lectures on Statistical and Structural Pattern Recognition / M. Schlesinger, V. Hlavac // Computational Imaging and Vision, Vol. 24. Kluwer Academic Publishers – Dordrecht / Boston / London, 2002. – 520 p.

- Свечников С.В. Квазиимпульсно-потенциальные оптоэлектронные элементы и устройства логико-временного типа / Свечников С.В., Кожемяко В.П., Тимченко Л.И. – К.: Наукова думка, 1987. – 256 с.

- Адинец А. Графический вызов суперкомпьютерам / Адинец А., Воеводин Вл.В. // Открытые системы. – 2008. – №4. – С.35-41.

- GPU: эволюция [Електронний ресурс] // Информационно-аналитический портал Overclockers.com.ua – Режим доступу: http://www.overclockers.com.ua/ video/gpu-evolution.

- GPGPU: General Purpose computations on Graphic Processing Unit [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gpgpu.org.

- Тестируем GPU-заменители // Суперкомпьютеры – 2012. – №3(11). – 
С. 38-41.

- NVIDIA – World Leader in Visual Computing Technologies [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nvidia.ru/page/home.html.

- Kahle J.A. Introduction to the Cell multiprocessor. / Kahle J.A., Day M.N., Hofstee H.P., Johns C.R., Maeurer T.R., and Shippy D. // IBM J. of research and development. – POWER5 and Packaging. – 2005. – Vol. 49. – No. 4/5. – P. 589-604.

- Зюбин В. Многоядерные процессоры и программирование. / Зюбин В.// Открытые системы. – 2005. – № 07-08. – С. 12-19.

- Кластер на базе Tesla ускоряет научные исследования [Електронний ресурс] // Официальный сайт NVIDIA Corporation. – Режим доступу: http://www.nvidia.ru/object/io_1241767854048.html.

- Acceleware выпустила первый в мире коммерчески доступный кластер на базе GPU NVIDIA [Електронний ресурс] // Журнал iXBT.com. – 2009. – №10. – Режим доступу: http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?10/63/33.

- Penguin выпустила кластер на NVIDIA Tesla GPU [Електронний ресурс] // Компьютерное обозрение. – 2009. – Режим доступу: http://ko-online.com.ua/ node/41548.

- Laser Control of Near Earth Space and Possbilities for Removal of Space Debris from Orbit with Explosive Photo-Dissociation Lasers with Phase Conjugation / Basov N.G., Zemskov E.M., Kutaev Y.F. et. al. // Proc. GCL/HPL-98 SPIE Symposium. – St-Petersburg (Russia). – 1998. – P. 219-228.

- Ta-Hsin Li  Time correlation analysis of a class of nonstationary signals with an application to radar imaging / Ta-Hsin Li, Gibson J.D. // IEEE Intl. Conf. Acoust., Speech and Signal Proc. (ICASSP97). – Vol 5. – Munich (Germany). – 1997. – 
Р. 3765-3769.

- Разработка и исследование нейросетевых методов алгоритмов обработки аэрокосмических изображений. / Аляутдинов М.А., Балухто А.Н., Галушкин А.И., Назаров Л.Е. // Нейрокомпьютеры: разработка, применение. – 2006. – №11/12. – С. 13-28.

- Сегментація напівтонових зображень за ознакою зв’язності : [Монографія.] / Железняк А.Л., Тимченко Л.І., Стасюк О.І., Скорюкова Я.Г., Марков С.М. – К.: ДЕТУТ, 2008. – 144 с.

- Engelberg S. Digital Signal Processing. An Experimental Approach. 1st Edition / S. Engelberg – Springer, 2008, XVI – 212 p.

- Тимченко Л.И. Метод организации параллельно-иерархической сети для распознавания образов / Тимченко Л.И., Мельников В.В, Кокряцкая Н.И. и др. // Кибернетика и системный анализ. – 2011. – №1. – С. 152-163.

- Тимченко Л.И. Многоэтапная параллельно-иерархическая сеть как модель нейроподобной схемы вычислений / Тимченко Л.И. // Кибернетика и системный анализ. – 2000. – №2. – С. 114-134.

- Тимченко Л.И. Параллельно-иерархической подход для обработки изображений / Тимченко Л.И., Кутаев Ю.Ф., Грудин М. А. Харви Д., 
Герций А.А. // Электронное моделирование. – 1999. – Т. 21, №4. – С.35-46.

- Тимченко Л.I. Конвергентнi та дивергентнi процесси в реальних та штучних нейронних мережах / Тимченко Л.I. // Вiсник ВПI. – 1997. – №1. – 
С. 5-10.

- О методе параллельно-иерархической обработки изображений / 
Кожемяко В.П., Тимченко Л.И., Ивасюк И.Д. : Праці міжнародного симпозіуму ["Інформаційні технології та розпізнавання образів. Імовірнісні моделі та обробка випадкових сигналів і полів"], (Львів-Харків-Тернопіль, 1993) – Том.3. – 1993. – С. 38-43.

- Паралельно-ієрархічне перетворення як системна модель оптико-електронних засобів штучного інтелекту : [Монографія.] / В.П. Кожем’яко, Ю.Ф. Кутаєв, С.В. Свєчніков, Л.І. Тимченко, А.А. Яровий – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 324 с.

- Александров В.В. Представление и обработка изображений: Рекурсивный поход / В.В. Александров, Н.Д. Горский – Л.: Наука, 1985. – 192 с.

- Прэтт У. Цифровая обработка изображений. В 2-х книгах. / У. Прэтт – М.: Мир, 1982. – Т.1. – 310 с., Т.2. – 790 с.

- Нефедов В.И. Основы радиоэлектроники и связи / Нефедов В.И., 
Сигов А.С. – М., Высшая школа, 2009. – 735 с.

- Б. Дансмор. Справочник по телекоммуникационным технологиям. / 
Б. Дансмор, Т. Скандьер. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 628 с.

- Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений. / Гонсалес Р., Вудс Р. – М.: Техносфера, 2005. – 1072 с.

- Рашкевич Ю.М. Метод та НВІС-структури для прискореного обчислення базових операцій швидких алгоритмів ортогональних тригонометричних перетворень / Рашкевич Ю.М., Цмоць І.Г., Батюк А.Є. // Автоматика-2000. Міжнародна конференція з автоматичного управління, Львів, 11-15 вересня 2000. Ч2. – С.208-211.

- Воробьев К.Ю. Иерархическая обработка изображений и пирамидальные системы / Воробьев К.Ю., Тимонькин Г.Н., Харченко В.С., Мельников В.А. // Зарубежная радиоэлектроника. – 1991. – №7. – С.51- 61.

- Мусман С.Г. Достижения в области кодирования изображений. / 
С. Мусман, П. Пирш, Х. Граллерт / ТИИЭР. – 1985. – т. 73, № 4. – C. 23-54.

- Оппенгейм А. Цифровая обработка сигналов. / Оппенгейм А., Шафер Р. – Москва: Техносфера, 2006. – 856 с.

- Зиатдинов Ю.К. Теория и практика многокритериальных решений : модели, методы, реализация: монография / А.Н. Воронин, Ю.К. Зиатдинов. – LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken, Deutschland. – 2013. – 305 с.

- Хорн Б. Зрение роботов. / Хорн Б. – М.: Мир, 1989. – 487 с.

- Яцимірський М.М. Швидкі алгоритми ортогональних тригонометричних перетворень. / Яцимірський М.М. – Львів: Академічний Експрес, 1997. – 219 с.

- Ахмед Н. Ортогональные преобразования при обработке цифровых сигналов / Ахмед Н., Рао К. –  Москва: Связь, 1980. – 248 с.

- Прокис Дж. Цифровая связь. / Прокис Дж. – М.: Радио и связь, 2000. – 
800 с.

- Э. Айфичер Цифровая обработка сигналов. Практический подход. / 
Э. Айфичер, Б. Джервис – М., СПб., К.: Изд. "Вильямс", 2008. – 992 с.

- Параллельно-иерархические сети : [Монографія.] / Л.И. Тимченко [и др.]. – К.: Віпол, 2010. – 653 с.

- Корн Г. Справочник по математике. / Корн Г., Корн Т. – М.: Наука, 1974. – 668 с.

- Bыгодский М.Я. Cправочник по высшей математике. / Bыгодский М.Я. – М.: Физ.- мат. литературы, 1962. – 870 с.

- Мотоока Т. Компьютеры на СБИС: В 2-х кн. Кн. 1: Пер. с япон. / 
Мотоока Т., Хрикоси Х, Сакаути М., Сайто Т., Танака Х. – M.: Мир. Редакция литературы по информатике и робототехнике, 1988. – 392 с.

- Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ : В 3 т. / Кнут Д. – М.: Мир, 1978. – 844 с.

- Гренандер У. Лекции по теории образов. Анализ образов. / Гренандер У. – М.: Мир, 1981. – 448 с.

- Погребной В.А. Бортовые системы обработки сигналов. / Погребной В.А. – К.: Наукова думка, 1984. – 216 с.

- Ваврук Є.Я. Метод діагностики бортових систем цифрової обробки сигналів / Ваврук Є.Я., Рашкевич Ю.М., Цмоць І.Г. // Збірник наук. праць 
ІПМЕ НАН України "Моделювання та інформаційні технології". – Вип. 6. – Київ, 2000. – С.179-182.

- Грицик В.В. Методологія системного проектування нейрокомп’ютерних засобів мобільних робототехнічних систем / Грицик В., Цмоць І., Теслюк В. // Доповіді Національної академії наук України. – 2013. – №1. – С. 30-36.

- Стахов А.П. Коды золотой пропорции. / Стахов А.П. – М.: Радио и 
связь, 1984. – 152 с.

- Bryukhovich E. Automatic control and performance of computer systems / Bryukhovich E. // Control systems and machines. – № 4. – 1979. – Р. 71-75.

- Метлицкий Е.А. Системы параллельной памяти: Теория, проектирование, применение. [Под ред. В.И. Тимохина] / Метлицкий Е.А., Каверзнев В.В. – Л.: Лениградский университет, 1989. – 240 с.

- Словарь по кибернетике / Под ред. В.С. Михалевича. – (2-е изд.) – К.: Гл. ред. УСЭ. 1989. – 751 с.

- D. Hinton Mapping Part - Whole Hierarchies into Connectionist Networks / 
D. Hinton // Artificial Intelligence. – 1990. – Vol. 46, № 1-2. – Р. 45-75.

- MSDN Library. DateTime.Ticks Property. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.datetime.ticks.aspx.

- Dean J. MapReduce: Simplified data processing on large clusters. / Dean J., Ghemawat S. // Proceedings of the Sixth Conference on Operating System Design and Implementation – Berkeley, CA, 2004. – P. 137-149.

- Abouzeid A. Hadoop DB: An Architectural Hybrid of MapReduce and DBMS Technologies for Analytical Workloads / A. Abouzeid, K. Bajda-Pawlikowski, D. Abadi, A Silberschatz, A. Rasin. – Proceedings of the 35th VLDB Conference, August 24-28, 2009. – Lyon, France, 2009. – P. 12-19.

- Lam C. Hadoop in Action [1st ed.]. / Lam C. – Manning Publications. – 2010. – 325 p.

- Т. Кормен Алгоритмы. Построение и анализ. / Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, 
Р. Ривест, К. Штайн – СПб.: Вильямс, 2012. – 1296 с.

- В. Корнеев Современные микропроцессоры. 3 издание : учебн. пособие [для студ. высш. учебн. зав.] / В. Корнеев, А. Киселев. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 448 с.

- Скрибцов П.В. Сравнение производительности графических ускорителей и центрального процессора при вычислениях для больших объемов обрабатываемых данных / Скрибцов П.В., Долгополов А.В. // Нейрокомпьютеры: разработка, применение – Москва, Издательство "Радиотехника", 2007. – № 9. – С. 421-425.

- Аляутдинов М.А. Использование графических процессоров с параллельной архитектурой для построения масштабируемых нейрокомпьютерных конфигураций / Аляутдинов М.А, Галушкин А.И., Троепольская Г.В. – Нейрокомпьютеры. – № 8-9. – 2006. – С. 18-28.

- Owens J.   A survey of General-Purpose Computation on Graphics Hardware. / J. Owens, D. Luebke, N. Govindaraju, M. Harris, J. Kruger, A. Lefohn, T. Purcell. –Eurographics. – State of the Art Reports. – 2005. – P. 21-51.

- Персональный суперкомпьютер ARBYTE SC [Електронний ресурс] // Официальный сайт ARBYTE Computers. – Режим доступу: http://www.arbyte.ru/products/HPC/supercomputer.shtml.

- Mirsu R. Optimized Simulation Framework for Spiking Neural Networks using GPU's / Mirsu R., Micut S., Caleanu C., Mirsu D. B. // Advances in Electrical and Computer Engineering. – 2012, vol. 12, no. 2 – P. 61-68.

- Применение нейросетевых методов слияния данных в задаче экстраполяции функций с аппаратной поддержкой вычислений / Нгуен Виет Хунг – [XIV всероссийская научно-техническая конференция «Нейроинформатика-2012»] : Сборник научных трудов, часть 2 – 2012 – 
С. 82-91.

- Суперкомпьютеры на GPU входят в пятерку ведущих суперкомпьютеров мира. – PC Magazine/Russian Edition. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://newsdesk.pcmag.ru/node/30219.

- Кривов М.А. Тестируем GPU-заменители / Кривов М.А. // Суперкомпьютеры, вып. "Осень-2012", 2012. – С. 38-41.

- AMD/ATI StreamComputing SDK – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ati.amd.com/technology/streamcomputing/index.html.

- Объектно-ориентированный подход к шейдерам – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.dtf.ru/articles/read.php?id=47296 &DTFSESSID= fc58ce864752390b052fd34c3fc1f000.

- AMD Technologies – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.amd.com/uk/products/technologies/Pages/technologies.aspx

- NVIDIA GeForce GTX 590 vs. AMD Radeon HD 6990 – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ixbt.com/video3/gf110-5-part1.shtml.

- NVidia CUDA – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nvidia.com/object/cuda_home.html.

- RapidMind – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rapidmind.net.

- QML Reference Documentation – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://qt-project.org/.

- Набір мікротестів швидкодії відеокарт у задачах загального призначення [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://graphics.stanford.edu:80/ projects/gpubench.

- Жогов Н. С удвоенной силой. Обзор технологий NVIDIA SLI и ATI CrossFire / Жогов Н. // ЛКИ. – № 4. – 2008. – С. 3-5.

- Зіатдінов Ю.К. Принципи проектування програмного забезпечення оперативного контролю польотів повітряних суден. / Зіатдінов Ю.К., 
Малежик О.І., Остапенко О.С. – К.: НАУ, 2008. – 116 с.

- А.М. Шутов Методы оптической астрополяриметрии. / Шутов А.М. – М.: КомКнига, 2006. – 232 с.

- C.B. Roundy Current Technology of Laser Beam Profile Measurements. / C.B. Roundy – Spiricon. Inc., 2000. – 290 p.

- C.B. Roundy The importance of beam profile. / C.B. Roundy // Physics World. – 1990, July. – P. 65-66.

- Coherent Inc.: Manufacturer of Lasers: World Leader in Photonics. Mode of access: World Wide Web. URL: http://www.coherent.com.

- Измерение пространственных характеристик лазерного пучка. / Ф.В.Потёмкин, П.М.Михеев. : Труды конференции [«Измерения и автоматизация 2006»]. – М.: МГУ им. М.В.Ломоносова, 2006. – С. 68-73.

- Choosing a Laser Beam Profiler / Photon Inc. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.photon-inc.com/support/library/pdf/choosing.pdf.

- BeamView Digital Analyzer / Coherent Inc. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.coherent.com/Lasers/index.cfm?fuseaction=show.page&id= 275&loc=830.

- Laser Beam Profiling / PhaseView – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.phaseview.com/en/index_3.

- Бойко Р.В. Быстродейсвующий метод вычисления моментных признаков при обработке изображений / Р.В. Бойко, В.А. Комаров, В.Г. Красиленко – Автометрия, №6, Издательство "Наука", 1989. – С. 16-22.

- Талеб М.А. О сегментации цветных изображений / Талеб М.А., Старовойтов  В.В. // Известия Национальной академии наук Беларуси. Сер. технические науки. – Минск, 2000. – №1. – С. 107-111.

- Засоби моніторингу систем електропостачання залізниць. / В.Л. Тутик, Ю.В. Пилипенко, Р.Б. Каменський, П.Й. Тарасович, І.В. Невечера, В.М. Стретович : збірник наукових праць ІІ Міжнародної конференції [«Інтелектуальні енергетичні системи – ІЕС (ESS'11)»], (Київ, 7-10 червня 
2011 р.) – [Електронний ресурс] – Тип доступу: http://www.ess.kpi.ua/ index.php/en/archive/past-conferences/ess10-2?layout=edit&id=55.

- Программное обеспечение для учета и администрирования сетей. – [Електронний ресурс] – Тип доступу: http://www.sdl.ru.

- Krivulya G.F. Diagnostic Data Storage and Processing Using Axeda Platform. / Krivulya G., Syrevitch Y. // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2012. – №.4. – С. 63-66.

- K. Terplan OSS essentials: support system solutions for service providers / 
K. Terplan. – John Wiley. – 2001. – 610 р.

- System Developments Labs. Cross Pro v.7. – [Електронний ресурс] – Тип доступу:  http://www.sdl.ru/crossprov7.html.

- Слепов Н.Н. Современные технологии цифровых оптоволоконных сетей связи (АТМ, PDH, SDH, SONET и WDM) / Слепов Н.Н. – М.: Радио и 
связь, 2000. – 468 с.

- Соколинский Л.Б. Параллельные системы баз данных. / 
Соколинский Л.Б. – М.: Издательство Московского университета, 2012. – 179 c.

- Костенецкий П.С. Моделирование иерархических многопроцессорных систем баз данных. / Костенецкий П.С., Соколинский Л.Б. – LAMBERT Academic Publishing, 2012. – 116 с.

- Kostenetskii P.S. Simulation of Hierarchical Multiprocessor Database Systems / Kostenetskii P.S., Sokolinsky L.B. // Programming and Computer Software. – 2013. – Vol. 39, No. 1. – P. 10-24.

- Костенецкий П.С. Моделирование иерархических многопроцессорных систем баз данных/ Костенецкий П.С., Соколинский Л.Б. // Программирование. – 2013. – Т. 39, № 1. – С. 2-33.

- Accelerating SQL Database Operations on a GPU with CUDA: Extended Results – [Електронний ресурс] – Тип доступу: http://www.cs.virginia.edu/ ~skadron/Papers/bakkum_sqlite_tr.pdf.

- Барсегян А. А. Методы и модели анализа данных: OLAP и Data Mining. / Барсегян А. А., Куприянов М. С., Степаненко В. В., Холод И. И. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 336 с.

- Миниахметов Р.М. Интеграция алгоритма кластеризации Fuzzy c-Means в PostgreSQL / Миниахметов Р.М., Цымблер М.Л. // Вычислительные методы и программирование: Новые вычислительные  технологии. – 2012. – Т. 13. – 
С. 46-52.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html