Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Министерство образования и науки Украины

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

На правах рукописи

Педченко Светлана Витальевна

УДК 622.5:622.841:622.847

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОГЕОМЕХАНИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ВОДОРАЗДЕЛЯЮЩИХ СЛОЕВ В УСЛОВИЯХ

СВЕРТЫВАНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

Специальность 05.15.09 – «Геотехническая и горная механика»

Диссертация на соискание ученой степени кандидата

технических наук

Научный руководитель

Дрибан Виктор Александрович

доктор технических наук, с.н.с.

# Днепропетровск – 2013

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………….. | 4 |
| --- | --- |
| 1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА ПО ОЦЕНКЕ ГИДРОБЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАКРЫТИИ ШАХТ…………..………. | 10 |
| 1.1. Научно-методические подходы к оценке водоразделяющих слоев и устойчивости барьерных целиков ………....................................................... | 10 |
| 1.2. Расчетные методы определения размеров барьерных целиков…………. | 19 |
| 1.3. Оценка геомеханического и фильтрационного состояния барьерных целиков в связи с закрытием шахт................................................................ | 22 |
| Выводы к разделу 1 ……………………………………………......................... | 27 |
| 2 АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ ФИЛЬТРАЦИЮ И ПРОРЫВЫ ВОДЫ ЧЕРЕЗ ВОДОРАЗДЕЛЯЮЩИЕ СЛОИ…………... | 29 |
| 2.1. Особенности формирования прорывов воды в горные выработки через барьерные целики ……………………………………………………………… | 29 |
| 2.2. Анализ фактических данных об устойчивости ненормативных угольных целиков в условиях затопления………………………………………… | 37 |
| 2.3. Эмпирический подход к оценке устойчивости ненормативных барьерных целиков при затоплении шахт …………………………………………. | 43 |
| 2.4. Эмпирическая оценка фильтрации через разделительные междушахтные массивы при затоплении шахт …………………………………………. | 47 |
| 2.5. Геолого-гидрогеологические данные о диапировой структуре, нарушенной горными работами и фильтрацией воды …………………………. | 52 |
| 2.6. Геомеханическая оценка состояния на рудниках Солотвинского месторождения каменной соли ……………………………………………………. | 57 |
| 2.7. Исследования миграции жидкости в техногенно нарушенном породном массиве……………………………………………………………………. | 61 |
| Выводы к разделу 2……………………………………………………………... | 69 |
| 3 ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОГЕОМЕХАНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДОРАЗДЕЛЯЮЩИХ СЛОЕВ……………………………………………. | 71 |
| 3.1. Методика моделирования фильтрационных потоков ………………….. | 71 |
| 3.2. Моделирование перетоков на шахтном поле …………………………… | 75 |
| 3.3. Геофильтрационное состояние водоразделяющих слоев в диапировом куполе, нарушенном горными работами ………………………………......... | 90 |
| 3.4. Моделирование геодинамических процессов в диапировом куполе, нарушенном горными работами ……………………………………………… | 100 |
| 3.4.1. Постановочные аспекты………………………………………………… | 100 |
| 3.4.2. Обоснование метода численного математического моделирования напряженно-деформированного состояния подработанной толщи…………. | 105 |
| 3.4.3. Основные результаты численного математического моделирования процесса необратимых сдвигов толщи в окрестности шахты №9…………… | 109 |
| Выводы к разделу 3……………………………………………………………... | 127 |
| 4 ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ РИСКА ПРОРЫВА ВОДЫ ЧЕРЕЗ БАРЬЕРНЫЕ ЦЕЛИКИ….………………………………… | 129 |
| 4.1. Выбор и обоснование критических сечений барьерных целиков ……… | 129 |
| 4.2. Оценка нарушенного состояния массива для выделения области фильтрации воды ……………………………………………………………….. | 149 |
| 4.3. Оценка притоков воды и риска ее прорыва через барьерные целики ….. | 166 |
| Выводы к разделу 4……………………………………………………………... | 183 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………….………………………… … | 185 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………….. | 187 |
| Приложение А…………………………………………………………………... | 188 |
| Приложение Б…………………………………………………………………… | 189 |
| Список использованных источников ………………………………………….. | 190 |

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Украина входит в 10 ведущих стран мира по объемам горнодобывающих предприятий. При этом удельная площадь ее территории составляет лишь 2%, что определило добычу твердых полезных ископаемых как фактор образования концентрированной техногенно-геологической системы в пределах страны. Ведение подземных горных работ приводит к изменениям в гидрогеологической системе, к осадкам земной поверхности над выработанным пространством и является причиной появления негативных явлений (например, выделение газа, провалы поверхности, подтопление и др.).	
 	Последние 20 лет в рамках реструктуризации горной промышленности остро стоит вопрос о прекращении работы водоотливных комплексов ликвидированных шахт и рудников. В результате реализации этого решения выработанное пространство затапливается и создает угрозу безопасности горным работам на смежных предприятиях.	
 	Существующие в настоящее время нормативные документы не достаточно учитывают параметры расчета устойчивости водоразделяющих слоев и барьерных целиков в затопленных выработках, что необходимо для безопасного ведения горных работ на шахтах смежных с затопляемой. Результаты исследований, положенные в основу обоснований этих нормативов, получены в период восстановления затопленных в годы войны шахт и рудников, когда глубина горных выработок не превышала 300 метров. За последнее время научно обоснованные подходы, учитывающие как геомеханические, так и гидродинамические факторы формирования гидрогеомеханической устойчивости водоупоров и барьерных целиков являются редкостью. Поэтому изучение геомеханических и фильтрационных процессов в горном массиве при затоплении выработанного пространства в условиях реструктуризации горной промышленности, а также разработка методики расчета параметров гидрогеомеханической устойчивости водоразделяющих слоев и барьерных целиков, которые являются основным элементом безопасности ведения горных работ вблизи затопленных выработок, является актуальной научной и практической задачей.	
 	Связь работы с научными программами, планами и темами. Исследования выполнены в соответствии с программой научно-исследовательских работ Украинского государственного научно-исследовательского и проектно-конструкторского института горной геологии, геомеханики и маркшейдерского дела Национальной академии наук Украины (УкрНИМИ НАН Украины) и в соответствии с планами научно-исследовательских работ Национальной академии наук Украины по темам: № III-16/11 "Геомеханические, гидрогеологические и геологические процессы в горных массивах при консервации горнодобывающих предприятий",    № ДР 0110U007406 и хоздоговорных тем 89с/11-708 "Гидрогеологический прогноз последствий затопления горных выработок ш. им. Н.А. Изотова, ликвидируемой с определением устойчивости барьерных целиков "; 29с/11-140 "Гидрогеологический прогноз последствий затопления ш. "Объединенная" для гидрозащиты ш. "Шахтерская-Глубокая"; 108/12 "Гидрогеологический прогноз с рассмотрением надежности гидравлических связей между шахтами № 6 "Красная Звезда" и № 9 "Капитальная"; 149Д/12 "Гидрогеологический вывод о последствиях затопления горных выработок ш. «Славяносербская» и их влияние на действующую ш. "Черкасская "ГП" Луганскуголь"; № ДР 0107U009246 «Проведение гидрогеологических и инженерно-геологических исследований с целью установления мест проникновения воды в шахты Солотвинского солерудника и выполнения исследований геомеханических процессов при разработке Солотвинского месторождения каменной соли и влияния деятельности соляных шахт на окружающую природную среду; № ДР 0110U005763 «Разработка научно технических мероприятий по предотвращению экологически опасных последствий подтопления шахты    № 8 государственного предприятия «Солотвинский солерудник» на основании результатов комплексных исследований многолетней эксплуатации шахт № 8 и № 9» и др.	
 	Цель работы. Обоснование параметров устойчивости водоразделяющих слоев в условиях затопления шахт с учетом изменения геомеханического и геофильтрационного состояния массива и водоупоров над выработанным пространством.	
 	В связи с этим в диссертационной работе сформулированы и решены следующие задачи:	
 	1. Выполнить анализ водоразделяющих слоев и угольных целиков на шахтах Донбасса и водоупоров диапировых структур, систематизировать случаи прорывов воды из затопленных выработок в рабочее пространство.	
 	2. Определить закономерности формирования гидродинамического режима фильтрации через водоразделяющие слои по результатам натурных наблюдений и численного математического моделирования геофильтрации.	
 	3. Обосновать эмпирико-аналитические подходы к количественной оценке гидрогеомеханической устойчивости водоразделяющих слоев.	
 	4. Установить закономерности протекания гидрогеомеханических процессов в горном массиве при приближении очистных выработок к водоразделяющим слоям.	
 	5. Разработать методику оценки риска прорыва воды через барьерные целики.
 	Идея работы заключается в учете особенностей проявлений геомеханических и геофильтрационных процессов при определении параметров устойчивости водоразделяющих слоев в условиях сворачивания горных работ.	
 	Объект исследований - гидрогеомеханические процессы, протекающие в горном массиве вблизи водоразделяющих слоев при эксплуатации и затоплении шахт.	
 	Предмет исследований - параметры фильтрационной и геомеханической устойчивости водоразделяющих слоев между шахтами, участками шахтного поля и водоносными горизонтами.	
 	Методы исследований. При выполнении работы были использованы комплексные исследования, включающие анализ и систематизацию данных, литературных источников, анализ результатов шахтных экспериментов, обобщение данных натурных наблюдений при затоплении ликвидированных шахт Донбасса и шахт Солотвинского месторождения соли, аналитические расчеты и эмпирический анализ фактических данных, численное моделирование фильтрационных и геомеханических процессов, инженерную апробации результатов.

Научные положения	
 	1. Основными факторами, определяющими гидрогеомеханическую устойчивость водоразделяющих слоев являются процессы расклинивающего действия растворов, дизъюнктивные и техногенные разрывные деформации вмещающих песчаников, известняков и водоупоров солевых диапиров. Первый фактор учитывается величиной гидравлического подпора целика и размерами фильтрационного сечения пласта и прочных боковых пород в базовой формуле основного закона фильтрации, а последующие определяют граничные условия второго и третьего рода в прогнозной фильтрационной модели. Это позволяет использовать дополнительный резерв устойчивости барьерных угольных целиков и определить зоны аномальных водопритоков в соляные шахты.	
  	2. Последовательное сочетание плоских геомеханических моделей сплошной и дискретной среды, а также модели нестационарной фильтрации определяют алгоритм, позволяющий оценить гидрогеомеханические параметры барьерных угольных целиков и степень риска фильтрационного прорыва воды: 1) фильтрационные потоки формируются главным образом за счет ресурса подземных вод (80%) между верхними горизонтами и выработанным пространством пласта; 2) степень риска прорыва воды до 0,33 обеспечивается геомеханической устойчивостью целика, что соответствует трехкратному запасу прочности.	
 	Научная новизна полученных результатов	
 	1. Впервые обоснован эмпирический подход к оценке ширины барьерных целиков угольных шахт, который учитывает особенности геофильтрации через боковые породы и предполагает отождествление в нормативной формуле глубины работ по величине гидравлического подпора, что позволяет точнее учесть гидравлическую устойчивость угольных целиков и боковых водоразделяющих слоев.	
 	2. Для случаев отсутствия достоверных данных о величине коэффициента фильтрации боковых пород обоснована новая методика расчета, учитывающая базовые соотношения основного закона фильтрации. Методика апробирована эмпирически и может быть применена на других шахтах, ликвидация которых сопровождается фильтрацией воды в смежные шахты и требует определения уровня стабилизации затопления с повышенной точностью.	3. Аналитическими методами и моделированием определены количественные соотношения между кинетическими, геомеханическими и тектоническими факторами, влияющими на гидрогеомеханическую устойчивость водоразделяющих слоев диапира соленосной структуры и определена доминантная роль диьюнктивов в формировании водопритока в выработки.	
 	4. Установлено, что последовательное соединение плоских конечно-элементных геомеханических моделей сплошной и дискретной среды, а также модели нестационарной фильтрации в конечных разностях определяют алгоритм, позволяющий оценить гидрогеомеханические параметры водоразделяющих слоев барьерных угольных целиков и степень риска фильтрационного прорыва воды.	
 	Обоснованность и достоверность полученных результатов, выводов и рекомендаций подтверждается репрезентативным объемом фактических данных о параметрах состояния водоразделяющих слоев и барьерных угольных целиков (оценено более 150 случаев), применением апробированных аналитических оценок геомеханической нагрузки и фильтрации через водоразделяющие слои и целики, использованием комплекса тестовых численных моделей геофильтрации и геомеханики, решением обратных многочисленных задач оценки гидрогеомеханического состояния фактически существующих целиков со сходимостью параметров до 95%, проверкой рекомендованных параметров в шахтах.	
 	Научное значение работы состоит в установлении закономерностей формирования фильтрационной и геомеханической устойчивости водоразделяющих слоев и барьерных угольных целиков с учетом их геометрических, геомеханических, фильтрационных и временных параметров, соответствующих условиям безопасного ведения горных работ при закрытии шахт или участков шахтного поля.	
 	Практическое значение работы состоит в разработке рекомендаций и методик проектных оценок состояния водоразделяющих слоев и барьерных угольных целиков в 10-ти угледобывающих предприятиях, и 2-х солевых шахтах.
 	Реализация работы. Рекомендации по расчету устойчивости барьерных целиков внедрены в проекте ликвидации шахты им. Н.А. Изотова и при оценке надежности гидравлических связей между шахтами № 6 «Красная Звезда» и № 9 «Капитальная», а также научных и инженерных предложениях по защите выработок рудника, города Солотвино и окружающей среды от негативного воздействия деятельности соляных шахт.	
 	Личный вклад автора. Автором сформулированы цель, идея и научные положения работы. Обоснованы расчетные схемы по моделированию геомеханических и гидродинамических процессов вокруг водоразделяющих слоев и барьерных угольных целиков при затоплении шахт, решены идентификационные и прогнозные задачи, сделаны выводы. Разработана методика количественной эмпирико-аналитической оценки гидрогеомеханической устойчивости водоупоров и барьерных целиков и даны рекомендации по ее использованию в проектах ликвидации отдельных угольных и соляных шахт. 	
 	Апробация результатов исследований. Основные положения, результаты и содержание работы докладывались и были одобрены на III научно-практической конференции "Подтопление-2005" (г. Лазурное, Херсонская обл., 2005), 20th World mining congress & expo 2005 "Mining and Sustainable Development" (Tehran, Iran, 2005); международных научно-технических конференциях "Горная геология, геомеханика и маркшейдерия" (г. Донецк, УкрНИМИ, 2004, 2009); международных научно-технических конференциях "Форум горняков" (г. Днепропетровск, НГУ, 2006, 2007); международной научно-практической конференции "Экологическая безопасность техногенно перегруженных регионов и рациональное использование недр" (г. Коктебель, АР Крым, 2007); Ученом совете УкрДНИМИ НАН Украины (г. Донецк, УкрДНИМИ, 2010). 	
 	Публикации. Основные научные и практические результаты диссертационной работы опубликованы в 16 печатных работах, в т.ч. 10 - в специализированных изданиях и 6 – в сборниках конференций.	
 	Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованных литературных источников из 120 наименований на 9 стр., двух приложений на 3 страницах и содержит 146 страниц машинописного текста, 76 рисунков и 4 таблицы. Общий объем работы 198 страниц.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация является завершенной научно-исследовательской работой, в которой на основе впервые установленных закономерностей формирования фильтрационной и гидрогеомеханической устойчивости водоразделяющих слоев решена актуальная научно - техническая задача по обоснованию их геометрических, геомеханических, фильтрационных и временных параметров, соответствующих условиям безопасного ведения горных работ при закрытии смежных шахт или участков шахтного поля, имеющей важное значение для реструктуризации горнодобывающей отрасли Украины.	
 	Основные научные и практические результаты работы заключаются в следующем.

1. Имеющийся опыт ликвидации горных предприятий показывает, что гидрогеологические и геомеханические изменения в горном массиве являются главным фактором, который необходимо учитывать при принятии технических решений по закрытию шахт. Это обстоятельство определило необходимость эмпирических оценок и использования моделей, позволяющих оценивать гидрогеомеханические изменения в горном массиве.	2. Впервые обоснован эмпирический подход к оценке ширины барьерных целиков угольных шахт, который учитывает особенности геофильтрации через боковые породы и предполагает отождествление в нормативной формуле глубины работ с величиной гидравлического подпора, что позволяет точнее учесть гидравлическую устойчивость угольных целиков и боковых водоразделяющих слоев.	3. Установлено, что аварийная ситуация может произойти в результате соединения между собой действующих и затопленных выработок по трещинам горных пород и полезного ископаемого в результате изменения гидродинамического режима подземных вод. Для случаев отсутствия достоверных данных о величине коэффициента фильтрации боковых пород обоснована новая методика расчета, учитывающая базовые соотношения основного закона фильтрации. Методика апробирована эмпирически и может быть применена на других шахтах, ликвидация которых сопровождается фильтрацией воды в смежные шахты и требует определения уровня стабилизации затопления с повышенной точностью.	
 	4. Аналитическими методами и моделированием определены количественные соотношения между кинетическими, геомеханическими и тектоническими факторами, влияющими на гидрогеомеханическую устойчивость водоразделяющих слоев диапира соленосной структуры и определена доминантная роль дизьюнктивов в формировании водопритока в выработки.	
 	5. Установлено, что основными факторами, определяющими гидрогеомеханическую устойчивость водоразделяющих слоев являются процессы расклинивающего действия растворов, дизъюнктивные и техногенные разрывные деформации вмещающих песчаников, известняков и водоупоров солевых диапир. Первый фактор учитывается величиной гидравлического подпора целика и размерами фильтрационного пересечения пласта и прочных боковых пород в базовой формуле основного закона фильтрации, а другие определяют граничные условия второго и третьего рода в фильтрационной модели. Это позволяет использовать дополнительный резерв устойчивости барьерных целиков и определять зоны аномальных водопритоков в соляные шахты.	
 	6. Проведенное последовательное сочетание плоских геомеханических моделей сплошной и дискретной среды, а также модели нестационарной фильтрации определяют алгоритм, позволяющий оценить гидрогеомеханические параметры барьерных угольных целиков и степень риска фильтрационного прорыва воды: 1) фильтрационные потоки формируются главным образом за счет ресурса подземных вод (80 %) между верхними горизонтами и выработанным пространством пласта; 2) степень риска прорыва воды до 0,33 обеспечивает геомеханическую устойчивость целика и соответствует трехкратному  запасу прочности.	
 	7. Экономический эффект от использования рекомендаций по расчету устойчивости барьерных целиков на шахте им. Н.А. Изотова составил 375000 грн., на шахтах № 6 «Красная Звезда» и № 9 «Капитальная» 350 000 грн.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

Приложение Б

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Акимов А.Г. Опыт частичной отработки целиков узкими лавами в        Кузбассе // Сб. ВНИМИ. №108. - Л.: ВНИМИ, 1978. - С. 33-39.

- Алексеев А.Д., Недодаев Н.В. Предельное состояние горных пород. -    К.: Наукова думка, 1982. - 200 с.

- Алексеев А.Д., Ревва В.Н., Рязанцев Н.А. Разрушение горных пород в объемном поле сжимающих напряжений. - К.: Наукова думка, 1989. - 166с.

- Ардашев К. А. К расчету параметров зоны опорного давления // Вопросы
горного давления. Новосибирск: Наука, 1968. - С. 46-60.

- Ардашев К.А., Ахматов В.И., Катков Г.А. Методы и приборы для исследования проявлений горного давления. - М.: Недра, 1981. - 128 с.

- Артеменко П.Г., Педченко С.В. Коэффициенты заполнения и время затопления шахт. -  Уголь Украины. – 2003. – № 6. – С.46-47.

- Артеменко П.Г., Ягмур А.Б., Педченко С.В. Изменение гидрогеологических и инженерно-геологических условий при мокрой консервации шахт // Збірник наукових праць УкрНДМІ НАН України. Випуск 7 / Під заг. ред. А.В. Анциферова. – Донецьк, УкрНДМІ НАН України, 2010. – С.55-63.

- Баренблатт Г.И., Христианович С.А. Об обрушении кровли при горных
разработках. -  Изв. АН СССР, ОТН, 1955, - №11, - С. 73-86.

- Безопасная выемка угля под водными объектами / Под ред. Б.Я. Гвирцмана, - М., Недра, 1977. - 120 с.

- Безухов Н.И. Основы теории упругости, пластичности и ползучести, - М.: Высшая школа, 1961. - 538 с.

- Бленд Д. Теория линейной вязко-упругости. М.: Мир, 1965. - 200 с.

- Бондаренко Ю.В., Гордеев Г.Г., Лабынцев В.Ю. Определение параметров динамического свода равновесия обрушенных пород в выработанном пространстве очистного забоя // Известия ДГИ. – 1997. - №1(5). – С. 10-14.

- Борисов А. А. Механика горных пород и массивов. - М.: Недра,
1980. - 306 с.

- Борисов А.А. О корректности постановки задач механики горных пород. - В кн.: Прикладные задачи механики горных пород. - М.: Наука, 1977. -С. 132-136.

- Борисов А.А., Нифонтов Б.И., Ромадин Н.М. Расчет напряжений в междукамерных целиках: // Сб. ленингр. горн, ин-та. - Л. - 1966. №1. - С. 78-84.

- Бочкарев В. Г. Еще раз о горном давлении в окрестности лавы // - Уголь.
1959. -№11. -С. 50-53.

- Власенко Б.В., Грицко Г.И., Мусолимов В.М. Формулировка задач определения напряженного состояния угольного пласта с помощью натурных
наблюдений за проявлениями горного давления // Аналитические методы
и вычислительная техника в механике горных пород. - Новосибирск: СО
АН СССР, 1971,- С.10-19.

- Вопросы управления горным давлением на тонких крутых пластах Донбасса / В.Г. Александров, А.В. Аксенов, Н.А. Алышев и др. Донецк: Лебедь, 1998. - 288 с.

- Воскобоев Ф.Н. Управление горным давлением при разработке тонких и средней мощности крутых пластов в сложных горно-геологических условиях. - М.: ЦНИЭИ Уголь, 1972. - 85 с.

- Гавриленко Ю.Н. Комплекс программ метода конечных элементов (МКЭ) для моделирования и анализа процессов деформирования массива горных пород и земной поверхности в условиях пластовых месторождений // Доклады Ш научно-технической конференции вузов Украины «Маркшейдерское обеспечение горных работ ». - Донецк: -1995. - С.31-35.

- Гавриленко Ю.Н. Математическое моделирование сдвижения горных по
род и земной поверхности в слоистом массиве методом конечных элементов // Известия Донецкого горного института. -1997.- №1.- С.87-93.

- Гаврилов М.Ш. К вопросу определения опорного давления // Аналитические методы и вычислительная техника в механике горных пород. - Новосибирск: Наука, 1971, - С.108-117.

- Гвирцман Б.Я. О необходимых размерах барьерных целиков у затопленных выработок на пологих пластах Донбасса // Вопросы горного давления, сдвижения горных пород и методики маркшейдерских работ. - Донецк. - Труды ВНИМИ - №52. - 1964.

- Гликман А.Г. Оценка и диагностирование межслоевых контактов в угленосной толще // Горная геофизика. - Тбилиси: - 1989. - С. 149.

- Глушко В.Т., Широков А.З. Механика горных пород и охрана выработок. - К.: Наукова думка, 1967. - 153 с.

- Гмошинский В.Г. Горное давление на пологий угольный пласт в окрестности выработки // Уголь. 1957. - № 6. - С. 16-33.

- Голъденблатт И.И., Копнов В.А. Критерий прочности и пластичности конструкционных материалов. - М.: Машиностроение, 1968. - 191 с.

- Два новых способа проектирования барьерного целика при выемке длинными забоями // Mining Sci. and Technol. - 1991. - №3. - С.323-336.

- Динник А.П. Применение теории упругости к решению задач, относящихся к проблеме управления кровлей // Труды совещания по управлению горным давлением. Изд. АН СССР. - Л.: - 1937. - С.11-24.

- Друккер Д., Прагер В. Механика грунтов и пластический анализ или продельное проектирование // Определяющие законы механики грунтов. - М.: Мир, 1975. - С. 166-178.

- Ержанов Ж. С. Теория ползучести горных пород и ее приложения. Алма-Ата: Наука, 1964. - 176 с.

- Ермаков В.Н., Семенов А.П., Питаленко Е.И. Определение оптимальных размеров барьерных угольных целиков при закрытии шахт // Известия Донецкого горного института. - Донецк, ДонГТУ, - 2000. - №2. - С. 90-92.

- Ершов Л.В., Максимов В.А. Введение в механику горных пород. М.: Недра, 1976. - 221 с.

- Житленок Д.М., Пивень Ю.А., Питаленко Е.И. Особенности деформирования труднообрушаемых кровель в лавах крутых пластов Донбасса // Физико технические проблемы горного производства. Д.: -2001. - №3.-С.53-54.

- 3емисев В.Н. Расчеты деформаций горного массива. - М: Недра, 1973. -144с.

- Ильюшин А.А. Об одной теории длительной прочности // Механика твердого тела. - 1967. - №3. - С. 21-35.

- Инструкция по безопасному ведению горных работ у затопленных выработок. - Л: ВНИМИ, 1984. - 64 с.

- Кацнельсон Н.Н., Гусев В.В., Гвирцман Б.Я. О размерах барьерных целиков на крутопадающих пластах Донбасса // Труды ВНИМИ вып. 47. - Л.:ВНИМИ, 1962. - С.125-139.

- Качанов Л. М. Теория ползучести. - М.: Физматгиз, 1960. - 456 с.

- Колесников А.П. Метод расчета размеров угольных целиков // Совершенствование технологии и средств механизации и автоматизации, гидродобычи угля. - Новокузнецк, 1988.-С.21-27.

- Комиссаров С.Н. Расчет пространственного напряженно-деформированного состояния массива горных пород методом конечных элементов при очистной выемке угольных пластов // Научные основы создания высокопроизводительных комплексно-механизированных и автоматизированных шахт. - М.: Московский горный институт, 1978, №12.-С.61-62.

- Комиссаров С.Н., Митрохин Н.М. Исследование напряженно-деформированного состояния массива горных пород // Технология добычи угля подземным способом. - М.: Центр. Научи, инст. экономики и науч.-техн. информации угол, пром-сти. - 1972. -№10. - С. 10-11.

- Кошевой Н.С. Источники обводнения выработок и пути сокращения притоков воды в шахты Западного Донбасса // Уголь Украины. – 1997. - №7. С. 34-38.

- Ксенда И.М. Подработка поверхностных водных объектов в Донбассе. - К.: Техніка, 1982. - 182с.

- Кузнецов С.В. Об управлении кровлей горной выработки // Математические методы в горном деле. - Новосибирск: Наука, 1963.-С.33.

- Кіпко О.Е.. Стійкість протяжних виробок глибоких вугільних шахт в зонах диз'юнктивних порушень: Дис. докт. техн. наук: 05.15.09 / Національний гірничий університет-Дніпропетровськ, 2011. -315 с.

- Лабасс А. Давление горных пород в угольных шахтах // Вопросы теории горного давления. - М.: Углетехиздат, 1961. С. 59-83.

- Либерман Ю.М. К вопросу об опорном давлении впереди очистного забоя // Физико-механические свойства, давление и разрушение горных пород. - М.: Институт горн, дела им. Д. С. Скочинского, - 1962. № 1. - С. 86—95.

- Линьков А.М. Эффективные методы решения задачи об опорном давлении // Физикр - технические проблемы, разработки полезных ископаемых. -1975.-№ 6.-С. 3-10.

- Лопатин Е.А., Мироненко В.А., Шестаков В.Н. Численное моделирование геофильтрации. - М.: Недра, 1988. - 206 с.

- Маевский Ф.М., Кацнельсон Н.Н., Левченко И. А. Временная инструкция по безопасному ведению горных работ у затопленных выработок // Безопасность труда в промышленности. - 1979.- №6. -С. 58-59.

- Метод граничных интегральных уравнений // Новое в зарубежной науке. - Механика. - М.: Мир, 1978, вып. 15. 209 с.

- Механика горных пород / Ильюшенко В.Г., Левшин А.А., Пудак В.В., Егоров С.И. и др. - Донецк: 1994. – 366 с.

- Михлин С. Г. Об основной задаче теории горного давления // Докл. АН СССР, 1945. - т. 49, - № 9, - С. 657—659.

- Михлин С.Г., Смолицкий Х.Л. Приближенные методы решения дифференциальных и интегральных уравнений. - М.: Наука, 1965. - 365с.

- Мусхелишвили. Н.Н. Некоторые основные задачи математической теории упругости. - М.: Наука, 1966. - 707 с.

- Назимко В.В., Звягильский Е.Л. Результаты интегрированного мониторинга длительных сдвижений над шахтами. // НГАУ. - 1999. - №7. - том 2. -С.8-12.

- Назимко В.В., Сажнев В.П. Пространственное сдвижение пород вокруг одиночной протяженной подготовительной выработки // Проблемы горного давления. - 1999. - №3. - С.30-64.

- Насонов И.Д. Моделирование горных процессов. - М.: Недра, 1978. -225с.

- Норель Б.К. Определение напряженного состояния пород массива вблизи разрезной печи // Научно-технические вопросы безопасности добычи угля подземным способом. Науч. сообщ. - М.: Ин-т горн, дела им. А. А. Ско-чинского, 1975. - вып. 127, - С. 90—98.

- Педченко С.В., Шиптенко А.В., Артеменко П.Г Оценка устойчивости ненормативных барьерных целиков при затоплении шахт // Уголь Украины. – 2004. – № 9. – С.39-41. – С. 75-80.

- Педченко С.В. Результаты изучения геомеханических и гидрогеологических процессов на Солотвинском солеруднике / Артеменко П.Г., Травник Е.С., Ягмур А.Б., Педченко С.В. // Збірник наукових праць УкрНДМІ НАН України. Випуск 8 / Під заг. ред. А.В. Анциферова. – Донецьк, УкрНДМІ НАН України, 2011. – С.68-75.

- Педченко С.В. Обґрунтування гідрогеомеханічних параметрів стійкості бар′єрних ціликів при затопленні вугільних шахт Донбасу. – Кременчук: Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського: Вісник КрНУ ім. М. Остроградського, вип. 1/2013 (78). – С. 80-84.

- Педченко С.В. Оцінка впливу ліквідації шахти № 8 Солотвинського родовища кам’яної солі методом затоплення / Артеменко П.Г., Ягмур А.Б., Педченко С.В. // Збірник наукових праць УкрНДМІ НАН України. Випуск 9 (часть І ) / Під заг. ред. А.В. Анциферова. – Донецьк, УкрНДМІ НАН України, 2011. – С.89–103.

- Пирятин В.Д. К вопросу подработки водных объектов в Донбассе // Труды ЦНИМБ.- 1941.- Сборник №13.

- Питаленко Е.И., Артеменко П.Г., Шиптенко А.В. Оценка гидравлической и геомеханической усойчивости угольных целиков при мокрой консервации шахт // Матеріали міжнародної конференції "Форум гірників – 2006", Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ, 2006. – С.108-115.

- Питаленко Е.И., Артеменко П.Г., Ягмур А.Б. Время затопления шахт: прогноз и факт // Збірник наукових праць УкрНДМІ НАН України. Випуск 1 / Під заг. ред. А.В. Анциферова. – Донецьк, УкрНДМІ НАН України. – 2007. – С. 165-173.

- Питаленко Е.И., Недодаев Н.В., Семенов А.П., Ермаков В.Н. Аномальное изменение параметров упругих волн при возбуждении вблизи полостей и неоднородностей в горном массив // Сб.научн.трудов X межд. школы «Деформирование и разрушение материалов с дефектами и динамические явления в горных породах и выработках».- Симферополь: 2000. - С. 104- 105.

- Питаленко Е.И., Семенов А.П.,Ермаков В.Н. Определение оптимальных размеров барьерных угольных целиков при закрытии шахт // Известия Донецкого горного института. - Донецк: - 2000. - №2. - С.90-92.

- Поляков В.М. О размерах барьерных целиков в Донбассе // Труды ВНИМИ, сборник XV. - Л.: ВНИМИ, 1948. - С. 6-28.

- Поляков В.М. Обоснование размеров барьерных целиков на пологих пластах Донбасса: Дис. канд. техн. наук: 05.15.02 -Донецк, 1965. -169 с.

- Поляков В.М. Приближенная оценка запаса прочности барьерных целиков на пологих пластах Донбасса // Труды ВНИМИ, сборник IV. - Л.: ВНИМИ, 1965. - С 68-72.

- Правила безопасности в угольных и сланцевых шахтах. - М.: Углетехиздат, 1958. - 595с.

- Правила безопасности в угольных и сланцевых шахтах. - М.: Недра,    1964. - 326 с.

- Правила безопасности в угольных и сланцевых шахтах. - М.: Недра, 1973. - 512с.

- Правила безопасности в угольных и сланцевых шахтах. - М.: Недра,   1976. - 400 с.

- Правила технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт. - М.: Недра, 1976. - 303 с.

- Прагер В. Введение в механику сплошных сред. М.: ИЛ, 1963. - 311 с.

- Протодьяконов М. М. Давление горных пород и рудничные крепления. - М.: Госгортехиздат, 1930. - 4.1. - 93 с.

- Работнов Ю. Н. Ползучесть элементов конструкций. - М.: Наука, 1966. - 752с.

- Расчет и экспериментальная оценка напряжений в целиках и краевых частях пласта угля / Метод, пособ. Под ред. И.М. Петухова. - Л.: ВНИМИ, 1973. - 130 с.

- Ревва В.Н., Недодаев Н.В., Борисенко Э.В., Ермаков В.Н., Улицкий О.А. Влияние водонасыщения на физико-механические свойства структурно нарушенных горных пород // Известия Донецкого горного института. - Донецк, - 1999. - №3. - С. 47-48.

- Ржевский В. В., Новик Г. Я. Основы физики горных пород. - М.: Недра, 1967. - 288 с.

- Руппенейт К.В., Либерман Ю. М. Введение в механику горных пород. - М.: Госгортехиздат, 1960. - 356 с.

- Садовенко И.А.  Оценка гидрогеомеханической устойчивости междушахтных целиков / Садовенко И.А., Улицкий О.А., Демченко Ю.И.// Сборник научных трудов НГУ №17, том 1. – Д: РИК НГУ, 2003. – С. 40-43.

- Садовенко И.А. Обоснование гидрогеологического режима и технологические решения по его поддержанию при закрытии Угольных шахт ЦРД //Днепровский горный научный центр, - 1999, - 200с.

- Садовенко И.А. Синтезирование численных моделей при решении задач управления геофильтрационным состоянием горного массива / Садовенко И.А. – Известия вузов. Горный журнал. – 1991, №12. – С. 19-22.

- Садовенко И.А. Эмпириоаналитическая оценка формирования водопроницаемой зоны над выработками / Садовенко И.А. – Известия вузов. Горный журнал. – 1991, №9. – С. 34-38.

- Садовенко И.А. Анализ динамики перетоков при затоплении смежных шахт / Садовенко И.А., Рудаков Д.В. – Геотехническая механика. – 2005. – Вып. 61. – С. 93-100.

- Садовенко И.А. Динамика фильтрационного массопереноса при ведении и свертывании горных работ. Монографія / Садовенко И.А., Рудаков Д.В. – Д.: НГУ. – 2010. – 216 c.

- Сапицкий К.Ф., Бондаренко Ю.В., Саратикянц С.А. Управление кровлей в сложных горногелогических условия. - К: Техника, 1985. - 128с.

- Седов Л. И. Методы теории размерностей и теории подобия в    механике. - М.: Гостехиздат, 1957. - 428 с.

- Седов Л. И. Механика сплошных сред. - М.: Наука, 1970. - Т.1. - 492 с.

- Семенов А.П., Ермаков В.Н., Озеров И.Ф., Шнеер В.Р. Обеспечение нормальной эксплуатации объемов поверхности в пределах горных отводов ликвидируемых шахт // Уголь Украины. - 2000. - №12. - С.27-30.

- Семенов А.П., Ермаков В.Н., Улицкий О.А., Обеспечение гидрогеологической безопасности на действующих шахтах // Уголь Украины. - 2000. -№8. - С. 28-30.

- Семенов А.П., Улицкий О.А., Ермаков В.Н., Питаленко Е.И. Закрытие угольных шахт и обеспечение безопасной работы для смежных действующих шахт // Физико-технические проблемы горного производства. -Донецк, - 1999. - №2. - С. 22-25.

- Семенов А.П, Ермаков В.Н., Хотлубей А.Ю. Математическое моделирование геомеханических процессов вблизи барьерных целиков // Физико-технические проблемы горного производства. - Донецк, - 2000. - С. 135-150.

- Слащова О.А. Розробка методики експрес-оцінки напружено-деформованого стану породного масиву навколо геотехнічних об’єктів: Дис. канд. техн. наук: 05.15.11 / НАН України, Інститут геотехнічної механіки -Дніпропетровськ, 2007. -179 с.

- Слащева Е.А. К методике учета гидрогеологических факторов при решении геомеханических задач устойчивости породного массива // Геотехническая механика. - Днепропетровск: ИГТМ НАНУ, 1997. - № 3. – С. 167-170.

- Слащева  Е.А. Разработка экпресс-методики прогноза устойчивости геоматериалов по изменению их электропроводящих свойств под воздействием гидрогеологических факторов // Геотехническая механика. - Днепропетровск, 2003. - № 42. – С. 143-148.

- Снеддон. И.Н., Барри Д.С. Классическая теория упругости. - М.: Гос. изд-во физ.-мат. лит., 1961. - 219 с.

- Соснин О.В. Энергетический вариант теории ползучести и длительнойпрочности // Ползучесть и разрушения неупрочняющихся материалов:Сообщ. 1, - Пробл. прочности, - 1973. - № 5, - С. 45-49.

- Спивак А. И. Механика горных пород. - М.: Недра, 1967. -192 с.

- Теория защитных пластов / И.М. Петухов, А. М. Линьков, В. С. Сидоров, И. А. Фельдман. - М.: Недра, 1970. - 223 с.

- Турчанинов И.А., Иофис М.А., Каспарьян Э. В. Основы механики горных пород. - Л.: Недра, 1977. - 503 с.

- Управление горным давлением вмеханизированных очистных забоях/ под ред. Ф.Н. Воскобоева. - М.: Недра, 1983, - 199с.

- Усаченко Б.М., Слащева  Е.А. Исследование и экспресс-оценка фильтрационных процессов в трещиноватых массивах // Геотехническая механика. – Днепропетровск: ИГТМ НАНУ, 2005. - № 59. – С. 34 – 44.

- Усенко В.В., Лисянская Л.А. Количественная оценка факторов, определяющих гидрогеологический режим в геологической среде и на поверхности при закрытии шахт ЦРД // Днепровский горный научный центр. - 1998.-С. 1-50.

- Феннер Р. Исследование горного давления // Вопросы теории горного давления. - М.: Госгортехиздат, 1961, - С. 5-53.

- Филоненко-Бородич М.М. Две задачи о равновесии упругого параллелепипеда // Прикладная математика и механика. - 1951. - т. 15. -вып.5. - с. 563-574.

- Филоненко-Бородич М.М. Механические теории прочности. - М.: Изд-во МГУ, 1961.-90 с.

- Филоненко-Бородич М.М. Об одной системе функций и ее приложениях в теории упругости // Прикл. математика и механика. - 1946. - т. 10. - вып.1. - С.193-208.

- Фисенко Г.Л. Предельные состояния горных пород вокруг выработок М.: Недра, 1976. -272с.

- Ходот В. В. Внезапные выбросы угля и газа. - М.: Госгортехиздат, 1901. - 364 с.

- Хохлов И.В. Безопасная разработка месторождений полезных ископаемых под водоемами. - М., Недра, 1971. - 264 с.

- Христианович С. А., Кузнецов С. В. О напряженном состоянии горного массива при проведении очистных работ // Тр. Всесоюз. н.-и. маркшейд. ин-т, 1965. -№59. -С. 95-111.

- Шевяков Л.Д. Современные задачи управления горным давлением // Изв. АН СССР, ОТН, 1946. - № 10. С. 1473—1481.

- Шиптенко А.В., Педченко С.В. Опыт ведения горных работ у затопленных выработок / Збірник наукових праць УкрНДМІ НАН України. Випуск 9 (частина І ) // Під заг. ред. А.В. Анциферова. – Донецьк, УкрНДМІ НАН України, 2011. – С.80-88.

- Ярембаш И.Ф., Ворхлик И.Г., и др. Вопросы закрытия угольных шахт и экологическая безопасность // Горная экология.- 2000. - №1.

- Cundall P.A., Strack O.D.L. A discrete numerical Model for granular assemblies // Geotechnique, 29,  № 1, рр. 47-65.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html