Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

національний університет харчових технологій

#### На правах рукопису

КОЦЮБАНСЬКИЙ Андрій Миколайович

УДК 664.1:004.358

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ УВАРЮВАННЯ ЦУКРОВОГО УТФЕЛЮ НА ОСНОВІ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ

ВАКУУМ-АПАРАТА

- – процеси і обладнання харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата

технічних наук

###### Науковий керівник

##### Мирончук Валерій Григорович

доктор технічних наук, професор

Київ–2013

ЗМІСТ

| Вступ………………………………………………………………............ | 5 |
| --- | --- |
| Розділ 1. АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ПРОМИСЛОВОЇ КРИСТАЛІЗАЦІЇ САХАРОЗИ……………………………………………………………….. | 10 |
| - 1.1. Аналіз теоретичних основ процесу кристалізації сахарози………. | 10 |
| 1.2. Особливості організації процесу кристалізації сахарози.………… | 15 |
| 1.2.1. Масообмінні процеси при кристалізації сахарози у вакуум-апараті…………………………………………………………………. | 16 |
| 1.2.2. Теплообмінні процеси при кристалізації сахарози у вакуум-апараті…………………………………………………………………. | 19 |
| - 1.2.2.1. Тепловий баланс процесу кристалізації для вакуум-апаратів………………………………………………………………... | 19 |
| 1.2.2.2. Зміна теплових характеристик під час кристалізації сахарози у вакуум-апаратах………………………………………….. | 19 |
| 1.2.2.3. Коефіцієнти теплопередачі в вакуум-апаратах…………….. | 22 |
| - 1.2.2.4. Тепловіддача при конденсації пари………………………… | 24 |
| - 1.2.2.5. Тепловіддача від поверхні нагріву до утфелю……………... | 25 |
| 1.2.3. Гідродинаміка робочого процесу в вакуум-апаратах………... | 28 |
| 1.3. Основні властивості цукрових розчинів та утфелів……………….. | 29 |
| 1.4. Аналіз математичних моделей процесу кристалізації в вакуум-апаратах……………………………………………………………………. | 35 |
| 1.5. Аналіз існуючих імітаційних моделей кристалізації сахарози…… | 38 |
| 1.6. Висновки, мета і завдання досліджень……………………………... | 40 |
| Розділ 2. РОЗРОБЛЕННЯ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ РОБОТИ ВАКУУМ-АПАРАТА…………………………………………………….. | 42 |
| 2.1. Імітаційна модель роботи вакуум-апарату…………………………. | 42 |
| 2.1.1. Блок-схема імітаційної моделі роботи вакуум-апарату……... | 42 |
| 2.1.2. Перший період – концентрування цукрового розчину……… | 50 |
| 2.1.3. Другий період – генерація кристалів…………………………. | 65 |
| 2.1.4. Третій період – нарощування кристалів………………............ | 68 |
| 2.1.5. Четвертий період – остаточне згущення утфелю……………. | 69 |
| 2.1.6. Створення комп’ютерної програми «Імітаційна модель роботи вакуум-апарату»……………………………………………… | 69 |
| 2.2. Розроблення та створення імітаційної моделі ізогідричного уварювання цукрового утфелю……………………………………… | 70 |
| - 2.3. Висновки до розділу 2……………………………………………….. | 72 |
| - Розділ 3. МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ…………………………………. | 73 |
| 3.1. Методика дослідження за допомогою імітаційної моделі роботи вакуум-апарата……………………………………………………………. | 73 |
| 3.2. Методика дослідження за допомогою імітаційної моделі ізогідричного уварювання цукрового утфелю………………………….. | 76 |
| 3.3. Методика досліджень гідродинаміки в вакуум-апаратах з застосуванням програмного продукту Flow Vision…………………….. | 77 |
| 3.3.1. методика дослідження гідродинаміки вакуум апарату оснащеного камерою упорядкування циркуляційного потоку утфелю…………………………………………………………………. | 78 |
| - 3.3.2. методика дослідження гідродинаміки вакуум апарату оснащеного модернізованим пристроєм введення цукрового розчину………………………………………………………………... | 78 |
| 3.4. Висновки до розділу 3…………………………………………… | 79 |
| Розділ 4. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ УВАРЮВАННЯ ЦУКРОВОГО УТФЕЛЮ У ВАКУУМ-АПАРАТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ…………………………………………………. | 80 |
| 4.1. Визначення ефективної величини початкового сиропу вакуум-апаратів для уварювання цукрового утфелю…………………………… | 80 |
| 4.2. Вплив відношення площ висхідних та опускних каналів на швидкість циркуляції утфелю……………………………………………. | 89 |
| 4.3. Вплив рівня затоплення парової камери на швидкість циркуляції утфелю……………………………………………………………………... | 90 |
| 4.4. Дослідження способу підведення живильного розчину до вакуум-апарата……………………………………………………………………... | 91 |
| 4.5. Перевірка моделі на адекватність…………………………………... | 101 |
| 4.6. Висновки до розділу 4……………………………………………….. | 104 |
| Розділ 5. МОДЕЛЮВАННЯ ГІДРОДИНАМІКИ В ВАКУУМ-АПАРАТАХ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ FLOW VISION…………………………………………………………….. | 105 |
| 5.1. Гідродинаміка в вакуум-апараті оснащеному камерою упорядкування циркуляції……………………………………………….. | 105 |
| 5.2. Гідродинаміка в вакуум-апараті з пристроєм для направленого живлення цукровим розчином…………………………………………… | 112 |
| 5.3. Висновки до розділу 5……………………………………………….. | 121 |
| Розділ 6. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ………………………………………. | 122 |
| ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ…………………………………………………. | 125 |
| # СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………… | 127 |
| ДОДАТКИ ………………………………………………………………... | 143 |

ВСТУП

Цукрова промисловість є однією з найбільш енергоємною та матеріалоємною галуззю харчової промисловості. Вихід, якість та зменшення втрат цукру в значній мірі залежить від технологічних процесів його виробництва. Кристалізація сахарози є завершальним етапом в технологічному процесі виробництва і вирішує завдання не тільки отримання високоякісного цукру, але й як найбільш повного виснаження міжкристалевого розчину, що дає можливість знизити вміст сахарози в мелясі.

Актуальність теми. Проблема промислової кристалізації сахарози із розчину шляхом випарювання полягає у пошуку таких взаємопов’язаних параметрів процесу, які б дозволили досягти оптимального ведення процесу кристалізації із урахуванням технології, гідродинаміки, теплообміну, конструкції та інших впливових факторів.

Незважаючи на значний накопичений досвід Бажала І.Г, Кухаренко І.А., Головіна П.В., Попова В.Д., Гулого І.С., Кота Ю.Д., Тужилкіна В.І., Кулінченко В.Р. та інших у цьому питанні, на теперішній час немає чіткої відповіді щодо раціональних взаємопов’язаних параметрів процесу кристалізації в силу складності процесу, нестійкості системи, що кристалізується, прямих та зворотних взаємовпливів факторів процесу кристалізації, труднощами моделювання та масштабного переходу від моделі до реального процесу.

Одним із методів, що значно полегшує це завдання є імітаційне моделювання.

Імітаційна модель процесу масової кристалізації сахарози за допомогою сучасних комп’ютерних технологій дозволяє у найбільшому наближенні до реального процесу імітувати робочі процеси кристалізації у вакуум-апараті із урахуванням усіх відомих впливових факторів. Це в свою чергу дає можливість знайти раціональні режими та інтенсифікувати процес кристалізації в залежності від реальних умов виробництва, що зводить до мінімуму енергетичні витрати на його ведення та збільшує вихід товарного цукру.

Мета і завдання досліджень. Метою роботи є інтенсифікація процесу уварювання і кристалізації сахарози на основі теоретичних та експериментальних досліджень робочих процесів масової кристалізації за допомогою імітаційної моделі роботи вакуум-апарата періодичної дії. Відповідно до поставленої мети досліджень були сформульовані такі завдання досліджень:

- розробка імітаційної моделі роботи вакуум-апарату періодичної дії та аналітичної моделі ізогідричного уварювання цукрового утфелю;

- знаходження рівнянь зв’язків та залежностей між параметрами процесу кристалізації сахарози у вакуум-апараті періодичної дії;

- імітаційне моделювання процесу кристалізації сахарози у вакуум-апараті періодичної дії та перевірка адекватності імітаційної моделі;

- проведення обчислювальних експериментів та обробка експериментальних даних;

- визначення впливу початкового сиропу вакуум-апарата на процес кристалізації сахарози та його оптимальні величини;

- визначення залежності зміни масової витрати розчину підкачки в функції відносного часу вару;

- дослідження гідродинаміки в процесі кристалізації утфелю у вакуум-апаратах;

- надання рекомендацій промисловості з інтенсифікації процесу кристалізації сахарози.

Об’єктом досліджень є цукровий утфель під час уварювання і кристалізації у вакуум-апаратах.

Предметом досліджень є тепломасообмінні та гідродинамічні процеси у вакуум-апаратах.

Методи досліджень включають у себе моделювання складних систем тепло-масообміну та гідродинаміки на основі існуючих математичних залежностей, а також аналітичні дослідження з застосуванням комп’ютерних технологій щодо інтенсифікації процесу кристалізації сахарози у вакуум-апаратах.

Наукова новизна одержаних результатів:

- отримано експотенційні аналітичні залежності зміни технологічних характеристик процесу ізогідричного уварювання цукрового утфелю;

- запропоновано аналітичну залежність співвідношення парціального тиску до абсолютної температури P/ T від вмісту сахарози;

- отримано аналітичну залежність визначення фізико-хімічної депресії розчинів сахарози в процесі уварювання цукрових утфелів;

- доведено, що величина початкового набору вакуум-апарата не повинна перевищувати 33% від його корисного об’єму, оптимальний рівень затоплення парової камери вакуум-апарата, за якого досягається найбільша швидкість циркуляції складає 130-135%, співвідношення площ перерізу опускних і висхідних каналів циркуляції у вакуум-апараті має прямувати до 1.

- встановлено, що оснащення вакуум-апарата камерою упорядкування циркуляції та пристрою для направленого живлення вакуум-апарата цукровим розчином збільшує швидкість циркуляції утфелю на 10-15% та покращує масовий розподіл утфелю по кип’ятильних трубках гріючої камери, що інтенсифікує теплообмінні процеси у вакуум-апараті.

Практичне значення одержаних результатів:

- розроблена імітаційна модель роботи вакуум-апарата процесу масової кристалізації сахарози, та на її основі розроблено комп’ютерну програму «Імітаційна модель роботи вакуум апарату періодичної дії» (Свідоцтво права автора на твір, зареєстроване в Державному департаменті інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України  № 30055 від 28.08.2009). Програма дозволяє знаходити раціональні режими роботи вакуум-апарата періодичної дії в залежності від характеристик початкових продуктів та умов ведення процесу кристалізації, а також дозволяє використовувати отримані результати при створенні вакуум-апаратів на стадії конструювання.

- встановлено, що запропонована конструкція вакуум-апарата з пристроєм упорядкування циркуляційного потоку утфелю покращує загальний гідродинамічний стан в вакуум-апараті, забезпечує прискорення швидкості  циркуляції утфелю від 30% на початку процесу до 3% в кінці, що інтенсифікує процес кристалізації;

- в результаті моделювання гідродинамічних потоків продукту у вакуум-апараті показано, що конструкція вакуум-апарата оснащеного пристроєм тангенціального введення цукрового розчину (Пат. на корисну модель №65939, МПК(2011.01) С13В 25/00. Вакуум-апарат для уварювання цукрового утфелю/ Коцюбанський А.М., Мирончук В.Г., Єщенко О.А. - Опубл. 26.12.2011. - Бюл. №24.) забезпечує рівномірний розподіл живильного розчину між кип’ятильними трубками нагрівної камери, та вирівнює швидкості продукту в кип’ятильних трубках вакуум-апарата на 10-15%, що інтенсифікує тепломасообмінні процеси при кристалізації сахарози;

- результати досліджень використані на ЗАТ «Яготинський механічний завод» при виробництві вакуум-апаратів, які забезпечили значення початкового сиропу у вакуум-апараті в межах 30-32%, та співвідношення перерізу висхідних і опускних каналів циркуляції в межах 1-1,2. Очікуваний економічний ефект складає 168,66 грн. на один вар вакуум-апарата ємністю 60 тон утфеля.

Особистий внесок здобувача полягає в проведенні теоретичних і експериментальних досліджень, розробці методик та проведенні обчислювальних експериментів, обробці й узагальненні результатів експериментів та їх публікації. Автором особисто розроблена узагальнена алгоритмічна схема імітаційної моделі роботи вакуум-апарата періодичної дії, створена імітаційна модель роботи вакуум-апарата періодичної дії, а також розроблена комп’ютерна програма, що їх реалізує. Аналіз і узагальнення результатів досліджень виконані разом із науковим керівником д.т.н., проф. Мирончуком В.Г.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідались на XI Міжнародній науковій конференції «Удосконалення процесів та обладнання харчових та хімічних виробництв» (Одеса, 2006), науково-технічній конференції цукровиків України (Київ, 2007), Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні технології в АПК» (Луцьк, 2007), VI Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми харчування: технологія і обладнання,організація і економіка» (Донецьк, 2009), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми техніки та технології харчових виробництв, ресторанного бізнесу та торгівлі» (Харків, 2010), наукових конференціях молодих вчених, аспірантів і студентів НУХТ (Київ, 2004-2012) та на Міжнародній науково-технічній конференції «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами» (Київ, 2009).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 25 наукових праць, у тому числі 6 статей у фахових виданнях, що входять до переліку ДАК, 1 стаття у фаховому виданні, що не входять до переліку ДАК, 16 тез доповідей на Міжнародних та Національних науково-технічних конференціях, 1 деклараційний патент на корисну модель, 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

Робота виконувалась на кафедрі технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування Національного університету харчових технологій.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

1. На підставі аналізу літературних джерел науково обґрунтовано, що серед існуючих методів моделювання робочих процесів кристалізації із розчинів в вакуум-апаратах доцільно застосовувати імітаційне моделювання завдяки його найбільшого наближення до реального процесу.

2. Розроблено імітаційну модель роботи вакуум-апарата періодичної дії, яка дозволяє імітувати роботу вакуум-апарата із максимальним урахуванням впливових факторів, оцінювати вплив основних вхідних факторів на показники роботи вакуум-апарата та процес кристалізації сахарози у ньому, прогнозувати кількісні та якісні характеристики процесу кристалізації.

3. Запропонована аналітична залежність для визначення величини фізико-хімічної депресії цукрового розчину (з величиною середньоквадратичного відхилення між залежністю і експериментальними даними  0,0982) та величини співвідношення парціального тиску до абсолютної температури (з величиною середньоквадратичного відхилення між залежністю і експериментальними даними  0,0027).

4. Розроблено комп’ютерну програму “Імітаційна модель роботи вакуум-апарата періодичної дії для уварювання цукрового утфелю” (Свідоцтво реєстрації прав автора на твір в Департаменті інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України № 30055 від 28.08.2009), методика та рекомендації, щодо її використання.

5. За результатами обчислювального експерименту доведено, що для забезпечення найбільш інтенсивного ведення процесу кристалізації початковий сироп вакуум-апарата повинен не перевищувати 33% від його корисного об’єму, що повністю узгоджується з сучасними тенденціями при конструюванні вакуум-апаратів.

6. Показано, що оптимальний рівень затоплення парової камери вакуум-апарата, за якого досягається найбільша швидкість циркуляції, має складати 130-135%, а співвідношення площ перерізу висхідних і опускних каналів наближатися до 1, при цьому процес тепло-масообміну протікає найбільш інтенсивно, що особливо важливо для вакуум-апаратів безперервної дії, де рівні утфелю в кожній із складових частин – в концентраторі, в генераторі кристалів, та в камері росту кристалів залишаються практично незмінними.

7. Побудовано аналітичну модель ізогідричного уварювання утфелю, за допомогою якої отримано експоненційні аналітичні залежності зміни технологічних і масових характеристик в процесі уварювання і кристалізації цукрових утфелів. Отримано залежність масової витрати розчину підкачки в функції відносного часу вару, чим забезпечуються ізогідричні умови вару, за яких дотримуються найбільш сприятливі умови кристалізації.

8. Встановлено, що запропонована конструкція вакуум-апарата з пристроєм упорядкування циркуляційного потоку утфелю покращує загальний гідродинамічний стан в вакуум-апараті, прискорює швидкість природної циркуляції утфелю від 30% на початку процесу до 3% в кінці, що інтенсифікує процес кристалізації.

9. В результаті моделювання гідродинамічних потоків продукту у вакуум-апараті показано що, конструкція вакуум-апарата оснащеного пристроєм тангенціального введення цукрового розчину (Пат. на корис. модель 65939, МПК(2011.01) С13В 25/00. Вакуум-апарат для уварювання цукрового утфелю/ Коцюбанський А.М., Мирончук В.Г., Єщенко О.А. - Опубл. 26.12.2011. - Бюл. №24.) забезпечує рівномірний розподіл живильного розчину між кип’ятильними трубками нагрівної камери, та вирівнює швидкості продукту в кип’ятильних трубках вакуум-апарата на 10-15%, що інтенсифікує тепломасообмінні процеси при кристалізації сахарози.

10. Результати досліджень використані ВАТ «Яготинський механічний завод» при виробництві вакуум-апаратів. Очікуваний економічний ефект складає 168,66 грн. на один вар вакуум-апарата ємністю 60 тон утфеля.

# Список використаних джерел

- А. с. № 30055. Комп’ютерна програма «Імітаційна модель роботи вакуум апарату періодичної дії для уварювання цукрового утфелю» («Імітаційна модель вакуум апарату») / Коцюбинський А. М., Мирончук В. Г. ; Нац. ун-т харч. технологій. – № 30170 ; заявл. 01.07.2009 ; зареєстровано в Держ. департаменті інтелектуал. власності М-ва освіти і науки України 28.08.2009.

- Бажал И. Г. Переконденсация в дисперсных системах / Бажал И. Г., Куриленко О. Д.. – К. : Наук. думка, 1975. – 216 с.

- Белик В. Г. Справочник по моделированию и оптимизации теплообменного оборудования сахарной промышленности / В. Г. Белик, И. И. Костанжи. – М. : Агропромиздат, 1986. – 271 с.

- Богданов В. В. Основи теорії росту кристалів: навч. посіб. / В. В. Богданов ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х., 2010. – 313 с.

- Василенко С. М. Основи тепломасообміну: підручник / Василенко С. М., Українець А. І., Олішевський В. В. – К.: НУХТ, 2004. – 250 с.

- Влияние поверхностно-активных веществ на кинетику зародыше-образования в пересыщеных сахарных растворах / В. М. Перелыгин, Н. М. Подгорнова, С. М. Диденко [и др.] // Сахар. – 2000. – № 4. – С. 25–26.

- Вульф Ю. В. Избранные труды по кристаллофизике и кристаллографии / Вульф Ю. В. – М. : Гостехиздат, 1952. – 451 с.

- Высокоэффективные поверхностно-активные вещества в сахарном производстве / А. И. Артемьев, В. О. Городецкий, Н. В. Орлова [и др.] // Сахарная пром-сть. – 1994. – № 5. – С. 5–6.

- Гаврилюк І. П. Методи обчислень / Гаврилюк І. П., Макаров В. Л. – К. : Вища шк., 1995. – Ч. 1. – 367 с.

- Герасименко О. А. Методи аналізу і контролю у виробництві цукру / Герасименко О. А., Хвалковський Т. П. // Вища шк. – К., 1992. – 387 с.

- Глущенко М. С. Моделювання і оптимальне керування періодичними процесами в утфельних вакуум-апаратах : дис. на здоб. наук. ступеня канд. техн. наук / Глущенко М. С. – К., 2008. – 203 с.

- Городенська В. Я. Моделювання виробничих ситуацій в кристалізаційному відділенні цукрового заводу на ЕОМ / Городенська В. Я., Мірошник В. О. // Розробка та впровадження нових технологій і обладнання у харчову та переробну галузі АПК : тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. – К. : КТІХП, 1993. – С. 82–83.

- Грачёв Ю. П. Моделирование и оптимизация тепло- и массообмена процеса пищевых производств / Грачёв Ю. П., Тубольцев А. К., Тубольцев В. К. – М. : Лёгкая и пищевая пром-сть, 1984. – 216 с.

- Гулий І. С. Визначення розміру застійних зон вакуум-апаратів безперервної дії / Гулий І. С., Кузьменко В. В., Мирончук В. Г.  // Тез. доп. міжнарод. науково-техн. конф. «Розробка та впровадження нових технологій і обладнання в харчову та переробну галузі АПК». – К.: 1993. – С. 70–71.

- Гулый И С. Непрерывная варка и кристаллизация сахара / Гулый И С. – М. : Пищ. пром-сть, 1976. – 268 с.

- Гунько Ю. Л. Технологічний процес уварювання у вакуум-апаратах цукрового виробництва як об’єкт управління / Ю. Л. Гунько, О. М. Окуневич // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Луцьк: ЛДТУ, 2007. – Вип. 39. – С. 39–43.

- Демчук Г. С. Исследование температурной депрессии при варке сахарных сиропов и утфелей : дис. на соиск. учён. степени канд. техн. наук / Демчук Г. С. – К. : КТИПП, 1952. – 192 с.

- Інтенсифікація процесу отримання утфелю І та ІІІ кристалізації з використанням поверхнево-активної речовини «Фоамсол» / Дубовець О. В., Савич А. Н., Штангеєва Н. І. [та ін.] // Цукор України. – 2007. – № 4. – С. 27–28.

- Интенсификация процесса уваривания утфелей / В. Т. Гаряжа, В. Р. Кулинченко, Ю. Г. Артюхов, Б. Г. Дидушко. – М. : Лёгкая и пищевая пром-сть, 1981. – 152 с.

- Єщенко О. А. Підвищення ефективності роботи продуктових відділень цукрових заводів / Єщенко О. А., Мирончук В. Г. // Харчова пром.-сть. – К., 2001. – № 1 (46). – С. 72–74.

- Єщенко О. А. Вплив рециркуляції других відтоків І та ІІ продуктів на підвищення ефективності роботи продуктових відділень цукрових заводів / Єщенко О. А., Мирончук В. Г. // Матеріали 67-ї наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених / Український держ. ун-т харчових технологій. – К. : УДУХТ, 2001 – С. 21.

- Єщенко О. А. Використання другого відтоку першого продукту для афінації цукру останнього продукту / Єщенко О. А., Мирончук В. Г. // Розроблення, дослідження і створення продуктів функціонального харчування, обладнання та нових технологій для харчової і переробної промисловості : матеріали 69-ї наук. конф. молод. вчених аспірантів і студ. – К. : НУХТ, 2003. – С. 43–44.

- Єщенко О. А. Оптимізація роботи продуктового відділення за допомогою оптимізаційного моделювання / Єщенко О. А., Мирончук В. Г. // Цукор України. – 2003. – № 3. – С. 13–15.

- Єщенко О. А Визначення оптимальної схеми роботи продуктового відділення за допомогою імітаційної моделі / Єщенко О. А., Мирончук В. Г. // Шляхи підвищення ефективності бурякоцукрового виробництва : матеріали наук.-техн. конф. цукровиків України. – К., 2003. – С. 222–225.

- Єщенко О. А. Имитационное моделирование: экспертная оценка и оптимизация работы продуктового отделения сахарного завода / Єщенко О. А., Мирончук В. Г. // Сахар. – 2004. – № 1. – С. 44–46.

- Єщенко О. А. Оптимізація процесу багатоступеневої кристалізації цукрози / Єщенко О. А., Мирончук В. Г. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 73-ї наук. конф. молод. учених, аспірантів і студ. / Нац. ун-т харчових технологій. – К. : НУХТ, 2007. – С. 47.

- Єщенко О. А. Імітаційне моделювання та оптимізація процесу багатоступеневої кристалізації цукрози : дис. на здоб. наук. ступеня канд. техн. наук / Єщенко О. А. – К., 2008. – 177 с.

- Єщенко О. А. Імітаційне моделювання процесууварювання утфелів / Єщенко О. А., Коцюбанський А. М., Маклаков Д. Ю. // Сучасні проблеми техніки та технології харчових виробництв, ресторанного бізнесу та торгівлі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 18 листоп. 2010 р. / Харківський держ. ун-т харчових технологій. – Х. : ХДУХТ, 2010. – С. 264–266.

- Єщенко О. А. Імітаційне моделювання процесу уварювання цукрових утфелів / О, А. Єщенко, А. М. Коцюбанський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доп. 78-ї наук. конф. молод. вчених, аспірантів і студ. / Нац. ун-т харчових технологій. – К. : НУХТ, 2012. – Ч. 2. – С. 81–82.

- Зубченко А. В. Новое в кинетике кристаллизации сахара / Зубченко А. В. – М. : Химия, 1973. – 750 с.

- Каишев Р. О дальнейшем развитии молекулярно-кинетической теории роста кристаллов / Каишев Р. // Рост кристаллов. – 1965. – № 5. – С. 45–51.

- Карагодин М. А. Совершенствование уваривания утфелей в периодически действующих вакуум-аппаратах : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. техн. наук / Карагодин М. А. ; Московский технол. ин-т пищевой пром-сти. – М. : МТИПП, 1983. – 20 с.

- Кафаров В. В. Системный анализ процессов химической технологии : процессы массовой кристаллизации из растворов и газовой фазы / Кафаров В. В., Дорохов И. Н., Кольцова Э. М. – М. : Наука, 1983. – 348 с.

- Кафаров В. В. Математическое моделирование основных процессов химических производств / Кафаров В. В., Глебов М. Б. –М.: Высш. шк., 1991. – 400 с.

- Кобер В. Т. Вплив вмісту кристалів і температури на питому швидкість кристалізації цукрози в умовах уварювання утфелю / Кобер В. Т., Штангеєв В. О., Требін Л. І. // Цукор України. – 2001. – №3. – С. 16 –17.

- Кобер В. Т. Вплив коефіцієнта пересичення і чистоти міжкристального розчину на питому швидкість кристалізації цукрози в умовах уварювання утфелю / Кобер В. Т., Штангеєв В. О., Требін Л. І. // Цукор України. – 2001. – №4. – С. 8 –20.

- Ковалёнок В. А. Расчет массы выпаренной воды и добавляемого сиропа при кристаллизации сахарозы в вакуумаппаратах / В. А. Ковалёнок, В. И. Тужилкин // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2010. – № 9. – С. 16–17.

- Кот Ю. Д. Моделирование процессов промышленной кристаллизации утфеля / Кот Ю. Д. // Кристаллизация и центрифугирование утфелей свеклосахарного производства : сб. тр. Всесоюз. НИИ сахарной пром-сти. – К., 1974.– Т.21. – С. 15–36.

- Коцюбанський А. М. Інтенсифікація процесу кристалізації цукрози на основі імітаційного моделювання роботи вакуум-апарата / Коцюбанський А. М., Мирончук В. Г. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доп. 70-ї наук. конф. молод. вчених, аспірантів і студ. / Нац. ун-т харчових технологій. – К. : НУХТ, 2004. – Ч. 2. – С. 52–53.

- Коцюбанський А. М. Імітаційна модель роботи вакуум-апарату / Коцюбанський А. М., Мирончук В. Г. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доп. 71-ї наук. конф. молод. вчених, аспірантів і студ. / Нац. ун-т харчових технологій. – К. : НУХТ, 2005. – Ч. 2. – С.49.

- Коцюбанський А. М. Алгоритм імітаційної моделі роботи вакуум-апарату для уварювання цукрових утфелів / Коцюбанський А. М., Мирончук В. Г. // Обладнання та технології харчових виробництв : тематичний зб. наук. пр. / Донецький Нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : ДДУЕТ ім. Туган-Барановського, 2006. – Вип. 14. – С. – 132–137.

- Коцюбанський А. М. Імітаційна модель роботи вакуум-апарата. Програмне рішення / Коцюбанський А. М., Мирончук В. Г. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доп. 72-ї наук. конф. молод. вчених, аспірантів і студ. / Нац. ун-т харчових технологій. – К. : НУХТ, 2006. – Ч. 2. – С. 51.

- Коцюбанський А. М. Імітаційна модель роботи вакуум-апарату, алгоритм та його реалізація / Коцюбанський А. М., Мирончук В. Г.  // Вісн. Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. – Луганськ, 2007. – № 1 (107). – С. 223–229.

- Коцюбанський А. М. Розрахунок процесу кристалізації цукрози в вакуум-апаратах періодичної дії за допомогою імітаційної моделі / Коцюбанський А. М., Мирончук В. Г. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI століті : тези доп. 73-ї наук. конф. молод. вчених, аспірантів і студ. / Нац. ун-т харчових технологій. – К. : НУХТ, 2007. – Ч. 2. – С. 47.

- Коцюбанський А. М. Імітаційна модель роботи вакуум-апарата. Вплив початкового набору на процес кристалізації цукрози / Коцюбанський А. М., Мирончук В. Г. // Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. / Луцький держ. техн.. ун-т. – Луцьк : Ред.-вид. від. ЛДТУ, 2007. – Вип. 15. – С. 166–175.

- Коцюбанський А. М. Дослідження динаміки процесу кристалізації цукрози у вакуум-апаратах періодичної дії за допомогою імітаційної моделі / Коцюбанський А. М., Мирончук В. Г. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доп. 74-ї наук. конф. молод. вчених, аспірантів і студ. / Нац. ун- харчових технологій. – К. : НУХТ, 2008. – Ч. 2. – С. 252.

- Коцюбанський А. М. Дослідження динаміки роботи вакуум апарату періодичної дії за допомогою імітаційної моделі. Зміна швидкості циркуляції утфелю на протязі процесу варки / Коцюбанський А. М., Мирончук В. Г. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доп. 75-ї наук. конф. молод. вчених, аспірантів і студ. / Нац. ун-т харчових технологій. – К. : НУХТ, 2009. – Ч. 2. – С. 240.

- Коцюбанський А. М. Імітаційна модель роботи вакуум-апарату. Вплив конструктивних параметрів на процес варки утфелю / Коцюбанський А. М. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доп. 75-ї наук. конф. молод. вчених, аспірантів і студ. / Нац. ун-т харчових технологій. – К. : НУХТ, 2009. – Ч. 3. – С. 355.

- Коцюбанський А. М. Інтенсифікація процесу кристалізації цукрози на основі імітаційного моделювання роботи вакуум-апарату / Коцюбанський А. М., Мирончук В. Г. // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами : прогр. і матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., 26–27 листоп. 2009 р. / Нац. ун-т харчових технологій. – К. : НУХТ, 2009. – С. 30–31.

- Коцюбанський А. М. Дослідження динаміки процесу кристалізації цукрози у вакуум-апаратах періодичної дії за допомогою імітаційної моделі / Коцюбанський А. М., Мирончук В. Г. // Обладнання та технології харчових виробництв : темат. зб. наук. пр. / голов. ред. О. О. Шубін ; Донецький Нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2009. – Вип. 22. – С. 242–247.

- Коцюбанський А. М. Дослідження та вивчення роботи вакуум апарату періодичної дії за допомогою імітаційної моделі / Коцюбанський А. М., Мирончук В. Г. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доп. 76-ї наук. конф. молод. вчених, аспірантів і студ. / Нац. ун-т харчових технологій. – К. : НУХТ, 2010. – Ч. 2. – С. 122–123.

- Коцюбинський А. М. Імітаційна модель роботи вакуум-апарату. Вплив конструкційних параметрів на гідродинамічні процеси в вакуум-апараті / Коцюбанський А. М. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доп. 76-ї наук. конф. молод. вчених, аспірантів і студ. . / Нац. ун-т харчових технологій. – К. : НУХТ, 2010. – Ч. 3. – С. 96.

- Коцюбанський А. М. Імітаційне моделювання процесів кристалізації у вакуум-апаратах періодичної дії / Коцюбанський А. М. // Тез Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доп. 77-ї наук. конф. молод. вчених, аспірантів і студ. / Нац. ун-т харчових технологій. – К. : НУХТ, 2011. – Ч. 2. – С. 39–40.

- Коцюбинський А. М. Вплив конструкції пристрою введення цукрового розчину у вакуум-апарат на гідродинамічні процеси / Коцюбанський А. М. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доп. 77-ї наук. конф. молод. вчених, аспірантів і студ. / Нац. ун-т харчових технологій. – К. : НУХТ, 2011. – Ч. 2. – С. 193–194.

- Коцюбанький А.М. Визначення ефективної величини початкового сиропу вакуум-апаратів для уварювання цукрового утфелю / Коцюбанський А.М., Мирончук В.Г. // Ukrainian Food Journal. – 2012. – № 1. – С. 81–85.

- Кузнєцов Б. Ю. Управління продуктовими потоками в режимі «поради» з використанням математичної моделі структури варочно-кристалізаційного відділення (ВКВ) цукрового заводу / Кузнецов Б. Ю., Мірошнік В. О. // Розроблення та впровадження прогресивних технологій і обладнання у харчову та переробну промисловість : тези доп. Міжнар. наук. техн. конф. – К. : УДУХТ, 1997. – С. 143.

- Кузьменко Б. В. Вывод уравнений кристаллообразования на основе неравновесной статистической термодинамики / Кузьменко Б. В., Штангеев В. О., Мирончук В. Г. // Тез. докл. республ. науч.-техн. конф. «Разработка и внедрение высокоэффективных технологий, оборудования и новых видов пищевых продуктов в пищевую и перерабатывающую отрасли АПК». – К.: 1991. – C. 11.

- Кузьменко Б. В. Математичне моделювання процесів росту і розчинення кристалів цукру в промислових умовах : дис. на здоб. наук. ступеню д-ра техн. наук / Кузьменко Б. В. – К., 1995. – 429 с.

- Кузьменко Б. В. Математичне моделювання технологічних процесів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Кузьменко Б. В., Лисенко В. П., Решетюк В. М. – К. : Фенікс, 2008. – 160 с.

- Кулінченко В. Р. До розрахунку вакуум-апаратів періодичної дії. 1. Гідродинамічний розрахунок вакуум-апаратів / В. Р. Кулінченко, І. К. Мотуз // Харч. пром-сть . – 2008. – № 6. – С. 94–96.

- Кулінченко В. Р. До розрахунку вакуум-апаратів періодичної дії. 2. Тепловий розрахунок вакуум-апаратів / В. Р. Кулінченко, І. К. Мотуз // Харч. пром-сть . – 2008. – № 6. – С. 97–99.

- Кулінченко В. Р. До розрахунку вакуум-апаратів періодичної дії. 3. Гідравлічна характеристика циркуляційного контуру / В. Р. Кулінченко, І. К. Мотуз // Харч. пром-сть . – 2008. – № 6. – С. 100–103.

- Кулінченко В. Р. Промышленая кристаллизация сахаристых веществ: монография / В. Р. Кулінченко, В. Г. Мирончук. – К.: НУПТ, 2012. – 426 с.

- Кутателадзе С. С. Основы теории теплообмена / Кутателадзе С. С. – Новосибирск : Наука, 1970. – 670 с.

- Лысюк М. В. Разработка способов интенсификации кристаллизации сахара при охлаждении : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. техн. наук / Лысюк М. В. ; Московский технол. ин-т пищевой пром-сти. – М. : МТИПП, 1985. – 36 с.

- Математическое моделирование процесса кристаллизации сахара при охлаждении / Тужилкин В. И., Лысюк М. В., Сапронов А. Р., Сорокин А. И. // Изв. вузов. Пищевая технология. – 1987. – № 6. – С. 85–87.

- Мірошник В. О. Математична модель утфельного вакуум-кристалізаційного апарата періодичної дії / Мірошник В.О., Кузнецов Б.Ю. // Наукові праці Українського державного університету харчових технологій. –  К. : УДУХТ, 2001. – С. 84–86.

- Мирончук В. Г. Кристаллизация / Мирончук В. Г., Гулый И. С. // Физико-химические процессы сахарного производства. – М. : Агропромиздат, 1987. – С. 184–216.

- Мирончук В. Г. Розроблення способів та удосконалення апаратів для промислової кристалізації цукристих речовин : автореф. дис. на соиск. учен. степени д-ра техн. наук : спец. 05.18.12 / Мирончук В. Г. ; Укр. держ. ун-т харчових технологій. – К., 2000. – 39 с.

- Мирончук В. Г. Розроблення способів та удосконалення апаратів для промислової кристалізації цукристих речовин : дис. на соиск. учен. степени д-ра техн. наук : 05.18.12 / Мирончук В. Г. ; Укр. держ. ун-т харчових технологій. – К., 2000. – 472 с.

- Мирончук В. Г. Імітаційна модель роботи вакуум-апарату періодичної дії / Мирончук В. Г., Коцюбанський А. М. // Наук. пр. / Одесская Нац. акад. пищевых технологий. – Одеса, 2006. – Вип. 28, т. 2. – С. 228.

- Мирончук В. Г. Оптимізація роботи вакуум-апаратів та продуктових відділень цукрових заводів на основі імітаційного моделювання / Мирончук В. Г., Єщенко О. А., Коцюбанський А. М. / Матеріали науково-технічної конференції цукровиків України. – К., 2007. – С. 194–195.

- Мирончук В. Г. Імітаційна модель роботи вакуум-апарату періодичної дії. Дослідження процесу кристалізації цукрози / Мирончук В. Г., Коцюбанський А. М. // Актуальні проблеми харчування : технологія та обладнання, організація і економіка : [тези доп.] міжнар. наук.-техн. конф. Донецький Нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2009.– С. 40–42.

- Мирончук В. Г. Вплив способу підведення підкачок на їх розподіл та швидкість продукту в кип'ятильних трубках вакуум-апарата / Мирончук В. Г., Єщенко О. А. // Цукор України. – 2010. – № 3. – С. 46–49.

- Мирончук В. Г. Аналіз гідродинаміки в вакуум-апаратах оснащених камерою упорядкування циркуляційного потоку утфелю / В. Г. Мирончук, А. М. Коцюбанський, Т. М. Погорілий // Цукор України. – 2011. – № 12. – С. 54–56.

- Михеев М. А. Основы теплопередачи / М. А. Михеев, И. М. Михеева – М. : БАСТЕТ, 2010. –  343 с.

- Мищук Р. Ц. Термодинамика в технологии кристаллизации сахара / Р. Ц. Мищук, А. В. Гриб // Сахар. – 2008. – № 5. – С. 59–63.

- Ночніченко І.Ю. Удосконалення конструкцій утфельних вакуум-апаратів з метою інтенсифікації тепло масообміну / Ночніченко І.Ю., Мирончук В.Г. // Харчова промисловість. – 2007.  – С. 69–70.

- О влиянии вязкости раствора на скорость кристаллизации / Ю. Д. Кот, А. В. Власенко, А. Н. Савич, А. Ф. Кравчук. Сахарная промышленность, 1982. – № 8. – С. 31–32.

- О диффузионном механизме роста кристалов сахарозы./ А. А. Славянский, Е. А. Аюпова, М. Б. Мойсеяк, В. В. Ильина. // Сб.докл. IV ежегод. Межд.науч.-практ. конф.«Сахар-2004»: «Повышение эффективности работы свеклосахарного комплекса» (15 - 16 апреля 2004г.). – М.: МГУПП, 2004. – С. 97–108.

- Обладнання підприємств переробної і харчової промисловості / за ред. В. Г. Мирончука. – Віниця : Нова книга, 2007. – 648 с.

- Остапчук М. В. Математичне моделювання на ЕОМ : підручник / Остапчук М. В., Станкевич Г. М. – Одеса : Друк, 2006. – 313 с.

- Отчёт по теме : «Автоматизация и оптимизация периодических процесов в пищевой и микробиологической промышлености». № 79158126. – К. : КТИПП, 1980. – 324 с.

- Павелко В. І. Інтенсифікація процесів тепло масообміну і гідродинаміки у вакуум-апаратах цукрового виробництва / В. І. Павелко, Д. В. Потапський // Наукові праці НУХТ. – К.: 2010. –№32. – C. 39–43.

- Пат. на корис. модель 14752, МПК(2006) C13F 1/00. Вакуум-апарат для кристалізації розчинів / Ночніченко І. Ю., Мирончук В. Г., Погорілий Т. М. ; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u2005 12661 ; заявл. 09.03.2011 ; опубл. 15.05.2006. – Бюл. № 5.

- Пат. на корис. модель 65939, МПК(2011.01) С13В 25/00. Вакуум-апарат для уварювання цукрового утфелю / Коцюбинський А. М., Мирончук В. Г., Єщенко О. А. ; заявник та патентовласник Нац. ун-т харчових технологій. – № u2011 02614 ; заявл. 09.03.2011 ; опубл. 26.12.2011. – Бюл. № 24.

- Попов В. Д. Исследование теплообмена в утфельных вакуум-аппаратах : дис. на соиск. учен. степени д-ра техн. наук / Попов В. Д. – К. : КТИПП и ЭНИН АН СССР, 1952. – 380 с.

- Попов В. Д. Основы теории тепло- и массообмена при кристаллизации сахарозы / Попов В. Д. – М. : Пищ. пром-сть, 1973. – 320 с.

- Правила ведення технологічного процесу виробництва цукру з цукрових буряків. ПУП 15.83-37-106:2007. – К. : Цукор України, 2007. – 418 с.

- Препараты для интенсификации технологических процессов и борьбы с микроорганизмами / Ю. Д. Головняк, Л. Г. Белостоцкий, Т. А. Прокопенко [и др.] // Сахар. – 1999. – № 2. – С. 29–30.

- Процеси і апарати харчових виробництв : підручник / за ред. І. Ф. Малежика. – К. : НУХТ, 2003. – 400 с.

- Сапронов А. Р. Технология сахарного производства – 2-е изд., исправл. и доп./ Сапронов А. Р. – М. : Колос, 1999. – 495 с.

- Синат-Радченко Д.Е. Расчетные зависимости теплофизических свойств сахарных растворов / Синат-Радченко Д.Е., Василенко С.М., Штангеев К.О. //Сахар. – 2004. – С. 43.

- Сиренко С. И. Термодинамическое уравнение зарождения центров кристаллизации / Сиренко С. И., Бажал И. Г. // Пищевая промышленность : сборник. – К. : Техника, 1968. – № 4. – С. 205–212.

- Славянский А. А. Совершенствование технологии уваривания утфеля I кристаллизации / А. А. Славянский, Т. Б. Мохова // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2008. – № 3. – С. 18–22.

- Современные технологии и оборудование сахарного производства. Ч.2. // под ред. В. О. Штангеева. – К. : Цукор України, 2004. – 320 с.

- Скорик К. Д. Промислова кристализация цукру: підручник / К. Д. Скорик // ІПДО НУХТ. – К. : Сталь, 2004. – 202 с.

- Славянский А. А. Пищевые ПАВ и их воздействие на кристаллизацию сахарозы и разделение утфеля в центробежном поле / А. А. Славянский, М. Б. Мойсеяк // Сахар. – 2007. – № 6. – С. 27–30.

- Тепломасообмінні процеси та обладнання переробного та харчового виробництва: навч. посіб. Ч. 2 / І. П. Паламарчук, П. С. Берник, З. А. Стоцько, В. В. Яськов, І. А. Зозуляк ; Наук.-метод. центр вищ. освіти М-ва освіти і науки України. – Л.: Бескид Біт , 2006. – 368 с.

- Терентьев Ю. А., Гончаренко Б. Н., Попов В. Д. Теплофизические свойства кристалла сахара / Терентьев Ю. А., Гончаренко Б. Н., Попов В. Д. // Изв. вузов СССР. Пищевая технология. – 1966. – № 1. – С. 127–129 : ил.

- Тимофеева В. А. Рост кристаллов из растворов-расплавов / Тимофеева В. А. – М. : Наука, 1978. – 268 с.

- Трегуб В. Г. Автоматизация периодических процессов в пищевой промышлености / Трегуб В. Г. – К. : Техніка, 1982. – 160 с.

- Трегуб В. Г. Моделирование и управление циклическими технологическими процесами в пищевой промышлености : дис. на стиск. учен. степени д-ра техн. наук / Трегуб В. Г. – К., 1989. – 518 с.

- Тужилкин В. И., Карагодин М. А., Сорокин А. И. Построение математической модели процесса кристаллизации Сахара / Тужилкин В. И., Карагодин М. А., Сорокин А. И. // Изв. вузов. Пищевая технология. – 1982. – № 6. – С. 76–79.

- Тужилкин В. И. Кристализация сахара : монография / Тужилкин В. И. – М. : Изд. комплекс МГУПП, 2007. – 336 с.

- Ушан О. Є. Дослідження кристалоутворення в умовах промислової кристалізації цукру у вакуум-апаратах / Ушан О. Є., Савич А. Н. // Наук. пр. / Одеська Нац. акад. харчових технологій. – Одеса, 2010. – Вип. 38, т. 2. – С. 333–336.

- Френкель Я. И. Кинетическая теория жидкостей / Френкель Я. И. – М. : Наука, 1975. – 576 с.

- Хамский Е. В. Кристаллизация из растворов / Хамский Е. В. – Л. : Наука, 1967. – 150 с.

- Черевко О.І. Процеси і апарати харчових виробництв / Черевко О.І., Поперечний А.М. // ХДАТОХ  –  Х., 2002. – 420 с.

- Шерстюк Ю. В. Интенсификация процесса уваривания утфеля в действующих вакуум-апаратах / Шерстюк Ю. В., Савич А. Н. // Сборник научных трудов РНИИСП «Производство сахара: энерго- и ресурсосбережение». – Курск, 2008. С. 103–106.

- Шлипхаке Д. Основные методы развития процесса кристаллизации сахара / Шлипхаке Д., Экельгоф Е. // Сахар и сахарная свекла. – 1993. – № 1. – С. 53–61.

- Штерман С. В. Роль и оценка предельного пересыщения в процессах промышленной кристаллизации сахарозы / С. В. Штерман, В. И. Тужилкин // Сахар. – 2008. – № 3. – С. 41–48.

- Шуцкий И. В. Практические аспекты работы вакуум-аппаратов: теплотехнические факторы и время уваривания утфеля / Шуцкий И. В. // Сахар. – 2007. – № 10. – С.49–50.

- Bostock P. New techniques in sugar crystallisation / Bostock P. // International Sugar Journal. – 1986. – № 1046. – P. 499–502.

- Eszterle M. Viscosity and Molecular Structure of Pure Sucrose Solutions / Eszterle M. // Zuckerindustrie. – 1990. – № 4. – S. 263 –267.

- Frew I. A. Optimal control of batch raw sugar crystallization / Frew I. A. // Ind. End. Chem. Process Design andDevelopment. – 1973. – V.12, № 4. –P. 460–467.

- Mironchuk V.G. Forecasting of performance parameters of sugar house in the sugar factory / V.G. Mironchuk, I.S. Guliy, N.I. Shtangeeva, O.A. Eschenko // Proceadings of the 21th General Assembly CITS. - Berlin. - "Bartens". - Zuckerindustrie -1999. – P. 427-432.

- Dнaz Bravo T. Simulasion simhlificada de esquemas de cocciou de azucar refino el lenguaje GEMCS / T. Dнaz Bravo, T. Cruz Cruz, G. Kiera Gonzales, V. Mironchuk // Ingeneria Qumica IV Conferencia de ciencias tecnicas. – Santa Clara, 1988. – P. 21–22.

- Maurandi V. On modern tehnologies for the crystallization of white and raw sugar / Maurandi V., Pezzi G., Rossi A. // Zuckerindustrie. – 1992. – № 1. – S. 40–43.

- Nyvlt J. Industrial Crystallisation from solutions / Nyvlt J. – London : Butterworths, 1971. – 189 p.

- Skala J. Nove zarizeni na vyrobu kristaloveho cukru / Skala J. // Listy Cukrovarnicke. – 1997. – № 12. – S. 331.

- Šusič G. Sinobad, Studija o problemu kristalizacije saharose iz necistih rastvora / Šusič G., Rukic V. – Beograd : Gradewinska kniga, 1972. – S. 360.

до друку 15.02.

.

âààâàâ

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

2. Складові фінансового ринку України знаходяться у постійній взаємодії та існує зв’язок між динамікою показників, які їх характеризують

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.