Бруй Ганна Валеріївна. Удосконалення методики маркшейдерського обліку видобутку вугілля в комплексно-механізованих лавах (на прикладі шахт Західного Донбасу) : Дис... канд. наук: 05.15.01 – 2006

Бруй Г.В. Удосконалення методики маркшейдерського обліку видобутку вугілля в комплексно-механізованих лавах (на прикладі шахт Західного Донбасу). – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.15.01 – “Маркшейдерія”. Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2006. У дисертаційній роботі розв’язана актуальна науково-технічна задача, що полягає у встановленні впливу геомеханічного стану вугільного пласта по лінії очисного вибою, геометричних параметрів тектонічних порушень і викривленості лінії очисного вибою на точність визначення обсягів видобутку, що дозволяє удосконалити методику маркшейдерських вимірів виробленого простору, і забезпечує підвищення точності та оперативності обліку видобутку. На основі аналізу результатів експериментальних натурних спостережень виконана кількісна оцінка величини зменшення потужності вугільного пласта безпосередньо у вибої лави. Наведені результати шахтних досліджень з визначення мінливості амплітуди розривного порушення і кута зустрічі очисним вибоєм площини зміщувача. Розроблені номограми для визначення похибки обліку видобутку вугілля маркшейдерським виміром у залежності від прийнятої схеми переходу порушення, співвідношення амплітуди і потужності вугільного пласта та кута зустрічі порушення лавою. Досліджений вплив викривленості лінії очисного вибою комплексно-механізованої лави на точність визначення площі виїмки..

Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою, у якій на основі вперше встановлених закономірностей деформування вугільного пласта безпосередньо у вибої лави, викривленості лінії очисного вибою і показників мінливості геологічних параметрів розривних порушень, розв’язана актуальна науково-практична задача обґрунтування параметрів і удосконалення методики маркшейдерських вимірів виробленого простору, що дозволяє підвищити точність і оперативність обліку видобутку вугілля. У ході виконання роботи для умов Західного Донбасу отримані такі наукові і практичні висновки та результати: - Розроблена методика кількісної оцінки зміни потужності пласта в привибійній частині унаслідок впливу опорного тиску. Ця величина є випадковою і розподіл її описується показовою функцією f(Dm) = 0,7е-0,47Dm. - Отримана залежність величини зміни геологічної потужності безпосередньо у вибої лави від глибини розробки і швидкості просування очисного вибою. - Досліджено поширення лінії схрещення площин вибою лави, підошви пласта і зміщувача, у результаті чого встановлено, що величина мінливості кута зустрічі очисним вибоєм площини зміщувача розривного порушення складає ±10. - Встановлений взаємозв'язок між мінливістю амплітуди порушення і величиною зсуву крил диз’юнктива, що характеризується лінійною залежністю. - Запропоновано спосіб розрахунку і класифікація необхідної періодичності виконання маркшейдерських вимірів потужності вугільного пласта при переході лавою розривного порушення, що враховують мінливість амплітуди диз’юнктива в межах виїмкової ділянки, що підвищує точність визначення обсягу видобутку вугілля. - Встановлено, що форма лінії очисного вибою описується випадковою функцією що має ергодичні властивості. - Досліджений вплив викривленості лінії вибою на точність визначення площі виїмки. Встановлено, що при сучасному виїмковому обладнанні, похибки зйомки вибою з нормативним інтервалом 20 м, порівнянні з похибками апроксимації лінії вибою прямою линією. - Розроблені рекомендації з визначення площі виїмки за спеціальними мітками у шахті. Використання міток дозволить контролювати і вчасно виправляти положення механізованого комплексу відносно виїмкових штреків, а похибка визначення площі виїмки за спеціальними мітками у шахті буде залежати тільки від інструментальної точності виносу в натуру міток і складе 0,6%..