Добров, Михаил Вячеславович.
Разработка методов расчета термопрочности корпуса ядерного реактора при тяжелой аварии : диссертация ... кандидата технических наук : 01.02.06. - Москва, 1998. - 148 с. : ил.больше

Цитаты из текста:

- стр. 1

На правах рукописи Добров Михаил Вячеславович УДК 593.3 РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ РАСЧЕТА ТЕРМОПРОЧНОСТИ КОРПУСА ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА ПРИ ТЯЖЕЛОЙ АВАРИИ 01.02.06

- стр. 12

реономного деформирования корпуса, а рассматривают данную задачу в упруго - пластической постановке. Данная работа посвящена разработке методик*! расчета неизотермического деформирования корпуса реактора при тяжелой аварии, находящегося в условиях действия остаточного внутреннего давления, веса кориума,

- стр. 37

Проведенный обзор предшествующих работ позволяет сформулировать основные задачи диссертационной работы: • Разработка методики расчета температурного состояния корпуса реактора с учетом возможного плавления материала корпуса; • Формулировка уравнений состояния материала и разработка методик их идентификации; -38• Разработка методов расчета напряженно-деформированного состояния корпуса с учетом нестационарного изменения...

Оглавление диссертациикандидат технических наук Добров, Михаил Вячеславович

содержание

ВВЕДЕНИЕ

1. Обзор исследований термомеханических процессов в системе корпус - кориум

1.1. Термическое состояние системы кориум - корпус

1.1.1. Модель тепломассопереноса в насыпном слое

1.1.2. Модель естественной конвекции в ванне расплава

1.2. Напряженно - деформированное состояние и разрушение корпуса

1.3. Задачи дальнейшего исследования

2. Анализ теплофизических процессов в системе корпус ЯР - кориум

2.1. Формулировка уравнений термического состояния корпус -кориум

2.2. Численная реализация

2.2.1. Одномерная реализация на основе МКР

2.2.2. Двумерная реализация на основе МКЭ

3. Описание механических свойств реакторных сталей для условий, свойственных тяжелым авариям

3.1. Анализ упругих свойств

3.2. Общая формулировка закона нелинейно - вязкого деформирования и разрушения реакторных сталей

3.3. Критерий и методика поиска констант, конкретизирующих уравнение состояния

3.4. Организация вычисления целевой функции

3.5. Моделирование высоко - температурной ползучести стали 8А508-СЬ2

3.6. Моделирование высоко - температурной ползучести стали

15Х2НМФА-А

4. Модель анализа напряженно - деформированного состояния и разрушения корпуса реактора

4.1. Основные уравнения упруго - нелинейно - вязкого деформирования корпуса реактора

4.2. Модель нарушения целостности корпуса реактора

4.3. Численная реализация модели механического состояния на основе шаговой процедуры интегрирования по времени с применением МКЭ

4.4. Одномерная модель деформирования полусферического днища

5. Численный анализ термомеханических процессов в нижней части корпуса при тяжелой аварии

5.1. Постановка задачи

5.2. Расчеты по одномерной модели

5.3. Расчеты по осесимметричной модели

5.4. Оценка опасности протекания аварии 128 Основные результаты и выводы 133 Список использованных источников 135 Приложение

6

6