Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  https://www.mydisser.com/search.html



ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет»

На правах рукописи

##### Федосеев Алексей Петрович

ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ УДАРНОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ДРОБЛЕНИЯ

НЕГАБАРИТОВ

###### Специальность 05.05.06 - Г орные машины

###### Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель - д-р техн. наук, профессор Г. А. Боярских

Екатеринбург - 2014

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4

Глава 1. Обзор методов и средств ударного разрушения негабаритных кус-	9

ков горной массы

- Техническая характеристика и сравнение эффективности	9 средств разрушения негабаритов

- Анализ известных моделей ударного разрушения горной по-	21

роды.

- Анализ конструкций инструмента для ударного разрушения.	32

- Цели и задачи исследования	^ ^

Глава 2. Определение геометрических параметров рабочей части инстру-	42

мента для дробления негабаритов при расчете на статическую прочность

- Аналитическое определение контактных напряжений рабочего 42 инструмента эллипсоидного типа.

- Определение контактных напряжений методом конечных эле- 46 ментов и общая характеристика модели

- Результаты расчета инструмента на статическую	прочность	54

- Выводы	66

Глава 3. Напряженно-деформированное состояние ударника для дробления 67 негабаритов при динамическом нагружении

- Общая характеристика расчетной модели	68

- Результаты расчета на прочность при динамическом нагруже-	72

3.3.

79

Выводы

нии

Глава 4. Исследование дробимости ударом отдельных кусков горных пород 80 на физической модели

- Стенд для исследования процесса разрушения горных пород	80

ударом

- Методика проведения исследований	83

- Результаты исследований разрушения горных пород ударом	84

- Методика расчета параметров рабочего инструмента дизель-	92

молота для разрушения негабаритов

- Выводы	95

Заключение	97

Библиографический список	99

Приложение 1	110

Приложение 2	111

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. До настоящего времени важнейшими проблемами для большинства горнодобывающих предприятий остаются повышение эффективности производства, конкурентоспособности выпускаемой продукции и уменьшение вредного воздействия на окружающую среду. Даже применением прогрессивных способов ведения буровзрывных работ не удается полностью исключить выход крупной фракции (негабаритов), о чём свидетельствует опыт разрушения крепких и особо крепких горных пород при ведении горных работ. Выход негабаритов от взорванной массы, в зависимости от горно-геологических условий горных предприятий, может изменяться от (2+-3) % до (15^-20) %. Загромождение негабаритными кусками рабочей площадки ведет к снижению эффективности ведения горных работ. Попадание негабаритного куска в приемную щель головной дробилки сопряжено с остановкой всей технологической цепочки предприятия.

Дробление негабаритов до требуемых размеров может осуществляться либо с помощью взрыва, как шпуровым способом, так и накладными зарядами, либо невзрывными способами: термическими - за счет электроэнергии, превращаемой в тепло; электрофизическими - за счет энергии электромагнитного поля. Однако эти способы имеют ограниченное применение, так как их эффективность зависит от физических свойств горных пород - теплоемкости, тепло-, электропроводности, магнитной проводимости. На горных предприятиях в основном используется механическое разрушение, осуществляемое устройствами воздействия на разрушаемую среду сосредоточенными динамическими нагрузками - молотами.

Традиционный буровзрывной способ, наряду с определёнными преимуществами, имеет и ряд недостатков, важнейшими из которых являются негативные воздействия на окружающую среду, сейсмические воздействия на здания и сооружения, повреждение кабелей и оборудования разлетающимися кусками породы, пыле- и газовыделения. Кроме того, взрывные работы вызывают остановку горного производства, эвакуацию людей и оборудования из опасной зоны, что приводит к существенным экономическим потерям.

Наиболее распространенным способом разрушения негабаритов является механический способ. К настоящему времени производителями предлагается множество типов ударных механизмов, основанных на преобразовании различных видов энергии в механическую. Наибольшее применение нашли гидравлические и гидропневматические молоты.

В настоящее время ведутся исследования возможности более широкого применения других источников ударной энергии, альтернативных гидравлическому и гидропневматическому источникам, например, дизельных молотов, широко применяемых в строительстве, адаптированных для дробления негабаритных кусков породы.

Однако существующие дизельные молоты имеют относительно невысокую эффективность функционирования рабочего инструмента, торец рабочей поверхности которого выполняется, как правило, в виде долота, пики, конуса, сферы.

В связи с этим исследования, направленные на совершенствование рабочего инструмента, позволяющие снизить затраты энергии при разрушении негабаритов, являются актуальными.

Работа выполнена в рамках программы Г6 «Исследование надежности и энергоэффективности породоразрушающего инструмента».

Объект исследований - породоразрушающий ударный инструмент для дробления негабаритов при ведении горных работ.

Предмет исследования - конструктивные параметры рабочего инструмента и его напряженно-деформированное состояние при ударном разрушении горных пород.

Идея работы - наиболее эффективное разрушение негабаритов возможно при применении в устройствах для дробления эллиптической формы ударного инструмента, адаптированных к различным горным породам.

Цель работы - повышение эффективности работы машин для разрушения негабаритов за счет использования ударного инструмента с рациональной формой и конструктивными параметрами, обеспечивающего снижение энергетических затрат на разрушение.

Методы исследований - анализ литературных источников и их обобщение, физическое и математическое имитационное моделирование, экспериментальные исследования, основанные на законах физики и механики, методы математической статистики.

Научные положения, выносимые на защиту:

- Контактные напряжения в рабочей части инструмента нелинейно зависят от радиусов его кривизны и их соотношения.

- Повышение эффективности работы машины для дробления негабаритов горных пород может быть достигнуто за счет создания комбинированного эллипсоидного инструмента, обладающего преимуществами клиновидной и сферической форм.

- Взаимосвязь удельной энергии разрушения отдельного куска породы с энергией единичного удара с достаточной информативностью описывается регрессионными уравнениями и позволяет определить форму и рациональные параметры рабочего инструмента.

Научная новизна работы:

- Разработана математическая модель напряженно-деформированного состояния комбинированной рабочей части инструмента, позволяющая определять контактные напряжения породоразрушающих инструментов различных модификаций.

- Установлена рациональная форма рабочего инструмента, сочетающая в себе основные преимущества клиновидной и сферической форм, обеспечивающая снижение энергозатрат при разрушении кусков горной породы.

- Получены зависимости удельной энергии разрушения куска породы от энергии единичного удара для комбинированной формы разрушающего инструмента.

Практическая значимость работы:

- Определены рациональные параметры инструмента эллиптической формы для разрушения негабаритов горных пород.

- Разработан инструмент, наконечник которого выполнен с уменьшающимся переменным поперечным сечением, имеющим геометрическую форму эллипса, позволяющую расширить область его применения в различных горнотехнических условиях дробления негабаритов.

- Разработана методика расчета параметров рабочего инструмента дизель- молота для разрушения негабаритов.

Личный вклад автора заключается:

- в разработке комбинированной формы ударного инструмента, сочетающей в себе основные достоинства клиновидной и сферической форм;

- в обосновании рациональных параметров, исходя из его напряженно-деформированного состояния и энергоэффективности;

- в установлении зависимости удельной энергии разрушения отдельного куска горной породы от энергии единичного удара;

- в разработке методики расчета параметров рабочего инструмента дизель- молота для разрушения негабаритов.

Достоверность и обоснованность основных научных положений, выводов и рекомендаций подтверждена корректным использованием методов математического и физического моделирования, положений теории вероятности и математической статистики, апробированными методами экспериментальных исследований. Удовлетворительная сходимость результатов теоретических и экспериментальных исследований (относительное расхождение не превышает 12 %) подтверждает их достоверность.

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы и ее отдельные положения докладывались: на Международных научно-технических конференциях «Математическое моделирование механических явлений», Екатеринбург, (2009-2013 г.); научно-практических конференциях уральской горнопромышленной декады. Екатеринбург, (2009-2014 г.); на «Неделе горняка - 2013» Москва, 2013 г.; международной научно-технической конференции «Чтения памяти В. Р. Кубачека», Екатеринбург, 2014 г.

Реализация результатов работы

По результатам исследовательской работы получен патент на полезную модель № 131788 «Устройство ударного действия». Результаты исследований используются при проектировании установки для дробления негабаритов горных пород в ООО «Уральские технологии бурения» (г. Екатеринбург).

Публикации. По теме диссертационной работы опубликованы 9 статей, из которых 4 - в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, и 1 патент РФ на полезную модель.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы из 132 наименований, работа изложена на 111 страницах машинописного текста, содержит 42 иллюстрации, 8 таблиц и 2 приложения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационной работе приведено решение актуальной задачи - исследование рабочего инструмента, направленное на совершенствование его конструкции и, следовательно, повышение эффективности работы машин для разрушения негабаритов.

- Доказано, что напряженно-деформированное состояние (НДС) комбинированного инструмента методом конечных элементов является адекватной и информативной моделью его основных конструктивных параметров;

- В результате численного решения задачи теории упругости о контактном взаимодействии стальной эллипсоидной ударной части инструмента с плоской гранью параллелепипеда, имитирующего негабарит из гранита, установлено, что отношение размера большой оси к размеру малой оси должно составлять 3,5. Для горных пород, имеющих отличный от гранита модуль упругости и прочность, отношение размеров осей эллипсоида лежит в диапазоне от 2 до 3,5.

- Для гранита были получены зависимости удельной энергии разрушения от энергии единичного удара для различных видов рабочего инструмента. Доказано, что рабочий инструмент эллипсоидного типа обладает свойствами как сферического, так и клинового инструментов. Удельная энергоемкость разрушения гранита эллипсоидным инструментом на 30^50 % меньше, чем сферическим.

- На основании теории Герца определена зависимость контактных напряжений в рабочем инструменте, имеющем различные радиусы кривизны в рабочей части. Адекватность формулы для определения контактных напряжений проверена с помощью метода конечных элементов. Расхождение результатов не превышает 12 %.

Наибольший уровень напряжений, не превышающий 200 МПа, локализуется в зоне ударного взаимодействия инструмента и негабарита. В остальной части инструмента напряжения существенно ниже.

- Разработана методика определения параметров рабочей части эллипсоидного инструмента. По экспериментальным данным, приведенным в известных работах, установлена зависимость модуля упругости горных пород от прочности, позволяющая определить геометрические параметры рабочего органа, обеспечивающего для данных горных пород минимальную энергоемкость.

- Результаты работы использованы при проектировании установки для дробления негабаритов горных пород в ООО «Уральские технологии бурения» (г. Екатеринбург).

5