Для заказа доставки диссертации сделайте запрос через форму обратной связи по ссылке:  http://mydisser.com/ru/contact.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. І.І. МЕЧНИКОВА

На правах рукопису

# Вайсфельд

# Наталя Данилівна

УДК 539.35

НЕСТАЦІОНАРНІ ЗАДАЧІ  ПРУЖНОСТІ ДЛЯ ТІЛ ІЗ ГРАНИЦЯМИ І ДЕФЕКТАМИ У ЦИЛІНДРИЧНІЙ І СФЕРИЧНІЙ СИСТЕМАХ КООРДИНАТ.

01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла

Дисертація на здобуття наукового ступеня

доктора фізико-математичних наук

Науковий  консультант

Попов Всеволод Геннадійович

доктор фізико-математичних наук,

професор

Одеса - 2005

ЗМІСТ

Вступ.....................................................................................................................6

| Розділ 1. | Огляд літератури...................................................................... | .....13 |
| --- | --- | --- |
| Розділ 2. | Побудова розривних розв´язків рівнянь динамічної теорії пружності для дефектів різної геометрії. Використання матричної функції Гріна для розв´язання векторної крайової задачі ........................................................................ | .....32 |
| 2.1. | Побудова розривного розв’язку рівнянь динамічної теорії пружності для циліндричного дефекту....................... | .....32 |
| 2.2. | Побудова розривного розв’язку рівнянь динамічної теорії пружності для сферичного дефекту....................................... | .....47 |
| 2.3. | Побудова розривного розв’язку рівнянь динамічної теорії пружності для конічного дефекту............................... | .....56 |
| 2.4. | Побудова розривного розв’язку рівнянь динамічної теорії пружності для сферично шаруватого середовища...................................................................... | .....60 |
| 2.5. | Матриця Гріна одновимірних крайових задач......................... | ..... 68 |
| Розділ 3. | Нестаціонарні задачі концентрації напружень біля сферичних дефектів, розташованих у необмеженому пружному середовищі............................................................. | .....74 |
| 3.1. | Задача про дифракцію хвилі кручення на сферичній тріщині .................................................................................... | .....75 |
| 3.2. | Задача про дифракцію хвилі кручення на сферичному включенні................................................................................ | .....94 |
| 3.3. | Задача про ударне навантаження сферичного включення. Асимтотичний метод розв’язання задачі......... | .....104 |
| 3.4. | Задача про дифракцію хвилі кручення на межфазній сферичній тріщині в двошаровому середовищі.................... | .....118 |
| Розділ 4. | Нестаціонарні задачі концентрації напружень біля циліндричних і конічних дефектів, розташованих у необмеженому пружному середовищі................................... | .....138 |
| 4.1. | Задача про концентрацію напружень біля півнескінченної циліндричної тріщини при ударному навантаженні пружного середовища центром обертання.......................... | .....138 |
| 4.2. | Задача про дифракцію хвилі кручення на конічній тріщині...................................................................................... | .....157 |
| 4.3. | Задача про дифракцію хвилі кручення на конічному включенні ................................................................................ | .....172 |
| Розділ 5. | Нестаціонарні осесиметричні задачі для пружних конуса та циліндра............................................................................... | .....181 |
| 5.1. | Нестаціонарна задача кручення зрізаного порожнистого кругового конуса ................................................................... | .....181 |
| 5.2. | Нестаціонарна задача кручення скінченного порожнистого пружного циліндра........................................ | .....192 |
| 5.3. | Осесиметрична задача для суцільного двічі зрізаного конуса...................................................................................... | .....201 |
| 5.4. | Осесиметрична задача для порожнистого двічі зрізаного конуса..................................................................................... | ......215 |
| Розділ 6. | Нестаціонарні осесиметричні задачі для скінченного пружного циліндра............................................................... | .....224 |
| 6.1. | Осесиметрична задача для суцільного скінченного пружного циліндра ( на циліндричній поверхні задані граничні умови першої основної задачі теорії пружності) | .....224 |
| 6.2. | Осесиметрична задача для суцільного скінченного пружного циліндра (на циліндричній поверхні задані граничні умови ковзного закріплення)................................. | .....242 |
| 6.3. | Осесиметрична задача для порожнистого скінченного пружного циліндра ( на циліндричній поверхні задані граничні умови першої основної задачі теорії пружності) | .....253 |
| 6.4. | Осесимметрична задача для порожнистого скінченного пружного циліндра (на циліндричній поверхні задані граничні умови ковзного закріплення)................................. | .....263 |
| 6.5. | Удар суцільного циліндра о нерухому тверду основу при виконанні граничних умов першої основної задачі теорії пружності на циліндричній поверхні.................................... | .....266 |
| 6.6. | Удар порожнистого циліндра о нерухому тверду основу при виконанні граничних умов ковзного закріплення на циліндричній поверхні........................................................... | .....284 |
| Розділ 7. | Нестаціонарні задачі кручення пружного конуса, що містить тріщину..................................................................... | .....294 |
| 7.1. | Нестаціонарна задача концентрації напружень біля сферичної тріщини, розташованої в нескінченному конусі | .....294 |
| 7.2. | Нестаціонарна задача концентрації напружень біля сферичної тріщини, розташованої в двічі зрізаному круговому конусі................................................................... | .....308 |
| 7.3. | Нестаціонарна задача концентрації напружень біля сферичної тріщини, розташованої в скінченному зрізаному круговому конусі з вістрям................................. | .....325 |

Основні результати і висновки ...........................................................................342

Список використаних джерел..............................................................................346

Додатки..................................................................................................................382

ВСТУП

Актуальність теми. В задачах механіки руйнування, сейсміки, геофізики досить часто виникає необхідність оцінити надійність і міцність конструкцій під час впливу на них осесиметричних нестаціонарних ударних навантажень.

Вагомий вклад у формування сучасних уявлень про закономірності нестаціонарних хвильових процесів внесли А.Э. Бабаєв, М.М. Бородачов, А.С. Вольмир, О.Г. Горшков, В.Т. Грінченко, Е.І. Григолюк, О.М. Гузь, В.Ф. Ємець, О.Ю. Жарій, В.В. Зозуля, В.Д. Кубенко, В.В. Мелешко, В.В. Михаськів, Є.Н. Мнев, О.П. Піддубняк, А.К. Перцев, В.Г. Попов, В.Б. Поручиков, І.Т. Селезов, В.М. Сеймов, В.І. Сторожев, Д.В. Тарлаковський, Л.А. Фільштинський, Є.Г. Янютін, Achenbach J.D., Lee V., Mow C.C, Pao Y.H., Skalak J. та інші.

Теоретичні основи розв’язання задач теорії пружності для тіл, що містять тріщини і включення, розроблені в фундаментальних працях В.М. Александрова, А.Є. Андрейківа, Л.Т. Бережницького, Д.В. Гриліцького, Г.С. Кіта, Р.М. Кушніра, В.В. Лободи, М.А. Мартиненка, В.І. Моссаковського, Н.Ф. Морозова, В.А. Осадчука, В.В. Панасюка, В.З. Партона, Ю.М. Подільчука, Я.С. Підстригача, Г.Я. Попова, В.Р. Рвачова, М.П. Саврука, С.О. Смірнова, М.М. Стадника, М.Г. Стащука, Г.Т. Сулима, А.Ф. Улітка, М.В. Хая та інших вчених.

Завдяки розвиткові методу граничних інтегральних рівнянь, числових методів і математичних прикладних пакетів для ПК, потреби інженерної практики у певній мірі можуть бути задоволені. Але аналітичні розв’язки, навіть наближені, дозволяють уточнити якісні особливості задач, одержати асимптотики, проаналізувати поведінку характеристик в особливих точках та протестувати числові алгоритми. Використання відомих методів розв’язання нестаціонарних задач далеко не завжди дозволяє одержати точний розв’язок, а, якщо він і одержаний, то провести його числову реалізацію, навіть при сучасному рівні розвитку ПК, дуже важко.

Збіжність всіх наближених схем, застосованих у задачах механіки деформівного твердого тіла, залежить від того, наскільки правильно відокремлена особливість шуканих напружень та переміщень у точках зміни граничних умов та у кутових точках тіла. Ці питання можна вирішити лише під час розв’язання відповідних задач аналітичними або числово-аналітичними методами. Тому актуальною проблемою є саме розвиток аналітичних та числово-аналітичних методів, які би правильно враховували зазначені особливості. Розвитку такого методу і присвячена ця робота.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в рамках держбюджетних науково-дослідних тем кафедри методів математичної фізики Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова “Дослідження крайових задач математичної фізики з мішаними граничними умовами при наявності дефектів” (2001-2005 рр.,         № держреєстрації 0101U008297) та “Розробка методів розв’язання статичних та динамічних задач теорії пружності” (2003-2005 рр., № держреєстрації 0103U003774).

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – дослідження впливу нестаціонарних навантажень на пружні тіла, границі яких описуються в циліндричній і сферичній системах координат, а також на тіла, що містять дефекти з аналогічною геометрією, розробка аналітичних методів розв’язання відповідних крайових задач, виявлення нових механічних ефектів під час нестаціонарних процесів взаємодії навантажень з тілами. Для досягнення мети вирішувалися наступні задачі:

- аналіз і розробка аналітичних і числово-аналітичних методів дослідження нестаціонарних процесів у тілах з дефектами за дії осесиметричних навантажень

- побудова нових розривних розв’язків, призначених для дослідження нестаціонарних задач теорії пружності

- розробка підходу до розв’язання нестаціонарних осесиметричних задач теорії пружності на основі використання матричної функції Гріна

- розв’язання на основі запропонованого підходу нових мішаних задач нестаціонарної теорії пружності для скінченного циліндра та кругового конуса

- використання отриманих результатів для аналізу хвильового поля об’єкту з урахуванням його перехідного характеру.

Об’єкт дослідження – безмежні та обмежені пружні тіла, що містять дефекти типу тріщин або тонких жорстких включень, а також бездефектні скінченні пружні тіла.

Предмет дослідження – динамічні напруження, що виникають під час впливу нестаціонарних навантажень на тіла з границями та дефектами, поверхні яких параметризуються у циліндричній та сферичній системах координат, а також методи дослідження хвильових полів у тілах визначеної геометрії.

Методи досліджень ґрунтуються на застосуванні до рівнянь руху інтегрального перетворення Лапласа за часом з подальшим застосуванням просторових інтегральних перетворень Фур’є, Ганкеля, Канторовича-Лебедева за координатами. Їхнє використання, як за класичною, так і за узагальненою схемою, дає можливість одержати розривні розв’язки рівнянь гіперболічного типу. Задоволення цими розв’язками граничних умов приводить до інтегральних або інтегро-диференціальних рівнянь у просторі трансформант Лапласа щодо невідомих стрибків зміщень або напружень, які наближено розв’язуються комбінованим методом ортогональних поліномів і дискретизації за часом. Якщо ядро інтегрального рівняння не має точної формули оберненого перетворення Лапласа, то дискретизація рівнянь руху за часом проводиться із застосуванням числово-аналітичного підходу, який ґрунтується на заміні другої похідної за часом різницевою схемою. Подальше використання методу інтегральних перетворень за одною з координат дозволяє сформулювати векторну крайову задачу, що розв’язується методом матричної функції Гріна.

Вірогідність основних наукових положень і отриманих результатів базується на математичній коректності як на етапі постановки задач, так і при їхньому розв’язанні забезпечується узгодженням окремих результатів з відомими результатами, а також апробацією запропонованих підходів і методів на модельних задачах. Достовірність числових результатів базується на використанні апробованих методів обернення матриць і розв’язання лінійних систем алгебраїчних рівнянь, доведенні збіжності методу редукції та підтверджується збігом результатів при згущенні розбиття сітки за часом.

Наукова новизна отриманих результатів.

- Розроблено метод на основі застосування до рівнянь руху, що записані через хвильові функції, інтегральних перетворень за просторовою координатою і дискретизації за часовою змінною. У випадку задач для тіл з дефектами дискретизація проводиться на етапі розв’язання двовимірного інтегрального рівняння, до якого зводиться задача (застосовується інтегральне перетворення Лапласа за часом, після чого використовується метод ортогональних поліномів, що враховує особливості розв’язку на краях області інтегрування). Цей підхід реалізується, коли ядро інтегрального рівняння задачі, записане в трансформантах Лапласа, має точну формулу оберненого перетворення Лапласа. Коли такої формули не існує або розв’язуються основні змішані задачі для скінченних бездефектних тіл, тоді дискретизуються за часом безпосередньо рівняння руху.

- Побудовано ефективний наближений розв’язок задачі про дію нестаціонарного центра обертання на півнескінченну циліндричну тріщину.

- Вперше розв’язано задачі про дифракцію хвилі кручення на конічних тріщині і тонкому жорсткому включенні, розташованих у необмеженому пружному середовищі.

- Досліджено динамічну концентрацію напружень поздовжнього зсуву біля сферичної тріщини і включення, розташованих у необмеженому пружному середовищі.

- Розв’язано задачі про дифракцію хвилі кручення на сферичній тріщині, розташованій у нескінченному, зрізаному й двічі зрізаному круговому пружному конусі.

- Досліджено хвильове поле в скінченному пружному циліндрі за нестаціонарного ударного осесиметричного навантаження (при виконанні граничних умов першої основної задачі теорії пружності або граничних умов ковзного закріплення на циліндричній поверхні).

- Узагальнено відомий метод функції Гріна для матричного випадку і застосовано його для побудови розв’язку задач про удар скінченного пружного циліндра об тверду основу і про вплив ударного осесиметричного навантаження на двічі зрізаний круговий конус.

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості використання побудованих аналітичних розв’язків для дослідження полів динамічних напружень в інженерних об’єктах при наявності в них тріщин або тонких включень. Цими об'єктами можуть бути елементи конструкцій, машин і механізмів, що функціонують в умовах різко змінних нестаціонарних навантажень. Дисертаційна робота має в цілому теоретичне значення, однак використані в ній моделі нестаціонарних процесів враховують сучасні потреби моделювання хвильових явищ, що виникають у практичній діяльності. Так, проведене в дисертації дослідження напруженого стану кругових зрізаних конусів є частиною науково-дослідної теми “Вивчення характеристик міцності валів змінного перерізу, що є елементами запірної арматури нафтогазового комплексу, при нестаціонарних навантаженнях”, виконаної ОГА МГІ НАН України (2003 р.). Розроблені методики, алгоритми і програми використовувалися при виконанні науково-дослідних робіт на кафедрі методів математичної фізики ОНУ ім. І.І.Мечникова.

Особистий внесок здобувача. Основні результати дисертації отримані здобувачем особисто. Вони відображені в 39 публікаціях, 26 з яких є самостійними. У роботах [2, 3, 27, 29], опублікованих разом з науковим консультантом доктором фіз.-мат. наук В.Г. Поповим, В.Г. Попову належить вибір загального напрямку досліджень, участь в обговоренні отриманих результатів у роботах [1, 4, 7, 8, 10, 28, 30, 34, 37], опублікованих разом з доктором фіз.-мат. наук Г.Я. Поповим та співавторами, здобувачу належить побудова розривних розв’язків рівнянь руху, отримання інтегральних рівнянь та їх розв’язання за допомогою методу ортогональних поліномів Г.Я. Попову належить постановка задачі, редакція та обговорення числових результатів.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідалися на наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, зокрема на: Міжнародній конференції “Теорія операторів і її застосування” (Одеса, 1997) Міжнародних конференціях “Математичні проблеми механіки неоднорідних структур” (Львів, 2000 Луцьк, 2003) I і II Міжнародній науковій конференції “Актуальні проблеми механіки суцільних середовищ” (Донецьк, 2001, 2003) Міжнародній конференції “Диференціальні та інтегральні рівняння” (Одеса, 2000) Міжнародній конференції “Dynamical systems modeling and stability investigations” (Київ, 2001, 2003) Міжнародній конференції “Сучасні проблеми механіки” (Київ, 2003) Міжнародних наукових школах-семінарах “Імпульсні процеси в механіці суцільних середовищ” (Коблево, 1999, 2003, 2005) Міжнародній конференції “Інтегральні рівняння та їх застосування” (Одеса, 2005).

У повному обсязі дисертаційна робота обговорювалася на науковому семінарі Інституту механіки НАН України ім. С.П. Тимошенка під керівництвом акад. НАНУ В.Д. Кубенка, на науковому семінарі “Проблеми механіки” Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка під керівництвом акад. НАНУ В.Т. Грінченка і чл.-кор. НАНУ А.Ф. Улітка, на науковому семінарі “Комп’ютерні задачі механіки” Дніпропетровського національного університету під керівництвом д. ф.-м. н., професора В.В. Лободи, на науковому семінарі “Математичні проблеми механіки” Одеського національного університету під керівництвом д. ф.-м. н., проф. Г.Я. Попова, на науковому семінарі “Математичні проблеми механіки руйнування і поверхневих явищ” Інституту ППММ НАН України під керівництвом чл.-кор. НАНУ, професора Г.С. Кіта.

Публікації. Матеріали дисертації опубліковано у 39 наукових роботах [1-39], з них 26 [1-26] – статті у журналах і збірниках праць, в т. ч. 23 [1-23] – у фахових виданнях, та 13 у матеріалах і тезах доповідей наукових конференцій.

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, семи розділів, що містять 42 ілюстрації, висновків та списку літератури із 354 джерел. Загальний обсяг дисертації – 303 сторінки

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТИ ВИСНОВКИ

У дисертаційний роботі розроблено єдиний математичний метод розв’язання широкого класу нестаціонарних задач теорії пружності для тіл з границями та дефектами, поверхні яких параметризуються у циліндричній та сферичній системах координат.

Розроблений метод ґрунтується на застосуванні до рівнянь руху, записаних у термінах хвильових функцій, інтегральних перетворень за просторовими координатами і дискретизації за часовою змінною. У випадку розв’язання задач для тіл з дефектами застосування інтегральних перетворень за узагальненою схемою приводить до отримання розривних розв’язків, зручних для зведення задачі до інтегрального рівняння у просторі трансформант Лапласа за часом. За допомогою наступного використання оберненого перетворення Лапласа та теореми про згортку отримане інтегральне рівняння записується у вигляді двовимірного інтегрального рівняння типу Вольтера-Фредгольма. Якщо трансформанта ядра цього інтегрального рівняння має точну формулу оберненого перетворення Лапласа, то процедура дискретизації за часом з наступним використанням методу ортогональних поліномів, що враховує особливості розв’язку на краях області інтегрування, завершує побудову розв’язку. У випадку, коли точне обернення ядра інтегрального рівняння отримати не можливо, а також у випадку розв’язання динамічних задач для бездефектних тіл, дискретизація за часом здійснюється стосовно рівнянь руху.

Розроблений підхід передбачає:

- Побудову розривних розв’язків рівнянь руху теорії пружності для циліндричних, сферичних та конічних дефектів.

- Отримання інтегрального рівняння відносно невідомого стрибка переміщень або напружень на дефекті з наступним відокремленням сингулярної частини ядра рівняння у випадку розв’язання нестаціонарних осесиметричних крайових задач для тіл з дефектами.

- Узагальнення відомого метода функції Гріна для матричного випадку і застосування його для розв’язання нестаціонарних осесиметричних крайових задач для скінченних пружних бездефектних тіл.

На основі проведених досліджень отримані наступні результати:

- Розв’язано нестаціонарні динамічні задачі дифракції хвиль кручення на тріщинах та тонких абсолютно жорстких включеннях сферичної форми, що розташовані у необмеженому пружному середовищі або на поверхні змін пружних сталих середовищ. Встановлено, що при розташуванні джерела хвиль з боку увігнутості дефекту, значення коефіцієнта інтенсивності напружень є меншими, ніж при розташуванні з боку його опуклості. Суттєво впливає на значення напружень кут розкриття сферичного дефекту – з його зростанням цей показник також зростає. Для міжфазної тріщини в умовах кручення середовищ встановлено відсутність сингулярної осциляції на її краю, на відміну від випадку розтягу. Показано межі застосування запропонованих підходів за часом та проведено порівняння результатів, що отримані за трьома підходами до розв’язання задачі для випадку включення: на базі застосування інтегрального перетворення Лапласа за часом, асимптотичного розвинення розв’язку за оберненими степенями  параметра перетворення Лапласа та на застосуванні різницевої схеми за часом.

- Досліджено концентрацію напружень біля півнескінченої циліндричної тріщини, що розташована у безмежному середовищі та залежність значень напружень від відстані до точки дії концентрованих зусиль обертання та часу. Встановлено, що в зоні, обмеженій поверхнею тріщини, виникає ефект екранування, який полягає в частковому погашенні тріщиною збурень, створених центром обертання.

- Виявлено, що концентрація напружень біля конічної тріщини суттєво залежить від того, де розташований центр випромінювання хвилі кручення. Коли він розташований з боку краю тріщини з більшим радіусом, то значення коефіцієнту інтенсивності напружень більші, ніж коли він розташований з боку краю з меншим радіусом. Та ж поведінка зберігається і для випадку тонкого включення – значення реактивного моменту суттєво зменшувалися, коли джерело хвиль було розташоване з боку контуру включення з меншим радіусом. Другим параметром, що впливає на значення напружень, є кут розкриття дефекту – з його зростанням фіксується ріст коефіцієнта інтенсивності напружень.

- Отримано наближені розв’язки нестаціонарних осесиметричних задач для пружного скінченного циліндра під час впливу на нього нестаціонарного ударного навантаження, коли на циліндричній поверхні задані або напруження, або умови ковзного закріплення. Для останнього випадку проведено порівняння отриманого розв’язку зі стрижневим наближенням та встановлено межі його застосовності як за часом, так і за розташуванням точок усередині циліндра.

- Розв’язано задачі про удар скінченного пружного циліндра об тверду основу, коли на циліндричній поверхні задані або напруження, або умови ковзного закріплення. Досліджено хвильові поля усередині циліндра в залежності від часу та геометричних параметрів циліндра. Для моделі ковзного закріплення встановлено момент часу, коли значення нормальних напружень стають розтягуючими, що означає наявність відриву поверхні циліндра від обойми.

- Побудовано наближений розв’язок задачі про вплив ударного осесиметричного навантаження на тіло у формі двічі зрізаного кругового конуса. Досліджено, при яких значеннях часу і геометричних параметрах конуса починається відрив конуса від обойми, тобто перестає працювати модель гладкого контакту.

- Розв’язано задачі про дифракцію хвилі кручення на сферичній тріщині, розташованій у двічі зрізаному, нескінченному й зрізаному круговому пружному конусах. Встановлено, на яких відстанях від тріщини до вістря значення коефіцієнта інтенсивності напружень стають максимальними.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

| 1. | Абдукадыров С.А., Степаненко Н.В., Александрова Н.И. Нестационарная дифракция плоской продольной волны на упругой цилиндрической оболочке //Изв. Ан СССР. Мех. тверд. тела. - 1989. - № 5. - С.132 - 137. |
| --- | --- |
| 2. | Абрамовиц М., Стиган Дж. Справочник по специальным функциям. - М.:Наука, 1979. - 830 с. |
| 3. | Абрамян Б.Л. К задаче осесимметричной деформации круглого цилиндра // Докл. АН АрмССР. - 1954. - 19, №1. – С.23-28. |
| 4. | Айталиев Ш.М., Алексеева Л.А., Дильдибаев Ш.А. Метод граничных интегральных уравнений в задачах динамики упругих многосвязных тел. - Алма-Ата, 1992. - 227 с. |
| 5. | Александров В.М., Сметанин В.И., Соболь Б.В.Тонкие концентраторы напряжений в упругих телах.- М.:Физматлит, 1993. – 222с. |
| 6. | Александров В.М., Зеленцов В.Б. Асимптотический метод в осесимметричной динамической нестационарной контактной задаче для упругого полупространства // Прикл. мат и мех. - 2000. - 64, №1. - С.137-150. |
| 7. | Александрова Н.И. Нестационарная дифракция упругих волн на жестком эллиптическом цилиндре // Прикл. мех. и техн. физ. - 1995. - 36, №5. - С.124-134. |
| 8. | Алексеева Л.А., Дадаева А.Н, Жанбырбаев Н.Б. Метод ГИУ в нестационарных краевых задачах несвязной термоупругости // Прикл. мат. и мех. - 1999. - 63, № 5. - С. 852-858. |
| 9. | Амрахов А.Н. О распространении нестационарных продольных волн в полупространстве // Изв. РАН. Мех. тверд. тела.- 1994. - №5. - С.76-81. |
| 10. | Андрианов И.В., Шапиро Г.Д. Обращение преобразования Лапласа с помощью двухточечных Ладе-аппроксимант // Пробл. машиностр. (Киев). -1990 - № 34. - C.58-60. |
| 11. | Арутюнян Н.Х., Абрамян Б.Л. Кручение упругих тел. – М.:Физматлит, 1963. – 348 с. |
| 12. | Бабаев А.Э. Нестационарные волны в сплошных средах с системой отражающих поверхностей. - К.: Наукова думка, 1990. - 175 с. |
| 13. | Бабаев А.Э., Годенко В.П., Кубенко В.Д. Взаимодействие нестационарной волны давления с жесткой сферой, расположенной вблизи свободной поверхности // Гидромеханика. - 1988. - № 57. – C.12-18. |
| 14. | Бабаев А.Э., Рябуха Ю.Н., Савин В.Г. Возбуждение толстостенной пьезокерамической сферы нестационарными электрическими імпульсами // Изв. РАН. Мех. тверд. тела. - 1995. – № 5. - С. 94-101. |
| 15. | Бабешко В.А., Белянкова Т.И., Калинчук В.В. Метод фиктивного поглощения в задачах теории упругости для неоднородного полупространства // Прикл. мат. и мех.-2002. – 66, №.2- С.276-284. |
| 16. | Бабешко В.А., Пряхина О.Д., Смирнова А.В. Динамические задачи для сред с нарушением сплошности // Прикл. мех. - 2004. - 40, № 3. - С.3-10. |
| 17. | Бабич В.М., Булдырев В.С. Асимптотические методы в задачах дифракции коротких волн. - М.:Наука, 1972. -456 с. |
| 18. | Бабич В.М., Булдырев В.С., Молотков Л.А. Некоторые математические методы, применяемые в теории дифракции // Всес. школа-семинар по дифракции и распространению волн. -Москва, Харьков, 1972. - С.3-92. |
| 19. | Баблоян А.А., Баблоян К.Б. Изгибные и поперечные колебания упругого цилиндра конечной длины // Изв. НАН Арм. Респ. Сер.:Механика. - 1995. - 48, №3. – С.14-19. |
| 20. | Багдоев А.Г., Мартиросян А.И. Задача соударения стержней при смешанных граничных условиях// ДАН СССР. – 1976. – 226, № 3. – С.537-540. |
| 21. | Баженов В.А., Винник А.И., Ворона Ю.В. Применение МГЭ к решению задач о распространении и дифракции волн // Труды межд. конф. "Мат. мет. в механике сплошных сред на основе метода граничных и конечных элементов". - С.-Пб. - 1999. - С.35-39. |
| 22. | Баженов В.Г., Кибец А.И., Кибец Ю.И., Самыгин А.Н. Численное решение трехмерных нелинейных задач нестационарного деформирования тонкостенных конструкций, включающих стержневые элементы // Изв. РАН. Мех. тверд. тела. - 2002. - № 4. - С.145-151. |
| 23. | Баженов В.Г., Пирогов С.А., Чекмарев Д.Т. Явная схема со стабилизирующим оператором для решения нестационарных задач динамики конструкций // Изв РАН. Мех. тверд. тела. - 2002. - № 5. - С.120-132. |
| 24. | Баженов В.Г., Чекмарев Д.Т. Численные методы решения задач нестационарной динамики тонкостенных конструкций // Изв РАН. Мех. тверд. тела. - 2001. - № 5. - С.156-167. |
| 25. | Баженова Т.В., Гвоздева Л.Г. Нестационарные взаимодействия ударных волн. - М.:Наука, 1977. - 274 с. |
| 26. | Балакирев Ю.Г. Численная реализация метода Бубнова с использованием корректирующих функций в задачах динамики // Материалы 8 межд. симп. "Динамические и технические проблемы механики конструкций и сплошных сред". - Ярополец. - 2002. – С. 46-47. |
| 27. | Баранов В.П., Лопа И.В., Толоконников Л.А. Волновая неустойчивость стержней при продольном сжимающем ударе // Материалы 4-й межд. научн. конф. "Лаврентьев: чтения по математической механике и физике". - 1995. -С.136. |
| 28. | Бардзакас Д., Фильштинский М.Л. Импульсное возбуждение пьезокерамического полупространства с туннельными полостями // Изв. РАН. Мех. тверд. тела. - 1996. - № 3. - С.21-26. |
| 29. | Бейтмен Г., Эрдейи А. Высшие трансцендентные функции: Гипергеометрическая функция, функция Лежандра. - М.:Наука, 1965.-294с. |
| 30. | Бейтмен Г., Эрдейи А. Высшие трансцендентные функции: Функции Бесселя. - М.:Наука, 1966.-293с. |
| 31. | Бейтмен Г., Эрдейи А. Таблицы интегральных преобразований. - М.:Наука., 1969. - Т.1. - 343 с. |
| 32. | Белоцерковский С.М. , Лифанов И.Л. Численные методы в сингулярных интегральных уравнениях и их применение в аэродинамике, теории упругости, элеткродинамике. – М.:Наука, 1985. – 253 с |
| 33. | Белый М.В. Суперэлементный подход к решению нестационарных динамических задач теории упругости // Прикл. пробл. прочн. и пласт. - 1995. - № 52. - С.92-112. |
| 34. | Бережницкий Л.Т., Панасюк В.В., Стащук Н.Г. Взаимодействие жестких линейных включений и трещин в деформируемом теле. - К.: Наук. думка, 1983. - 288с. |
| 35. | Будаев Б.В., Морозов Н.Ф., Нарбут М.А. Кручение кругового конуса при статическом и динамическом нагружении // Прикл. мат. и мех. - 1994. - 58, № 6. - с.152-156. |
| 36. | Будаев Б.В., Морозов Н.Ф., Нарбут М.А. Принцип Сен-Венана в задачах о возбуждаемых упругих волнах в клине и в конусе// Вестн. С.-Пб. ун-та. Сер. А1 - 1996. - № 1. - с.81-84. |
| 37. | Булдырев В.С., Молотков И.А. О нестационарном распространении волн в однородных и изотропных средах, разделенных цилиндрической или сферической границами // Уч. зап. ленингр. ун-та. - 1958. - № 246. – С.3-45. |
| 38. | Булычев Г.Г., Пшеничнов С.Г. Иследование нестационарных процессов в цилиндрических оболочках при ударных нагрузках // Изв. РАН. Мех. тверд. тела - 1995. - № 3. - С.188-196. |
| 39. | Булычев Г.Г.,Сабодаш П.Ф. Аналитическое решение осесимметричной задачи динамики полусферического купола // Докл. АН Ран. - 2004. - 395, № 4. - С.474-478. |
| 40. | Буницкий Е. К теории функции Грина обыкновенных дифференциальных уравнений .-Одесса, 1913. – 29 с. |
| 41. | Буренин А.А. Об одной возможности построения приближенных решений нестационарных задач динамики упругих сред при ударных воздействиях // Дальневост. мат. сб. - 1999. - № 8. - С. 49-72. |
| 42. | Бурчуладзе Т.В., Вашканадзе Т.С. Некоторые нестационарные задачи эластотермомеханики// Тр. межд. конф. Р. на Д. - 1995. - С.43. |
| 43. | Вайcфельд Н.Д. Нестационарные задачи дифракции упругих волн на дефектах в сферически слоистых середах // Изв. РАН. Мех. тверд. тела. – 2005. - №3. – С. ??? |
| 44. | Вайсфельд Н. Удар суцільного скінченого пружного циліндра об жорстку перепону // Мат. проблеми механіки неоднорідних структур. - Львів. - 2003. – С.365-367. |
| 45. | Вайсфельд Н.Д. , Попов Г.Я. Определение волнового поля внутри полого усеченного конуса с вырезом вдоль образующей// Мат-лы 3 межд. школы „Импульсные процессы в механике сплошных сред”. – Николаев. - 2003. – С. 9-10. |
| 46. | Вайсфельд Н.Д. Взаимодействие волн продольного сдвига с полым толстостенным цилиндром // Придніпровський наук. вісник. Сер.: Мат-ка і механіка. -1997. - № 54(65). – С.21-27. |
| 47. | Вайсфельд Н.Д. Визначення напруженого стану зрізаного конуса під дією вісесиметричного нестаціонарного навантаження // Мат- ли конф. «Сучасні проблеми механіки». – Київ. - 2003. – С. 173. |
| 48. | Вайсфельд Н.Д. Динамическая задача о концентрации упругих напряжений возле конического включения // Теоретическая и прикладная механика. – 2001. – Вып. 34. – С.131-137. |
| 49. | Вайсфельд Н.Д. Динамическая задача о концентрации упругих напряжений возле сферической трещины, расположенной внутри упругого конуса // Вісник Київськ.ун-ту. Сер.: фіз.- мат. науки. – 2001. – № 6 – С. 257. |
| 50. | Вайсфельд Н.Д. Дифракция акустических волн с оболочками // Придніпровський наук. вісник. Сер.: Машинобуд-во. -1997. - № 56(67). – С.17-23. |
| 51. | Вайсфельд Н.Д. Задача про напружений стан суцільного зрізаного конуса при впливі на нього ударного навантаження// Вісник Київськ. ун-ту. Сер.: фіз.- мат. науки. – 2003. – № 5. – С. 28 – 37. |
| 52. | Вайсфельд Н.Д. Напружений стан порожнистого зрізаного конусу під впливом нестаціонарного ударного навантаження // Мат-ли конф. «Актуальні задачі механіки неоднорідних структур”.- Львів – Луцьк. - 2003. – С. 50. |
| 53. | Вайсфельд Н.Д. Напружений стан пружного скінченого циліндра під дією вісесиметричного нестаціонарного навантаження // Машинознавство. – 2004. – № 4. – С. 17-23. |
| 54. | Вайсфельд Н.Д. Напружений стан пружного циліндра під дією осесиметричного навантаження // Машинознавство. – 2002. - № 11(65). – С.20-24. |
| 55. | Вайсфельд Н.Д. Напряженное состояние кругового сплошного упругого цилиндра под действием осесимметричной нестационарной нагрузки // Вісник Київського ун-ту. – Київ – С.285-286. |
| 56. | Вайсфельд Н.Д. Нестационарная динамическая задача кручения полого упругого цилиндра // Вісник Одеськ. держ.ун-ту.Сер.: Фіз.-мат. науки. – 2001. – Т.6, вип.3. - С.95-99. |
| 57. | Вайсфельд Н.Д. Нестационарная динамическая задача кручения полого усеченного конуса // Мат.методи та фіз.- мех. поля. – 2001. – 44, №4. – С.135-139. |
| 58. | Вайсфельд Н.Д. Нестационарная задача концентрации напряжений вблизи сферической трещины, расположенной внутри усеченного конуса // Мат.методи та фіз.- мех. поля. – 2004. – 47, №3. – С.134-143. |
| 59. | Вайсфельд Н.Д. Нестационарное волновое поле в неограниченной среде, содержащей полубесконечную трещину и загруженной центром вращения// Тр. 3 межд. школі „Импульсные процессы в механике сплошных сред”.- Николаев. - 1999. – С. 54. |
| 60. | Вайсфельд Н.Д. Нестационарные задачи дифракции упругих волн на дефектах в сферически-слоистых середах // Мат-ли конф. „Мат. проблеми механіки неоднорідних структур”.- Львів. - 2000. – С. 169-172. |
| 61. | Вайсфельд Н.Д. Нестационарные задачи концентрации упругих напряжений возле конического дефекта // Прикл. мат. и мех. – 2005. – № 3. – С. ??? |
| 62. | Вайсфельд Н.Д. Нестаціонарна задача закруту пружного конуса зі сферичною тріщиною // Фіз. –хім. мех. матеріалів. – 2002. - №5. – С. 75-81. |
| 63. | Вайсфельд Н.Д. Нестаціонарна задача концентрації напружень біля сферичної тріщини, що розташована усередині двічі зрізаного кругового конуса // Машинознавство. – 2005. - № 8. - С. - ??? |
| 64. | Вайсфельд Н.Д. Определение волнового поля внутри полого упругого цилиндра под действием осесимметричной нестационарной нагрузки// Акустический весник. – 2003. – Т.6, №3. – С. |
| 65. | Вайсфельд Н.Д. Удар кругового полого конечного цилиндра о неподвижную преграду// Теоретическая и прикладная механика. – 2003. – Вып. 37. – С.162-167. |
| 66. | Вайсфельд Н.Д., Пастух А.И., Попов Г.Я. Задача о напряженном состоянии упругой среды, содержащей конический дефект// Вісник Дніпропетровського ун-ту. Сер.: Фіз.- мат. науки. – 2001. – Вип.4, Т.1. – С. 16-24. |
| 67. | Вайсфельд Н.Д., Попов Г.Я. Нестационарные динамические задачи концентрации упругих напряжений возле сферического дефекта // Изв. РАН. Мех. тверд. тела.–2002.–№3.– С.90-102. |
| 68. | Валов Г.М. Об осесимметричной деформации сплошного кругового цилиндра конечной длины// Прикл. мат. и мех. - 1962. - 26, №4. – С.18-24. |
| 69. | Васильев Г.В., Тарлаковский Д.В. Применение асимптотических методов в плоской нестационарной контактной задаче // Мат-лы 5 межд. симп. "Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред". - Ярополец. - 1999. - С.9-10. |
| 70. | Ватульян А.О. Фундаментальное решение в нестационарных задачах электроупругости // Прикл.мат. и мех. - 1996. - 60, № 2. - С.309-312. |
| 71. | Ватульян А.О., Соболь Б.В. Об одном эффективном способе построения разрывных решений задач механики для тел конечных размеров // Изв. РАН. Мех. тверд. тела. - 1995. - № 6. - С.62-29. |
| 72. | Вестяк А.В., Горшков А.Г., Тарлаковский Д.В., Шукуров В.М. Нестационарные волны в упругом полупространстве с тонкой сферической оболочкой, расположенной вблизи сферической полости // Мат-лы 4 межд. симп. "Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред". - Ярополец. -1998. - С.9-10. |
| 73. | Вестяк А.В., Тарлаковский Д.В., Федотенков Г.В. Нестационарная контактная задача об ударе деформируемой цилиндрической оболочкой по упругому полупространству// Мат-лы 6 межд. симп. "Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред". - Ярополец. - 2000. - М.: Графрос. - С.10-11. |
| 74. | Вестяк А.В., Тарлаковский Д.В., Федотенков Г.В. Нестационарное контактное взаимодействие цилиндрической оболочки и упругой полуплоскости. - Мат-лы 5 межд. симп. "Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред". - Ярополец. - 1999. - М.: Графрос. - .С.10-11. |
| 75. | Виноградов Ю.И., Линьков Г.В. Построение специальных функций для аналитического решения краевых задач теории конических оболочек// Прикл. мат. и мех. - 1996. - 60, № 1. - С.127-131. |
| 76. | Вовк Л.П. Динамические задачи теории упругости для тел сложной структуры.- Ростов н/Д:Изд-во Рост. Гос. Ун-та.,2003. - 168с. |
| 77. | Ворович И.И., Бабешко В.А. Динамические смешанные задачи теории упругости для неклассических областей. - М.:Наука, 1979.- 319с. |
| 78. | Ворович И.И., Пряхина О.Д., Тукодова О.М., Фрейгейт Н.Р. Об одном подходе к решению динамических задач для слоистых электроупругих и анизотропных сред// Прикл. мат. и мех. - 1995. - 59, № 4. - С. 652-661. |
| 79. | Галазюк В.А., Хуссиен Эльсаед Хассан Динамическая реакция упругой радиально слоистой сферы на ударное возбуждение ее внешней поверхности. - Львов. Гос. Ун-т. - 1995. - 16с. - Деп. В ГНТБ Укр. - 5.12.95№2627-Ук95. |
| 80. | Гантмахер Ф.Р. Теория матриц.- М.: Гостехтеориздат, 1954. - 491 с. |
| 81. | Глазырин В.А., Горельский В.А., Минакова Е.А. Динамика трехмерного процесса несимметричных взаимодействий деформируемых тел с жесткой стенкой// Тр. зимн. школы по механике сплошных сред. - Перм. - 2003. - С.104. |
| 82. | Глушков Е.В., Глушкова Н.В., Ехлаков А.В. Дифракция упругих волн на интерфейсной трещине// Мат-лы 6 межд. симп. "Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред". - Ярополец. - 2000. - М.: Графрос. - С.11. |
| 83. | Гомилко А.М., Городецкая Н.С., Мелешко В.В. Краевой резонанс при вынужденных изгибных колебаниях полуполосы // Акуст. Журнал. - 1991. - 37, № 5. – С.18-23. |
| 84. | Гордон В.А., Журавлева А.В. Осесимметричные колебания толстостенного неоднородного цилиндра// Вибрац. машины и технологии. - Курск. - 1999. - С. 69-73. |
| 85. | Горшков А.Г., Коровайцев А.А., Медведский А.Л., Тарлаковский Д.В. Отклик упругого изотропного полупространства на нестационарное возбуждение осесимметричным давлением// Мат-лы 4 межд. симп. "Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред". - Ярополец. - 1998. - С.88-95. |
| 86. | Горшков А.Г., Тарлаковский Д.В. Нестационарная аэрогидроупругость тел сферической формы. - М.: Физматлит, 1990. - 263 с. |
| 87. | Горшков А.Г., Тарлаковский Д.В. Нестационарные колебания упругого полупространства при заданных поверхностных нагрузках // Механика контактных взаимодействий. - М.:Физматлит,2001. - С. 350-368. |
| 88. | Горшков А.Г., Тарлаковский Д.В., Федотенков Г.В. Плоская задача о вертикальном ударе цилиндрической оболочки по упругому полупространству// Изв. РАН. Мех. тверд. тела. - 2000. - № 5. - С.151-163. |
| 89. | Горшков А.Г., Тарлаковский Д.В., Шукуров А.М. Нестационарное поведение тонкой сферической оболочки, заполненной акустической средой с эксцентрической полостью // Мат-лы 7 межд. симп. "Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред". - Ярополец. - 2001. - М.: Графрос. - С.12-13. |
| 90. | Горшков А.Г., Тарлаковский Д.В., Шукуров А.М. Нестационарные волны от сферической оболочки в упругом полупространстве // Изв. РАН. Мех. тверд. тела. - 1995. - № 4. - С.70-75. |
| 91. | Горшков А.Г., Тарлаковский Д.В., Шукуров А.М. Распространение нестационарных волн сдвига от сферического включения в упругом полупространстве // Изв. РАН. Мeх. Тверд. Тела. – № 6. - 2004. - C. 62-69. |
| 92. | Гофман М.Н. Нестационарные колебания многослойной сферы // Доп НАН Украины. - 1996. - № 5. - С. 43-47. |
| 93. | Градштейн И.С., Рыжик И.М. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений. - М.:Физматгиз, 1963. - 1100 с. |
| 94. | Григолюк Э.И., Горшков А.Г. Реакция сферических оболочек на действие ударных волн. - Динамика упругих и твердых тел, взаимодействующих с жидкостью – Томск, 1972. - С.73-80. |
| 95. | Григолюк Э.И., Горшков А.Г., Тарлаковский Д.В. Нестационарные гидроупругие колебания толстостенной сферы. - Докл. АН СССР. - 1977. - 233, № 5. - С. 812-815. |
| 96. | Григолюк Э.И., Селезов И.Т. Неклассические теории колебаний стержней, пластин и оболочек. – В кн.:Итоги науки и техники. сер. :Механика твердых деформируемых тел., Т.5.М.:ВИНИТИ, 1973. – 272 с |
| 97. | Грилицкий Д.В., Поддубняк А.П. Рассеяние нестационарной волны кручения на жесткой неподвижной сфере в упругой среде // Механика твердого тела. - 1980. - № 5. - С. 86-91. |
| 98. | Гринченко В.Т. , Мелешко В.В. Осесимметричные колебания упругого цилиндра конечной длины. //Акуст. Журнал. - 1978.- 24, № 6. – С.12-17. |
| 99. | Гринченко В.Т. Равновесие и установившиеся колебания упругих тел конечных размеров. - Киев: Наук. Думка, 1978. – 321 с. |
| 100. | Гринченко В.Т., Мелешко В.В. Гармонические колебания и волны в упругих средах. - К.:Наук. Думка, 1981. – 289 с. |
| 101. | Гузь А.Н., Зозуля В.В. Хрупкое разрушение материалов при динамических нагрузках. Неклассические проблемы механики разрушения./ Под ред. А.Н.Гузя. - Т.4, кн.2.- - К.:Наук. думка, 1993. - 236 с. |
| 102. | Гузь А.Н., Керимов Р.Ю., Керимов С.Ю. О дифракции волн кручения на конечных телах вращения// Изв. АН АзербССР. Сер. Физ.-техн. и мат. н. - 1973. - № 2. – С. 24-27. |
| 103. | Гузь А.Н., Кубенко В.Д. Теория нестационарной аэрогидроупругости оболочек. - К.: Наукова думка, 1982. - 599 с. |
| 104. | Гузь А.Н., Кубенко В.Д., Бабаев А.Э. Гидроупругость систем оболочек. - К.:Наук. думка, 1984. - 208 с. |
| 105. | Гузь А.Н., Маркуш Ш., Пуст Л. Динамика тел, взаимодействующих со средой. - К.:Наук.думка, 1991. - 392 с. |
| 106. | Гусенкова А.А. Метод потенциальных функций в задачах теории упругости для тел с дефектом// Прикл. мат. и мех. - 2002. - 66, № 3. - С.470-480. |
| 107. | Гутман С.Г. Общее решение задачи теории упругости в обобщенных цилиндрических координатах// Докл. АН СССР. – 1947. – 58, № 6. – С.993-996. |
| 108. | Дзюбак Я.П., Янютин Е.Г. Нестационарное деформирование полого цилиндра конечной длины// Изв. РАН. Мех. тверд. тела - 1997. - № 5. - С.123-131. |
| 109. | Динамический расчет сооружений на специальные воздействия : Справочник проектировщика/ Под ред. Б.Г.Коренева , И.М.Рабиновича. – М.: Стройиздат., 1979. - 216 с. |
| 110. | Динник А.Н. Удар и сжатие упругих тел. - Избр. Тр. Киев:Изд-во АН УССР. - 1952. - Т.1. – 234 с. |
| 111. | Дударова Г.И. Ударные волны. Аннот. библ. ук-ль отеч. и заруб. лит-ры. - М.Наука, - 1964. - 184 с. |
| 112. | Ємець В.Ф. Інтегральні рівняння задачі розсіяння пружних хвиль плоским тонкостінним включенням малой жорсткості// Доп. НАН України. - 1995. - № 4. - С.35-37. |
| 113. | Жигалко Ю.П., Шигабудтинов А.Ф. Исследование численными методами нестационарных задач динамики упругих стержней и оболочек // Пробл. прочн. и пластичн. - 2002. - № 64. - C.66-71. |
| 114. | Зеленцов В.Б. Асимптотические методы в нестационарных динамических контактных задачах механики контактных взаимодействий. - М.: Физматлит. - 2001. - С. 30-54. |
| 115. | Зеленцов В.Б. Асимптотический метод решения нестационарных динамических контактных задач теории упругости для полосы //Прикл. мат и мех. - 2002. – 66, №.5. - С.880-895. |
| 116. | Зеленцов В.Б. Об одном асимптотическом методе решения нестационарных динамических контактных задач для акустического слоя// Прикл. мат. и мех. - 2000. - 64, № 3. - С. 403 - 415. |
| 117. | Зеленцов В.Б. Об одном асимптотическом методе решения нестационарных динамических контактных задач // Прикл. мат. и мех. – 63, № 2 . - 1999. - С.303-311. |
| 118. | Зеленцов В.Б. Об одном асимптотическом методе решения плоских и пространственных осесимметричных нестационарных динамических контактных задач // Изв. РАН Мех. тверд. тела.-2000. - № 3. - С.20-33. |
| 119. | Зозуля В.В., Меньшиков А.В. Контакт берегов плоской эллиптической трещины при нормальном падении гармонической волны растяжения-сжатия//Теор. и прикл. механика. -2003. - Вып.37. - С.168-172. |
| 120. | Золотарев А.А. Асимптотический анализ волновых полей при частичном импульсном расслоении сред// Прикл. мат. и мех. - 2001. - 65, №1. - С. 141-147. |
| 121. | Зюзин В.А, Смирнов С.А.Кручение упругого пространства, ослабленного сферическим разрезом//Динамика и прочность тяжедых машин. – Днепропетровск:Изд-во ДонГУ, 1981. – 6. – С. 173-179. |
| 122. | Игумнов Л.А. Применение сингулярных операторов Михлина-Кальдерсона-Зигмунда к решению динамических краевых задач теории упругости.// Вестн. Нижег. ун-та. Сер.: Мех. -2002. -№ 1. - С.72-85. |
| 123. | Игумнов Л.А., Сенников В.М. Применение адаптивного интегрирования в методе гранично-временных элементов //Тр. Мат. Центра им. Н.И.Лобачевского. -2001. - С.12. |
| 124. | Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям. - М.: Наука, 1971. - 703 с. |
| 125. | Каплунов Ю.Д., Нольде Е.В. Квазифронт в задаче о действии мгновенного сосредоточенного импульса на край конической оболочки// Прикл. мат. и мех. - 1995. - 59, № 5. - С. 803-811. |
| 126. | Карташов Э.М. Аналитические методы в теплопроводности твердых тел. - М.:Высш. школа.,1979. - 413 с. |
| 127. | Кейсер Н.Д. Дифракция нестационарных упругих волн на жестких цилиндрических и сферических включениях// Научн. Сообщ. Ин-та гор. дела им. А.А.Скочинского. - 1968. - вып. 56. - С.110-115. |
| 128. | Кит Г.С., Кунець Я.І., Михаськив В.В. Динамічная концентрація напружень в необмеженому тілі з тонким пружним дископодібним включенням // Доп. НАН України.-2002. - № 8. -С.41-43. |
| 129. | Кит Г.С., Михаськив В.В., Хай О.М. Анализ установившихся колебаний плоского абсолютно жесткого включения в трехмерном упругом теле методом граничных элементов // Прикл. мат. и мех. – 66,№ 5. -2002. - С.855-863. |
| 130. | Кіт Г.С., Хай М.В. Метод потенциалов в трехмерных задачах термоупругости тел с трещинами. –К.:Наукова думка,1989. – 288с. |
| 131. | Ковалев В.А. Сращивание асимптотических приближений в задачах рассеяния акустических волн упругой сферической оболочкой // Прикл. мат. и мех. -2002. – 66, № 4. - С.596-601. |
| 132. | Ковшов А.Н., Симонов И.В. О некоторых движениях жесткой сферы, впаянной в упругую среду // Изв. АН CCCР. Мех. тверд. тела. - 1967. - № 5. - С.155-163. |
| 133. | Космодамианский А.С., Сторожев В.И, Динамические задачи для анизотропных сред с усложненной геометрией. – Донецк:ДонГУ, 1983. – 118с. |
| 134. | Коссович Л.Ю., Парфенова Я.А. Нестационарные изгибные волны в цилиндрической оболочке // Тр. Междун. конф. "Математика в индустрии". - Таганрог. - 1998. - ICIM - 98. - С. 205-207. |
| 135. | Кришталев В.В. Переходные процессы в упругом цилиндре под действием ударной нагрузки// Прикл. мех. - 1990. - 26, № 5. - С.25-30. |
| 136. | Кубенко В.Д. Деформирование сферической оболочки под действием нестационарной сферической гидроакустической волны//Прикл. механика. - 1972. - 8, № 10. - С.106-110. |
| 137. | Кубенко В.Д. До питання про побудову перехідних функцій у задачаї взаємодії слабких ударних хвиль із циліндричними і сферичними поверхнями/ / Доп. АН УРСР. Сер.: А. - 1973. - № 2. - С.148-152. |
| 138. | Кубенко В.Д. Нестационарное взаимодействие элементов конструкций со средой. – К.:Наук. Думка, 1979. - 184 с. |
| 139. | Кубенко В.Д. О локальной волновой теории соударения упругих тел. Плоская задача в приближении идеальной жидкостти//Прикл. механика. - 1998. -34, № 10. -С.84-92. |
| 140. | Кубенко В.Д. Плоская задача об ударе жестким цилиндрическим телом о поверхность цилиндрической полости в упругой плоскости // Доп. НАН України. - 2003. -№ 8. -С.44-53. |
| 141. | Кубенко В.Д. Удар осесимметричного тела о поверхность сжимаемой жидкости //Докл. АН УССР. Сер.:А. - 1981. -№ 9. -С.44-48. |
| 142. | Кубенко В.Д., Богданов В.Р. Плоская задача удара оболочки об упругое полупространство // Прикл. мех. - 1995. - 31, № 6. - С. 78-85. |
| 143. | Кубенко В.Д., Бояршина Л.Г., Лакіза В.Д. Про резонансні режими коливних рухів двошарової рідини в сферичній порожнині при вібраційному збудженні // Доп. НАН України. - 2002 - № 2. - С.61-68. |
| 144. | Кубенко В.Д., Марченко Т.А. Осесимметричная задача соударения двух одинаковых упругих тел вращения// Прикл. мех. - 2004. - 40, № 7. - С.70-81. |
| 145. | Кубенко В.Д., Панасюк Н.Н. Нестационарная дифракция акустических сферической и цилиндрической волн на жестких сфере и цилиндре / /Прикл. механика. - 1977. - 13, №9. - С.14-20. |
| 146. | Кубенко В.Д., Попов С.Н. Осесимметричная задача удара жесткого затупленного тела о поверхность упругого полупространства//Прикл. механика. - 1989. -25, № 7. - С.16-24. |
| 147. | Кукуджанов В.Н. Численное решение неодномерных задач распространения волн напряжений в твердых телах. - Сообщения по прикладной математике. – М. : ВЦ АН СССР. - 1976. - Вып.6- 67 с. |
| 148. | Кушнір Р.М., Максимович В.М., Соляр Т.Я. Визначення нестаціонарних температур на основі уточнених формул обернення перетворення Лапласу // Фіз.-хім. мех.мат. - 2002. -№ 2. - С. 18-26. |
| 149. | Кушнір Р.М., Николишин М.М., Осадчук В.А. Пружний mf пружно-пластичний граничний стан оболонок з дефектами. – Львів: Сполом, 2003. - 320с. |
| 150. | Левченко В.В. Магнитоупругие объемные волны сдвига в периодически-слоистой среде//Прикл. механика. – 2001. – 37, №4. – С. 76-81 |
| 151. | Литовченко С.И, Нуллер Б.М .Кручение упругих цилиндров, ослабленных цилиндрическими щелями// Изв. АН СССР. Механика тверд. тела. – 1975. - №3. – С. 112-118. |
| 152. | Лобанова Л.С., Сизова Н.Д., Синекоп Н.С. Исследование некоторых динамических задач механики методом R-функций//Теор. и прикл. мех. - 2003. - № 8. - C.141-147. |
| 153. | Лобысев В.Л., Михайлов А.А. Нестационарное взаимодействие гладкого бесконечного цилиндра с упругой средой// Прикл. механика. - 1990. - 26, № 1.- С.49-56. |
| 154. | Луговой П.З., Мейш В.Ф. Численное моделирование динамического поведения и расчет на прочность многослойных оболочек при импульсном нагружении// Пробл. прочн. - 2000. - № 4. - С. 86-98. |
| 155. | Лурье А.И. Пространственные задачи теории упругости. – М.:Гостехтиздат, 1955. – 657 с. |
| 156. | Ляпин А.А. К исследованию динамики слоистой среды с дефектами // Тр. Межд.конф. в Р.на Д. – 1995. - С.34. |
| 157. | Ляпин А.А., Румянцев А.Н., Селезнев М.Г. К расчету нестационарных колебаний упругой среды с полым цилиндрическим включением// Научн.тр. Нежнегородск. гос. ун-т. - 1995. - № 2. - С.86-92. |
| 158. | Макарян В.С., Симонян В.В. Об одной динамической задаче для кругового упругого цилиндра конечной длины// Изв. Нац. АН Армении. Сер.: Мех. - 1998. - 51, № 1. - С.26-31. |
| 159. | Малков М.А. Двумерная задача об упругом соударении стержней// ДАН СССР.– 1968. – 148, №4. – С.782-785. |
| 160. | Малков О.Б. Формирование ударных импульсов в системах со ступенчатыми элементами// Омск. Научн. Вестн. - 1988. - № 5. - С. 60-63. |
| 161. | Манисосов В.К. Моделирование удара конического стержня о жесткую преграду// Тр. 8-й Научной Межвуз. Конф. „Мат. мод. и кр. задачи”. - Самара. - 1998. - С. 104-106. |
| 162. | Мартыненко М.А., Улитко А.Ф. Решение осесимметричной задачи для упругого тела с цилиндрической трещиной//Докл. АН УССР. Сер.:А. – 1982. - № 10. – С.43-47. |
| 163. | Мартыненко М.А., Улитко А.Ф. Напряженное состояние вблизи сферического разреза в неограниченной упругой среде// Прикл. механика. – 1978. – 14, № 9. – С.15-23. |
| 164. | Мартыненко М.А.Осесимметричная задача для упругой среды со сферическим включением, ослабленной трещиной на межфазной нранице// Докл АН УССР.Сер.:А. -1983. - № 7. – С. 39-44. |
| 165. | Мартыненко М.А. Осесимметричная задача теории упругости для пространства с коническим разрезом//Докл. АН УССР. Сер.:А. – 1985. - № 5. – С.35-40. |
| 166. | Марчук М.В., Хомяк Н.Н. К решению задачи о напряженном состоянии слоистых сферических оболочек по уточненной теории на основе смешанного метода конечных элементов»// Прикл. механика. – 2001. – 37, № 12. – С. 94-102. |
| 167. | Мащенко А.И., Мащенко И.П., Надеев А.И. Распространение крутильной волны по цилиндрическому волноводу //Мат. Межд. Конф. Посвящ. 70-летию АГТУ - Астрахань. - 2000. - Т.2 - С.367-369. |
| 168. | Мейш В.Ф., Хамренко Ю.А. Сравнительный анализ динамического поведения трехслойных оболочек в рамках прикладных теорий при нестационарных нагружениях// Прикл. мех. - 2003. - 39, № 7. - C. 123-130. |
| 169. | Мелешко В.В. О краевом резонансе при осесимметричных колебаниях полубесконечного упругого цилиндра// Докл. Ан УССР. Сер.: А. - 1979. - № 11. - С. 920-923. |
| 170. | Мелешко В.В. Осесимметричные колебания цилиндра конечной длины// Динамика и прочность машин. - 1979. - вып. 29. - С.82-86. |
| 171. | Мелешко В.В. О возможностях теории «второго порядка» при изучении высокочастотного спектра упругих дисков. – Докл. АН УССР. Сер.:А. – 1978. - № 7. – С.621-625. |
| 172. | Мелешко В.В. О некоторых особенностях высокочастотного спектра круглых дисков. – Докл. АН УССР. Сер.:А. – 1978. - № 4. – С.323-326. |
| 173. | Михаськів В.В. Граничні інтегральні рівняння тривимірних динамічних задач для ружного простору з довільно розміщеними тріщинами//Доп. НАН АН України. - 1995. - № 4. - С.38-41. |
| 174. | Михаськів В.В., Бутрак І.О. Тривимірні динамічні задачі для пружного тіла з пологою тріщиною // Фіз.-хім. мех. мат-в. - 2003. -№ 1. - С. 63-69. |
| 175. | Михаськів В.В., Кунець Я.І., Міщенко В.О. Напруження у тривимірному тілі з тонким податливим включенням за фронтом імпульсних хвиль//Фіз.-хім. мех. мат-в. - 2003. - 39,№ 3. - С.63-68. |
| 176. | Михаськів В.В., Хай О.М. Почасові граничні інтегральні рівняння тривимірних задач дифракції пружних хвиль на тонкому жорсткому включенні // Доп. НАН АН України. - 2001. - № 6. - С.66-71. |
| 177. | Морарь Г.А.Разрывные решения теории упругости. –Кишинев:Штиинца, 1984. – 125 с. |
| 178. | Морган К., ЗенкевичО.Конечные элементы и аппроксимация. – М.:Мир, 1986. – 318 с. |
| 179. | Моссаковский В.И., Рыбка В.М., Смиронов С.А. Осесимметричная задача о трещине на поверхности раздела двух полупространств или пространства и шарового включения, имеющих неодинаковые упругие постоянные//Тез. конф. «Механика разрушения материалов». – Львов. – 1987. – С. 134. |
| 180. | Мукоид В.П. Нестационарное динамическое поведение прямоугольной пластины с отверстием при действии внезапно прложенной нагрузки// Прикл. мех. - 1996. - 32, № 4. - С.71-77. |
| 181. | Мукоид В.П., Луговой П.З. Численное интегрирование уравнений плоской и осесимметричной задач динамической теории упругости в областях сложной формы // Прикл. мех. - 1995. - 31,№ 8. - С.53-60. |
| 182. | Наймарк А.А. Линейные дифференциальные операторы. - М.:Наука, 1969.-526 с. |
| 183. | Наседкин А.В. Шаговые по времени схемы метода конечных элементов для решения нестационарных задач механики// Тр. Межд. научно-практ. семинар "Мат. моделирование физ. процессов и их свойства". – Таганрог. - 1996. - С.35. |
| 184. | Невзоров Н.И., Бочкова О.В. Смешанная задача для полого короткого цилиндра // Иссл. по мех. мат-в и констр. - 2001. - № 12. - С.122-130. |
| 185. | Новацкий В. Теория упругости. - М.:Мир, 1975. - 872 с. |
| 186. | Нуллер Б.М. Некоторые задачи о кручении усеченного конуса // Изв. Ан АрмССР. Сер. :Мех. - 1968. - 21, № 1. – С.12-19. |
| 187. | Нуллер Б.М., Литовченко С.И. Кручение упругих цилиндров, ослабленных цилиндрическими щелями// Изв. АН СССР. Механика тверд. тела. – 1975. - №3. – С. 112-118. |
| 188. | Огородницкая Т.А. Продольный удар по торцу жесткой цилиндрической оболочки с упругим заполнителем // Прикл. мех. - 2000. - 36, №5. - С.98-106. |
| 189. | Огурцов К.И., Петрашень Г.И. Динамические задачи для упругого полупространства в случае осевой симметрии // Ученые записки ЛГУ. - - 1952. -№162. |
| 190. | Партон В.З., Борисковский В.Г. Динамическая механика разрушения. - М. :Машиностроение, 1985. - 263 с. |
| 191. | Партон В.З., Перлин П.И. Методы математической теории упругости. - М.:Наука, 1981. - 688 с. |
| 192. | Перцев А.К., Платонов Э.Г. Динамика оболочек и пластин. - Л. :Судостроение, 1987. - 317 с. |
| 193. | Петрашень Г.И. Методы исследования волновых процессов в средах, содержащих сферические и цилиндрические границы раздела // Ученые записки ЛГУ. - 1953. - 27, № 170. |
| 194. | Петрашень Г.И. Распространение упругих волн в слоисто-изотропных средах, разделенных параллельными плоскостяим// Ученые записки ЛГУ. - 1952. - № 162. |
| 195. | Подстригач Я.С., Поддубняк А.П. Рассеяние звуковых пучков на упругих телах сферической и цилиндрической формы. -К.:Наукова думка, 1986. - 262 с. |
| 196. | Попов В.Г. |
| 197. | Попов В.Г. |
| 198. | Попов В.Г. |
| 199. | Попов В.Г., Вайсфельд Н.Д. Дифракция импульса на оболочке, расположенной в акустическом пространстве на расстоянии от жесткого дна //Изв. РАН. Механика тверд.тела. -2000. - № 4. – С.173-179. |
| 200. | Попов В.Г., Вайсфельд Н.Д. Дифракция плоской гармонической волны Релея на круговом упругом включении, расположенном в упругой полуплоскости//Вісник Одеськ. держ.ун-ту.Сер.: Фіз.-мат. науки. – 1999. – 4, №4. - С.154-160. |
| 201. | Попов В.Г., Вайсфельд Н.Д. Дифракція акустичного імпульсу на товстостінному порожнистому циліндрі, що розташован на відстані від жорсткого дна// Тр. 6 Міжнар .наук. конф.ім.ак. М. Кравчука. – Київ. - 1996. – С. 23. |
| 202. | Попов Г., Вайсфельд Н. Динамічна нестаціонарна змішана задача для зрізаного кругового порожнистого конуса//Вісник Львів. ун-ту. Сер.: мех. –мат.-2000.- № 57. – С. 133-136. |
| 203. | Попов Г.Я, Морозов Ю.А. Дифракция волны кручения, излученной центром вращения на полубесконечной цилиндрической трещине// Прикл. Мех. - 2001. - № 11. - С.92- 98. |
| 204. | Попов Г.Я. К вопросу об одном представлении решения уравнений Ламе // Изв.РАН. Механика тверд. тела.- 1998. - №3. – С.25-34. |
| 205. | Попов Г.Я. Концентрация упругих напряжений возле штампов, разрезов, тонких включений и подкреплений. - М.: Наука, 1982. - 342 с |
| 206. | Попов Г.Я. О решении динамических задач концентрации упругих напряжений возле дефектов в сферически слоистых середах // Докл.РАН.- 1998.- 360, №4. - С.483-487. |
| 207. | Попов Г.Я., Абдыманапов С.А., Ефимов В.В. Функции и матрицы Грина одномерных краевых задач. - Алматы: Руан, 1999. - 113 с. |
| 208. | Попов Г.Я., Вайсфельд Н.Д. Задача о дифракции волны кручения на сферической трещине // Механіка руйнування мат-в і міцність констр-й. -1999. – 2, Т.2. – С.260-264. |
| 209. | Попов Г.Я., Вайсфельд Н.Д. Нестационарное взаимодействие упругой волны кручения с сферическим тонким включением// Тр.2 межд. школа „Импульсные процессы в механике сплошных сред”. – Николаев. - 1996. – С. 22. |
| 210. | Попов Г.Я., Вайсфельд Н.Д. О концентрации напряжений возле полубесконечной цилиндрической трещины при ударном загружении упругой среды центром вращения// Прикл. мат. и мех. – 2001. – 65, вып.3. – С. 525-535. |
| 211. | Попов Г.Я., Вайсфельд Н.Д., Морозов Ю.С. К решению динамических задач о концентрации упругих напряжений возле дефектов на цилиндрических поверхностях//Прикл. мех. -1999. – 35, №1. – С.28-34. |
| 212. | Попов Г.Я., Назаренко О.А. О дифракции упругих волн на сферических дефектах // Прикл. мат. и мех. -1995. - 60, вып.5. - С.835-847. |
| 213. | Попов Г.Я. Задачи о концентрации упругих напряжений возле конического дефекта // Прикл. мат. и мех. - 1997. - 61, №3.- С. 510-519. |
| 214. | Поручиков В.Б. Методы динамической теории упругости. - М.:Наука, 1986. - 328 с. |
| 215. | Поручиков В.Б. Реакция упругой цилиндрической оболочки на импульсное воздействие// Изв. РАН. Механика тверд. тела.- 2000. - №1. - С.172-178. |
| 216. | Прудников А.П., Брычков Ю.А., Маричев О.И. Интегралы и ряды. Дополнительные главы. -М.:Наука, 1986. - 800с. |
| 217. | Прудников А.П., Брычков Ю.А., Маричев О.И. Интегралы и ряды. Специальные функции. - М.:Наука, 1983. - 752 с. |
| 218. | Прудников А.П., Брычков Ю.А., Маричев О.И. Интегралы и ряды. Элементарные функции. - М.:Наука, 1981. - 798 с. |
| 219. | Пряхина О.Д., Смирнова А.В. Эффективный метод решения динамических задач для слоистых сред с разрывными граничными условиями// Прикл. мат. и мех. - 68, № 3, - 2004 - С. 499-506. |
| 220. | Пряхина О.Д., Тукодова О.М., Фрейгейт М.Р. Численно - аналитический метод решения нестационарных задач для слоистых тел со сложными свойствами // Мат-лы межд. конф. – Р.на Д. – 1995. - С.43. |
| 221. | Пшеничнов С.Г. Особенности использования преобразования Лапласа при решении линейных начально-краевых задач механики деформируемого твердого тела// Исслед. проц. в распред. системах и средах. – АН СССР. - 1991. - С.35-39. |
| 222. | Работнов Ю.Н. Механика деформируемого твердого тела. - М.:Наука, 1979. - 744 с. |
| 223. | Рвачов В.Л., Лобанова Л.С., Синєкоп Н.С. Розв'язання методом R-функцій динамічної задачі теорії пружності для ортотропного тіла скінчених розмірів// Доп. НАН України. - 1999. - № 4. - С.68-71. |
| 224. | Саатов Я.У., Сабодаш П.Ф., Филиппов И.Г. Нестационарные задачи волновой динамики. - Изд-во "Наука" АН КазССР, 1971. – 203 с. |
| 225. | Сабодаш П.Ф., Филиппов И.Г. Нестационарные движения в полупространстве, вызванные источниками врашательного типа// Концентрация напряжений- К.: Наук. думка., 1971. - №3. – С.24-42. |
| 226. | Саврук М.П. Новий метод розв'язування динамічних задач теорії пружності та механіки pуйнування //Фіз. - хім. мех. мат-в. - 2003. - 39, № 4. - C.7-11. |
| 227. | Садырин А.И., Малахова Е.О. Исследование переходного ударно-волнового процесса в тонкой вставке// Прикл. пробл. прочн. и пластичн. - 2001. – № 63. - C.137-141. |
| 228. | Салман Амар Абдул Керим, Горшков А.Г., Тарлаковский Д.В. Вертикальный удар деформируемым телом по упругой полуплоскости// Мат-лы 6 межд. симп. "Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред". - Ярополец. - 2000. - М.: Графрос. - С.4. |
| 229. | Санкин Ю.Н., Лебедев Н.А. Продольные колебания стержней ступенчато-переменчатого сечения при соударении с жестким препятствием // Мех. и проц. управления. - Ульяновск. Гос. Техн. Ун-т. - 1998. - С. 64-72. |
| 230. | Санкин Ю.Н., Трифанов А.Е. Осесимметричные колебания оболочек вращения при внезапном нагружении // Прикл. мат. и мех. – 66, № 4-2002. - С.607-615. |
| 231. | Санкин Ю.Н., Юганова Н.А. Продольные колебания упругих стержней ступенчато-переменного сечения при соударении с жестким препятствием // Прикл. мат. и мех. – 65, № 3-2001. - С.442-448. |
| 232. | Сеймов В.М., Трофимчук А.Н., Савицкий О.А. Колебания и волны в слоистых средах. - К.: Наук. думка., 1990. - 254 с. |
| 233. | Селезов И.Т. , Кривонос Ю.Г., Яковлев В.В. Рассеяние волн локальными неоднородностями в сплошных средах. - К.:Наук. думка, 1985. - 135 с. |
| 234. | Селезов И.Т. Моделирование волновых и дифракционных процессов в сплошных средах . - К.:Наук.думка, 1989. - 204 с. |
| 235. | Селезов И.Т. Некоторые вырожденные и обобщенные волновые модели эласто и гидродинамики //Прикл. мат и мех. - 67, №6. - 2003 - С. 993-1001. |
| 236. | Селезов И.Т. Некоторые модели связанных магнитоупругих полей и их приложения к исследованию распространения и дифракции волн //Мат. методы и физ. - мех. поля. -1998. – 41, № 3. - С. 76-84. |
| 237. | Селезов И.Т., Яковлев В.В. Дифракция волн на симметричных неоднородностях. - К.: Наук. думка, 1978. - 148 с. |
| 238. | Cибиряков А.В. Импульсное нагружение тонкостенных композиционных элементов конструкцuй // Изв. РАН. Механика тверд. тела. - 2003. - № 1. - C. 172-179. |
| 237. | Слепян Л.И. Нестационарные упругие волны. - Л.: "Судостроение", 1972. – 342 с. |
| 238. | Смирнов С.А. Об одной контактной задаче теории упругости для пространства со сферической полостью//Докл. АН УССР. Сер.:А. – 1979. - № 2. – С.116-119. |
| 239. | Соболь Б.В. Метод построения разрывных решений задач механики для ограниченных областей // Мат –лы межд. научн. конф. «Совр. пробл. мех. сплошн. среды» -1995. – Р.на Дону. - 1995. -С.46. |
| 240. | Станкевич В.З. Ударне навантаження поверхонь компланарних тріщин у півпросторі зі защемленою поверхнею // Фіз.-хім. мех. мат-в. - 2003. -№ 5. - С. 79-82. |
| 241. | Станкевич В.З., Хай М.В. Исследование взаимодействия трещин в упругом полупространстве под ударной нагрузкой посредством граничных интегральных уравнений // Прикл. мех. - 2002. - 38, № 4. - С.69-79. |
| 242. | Cтариков В.А. О дифракции волн кручения на абсолютно жестком теле//Прикл. механика. – 1984. – 20, №12. – С.13-19. |
| 243. | Сторожев В.И. Пространственные задачи о напряженном состоянии трансверсально-изотропных пластин с цилиндрическими полостями при осциллирующих нагружениях// В кн.: 2 Республиканская конф. молодых ученых по механике. – К.:наук. думка. – 1979. – С.98-99. |
| 244. | Стулов А.С. Вычисление эхо-сигнала от сплошного упругого цилиндра при помощи интеграла Кирхгофа// Изв. АН СССР. Механика тверд. тела - 1979. -№ 2. - C.132-140. |
| 245. | Султанов К.С., Хусанов Б.Э. Численное решение нестационарной задачи дифракции плоских упругих волн на жестком клине // Изв. РАН. Мех. Тверд. Тела. - 1995. - № 4. - С. 85-93. |
| 246. | Сулим Г.Т., Божидарник В.В. Елементи теорії пружності. – Львів:Світ, 1994. – 558 с. |
| 247. | Тарабрин Г.Т. Разностные схемы волновых задач теории упругости. - Изд-во ВолгГТУ. - 2000. - 148 с. |
| 248. | Тарлаковский Д.В., Федоров С.И. Нестационарные колебания упругой анизотропной полуплоскости// Мат-лы 4 межд. симп. "Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред". - Ярополец. – 1998. - М.: Графрос. - С.24. |
| 249. | Тарлаковский Д.В., Федотенков С.Г. Удар цилиндрической оболочки по упругому полупространству// Мат-лы 4 межд. симп. "Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред". - Ярополец. – 1998. - М.: Графрос. - С.130-134. |
| 250. | Тимошенко С.П. Теория колебаний в инженерном деле. - Л.: Гостехтеориздат, 1934. - 343 с. |
| 251. | Улитко А.Ф. Векторные разложения в пространственной теории упругости. - К.:Академпериодика, 2002. - 341 с. |
| 252. | Улітко А.Т. Про рівновагу пружного конуса, навантаженого зосередженим моментом у вершині/ / Доп. АН УРСР. - 1960. - № 10. – C.34-44. |
| 253. | Фелсен Л., Маркувиц Н. Излучение и рассеяние волн - М.:Мир, 1976. - Т.1. – 433 с. |
| 254. | Филиппов И.Г., Егорычев О.А. Нестационарные колебания и дифракция волн в акустических и упругих средах. - М.:Наука, 1977. - 304 с. |
| 255. | Филиппов И.Г., Чебан В.Г. Неустановивишиеся движения сплошных сжимаемых сред.- Кишинев:Штиинца, 1973. - С.436. |
| 256. | Хай М.В., Станкевич В.З. Фундаментальний розв'язок квазістатичної задачі для півпростору з плоскими розривами//Фіз.-хім. мех. матер. - 2002. - 38, № 3. – C. 25-28. |
| 257. | Хемминг Р.В. Численные методы. – М.:Наука, 1968. - 400с. |
| 258. | Хуан Г., Ван Ю. Нестационарная концентрация напряжений около сферической полости в упругой среде.// Тр. Амер. Общ-ва инж. - мех. Прикл. механика. - 1972. - 39, № 4. – С. 34-39. |
| 259. | Хуссиен Эльсаед Хассан Решение осесимметричной динамической задачи теории упругости для сферического тела методом полиномов Чебышева- Лагерра // ЛГУ-Львов. - 1995. - 10с . - Рус. - Деп в ГНТБ Украины. 5.12.95 - № 2626. - Ук 95. |
| 260. | Чебан В. Г., Сабодаш П.Ф. Упругие и термоупругие волны в деформируемых средах. – Кишинев: "Штиинца", 1972. – 112 с. |
| 261. | Чекмарев Д.Т. Применение стабилизирующего оператора в численных схемах решения нестационарных задач динамики конструкций//Вестн. Нижегородск. Ун-та. - 1999. - № 1.- С. 188-127. |
| 262. | Численное решение задач динамики упругих тел. / Ред. Кириллов П.П.- Обнинск, 1995. - 288с. |
| 263. | Шифрин Е.И. Об асимптотическом разложении упругих полей вблизи контура плоской трещины на границе соединения двух материалов// Прикл. мат. и мех. -2000. – 54, № 6. - С.1045-1049. |
| 264. | Шульга В.М. О распространении упругих волн в ортотропных цилиндрах// Прикл. мех. - 1998. - 34, № 7 - С.34-41. |
| 265. | Юганов Н.А. Нестационарные колебания стержневых систем при соударении с препятствием: Автореф. дисс. канд. техн. наук.:01.02.04/ Ульяновск. ун-т. – Ульяновск, 2000. – 18 с. |
| 266. | Янютин Е.Г., Светличная С.Д. Нестационарное плоское неосесимметричное деформирование многослойного цилиндра// Прикл. мех. - 1995. -31,№ 8. - С.40-47. |
| 267. | Янютин Е.Г. Нестационарное деформирование в многослойном цилиндре// Прикл. мех. - 1999. - 35,№ 8. - С.10-17. |
| 268. | Янютин Е.Г., Дзюбак Л.П. Нестационарные деформационные процессы в многослойном цилиндре // Прикл. мех. - 1999. - 35, № 8. - С. 10-17. |
| 269. | Янютин Е.Г., Светличная С.Д. Импульсное деформирование упругого толстостенного цилиндра// Инст-т проблем маш. НАН Украины. - Харьков. - 1996. - Деп. В ВИНИТИ 4.6.96- 1823-В96. |
| 270. | Abdelkavim A.M., Vrouwenvelder A.C.W.M., Verweij M.D. Analysis of the dynamic response of layered, elastic media by means of the fast Fourier transform // Heron. - 1999. - 44, № 2. - P. 109-125. |
| 271. | Achenbach J.D. Wave propagation in elastic solids. - North-Hollond. - Amsterdam. - 1973. - 427 с. |
| 272. | Agayeva N.A. The motion of the spherical inclusion with the oscillating mass in the elastic medium // Proc. Inst. Math. And Mech. Azerb. Acad. Sci. - 2001. - № 15. - P.146-151. |
| 273. | Arai Masahiro, Adashi Tadaharu, Matsumoto Hiroyuki Boundary element analysis for unsteady elastodynamic problems based on the Laplace trasform// JSME. INT. J. A. - 1999. - 42, № 4. - P. 507-514. |
| 274. | Avramenko O.V. Pressure wave propagation in an elastic piecewise shell filled in with water// Dokl. NAN Ukraine - 1998. - № 8. - С.51-59. |
| 275. | Berger B.S. The inversion of the Laplace transform with applications to the vibrations of continuous elastic bodies //Trans. ASME. - 1988. - Е 35. – № 4. - P.837-839. |
| 276. | Bliss G.U. A boundary value problem for a system of ordinary linear differential equations of the first order//Trans. Amer. Math. Soc.- 1926.-P.561-584. |
| 277. | Cetinkaya C., Vakaris A.F. Axisymmetric elastic waves in weakly coupled layered media of infinite radial extent// J. Sound and Vibr. -1995. - 182, № 2. - P.283-302. |
| 278. | Chean K.T., Wei K.X. Finite solid circular cylinders subjected to arbitrary surface load. Pt. 1. Analytic solution// Int. J. Solids and Strcut. - 2000. - 37, № 40. - P. 5705-5732. |
| 279. | Chen J., Dargush G.F. Boundary elements method for dynamic poroelastic and thermoelastic analyses// Int. J. Solids and Struct. - 1995. - 32, № 5. - P.2257-2278. |
| 280. | Combe J.Ph., Ladeveze P., Pelle J. P Constitutive relation error estimator for transient finite element analysis// Comput. Meth. Appl. Mech. And Eng. - 1999. - 176, № 14. - P. 165-185. |
| 281. | Dai-heng Ch., Kenichi Sh. Torsion of an infinite hollow cylinder with V-shaped notch //Trans.Jap. Spc. Mech. - 1994. - 60, № 678. - P.2261-2265. |
| 282. | Davies B., Martin B. Numerical inversion of the Laplace transform: a survey and comparison of methods//J. of Computational Physics. - 1979. - 33, № 1. - P.1-32. |
| 283. | Detta S.K. Torsional waves in an infinite elastic solid containing a spheroidal cavity//Trans. ASME. Ser. E.J. Appl. Mech. - 1972. - 39, № 4. – P.23-34. |
| 284. | Ding H.J. Transient responses in a piezoelectric spherically isotropic hollow sphere for symmetric problems//ASME J. of Appl. Mech. - 2003. – 70, № 4. - C. 436-445. |
| 285. | Dominguez J., Gallego R. Time-domain boundary element method for dynamic stress intensity factor computations// Int. J. Numer. Meth. Eng – 1992. – 33. – P. 633-647. |
| 286. | Dutta A., Ramakrishnan C.V., Mahajan P. Adaptive finite element analysis of structures under transient dynamic loading using modal superposition// Finite Elem. Anal. And Des. - 1999. - 31, № 4. - P.255-272. |
| 287. | Florence A.L. Circular plate under a uniformly distributed impulse// Int.J. Solids and Structures. -1996. -№ 2. - C.37-47. |
| 288. | Freund L.B. The stress intensity factor due to normal impact loading of the faces of a crack//Int. J. Eng. Sci. - 1974. - 12, № 2. - P. 179-189. |
| 289. | Fukatsu Koji, Kajita Masashi Nihon kikai gakkai ronbunshu // Trans. Jap. Soc. Mech. Eng. - 1998. - 64, № 621. - P. 1302-1307. |
| 290. | Galic D., Horgan C. The stress response of radially polarized rotating piezoelectric cylinders// ASME J. Appl. Mech. – 2003. - 70.,№ 3 - C.426-435. |
| 291. | Gao Y.C., Liu B. A rubber cone under the tension of a concentrated force//Int. J. Solids and Struct. - 1995. - 32, № 11. - P. 1485-1493. |
| 292. | Gau W.H., Shabana A.A. Use of the finite element method in the analysis of impact-induced longitudinal waves in constrained elastic systems// Trans. ASME J. Mech. Des. - 1995. - 117, № 2A. - P.336-342. |
| 293. | Graff K.F. Wave motion in elastic solids. - Oxford: Clarendon Press. - 1975. – 666 p. |
| 294. | Grimal Quentin, Naili Salah, Watzky Alexandre Transient elastic wave propagation in a spherically symmetric bimaterial medium modeling the thorax.// Int. J. Solids and Struct. - 2002. - 39, № 25. - C. 6103-6120. |
| 295. | Gutzwiller M.C. Shock of the rigid circular cylinder upon elastic half-space.- Phil. Trans. Roy. Soc., London. - ser. A. - 1962. - 255, № 1053. |
| 296. | Israil A. , Dargush G.F. Dynamic fracture mechanics studies by time-domain bem //Eng. Fract. Mech. – 1991. – 39. – P. 315-328. |
| 297. | Hao Zhiyoung, Shu Gegun Zhen dong gongcheng Xuebao// J. Vibr. Eng. - 2000. - 13, № 4. - P. 604-609. |
| 298. | Herve E., Pellegrini O. The elastic constants of a material containing spherical coated holes//Arch. Mech. - 1995. - 47, № 2. - P.223-246. |
| 299. | Hon You, He Fubao Chin Stresses in an accelerating conical shell and circular disk of variable thickness// J. Appl. Mech. - 1995. - 12, № 1. - P. 94-96. |
| 300. | Hueng D., Xiaoming H .,. Weixin Sh. Dynamic response analysis of elastic multi-layered system// China Civ. Eng. J. - 1995. - 28, № 3. - P.9-16. |
| 301. | Hung-Sying J., Kuan-Goang T. Approximate elasticity solution for laminated anisotropic finite cylinders // AIAA Journal. - 1993. -31, № 11. - P.2121-2129. |
| 302. | Huth O., Cole J. Elastic stress wave produced by pressure loads on a spherical shell// ASME J. Appl. Mech. -2003. -22. - P. 473-478. |
| 303. | Itou S. Transient response of a finite crack in a half plane under impact load // Trans. ASME. J. Appl. Mech. - 1981. - 48, № 3. - P. 534-538. |
| 304. | Jiang Jinjun, baird Graham R., Blair Dane P. Dynamic response of a half-space to a buried spherical source//Geophys. J. Int. - 1994. - 119, № 3. - P. 753-765. |
| 305. | Kaishin Liu, Bin Li A numerical solution of torsional stress wave propagation in lauered orthotropic bar of rectangular cross-section// J. Solids and Strcut. - 2001. - 38, № 48-49. - C. 8929-8940. |
| 306. | Kamat S., Ganapathi M., Patel B.P. Analysis of parametrically excited laminated composite joined conical-cylindrical shells// Comput. And. Struct. - 2001. - 79, № 1. - P.65-76. |
| 307. | Kashiwagi M. A time-domain mode-expansion method for calculating transient elastic responses of a pontoon-type VLFS// J. Mar.Sci.Technol. -2000.- 5, № 2. - P.89-100. |
| 308. | Kit H.S., Khaj M.V., Mykhaskiv V.V. Analysis of dynamic stress concentration in an infinite body with parallel penny-shaped cracks with BIEM// Eng.Fract Mech. - 1996. -55, № 2. -P.191-207. |
| 309. | Kit H.S., Kunets Ya.I., Yemets V.F. Elastodynamic scattering from a thin-walled inclusion of low rigiduty // Intern. J. Eng.Sci.-1999.-37., № 3.- P.331-345. |
| 310. | Kotulski Z. Wave pulses in two-dimensional randomly stratified elastic medium// Arch. Mech. - 1995. - 47, № 1 - P. 125-139. |
| 311. | Lee G.S., Ma C. C. Transient elastic waves propagating in a multi-layered medium subjected to in-plane dynamic load// Proc. Roy. Soc. London A. - 2000. - 456, № 1998. - P. 1355-1374. |
| 312. | Li Chengyue, Fan Tianyon, Tong Mingsheng Transient displacements distribution in three-dimensional contact dynamics//J. Bejing Inst. Technol. - 1999. - 19, № 3. - P. 285-290. |
| 313. | Li Yinghia, A study of dynamic stress intensity factor due to impulsive loadings// J.Nanjing Univ. Aeron and Austronaut. - 1996. - 28., № 3. - P. 432-435. |
| 314. | Lin K., Yokoyama Tokashi Transient torsional waves in stepped circular bars. Two-dimensional numerical analysis and its experimental verification// JSME Int. J. A. - 1996. - 39, № 1. - P. 86-92. |
| 315. | Ma Chien-Ching, Huang Kuo-Cheng Wave propagation in layered elastic media for antiplane deformation// Int. J. Solids and Struct. - 1995. - 32, № 5. - P.665-678. |
| 316. | Ma Chien-Ching, Lin Shaw-Wen, Lee Genn-Sheng Dynamic responses of a layered medium subjected to antiplane loadings// Int. J. Solids and Struct. - 2001. - 38, № 50-51. - P. 9295-9312. |
| 317. | Ma Liming, He Yuao, Shen Zuyan The element methods in dynamics and the analysis of numerical stability// J.Tangji.Univ. Natur.Sci. - 1994. - 22, № 4. - P. 511-516. |
| 318. | Masataka T., Masayuki N., Kazuhiko A. Computation of dynamic stress internsity factors using the boundary element method based on Laplace transform and regularized boundary integral equations//JSME Int. J.A. - 1993. - 36, № 3. - P. 252-258. |
| 319. | Matsuda H., Sakiyama T., Morito C., Kawakami M. Longitudinal impulsive response analysis of variable cross-section bars// Sound and Vibr. - 1995. - 181, № 3. - P.541-551. |
| 320. | Miles J.W. Motion of a rigid cylinder due to a plane elastic wave. // J. Acous. Soc. Amer. - 1960. -32, № 12. – P. 37-42. |
| 321. | Mykhas'kiv V. Transient response of a plane rigid inclusion to an incident wave in an elastic solid// Wave motion. -2005. - № 41. - Р.133-144. |
| 322. | Oberhettinger |
| 323. | Platts S., Morchan N., McPhedran R. Transmission and polarization of elastic waves in irregular structures// ASME J. Eng. Mater. And Technol. -2003. - № 125. - C.2-6. |
| 324. | Popov G.Ya. Problems of stress concentration in the neighbourhood of a spherical defect// Advances in Mechanics.-1992. - 15, №1-2.-Р. 71-110. |
| 325. | Popov Vs., Whitefield N. The nonstationary interaction of the torsion wave with the spherical thin inclusion // International Krein Conference. Abstacrts. – Odessa, 1997. – P. 18. |
| 325. | Popov G.Ya The new integral transforms and their application for the mathematical physics problem solving // Applied Mechanics (Kiev).- 2003. - № 12ю – C.23-73. |
| 326. | Rahman Mujibur Some fundamental axysymmetric singular solutions of elastodynamics// Quart. J. Mech. And Appl. Math. - 1995. - 48, № 3. - P. 329-342. |
| 327. | Ramalingeswara Rao S., Ganesan N. Dynamic response of tapered composite beams using higher order shear deformation theory//J. Sound and Vibr. -1995. -187, № 5. - P. 737-756. |
| 328. | Rattanawangcharaen N., Shah A., Datta S. Reflection of waves at the free edge of a laminated circular cylinder//Trans. ASME J. Appl. Mech. - 1994. - 61, № 2. - P. 323-329. |
| 329. | Richter Christoph Eine Greensche Function der Halbscheibe und ihre Einbindung in die Zeitbereiches-Randelelementmetdaode//tech. wiss. Mitt./Ruhr-Univ. Bochum. Oinst. Konstr. Ingenieurbau. - 1996. - № 2. -P. 1132-11152. |
| 330. | Rogowski Bogdan The torsion of a hollow cylinder inserted into a rigid ring or with rigid inclusion//Zesz. Nauk. Mech. Plodz. - 1993. -№ 82. - P.47-57. |
| 331. | Rumerman M., Raynor S. Natural frequences of finite circular cylinders in axially symmetric longitudinаl vibration// J. Sound Vibr. - 1971. - 15, № 4. - Р. 529-543. |
| 332. | Saigal Sunil, Kaljeric Igor Boundary element transient analysis of problems with random boundary conditions// AsMe Srtuct., Struct Dynamic and Mater. Conf., Hilton Head. Apr. 18-20, 1994. - Washington (D.C.) - P.1556-1566. |
| 333. | Sessarego Jear-Pierre, Sagelogi Jean, Gui Hermin Regine, Uberall H. Scattering by an elastic sphere embedded in an elastic isotropic medium// J. Acoust. Soc. Amer. - 1998. - 104, № 5. - P. 2836-2844. |
| 334. | Shaw R.P. Transient scattering by a circular cylinder//J. Sound and Vibr. - 1975. – 42, № 3. - Р.295-304. |
| 335. | Sih G.C., Embley G.T., Ravera R.S. Impact response of a finite crack in plane extension. - Int. J. Solids and Struct. - 1972. - 8, № 7. - Р. 977-993. |
| 336. | Sih G.C., Loeber J.F. Wave propagation in an elastic solid with a line of discontinuity or finite crack.//Quart. Appl. Math. - 1969. - 27, № 2. - Р. 193-213. |
| 337. | Skalak K. Longitudinal impact of a semiinfinite circular elastic bar// Trans. ASME. J. Appl. Mech. - 24, № 1. - 1957. - P. 59-64. |
| 338. | Sladek V., Sladek J. Transient elastodynamic three-dimensional problems in cracked bodies. - Appl. Math. Model. -1984. - № 8. -C.2-10. |
| 339. | Sneddon J.N. The stress produced by a pulse of pressure moving along the surface of a semiinfinite solids//Rend. Circ. Math., Palermo.- № 2. - 1952. |
| 340. | Song Tian-Shu, Lin Dian-kui, Yu. Xin-hua Рассеяние SH-волны и концентрация динамических напряжений в пькзоэлектрической среде с круговым отверстием//J. Harbin Eng. Univ. - 2002. - 23, № 1. - C.120-123. |
| 341. | Stoffel M., Schmidt R., Weichert D. Shock wave-loaded plates//J. Solids and Struct. - 2001. - 38, № 42-43. -Р. 7659-7680. |
| 342. | Tao Chunda, Zhan Xinan Shyon Упругодинамический анализ толстостенного цилиндра при импульсном нагружении// J. Southw. Petrol. Inst. - 2000. - 22, № 2. - P. 77-79. |
| 343. | Vales Frantisek, Moravka Stefan, Brepta Rudolf, Cerv Jan Wave propagation in a thick cylindrical bar due to longitudinal impact// JSME Int. J.A. - 1996. - 39, № 1. - P.60-70. |
| 344. | Van Moorhen W.K. Reflection of a spherical wave from a plane surface// J. Sound and Vibr. - 1975. - 42 ,№ 2. - Р. 201-208. |
| 345. | Wang Xi Dynamic stresses and dynamic stress-focus phenomenon in a solid cylinder//Vibr. And Shock. - 1995. - 14, № 1. - P. 23-29. |
| 346. | Wen P.H. Aliabadi M.H., Rooke D.P. A mass-mstrix formulation for three-dimensional dynamic fracture mechanis// Comput. Meth. Appl. Mech. Eng. – 1999. – 173. – P.365-374. |
| 347. | Whitefield N. The diffraction of the longitudinal share wave on the hollow thick circular cylinder which is situated in the elastic halfspace// Operator theory: Advances and Application. – Birkhauser Verlag Basel/Springer. -2000. – 117. - P.387-392. |
| 348. | Wijeywickrena Anil C., Keer Leon M. Transient elastic wave scattering by a rigid spherical inclusion// J. Acoust. Soc. Amer. - 1989. – 86, № 2. - Р. 802-809. |
| 349. | Wright Joseph P. Numerical instability due to varying time steps in explicit waves propagation and mechanic calculations// J. Comput. Phys. - 1998. - 140, № 2. - P. 421-431. |
| 350. | Wu Bin, He Cun-fu Анализ распространения упругих волн в композитной цилиндрической оболочке при осевом ударном нагружении//J. Beijing Polytechn. Univ. - 2001. - 27, № 4. - Р.500 - 504. |
| 351. | Xing Yufeng, Zhu Dechao The feasibility of the determination of rigid/elastic impact loads between structures with the method of mode superposition// Acta mech. Sci. - 1995. - 27, № 5. - P.560-566. |
| 352. | Yin X.C., Yue Z.Q. Transient plane-atrain response of multilayered elastic cylinders to axisymmetric impulse//Trans ASME. J. Appl. Mech. - 2002. -69, № 6. - Р. 825-835. |
| 353. | Zakout U., Akkas Z., Tupholme G.E. Transient response of an elastic infinite medium containing a spherical cavity subjected to torsion//Trans. ASME. J. Appl. Mech. - 2000. - 67, № 2. - P. 282-287. |
| 354. | Zhang Ch., Cross D. On Wave propagation in Elastic Solid with Cracks. – Southampton: Conputational Mechanics. Publ. - 1998. - 248p. |

Для заказа доставки диссертации сделайте запрос через форму обратной связи по ссылке:  http://mydisser.com/ru/contact.html