Фаран Айман Шукрі. Шляхи покращення робочих характеристик вентильних двигунів середньої і великої потужності: дисертація канд. техн. наук: 05.09.01 / Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". - Х., 2003

Фаран Айман Шукрі. Шляхи покращення робочих характеристик вентильних двигунів середньої і великої потужності. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.09.01 - електричні машини і апарати. - Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Харків, 2003. Дисертація присвячена розробці поліпшених вентильних двигунів (ВД) середньої і великої потужності на основі аналізу режимів їхньої роботи з використанням засобів математичного і цифрового моделювання. Проведено комплексне дослідження електромагнітних і електромеханічних процесів у ВД середній і великій потужності і визначено шляхи з поліпшення їхніх робочих властивостей та експлуатаційних характеристик. Одержали подальшого розвитку математична модель і алгоритм розрахунку з дослідження режимів роботи ВД різного виконання. Запропоновано теоретичний підхід до вибору раціональних параметрів, режимів роботи, схемних і конструктивних рішень ВД середньої і великої потужності. Одержана удосконалена методика розрахунку додаткових втрат у ВД з урахуванням аналізу гармонійних складових МРС..

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що виявляється в комплексному дослідженні електромагнітних і електромеханічних процесів засобами математичного і цифрового моделювання у ВД середньої і великої потужності різних типів й з різними системами живлення і що дозволяє поліпшити робочих властивості і експлуатаційні характеристики цих двигунів. Найбільш значні результати, що отримані, полягають у наступному. - Проведений аналіз можливих виконань ВД середньої і великої потужності показав, що найбільш прийнятними є варіанти з виконавчим двигуном у вигляді синхронної машини і з перетворювачем у виді циклоконвертера чи з явною ланкою постійного струму. При цьому найбільш ефективним способом математичного моделювання таких машин є методи дослідження з застосуванням миттєвих значень змінних, що дозволяє з високим ступенем адекватності описати процеси в окремих елементах системи і взаємозв'язки між ними. - Освоєна й набула подальшого розвитку математична модель ВД, яка представлена сукупністю декількох самостійних блоків, об'єднаних формально-логічними зв'язками, причому ця модель реалізована у вигляді програмного комплексу. - Показано, що при аналізі режимів роботи ВД ПС із природною комутацією тиристорів інвертора необхідно враховувати реальну форму кривої струму джерела живлення, активний опір якірної обмотки СМ, насичення магнитопроводу, пульсації в кривій струму. - Визначено основні фактори, що забезпечують успішний пуск ВД ПС при попередньому розгоні і від регульованого джерела струму. - Оцінено особливості роботи СМ із перетворювачем у системі ВД із позицій визначення додаткових втрат і пульсацій електромагнітного моменту. - Проведено аналіз гармонійного складу МРС і поля в повітряному проміжку при трьох- і шестифазному виконанні обмотки якоря СМ при живленні від тиристорного перетворювача. Зроблено класифікацію додаткових втрат у ВД середньої і великої потужності. - Показано, що традиційна заміна реальної форми кривої фазного струму на трапецоїдну у ВД не завжди коректна при дослідженні додаткових втрат. - Проведено порівняльний аналіз додаткових втрат у ВД3 і ВД6 і дано рекомендації що до вибору раціональних параметрів конструкції обмоток СМ із точки зору зменшення додаткових втрат і пульсацій електромагнітного моменту ВД. - Виконано широке коло досліджень стаціонарних і перехідних режимів роботи ВД змінного струму 4-х виконань, що зустрічаються найбільш часто; це дозволило сформулювати рекомендації з вибору ефективних схемних рішень і режимів роботи розглянутих машин. - Аналіз стаціонарних режимів роботи показав, що більшу перевантажувальну здатність мають ВД із БПЧ, у яких при переході до змішаної комутації може бути досягнута її дворазова величина. При цьому основним параметром, здатним істотно збільшить перевантажувальну здатність, є збільшення відношення частоти змінної напруги джерела живлення до частоти обертання ротора СМ у номінальному режимі. - Аналіз перехідних режимів роботи показав істотну відмінність пускових характеристик ВД із БПЧ і ЯЛПС. Зокрема, час розвантажування першого в два рази менше другого при рівності величин максимального електромагнітного моменту. Визначеною перевагою ВД із ЯЛПС можна вважати відсутність впливу частоти джерела живлення на показники пуску. - Основною відмінністю ВД3 і ВД6 є істотна перевага останнього з зменшення величини пульсацій електромагнітного моменту в окремих випадках до трьох разів. При цьому їхні динамічні показники практично однакові. - Коректність запропонованих методик і отриманих результатів розрахунку ВД різного виконання середньої і великої потужності підтверджується проведеними експериментальними дослідженнями, а також збігом з аналогічними результатами, приведеними в публікаціях інших авторів. - Результати роботи використовуються при розробці ВД у ВАТ «Електромашина», що підтверджується відповідним актом впровадження..